四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划

环境影响报告书

（征求意见稿）

实施单位：达州市大竹县应急管理局

编制日期：2021年12月

目录

前言	1

1 总则	1

1.1 编制依据	1

1.1.1 国家及地方相关法律、法规	1

1.1.2 国家及地方相关政策、规划	2

1.1.3 技术规范	4

1.2 评价目的、原则	4

1.2.1 评价目的	4

1.2.2 评价原则	5

1.3 评价内容、评价重点及评价方法	5

1.3.1 评价内容	5

1.3.2 评价重点	6

1.3.3 评价方法	7

1.4 环境功能区划、评价标准	7

1.4.1 环境功能区划	7

1.4.2 评价标准	7

1.5 评价范围及评价时段	14

1.5.1 评价范围	14

1.5.2 评价时段	15

1.6 环境保护目标和环境敏感点	16

1.6.1 环境保护目标	16

1.6.2 环境敏感点	16

1.6.3 环境保护对象汇总	17

1.7 评价技术路线	24

2 规划分析	25

2.1 规划方案概述	25

2.1.1 矿区位置与范围	25

2.1.2 矿区煤炭资源禀赋、开采条件	29

2.1.3 矿区开发历史与现状	49

2.1.4 矿区井田划分方案	56

2.1.5 井田开拓方式及规划生产能力	69

2.1.6 矿区勘查规划	77

2.1.7 煤矿建设顺序、矿区规划规模和均衡生产年限	79

2.1.8 矿区煤炭洗选加工规划	82

2.1.9 资源综合利用及其他煤炭转化	83

2.1.10 矿区地面总布置、地面运输规划及防洪排涝	85

2.1.11 矿区给、排水和供热规划	85

2.1.12 矿区供电与信息网规划	93

2.1.13 供热规划	94

2.1.14 矿区环境保护规划	95

2.1.15 矿区水土保持规划	98

2.1.16 矿区土地复垦规划方案	99

2.1.17 矿区规划总投资、劳动定员及经济技术指标	100

2.2 规划方案的内部协调性及存在的问题	106

2.2.1 规划方案的内部协调性	106

2.2.2 存在的主要问题	109

2.3 规划方案外部协调性分析	109

2.3.1 与主体功能区划的符合性	109

2.3.2 与相关规划的符合性	109

2.3.3 与相关政策的符合性分析	116

2.3.4 与大气污染防治行动计划的符合性分析	122

2.3.5 与水污染防治行动计划的符合性分析	122

2.3.6 与土壤污染防治行动计划的符合性分析	122

2.3.7 与大竹县矿产资源总体规划(2016—2020年)的符合性	123

2.3.8 与大竹县十三五环境保护规划的符合性分析	125

2.3.9 与区域“三线一单”管控要求的符合性分析	125

2.4 规划方案的初步筛选	127

3 环境现状调查、分析与评价	128

3.1 环境现状调查	128

3.1.1 自然环境概况	128

3.1.2 社会经济概况	133

3.2 矿区环境质量现状分析	133

3.2.1 环境空气质量现状	133

3.2.2 地表水环境质量现状	138

3.2.3 地下水环境质量现状	142

3.2.4 土壤环境质量现状	145

3.2.5 声环境质量现状	150

3.2.6 生态环境现状	151

3.3 区域环境发展趋势分析	174

3.3.1 大气环境质量发展趋势	174

3.3.2 地表水环境质量发展趋势	176

3.4 重要环境保护目标和环境敏感区分析	196

3.5 规划实施的主要资源、环境限制因素分析与评价	203

（1）水资源	203

（2）土地资源	203

（3）固体废物综合处置	203

（4）生态环境	203

（5）环境空气	203

（6）地表水环境、水环境容量	203

3.6 矿区环境影响回顾分析与评价	204

3.6.1 矿区开发历史与现状	205

3.6.2 矿区污染物产生和排放情况	224

3.6.3 地表沉陷影响回顾性评价	229

3.6.4 生态环境影响回顾性评价	230

3.6.5 规划煤炭矿区内各级环保督察交办事项、环保投诉等情况调查	231

3.6.6 矿区开发存在主要环境问题及整改措施	233

4 环境影响识别与评价指标体系	235

4.1 环境影响识别	235

4.1.1 矿区环境影响因子识别	235

4.1.2 矿区开发对敏感目标的影响	236

4.1.3 环境影响识别矩阵分析	237

4.1.4 评价因子的确定	237

4.2 环境目标	238

4.3 评价指标体系	238

4.3.1 评价指标的选取原则	238

4.3.2 评价指标体系	239

5 矿区总体规划实施环境影响预测、分析与评价	241

5.1 生态环境影响预测与评价	241

5.1.1 地表沉陷分析和预测	241

5.1.2 生态环境影响预测与评价	247

5.2 地下水环境影响预测与评价	268

5.2.1 地质条件	268

5.2.2 水文地质条件	278

5.2.3 矿区煤炭开采对地下水资源的影响	279

5.2.4 地下水环境变化对生态环境的影响	280

5.2.5 矿区对地下水水质的影响	280

5.3 大气环境影响预测与评价	284

5.3.1 气象资料统计	284

5.3.2 大气污染影响分析	286

5.4 地表水环境影响预测与评价	287

5.4.1 地表水系	287

5.4.2 水环境影响分析	287

5.5 声环境影响预测与评价	288

5.5.1 工业企业噪声影响分析	288

5.5.2 运输道路交通噪声	289

5.6 固体废物处置环境影响分析	289

5.6.1 固体废物的种类及产生量	289

5.6.2 固体废物处置环境影响分析	290

5.7 土壤环境影响分析	292

5.7.1 土壤环境盐化综合评分法	292

5.7.2 土壤盐化预测结果分析	293

5.8 社会经济环境影响分析	293

5.9 人群健康影响分析	293

5.10 环境风险分析	293

5.10.1 风险潜势	293

5.10.2 环境风险识别	294

5.10.2.2 生产系统危险性识别	295

5.10.3 风险事故情形分析	296

5.10.4 矸石坝垮塌风险事故影响分析及措施	297

5.11 清洁生产	297

5.11.1 清洁生产分析	297

5.11.2 清洁生产指标	298

5.11.3 清洁生产组织与实施	300

5.12 累积环境影响分析	302

5.12.1 生态环境累积环境影响	302

5.12.2 大气环境累积环境影响	302

5.12.3 水环境累积环境影响	303

5.12.4 地下水环境累积环境影响	303

5.12.5 土壤累积环境影响	303

6 矿区资源、环境承载力分析	304

6.1 资源承载力分析	304

6.1.1 承载力分析的意义和方法	304

6.1.2 水资源承载力分析	304

6.1.3 土地资源承载力分析	306

6.2 环境承载力分析	308

6.2.1 大气环境承载力分析	309

6.2.2 水环境承载力分析	311

6.3 生态承载力分析	311

6.3.1 生态弹性度评价	311

6.3.2资源承载能力评价	312

6.3.3承载压力度评价	316

7 预防和减轻不良环境影响的对策措施	317

7.1 矿区生态环境影响消减措施及建议	317

7.1.1 项目矿区勘探期间生态影响消减措施	317

7.1.2 项目规划建设期生态环境保护措施及建议	317

7.1.3 项目运营期间生态保护措施及建议	321

7.1.4 服务期满后生态保护措施	323

7.1.5 生态管理与监测措施	324

7.1.6 生态恢复与补偿措施	325

7.1.7 生态保护与恢复措施投资估算	326

7.2 水污染防治	327

7.2.1 地表水	327

7.2.2 地下水	329

7.3 大气污染防治	330

7.3.1 建设期的大气污染防治对策	330

7.3.2 运营期的大气污染防治对策	330

7.4 固体废物处置	330

7.4.1 煤矸石处置措施	331

7.4.2 其他固体废物处置措施	332

7.5 矿区噪声控制	332

7.5.1 合理规划布局	332

7.5.2 矿区噪声防治对策	332

7.6 矿区受影响居民搬迁安置原则及建议方案	333

7.7 矿区资源综合利用	333

7.7.1 水资源综合利用	333

7.7.2 节水措施	333

7.8 矿区重大环境风险防范对策	334

7.8.1 风险防范措施	334

7.8.2 应急预案	335

7.8.3 应急组织培训	337

7.8.4 监督管理	337

8 矿区总体规划环境合理性综合论证	339

8.1 规划方案的环境合理性	339

8.1.1 规划目标的环境合理性	339

8.1.2 产业定位的合理性	340

8.1.3 功能分区的环境合理性	340

8.2 规划环境目标的可达性	340

8.3 规划方案的优化调整建议	345

9 环境影响跟踪评价及“三线一单”管控要求	346

9.1 跟踪评价	346

9.1.1 跟踪评价的意义	346

9.1.2 跟踪评价时段	346

9.1.3 跟踪评价目标	346

9.1.4 跟踪评价重点	347

9.1.5 跟踪评价管理要求	347

9.1.6 跟踪评价内容	348

9.1.7 跟踪评价实施计划	349

9.2 “三线一单”管控要求	350

9.2.1 环境质量底线	350

9.2.2 资源利用上线	352

9.2.3 生态红线管控	352

9.2.4 生态环境准入清单	353

9.3 监控计划	354

9.3.1 监测机构	354

9.3.2 监测内容	354

10 公众参与	358

10.1 概述	358

10.2 首次环境影响评价信息公开情况	358

10.2.1 公开内容及日期	358

10.3 征求意见稿的环境影响评价信息公开情况	359

10.3.1  公示内容及时间	359

10.3.2  公示方式	360

11 综合结论	364

11.1 矿区总体规划概况	364

11.2 矿区总体规划协调性结论	364

11.3 环境质量现状及回顾性评价	365

11.3.1 环境质量现状	365

11.3.2 回顾性评价	365

11.4 矿区规划实施环境影响及措施结论	366

11.4.1 生态环境影响评价结论	366

11.4.2 地下水环境影响评价结论	366

11.4.3 地表水环境影响评价结论	366

11.4.4 大气环境影响评价结论	366

11.4.5 声环境影响评价结论	367

11.4.6 固体废物处置环境影响评价结论	367

11.4.7 土壤环境影响评价结论	367

11.5 资源、环境承载力分析结论	367

11.5.1 水资源承载力	367

11.5.2 土地资源承载力结论	367

11.5.3 大气环境承载力结论	368

11.5.4 生态承载力结论	368

11.6 规划方案综合论证及调整建议	368

11.7 综合结论	369

建议：	369

前言

大竹县位于四川盆地东部，东邻重庆市梁平县、垫江县，南接邻水县，西连广安市，北靠达川区。大竹县由西山(华蓥山背斜山脉)、中山(铜锣峡背斜山脉)、东山(明月峡背斜山脉)构成“三山两槽”的平行岭谷地形，由北东、南西向平行排列。

大竹县共规划布置有14个采矿权、3个探矿权，境内各矿井范围内保有资源量为5106.4万吨。大竹县各矿井主要分布在华蓥山背斜、铜锣峡背斜和明月峡背斜，结合现有煤矿及关闭煤矿的分布情况，大竹县共划分为2个矿区，分别为华蓥山北段矿区、中山明月峡矿区。其中华蓥山北段矿区位于大竹县西部，地处华蓥山背斜，规划面积为57.8866km2，规划布置6个采矿权和1个探矿权，生产能力为165万吨/年；中山明月峡矿区位于铜锣峡背斜和明月峡背斜，规划面积为90.2762km2，规划布置8个采矿权和2个探矿权，生产能力为225万吨/年。则大竹县共规划布置有14个采矿权、3个探矿权，总规划面积148.1628km2，总生产能力为390万吨/年。

根据区内各矿地质勘查、储量核实等相关资料，四川省煤炭设计研究院于 2021年10月编制了《四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划》。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和其他相关法律法规及政策的要求，矿区开发必须开展环境影响评价，作为生态环境主管部门、规划区合理开发、加强环境管理的科学依据。为此，项目实施单位达州市大竹县应急管理局于2021年10月委托北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司承担该矿区总体规划的环境影响评价工作。接受委托后，我公司即成立了项目组，进行了现场调查和勘查，收集了区域相关规划和当地社会、自然环境现状等环评所需的基础资料。根据本次规划的特点，按照国家及地方环境保护的有关规定及环境影响评价技术导则，我单位于2021年12月编制完成了《四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》（以下简称《报告书》）。在报告编制过程中得到达州市发展和改革委员会、达州市大竹县发展和改革局、达州市大竹县应急管理局、达州市生态环境局、达州市大竹生态环境局、大竹县自然资源局、大竹县区林业局、大竹县文化体育和旅游局等单位的大力支持和帮助，在此一并表示衷心的感谢!

- 总则

  - 编制依据

    - 国家及地方相关法律、法规

      - 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

      - 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

      - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

      - 《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

      - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；

      - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）

      - 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

      - 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018.10.26）；

      - 《中华人民共和国水法》（2016.9.1）；

      - 《中华人民共和国防洪法》（2016.7.2）；

      - 《中华人民共和国节约能源法（2018 年修正版）》（2018.10.26）；

      - 《中华人民共和国可再生能源法》（2010.4.1）；

      - 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第743号，2021.9.1）；

      - 《中华人民共和国矿产资源法》（2009.8.27）；

      - 《中华人民共和国矿山安全法》（1993.5.1）；

      - 《中华人民共和国城乡规划法（2019年修正）》（2019.4.23）；

      - 《中华人民共和国野生动物保护法》（2018.10.26）；

      - 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）；

      - 《中华人民共和国煤炭法》（修正）（2016.11.7）；

      - 《中华人民共和国长江保护法》；

      - 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017.10.1）；

      - 《土地复垦条例》（国务院令第592号，2011.2.22）；

      - 《地质灾害防治条例》，2004.3.1起实施；

      - 《规划环境影响评价条例》（2009.10.1）；

      - 《基本农田保护条例》（2011修订）；

      - 《四川省矿产资源管理条例》（1998.1.1）；

- （27）《四川省环境保护条例（2017年修订）》（2018.1.1）；

      - 《四川省《中华人民共和国水土保持法》实施办法》（2012.12.1）；

      - 《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（2019.1.1）。

    - 国家及地方相关政策、规划

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委令2019年第29号令）；

- 《国务院办公厅关于促进煤炭行业平稳运行的意见》（国办发[2013]104号）；

- 《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

- 《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，2012.7.3）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012.8.7）；

- 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》）（环发[2012]134号，2012.10.30）；

- 《关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》（环发[2013]103号）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环发[2014]30号）；

- 《重点生态功能区产业准入负面清单编制实施办法》（发改规划[2016]2205号）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（ 生态环境部部令第4号，2018.7.16）；

- 《国家发展改革委关于印发国家核准煤炭规划矿区目录（2007年本）的通知》（国家发改委，2007.11.28）；

- 《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》（环发[2004]24号），2004.2.20；

- 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）；

- 《关于印发加快煤炭行业结构调整、应对产能过剩的指导意见的通知》（发改运行[2006]593号），2006.4.10；

- 《煤炭产业政策》（国家发改委公告[2007]80 号）；

- 《关于加强煤炭建设项目管理的通知》（发改能源[2006]1039号）2006.6.20；

- 《关于印发煤炭工业节能减排工作意见的通知》（发改能源[2007]1456号），2007.7.3；

- 《关于印发能源行业加强大气污染防治工作方案的通知》（国家发改委，发改能源[2014]506号）；

- 《国家沙化土地封禁保护区管理办法》（林沙发〔2015〕66 号）；

- 《国家发展改革委关于从严控制新建煤矿项目有关问题的通知》（发改能源〔2015〕2003号）；

- 《煤炭清洁高效利用行动计划（2015-2020年）》（国能煤炭〔2015〕141号）；

- 《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）；

- 《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号）；

- 《国务院关于印发国家环境保护“十三五”规划的通知》（国发〔2016〕65号）；

- 《“十四五”能降碳综合工作方案》；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

- 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中共中央国务院，2018.6.16）；

- 《2017年煤炭去产能实施方案》（2017.5.12）；

- 《关于做好2017年煤炭钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展工作的指导意见》（发改运行[2017]691号）；

- 《关于支持钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（环大气[2016]47号）；

- 《四川省主体功能区规划》（2013.4）；

- 《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》（四川省人民政府，2017.6.13）；

- 《关于印发<四川省30万吨/年以下煤矿分类处置方案>的通知》（川应急[2020]31号）；

- 《关于印发四川省“十三五”生态保护与建设规划的通知》（川办发〔2017〕33号）；

- 《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批)(试行)》（川发改规划[2017]407号）；

- 《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第二批)(试行)》（川发改规划[2018]263号）；

- 《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）；

- 《达州市人民政府关于印发达州市土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（达市府发[2017]29号，2017.11.14）；

    - 技术规范

- 《规划环境影响评价技术导则—总纲》（HJ130-2019）；

- 《规划环境影响评价技术导则—煤炭工业矿区总体规划》（HJ463-2009）

- 《环境影响评价技术导则—煤炭采选工程》（HJ619-2011）；

- 《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018)；

- 《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018)；

- 《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009)；

- 《环境影响评价技术导则—生态环境》（HJ19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014)；

- 《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996)；

- 《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）；

- 《煤炭工业环境保护设计规范》（GB50821-2012）；

- 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)；

- 《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范（试行）》（HJ652-2013）；

- 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

- 《四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划》（四川省煤炭研究设计院，2021.10）；

- 其他相关技术资料。

  - 评价目的、原则

    - 评价目的

- （1）通过矿区规划实施的环境影响情况和回顾评价，查找规划实施过程中存在的环境问题，提出补救措施；

- （2）落实国家最新的环境保护法律、法规及要求，对矿区井田划分方案和规模发生变化导致的矿区开发环境影响程度、范围进行预测分析，提出科学、合理的预防和减缓不利影响对策措施。从环境保护的角度，明确提出规划实施是否可行的结论。同时为规划优化设计、合理布局、施工建设和营运以及污染防治、生态保护、环境管理等方面提出要求；

- （3）评价的最终目的是在规划编制、修改和决策过程中进行环境影响评价，为规划的决策提供依据。

    - 评价原则

（1）环境影响评价工作坚持科学性、整体性、一致性及突出重点原则，系统考虑规划实施可能产生的环境影响，有针对性提出科学、合理、可操作性强的环保对策；广泛征求社会公众意见，充分考虑各方面利益和主张。

（2）回顾矿区规划已实施工程环境影响情况，查找矿区规划实施存在的环境问题。以矿区井田划分方案和井田开发规模变化为主线，分析矿区规划与新的环境保护要求（包括法律、法规、相关规划和环保要求），预测、评价矿区规划实施环境影响，提出可行的环境保护对策和优化建议。

（3）在矿区总体发展规划和环境功能区划的总原则下，以科学的态度、实事求是的精神和严肃认真的作风开展环评工作。

  - 评价内容、评价重点及评价方法

    - 评价内容

（1）根据《四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划》分析总体规划主要内容，对总体规划提出的规划方案从环境保护角度予以评价其可行性。

（2）通过对国家、四川省、达州市、大竹县的相关政策、法规等进行总体评价，分析其符合性以及与国家、地方、行业相关规划、计划的协调性。

（3）调查、评价总体规划实施所依托的环境条件（包括自然、社会和经济环境），识别区域主要环境问题以及制约规划实施的敏感环境因素，对矿区各矿山进行环境影响回顾评价。

（4）调查规划实施的环境现状评价及环境影响回顾性调查，预测总体规划实施后，可能对环境持续造成的影响，包括直接影响、间接影响和累积影响。

（5）分析、评价达川区区域内资源、环境对总体规划实施和区域可持续发展的承载能力。

（6）提出预防和减轻不良环境影响的对策措施，并制定循环经济及清洁生产的改进措施。

（7）对总体规划方案的环境合理性进行综合论证，提出环境合理的规划方案调整建议。

（8）开展公众参与工作。

（9）制定总体规划实施后环境影响的监测与跟踪评价计划。

    - 评价重点

根据规划特点、周围区域环境状况，确定本次评价的工作重点为：

（1）矿区现状调查、监测与开发回顾评价；

（2）规划符合性及其规划布局与产业定位的合理性分析；

（3）环境承载力分析；

（4）对大气、地表水、生态环境、声环境的影响预测分析；

（5）环境影响减缓对策及措施；

（6）规划方案的综合论证和优化调整建议；

（7）“三线一单”管控要求。

    - 评价方法

本次采用的评价方法见表1.3-1。

表 1.3-1	采用的评价方法

| 序号 | 评价环节 | 采用的主要方式与方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规划分析 | 核查表、叠图分析、类比分析 |
| 2 | 环境现状调查与评价 | 现状调查：资料收集、现场踏勘、环境监测、生态调查等 |
|  |  | 现状分析与评价：指数法、类比法、叠图分析、生态学分析法 |
| 3 | 环境影响识别与评价指标确定 | 核查表法、矩阵分析、类比分析 |
| 4 | 规划开发强度估算 | 负荷分析、类比分析等 |
| 5 | 环境影响预测与评价 | 类比分析、情景分析、叠图分析等 |
| 6 | 环境风险评价 | 类比分析 |
| 7 | 累积影响评价 | 承载力分析、类比分析、专家咨询 |
| 8 | 资源与环境承载力评估 | 类比分析、情景分析 |

  - 环境功能区划、评价标准

    - 环境功能区划

规划矿区环境功能区划见表1.4-1。

表 1.4-1	环境功能区划结果

| 序号 | 项目 | 区划结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 |
| 2 | 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类区 |
| 3 | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类区 |
| 4 | 地表水 | 区域内州河水系属《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体 |
| 5 | 生态 | / |
| 6 | 土壤 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3600-2018） 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |

    - 评价标准

      - 环境质量标准

（1）环境空气

五峰山国家森林公园执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准，其余执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表1.4-2。

表 1.4-2	环境空气污染基本/其他项目浓度限值（摘录）

| 标准 | 污染物名称 | 取值时间 | 一级标准浓度 限值 | 二级标准浓度 限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | SO2 | 年平均 | 20 | 60 | ug/m3 |
|  |  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
|  |  | 1 小时平均 | 150 | 500 |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
|  | CO | 24 小时平均 | 4 | 4 | mg/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 10 | 10 |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | ug/m3 |
|  |  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |
|  | PM10 | 年平均 | 40 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 15 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 35 | 75 |  |
|  | TSP | 年平均 | 80 | 200 |  |
|  |  | 24小时平均 | 120 | 300 |  |

（2）声环境

矿区内所有矿井工业场地、矿井生活区、居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，高速公路道路红线外40m范围内的区域执行4a类标准要求，具体见表1.4-3。

表 1.4-3	《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准限值（摘录）

| 类别 | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 2类区 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

（3）地表水

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体见表1.4-4。

表 1.4-4 地表水环境质量标准（摘录）	单位：mg/L

| 序号 | 指标 | Ⅲ类 | 序号 | 指标 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 12 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 2 | 溶解氧 | ≥5 | 13 | 硒 | ≤0.01 |
| 3 | 高猛酸盐指数 | ≤6 | 14 | 砷 | ≤0.05 |
| 4 | COD | ≤20 | 15 | 汞 | ≤0.0001 |
| 5 | BOD5 | ≤4 | 16 | 镉 | ≤0.005 |
| 6 | 氨氮 | ≤1.0 | 17 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 7 | 总磷 | ≤0.05 | 18 | 铅 | ≤0.05 |
| 8 | 总氮 | ≤1.0 | 19 | 氰化物 | ≤0.2 |
| 9 | 铜 | ≤1.0 | 20 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 10 | 锌 | ≤1.0 | 21 | 石油类 | ≤0.05 |
| 11 | 硫化物 | ≤0.2 | 22 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |

（4）地下水

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，具体见表1.4-5。

表 1.4-5 地下水质量标准（摘录）	单位：mg/L

| 序号 | 指标 | Ⅲ类 | 序号 | 指标 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色 | ≤15 | 18 | 氨氮（以 N 计） | ≤0.50 |
| 2 | 臭和味 | 无 | 19 | 硫化物 | ≤0.02 |
| 3 | 浑浊度 | ≤3 | 20 | 钠 | ≤200 |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 21 | 总大肠菌群（CFU/100mL） | ≤3.0 |
| 5 | pH | 6.5≤pH≤8.5 | 22 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 |
| 6 | 总硬度以（CaCO3）计 | ≤450 | 23 | 亚硝酸盐（以 N 计） | ≤1.00 |
| 7 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 24 | 硝酸盐（以 N 计） | ≤20 |
| 8 | 硫酸盐 | ≤250 | 25 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 9 | 氯化物 | ≤250 | 26 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 10 | 铁（Fe） | ≤0.3 | 27 | 碘化物 | ≤0.50 |
| 11 | 锰（Mn） | ≤0.1 | 28 | 汞（Hg） | ≤0.001 |
| 12 | 铜（Cu） | ≤1.0 | 29 | 砷（As） | ≤0.05 |
| 13 | 锌（Zn） | ≤1.0 | 30 | 硒 | ≤0.01 |
| 14 | 铝 | ≤0.20 | 31 | 镉（Cd） | ≤0.005 |
| 15 | 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 | 32 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 16 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | 33 | 铅（Pb） | ≤0.01 |
| 17 | 耗氧量（CODMn，以O2计） | ≤3.0 |  |  |  |

（5）土壤

各矿井工业场地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3600-2018）中表1中的第二类用地风险筛选值要求，具体见表1.4-6；场地外侧农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），具体见表1.4-7。

表 1.4-6 建设用地土壤污染风险筛选值和管控值（基本项目） 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1，2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2 三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3 108-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |
| 46 | 氰化物 | 57-12-5 | 135 | 270 |

表1.4-7 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目） 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 备注 | （1）重金属和类金属砷均按元素总量计； （2）对于水旱轮作地，采用其他较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |

      - 污染物排放标准

（1）废气

矿区原煤筛分、转载点以及煤炭装卸场所、场内道路运输扬尘、煤炭贮存场所等颗粒物分别执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4和表5的规定，具体见表 1.4-8、1.4-9。

表 1.4-8 煤炭工业大气污染物排放标准污染物排放限值（摘录）

| 污染物 | 生产设备 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 | 煤炭风选设备通风管道、筛面、转载点等除尘 设备 |
| 颗粒物 | 80mg/Nm3或设备去除效率>98% | 80mg/Nm3或设备去除效率>98% |

表 1.4-9	煤炭工业大气污染物排放限值（摘录）

| 污染物 | 监控点 | 作业场所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 煤炭工业所属装卸场所 | 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场 |
|  |  | 无组织排放限值（mg/Nm3） （监控点与参考点浓度差值） | 无组织排放限值（mg/Nm3） （监控点与参考点浓度差值） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 1.0 |
| 二氧化硫 |  | - | 0.4 |

污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的无组织排放源的限值，具体见表1.4-10。

表 1.4-10 恶臭污染物厂界标准值（摘录） 单位：mg/m3

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨气 | 1.5 |
| 2 | H2S | 0.06 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 20 |

风井工业产地通风机废气执行《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准（暂行）》（GB21522-2008），主要控制煤层气中的甲烷浓度，其中低浓度瓦斯（甲烷体积浓度＜30%）排放限值无要求。

（2）废水

生产废水（采矿废水、矿井涌水或矿坑水）及生活污水经处理后尽量资源化利用，其中生活污水要求处理达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）标准要求全部综合利用不外排执行，具体见表1.4-11。生产废水（采矿废水、矿井涌水或矿坑水），经污水处理设施处理后要求回用率不低于80%，多余废水再达标排放，执行标准按照环环评[2020]63号文要求，执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值、表2采煤废水排放限值要求，具体见表1.4-12、1.4-13，并且相关水质因子满足或优于受纳水体环境功能区划规定的对应值，含盐量不得超过1000mg/L，具体建1.4-14。煤矿井下直接回用水水质执行《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2006）中的水质要求，具体见1.4-15。

表 1.4-11 城市污水再生利用绿地灌溉水质（摘录）

| 序号 | 项目 | 单位 | 旱作指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五日生化需氧量 | mg/L | 20 |
| 2 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |
| 3 | 氨氮 | mg/L | 20 |
| 4 | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 5 | pH | - | 6.0~9.0 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 1.0 |
| 7 | 总大肠菌群 | 个/L | 200 |

表 1.4-12	煤炭工业废水有毒污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 日最高允许排放浓度（单位：mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总汞 | 0.05 |
| 2 | 总镉 | 0.1 |
| 3 | 总铬 | 1.5 |
| 4 | 六价铬 | 0.5 |
| 5 | 总铅 | 0.5 |
| 6 | 总砷 | 0.5 |
| 7 | 总锌 | 2.0 |
| 8 | 氟化物 | 10 |
| 9 | 总α放射性 | 1Bq/L |
| 10 | 总β放射性 | 10Bq/L |

表 1.4-13	采煤废水污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 日最高允许排放浓度（单位：mg/L，pH值除外） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有生产线 | 新建（扩、改）生产线 |
| 1 | pH 值 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 总悬浮物 | 70 | 50 |
| 3 | CODcr | 70 | 50 |
| 4 | 石油类 | 10 | 5 |
| 5 | 总铁 | 7 | 6 |
| 6 | 总锰 | 4 | 4 |

表 1.4-14	受纳水体环境功能区划对应水质要求

| 序号 | 污染物 | 标准限值（单位：mg/L，pH值除外） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅲ | Ⅳ |
| 1 | pH值 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 总悬浮物 | / | / |
| 3 | CODcr | 20 | 30 |
| 4 | 石油类 | 0.05 | 0.5 |
| 5 | 氨氮 | 1.0 | 1.5 |
| 6 | 总磷 | 0.2（湖、库0.05） | 0.3（湖、库0.1） |
| 7 | 氟化物 | 1.0 | 1.5 |
| 8 | 铜 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | 锌 | 1.0 | 2.0 |
| 10 | 砷 | 0.05 | 0.1 |
| 11 | 汞 | 0.0001 | 0.001 |
| 12 | 镉 | 0.005 | 0.005 |
| 13 | 六价铬 | 0.05 | 0.05 |
| 14 | 铅 | 0.05 | 0.05 |
| 15 | 硫化物 | 0.2 | 0.5 |

表 1.4-15	井下消防、洒水水质标准（摘录）

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物含量 | mg/L | 不超过30 |
| 2 | 悬浮物粒度 | mm | 不大于0.3 |
| 3 | pH值 | / | 6～9 |
| 4 | 大肠菌群 | 个/L | 不超过 3 |

（3）噪声

矿区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，高速公路、铁路道路红线外40m范围内的区域执行4类，其标准值见表1.4-16。

表 1.4-16 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 类 | 60 | 50 |
| 4类 | 70 | 55 |

（4）固体废物

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告 2013 年第36号）中相关标准的要求。

因环境质量标准及污染物排放标准体系在不断补充、修订和完善，部分未尽标准，在项目环评中确定。

  - 评价范围及评价时段

    - 评价范围

（1）生态环境

该区域以林地、丘陵、村镇等为主，根据《环境影响评价技术导则---生态影响》（HJ19-2011），根据实地调查及资料核实，大竹县煤炭矿区总体规划项目以煤炭矿区规划区外延500m为生态影响评价范围（局部区域考虑山脊线等），面积约279.70km2。

（2）大气环境

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018），结合矿区周围敏感点分布情况，确定大气评价范围为整个矿区规划面积，重点为矿区范围内涉及的各个矿井工业场地周围、临时扰动场地附近。

（3）地表水

矿区规划范围周边汇水范围内的水系，主要为大竹县境内的4条小河东柳河、东河、铜钵河、黄滩河支干流水系。

（4）地下水

结合区域水文地质图，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），采用公式法确定地下水评价范围：

L=a×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m

a—变化系数，a≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，%；

T—质点迁移天数，d；

e—有效孔隙度，无量纲。

经计算，L=1200m。结合区域水文地质条件，确定本次地下水评价范围如下：

矿区规划范围的水文单元，以规划范围并向外外扩1.2km区域。

（5）声环境

根据矿区与相邻区域声环境适宜性，评价范围为规划矿区四周各向外延伸200m区域。

（6）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合矿区实际情况，土壤环境评价范围为矿区边界外扩1km的范围。

    - 评价时段

大竹县煤炭矿区总体规划的规划时间段主要分为规划准备建设期与生产期，包括探矿区内的资源勘查。规划区内，保留生产矿井利用原有工业场地，不新增用地；升级改造矿井均在原有的工业场地基础上改造利用，大部生产设施为利用原有设施及工程，所以建设准备时间较短，建设规模较小，周期较短（建设工期0.9-3.1年）。各升级改造矿井经改造升级完成后各矿井完成试运行后就可以安排生产。根据各矿井资源条件、开拓开采技术条件等，估算大竹县各矿井服务年限为5.7~13.3年，按现有勘探及生产程度，矿区生产年限为13.3年（为现有采矿权范围或规划矿权范围内的资源剩余服务年限），其中达产期为3.1年，减产期为5.9年，均衡生产期为4.3年。

规划为四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划，当前总体规划未给出规划时段和时序相关内容，根据与多方协商沟通确定，规划期限为2022~2035年，据此，本次评价时段如下：评价基准年：2020年；预测水平年：2022-2035年。

  - 环境保护目标和环境敏感点

    - 环境保护目标

（1）生态环境：不改变区域生态功能，使本次规划对当地生态系统的影响在可接受 范围内。

（2）地表水环境：项目污废水能够尽可能实现综合利用，减少废污水排放，确保本次规划实施后不对规划范围内受纳水体造成水质变坏的影响。保护规划范围内地下水环境，规划范围内矿井开采不造成地下水水质的恶化，开采不造成区域地下水水位明显下降，不影响第四系含水层的供水功能。

（3）环境空气：规划范围内大气污染物达标排放，保护区域环境空气，其中五峰山国家森林公园满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求，其余满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（4）声环境：规划范围内各地面构筑物周边及交通道路沿线声环境达到相应功能区标准要求，其中矿区《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类，主要公路、铁路干线两侧边界外35m内区域为4类，主要公路、铁路干线两侧边界外35m以外农村区域为1类。

（5）固体废弃物：固废分类妥善处置，煤矸石尽可能实现综合利用，生活垃圾得到妥善处置，现场无散乱堆弃现象。

    - 环境敏感点

根据《规划环境影响评价技术导则——煤炭工业矿区总体规划》（HJ/463‐2009）中关于生态敏感区（点）的定义，结合矿区及周边的自然环境与人文特征，经现场踏勘和调查分析发现，环境保护对象主要为规划区及评价范围内的基本农田、集中式居民点、学校等，以及五峰山国家森林公园、乌木滩水库和龙潭水库和一些村镇集中式饮用水水源地等重要敏感目标。

    - 环境保护对象汇总

矿区环境保护目标汇总见表1.6‐1，矿区环境保护目标分布情况见附图。

表1.6-1   矿区环境保护对象汇总表

| 环境要素/ 地面设施 | 环境保护目标 |  |  |  | 位置 |  | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分类、名称 |  |  |  | 距离最近的矿段/片区 | 最近距离 |  |
| 生态环境及其他 | 五峰山国家森林公园 |  | 蒲包山片区 |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 西侧紧邻 | 不改变区域生态功能，使本次规划对当地生态系统的影响在可接受范围内 |
|  |  |  | 乌木湖片区 |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 西北侧820m |  |
|  |  |  | 五峰山片区 |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 西侧1.49km |  |
|  | 百岛湖省级湿地公园 |  |  |  | 中山明月峡段 | 北侧500m | 不改变区域生态功能，使本次规划对当地生态系统的影响在可接受范围内 |
|  | 国家二级公益林 |  |  |  | 矿区范围 | 规划范围内外均涉及 | 尽量减少植被破坏，降低水土流失，及时做好土地复垦和生态恢复工作，不得影响整体森林生态系统功能发挥 |
|  | 矿区范围生态系统、土壤、植被 |  |  |  | 矿区范围 | 规划区及外扩1km范围 | 防止矿区煤炭开采地表沉陷（挖损）、固体废物堆存对矿区范围内植被大面积破坏；加强地表沉陷的治理和固体废物的合理处置与综合利用，保证区域生态功能不退化 |
| 地表水 | 东柳河支、干流水系 |  |  |  | 华蓥山北段 | 干流自南向西于规划区东北角穿越，部分支流水系在规划区范围内 | 留设保护煤柱，确保水域水体功能、水量不受矿区开发影响，保护饮用水水源安全，矿权范围均不涉及饮用水水源地取水口及保护区 |
|  | 冒水眼水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 | 距取水口2.3km，距保护区1.9km |  |
|  | 铁峰水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 | 距取水口2.9km，距保护区2.6km |  |
|  | 龙王庙河古耳寺（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 | 距取水口及保护区250m |  |
|  | 朱家沟倒桥儿（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 | 距取水口80m，距保护区20m |  |
|  | 拱桥坝水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/大河沟-大硐坪片区 | 距取水口750m，距保护区380m |  |
|  | 煤炭沟徐家老屋（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/大河沟-大硐坪片区 | 距取水口2.6km，距保护区1.9km |  |
|  | 半边街水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/新桥红星片区 | 距取水口1.4km，距保护区1.2km |  |
|  | 清水河陈家沟（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/新桥红星片区 | 距取水口430m，距保护区350m |  |
|  | 龙潭水库（县城饮用水水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/大河沟-大硐坪片区 | 距取水口5.4km，部分准保护区在规划区范围内 |  |
|  | 黄滩河支、干流水系 |  |  |  | 中山明月峡段 | 西侧1.4km为干流、部分支流水系在规划区范围内 |  |
|  | 刘家坝水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段平桥-华家沟片区 | 距取水口560m，一级保护区及部分二级保护区在规划区范围内 |  |
|  | 钟家沟（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 距取水口340m，距保护区250m |  |
|  | 乌木镇广子村水源地（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 取水口、一级保护区及二级保护区均在规划区范围内 |  |
|  | 平桥水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 距取水口500m，距保护区270m |  |
|  | 青滩子水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 距取水口1.38km，距保护区880m |  |
|  | 兰家槽七吊钱（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 距取水口及保护区380m |  |
|  | 老龙洞水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 距取水口1.9km，距保护区1.38km |  |
|  | 乌木滩水库（县城饮用水水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 距取水口2.8km，距保护区160m |  |
|  | 同心桥水库（灌溉、防洪、发电） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 东侧125m |  |
|  | 铜钵河（包括平滩河）支、干流 |  |  |  | 中山明月峡段/观音片区 | 西北侧3.3km为干流、部分支流水系在规划区范围内 |  |
|  | 东河支、干流 |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区 | 西侧800m为干流、部分支流水系在规划区范围内 |  |
|  | 九龙水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/观音片区 | 距取水口2.0km，距保护区1.18km |  |
|  | 猫儿沟（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区 | 距取水口及保护区2.6km |  |
|  | 八渡乡花岩村饮用水源地（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区 | 距取水口110m，紧邻保护区（二级保护区） |  |
|  | 天城镇李子村饮用水源地（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区 | 取水口、部分一级保护区及部分二级保护区均在规划区范围内 |  |
| 地下水 | 第四系孔隙潜水中等‐强 富水含水层 |  |  |  | 矿区范围及地下水补径排关系密切的区域 |  | 尽量减少矿区开发对地下水资源的影响 |
|  | 高口滩（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 | 取水口、一级保护区均在规划区范围内 | 保护饮用水水源安全，矿权范围均不涉及饮用水水源地取水口及保护区 |
|  | 青云洞（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 距取水口1.06km，距保护区770m |  |
|  | 团坝镇赵家村水源地（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 距取水口890m，距保护区600m |  |
|  | 天城镇三元村饮用水源地（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 距取水口1.7km，距保护区1.4km |  |
| 环境空气 | 柏林镇（主要是场镇、观音村、洪河村、白马村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 | 规划区范围内 | 规划范围内大气污染物达标排放，保护区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求 |
|  | 清河镇（主要是快活村、龙洞坝村、铁峰村、沙坝村、万里坪村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 清水镇（主要是偏岩村、何家村） |  |  |  | 华蓥山北段/大河沟-大硐坪片区 |  |  |
|  | 杨家镇（主要是龙台村、安山村、群英村、皂角村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 庙坝镇（主要是黑水村、长乐村、老场村、跃进村） |  |  |  | 华蓥山北段/新桥红星片区 |  |  |
|  | 黄家乡（主要是红岭村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 中华乡（主要是中华村、桂花村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 乌木镇（主要是乌木村、广子村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 石桥铺镇（主要是指挥村、锁石村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 高穴镇（主要是荣华村、清滩村、月光村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 团坝镇（主要是场镇、大河村、赵家村、白坝村、新生村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 中和乡（主要是场镇、狮子村、牛心村、清凉村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 永胜乡（主要是茨竹村、光明村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 新生乡（主要是高兴村、铁板村、工农村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 周家镇（主要是八角村、月岩村、龙虎村、龙头村、西河村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 黄滩乡（主要是汇水村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 白坝乡（主要是高河村） |  |  |  | 中山明月峡段/观音片区 |  |  |
|  | 观音镇（主要是河石村） |  |  |  | 中山明月峡段/观音片区 |  |  |
|  | 天城镇（主要是场镇、龙滩村、李子村、天池村） |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区 |  |  |
|  | 八渡乡（主要是华兴村、花岩村） |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区、观音片区 |  |  |
|  | 各矿井工业场地周边居民聚居点 |  |  |  | 各矿段 |  |  |
|  | 达州市百岛湖职业技术学校 |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 北侧470m |  |
|  | 五峰山国家森林公园 |  |  | 蒲包山片区 | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 西侧紧邻 | 规划范围内大气污染物达标排放，保护区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求 |
|  |  |  |  | 乌木湖片区 | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 西北侧820m |  |
|  |  |  |  | 五峰山片区 | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 西侧1.49km |  |
| 声环境 | 柏林镇（主要是场镇、观音村、洪河村、白马村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 | 矿区外扩200m范围内 | 矿区《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类，主要公路、铁路干线两侧边界外35m内区域为4类，主要公路、铁路干线两侧边界外35m以外农村区域为1类，确保开发利用不改变声功能区 |
|  | 清河镇（主要是快活村、龙洞坝村、铁峰村、沙坝村、万里坪村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 清水镇（主要是偏岩村、何家村） |  |  |  | 华蓥山北段/大河沟-大硐坪片区 |  |  |
|  | 杨家镇（主要是龙台村、安山村、群英村、皂角村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 庙坝镇（主要是黑水村、长乐村、老场村、跃进村） |  |  |  | 华蓥山北段/新桥红星片区 |  |  |
|  | 黄家乡（主要是红岭村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 中华乡（主要是中华村、桂花村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 乌木镇（主要是乌木村、广子村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 石桥铺镇（主要是指挥村、锁石村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 高穴镇（主要是荣华村、清滩村、月光村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 团坝镇（主要是场镇、大河村、赵家村、白坝村、新生村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 中和乡（主要是场镇、狮子村、牛心村、清凉村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 永胜乡（主要是茨竹村、光明村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 新生乡（主要是高兴村、铁板村、工农村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 周家镇（主要是八角村、月岩村、龙虎村、龙头村、西河村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 黄滩乡（主要是汇水村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 白坝乡（主要是高河村） |  |  |  | 中山明月峡段/观音片区 |  |  |
|  | 观音镇（主要是河石村） |  |  |  | 中山明月峡段/观音片区 |  |  |
|  | 天城镇（主要是场镇、龙滩村、李子村、天池村） |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区 |  |  |
|  | 八渡乡（主要是华兴村、花岩村） |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区、观音片区 |  |  |
|  | 各矿井工业场地周边居民聚居点 |  |  |  | 各矿段 |  |  |
|  | 达州市百岛湖职业技术学校 |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 五峰山国家森林公园（蒲包山片区） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
| 铁路及公路 | 铁路 | 西达渝高铁（尚未实施） |  |  | 华蓥山北段 | 中偏南部东北至西南走向穿越 | 留设保护煤柱，不影响正常交通和交通安全，随沉随填，涉及禁采区须避让 |
|  | 高速公路 | 南大梁高速 |  |  | 华蓥山北段、中山明月峡段 | 东西走向穿越 |  |
|  |  | 大垫高速（尚未实施） |  |  | 华蓥山北段、中山明月峡段 | 东西走向穿越 |  |
|  | 公路 | 国道G318 |  |  | 华蓥山北段、中山明月峡段 | 华蓥山北段中部以东西走向穿越，中山段中偏北部以东西走向穿越 |  |
|  |  | 国道G210 |  |  | 华蓥山北段 | 东南部以南北走向穿越 |  |
|  |  | 省道S404（尚未实施） |  |  | 华蓥山北段 | 东北角以东南至西北走向穿越 |  |
|  |  | 省道S507（尚未实施） |  |  | 华蓥山北段、中山明月峡段 | 华蓥山北段南部以东西走向穿越，中山段南部以东北至西南走向穿越 |  |
|  |  | 省道S508（尚未实施） |  |  | 中山明月峡段 | 中偏南部以东西走向穿越 |  |
|  |  | 竹周快速路 |  |  | 中山明月峡段 | 中部以西北至东南走向穿越 |  |
|  |  | 县道、乡道 |  |  | 华蓥山北段、中山明月峡段 | 穿越 | 留设保护煤柱，不影响正常交通和交通安全，随沉随填，同时环评建议调整规划范围，避让营达高速隧道 |
| 输供电线路 | 清河变电站 |  |  |  | 华蓥山北段 | 规划区内北部 | 确保输供电工程不受采煤沉陷影响 |
|  | 中华变电站 |  |  |  | 华蓥山北段 | 规划区内中部 |  |
|  | 清潭子变电站 |  |  |  | 中山明月峡段 | 规划区内南部 |  |
| 文物 | 清河街道建筑群 |  |  |  | 华蓥山北段 | 北部东侧500m | 省级文物保护单位，保证文物不受采煤沉陷等影响 |
|  | 平滩河牌坊 |  |  |  | 华蓥山北段 | 中偏北部东侧790m | 省级文物保护单位，保证文物不受采煤沉陷等影响 |
|  | 观音村千佛岩摩崖造像 |  |  |  | 华蓥山北段 | 北部西侧670m | 市级文物保护单位，保证文物不受采煤沉陷等影响 |
|  | 岩莲公塔 |  |  |  | 中山明月峡段 | 规划区范围内中部 | 县级文物保护单位，保证文物不受采煤沉陷等影响 |
|  | 柏林范家院 |  |  |  | 华蓥山北段 | 规划区范围内东北角 | 县级文物保护单位，保证文物不受采煤沉陷等影响 |
|  | 踏水桥 |  |  |  | 华蓥山北段 | 北部东侧620m | 县级文物保护单位，保证文物不受采煤沉陷等影响 |
|  | 三拱桥 |  |  |  | 华蓥山北段 | 中部东侧770m | 县级文物保护单位，保证文物不受采煤沉陷等影响 |

注：近年来各地均在落实“合乡并镇”政策，因信息的更新有滞后，因此本评价中提出的乡镇名称均为各乡镇的原名称

  - 评价技术路线

本规划环境影响技术路线详见图1.7-1。

图 1.7-1 环境影响评价技术路线图

- 规划分析

2.1 规划方案概述

2.1.1 矿区位置与范围

2.1.1.1规划名称

四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划

2.1.1.2规划区位置及交通

大竹县位于四川盆地东部，地跨东经106°59′—107°32′，北纬30°20′—31°00′，东邻重庆市梁平县、垫江县，南接邻水县，西连广安市，北靠达川区。东西宽45km，南北长75km，幅员面积2079km2。

大竹县地处成都、重庆、西安、武汉交汇辐射的腹心地带，境内G65达渝高速公路、G5515南大梁高速公路、国道318线、国道210线纵横贯穿，县城北距达州60km，南距重庆机场135km，东距万州港176km，西距成都350km，区内乡镇、行政村均通水泥（油）路，形成了“半小时达州、1小时重庆、3小时成都、5小时西安、5小时武汉”的通达格局。县内交通主要为公路运输，交通较为方便。

2.1.1.3规划范围

大竹县各矿井主要分布在华蓥山背斜、铜锣峡背斜和明月峡背斜，结合现有煤矿及关闭矿井的分布情况，大竹县共划分为2个矿区，分别为华蓥山北段矿区、中山明月峡矿区。

（1）华蓥山北段矿区

大竹县华蓥山北段矿区位于大竹县西部，地处华蓥山背斜。根据现有煤矿及已经关闭煤矿的分布情况，同时综合考虑矿井深部延深资源情况，分为3个片区，分别为新桥红星片区、大河沟-大洞坪片区、柏林-黑滩片区。其中新桥红星片区范围由9个拐点坐标圈闭（即1’～9’号拐点，见表3-1-1），面积为3.0898km2，规划设置1个采矿权，即新桥红星煤矿；大河沟-大洞坪片区范围由8个拐点坐标圈闭（即10’～17’号拐点，见表3-1-1），面积为15.2423km2，规划设置2个采矿权，即大河沟煤矿和大硐坪煤矿；柏林-黑滩片区范围由20个拐点坐标圈闭（即18’～37’号拐点，见表3-1-1），面积为39.5545km2，规划设置3个采矿权和1个探矿权，即田坝煤矿、黑滩煤矿、柏林煤矿和柏林煤矿延深勘探。

华蓥山北段矿区总面积为57.8866km2，其范围拐点坐标见表2-1-1。

表2.1.1-1  大竹县华蓥山北段矿段范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1' | 3385149.00 | 36409349.00 | 6' | 3386893.00 | 36411305.00 |
| 2' | 3385949.00 | 36409674.00 | 7' | 3385881.00 | 36410808.00 |
| 3' | 3386949.00 | 36410139.00 | 8' | 3385287.00 | 36410449.00 |
| 4' | 3387864.00 | 36410569.00 | 9' | 3384757.00 | 36410259.00 |
| 5' | 3387458.00 | 36411521.00 |  |  |  |
| 新桥红星片区面积为3.0898km2，规划设置1个采矿权，即新桥红星煤矿 |  |  |  |  |  |
| 10' | 3395309.62 | 36411019.01 | 14' | 3396904.44 | 36415614.96 |
| 11' | 3397924.26 | 36412218.79 | 15' | 3392945.41 | 36414452.83 |
| 12' | 3398239.26 | 36412773.79 | 16' | 3393960.64 | 36412321.01 |
| 13' | 3398304.26 | 36413088.79 | 17' | 3395039.62 | 36411099.01 |
| 大河沟-大洞坪片区面积为15.2423km2，规划设置2个采矿权，即大河沟煤矿和大硐坪煤矿 |  |  |  |  |  |
| 18' | 3410317.77 | 36418043.71 | 28' | 3425814.46 | 36424080.83 |
| 19' | 3413212.77 | 36419338.69 | 29' | 3428897.48 | 36425157.83 |
| 20' | 3416310.00 | 36420919.00 | 30' | 3429206.48 | 36425582.83 |
| 21' | 3419424.00 | 36422167.00 | 31' | 3427452.00 | 36427751.00 |
| 22' | 3419398.00 | 36422280.00 | 32' | 3426252.00 | 36427929.00 |
| 23' | 3419992.00 | 36422479.00 | 33' | 3425336.00 | 36427628.00 |
| 24' | 3419921.00 | 36422653.00 | 34' | 3419640.00 | 36424814.00 |
| 25' | 3419757.00 | 36422804.83 | 35' | 3419384.43 | 36423587.83 |
| 26' | 3424509.46 | 36424352.83 | 36' | 3412926.64 | 36420651.45 |
| 27' | 3424699.46 | 36423807.83 | 37' | 3409567.38 | 36419633.87 |
| 柏林-黑滩片区面积为39.5545km2，规划设置3个采矿权和1个探矿权，即柏林煤矿、田坝煤矿、黑滩煤矿和柏林煤矿延深勘探 |  |  |  |  |  |

（2）中山明月峡矿区

大竹县中山明月峡矿区位于铜锣峡背斜和明月峡背斜，根据现有煤矿及已经关闭煤矿的分布情况，同时综合考虑矿井深部延深资源情况，分为4个片区，分别为荣华-堡子片区、平桥-华家沟片区、城门洞片区和观音片区。其中荣华-堡子片区范围由20个拐点坐标圈闭（即1’～20’号拐点，见表3-1-2），面积为20.6034km2，规划设置2个采矿权和1个探矿权，即荣华煤矿、堡子煤矿和堡子煤矿延伸勘探；平桥-华家沟片区范围由30个拐点坐标圈闭（即21’～50’号拐点，见表3-1-2），面积为40.7740km2，规划设置5个采矿权，即华家沟煤矿、孔家沟煤矿、刘家沟联合煤矿、牛郎沟煤矿和平桥煤矿；观音片区范围由11个拐点坐标圈闭（即51’～61’号拐点，见表3-1-2），面积为4.5872km2，规划设置1个采矿权，即观音煤矿；城门洞片区范围由6个拐点坐标圈闭（即62’～67’号拐点，见表3-1-2），面积为24.3116km2，规划设置1个探矿权，即城门洞矿段勘探。

中山明月峡矿区总面积为90.2762km2，其范围拐点坐标见表2.1.1-2。

表2.1.1-2   大竹县中山矿段范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1' | 3384441.23 | 36422678.79 | 11' | 3395849.21 | 36431564.04 |
| 2' | 3387694.29 | 36425046.97 | 12' | 3394339.74 | 36431089.05 |
| 3' | 3389511.74 | 36427438.05 | 13' | 3394249.75 | 36431309.05 |
| 4' | 3396103.73 | 36431129.06 | 14' | 3393039.75 | 36430769.07 |
| 5' | 3397879.75 | 36431643.04 | 15' | 3391834.75 | 36430129.08 |
| 6' | 3398802.77 | 36432003.05 | 16' | 3391608.74 | 36429598.09 |
| 7' | 3398917.09 | 36432367.22 | 17' | 3388929.76 | 36428334.12 |
| 8' | 3398439.23 | 36432718.98 | 18' | 3386779.70 | 36426459.12 |
| 9' | 3397429.22 | 36432456.98 | 19' | 3385047.69 | 36425185.14 |
| 10' | 3395689.24 | 36431888.98 | 20' | 3383501.68 | 36423917.15 |
| 荣华-堡子片区面积为20.6034km2，规划设置2个采矿权和1个探矿权，即荣华煤矿、堡子煤矿和堡子煤矿延伸勘探 |  |  |  |  |  |
| 21' | 3384294.02 | 36431610.12 | 36' | 3403364.91 | 36438681.95 |
| 22' | 3385472.70 | 36432420.20 | 37' | 3405716.02 | 36439527.70 |
| 23' | 3385628.42 | 36432183.77 | 38' | 3407988.13 | 36441357.94 |
| 24' | 3386926.41 | 36432898.76 | 39' | 3410310.31 | 36443448.04 |
| 25' | 3386799.42 | 36433218.76 | 40' | 3413547.36 | 36445595.63 |
| 26' | 3388679.42 | 36434288.76 | 41' | 3413524.90 | 36445640.31 |
| 27' | 3388832.43 | 36434157.78 | 42' | 3414435.22 | 36446122.55 |
| 28' | 3393739.45 | 36436299.78 | 43' | 3414087.89 | 36446913.66 |
| 29' | 3393839.31 | 36436108.93 | 44' | 3411771.18 | 36445957.07 |
| 30' | 3395304.31 | 36436583.93 | 45' | 3408074.86 | 36442572.92 |
| 31' | 3396254.31 | 36436923.93 | 46' | 3403830.92 | 36440553.84 |
| 32' | 3399024.65 | 36438389.43 | 47' | 3395869.29 | 36438367.37 |
| 33' | 3401042.33 | 36438656.94 | 48' | 3392777.16 | 36437387.69 |
| 34' | 3401117.43 | 36438345.20 | 49' | 3387811.55 | 36434946.00 |
| 35' | 3402602.83 | 36438447.97 | 50' | 3383927.57 | 36432263.34 |
| 平桥-华家沟片区面积为40.7740km2，规划设置5个采矿权，即华家沟煤矿、孔家沟煤矿、刘家沟联合煤矿、牛郎沟煤矿和平桥煤矿 |  |  |  |  |  |
| 51' | 3387179.42 | 36447388.81 | 57' | 3389249.44 | 36449378.83 |
| 52' | 3387751.42 | 36446721.82 | 58' | 3388979.44 | 36449228.83 |
| 53' | 3391409.46 | 36449488.83 | 59' | 3389069.44 | 36449138.83 |
| 54' | 3390759.46 | 36450238.84 | 60' | 3388199.43 | 36448518.83 |
| 55' | 3389969.45 | 36449608.83 | 61' | 3388399.43 | 36448268.83 |
| 56' | 3389309.44 | 36449248.83 |  |  |  |
| 观音片区面积为4.5872km2，规划设置1个采矿权，即观音煤矿 |  |  |  |  |  |
| 62' | 3374506.30 | 36436314.90 | 65' | 3380950.87 | 36442101.49 |
| 63' | 3382561.15 | 36441610.78 | 66' | 3379720.18 | 36442924.56 |
| 64' | 3381586.12 | 36442822.06 | 67' | 3373074.55 | 36438766.34 |
| 城门洞片区面积为24.3116km2，规划设置1个探矿权，即城门洞矿段勘探 |  |  |  |  |  |

图2.1.1-1 大竹县煤炭矿区矿段划分情况

2.1.2 矿区煤炭资源禀赋、开采条件

2.1.2.1 矿区煤炭资源禀赋

1、煤层情况

（1）华蓥山北段矿段含煤地层

本区出露最老地层为下三叠统飞仙关组，最新地层为侏罗系中统新田沟组(J2x)；钻孔揭露最老地层为下二叠统茅口组。区内含煤地层为二叠上统统龙潭组（P2l）和三叠系上统须家河组(T3xj)。含煤地层由老至新分述如下：

①上二叠统龙潭组（P2l）

为本区的主要含煤地层。岩性由灰色中厚层状石灰岩、泥质灰岩及深灰色薄～中厚层状钙质泥岩和泥岩与粉砂质泥岩互层组成，水平层理发育。下部含本区主要可采煤层（I1煤层），夹粉砂岩、细粒砂岩，底部为铝质泥岩。与下伏地层呈假整合接触。该组地层厚125m～155m，一般厚140m，根据其岩性特征分为五段，其中第一段为含煤段，第二～五段为非含煤段。

A第一段（P2l1）

上部为灰色中厚层状石灰岩及灰、深灰色薄层状泥岩；下部为深灰色薄～中厚层状泥岩、粉砂质泥岩、细粒砂岩，含煤1～3层；底部为铝质泥质，富含星散状黄铁矿晶粒或结核。该段厚15m～32m，一般厚22m。

B第二段（P2l2）

灰色中～厚层状石灰岩，质硬，含燧石结核，中夹薄层泥岩。厚12m～19m。一般厚15m。

C第三段（P2l3）

灰、深灰色薄层状泥岩、钙质泥岩、泥质灰岩，水平层理发育，厚7m～18m，一般厚12m。

D第四段（P2l4）

灰色中厚层状石灰岩，含燧石结核，夹沥青质条带，锤击具臭味，下部夹1～2层深灰色泥岩。该段厚58m～67m，一般厚63m。

E第五段（P2l5）

顶部为深灰色泥岩、钙质泥岩；中、上部为灰色石灰岩，含少量燧石，偶夹薄层泥岩；下部为深灰色粉砂质泥岩、泥岩及灰色细粒砂岩，含黄铁矿结核，水平层理发育；该段厚12m～34m，一般厚30m。

②三叠系中统雷口坡组（T2l）

上部为深灰～黑灰色中层状泥质白云岩，微晶白云岩及白云质灰岩；中部灰色中层状泥质白云岩为主，夹绿灰色及暗紫色薄层状白云质泥岩；下部以黄灰色中厚层状微晶白云岩为主。未见底。

③三叠系上统须家河组(T3xj)

为区内的含煤地层之一，以假整合覆于三叠系中统雷口坡组(T2l)灰岩之上。由细～粗粒砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩夹薄层泥灰岩和煤组成，为一套三角洲——河流、湖泊相沉积，旋回结构十分明显。按沉积旋回，岩性组合和含煤性，将本组地层共划分为七个岩性段，由下往上，第一、三、五、七段(T3xj1、T3xj3、T3xj5、T3xj7)为含煤段，第二、四、六段(T3xj2、T3xj4、T3xj6)为砂岩段。在泥岩和煤层的顶底板中含丰富的植物化石，并含少量的小体瓣鳃化石及鱼化石等动物化石。

现将区内出露或揭露出的须家河组第一段至第七段地层叙述如下：

A第一段(T3xj1)

平均厚60m左右，岩性为灰、黄灰、深灰、黑色泥岩，粘土质泥岩、粉砂质泥岩、泥质砂岩、石英砂岩，夹煤层及炭质泥岩，含植物化石。一般含煤两层，俗称内大连、内双连。

B第二段(T3xj2)

平均厚160m，岩性主要为浅灰色石英砂岩，局部夹灰色砂岩透镜体及薄层砂质泥岩，含少量植物化石及硅化木。

C第三段(T3xj3)

厚度变化大，35m～104m，黑灰色泥岩、炭质泥岩夹蓝灰色石英砂岩、灰质粉砂岩，含大量植物化石。一般含煤三层，俗称内砂连、双龙炭、中独连。

D第四段(T3xj4)

该段为厚层状中粒长石石英砂岩，顶部为细粒砂岩，中下部夹砾石多层。该段厚16m～115m。

E第五段(T3xj5)

该段为本区主要含煤地层之一，俗称“中煤组”，为边滩、湖泊和沼泽相沉积，其上部为深灰色泥岩、粉砂质泥岩，夹薄层粉砂岩和泥质粉砂岩，含丰富的植物化石。中部为灰色中厚层状细～中粒长石石英砂岩，夹薄层粉砂岩和粉砂质泥岩。下部为灰、深灰色泥岩、粉砂质泥岩，夹薄层泥质粉砂岩、粉砂岩，厚25m～105m。

F第六段(T3xj6)

该段主要为河床滞留和边滩相沉积。以灰白～浅灰色厚层状细～粗粒砂岩为主，碎屑颗粒的磨圆度和分选性均较差，底部含大量泥质包体、煤包体和菱铁质包体。上部夹薄层泥岩、泥质粉砂岩，厚51m～139m。

G第七段(T3xj7)

为本区主要含煤段，俗称“上煤组”。为一套湖泊、沼泽和边滩相沉积，厚61m～131m。

④侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）

为灰、深灰、绿灰等杂色泥岩及粉砂质泥岩，夹2—3层灰色粉砂岩和细粒砂岩，中下部夹煤线，底部为17m左右浅灰、灰白色中粒砂岩。厚100m～160m，与下伏三叠系上统须家河组（T3xj）地层呈整合接触。

⑤侏罗系下至中统自流井组（J1-2z）

本组为一套湖泊相沉积，岩性岩相较稳定，岩石颜色较深，粒度较细，普遍含钙质，夹多层介屑灰岩、泥灰岩和石灰岩，含大量动物化石，有少量植物化石，与下伏三叠系上统须家河组（T3xj）地层呈整合接触。厚95m～213m，一般厚210m。根据岩性及古生物特征，由老至新划分为东岳庙段、马鞍山段及大安寨段。

A东岳庙段(J1-2z1)

上部以深灰色泥岩为主，夹薄层介屑灰岩，下部为灰色粉砂岩和泥质粉砂岩，局部夹细粒长石石英砂岩。本段含大量瓣鳃化石。

B马鞍山段(J1-2z2)

以灰色泥岩、粉砂质泥岩为主，底部为深褐灰色粉砂质泥岩夹薄层含介屑泥质灰岩，中上部夹薄层泥质粉砂岩，上部偶见紫红色泥岩。本段含叶肢介和鱼鳞化石。

C大安寨段(J1-2z3)

深灰色泥岩夹薄层介屑灰岩和石灰岩，上部夹中厚层状粉砂岩和泥质粉砂岩，水平层理及波状层理发育。本段含大量瓣鳃类化石。

⑥侏罗系中统新田沟组（J2x）

本组为河流、湖泊相沉积，厚约380m。本组上、下部为紫、灰绿色粉砂质泥岩，块状层理，不含化石；中部为灰色泥岩和粉砂岩互层，夹薄层生物屑灰岩和泥灰岩，水平层理发育，含瓣鳃化石，与下伏地层整合接触，根据岩性和化石特征由老至新分为四段。

A第一段(J2x1)

紫、绿灰色泥岩和粉砂质泥岩，团块状结构，含较多钙质结核，中下部夹中厚层状粉砂岩和细粒石英砂岩，底部为绿灰色泥质粉砂岩。本段厚44m～49m，一般厚47m。

B第二段(J2x2)

深灰色泥岩和粉砂质泥岩为主，夹薄层泥质粉砂岩、粉砂岩和细粒长石石英砂岩，砂岩和粉砂岩中白云母含量高，并常含钙质。底部为灰色泥质粉砂岩和粉砂岩，含瓣鳃化石和薄层介屑灰岩。本段厚96m～144m，一般厚105m。

C第三段(J2x3)

灰色泥质粉砂岩，粉砂岩夹深灰色泥岩和粉砂质泥岩，中上部有薄层钙质粉砂岩，泥岩中有较多瓣鳃化石，水平层理发育。底部为厚层状细粒砂岩。本段厚85m～122m，一般厚95m。

D第四段(J2x4)

紫红、灰绿色泥岩和粉砂质泥岩，含钙质结核，间夹薄层粉砂岩和细粒砂岩，不含化石。本段厚约128m。

（2）中山明月峡矿区含煤地层

区内出露地层为三叠系中统雷口坡组（T2l）及上统须家河组（T3xj）、侏罗系上统珍珠冲组（J1zh）及侏罗系中下统自流井组（J1-2z）和中统新田沟组（J2x）。现将含煤地层叙述于后：

含煤地层为三叠系上统须家河组（T3xj），分为七个段，其中第一（T3xj1）、三（T3xj3）、五（T3xj5）、七段（T3xj7）为含煤段，主要岩性为深灰色泥岩，夹粉砂岩或厚度不等的细～中粒砂岩、含煤层及煤线。

①三叠系中统雷口坡组(T2l)

以灰、棕灰色中厚层状泥灰岩为主，夹浅灰色灰岩，角砾状灰岩及白云质灰岩，并夹有少许紫红色的薄层泥岩。区内出露不全，厚度不详。

②三叠系上统须家河组(T3xj)

A第一段（T3xj1）

该层上部岩性以粘土质泥岩为主，中部为灰白色厚层状中粒长石英砂岩，下部为泥岩，炭质泥岩和粉砂岩，含煤二层，均为不可采煤层，总厚12m～58m，平均厚24m。与下伏地层雷口坡组呈整合接触。

B第二段（T3xj2）

为灰白色厚层状中粒石英砂岩，含少量暗色矿物及铁质结核，风化后呈黄灰色，与下伏岩层冲刷接触。层厚107.2m～255m。

C第三段（T3xj3）

为灰黑、灰色泥岩、砂质泥岩、泥质粉砂岩、页岩及细粒砂岩组成，与下伏二段岩层为整合接触。层厚65m～96m，平均厚78m。

D第四段（T3xj4）

浅灰色、灰色厚层状中粗粒长石石英砂岩，砂岩呈次棱角状，泥质胶结。上部含泥质和较多的暗色矿物，云母碎片及煤屑，组织疏松，中部夹2～3层砾石，总厚为78m～124m，平均厚106m。

E第五段（T3xj5）

本段是区内主要的含煤段，俗称“中煤组”，该段按其岩性可分为三个亚段，一、三亚段含煤，二亚段为砂岩。

a第一亚段（T3xj5-1）

以灰色～深灰色泥岩、砂质泥岩、粘土质泥岩为主，夹薄层状细粒砂岩，其中含煤三层，即K3、K4、K5煤层。

b第二亚段（T3xj5-2）

为浅灰、灰色中～细粒砂岩，含黑色矿物质坚硬，平均厚度约50m。

c第三亚段（T3xj5-3）

以杂色砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩为主，含有机岩、页岩、砂质页岩，含煤多层。该段厚60m。

F第六段（T3xj6）

为灰白、浅灰色厚层状细-粗粒砂岩，局部夹薄层泥岩、泥质粉砂岩，含泥质包体、菱铁质包体、煤包体及石英燧石砾石，厚55m～150m，平均120m。

G第七段（T3xj7）

须家河组第七段俗称“上煤组”。分为三个亚带，一、三亚带为含煤带，岩性为深灰色泥岩、粉砂岩、粉砂质泥岩。

a第一亚段(T3xj7-1)以灰色、深灰色泥岩、粉砂质泥岩为主，夹薄层粉砂岩，平均厚20m。

b第二亚段(T3xj7-2)为灰色细～中粒砂岩，含泥质包体、菱铁质包体和煤包体，又因含大量黑色硅质岩屑，故称“芝麻砂岩”，平均厚28m。

c第三亚段(T3xj7-3)由灰、深灰色粉砂质泥岩、泥岩夹细粒砂岩组成，平均厚15m。

③侏罗系下统珍珠冲组(J1z)

为灰色、绿灰色砂质泥岩、泥岩夹细砂岩、粉砂岩，上部有少量紫红色泥岩，间夹数层粉砂岩和细砂岩。下部含煤线数层，底部为厚层状细～中粒砂岩，含少量燧石砾石，该组厚度81m～163m，平均厚160m。

④侏罗系中、下统自流井组(J1-2z)

灰色夹紫色泥岩为主间夹粉砂岩、砂岩；上部为灰岩、钙质泥岩，总厚176.0m～232.00m，厚度225m。

A东岳庙段(J1-2z1)为灰色介壳灰岩、钙质泥岩及黑色泥岩，含丰富的瓣鳃类化石。底部为粉砂岩，含少量瓣鳃化石，厚18m～52m，平均37m。

B马鞍山段(J1-2z2)为灰色、黄灰色粉砂质泥岩夹泥质粉砂岩和粉砂岩，含较多的叶肢介化石，厚68m～165m，平均107m。

C大安寨段(J1-2z3)顶、底为灰色、棕灰色结晶灰岩，中部为深灰色泥岩及粉砂质泥岩，含大量瓣鳃化石，厚31m～62m。

⑤侏罗系中统新田沟组(J2x)

紫、灰绿色砂质泥岩为主，中部为灰色泥岩、砂质泥岩，厚350m。

⑥第四系(Q4)

洪冲积层（Q4pal）：岩性为砾石，细砂、淤泥等组成，砾石大小不等，呈次棱角状，磨圆度较差，洪冲积层二元结构不明显，其厚度不详；残坡积层（Q4esl）：在宽缓槽谷、低洼及山麓平缓地带分布，岩性主要为风化残积粘土、粉土、砂质粘土夹少量碎石及块石，为厚0.2m～3m。

2、开采煤层与煤质

（1）可采煤层

三叠系上统须家河组(T3xj)为区内的含煤地层，按沉积旋回，岩性组合和含煤性，将本组地层共划分为七个岩性段，由下往上，第一、三、五、七段(T3xj1、T3xj3、T3xj5、T3xj7)为含煤段，第二、四、六段(T3xj2、T3xj4、T3xj6)为砂岩段。三叠系上统须家河组(T3xj)的K6、K7、K8、K9、K13、K18、K27、K26、K25、K24、K22、阴土、正连、硬炭、双连、三夹连、五大连、花连、内大连、内四连、乌金、外大连等煤层均为局部可采煤层。现有各矿井批准开采煤层位于三叠系上统须家河组，各煤矿开采煤层特征见表2.1.3-1。

表2.1.3-1 大竹县各矿井开采煤层特征表

| 序号 | 矿井 | 煤层 | 煤层厚度（m） | 煤层间距（m） | 煤层结构 | 顶底板岩性 | 稳定性 | 可采情况 | 视密度 （t/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小～最大 平均 | 最小～最大 平均 | 夹矸层数 夹矸厚度（m) |  |  |  |  |
| 1 | 柏林煤矿 | K27 | 0.56～1.39 1 |  | 1 0.08～0.19 | 顶底板岩性为深灰色泥岩或粉砂质泥岩 | 不稳定 | 局部 | 1.4 |
|  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | K26 | 0.04～1.85 1.45 |  | 1～2 0.03～0.21 | 粉砂岩、泥质粉砂岩及砂岩 | 不稳定 | 局部 | 1.4 |
|  |  |  |  | 3.50～5.30 |  |  |  |  |  |
|  |  | K25 | 0.23～0.82 |  | 1～2 0.03～0.24 | 顶、底板主要为深灰色泥岩、粉砂质泥岩 | 不稳定 | 局部 | 1.4 |
|  |  |  |  | 2.54 |  |  |  |  |  |
|  |  | K24 | 0.41～1.41 0.8 |  | 2～3 | 深灰、灰色泥岩、粉砂质泥岩夹泥质粉砂岩及粉砂岩 | 较稳定 | 大部分 | 1.4 |
|  |  |  |  | 8.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | K22 | 0.13～0.63 0.41 |  | 单一煤层 | 顶、底板为泥岩、粉砂质泥岩 | 较稳定 | 局部 | 1.4 |
|  |  |  |  | 84.19 |  |  |  |  |  |
|  |  | K18 | 0.30～0.88 0.58 |  | 1～2 0.01～0.05 | 顶板为粉砂质泥岩，底板为泥岩或泥质粉砂岩 | 较稳定 | 大部分 | 1.5 |
| 2 | 田坝煤矿 | 正连 | 0.30～1.01 0.63 |  | 0～4 0.02～0.22 | 顶板岩性为深灰色泥岩，底板岩性为深灰色泥岩 | 稳定 | 全区 | 1.48 |
|  |  |  |  | 25～40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴土 | 0.30～0.49 0.38 |  | 1 0.06～0.15 | 顶底板岩性为深灰色粉砂质泥岩 | 稳定 | 局部 | 1.48 |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 黑滩煤矿 | 正连 | 0.30～0.39 0.34 |  | 单一煤层 | 煤层顶、底板均为深灰色泥岩 | 稳定 | 大部分 | 1.48 |
|  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |
|  |  | 内正连 | 0.30～0.51 0.4 |  | 单一煤层 | 顶板岩性为深灰色泥岩，底板岩性为深灰色粉砂质泥岩、泥岩 | 较稳定 | 全区 | 1.4 |
|  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三夹连 | 0.31～0.38 0.34 |  | 1 0.10～0.19 | 顶、底板岩性为深灰色泥岩、粉砂质泥岩 | 稳定 | 全区 | 1.4 |
| 4 | 大硐坪、大河沟煤矿 | 硬炭 | 0.40～0.60 0.51 |  | 0～1 0.05～0.06 | 顶、底板岩性均为泥岩或粉砂质泥岩 | 稳定 | 局部 | 1.5 |
|  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三夹连 | 0.43～1.55 0.86 |  | 2～3 0.01～0.40 | 顶、底板岩性均为深灰色泥岩或粉砂质泥岩 | 较稳定 | 大部分 | 1.4 |
|  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |
|  |  | 双连（内夹连） | 0.30～0.92 0.4 |  | 0～1 0.05～0.89 | 顶、底板岩性均为泥岩或粉砂质泥岩 | 较稳定 | 大部分 | 1.4 |
|  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |
|  |  | 内三夹连 | 0.30～0.60 0.4 |  | 单一煤层 | 层顶、底板岩性均以深灰色泥岩 | 较稳定 | 局部 | 1.45 |
| 5 | 新桥红星煤矿 | 五大连 | 0.70～1.68 1.29 |  | 2 0.05m～0.40 | 顶板岩性为深灰色泥岩、砂质泥岩或细砂岩，底板岩性为黑色泥岩或砂质泥岩 | 较稳定 | 全区 | 1.35 |
| 6 | 堡子煤矿 | 外大连 | 0.32～1.06 0.7 |  | 单一煤层 | 顶板岩性为泥岩，底板岩性为砂质泥岩 | 较稳定 | 全区 | 1.35 |
|  |  |  |  | 2.9～7.0 3～4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 内大连 | 0.45～1.44 1 |  | 单一煤层 | 顶底板岩性均为泥岩 | 较稳定 | 全区 | 1.35 |
|  |  |  |  | 62～105 87 |  |  |  |  |  |
|  |  | 蛮碳 | 0～0.95 0.7 |  | 单一煤层 | 顶底板均为泥岩 | 较稳定 | 全区 | 1.55 |
|  |  |  |  | 8.2～24.0 15.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三夹连 | 0.04～1.46 0.95 |  | 2 0.10 | 顶板岩性为泥岩，局部为粉砂岩直接顶，底板岩性为泥岩 | 较稳定 | 全区 | 1.5 |
| 7 | 荣华煤矿 | 正连 | 0.34～0.5 0.41 |  | 单一煤层 | 顶、底板分别为泥质粉砂岩和粉砂质泥岩 | 稳定 | 全区 | 1.55 |
|  |  |  |  | 17.2~23.3 20.12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 三夹连 | 0.42-0.49 0.46 |  | 2 0.07～0.71 | 顶板岩性为泥质粉砂岩或粉砂质泥岩、泥岩，底板岩性为深灰色粉砂质泥岩和泥岩或硬质粘土岩 | 稳定 | 全区 | 1.54 |
|  |  |  |  | 15.29～23.33 18.81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 鸡毛炭 | 0.18～0.55 0.34 |  | 1层 0.03～0.06 | 顶板岩性为粉砂质泥岩、粉砂岩，底板岩性为深灰色粉砂质泥岩和泥岩 | 稳定 | 全区 | 1.35 |
| 8 | 华家沟煤矿 | K10 | 0.15～0.82 0.44 |  | 0～1 0.05～0.18 | 顶板为页岩，底板为灰色薄层状砂质泥岩 | 较稳定 | 局部 | 1.39 |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | K9 | 0.11～0.96 0.46 |  | 单一煤层 | 顶板为页岩，底板为灰色薄层状砂质泥岩 | 较稳定 | 大部分 | 1.37 |
|  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | K7 | 0.52～0.80 0.67 |  | 1层 0.10～0.23 | 顶板为页岩，底板为灰色薄层状砂质泥岩 | 较稳定 | 全区 | 1.52 |
| 9 | 孔家沟煤矿 | K11 | 0~0.75 0.39 |  | 0~1 0.03~0.33 | 顶板主要为粉砂质泥岩，次为细砂岩及泥岩，底板为泥岩及砂质泥岩 | 较稳定 | 局部 | 1.35 |
|  |  |  |  | 1～15.3 9.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | K9 | 0.11~0.80 0.44 |  | 单一煤层 | 顶板岩性为泥岩及炭质泥岩，底板为砂质泥岩及泥岩 | 较稳定 | 大部分 | 1.35 |
|  |  |  |  | 98～115 101.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | K6 | 0.32~1.09 0.61 |  | 0~2 0.06~0.23 | 顶底板岩性多为泥岩、砂质泥岩 | 较稳定 | 全区 | 1.47 |
| 10 | 刘家沟联合煤矿 | K14 | 0.80～1.50 1.23 |  | 1 0.12-0.30 | 顶板为深灰色泥岩、粉砂质泥岩或细砂岩，底板为深灰色泥岩或粉砂质泥岩 | 较稳定 | 全区 | 1.35 |
|  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  |
|  |  | K6 | 0.42～0.86 0.67 |  | 1 0.12～0.15 | 顶板为深灰色泥岩、粉砂质泥岩，底板为深灰色泥岩或粉砂质泥岩 | 较稳定 | 局部 | 1.35 |
|  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  | K4 | 0.39～0.52 0.48 |  | 单一煤层 | 顶板为深灰色泥岩及粉砂质泥岩、粉砂岩，底板为深灰色粉砂质泥岩 | 稳定 | 局部 | 1.35 |
|  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
|  |  | K3 | 0.70～0.83 0.76 |  | 单一煤层 | 顶板为深灰色、灰色泥岩及粉砂质泥岩、粉砂岩，底板为深灰色泥岩、粉砂质泥岩 | 稳定 | 局部 | 1.35 |
|  |  | K2 | 0.35 |  | 单一煤层 | 顶板为深灰色泥岩，底板为深灰色泥岩、粉砂质泥岩 | 稳定 | 局部 | 1.35 |
| 11 | 牛郎沟煤矿 | K14 | 0.04～1.14 0.39 |  | 单一煤层 | 顶、底板岩性均为灰～深灰色薄～中厚层状泥岩，局部地段为黑色薄层状炭质泥岩 | 稳定 | 大部分 | 1.32 |
|  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | K13 | 0.40～0.56 0.45 |  | 单一煤层 | 顶、底板岩性均为灰至深灰色薄至中厚层状泥岩 | 稳定 | 全区 | 1.35 |
|  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |
|  |  | K8 | 0.65～1.44 0.94 |  | 1～4 0.03～0.37 | 顶、底板岩性均为灰～深灰色薄～中厚层状泥岩，顶板偶为粉砂岩 | 稳定 | 全区 | 1.4 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | K7 | 0.56～1.18 0.68 |  | 1～3 0.04～0.20 | 顶、底板岩性均为灰～深灰色薄～中厚层状泥岩。局部地段顶板为炭质泥岩 | 较稳定 | 大部分 | 1.4 |
| 12 | 平桥煤矿 | K16 | 0.15～0.85 0.53 |  | 单一煤层 | 顶板岩性为深灰色泥岩，底板岩性为粉砂质泥岩 | 较稳定 | 大部分 | 1.35 |
|  |  |  |  | 1～1.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | K15 | 0.05～1.30 0.64 |  | 单一煤层 | 顶板岩性为泥岩，底板岩性为粉砂质泥岩 | 较稳定 | 大部分 | 1.35 |
|  |  |  |  | 26.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | K11 | 0.30～0.65 0.39 |  | 单一煤层 | 顶、底板岩性均为深灰色泥岩，底板岩性为粉砂质泥岩 | 较稳定 | 全区 | 1.35 |
|  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
|  |  | K8 | 0～1.28 0.77 |  | 1～3 0.02～0.40 | 顶、底板岩性均为粉砂质泥岩 | 较稳定 | 局部 | 1.4 |
|  |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |
|  |  | K2 | 0.30～1.45 0.6 |  | 0～2 0.03～0.05 | 顶、底板岩性均为深灰色泥岩，底板岩性为粉砂质泥岩 | 较稳定 | 全区 | 1.4 |
| 13 | 观音煤矿 | K7 | 0～0.88 0.4 |  | 单一煤层 | 顶板有冲刷面，多为粉砂岩，底板为砂质泥岩 | 不稳定 | 局部 | 1.35 |
|  |  | K6 | 0.16～0.99 0.3 |  | 0～3 0～0.47 | 顶板为灰色薄层状泥岩、粉砂岩，底板为薄层状粉砂岩、泥质粉砂岩 | 较稳定 | 局部 | 1.4 |
|  |  |  |  | 50～70 |  |  |  |  |  |
|  |  | K4 | 0.05～0.42 0.32 |  | 1 0.04～0.07 | 顶板为灰色薄层状细砂岩、粉砂岩，局部有泥岩伪顶，底板为薄层状粉砂岩、泥质粉砂岩 | 稳定 | 全区 | 1.4 |
|  |  |  |  | 2～4 |  |  |  |  |  |
|  |  | K3 | 0.24～0.41 0.34 |  | 单一煤层 | 顶板为灰色薄层状泥岩、粉砂岩，底板为灰色薄层状粉砂岩、泥质粉砂岩 | 不稳定 | 全区 | 1.4 |

（2）煤质

区内各煤层的物理性质和煤岩类型相近，均为黑色，条痕黑褐色，油脂～玻璃光泽，参差状和阶梯状断口，条带状结构，层状构造，内生裂隙不发育，硬度较大。煤岩组分以亮煤为主，夹少许镜煤透镜体和线理，偶见线理状丝炭。从总的煤岩宏观类型来看，各煤层均为半暗～半亮型。

区内各矿井开采煤层煤质主要为低中-中高灰、特低-中硫、低-高热值1/3焦煤（1/3JM）、1/2中粘煤（1/2ZM），弱粘煤（RM）和气煤（QM）等。各矿井开采煤层煤质特征见表2.1.3-2。

表2.1.3-2  大竹县各矿井开采煤层煤质特征表

| 序号 | 煤矿名称 | 煤层名称 | 煤种 | 灰分Ad(%) | 挥发分Vdaf(%) | 硫分St.d(%) | 发热量Qnet.ar(MJ/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华蓥山北段矿区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 林煤矿 | K27 | 1/3JM | 15.35 | 26.14 | 0.46 | 29.29 |
|  |  | K26 | 1/3JM | 14.44 | 28.45 | 0.5 | 29.80 |
|  |  | K25 | 1/3JM | 12.96 | 31.47 | 0.76 | 30.41 |
|  |  | K24 | 1/3JM | 11.71 | 31.20 | 0.61 | 30.81 |
|  |  | K22 | 1/3JM | 10.38 | 29.01 | 0.59 | 35.85 |
|  |  | K18 | 1/3JM | 30.78 | 28.47 | 0.52 | 23.59 |
| 2 | 田坝煤矿 | 正连 | 1/3JM | 28.30 | 29.20 | 0.45 | 24.40 |
|  |  | 阴土 | 1/3JM | 30.70 | 31.40 | 0.83 | 23.20 |
| 3 | 黑滩煤矿 | 正连 | 1/3JM | 25.35 | 33.45 | 0.69 | 25.40 |
|  |  | 内正连 | 1/3JM | 30.96 | 35.22 | 1.06 | 23.70 |
|  |  | 三夹连 | 1/3JM | 29.29 | 33.43 | 0.81 | 25.91 |
| 4 | 大河沟煤矿 | 三夹连 | 1/3JM | 30.39 | 32.74 | 0.76 | 23.72 |
|  |  | 内夹连 | 1/3JM | 21.08 | 27.75 | 0.48 | 27.92 |
|  |  | 内三夹连 | 1/3JM | 19.65 | 37.43 |  |  |
| 5 | 大硐坪煤矿 | 三夹连 | 1/3JM | 39.54 | 18.72 | 0.75 | 15.98 |
|  |  | 内连 | 1/3JM | 38.63 | 21.38 | 0.76 | 20.57 |
|  |  | 硬炭 | 1/3JM | 31.49 | 24.47 | 1.02 | 23.29 |
|  |  | 独连 | 1/3JM | 39.71 | 20.56 | 0.51 | 17.93 |
| 6 | 新桥红星煤矿 | 五大连 | QM | 23.17 | 30.49 | 0.70 | 19.34 |
| 中山明月峡矿区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 堡子煤矿 | 外大连 | QM | 15.64 | 33.06 | 0.60 | 27.71 |
|  |  | 内大连 | QM | 10.29 | 33.67 | 0.61 | 29.56 |
|  |  | 蛮炭 | 1/2ZN | 31.48 | 33.11 | 0.63 | 22.53 |
|  |  | 三夹连 | 1/2ZN | 30.43 | 33.28 | 0.43 | 22.40 |
| 2 | 荣华煤矿 | 正连 | 1/3JM | 29.5 | 18.45 | 0.65 | 9.94 |
|  |  | 三夹连 | 1/3JM | 26.35 | 6.03 | 1.48 | 25.12 |
|  |  | 鸡毛炭 | 1/3JM | 29.8 | 19.77 | 0.67 | 23.17 |
| 3 | 华家沟煤矿 | K10 | 1/3JM | 16.11 | 34.04 | 0.75 | 27.45 |
|  |  | K9 | 1/3JM | 15.08 | 35.17 | 0.66 | 28.38 |
|  |  | K7 | 1/3JM | 34.42 | 30.24 | 0.45 | 19.69 |
| 4 | 孔家沟煤矿 | K11 | QM | 22.02 | 34.06 | 0.56 | 26.89 |
|  |  | K9 | QM | 21.35 | 32.09 | 0.46 | 25.74 |
|  |  | K6 | QM | 20.23 | 37 | 0.66 | 23.87 |
| 5 | 刘家沟联合煤矿 | K14 | 1/3JM | 19.98 | 33.72 |  | 26.13 |
|  |  | K6 | 1/3JM | 30.54 | 35.72 |  | 14.48 |
|  |  | K4 | 1/3JM | 37.87 | 31.1 |  | 19.64 |
|  |  | K3 | 1/3JM |  |  |  |  |
|  |  | K2 | 1/3JM | 29.5 | 29.75 |  | 21 |
| 6 | 牛郎沟煤矿 | K14 | RM | 29.99 | 31.24 | 0.52 | 21.32 |
|  |  | K13 | RM | 39.58 | 37.67 | 1.13 | 17.8 |
|  |  | K8 | RM | 33.53 | 41.5 | 0.29 | 12.51 |
|  |  | K7 | RM | 35.25 | 38.18 | 0.35 | 15.35 |
| 7 | 平桥煤矿 | K16 | QM | 22.9 | 29.75 | 0.79 | 23.8 |
|  |  | K15 | QM | 26.9 | 26.1 | 0.56 | 24 |
|  |  | K11 | 1/3JM | 28.3 | 23.5～38.6 | 0.61 | 22.9 |
|  |  | K8 | 1/3JM | 28.1 | 39.9 | 0.52 | 25.5 |
|  |  | K2 | 1/3JM | 32.1 | 25.9～39.3 | 0.45 | 20.4 |
| 8 | 观音煤矿 | K7 | 1/3JM | 22.2 | 33.8 |  | 25～25.5 |
|  |  | K6 | 1/3JM | 37.2 | 33.9 |  | 13.3～13.4 |
|  |  | K3 | 1/3JM | 12.8 | 29.9 |  | 21.3～21.9 |

3、煤炭资源量

根据矿井储量核实报告和年度储量年报，在现有采矿许可证或规划拟设矿权范围内各矿井保有资源量总计5106.4万吨，其中探明的资源量为59万吨，控制的资源量为3556.97万吨，推断的资源量为1490.43万吨。其中华蓥山北段矿区内各矿井保有资源量总计2410.62万吨，其中探明的资源量为59.00万吨，控制的资源量为1758.95万吨，推断的资源量为592.67万吨；中山明月峡矿区内各矿井保有资源量总计2695.78万吨，其中控制的资源量为1798.02万吨，推断的资源量为897.76万吨。

各矿井保有资源量详见表2.1.2-3。

表2.1.2-3  大竹县各矿井保有资源量汇总表（万吨）

| 序号 | 矿井名称 | 计算范围 | 煤层 | 探明的资源量 | 控制的资源量 | 推断的资源量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华蓥山北段矿区 |  |  |  | 59.00 | 1758.95 | 592.67 | 2410.62 |
| 1 | 柏林煤矿 | 现有矿权范围 | K27 |  | 62.83 | 7.20 | 70.03 |
|  |  |  | K26 | 0 | 123.67 | 0.00 | 123.67 |
|  |  |  | K25 | 0 | 123.98 | 0.00 | 123.98 |
|  |  |  | K24 | 9.94 | 260.09 | 0.00 | 270.03 |
|  |  |  | K22 | 0 | 49.60 | 2.25 | 51.85 |
|  |  |  | K18 | 49.06 | 92.08 | 101.02 | 242.16 |
|  |  |  | 小计 | 59.00 | 712.25 | 110.47 | 881.72 |
| 2 | 田坝煤矿 | 平面内、标高内 | 正连 |  | 141.10 | 18.70 | 159.80 |
|  |  |  | 阴土 |  | 99.10 | 15.80 | 114.90 |
|  |  |  | 小计 |  | 240.20 | 34.50 | 274.70 |
| 3 | 黑滩煤矿 | 平面内、标高内（+489m～+200m） | 正连 |  | 39.40 |  | 39.40 |
|  |  |  | 内正连 |  | 42.40 |  | 424.00 |
|  |  |  | 三夹连 |  | 63.90 | 10.80 | 74.70 |
|  |  |  | 小计 |  | 145.70 | 10.80 | 156.50 |
|  |  | 平面内、标高外（+200m～-60m） | 正连 |  |  | 43.80 | 43.80 |
|  |  |  | 内正连 |  | 25.20 | 56.30 | 81.50 |
|  |  |  | 三夹连 |  | 20.40 | 53.20 | 73.60 |
|  |  |  | 小计 |  | 45.60 | 153.30 | 198.90 |
|  |  |  | 合计 |  | 191.30 | 164.10 | 355.40 |
| 4 | 大河沟煤矿 | 现有矿权范围 | 三夹连 |  | 147.24 |  | 147.24 |
|  |  |  | 内夹连 |  | 102.00 |  | 102.00 |
|  |  |  | 内三夹连 |  | 49.80 | 24.80 | 74.60 |
|  |  |  | 小计 |  | 299.04 | 24.80 | 323.84 |
| 5 | 大硐坪煤矿 | 现有矿权范围 | 三夹连 |  | 11.44 | 28.20 | 39.64 |
|  |  |  | 内连 |  | 17.72 | 28.60 | 46.32 |
|  |  |  | 硬炭 |  | 24.00 | 37.10 | 61.10 |
|  |  |  | 独连 |  | 23.20 | 34.40 | 57.60 |
|  |  |  | 小计 |  | 76.36 | 128.30 | 204.66 |
| 6 | 新桥红星煤矿 | 采矿权范围内 | 五大连 |  | 154.60 | 8.20 | 162.80 |
|  |  |  | 小计 |  | 154.60 | 8.20 | 162.80 |
|  |  | 增扩范围 | 五大连 |  | 85.20 | 122.30 | 207.50 |
|  |  |  | 小计 |  | 85.20 | 122.30 | 207.50 |
|  |  |  | 合计 |  | 239.80 | 130.50 | 370.30 |
| 中山明月峡矿区 |  |  |  |  | 1798.02 | 897.76 | 2695.78 |
| 1 | 堡子煤矿 | 现有矿权 | 外大连 |  | 43.60 | 2.10 | 45.70 |
|  |  |  | 内大连 |  | 79.40 | 3.10 | 82.50 |
|  |  |  | 蛮碳 |  | 88.10 | 2.60 | 90.70 |
|  |  |  | 三夹连 |  | 54.30 | 4.00 | 58.30 |
|  |  |  | 小计 |  | 265.40 | 11.80 | 277.20 |
| 2 | 荣华煤矿 | 现有矿权 | 正连 |  | 99.00 | 9.30 | 108.30 |
|  |  |  | 三夹连 |  | 127.90 | 52.20 | 180.10 |
|  |  |  | 鸡毛炭 |  | 0.00 | 71.70 | 71.70 |
|  |  |  | 小计 |  | 226.90 | 133.20 | 360.10 |
| 3 | 华家沟煤矿 | 平面内、标高内 | K9 |  | 61.80 | 3.90 | 65.70 |
|  |  |  | K10 |  | 55.30 | 3.80 | 59.10 |
|  |  |  | 小计 |  | 117.10 | 7.70 | 124.80 |
|  |  | 平面内、标高外 | K9 |  | 37.70 | 32.20 | 69.90 |
|  |  |  | K10 |  |  | 66.20 | 66.20 |
|  |  |  | 小计 |  | 37.70 | 98.40 | 136.10 |
|  |  | 增扩范围 | K7 |  | 36.60 | 133.80 | 170.40 |
|  |  |  | 小计 |  | 36.60 | 133.80 | 170.40 |
|  |  |  | 合计 |  | 191.40 | 239.90 | 431.30 |
| 4 | 孔家沟煤矿 | 现有矿权 | K11 |  | 23.90 | 2.40 | 26.30 |
|  |  |  | K9 |  | 151.20 | 65.50 | 216.70 |
|  |  |  | K6 |  | 16.18 | 66.00 | 227.80 |
|  |  |  | 小计 |  | 336.90 | 133.90 | 470.80 |
| 5 | 刘家沟联合煤矿 | 平面内、标高内 | K14 |  | 67.65 |  | 67.65 |
|  |  |  | K6 |  | 54.72 | 28.45 | 83.17 |
|  |  |  | K4 |  | 45.76 |  | 45.76 |
|  |  |  | K3 |  | 65.76 | 51.87 | 117.63 |
|  |  |  | K2 |  |  | 46.54 | 46.54 |
|  |  |  | 小计 |  | 233.89 | 126.86 | 360.75 |
|  |  | 平面内、标高外 | K14 |  |  | 32.08 | 32.08 |
|  |  |  | 小计 |  |  | 32.08 | 32.08 |
|  |  |  | 合计 |  | 233.89 | 158.94 | 392.83 |
| 6 | 牛郎沟煤矿 | 现有矿权 | K7 |  | 69.40 | 7.10 | 76.50 |
|  |  |  | K8 |  | 87.60 | 43.40 | 131.00 |
|  |  |  | K13 |  | 26.80 | 15.50 | 42.30 |
|  |  |  | K14 |  | 36.90 | 11.30 | 48.20 |
|  |  |  | 小计 |  | 220.70 | 77.30 | 298.00 |
| 7 | 平桥煤矿 | 平桥采矿权范围内 | K2 |  | 16.00 | 6.40 | 22.40 |
|  |  |  | K8 |  | 15.30 | 11.40 | 26.70 |
|  |  |  | K11 |  | 42.60 | 15.40 | 58.00 |
|  |  |  | K15 |  | 56.50 |  | 56.50 |
|  |  |  | K16 |  | 32.70 |  | 32.70 |
|  |  |  | 小计 |  | 163.10 | 33.20 | 196.30 |
|  |  | 陈家河矿权范围内 | K8 |  | 8.80 | 20.80 | 29.60 |
|  |  |  | K11 |  | 18.60 | 19.80 | 38.40 |
|  |  |  | K15 |  | 16.80 | 23.90 | 40.70 |
|  |  |  | K16 |  | 9.80 | 5.80 | 15.60 |
|  |  |  | 小计 |  | 54.00 | 70.30 | 124.30 |
|  |  | 增扩范围 | K2 |  |  |  |  |
|  |  |  | K8 |  |  |  |  |
|  |  |  | K11 |  | 1.00 |  | 1.00 |
|  |  |  | K15 |  | 2.10 |  | 2.10 |
|  |  |  | K16 |  | 1.70 |  | 1.70 |
|  |  |  | 小计 |  | 4.80 |  | 4.80 |
|  |  |  | 合计 |  | 221.90 | 103.50 | 325.40 |
| 8 | 观音煤矿 | 现有矿权 | K3 |  | 33.70 | 18.44 | 52.14 |
|  |  |  | K4 |  | 34.26 | 0.00 | 34.26 |
|  |  |  | K6 |  | 32.97 | 12.04 | 45.01 |
|  |  |  | K7 |  | 0.00 | 8.74 | 8.74 |
|  |  |  | 小计 |  | 100.93 | 39.22 | 140.15 |
| 总计 |  |  |  | 59.00 | 3556.97 | 1490.43 | 5106.40 |

4、其他有益矿产

根据区内各矿井提交的《矿井储量核实报告》、《矿井年度储量报告》等地质报告，各矿井无达到工业价值的其他有益矿产。

2.1.2.2 开采条件

1、水文地质条件

（1）水文地质特征

由西山(华蓥山背斜山脉)、中山(铜锣峡背斜山脉)、东山(明月峡背斜山脉)构成“三山两槽”的平行岭谷地形，由北东、南西向平行排列。三山之间为宽阔的槽谷，西槽(俗称山前)宽约18km；东槽(俗称山后)宽12km左右。海拔高程：西山较高，一般在+1000m左右，主峰万里坪高+1196.2m。东山、中山较低，一般为+900m左右。槽内丘陵起伏，一般为+400m左右，少数山丘达+500m～+600m。由于受横谷切割，多形成“V”字形沟谷，密布全区，区内无水库等大型地表水体，大气降水后地表径流条件较好，溪沟水流量较小，溪沟水对浅部矿坑充水有一定的影响。

（2）含、隔水层特征

本区含水层有灰岩岩溶含水层（中三叠统雷口坡组(T2l)至上二迭统长兴组(P2c)）、三叠系上统须家河组(T3xj )砂岩含水层。

①灰岩岩溶含水层：矿区出露地层为中三叠统雷口坡组(T2l)至上二迭统长兴组(P2c)，钻孔揭露最老地层为下二迭统茅口组(P1m)。岩性主要为碳酸盐岩，碎屑岩次之。以岩性和岩溶裂隙(充水空间)发育程度的不同为依据划分含水层和隔水层。其中：中三叠统雷口坡组(T2l)、下三叠统嘉陵江组(T1j)、飞仙关组(T1f)、上二迭统长兴组(P2c)、龙潭组(P2l)和下二迭统茅口组(P1m)等各地层中的灰岩，为碳酸盐类岩石，具可溶性，其岩溶裂隙、溶洞不同程度相对发育，具良好的充水空间，为岩溶含水层。

②三叠系上统须家河组(T3xj )砂岩含水层：本区以砂岩裂隙含水层为主，对煤层开拓有充分影响的含水层共4层，分布在T3xj5～J1zh地层中，含水层平均总厚度为92m，占该段地层平均总厚度的23.6%。各含水层之间都有大于10m的隔水层相隔。相互之间不发生水力联系。

直接对矿井充水的含水层共有4层：

第一号含水层由三叠系上统须家河组第五段二亚段(T3xj5-2)的细～中粒砂岩组成。矿井巷道揭露初期水大，后期水量大大减少。可见该层富水性较弱。

第二号含水层由T3xj6和T3xj5-3顶部的细～中粒砂岩组成。一般仅对中煤组煤层开采有充水影响，通过抽、放水试验观测，该层富水性弱，深部比浅部更弱。

第三号含水层由T3xj7-2的细～中粒砂岩组成。位于上煤组煤层之上2.43m～36.34m，一般9.8m。具有随深度增加该富水层相应减薄的规律。矿井揭露在此层一般都干枯无水，属富水性极弱的含水层。

第四号含水层由J1zh底部及T3xj7-3顶部的细粒砂岩组成。

分布在T3xj5～J1zh地层中。各含水层之间都有大于10m的隔水层相隔。相互之间不发生水力联系。

（3）地表水

区内无大江大河，仅有东柳河、铜钵河、东河、黄滩河(西河)四条小河及竹溪河、柳城溪、兴隆河、清水河、八渡乡、上白水河、下白水河七条小溪(40km2以上)，全属长江水系，均发源于大竹县。

（4）地下水

在天然状态下，受降水和地表水补给的三叠系上统须家河组第六段(T3xj 6)、第七段二亚段(T3xj 7-2)、侏罗系下统珍珠冲组(J2zh)底部裂隙水在斜坡坡坎处浸出或流出，裂隙水补给地表水。

煤矿硐室是一个地下水人工流场，矿井井巷系统成为良好的地下集水廊道。开采煤层的导水裂隙进入顶板三叠系上统须家河组第六段(T3xj6)、第七段二亚段(T3xj 7-2)、侏罗系下统珍珠冲组(J2zh)底部砂岩裂隙含水层。其裂隙水在水压、重力等作用下不断汇入矿井成为矿井水，矿井水经人工抽排又补给地表溪沟水，构成井工采矿状态下的地下水人工流场。原裂隙水天然流场被逐渐改造，新的裂隙水人工流场逐步形成，并随着井巷的延伸(深)采掘，裂隙水补给矿井水的通道会加大，补给作用将增强。

（5）断层水

矿区各煤矿构造简单，断层不发育，各煤矿范围地表未发现大的断层，在矿井开采过程中，没有揭露对煤层开采有影响的断层。但在以后的采掘活动中有可能揭露隐伏断层。在未来揭露断层时，要注意断层水，由于断层的影响，连续煤层的断开和错位，认真分析断层的另一盘的煤层与断层一盘的含水层导通的可能性，做好揭露断层时防治水工作。

2、煤尘爆炸、煤层自燃发火倾向和瓦斯

（1）瓦斯

由于矿区地表起伏较大，煤层瓦斯封闭条件不同，各矿井各煤层瓦斯含量不尽相同。根据柏林煤矿2020年矿井瓦斯等级测定报告，矿井绝对瓦斯涌出量22.895m3/min，矿井相对瓦斯涌出量27.166m3/t，采面最大绝对瓦斯涌出量3.677m3/min，掘面最大绝对瓦斯涌出量0.551m3/min，为高瓦斯矿井。根据其余各矿井的瓦斯等级鉴定报告和煤层瓦斯参数测定报告，区内其余煤矿均为低瓦斯矿井。

（2）煤尘爆炸性

根据各矿井煤尘爆炸性鉴定报告，柏林煤矿、田坝煤矿、刘家沟联合煤矿、牛郎沟煤矿所采煤层均有煤尘爆炸危险性，其余煤矿所采煤层均无煤尘爆炸危险性。

（3）煤的自燃倾向性

根据各矿井煤层自燃倾向性鉴定报告，区内各矿井所采煤层均为Ⅲ类不易自燃煤层。

各矿井开采条件如下：

表2.1.2-4                 各矿井开采技术条件表

| 顺序 | 名称 | 矿井瓦斯等级 | 煤层自燃倾向性 | 煤尘爆炸性 | 水文地质类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 华蓥山北段矿区 |  |  |  |  |
| 1 | 柏林煤矿 | 高瓦斯 | Ⅲ类不易自燃 | 有爆炸性 | 中等 |
| 2 | 田坝煤矿 | 低瓦斯 | Ⅲ类不易自燃 | 有爆炸性 | 中等 |
| 3 | 黑滩煤矿 | 低瓦斯 | Ⅲ类不易自燃 | 无爆炸性 | 中等 |
| 4 | 大河沟煤矿 | 低瓦斯 | Ⅲ类不易自燃 | 无爆炸性 | 中等 |
| 5 | 大硐坪煤矿 | 低瓦斯 | Ⅲ类不易自燃 | 无爆炸性 | 中等 |
| 6 | 新桥红星煤矿 | 低瓦斯 | Ⅲ类不易自燃 | 无爆炸性 | 中等 |
|  | 中山明月峡矿区 |  |  |  |  |
| 1 | 堡子煤矿 | 低瓦斯 | Ⅲ类不易自燃 | 无爆炸性 | 复杂 |
| 2 | 荣华煤矿 | 低瓦斯 | Ⅲ类不易自燃 | 无爆炸性 | 复杂 |
| 3 | 华家沟煤矿 | 低瓦斯 | Ⅲ类不易自燃 | 无爆炸性 | 中等 |
| 4 | 孔家沟煤矿 | 低瓦斯 | Ⅲ类不易自燃 | 无爆炸性 | 中等 |
| 5 | 刘家沟联合煤矿 | 低瓦斯 | Ⅲ类不易自燃 | 有爆炸性 | 简单 |
| 6 | 牛郎沟煤矿 | 低瓦斯 | Ⅲ类不易自燃 | 有爆炸性 | 中等 |
| 7 | 平桥煤矿 | 低瓦斯 | Ⅲ类不易自燃 | 无爆炸性 | 中等 |
| 8 | 观音煤矿 | 低瓦斯 | Ⅲ类不易自燃 | 无爆炸性 | 中等 |

2.1.3 矿区开发历史与现状

2.1.3.1 矿区开发历史

大竹县的煤炭工业，从1958年到1979年属发展高潮，特别是1974年至1975年，由于社队企业小煤窑的发展较快，全县达300多个煤矿，1994年发展到368个煤矿；从1970年末到2003年间曾多次清理、整顿、整合，到2006年全县保留了86个煤矿；2007年资源整合后剩余45个煤矿，生产规模378万吨/年。

目前大竹县仅剩余14个煤矿。大竹县近年主要关闭煤矿见表2.1.3-1。

表2.1.3-1                                      大竹县近年主要关闭煤矿情况表

| 序号 | 矿井名称 | 位置 | 矿权面积(km2) | 开采标高 （m） | 开采煤层 | 生产能力（万吨/年） | 关闭原因 |  | 关闭时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 政策性关闭 | 资源枯竭关闭 |  |  |
| 1 | 大竹县民主乡大河煤矿 | 华蓥山北段 | 0.7773 | 878/763 | 内双连 | 6 | √ |  | 2007 |  |
| 2 | 大竹县柏家乡五煤厂 | 华蓥山北段 | 1.0047 | 860/650 | K16、K18 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 3 | 大竹县田坝筲箕湾联办煤矿 | 华蓥山北段 | 0.3132 | 915/880 | 内正连、底连 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 4 | 大竹县福利煤厂 | 华蓥山北段 | 0.2328 | 940/890 | 内双连 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 5 | 大竹县清水乡铁厂沟二煤厂 | 华蓥山北段 | 0.2503 | 835/770 | 三夹连、内连 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 6 | 大竹县蓥清联营煤矿 | 华蓥山北段 | 0.4944 | 585/535 | 泡独连，硬独连 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 7 | 大竹县小枫树煤矿 | 华蓥山北段 | 0.5457 | 740/650 | 三夹连、内连 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 8 | 大竹县大枫树矿业有限责任公司黑水河煤矿 | 华蓥山北段 | 0.41 | 580/459 | 三夹连 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 9 | 大竹县中华油坊沟联合煤厂 | 华蓥山北段 | 0.1351 | 489/455 | 三夹连、内正连 | 2 | √ |  | 2007 |  |
| 10 | 大竹县柏林镇柏树村聂家湾煤厂 | 华蓥山北段 | 0.1869 | 790/745 | K16 | 1 | √ |  | 2007 |  |
| 11 | 大竹县柏林镇柏树村二工区煤厂 | 华蓥山北段 | 0.0865 | 466/430 | K22 | 1 | √ |  | 2007 |  |
| 12 | 大竹县清河乡二马门煤矿 | 华蓥山北段 | 0.4836 | 500/282 | K22、K24 | 2 | √ |  | 2007 |  |
| 13 | 大竹县清河镇一煤矿 | 华蓥山北段 | 1.065 | 500/310 | K22、K24、K25、K16 | 3 | √ |  | 2008 |  |
| 14 | 大竹县清河戌佛煤厂 | 华蓥山北段 | 0.0865 | 565/450 | K22 | 1 | √ |  | 2010 |  |
| 15 | 大竹县清河银庄煤厂 | 华蓥山北段 | 0.5334 | 500/310 | K15、K16 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 16 | 大竹县清河区洞子沟煤矿 | 华蓥山北段 | 0.6607 | 875/813 | 正连、底连 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 17 | 大竹县清河王家山煤厂 | 华蓥山北段 | 0.5565 | 940/870 | K8 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 18 | 大竹县华清联营煤矿 | 华蓥山北段 | 0.5365 | 690/637 | 内夹连、双连 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 19 | 大竹县田坝乡高口滩煤矿 | 华蓥山北段 | 0.4169 | 428/383 | 正连、阴土 | 2 | √ |  | 2013 |  |
| 20 | 大竹县川主乡煤矿 | 华蓥山北段 | 0.6919 | 560/485 | 三夹连、双连、硬炭 | 2 | √ |  | 2013 |  |
| 21 | 大竹县柏家乡马安村大岩煤厂 | 华蓥山北段 | 1.219 | 787/725 | K17 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 22 | 大竹县民主乡二煤厂 | 华蓥山北段 | 0.247 | 626/570 | 三夹连 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 23 | 大竹县县城西乡马龙村一煤厂 | 华蓥山北段 | 0.3144 | 640/560 | 硬炭 | 1 | √ |  | 2013 |  |
| 24 | 大竹县杨家区茶盘岩煤矿 | 华蓥山北段 | 0.3286 | 718/625 | 正连 | 1 | √ |  | 2013 |  |
| 25 | 达州地区团坝煤矿 | 华蓥山北段 | 4.47 | 460/0 | 外大连、内大连、蛮炭、四夹连、三连子、夹子连、泡炭、背影 | 21 | √ |  | 2015 |  |
| 26 | 大竹县栗家村上茶园煤厂 | 华蓥山北段 | 0.1877 | 760/705 | K18 | 1 | √ |  | 2007 |  |
| 27 | 大竹县柏林镇161煤矿 | 华蓥山北段 | 0.4149 | 457/310 | K16 | 3 | √ |  | 2017 |  |
| 28 | 大竹县牌坊乡石马门一煤厂 | 华蓥山北段 | 2.013 | 500/200 | 五大连、大独连 | 9 | √ |  | 2020 |  |
| 29 | 大竹县泰安煤业有限公司欧家煤矿 | 华蓥山北段 | 0.7275 | 473/0 | 四夹连、独连 | 9 | √ |  | 2020 |  |
| 30 | 大竹县黄家乡红花山联办煤矿 | 华蓥山北段 | 1.7481 | 473/0 | 双连、内正连 | 9 | √ |  | 2020 |  |
| 31 | 大竹县隆源煤业有限公司桂花煤矿 | 华蓥山北段 | 2.3888 | 387/0 | 内正连、三夹连 | 9 | √ |  | 2020 |  |
| 32 | 大竹县红旗煤业有限责任公司城西煤矿 | 华蓥山北段 | 7.802 | 480/0 | 双连、硬炭、三夹连 | 6 | √ |  | 2021 |  |
| 33 | 大竹县大枫树矿业有限责任公司大枫树煤矿 | 华蓥山北段 | 3.8182 | 580/100 | 五大连、三夹连 | 9 | √ |  | 2021 |  |
| 34 | 大竹县牌坊乡石马门一煤厂 | 华蓥山北段 | 2.013 | 500/200 | 五大连、大独连 | 9 | √ |  | 2021 |  |
| 35 | 大竹县五仓煤矿 | 中山明月峡 | 1.1077 | 350/0 | 正连 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 36 | 大竹县曾家沟煤矿 | 中山明月峡 | 1.1414 | 420/270 | 三夹连、四夹连，内、外大连 | 1 | √ |  | 2007 |  |
| 37 | 大竹县滑炭沟大河村煤厂 | 中山明月峡 | 0.0647 | 460/430 | 双连 | 1 | √ |  | 2007 |  |
| 38 | 重庆市东印煤矿 | 中山明月峡 | 0.563 | 380/280 | K2 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 39 | 大竹县朝阳乡坠石岩煤厂 | 中山明月峡 | 0.1396 | 480/350 | 夹子连、外泡槽、正连、三夹连 | 3 | √ |  | 2008 |  |
| 40 | 大竹县金鸡煤矿 | 中山明月峡 | 0.3074 | 235/100 | 正连、正二连 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 41 | 大竹县金龙煤矿 | 中山明月峡 | 0.178 | 400/300 | 外大连 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 42 | 大竹县童家乡盐井沟煤矿 | 中山明月峡 | 0.0071 | 565/460 | K2 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 43 | 大竹县团坝曾家沟煤矿（黄泥磅分厂） | 中山明月峡 | 0.8411 | 540/270 | 四夹连 | 1 | √ |  | 2013 |  |
| 44 | 大竹县八渡乡秦家沟煤矿 | 中山明月峡 | 0.4678 | 526/460 | K7、K6、K6-1 | 6 | √ |  | 2013 |  |
| 45 | 达州市林峰实业有限责任公司（八发煤矿） | 中山明月峡 | 0.8632 | 480/200 | K7 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 46 | 大竹县乌木乡芭蕉湾煤厂 | 中山明月峡 | 0.4006 | 551/383 | 三夹连、内大连、蛮碳 | 3 | √ |  | 2014 |  |
| 47 | 大竹县黄滩煤矿 | 中山明月峡 | 0.3866 | 400/300 | 内三夹连 | 3 | √ |  | 2014 |  |
| 48 | 大竹县中和乡宝尔石煤矿 | 中山明月峡 | 0.4688 | 635/590 | K8、K11、K15 | 3 | √ |  | 2014 |  |
| 49 | 大竹县天城乡九龙煤矿 | 中山明月峡 | 0.8047 | 690/400 | 七连子 | 6 | √ |  | 2014 |  |
| 50 | 大竹县石子区城门洞联办煤矿 | 中山明月峡 | 1.0099 | 718/560 | 正连 | 3 | √ |  | 2014 |  |
| 51 | 大竹县安吉乡清塘坝煤矿 | 中山明月峡 | 3.434 |  | K4、K7 | 9 | √ |  | 2014 |  |
| 52 | 大竹县月华乡硝水泗煤矿 | 中山明月峡 | 0.2336 | 460/282 | K7、K8 | 3 | √ |  | 2017 |  |
| 53 | 大竹县石桥铺煤矿 | 中山明月峡 | 0.7936 | 478/333 | 二连子、三夹连 | 3 | √ |  | 2017 |  |
| 54 | 大竹县中和乡陈家河煤矿 | 中山明月峡 | 0.3991 | 480/300 | K15、K11、K8 | 3 | √ |  | 2017 |  |
| 55 | 大竹县花岩煤业有限责任公司花岩煤矿 | 中山明月峡 | 1.3323 | 510/360 | K7、K6、K5 | 6 | √ |  | 2017 |  |
| 56 | 大竹县西河芋子沟煤矿 | 中山明月峡 | 0.5374 | 530/320 | K14、K13、K5、K4 | 6 | √ |  | 2017 |  |
| 57 | 大竹县贺家湾煤矿 | 中山明月峡 | 2.2851 | 826/300 | K6-1、K7 | 9 | √ |  | 2017 |  |
| 58 | 大竹县肖家沟煤矿 | 中山明月峡 | 1.1983 | 750/400 | K10、K8、K6、K4 | 9 | √ |  | 2020 |  |
| 59 | 达州市元亨能源有限责任公司（大竹县榆邻煤矿） | 中山明月峡 | 0.3534 | 462/183 | K2、K4、K5 | 9 | √ |  | 2020 |  |
| 60 | 大竹县久通煤业有限公司麂子坝煤矿 | 中山明月峡 | 3.1146 | 403/-100 | K4、K2 | 9 | √ |  | 2020 |  |
| 合计 |  |  | 59.5931 |  |  | 260 |  |  |  |  |

2.1.3.2 矿区开发情况

（1）采矿权现状

大竹县目前保留煤矿有14个，矿井生产能力为45万吨/年的1个，矿井生产能力为30万吨/年的1个，矿井生产能力为15万吨/年的8个，矿井生产能力为9万吨/年的4个，共计矿井生产能力为231万吨/年。

华蓥山北段矿区内保留设置有6个采矿权，其中升级改造矿井有3个（田坝煤矿、黑滩煤矿和新桥红星煤矿），保留生产矿井有3个（柏林煤矿、大硐坪煤矿和大河沟煤矿）；中山明月峡矿区保留设置有8个采矿权，其中升级改造矿井有6个（荣华煤矿、华家沟煤矿、孔家沟煤矿、刘家沟联合煤矿、平桥煤矿和牛郎沟煤矿），保留生产矿井有2个（堡子煤矿和观音煤矿）。区内多数煤矿现采用的炮采落煤工艺，少数煤矿采用普采、综采采煤工艺。现有煤矿布置见表2.1.2-2。

（2）探矿权现状

大竹县现设置有探矿权1个，即中山明月峡矿区的为城门洞矿段煤炭详查：

四川省大竹县城门洞矿段煤炭详查，勘查区由23个拐点坐标圈闭，勘查面积18.79km2，勘查许可证有效期为2019年8月22日至2021年8月22日，坐标详见表2.1.2-3。

表2.1.3-2                               大竹县现有煤矿一览表

| 序号 | 矿井名称 | 开拓方式 | 生产能力（万吨/年） |  | 2020年产量 （万吨） | 采煤方法与采掘装备水平 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采矿许可证 | 核定 |  |  |  |
| 华蓥山北段矿区 |  |  | 93 | 108 | 35.81 |  |  |
| 1 | 四川川煤华荣能源有限责任公司柏林煤矿 | 斜井 | 30 | 45 | 32.57 | 普采、综采+炮掘机装 | 生产煤矿 |
| 2 | 大竹县红旗煤业有限责任公司田坝煤矿 | 斜井 | 15 | 15 | 0 | 普采+炮掘机装 | 独立升级 |
| 3 | 达州市黑滩煤业有限公司黑滩煤矿 | 斜井+平硐 | 9 | 9 | 0 | 普采+炮掘机装 | 独立升级 |
| 4 | 大竹县清水大河沟煤矿 | 斜井+平硐 | 15 | 15 | 2.31 | 普采+炮掘机装 | 保留煤矿 |
| 5 | 大竹县大硐坪煤矿 | 阶梯平硐 | 15 | 15 | 0.93 | 普采+炮掘机装 | 保留煤矿 |
| 6 | 大竹县新桥红星煤矿 | 斜井 | 9 | 9 | 0 | 普采+炮掘机装 | 兼并重组 |
|  | 中山明月峡矿区 |  | 96 | 123 | 5.31 |  |  |
| 1 | 大竹县堡子矿业有限责任公司堡子煤矿 | 斜井+平硐 | 21 | 30 | 4.46 | 柔掩+炮掘机装 | 生产煤矿 |
| 2 | 大竹县荣华煤矿 | 斜井 | 3 | 15 | 0 | 炮采+炮掘机装 | 独立升级 |
| 3 | 大竹县永兴矿业有限责任公司华家沟煤矿 | 斜井 | 9 | 9 | 0 | 柔掩+炮掘机装 | 独立升级 |
| 4 | 达州市全新能源发展有限公司孔家沟煤矿 | 斜井+平硐 | 15 | 15 | 0 | 普采+炮掘机装 | 兼并重组 |
| 5 | 大竹县双溪乡刘家沟联合煤矿 | 平硐 | 9 | 9 | 0 | 柔掩+炮掘机装 | 独立升级 |
| 6 | 大竹县牛郎沟煤业有限公司牛郎沟煤矿 | 斜井+平硐 | 9 | 15 | 0 | 柔掩+炮掘机装 | 兼并重组 |
| 7 | 大竹县平桥煤业有限公司平桥煤矿 | 斜井+平硐 | 15 | 15 | 0 | 柔掩+炮掘机装 | 兼并重组 |
| 8 | 四川神州矿业开发有限公司观音煤矿 | 平硐 | 15 | 15 | 0.85 | 普采+炮掘机装 | 保留煤矿 |
|  | 合计 |  | 189 | 231 | 41.12 |  |  |

表2.1.3-3     城门洞矿段煤炭详查范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点 | X（m） | Y（m） | 纬度（°） | 经度（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3374434.00 | 36436552.45 | 107.2021 | 30.2918 |
| 2 | 3378053.66 | 36439053.24 | 107.2154 | 30.3116 |
| 3 | 3378208.84 | 36438840.82 | 107.2146 | 30.3121 |
| 4 | 3378546.39 | 36439056.01 | 107.2154 | 30.3132 |
| 5 | 3378360.12 | 36439321.58 | 107.2204 | 30.3126 |
| 6 | 3382381.03 | 36441769.41 | 107.2335 | 30.3337 |
| 7 | 3381636.95 | 36442698.27 | 107.2410 | 30.3313 |
| 8 | 3380994.08 | 36441975.18 | 107.2343 | 30.3252 |
| 9 | 3380499.21 | 36442372.37 | 107.2358 | 30.3236 |
| 10 | 3380128.81 | 36442530.34 | 107.2404 | 30.3224 |
| 11 | 3379788.64 | 36442795.11 | 107.2414 | 30.3213 |
| 12 | 3378682.97 | 36442229.39 | 107.2353 | 30.3137 |
| 13 | 3375306.90 | 36440104.55 | 107.2234 | 30.2947 |
| 14 | 3375307.49 | 36439997.87 | 107.2230 | 30.2947 |
| 15 | 3375246.49 | 36439890.86 | 107.2226 | 30.2945 |
| 16 | 3375247.37 | 36439730.85 | 107.2220 | 30.2945 |
| 17 | 3375618.26 | 36439492.90 | 107.2211 | 30.2957 |
| 18 | 3375929.66 | 36438881.28 | 107.2148 | 30.3007 |
| 19 | 3375409.30 | 36438318.31 | 107.2127 | 30.2950 |
| 20 | 3374946.31 | 36438502.36 | 107.2134 | 30.2935 |
| 21 | 3374514.72 | 36438579.92 | 107.2137 | 30.2921 |
| 22 | 3373925.99 | 36439216.73 | 107.2201 | 30.2902 |
| 23 | 3373158.81 | 36438732.29 | 107.2143 | 30.2837 |

2.1.4 矿区井田划分方案

大竹县共规划设置14个采矿权，其中华蓥山北段矿区规划设置有6个采矿权，分别为柏林煤矿、大硐坪煤矿、大河沟煤矿、田坝煤矿、黑滩煤矿和新桥红星煤矿，区内煤矿分布见图2.1.4-1，矿区规划生产能力为165万吨/年；中山明月峡矿区规划设置有8个采矿权，分别为堡子煤矿、荣华煤矿、华家沟煤矿、孔家沟煤矿、刘家沟联合煤矿、牛郎沟煤矿、平桥煤矿和观音煤矿，区内煤矿分布见图2.1.4-2，矿区规划生产能力为225万吨/年。大竹县规划生产能力总计为390万吨/年。

图2.1.4-1   华蓥山北段矿区煤矿分布示意图

图2.1.4-2   中山明月峡矿区煤矿分布示意图

2.1.4.1 华蓥山北段矿区

1、柏林煤矿

四川川煤华荣能源有限责任公司柏林煤矿（原名为四川达竹煤电（集团）有限责任公司柏林煤矿）于2021年8月由四川省自然资源厅颁发采矿许可证，证号：C5100002009011120003268，有效期至2022年8月25日。允许开采煤层K27、K26、K25、K24、K22、K18，开采标高为+432m～-200m，证载生产能力为30万吨/年，核定生产能力为45万吨/年。矿权范围由29个拐点圈定，面积13.9186km2，规划矿权范围不变，其拐点坐标详见表2.1.4-1。

表2.1.4-1         柏林煤矿矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3419384.43 | 36423587.83 | 16 | 3428897.48 | 36425157.83 |
| 2 | 3419714.42 | 36423787.83 | 17 | 3427261.47 | 36424632.83 |
| 3 | 3420519.44 | 36424235.84 | 18 | 3425814.46 | 36424080.83 |
| 4 | 3420914.44 | 36424422.84 | 19 | 3424699.46 | 36423807.83 |
| 5 | 3421389.44 | 36424522.84 | 20 | 3424599.46 | 36424102.83 |
| 6 | 3422544.45 | 36424937.84 | 21 | 3424509.46 | 36424352.83 |
| 7 | 3423014.45 | 36425102.84 | 22 | 3423354.45 | 36424079.83 |
| 8 | 3424074.46 | 36425537.84 | 23 | 3422799.45 | 36423907.83 |
| 9 | 3425154.46 | 36425882.84 | 24 | 3422509.45 | 36423822.83 |
| 10 | 3425939.47 | 36426247.84 | 25 | 3422504.45 | 36423877.83 |
| 11 | 3427239.47 | 36426782.84 | 26 | 3421674.44 | 36423629.83 |
| 12 | 3427544.47 | 36426867.84 | 27 | 3421156.44 | 36423464.83 |
| 13 | 3427664.48 | 36426637.84 | 28 | 3420644.43 | 36423252.83 |
| 14 | 3428149.48 | 36426807.84 | 29 | 3419757.43 | 36422804.83 |
| 15 | 3429206.48 | 36425582.83 | 30 |  |  |
| 矿权面积13.9186km2，开采标高+432m～-200m，开采K27、K26、K25、K24、K22、K18煤层。为2000国家大地坐标系。 |  |  |  |  |  |

根据《大竹县自然资源局关于四川达竹煤电（集团）有限责任公司柏林煤矿矿区范围是否位于各类保护区审查意见的报告》，柏林煤矿与拟新建成都至达州至万州铁路（达州段）存在部分重叠，本规划柏林煤矿矿权范围不变，但是矿井须严格按照《达州市发展和改革委员会关于做好新建成都至达州至万州铁路（达州段）、重庆至西安铁路（达州段）、达州绕城公路西段拟涉煤矿（矿产压覆）分类处置的函》（达市发改函[2019]784号）文件中提出的“建议柏林煤矿自北侧矿界拐点（15号拐点）向南侧1000m且位于+400m～-200m标高范围内煤炭资源停止开采”。

柏林煤矿2020年度累计查明资源量为1900.40万吨；矿井累计动用资源量为1018.68万吨；保有资源量为881.72万吨，其中探明资源量59.0万吨，控制资源量712.25万吨，推断资源量110.47万吨。

2、田坝煤矿

大竹县红旗煤业有限责任公司田坝煤矿于2015年3月30日由原四川省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号：C5100002010121120102531，有效期为10年，自2015年3月30至2025年3月30日，批准开采正连、阴土煤层，允许开采标高+378m～+0m，生产能力为15万吨/年；矿权范围由10个拐点圈定，面积2.5822km2，规划矿权范围不变，其拐点坐标见表2.1.4-2。

表2.1.4-2       田坝煤矿矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3417320 | 36421359 | 6 | 3419751 | 36422585 |
| 2 | 3419424 | 36422167 | 7 | 3419567 | 36422973 |
| 3 | 3419398 | 36422280 | 8 | 3416050 | 36421566 |
| 4 | 3419992 | 36422479 | 9 | 3416210 | 36421168 |
| 5 | 3419921 | 36422653 | 10 | 3416310 | 36420919 |
| 矿权面积2.5822km2，开采标高+378m～±0m，开采正连、阴土煤层。为2000国家大地坐标系。 |  |  |  |  |  |

矿井截止2020年5月30日，保有资源量274.70万吨，其中控制资源量240.20万吨，推断资源量34.50万吨。

3、黑滩煤矿

达州市黑滩煤业有限公司黑滩煤矿于2020年7月31日取得由四川省自然资源厅颁发的采矿许可证。证号：C5100002009031120006148，有效期2020年04月29日至2022年7月31日，采矿权范围由8个拐点坐标圈闭（详见表2.1.4-3），面积2.7693km2，许可开采标高+489m～+200m，现生产能力为9万吨/年，批准开采煤层为正连、内正连、三夹连煤层。

黑滩煤矿规划矿权平面范围不变，开采标高调整为+489m～-60m。截至2020年8月31日，矿井累计查明资源量458.60万吨，动用资源量103.20万吨，保有资源量355.40万吨，其中控制资源量191.30万吨，推断资源量164.10万吨。

表2.1.4-3       黑滩煤矿矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3410317.77 | 36418043.71 | 5 | 3413094.78 | 36419603.69 |
| 2 | 3411591.77 | 36418613.70 | 6 | 3412902.78 | 36420035.68 |
| 3 | 3413212.77 | 36419338.69 | 7 | 3409921.77 | 36418944.71 |
| 4 | 3413134.77 | 36419513.69 | 8 | 3410274.77 | 36418136.71 |
| 矿权面积2.7693km2，开采标高+489m～+200m（规划开采标高+489m～-60m），开采正连、内正连、三夹连煤层。为2000国家大地坐标系。 |  |  |  |  |  |

4、大河沟煤矿

大竹县清水大河沟煤矿于2014年6月取得由原四川省国土资源厅颁发新的采矿许可证，证号：C5100002009111120045023，有效期2014年6月6日至2024年6月6日，批准开采三夹连、内夹连、内三夹连煤层，面积为2.5821km2，开采标高为+690～+330m，生产能力为15万吨/年，矿权范围由22个拐点坐标圈闭（详见表2.1.4-4），规划矿权范围不变。

截止2020年12月，矿井累计查明资源量602.40万吨。其中消耗资源量278.56万吨，保有资源量323.84万吨，其中控制资源量299.04万吨，推断资源量24.80万吨。

表2.1.4-4       大河沟煤矿矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3396924.26 | 36411773.79 | 12 | 3395624.26 | 36412839.79 |
| 2 | 3397924.26 | 36412218.79 | 13 | 3395849.26 | 36412320.79 |
| 3 | 3397799.26 | 36412463.79 | 14 | 3396029.26 | 36412425.79 |
| 4 | 3397949.26 | 36412543.79 | 15 | 3396167.26 | 36412173.79 |
| 5 | 3398239.26 | 36412773.79 | 16 | 3396078.26 | 36412125.79 |
| 6 | 3398127.26 | 36412971.79 | 17 | 3396109.26 | 36412068.79 |
| 7 | 3398304.26 | 36413088.79 | 18 | 3396279.26 | 36412183.79 |
| 8 | 3398254.26 | 36413173.79 | 19 | 3396294.26 | 36412160.79 |
| 9 | 3398110.26 | 36413081.79 | 20 | 3396914.26 | 36412516.79 |
| 10 | 3397747.26 | 36413708.79 | 21 | 3397077.26 | 36412220.79 |
| 11 | 3397233.26 | 36413432.79 | 22 | 3396795.26 | 36412056.79 |
| 矿权面积2.5821km2，开采标高+690m～+330m，开采三夹连、内夹连、内三夹连煤层。为2000国家大地坐标系。 |  |  |  |  |  |

5、大硐坪煤矿

大竹县大硐坪煤矿于2014年12月21日取得由原四川省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号C5100002011081120117600，有效期自2014年11月28日至2024年4月28日，批准开采三夹连、内连、硬炭、独连共4层煤层，允许开采标高+850m～+300m，企业性质为私营合伙企业，生产能力15万吨/年。矿权范围由20个拐点圈定（详见表2.1.4-5），面积2.5629km2，规划矿权范围不变。

表2.1.4-5       大硐坪煤矿矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3395309.62 | 36411019.01 | 11 | 3395494.63 | 36412888.99 |
| 2 | 3396559.62 | 36411748.99 | 12 | 3394747.63 | 36412695.00 |
| 3 | 3396457.62 | 36411918.99 | 13 | 3393855.64 | 36412543.01 |
| 4 | 3397009.62 | 36412238.99 | 14 | 3393960.64 | 36412321.01 |
| 5 | 3396894.62 | 36412448.99 | 15 | 3394784.63 | 36411669.01 |
| 6 | 3396069.62 | 36411973.99 | 16 | 3395029.63 | 36411774.00 |
| 7 | 3395999.62 | 36412138.99 | 17 | 3395171.62 | 36411451.01 |
| 8 | 3396099.62 | 36412193.99 | 18 | 3394909.63 | 36411299.01 |
| 9 | 3396009.63 | 36412358.99 | 19 | 3395039.62 | 36411099.01 |
| 10 | 3395782.63 | 36412222.99 | 20 | 3395201.62 | 36411193.01 |
| 矿权面积2.5629km2，开采标高+850m～+300m，开采三夹连、内连、硬炭、独连煤层。为2000国家大地坐标系。 |  |  |  |  |  |

截止2020年12月，矿井累计查明资源量362.11万吨。其中消耗157.45万吨；保有资源量204.66万吨，其中控制资源量76.36万吨，推断资源量128.30万吨。

6、新桥红星煤矿

（1）新桥红星煤矿现有矿权

大竹县新桥红星煤矿于2012年4月1日取得由原四川省国土资源厅颁发采矿许可证，证号：C5100002009031120007169，有效期限自2012年2月26日至2022年4月1日，批准开采五大连煤层，开采标高+377m～±0m，生产规模9万吨/年。矿权范围由8个拐点圈定（详见表2.1.4-6），面积2.0817km2。

表2.1.4-6      新桥红星煤矿现有矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3385149 | 36409349 | 5 | 3387574 | 36411249 |
| 2 | 3385949 | 36409674 | 6 | 3386384 | 36410669 |
| 3 | 3386949 | 36410139 | 7 | 3385509 | 36410209 |
| 4 | 3387864 | 36410569 | 8 | 3384899 | 36409929 |

（2）新桥红星煤矿规划矿权

根据2017年省煤矿兼并重组办、省煤炭化解过剩产能办《关于大竹县新桥红星煤矿实施减量重组的批复》（川煤重组办函〔2017〕36号）文批复重组方案。即以红星煤矿为主体矿，实施异地减量化兼并重组达州市宣汉巫山峡煤矿。巫山峡煤矿为被兼并煤矿，重组后已于2017年12月关闭退出。兼并重组后新桥红星煤矿矿权范围由9个拐点坐标圈闭（详见表2.1.4-7），开采深度+377m～-200m，面积3.0898km2，开采五大连煤层。

截至2020年3月31日，新桥红星煤矿合计查明资源量486.10万吨，动用资源量115.80万吨；保有资源量370.30万吨，其中控制资源量239.80万吨，推断资源量130.50万吨。

表2.1.4-7       新桥红星煤矿规划矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3385149 | 36409349 | 6 | 3386893 | 36411305 |
| 2 | 3385949 | 36409674 | 7 | 3385881 | 36410808 |
| 3 | 3386949 | 36410139 | 8 | 3385287 | 36410449 |
| 4 | 3387864 | 36410569 | 9 | 3384757 | 36410259 |
| 5 | 3387458 | 36411521 |  |  |  |
| 拟设矿权面积3.0898km2，开采标高+377m～-200m，开采五大连煤层。为2000国家大地坐标系。 |  |  |  |  |  |

2.1.4.2 中山明月峡矿区

1、堡子煤矿

（1）堡子煤矿现有矿权

大竹县堡子矿业有限责任公司堡子煤矿于2014年6月5日领取了由原四川省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号：C5100002010121120102584，有效期至2022年6月5日。矿权范围由45个拐点坐标圈闭（详见表2.1.4-8），矿权面积2.412km2，批准开采外大连、内大连、蛮炭、四夹连、三夹连、夹子连、泡炭、背影煤层共8层，开采标高+420m～+100m，证载生产能力21万吨/年，核定生产能力为30万吨/年。

表2.1.4-8       堡子煤矿现有矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3401909.25 | 36433768.99 | 24 | 3397060.27 | 36431829.04 |
| 2 | 3400599.25 | 36433362.00 | 25 | 3397519.27 | 36431976.04 |
| 3 | 3400597.25 | 36433369.00 | 26 | 3398063.26 | 36432139.03 |
| 4 | 3400162.26 | 36433229.01 | 27 | 3398315.26 | 36432209.03 |
| 5 | 3399619.26 | 36432999.01 | 28 | 3398454.26 | 36432256.03 |
| 6 | 3399379.26 | 36432909.02 | 29 | 3398574.26 | 36432362.03 |
| 7 | 3399305.26 | 36432884.02 | 30 | 3398945.26 | 36432459.02 |
| 8 | 3399299.26 | 36432909.02 | 31 | 3399119.26 | 36432505.02 |
| 9 | 3398439.26 | 36432719.03 | 32 | 3399341.26 | 36432555.02 |
| 10 | 3398199.27 | 36432639.03 | 33 | 3399498.26 | 36432608.02 |
| 11 | 3398210.27 | 36432599.03 | 34 | 3399650.26 | 36432679.02 |
| 12 | 3397429.27 | 36432457.04 | 35 | 3399842.25 | 36432788.01 |
| 13 | 3397449.27 | 36432419.04 | 36 | 3399967.25 | 36432854.01 |
| 14 | 3396904.27 | 36432264.04 | 37 | 3400139.25 | 36432918.01 |
| 15 | 3396171.28 | 36432044.05 | 38 | 3400424.25 | 36432981.01 |
| 16 | 3396174.28 | 36432034.05 | 39 | 3400796.25 | 36433086.00 |
| 17 | 3395689.28 | 36431889.06 | 40 | 3401288.25 | 36433262.00 |
| 18 | 3395849.27 | 36431564.06 | 41 | 3401578.25 | 36433362.00 |
| 19 | 3395989.27 | 36431589.06 | 42 | 3401770.25 | 36433435.99 |
| 20 | 3396039.27 | 36431469.06 | 43 | 3401933.24 | 36433508.99 |
| 21 | 3396224.27 | 36431569.05 | 44 | 3401927.24 | 36433527.99 |
| 22 | 3396224.27 | 36431561.05 | 45 | 3401989.24 | 36433548.99 |
| 23 | 3397053.27 | 36431848.04 |  |  |  |

（2）堡子煤矿规划矿权

原四川省国土资源厅经“川国土资函〔2017〕746号”批复，调整矿权范围由38个拐点坐标圈定，批准开采煤层为夹子连、外大连、内大连、蛮炭、泡炭、三夹连共6层煤，开采标高+420m～-30m。矿权面积2.9573km2。后经大竹县人民政府以“竹府[2020]34号”文同意堡子煤矿扩大矿权范围退出避让大竹县城市集中式饮用水源地乌木水库二级保护区。规划按退出避让设置采矿权，故堡子煤矿拟调整范围由19个拐点坐标圈闭而成（见表2.1.4-9），见图2.1.4-3。矿权面积1.6532km2。拟开采煤层为外大连、内大连、蛮炭、三夹连共4层煤，开采标高+420m～-30m。另外规划堡子煤矿设置1个探矿权。

截止2020年8月底，在拟设矿权范围内累计查明资源量688.30万吨，累计动用资源量411.10万吨；拟设矿权范围保有资源量277.20万吨，其中控制资源量265.40万吨，推断资源量11.80万吨。

图2.1.4-3   堡子煤矿拟调整矿权范围示意图

表2.1.4-9    堡子煤矿规划矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3395689.21 | 36431888.98 | 11 | 3398917.09 | 36432367.22 |
| 2 | 3395809.21 | 36431645.98 | 12 | 3398439.23 | 36432718.98 |
| 3 | 3395954.21 | 36431670.98 | 13 | 3398199.22 | 36432638.98 |
| 4 | 3396092.21 | 36431341.98 | 14 | 3398210.22 | 36432598.98 |
| 5 | 3397077.22 | 36431719.98 | 15 | 3397429.22 | 36432456.98 |
| 6 | 3397810.22 | 36431960.98 | 16 | 3397449.22 | 36432418.98 |
| 7 | 3398319.22 | 36432113.98 | 17 | 3396904.22 | 36432263.98 |
| 8 | 3398462.23 | 36432167.98 | 18 | 3396171.21 | 36432043.98 |
| 9 | 3398637.23 | 36432281.98 | 19 | 3396174.21 | 36432033.98 |
| 10 | 3398797.23 | 36432338.98 |  |  |  |
| 拟设矿权面积1.6532km2，开采标高+420m～-30m，开采外大连、内大连、蛮炭、三夹连煤层。为2000国家大地坐标系。 |  |  |  |  |  |

2、荣华煤矿

（1）荣华煤矿现有矿权

大竹县荣华煤矿于2020年10月领取了由四川省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号为C5100002016051120142028，有效期为2020年7月8日至2022年10月19日，矿权范围由4个拐点坐标圈闭（详见表2.1.4-10），面积为0.6567km2，开采标高+350m～+50m，矿井核定生产能力为15万吨/年。

表2.1.4-10       荣华煤矿现有矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3385048.36 | 36425184.72 | 3 | 3383720.35 | 36423653.71 |
| 2 | 3385255.36 | 36424948.72 | 4 | 3383502.35 | 36423916.71 |

（2）荣华煤矿规划矿权

根据《四川省国土资源厅关于达州市达州区等7个县级矿产资源总体规划（2016-2020年）的复函》(川国土资函〔2017〕746号)等文件，荣华煤矿属第三轮矿产资源规划调整矿权面积，本规划按调整后的采矿权，调整后的荣华煤矿准采正连、鸡毛炭煤层，矿权范围由6个拐点坐标圈闭（详见表2.1.4-11），开采标高+350m～-100m，矿权面积为2.867km2，同时拟增加三夹连煤层。

表2.4.1-11    荣华煤矿规划矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3386779.70 | 36426459.12 | 4 | 3383886.68 | 36423450.15 |
| 2 | 3385047.69 | 36425185.14 | 5 | 3385464.69 | 36424545.14 |
| 3 | 3383501.69 | 36423917.16 | 6 | 3387156.70 | 36425930.12 |
| 拟设矿权面积2.867km2，开采标高+350m～-100m，开采正连、三夹连、鸡毛炭煤层。为2000国家大地坐标系。 |  |  |  |  |  |

截至2020年10月31日，新设釆矿权范围累计查明资源量461.90万吨，保有资源量为360.10万吨，其中保有控制资源量226.90万吨，推断资源量133.20万吨，动用资源量101.80万吨。

3、华家沟煤矿

大竹县永兴矿业有限责任公司华家沟煤矿于2020年7月31日取得四川省自然资源厅颁发的采矿许可证，证号为C5100002010101120077935，有效期为2020年5月31日至2022年7月31日，矿权范围由10个拐点坐标圈闭（见表2.1.4-12），面积1.0554km2。开采标高为+470m～+100m，开采K9、K10煤层。矿井生产能力为9万吨/年。

表2.1.4-12      华家沟煤矿矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3410310.31 | 36443448.04 | 6 | 3414435.22 | 36446122.55 |
| 2 | 3411067.31 | 36444102.05 | 7 | 3414332.33 | 36446267.06 |
| 3 | 3412300.32 | 36444932.05 | 8 | 3412174.32 | 36445118.05 |
| 4 | 3413547.36 | 36445595.63 | 9 | 3410952.31 | 36444291.05 |
| 5 | 3413524.9 | 36445640.31 | 10 | 3410175.31 | 36443643.04 |
| 矿权面积1.0554km2，开采标高+470m～-165m，开采K7、K9、K10煤层。为2000国家大地坐标系。 |  |  |  |  |  |

华家沟煤矿规划矿权平面范围不变，开采标高调整为+470m～-165m。矿井资源计算范围为矿权平面范围，深部标高下延至-165m，并增设K7煤层。截至2020年12月31日，累计查明资源量516.40万吨，动用资源量85.10万吨。保有资源量431.30万吨，其中控制资源量191.40万吨，推断资源量239.90万吨。

4、孔家沟煤矿

规划孔家沟煤矿作为主体对石桥铺煤矿(已关闭)及空白区进行兼并重组升级改造。

（1）孔家沟煤矿现有矿权

达州市全新能源发展有限公司孔家沟煤矿于2020年10月28日由四川省自然资源厅颁发了采矿许可证，证号：C5100002009121120052072，矿权范围由9个拐点坐标圈闭（详见表2.1.4-13），面积3.4115km2，批准开采K6、K9、K11煤层，开采标高+350m～±0m，有效期为2020年10月28日至2022年10月28日，生产能力为15万吨/年。

表2.1.4-13       孔家沟煤矿现有矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3399024.65 | 36438389.43 | 6 | 3403754.67 | 36439889.43 |
| 2 | 3402569.66 | 36438859.43 | 7 | 3402324.67 | 36439474.43 |
| 3 | 3405309.67 | 36439979.43 | 8 | 3401309.66 | 36439269.43 |
| 4 | 3405064.67 | 36440474.43 | 9 | 3399024.65 | 36438789.43 |
| 5 | 3404404.67 | 36440119.43 | 10 |  |  |

（2）石桥铺煤矿原有矿权

大竹县石桥煤业有限责任公司石桥铺煤矿于2010年12月31日经原四川省国土资源厅颁发了采矿许可证，证号C5100002009031120006157，有效期至2019年3月31日，矿权范围由6个拐点坐标圈闭(详见表2.1.4-14)，面积1.5441km2，批准开采三夹连(K6)、二连子煤层(K9)，开采标高为+478m～+150m，生产能力为9万吨/年。于2017年12月6日关闭。

表2.1.4-14     石桥铺煤矿原有矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3405716.03 | 36439527.7 | 4 | 3408676.03 | 36442598.66 |
| 2 | 3408066.02 | 36441420.67 | 5 | 3407956.03 | 36441767.67 |
| 3 | 3408915.02 | 36442368.66 | 6 | 3405452.03 | 36439844.7 |

（3）孔家沟煤矿规划矿权

根据《大竹县自然资源局关于<关于对全县30万吨/年以下煤矿可增划资源储量核实的函>的复函》(竹自然资函[2019]387号)文件：原孔家沟煤矿作为主体对大竹县石桥煤业有限责任公司石桥铺煤矿(已关闭)及空白区进行兼并重组，重组后更名为达州市全新能源发展有限公司孔家沟煤矿。规划孔家沟煤矿按兼并重组进行升级改造，升级改造后矿权范围由19个拐点圈定(详见表2.1.4-15)，面积7.5833km2，开采标高+478m～±0m，开采K6、K9、K11煤层，规划升级改造后矿井生产能力为30万吨/年。

表2.1.4-15       孔家沟煤矿拟设矿权范围拐点坐标表(2000坐标系)

| 拐点编号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点编号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3407988.13 | 36441357.94 | 11 | 3399024.65 | 36438789.43 |
| 2 | 3407730.88 | 36441859.33 | 12 | 3399024.65 | 36438389.43 |
| 3 | 3407109.08 | 36441426.91 | 13 | 3401042.33 | 36438656.94 |
| 4 | 3405927.28 | 36440776.57 | 14 | 3401117.43 | 36438345.20 |
| 5 | 3405122.25 | 36440358.05 | 15 | 3402602.83 | 36438447.97 |
| 6 | 3405064.65 | 36440474.43 | 16 | 3403364.91 | 36438681.95 |
| 7 | 3404404.65 | 36440119.43 | 17 | 3404595.38 | 36439239.92 |
| 8 | 3403754.65 | 36439889.43 | 18 | 3405649.58 | 36439607.48 |
| 9 | 3402324.65 | 36439474.43 | 19 | 3405716.02 | 36439527.70 |
| 10 | 3401309.65 | 36439269.43 |  |  |  |
| 拟设矿权面积7.5833km2、开采标高：+478m～±0m，开采煤层：K6、K9、K11煤层。为2000国家大地坐标系。 |  |  |  |  |  |

截止2020年12月底，拟设矿权范围内累计查明煤炭资源量610.3万吨，其中动用煤炭资源量139.50万吨，保有资源量470.80万吨，其中控制资源量336.90万吨，推断资源量133.90万吨。

5、刘家沟联合煤矿

大竹县双溪乡刘家沟联合煤矿于2013年8月由原四川省国土资源厅颁发了采矿许可证，证号C5100002009051120017657，有效期至2021年8月（矿井目前正在补办新的采矿许可证）。矿权范围由5个拐点坐标圈闭（详见表2.1.4-16），面积2.029km²，批准开采K14、K6、K4、K3、K2煤层，开采标高+650m～+300m。生产能力为9万吨/年。

表2.1.4-16    刘家沟联合煤矿矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3396254.44 | 36436923.83 | 4 | 3393654.44 | 36436938.83 |
| 2 | 3395304.44 | 36436583.83 | 5 | 3396049.44 | 36437638.83 |
| 3 | 3393839.44 | 36436108.83 | 6 |  |  |
| 矿权面积2.029km2，开采标高+650m～+300m，开采K14、K6、K4、K3、K2煤层。为2000国家大地坐标系。 |  |  |  |  |  |

矿井规划矿权平面范围不变，开采标高调整为+650m～+100m。矿井储量计算范围为矿权平面范围，深部标高下延至+100m。截至2020年4月，矿权平面范围内（含标高范围外）累计查明资源量581.45万吨，其中累计动用量30.93万吨。保有资源量392.83万吨，其中控制资源量233.89万吨，推断资源量158.94万吨。另外在平面内标高外存在预测资源量157.71万吨（本部分资源暂不计入规划资源量内）。

6、牛郎沟煤矿

规划以牛郎沟煤矿为主体煤矿对芋子沟煤矿进行兼并重组升级改造。

（1）牛郎沟煤矿现有矿权

大竹县牛郎沟煤业有限公司牛郎沟煤矿于2020年12月14日由四川省自然资源厅颁发了采矿许可证，证号为C5100002009101120041005，有效期限至2021年12月14日。矿权范围由4个拐点坐标圈闭（详见表2.1.4-17），面积1.1553km2，批准开采K7、K8、K13、K14煤层，开采标高为+582m～+200m。证载生产能力为9万吨/年，核定生产能力15万吨/年。

表2.1.4-17      牛郎沟煤矿矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3391309.43 | 36435323.77 | 3 | 3388593.41 | 36434495.77 |
| 2 | 3391129.43 | 36435708.78 | 4 | 3388832.41 | 36434157.77 |

（2）芋子沟煤矿原有矿权

大竹县平桥煤业有限公司芋子沟煤矿于2015年9月22日取得由原四川省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号为C5100002010121120103678，有效期限至2020年12月29日。采矿权范围由4个拐点坐标圈闭（详见表2.1.4-18），面积1.3632km2，批准开采K4、K5、K13、K14煤层，开采标高+530m～+120m，生产能力9万吨/年。

表2.1.4-18     芋子沟煤矿矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3393739.52 | 36436299.79 | 3 | 3391159.52 | 36435769.79 |
| 2 | 3393619.52 | 36436839.79 | 4 | 3391364.52 | 36435319.79 |

（3）牛郎沟煤矿规划矿权

根据矿井资源条件及开采技术条件，规划以牛郎沟煤矿为主体煤矿对大竹县平桥煤业有限公司芋子沟煤矿进行兼并重组升级改造。升级改造后生产能力为30万吨/年。规划采矿权范围由8个拐点坐标圈闭（详见表2.1.4-19），面积2.8232km2，开采标高为+582m～+120m，开采K14、K13、K8、K7煤层。

表2.1.4-19       牛郎沟煤矿规划矿权范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) | 拐点号 | 横坐标(X) | 纵坐标(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3393739.45 | 36436299.78 | 5 | 3388574.45 | 36434522.78 |
| 2 | 3393612.45 | 36436870.78 | 6 | 3388832.43 | 36434157.78 |
| 3 | 3391096.45 | 36435779.78 | 7 | 3391309.45 | 36435323.78 |
| 4 | 3389918.45 | 36435219.78 | 8 | 3391364.45 | 36435319.78 |
| 拟设矿权面积2.8232km2，开采标高+582m～+120m，开采K14、K13、K8、K7煤层。为2000国家大地坐标系。 |  |  |  |  |  |

原牛郎沟煤矿和芋子沟煤矿兼并重组升级改造后，将牛郎沟煤矿最低可采标高延伸至+120m，且包括牛郎沟煤矿和芋子沟煤矿之间的空白带。截止2020年2月底，规划矿权范围累计查明资源量611.40万吨，累计动用基础储量313.40万吨。保有资源量298.0万吨，其中控制资源量220.70万吨，推断资源量77.30万吨。

2.1.5 井田开拓方式及规划生产能力

大竹县规划设置14个采矿权，其中华蓥山北段矿区规划设置有6个采矿权，分别为柏林煤矿、大硐坪煤矿、大河沟煤矿、田坝煤矿、黑滩煤矿和新桥红星煤矿，矿区规划生产能力为165万吨/年；中山明月峡矿区规划设置有8个采矿权，分别为堡子煤矿、荣华煤矿、华家沟煤矿、孔家沟煤矿、刘家沟联合煤矿、牛郎沟煤矿、平桥煤矿和观音煤矿，矿区规划生产能力为225万吨/年。大竹县规划生产能力总计为390万吨/年。

矿井开拓方式和规划生产能力见表2.1.5-1。

表2.1.5-1                        矿井开拓方式及规划生产能力统计表

| 顺序 | 名称 | 资源量（万吨） |  | 规划生产能力（万吨/年） | 服务年限（年） | 开拓方式 | 工业场地高程（m） | 水平划分 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资源量 | 可采储量 |  |  |  |  | 第一水平 | 水平数量 |  |
| 华蓥山北段矿区 |  | 2410.62 | 1952.29 | 165 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柏林煤矿 | 881.72 | 749.46 | 45 | 12.8 | 斜井 | +348 | +350 | 4 | 生产矿井 |
| 2 | 田坝煤矿 | 274.70 | 234.0 | 30 | 6.0 | 斜井 | +375 | +224 | 1 | 独立升级改造 |
| 3 | 黑滩煤矿 | 355.40 | 269.53 | 30 | 6.9 | 平硐斜井 | +393 | +200 | 1 | 独立升级改造 |
| 4 | 大河沟煤矿 | 323.84 | 259.07 | 15 | 13.3 | 斜井平硐 | +467 | +330 | 1 | 保留矿井 |
| 5 | 大硐坪煤矿 | 204.66 | 163.73 | 15 | 8.4 | 平硐 | +463 | +463 | 2 | 保留矿井 |
| 6 | 新桥红星煤矿 | 370.30 | 276.5 | 30 | 7.1 | 斜井 | +377 | 0 | 1 | 兼并重组 |
| 中山明月峡矿区 |  | 2695.78 | 2161.11 | 225 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 堡子煤矿 | 277.20 | 221.76 | 30 | 5.7 | 斜井平硐 | +426 | -30 | 1 | 生产矿井 |
| 2 | 荣华煤矿 | 360.10 | 306.09 | 30 | 7.8 | 斜井 | +367 | +83 | 1 | 独立升级改造 |
| 3 | 华家沟煤矿 | 431.30 | 283.27 | 30 | 7.3 | 斜井平硐 | +432 | +262 | 2 | 独立升级改造 |
| 4 | 孔家沟煤矿 | 470.80 | 371.52 | 30 | 9.5 | 斜井平硐 | +493 | +240 | 2 | 兼并重组 |
| 5 | 刘家沟联合煤矿 | 392.83 | 333.91 | 30 | 8.6 | 平硐 | +456 | +645 | 2 | 独立升级改造 |
| 6 | 牛郎沟煤矿 | 298.0 | 252.05 | 30 | 6.5 | 平硐斜井 | +414 | +245 | 1 | 兼并重组 |
| 7 | 平桥煤矿 | 325.40 | 270.58 | 30 | 7.0 | 斜井平硐 | +410 | 0 | 1 | 兼并重组 |
| 8 | 观音煤矿 | 140.15 | 121.93 | 15 | 6.3 | 平硐 | +511 | +200 | 1 | 保留矿井 |
|  | 合计 | 5106.40 | 4113.40 | 390 |  |  |  |  |  |  |

2.1.5.1华蓥山北段矿区

1、柏林煤矿

四川川煤华荣能源有限责任公司柏林煤矿为四川煤炭产业集团下的达竹煤电（集团）有限责任公司所属煤矿，具有独立采矿权人，是以生产原煤为主的国有煤炭企业。柏林煤矿位于大竹县县城北4°方向，直距约25km，距达州市城区70km，行政区划属大竹县柏林镇、清河镇所辖。

矿井为合法的生产矿井，本次规划柏林煤矿开拓方式和工业场地布置维持原有不变，即为斜井开拓，分四个水平（+350m、+230m、±0m、-200m），矿井出地表的井筒有6条，即主斜井、副斜井、进风斜井、行人斜井、风井、+350m平硐。目前矿井开采-200m水平，-200m水平划分为5个采区，分别-241、-242、-243、-244、-245采区。

矿井属合法生产矿井，其规划生产能力不变，即为核定生产能力45万吨/年，矿井保有资源量为881.72万吨，设计可采资源量749.46万吨，剩余服务年限为12.8年。

2、田坝煤矿

大竹县红旗煤业有限责任公司田坝煤矿位于大竹县县城352°方向、直距约15km，行政区划属大竹县田坝乡所辖。

矿井开拓方式、井筒布置、水平划分维持现状，即矿井采用斜井开拓，共布置3个井筒开拓全井田，分别为主斜井、副斜井和回风平硐。矿井划分一个水平(+224m水平)，南翼划分为一采区，北翼划分为二、三采区，共划分为3个采区，采用上下山开采。

根据矿井资源条件及开采技术条件，规划矿井进行独立升级改造，升级改造后生产能力为30万吨/年，田坝煤矿保有资源量274.70万吨，设计可采资源量234.0万吨，矿井服务年限为6.0年。

3、黑滩煤矿

达州市黑滩煤业有限公司黑滩煤矿位于大竹县城343°方向、直距10km处，行政区划属大竹县中华乡白雀村。

根据矿井资源条件及开采技术条件，规划矿井进行独立升级改造，升级改造后生产能力为30万吨/年，规划开采标高至-60m，保有资源量355.40万吨，设计可采资源量269.53万吨，矿井服务年限为6.9年。

矿井采用平硐斜井开拓，布置3条井筒，即主平硐、材料斜井、回风平硐。划分为1个水平，即+200m水平，为上、下山开采，共划分为2个采区，一采区为上山采区、二采区为下山采区。

4、大河沟煤矿

大竹县清水大河沟煤矿位于大竹县县城255°方向，直距约13km，行政区划隶属大竹县民主乡白云村五组。

矿井采用斜井+平硐综合开拓方式，投产时共布置+467m主斜井、+467m副平硐、+535m回风平硐共3个井筒，后期开采一采区时，利用原设计+620m回风平硐作为辅助进风井筒使用。全矿划分为+330m一个水平，另设+470m辅助水平。矿井以+470m辅助水平为界划分为2个采区，+470m辅助水平以上为一采区，+470m辅助水平以下为二采区。

根据矿井资源条件及开采技术条件，规划矿井生产能力不变，即生产能力为15万吨/年，矿井保有资源量323.84万吨，设计可采资源量259.07万吨，则矿井服务年限为13.3年。

5、大硐坪煤矿

大竹县大硐坪煤矿位于大竹县城225°方向直线距离13.1km行政区划属大竹县清水镇何家村。

矿井采用平硐开拓，布置有3条出地表井筒，即+463m主平硐（初期）、+362m主平硐（后期）和+534m回风平硐。划分为+463m与+362m两个水平。采用各煤层联合布置。全矿共分为4个采区，其中一水平划分为2个采区，即一、二采区；二水平也划分为2采区，即三、四采区，其中三采区为上山开采，四采区为下山开采。

根据矿井资源条件及开采技术条件，规划矿井生产能力不变，即生产能力为15万吨/年，矿井保有资源量204.66万吨，设计可采资源量163.73万吨，则矿井服务年限为8.4年。

6、新桥红星煤矿

大竹县新桥红星煤矿位于大竹县城210°方向，直距约12.5km，行政区划隶属大竹县庙坝镇所辖。

根据矿井资源条件及开采技术条件，及2017年省煤矿兼并重组办、省煤炭化解过剩产能办《关于大竹县新桥红星煤矿实施减量重组的批复》（川煤重组办函〔2017〕36号）文批复重组方案。即以红星煤矿为主体矿，实施异地减量化兼并重组达州市宣汉巫山峡煤矿。规划矿井进行兼并重组升级改造，升级改造后生产能力为30万吨/年，矿井保有资源量370.30万吨，设计可采资源量276.50万吨，矿井服务年限为7.1年。

矿井采用斜井开拓方式，共布置3个井筒，即+377m主斜井、+380m副斜井和+381m回风平硐。矿井划分为1个水平开采，水平标高±0m，另增设+160m辅助水平。主斜井、副斜井落平至+160m后，布置、副暗斜井至±0m水平，采用上下山开采。全井田划分为5个采区，中部以±0水平标高为界划分为一、二采区，均为双翼采区；南翼沿倾斜方向以+160m辅助水平、±0水平标高为界划分为三、四、五采区，均为单翼采区。

2.1.5.2 中山明月峡矿区

1、堡子煤矿

大竹县堡子矿业有限责任公司堡子煤矿位于大竹县城117°方向、直距约9km处，行政区划属于大竹县乌木镇。

矿井属在生产矿井，规划生产能力不变，即生产能力为30万吨/年，矿井保有资源量277.20万吨，设计可采资源量221.76万吨，矿井服务年限为5.7年。

矿井采用斜井+平硐综合开拓，布置3条出地表的井筒，即+426m主斜井、+426m副平硐和南回风平硐。根据《四川省大竹县堡子井田堡子煤矿资源储量核实报告》，在拟设矿权范围内仅剩+150m～-30m标高的资源，本规划本矿划分为1个水平，即-30m水平，划分为1个采区。

2、荣华煤矿

大竹县荣华煤矿位于大竹县城区175°方向，直距约14km。行政区划属于大竹县高穴镇荣华村。

根据矿井资源条件及开采技术条件，规划矿井进行独立升级改造，升级改造后生产能力为30万吨/年，矿井保有资源量360.10万吨，设计可采资源量306.09万吨，矿井服务年限为7.8年。

矿井采用斜井开拓方式，布置3条出地表的井筒，即+362m主斜井、+367m副平硐和+425m回风平硐。共划分为1个水平，即+83m水平（上、下山开采）。划分为2个采区，上山采区为一采区、下山采区为二采区。

3、华家沟煤矿

大竹县永兴矿业有限责任公司华家沟煤矿位于大竹县城62°方向、直线距离约24km，行政区划隶属大竹县永胜乡光明村四组所辖。

根据矿井资源条件及开采技术条件，规划矿井进行独立升级改造，升级改造后生产能力为30万吨/年，矿井保有资源量431.30万吨，设计可采资源量283.27万吨，矿井服务年限为7.3年。

矿井采用斜井+平硐综合开拓方式，布置3条出地表的井筒，即+455m主斜井、+432m副平硐和+471m回风斜井。共划分为2个水平，即+262m水平（上山开采）和+100m水平（上下山开采）。其中+262m标高以上的K10、K9煤层已经采完，拟增设K7煤层，+262m水平以上北翼布置1个13采区开采K7煤层；+100m水平划分3个上山采区和2个下山采区。

4、孔家沟煤矿

达州市全新能源发展有限公司孔家沟煤矿位于大竹县城86°方向、直线距离约16km处，行政隶属于大竹县新生乡和石桥铺镇。

根据矿井资源条件及开采技术条件，规划矿井与石桥铺煤矿(已关闭)及空白区进行兼并重组升级改造，升级改造后生产能力为30万吨/年，矿井保有资源量470.80万吨，设计可采资源量371.52万吨，矿井服务年限9.5年。

矿井采用斜井+平硐开拓，布置有7个井筒，即+507m主斜井、+493m副斜井、+493m行人平硐、+513m北回风斜井、+421m新庙沟排水平硐、+520m老河沟回风平硐和北回风平硐。全矿划分为2个水平，即+240m水平、+60m水平。全矿井划分为5个采区。

5、刘家沟联合煤矿

大竹县双溪乡刘家沟联合煤矿位于大竹县城116°方向、直线距离约14km处。行政区划隶属双溪乡矩光村八社所辖。

根据矿井资源条件及开采技术条件，规划矿井进行独立升级改造，升级改造后生产能力为30万吨/年，矿井保有资源量392.83万吨，设计可采资源量333.91万吨，矿井服务年限为8.6年。

矿井平硐开拓方式，在矿井中央并列布置有+465m主平硐、+563m辅助进风井平硐、+650m回风平硐。共划分为2个水平开采，即+300m水平、+465m水平，划分为4个采区，其中+465m水平划分为2个采区（一采区、二采区）、+300m水平划分为2个采区（三采区为上山采区、四采区为下山采区）。

6、牛郎沟煤矿

大竹县牛郎沟煤业有限公司牛郎沟煤矿位于大竹县 136°方向，直线距离约 25km，行政区划属大竹县周家镇所辖。

根据矿井资源条件及开采技术条件，规划以牛郎沟煤矿为主体煤矿对芋子沟煤矿进行兼并重组升级改造。升级改造后生产能力为30万吨/年。矿井保有资源量298.0万吨，设计可采资源量252.05万吨，矿井服务年限为6.5年。

矿井采用平硐+斜井综合开拓方式，共布置5个井筒，即+414m主斜井、+414m南翼副平硐、+499m南翼回风平硐、+414m北翼副平硐和+481m北翼回风平硐。划分为1个水平开采，即+245m水平。共划分4个采区开采。南翼+414m～+245m为一采区，+245m～+120m为三采区，北翼+414m～+245m为二采区，+245m～+120m为四采区。

7、平桥煤矿

大竹县平桥煤业有限公司平桥煤矿位于大竹县城151°方向、直距约20Km，行政区隶属于大竹县中和乡平桥村。

根据矿井资源条件及开采技术条件，规划以平桥煤矿为主体煤矿对陈家河煤矿进行兼并重组升级改造。升级改造后生产能力为30万吨/年，矿井保有资源量325.40万吨，设计可采资源量270.58万吨，矿井服务年限为7.0年。

矿井采用斜井+平硐综合开拓，设计布置6个井筒，其中新建2个井筒+利用现有4个井筒，即+406m主斜井（新建）、+410m副斜井、+410m行人斜井、+425m西回风斜井（新建）、+387m东进风平硐、+410m东回风斜井。全矿划分为±0m一个水平，以整合后的矿井拐点4和拐点9为界，划分为2个采区，以西划分为一采区，以东划分为二采区。

8、观音煤矿

四川神州矿业开发有限公司观音煤矿位于大竹县城120°方向，直线距离约25km处。行政区划隶属大竹县白坝乡高河村13组所辖。

根据矿井资源条件及开采技术条件，规划矿井生产能力不变，即生产能力为15万吨/年，矿井保有资源量140.15万吨，设计可采资源量121.93万吨，则矿井服务年限为6.3年。

矿井采用平硐开拓，布置3条出地表井筒，即+511m主平硐、+511m副平硐和+562m回风平硐。划分为1个水平，即+200m水平（上下山开采）。共划分5个采区，其中+200m水平上山段3个采区，下山段2个采区。

2.1.6 矿区勘查规划

2.1.6.1 现有勘查

大竹县现设置有探矿权1个，即中山明月峡矿区设置的四川省大竹县城门洞矿段煤炭详查，勘查面积18.79km2，勘查许可证有效期为2019年8月22日至2021年8月22日，由12个拐点坐标圈定，见表2.1.6-1。

表2.6.1-1     城门洞矿段煤炭详查范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点 | X（m） | Y（m） | 纬度（°） | 经度（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3374434.00 | 36436552.45 | 107.2021 | 30.2918 |
| 2 | 3378053.66 | 36439053.24 | 107.2154 | 30.3116 |
| 3 | 3378208.84 | 36438840.82 | 107.2146 | 30.3121 |
| 4 | 3378546.39 | 36439056.01 | 107.2154 | 30.3132 |
| 5 | 3378360.12 | 36439321.58 | 107.2204 | 30.3126 |
| 6 | 3382381.03 | 36441769.41 | 107.2335 | 30.3337 |
| 7 | 3381636.95 | 36442698.27 | 107.2410 | 30.3313 |
| 8 | 3380994.08 | 36441975.18 | 107.2343 | 30.3252 |
| 9 | 3380499.21 | 36442372.37 | 107.2358 | 30.3236 |
| 10 | 3380128.81 | 36442530.34 | 107.2404 | 30.3224 |
| 11 | 3379788.64 | 36442795.11 | 107.2414 | 30.3213 |
| 12 | 3378682.97 | 36442229.39 | 107.2353 | 30.3137 |
| 13 | 3375306.90 | 36440104.55 | 107.2234 | 30.2947 |
| 14 | 3375307.49 | 36439997.87 | 107.2230 | 30.2947 |
| 15 | 3375246.49 | 36439890.86 | 107.2226 | 30.2945 |
| 16 | 3375247.37 | 36439730.85 | 107.2220 | 30.2945 |
| 17 | 3375618.26 | 36439492.90 | 107.2211 | 30.2957 |
| 18 | 3375929.66 | 36438881.28 | 107.2148 | 30.3007 |
| 19 | 3375409.30 | 36438318.31 | 107.2127 | 30.2950 |
| 20 | 3374946.31 | 36438502.36 | 107.2134 | 30.2935 |
| 21 | 3374514.72 | 36438579.92 | 107.2137 | 30.2921 |
| 22 | 3373925.99 | 36439216.73 | 107.2201 | 30.2902 |
| 23 | 3373158.81 | 36438732.29 | 107.2143 | 30.2837 |

#### 2.1.6.2 规划勘查

1、华蓥山北段矿区柏林煤矿深部无矿权设置，且不能（宜）设置新的采矿权，故规划矿井向其深部勘探。拟设柏林煤矿延深勘探区位于矿井采矿权以东，勘查区由14个拐点坐标圈闭（见表3-5-1，见图3-5-1），勘查面积12.52km2，勘查标高：-200m～-600m。

拟设探矿权范围与自然保护区、森林公园、风景名胜区、大熊猫国家公园、历史文物与名胜古迹保护区域等各类保护区和生态敏感区范围不重叠，也没有国家和地方的重点建设工程项目，不存在对重要查明矿产资源的压覆，且无高压线、铁路、桥梁等重要工业设施。

表2.1.6-1      柏林煤矿延伸探矿权拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点 | X（m） | Y（m） | 纬度（°） | 经度（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3419974.00 | 36423705.00 | 30°53′53.95″ | 107°12′07.17″ |
| 2 | 3422019.00 | 36424451.00 | 30°55′00.52″ | 107°12′34.72″ |
| 3 | 3423487.00 | 36425041.00 | 30°55′48.32″ | 107°12′56.55″ |
| 4 | 3425415.00 | 36425690.00 | 30°56′51.06″ | 107°13′20.48″ |
| 5 | 3426532.00 | 36426085.00 | 30°57′27.42″ | 107°13′35.07″ |
| 6 | 3427511.00 | 36426498.00 | 30°57′59.30″ | 107°13′50.38″ |
| 7 | 3427575.00 | 36426375.00 | 30°58′01.35″ | 107°13′45.72″ |
| 8 | 3427856.00 | 36426506.00 | 30°58′10.50″ | 107°13′50.59″ |
| 9 | 3427452.00 | 36427751.00 | 30°57′57.66″ | 107°14′37.60″ |
| 10 | 3426252.00 | 36427929.00 | 30°57′18.74″ | 107°14′44.61″ |
| 11 | 3425336.00 | 36427628.00 | 30°56′48.93″ | 107°14′33.51″ |
| 12 | 3424081.00 | 36426937.00 | 30°56′08.03″ | 107°14′07.80″ |
| 13 | 3422132.00 | 36425965.00 | 30°55′04.53″ | 107°13′31.70″ |
| 14 | 3419640.00 | 36424814.00 | 30°53′43.36″ | 107°12′49.02″ |

图2.1.6-1  柏林煤矿延深勘查示意图

2、中山明月峡矿区堡子煤矿深部和南部无矿权设置，且不宜设置新的采矿权，故规划矿井向其深部及其南部勘探。故规划在中山明月峡矿区拟设置1个新的探矿权，即四川省大竹县堡子煤矿煤炭延伸勘探勘查区，拟设置延伸勘查规划区块范围由现矿权和延伸扩大两部份组成，共20个拐点圈定（见表2.1.5-2，见图2.1.6-2），走向长约10.362km，倾向宽约0.946km，面积9.8005km2。拟开采煤层为夹子连、外大连、内大连、蛮炭、泡炭、三夹连、四夹连、背影煤层共八层煤，拟开采深度：+420～-200m标高。拟设置延伸勘查规划区块范围地理坐标：东经107°14′36"～107°17′52"，北纬30°37′07"～30°42′17"，中心位置地理坐标：东经107°16′51″，北纬30°40′03″。

拟设探矿权范围与自然保护区、森林公园、风景名胜区、大熊猫国家公园、历史文物与名胜古迹保护区域等各类保护区和生态敏感区范围不重叠，也没有国家和地方的重点建设工程项目，不存在对重要查明矿产资源的压覆，且无高压线、铁路、桥梁等重要工业设施。

其余各矿井根据资源赋存情况，可按有关规定申请深部探矿权延深勘查。

表2.16-2   拟设堡子煤矿煤炭延伸勘探勘查规划区块范围拐点坐标一览表

| 拐 点 | 2000年国家大地坐标系 |  | 2000年国家地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | 北纬 | 东经 |
| 1 | 3398439.226 | 36432718.983 | 107°17′52" | 30°42′17" |
| 2 | 3398199.225 | 36432638.982 | 107°17′49" | 30°42′09" |
| 3 | 3398210.225 | 36432598.982 | 107°17′47" | 30°42′09" |
| 4 | 3397429.220 | 36432456.982 | 107°17′42" | 30°41′44" |
| 5 | 3397449.220 | 36432418.981 | 107°17′41" | 30°41′45" |
| 6 | 3396904.216 | 36432263.981 | 107°17′35" | 30°41′27" |
| 7 | 3396171.212 | 36432043.978 | 107°17′27" | 30°41′03" |
| 8 | 3396174.212 | 36432033.980 | 107°17′27" | 30°41′03" |
| 9 | 3395689.209 | 36431888.979 | 107°17′21" | 30°40′47" |
| 10 | 3395849.209 | 36431564.039 | 107°17′09" | 30°40′52" |
| 11 | 3394339.739 | 36431089.049 | 107°16′51" | 30°40′03" |
| 12 | 3394249.748 | 36431309.048 | 107°17′00" | 30°40′00" |
| 13 | 3393039.748 | 36430769.068 | 107°16′40" | 30°39′21" |
| 14 | 3391834.748 | 36430129.078 | 107°16′16" | 30°38′42" |
| 15 | 3391608.738 | 36429598.088 | 107°15′56" | 30°38′34" |
| 16 | 3388929.758 | 36428334.118 | 107°15′09" | 30°37′07" |
| 17 | 3389511.738 | 36427438.048 | 107°14′36" | 30°37′26" |
| 18 | 3396103.729 | 36431129.059 | 107°16′52" | 30°41′01" |
| 19 | 3397879.746 | 36431643.041 | 107°17′11" | 30°41′58" |
| 20 | 3398802.766 | 36432003.053 | 107°17′25" | 30°42′28" |

图2.1.6-2   堡子煤矿延伸勘查示意图

2.1.7 煤矿建设顺序、矿区规划规模和均衡生产年限

2.1.7.1 矿区建设规模

大竹县规划设置14个采矿权，其中华蓥山北段矿区规划设置有6个采矿权，分别为柏林煤矿、大硐坪煤矿、大河沟煤矿、田坝煤矿、黑滩煤矿和新桥红星煤矿，矿区规划生产能力为165万吨/年；中山明月峡矿区规划设置有8个采矿权，分别为堡子煤矿、荣华煤矿、华家沟煤矿、孔家沟煤矿、刘家沟联合煤矿、牛郎沟煤矿、平桥煤矿和观音煤矿，矿区规划生产能力为225万吨/年。大竹县规划生产能力总计为390万吨/年。

2.1.7.2 矿井建设顺序及均衡年限

根据各矿井资源条件、开拓开采技术条件等，估算大竹县各矿井服务年限为5.7～13.3年，其中华蓥山北段矿区各矿井服务年限为6.0～13.3年，按现有勘探及生产程度，矿区生产年限为13.3年（为现有采矿权范围或规划矿权范围内的资源剩余服务年限），其中达产期为1.5年，均衡生产期为5.6年（按矿区规划生产能力15%的浮动计算）；中山明月峡矿区各矿井服务年限为5.7～9.5年，按现有勘探及生产程度，矿区生产年限为9.5年（为现有采矿权范围或规划矿权范围内的资源剩余服务年限），其中达产期为3.1年，均衡生产期为4.3年（按矿区规划生产能力15%的浮动计算）。另外堡子煤矿和柏林煤矿规划深部延伸勘探，增加资源，同时区内各矿井周边资源量丰富，可为后备及接替资源，矿区开发潜力较大。各矿井生产能力见表2.7.2-1。

表2.7.2-1                                          各矿井生产能力表

| 序号 | 矿井名称 | 服务年限（年） | 建设工期（年） | 矿井生产能力（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 第7年 | 第8年 | 第9年 | 第10年 |  |
| 1 | 柏林煤矿 | 12.8 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  |
| 2 | 田坝煤矿 | 6 | 0.9 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 |  |  |  |  |
| 3 | 黑滩煤矿 | 6.9 | 1.5 |  | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 12 |  |  |
| 4 | 大河沟煤矿 | 13.3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 5 | 大硐坪煤矿 | 8.4 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 |  |  |
| 6 | 新桥红星煤矿 | 7.1 | 1.4 |  | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |  |  |
|  | 小计 |  |  | 78 | 138 | 165 | 165 | 165 | 165 | 162 | 135 | 94 | 60 |  |
| 1 | 堡子煤矿 | 5.7 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 |  |  |  |  |  |
| 2 | 荣华煤矿 | 7.8 | 1.5 |  | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 |  |
| 3 | 华家沟煤矿 | 7.3 | 1.5 |  | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 |  |  |
| 4 | 孔家沟煤矿 | 9.5 | 1.9 |  | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 5 | 刘家沟联合煤矿 | 8.6 | 1.6 |  | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 6 | 牛郎沟煤矿 | 6.5 | 2 |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 |  |  |
| 7 | 平桥煤矿 | 7 | 3.1 |  |  |  | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 8 | 观音煤矿 | 6.3 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4.5 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | 45 | 90 | 195 | 222 | 225 | 216 | 184.5 | 180 | 159 | 99 |  |
|  | 合计 |  |  | 123 | 228 | 360 | 387 | 390 | 381 | 346.5 | 315 | 253 | 159 |  |

2.1.8 矿区煤炭洗选加工规划

2.1.8.1 煤炭洗选加工现状

目前大竹县共设置有选煤厂17座，总洗选能力达到502万吨/年。其中：四川省鸿光矿业能源发展有限公司选煤厂规模最大，洗选能力达到150万吨/年。另外30万吨/年～100万吨/年洗选能力的4座分别为：周家镇瑞隆选煤厂、柏林镇四川众能煤业有限公司选煤厂、观音镇四川神州矿业开发有限公司选煤厂和大竹县兴隆商贸有限责任公司选煤厂。其余洗选能力小于30万吨/年的选煤厂共12座。另外柏林煤矿生产原煤通过9.5km运煤索道直达达川区渡市选煤厂进行煤炭洗选。

根据其地理位置，其华蓥山北段矿区布置10个选煤厂，洗选能力为355万吨/年、中山明月峡矿区布置7个选煤厂，洗选能力为147万吨/年。大竹县境内选煤厂没有严格划分矿区服务，各选煤厂主要负责境内所有煤矿的洗选任务，能满足规划煤矿的洗选任务。

各选煤厂设置情况见表2.1.8-1。

表2.1.8-1                各选煤厂设置情况表

| 序号 | 地址 | 企业名称 | 洗选能力（万吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 华蓥山北段矿区 |  |  |  |
| 1 | 杨家镇 | 田坝煤矿洗煤车间 | 15 |
| 2 | 清河镇 | 大竹县国平能源有限公司 | 10 |
| 3 | 庙坝镇 | 大竹县兴中商贸有限公司 | 3 |
| 4 | 中华镇 | 大竹县红旗煤业有限责任公司 | 8 |
| 5 | 中华镇 | 大竹县矿业有限责任公司 | 20 |
| 6 | 中华镇 | 达州市黑滩煤业有限公司 | 9 |
| 7 | 中华镇 | 四川省布莱特矿业有限公司 | 20 |
| 8 | 清水镇 | 四川省鸿光矿业能源发展有限公司 | 150 |
| 9 | 清水镇 | 大竹县兴隆商贸有限责任公司 | 80 |
| 10 | 柏林镇 | 四川众能煤业有限公司 | 40 |
| 小计 |  |  | 355 |
| 中山明月峡矿区 |  |  |  |
| 1 | 石河镇 | 乐源煤业有限公司 | 15 |
| 2 | 乌木镇 | 堡子矿业有限责任公司 | 20 |
| 3 | 观音镇 | 四川神州矿业开发有限公司 | 30 |
| 4 | 月华镇 | 大竹广通煤业有限公司 | 6 |
| 5 | 月华镇 | 大竹县富有商贸有限责任公司 | 6 |
| 6 | 周家镇 | 瑞隆选煤厂 | 60 |
| 7 | 周家镇 | 鑫盛选煤厂 | 10 |
| 小计 |  |  | 147 |
| 合计 |  |  | 502 |

2.1.8.2 煤炭洗选加工规划

2.1.9 资源综合利用及其他煤炭转化

2.1.9.1 资源综合利用

1、矿井水

目前大竹县各煤矿均建设有污水处理系统，矿井井下排水井处理后用于矿井井下生产用水，剩余部分经处理达标后排放。

2、低热值燃料

煤矸石是采煤过程和煤炭分选加工过程中排放的固体废物，其主要成分是AL2O3、SiO2，另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5和微量稀有元素（镓、钒、钛、钴）。

煤矸石砖的生产成本较普通粘土砖低，利用煤矸石制砖不仅节约了土地，还消耗了矿山的废料，它是一项有利于环保的低碳建筑材料。矸石砖厂特征见表2.1.9-1。

表2.1.9-1                矸石砖厂现状表

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 生产规模 （千万匹/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大竹县高峰矸石砖厂 | 竹阳镇高峰寺村6组 | 1 |  |
| 2 | 大竹县兴安煤矸砖厂 | 城西乡娅角铺村6社 | 2 |  |
| 3 | 大竹县鑫源矸砖有限公司 | 黄家乡建泉村2组 | 4 |  |
| 4 | 大竹县柏林镇煤矿矸砖厂 | 柏林镇白马村11组 | 1 |  |
| 5 | 大竹县石桥铺镇四合矸石砖厂 | 石桥铺镇四合村1组 | 2 |  |
| 6 | 大竹县观音镇高房矸砖厂 | 观音镇高房村6组 | 2 |  |
| 7 | 大竹县人和砖厂 | 人和乡英雄村9社 | 3 |  |
| 8 | 大竹县周家镇太平矸石砖厂 | 周家镇太平村11组 | 2 |  |
| 9 | 大竹县周家镇宏兴矸砖厂 | 周家镇康宁村7组 | 1 |  |
| 10 | 大竹县中和乡宝尔石矸砖厂 | 周家镇西河村5组 | 3.6 |  |
| 11 | 大竹西河矸砖有限责任公司 | 周家镇龙虎村3组 | 4 |  |
| 12 | 大竹县黄滩矸砖有限公司 | 黄滩乡洗马村4组 | 5 |  |
| 13 | 大竹县庙坝镇宏骏矸石砖厂 | 庙坝镇跃进村4社 | 2 |  |
| 14 | 大竹县川民煤矸石砖厂 | 清水镇街道205号 | 3 |  |
| 15 | 大竹县天生矸砖厂 | 莲印乡天生村2组 | 3 |  |
| 16 | 大竹县川白建材有限公司 | 川主乡白牛村1组 | 6 |  |
| 17 | 大竹县同心矸石砖厂 | 高明乡同心村9组 | 3 |  |
| 18 | 大竹县利民矸石砖厂 | 大竹县欧家镇 | 1 |  |
| 19 | 四川神州矿业开发有限责任公司矸砖厂 | 大竹县白坝乡高河村 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 49.6 |  |

经统计大竹县现有砖厂年产4.96亿匹砖，每年约消耗61万吨矸石。大竹县煤矿规划年产量为390万吨/年，矿井矸石量按15%产量算约58.5万吨，砖厂消耗量超过煤矿矸石量，故大竹县各矿井矸石基本无堆积，均供矸石砖厂作制砖材料。

3、瓦斯

各矿井所采煤层瓦斯含量较小，仅柏林煤矿为高瓦斯矿井，暂仅抽采后进行民用；其余煤矿均为低瓦斯矿井，暂未考虑瓦斯利用。

4、其他副产品和有益矿产

煤炭分选加工副产品中，动力煤选煤厂以中低热值煤矸石为主，可用作煤矸石电厂的原料；其余的煤矸石，可用作建材。炼焦用煤选煤厂，其煤炭分选加工副产品中，中煤可用作动力煤；中低热值煤矸石可用作煤矸石电厂的原料。

2.1.9.2 煤炭精深加工和煤炭转化

1、洁净煤技术开发

随着可持续发展战略的实施，环境问题将成为制约煤炭市场需求总量和引导产品结周整的主导因素。《中国洁净煤技术“九五”计划和010年发展纲要》确定了中国洁某技术发展的重点领域和方向。主要包括4个领域14个方面：一是煤炭加工领域，包括选煤、型煤、配煤、水煤浆技术；二是煤炭的高效洁净燃烧技术领域，包括先进的燃烧硫化床燃烧（FBC）技术、整体煤气化联合循环发电技术；三是煤炭转化领域，包括炭气化、煤炭液化、燃料电池；四是污染排放控制与废弃物处理领域，包括烟气净化、煤层气的开发利用、煤矸石、粉煤灰和煤泥的综合利用、工业锅炉和窑炉等技术。

2、发展煤化工产业

煤化工中，以煤为原料首先制备电石，电石尾气和电石渣的综合利用将实现资源的高效、清洁利用，可消除废渣废气对环境的破坏，使废物得到了资源化利用，同时也降低了企业的生产成本。这些都会极大改善地区环境状况。

2.1.10 矿区地面总布置、地面运输规划及防洪排涝

2.1.10.1 地面运输规划

目前各矿井原煤运输均为汽车运输，除个别煤矿有少量汽车外，其余矿井的煤炭均依靠社会运输车辆运出。所生产原煤有1/3焦煤（1/3JM）、1/2中粘煤（1/2ZM）和气煤（QM）等，可供火电厂、水泥厂、化工厂、炼焦、炼钢及民用等作为燃料、原料使用。达到规划生产能力时，华蓥山北段矿区规划总运输能力为165万吨/年，中山明月峡矿区规划总运输能力为225万吨/年，煤炭运输车辆仍然依靠社会上的运输力量运输，运输至附近的选煤厂进行洗选加工。其中柏林煤矿生产原煤通过9.5km运煤索道直达达川区渡市选煤厂。

与本次规划煤矿有关的主要公路，其技术标准、运输能力均可满足运输要求。本次规划不新建矿井，已有矿井均利用现有公路，不考虑新建矿区公路。

2.1.10.2 矿区防洪排涝

根据各矿井实际情况，地面工业场地周围无大的河流及水体，仅部分煤矿存在季节性溪沟，且地面工业场地周围无大的河流及水体，仅部分煤矿工业场地周围存在季节性溪沟，且以往工业场地设置均考虑了防洪措施，工业场地井口、工业建筑物和构筑均高于当地历史最高洪水位，不受洪水威胁。

为防止在雨季洪涝对矿井工业场地造成破坏，在工业场地四周均设截水沟，将场外雨水直接排至场外。截水沟纵坡最小采用1％。工业场地内竖向坡度按流水坡度考虑，设有排水明水沟和钢筋砼盖板沟，场区内水经水沟收集排入场外截水沟无内涝危害。

每年在雨季到来前要清理井口沟渠，疏通截水沟，保证雨期洪水不灌入工业场地。

2.1.11 矿区给、排水和供热规划

2.1.11.1 给水规划

1、供水系统

区内煤矿数量较多，井型大小不同，分布面较广，地形复杂。因此，各矿井应根据用水地点、水源位置之间的相互关系确定相适应的供水系统。生活、生产及井下消防洒水均选用枝状，局部环状管网，并以用水点所需水压、水量的大小为依据确定蓄水池的位置和容量。在尽量采用矿井主井工业场地及生活区所在地的自来水厂提供的自来水作为水源的基础上，适当的选用工业场地附近出露的泉水及形成的溪流水作为水源。当水源位置较高时，可采用自流重力将原水输送至高位水池贮存作为生活及一般产生用水使用；当水源位置偏低时，可用清水泵将水送至高位水池供生活及一般生产用水使用；当水源为地下深水井时，可用管井取水抽至高位水池贮存供生活及一般生产用水使用。规划各矿井采用各生活用水的水源位置及方案均根据各供水点的水文地质情况确定，不另进行统一规划。

地面及井下消防洒水均尽量采用经处理后的矿井水作为水源，均在各矿井的井下排水的出水井口外设置处能力分别为50～500m3/h的矿井水处理设施进行处理，处理后的出水再通过提升水泵抽至高位水池作为各矿井主井工业场地及生活区，以及井下的消防洒水使用。

供水系统采用分散、分质供水方式，各矿井不同的供水系统分述如下：

（1）以河水，山溪及水库为水源的给水系统流程示意图

（2）以出露泉水（高位）为水源的给水系统流程示意图

（3）以出露泉水（低位）为水源的给水系统流程示意图

（4）以地下水为水源的流程图

（5）以矿井排水为水源的流程图

2、用水量

根据煤矿的用水量定额及建设规模进行用水量估算，计算结果详见表10-1-1。

华蓥山北段矿区煤矿总用水量为4049.9m3/d，中山明月峡矿区煤矿总用水量为5522.9m3/d，大竹县煤矿总计用水量为9572.8m3/d。

其中：工业场地和井下用水量为：7091.3m3/d；居住区用水量为：2363.4m3/d；绿化及其它用水量为：118.1m3/d。

表2.1.11-1                华蓥山北段矿区各矿井用水量表

| 序号 | 用水单位名称 | 开拓方式 | 规划规模万吨/年 | 用水量 |  |  |  |  |  | 用水量 合计m3/d | 供水水源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工业场地及井下 |  | 居住区 |  | 绿化及其他 |  |  |  |
|  |  |  |  | 用水量标准m3/t | 用水量m3/d | 用水量标准m3/t | 用水量m3/d | 用水量标准m3/t | 用水量m3/d |  |  |
| 一 | 华蓥山北段矿区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柏林煤矿 | 斜井 | 45 | 0.6 | 818.2 | 0.2 | 272.7 | 0.01 | 13.6 | 1104.5 | 山泉水、地下水 |
| 2 | 田坝煤矿 | 斜井 | 30 | 0.6 | 545.5 | 0.2 | 181.8 | 0.01 | 9.1 | 736.4 | 山泉水、地下水 |
| 3 | 黑滩煤矿 | 平硐斜井 | 30 | 0.6 | 545.5 | 0.2 | 181.8 | 0.01 | 9.1 | 736.4 | 山泉水、地下水 |
| 4 | 大河沟煤矿 | 斜井平硐 | 15 | 0.6 | 272.7 | 0.2 | 90.9 | 0.01 | 4.5 | 368.1 | 山泉水、地下水 |
| 5 | 大硐坪煤矿 | 平硐 | 15 | 0.6 | 272.7 | 0.2 | 90.9 | 0.01 | 4.5 | 368.1 | 山泉水、地下水 |
| 6 | 新桥红星煤矿 | 斜井 | 30 | 0.6 | 545.5 | 0.2 | 181.8 | 0.01 | 9.1 | 736.4 | 山泉水、地下水 |
| 小计 |  |  |  |  | 3000.1 |  | 999.9 |  | 49.9 | 4049.9 |  |
| 二 | 中山明月峡矿区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 堡子煤矿 | 斜井平硐 | 30 | 0.6 | 545.5 | 0.2 | 181.8 | 0.01 | 9.1 | 736.4 | 山泉水、地下水 |
| 2 | 荣华煤矿 | 斜井 | 30 | 0.6 | 545.5 | 0.2 | 181.8 | 0.01 | 9.1 | 736.4 | 山泉水、地下水 |
| 3 | 华家沟煤矿 | 斜井平硐 | 30 | 0.6 | 545.5 | 0.2 | 181.8 | 0.01 | 9.1 | 736.4 | 山泉水、地下水 |
| 4 | 孔家沟煤矿 | 斜井平硐 | 30 | 0.6 | 545.5 | 0.2 | 181.8 | 0.01 | 9.1 | 736.4 | 山泉水、地下水 |
| 5 | 刘家沟联合煤矿 | 平硐 | 30 | 0.6 | 545.5 | 0.2 | 181.8 | 0.01 | 9.1 | 736.4 | 山泉水、地下水 |
| 6 | 牛郎沟煤矿 | 平硐斜井 | 30 | 0.6 | 545.5 | 0.2 | 181.8 | 0.01 | 9.1 | 736.4 | 山泉水、地下水 |
| 7 | 平桥煤矿 | 斜井平硐 | 30 | 0.6 | 545.5 | 0.2 | 181.8 | 0.01 | 9.1 | 736.4 | 山泉水、地下水 |
| 8 | 观音煤矿 | 平硐 | 15 | 0.6 | 272.7 | 0.2 | 90.9 | 0.01 | 4.5 | 368.1 | 山泉水、地下水 |
|  | 小计 |  |  |  | 4091.2 |  | 1363.5 |  | 68.2 | 5522.9 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 7091.3 | 0.0 | 2363.4 | 0.00 | 118.1 | 9572.8 |  |

2.1.11.2 排水规划

矿井排水采取分流制排放，对不同的污废水做相应的处理达到排放要求后，进行排放或重复利用。煤矿污、废水排放特征见表2.1.11-2。

表2.1.11-2              污、废水排放特征表

| 序号 | 排水项目 | 污染特征 | 处理工艺及去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井下排水 | SS：600～3000mg/L ，CODcr：100～400mg/L，PH＝7.5～8.5 | 混凝沉淀、过滤消毒；生产、消防用水；绿化用水 | 矿井回用，剩余部分外排 |
| 2 | 生活污水 | SS：120～200mg/L，BOD5：60～150mg/L， CODcr：100～300mg/L，NH3-N：15～20mg/L | 生化处理后用于厂区绿化及周边林地灌溉 | 回用 |
| 3 | 进出场车辆清洗废水 | SS | 经沉淀后循环利用，不外排 | 循环使用，定期补充 |

1、各煤矿排水现状

（1）矿井水及处理设施情况

矿区内煤矿矿井水处理及回用情况、排放去向见下表。

表2.1.11-3  各矿井水现有工程正常生产时的排放和回用情况一览表

| 煤矿名称 | 矿井涌水量（m3/d） | 矿井水处理站规模(m3/d) | 矿井水站处理工艺 | 回用量（m3/d） | 排放量（m3/d） | 回用率（%） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堡子煤矿 | 7900 | 4000（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒 | 5900 | 2000 | 74.7 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 大硐坪煤矿 | 800 | 800（包含生活污水处理） | 絮凝沉淀、过滤消毒、二级生化 | 0 | 800 | 0 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 大河沟煤矿 | 2200 | 1000（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒 | 1200 | 1000 | 54.5 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 观音煤矿 | 3100 | 2000（包含生活污水处理） | 絮凝沉淀、过滤消毒、二级生化 | 1100 | 2000 | 35.5 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 刘家沟煤矿 | 850 | 900（包含生活污水处理） | 絮凝沉淀、过滤消毒、二级生化 | 50 | 800 | 5.9 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 华家沟煤矿 | 2400 | 1000（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒 | 1400 | 1000 | 58.3 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 田坝煤矿 | 1600 | 500（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒 | 1100 | 500 | 68.8 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 柏林煤矿 | 10000 | 1200（包含生活污水处理） | 絮凝沉淀、过滤消毒、二级生化 | 8800 | 1200 | 88 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 荣华煤矿 | 2000 | 无 | / | / | / | / | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 黑滩煤矿 | 6200 | 2500（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒、二级生化 | 4670 | 1530 | 75.3 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 孔家沟煤矿 | 3100 | 1000（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒 | 2650 | 450 | 85.5 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 平桥煤矿 | 2400 | 500（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒 | 2050 | 350 | 85.4 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 牛郎沟煤矿 | 2000 | 1000（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒、二级生化 | 1250 | 750 | 62.5 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 新桥红星煤矿 | 1000 | 500（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒 | 500 | 500 | 50 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |

（2）生活污水及处理设施

矿区内生产煤矿生活污水产生量及处理情况参见下表。

表2.1.11-4  现有煤矿生活污水处理措施一览表

| 名称 | 生活污水产生量 （m3/d） | 处理站规模 （m3/d） | 处理工艺 | 生活污水排放量 （m3/d） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堡子煤矿 | 31 | 50 | 二级生化 | 31 | 达GB8978-1996表4一级标准后排入溪沟 |
| 大硐坪煤矿 | 8 | 800（包含矿井水处理） | 二级生化 | 8 | 达GB20426‐2006标准后排入溪沟 |
| 大河沟煤矿 | 9 | 20 | 化粪池 | / | 用作农肥 |
| 观音煤矿 | 20 | 2000（包含生活污水处理） | 二级生化 | 20 | 达GB20426‐2006标准后排入溪沟 |
| 刘家沟煤矿 | 8.5 | 900（包含生活污水处理） | 二级生化 | 8.5 | 达GB20426‐2006标准后排入溪沟 |
| 华家沟煤矿 | 8 | 50 | 化粪池 | / | 用作农肥 |
| 田坝煤矿 | 18 | 50 | 化粪池 | / | 用作农肥 |
| 柏林煤矿 | 52 | 1200（包含生活污水处理） | 二级生化 | 52 | 达GB1891-2002及GB20426‐2006标准后排入溪沟 |
| 荣华煤矿 | / | / | / | / | / |
| 黑滩煤矿 | 11.5 | 400 | 化粪池 | / | 用作农肥 |
| 孔家沟煤矿 | 26 | 120 | 化粪池 | / | 用作农肥 |
| 平桥煤矿 | 10 | 50 | 二级生化 | 10 | 达GB8978-1996表4一级标准后排入溪沟 |
| 牛郎沟煤矿 | 4 | 100 | 化粪池 | / | 用作农肥 |
| 新桥红星煤矿 | 7 | 50 | 化粪池 | / | 用作农肥 |

规划区内现有矿井的生活污水处理方式主要有3种，一是直接收集经化粪池处理后用作农肥不外排；二是独立修建一座一体化生活污水处理设施，处理后达标排放；三是修建一座与矿井水一并处理的污水处理站，经处理达标后排放。以上三种方式是根据各个矿井的不同情况设置，均合理可行，但由于大部分矿井停产停运或受到今年雨季的洪水损毁，仅有柏林煤矿、堡子煤矿、平桥煤矿、观音煤矿4家煤矿的污水处理设施在正常运行。

2、排水规划

（1）污水系统

各矿井应按照废水分类分质处理的原则，将矿井废水和生活污水分别进行处理，煤矿废水处理站应包含矿井废水处理系统和生活污水处理系统。

矿井废水经絮凝沉淀+过滤消毒后部分回用于矿井生产和厂区降尘用水（堆煤场、煤矸石场、厂区道路、车辆清洗、设备清洗等），生产废水回用率应不低于80%。剩余部分利用现状排水口达标排放。

矿区生活污水经二级生化处理后回用为厂区绿化用水及周边林地灌溉用水，不外排。

（2）雨水系统

煤矿其地处山区，矿区内雨水采用砼管和排水地沟汇集后排入设在场区四周的主排水沟渠，并沿场区坡降自然排入流经工业场地附近的冲沟内，在各场地排出口附近下游处设置雨水沉淀池，经沉淀处理后外排。

2.1.12 矿区供电与信息网规划

2.1.12.1 供电规划

为满足矿区煤炭资源的全面开发，大竹供电局现正着手建设川主220kV变电站，预计2022年投运。建成后，届时将成为大竹县的主要下网点、枢纽点。川主220kV变电站需要分担城区变电站（双碑、乌木、茶园、云东）现有110kV网络供电压力。

根据《大竹县“十四·五”县（区）级电网发展规划》，大竹县“十四·五”期间规划扩建茶园110kV变电站（2×50MVA）、石桥110kV变电站（2×31.5MVA）、童家110kV变电站（2×40MVA）、庙坝110kV变电站（2×31.5MVA）等4座110kV变电站。同时规划建设庙坝—双碑110kV线路就近开断π接入川主220kV变电站，线路长约8km，庙坝侧导线型号为JL/G1A—240，双碑侧导线型号为JL/G1A—400，投运年限：2024年；茶园—双碑110kV线路就近开断π接入川主220kV变电站，线路长约8km，导线型号为JL/G1A—400，投运年限：2024年；乌木—云东110kV线路就近开断π接入川主220kV变电站，线路长约16km，导线型号为JL/G1A—400，投运年限：2024年；川主—庙坝110kV线路1回，线路长约12km，导线型号为JL/G1A—240，投运年限：2025年。这样，大竹县将形成可靠的110kV供电网络，能够满足境内煤炭资源开发所需的电能供应。

“十四·五”电网发展规划对大竹电网远景展望中，2021-2025年共新建110kV变电站1座，净增容量40MW；改造变电站4座，净增容量103MW。至2025年共有110千伏变电站8座，总容量66.8万千伏安；110kV线路6回，共计94km（其中均为架空线路），改造2回，共计14.671km。至2025年共有110kV线路19回，共计280.74km（其中线路均为架空线）；35kV变电站2座，净增容量24MVA，改造变电站9座，净增容量36.8MVA。至2025年有35千伏变电站20座，变电容量32.735万千伏安；35kV线路4回，共计53.9km（其中均为架空线路），共改造35kV线路6回，共计80.29m(其中均为架空线路)。至2025年共有35千伏线路41回，共计345.99km（其中均为架空线路）。

大竹县近期电网规划110kV变电站布点较广，能够满足各矿井建设的供电要求。因此矿区煤矿建设所需的供电电源是落实可靠的。

2.1.12.2 信息网规划

矿区内已经建有中国电信、移动、联通的本地光纤传输环网，通讯安全可靠， 并且在各地区内也以建设有移动通讯基站。现有电信通讯网络能适应、覆盖各煤矿井所在地区中、长期有线、无线及高速数据传输之需求，能根据需要不断提升网络容量，满足其生产、生活信息化建设需要。

2.1.13 供热规划

1、采暖及空调制冷设备

大竹县多年平均气温16.6℃，最高气温一般出现在8月（月平均气温26.6℃），极端最高温度39.4℃（1995年9月7日）。最低气温一般出现在1月（月平均气温6.0℃），极端最低气温-4.7℃（1991年12月28日）。故煤矿不设集中采暖及制冷系统，只在要求较高的办公楼的个别房间设置空调，并在浴室、更衣室及井口等候室等处采用设置热泵型空调装置进行采暖及空气调节，该类采暖及制冷设备均能满足矿井扩建后的采暖供热及空气调节的需要。

2、采暖及空气调节

根据矿区气象条件，各矿井均不设集中采暖及制冷系统，各矿井根据自己要求在有需要的办公楼等个别房间设置空调，在浴室、更衣室及井口等候室等处采用设置热泵型空调装置进行采暖及空气调节，该类采暖及制冷设备均能满足各矿井的采暖供热及空气调节的需要。

3、生活热水供应

（1）热水供应对象

矿井的热水主要用于职工沐浴、下井职工衣物洗涤和食堂餐具的洗涤，故供应对象主要为浴室、洗衣房及食堂。

（2）加热方式

各矿井用热是在充分利用各矿井已有的瓦斯抽采及发电系统的基础上利用余热锅炉产生的热水作为主要的供热热源，即利用余热热锅炉产生的95℃高温热水作为热源。无瓦斯发电系统的矿井则采用空气源热泵+电加热辅助制热的方式供热，即采用以空气源热泵机组为主的制热装置产生的60℃热水作为供热介质。各矿井均采用恒温热水箱贮备热水直接供应浴室及洗衣房用热水，并现场采用电蒸汽制备设备产生的蒸汽烘干机烘干衣物，食堂用热水则采用管道天燃气或液化天燃气作为主要的燃料。除此之外，各矿井在井口综合楼、办公楼、井口等候室等处采用电开水炉的方式提供生活饮用水。

2.1.14 矿区环境保护规划

2.1.14.1 生态环境保护规划

1、生态综合整治规划目标

根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，结合本矿区的实际情况和生态特征，确定矿区生态综合整治规划目标。具体目标见表 2.1.14-1。

表2.1.14-1 生态综合整治及水土流失防治目标

| 项目 | 评价指标 | 单位 | 防治目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态恢复指标 | 破坏土地复垦率 | % | ＞95 |
|  | 土地复垦程度 | % | ＞82 |
|  | 复垦检验合格率 | % | ＞90 |
| 水土流失防治目标 | 扰动土地整治率 | % | ＞95 |
|  | 水土流失总治理度 | % | ＞95 |
|  | 土壤流失控制比 | / | ＞0.8 |
|  | 拦渣率 | % | ＞95 |
|  | 林草植被恢复率 | % | ＞97 |
|  | 林草覆盖率 | % | ＞25 |
|  | 土壤荒漠化率 | % | ＜5 |
|  | 土壤盐渍化率 | % | ＜1 |

2、塌陷区综合治理规划

矿区将塌陷治理和矸石合理处置结合起来，优先采用矸石充填法进行地表沉陷治理，并要求将矸石铺平夯实， 防止将积水引入井下， 同时也保持了地表平整， 防止水土流失，并逐步恢复生态，塌陷土地治理率≥80%。

3、矿区绿化

结合当地植被的立地条件，厂区绿化采用当地耐旱植物进行绿化、美化，在办公区域采用花坛，道路两侧种植行道树，厂界四周种植防护林带，以起到绿色屏障的作用，降低厂内扬尘对外界的影响，工业场地、新建工业场地绿化面积达到 20％以上。

2.1.14.2 大气保护规划

1、煤炭转载、贮运必须在封闭条件下操作，不设露天储煤场，对不封闭处应采取洒水除尘或其它降尘措施；

2、临时排矸场配置洒水降尘装置，适时对矸石堆表面进行洒水抑尘。

2.1.14.3 水环境保护规划

各矿井均配备矿井水处理站、生活污水处理站。矿区选煤厂废水实行闭路循环，不外排，矿区废污水处理率达到100%。矿井废水回用率达到80%以上，生活污水处理后全部进行回用，洗选煤厂废水不排放。

1、各个矿区井下排水采用絮凝沉淀、过滤、消毒工艺，处理后中水可作为井下洒水等环节，也可作为矿井生产用水、清洁用水及生活杂用水等循环利用， 不能利用部分外排，回用率≥80%。

2、生活污废水中主要含 SS、 CODcr、 BOD5、 油类等， 统一收集后进入各矿井生活污水处理站，采取化粪池+格栅+调节池+厌氧处理+好氧生物处理+过滤池+紫外线杀毒工艺处理后作为厂区绿化用水及周边林地灌溉用水。

2.1.14.4 固体废弃物处置规划

建井及生产所产生矸石主要成份为基岩、 泥砂及少量煤炭等， 参照《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）属于第Ⅰ类一般工业固体废物。为了充分利用资源，保护环境，对固体废弃物先期应采取以下处理措施：

1、矿区建设期间掘进矸石作为公路、矿井工业场地基础填方，多余部分运至排矸场堆存。

2、各矿井运营期间产生的煤矸石运至各自的排矸场，各排矸场内设置挡渣墙、截排水沟等水保设置，并确保其取用方便，待塌陷稳定后煤矸石用于填注沉陷坑；对煤矸石成分检测，将其综合利用，以减少煤矸石排放造成的环境影响。 闭坑期煤矸石取用后，对矸石场采取工程、绿化相结合的治理措施，以恢复到现有植被覆盖水平。

3、各矿井工业场地内设置生活垃圾收集设施，定期清运至当地生活垃圾收集点。

2.1.14.5 声环境保护规划

矿井各生产环节的高噪声设备，在设备选型时均考虑配带消声、隔声装置。 对于噪声源集中的地方，如提升机房、通风机房以及煤矿选煤厂均设隔声控制室， 隔声室的门窗采用双层隔声门窗。

2.1.14.6 村庄搬迁规划

本规划不涉及村庄搬迁。

2.1.14.7 环境管理与监控计划

1、环境管理

矿区各矿井配置专门的环保部门，机构人员配置 1-3 人，成立专门的环境管理机构，配置 2~3 人，达州市大竹生态环境局实施监督管理。环境管理机构职责如下：

（1）认真贯彻执行国家和地方政府、 环保行政管理部门颁布的有关法律、 法规和标准；

（2）制定环境管理目标、指标和方案以及监控计划等，组织各项目的环境统计和污染源建档等工作，并编制环境监测报告；

（3）负责各环保基础设施的运行和维修，确保其正常稳定运行；

（4）负责对规划开发活动者进行环境教育与培训；

（5）负责有关环境事务方面的对外联络，如及时了解政府有关部门的相关环境政策和法规的颁布与修改，并及时贯彻和执行；负责对公众的联络、解释、 答复和协调矿区涉及公共利益的活动及相应措施；

（6）组织建立各项目的危废贮存、申报、经营许可、转移、排放制度；

（7）努力促进矿区按照 ISO14000 标准建立环境管理体系。

2、环境监测

（1）监测范围

包括矿区环境质量监测、污染源监测、生态环境影响调查及污染事故应急监测四部分。

（2）监测机构

考虑矿区环境监测，单独设立矿区环境保护机构，并配备相应常规监测设备及人员负责矿区环境质量监测以及各规划项目的污染源日常监测工作；每年还应委托监测机构对矿区环境质量现状进行全面监测评估。

3、环境质量监测

环境质量监测项目、监测频率及监测点设置见表2.1.14-1。

表2.1.14-1 环境质量监测

4、污染源监测

矿区内污染源监测包括：大气污染源、水污染源、噪声污染源、采煤地表沉陷等。监测项目、监测频率及监测点设置见表 2.1.14-2。

表2.1.14-2 污染源监测

2.1.15 矿区水土保持规划

采用《水土保持综合治理技术规范》 要求， 中部矿区水土保持防治目标见表 2.1.15-1。

表2.1.15-1 矿区水土保持防治目标

| 序号 | 名称 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理程度 | ＞85% |
| 2 | 扰动土地治理率 | ＞90% |
| 3 | 水土流失控制比 | ＜2.0 |
| 4 | 拦渣率 | ＞95% |
| 5 | 植被恢复系数 | ＞85% |
| 6 | 林草植被覆盖度 | ＞35% |

1、工业场地水土保持规划

（1）在工业场地和进场沿线设置的排水沟采用浆砌片石砌筑；

（2） 产区种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散；办公及居住区应以美化环境为主，种植树木、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道树为主，选择适宜的树种，进行多种树种混栽，形成沿道路的绿化带。工业场地绿化系数不能低于15%。

2、排矸场水土保持规划

排矸场沟口处的挡渣墙、截水沟、排水沟等相应水保设施，以达到环保、水保要求。

3、沉陷区水土保持规划

对台阶状沉陷和坑穴沉陷中心区域采用填矸覆土（土层厚度≥0.5m） 措施， 外围区域采用压实整平措施，宽裂缝、表土堆砌地带采用削高填洼、削坡、整平方案。

2.1.16 矿区土地复垦规划方案

1、土地复垦目标

根据项目区自然气候条件、地形地貌和破坏强度等将矿区划分为不同复垦单元，各单元土地复垦目标见表2.1.16-1。

表2.1.16-1 各单元土地复垦目标统计表

|  | 矸石场 | 生活区 | 工业场地 | 沉陷区 | 道路两侧 | 综合目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破坏土地复垦率 | ＞98% | ＞98% | ＞95% | ＞98% | ＞98% | ＞95% |
| 土地复垦程度 | ＞85% | ＞85% | ＞82% | ＞85% | ＞85% | ＞82% |
| 复垦验收合格率 | ＞90% | ＞90% | ＞90% | ＞90% | ＞90% | ＞90% |
| 植被恢复率 | ＞98% | ＞98% | ＞98% | ＞98% | ＞98% | ＞98% |
| 植被覆盖度 | ＞35% | ＞25% | ＞25% | ＞25% | ＞25% | ＞25% |

2、土地复垦措施

根据煤矿开采特点及施工工艺、时序，结合工程土地复垦适宜性分析，本矿区土地复垦主要采取以下几种工程技术措施：

（1）耕作层腐殖质土剥离及堆放

根据项目区各复垦单元立地条件和耕作层厚度， 确定其不同的剥离厚度和堆放点，表土在临近复垦单元境外的地方建立临时的表土堆放场，贮存表土，在土地复垦时将表土覆盖在复垦平整后的地表，以恢复植被或种树种草。在采区、 弃渣场，土地复垦时，也可将采前剥离的表土直接铺覆于已回填或部分回填的采空区、堆弃物表面，避免二次搬运。

（2）土地平整工程

复垦为耕地的损坏土地平整后，地面坡度不超过2-3度；复垦为草地的损坏土地平整后，地面坡度不超过25度；复垦为建设用地的损坏土地平整后，要根据建筑物地基设计规范的要求，进行夯实。

（3）覆土

土地平整后，要对平整后的土地进行覆土，覆土来源来自原有土地表层腐殖质土的剥离，覆土厚度根据复垦后土地的利用方向具体确定。

2、土地复垦的用途

根据项目区所在地的自然、气候条件，按照土地适宜性评价的结果，宜农则农，宜林则林，宜农则农的原则，初步确定矿区复垦土地的用途仍为耕地或林草地，靠近工业场地有灌溉条件的周边区域可考虑复垦为林地、草地或耕地。

2.1.17 矿区规划总投资、劳动定员及经济技术指标

2.1.17.1 矿区规划总投资

华蓥山北段矿区达到设计生产能力时，需要新增建设投资17761.34万元，“增量”吨煤投资311.60元/t；中山明月峡矿区达到设计生产能力时，需要新增建设投资45267.62万元，“增量”吨煤投资443.80元/t。大竹县矿井需要新增建设投资合计为63028.96万元，“增量”吨煤投资396.41元/t。投资估算表如下：

表2.1.17-1                                       矿井新增建设投资总估算表

| 序号 | 名称 | 改扩建情况 | 原设计生产能力 （万吨/年） | 规划生产能力 （万吨/年） | 增量生产能力 （万吨/年） | 开拓方式 | 瓦斯等级 | 水文 | 新增建设投资估算 （万元） | “增量”吨煤投资 （元/t） | 投资比重 （%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 井工矿井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 华蓥山北段矿区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四川川煤华荣能源有限责任公司柏林煤矿 | 生产矿井 | 45 | 45 | 0 | 斜井开拓 | 高瓦斯 | 中等 | 0 |  | 25.34 |  |
| 2 | 大竹县红旗煤业有限责任公司田坝煤矿 | 独立升级改造 | 15 | 30 | 15 | 斜井开拓 | 低瓦斯 | 中等Ⅱ级 | 4500.00 | 300.00 | 51.94 | 暂估 |
| 3 | 达州市黑滩煤业有限公司黑滩煤矿 | 独立升级改造 | 9 | 30 | 21 | 斜井平硐开拓 | 低瓦斯 | 中等Ⅲ级 | 9226.18 | 439.34 |  | 依据已编制可研报告 |
| 4 | 大竹县清水大河沟煤矿 | 保留矿井 | 15 | 15 | 0 | 斜井平硐开拓 | 低瓦斯 | 中等Ⅲ级 | 0 |  |  |  |
| 5 | 大竹县大硐坪煤矿 | 保留矿井 | 15 | 15 | 0 | 阶梯平硐 | 低瓦斯 | 中等Ⅲ级 | 0 |  |  |  |
| 6 | 大竹县新桥红星煤矿 | 兼并升级（巫山峡煤矿） | 9 | 30 | 21 | 斜井开拓 | 低瓦斯 | 中等Ⅲ级 | 4035.16 | 192.15 | 22.72 | 依据已编制项目申请与安全审核报告 |
|  | 小计 |  | 108 | 165 | 57 |  |  |  | 17761.34 | 311.60 | 100.00 |  |
| （二） | 中山明月峡矿区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大竹县堡子矿业有限责任公司堡子煤矿 | 生产矿井 | 30 | 30 | 0 | 斜井平硐开拓 | 低瓦斯 | 复杂Ⅰ级 | 0 |  |  |  |
| 2 | 大竹县荣华煤矿 | 独立升级改造 | 15 | 30 | 15 | 斜井开拓 | 低瓦斯 | 复杂Ⅱ级 | 9450.00 | 350.00 | 20.88 | 暂估 |
| 3 | 大竹县永兴矿业有限责任公司华家沟煤矿 | 独立升级改造 | 9 | 30 | 21 | 斜井开拓 | 低瓦斯 | 中等Ⅲ级 | 4735.21 | 225.49 | 10.46 | 依据已编制项目申请与安全审核报告 |
| 4 | 达州市全新能源发展有限公司孔家沟煤矿 | 兼并升级（石桥铺煤矿） | 15 | 30 | 15 | 斜井平硐开拓 | 低瓦斯 | 中等Ⅱ级 | 9848.77 | 656.58 | 21.76 | 依据已编制项目申请与安全审核报告 |
| 5 | 大竹县双溪乡刘家沟联合煤矿 | 独立升级改造 | 9 | 30 | 21 | 平硐开拓 | 低瓦斯 | 简单Ⅲ级 | 8400.00 | 400.00 | 18.56 | 暂估 |
| 6 | 大竹县牛郎沟煤业有限公司牛郎沟煤矿 | 兼并升级（芋子沟煤矿） | 15 | 30 | 15 | 斜井平硐开拓 | 低瓦斯 | 中等Ⅲ级 | 4666.72 | 222.22 | 10.31 | 依据已编制项目申请与安全审核报告 |
| 7 | 大竹县平桥煤业有限公司平桥煤矿 | 兼并升级（陈家河煤矿） | 15 | 30 | 15 | 斜井平硐开拓 | 低瓦斯 | 中等Ⅲ级 | 8166.92 | 544.46 | 18.04 | 依据已编制项目申请与安全审核报告 |
| 8 | 四川省神州矿业开发有限公司观音煤矿 | 保留矿井 | 15 | 15 | 0 | 平硐开拓 | 低瓦斯 | 中等Ⅱ级 | 0 |  |  |  |
|  | 小计 |  | 123 | 225 | 102 |  |  |  | 45267.62 | 443.80 | 100.0 |  |
|  | 合计 |  | 231 | 390 | 159 |  |  |  | 63028.96 | 396.41 |  |  |
| 二 | 选煤厂 |  | 502 | 502 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 三 | 矸石砖厂 |  | 生产17家 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 63028.96 |  |  |  |

2.1.17.2 劳动定员及生产效率

1、劳动定员

煤矿采用“三•八”工作制，年制度工作日：330天。

在籍系数：井下工人1.4、地面工人1.3、管理人员1.0、服务人员1.0、其他人员1.0。

（1）华蓥山北段矿区

通过估算，华蓥山北段矿区规划劳动定员在籍人数2500人，其中：矿井2135人、选煤厂365人。华蓥山北段矿区劳动定员估算具体详见煤矿劳动定员估算表（表2.1.17-1）和选煤厂劳动定员估算表（表2.1.17-2）。

表2.1.17-1                   煤矿劳动定员估算表

| 序号 | 人员类别 |  | 出勤人数（人） |  |  |  | 在籍系数 | 在籍人数 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 合计 |  |  |
| 一 | 原煤生产人员 | 1、生产工人 | 474 | 474 | 147 | 1095 |  | 1505 |
|  |  | 其中：井下 | 378 | 378 | 65 | 821 | 1.4 | 1149 |
|  |  | 地面 | 96 | 96 | 82 | 274 | 1.3 | 356 |
|  |  | 2、管理人员 | 234 | 140 | 94 | 468 | 1.0 | 468 |
|  |  | 其中:工程技术人员 | 122 | 115 | 91 | 328 | 1.0 | 328 |
|  |  | 合计 | 708 | 614 | 241 | 1563 |  | 1973 |
| 二 | 服务人员 |  | 52 | 52 | 11 | 115 | 1.0 | 115 |
| 三 | 其他人员 |  | 21 | 21 | 5 | 47 | 1.0 | 47 |
| 四 | 矿井全部定员 |  | 781 | 687 | 257 | 1725 |  | 2135 |

表2.1.17-2               选煤厂劳动定员估算表

| 序号 | 人员类别 |  | 出勤人数（人） |  |  |  | 在籍系数 | 在籍人数 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 合计 |  |  |
| 一 | 生产人员 | 1、生产工人 | 91 | 91 | 45 | 227 | 1.3 | 295 |
|  |  | 2、管理人员 | 10 | 10 | 0 | 20 | 1.0 | 20 |
|  |  | 合计 | 101 | 101 | 45 | 247 |  | 315 |
| 二 | 服务人员 |  | 15 | 15 | 0 | 30 | 1.0 | 30 |
| 三 | 其他人员 |  | 10 | 10 | 0 | 20 | 1.0 | 20 |
| 四 | 选煤厂全部定员 |  | 126 | 126 | 45 | 297 |  | 365 |

（2）中山明月峡矿区

通过估算，中山明月峡矿区规划劳动定员在籍人数3200人，其中：煤矿3037人、选煤厂163人。中山明月峡矿区劳动定员估算具体详见煤矿劳动定员估算表（表2.1.17-3）和选煤厂劳动定员估算表（表2.1.17-4）。

表2.1.17-3                  煤矿劳动定员估算表

| 序号 | 人员类别 |  | 出勤人数（人） |  |  |  | 在籍系数 | 在籍人数 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 合计 |  |  |
| 一 | 原煤生产人员 | 1、生产工人 | 716 | 716 | 379 | 1811 |  | 2490 |
|  |  | 其中：井下 | 557 | 557 | 244 | 1358 | 1.4 | 1901 |
|  |  | 地面 | 159 | 159 | 135 | 453 | 1.3 | 589 |
|  |  | 2、管理人员 | 160 | 96 | 64 | 320 | 1.0 | 320 |
|  |  | 其中:工程技术人员 | 83 | 79 | 62 | 224 | 1.0 | 224 |
|  |  | 合计 | 876 | 812 | 443 | 2131 |  | 2810 |
| 二 | 服务人员 |  | 72 | 72 | 15 | 159 | 1.0 | 159 |
| 三 | 其他人员 |  | 31 | 31 | 6 | 68 | 1.0 | 68 |
| 四 | 矿井全部定员 |  | 979 | 915 | 464 | 2358 |  | 3037 |

表2.1.17-4               选煤厂劳动定员估算表

| 序号 | 人员类别 |  | 出勤人数（人） |  |  |  | 在籍系数 | 在籍人数 （人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 合计 |  |  |
| 一 | 生产人员 | 1、生产工人 | 35 | 35 | 18 | 88 | 1.3 | 114 |
|  |  | 2、管理人员 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1.0 | 14 |
|  |  | 合计 | 42 | 42 | 18 | 102 |  | 128 |
| 二 | 服务人员 |  | 11 | 11 | 0 | 21 | 1.0 | 21 |
| 三 | 其他人员 |  | 7 | 7 | 0 | 14 | 1.0 | 14 |
| 四 | 选煤厂全部定员 |  | 60 | 60 | 18 | 137 |  | 163 |

2、劳动生产率

（1）华蓥山北段矿区

①煤矿综合工效

华蓥山北段矿区煤矿总规划生产能力165万吨/年，年工作日330d，原煤生产人员出勤人数1563人，矿区煤矿总体原煤生产人员综合效率为3.2t/工日。

②选煤厂综合工效

华蓥山北段矿区选煤厂设计生产能力355万吨/年，年工作日330d，全部生产人员出勤人数247人，矿区选煤厂总体综合效率为43.5 t/工日。

（2）中山明月峡矿区

①煤矿综合工效

中山明月峡矿区煤矿总规划生产能力225万吨/年，年工作日330d，原煤生产人员出勤人数2131人，矿区煤矿总体原煤生产人员综合效率为3.2t/工日。

②选煤厂综合工效

中山明月峡矿区选煤厂设计生产能力147万吨/年，年工作日330d，全部生产人员出勤人数163人，矿区选煤厂总体综合效率为43.5t/工日。

2.1.17.3 技术经济指标

矿区主要经济技术指标如下：

表2.1.17-5              主要技术经济指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 华蓥山北段矿区数量 | 中山明月峡矿区数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 煤类 |  | 1/3焦煤和气煤 | 1/3焦煤、1/2中粘煤，弱粘煤和气煤 |  |
|  | 可采煤层厚度 |  | 14、9.71 | 20、17.81 |  |
|  | 煤层倾角 | ° | 18～34 | 27～76 | 18～76 |
|  | 地面高程 | m | +290～+1196.2 | +332～+955.2 | +290～+1196.2 |
|  | 矿区面积 | km2 | 57.8866 | 90.2762 | 148.1628 |
|  | 资源量 | 万吨 | 2410.62 | 2695.78 | 5106.4 |
|  | 勘查区个数和面积 | 个、km2 | 1、12.52 | 2、28.5905 | 3、41.1105 |
|  | 矿井总生产能力 | 万吨/年 | 165 | 225 | 390 |
|  | 服务年限 | 年 | 13.3 | 9.5 | 12.8 |
|  | 矿井数目 | 个 | 6 | 8 | 14 |
|  | 其中：平硐开拓 | 个 | 1 | 2 | 3 |
|  | 斜井开拓 | 个 | 3 | 1 | 4 |
|  | 综合开拓 | 个 | 2 | 5 | 7 |
|  | 选煤厂数目和总生产能力 | 个、万吨/年 | 10、355 | 7、147 | 17、502 |
|  | 综合最大电力负荷 | kW | 10640 | 11304 | 21944 |
|  | 总用水量 | m3/d | 4049.9 | 5522.9 | 9572.8 |
|  | 矿区在籍职工总数 | 人 | 2500 | 3200 | 5700 |
|  | 煤矿在籍职工总数 | 人 | 2135 | 3037 | 5172 |
|  | 选煤厂在籍职工总数 | 人 | 365 | 163 | 528 |
|  | 煤矿全员效率 | t/工日 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
|  | 建设总投资 | 万元 | 17761.34 | 45267.62 | 63028.96 |

2.2 规划方案的内部协调性及存在的问题

2.2.1 规划方案的内部协调性

矿区总共划分为华蓥山北段矿区和中山明月峡矿区，其中华蓥山北段矿区设置新桥红星煤矿、大河沟煤矿、大硐坪煤矿、田坝煤矿、黑滩煤矿和柏林煤矿共6个采矿权，以及1个探矿权（柏林煤矿、田坝煤矿、黑滩煤矿和柏林煤矿延深勘探）。中山明月峡矿区设置荣华煤矿、堡子煤矿、华家沟煤矿、孔家沟煤矿、刘家沟联合煤矿、牛郎沟煤矿、平桥煤矿、观音煤矿共计8个采矿权，以及2个探矿权（即荣华煤矿、堡子煤矿和堡子煤矿延伸勘探，城门洞矿段勘探）。对于矿区而言，规划方案的内部协调性主要分析矿区内部采煤与选煤、采煤与运煤、生产区、辅助与生活区、供电与用电、供暖与用暖、供水与用水以及副产品与综合利用等在规模、能力和建设时序上是否协调一致，是否出现配套环节的空缺或需要中转场地等。分析结果见表2.2.1-1。

表2.2.1-1 规划方案内部协调性分析结果表

| 项目 | 规模 | 能力 | 建设时序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤炭采选 | + | + | + |
| 矿区地面总布置 | + | + | + |
| 供电与用电 | + | + | + |
| 水资源综合利用 | + | + | + |
| 矸石综合利用 | + | + | + |
| 污染防治 | + | + | + |
| 生态环境保护 | + | + | + |
| 备注：“+”表示协调，“-”表示不协调 |  |  |  |

1、煤炭采选

矿区共规划14个采矿权，其中华蓥山北段矿区规划设置有6个采矿权，分别为柏林煤矿、大硐坪煤矿、大河沟煤矿、田坝煤矿、黑滩煤矿和新桥红星煤矿，矿区规划生产能力为165万吨/年；中山明月峡矿区规划设置有8个采矿权，分别为堡子煤矿、荣华煤矿、华家沟煤矿、孔家沟煤矿、刘家沟联合煤矿、牛郎沟煤矿、平桥煤矿和观音煤矿，矿区规划生产能力为225万吨/年。大竹县规划生产能力总计为390万吨/年。

目前大竹县共设置有选煤厂17座，总洗选能力达到502万吨/年。其中：四川省鸿光矿业能源发展有限公司选煤厂规模最大，洗选能力达到150万吨/年。另外30万吨/年～100万吨/年洗选能力的4座分别为：周家镇瑞隆选煤厂、柏林镇四川众能煤业有限公司选煤厂、观音镇四川神州矿业开发有限公司选煤厂和大竹县兴隆商贸有限责任公司选煤厂。其余洗选能力小于30万吨/年的选煤厂共12座。另外柏林煤矿生产原煤通过9.5km运煤索道直达达川区渡市选煤厂进行煤炭洗选。

根据其地理位置，其华蓥山北段矿区布置10个选煤厂，洗选能力为355万吨/年、中山明月峡矿区布置7个选煤厂，洗选能力为147万吨/年。大竹县境内选煤厂没有严格划分矿区服务，各选煤厂主要负责境内所有煤矿的洗选任务，能满足规划煤矿的洗选任务。

因此，本次规划煤矿开采与洗选规模相协调。

2、矿区地面布置

根据地面总布置的指导思想及原则，矿区地面总布置按生产、辅助生产以及行政生活区三条线进行布置。规划布局做到了从矿区整体出发，全面考虑内部与外部、集中与分散、生产与行政福利区分开，做到内部协调。

3、矿区供电规划

根据《大竹县“十四·五”县（区）级电网发展规划》，大竹县“十四·五”期间规划扩建茶园110kV变电站（2×50MVA）、石桥110kV变电站（2×31.5MVA）、童家110kV变电站（2×40MVA）、庙坝110kV变电站（2×31.5MVA）等4座110kV变电站。同时规划建设庙坝—双碑110kV线路就近开断π接入川主220kV变电站，线路长约8km，庙坝侧导线型号为JL/G1A—240，双碑侧导线型号为JL/G1A—400，投运年限：2024年；茶园—双碑110kV线路就近开断π接入川主220kV变电站，线路长约8km，导线型号为JL/G1A—400，投运年限：2024年；乌木—云东110kV线路就近开断π接入川主220kV变电站，线路长约16km，导线型号为JL/G1A—400，投运年限：2024年；川主—庙坝110kV线路1回，线路长约12km，导线型号为JL/G1A—240，投运年限：2025年。这样，大竹县将形成可靠的110kV供电网络，能够满足境内煤炭资源开发所需的电能供应。

4、矿区资源综合利用

从矿区给水水源、排水方案来看，本次规划综合利用井下排水、生活污水。 矿区给排水规划方案明确了规划需水量和水源，给出了中水去向。水资源综合利用是内部协调的。

从矸石综合利用，矿区规划方案提出矸石用于填充采煤沉陷区等，综合利用率达100%

5、污染防治

本次规划从大气污染防治、水污染防治、噪声污染防治等方面均进行了较为详尽的设计，储煤场为封闭式，并设置有洒水设施；矸石场为露天式 表面设置有防风抑尘网，并设置有洒水设施，确保大气污染物环境质量达标；水污染防治方面，井下排水、 生活污水分别经处理后资源化综合利用，减少区域的新鲜水消耗量。噪声防治方面，首先从布局上闹静分离，再采取相应的隔声、消声治理措施，确保矿区声环境质量达标。从污染防治上做到了内部协调。

6、生态环境保护

本次规划提出了生态综合整治的目标，并对塌陷区治理、矿区绿化进行了规划，做到了合理开采煤炭资源的同时，对生态环境进行综合整治，内部协调。

2.2.2 存在的主要问题

本次规划从煤炭开采与洗选、外运、地面总体布置、资源综合利用等方面坚持了持续发展的原则，在合理开发煤炭资源的同时，注重对污染的防治、 资源的综合利用。但也存在一些问题。

矿区范围及其周边分布有大量的国家二级公益林， 生态保护措施缺乏针对性；

矿区内仅有14对矿井，本次评价按照“生态优先、在保护中开发”的原则， 结合矿区环境保护目标的分布情况，重点评价规划矿区开发带来的环境影响， 并提出矿区开发的环境保护措施及生态恢复措施。

2.3 规划方案外部协调性分析

划方案协调性分析包括矿区规划方案与主体功能区划、相关法规、政策以及规划的相符性。具体分析如下：

2.3.1 与主体功能区划的符合性

与主体功能区划的符合性分析见表2.3.1-1。

2.3.2 与相关规划的符合性

与相关规划的符合性分析见表2.3.2-1。

表2.3.1-1 与主体功能区划的符合性分析

| 规划名称 | 相关内容 | 矿区相关内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《全国主体功能区规划》 | （1） 能源基地和矿产资源基地的建设布局，要坚持“点上开发、面上保护”的原则。通过点上开发，促进经济发展，提高人民生活水平，为生态环境保护奠定基础，同时达到面上保护目的。 （2）实行严格的水资源管理制度。根据水资源和水环境承载能力，强化用水需求和用水过程管理， 实现水资源的有序开发、有限开发、有偿开发和高效可持续利用。 （3） 限制开发区域-农产品主产区，产品主产区应着力保护耕地，稳定粮食生产……加强土地整治……控制农产品主产区开发强度，优化开发方式，发展循环农业，促进农业资源的永续利用。 | 达州市位于我国西部，矿区开发不仅可以加快当地经济发展，也可以带动相关产业的发展， 增加就业，对当地经济发展具有重要意义；规划矿区各煤矿开采与生态综合整治同步进行， 规划提出了具体的矿区生态破坏减缓措施及生态综合整治及水土流失防治目标。 本次规划环评主要区域内地表水源和地下水源做了详细的资源勘探、勘察，对水质、水量进行详细的分析和监测，同时在矿区内各矿井工业场地附近作进一步的地下水水文地质勘探， 能够满足煤矿开采的需求。 本次规划以土地利用的合理调整为核心，对开采区进行综合治理的基础上，形成的以煤矿为依托、农工商贸综合经营、农业内部结构比例协调、矿区资源（包括“三废”资源） 利用合理、 种植业—养殖业—加工业—商业—服务业全面发展、 具有稳定高效的生产力、 良性循环的农业生态体系。 | 符合 |
| 全国生态功能区划 | 根据全国生态功能区划，达州市属于“生物多样性保护重要区—（29）秦岭—大巴山生物多样性保护与水源涵养重要区”，该区地处我国亚热带与暖温带的过渡带，发育了以北亚热带为基带（南部）和暖温带为基带（北部）的垂直自然带谱，是我国乃至东南亚地区暖温带与北亚热带地区生物多样性最丰富的地区之一，是我国生物多样性重点保护区域。该区位于渭河南岸诸多支流的发源地和嘉陵江、汉江上游丹江水系的主要水源涵养区，是南水北调中线的水源地。 主要生态问题：该区森林质量与水源涵养功能较低，水电、矿产等资源开发的生态破坏较严重，地质灾害威胁严重，野生动植物栖息地质量下降、破碎化加剧，生物多样性受到威胁。 生态保护主要措施：加强已有自然保护区保护和天然林管护力度；对已破坏的生态系统，要结合有关生态建设工程，做好生态恢复与重建工作，增强生态系统水源涵养和土壤保持功能；停止导致生态功能继续退化的开发活动和其他人为破坏活动；严格矿产资源、水电资源开发的监管；控制人口增长，改变粗放生产经营方式，发展生态旅游和特色产业。 | 本次规划位于达州市大竹县，规划实施过程中，各煤矿均应严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，确保土地复垦率大于95%，土地复垦程度大于82%，复垦检验合格率大于90。 同时加强矿区水土流失防治，确保扰动土地整治率大于95%，水土流失总治理度大于95%，土壤流失控制比大于0.8，林草植被回复率大于97%，林草覆盖率大于25%，土壤荒漠化率小于5%，土壤盐渍化率小于1%。 | 符合 |
| 四川省主体功能区规划 | 川东北地区是省级层面的重点开发区域，位于川渝陕结合部，天然气、煤等储量丰富，人口众多，特色农产品资源丰富，以红色旅游、绿色生态旅游、历史文化旅游为代表的旅游资源独具特色。 该区域的主体功能定位是：我国西部重要的能源化工基地，农产品深加工基地，红色旅游基地，川渝陕结合部的区域经济中心和交通物流中心，构建连接我国西北、西南地区的新兴经济带。 ——形成以南充、达州、遂宁、广安、广元、巴中等中心城市为依托的城镇群空间开发格局。 ——加快推进区域性中心城市发展，优化城市空间布局，拓展城市发展空间，增强城市综合服务功能，提高人口集聚能力，强化辐射和带动作用。 ——加快嘉陵江产业带和渠江产业带发展。利用嘉陵江流域和渠江流域丰富的自然资源，加快川东北地区特色优势资源深度开发和加工转化，积极承接产业转移，重点发展清洁能源和石油、天然气化工、农产品加工业，大力发展特色农业和红色旅游。 ——加强区域合作，大力发展配套产业。加强广安、达州与重庆的协作，建设川渝合作示范区，主动承接重庆的产业转移，加快发展汽车和摩托车配套零部件、轻纺等工业。加强南充、遂宁与成都的产业化协作，承接成都平原地区的产业转移，形成机械加工、轻纺等优势产业。 ——坚持兴利除害结合，全力推进渠江、嘉陵江流域防洪控制性工程和供水保障工程建设，增强对江河洪水的调控能力，提高防洪抗旱能力。大力加强生态环境保护和流域综合整治，构建以嘉陵江、渠江为主体，森林、丘陵、水面、湿地相连，带状环绕、块状相间的流域生态屏障。 | 本次规划范围为达州市大竹县，属于省级层面重点开发区域，本次煤炭矿区开发利用规划符合区域主体功能定位：我国西部重要的能源化工基地。 | 符合 |
| 四川省生态功能区划 | 根据《四川省生态功能区划》，包括一级生态区4个，二级生态亚区13个，三级生态功能区36个。规划矿区位于I四川盆地亚热带农林生态区-I4盆东平行岭谷农林符合生态亚区-I4-1三峡库区华蓥山农林与土壤保持生态功能。该区位于四川东部边缘，跨达州、广安市的9个县级行政区，面积0.91万km2。 典型生态系统为农田和森林生态系统，主要生态问题为水土流失严重，局部地方出现石漠化，农村面源污染。生态敏感性为土壤侵蚀度高度敏感，野生动物生境高度敏感，水环境污染中度敏感，酸雨轻度敏感，石漠化中度敏感。生态服务功能重要为农林业发展、土壤保持，生物多样性保持。 生态建设与发展方向为保护珍稀动植物栖息地，恢复植被，提高森林覆盖率，减轻水土流失，防止喀斯特地貌石漠化，合理开发矿产资源和人文景观资源。 | 本次规划范围为达州市大竹县，矿区包括华蓥山矿区和中山明月峡矿区，煤炭规划总体开发规模为390万吨/年，规划实施过程，各煤矿均应严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，确保土地复垦率大于95%，土地复垦程度大于82%，复垦检验合格率大于90。同时加强矿区水土流失防治，确保扰动土地整治率大于95%，水土流失总治理度大于95%，土壤流失控制比大于0.8，林草植被回复率大于97%，林草覆盖率大于25%，土壤荒漠化率小于5%，土壤盐渍化率小于1%。 | 符合 |

表2.3.2-1 与相关规划的符合性分析

| 规划名称 | 相关内容 | 矿区相关内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《煤炭工业发展“十三五”规划》 | （1）全国煤炭开发总体布局是压缩东部、 限制中部和东北、优化西部。 （2）到2020年，黄陇基地煤炭总产量1.6亿吨，西部地区采取煤矸石发电、井下充填、 地表土地复垦和立体开发、植被绿化、保水充填开采等措施。 （3）采煤机械化程度85%，掘进机械化程度 65%，煤矸石利用率70%，矿井水利用率 80%，沉陷土地复垦率55%，煤层气（煤矿瓦斯）利用率 72％。 （4）严控新增产能，有序退出过剩产能。关闭退出落后小煤矿，以及与保护区等生态环境敏感区域重叠、安全事故多发、国家明令禁止使用的采煤工艺的煤矿。 （5）推行煤炭绿色开采，发展煤炭洗选加工， 发展矿区循环经济，加强矿区生态环境治理，推动煤炭供给革命。 | （1）矿区位于中国西部，属于优化开发区域； （2）根据设计， 矿区内各矿井掘进机械化≥70%， 机械化采煤≥95%， 煤矸石综合利用率≥75%，矿井水利用率≥80%，塌陷土地治理率 ≥95%； （3）矿区规划范围不涉及自然保护区、水源保护区等区域； （4）规划矿区各矿井均采用机械化采煤方法。 | 符合 |
| 《全国矿产资源总体规划（2016-2020年）》 | （1）加快煤炭结构调整与转型升级。 限制东部、 控制中部和东北、 优化西部地区煤炭资源开发， 推进大型煤炭基地绿色化开采和改造。 规划期内不再新建年产30 万吨以下煤矿、90 万吨以下煤与瓦斯突出矿井， 限期淘汰年产 15 万吨及以下且发生较大及以上安全生产责任事故的煤矿、 年产 30 万吨以下且发生重大及以上安全生产责任事故的煤矿， 引导年产 30 万吨以下煤矿加快退出。 提高煤炭洗选比重， 加大煤矸石、 矿井水等资源综合利用力度。 （2）加快综合利用与环境治理：①大力发展洗煤、 配煤和型煤技术， 提高煤炭洗选加工程度。②加强矿区生态环境和水资源保护、 废弃物和采煤沉陷区治理。 | （1）规划范围内涉及14个矿井，包括2座生产矿井（柏林煤矿、堡子煤矿），5个独立升级改造矿井（田坝煤矿、黑滩煤矿、荣华煤矿、华家沟煤矿、刘家沟联合煤矿），4个兼并重组矿井（新桥红星煤矿、华家沟煤矿、牛郎沟煤矿、平桥煤矿），规划生产规模均在30万t/a及以上，剩余规划有3个保留矿井（大河沟煤矿、大硐坪煤矿、观音煤矿）规模为15万t/a。各矿井设计采用综采采煤方法， 采掘装备水平机械化程度较高， 不存在采用国家明令禁止使用的采煤方法、 工艺。 （2） 本次规划环评要求原煤入洗率 100%， 煤矸石综合利用率≥75%， 矿井水利用率≥80%。矿区选煤厂生产废水实行闭路循环，不外排。矿区废污水处理率达到100%，中水回用率达到 75%以上； 矿区煤矸石综合利用率≥75%， 塌陷土地治理率≥80%， 破坏土地复垦率≥95%， 符合国家标准。 | 符合 |
| 《四川省矿产资源总体规划（2016-2020）》 | 1、开发利用总量调控 能源矿产。按照“严控增量、优化存量”的原则，严控，煤炭新增产能，引导资源枯竭企业、落后产能、劣质煤产能有序退出。合理确定重点地区煤炭开采规模和强度，加大川南煤田等无烟煤产地的规模开发力度，强化煤炭资源的综合高效和绿色环保利用。稳步推进煤炭资源开发整合与整顿关闭工作，调整改造中小煤矿，推进大型煤炭基地建设，到2020年，煤炭矿山数减至约600个，原煤产量达到6000万吨。扶持煤层气资源的开发利用，探索煤层气地面抽采利用技术，加强煤炭生产矿山煤层气的抽取利用。积极推进油砂、油页岩、页岩气等非常规能源矿产的勘查开发利用。结合旅游产业发展,因地制宜开发地热资源，推动地方就业以及相关产业发展。 2、开采规划分区 限制开采区。⑴华蓥山限制开采区，主要矿产为中高硫煤炭。⑵芙蓉限制开采区， 主要矿产为中高硫煤炭。 ⑶虎牙限制开采区， 主要矿产为沉积型铁锰矿。⑷巴塘夏塞限制开采区， 主要矿产为银锡铅锌多金属矿。⑸岔河限制开采区，主要矿产为锡矿。⑹松潘限制开采区， 主要矿产为难选冶金矿。 ⑺大陆槽限制开采区， 主要矿产为稀土矿。 ⑻成都平原限制开采区， 主要矿产为芒硝矿。 ⑼威西限制开采区， 主要矿产为岩盐。 ⑽石棉县限制开采区， 主要矿产为石棉。⑾康定赫德限制开采区， 主要矿产为钨锡矿。 禁止开采区。 ⑴红原若尔盖禁止开采区， 主要矿产为泥炭。 ⑵甘孜来马禁止开采区， 主要矿产为砂金矿。 ⑶白玉纳塔禁止开采区， 主要矿产为砂金矿。 ⑷康定煤炭沟禁止开采区， 主要矿产为泥炭。 | 本次规划的14个矿井均为原有矿井，无新增生产矿井。 矿区包含华蓥山矿段及中山明月峡矿段，，区内各矿井开采煤层煤质均为低中-中高灰、特低-中硫、低-高热值1/3焦煤（1/3JM）、1/2中粘煤（1/2ZM），弱粘煤（RM）和气煤（QM），不属于中高硫煤。 | 符合 |
| 《能源发展“十三五”规划》 | （1）加快淘汰落后产能： 尽快关闭 13 类落后小煤矿， 以及开采范围与自然保护区、 风景名胜区、 饮用水水源保护区等区域重叠的煤矿。 2018年前淘汰产能小于30 万 t/a 且发生过重大及以上安全生产责任事故的煤矿， 产能 15 万 t/a 且发生过较大及以上安全生产责任事故的煤矿， 以及采用国家明令禁止使用的采煤方法、 工艺且无法实施技术改造的煤矿； （2）有序退出过剩产能：开采范围与依法划定、需特别保护的相关环境敏感区重叠的煤矿，晋、蒙、陕、宁等地区产能小于60 万t/a的非机械化开采煤矿，冀、辽、吉、黑、苏、皖、鲁、豫、甘、青、新等地区产能小于30万t/a的非机械化开采煤矿，其他地区产能小于9万t/a的非机械化开采煤矿有序退出市场。 | （1）本次矿区规划范围内涉及的矿井均不属于13类落后小煤矿，矿区范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域； 规划范围内矿井均采用机械化开采，不涉及禁止使用的采煤方法和工艺； （2）规划范围涉及14个矿井，包括2座生产矿井（柏林煤矿、堡子煤矿），5个独立升级改造矿井（田坝煤矿、黑滩煤矿、荣华煤矿、华家沟煤矿、刘家沟联合煤矿），4个兼并重组矿井（新桥红星煤矿、华家沟煤矿、牛郎沟煤矿、平桥煤矿），规划生产规模均在30万t/a及以上，剩余规划有3个保留矿井（大河沟煤矿、大硐坪煤矿、观音煤矿）规模为15万t/a，均未发生过较大及以上的阿全生产责任事故。 | 符合 |
| 《国民经济和社会发展十三个五年规划纲要》 | 推动能源结构优化升级，优化建设国家综合能源基地，大力推进煤炭清洁高效利用。限制东部、控制中部和东北、优化西部地区煤炭资源开发，推进大型煤炭基地绿色化开采和改造，鼓励采用新技术发展煤电。 | 矿区位于西部地区，规划范围各矿井均采用井工开采，各矿井功能分区布局合理，环保设施配套齐全，按照绿色矿山建设。 | 符合 |

2.3.3 与相关政策的符合性分析

本次评价涉及的相关政策见表2.3.3-1。

表2.3.3-1 涉及的相关政策统计表

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 |
| 2 | 《国务院办公厅关于促进煤炭行业平稳运行的意见》（国办发[2013]04号） |
| 3 | 《国务院关于煤炭行业化解产能过剩实现脱困发展的意见》（国发[2016]7号） |
| 4 | 《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能的实现脱困发展工作的意见》 |
| 5 | 《2017年煤炭去产能实施方案》 |
| 6 | 《十四五节能降碳综合工作方案》 |
| 7 | 《煤炭产业政策》（国家发展和改革委员会公告2007年第80号） |
| 8 | 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号） |

规划与相关政策的符合性分析见表2.3.3-2。

表2.3.3-2 与相关政策的符合性分析

| 政策名称 | 相关内容 | 矿区相关内容 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 | 鼓励类： （1）煤田地质及地球物理勘探； （2）矿井灾害（瓦斯、 煤尘、 矿井水、 火、 围岩、 地温、冲击地压等）防治； （3）型煤及水煤浆技术开发与应用； （4）煤炭共伴生资源加工与综合利用； （5）煤层气勘探、开发、利用和煤矿瓦斯抽采、利用； （6）煤矸石、 煤泥、 洗中煤等低热值燃料综合利用； （7）管道输煤； （8）煤炭清洁高效洗选技术开发与应用； （9）地面沉陷区治理、 矿井水资源保护与利用； （10）煤电一体化建设； （11）提高资源回收率的采煤方法、 工艺开发与应用； （12）矿井采空区、建筑物下、铁路等基础设施下、 水体下采用煤矸石等物质填充采煤技术开发与应用； （13）井下救援技术及特种装备开发与应用； （14）煤矿生产过程综合监控技术、 装备开发与应用 （15）大型煤炭储运中心、 煤炭交易市场建设及储煤场地环保改造 （16）新型矿工避险自救器材开发与应用； （17）煤矿智能化开采技术及煤矿机器人研发应用； （18）煤炭清洁高效利用技术。 | 矿区位于达州市大竹县境内， 矿区无自然保护区、 风景名胜区、 饮用水水源保护区等分布，本轮共规划14个矿井，包括2座生产矿井（柏林煤矿、堡子煤矿），5个独立升级改造矿井（田坝煤矿、黑滩煤矿、荣华煤矿、华家沟煤矿、刘家沟联合煤矿），4个兼并重组矿井（新桥红星煤矿、华家沟煤矿、牛郎沟煤矿、平桥煤矿），规划生产规模均在30万t/a及以上，剩余规划有3个保留矿井（大河沟煤矿、大硐坪煤矿、观音煤矿）规模为15万t/a。总规模为390万t/a，均不属于煤与瓦斯突出矿井；矿区内现有矿井不属于《产业结构调整指导目录（2019年本） 中的鼓励类和限制类， 故属于允许类。 | 符合 |
|  | 限制类： （1）低于 3 万吨/年的煤矿（其中山西、内蒙古、陕西低于120万吨/年，宁夏低于60万吨/年），低于90万吨/年的煤与瓦斯突出矿井； （2）采用非机械化开采工艺的煤矿项目； （3）煤炭资源回收率达不到国家规定要求的煤矿项目； （4）未按国家规定程序报批矿区总体规划的煤矿项目； （5）井下回采工作面超过 2 个的煤矿项目； （6）开采深度超过《煤矿安全规程》 规定的煤矿、 产品质量达不到《商品煤质量管理暂行办法》 要求的煤矿、 开采技术和装备列入《煤炭生产技术与装备政策导向（2014 年版） 》 限制目录且无法实施技术改造的煤矿。 |  |  |
|  | 淘汰类： （1）与大型煤矿井田平面投影重叠的小煤矿； （2）山西、内蒙古、陕西、宁夏30万吨/年以下（不含 30 万吨/年），河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、甘肃、青海、新疆15 万吨/年以下（不含15万吨/年），其他地区 9 万吨/年及以下（含9万吨/年）的煤矿；长期停产停建的 30 万吨/年以下（不含 30 万吨/年） “僵尸企业”煤矿； 30万吨/年以下（不含30 万吨/年） 冲击地压、 煤与瓦斯突出 等灾害严重煤矿。 属于满足林区、 边远山区居民生活用煤需要或承担特殊供应任务且符合资源、 环保、 安全、 技术、 能耗等标准的煤矿，经省级人民政府批准， 可以暂时保留或推迟退出； （3）既无降硫措施又无达标排放用户的高硫煤炭（含硫高于 3%） 生产矿井，不能就地使用的高灰煤炭（灰分高于 40%） 生产矿井以及高砷煤炭（动力用煤中砷含量超过 80μg/g， 炼焦用煤中砷含量超过 35μg/g）生产煤矿； （4）6AM、φM-2.5、PA-3型煤用浮选机、PB2、PB3、PB4型矿用隔爆高压开关、 PG-27 型真空过滤机、 X-1 型箱式压滤机、 ZYZ、 ZY3 型液压支架； （5）不能实现洗煤废水闭路循环的选煤工艺、 不能实现粉尘达标排放的干法选煤设备； （6）开采范围与自然保护区、 风景名胜区、 饮用水水源保护区重叠的煤矿。 |  |  |
| 《国务院办公厅关于促进煤炭行业平稳运行的意见》 | “严格新建煤矿准入标准， 停止核准新建低于30万t/a的煤矿、 低于90万t/a的煤与瓦斯突出矿井。 新建煤矿必须严格履行基本建设程序， 严厉查处未批先建、 批小建大等违规行为。 要从完善安全生产管理入手， 逐步淘汰9万t/a及以下煤矿， 重点关闭不具备安全生产条件的煤矿， 加快关闭煤与瓦斯突出等灾害隐患严重的煤矿。 煤炭企业必须严格按照核准的煤矿建设规模和生产能力组织生产， 严禁违规建设和超能力生产。 | 本轮共规划14个矿井，包括2座生产矿井（柏林煤矿、堡子煤矿），5个独立升级改造矿井（田坝煤矿、黑滩煤矿、荣华煤矿、华家沟煤矿、刘家沟联合煤矿），4个兼并重组矿井（新桥红星煤矿、华家沟煤矿、牛郎沟煤矿、平桥煤矿），规划生产规模均在30万t/a及以上，剩余规划有3个保留矿井（大河沟煤矿、大硐坪煤矿、观音煤矿）规模为15万t/a，无规划新建矿井。 | 符合 |
| 《国务院关于煤炭行业化解产能过剩实现脱困发展的意见》 | （一） 严格控制新增产能。 从2016年起， 3年内原则上停止审批新建煤矿项目、 新增产能的技术改造项目和产能核增项目； 确需新建煤矿的， 一律实行减量置换。 在建煤矿项目应按一定比例与淘汰落后产能和化解过剩产能挂钩， 已完成淘汰落后产能和化解过剩产能任务的在建煤矿项目应由省级人民政府有关部门予以公告。 （二） 加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能。 安全监管总局等部门确定的13类落后小煤矿， 以及开采范围与自然保护区、 风景名胜区、饮用水水源保护区等区域重叠的煤矿， 要尽快依法关闭退出。 产能小于30万吨/年且发生重大及以上安全生产责任事故的煤矿， 产能15万吨/年及以下且发生较大及以上安全生产责任事故的煤矿， 以及采用国家明令禁止使 用的采煤方法、 工艺且无法实施技术改造的煤矿， 要在1至3年内淘汰。 （三） 严格限制劣质煤使用。 完善煤炭产业发展规划， 停止核准高硫高灰煤项目， 依法依规引导已核准的项目暂缓建设、 正在建设的项目压缩规模、 已投产的项目限制产量。 落实商品煤质量管理有关规定， 加大对京津冀、 长三角、 珠三角等地区销售使用劣质散煤情况的检查力度。 按照有关规定继续限制劣质煤进口。 | 本轮共规划14个矿井，包括2座生产矿井（柏林煤矿、堡子煤矿），5个独立升级改造矿井（田坝煤矿、黑滩煤矿、荣华煤矿、华家沟煤矿、刘家沟联合煤矿），4个兼并重组矿井（新桥红星煤矿、华家沟煤矿、牛郎沟煤矿、平桥煤矿），规划生产规模均在30万t/a及以上，剩余规划有3个保留矿井（大河沟煤矿、大硐坪煤矿、观音煤矿）规模为15万t/a，无规划新建矿井， 与《四川省人民政府<关于30万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复>》（川府函[2020]45号） 相符， 且各矿井均已取得了采矿证等合法手续。 本次规划中矿区范围避让后不与自然保护区、 风景名胜区、 饮用水水源保护区等区域重叠， 矿区各开采煤层含硫量低， 不属于高硫高灰煤层。 | 符合 |
| 《关于做好2017年钢铁煤炭行业化解过剩产能的实现脱困发展工作的意见》 | 将处置“僵尸企业”作为化解过剩产能的牛鼻子， 抓好推动钢铁行业重组处置“僵尸企业”工作方案的落实， 实施煤炭行业“僵尸企业”处置工作方案， 做好“僵尸企业”分类处置。 对于长期停工停产、 连年亏损、 资不抵债， 没有生存能力和发展潜力的“僵尸企业”， 加快实施整体退出、 关停出清、 重组整合。 | 本轮矿区规划范围内各煤矿已完成四川省达州市产能置换， 除2个生产矿井外， 其余矿井属于《四川省人民政府<关于30万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复>》（川府函[2020]45号）中独立升级改造、兼并重组及保留矿井，不属于“僵尸企业” | 符合 |
| 《2017年煤炭去产能实施方案》 | “加快退出长期停工停产的“僵尸企业”。 对于长期停工停产、 连年亏损、 资不抵债、 没有生产能力和发展潜力的“僵尸企业”， 目前仍停工且不具备复 工复产条件的， 以及经复工复产验收不合格且限期整改仍达不到安全生产等要求的， 纳入2017 年去产能范围； 对于未经验收擅自复工复产的， 纳入2017年去产能范围。 | 本轮矿区规划范围内各煤矿已完成四川省达州市产能置换， 除2个生产矿井外， 其余矿井属于《四川省人民政府<关于30万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复>》（川府函[2020]45号）中独立升级改造、兼并重组及保留矿井，不属于“僵尸企业”和去产能企业。 | 符合 |
| 《十四五节能降碳综合工作方案》 | （1） 促进传统产业转型升级： 运用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业， 着力推动产业向高端化、 智能化、 绿化化、 服务化方向发展。 ……强化节能环保标准约束， 严格行业规范、 准入管理和节能审查， 严控产能严重过剩行业增加产能项目， 全面完成化解过剩产能和淘汰落后产能目标任务。 （2） 推动能源结构优化： 加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用， 实现煤炭转化率达到45%左右。 推广使用优质煤、 洁净型煤， 大幅削减散煤利用。 推进居民采暖煤替代， 工业窑炉、 供热锅炉煤改气、 煤改电。 （3） 加快实施排污许可制， 建立企事业单位污染物排放总量控制制度，继续推进排污权交易试点， 试点地区到 2017 年底基本建立排污权交易制度， 研究扩大试点范围， 发展跨区域排污权交易市场 | 矿区规划范围内各矿井生产能力在15~60万t/a之间， 符合行业准入条件及相关产业政策， 矿区各矿均已淘汰燃煤锅炉， 采用空气能锅炉制备热水。 本次规划可强化煤炭安全绿色开发和清洁高效利用原则， 各煤矿已进行排污许可登记。 | 符合 |
| 《煤炭产业政策》（国家发展和改革委员会公告2007年第80号） | 产业布局： “新建大中型煤矿应当配套建设相应规模的选煤厂,鼓励在中小型煤矿集中矿区建设群矿选煤厂。 ” 产业准入： “其他地区新建、 改扩建矿井规模不低于30万t/a。 鉴于当前小煤矿数量多、 布局不合理、 破坏资源和环境的状况尚未根本改善， 煤矿安全生产形势依然严峻， “十一五”期间一律停止核准(审批)30万t/a以下的新建煤矿项目。 ” 产业组织： “第十八条 鼓励以现有大型煤炭企业为核心,打破地域、 行业和所有制界限,以资源、 资产为纽带,通过强强联合和兼并、 重组中小型煤矿， 发展大型煤炭企业集团。 ……鼓励中小型煤矿整合资源、 联合改造，实行集约化经营。 ” 节约利用与环境保护： “第三十六条 按照减量化、 再利用、 资源化的原则,综合开发利用与煤共伴生资源和煤矿废弃物。 鼓励企业利用煤矸石、 低热值煤发电、 供热,利用煤矸石生产建材产品、 井下充填、 复垦造田和筑路等,综合利用矿井水,发展循环经济。 支持煤层气(煤矿瓦斯)长输管线建设,鼓励煤层气(煤矿瓦斯)民用、 发电、 生产化工产品等。 ”“洗煤水应当实现闭路循环。 优化巷道布置,减少井下矸石产出量。 ” |  |  |
| 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》 | （1） 禁止的矿产资源开发活动： ①禁止在依法划定的自然保护区（核心区、 缓冲区） 、 风景名胜区、 森林公园、 饮用水水源保护区、 重要湖泊周边、 文物古迹所在地、 地质遗迹保护区、 基本农田保护区等区域内采矿。②禁止在铁路、 国道、 省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 ③禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 ④禁止土法采、 选冶金矿和土法冶炼汞、 砷、 铅、 锌、 焦、 硫、 钒等矿产资源开发活动。 ⑤禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、 产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 ⑥禁止新建煤层含硫量大于 3%的煤矿。 | （1） 矿区规划范围内各矿井均采用井工开采； （2） 本轮规划避让后矿区范围不涉及自然保护区(核心区、 缓冲区)、 风景名胜区、 森林公园、 饮用水水源保护区、 重要湖泊周边、 文物古迹所在地、 地质遗迹保护区、 基本农田保护区等敏感区域， 各矿井工业广场不在国道、 省道两侧直观可视范围内， 不涉及地质灾害危险区； （3） 矿区各开采煤层含硫量均远低于3%。 | 符合 |

2.3.4 与大气污染防治行动计划的符合性分析

1、《大气污染防治行动计划》中提出，“推进煤炭清洁利用。 提高煤炭洗选比例，新建煤矿应同步建设煤炭洗选设施， 现有煤矿要加快建设与改造”。本次矿区规划范围内均为已有煤矿企业，无新建煤矿，区域内配套的煤炭洗选厂满足矿区开采规模。规划符合《大气污染防治行动计划》相关要求。

2、《四川省大气污染防治西东计划实施细则2017年度实施计划》，城市建成区完成每小时10蒸吨及以下的燃煤小锅炉淘汰任务。 各市（州） 城市建成区、 工业园区禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤及高污染燃料锅炉， 其他地区禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤及高污染燃料锅炉。矿区内各矿井均采用空气能供热， 燃煤锅炉已全部淘汰。规划符合《四川省大气污染防治西东计划实施细则2017年度实施计划》。

2.3.5 与水污染防治行动计划的符合性分析

1、《水污染防治行动计划》提出，到2030年， 全国七大重点流域（长江、 黄河、 珠江、 松花江、 淮河、 海河、 辽河）水质优良比例总体达到75%以上， 城市建成区黑臭水体总体得到消除， 城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体为95%左右。 第一条全面控制污染物排放中第(九)项提高用水效率。 建立万元国内生产总值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。 将再生水、 雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。 加强城镇节水。 积极推行低影响开发建设模式， 建设滞、 渗、 蓄、 用、 排相结合的雨水收集利用设施。 新建城区硬化地面， 可渗透面积要达到 40%以上。

根据《2020年达州市生态环境状况公报》 ， 全市区域地表水水质状况为优。矿区涉及乡镇均实现了乡镇污水处理设施全覆盖， 且矿区范围内各矿井建设有矿井水处理站、 生活污水处理站， 处理后达标排放或资源化利用。各矿井工业场地均采取地面硬化措施。故规划符合《水污染防治行动计划》要求。

2、《水污染防治行动计划四川省工作方案2017年度实施方案》提出，“（一） 加强工业污染防治（1） 集中治理工业集聚区水污染； （2） 开展“10+1”重点行业专项整治； （3） 深化“10+1”小企业取缔； （4） 依法淘汰落后产能； （5） 严格环境准入， 合理确定发展布局； （6） 加强工业水循环利用， 促进再生水利用”。

矿区不在工业集中区， 各矿井不属于“10+1”取缔起企业。 各矿井生产废水、 生活废水经处理后尽可能回用， 多余部分实现达标排放。

2.3.6 与土壤污染防治行动计划的符合性分析

1、《土壤污染防治行动计划》 指出： 到 2030年， 受污染耕地安全利用率达到 95%左右， 污染地块安全利用率达到95%以上。 计划提出实施农用地分类管理， 保障农业生产环境安全； 实施建设用地准入管理， 防范人居环境风险； 强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染； 加强污染源监管， 做好土壤污染预防工作。 严控工矿污染。 有色金属冶炼、 石油加工、 化工、 焦化等行业企业拆除生产设施设备、 构筑物和污染治理设施， 要事先制定残留污染物清理和安全处置方案， 并报所在地县级环境保护、 工业和信息化部门备案； 全面整治固体废物的堆存场所。 完善防扬散、 防流失、防渗漏等设施， 加强工业固体废物综合利用。各矿井工业广场、 废污水处理站等均采取了防渗措施， 矸石制定了资源化利用措施， 排矸场要求满足《煤矸石综合利用管理办法》 的规定要求。

2、土壤污染防治行动计划四川省工作方案提出，继续淘汰涉重金属重点行业落后产能， 执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。本次为煤炭矿区规划，不涉及重金属等污染物，符合《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》要求。

2.3.7 与大竹县矿产资源总体规划(2016—2020年)的符合性

《大竹县矿产资源总体规划（2016-2020）》规划要求如下：

1、严格限制、禁止勘查开采矿种管理

重点勘查矿种：重点鼓励钾盐、天然气等国家和四川省急缺和重要矿产；煤层气等非常规能源矿产；以及地热、矿泉水等矿产勘查。

限制勘查矿种：明确由国家投资勘查的矿种；低品位硫铁矿等开发利用对环境影响大的矿种；适度勘查煤矿。

重点开采矿种：重点加强地热、矿泉水等开发利用工作；适当增加建筑石料用灰岩、砖瓦用页岩、建筑用砂岩等开发利用。

限制开采矿种：加强优质煤、环保煤和特殊煤种的保护性开采，合理控制开采规模；限制开采硫铁矿；适当控制水泥用灰岩开采规模，严禁随意扩大生产规模，严禁将优质水泥用灰岩作建筑碎石开采。

禁止勘查开采矿种：可耕地的砖瓦粘土、泥炭、汞等易造成生态环境恶化的矿种；国家和省政府规定禁止勘查开采的其他矿种。

严格矿种管理：对重点勘查、限制勘查矿种要依法落实上级部门下达的勘查计划，并加强监管。对限制开发矿种实行统一规划、总量控制、严格准入、合理开发、综合利用；引导煤炭工业结构调整与转型升级，鼓励煤炭企业开展兼并重组和资源整合，培育中型以上煤炭企业。对重点开发矿种加强保护，明确开发利用效率准入条件，确保优质优用。对禁止勘查开采矿种一律禁止勘查开采活动。

2、严格限制、禁止开采区管理

严格限制开采区管理。落实1个省级限制开采区。坚持资源环境保护优先、适度开发的原则，提高矿山企业采选技术准入条件，坚持科学规划论证，严格控制采矿权设置总量、开采总量和开采规模，加大对小、散、乱矿山的整改力度。积极稳妥化解煤炭过剩产能，制定专项整合关闭方案，积极引导落后产能和不符合产业政策的产能有序退出，原则上规划前三年停止新设煤矿采矿权，后两年结合产能过剩化解效果和市场情况，按减量置换原则精准安排新建项目。原则上不再新设除地热、矿泉水以外矿种的采矿权。

严格禁止开采区管理。划定5个县级禁止开采区。包括铁路桥梁工程上下游各500米范围；公路桥梁工程上下游各200米范围；防洪堤工程安全区；城镇规划区；水利设施（水库、水电站、水塔）安全区；道路、河堤、航运线安全区；跨河输气管道、光缆及输电电缆附近等。

禁止开采区内严禁开展与资源和环境保护功能不相符的勘查开发活动，不再新设探矿权采矿权，对于与建设保护区相关的地热、矿泉水等矿业权，在征得保护区主管部门同意后方可设置并严格监管，对于国家为资源储备投资开展的矿产勘查，经保护区主管部门同意后方可开展工作。禁止开采区已有矿业权须有序退出，由县级人民政府研究退出补偿方案，并妥善处置，依法有序退出，切实保护好矿业权人合法权益，并及时复垦破坏土地。

统筹协调城乡建设、环境保护与矿产资源开发关系。建设大型基础设施、大型建筑物（群），未经规划论证和国土资源主管部门批准，不得压覆重要矿产地或矿床。划分主体功能区，设置自然保护区、文化自然遗产、森林公园、风景名胜区等范围时，有关主管部门应与国土资源主管部门进行充分衔接，明确对已有矿业权的处置意见，协调好矿业权人的权益关系。

3、优化矿产资源勘查开采区划

重点调查评价区。落实1个省级重点调查评价区。积极争取国家、省地勘资金项目，加大地方财政支持力度，进一步落实中央和省统一部署，统筹安排和实施基础地质调查、矿产资源调查评价等工作，提高全县地质矿产调查程度，进一步摸清资源潜力，圈定找矿靶区和新发现矿产地，为杂卤石型钾盐等重要矿产资源勘查奠定基础，引导和服务商业性勘查工作。

重点勘查区。落实1个国家级重点勘查区。加强钾盐、地下热水等重要和优势矿产勘查；开展矿山地质勘查和矿山密集区深部资源勘查，积极推进新区找矿，强化综合勘查与综合评价，实现地质找矿重大突破。加强重点勘查区的统筹规划，引导财政资金和社会资金有序投入矿产勘查。推进整体勘查，严禁将矿产地化大为小、分割出让，严禁新设探矿权勘查程度低于原有工作程度。

本轮规划符合《大竹县矿产资源总体规划（2016-2020）》规划相关要求。

2.3.8 与大竹县十三五环境保护规划的符合性分析

《大竹县十三五环境保护规划》中提出，“对矿产资源的开发利用要在规划的基础上，有计划、有步骤、有限量的开发，防止破坏性的盲目开发所造成的资源浪费和严重的环境污染。积极推进矿山复绿和生态环境治理，尤其对已停止采矿或关闭的矿山及坑口，必须及时做好闭矿复绿。对开发矿产造成流域、区域环境污染且无法有效治理的要予以停采，防止生态环境进一步恶化。开展历史遗留矿山的环境治理和恢复，建立矿山开采的生态环境治理与恢复保证金制度，推动矿山开采的生态修复。”

本次规划位于达州市大竹县，规划实施过程中，各煤矿均应严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》，确保土地复垦率大于95%，土地复垦程度大于82%，复垦检验合格率大于90。同时加强矿区水土流失防治，确保扰动土地整治率大于95%，水土流失总治理度大于95%，土壤流失控制比大于0.8，林草植被回复率大于97%，林草覆盖率大于25%，土壤荒漠化率小于5%，土壤盐渍化率小于1%。本次规划与《大竹县十三五环境保护规划》相符。

2.3.9 与区域“三线一单”管控要求的符合性分析

国家环保部办公厅2016年2月发布《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评〔2016〕14号），其中明确提出：规划环评工作要尽早介入规划编制，并将空间管制、总量管控和环境准入成果充分融入规划编制、 决策和实施的全过程，切实发挥优化规划目标定位、功能分区、产业布局、开发规模和结构的作用， 推进区域（流域）环境质量改善，维护生态安全…。

2016年7月环境保护部发布的《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，其中提出： 以改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量、准入环境管理……。

四川省人民政府2020年6月28日发布《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号），按照省委“一干多支、五区协同” 的区域发展战略部署立足五大经济区的区域特征、发展定位及突出生态环境问题，将全省行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控， 解决生态环境质量不达标、 生态环境风险高等问题，一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域， 主要落实生态环境保护基本要求。本次评价将针对上述文件相关要求及《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善成果》中矿区评价区域与“三线一单”控制要求的符合性分析。

2.3.9.1 与生态保护红线符合性分析

生态保护红线是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，党中央、国务院高度重视划定并严守生态保护红线工作。生态保护红线以生态功能重要区、生态环境敏感区脆弱区科学评估结果为基础，结合各类受保护地区边界校核，并与经济社会发展规划、 主体功能区规划及相关空间规划充分协调。

四川省生态保护红线总面积14.80 万平方公里，占全省幅员面积的30.45%，主要分布于川西高山高原、川西南山地和盆周山地，分布格局为“四轴九核”。“四轴”指大巴山、 金沙江下游干热河谷、川东南山地以及盆中丘陵区，呈带状分布；“九核”指若尔盖湿地（黄河源）、雅砻江源、大渡河源以及大雪山、沙鲁里山、岷山、邛崃山、凉山—相岭、锦屏山，以水系、山系为骨架集中成片分布。

根据《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号），达州市涉及“盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线”；达州市大竹县涉及“川东南石漠化敏感生态保护红线”；达州市宣汉县、万源市涉及“大巴山生物多样性维护-水源涵养生态保护红线”。

本次规划范围包括华蓥山矿区和中山明月峡矿区，通过矿区规划范围与大竹县生态保护红线矢量图层叠图，规划范围经避让后与生态保护红线无重叠区域。 与四川省生态保护红线是相协调的。

2.3.9.2 与资源利用上线符合性分析

各矿井在营运过程中资源利用主要包括电、 水能。 各矿井电源直接由当地电网接入， 电量充沛， 能满足生产用电需要； 生产用水主要来自矿井水， 完全满足生产用水需求， 生活用水主要来自地表溪沟水及地下水， 对当地水资源利用影响不明显， 没有触及当地水资源利用上线。

2.3.9.3 与环境质量底线符合性分析

根据达州市环境空气、 地表水例行监测资料及本次规划环评补充监测结果表明， 除PM2.5保证率日均值超标外， 区域地表水、 地下水、 土壤及声环境质量现状均较好。 按照达州市空气质量达标规划， 区域环境空气质量在2030年主要指标达标。

规划环评要求， 区域环境空气PM2.5保证率日均值不达标期间引入排放颗粒物的项目， 大气环境影响预测应按照《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018） 实施区域削减措施， 满足区域环境空气质量改善要求。

2.3.9.4 与生态环境准入清单的符合性分析

根据《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，按照管控要求，禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止新建和改扩建后产能低于30万t／a的煤矿。

矿区规划范围不涉及自然保护区。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，矿区内现有矿井不属于鼓励类和限制类，属于允许类。根据四川省发展改革委印发的《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批)(试行)》（川发改规划[2017]407号）、《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第二批)(试行)》（川发改规划[2018]263号），大竹县不在其所列区县之列。因此，该行业不属于区域禁止准入产业，未列入当地环境准入负面清单，符合管控要求。

2.4 规划方案的初步筛选

矿区包括14宗矿井，均为已设矿权，除柏林煤矿和堡子煤矿为生产矿井外，其余煤矿均属于《四川省人民政府<关于30万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复>》（川府函[2020]45号）中的独立升级改造矿井、兼并重组及保留矿井。因此，本次矿区规划在规划范围、规模、建设时序、开采方式以及煤炭加工等方面的方案无比选方案，本次评价不再对规划方案进行筛选。

- 环境现状调查、分析与评价

  - 环境现状调查

    - 自然环境概况

      - 交通地理位置

大竹县位于四川盆地东部，地跨东经106°59′—107°32′，北纬30°20′—31°00′，东邻重庆市梁平县、垫江县，南接邻水县，西连广安市，北靠达川区。东西宽45km，南北长75km，幅员面积2079km2。

大竹县地处成都、重庆、西安、武汉交汇辐射的腹心地带，境内G65达渝高速公路、G5515南大梁高速公路、国道318线、国道210线纵横贯穿，县城北距达州60km，南距重庆机场135km，东距万州港176km，西距成都350km，区内乡镇、行政村均通水泥（油）路，形成了“半小时达州、1小时重庆、3小时成都、5小时西安、5小时武汉”的通达格局。县内交通主要为公路运输，交通较为方便。（交通地理位置见图3.1-1）。

图3.1-1   大竹县交通地理位置图

      - 地形、地貌

大竹县属地处川东丘陵地区，由西山(华蓥山背斜山脉)、中山(铜锣峡背斜山脉)、东山(明月峡背斜山脉)构成“三山两槽”的平行岭谷地形，由北东、南西向平行排列。三山之间为宽阔的槽谷，西槽(俗称山前)宽约18km；东槽(俗称山后)宽12km左右。海拔高程：西山较高，一般在+1000m左右，主峰万里坪高+1196.2m。东山、中山较低，一般为+900m左右。槽内丘陵起伏，一般为+400m左右，少数山丘达+500m～+600m。

地质岩层从中生代的三迭系到新生代的第四系出露有8个地质岩层。从山顶至谷底分别出露岩层为三迭系飞仙关组、嘉陵江组、雷口坡组、须家河组、侏罗纪自流井组、沙溪庙组、遂宁组和第四代河流冲积物。

区域地形地貌见图3.1-2。

图3.1-2 大竹县地形地貌

      - 气候、气象

大竹县属四川盆地亚热带湿润气候区，特点是：日照适宜，热量丰富，雨量充沛，温暖湿润，无霜期长，大陆性季风气候显著。因此，农业气候四季分明，春季气温不稳定，回升缓慢，多寒潮；夏季气温高，降雨集中，光照充足，暑热多伏旱；秋季温暖，多连绵雨；冬季凉，多云雾，霜雪少，无霜期长。总的来说，农业气候比较优越，但降雨时常分布不均，干旱较频繁，尤以伏旱严重，冰雹、大风、暴雨，亦有发生。

大竹县气温随海拔高程和地理位置的不同而有所差异，在地理位置上，总的趋势是从南到北气温有所下降，随海拔高程的增高而有所降低。多年平均气温16.6℃，最高气温一般出现在8月（月平均气温26.6℃），极端最高温度39.4℃（1995年9月7日）。最低气温一般出现在1月（月平均气温6.0℃），极端最低气温-4.7℃（1991年12月28日）。≥10℃的积温5237.4℃。受地形、天气状况等因素影响，年均日照1088.6h，最多1383.2h（2001年），最少1023.4h（1989年），年均日照百分率为28.4%，区内照时数的地域分布是北多南少，季节分布是夏季最多（平均占年日照时数的39%），冬季最少（平均占年日照时数的20%），年内8月最多，达215.5h，最少的1月，只有34.4h。

受大气环流、地理位置、地貌等因素的制约和影响，区内降水、季节分布明显不均，集中在夏秋季节。多年平均降雨量1184mm，季节分配不均，年最多降水量1419.5mm（2000年），年最少降水量841.9mm（1987年），夏秋两季降水量最多，其中夏季约占全年降水量的45%，秋季占全年降水量的28%。实测最大一日降水量183.9 mm（1989年7月10日）。多年平均陆面蒸发量947.2mm，最小蒸发量783.9mm（1986年），最大蒸发量1134.9mm（2001年）。年内月降雨量呈双峰型。其中，1～4月为上升阶段，山前5月、山后6月为第一峰，降雨量167.8mm～188.9mm，7～8月略降或升；9月是第二峰，10～12月为下降期；4～9月或4～10月，月降雨量均在100mm以上，各占全年的10%有余；其他各月都不超过64.1mm。年大雨日数为4～19天，80%以上年为9天以上。

湿度：年均最大相对湿度为85%，年均最小相对湿度为82%，年际间变幅5%。无霜期：284天。风向及风速：主导风向为北东北，年频率达14%；多年平均风速1.2m/s，最大风速达27.0m/s（2001年7月21）。

      - 区域地质

（1）区域地层

按《四川省区域地层表》划分，处于四川盆地分区中的万县小区西部，全为沉积岩分布，地层出露较全。除泥盆系、白垩系、第三系缺失外，从寒武系至第四系皆有不同程度的发育，尤以中生界侏罗系、三叠系地层出露最广，侏罗系厚度3027.69m～4518.92m，三叠系厚度1124.61m～2227.90m。区域地层见表3.1-1。

表 3.1-1 区域地层划分表

| 地层单位 |  |  |  | 号代 | 厚度/m | 主要岩性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 | 统 | 组(段) |  |  |  |  |
| 第四系 | 全新统 |  |  | Qh | 0~15 | 粘土、砂土、砂砾石 |
|  | 更新统 |  |  | Qp | 0~29 | 粘土、冲积砾石 |
| 侏罗纪 | 上统 | 遂宁组 |  | J3s | 398~410 | 泥岩，夹石英粉砂岩 |
|  | 中统 | 上沙溪庙组 |  | J2s2 | ＞1340 | 泥岩、砂质泥岩与岩屑长石砂岩、粉砂岩互层 |
|  |  | 下沙溪庙组 |  | J2s1 | 251~467 | 泥岩夹岩屑长石砂岩 |
|  |  | 新田沟组 |  | J2x | 103~276 | 泥岩、岩屑长石砂岩、砂岩中夹生物碎屑灰岩 |
|  | 中下统 | 自流井组 | 大安寨段 | J1-2z3 | 35~105 | 石灰岩、生物碎屑灰岩夹泥岩 |
|  |  |  | 马鞍山段 | J1-2z2 | 71~146 | 泥岩夹石英粉砂岩 |
|  |  |  | 东岳庙段 | J1-2z1 | 46~58 | 泥岩夹介壳灰岩 |
|  | 下统 |  | 珍珠冲组 | J1z | 131~272 | 泥岩、石英细砂岩 |
| 三叠系 | 上统 | 须家河组 | 上亚组 | T3xj2 | 210~400 | 岩屑石英砂岩夹泥岩及煤线 |
|  |  |  | 下亚组 | T3xj1 | 160~255 | 泥岩夹细砂岩及薄煤层 |
|  | 中统 | 雷口坡组 |  | T2l | 358~776 | 白云岩、泥质白云岩，底为水云母粘土岩 |
|  | 下统 | 嘉陵江组 |  | T1j | 484~715 | 灰岩、泥质灰岩夹白云岩及膏盐层 |
|  |  | 飞仙关组 |  | T1f | 372~536 | 泥岩、泥质灰岩 |
| 二叠系 | 上统 | 长兴组 |  | P3c | 96~241 | 石灰岩，中上部含燧石结核 |
|  |  | 龙潭组 |  | P3l | 104~172 | 砂质泥岩、燧石灰岩含煤层 |
|  |  | 峨眉山玄武岩组 |  | P3em | 0~70 | 杏仁状玄武岩 |
|  | 中统 | 茅口组 |  | P2m | 188~191 | 石灰岩 |
|  |  | 栖霞组 |  | P2q | 126~156 | 石灰岩，上部含燧石结核 |
|  | 下统 | 梁山组 |  | P1l | 32~144 | 泥岩夹粘土岩及煤线 |

（2）区域构造

本区位于新华夏系四川沉降带川东褶皱带，有铜锣峡(中山)背斜、达县～大竹向斜、华蓥山背斜、景市～永兴向斜、明月峡背斜，彼此呈线状平行排列，轴向呈NE～SW向展布，背斜紧密，向斜开阔。见图3.1-3。

图 3.1-3 区域构造纲要图

      - 水文及水文特征

（1）地表水系

大竹县境内无大江大河，仅有东柳河、铜钵河、东河、黄滩河(西河)四条小河及竹溪河、柳城溪、兴隆河、清水河、八渡乡、上白水河、下白水河七条小溪(40平方公里以上)，全属长江水系，均发源于大竹县。

①东柳河

源于铜锣山黄泥扁西侧朝阳乡境的花土地，北流至庞家咀出县境，注入州河。全长72.5km，流域面积850.3km2，其中大竹县境内742km2，水面面积435hm2，年均流量16.5m3/s，多年平均径流量5.21亿立方米。主要支流有回龙河、柳城河等。

②铜钵河（又名铆宝河）

源于白坝乡百羊坡下遇河沟，北流至安吉乡入达川区。大竹县内长40.5km，流域面积587km2，其中大竹县境内284km2，水面面积267.46hm2，年均流量12.2m3/s，多年平均径流量3.84亿立方米。主要支流有兴隆河。

③黄滩河（原称西河）

源于西河乡八角庙，南流至高家乡后入邻水县。大竹县境内长46.9km，流域面积518km2，其中大竹县境内483km2，水面面积140.53hm2，多年平均流量10.0m3/s，多年平均径流量3.17亿立方米。主要支流有西河（又名清水河）等。

④东河

源于八渡乡华星寨南，向南流至张家乡入邻水县。大竹县内长58km，流域面积633km2，其中大竹县境内531km2，水面面积206.47hm2。多年平均流量11.6m3/s，多年平均径流量3.64亿立方米。主要支流有高滩河、上白水河、中白水河等。

（2）地下水

大竹县地下水包括松散岩孔隙性潜水、基岩裂隙水和碳酸盐岩类裂隙溶洞水3种类型，地下水赋层较薄，埋藏浅，水位深5m～15m，主要接受大气降水和部分地表水补给，通过溶洞、暗河、煤井、井泉等流出地表。

      - 动植物资源

区内植物资源丰富，种类繁多。各类植物有1000多种。以马尾松、丝栗、樟树、柳树、玫瑰、杜鹃、月季等为代表的乔木、灌木有62科，4个亚科，127种；以半夏、丝茅草、车前草、夏枯草、石昌蒲、板蓝根等为代表的草本植物有700余种；以葡萄、猕猴桃、鸡血藤、勾藤等为代表的藤本植物有76种；还有各类菌类、苔藓、地衣、卷柏等低等植物百余种。有白夹竹、黄竹、斑竹、楠竹等24个竹种，竹林资源2.67万公顷，素有川东“绿竹之乡”之称。重点保护的名木古树有银杏树、香樟树、黄葛树、古柏树、红豆杉树、罗汉松树、黄果兰树、青檀树、楠木树、桂花树、榆树、水杉树、三尖杉树等10余种。

区域内野生动物繁多，有野生兽类26种，鸟类95种，另外众多的昆虫类、鱼类等动物。其中属国家保护的有：金钱豹、中华鲟、草鸮、大鲵、水獭、小灵猫、雀鹰、红腹锦鸡、白腹黑啄木鸟、天鹅、穿山甲等。

      - 地震

根据大竹县志记载和《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本区历史上无破坏性地震记录，地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度为0.05g，地震基本烈度为Ⅵ度。

2008年5月12日，四川省西部汶川发生震级为里氏8.0级的强烈地震，大竹县距震源中心直距约340km，虽有强烈震感，但地表山体、房屋、道路和电力设施等没有造成重大破坏，地震影响较小。

    - 社会经济概况

大竹县系北纬30º川东第一城，素有中国苎麻之乡、中国香椿第一县、中国醪糟之都、中国糯米之乡、川东绿竹之乡美誉，唐武则天久视元年（公元700年）始置县，迄今有1300多年历史，因“竹多竹大”而得名。全县幅员2076平方公里，辖3个街道、28个乡镇、235个行政村、89个社区，总人口112万。

属亚热带季风气候，风光秀丽怡人，物产资源富饶，境内有五峰山国家AAAA级旅游景区，有启于先秦、兴于三国的古官驿道，有四川历史文化名镇清河古镇；境内有苎麻13.5万亩、香椿11万亩、竹40万亩、糯稻17万亩、白茶5.5万亩，苎麻纺织品、“巴山红”香椿、东汉醪糟等享誉国内外。系全省重点产煤县之一，拥有亚洲第二大天然气集输站，年输转天然气27亿立方米，发展保障有力。

2020年，实现地区生产总值387.3亿元、社会消费品零售总额176亿元、地方公共财政一般预算收入15.23亿元、城镇常住居民人均可支配收入37254元、农村常住居民人均可支配收入20153元。全社会固定资产投资、规模以上工业增加值较“十二五”末分别增长78.9%、52.6%。工业经济量质同升。规模以上工业企业159户、净增50户，2020年实现总产值315.8亿元。

  - 矿区环境质量现状分析

    - 环境空气质量现状

      - 评价基准年的筛选

根据本项目所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获取性、数据质量、代表性等因素，选择2020年作为评价基准年。

      - 环境空气质量达标区判定

项目位于达州市大竹县，根据《2020年达州市生态环境状况公报》，区域环境空气质量达标区判定情况如下：

2020年全市空气质量日均值达标率为93.3%，较上年提高2.0个百分点（2019年为91.3%）。市城区及各县（市）空气质量达标率为89.3%~97.5%，其中，宣汉县94.3%，万源市97.5%，开江县95.1%，渠县93.4%，大竹县90.2%，市城区89.3%。全市环境空气中主要污染物PM10、PM2.5和O3。市城区SO2、NO2、PM10、CO和O3年评价结果达标，PM2.5年评价结果超标，超标倍数为0.11倍；各县（市、区）SO2、NO2、PM10、CO、O3和PM2.5年评价结果均达标。2020年全市降水均未出现酸雨，与上年降水环境质量持平，均为非酸雨区。全市降水中主要阴离子为硫酸根、硝酸根、氯离子，主要阳离子为钙离子、铵离子，与上年基本一致。硫酸根与氯离子的当量浓度比为3.74:1，与上年（2.9:1）相比有所上升，硫酸根与硝酸根的当量浓度比为3.74:1，与上年（4.13:1）相比有所下降。

矿区位于达州市大竹县，根据达州市大竹生态环境局提供的2020年大竹县环境空气例行监测数据，对照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）及《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本次采用的基本污染物数据符合上述标准要求。

基本污染物环境空气质量现状评价结果见表3.2-1。

表 3.2-1	基本污染物环境质量现状

| 指标 | 年均浓度μg/m3 |  | 相应百分位数浓度μg/m3 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |  |
| SO2 | 17.3 | 60 | 24小时平均第98百分位数：95 | 150 | 达标 |
| NO2 | 27.6 | 40 | 24小时平均第98百分位数：55 | 80 | 达标 |
| PM10 | 55 | 70 | 24小时平均第95百分位数：119 | 150 | 达标 |
| PM2.5 | 32.5 | 35 | 24小时平均第95百分位数：83 | 75 | 不达标 |
| CO① | / |  | 24小时平均第95百分位数：1.5 | 4 | 达标 |
| O3 | / |  | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数：123 | 160 | 达标 |

（注：①CO24小时平均浓度单位为mg/m3）

由上表可知：

SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；

SO2、NO224小时平均第98百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；

PM1024小时平均第95百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；

PM2.524小时平均第95百分位数对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求超标；

CO24小时平均第95百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中24小时平均浓度二级标准要求；

O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，矿区所在区域（大竹县）属于环境空气质量不达标区。

根据《达州市大气环境质量限期达标规划（2018-2030年）》，针对达州市环境空气质量现状不达标提出大气质量限期达标战略如下：

表3.2-2 达州市空气质量达标规划具体指标

| 序号 | 环境质量指标 | 目标值 |  |  | 国家空气质量标准 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近期 2020年 | 中期 2025年 | 远期 2030年 |  |  |
| 1 | SO2年均浓度（μg/m3） | ≤60 |  |  | ≤60 | 约束 |
| 2 | NO2年均浓度（μg/m3） | ≤40 |  |  | ≤40 | 约束 |
| 3 | PM10年均浓度（μg/m3） | - | - | ≤70 | ≤70 | 约束 |
| 4 | PM2.5年均浓度（μg/m3） | ≤48.9 | ≤39.9 | ≤34.3 | ≤35 | 约束 |
| 5 | CO日平均值得第95百分位数（mg/m3） | ≤4 |  |  | ≤4 | 约束 |
| 6 | O3日最大8小时平均值得第90百分位数（mg/m3） | ≤160 |  |  | ≤160 | 指导 |
| 7 | 空气质量优良天数比例 （%） | ≥78.2 | ≥85 | ≥90 | - | 预期 |

总体战略：

以大气环境质量达标为核心，以PM2.5作为重点控制对象，实施空气质量达标战略，包括：优化产业结构和布局，推进能源结构调整，深化火电超低排放、工业锅炉、建材行业、冶金行业治理整顿，有效控制扬尘、移动源、秸秆焚烧的污染排放，加快推进VOCS综合整治，促进多污染物协同控制及区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。

分阶段战略：

①近期（2018-2020年）：协同减排促改善，实现空气质量初步改善。

改善措施：“十三五”期间，通过调整优化产业结构和布局、优化能源结构，强化污染减排，逐步推进大气污染源头控制；加快淘汰落后和化解过剩产能，提高行业准入的技术和规模门槛，减轻污染排放负荷；全面取缔、整治分散燃煤锅炉，推动煤炭清洁利用、热电联产，实现煤炭消费总量控制；将重点行业工业企业治污减排作为大气环境质量改善的重要着力点，通过提升污染物排放控制技术和管理水平、增强企业的污染治理能力等手段，大幅降低大气污染物排放量；通过淘汰黄标车、油品升级、机动车排放标准升级等综合管理措施，提升机动车综合管理水平，减少机动车尾气排放；通过控制扬尘污染、控制秸秆露天焚烧、控制餐饮油烟污染等手段深化面源综合治理，大力减少颗粒物排放量；通过全面落实“减排、控煤、抑尘、治车、控秸” 等综合措施，切实有效减少污染物排放量。到2020年，实现 PM2.5、PM10浓度明显下降，其余指标全部达标，重污染天气显著降低，环境空气质量得到初步改善。

②中长期（2021-2030年）：调整结构促转型，力争空气质量稳定达标。

改善措施：在不断巩固和深化“十三五”大气污染防治工作成效的基础上，进一步优化产业格局和严格环境准入，实施更为深入、更具针对性的减排措施，以大气环境质量达标倒逼产业转型。具体包括：逐步调整产业结构和布局；调整能源结构；优化城市功能和空间布局；发展清洁产业和循环经济；逐步实现大气污染控制从末端治理到源头控制过渡，强化源头控制等。以空间格局及产业布局优化为切入点，通过严格环境准入、企业搬迁、落后产能淘汰等差别化管理倒逼能源结构和产业结构优化升级，引导经济绿色低碳循环发展。通过全面落实更为深入、更具针对性的大气污染防治措施，力争到2030年实现空气质量稳定达标。

      - 补充监测

为了解规划区环境质量现状，本次评价对规划区内的大气进行了现状监测。

（1）监测布点及监测项目

本次补充监测共布置26个大气监测点，2020年10月10日~16日、2021年8月28日~9月3日分别对监测点进行了监测取样，监测位置与信息如下表所示。

表3.2-3  大气环境现状补充监测点位及特征

| 监测点位 | 监测点名称 | 监测因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.10.10~10.16 | 2021.08.28~09.03 |
| 1 | 柏林煤矿厂区 | TSP |  |
| 2 | 大硐坪煤矿厂区 |  |  |
| 3 | 大河沟煤矿厂区 |  |  |
| 4 | 田坝煤矿厂区 |  |  |
| 5 | 黑滩煤矿厂区 |  |  |
| 6 | 新桥红星煤矿厂区 |  |  |
| 7 | 堡子煤矿厂区 |  |  |
| 8 | 荣华煤矿厂区 |  |  |
| 9 | 华家沟煤矿厂区 |  |  |
| 10 | 孔家沟煤矿厂区 |  |  |
| 11 | 刘家沟煤矿厂区 |  |  |
| 12 | 牛郎沟煤矿厂区 |  |  |
| 13 | 平桥煤矿厂区 |  |  |
| 14 | 观音煤矿厂区 |  |  |
| 15 | 柏林镇 |  |  |
| 16 | 清河镇 |  |  |
| 17 | 清水镇 |  |  |
| 18 | 庙坝镇 |  |  |
| 19 | 高河村 |  |  |
| 20 | 中和场社区 |  |  |
| 21 | 八渡华兴村 |  |  |
| 22 | 达州市百岛湖职业技术学校 |  |  |
| 23 | 賨人谷风景区 |  |  |
| 24 | 五峰山国家森林公园五峰山景区 |  |  |
| 25 | 五峰山国家森林公园蒲包山景区 |  |  |
| 26 | 五峰山国家森林公园乌木湖景区 |  |  |

（2）监测时间和监测频率

连续监测7天。TSP日均值。

（3）监测和分析方法

按照国家《环境空气质量标准》和《环境监测技术规范》（大气部分）中规定的原则和方法进行。

（4）评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中限值。

（5）评价方法

空气环境质量现状采用单因子指数法进行评价，其表达式为：

式中：——i类污染物单因子指数，无量纲；

——i类污染物实测浓度，mg/Nm3；

——i类污染物的评价标准值，mg/Nm3。

（6）监测及统计结果

本次环评监测统计结果见下表。

表3.2-4  环境空气质量现状补充监测统计结果

| 点位名称 | 污染物 | 评价标准(mg/m3) | 监测浓度范围(mg/m3) | Pi | 超标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TVOC | 300 |  |  | 0 | 达标 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 120 |  |  |  |  |
| 25 |  | 120 |  |  |  |  |
| 26 |  | 120 |  |  |  |  |

（7）评价结果

监测结果表明，规划区及其周边区域大气环境质量监测因子均未出现超标，各监测点污染物浓度的单因子指数均小于1。因此，该区域环境空气质量达到相应标准要求，区域环境空气质量良好。

    - 地表水环境质量现状

为了解规划区环境质量现状，本次评价对规划区内的地表水进行了现状监测。

（1）监测布点

根据规划区排水方案以及区域的径流走向，共设16个监测断面，2020年10月11日~13日、2021年8月28日~30日、2021年10月2日~4日对监测断面进行了监测取样。监测断面设置情况见下表。

表3.2-5  地表水质监测断面布设情况

| 断面号 | 监测断面 | 监测因子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.10.11~13 |  |  |
| 1 | 东柳河汇入州河下游500m断面处 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、DO、TP、TN、SS、石油类、氯化物、硫化物、氟化物、六价铬、硫酸盐、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、铜、锌、硒、镉、铅、铁、锰、砷、汞、粪大肠菌群、LAS、水温等共29项 |  |  |
| 2 | 东柳河柏林镇断面处 |  |  |  |
| 3 | 清水河清水镇上游断面处 |  |  |  |
| 4 | 清水河庙坝镇上游断面处 |  |  |  |
| 5 | 龙潭水库龙潭村处 |  |  |  |
| 6 | 道河王家大院子断面 |  |  |  |
| 7 | 平滩河支流河石村断面 |  |  |  |
| 8 | 同心桥水库北部 |  |  |  |
| 9 | 同心桥水库南部 |  |  |  |
| 10 | 上白水河雷家湾断面 |  |  |  |
| 11 | 清滩子水库北 |  |  |  |
| 12 | 八渡河八渡乡断面 |  |  |  |
| 13 | 乌木滩水库朝阳乡处 |  |  |  |
| 14 | 乌木滩水库乌木村处 |  |  |  |
| 15 | 乌木滩水库仁寿村处 |  |  |  |
| 16 | 乌木滩水库乌木湖景区处 |  |  |  |

（2）采样时间、频次及分析方法

于2020年10月11日~13日、2021年8月28日~30日、2021年10月2日~4日对各断面进行了地表水环境现状监测，每天采样1次，监测分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定进行。

（3）评价标准

项目评价范围内主要地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（4）评价方法

为直观反映水质现状，科学评价水体中污染物是否超标，采用单项质量指数法进行评价。

单项质量指数法数学模式如下：

①对于一般污染物

式中：Pi——单项质量指数；

Ci——评价因子i的实测浓度值（mg/L）；

Si——评价因子i的评价标准限值（mg/L）。

②对具有上下限标准的项目pH，单项指数模式为：

（pHi7）

（pHi>7）

式中：pHi——pH实测值；

pHsd——水质标准pH的下限值；

pHsu——水质标准pH的上限值。

③对于DO，其单项指数模式为：

式中：PDO——DO的单项水质指数；

Os——某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度（mg/L）；其计算公式为：

Os=468/（31.6+T），T为水温（℃）；

DOi——溶解氧实测值（mg/L）；

DOs——溶解氧的评价标准限值（mg/L）。

水质参数的标准指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质参数的标准指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。

（5）监测及评价结果

地表水水质评价结果见下表。

表3.2-6  地表水环境质量评价结果Pmax

| 监测项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氟化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六价铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸盐氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挥发酚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氰化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粪大肠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上，引起地表水环境现状监测超标主要是新宁河上流来水量较低，河流自净能力较低，沿河的场镇生活污水散排入河，且受部分农村生活污水散排及农业面源污染影响。同时从幸福桥断面-玉河桥断面河流段有蕉溪河支流汇入，输入性污染较严重。

    - 地下水环境质量现状

为了解规划区环境质量现状，本次评价对规划区内的地下水进行了现状监测。

（1）监测布点

根据该评价项目及周围的水体状况，在地下水评价区域范围内设置了15个地下水水质水位监测点，2020年10月14日对1#~3#进行水质水位的监测。具体监测布点及监测信息见下表。

表3.2-7    地下水水质监测断面布设情况

| 断面号 | 监测点名称 | 监测因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.10.14 | 2021.8.29 |
| 1 | 柏林煤矿矿井 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |  |
| 2 | 大硐坪煤矿矿井 |  |  |
| 3 | 大河沟煤矿矿井 |  |  |
| 4 | 田坝煤矿矿井 |  |  |
| 5 | 黑滩煤矿矿井 |  |  |
| 6 | 新桥红星煤矿矿井 |  |  |
| 7 | 堡子煤矿矿井 |  |  |
| 8 | 荣华煤矿矿井 |  |  |
| 9 | 华家沟煤矿矿井 |  |  |
| 10 | 孔家沟煤矿矿井 |  |  |
| 11 | 刘家沟煤矿矿井 |  |  |
| 12 | 牛郎沟煤矿南翼矿井 |  |  |
| 13 | 牛郎沟煤矿北翼矿井 |  |  |
| 14 | 平桥煤矿矿井 |  |  |
| 15 | 观音煤矿矿井 |  |  |

（2）监测及评价结果

现状监测因子及统计结果见下表。

表3.2-7  地下水环境质量评价结果

| 监测项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ca2+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg2+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO32- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCO3- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO42- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亚硝酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挥发酚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氰化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六价铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总硬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性总固体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硫酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 细菌总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从上表看，本次监测数据表明监测点的地下水各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准的要求，地下水环境质量较好。

    - 土壤环境质量现状

为了解规划区环境质量现状，本次评价对规划区内的土壤进行了现状监测。

（1）监测布点

根据区域用地现状并结合规划情况，在园区及周边共布设21个土壤监测点，见下表及附图。

表3.2-8  土壤监测布点

| 断面号 | 监测点位 | 用地类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柏林煤矿厂区 | 建设用地 |
| 2 | 大硐坪煤矿厂区 |  |
| 3 | 大河沟煤矿厂区 |  |
| 4 | 田坝煤矿厂区 |  |
| 5 | 黑滩煤矿厂区 |  |
| 6 | 新桥红星煤矿厂区 |  |
| 7 | 堡子煤矿矸石场 |  |
| 8 | 荣华煤矿矸石场 |  |
| 9 | 华家沟煤矿厂区 |  |
| 10 | 孔家沟煤矿矸石场 |  |
| 11 | 刘家沟煤矿厂区 |  |
| 12 | 牛郎沟煤矿矸石场 |  |
| 13 | 平桥煤矿厂区 |  |
| 14 | 观音煤矿矸石场 |  |
| 15 | 华蓥山北段矿区西侧杨家院子 | 农用地 |
| 16 | 华蓥山北段矿区中部桂花村 |  |
| 17 | 华蓥山北段矿区南部何家村 |  |
| 18 | 华蓥山北段矿区南部赵家坝 |  |
| 19 | 明月峡矿段北部倒流沟附近 |  |
| 20 | 明月峡矿段南部刘家寨附近 |  |
| 21 | 中山矿段南部牛心村附近 |  |

（2）监测项目

表3.2-9 土壤监测因子

| 点位名称 | 监测因子 |
| --- | --- |
| 1~14# | 《采集柱状样（0~0.5m，0.5~1.5m，1.5~3m），监测《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的基本项目 |
| 15~21# | 监测《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）中的基本项目 |

（3）评价标准

土壤环境质量评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中相应用地类型的风险筛选值限值以及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。

（4）分析方法

按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）以及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中确定的方法进行。评价采用标准指数法，其模式如下：

Pi=Ci/Si

式中：Pi——第i种污染物的实测浓度值（mg/kg）；

Ci——第i种污染物的环境质量标准值（mg/kg）；

Si——第i种污染物的评价标准指标。

（5）监测及统计结果

根据以上计算模式，结合监测结果和评价标准，土壤环境质量现状评价结果如下表。

表3.2-8  土壤农用地环境质量评价结果

| 监测项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.2-9  土壤建设用地环境质量评价结果

| 监测项目 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 镉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六价铬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 镍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 间&对-二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邻-二甲苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-二氯丙烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-二氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氯甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-二氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四氯化碳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-二氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四氯乙烯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-二氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-二氯苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯仿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯甲烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-氯酚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 萘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯并（a）蒽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 䓛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯并（b）荧蒽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯并（k）荧蒽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯并（a）芘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 茚并（1,2,3-cd）芘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二苯并（a,h）蒽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝基苯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯胺 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可见，规划区内建设用地各监测点位的各项监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值的要求，土壤环境未受到污染；农用地各指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）。总体来说，园区土壤环境较好。

    - 声环境质量现状

为了解规划区环境质量现状，本次评价对规划区内的噪声进行了现状监测。

（1）监测点布设

本次共设15个噪声监测点。

表3.2-10   噪声监测布点

| 监测点号 | 监测点位置 |
| --- | --- |
| 1 | 柏林煤矿工业场地四周边界 |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 | 华蓥山北段矿区北部柏林镇 |
| 6 | 华蓥山北段矿区东南角庙坝镇 |
| 7 | 矿区中部桂花村 |
| 8 | 矿区南部何家村 |
| 9 | 矿区南部赵家坝 |
| 10 | 观音煤矿西侧高河村 |
| 11 | 牛郎沟煤矿厂区东侧肖家湾附近 |
| 12 | 平桥煤矿东侧清凉村 |
| 13 | 平桥煤矿西侧中和场社区 |
| 14 | 明月峡段西侧八渡乡华兴村 |
| 15 | 达州市百岛湖职业技术学校 |

监测采样于2020年10月11日~14日完成。

（2）监测及评价结果

监测结果见下表。

表4.5-18 环境噪声监测结果与标准比较表dB(A)

| 点位 | 2020.10.11、10.13 |  | 2020.10.12、10.14 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 1 |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准值 2类：昼间60，夜间50 4a类：昼间70，夜间55 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |

由上表可以看出，各监测点均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应标准的要求。总的来说，评价区域声学环境较良好。

    - 生态环境现状

3.2.6.1 土地利用现状及类型

结合卫星图片解译结果，大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区面积279.70km2，根据《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）标准对评价区进行面积统计见表4-1。

表3.2- 项目规划区土地利用现状及类型统计表

| 序号 | 地类名 | 面积（km2） | 占评价区总面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有林地 | 139.79 | 49.98% |
| 2 | 灌木林地 | 53.90 | 19.27% |
| 3 | 耕地 | 65.45 | 23.40% |
| 4 | 城乡居民及工矿用地 | 17.09 | 6.11% |
| 5 | 交通运输用地 | 2.94 | 1.05% |
| 6 | 水域 | 0.54 | 0.19% |
| 7 | 合计 | 279.70 | 100.0% |

上表可见，大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区内土地利用现状由有林地、灌木林地、耕地、交通运输用地等6种类型构成，地类组成相对简单。从面积构成来看，有林地分布广泛（面积139.79km2），占规划评价区总面积的49.98%，主要是柏木林、马尾松林、青冈林、竹林等组成；其次为耕地（面积65.47km2），占评价区总面积的23.40%；灌木林地面积53.90km2，占评价区面积的19.27%；其他占地类型面积较小，所占比例较小。可见，有林地面积占评价区总面积的49.98%，基本反映了项目评价区内的土地利用格局，乔木林地、灌木林地及疏林地、耕地是评价区内土地利用现状的基本特征。

- 3.2.6.2 评价区植物现状及多样性分析

（1）植物物种组成及统计

根据野外调查及参阅相关资料记载，大竹县煤炭矿区总体规划项目生态影响评价区不完全统计有维管植物133科473属792种，其中，蕨类植物17科27属48种、裸子植物5科10属14种、被子植111科436属730种（其中：单子叶植物16科80属130种，双子叶植物95科356属600种），具体如表4-2所示。植物物种以菊科(Compositae)、禾本科(Gramineae)、蔷薇科(Rosaceae)、豆科(Leguminosae)、唇形科(Labiatae)、十字花科(Cruciferae)等为主，菊科植物物种包括苣荬菜（Sonchus wightianus）、三叶鬼针草（B.pilosa）、野菊花（Dendranthema  idicum）、鼠曲草（Gnaphalium affine）、风毛菊（S. japonica）、千里光（S. scandens）等，禾本科植物种类包括看麦娘（Alopecurus aequalis）、野燕麦（Avena fatua）、狗尾巴草（Setaria viridis）淡竹叶（Lophatherum gracile）、马唐（Digitaria saguinalis）、光头稗（Echinochloa colonum）、稗（Echinochloa crusgalli）等。

表3.2- 大竹县煤炭矿区总体规划评价区域内植物物种组成

| 类别 | 科 | 比例 | 属 | 比例 | 物种 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕨类植物 | 17 | 12.78% | 27 | 5.71% | 48 | 6.06% |
| 裸子植物 | 5 | 3.76% | 10 | 2.11% | 14 | 1.77% |
| 双子叶植物 | 95 | 71.43% | 356 | 75.26% | 600 | 75.76% |
| 单子叶植物 | 16 | 12.03% | 80 | 16.91% | 130 | 16.41% |
| 合计 | 133 | 100.00% | 473 | 100.00% | 792 | 100.00% |

大竹县煤炭矿区总体规划评价区内的植物组成中，主要以菊科(Compositae/35属64种)、禾本科(Gramineae/38属58种)、蔷薇科(Rosaceae/22属49种)、豆科(Leguminosae/19属25种)、唇形科(Labiatae/14属21种)、十字花科(Cruciferae/10属20种)、百合科(Liliaceae/10属19种)、莎草科(Cyperaceae/8属18种)、蓼科(Polygonaceae/5属17种)、毛茛科(Ranunculaceae/6属15种)、葫芦科(Cucurbitaceae/10属14种)、茜草科(Rubiaceae/8属14种)、茄科(Solanaceae/9属14种)、壳斗科(Fagaceae/5属13种)、玄参科(Scrophulariaceae/7属13种)、荨麻科(Urticaceae/6属13种)等为主，所含物种数占调查区内植物种数的比例较高。

表3.2- 项目调查区维管束植物科、属数量统计表

| 序号 | 类别 | 科数 | 科比例 | 属数 | 属比例 | 种数 | 种比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （大科）≥20种 | 6 | 4.51% | 138 | 29.18% | 237 | 29.92% |
| 2 | （中等科）10-19种 | 12 | 9.02% | 88 | 18.60% | 174 | 21.97% |
| 3 | （少种科）6-9种 | 21 | 15.79% | 92 | 19.45% | 152 | 19.19% |
| 4 | （寡种科）2-5种 | 69 | 51.88% | 130 | 27.48% | 204 | 25.76% |
| 5 | 单种科 | 25 | 18.80% | 25 | 5.29% | 25 | 3.16% |
| 6 | 合计 | 133 | 100.00% | 473 | 100.00% | 792 | 100.00% |

从属的分类及比例可以看出（表4-4），项目评价区内植物每属所含的种数相对较少，含种数最多的为悬钩子属(Rubus/16种)、蓼属(Polygonum/11种)、芸薹属(Brassica/10种)、栎属(Quercus/8种)、蒿属(Artemisia/7种)、木贼属(Equisetum/7种)、刚竹属(Phyllostachys/6种)、婆婆纳属(Veronica/6种)、茄属(Solanum/6种)、忍冬属(Lonicera/6种)、榕属(Ficus/6种)等；所含物种的层次上，寡种属占绝对优势，占总属数的34.04%、占总种数的50.76%。

表3.2- 项目评价区内植物属的数量统计

| 类型 | 属数 | 占总属数比例% | 种数 | 占总种数比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多种属（≥10种） | 3 | 0.63% | 37 | 4.67% |
| 中等属（6-9种） | 8 | 1.69% | 52 | 6.57% |
| 寡种属（2-5种） | 161 | 34.04% | 402 | 50.76% |
| 单种属 | 301 | 63.64% | 301 | 38.01% |
| 总计 | 473 | 100.00% | 792 | 100.00% |

综上所述，项目评价区内植物多样性特点可归纳为“科、属相对较多，但每属含物种数少”，整体上，以大科、寡种科，单种属、寡种属为主。

（2）植物多样性分析

①蕨类植物组成及多样性分析

蕨类植物是维管束植物中最原始和古老的一类植物。据调查结果统计，大竹县煤炭矿区总体规划评价区内蕨类植物由17科27属48种组成，其科属组成及统计分析见表4-5。

含6~9种的少种科2科，分别是水龙骨科(Polypodiaceae/3属6种)和木贼科(Equisetaceae/1属7种)；含2~5种的寡种科10科，分别蕨科(Pteridiaceae/1属2种)、乌毛蕨科(Blechnaceae/1属2种)、凤尾蕨科(Pteridaceae/1属3种)、金星蕨科(Thelypteridaceae/2属3种)、蹄盖蕨科(Athyriaceae/3属4种)、鳞毛蕨科(Dryopteridaceae/3属4种)等；调查区域内的蕨类植物含单种科5科，分别为紫萁科（Osmundaceae）、海金沙科（Lygodiaceae）铁线蕨科（Adiantaceae）槲蕨科（Drynariaceae）和苹科（Marsileaceae）。

表3.2- 大竹县煤炭矿区总体规划评价区域蕨类植物科属种组成和统计

| 序号 | 科名 | 科名 | 科拉丁名 | 科内属数 | 科内种数 | 物种比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单种科 | 紫萁科 | Osmundaceae | 1 | 1 | 2.08% |
| 2 |  | 海金沙科 | Lygodiaceae | 1 | 1 | 2.08% |
| 3 |  | 铁线蕨科 | Adiantaceae | 1 | 1 | 2.08% |
| 4 |  | 槲蕨科 | Drynariaceae | 1 | 1 | 2.08% |
| 5 |  | 苹科 | Marsileaceae | 1 | 1 | 2.08% |
| 6 | 寡种科 | 石松科 | Lycopodiaceae | 1 | 2 | 4.17% |
| 7 |  | 里白科 | Gleicheniaceae | 2 | 2 | 4.17% |
| 8 |  | 蕨科 | Pteridiaceae | 1 | 2 | 4.17% |
| 9 |  | 乌毛蕨科 | Blechnaceae | 1 | 2 | 4.17% |
| 10 |  | 凤尾蕨科 | Pteridaceae | 1 | 3 | 6.25% |
| 11 |  | 金星蕨科 | Thelypteridaceae | 2 | 3 | 6.25% |
| 12 |  | 卷柏科 | Selaginellaceae | 1 | 4 | 8.33% |
| 13 |  | 中国蕨科 | Sinopteridaceae | 3 | 4 | 8.33% |
| 14 |  | 蹄盖蕨科 | Athyriaceae | 3 | 4 | 8.33% |
| 15 |  | 鳞毛蕨科 | Dryopteridaceae | 3 | 4 | 8.33% |
| 16 | 少种科 | 水龙骨科 | Polypodiaceae | 3 | 6 | 12.50% |
| 17 |  | 木贼科 | Equisetaceae | 1 | 7 | 14.58% |

②种子植物组成及多样性分析

科的数量统计：科是植物分类学中最大的自然单位，在植物区系中占有重要的位置。从进化角度看，同一个科、属、种的分化，很大程度上反应了其生境的变化。但各科一般具有十分明显的结构特征，进而与其他科相区别，表明它们可能有共同的起源。科作为较高级的分类单位反映了物种间较广泛的亲缘关系，同时在植物区系地理中，科作为高级分类指标，可以提供一定区系特征的总概念、与其他区系的联系和区系起源的线索等。

大竹县煤炭矿区总体规划评价区内种子植物共计116科446属744种。其中含20种以上的较大科有6个，即菊科(Compositae/35属64种)、禾本科(Gramineae/38属58种)、蔷薇科(Rosaceae/22属49种)、豆科(Leguminosae/19属25种)、唇形科(Labiatae/14属21种)、十字花科(Cruciferae/10属20种)，共138属237种，分别占调查区域内种子植物总科数的5.17%、总属数的30.94%、总种数的31.85%。

含10~19种的中等科12个，共88属174种，分别占调查区种子植物总科数的10.34%、总属数的19.73%、总种数的23.39%，包括百合科(Liliaceae/10属19种)、莎草科(Cyperaceae/8属18种)、蓼科(Polygonaceae/5属17种)、毛茛科(Ranunculaceae/6属15种)、茄科(Solanaceae/9属14种)、茜草科(Rubiaceae/8属14种)、葫芦科(Cucurbitaceae/10属14种)、壳斗科(Fagaceae/5属13种)、荨麻科(Urticaceae/6属13种)、玄参科(Scrophulariaceae/7属13种)、伞形科(Umbelliferae/10属12种)和忍冬科(Caprifoliaceae/4属12种)。

含6~9种的少种科19个，共88属139种，分别占调查区种子植物总科数的16.38%、总属数的19.73%、总种数的18.68%，有桑科(Moraceae/4属9种)、大戟科(Euphorbiaceae/8属9种)、鼠李科(Rhamnaceae/5属9种)、天南星科(Araceae/7属9种)、石竹科(Caryophyllaceae/6属8种)、小檗科(Berberidaceae/4属8种)、芸香科(Rutaceae/4属8种)、旋花科(Convolvulaceae/5属8种)、紫草科(Boraginaceae/6属8种)、苋科(Amaranthaceae/4属7种)、虎耳草科(Saxifragaceae/5属7种)、五加科(Araliaceae/4属7种)、杨柳科(Salicaceae/2属6种)、藜科(Chenopodiaceae/3属6种)等。

含2~5种的寡种科59个，共112属174种，分别占调查区域内种子植物总科数的50.86%、总属数的25.11%、总种数的23.39%，包括松科(Pinaceae/2属5种)、胡桃科(Juglandaceae/4属5种)、锦葵科(Malvaceae/4属5种)、兰科(Orchidaceae/3属5种)、木兰科(Magnoliaceae/1属4种)、北马兜铃科(Aristolochiaceae/2属4种)、卫矛科(Celastraceae/1属4种)、猕猴桃科(Actinidiaceae/1属4种)、胡颓子科(Elaeagnaceae/1属4种)、千屈菜科(Lythraceae/4属4种)、柳叶菜科(Onagraceae/3属4种)、山茱萸科(Cornaceae/3属4种)、报春花科(Primulaceae/2属4种)、龙胆科(Gentianaceae/2属4种)、马鞭草科(Verbenaceae/3属4种)、石蒜科(Amaryllidaceae/2属4种)等。

单种科20个，即紫茉莉科(Nyctaginaceae/1属1种)、领春木科(Eupteleaceae/1属1种)、、腊梅科(Calycanthaceae/1属1种)、粟米草科(Molluginaceae/1属1种)、海桐花科(Pittosporaceae/1属1种)、杜仲科(Eucommiaceae/1属1种)、亚麻科(Linaceae/1属1种)、黄杨科(Buxaceae/1属1种)、无患子科(Sapindaceae/1属1种)、连香树科(Cercidiphyllaceae/1属1种) 、马桑科(Coriariaceae/1属1种)八角枫科(Alangiaceae/1属1种)、夹竹桃科(Apocynaceae/1属1种)、爵床科(Acanthaceae/1属1种)等。

表3.2- 大竹县煤炭矿区总体规划评价区内种子植物科属种数量统计

| 序号 | 类别 | 科数 | 科比例 | 属数 | 属比例 | 种数 | 种比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （大科）≥20种 | 6 | 5.17% | 138 | 30.94% | 237 | 31.85% |
| 2 | （中等科）10-19种 | 12 | 10.34% | 88 | 19.73% | 174 | 23.39% |
| 3 | （少种科）6-9种 | 19 | 16.38% | 88 | 19.73% | 139 | 18.68% |
| 4 | （寡种科）2-5种 | 59 | 50.86% | 112 | 25.11% | 174 | 23.39% |
| 5 | 单种科 | 20 | 17.24% | 20 | 4.48% | 20 | 2.69% |
| 6 | 合计 | 116 | 100.00% | 446 | 100.00% | 744 | 100.00% |

综上所述，大竹县煤炭矿区总体规划评价区内，寡种科在科总数上占比例较大（50.86%），大科和寡种科在属上占比例很高（分别为30.94%、25.11%），大科和寡种科在种总数上占较大比例（分别为31.85%、23.39%）。

属的数量统计：大竹县煤炭矿区总体规划评价区内种子植物共计446属744种，通过对每个植物属所含物种数的统计分析，从属的分类及比例可以看出，评价区内植物每属所含的种数少，含种数（≥10种）较多的为悬钩子属(Rubus/16种)、蓼属(Polygonum/11种)、芸薹属(Brassica/10种)，是该区域的多种属占4.97%。

含物种数6～9种的中等属共计7属45种，占该区域总物种数的6.05%，分别是栎属(Quercus/8种)、蒿属(Artemisia/7种)、榕属(Ficus/6种)、茄属(Solanum/6种)、婆婆纳属(Veronica/6种)、忍冬属(Lonicera/6种)、刚竹属(Phyllostachys/6种)。

含物种数2～5种的寡种属共计150属376种，占总属数的33.63%，占总物种数的50.54%，包含有薹草属(Carex/5种)、葱属(Alliaceae/5种)、松属(Pinus/4种)、杨属(Populus/4种)、苎麻属(Boehmeria/4种)、藜属(Chenopodium/4种)、铁线莲属(Clematis/4种)、毛茛属(Ranunculus/4种)、小檗属(Berberis/4种)、木兰属(Magnolia/4种)、委陵菜属(Potentilla/4种)、蔷薇属(Rose/4种)、野豌豆属(Vicia/4种)、卫矛属(Euonymus/4种)、猕猴桃属(Actinidia/4种)、胡颓子属(Elaeagnus/4种)等。

单种属在属数上占绝对优势（286属），占总属数的64.13%；在种数上优势较大，占总种数的38.44%，包含有银杏属(Ginkgo )、云杉属(Picea)、杉木属(Cunninghamia)、柳杉属(Cryptomeria)、水杉属(Metasequoia)、柏木属(Cupressus)、侧柏属(Platycladus)、圆柏属(Sabina)、蕺菜属(Houttuynia)、三白草属(Saururus)、化香树属(Platycarya )、桤木属(Alnus)等。

表3.2- 项目调查内种子植物属的数量统计

| 类型 | 属数 | 占总属数比例% | 种数 | 占总种数比例% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多种属（≥10种） | 3 | 0.67% | 37 | 4.97% |
| 中等属（6-9种） | 7 | 1.57% | 45 | 6.05% |
| 寡种属（2-5种） | 150 | 33.63% | 376 | 50.54% |
| 单种属 | 286 | 64.13% | 286 | 38.44% |
| 总计 | 446 | 100.00% | 744 | 100.00% |

（3）国家重点保护及珍稀濒危植物

依据《国家重点保护野生植物名录》国家林业和草原局、农业农村部公告(2021年第15号)，通过实地调查统计及资料查阅，大竹县煤炭矿区总体规划评价区内分布有保护植物11种，其中，国家Ⅰ级保护植物2种，为水杉（Metasequoia glyptostroboides）及银杏（Ginkgo biloba L.），国家Ⅱ级保护植物9种，有连香树（Cercidiphyllum japonicum）、厚朴（Magnolia officinalis）、川黄檗（Phellodendron chinense）、白芨（Bletilla striata）等。其中，银杏、水杉及厚朴为栽培种。

表3.2- 项目调查区内保护植物统计一览表

| 序号 | 科名 | 科拉丁名 | 中文名 | 拉丁名 | 备注 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银杏科 | Ginkgoaceae | 银杏 | Ginkgo biloba L. | 栽培 | Ⅰ |
| 2 | 杉科 | Taxodiaceae | 水杉 | Metasequoia glyptostroboides | 栽培 | Ⅰ |
| 3 | 连香树科 | Cercidiphyllaceae | 连香树 | Cercidiphyllum japonicum |  | Ⅱ |
| 4 | 木兰科 | Magnoliaceae | 厚朴 | Magnolia officinalis | 栽培 | Ⅱ |
| 5 | 樟科 | Lauraceae | 楠木 | Phoebe zhennan |  | Ⅱ |
| 6 | 芸香科 | Rutaceae | 黄檗 | Phellodendron amurense |  | Ⅱ |
| 7 | 芸香科 | Rutaceae | 川黄檗 | Phellodendron chinense |  | Ⅱ |
| 8 | 猕猴桃科 | Actinidiaceae | 中华猕猴桃 | Actinidia chinensis Planch. |  | Ⅱ |
| 9 | 兰科 | Orchidaceae | 白芨 | Bletilla striata |  | Ⅱ |
| 10 | 兰科 | Orchidaceae | 黄花白及 | Bletilla ochracea |  | Ⅱ |
| 11 | 兰科 | Orchidaceae | 春兰 | Cymbidium goeringii |  | Ⅱ |

- 3.2.6.3 调查区植被现状

（1）区域植被分区

大竹县煤炭矿区总体规划评价区位于大竹县境内。按照《四川植被》的区划属于：I川东盆地及川西南山地常绿阔叶林带；IA川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带；IA5盆边北部中山植被地区；IA5(1)大巴山植被小区。

大巴山植被小区位于大巴山东部，其东端以长江为界，西端以万源明月河为界，包括巫溪、巫山、奉节、城口等县和万源县部分地区。西有海拔2000~2500米的大巴山，东有海拔2000米的巫山，地势北高南低，境内石灰岩分布较广，岩溶地貌颇为发育，由于河流深切，因此地形破碎，谷坡陡峭。本区自然植被主要特征是包石栎、青柄、小叶青郴(Cyclobalanopsis myrsinaefolia)组成的常绿阔叶林，林中混有华木荷、小花木街、八角、小果润楠(Machilus micro-carpa)、黑壳楠(Lindera megaphylla) 等湿润性常绿阔叶树种。在常绿与落叶阔叶混交林中，普遍分布着漆树、青桐以及一些樟科植物。巴山冷杉组成的亚高山常绿针叶林分布在海拔2200米以上的山地灰棕壤上。海拔1500米以下地区普遍分布着马尾松林、巴山松林、杉木林和柏木林，海拔2000米以上分布有次生亚高山草甸。裁培植被中作物以旱作的玉米、红苕和马铃薯为主。玉米可分布至海拔1800米。水稻分布在浅丘平坝地区，面积不大。城口大漆和茶叶为本区重要经济林木。森林资源也铰丰富。

（2）调查区植被类型

按照《中国植被》的分类原则，结合实地调查结果，选取植被型、群系组和群系三级分类体系并结合野外调查、整理出的样方和样线资料对评价区植被组成进行分类、描述。凡建群种生活型相近，群落外貌相似的植物群落联合的建群植物，对水热条件、生态关系组成一致的植物群落联合成为植被型（Vegetation type），是分类系统中的高级单位，用I、II、III、…… 符号表示；根据需要把植被亚型用一、二、三……符号表示；凡建群种和共建种相同的植被群落联合为群系（Formation），是分类系统中的中级单位，用1、2、3……符号表示。

按上述分类原则，大竹县煤炭矿区总体规划评价区内自然植被可以分为6个植被型、6个植被亚型、10个群系，主要有马尾松林、杉木林、柏木林、竹林、黄荆-马桑灌丛、丝茅灌草丛等，植被类型中以柏木林、马尾松林及竹林为主。

表3.2- 项目调查区自然植被分类组成表

| 植被型 | 植被亚型 | 群系组 | 群系 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ.暖性针叶林 | 一、暖性常绿针叶林 | （1）暖性松林 | 1.马尾松林 |
|  |  | （2）杉木林 | 2.杉木林 |
|  |  | （3）柏木林 | 3.柏木林 |
| Ⅱ.落叶阔叶林 | 二、山地落叶阔叶林 | （4）化香林 | 4.化香树林 |
| Ⅲ.常绿阔叶林 | 三、典型常绿阔叶林 | （5）青冈林 | 5.青冈林 |
| Ⅳ竹林 | 四、暖性竹林 | （6）丘陵山地竹林 | 6.竹林 |
| Ⅴ落叶阔叶灌丛 | 五、暖性落叶阔叶灌丛 | （7）山地落叶阔叶灌丛 | 7.黄荆-马桑灌丛 |
|  |  |  | 8.蔷薇灌丛 |
| Ⅵ.灌草丛 | 六、暖性灌草丛 | （8）禾草灌草丛 | 9.丝茅灌草丛 |
|  |  | （9）蕨类灌草丛 | 10.蕨草丛 |

（3）只要植被类型特征

①马尾松林(Form. Pinus massoniana)

评价区内马尾松林分布范围大，区内马尾松纯林分布较多，林相十分整齐。群落中乔木层高度一般较矮，约10m左右，林内除以马尾松（Pinus massoniana）占优势外，在阳坡山脊、山顶等地段常与华山松（Pinus armandi）组成混交针叶林类型，此外马尾松乔木层还常有槲栎（Quercus aliena）、栓皮栎（Quercus variabilis）等混生其中。灌木层种类中盐肤木（Rhus chinensis）、宜昌荚蒾、檵木、山胡椒（Lindera glauca)、火棘（Pyracantha fortuneana）占优势地位，其他还有山莓（Rubus corchorifolius）、野鸦椿等。草本层以芒萁（Dicranopteris pedata）、狗脊占优势，另外草本成中还有丝茅（Imperata koenigii）、五节芒（Miscanthus floridulus）等物种。

②柏木林（Form. Cupressus funebris）

柏木林是四川盆地东部地区主要的森林植被类型之一，评价区内柏木林分布较多。群落外貌苍翠，林冠整齐，群落结构简单，层次分明。群落高度一般在15m左右，乔木层盖度0.5-0.7，种类组成和群落结构随生境的变化和人为因素的影响而异。乔木层一般以柏木（Cupressus funebris）为主要优势种，其他还有马尾松（Pinus massoniana）、化香树（Platycarya strobilacea）、野漆（Toxicodendron succedaneum）等，灌木层种类较多，主要有马桑（Coriaria nepalensis）、火棘（Pyracantha fortuneana）、黄荆（Vitex negundo）等。草本层盖度较高，一般在0.5左右，主要种类有薹草（Carex cruciata）、金星蕨（Parathelypteris nipponica）、蜈蚣草（Pteris vittata）等。

③青冈林（Form. Cyclobalanopsis multinervis）

评价区内多脉青冈林呈小斑块状分布，群落外貌绿色，林冠波浪形，但由于分布区地形陡峭，林相不齐。群落乔木层、灌木层、草本层分层明显，层间植物不发达。乔木层乔木层郁闭度0.5-0.7，以多脉青冈（Cyclobalanopsis multinervis）为主，此外小叶青冈（Cyclobalanopsis myrsinaefolia）、香叶树（Lindera fragrans）等常绿树种亦是重要的组成成分，海拔段较高或生境较为干燥的区域零星分布有短柄枹栎（Quercus serrata. var. brevipetiolata）、槲栎（Quercus aliena）、枫香（Liquidambar formosana）等落叶阔叶林树种。

灌木层物种在生境较好的区域组成较为丰富，在坡度较陡，岩石较多，土壤层较薄的区域物种较少，多以多脉青冈（Cyclobalanopsis multinervis）等的幼树为主，另有阔叶十大功劳（Mahonia bealei）、宜昌荚蒾（Viburnum erosum）、胡颓子（Elaeagnus pungens）等物种参与组成。草本层盖度在30-60%，以狗脊蕨（Woodwardia japonica）、顶芽狗脊蕨（Woodwardia unigemmata）为主，另有贯众（Cyrtomium fortunei）、柔毛路边青（Geum japonicum var. chinense）、金发草、荩草、丝茅等。

④竹林（Form. Phyllostachys Viridis）

评价区内的竹林分布面积较大，尤其在中山矿段有成片分布的竹林，以刚竹、水竹等为主，竹林高度3-8m，径粗4-7cm，郁闭度0.5-0.9，林下灌木层草本层物种种类较少，一般以耐阴物种为主，包括竹叶草（Oplismenus compositus）、山姜（Alpinia japonica）、黄鹌菜（Youngia japonica）、楼梯草、狗脊等物种。

⑤黄荆-马桑灌丛（Form. Vitex negundo +Coriaria nepalensis）

评价区内黄荆-马桑灌丛呈丛状分布，参差不齐。灌木层盖度0.3-0.6，生境较好的地段甚至可以形成0.8左右的盖度，灌木层除马桑、黄荆外，其他如火棘（Pyracantha fortuneana）、小果蔷薇（Rosa cymosa）、盐肤木等亦是主要组成成分，群落内常见的还有醉鱼草（Buddleja lindleyana）、匍匐栒子（Cotoneaster adpressus）、短序荚蒾（Viburnum brachybotryum）、马甲子（Paliurus ramosissimus）、盐肤木（Rhus chinensis）等物种，草本层盖度约0.3-0.5左右，以丝茅(Imperata koenigii)、茅、细柄草（Capillipedium parviflorum）、金发草（Pogonatherum paniceum）、丛毛羊胡子草（Eriophorum comosum）、黄茅（Heteropogon contortus）等为主，层外植物与水麻灌丛组成类似。

⑥丝茅草丛（Form. Imperata koenigii）

评价区内白茅草丛分布较广，分布于阳坡地段，此草丛主要是由于人为干扰较大形成的次生性草丛，在路边、弃耕地等地段十分常见。群落无明显层次，总盖度在0.5以上，草本层平均高度0.5-1.2m，以丝茅(Imperata koenigii)为绝对优势物种，其他如香青（Anaphalis sinica）、风轮菜（Clinopodium chinense）、鱼腥草（Houttuynia cordata）、三脉紫菀（Aster ageratoides）、龙牙草（Agrimonia pilosa）、荩草（Arthraxon hispidus）等亦是常见成分，其他物种如苦荬菜（Ixeris polycephala）、败酱（Patrinia scabiosaefolia）、蒲公英（Taraxacum mongolicum）等也常伴生其中，层外植物如茜草（Rubia cordifolia）、海金沙（Lygodium japonicum）、中华栝楼（Trichosanthes rosthornii）等常见于该群落。

⑦蕨草丛（Form. Pteridium aquilinum）

蕨草丛在评价区内主要分布于阴湿沟谷，常常是由弃耕地发展而来，群落外貌整齐，生长均匀，草本层盖度一般在0.5-0.8，高度0.3-0.5m以下，物种组成丰富，以金星蕨（Parathelypteris glanduligera）、悬铃叶苎麻（Boehmeria tricuspis ）、冷水花（Pilea notata）、小蓟（Cirsium setosum）、斑花败酱（Patrinia  punctiflora）、香青（Anaphalis sinica）、细风轮菜（Clinopodium gracile）、早熟禾（Poa annua）等物种为主，偶见龙牙草（Agrimonia pilosa）、柔毛路边青（Geum japonicum var. chinense）、垂盆草（Sedum sarmentosum）、蒲公英（Taraxacum mongolicum）等物种。

⑧栽培植被

项目评价区地处四川盆地边缘，以丘陵、山地为主，农耕地类型包括水田和旱地，水田仅分布于海拔较低，面积极少。在中山及丘陵的区域以旱地为主。项目区域耕作强度不大，除满足日常生活需要所种植的粮食、蔬菜作物外，粮食作物以旱生的玉米、马铃薯、冬小麦为主，蔬菜以瓜类、茄类、豆类等中生性物种为主要栽培对象；经济果园和经济林发挥山地优势，主要种植桃、李子等树种；充分发挥山地优势。经访问，项目评价区内人类耕作强度不大，经济果园及中草药种植并不突出。

（4）主要植被群落生物量

植被生物量生产力代表一个地区主要植被类型年内的生长现状和潜力，是评价植被资源特征的主要指标之一。对森林群落生物量的测定，参考同等类型林分所测定的生物量的文献资料，估算调查区内自然林和人工林群落的生物量。采用的资料包括《中国森林生态系统的生物量和生产力》和《四川森林》、冯宗炜等著《中国森林生态系统的生物量和生产力》等调查报告或权威专著，并参考相应的学术论文与专著所推荐的方法作类比分析，引用相应的学术论文报道中各树种的生长关系式来估算调查区内主要植被类型的生物量生产力。

根据调查区内的主要植被类型及组成情况，结合实地调查结果，调查区内植被生物量测算分析结果如下：

表3.2-  调查区内主要植被类型生物量一览表

| 序号 | 植被类型 | 蓄积量（m3/hm2） | 生物量（t/hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马尾松林 | 296.4 | 168.8 |
| 2 | 柏木林 | 240.4 | 125 |
| 3 | 杉木林 | 260.5 | 148.5 |
| 4 | 化香树林 | 120 | 36.6 |
| 5 | 青冈林 | 180.4 | 96.8 |
| 6 | 竹林 |  | 170.4 |
| 7 | 蔷薇灌丛 |  | 26.4 |
| 8 | 马桑-火棘灌丛 |  | 30.18 |
| 9 | 丝茅草丛 |  | 3.6 |
| 10 | 蕨草从 |  | 4.2 |

- 3.2.6.4 评价区陆生脊椎动物多样性现状

（1）项目评价区动物种类组成

经实地调查及访问，并检索现有文献资料，初步统计大竹县煤炭矿区总体规划评价区内陆生脊椎动物种数计129种，分属于4纲22目67科，其中：两栖类1目4科9种、爬行类2目6科13种，鸟类13目38科88种，兽类6目9科19种。

表3.2- 项目调查评价区陆生脊椎动物种类统计表

| 序号 | 类别 | 目 | 科 | 比例 | 种 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两栖类 | 1 | 4 | 7.02% | 9 | 6.98% |
| 2 | 爬行类 | 2 | 6 | 10.53% | 13 | 10.08% |
| 3 | 鸟类 | 13 | 38 | 66.67% | 88 | 68.22% |
| 4 | 兽类 | 6 | 9 | 15.79% | 19 | 14.73% |
| 5 | 合计 | 22 | 57 | 100.00% | 129 | 100.00% |

经调查及资料查阅、访问，大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区内分布的两栖类主要有华西蟾蜍（Bufo andrewsi）、峨眉林蛙（Rana omeinensis）、黑斑蛙（Rana dannrchina）、斑腿泛树蛙（Polypedates megacephalus）、饰纹姬蛙（Microhyla ormata）、泽陆蛙（Fejervarya limnocharis）等。其中蛙科的动物最多，达到了5种，占该区域两栖动物的55.56%，为该区域的优势物种。

表3.2-  项目评价区内两栖类动物组成及统计

| 序号 | 目 | 拉丁名 | 科 | 拉丁名 | 种 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无尾目 | ANURA | 蟾蜍科 | Bufonidae | 2 | 22.22% |
| 2 |  |  | 蛙科 | Ranidae | 5 | 55.56% |
| 3 |  |  | 树蛙科 | Rhacophoridae | 1 | 11.11% |
| 4 |  |  | 姬蛙科 | Microhylidae | 1 | 11.11% |
| 5 | 1目 |  | 4科 |  | 9 | 100.00% |

调查发现大竹县煤炭矿区总体规划项目生态影响评价区内分布的爬行类主要中华鳖（Pelodiscus sinensis）、趾蹼壁虎（Gekko subpalmatus）、铜蜓蜥（Sphenomorphus indicus）、翠青蛇（Cydophiops major）、赤链蛇（Dinodon rufozonatum）、王锦蛇（Elaphe carinata）、虎斑颈槽蛇（Rhabdophis tigrinus）、短尾蝮（Gloydius brevicaudus）、菜花原矛头蝮（Protobothrops jerdonii）、北草蜥（Takydromus septentrionalis）、蓝尾石龙子（Eumeces elegans）、乌梢蛇（Zaocys dhumnades）、黑眉锦蛇（Elaphe taeniura）等爬行动物，其中游蛇科的生物最多，有6种，占46.15%，该区域爬行动物常在灌丛、溪沟等附近出现，有时也在山道边上的草丛旁晒太阳。

表3.2-  项目评价区内爬行类动物组成及统计

| 序号 | 目 | 拉丁名 | 科 | 拉丁名 | 种 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龟鳖目 | ORDER TESTUDINATA | 鳖科 | Family Trionychidae | 1 | 7.69% |
| 2 | 有鳞目 | ORDER SQUAMATA | 壁虎科 | Family Gekkonidae | 1 | 7.69% |
| 3 |  |  | 蜥蜴科 | Family Lacertidae | 1 | 7.69% |
| 4 |  |  | 石龙子科 | Scincidae | 2 | 15.38% |
| 5 |  |  | 游蛇科 | Family Colnbridae | 6 | 46.15% |
| 6 |  |  | 蝰科 | Viperidae | 2 | 15.38% |
| 7 | 2目 |  | 6科 |  | 13 | 100.00% |

大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区内鸟类种类及数量较多，如白鹭（Egretta garzetta）、苍鹭（Ardea cinarea）、斑头鸺鹠（Glaucidium cuculoides）、白胸苦恶鸡（Amaurornis phoencicurus） 、林鷸（Tringa glareola）、山斑鸠（Streptopelia orientalis）、四声杜鹃（Cuculus micropterus）、噪鹃（Eudynamys scolopacea）、普通翠鸟（Alcedo atthis）、小云雀（Alauda gulgula）、金腰燕（Cecropis daurica）、山鶺鸰（Dendronanthus indicus）、树鹨（Anthus hodgsoni）、家燕（Hirundo rustica）、灰鹡鸰（Motacilla cinerea）、白鹡鸰（Motacilla alba）、白颊噪鹛（Garrulax sannio）、暗绿绣眼鸟（Zosterops japonicus）、棕头鸦雀（Paradoxornis webbianus）、红头长尾山雀（Aegithalos concinnus）、大山雀（Parus major）、麻雀（Passer montanus）、山麻雀（Passer rutilans）、白腰文鸟（Lonchura striata）、金翅雀（Carduelis carduelis britannica）等。鸟类组成上以雀形目种类最多，共计24科56种，占全部鸟类的63.64%。

表3.2- 项目评价区内鸟类组成及统计

| 序号 | 目 | 拉丁名 | 科 | 拉丁名 | 物种数 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸊鷉目 | PODICIPEDIFORMES | 鸊鷉科 | Podicipedidae | 1 | 1.14% |
| 2 | 鹳形目 | CICONIIFORMES | 鹭科 | Ardeidae | 4 | 4.55% |
| 3 | 雁形目 | ANSERIFORMES | 鸭科 | Anatidae | 3 | 3.41% |
| 4 | 隼形目 | FALCONIFORMES | 鹰科 | Accipitridae | 3 | 3.41% |
| 5 |  |  | 隼科 | Falconidae | 1 | 1.14% |
| 6 | 鸮形目 | STRLGIFORMES | 鸱鸮科 | Strigidae | 1 | 1.14% |
| 7 | 鸡形目 | GALLIFORMES | 雉科 | Phasianidae | 4 | 4.55% |
| 8 | 鹤形目 | GRUIFORMES | 秧鸡科 | Rallidae | 5 | 5.68% |
| 9 | 鸻形目 | CHARADRIIFORMES | 鹬科 | Scolopacidae | 2 | 2.27% |
| 10 | 鸽形目 | COLUMBIFORMES | 鸠鸽科 | Columbidae | 2 | 2.27% |
| 11 | 鹃形目 | CUCULIFORMES | 杜鹃科 | Clamator | 3 | 3.41% |
| 12 | 佛法僧目 | CORACIIFORMES | 翠鸟科 | Alcedinidae | 1 | 1.14% |
| 13 |  |  | 戴胜科 | Upupidae | 1 | 1.14% |
| 14 | 裂形目 | PICIFORMES | 啄木鸟科 | Picidae | 2 | 2.27% |
| 15 | 雀形目 | PASSERIFORMES | 百灵科 | Alaudidae | 1 | 1.14% |
| 16 |  |  | 燕科 | Hirundinidae | 2 | 2.27% |
| 17 |  |  | 鹡鸰科 | Motacillidae | 6 | 6.82% |
| 18 |  |  | 山椒鸟科 | Campehagidae | 2 | 2.27% |
| 19 |  |  | 鹎科 | Pycnonotidae | 3 | 3.41% |
| 20 |  |  | 伯劳科 | Laniidae | 1 | 1.14% |
| 21 |  |  | 卷尾科 | Oicruridae | 2 | 2.27% |
| 22 |  |  | 椋鸟科 | Sturnidae | 2 | 2.27% |
| 23 |  |  | 鸦科 | Corvidae | 3 | 3.41% |
| 24 |  |  | 鸫科 | Turdidae | 5 | 5.68% |
| 25 |  |  | 扇尾莺科 | Cisticolidae | 1 | 1.14% |
| 26 |  |  | 树莺科 | Cettiidae | 1 | 1.14% |
| 27 |  |  | 柳莺科 | Phylloscopidae | 2 | 2.27% |
| 28 |  |  | 鹟科 | Musicapidae | 6 | 6.82% |
| 29 |  |  | 幽鹛科 | Pellorneidae | 2 | 2.27% |
| 30 |  |  | 噪鹛科 | Leiothrichidae | 4 | 4.55% |
| 31 |  |  | 绣眼鸟科 | Zosteropidae | 1 | 1.14% |
| 32 |  |  | 鸦雀科 | Paradoxornithidae | 1 | 1.14% |
| 33 |  |  | 长尾山雀科 | Aegithalidae | 1 | 1.14% |
| 34 |  |  | 山雀科 | Paridae | 1 | 1.14% |
| 35 |  |  | 雀科 | Passeridae | 2 | 2.27% |
| 36 |  |  | 梅花雀科 | Estrildidae | 1 | 1.14% |
| 37 |  |  | 燕雀科 | Fringillidae | 1 | 1.14% |
| 38 |  |  | 鹀科 | Emberizidae | 5 | 5.68% |
| 39 | 13目 |  | 38科 |  | 88种 | 100.00% |

评价区内兽类主要有四川短尾鼩（Anourosorex squamipes）、黄鼬（Mustela sibirica）、野猪（Sus scrofa）、黑线姬鼠、褐家鼠、草兔（Lepus capensis）等。兽类活动区域较广，常分布于森林、灌草丛、沟谷及居民村落等各类生境。同时，据访问周边居民可知，评价区内尤其是在林地部分的区域常有野猪（Sus scrofa Linnaeus）活动，但随着生产生活活动的加强，野猪出现在矿区及邻近区域的频率较以往变少，活动区多集中在山上林地。另外，区域中菊头蝠（Rhinolophus affinis）、大菊头蝠（Rhinolophus luctus）、黄鼬（Mustela sibirica）、野猪（Sus scrofa Linnaeus）、岩松鼠（Sciurotamias davidianus）等的分布数量较多。

表3.2- 评价区兽类组成及统计

| 序号 | 目 | 拉丁名 | 科 | 拉丁名 | 物种数 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼩形目 | SORICOMORPHA | 鼩鼱科 | Soricidae | 3 | 15.79% |
| 2 | 翼手目 | CHIROPTERA | 菊头蝠科 | Rhinolophidae | 2 | 10.53% |
| 3 |  |  | 蝙蝠科 | Vespertilionidae | 1 | 5.26% |
| 4 | 食肉目 | CARNIVORA | 鼬科 | Mustelidae | 2 | 10.53% |
| 5 |  |  | 灵猫科 | Viverridae | 1 | 5.26% |
| 6 | 偶蹄目 | ARTLODACTYLA | 猪科 | Suidae | 1 | 5.26% |
| 7 | 啮齿目 | RODENTIA | 松鼠科 | Sciuridae | 2 | 10.53% |
| 8 |  |  | 鼠科 | Muridae | 6 | 31.58% |
| 9 | 兔形目 | LAGOMORPHA | 兔科 | Leporidae | 1 | 5.26% |
| 10 | 6目 |  | 9科 |  | 19 | 100.00% |

（2）国家保护动物的种类组成

根据实地调查及访问、资料查阅，大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区内无国家Ⅰ级保护动物，记录有国家Ⅱ级保护动物6种，四川省级保护动物8种。但实地调查仅记录到苍鹰（Accipiter gentilis）、灰胸竹鸡（Bambusicola thoracica）、小䴙䴘、棕胸竹鸡；访问当地人员及资料查阅得知评价区内还分布有鸿雁（Anser cygnoid）、斑头鸺鹠（Glaucidium cuculoides）、中华鹧鸪（Francolinus pintadeanus）、董鸡（Gallicrex cinerea）、黄鼬（Mustela sibirica）、中华鳖（Pelodiscus sinensis）、中国林蛙（Rana chensinensis）等。

表3.2- 评价区内的国家重点保护野生动物组成表

| 序号 | 动物名称 | 拉丁名 | 保护等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华鳖 | Pelodiscus sinensis | 省级 | 访问 |
| 2 | 中国林蛙 | Rana chensinensis | 省级 | 资料 |
| 3 | 小鸊鷉 | Tahybaptus ruficollis poggei | 省级 | 调查 |
| 4 | 鸿雁 | Anser cygnoid | Ⅱ | 访问 |
| 5 | 苍鹰 | Accipiter bentilis | Ⅱ | 调查 |
| 6 | 雀鹰 | Accipiter nisus | Ⅱ | 资料 |
| 7 | 普通鵟 | Buteo buteo | Ⅱ | 资料 |
| 8 | 红隼 | Falco tinnunculus | Ⅱ | 调查 |
| 9 | 斑头鸺鹠 | Glaucidium cuculoides | Ⅱ | 访问 |
| 10 | 灰胸竹鸡 | Bambusicola thoracica | 省级 | 调查 |
| 11 | 棕胸竹鸡 | Bambusicola fytchii | 省级 | 调查 |
| 12 | 黑水鸡 | Gallinula chloropus indica | 省级 | 访问 |
| 13 | 董鸡 | Gallicrex cinerea | 省级 | 资料 |
| 14 | 黄鼬 | Mustela sibirica | 省级 | 访问 |

- 3.2.6.5 评价区水生生物资源现状

项目规划区内有小河流穿过，同时评价区内分布有池塘、小溪流和水田等鱼类生境。本次调查针对鱼类的统计主要是通过访问周边居民、钓鱼爱好者及查阅资料获得，鱼类组成主要是经济鱼类。原因主要是因为评价区内的河流径流量小，且受农村面源污染的影响，水质条件相对一般，未发现有显著的鱼类“三场”分布。同时，区域零星分布的池塘主要是养殖经济鱼类，兼有灌溉作用。

由于生存环境的限制，项目工程评价区内鱼类组成主要有鲤鱼（Cyprinus carpio）、草鱼（Ctenopharyngodon idellus）、鲫鱼（Carassius auratus）、青鱼（Mylopharyngodon piceus）、鲢鱼（Hypophthalmichthys molitrix）、鳙鱼（Aristichthys nobilis）、麦穗鱼(Pseudorasbora parva.)、棒花鱼(Abborttina rwularis)、、翘嘴(红)鲌（Erythroculler ilishaeformis）等。鱼类组成中以鲤形目、鲤科鱼类为主，主要是常见的经济鱼类。

表3.2- 评价区内的鱼类组成表

| 序号 | 目 | 拉丁名 | 科 | 拉丁名 | 种 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无尾目 | CYPRINIFORMES | 鳅科 | Cobitidae | 2 | 10.53% |
| 2 |  |  | 鲤科 | Cyprinidae | 13 | 68.42% |
| 3 | 鲇形目 | SILURIFORMES | 鲇科 | Siluridae | 2 | 10.53% |
| 4 | 合鳃鱼目 | SYMBRANCHIFORMESS | 合鳃鱼科 | Synbranchidae | 1 | 5.26% |
| 5 | 鲈形目 | PERCIFORMES | 鳢科 | Channidae | 1 | 5.26% |
| 6 | 4目 |  | 5科 |  | 19 | 100.00% |

此外，在评价区内的溪流边及水田边调查记录有醉鱼草、鱼眼草、碎米莎草（Cyperus iria）、香附子（Cyperus rotundus）、异型莎草（Cyperus difformis）、扁穗莎草（Cyperus compressus）、垂穗莎草（Cyperus nutans）、鸭跖草（Commelina communis）等湿地植物。同时，还调查记录有田螺、螃蟹、水蚤等水生动物。

- 3.2.6.6 评价区景观/生态现状及特征

（1）生态系统类型及面积

①生态系统类型及面积

达州市大竹县煤炭矿区总体规划项目生态影响评价区面积为279.70km2；评价区域内，主要有森林生态系统、灌草丛生态系统、道路生态系统、水域生态系统和农田聚落生态系统5类生态系统。各生态系统中，森林生态系统、灌草丛生态系统和水域生态系统属自然生态系统；农田聚落生态系统和城镇道路生态系统属人工生态系统。评价区内各类生态系统面积和比例见表4-18。

表3.2- 评价区各生态系统面积及其比例统计表

| 序号 | 生态系统类型 | 面积(km2) | 占评价区面积的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态系统 | 139.79 | 49.98% |
| 2 | 灌草丛生态系统 | 53.90 | 19.27% |
| 3 | 农田聚落生态系统 | 82.54 | 29.51% |
| 4 | 城镇道路生态系统 | 2.94 | 1.05% |
| 5 | 水域生态系统 | 0.54 | 0.19% |
| 合计 |  | 279.70 | 100.00% |

从上表可知，各类生态系统中，森林生态系统面积最大（139.79km2），占评价区面积的49.98%，可见评价区内植被状况较好；农田聚落生态系统面积占评价区面积的29.51%，表明评价区内农田、耕地等分布面积较大。评价区内灌草丛生态系统面积较小，仅53.90km2，主要分布在林地边缘和耕地边缘等。城镇道路生态系统指评价区内道路以及矿区生产运输道路等构成的生态系统类型分布面积较小（2.94km2），但对区域其他生态系统的影响较为突出。

②生态系统特征简介

森林生态系统：评价区域内的森林生态系统主要指柏木林、马尾松林和杉木林、竹林等组成，总面积139.79km2，占评价区总面积的67.24%，分布于评价区内各处，分布较广。植被以马尾松林、柏木林、竹林等为主。由于海拔跨度较小，且人类干扰较大，森林植被垂直分带不明显。

评价区内的森林，由以柏木、马尾松等为主的针叶林，以青冈为主的阔叶林，以及分布面积较大的竹林。森林生态系统内生产者主要有柏木、马尾松、青冈（Cyclobalanopsis glauca）、黄荆（Vitex negundo）、刚竹、水竹、马桑（Coriaria sinica）、苔草、白茅草、野菊、淡叶竹（Lophatherum gracile）、马唐（Digitaria sanguinalis）以及蜈蚣草（Pteris vittata）、蕨（Pteridium aquilinum）、铁线蕨（Adiantum capillus-veneri）等。消费者主要有灰胸竹鸡（Bambusicola thoracica ）、雉鸡（Phasianus colchicus）、杜鹃（Cuculus poliocephalus）、白颊噪鹛(Garrulax sannio)、大山雀(Parus major)、麻雀(Passer montanus)、白鹡鸰(Motacilla alba)、黑线姬鼠(Apodemus agrarius)、草兔（Lepus capensis）等动物。

灌草丛生态系统：灌丛生态系统主要是黄荆灌丛、马桑灌丛及盐肤木灌丛，面积为53.90km2，占评价区总面积的12.95%，分布在缓坡上及林中空地、林地边缘处，分布面积小、分布零星不成片。

因多分布于林地与耕地的交界处，灌丛生态系统分布区土壤土层较厚，有机质含量较高，土壤肥力较高。系统中，各类植物均比林地中的灌木层物种高度高、分枝数量多。灌丛生态系统中，生产者主要有黄荆（Vitex negundo）、马桑（Coriaria sinica）、火棘（Pyracantha fortuneana）、蔷薇、白茅（Imperata cylindrica）、地果、野菊（Dendranthema indicum）、荩草（Arthraxon hispidus）、天名精（Carpesium abrotanoides）、蕨类与农田常见杂草等。

消费者主要有灰胸竹鸡（Bambusicola thoracica）、黄臀鹎（Pycnonotus xanthorrhous）、棕背伯劳（Lanius schach Linaeus）、红嘴蓝鹊（Urocissa erythrorhyncha）、白颊噪鹛（Garrulax sannio）、棕头鸦雀（Paradoxornis webbianus）、山麻雀（Passer rutilans）、金翅（Carduelis sinica）、草兔（Lepus capensis）等。

农田聚落生态系统：农田生态系统在评价区内广泛分布（面积82.54km2），占评价区总面积的19.41%，耕地与农户居住地镶嵌分布，基本为种植业，种植的作物相对丰富。该生态系统依赖于人的长期管理，人的作用非常突出。其主要组成成分是人工种养的生物，抗逆性较差，营养结构简单，稳定性较低，易受到旱涝灾害和病虫害的影响，如果没有人的管理，生态平衡很容易遭受破坏。它是人类粮食的生产基地，为人类提供食物。

农田聚落生态系统内无野生乔木存在，仅在耕地边缘有少许枫杨、喜树等人工种植的乔木。该生态系统内植物以粮食作物为主，农田杂草广泛分布。褐家鼠、小家鼠等会活动在田地间，麻雀、白颊噪鹛、白鹡鸰等鸟类会短暂停留。

野生草本植物主要有棒头草、牛筋草、狗尾草、茅叶荩草、播娘蒿、马唐等。分布的动物较少，有中华蟾蜍指名亚种、黑斑侧褶蛙、雉鸡、山斑鸠、白头鹎、麻雀、白腰文鸟、黑线姬鼠、褐家鼠、社鼠、小家鼠等。

城镇道路生态系统：项目评价区内道路生态系统的面积2.94km2，占评价区总面积的0.22%。由于通行车辆及往来人员较多，对该系统影响较大，其间分布的动植物种类稀少，数量不多。据调查结果显示，分布在路肩及边坡的植物主要有地瓜藤（Ficus tikoua）、蜈蚣草、艾蒿、狗尾巴、白茅、荩草、辣子草等。麻雀、金翅、褐家鼠等动物会常常活动于此，而红尾伯劳、白鹡鸰、家燕（Hirundo rustica）等鸟类也会短暂停歇于道路两旁的乔木和灌丛上。矿区生产活动的开展，使得矿区内的动物数量减少，访问得知区域常见的动物均很少出现在矿区，多分布在山顶及远离矿区的区域。

水域生态系统：项目评价区域内水域生态系统主要是溪流及人工池塘，面积0.54km2，占评价区总面积的0.18%。由于受人类活动干扰程度大，河流径流量小，流速缓。水塘周围有少量黄荆存在，草本则以狗牙根、白茅、马鞭草、辣子草等为主。河流附近则零星分布着柏木、枫杨、苦楝树等乔木，黄荆、马桑、水麻、柳等灌木数量较多。河流两岸农田杂草以繁缕、喜旱莲子草、狗牙根等为主。

调查区内溪流及其沿岸分布的两栖类主要有中华蟾蜍指名亚种 、黑斑侧褶蛙、泽陆蛙等，鸟类有小鸊鷉、白鹭（Egretta alba）、普通翠鸟（Alcedo atthis）、冠鱼狗（Ceryle lugubris）、白鹡鸰（Motacilla alba）、红尾水鸲、白顶溪鸲（Chaimarrornis leucocephalus）、白腰文鸟（Lonchura striata）等。鱼类中主要经济鱼类有泥鳅、白条、黄鳝等，种群存量不多。

（2）生态系统的主要特征

①生物生产力

生产力是反应生态系统能量特征的指标，根据Holieth生物生产力的两个经验公式：

Pt＝3000/(1+e1.315-0.119t)

Pp=3000(1-e-0.000664p)

其中：Pt是用年平均温度（t，℃）估计的热量生产力（单位：g/（m2·a））；Pp是用降水量（p，mm）估计的水分生产力（单位：g/（m2·a））。

根据Shelford的耐受性法则和Liebig的最小因子定律，值较小的那个生产力所对应的环境因子就是限制生态系统生产力的关键因子。借助Holieth生物生产力的经验公式分别计算出热量生产力和水分生产力后，取值较小的一个生产力作为区域生态系统的自然生产力。

表3.2- 调查区域内气候特征、生产力及限制因子

| 调查区 气候类型 | 年均温 （℃） | 年降水 （mm） | 热量生产力 （g/m2.a） | 水分生产力 （g/m2.a） | 自然生产力 （g/m2.a） | 自然生产力 限制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川盆地亚热 带湿润气候区 | 16.6 | 1184 | 1978.05 | 1633.25 | 1633.25 | 水分 |

计算结果表明，大竹县煤炭矿区总体规划项目生态影响评价区内热量生产力较高，水分生产力相对较低，土地自然生产力受水分条件限制，区内水分生产力（即自然生产力）为1633.25 g/m2.a。

②影响生态系统稳定的因素

自然因素：大竹县煤炭矿区总体规划项目生态影响评价区处于四川盆地的东北区域，大巴山褶皱的南坡，属大巴山脉北坡的山地部分。同时，区域水热条件较好，基本上属“热量丰富，雨量充沛”的气候条件。今年来，暴雨期间洪涝灾害相对频繁，干旱对区域生态系统的影响较小。寒潮多在冬春季节多发生寒潮及大风，对植被产生一定的影响，但仅仅是少量的树木风折和风倒，对生态系统的稳定无显著的负面影响。因此，区域自然灾害主要是洪涝灾害的影响，但对森林植被的影响较小。

人为因素：大竹县煤炭矿区总体规划项目生态影响评价区属大竹县境内的山地区，矿区开采及生产运输活动的开展，不可避免的对区域生物多样性，尤其是大型哺乳动物的分布，存在一定的影响。且人为活动的加剧，也增加了外来植物的种类及对乡土植物的干扰。项目矿山属地下开采，占地面积小，对植被等破坏有限。矿区的经营中，也必须注重生态环境的保护及管理、生态恢复及建设、加强矿区管理等方面的工作。

③主要威胁现状

自然灾害影响：评价区域内的植被多是以柏木、马尾松、杉木、竹林等为主，尤其是马尾松林、柏木林易受到自然灾害的威胁，如虫害、雷击、风折、水土流失等。马尾松林、柏木林等森林及灌丛是评价区动植物重要的生活栖息地，受自然灾害的影响，动植物栖息地的减少将会对生物多样性造成影响。总体来说，评价区生态系统及生物多样性受自然灾害的威胁并不突出，但仍需加强马尾松林虫害的预防。

人类活动频繁：评价区内本身人类活动较为频繁，耕地面积较大，附近居民的生产、生活活动对灌丛和森林植物造成一定破坏，干扰区内动物正常的繁育栖息活动，破坏了宁静的动物栖息环境。因此，项目煤炭矿山开采必须加强矿区运营管理，做到采矿、生态保护的和谐发展。

（3）景观生态体系

景观生态学是以异质性景观为研究对象，探讨不同尺度上景观的空间格局、系统功能和动态变化及其相互作用的综合性交叉学科。美国哈佛大学设计研究生院的Richard T·T·Forman教授提出的“斑块（patch）、廊道（corridor）和基质（matrix）”是景观生态学用来解释景观结构的基本模式（Forman and Godron，1986）。

基质代表了该景观或区域的最主要的景观类型。斑块意味着景观类型的多样化，是构成景观的结构和功能单位。廊道是线性的景观单元，具有联通和阻隔的双重作用，意味着土地利用系统或景观类型之间的联系。这些都是景观或区域土地持续利用的基本格局，这些要素能实现主要的生态或人类目标景观中任意一点或是落在某一斑块内，或是落在廊道内，或是在作为背景的基质内。这一模式为比较和判别景观结构，分析结构与功能的关系和改变景观提供了一种通俗、简明和可操作的语言。

①斑块

根据大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区植被覆盖及土地利用现状，根据景观类型划分的相关依据，在考虑景观异质性及现有资料的基础上将项目评价区域内的景观划分为乔木林地、灌草丛、水域、竹林等4类自然斑块和耕地、村落、道路等3类人工斑块镶嵌组成。运用Arc GIS软件，根据野外植被调查、生态系统调查及土地利用现状，制作出评价区域的景观分布图。利用Arc GIS的统计分析功得出各类景观类型的基础信息，详见下表。

表3.2- 评价区域各景观类型景观结构统计表

| 序号 | 斑块类型 | 面积(km2) | 比例(%) | 斑块数 | 比例（%） | 斑块平均面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木林地 | 113.75 | 40.67% | 2163 | 24.13% | 5.2589 |
| 2 | 灌草丛 | 53.90 | 19.27% | 3186 | 35.55% | 1.6918 |
| 3 | 耕地 | 65.45 | 23.40% | 1816 | 20.26% | 3.6041 |
| 4 | 村落 | 17.09 | 6.11% | 962 | 10.73% | 1.7765 |
| 5 | 道路 | 2.94 | 1.05% | 164 | 1.83% | 1.7927 |
| 6 | 竹林 | 26.04 | 9.31% | 436 | 4.86% | 5.9725 |
| 7 | 水域 | 0.54 | 0.19% | 236 | 2.63% | 0.2288 |
| 合计 |  | 279.70 | 100.00% | 8963 | 100.000% | 3.1206 |

从上表可以看出，大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区内总面积最大的景观类型为乔木林地，占评价区总面积的40.67％，斑块平均面积为5.2589hm2/块；竹林占地面积26.04km2，斑块平均面积5.9725hm2/块，为所有斑块类型中平均面积最大的，说明其连通性较高。耕地斑块总面积约65.45km2，斑块数量较多（1816块），斑块平均面积为3.6041hm2/块，人类耕作较为显著。评价区内的水体包括沟谷河流和塘库，塘库多零星散布于耕地附近，破碎化程度高，斑块平均面积0.2288hm2/块。道路斑块作为廊道，其本身连通性很高，在景观生态体系中主要有对耕地、民居及对外的连通作用和对其余自然资源类斑块的阻隔作用。

反映某一斑块在景观中优势的值叫优势度值。优势度值由3种参数计算而出，即密度（Rd）、频率（Rf）和景观比例（Lp）。利用由Arc GIS对评价区内各类斑块所计算的优势度值计算见表4-21。

表3.2- 评价区各类型斑块优势度值

| 序号 | 斑块类型 | Rd(%) | Rf (%) | Lp (%) | Do(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木林地 | 24.13% | 30.82% | 40.67% | 34.07% |
| 2 | 灌草丛 | 35.55% | 13.77% | 19.27% | 21.96% |
| 3 | 耕地 | 20.26% | 25.57% | 23.40% | 23.16% |
| 4 | 村落 | 10.73% | 5.90% | 6.11% | 7.21% |
| 5 | 道路 | 1.83% | 3.93% | 1.05% | 1.97% |
| 6 | 竹林 | 4.86% | 17.05% | 9.31% | 10.13% |
| 7 | 水域 | 2.63% | 2.95% | 0.19% | 1.49% |

从上表可以看出，大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区内各景观斑块的优势度值顺序为：乔木林地景观、耕地景观、竹林景观、村落景观、道路景观、水域景观。乔木林地的优势度值最高，达34.07％；其次是耕地，为23.16%；灌草丛斑块及竹林斑块的优势度值分别为21.96%、10.13%。在各景观斑块类型中，耕地景观斑块的优势度值较大，评价区人类耕作较为显著，这也与区域现状极为吻合。

从各个斑块的数据来看，乔木林地斑块分布最广，面积最大，完整化程度高，见于评价区的大多数区域，计算出的优势度值也最大。

②廊道

廊道作为线性的景观单元除了具有通道和阻隔的作用之外，还有物种过滤器、作为某些物种栖息地的功能，也存在与周围环境和生物之间的相互作用。评价区内的廊道主要为道路。

项目生态影响评价区内的道路主要是矿区交通道路以及连通各居民点的通村道路。由于矿业的发展，有一定的车流量，矿区道路作为廊道对其两侧斑块间物种流、能量流和物质流的阻隔作用相对较弱。在居民点和耕地之间的水泥路，路面狭窄，少有大型车辆通过，其干扰强度和阻隔作用不明显。

③基质

基质是景观中面积最大、连通性最好的类型，对维持景观的结构和功能稳定起着重要作用。判定基质的三个标准是：1）相对面积最大，2）连通性最好，3）控制程度最高。

根据上面调查分析可以看出，乔木林地具有评价区内最大的总面积，平均每个斑块面积较大，分布集中，连通性较好，其优势度值达到40.64%，对景观结构和功能的动态可以有显著控制作用，可视为评价区景观生态体系的基质。

④景观特征指数

景观格局指数是指能够高度浓缩景观格局信息，反映其结构组成和空间配置某些方面特征的简单定量指标。通过景观格局指数分析可以揭示各景观要素的变化特征和变化机制以及对区域生态系统的影响。结合评价区的景观格局特征和目的，选取斑块密度、优势度指数、Shanon多样性指数、均匀度指数等指标来研究评价区的生态景观格局。经计算及统计，项目规划区生态影响评价区内景观格局现状的指数计算结果详见表4-22。

表3.2- 评价区生态景观结构特征指数表

| 时段 | 优势度指数 D | 多样性指数 SHDI | 均匀度指数 SHEI | 分维数FD | 破碎化指数 FN | 自然性指数 NI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状 | 0.6796 | 2.1276 | 0.7579 | 1.6862 | 0.0746 | 0.8036 |

由上表可得，大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区内景观特征现状指数中Shannon多样性指数为2.1276，SHDI指数计算结果表明评价区景观多样性指数较高。评价区内优势度指数D值为0.6796、均匀度指数SHEI值为0.7579，表明评价区景观的均匀度相对较高，优势度并不突出。

景观分维数描述评价区景观斑块的边缘褶皱程度，其值越趋近1，表明斑块边缘越简单、规律，即受人类活动影响越大。评价区分位数FD值为1.6862，说明评价区景观格局及斑块形状受人类活动影响并不显著，这与评价区一般区域属林地，人类影响较小的现状有关。自然性指数计算结果为0.8036，说明评价区景观自然性相对较高，但区内现有道路、农业生产活动等干扰，导致其自然性指数略低于1。

- 3.2.6.7 评价区主要的生态环境问题

（1）主要生态环境问题

经实地调查及访问咨询，大竹县煤炭矿区总体规划项目生态影响评价区域生态环境影响主要来自两方面的压力：农业耕作及矿区开发。由此，区域面临的主要生态环境问题表现在以下几个方面：

①大竹县煤炭矿区的开发及经营，使得往来车辆增加，加剧了对区域动植物的影响。如车辆往来造成动物的撞伤、碾压；人类活动增加及噪声的加强对部分机敏性的动物产生驱赶效应，但是由于矿产为地下开采的方式，故矿产开采活动造成的生态环境问题较为有限。

②农业生产活动的加剧对区域水质、土壤、林地资源等造成了一定的威胁和破坏。但这一影响较弱，区域农业耕作由来已久，其对区域环境的影响已经形成，并且处于稳定状态。农业耕作区及林地区分隔开来，在近年来的封山育林及矿区内住户搬迁的措施下，林地植被得到较好的恢复。

（2）主要生态环境问题的成因及解决方案

本规划生态影响评价区域林地、耕地以及矿区的开采相互重叠，评价区面临的主要生态问题主要是人为因素造成的环境问题。评价区内随着矿区生产力的增加，矿区工作人员也会相应的增加，加上区域经济快速发展和农业种植等是区域面临巨大的压力。

积极加强矿区运营管理与治理、严格控制矿区开采、堆放和运输区域是实现减轻区域的管护压力，是矿区和乡镇经济的共同发展的重要举措和方向。本次“大竹县煤炭矿区总体规划项目”本着生态采矿的原则，加强区域生态环境的保护，提出了多项环保措施，具体如下：

①对本次规划矿井的施工及生产人员进行教育，对进入矿区范围的野生动物采取严格的禁猎措施。

②强化保护煤柱的设置及维护，避免地面沉陷破坏植被。项目矿山规划建设均要求在已有工业场地内，不新增占地面积，同时做好工业场地、进场道路等的绿化工作；对施工人员进行生态环境保护意识教育。

③根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求，建立有效的生态综合整治机制与专门机构，负责矿区沉陷区生态综合整治。应对预测将发生的塌陷区，提前将表层30cm的土壤推到可能陷落的两侧，地面塌陷后，可以利用矸石等进行充填，待塌陷区稳定后平整地表，将表土盖覆，以恢复自然植被。对没有填充的塌陷坑，应尽可能的削平边坡，或至少平整一面边坡为斜坡。塌陷区的平整复土，自然植被的恢复率应达到在90%以上。

④参照达州市原有矿井及邻近的矿区对采煤沉陷治理经验，矿区地表沉陷对土地的破坏的影响控制和减缓措施，应立足于土地复垦工作的大力开展，实施的土地复垦规划，采取合理的土地复垦模式。

  - 区域环境发展趋势分析

    - 大气环境质量发展趋势

利用收集到的达州市大竹县生态环境局监测站提供的大竹县2016~2020年环境空气质量中的数据进行分析。

2016年~2020年连续五年大竹县基本污染因子情况见表3.3-1。

表 3.3-1 大气环境质量状况 单位：ug/m3

| 年度 | SO2 (年平均) | NO2 (年平均) | PM10 (年平均) | PM2.5 (年平均) | CO (日均值第95百分位数mg/m3) | O3 (最大8h平均第90百分位数) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 15 | 19 | 101 | 57 | 2.1 | 98 |
| 2017年 | 20 | 28 | 81.3 | 45 | 1.7 | 108 |
| 2018年 | 13 | 31 | 75 | 44.3 | 1.6 | 135 |
| 2019年 | 12.7 | 23.7 | 59.7 | 39.2 | 1.5 | 121 |
| 2020年 | 17.3 | 27.6 | 55 | 32.5 | 1.5 | 123 |
| 标准限值 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4 | 160 |

图 3.3-1 区域大气环境质量SO2变化趋势图

图 3.3-2 区域大气环境质量SO2变化趋势图

图 3.3-3 区域大气环境质量PM10变化趋势图

图 3.3-4 区域大气环境质量PM2.5变化趋势图

图 3.3-5 区域大气环境质量CO变化趋势图

图 3.3-6 区域大气环境质量O3变化趋势图

根据大竹县连续5年基本污染因子浓度可以看出：

①自2016年至2020年，SO2、NO2年均浓度变化波动不大，且均能达标；

②PM10年平均浓度自2016年至2020年连续5年呈下降趋势，并从2019年开始实现年均浓度达标；

③PM2.5年平均浓度自2016年至2020年连续5年呈下降趋势，并在2020年实现年均浓度达标；

④自2016年至2020年，CO日均值第95百分位数浓度和O3最大8h评价第90百分位数浓度变化波动不大，且均能达标。

说明大竹县环境空气质量为逐年好转和改善的趋势。

    - 地表水环境质量发展趋势

大竹县境内无大江大河，仅有东柳河、铜钵河、东河、黄滩河(西河)四条小河及竹溪河、柳城溪、兴隆河、清水河、八渡河、上白水河、下白水河七条小溪(40平方公里以上)，全属长江水系，均发源于大竹。本规划区涉及大竹县东部、中部、西部三座山脉，基本上直接或间接涉及大竹县上述所有水系，因此，本次评价通过收集到的达州市大竹生态环境局监测站及大竹县水务局提供的县域各地表水系2018~2020年例行监测数据进行分析，来反应区域地表水环境质量发展趋势。

3.3.2.1四条小河（东柳河、铜钵河、东河、黄滩河）出境断面

（1）东河钢架大桥断面

东河钢架大桥断面2018~2020年各月水质情况如下：

表3.3-2 东河钢架大桥断面2018~2020年水质情况 单位：mg/L

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | 17 | 19 | 15 | 19 | 23 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 19 | 18 |
| TP | 0.154 | 0.206 | 0.270 | 0.406 | 0.114 | 0.123 | 0.209 | 0.136 | 0.099 | 0.138 | 0.117 | 0.140 | 0.176 |
| NH3-N | 0.805 | 0.610 | 0.740 | 1.091 | 0.818 | 0.267 | 0.210 | 0.329 | 0.293 | 0.153 | 0.106 | 0.392 | 0.484 |
| CODMn | 4.23 | 4.84 | 5.32 | 4.53 | 4.22 | 4.26 | 4.47 | 3.64 | 4.45 | 5.62 | 4.61 | 4.16 | 4.50 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| TP | 0.14 | 0.16 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.19 |
| NH3-N | 0.335 | 0.496 | 0.433 | 1.16 | 0.880 | 0.199 | 0.194 | 0.199 | 0.168 | 0.257 | 0.160 | 0.290 | 0.398 |
| CODMn | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 13 | 8 | 15 | 11 | 10 | 11.5 | 14 |
| TP | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.32 | 0.17 | 0.20 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| NH3-N | 0.68 | 1.00 | 0.81 | 1.12 | 0.18 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.22 | 0.64 | 0.44 |
| CODMn | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 5.8 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 3.4 | 3.3 | 5.0 | 4.0 | 3.7 | 4.3 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

（注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，即CODcr≤20mg/L、TP≤0.2mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、CODMn≤6mg/L）

图3.3-7   东河钢架大桥断面CODcr变化趋势

图3.3-8   东河钢架大桥断面TP变化趋势

图3.3-9   东河钢架大桥断面NH3-N变化趋势

图3.3-10   东河钢架大桥断面CODMn变化趋势

由上图、表分析可知，大竹县东河钢架大桥国考断面2018~2020年水质年均浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水要求，CODcr、TP、NH3-N在2~6月份偶有超标情况，但水质各指标浓度总体呈下降趋势，一定程度表明东河水环境呈逐年改善的趋势。

（2）东柳河墩子河断面

东柳河墩子河断面2018~2020年各月水质情况如下：

表3.3-3 东柳河墩子河断面2018~2020年水质情况 单位：mg/L

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | 0.222 | 0.338 | 0.583 | 0.662 | 0.170 | 0.213 | 0.265 | 0.316 | 0.284 | 0.216 | 0.260 | 0.253 | 0.315 |
| NH3-N | 0.997 | 1.810 | 2.556 | 1.080 | 0.358 | 0.152 | 0.309 | 0.300 | 0.688 | 0.282 | 0.342 | 0.356 | 0.769 |
| CODMn | 3.60 | 4.93 | 6.86 | 7.62 | 5.73 | 5.32 | 5.10 | 5.37 | 6.10 | 5.68 | 4.82 | 4.42 | 5.46 |
| 水质类别 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | 15 | 26 | 34 | 40 | 21 | 22 | 28 | 27 | 25 | 20 | 13 | 20 | 24 |
| TP | 0.36 | 0.65 | 0.86 | 0.66 | 0.48 | 0.35 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.38 |
| NH3-N | 2.02 | 3.84 | 4.77 | 4.26 | 2.44 | 0.560 | 0.449 | 0.257 | 0.303 | 0.26 | 0.66 | 0.51 | 1.69 |
| CODMn | 4.1 | 7.4 | 9.6 | 7.2 | 6.7 | 4.7 | 5.4 | 4.5 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 5.7 | 6.0 |
| 水质类别 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | 14 | 17 | 17 | 23 | 17 | 29 | 20 | 21 | 20 | 19 | 15 | 20 | 19 |
| TP | 0.29 | 0.44 | 0.39 | 0.35 | 0.28 | 0.45 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.31 |
| NH3-N | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.65 | 0.27 | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.67 | 0.45 |
| CODMn | 3.0 | 3.5 | 3.7 | 6.7 | 4.1 | 6.4 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 4.7 | 4.7 |
| 水质类别 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 |

（注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，即CODcr≤20mg/L、TP≤0.2mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、CODMn≤6mg/L）

图3.3-11   东柳河墩子河断面CODcr变化趋势

图3.3-12   东柳河墩子河断面TP变化趋势

图3.3-13   东柳河墩子河断面NH3-N变化趋势

图3.3-14   东柳河墩子河断面CODMn变化趋势

由上图、表分析可知，大竹县东柳河墩子河省考断面2018~2020年水质情况较差，多数月份出现Ⅳ类、Ⅴ类甚至劣Ⅴ类水质，枯水期水质最差，但也能看出各指标近年来均呈现下降趋势，一定程度表明东柳河水质正在逐年改善。

（3）黄滩河双河口大桥断面

黄滩河双河口大桥断面2018~2020年各月水质情况如下：

表3.3-5 黄滩河双河口大桥断面2018~2020年水质情况 单位：mg/L

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | 26 | 21 | 25 | 21 | 25 | 22 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 21 |
| TP | 0.119 | 0.171 | 0.247 | 0.167 | 0.087 | 0.140 | 0.194 | 0.089 | 0.103 | 0.118 | 0.105 | 0.090 | 0.136 |
| NH3-N | 0.675 | 0.961 | 1.169 | 1.117 | 0.693 | 0.158 | 0.262 | 0.371 | 0.283 | 0.361 | 0.101 | 0.449 | 0.550 |
| CODMn | 4.31 | 4.87 | 5.23 | 4.39 | 4.53 | 4.53 | 4.20 | 3.91 | 4.48 | 4.36 | 4.65 | 3.84 | 4.40 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 |
| TP | 0.09 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.14 |
| NH3-N | 0.994 | 1.21 | 0.532 | 0.475 | 1.13 | 0.174 | 0.158 | 0.158 | 0.142 | 0.262 | 0.20 | 0.31 | 0.48 |
| CODMn | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 5.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.4 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 9 | 19 | 14 | 13 | 17 | 15 |
| TP | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.15 |
| NH3-N | 0.65 | 1.04 | 0.84 | 0.90 | 0.17 | 0.24 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 1.65 | 0.51 |
| CODMn | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 5.8 | 4.9 | 4.5 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | Ⅲ类 |

（注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，即CODcr≤20mg/L、TP≤0.2mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、CODMn≤6mg/L）

图3.3-15   黄滩河双河口大桥断面CODcr变化趋势

图3.3-16   黄滩河双河口大桥断面TP变化趋势

图3.3-17   黄滩河双河口大桥断面NH3-N变化趋势

图3.3-18   黄滩河双河口大桥断面CODMn变化趋势

由上图、表分析可知，大竹县黄滩河双河口大桥国考断面2018年水质年均浓度为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水，2019年及2020年水质年均浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，水质各指标浓度总体呈下降趋势，表明黄滩河水环境呈逐年改善的趋势。

（4）铜钵河矮墩子断面

铜钵河矮墩子断面2018~2020年各月水质情况如下：

表3.3-6 铜钵河矮墩子断面2018~2020年水质情况 单位：mg/L

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | 0.088 | 0.100 | 0.142 | 0.098 | 0.057 | 0.169 | 0.162 | 0.075 | 0.156 | 0.113 | 0.084 | 0.080 | 0.110 |
| NH3-N | 0.634 | 0.844 | 0.932 | 0.909 | 0.322 | 0.886 | 0.296 | 0.548 | 0.415 | 0.512 | 0.350 | 0.752 | 0.617 |
| CODMn | 3.4 | 1.9 | 5.12 | 4.4 | 4.85 | 4.2 | 4.8 | 3.8 | 5.8 | 4.6 | 3.94 | 3.5 | 4.2 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | 13 | 15 | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 15 | 10 | 12 |
| TP | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| NH3-N | 0.630 | 0.704 | 0.257 | 0.462 | 0.632 | 0.584 | 0.686 | 0.618 | 0.250 | 0.54 | 0.403 | 0.316 | 0.507 |
| CODMn | 4.1 | 3.9 | 2.5 | 6.2 | 5.4 | 4.9 | 3.9 | 3.3 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 4.1 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | 12 | 12 | 13 | 15 | 8 | 12 | 15 | 12 | 15 | 17 | 18 | 14 | 14 |
| TP | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| NH3-N | 0.236 | 0.653 | 0.988 | 0.761 | 0.671 | 0.552 | 0.52 | 0.300 | 0.358 | 0.49 | 0.54 | 0.47 | 0.55 |
| CODMn | 4.5 | 3.5 | 5.1 | 5.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

（注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，即CODcr≤20mg/L、TP≤0.2mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、CODMn≤6mg/L）

图3.3-19   铜钵河矮墩子断面CODcr变化趋势

图3.3-20   铜钵河矮墩子断面TP变化趋势

图3.3-21   铜钵河矮墩子断面NH3-N变化趋势

图3.3-22   铜钵河矮墩子断面CODMn变化趋势

由上图、表分析可知，大竹县铜钵河矮墩子断面2018年~2020年监测指标年均浓度都满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，表明铜钵河水质相对较好，并且也呈现出逐年更好的趋势。

3.3.2.2主要河流断面、水库

（1）八渡河齐星桥断面

八渡河齐星桥断面2018~2020年各月水质情况如下：

表3.3-7 八渡河齐星桥断面2018~2020年水质情况 单位：mg/L

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | / | / | / | 0.276 | 0.087 | 0.056 | 0.129 | 0.166 | 0.083 | 0.103 | 0.041 | 0.09 | 0.115 |
| NH3-N | / | / | / | 0.494 | 0.423 | 0.215 | 0.179 | 0.246 | 0.262 | 0.168 | 0.168 | 0.194 | 0.261 |
| CODMn | / | / | / | 5.09 | 3.10 | 5.66 | 3.48 | 3.25 | 4.15 | 3.88 | 4.45 | 3.36 | 4.05 |
| 水质类别 | / | / | / | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.30 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.11 |
| NH3-N | 0.475 | 0.272 | 0.153 | 1.46 | 0.631 | 0.225 | 0.267 | 0.215 | 0.179 | 0.231 | 0.24 | 0.39 | 0.395 |
| CODMn | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 4.5 | 5.6 | 4.6 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.35 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| NH3-N | 0.85 | 0.89 | 0.69 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.25 | 0.28 | 0.37 | 0.35 |
| CODMn | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.6 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 5.3 | 5.7 | 4.9 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

（注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，即CODcr≤20mg/L、TP≤0.2mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、CODMn≤6mg/L）

图3.3-23   八渡河齐星桥断面TP变化趋势

图3.3-27   八渡河齐星桥断面NH3-N变化趋势

图3.3-28   八渡河齐星桥断面CODMn变化趋势

由上图、表分析可知，大竹县八渡河齐星桥断面2018年~2020年监测指标年均浓度都满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，表明八渡河水质相对较好，近年来年均浓度波动不大。

（2）白水河跳蹬坝断面

白水河跳蹬坝断面2018~2020年各月水质情况如下：

表3.3-8 白水河跳蹬坝断面2018~2020年水质情况 单位：mg/L

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | / | / | / | 0.373 | 0.101 | 0.070 | 0.179 | 0.129 | 0.079 | 0.134 | 0.115 | 0.13 | 0.15 |
| NH3-N | / | / | / | 0.896 | 0.433 | 0.288 | 0.236 | 0.314 | 0.376 | 0.386 | 0.189 | 0.361 | 0.387 |
| CODMn | / | / | / | 5.13 | 4.92 | 4.03 | 4.75 | 3.80 | 5.37 | 6.08 | 5.39 | 4.28 | 4.86 |
| 水质类别 | / | / | / | Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | 0.17 | 0.41 | 0.45 | 0.68 | 0.39 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.27 | 0.08 | 0.10 | 0.25 |
| NH3-N | 0.563 | 1.61 | 0.610 | 1.50 | 0.724 | 0.158 | 0.257 | 0.241 | 0.158 | 0.205 | 0.30 | 0.37 | 0.558 |
| CODMn | 5.1 | 5.6 | 8.1 | 8.1 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 5.9 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.7 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | 0.10 | 0.23 | 0.30 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.16 |
| NH3-N | 0.91 | 1.10 | 0.79 | 0.66 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.30 | 0.26 | 0.52 | 0.43 |
| CODMn | 7.1 | 6.5 | 7.6 | 6.4 | 7.4 | 5.5 | 7.6 | 7.1 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 6.6 |
| 水质类别 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |

（注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，即CODcr≤20mg/L、TP≤0.2mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、CODMn≤6mg/L）

图3.3-29   白水河跳蹬坝断面TP变化趋势

图3.3-30   白水河跳蹬坝断面NH3-N变化趋势

图3.3-31   白水河跳蹬坝断面CODMn变化趋势

由上图、表分析可知，大竹县白水河跳蹬坝断面2018年各监测指标年均浓度都满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，2019年~2020年监测指标年均浓度显示为Ⅳ类水质，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，其中在2019年水质情况最差，2020年略有改善。

（3）高滩河乌龟石断面

高滩河乌龟石断面2018~2020年各月水质情况如下：

表3.3-9 高滩河乌龟石断面2018~2020年水质情况 单位：mg/L

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | / | / | / | 1.31 | 0.168 | 0.193 | 0.545 | 0.545 | 0.355 | 0.192 | 0.169 | 0.26 | 0.42 |
| NH3-N | / | / | / | 5.130 | 0.714 | 1.046 | 0.231 | 0.293 | 0.501 | 0.194 | 0.132 | 0.963 | 1.023 |
| CODMn | / | / | / | 8.67 | 4.10 | 5.78 | 4.95 | 5.11 | 5.25 | 6.51 | 5.46 | 3.89 | 5.52 |
| 水质类别 | / | / | / | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | 0.56 | 1.79 | 1.46 | 1.45 | 0.26 | 0.37 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.50 | 0.22 | 0.27 | 0.62 |
| NH3-N | 3.124 | 7.54 | 7.28 | 6.82 | 1.59 | 0.761 | 0.163 | 0.163 | 0.532 | 0.605 | 0.25 | 0.41 | 2.44 |
| CODMn | 5.8 | 8.4 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 7.1 |
| 水质类别 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | 0.29 | 0.44 | 1.43 | 0.51 | 0.35 | 0.38 | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.39 |
| NH3-N | 1.17 | 1.59 | 1.31 | 2.73 | 0.52 | 0.49 | 0.24 | 0.10 | 0.13 | 0.27 | 0.25 | 0.67 | 0.79 |
| CODMn | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 7.2 |
| 水质类别 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |

（注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，即CODcr≤20mg/L、TP≤0.2mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、CODMn≤6mg/L）

图3.3-32   高滩河乌龟石断面TP变化趋势

图3.3-33   高滩河乌龟石断面NH3-N变化趋势

图3.3-34   高滩河乌龟石断面CODMn变化趋势

由上图、表分析可知，大竹县高滩河乌龟石断面2018年、2019年各监测指标年均浓度显示为劣Ⅴ类水质，2020年各监测指标年均浓度显示为Ⅳ类水质，有改善但仍不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，其中在2019年水质情况最差，2020年略有改善。

（4）柳城溪三栋桥断面

柳城溪三栋桥断面2018~2020年各月水质情况如下：

表3.3-10 柳城溪三栋桥断面2018~2020年水质情况 单位：mg/L

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | / | / | / | 0.854 | 0.161 | 0.153 | 0.305 | 0.272 | 0.249 | 0.196 | 0.163 | 0.18 | 0.28 |
| NH3-N | / | / | / | 1.429 | 0.729 | 0.646 | 0.309 | 0.366 | 0.392 | 0.293 | 0.137 | 0.454 | 0.528 |
| CODMn | / | / | / | 8.75 | 7.52 | 6.95 | 5.62 | 4.80 | 5.13 | 7.23 | 6.28 | 5.16 | 6.38 |
| 水质类别 | / | / | / | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.51 | 0.36 | 0.38 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.26 |
| NH3-N | 0.631 | 1.40 | 0.475 | 1.38 | 0.506 | 0.548 | 0.215 | 0.215 | 0.199 | 0.303 | 0.25 | 0.40 | 0.544 |
| CODMn | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 3.7 | 7.7 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 7.1 | 5.2 | 6.6 | 5.7 |
| 水质类别 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | 0.24 | 0.29 | 0.23 | 0.37 | 0.16 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.22 |
| NH3-N | 0.97 | 1.08 | 0.93 | 0.97 | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.31 | 0.28 | 0.59 | 0.48 |
| CODMn | 7.1 | 6.8 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 5.5 | 6.3 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.2 | 6.6 |
| 水质类别 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |

（注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，即CODcr≤20mg/L、TP≤0.2mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、CODMn≤6mg/L）

图3.3-35   柳城溪三栋桥断面TP变化趋势

图3.3-36   柳城溪三栋桥断面NH3-N变化趋势

图3.3-37   柳城溪三栋桥断面CODMn变化趋势

由上图、表分析可知，大竹县柳城溪三栋桥断面2018年~2020年各监测指标年均浓度显示为Ⅳ类水质，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，在2019年整体水质情况最差，2020年整体略有改善，其中TP、NH3-N呈逐年改善趋势，CODMn2020年变得更差。

（5）清水河双河口断面

清水河双河口断面2018~2020年各月水质情况如下：

表3.3-11 清水河双河口断面2018~2020年水质情况 单位：mg/L

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | / | / | / | 0.177 | 0.081 | 0.176 | 0.172 | 0.106 | 0.066 | 0.106 | 0.100 | 0.11 | 0.11 |
| NH3-N | / | / | / | 1.208 | 0.719 | 0.246 | 0.251 | 0.397 | 0.335 | 0.314 | 0.085 | 0.433 | 0.443 |
| CODMn | / | / | / | 7.55 | 5.11 | 4.96 | 4.80 | 4.88 | 4.27 | 5.20 | 4.24 | 4.40 | 5.04 |
| 水质类别 | / | / | / | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | 0.17 | 0.31 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.07 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.16 |
| NH3-N | 1.415 | 3.34 | 0.838 | 0.366 | 0.433 | 0.142 | 0.148 | 0.153 | 0.090 | 0.241 | 0.23 | 0.34 | 0.645 |
| CODMn | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 4.4 |
| 水质类别 | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.14 |
| NH3-N | 0.73 | 0.99 | 0.78 | 0.82 | 0.18 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.26 | 0.28 | 0.49 | 0.42 |
| CODMn | 5.2 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |

（注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，即CODcr≤20mg/L、TP≤0.2mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、CODMn≤6mg/L）

图3.3-38   清水河双河口断面TP变化趋势

图3.3-39   清水河双河口断面NH3-N变化趋势

图3.3-40   清水河双河口断面CODMn变化趋势

由上图、表分析可知，大竹县清水河双河口断面2018年~2020年各监测指标年均浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，并且总体呈现逐年下降的趋势，表明清水河水质相对较好且在逐年改善。

（6）竹溪河七孔治断面

竹溪河七孔治断面2018~2020年各月水质情况如下：

表3.3-12 竹溪河七孔治断面2018~2020年水质情况 单位：mg/L

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | / | / | / | 0.452 | 0.091 | 0.21 | 0.295 | 0.226 | 0.299 | 0.182 | 0.363 | 0.23 | 0.261 |
| NH3-N | / | / | / | 0.722 | 0.677 | 0.142 | 0.283 | 0.376 | 0.366 | 0.438 | 2.189 | 0.584 | 0.642 |
| CODMn | / | / | / | 6.1 | 3.83 | 5.94 | 4.16 | 3.17 | 5.01 | 5.08 | 4.42 | 3.84 | 4.62 |
| 水质类别 | / | / | / | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | 0.2 | 0.6 | 0.59 | 0.48 | 0.18 | 0.37 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.13 | 0.21 | 0.28 |
| NH3-N | 0.651 | 4.02 | 0.376 | 0.542 | 0.449 | 0.548 | 0.189 | 0.194 | 0.215 | 0.298 | 0.24 | 0.37 | 0.674 |
| CODMn | 4.3 | 4.9 | 5.7 | 5.2 | 6.6 | 4.8 | 3.5 | 4.7 | 4.6 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5 |
| 水质类别 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | 0.22 | 0.35 | / | 0.54 | 0.45 | 0.4 | 0.18 | 0.1 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.27 |
| NH3-N | 0.78 | 0.97 | / | 0.78 | 0.21 | 0.26 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.25 | 0.28 | 1.08 | 0.44 |
| CODMn | 5.4 | 5.5 | / | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 5.2 | 6.5 | 6.5 | 5.6 |
| 水质类别 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | / | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |

（注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，即CODcr≤20mg/L、TP≤0.2mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、CODMn≤6mg/L）

图3.3-41   竹溪河七孔治断面TP变化趋势

图3.3-42   竹溪河七孔治断面NH3-N变化趋势

图3.3-43   竹溪河七孔治断面CODMn变化趋势

由上图、表分析可知，大竹县竹溪河七孔治断面2018年~2020年各监测指标年均浓度均显示为Ⅳ类水质，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，个别月份超标严重，其中TP、NH3-N呈先生后降趋势，CODMn呈上升趋势，表明竹溪河水质相对较差。

（7）同心水库（同心桥水库）

同心水库2018~2020年各月水质情况如下：

表3.3-13 同心水库2018~2020年水质情况

|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | / | / | / | / | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | / |
| NH3-N | / | / | / | / | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | / |
| CODMn | / | / | / | / | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | / |
| 水质类别 | / | / | / | / | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | / |
| 2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | / |
| NH3-N | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | / |
| CODMn | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | / |
| 水质类别 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | / |
| 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CODcr | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| TP | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | / |
| NH3-N | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | / |
| CODMn | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | / |
| 水质类别 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | / |

（注：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，即CODcr≤20mg/L、TP≤0.2mg/L、NH3-N≤1.0mg/L、CODMn≤6mg/L）

由上表分析可知，大竹县同心水库2018年~2020年各监测指标总体基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，个别月份存在超标情况，主要超标因子为TP和NH3-N，同心水库水质明显存在逐年改善的趋势。

（8）乌木水库（乌木滩水库）

乌木水库为大竹县城区饮用水水源，根据大竹生态环境局监测站提供数据，2018~2020年在取水口处设监测点位，各月水质均属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地一级保护区的Ⅱ类水质要求。

（9）龙潭水库

龙潭水库也为大竹县城区饮用水水源，根据大竹生态环境局监测站提供数据，2018~2020年在取水口处设监测点位，各月水质均属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中集中式生活饮用水地表水源地一级保护区的Ⅱ类水质要求。

  - 重要环境保护目标和环境敏感区分析

根据《规划环境影响评价技术导则——煤炭工业矿区总体规划》（HJ/463‐2009）中关于生态敏感区（点）的定义，结合矿区及周边的自然环境与人文特征，经现场踏勘和调查分析发现，环境保护对象主要为规划区及评价范围内的基本农田、集中式居民点、学校等，以及五峰山国家森林公园、乌木滩水库（大竹县县城饮用水水源地）和一些村镇集中式饮用水水源地等重要敏感目标。

表3.4-1  重要环境保护目标和环境敏感区

| 环境要素/ 地面设施 | 环境保护目标 |  |  |  | 位置 |  | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分类、名称 |  |  |  | 距离最近的矿段/片区 | 最近距离 |  |
| 生态环境及其他 | 五峰山国家森林公园 |  | 蒲包山片区 |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 西侧紧邻 | 不改变区域生态功能，使本次规划对当地生态系统的影响在可接受范围内 |
|  |  |  | 乌木湖片区 |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 西北侧820m |  |
|  |  |  | 五峰山片区 |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 西侧1.49km |  |
|  | 百岛湖省级湿地公园 |  |  |  | 中山明月峡段 | 北侧500m | 不改变区域生态功能，使本次规划对当地生态系统的影响在可接受范围内 |
|  | 国家二级公益林 |  |  |  | 矿区范围 | 规划范围内外均涉及 | 尽量减少植被破坏，降低水土流失，及时做好土地复垦和生态恢复工作，不得影响整体森林生态系统功能发挥 |
|  | 矿区范围生态系统、土壤、植被 |  |  |  | 矿区范围 | 规划区及外扩1km范围 | 防止矿区煤炭开采地表沉陷（挖损）、固体废物堆存对矿区范围内植被大面积破坏；加强地表沉陷的治理和固体废物的合理处置与综合利用，保证区域生态功能不退化 |
| 地表水 | 东柳河支、干流水系 |  |  |  | 华蓥山北段 | 干流自南向西于规划区东北角穿越，部分支流水系在规划区范围内 | 留设保护煤柱，确保水域水体功能、水量不受矿区开发影响，保护饮用水水源安全，矿权范围均不涉及饮用水水源地取水口及保护区 |
|  | 冒水眼水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 | 距取水口2.3km，距保护区1.9km |  |
|  | 铁峰水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 | 距取水口2.9km，距保护区2.6km |  |
|  | 龙王庙河古耳寺（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 | 距取水口及保护区250m |  |
|  | 朱家沟倒桥儿（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 | 距取水口80m，距保护区20m |  |
|  | 拱桥坝水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/大河沟-大硐坪片区 | 距取水口750m，距保护区380m |  |
|  | 煤炭沟徐家老屋（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/大河沟-大硐坪片区 | 距取水口2.6km，距保护区1.9km |  |
|  | 半边街水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/新桥红星片区 | 距取水口1.4km，距保护区1.2km |  |
|  | 清水河陈家沟（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/新桥红星片区 | 距取水口430m，距保护区350m |  |
|  | 龙潭水库（县城饮用水水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/大河沟-大硐坪片区 | 距取水口5.4km，部分准保护区在规划区范围内 |  |
|  | 黄滩河支、干流水系 |  |  |  | 中山明月峡段 | 西侧1.4km为干流、部分支流水系在规划区范围内 |  |
|  | 刘家坝水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段平桥-华家沟片区 | 距取水口560m，一级保护区及部分二级保护区在规划区范围内 |  |
|  | 钟家沟（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 距取水口340m，距保护区250m |  |
|  | 乌木镇广子村水源地（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 取水口、一级保护区及二级保护区均在规划区范围内 |  |
|  | 平桥水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 距取水口500m，距保护区270m |  |
|  | 青滩子水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 距取水口1.38km，距保护区880m |  |
|  | 兰家槽七吊钱（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 距取水口及保护区380m |  |
|  | 老龙洞水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 距取水口1.9km，距保护区1.38km |  |
|  | 乌木滩水库（县城饮用水水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 距取水口2.8km，距保护区160m |  |
|  | 同心桥水库（灌溉、防洪、发电） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 东侧125m |  |
|  | 铜钵河（包括平滩河）支、干流 |  |  |  | 中山明月峡段/观音片区 | 西北侧3.3km为干流、部分支流水系在规划区范围内 |  |
|  | 东河支、干流 |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区 | 西侧800m为干流、部分支流水系在规划区范围内 |  |
|  | 九龙水库（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/观音片区 | 距取水口2.0km，距保护区1.18km |  |
|  | 猫儿沟（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区 | 距取水口及保护区2.6km |  |
|  | 八渡乡花岩村饮用水源地（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区 | 距取水口110m，紧邻保护区（二级保护区） |  |
|  | 天城镇李子村饮用水源地（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区 | 取水口、部分一级保护区及部分二级保护区均在规划区范围内 |  |
| 地下水 | 第四系孔隙潜水中等‐强 富水含水层 |  |  |  | 矿区范围及地下水补径排关系密切的区域 |  | 尽量减少矿区开发对地下水资源的影响 |
|  | 高口滩（村镇饮用水源地） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 | 取水口、一级保护区均在规划区范围内 | 保护饮用水水源安全，矿权范围均不涉及饮用水水源地取水口及保护区 |
|  | 青云洞（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 距取水口1.06km，距保护区770m |  |
|  | 团坝镇赵家村水源地（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 距取水口890m，距保护区600m |  |
|  | 天城镇三元村饮用水源地（村镇饮用水源地） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 距取水口1.7km，距保护区1.4km |  |
| 环境空气 | 柏林镇（主要是场镇、观音村、洪河村、白马村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 | 规划区范围内 | 规划范围内大气污染物达标排放，保护区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求 |
|  | 清河镇（主要是快活村、龙洞坝村、铁峰村、沙坝村、万里坪村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 清水镇（主要是偏岩村、何家村） |  |  |  | 华蓥山北段/大河沟-大硐坪片区 |  |  |
|  | 杨家镇（主要是龙台村、安山村、群英村、皂角村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 庙坝镇（主要是黑水村、长乐村、老场村、跃进村） |  |  |  | 华蓥山北段/新桥红星片区 |  |  |
|  | 黄家乡（主要是红岭村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 中华乡（主要是中华村、桂花村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 乌木镇（主要是乌木村、广子村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 石桥铺镇（主要是指挥村、锁石村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 高穴镇（主要是荣华村、清滩村、月光村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 团坝镇（主要是场镇、大河村、赵家村、白坝村、新生村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 中和乡（主要是场镇、狮子村、牛心村、清凉村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 永胜乡（主要是茨竹村、光明村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 新生乡（主要是高兴村、铁板村、工农村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 周家镇（主要是八角村、月岩村、龙虎村、龙头村、西河村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 黄滩乡（主要是汇水村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 白坝乡（主要是高河村） |  |  |  | 中山明月峡段/观音片区 |  |  |
|  | 观音镇（主要是河石村） |  |  |  | 中山明月峡段/观音片区 |  |  |
|  | 天城镇（主要是场镇、龙滩村、李子村、天池村） |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区 |  |  |
|  | 八渡乡（主要是华兴村、花岩村） |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区、观音片区 |  |  |
|  | 各矿井工业场地周边居民聚居点 |  |  |  | 各矿段 |  |  |
|  | 达州市百岛湖职业技术学校 |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 北侧470m |  |
|  | 五峰山国家森林公园 |  |  | 蒲包山片区 | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 西侧紧邻 | 规划范围内大气污染物达标排放，保护区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准要求 |
|  |  |  |  | 乌木湖片区 | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 | 西北侧820m |  |
|  |  |  |  | 五峰山片区 | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 | 西侧1.49km |  |
| 声环境 | 柏林镇（主要是场镇、观音村、洪河村、白马村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 | 矿区外扩200m范围内 | 矿区《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类，主要公路、铁路干线两侧边界外35m内区域为4类，主要公路、铁路干线两侧边界外35m以外农村区域为1类，确保开发利用不改变声功能区 |
|  | 清河镇（主要是快活村、龙洞坝村、铁峰村、沙坝村、万里坪村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 清水镇（主要是偏岩村、何家村） |  |  |  | 华蓥山北段/大河沟-大硐坪片区 |  |  |
|  | 杨家镇（主要是龙台村、安山村、群英村、皂角村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 庙坝镇（主要是黑水村、长乐村、老场村、跃进村） |  |  |  | 华蓥山北段/新桥红星片区 |  |  |
|  | 黄家乡（主要是红岭村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 中华乡（主要是中华村、桂花村） |  |  |  | 华蓥山北段/柏林-黑滩片区 |  |  |
|  | 乌木镇（主要是乌木村、广子村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 石桥铺镇（主要是指挥村、锁石村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 高穴镇（主要是荣华村、清滩村、月光村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 团坝镇（主要是场镇、大河村、赵家村、白坝村、新生村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 中和乡（主要是场镇、狮子村、牛心村、清凉村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 永胜乡（主要是茨竹村、光明村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 新生乡（主要是高兴村、铁板村、工农村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 周家镇（主要是八角村、月岩村、龙虎村、龙头村、西河村） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
|  | 黄滩乡（主要是汇水村） |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 白坝乡（主要是高河村） |  |  |  | 中山明月峡段/观音片区 |  |  |
|  | 观音镇（主要是河石村） |  |  |  | 中山明月峡段/观音片区 |  |  |
|  | 天城镇（主要是场镇、龙滩村、李子村、天池村） |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区 |  |  |
|  | 八渡乡（主要是华兴村、花岩村） |  |  |  | 中山明月峡段/城门洞片区、观音片区 |  |  |
|  | 各矿井工业场地周边居民聚居点 |  |  |  | 各矿段 |  |  |
|  | 达州市百岛湖职业技术学校 |  |  |  | 中山明月峡段/荣华-堡子片区 |  |  |
|  | 五峰山国家森林公园（蒲包山片区） |  |  |  | 中山明月峡段/平桥-华家沟片区 |  |  |
| 铁路及公路 | 铁路 | 西达渝高铁（尚未实施） |  |  | 华蓥山北段 | 中偏南部东北至西南走向穿越 | 留设保护煤柱，不影响正常交通和交通安全，随沉随填，涉及禁采区须避让 |
|  | 高速公路 | 南大梁高速 |  |  | 华蓥山北段、中山明月峡段 | 东西走向穿越 |  |
|  |  | 大垫高速（尚未实施） |  |  | 华蓥山北段、中山明月峡段 | 东西走向穿越 |  |
|  | 公路 | 国道G318 |  |  | 华蓥山北段、中山明月峡段 | 华蓥山北段中部以东西走向穿越，中山段中偏北部以东西走向穿越 |  |
|  |  | 国道G210 |  |  | 华蓥山北段 | 东南部以南北走向穿越 |  |
|  |  | 省道S404（尚未实施） |  |  | 华蓥山北段 | 东北角以东南至西北走向穿越 |  |
|  |  | 省道S507（尚未实施） |  |  | 华蓥山北段、中山明月峡段 | 华蓥山北段南部以东西走向穿越，中山段南部以东北至西南走向穿越 |  |
|  |  | 省道S508（尚未实施） |  |  | 中山明月峡段 | 中偏南部以东西走向穿越 |  |
|  |  | 竹周快速路 |  |  | 中山明月峡段 | 中部以西北至东南走向穿越 |  |
|  |  | 县道、乡道 |  |  | 华蓥山北段、中山明月峡段 | 穿越 | 留设保护煤柱，不影响正常交通和交通安全，随沉随填，同时环评建议调整规划范围，避让营达高速隧道 |
| 输供电线路 | 清河变电站 |  |  |  | 华蓥山北段 | 规划区内北部 | 确保输供电工程不受采煤沉陷影响 |
|  | 中华变电站 |  |  |  | 华蓥山北段 | 规划区内中部 |  |
|  | 清潭子变电站 |  |  |  | 中山明月峡段 | 规划区内南部 |  |
| 文物 | 清河街道建筑群 |  |  |  | 华蓥山北段 | 北部东侧500m | 省级文物保护单位，保证文物不受采煤沉陷等影响 |
|  | 平滩河牌坊 |  |  |  | 华蓥山北段 | 中偏北部东侧790m | 省级文物保护单位，保证文物不受采煤沉陷等影响 |
|  | 观音村千佛岩摩崖造像 |  |  |  | 华蓥山北段 | 北部西侧670m | 市级文物保护单位，保证文物不受采煤沉陷等影响 |
|  | 岩莲公塔 |  |  |  | 中山明月峡段 | 规划区范围内中部 | 县级文物保护单位，保证文物不受采煤沉陷等影响 |
|  | 柏林范家院 |  |  |  | 华蓥山北段 | 规划区范围内东北角 | 县级文物保护单位，保证文物不受采煤沉陷等影响 |
|  | 踏水桥 |  |  |  | 华蓥山北段 | 北部东侧620m | 县级文物保护单位，保证文物不受采煤沉陷等影响 |
|  | 三拱桥 |  |  |  | 华蓥山北段 | 中部东侧770m | 县级文物保护单位，保证文物不受采煤沉陷等影响 |

  - 规划实施的主要资源、环境限制因素分析与评价

### （1）水资源

矿区各规划矿井均为已有矿井，根据各矿井实际情况，生活用水为各矿井工业场地附近山泉水、地下水、矿井水或自来水，生产用水使用矿井涌水，污废水最大程度综合利用，少量废水处理达标后外排，这样一方面节约水资源，另一方面也不会对周边地表水环境、土壤环境、地下水环境造成污染影响。

但由于矿区长期的地下采煤活动，可能破坏地下含水层结构，造成地下水位下降或疏干，造成地表干旱现象，可能导致农作物及植被生长受到威胁，可能呈逐年加重趋势。

### （2）土地资源

矿区土地利用现状以耕地、林地为主，旱地次之，煤炭开采地表变形移动对土地资源的破坏面积较大，沉陷区实施“边开采、边复垦、边利用”的生态综合防护与恢复措施，采煤过程会对土地资源产生影响，采煤结束、沉陷土地稳定后可恢复原有土地使用功能。因此，在按相关要求缴纳补偿费、对受影响居民的耕地做好补偿和土地复垦的情况下，土地资源对矿区开发制约程度不大。

### （3）固体废物综合处置

矿区开发产生的固体废弃物，如矸石、生活垃圾等，若不能综合利用和安全处置，必然会给周边环境带来一定影响，如压占土地、污染地下水及扬尘等。因此，矿区固体废物综合利用和安全处置也是矿区发展的制约因子。

### （4）生态环境

查阅相关资料结合现场踏勘，本规划矿区煤矿开采未对区域生态造成演替性破坏，但是由于煤矿开采强度的逐渐扩大，地表塌陷治理的相对滞后，煤矿开发引发的地面沉陷，导致局部区域土根据历年遥感影像对比调查可以看出，矿区（特别是沉陷区）地表植被呈逐年退化的趋势。壤侵蚀的加剧。

### （5）环境空气

2020年大竹县环境空气质量评价为不达标区，主要超标因子为PM2.5，本规划区煤矿开采过程中不可避免产生扬尘等颗粒物污染物，因此，环境空气也是矿区发展的制约因子之一。

### （6）地表水环境、水环境容量

根据调查分析，大竹县无大江大河，仅有4条小河支撑整个县的发展，目前大竹县县域内的地表水系存在部分支、干流不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求，各水系的水环境承载力有限，各矿井的生产废水及生活污水都经处理后最大程度综合利用，少量外排（达标）。地表水环境、水环境容量也是矿区发展的制约因子之一。

综上，矿区所处地区是一个生态环境一般的地区，有一定的抗外来冲击的能力，生态环境保护和水资源承载力是制约本规划实施的主要因素，其它制约因素对规划实施的制约程度相对较小。

表3-5.1 规划方案实施制约因素分析结果汇总表

| 制约因素 |  | 制约程度 | 缓解方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 | 供水 | ▲ | 水资源合理调配，优先使用矿井水，提高矿井水回用率 |
|  | 供电 | 0 | / |
|  | 交通运输 | 0 | / |
|  | 公共服务设施 | 0 | / |
| 自然资源承载力 | 水资源 | ▲▲ | 矿井生产水源利用矿井水，生活用水采用山泉水、矿井水、地下水，缓解区域水资源压力 |
|  | 土地资源 | ▲▲ | 项目占地补偿；对沉陷区和排土场采取“边开采、边恢复、边利用”综合整治措施 |
|  | 矿产资源 | ▲ | 采用先进采煤工艺技术，提高资源回收率 |
|  | 大气环境容量 | 0 | / |
|  | 水环境容量 | ▲▲ | 污废水处理后最大程度综合利用，少量外排 |
| 环境质量 | 生态环境 | ▲▲ | 做好生态补偿，实施生态综合防护与恢复措施，缓解生态环境影响 |
|  | 地表水环境 | ▲▲ | 污废水全部处理，积极寻求回用途径，充分回用，少量外排 |
|  | 地下水环境 | ▲ | 污废水全部处理，处理设施防渗 |
|  | 环境空气 | ▲ | 均为井矿开采，物料不露天堆放，生产运输封闭、洒水，规范堆场、运输，最大程度减少扬尘 |
|  | 声环境 | ▲ | 避让、补偿，合理规划声环境敏感目标 |
|  | 固体废物 | ▲ | 矸石制砖 |
| 社会环境 | 区域经济 | 0 | / |
|  | 政策规划一致性 | ▲ | 矿区开发建设符合相关政策 |
|  | 特殊环境 | ▲ | 敏感目标采取留设保护煤柱 |
| 不确定性因素 | 政策、规划等变更 | ▲ | 及时调整规划方案 |

注：图中“0”为无，“▲”为轻度，“▲▲”为中度，“▲▲▲”为重度。

  - 矿区环境影响回顾分析与评价

大竹县从上世纪五十年代开始了煤炭工业的发展，发展历史久远，最多的时候有368个煤矿。本次评价通过对以往历史资料及现状进行调查，从环境保护的角度对矿区开发造成的环境影响和生态破坏进行了回顾性分析与评价，了解现状存在的主要环境问题，同时，为环境影响识别及环境影响评价提供依据。

    - 矿区开发历史与现状

3.6.1.1 矿区开发历史

大竹县的煤炭工业从1958年到1979年属发展高潮，特别是1974年至1975年，由于社队企业小煤窑的发展较快，全县达300多个煤矿，1994年发展到368个煤矿；从1970年末到2003年间曾多次清理、整顿、整合，到2006年全县保留了86个煤矿；2007年资源整合后剩余45个煤矿，生产规模378万吨/年。目前大竹县仅剩余14个煤矿。

大竹县近年主要关闭煤矿见下表。

表3.6-1   大竹县近年关闭煤矿情况表

| 序号 | 矿井名称 | 矿权面积(km2) | 开采标高 （m） | 开采煤层 | 生产能力（万吨/年） | 关闭原因 |  | 关闭时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 政策性关闭 | 资源枯竭关闭 |  |  |
| 1 | 大竹县民主乡大河煤矿 | 0.7773 | 878/763 | 内双连 | 6 | √ |  | 2007 |  |
| 2 | 大竹县柏家乡五煤厂 | 1.0047 | 860/650 | K16、K18 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 3 | 大竹县田坝筲箕湾联办煤矿 | 0.3132 | 915/880 | 内正连、底连 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 4 | 大竹县福利煤厂 | 0.2328 | 940/890 | 内双连 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 5 | 大竹县清水乡铁厂沟二煤厂 | 0.2503 | 835/770 | 三夹连、内连 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 6 | 大竹县蓥清联营煤矿 | 0.4944 | 585/535 | 泡独连，硬独连 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 7 | 大竹县小枫树煤矿 | 0.5457 | 740/650 | 三夹连、内连 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 8 | 大竹县大枫树矿业有限责任公司黑水河煤矿 | 0.41 | 580/459 | 三夹连 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 9 | 大竹县中华油坊沟联合煤厂 | 0.1351 | 489/455 | 三夹连、内正连 | 2 | √ |  | 2007 |  |
| 10 | 大竹县柏林镇柏树村聂家湾煤厂 | 0.1869 | 790/745 | K16 | 1 | √ |  | 2007 |  |
| 11 | 大竹县柏林镇柏树村二工区煤厂 | 0.0865 | 466/430 | K22 | 1 | √ |  | 2007 |  |
| 12 | 大竹县清河乡二马门煤矿 | 0.4836 | 500/282 | K22、K24 | 2 | √ |  | 2007 |  |
| 13 | 大竹县清河镇一煤矿 | 1.065 | 500/310 | K22、K24、K25、K16 | 3 | √ |  | 2008 |  |
| 14 | 大竹县清河戌佛煤厂 | 0.0865 | 565/450 | K22 | 1 | √ |  | 2010 |  |
| 15 | 大竹县清河银庄煤厂 | 0.5334 | 500/310 | K15、K16 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 16 | 大竹县清河区洞子沟煤矿 | 0.6607 | 875/813 | 正连、底连 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 17 | 大竹县清河王家山煤厂 | 0.5565 | 940/870 | K8 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 18 | 大竹县华清联营煤矿 | 0.5365 | 690/637 | 内夹连、双连 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 19 | 大竹县田坝乡高口滩煤矿 | 0.4169 | 428/383 | 正连、阴土 | 2 | √ |  | 2013 |  |
| 20 | 大竹县川主乡煤矿 | 0.6919 | 560/485 | 三夹连、双连、硬炭 | 2 | √ |  | 2013 |  |
| 21 | 大竹县柏家乡马安村大岩煤厂 | 1.219 | 787/725 | K17 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 22 | 大竹县民主乡二煤厂 | 0.247 | 626/570 | 三夹连 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 23 | 大竹县县城西乡马龙村一煤厂 | 0.3144 | 640/560 | 硬炭 | 1 | √ |  | 2013 |  |
| 24 | 大竹县杨家区茶盘岩煤矿 | 0.3286 | 718/625 | 正连 | 1 | √ |  | 2013 |  |
| 25 | 达州地区团坝煤矿 | 4.47 | 460/0 | 外大连、内大连、蛮炭、四夹连、三连子、夹子连、泡炭、背影 | 21 | √ |  | 2015 |  |
| 26 | 大竹县栗家村上茶园煤厂 | 0.1877 | 760/705 | K18 | 1 | √ |  | 2007 |  |
| 27 | 大竹县柏林镇161煤矿 | 0.4149 | 457/310 | K16 | 3 | √ |  | 2017 |  |
| 28 | 大竹县牌坊乡石马门一煤厂 | 2.013 | 500/200 | 五大连、大独连 | 9 | √ |  | 2020 |  |
| 29 | 大竹县泰安煤业有限公司欧家煤矿 | 0.7275 | 473/0 | 四夹连、独连 | 9 | √ |  | 2020 |  |
| 30 | 大竹县黄家乡红花山联办煤矿 | 1.7481 | 473/0 | 双连、内正连 | 9 | √ |  | 2020 |  |
| 31 | 大竹县隆源煤业有限公司桂花煤矿 | 2.3888 | 387/0 | 内正连、三夹连 | 9 | √ |  | 2020 |  |
| 32 | 大竹县红旗煤业有限责任公司城西煤矿 | 7.802 | 480/0 | 双连、硬炭、三夹连 | 6 | √ |  | 2021 |  |
| 33 | 大竹县大枫树矿业有限责任公司大枫树煤矿 | 3.8182 | 580/100 | 五大连、三夹连 | 9 | √ |  | 2021 |  |
| 34 | 大竹县牌坊乡石马门一煤厂 | 2.013 | 500/200 | 五大连、大独连 | 9 | √ |  | 2021 |  |
| 35 | 大竹县五仓煤矿 | 1.1077 | 350/0 | 正连 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 36 | 大竹县曾家沟煤矿 | 1.1414 | 420/270 | 三夹连、四夹连，内、外大连 | 1 | √ |  | 2007 |  |
| 37 | 大竹县滑炭沟大河村煤厂 | 0.0647 | 460/430 | 双连 | 1 | √ |  | 2007 |  |
| 38 | 重庆市东印煤矿 | 0.563 | 380/280 | K2 | 3 | √ |  | 2007 |  |
| 39 | 大竹县朝阳乡坠石岩煤厂 | 0.1396 | 480/350 | 夹子连、外泡槽、正连、三夹连 | 3 | √ |  | 2008 |  |
| 40 | 大竹县金鸡煤矿 | 0.3074 | 235/100 | 正连、正二连 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 41 | 大竹县金龙煤矿 | 0.178 | 400/300 | 外大连 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 42 | 大竹县童家乡盐井沟煤矿 | 0.0071 | 565/460 | K2 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 43 | 大竹县团坝曾家沟煤矿（黄泥磅分厂） | 0.8411 | 540/270 | 四夹连 | 1 | √ |  | 2013 |  |
| 44 | 大竹县八渡乡秦家沟煤矿 | 0.4678 | 526/460 | K7、K6、K6-1 | 6 | √ |  | 2013 |  |
| 45 | 达州市林峰实业有限责任公司（八发煤矿） | 0.8632 | 480/200 | K7 | 3 | √ |  | 2013 |  |
| 46 | 大竹县乌木乡芭蕉湾煤厂 | 0.4006 | 551/383 | 三夹连、内大连、蛮碳 | 3 | √ |  | 2014 |  |
| 47 | 大竹县黄滩煤矿 | 0.3866 | 400/300 | 内三夹连 | 3 | √ |  | 2014 |  |
| 48 | 大竹县中和乡宝尔石煤矿 | 0.4688 | 635/590 | K8、K11、K15 | 3 | √ |  | 2014 |  |
| 49 | 大竹县天城乡九龙煤矿 | 0.8047 | 690/400 | 七连子 | 6 | √ |  | 2014 |  |
| 50 | 大竹县石子区城门洞联办煤矿 | 1.0099 | 718/560 | 正连 | 3 | √ |  | 2014 |  |
| 51 | 大竹县安吉乡清塘坝煤矿 | 3.434 |  | K4、K7 | 9 | √ |  | 2014 |  |
| 52 | 大竹县月华乡硝水泗煤矿 | 0.2336 | 460/282 | K7、K8 | 3 | √ |  | 2017 |  |
| 53 | 大竹县石桥铺煤矿 | 0.7936 | 478/333 | 二连子、三夹连 | 3 | √ |  | 2017 |  |
| 54 | 大竹县中和乡陈家河煤矿 | 0.3991 | 480/300 | K15、K11、K8 | 3 | √ |  | 2017 |  |
| 55 | 大竹县花岩煤业有限责任公司花岩煤矿 | 1.3323 | 510/360 | K7、K6、K5 | 6 | √ |  | 2017 |  |
| 56 | 大竹县西河芋子沟煤矿 | 0.5374 | 530/320 | K14、K13、K5、K4 | 6 | √ |  | 2018 |  |
| 57 | 大竹县贺家湾煤矿 | 2.2851 | 826/300 | K6-1、K7 | 9 | √ |  | 2017 |  |
| 58 | 大竹县肖家沟煤矿 | 1.1983 | 750/400 | K10、K8、K6、K4 | 9 | √ |  | 2020 |  |
| 59 | 达州市元亨能源有限责任公司（大竹县榆邻煤矿） | 0.3534 | 462/183 | K2、K4、K5 | 9 | √ |  | 2020 |  |
| 60 | 大竹县久通煤业有限公司麂子坝煤矿 | 3.1146 | 403/-100 | K4、K2 | 9 | √ |  | 2020 |  |
| 61 | 大竹县大枫树矿业有限责任公司大枫树煤矿 | 3.8182 | 580/100 | 五大连、三夹连、大独连 | 9 | √ |  | 2021 |  |
| 合计 |  | 63.4113 |  |  | 269 |  |  |  |  |

3.6.1.1 矿区开发现状

（1）采矿权现状

大竹县目前保留煤矿有14个，矿井生产能力为45万吨/年的1个，矿井生产能力为30万吨/年的1个，矿井生产能力为15万吨/年的8个，矿井生产能力为9万吨/年的4个，共计矿井生产能力为231万吨/年。另外城西煤矿原属分类处置的独立升级改造煤矿，由于政策、技术及经济投资等原因予以关闭；大枫树煤矿原属分类处置的联合升级改造煤矿（石马门一煤厂为被改造退出煤矿），由于政策及安全等原因予以关闭。

根据四川省人民政府《关于30万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复》（川府发〔2020〕45号）等文件，大竹县现设置有14个采矿权，其中有升级改造矿井9个（荣华煤矿、华家沟煤矿、孔家沟煤矿、刘家沟联合煤矿、平桥煤矿、牛郎沟煤矿、田坝煤矿、黑滩煤矿和新桥红星煤矿），保留生产矿井5个（堡子煤矿、观音煤矿、柏林煤矿、大硐坪煤矿和大河沟煤矿）。大竹县多数煤矿现采用的炮采落煤工艺，少数煤矿采用普采、综采采煤工艺。大竹县现有煤矿见表3.6-2。

（2）探矿权现状

大竹县现设置有探矿权2个。

①四川川煤华荣能源有限责任公司柏林煤矿采矿权延伸勘查，勘查区由14个拐点坐标圈闭，勘查面积12.52km2，勘查标高：-200m～-600m。其拐点坐标详见表3.6-2。

②四川省大竹县城门洞矿段煤炭详查，勘查区由23个拐点坐标圈闭，勘查面积18.79km2，勘查许可证有效期为2019年8月22日至2021年8月22日，其拐点坐标详见表3.6-3。

表3.6-2   大竹县现有煤矿一览表

| 序号 | 矿井名称 | 开拓方式 | 生产能力（万吨/年） |  | 2020年产量 （万吨） | 采煤方法与采掘装备水平 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采矿许可证 | 核定 |  |  |  |
| 1 | 四川川煤华荣能源有限责任公司柏林煤矿 | 斜井 | 30 | 45 | 32.57 | 普采、综采+炮掘机装 | 生产煤矿 |
| 2 | 大竹县红旗煤业有限责任公司田坝煤矿 | 斜井 | 15 | 15 | 0 | 普采+炮掘机装 | 独立升级 |
| 3 | 达州市黑滩煤业有限公司黑滩煤矿 | 斜井+平硐 | 9 | 9 | 0 | 普采+炮掘机装 | 独立升级 |
| 4 | 大竹县清水大河沟煤矿 | 斜井+平硐 | 15 | 15 | 2.31 | 普采+炮掘机装 | 保留煤矿 |
| 5 | 大竹县大硐坪煤矿 | 阶梯平硐 | 15 | 15 | 0.93 | 普采+炮掘机装 | 保留煤矿 |
| 6 | 大竹县新桥红星煤矿 | 斜井 | 9 | 9 | 0 | 普采+炮掘机装 | 兼并重组 |
| 7 | 大竹县堡子矿业有限责任公司堡子煤矿 | 斜井+平硐 | 21 | 30 | 4.46 | 柔掩+炮掘机装 | 生产煤矿 |
| 8 | 大竹县荣华煤矿 | 斜井 | 3 | 15 | 0 | 炮采+炮掘机装 | 独立升级 |
| 9 | 大竹县永兴矿业有限责任公司华家沟煤矿 | 斜井 | 9 | 9 | 0 | 柔掩+炮掘机装 | 独立升级 |
| 10 | 达州市全新能源发展有限公司孔家沟煤矿 | 斜井+平硐 | 15 | 15 | 0 | 普采+炮掘机装 | 兼并重组 |
| 11 | 大竹县双溪乡刘家沟联合煤矿 | 平硐 | 9 | 9 | 0 | 柔掩+炮掘机装 | 独立升级 |
| 12 | 大竹县牛郎沟煤业有限公司牛郎沟煤矿 | 斜井+平硐 | 9 | 15 | 0 | 柔掩+炮掘机装 | 兼并重组 |
| 13 | 大竹县平桥煤业有限公司平桥煤矿 | 斜井+平硐 | 15 | 15 | 0 | 柔掩+炮掘机装 | 兼并重组 |
| 14 | 四川神州矿业开发有限公司观音煤矿 | 平硐 | 15 | 15 | 0.85 | 普采+炮掘机装 | 保留煤矿 |
|  | 合计 |  | 189 | 231 | 41.12 |  |  |

表3-6-3   柏林煤矿延伸探矿权拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点 | X | Y | 纬度 | 经度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3419974.00 | 36423705.00 | 30°53′53.95″ | 107°12′07.17″ |
| 2 | 3422019.00 | 36424451.00 | 30°55′00.52″ | 107°12′34.72″ |
| 3 | 3423487.00 | 36425041.00 | 30°55′48.32″ | 107°12′56.55″ |
| 4 | 3425415.00 | 36425690.00 | 30°56′51.06″ | 107°13′20.48″ |
| 5 | 3426532.00 | 36426085.00 | 30°57′27.42″ | 107°13′35.07″ |
| 6 | 3427511.00 | 36426498.00 | 30°57′59.30″ | 107°13′50.38″ |
| 7 | 3427575.00 | 36426375.00 | 30°58′01.35″ | 107°13′45.72″ |
| 8 | 3427856.00 | 36426506.00 | 30°58′10.50″ | 107°13′50.59″ |
| 9 | 3427452.00 | 36427751.00 | 30°57′57.66″ | 107°14′37.60″ |
| 10 | 3426252.00 | 36427929.00 | 30°57′18.74″ | 107°14′44.61″ |
| 11 | 3425336.00 | 36427628.00 | 30°56′48.93″ | 107°14′33.51″ |
| 12 | 3424081.00 | 36426937.00 | 30°56′08.03″ | 107°14′07.80″ |
| 13 | 3422132.00 | 36425965.00 | 30°55′04.53″ | 107°13′31.70″ |
| 14 | 3419640.00 | 36424814.00 | 30°53′43.36″ | 107°12′49.02″ |

表3-6.4   城门洞矿段煤炭详查范围拐点坐标表（2000坐标系）

| 拐点号 | 纬度（°） | 经度（°） | 拐点号 | 纬度（°） | 经度（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107.2021 | 30.2918 | 13 | 107.2234 | 30.2947 |
| 2 | 107.2154 | 30.3116 | 14 | 107.2230 | 30.2947 |
| 3 | 107.2146 | 30.3121 | 15 | 107.2226 | 30.2945 |
| 4 | 107.2154 | 30.3132 | 16 | 107.2220 | 30.2945 |
| 5 | 107.2204 | 30.3126 | 17 | 107.2211 | 30.2957 |
| 6 | 107.2335 | 30.3337 | 18 | 107.2148 | 30.3007 |
| 7 | 107.2410 | 30.3313 | 19 | 107.2127 | 30.2950 |
| 8 | 107.2343 | 30.3252 | 20 | 107.2134 | 30.2935 |
| 9 | 107.2358 | 30.3236 | 21 | 107.2137 | 30.2921 |
| 10 | 107.2404 | 30.3224 | 22 | 107.2201 | 30.2902 |
| 11 | 107.2414 | 30.3213 | 23 | 107.2143 | 30.2837 |
| 12 | 107.2353 | 30.3137 | 24 |  |  |

（3）各矿井现状情况

①柏林煤矿

四川川煤华荣能源有限责任公司柏林煤矿（原名为四川达竹煤电（集团）有限责任公司柏林煤矿）于2021年8月由四川省自然资源厅颁发采矿许可证，证号：C5100002009011120003268，有效期至2022年8月25日。允许开采煤层K27、K26、K25、K24、K22、K18，开采标高为+432m～-200m，证载生产能力为30万吨/年，核定生产能力为45万吨/年。矿权范围由29个拐点圈定，面积13.9186km2。开拓方式为斜井开拓，分四个水平（+350m、+230m、±0m、-200m），矿井出地表的井筒有6条，即主斜井、副斜井、进风斜井、行人斜井、风井、+350m平硐。目前矿井开采-200m水平，-200m水平划分为5个采区，分别-241、-242、-243、-244、-245采区。目前生产状况为在生产，2020年实际生产规模为32.57万t。

柏林煤矿                                                                          柏林煤矿主平硐

柏林煤矿原煤临时堆场                                                      柏林煤矿矸石临时转运场

柏林煤矿原煤运输索道                                                          柏林煤矿污水处理站

②田坝煤矿

大竹县红旗煤业有限责任公司田坝煤矿于2015年3月30日由原四川省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号：C5100002010121120102531，有效期为10年，自2015年3月30至2025年3月30日，批准开采正连、阴土煤层，允许开采标高+378m～+0m，生产能力为15万吨/年；矿权范围由10个拐点圈定，面积2.5822km2。开拓方式采用斜井开拓，共布置3个井筒开拓全井田，分别为主斜井、副斜井和回风平硐。矿井划分一个水平(+224m水平)，南翼划分为一采区，北翼划分为二、三采区，共划分为3个采区，采用上下山开采。目前生产状况为停产，于2020年初停产。

田坝煤矿主斜井                                                            田坝煤矿临时矸石场

田坝煤矿洗煤厂                                                         田坝煤矿污水处理站

③黑滩煤矿

达州市黑滩煤业有限公司黑滩煤矿于2020年7月31日取得由四川省自然资源厅颁发的采矿许可证。证号：C5100002009031120006148，有效期2020年04月29日至2022年7月31日，采矿权范围由8个拐点坐标圈闭，面积2.7693km2，许可开采标高+489m～+200m，现生产能力为9万吨/年，批准开采煤层为正连、内正连、三夹连煤层。矿井采用平硐斜井开拓。目前生产状况为停产，于2020年初停产。

黑滩煤矿原煤临时堆场                                                         黑滩煤矿洗煤厂

黑滩煤矿主平硐                                                             黑滩煤矿斜井

黑滩煤矿临时矸石场                                                  黑滩煤矿污水处理站

④大河沟煤矿

大竹县清水大河沟煤矿于2014年6月取得由原四川省国土资源厅颁发新的采矿许可证，证号：C5100002009111120045023，有效期2014年6月6日至2024年6月6日，批准开采三夹连、内夹连、内三夹连煤层，面积为2.5821km2，开采标高为+690～+330m，生产能力为15万吨/年。矿井采用斜井+平硐综合开拓方式。目前生产状况为停产，于2020年11月停产。

大河沟煤矿原煤临时堆场                                            大河沟煤矿污水处理站

大河沟煤矿主斜井                                                        大河沟煤矿副平硐

⑤大硐坪煤矿

大竹县大硐坪煤矿于2014年12月21日取得由原四川省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号C5100002011081120117600，有效期自2014年11月28日至2024年4月28日，批准开采三夹连、内连、硬炭、独连共4层煤层，允许开采标高+850m～+300m，企业性质为私营合伙企业，生产能力15万吨/年。矿权范围由20个拐点圈定，面积2.5629km2。矿井采用平硐开拓。目前生产状况为停产，于2020年11月停产。

大硐坪煤矿主平硐                                             大硐坪煤矿原煤临时堆场

大硐坪煤矿污水处理站                                            大硐坪煤矿原煤筛选处

⑥新桥红星煤矿

大竹县新桥红星煤矿于2012年4月1日取得由原四川省国土资源厅颁发采矿许可证，证号：C5100002009031120007169，有效期限自2012年2月26日至2022年4月1日，批准开采五大连煤层，开采标高+377m～±0m，生产规模9万吨/年。矿权范围由8个拐点圈定，面积2.0817km2。矿井采用斜井开拓方式。目前生产状况为停产，于2020年初停产。

新桥红星煤矿                                                                     新桥红星煤矿污水处理站

新桥红星煤矿主斜井                                                                      新桥红星煤矿工业场地

⑦堡子煤矿

大竹县堡子矿业有限责任公司堡子煤矿于2014年6月5日领取了由原四川省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号：C5100002010121120102584，有效期至2022年6月5日。矿权范围由45个拐点坐标圈闭，矿权面积2.412km2，批准开采外大连、内大连、蛮炭、四夹连、三夹连、夹子连、泡炭、背影煤层共8层，开采标高+420m～+100m，证载生产能力21万吨/年，核定生产能力为30万吨/年。矿井采用斜井+平硐综合开拓。目前生产状况为停产，于2020年底停产。

堡子煤矿办公生活区                                                         堡子煤矿主斜井

堡子煤矿副平硐                                               堡子煤矿污水处理站

堡子煤矿洗煤厂                                                                      堡子煤矿洗煤厂

堡子煤矿临时矸石场                                                   堡子煤矿临时矸石场

⑧荣华煤矿

大竹县荣华煤矿于2020年10月领取了由四川省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号为C5100002016051120142028，有效期为2020年7月8日至2022年10月19日，矿权范围由4个拐点坐标圈闭，面积为0.6567km2，开采标高+350m～+50m，矿井核定生产能力为15万吨/年。矿井采用斜井开拓方式。目前生产状况为停产，于2010年停产。

荣华煤矿副斜井                                                         荣华煤矿矸石场

⑨华家沟煤矿

大竹县永兴矿业有限责任公司华家沟煤矿于2020年7月31日取得四川省自然资源厅颁发的采矿许可证，证号为C5100002010101120077935，有效期为2020年5月31日至2022年7月31日，矿权范围由10个拐点坐标圈闭，面积1.0554km2。开采标高为+470m～+100m，开采K9、K10煤层。矿井生产能力为9万吨/年。矿井采用斜井+平硐综合开拓方式。目前生产状况为停产，于2020年初停产。

华家沟煤矿副平硐                                              华家沟煤矿工业广场

华家沟煤矿污水处理站                                              华家沟煤矿临时矸石场

⑩孔家沟煤矿

达州市全新能源发展有限公司孔家沟煤矿于2020年10月28日由四川省自然资源厅颁发了采矿许可证，证号：C5100002009121120052072，矿权范围由9个拐点坐标圈闭，面积3.4115km2，批准开采K6、K9、K11煤层，开采标高+350m～±0m，有效期为2020年10月28日至2022年10月28日，生产能力为15万吨/年。矿井采用斜井+平硐开拓。目前生产状况为停产，于2020年初停产。

孔家沟煤矿主斜井                                                       孔家沟煤矿工业广场

孔家沟煤矿临时矸石场

⑪刘家沟煤矿

大竹县双溪乡刘家沟联合煤矿于2013年8月由原四川省国土资源厅颁发了采矿许可证，证号C5100002009051120017657，有效期至2021年8月（矿井目前正在补办新的采矿许可证）。矿权范围由5个拐点坐标圈闭，面积2.029km²，批准开采K14、K6、K4、K3、K2煤层，开采标高+650m～+300m。生产能力为9万吨/年。矿井平硐开拓方式。目前生产状况为停产，于2020年初停产。

刘家沟煤矿主平硐                                                      刘家沟煤矿污水处理站

⑫牛郎沟煤矿

大竹县牛郎沟煤业有限公司牛郎沟煤矿于2020年12月14日由四川省自然资源厅颁发了采矿许可证，证号为C5100002009101120041005，有效期限至2021年12月14日。矿权范围由4个拐点坐标圈闭，面积1.1553km2，批准开采K7、K8、K13、K14煤层，开采标高为+582m～+200m。证载生产能力为9万吨/年，核定生产能力15万吨/年。矿井采用平硐+斜井综合开拓方式。目前生产状况为停产，于2020年初停产。

牛郎沟煤矿主斜井                                                          牛郎沟煤矿副平硐

牛郎沟煤矿污水处理站                                              牛郎沟煤矿原煤临时堆场

⑬平桥煤矿

大竹县平桥煤业有限公司平桥煤矿于2020年12月取得四川省自然资源厅颁发的采矿许可证，采矿证号为“C5100002010121120099092”，有效期限至2021年12月14日。矿权面积1.7009km2，范围由5个拐点坐标圈闭，批准开采K16、K15、K11、K8、K2煤层，开采标高为+380m～±0m，生产能力为15万吨/年。矿井采用斜井+平硐综合开拓。目前生产状况为停产，于2020年初停产。

平桥煤矿主斜井                                                                平桥煤矿副斜井

平桥煤矿污水处理站                                                 平桥煤矿原煤临时堆场

平桥煤矿风井                                                             平桥煤矿矸石山

⑭观音煤矿

四川神州矿业开发有限公司观音煤矿于2021年8月由四川省自然资源厅颁发了采矿许可证，证号为C5100002009021120004142，允许开采K3、K4、K6和K7煤层，有效期限自2021年7月8日至2026年9月30日，允许开采标高+511m～+100m，生产能力为15万吨/年，矿权范围由11个拐点坐标圈闭，面积为4.5872km2。矿井采用平硐开拓。目前生产状况为停产，于2020年11月停产。

观音煤矿主平硐                                                                观音煤矿风井

观音煤矿副平硐                                                       观音煤矿临时矸石场

观音煤矿原煤临时转运场                                             观音煤矿污水处理站

此外，还有3家煤矿被上述煤矿兼并重组，具体如下：

①石桥铺煤矿

大竹县石桥煤业有限责任公司石桥铺煤矿于2010年12月31日经原四川省国土资源厅颁发了采矿许可证，证号C5100002009031120006157，有效期至2019年3月31日，矿权范围由6个拐点坐标圈闭，面积1.5441km2，批准开采三夹连(K6)、二连子煤层(K9)，开采标高为+478m～+150m，生产能力为9万吨/年。于2017年12月6日关闭。将被孔家沟煤矿兼并重组，主体为孔家沟煤矿。

②芋子沟煤矿

大竹县平桥煤业有限公司芋子沟煤矿于2015年9月22日取得由原四川省国土资源厅颁发的采矿许可证，证号为C5100002010121120103678，有效期限至2020年12月29日。采矿权范围由4个拐点坐标圈闭，面积1.3632km2，批准开采K4、K5、K13、K14煤层，开采标高+530m～+120m，生产能力9万吨/年，2018年12月4日关闭。将被牛郎沟煤矿兼并重组，主体为牛郎沟煤矿。

③陈家河煤矿

达州市陈家河煤业有限公司陈家河煤矿于2011年9月取得原四川省国土资源厅颁发的采矿许可证，采矿证号C5100002011091120118731，有效期至2021年9月29日，矿权面积0.7052km2，由4个拐点坐标圈闭，批准开采K15、K11、K8煤层，开采标高为+480m～±0m。2017年12月6日关闭。将被平桥煤矿兼并重组，主体为平桥煤矿。

（4）现状各矿井环保手续完成情况调查

表3.6-   现状各矿井环保手续完成情况表

| 所属矿段 | 矿井名称 | 环评手续 | 环保竣工验收情况 | 排污许可完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华蓥山北段 | 柏林煤矿 | 完成环境影响备案 | / | 完成登记 | 竹府函[2019]88号评定：矿井及地面设施不占基本农田，矿山开采不会对基本农田产生影响 |
|  | 大硐坪煤矿 | 完成环境影响备案 | / | 完成登记 | 不涉及基本农田 |
|  | 大河沟煤矿 | 完成环境影响备案 | / | 完成登记 | / |
|  | 黑滩煤矿 | 完成环境影响备案 | / | 完成登记 | 竹府函[2019]23号评定：矿井及地面设施不占基本农田，矿山开采不会对基本农田产生影响 |
|  | 田坝煤矿 | 完成环境影响备案，洗选厂环评竹环函[2019]23号 | / | 完成登记 | 竹府函[2019]94号评定：矿井及地面设施不占基本农田，矿山开采不会对基本农田产生影响 |
|  | 新桥红星煤矿 | 完成环境影响备案 | / | 完成登记 | / |
| 中山段 | 堡子煤矿 | 竹环函[2007]115号 | 完成备案 | 完成登记 | 矿井及地面设施不占基本农田，矿山开采不会对基本农田产生影响（2020.11.11大竹县自然资源局文件） |
|  | 华家沟煤矿 | 完成环境影响备案 | / | 完成登记 | / |
|  | 牛郎沟煤矿 | 完成环境影响备案 | / | 完成登记 | 矿井及地面设施不占基本农田，矿山开采不会对基本农田产生影响（大竹县自然资源局文件） |
|  | 平桥煤矿 | 完成环境影响备案 | / | 完成登记 | 矿井及地面设施不占基本农田，矿山开采不会对基本农田产生影响（2020.11.11大竹县自然资源局文件） |
|  | 孔家沟煤矿 | 完成环境影响备案 | / | 完成登记 | 矿井及地面设施不占基本农田，矿山开采不会对基本农田产生影响（2020.11.11大竹县自然资源局文件） |
|  | 荣华煤矿 | / | / | / | / |
|  | 刘家沟煤矿 | 完成环境影响备案 | / | 完成登记 | / |
| 明月峡段 | 观音煤矿 | 完成环境影响备案 | / | 完成登记 | 竹府函[2019]192号评定：矿井及地面设施不占基本农田，矿山开采不会对基本农田产生影响 |

    - 矿区污染物产生和排放情况

根据调查，目前在生产矿仅有柏林煤矿1家，其余矿在近年来因政策及自身原因等陆续停产，其中荣华煤矿已停产10多年，大河沟煤矿、大硐坪煤矿、堡子煤矿、观音煤矿于2020年底停产，其余煤矿均已停产接近2年以上。

3.6.2.1 大气污染源、污染物及环保设施情况

2021年在进行现状调查时，正在生产的煤矿仅有柏林煤矿1家，其余煤矿均已停产，本次评价基准年2020年也仅有大河沟煤矿、大硐坪煤矿、堡子煤矿、观音煤矿、柏林煤矿在生产。因此，特别对2020年在生产煤矿情况进行了收资和走访调查，仅大硐坪煤矿1家存在1台1t/h的燃煤锅炉（无净化装置），其余家煤矿均无燃煤锅炉，因此本规划区内大气污染源主要是大硐坪煤矿的工业场地燃煤锅炉以及各个煤矿生产过程的粉尘，主要污染物为SO2、NOx、颗粒物（烟尘）。

调查现状产污、环保设施、污染物排放情况如下：

表3.6-  各矿井大气污染物产生、治理及排放情况

| 煤矿名称 | 污染物名称 | 产污环节 | 产生量t/a | 治理措施 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大硐坪煤矿 | 颗粒物 | 燃煤锅炉、扬尘 | 48.3 | 锅炉无治理措施，扬尘采用密闭运输、洒水降尘、湿法作业等 | 34.7 |
|  | 二氧化硫 | 燃煤锅炉 | 10.1 | 无 | 10.1 |
|  | 氮氧化物 | 燃煤锅炉 | 1.9 | 无 | 1.9 |
| 大河沟煤矿 | 颗粒物 | 扬尘 | 42.3 | 采用密闭运输、洒水降尘、湿法作业等 | 8.4 |
| 堡子煤矿 | 颗粒物 | 扬尘 | 81.6 | 采用密闭运输、洒水降尘、湿法作业等 | 16.3 |
| 观音煤矿 | 颗粒物 | 扬尘 | 15.6 | 采用密闭运输、洒水降尘、湿法作业等 | 3.1 |
| 柏林煤矿 | 颗粒物 | 扬尘 | 596.1 | 采用密闭运输、洒水降尘、湿法作业等 | 59.6 |

由调查后统计的上表可知，2020年规划区在生产煤矿共5家，分别为大河沟煤矿、大硐坪煤矿、堡子煤矿、观音煤矿、柏林煤矿，总排放颗粒物量为122.1t/a，总排放二氧化硫量为10.1t/a，总排放氮氧化物量为1.9t/a。

3.6.2.2 水污染源、污染物及环保设施情况

煤矿水污染源主要来自井下排水和生活污水，井下排水主要污染物为SS（属以煤尘、岩粉为主的单纯性生产废水），生活污水主要污染物为COD、SS和少量石油类等，无其它有毒化学污染物。

（1）矿井水及处理设施情况

矿区内煤矿矿井水处理及回用情况、排放去向见下表。

表3.6-   各矿井水现有工程正常生产时的排放和回用情况一览表

| 煤矿名称 | 矿井涌水量（m3/d） | 矿井水处理站规模(m3/d) | 矿井水站处理工艺 | 回用量（m3/d） | 排放量（m3/d） | 回用率（%） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堡子煤矿 | 7900 | 4000（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒 | 5900 | 2000 | 74.7 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 大硐坪煤矿 | 800 | 800（包含生活污水处理） | 絮凝沉淀、过滤消毒、二级生化 | 0 | 800 | 0 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 大河沟煤矿 | 2200 | 1000（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒 | 1200 | 1000 | 54.5 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 观音煤矿 | 3100 | 2000（包含生活污水处理） | 絮凝沉淀、过滤消毒、二级生化 | 1100 | 2000 | 35.5 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 刘家沟煤矿 | 850 | 900（包含生活污水处理） | 絮凝沉淀、过滤消毒、二级生化 | 50 | 800 | 5.9 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 华家沟煤矿 | 2400 | 1000（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒 | 1400 | 1000 | 58.3 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 田坝煤矿 | 1600 | 500（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒 | 1100 | 500 | 68.8 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 柏林煤矿 | 10000 | 1200（包含生活污水处理） | 絮凝沉淀、过滤消毒、二级生化 | 8800 | 1200 | 88 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 荣华煤矿 | 2000 | 无 | / | / | / | / | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 黑滩煤矿 | 6200 | 2500（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒、二级生化 | 4670 | 1530 | 75.3 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 孔家沟煤矿 | 3100 | 1000（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒 | 2650 | 450 | 85.5 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 平桥煤矿 | 2400 | 500（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒 | 2050 | 350 | 85.4 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 牛郎沟煤矿 | 2000 | 1000（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒、二级生化 | 1250 | 750 | 62.5 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |
| 新桥红星煤矿 | 1000 | 500（独立） | 絮凝沉淀、过滤消毒 | 500 | 500 | 50 | 通过排水 管道外排至就近溪沟 |

通过现场调查发现，各煤矿均建有矿井水处理站，矿井水目前的处理回用率在0~88%之间，回用率有高有低，相差较大。各矿处理后的矿井水水质监测分析结果见下表。

表3.6-   各矿井水处理站出水口监测数据

| 煤矿名称 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 砷 | COD | SS | 氟化物 | 六价铬 | 石油类 |
| 堡子煤矿 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 大硐坪煤矿 | 7.66 | 未检出 | 32 | 28 | 0.101 | 0.028 | 未检出 |
| 大河沟煤矿 | 7.91 | / | 42.6 | 26.0 | / | 0.094 | 0.027 |
| 观音煤矿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘家沟煤矿 | / | / | / | / | / | / | / |
| 华家沟煤矿 | / | / | / | / | / | / | / |
| 田坝煤矿 | 8.20 | 未检出 | 25 | 19.0 | 0.355 | 0.038 | 未检出 |
| 柏林煤矿 | 6.9 | 未检出 | 18.2 | 47 | 0.388 | 未检出 | 0.274 |
| 荣华煤矿 | / | / | / | / | / | / | / |
| 黑滩煤矿 | 8.25 | 未检出 | 17 | 26.0 | 0.288 | 0.006 | 未检出 |
| 孔家沟煤矿 | 7.91 | / | 19 | 8.0 | / | / | 0.54 |
| 平桥煤矿 | 8.27 | / | 23 | 12.0 | / | / | 0.70 |
| 牛郎沟煤矿 | 8.32 | / | 33 | 39.0 | / | / | 0.57 |
| 新桥红星煤矿 | / | / | / | / | / | / | / |
| 执行标准 | 6‐9 | 0.5 | 50 | 50 | 10 | 0.5 | 5 |

由表可以判断，现有矿井水处理站的出水水质可以满足《污水综合排放标准》（GB8978‐1996）、《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426‐2006）中相应的要求。

（2）生活污水及处理设施

矿区内生产煤矿生活污水产生量及处理情况参见下表。

表3.6-   现有煤矿生活污水处理措施一览表

| 名称 | 生活污水产生量 （m3/d） | 处理站规模 （m3/d） | 处理工艺 | 生活污水排放量 （m3/d） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堡子煤矿 | 31 | 50 | 二级生化 | 31 | 达GB8978-1996表4一级标准后排入溪沟 |
| 大硐坪煤矿 | 8 | 800（包含矿井水处理） | 二级生化 | 8 | 达GB20426‐2006标准后排入溪沟 |
| 大河沟煤矿 | 9 | 20 | 化粪池 | / | 用作农肥 |
| 观音煤矿 | 20 | 2000（包含生活污水处理） | 二级生化 | 20 | 达GB20426‐2006标准后排入溪沟 |
| 刘家沟煤矿 | 8.5 | 900（包含生活污水处理） | 二级生化 | 8.5 | 达GB20426‐2006标准后排入溪沟 |
| 华家沟煤矿 | 8 | 50 | 化粪池 | / | 用作农肥 |
| 田坝煤矿 | 18 | 50 | 化粪池 | / | 用作农肥 |
| 柏林煤矿 | 52 | 1200（包含生活污水处理） | 二级生化 | 52 | 达GB1891-2002及GB20426‐2006标准后排入溪沟 |
| 荣华煤矿 | / | / | / | / | / |
| 黑滩煤矿 | 11.5 | 400 | 化粪池 | / | 用作农肥 |
| 孔家沟煤矿 | 26 | 120 | 化粪池 | / | 用作农肥 |
| 平桥煤矿 | 10 | 50 | 二级生化 | 10 | 达GB8978-1996表4一级标准后排入溪沟 |
| 牛郎沟煤矿 | 4 | 100 | 化粪池 | / | 用作农肥 |
| 新桥红星煤矿 | 7 | 50 | 化粪池 | / | 用作农肥 |

有调查可知，规划区内现有矿井的生活污水处理方式主要有3种，一是直接收集经化粪池处理后用作农肥不外排；二是独立修建一座一体化生活污水处理设施，处理后达标排放；三是修建一座与矿井水一并处理的污水处理站，经处理达标后排放。以上三种方式是根据各个矿井的不同情况设置，均合理可行，但由于大部分矿井停产停运或受到今年雨季的洪水损毁，仅有柏林煤矿、堡子煤矿、平桥煤矿、观音煤矿4家煤矿的污水处理设施在正常运行。

3.6.2.3 噪声排放情况及治理措施

矿区的噪声污染主要来自工矿企业生产设备噪声、社会生活噪声和道路交通噪声。矿井工业场地的通风机房、主副井提升机房、输送机、绳运机锅炉房、筛分车间、选煤厂主厂房和维修车间及其他生产车间的高噪设备是影响区域环境的主要噪声源。工业场地的厂界噪声在51～63dB(A)之间，道路交通噪声级在58～73dB(A)之间，矿井周围及生活居住区的社会生活噪声一般为42～58dB(A)。

表3.6-   现有煤矿在产期间的噪声自行监测数据

| 监测点 | 监测时间 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柏林煤矿 |  |  |  |
| 厂界东 | 2020.11.26 | 59 | / |
| 厂界南 |  | 58 | / |
| 厂界西 |  | 56 | / |
| 厂界北 |  | 59 | / |
| 堡子煤矿 |  |  |  |
| 工业广场厂界东 | 2020.12.19 | 56 | 44 |
| 洗煤区厂界南 |  | 58 | 43 |
| 洗煤区厂界西 |  | 55 | 44 |
| 洗煤区厂界北 |  | 57 | 47 |
| 工业广场界西 |  | 56 | 45 |
| 南风井房边界 |  | 51 | 47 |
| 北风井房边界 |  | 53 | 45 |
| 大河沟煤矿 |  |  |  |
| 厂界东 | 2017.1.17 | 46.9 | / |
| 厂界北 |  | 46.6 | / |
| 厂界西 |  | 45.2 | / |
| 厂界南 |  | 53.0 | / |
| 黑滩煤矿 |  |  |  |
| 厂界北 | 2018.3.12 | 57.5 | / |
| 厂界西 |  | 54.3 | / |
| 厂界南 |  | 58.3 | / |
| 厂界东 |  | 58.3 | / |
| 孔家沟煤矿 |  |  |  |
| 厂界东 | 2019.5.17 | 50.4 | / |
| 厂界南 |  | 56.9 | / |
| 厂界西 |  | 53.0 | / |
| 厂界北 |  | 57.0 | / |
| 田坝煤矿 |  |  |  |
| 厂界北 | 2019.3.22 | 54.7 | / |
| 厂界西 |  | 50.1 | / |
| 厂界南 |  | 50.6 | / |
| 厂界东 |  | 53.1 | / |
| 牛郎沟煤矿 |  |  |  |
| 厂界东北 | 2019.5.16 | 58.7 | / |
| 厂界南 |  | 57.6 | / |
| 厂界北 |  | 59.2 | / |
| 平桥煤矿 |  |  |  |
| 厂界西北 | 2019.5.16 | 52.5 | / |
| 厂界南 |  | 58.9 | / |
| 厂界东南 |  | 56.8 | / |
| 厂界北 |  | 53.5 | / |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348‐2008）2类 |  | 60 | 50 |

根据调查，规划区内现有各矿井在正常生产期间的自行例行监测厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，且各矿井运行期间没有收到相关的噪声扰民投诉等。

3.6.2.4 固体废弃物产生及排放情况

煤矿固体废弃物主要包括煤矸石、生活垃圾、少量的污水处理设施污泥和煤泥以及少量的危险废物等。现有煤矿固废产生量及去向详细见表。

表3.6-   现有煤矿2020年固废产生量及排放去向

| 项目 | 类别 | 产生量（t/a） | 回用量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柏林煤矿 | 矸石 | 48000 | / | 矸砖厂 |
|  | 生活垃圾 | 90 | / | 环卫部门处置 |
|  | 危险废物 | 2 |  | 有资质的单位清运处置 |
| 堡子煤矿 | 矸石 | 7000 | / | 矸砖厂 |
|  | 污泥和煤泥 | 2300 | / | 清掏、压滤后外售 |
|  | 生活垃圾 | 20 | / | 环卫部门处置 |
|  | 危险废物 | 1 | / | 有资质的单位清运处置 |
| 大河沟煤矿 | 矸石 | 3400 | / | 矸砖厂 |
|  | 污泥 | 20 | / | 清掏、压滤后外售 |
|  | 生活垃圾 | 25 | / | 环卫部门处置 |
|  | 危险废物 | 1 | / | 有资质的单位清运处置 |
| 大硐坪煤矿 | 矸石 | 1400 | / | 矸砖厂 |
|  | 污泥 | 5 | / | 清掏、压滤后外售 |
|  | 生活垃圾 | 15 | / | 环卫部门处置 |
|  | 危险废物 | 1 | / | 有资质的单位清运处置 |
|  | 灰渣 | 4000 |  | 铺路 |
| 观音煤矿 | 矸石 | 1300 | / | 矸砖厂 |
|  | 污泥 | 5 | / | 清掏、压滤后外售 |
|  | 生活垃圾 | 18 | / | 环卫部门处置 |
|  | 危险废物 | 1 | / | 有资质的单位清运处置 |

根据调查各矿井2020年的生产情况，现有煤矿煤矸石主要以均销往大竹县内各矸砖厂为主；锅炉灰渣以铺设场外道路为主；生活垃圾经收集后统一由当地环卫部门清运处置；废矿物油及废蓄电池等危险废物均设置有危废间然后定期交由有资质的单位清运处置。

    - 地表沉陷影响回顾性评价

以四川省达州市大竹县煤炭矿区相关的历史地质资料以及地表沉陷观测基础资料为依据，回顾分析矿区开发以来煤炭开采造成的采空区其分布情况，总结矿区煤炭开采活动导致的地表形态变化及沉陷特征，分析已经采取的地表沉陷防治措施，以便进一步完善规划实施的生态影响减缓措施。

3.6.3.1 地下采空区分布情况

规划区内各矿井及周边小矿大多成立多年，经过多年的开采，采空区分布较广，根据各煤矿企业提供资源核定报告、采区图等资料，规划区内各矿井采空区分布如下：

①华家沟煤矿：+262m~+470m之间，K9煤层采空区斜面积为1.1677km2，K10煤层采空区斜面积为1.0480km2，采空区累计斜面积达2.2157km2（煤层倾角一般为65°）；

②大河沟煤矿：三夹连煤层已形成的采空区平面积为1.0560km2，内夹连煤层已形成的采空区平面积为1.1561km2，内三夹连煤层已形成的采空区平面积为0.7042km2，矿井累计采空区平面积为2.9167km2；

③刘家沟煤矿：矿区范围内K14煤层已大部采空，K6、K4煤层部分采空，采空面积总计1.0238km2；

④田坝煤矿：目前+224m水平以上正连煤层全部采空，采空区总面积1.3171km2；

⑤大硐坪煤矿：目前+534m标高以上三夹连和内连煤层已全部被采空，+534m～+463m之间，三夹连和内连已大部采空，采空面积总计3.5610km2；

⑥堡子煤矿：外大连煤层采空区斜面积为4.1955km2，蛮炭煤层采空区斜面积为4.3658km2，采空区累计斜面积达8.5613km2；

⑦观音煤矿：目前矿井总采空面积3.0888km2；

⑧黑滩煤矿：目前矿井正连、内正连煤层+320m水平以上资源已基本采空，形成总采空区面积1.4392km2；

⑨新桥红星煤矿：目前矿井五大连煤层+160m～+235m间大部分已开采；+80m～+160m间北大巷北端采空约700m，形成总采空区面积1.1200km2；

⑩牛郎沟煤矿：目前主平硐以上K8、K13煤层均采空，K7、K14煤层主平硐之上部分采空，形成总采空区面积2.4204km2；

⑪平桥煤矿：目前K16、K15、K8煤层+250m水平以上基本采空，形成总采空区面积3.8950km2；

⑫孔家沟煤矿：目前矿井+243m以上基本采空，煤层K11、K9采空面积为2.8800km2，K6采空面积为1.9200km2，形成总采空区面积4.8000km2；

⑬荣华煤矿：目前+100m以上已基本采空，形成总采空区面积1.3840km2；

⑭柏林煤矿：K18煤层+230~±0水平除082采区外均已开采完毕，±0~-200水平的采空区范围为10~15号勘探线之间；K24煤层+230~±0水平除047、043采区外均已开采，±0~-200水平的采空区范围为12~15号勘探线之间；K25煤层+230~±0水平除043采区外均已开采，±0~-200水平的采空区范围为12~15号勘探线之间；K26煤层+230~±0水平均已开采完毕，±0~-200水平的采空区范围为5~8号勘探线之间；K27煤层+230~±0水平均已开采完毕，±0~-200水平的采空区范围为5~8号勘探线之间；

3.6.3.2 地表沉陷表现形式

规划区内的各煤炭矿井已存在多年，经过充分采动和泥砂充填，原形成的采空塌陷区现已基本稳定，且植被恢复良好，经过现在的封山育林，森林茂密，据收集到的各煤矿资料和此次调查，规划区内各矿井地表未见明显的采空塌陷裂隙等地质灾害。

3.6.3.3 治理措施

对于采空区矿区采取了局部充填的方法，即利用周围的废渣矿石和井下煤矸石对主要地段进行充填。

    - 生态环境影响回顾性评价

大竹县规划设置的14个采矿权，其中有升级改造矿井9个（荣华煤矿、华家沟煤矿、孔家沟煤矿、刘家沟联合煤矿、平桥煤矿、牛郎沟煤矿、田坝煤矿、黑滩煤矿和新桥红星煤矿），保留生产矿井5个（堡子煤矿、观音煤矿、柏林煤矿、大硐坪煤矿和大河沟煤矿）。矿山建设及开采过程中必然对区域生态环境造成一定的影响，由于项目各矿井均开采运营多年，其对区域生态环境的影响已经形成且达到稳定水平。结合实地调查，综合分析项目矿井的开采对区域生态环境造成的影响为小。

（1）本次野外调查及参阅相关资料记载，不完全统计有维管植物133科473属792种，其中，蕨类植物17科27属48种、裸子植物5科10属14种、被子植111科436属730种（其中：单子叶植物16科80属130种，双子叶植物95科356属600种）。有保护植物11种，其中，国家Ⅰ级保护植物2种，国家Ⅱ级保护植物9种。评价区内自然植被可以分为6个植被型、6个植被亚型、10个群系，主要有马尾松林、杉木林、柏木林、竹林、黄荆-马桑灌丛、丝茅灌草丛等，植被类型中以柏木林、马尾松林及竹林为主。可见，项目评价区植物多样性较高，植被类型未受到矿山开采而导致大面积的破坏。由此，项目煤炭矿区开采至今未对区域植物多样性及植被造成显著影响。

（2）本次评价区内陆生脊椎动物种数不完全计有129种，分属于4纲22目67科，其中：两栖类1目4科9种、爬行类2目6科13种，鸟类13目38科88种，兽类6目9科19种。实地调查记录到苍鹰、灰胸竹鸡、小䴙䴘、棕胸竹鸡的活动。评价区内动物多样性较高，同时在项目矿井附近记录有白头鹎、白颊噪鹛、白鹡鸰、珠颈斑鸠等大量的鸟类活动，表明项目煤炭开采至今未对区域动物多样性造成显著影响。

（3）调查区域内土地利用现状由有林地、灌木林地、耕地、城乡居民及工矿用地、交通运输用地和水域6种类型。项目规划评价区域内生态系统可以分为自然生态系统和人工生态系统两大类型，自然生态系统又以森林生态系统、灌草丛生态系统和水域生态系统三种类型为主。人工生态系统主要是农田聚落生态系统与道路生态系统。区域植被及生态系统未受到煤炭开采而导致大面积的破坏，故项目矿井的开采对区域生态系统结构及功能的影响较小。

综上所述，项目矿井开采至今未对区域植物多样性、植被、动物多样性及生态系统结构和功能造成显著影响，区域仍保持较高的动植物多样性，表明矿山开采至今对对区域生态环境造成的影响为小。

    - 规划煤炭矿区内各级环保督察交办事项、环保投诉等情况调查

表3.5-1   各级环保督察交办事项、环保投诉情况一览表

| 序号 | 年份 | 级别 | 问题情况 | 解决及整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017 | 中央 | 达州市大竹县清水镇的小枫树煤矿，将50万吨煤矿矸石矿渣随意堆放，未采取任何环保处理措施，造成了河流和土地严重污染。 | ①大硐坪煤矿已对大竹县大硐坪煤矿和原小枫树煤矿的煤矸石砌筑挡矸墙，并采取了遮盖和洒水防尘、清理溪沟等措施； ②四川树信检测技术服务有限公司已对土壤进行检测，检测结论为：该样品所检项目中环境质量指标符合GB15618-1995《土壤环境质量标准》的二级标准 | 已在规定的2017年9月30日前完成整改 |
| 2 | 2018 | 中央 | 达州市大竹县平桥煤矿，煤矸石乱堆破坏土地，大概有一千亩左右的土地被破坏，还存在安全隐患，开矿废水到处流，污染河流和农田，希望调查处理各级责任人，并解决污染问题，恢复植被。 | ①关于煤矸石乱堆破坏土地的问题。回填工业广场的矸石已平整、②关于大概有一千亩左右的土地被破坏的问题。已加强生产过程中的煤矸石管理。已实现煤矸石综合利用。（已由海螺水泥厂使用） ③关于存在安全隐患的问题。已经对边坡进行处理，同时在危险区域设置了安全警示标识、标牌 ④关于开矿废水到处流，污染河流和农田的问题。（1）加强废水处理站设备设施维护和检修，随时保证各种环保设施正常运行；(2)在工业广场距离耕作农田前15米处修筑挡矸挡碴墙。 ⑤关于解决污染、恢复植被的问题。（1）加强污水处理站设备设施维护和检修，随时保证各种设备正常运行，杜绝污染事件的发生；（2）在矿区内外栽种花草树木，修筑花台，绿化、美化、亮化矿区及周边环境；（3）矿井停止开采的同时按照《土地复垦方案》落实整改 | 已于规定的4月30日前完成整改 |
| 3 | 2018 | 中央 | 达州市大竹县朝阳乡群众反映乌木水库附近部分企业被关停，但元亨煤矿未关停，认为执法不公。 | ①关于反映“部分企业被关停”问题，(1)行政处罚情况。无违法行为，不予处罚。(2)责成大竹县经信局、国土资源局做好被关闭企业的政策解释、法制宣传。 ②关于反映“元亨煤矿未关停”问题，(1)行政处罚情况。无违法行为，不予处罚。(2)责成大竹县安监局会同朝阳乡人民政府做好煤矿去产能政策的宣传引导。 ③关于反映“认为执法不公”问题，经调查，(1)行政处罚情况。无违法行为，不予处罚。(2)责成大竹县安监局、经信局、环保局、国土资源局、朝阳乡人民政府按照法定职能职责加大饮用水源地环境保护、非煤矿山关闭、煤矿企业关闭等相关政策的宣传解释，教育和引导辖区居民和生产企业形成保护环境、爱护环境的良好社会氛围。 | 已于规定的2018年11月24日前完成整改 |
| 4 | 2019 | 乡镇 | 堡子煤矿污水直接排入广子河污染了广子河道水源 | 立即对煤矸石场进行场地腾空、修建沉淀池；立即增设污水沉淀池；要求矸石运输车辆出厂前先覆盖篷布 | 已于规定的时间内完成整改 |
| 5 | 2020 | 县 | 建渣堆放不规范 | 立即清理建渣，场地硬化、新建围墙 | 已于规定的时间内完成整改 |

    - 矿区开发存在主要环境问题及整改措施

3.6.6.1 存在的环境问题

矿区内原有生产矿井多且规模小，环保设施落后，存在不达标排放的状况。目前矿区内原有生产的小煤矿均已关闭退出，根据政策须保留、升级改造或兼并重组的煤矿均已停产，现存在主要问题有：

（1）场地未平整，对已破坏的生态环境未采取任何措施；

（2）普遍存在原有环保设施落后，均达不到环保要求；

（3）留有矸石堆场，未进行系统性的场地整治；

（4）刘家沟煤矿工业场地占用国家二级公益林，不符合《国家级公益林管理办法》；

（5）大河沟煤矿厂区在龙潭水库饮用水水源保护区准保护区内，可能对饮用水水源造成影响。

3.6.6.2 整改措施

（1）规划区内关停的小煤矿多数是政策性永久关闭，需按照相关政策做好关闭手续，不留环境遗留问题；部分属于资源整合区，资源整合区在开发时，要将原有小煤矿遗留环境问题进行整治，做好“以新带老”措施。

（2）资源整合区兼并重组项目对关停小煤矿遗留工业场地进行平整并进行恢复，矸石场地要进行生态恢复；

（3）规划区内矿井环保措施要“以新带老”，达标排放，符合环保要求；

（4）刘家沟煤矿于1993年建设实施，而大竹县内当前的国家二级公益林于2016年划定，在时序上刘家沟煤矿建成远早于公益林的划定，此属于历史遗留问题，鉴于《国家级公益林管理办法》的规定，因此本评价要求刘家沟煤矿须协同林业相关部门积极补办相关手续或在取得相应补偿后组织整体搬迁；

（5）大河沟煤矿未保留矿井，不进行升级改造和扩能，因此评价要求该煤矿严格按照《四川省饮用水水源保护管理条例》和龙潭水库饮用水水源保护保护区保护要求，不得新增排污量、废水必须达标排放、不得排放有毒有害水污染物、固废及产品堆场设置严格的防护设施、规范运输。

- 环境影响识别与评价指标体系

  - 环境影响识别

煤炭矿区规划环评属于生态类规划环评项目，具有生态影响和污染影响并存的双重特征，其中以生态类影响为主。本次矿区共规划有14宗矿井，均为井工开采，规划实施对生态环境的影响，主要为采煤沉陷导致的地表变形、地下水流场改变、地表破坏、耕地等的影响，以及煤炭采选产生的“三废”排放对周围环境的污染影响。另外，从广义的环境角度来看，还包括因矿区煤炭开采所带来的周围地区社会经济环境方面的影响。

    - 矿区环境影响因子识别

      - 生态类影响因子识别

矿区开发对生态环境的影响主要表现为采煤沉陷对地形地貌、地表植被、耕地、地下水流场、地下水资源及水土流失等的影响。

（1）对地形地貌、植被的影响

矿区开发对地形地貌、植被影响主要由于项目占地、地表沉陷两个方面引起。矿区规划项目占地分为两种类型：一是工业场地、道路、矸石场、生活区等永久占地，二是施工过程的临时占地。井工开采采煤沉陷将导致地表变形，对于变形较为严重的区域，将对该区域植被等造成一定程度的破坏，局部甚至将完全丧失生产能力。

（2）对耕地设施的影响

矿区内及周边分布有耕地，采煤沉陷导致的地表变形，对耕地造成破坏，造成农业生产能力的降低。

（3）土壤侵蚀与水土流失

采煤沉陷形成的地表裂缝、塌陷坑等将会导致影响区域土壤侵蚀、水土流失加重。

（4）地下水流场和水资源影响

采煤地表沉陷会导致矿区沉陷区域内的地下含水层位置发生变化，进而导致沉陷区内地下水流场发生改变；采煤所形成的导水裂缝带，对上部含水层的导通作用，将使所导通的含水层被疏干，以矿井水的形式排出矿井，裂缝带导通作用同时对地下水流畅和水资源量产生影响。

      - 污染类影响因子识别

（1）大气环境污染影响

矿区开发对大气环境的影响主要来自煤炭生产、储存及运输过程中产生的扬尘，污染物排放会对环境空气和植物资源产生影响。排放的大气污染物主要为：TSP。污染物排放量与生产工艺、煤质、生产规模与生产能力、采取的污染治理设施等因素有关。

（2）水环境污染影响

矿区开发水环境影响来源于矿井排水、选煤厂煤泥水以及生活污水等污水。规划对煤泥水闭路循环不外排，多余矿井排水及生活污水经处理后外排，会对地表水和地下水产生一定的不利影响。井下排水主要污染因子为SS。此外，井下排水对地下水流场以及资源的影响。

（3）声环境污染影响

矿区各规划矿井生产设备（含运输设备）运行噪声将对周围声环境质量产生影响，主要来源于：提升机房、通风机房、空压机、选煤厂、输送机等，多为固定、连续噪声；其次来源于道路运输噪声。

（4）固体废物污染影响

煤炭资源开发固体废物主要为煤矸石、生活垃圾、检修车间废油以及煤泥等固体废物，这些固体废物的排放将会对土地资源、环境空气、水土流失及土壤环境等产生影响。

      - 社会经济影响识别

矿区开发对社会经济的影响，主要通过三个方面作用：一是矿区煤炭开发对地面基础设施的影响，二是矿区煤炭资源开采所导致的土地利用结构变化； 三是矿区开发对当地社会和经济的推动作用。

（1）基础设施

矿区开发后，区内给排水、采暖、供电等基础设施逐步完善。

（2）土地利用结构

矿区采煤将导致矿区地形地貌改变，工矿用地、建设用地以及交通用地增加，从而导致矿区土地利用结构的改变。

（3）社会和经济

矿区建设对于促进当地经济转型，增加就业，提高居民生活水平和当地的基础设施建设，推动当地文化、教育和卫生事业的发展，具有十分重要的意义。

    - 矿区开发对敏感目标的影响

矿区规划范围内的敏感目标主要是区域内分布的水源保护区、工业场地生活区、村庄等集中居民区、公路等地面设施。矿区开发不当可能造成地表设施受地表变形和地面沉降影响而遭到破坏，还可能导致浅层地下水漏失，影响水源地的汇水，造成农村居民饮水安全问题。

规划矿区范围外侧紧邻的五峰山森林公园、乌木水库饮用水源地的影响也应尤为关注。

    - 环境影响识别矩阵分析

矿区总体规划方案实施对环境影响识别结果见表4.1-1。

表 4.1-1	矿区总体规划环境影响因素识别一览表

| 主要活动环境因素 |  | 煤炭开采 | 煤炭洗选 | 煤炭运输 | 固体废物处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然资源与生态环境 | 土地资源 | －2L |  |  | －1S |
|  | 水资源 | －2L |  |  |  |
|  | 矿产资源 | －3L |  |  |  |
|  | 地形地貌 | －1L |  |  | －2L |
|  | 水土流失 | －2S |  |  | －2S |
|  | 植物资源 | －2S |  | －1L |  |
|  | 动物资源 | －1L |  | －1L |  |
|  | 生物多样性 | －2L |  |  |  |
| 环境质量 | 环境空气 | －1L | －1L | －2L | －1S |
|  | 地表水 | －2L |  |  | －1L |
|  | 地下水 | －2L |  |  | －1L |
|  | 声环境 | －1L | －1L | －2L |  |
|  | 土壤环境 | －2L | －1L |  | －1L |
| 社会经济环境 | 社会经济发展 | ＋3L | ＋1L | ＋2L |  |
|  | 基础设施 | ＋2L |  | ＋2L |  |
|  | 搬迁 | －1L |  |  |  |
|  | 农业生产 | －2L | －1L | －2L | －1L |
|  | 公路 | －2L |  |  |  |
| 备注：影响性质：“＋”表示有利影响；“－”表示不利影响；影响时间：“L”表示长时间影响；“S” 表示短时间影响；影响程度：1 表示影响程度轻微，2 表示影响程度一般，3 表示影响程度显著。 |  |  |  |  |  |

    - 评价因子的确定

根据矿区主要开发活动环境影响识别的基础上，结合矿区开发环境影响回顾性评价和矿区环境现状调查，确定评价因子，具体见表4.1-2。

表 4.1-2	重点评价对象和评价因子

| 环境、资源 要 素 |  | 重点评价内容、因子 | 重点评价对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然环境要素 | 地下水 | 地下水资源利用情况及承载力、井工开采对地下水含水层的影响。重点评价因子：总硬度等 | 地下水资源量、矿区浅部含水层 |
|  | 环境空气 | 废气处理、扬尘污染控制方案是否合理，重点评价因子：TSP | 无组织扬尘源 |
|  | 地表水 | 井下排水、生活污水处置以及资源化利用途径，影响分析 | 井下排水、生活污水 |
|  | 固体废物 | 固体废物处置方式、资源化综合利用途径、环境影响分析 | 矸石、炉渣、生活垃圾等 |
|  | 生态环境 | 生态环境：生态类型、群落类型、植被分布、生态结构、生态功能、生态景观的现状及变化土地利用：土地利用类型、结构、分布的现状及变化植被：植被种类、分布、组成、盖度、分布的现状及变化耕地：农作物类型、产量及分布，配套的农灌渠； 动物：动物种类、特征、分布、多样性的现状及变化； 土壤：土壤类型、理化性质、立地特征、分布的现状及变化； 水土流失：水土流失影响及防治措施 | 地表沉陷、水土流失、生态功能、基本农田 |
| 资源要素 | 矿产资源 | 矿产资源适度合理开发及可持续利用 | 煤炭 |
|  | 土地资源 | 土地资源可持续利用、土地资源承载力分析、项目建设及采煤沉陷对土地资源的影响 | 耕地、草地、林地， 土地生产力 |
|  | 水资源 | 煤炭开采对水资源的破坏，水资源可持续利用、水资源承载力分析，水资源开发与保护 | 区域可利用水资源、 矿井水 |
| 社会经济 | 经济总量 | 矿区开发对当地经济总量的贡献 | 重点评价矿区规划范围的经济社会影响，并分享对达州市、大竹县的经济社会贡献 |
|  | 产业结构 | 产业结构比重变化 |  |
|  | 城镇化 | 矿区开发推动周边区域城镇化建设，提高城镇化率 |  |
|  | 人口 | 人口数量、人口机械增长率 |  |
|  | 劳动就业 | 矿区开发提供的劳动岗位，社会就业率的影响 |  |
|  | 生活质量 | 区域城镇居民人均可支配收入、浓密人均纯收入 |  |
|  | 城镇 | 对城镇（达州市、大竹县）的影响 |  |
|  | 清洁生产 | 万元GDP能耗、水耗、矿产资源消耗变化；废水排放达标率、废气排放达标率；废水回用率，固体废物综合利用率 |  |

  - 环境目标

针对矿区总体规划实施可能涉及的环境主题、环境要素、区域敏感环境制约因素，根据环境保护政策、法规、标准和相关规划，以及环境功能区划，确定符合区域社会、经济可持续发展的矿区总体规划环境目标。

  - 评价指标体系

    - 评价指标的选取原则

（1）科学性：评价指标的选取应建立在科学、合理的基础上，符合客观实际与自然规律，符合相关政策、法规、标准的要求，评价指标所包含的内容能客观反映和评判矿区总体规划的环境影响和发展特点。

（2）系统性：评价指标的选取要充分考虑矿区开发对自然、社会和经济环境的影响，反映各系统之间相互联系和相互依赖的关系。

（3）可操作性：选取的评价指标简洁实用，可获取、可测量、可调控，定性指标与定量指标相结合，便于进行客观判断。

（4）前瞻性：评价指标的确定除反映行业一般水平外，还应提出矿区可持续发展的更高要求。

    - 评价指标体系

根据环境影响因素分析和环境影响识别，结合所规划的主要内容和开发活动，规划及环境背景调查情况，规划所涉及生态区环境保护目标，规划环境目标与评价指标如表4.3-1。

表 4.3-1 矿区总体规划环境目标和评价指标表

| 环境主题 |  | 环境目标 | 评价指标 |  | 目标值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然资源 | 资源 | 实现矿区资源和能源的可持续开发利用 | 煤炭资源配置与效率指标 | 薄煤层资源回采率（％） | ≥87 | 《清洁生产 标准- 煤炭 采选业》、《煤炭工业矿井设计规范》、《煤炭行业清洁生产评价指标体系》 |
|  |  |  |  | 中厚煤层资源回采率（％） | ≥82 |  |
|  |  |  |  | 厚煤层资源回采率（％） | ≥77 |  |
|  |  |  |  | 原煤入选率（%） | 100 |  |
|  |  |  |  | 采煤机械化程度（%） | ≥90 |  |
|  |  |  |  | 掘进机械化程度（%） | ≥90 |  |
|  |  |  | 资源消耗指标 | 井工矿原煤生产水耗（不含选煤厂）（m3/t） | ≤0.2 |  |
|  |  |  |  | 吨煤电耗（KWh/t） | ≤20 |  |
|  |  |  |  | 选煤厂新鲜水补水量（m3/t） | ≤0.1 |  |
|  |  |  | 资源回收 | 粉煤灰综合利用率（%） | 100 |  |
|  |  |  | 与利用指标 | 煤矸石综合利用率（%） | 100 |  |
|  |  |  |  | 灰渣综合利用率（%） | 100 |  |
|  |  |  |  | 矿井水回用率（%） | ≥80 |  |
|  |  |  |  | 生活污水回用率（%） | 100 |  |
|  |  |  | 资源承载力指标 | 区域水资源承载力 | 可承载 |  |
|  |  |  |  | 区域生态承载力 | 可承载 |  |
|  |  |  |  | 区域土地资源承载力 | 可承载 |  |
|  | 环境要素 | 避免或减轻煤炭开发活动产生的各种污染影响 | 大气污染控制指标 | 大气污染物达标排放率（%） | 100 |  |
|  |  |  |  | SO2和NOX的排放量（t/a） | 符合区域总量控制要求 |  |
|  |  |  | 水污染控制指标 | 矿井水处理率（%） | 100 |  |
|  |  |  |  | 生活污水处理率（%） | 100 |  |
|  |  |  |  | 煤泥水闭路循环等级 | 一级 |  |
|  |  |  |  | 水污染物达标排放率（％） | 100 |  |
|  |  |  |  | COD和氨氮排放量（t/a） | 符合区域总量控制要求 |  |
|  |  |  | 固体废物处置指标 | 煤矸石处置率（%） | 100 |  |
|  |  |  |  | 灰渣及脱硫石膏处置率（%） | 100 |  |
|  |  |  |  | 生活垃圾处置率（%） | 100 |  |
|  |  |  |  | 污泥处置率（%） | 100 |  |
|  |  |  | 噪声环境影响指标 | 声环境功能区达标率（%） | 100 |  |
|  |  | 避免或减轻煤炭开发活动产生的生态破坏 | 生态保护与恢复指标 | 水土流失控制率（%） | ≥85 |  |
|  |  |  |  | 沉陷土地复垦率（%） | ≥95 |  |
|  |  |  |  | 排矸场生态恢复率（%） | ≥90 |  |
|  |  |  |  | 取土场生态恢复率（%） | ≥90 |  |
|  |  |  |  | 恢复后植被覆盖率（%） | 不低于矿区内现状覆盖率 |  |
|  |  |  |  | 生态系统整体性和功能变化趋势 | 对生态系统的整体性和变化 趋势影响不大 |  |
| 社会环境 |  | 促进区域社会、经济可持续发展 | 社会发展指标 | 万元工业增加值水耗（t/万元） | ≤60 |  |
|  |  |  |  | 万元工业增加值能耗（t/万元） | ≤1.1 |  |
|  |  |  | 经济发展指标 | 矿区工业总产值（万元） | 增加 |  |
|  |  |  |  | 税收（万元） | 增加 |  |

- 矿区总体规划实施环境影响预测、分析与评价

  - 生态环境影响预测与评价

煤炭矿区生态类影响的主要因子之一为井工矿采空区塌陷所致的地表沉陷，其影响具有多层次和多方面、直接和间接作用的特征。因此，在进行矿区规划环境影响预测与评价之前，尤其是生态类影响分析与评价，首先应了解矿区煤矿采煤沉陷特点显得十分必要,有助于矿区生态环境、水环境及社会环境影响分析与评价。

    - 地表沉陷分析和预测

本规划矿区规划分为华蓥山北段矿区及中山明月峡矿区，共设置14家矿权，3处探矿权。其中华蓥山北段矿区内含煤地层为二叠上统统龙潭组（P2l）和三叠系上统须家河组(T3xj)，中山明月峡矿区内含煤地层三叠系上统须家河组(T3xj)。可采和局部可采煤层22层。

本规划区由西山(华蓥山背斜山脉)、中山(铜锣峡背斜山脉)、东山(明月峡背斜山脉)构成“三山两槽”的平行岭谷地形，由北东、南西向平行排列。由于受横谷切割，多形成“V”字形沟谷，密布全区，区内无水库等大型地表水体，大气降水后地表径流条件较好，溪沟水流量较小，溪沟水对浅部矿坑充水有一定的影响。区域含水层有灰岩岩溶含水层（中三叠统雷口坡组(T2l)至上二迭统长兴组(P2c)）、三叠系上统须家河组(T3xj )砂岩含水层。

本次评价在规划区东、中、西部共选择3个矿井，他们分别是位于矿区东部的典型代表煤矿黑滩煤矿、位于矿区中部的典型代表煤矿华家沟煤矿、位于矿区西部的典型代表煤矿观音煤矿。评价将对这3个典型煤矿进行沉陷预测分析，并对其它11个矿井的地表沉陷情况及影响进行类比分析。

      - 典型煤矿煤层特点及开拓开采简况

（1）黑滩煤矿

达州市黑滩煤业有限公司黑滩煤矿根据矿井资源条件及开采技术条件，规划矿井进行独立升级改造，升级改造后生产能力为30万吨/年，规划开采标高至-60m，保有资源量355.40万吨，设计可采资源量269.53万吨，矿井服务年限为6.9年。批准开采煤层为正连、内正连、三夹连煤层。矿权面积2.7693km2。

矿井采用平硐斜井开拓，布置3条井筒，即主平硐、材料斜井、回风平硐。划分为1个水平，即+200m水平，为上、下山开采，共划分为2个采区，一采区为上山采区、二采区为下山采区。设计采用综合机械化采煤法、全部跨落法管理顶板，工作面采用后退式回采。

（2）华家沟煤矿

大竹县永兴矿业有限责任公司华家沟煤矿根据矿井资源条件及开采技术条件，规划矿井进行独立升级改造，升级改造后生产能力为30万吨/年，矿井保有资源量431.30万吨，设计可采资源量283.27万吨，矿井服务年限为7.3年。开采K7、K9、K10煤层。矿权面积1.0554km2。

矿井采用斜井+平硐综合开拓方式，布置3条出地表的井筒，即+455m主斜井、+432m副平硐和+471m回风斜井。共划分为2个水平，即+262m水平（上山开采）和+100m水平（上下山开采）。其中+262m标高以上的K10、K9煤层已经采完，拟增设K7煤层，+262m水平以上北翼布置1个13采区开采K7煤层；+100m水平划分3个上山采区和2个下山采区。设计采用综合机械化采煤法、全部跨落法管理顶板，工作面采用后退式回采。

（3）观音煤矿

四川神州矿业开发有限公司观音煤矿根据矿井资源条件及开采技术条件，规划生产能力为15万吨/年，矿井保有资源量140.15万吨，设计可采资源量121.93万吨，则矿井服务年限为6.3年。开采K3、K4、K6、K7煤层。矿权面积4.5872km2。

矿井采用平硐开拓，布置3条出地表井筒，即+511m主平硐、+511m副平硐和+562m回风平硐。划分为1个水平，即+200m水平（上下山开采）。共划分5个采区，其中+200m水平上山段3个采区，下山段2个采区。设计采用综合机械化采煤法、全部跨落法管理顶板，工作面采用后退式回采。

      - 地表沉陷预测模型

本次沉陷预测采用概率积分法模型。该模型描述如下：

（1）稳定态预测模型

在倾斜煤层中开采某单元i，按概率积分法的基本原理，单元开采引起地表任意点（x，y）的下沉（最终值）为：

设工作面范围为：0~p，0~a组成的矩形。

①地表任一点的下沉为：

也可以写为：

根据下沉表达式，可推导出地表（x，y）的其它移动变形值。注意：除下沉外的其它移动变形都有方向性，同一点沿各个方向的变形值是不一样的，要对单元下沉盆地求方向导数，然后积分。

②沿φ方向的倾斜i（x，y，φ）

设φ角为从x轴的正向沿逆时针方向与指定预计方向所夹的角度。

坐标为（x，y）的点沿φ方向的倾斜为下沉W（x，y）在φ方向上单位距离的变化率，在数学上即为φ方向的方向导数，即为：

可将上式化简为：

③沿φ方向的曲率k（x，y，φ）

坐标为（x，y）的点φ方向的曲率为倾斜i（x，y，φ）在φ方向上单位距离的变化率，在数学上即为φ方向的方向导数，即为：

可将上式化简为：

④沿φ方向的水平移动U（x，y，φ）

⑤沿φ方向的水平变形ε（x，y，φ）

（2）最大值的预计

在充分采动时：

①地表最大下沉值W0=mqcosα

②最大倾斜值i0=W0/r

③最大曲率值k0=∓1.52Wo/r2

④最大水平移动U0=bW

⑤最大水平变形值ε0=∓1.52bW0/r

（3）动态预估

动态模型必须考虑开采沉陷空间-时间的统--性。考虑开采在任意时刻引起地表的移动和变形情况，给出煤层开采引起地表沉陷的一些动态指标，评价时动态预计直接用开采沉陷软件进行计算。

      - 参数选取

地表移动变形计算的主要输入参数有下沉系数q、主要影响角正切tanβ、水平移动系数b、拐点移动距S及影响传播角θ。这些参数的取值主要与煤层开采方法、顶板管理方法、上覆岩层性质、重复采动次数以及采深采厚比等因素有关。根据勘探报告可知，矿区内煤层顶板均以泥岩、粉砂岩为主，结合《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》，最终确定的沉陷预测参数见表5.1-1。

表5.1-1   地表移动变形预估参数

| 序号 | 参数 | 符合 | 单位 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下沉系数 | q | / | 0.85 | 重复采动为0.92 |
| 2 | 主要影响正切 | tanβ | / | 2.41 | 重复采动为2.94 |
| 3 | 水平移动系数 | b | / | 0.3 |  |
| 4 | 拐点偏移距 | s | m | 0.15H |  |
| 5 | 影响传播角 | θ | deg | 90-0.68a | a为煤层倾角 |

      - 地表变形预测结果

（1）典型矿井沉陷预测

①根据以上参数，结合黑滩煤矿矿井的开拓布置情况，地表移动变化预测情况见下表。

表5.1-2   各煤层开采后地表变形最大值表

| 煤层 | 下沉（mm） | 倾斜（mm/m） | 曲率 （10-3/m） | 水平移动（mm） | 水平变形（mm/m） | 影响半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正连 | 397.36 | 7.55 | 0.07 | 54.80 | 3.21 | 25.76 |
| 内正连 | 314.77 | 8.41 | 0.05 | 61.16 | 3.80 | 23.69 |
| 三夹连 | 282.55 | 8.59 | 0.06 | 63.95 | 5.24 | 24.04 |

黑滩煤矿共有3个可采煤层，所有煤层开采后地表最大下沉值为994.68mm，最大倾斜值为24.55mm/m，最大曲率值为0.18×10-3/m，最大水平移动为179.91mm，最大水平变形值为12.25mm/m，最大影响半径为25.76m，开采结束后地表沉陷面积为2.84km2。

②根据以上参数，结合华家沟煤矿矿井的开拓布置情况，地表移动变化预测情况见下表。

表5.1-3   各煤层开采后地表变形最大值表

| 煤层 | 下沉（mm） | 倾斜（mm/m） | 曲率 （10-3/m） | 水平移动（mm） | 水平变形（mm/m） | 影响半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K7 | 554.84 | 6.52 | 0.02 | 106.20 | 2.77 | 54.60 |
| K9 | 414.44 | 5.14 | 0.03 | 91.46 | 2.68 | 49.29 |
| K10 | 475.57 | 3.48 | 0.03 | 117.79 | 3.10 | 61.71 |

华家沟煤矿共有3个可采煤层，所有煤层开采后地表最大下沉值为1444.85mm，最大倾斜值为15.14mm/m，最大曲率值为0.08×10-3/m，最大水平移动为315.45mm，最大水平变形值为8.55mm/m，最大影响半径为61.71m，开采结束后地表沉陷面积为1.48km2。

③根据以上参数，结合观音煤矿矿井的开拓布置情况，地表移动变化预测情况见下表。

表5.1-4   各煤层开采后地表变形最大值表

| 煤层 | 下沉（mm） | 倾斜（mm/m） | 曲率 （10-3/m） | 水平移动（mm） | 水平变形（mm/m） | 影响半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K3 | 336.57 | 4.87 | 0.05 | 85.69 | 2.16 | 43.92 |
| K4 | 364.33 | 6.22 | 0.04 | 79.59 | 3.58 | 35.86 |
| K5 | 272.16 | 5.19 | 0.04 | 102.38 | 1.74 | 44.48 |
| K7 | 275.55 | 4.90 | 0.03 | 80.78 | 2.79 | 29.97 |

观音煤矿共有4个可采煤层，所有煤层开采后地表最大下沉值为1248.61mm，最大倾斜值为21.18mm/m，最大曲率值为0.16×10-3/m，最大水平移动为348.44mm，最大水平变形值为10.27mm/m，最大影响半径为44.48m，开采结束后地表沉陷面积为4.76km2。

（2）规划矿井沉陷预测

规划区共14个矿井，经过与典型矿井类比分析后，14个矿井的地表下沉最大值情况见下表。

表5.1-5   规划区各矿井的地表下沉最大值表

| 序号 | 矿井名称 | 可采煤层数 | 可采煤层总厚度（m） | 下沉最大值 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柏林煤矿 | 6 | 4.76 | 4.38 |
| 2 | 田坝煤矿 | 2 | 1.01 | 0.93 |
| 3 | 黑滩煤矿 | 3 | 1.08 | 0.99 |
| 4 | 大硐坪煤矿/大河沟煤矿 | 4 | 2.17 | 2.00 |
| 5 | 新桥红星煤矿 | 1 | 1.29 | 1.19 |
| 6 | 堡子煤矿 | 4 | 3.35 | 3.08 |
| 7 | 荣华煤矿 | 3 | 1.21 | 1.11 |
| 8 | 华家沟煤矿 | 3 | 1.57 | 1.44 |
| 9 | 孔家沟煤矿 | 3 | 1.44 | 1.32 |
| 10 | 刘家沟联合煤矿 | 5 | 3.49 | 3.21 |
| 11 | 牛郎沟煤矿 | 4 | 2.46 | 2.26 |
| 12 | 平桥煤矿 | 5 | 2.93 | 2.70 |
| 13 | 观音煤矿 | 4 | 1.36 | 1.25 |

根据地表沉陷预测结果，矿区开采后沉陷面积约152.61km2，最大下沉值为4.38m，位于柏林煤矿范围内。

      - 地表裂缝预测

沉陷区的地表裂缝大致可以分为两组。一组为永久性裂缝带，位于采区边界周围的拉伸区，裂缝的宽度和落差较大，平行于采区边界方向延伸。另一组为动态裂缝，它随工作面的向前推进，出现在工作面前方的动态拉伸区，裂缝的宽度和落差较小，呈弧形分布，大致与工作面平行而垂直工作面的推进方向。随着工作面的继续推进，动态拉伸区随后又变为动态压缩区，动态裂缝可重新闭合。

开采工作面切眼、上山、下山边界和停采线边界上方的地表一旦产生裂缝是永久性的。这些裂缝只有当相邻工作面的开采，或者人工充填，或者经历较长时间的自然作用才能闭合。

由于采动滑移的方向指向采空区中心，且滑移量的大小与地表倾角有某种正比函数关系，采动裂缝大多分布在采空区边界部分，下沉盆底部位很少出现裂缝。

对于本矿区，各规划矿井煤层开采时，地表将会产生动态裂缝。随着工作面的推进，当裂缝区受到压缩变形时，裂缝区会有闭合现象。较小、较浅的裂缝会在拉伸变形的影响下完全闭合；对于较大、较深的地表裂缝，虽有不同程度的减小，但最终不能恢复到原始地表形态，形成永久裂缝，这些永久裂缝将会对地表土层产生一定的影响。另外，在各煤层开采边界上方，由于只受到水平拉伸变形的影响，当水平拉伸变形叠加时，可能出现一些地表永久裂缝，且边界上方的裂缝一般不会自行闭合。

      - 矿区开采地表沉陷影响小结

（1）根据地表沉陷预测结果，矿区开采后沉陷面积约152.61km2，最大下沉值为4.38m，位于柏林煤矿范围内。

（2）沉陷预测提出对地面重要设施，即同心水库、刘家坝水库、输变电线路、铁路及高速公路、文物等，根据《建筑、水体、铁路及煤柱留设与压煤开采规程》留设保护煤柱，安排定期巡查，确保其不受开采影响。

    - 生态环境影响预测与评价

5.1.2.1 生态影响识别

大竹县规划14个煤矿矿权，其中：有5个保留生产煤矿，保留生产煤矿规划维持现状不变；9个升级改造煤矿，均在原有的工业场地基础上改造利用，不新增占地。大竹县煤炭矿区总体规划项目在地质勘查及规划建设期间，因煤矿改造升级、车辆运输和人为活动等原因，将对施工区及附近区域空气、水、动植物多样性、生态系统、景观资源等多方面产生影响。运营期间，采矿活动的开展及往来人员的增加，将对周围环境持续产生影响。在矿区规划建设的基础上，分析规划矿山开采的环境要素影响情况，确定矿山开采对生态环境的影响因素及程度，详见表5.1-6。

表5.1-6  项目规划主要环境影响效应识别矩阵

| 影响对象 | 地质 勘查 | 规划 建设 | 施工期 |  |  | 运营期 |  |  | 闭矿期 | 影响 范围 | 重要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 矿洞基建 | 其它施 工作业 | 生活区人 为活动 | 地下 开采 | 交通 运输 | 生产 活动 | 生态 恢复 |  |  |
| 景观 | -1L | -1L | -1L | -1L | -3R |  | -3L |  | + | A | Ⅱ |
| 水土流失 | -1L | -1L | -1L | -2L | -3R |  | ±3R |  | + | A | Ⅰ |
| 生物多样性 | -1L | -1L | -1L | -1L | -1L |  | -1L |  | + | A | Ⅰ |
| 植被 | -1L | -1L | -1L | -2L | -2R |  |  |  | + | B | Ⅱ |
| 地质灾害 |  | -2L | -2L |  |  | -2L |  |  | + | A | Ⅱ |
| 土地利用 | -1L | ±1L | -1R |  | -2R |  |  |  | + | B | Ⅱ |
| 土壤 | -1L | -1L | ±3R | ±3R | ±3R | -3L |  |  | ± | A | Ⅱ |
| 保护对象 | -1L | -1L | -1L | -1L | -3R | -3L | -3L | +1R | + | B | Ⅰ |
| 生态系统 | -1L | -1L | -2L | -3L | -3L | -3L | -2L | +3R | + | B | Ⅰ |

注：①＋、－、±分别表示有利影响、不利影响、影响不明确；②1、2、3分别表示影响程度的小、中、大；③R、L分别表示影响为可逆和不可逆；④A表示规划区及周围环境，B表示施工区；⑤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别表示该因子的地位相对重要、相对次要、可忽略。

5.1.2.2 生态影响预测内容及方法

（1）生态影响预测内容

根据大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区内生态环境现状，再叠加区域现有和规划建设项目的基础上，分析项目规划实施所产生的生态影响；结合项目特点及区域生态调查成果，预测生态影响结果。

①自然资源重点分析土地、野生动植物等可能的变化。

②根据评价区域植被类型及分布、植物种类组成、野生动物种类等，分析项目规划建设对区域陆生动植物多样性的影响。

③生态系统及景观重点分析生态系统类型、面积、分布、结构、功能及基质构成、廊道等可能变化。

④根据评价区内主要保护动植物的种类、分布及现状，分析项目规划建设对其影响的程度和方式。

⑤生态风险重点分析地质灾害、外来物种入侵等发生的几率。

（2）生态影响评价方法

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）等相关行业标准，结合有关文献资料及生态影响评价工作实践，采用定性与定量相结合的方法对生态影响进行预测；包括：图形叠置法、生态机理分析法、类比法、景观生态学方法等；分别从项目规划地质勘探、规划建设和矿区运营、生态恢复阶段对区域生态影响各评价指标的变化程度进行调查、预测，再综合得出最终评价结论。

5.1.2.3 项目矿区地质勘探的影响分析

大竹县煤炭矿区规划区内现设置有探矿权2个，即四川川煤华荣能源有限责任公司柏林煤矿采矿权延伸勘查，勘查面积12.52km2，勘查标高：-200m～-600m；四川省大竹县城门洞矿段煤炭详查，勘查面积18.79km2，勘查许可证有效期为2019年8月22日至2021年8月22日。根据《四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划》（2021年10月），规划在中山矿段拟新设1个探矿权，即四川省大竹县堡子煤矿煤炭延伸勘探勘查，拟设置延伸勘查规划区块范围由现矿权和延伸扩大两部份组成，走向长约10.362km，倾向宽约0.946km，面积9.8005km2。

矿区勘探期间的主要生态影响为临时便道施工、钻探作业、探洞掘进作业过程所产生的水土流失、植被破坏等。同时，项目作业期间，地表钻探中钻机机坪清理将形成裸露地表，形成斑块状“裸岩”，进而影响景观。

（1）矿区勘探占地的影响分析

项目矿区勘探作业期间地表占地主要为临时运输便道及钻探的作业机坪占地、临时营地占地等（规划未对勘探钻孔、钻深、占地规模等作具体说明），均为临时占地，钻探施工结束后即进行植被恢复，播撒草籽或种植柏木幼苗、桤木苗。临时运输便道建设中，尽量借助原有林间小道进行修整（设备能够通过即可），尽量不砍伐乔木。钻探结束后，运输便道可不做特殊处理，可用作巡山道路。此外，在区域气候环境和无人为扰动的条件下，临时运输便道扰动区可很快自然恢复成灌草丛。

（2）矿区勘探对植物的影响分析

项目勘探区主要植被类型为马尾松林、柏木林、竹林等，包含马尾松、柏木、青冈、栎类等多种乔木及水竹、刚竹等，黄荆、马桑、盐肤木、火棘、铁仔、胡枝子等灌木及禾草类、莎草、蕨类等草本植物。项目勘探机坪清理、临时营地搭建、临时运输便道建设等将对区域造成一定的破坏，但影响面积有限（钻机机坪占地一般约15m2），且扰动地块零星分布，不会造成区域植被的大面积减少及植物多样性的降低。

因此，项目矿区勘探占地面积相对较小，植被破坏面积有限，仅在地表钻探作业区等可能砍伐少许柏木、马尾松、竹林及灌草丛清理，不会造成植被及植物多样性的显著变化。随着煤炭资源勘探工作的结束和植被恢复的进行，项目勘探作业对植被的影响可得到消减和一定程度的恢复。

（3）矿区勘探对动物的影响分析

项目勘探区主要为常见的野生的动物，如山麻雀、灰鹡鸰、白鹡鸰等常见鸟类、爬行动物及褐家鼠、小家鼠等。项目勘探施工作业期间，其占地扰动面积小，不会对区域野生动物的生境造成破坏。项目矿区勘探对区域野生动物的影响主要是噪声的惊扰，主要表现在地表钻探的钻机噪声。

煤炭资源勘探工作时间短，故地表钻探噪声对区域动物的惊扰时间短。受到惊扰的动物会暂离活动区，到邻近区域觅食、活动，不会直接导致动物多样性的减少。另外，在合理安排时间下，可有效降低钻探钻机噪声对区域野生动物的影响。本次评价要求项目煤炭资源勘探之前，做好勘探工作的具体设计工作，明确勘探时间，严格做到避开区域动物的繁殖时期。钻探工作结束后，噪声影响随之消失。随着钻机的搬离、植被恢复等措施的实施，施工迹地得到恢复，野生动物的影响将进一步消减。

（4）矿区勘探对景观的影响分析

项目矿区勘探期间，临时运输便道的建设及地表钻探作业等将造成一定的地表扰动，形成“裸地”景观斑块，对自然景观有一定的影响。但项目勘探作业所占面积相对较小，同时在施工完成后及时进行迹地恢复，项目对景观的影响较小。

临时运输便道：项目勘探作业期间，因地表钻探中设备运输要求建设临时运输便道，为减小植被破坏，尽量减小运输便道的宽度、尽量不砍伐乔木，不改变区域林地类型，减小对林地景观的破坏。

地表钻探机坪：勘探钻机机坪处需进行地表清理，从而产生裸地斑块，在林地景观中形成“林窗”。地表钻孔占地面积小，且分布零散，施工结束后，钻机搬离及植被恢复中种植柏木苗，将扰动地块恢复成柏木林地。如此，地表钻探对景观的影响是暂时的、影响较小，对景观类型、面积等影响不大。

（5）矿区勘探期间水土流失的影响分析

根据达州市大竹县土壤侵蚀强度分布，大竹县煤炭矿区总体规划项目区域水土流失强度为微度～轻度流失区；按照《土壤侵蚀分类分级标准》中土壤侵蚀类型区的范围及特点，项目规划区所在区域水土流失类型以水力侵蚀为主，重力侵蚀为辅。按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目所在地区属西南土石山区，容许土壤流失量为500t/km2·a。

项目矿区勘探期间的水土流失影响，主要来自为钻机坪场地平整剥离的表土；勘探产生的钻井岩屑、废弃泥浆及弃土。为减小项目勘探作业期间的水土流失量，项目规划实施前必须做好运输便道的路线规划和施工作业场地选择，最大限度地减小临时占地面积和地表植被破坏，从而减小水土流失量。从项目煤炭勘探占地看，地表钻探地表扰动面积小，加之勘探区域植被生长良好，其水土流失量不会显著增加，其影响为小。

5.1.2.4 项目规划对土地资源的影响分析

（1）项目规划建设占地的影响分析

①土地利用结构的影响分析

根据《四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划》，大竹县共计规划14个矿权，其中：有5个保留生产煤矿，保留生产煤矿规划维持现状不变；9个升级改造煤矿，均在原有的工业场地基础上改造利用，不新增占地。项目改造升级矿井规划建设项目全部位于矿区既有工业场地内，不新增占地面积，对土地利用结构的影响较小。

②土壤质量方面的影响

达州市大竹县煤炭矿区总体规划建设期间，施工作业（矿井工业场地、矿区辅助工业区、矿区供水、供电等改造升级）会对评价区域内的土壤质量造成微弱影响。首先，施工车辆运行与维修，造成土壤污染。规划建设期间，车辆等设备将在区内产生一定量的烃类、扬尘等大气污染物。这些物质在雨水作用下，将进入土壤，对附近区域土壤造成一定的污染。整体来说，由于总体规划的建设主要是矿井改造升级，故上述污染物的量均不会很多，不会对评价区内土地质量造成明显改变，影响预测为小。

（2）项目规划建设对水土流失量的影响分析

大竹县煤炭矿区总体规划项目实施过程中，主要是对既有设施进行改造升级，不新增占地面积，故地表扰动面积小，且局限在既有的工业场地内。加之评价区内较好的水热条件，使得水土流失新增量十分有限。此外，评价区内植被丰富，生长茂密，可最大限度降低水土流失量。整体上，项目规划建设对评价区内水土流失的影响较小，在现状水平上不会加剧水土流失。

①评价区土壤侵蚀量

根据达州市大竹县土壤侵蚀强度分布，大竹县煤炭矿区总体规划项目建设区水土流失强度为微度～轻度流失区；按照《土壤侵蚀分类分级标准》中土壤侵蚀类型区的范围及特点，项目规划区所在区域水土流失类型以水力侵蚀为主，重力侵蚀为辅。按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目所在地区属西南土石山区，容许土壤流失量为500t/km2·a。《四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划》，项目规划实施不新增占地，规划建设内容主要为矿井升级改造，项目规划施工期可能造成的水土流失量小，对区域水土流失的影响预测为小。另一方面，评价区内植被覆盖率较高，生态环境条件较好，植被恢复生长快，可最大限度降低水土流失量。

②水土流失的影响分析

规划项目对水土保持产生的影响，主要发生在项目规划建设期间，工程施工对区域水土流失的影响主要表现在：1）现有工业场地土方开挖和填平，改变了施工区域的微地形，加大了地面坡度，使施工区域成为新的水土流失发生源，加剧局部区域水土流失现象。2）施工临时物料堆放场地等遭大风及雨水冲刷及侵蚀时，极易造成水土流失。

因此，项目工程施工时需要应采取相应措施以防治施工期的水土流失现象。水土流失防治措施分为工程措施和植被措施，并以工程措施为先导，植被措施为后行，合理安排施工时间，使水土流失防治措施行之有效，将施工期的水土流失现象控制在最小限度。

综上所述，项目规划建设对区域水土流失的影响主要集中在工程建设期，可采取行之有效的水土流失防治措施，将施工期的水土流失现象控制在最小限度。随着工程施工活动的结束，区域水土保持的工程措施和植被恢复措施同时竣工，项目矿山开采期区域的水土流失现象不明显。

（3）项目运营对土地资源的影响分析

大竹县煤炭矿区总体规划项目进入运营后，不再新增占地，不再对地表造成扰动。此外，矿区规划对生态环境的保护、植被恢复等方面开展了大量的工作，可在一定程度上恢复原有土地的利用性质（如植被恢复增加林地面积等），故而项目矿区运营后不会对评价区土地利用产生明显的影响。

5.1.2.5 项目规划对陆生动物的影响分析

（1）项目规划建设对陆生动物的影响

大竹县煤炭矿区总体规划项目规划建设对评价区野生动物的影响主要集中在施工建设噪声、占地等对动物的影响，还包括施工损伤、人为活动等对野生动物的影响。因大型哺乳动物生性敏感、两栖爬行类动物行动迟缓，其均会受到规划建设施工的影响，如施工挖掘及车辆通行易对两栖爬行类动物造成碾压等损伤。

①规划建设占地的影响

大竹县煤炭矿区总体规划项目的规划建设内容在现有工业场地内进行升级改造，不新增占地，局部位置改变地表植被状况，主要扰动的植被为现有工业场地内少许的灌草丛。如此，项目规划建设占地仅限于现有工业广场内，仅在较小区域影响动物的分布；施工区附近林地内的动物间接受到施工噪声的影响而远离施工区。

从另一方面出发，项目规划建设主要是现有工业广场内进行改造升级，附近动物受到采矿活动的影响，主要分布的是鼠类等小型动物，属分布范围较广、适应能力较强的种类，不会因规划建设占地而使某个种群消失。黄鼬、鼬獾等动物的活动范围主要在远离人类活动的林区。因此，项目规划建设施工作业期间，不会造成评价区域内动物种类的减少，仅对占地范围的动物种群（如褐家鼠、四川短尾鼩、部分两栖类的蛙科动物）有影响，影响是局部性的，预测为小。

②环境污染的影响

项目规划建设期间，施工过程中产生的粉尘、施工噪声等将对施工区及其附近区域野生动物造成影响，最主要的影响是施工噪声的驱赶效应。施工噪声将对分布于占地区附近的动物产生一定影响，影响范围内的动物（尤其是天性敏感的动物），可能迁移到噪声影响半径范围之外的区域。施工结束后，施工噪声也随之结束，噪声对动物的影响也随之消失，动物又可能返回原来的栖息生境。故施工噪声等对野生动物的影响属短期内的影响，影响持续性不高，且不会造成动物个体的伤害，仅仅是影响部分动物的活动范围，其影响预测为小。

③施工损伤的影响

两栖类、爬行类等动物行动较为缓慢，躲避伤害的能力较弱，容易被施工挖掘、材料堆放、车辆运行等活动所伤及，造成种群个体数量的减少。但数量减少十分有限，不会造成整体评价区乃至区域两栖及爬行类动物多样性的降低及数量的锐减。

④人为捕捉的影响

大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区域内分布有草兔、乌梢蛇、野猪、雉鸡等野生动物，它们具有一定的经济、食用及观赏价值，如果管理不严，施工人员可能对其构成威胁。因此，严格加强施工人员的管理，严禁上山打猎，将极大减小施工人员活动对野生动物的影响。

综上，项目规划建设施工期间对动物资源的影响主要表现在对动物栖息地占用、施工损伤和噪声的影响，但项目占地仅在现有工业广场内，对周边动物栖息地的影响小；施工噪声对动物的影响随施工结束而消失。总体而言，项目规划建设在施工期间对动物资源及多样性的影响较小。

（2）项目运营对动物多样性的影响分析

大竹县煤炭矿区总体规划项目运营期间，主要活动是矿石（煤矿）地下开采、矿区管理及矿工生活，运营期间无新增占地，不会产生大面积的地表植被破坏。矿区运营对附近的野生动物的影响主要来于噪声、矿区生产生活活动等。

①两栖爬行动物的影响分析

经调查及资料查阅、访问，大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区内分布的两栖类主要有华西蟾蜍（Bufo andrewsi）、峨眉林蛙（Rana omeinensis）、斑腿泛树蛙（Polypedates megacephalus）、饰纹姬蛙（Microhyla ormata）、黑斑侧褶蛙（Pelophylas nigromaculata）、中华蟾蜍（Bufo gargarizans）等，均属区域常见种类。矿区的运营对区域两栖动物数量和物种的区域分布基本没有影响。随着矿区生态保护规划的实施，两栖类栖息地会逐步得到改善。在加强管理，做好保护宣传及教育工作，工作人员也不会对两栖类动物产生较大的干扰。

针对爬行动物而言，相比于两栖动物具备更好的行动迁移能力和躲避伤害的能力。评价区内分布的爬行类主要有趾蹼壁虎（Gekko subpalmatus）、铜蜓蜥（Sphenomorphus indicus）、虎斑颈槽蛇（Rhabdophis tigrinus）、黑眉锦蛇（Elaphe taeniura）等常见种类，多在灌丛、溪沟附近爬行，行动能力较强。矿区生产生活产生的噪声及不文明行为对爬行动物的影响不像两栖类那么明显，影响也是很小的。但必须做好工作人员的保护宣传教育工作，避免可能的对区域内的乌梢蛇等爬行类动物造成伤害。

②鸟类的影响分析

大竹县煤炭矿区总体规划项目运营期间，即是矿区生产生活，不会直接导致植被的破坏，不会对鸟类生境产生直接的干扰影响和破坏；但人类与车辆噪声仍旧会对鸟类有一定的影响。但总体来看，运营期间对鸟类影响不大，主要是由于鸟类具有强的迁移能力，无论对食物的寻觅，饮水的获得，矿区运营对它们都没有太大的影响。但应注意做好保护宣传工作，不得随意捕杀和毁坏鸟巢、幼鸟的行为。

③兽类的影响分析

项目规划建设完成后，人类活动会比较频繁，主要是矿区工人的生产生活、车辆的运行等活动。项目运行期间的污染主要来自于工人产生的污水和垃圾以及噪声污染。该区域内大中型兽类（如野猪、黄鼬、草兔等）警惕性很高，迁徙和适应能力都很强，在受到噪音惊扰后会立即往区域纵深迁徙（尤其是山上林地），寻找安全的生境，但鼠类的数量可能会因为人类活动增多而有所增加（主要是由于生活垃圾的不及时处理，而伴随人类生活的鼠类，如褐家鼠、小家鼠等，其种群数量会增加，但仅局限在小范围）。管理不严或宣传保护工作不足将有可能导致工作人员等对该区域附近分布的草兔、黄鼬等兽类的生存造成威胁。而对于主要活动在山间林地区域的野猪等哺乳动物不会受到显著影响，且矿区因人类活动的增强已不再是它们的主要活动区，其影响较小。

5.1.2.6 项目规划对植被及植物多样性的影响分析

（1）项目规划建设对植被及植物多样性的影响分析

经调查及资料查阅补充，大竹县煤炭矿区总体规划评价区不完全统计有维管植物133科473属792种，其中，蕨类植物17科27属48种、裸子植物5科10属14种、被子植111科436属730种（其中：单子叶植物16科80属130种，双子叶植物95科356属600种）。大竹县煤炭矿区总体规划项目的规划建设内容主要是对矿区既有设施进行提升改造，不新增占地，规划建设局限在矿区既有工业广场内。经核实工业广场内无野生保护植物及古树名木分布。因此，项目规划建设期间，施工占地、环境污染等会对评价区的植物及植被的影响主要是间接影响。

①施工占地的影响

物种多样性的影响：大竹县煤炭矿区总体规划项目规划建设期间工程占地必不可少的对占地区的植物进行清理；但项目规划区（占地区）分布的植物主要是广业场地内的杂草及零星分布的灌木，如狗尾草、钻形紫菀、野蒿、艾蒿、水麻、醉鱼草等常见植物（详见表5-2），其它区域的植物物种分布将不会受到规划建设的明显影响。规划建设施工不会减少植物物种数量，不会使物种丰富度降低，影响预测为小。

表5.1-7 项目规划施工影响的主要的草本植物及灌木名录

| 编号 | 种名 | 编号 | 种名 | 编号 | 种名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野蒿 | 20 | 铁苋菜 | 39 | 节节草 |
| 2 | 爵床 | 21 | 荔枝草 | 40 | 蜈蚣草 |
| 3 | 艾蒿 | 22 | 野葛 | 41 | 辣子草 |
| 4 | 牛膝 | 23 | 救荒野豌豆 | 42 | 木贼 |
| 5 | 喜旱莲子草 | 24 | 酢浆草 | 43 | 散生木贼 |
| 6 | 反枝苋 | 25 | 龙牙草 | 44 | 窃衣 |
| 7 | 附地菜 | 26 | 车前 | 45 | 圆叶牵牛 |
| 8 | 球序卷耳 | 27 | 大车前 | 46 | 荠菜 |
| 9 | 繁缕 | 28 | 茜草 | 47 | 播娘蒿 |
| 10 | 藜 | 29 | 婆婆纳 | 48 | 棒头草 |
| 11 | 土荆芥 | 30 | 马鞭草 | 49 | 狗尾草 |
| 12 | 小藜 | 31 | 垂穗苔草 | 50 | 野茼蒿 |
| 13 | 野菊 | 32 | 荩草 | 51 | 泥胡菜 |
| 14 | 野艾蒿 | 33 | 狗牙根 | 52 | 马兰 |
| 15 | 钻形紫菀 | 34 | 马唐 | 53 | 苍耳 |
| 16 | 紫苏 | 35 | 白茅 | 54 | 黄鹌菜 |
| 17 | 三叶鬼针草 | 36 | 烟管头草 | 55 | 黄荆 |
| 18 | 天名精 | 37 | 刺儿菜 | 56 | 马桑 |
| 19 | 火棘 | 38 | 醉鱼草 | 57 | 水麻 |

植物类型的影响：按照《中国植被》的分类原则，结合当地的植被构成情况，评价区内的植被主要是马尾松林、柏木林、竹林及灌丛等，工业广场内的施工区主要是零星分布的黄荆马桑灌丛、白茅灌草丛等。项目规划建设施工直接占地将使施工占地区的植物全部消失，但由于项目规划建设占地面积较小且局限于既有工业场地内，施工占地清理不会导致植被面积的大量减小，也不会造成植被类型的变化，对评价区相应植被的影响较小。

保护植物的影响：经实地调查统计及资料查阅，大竹县煤炭矿区总体规划评价区内分布有保护植物11种，其中，国家Ⅰ级保护植物2种，为水杉（Metasequoia glyptostroboides）及银杏（Ginkgo biloba），国家Ⅱ级保护植物9种。其中，银杏、水杉及厚朴为栽培种。同时，在项目规划建设占地区内（项目矿区工业场地内）无野生保护植物及古树名木分布。从这一点看，项目规划建设不会对国家重点保护野生植物产生影响。

②环境污染的影响

项目规划建设过程中，项目施工区内的施工人员活动、粉尘等，均会对施工区域及周边的植物植被造成不同程度的影响，可能导致植物植株生长不良、对个体造成损伤，严重的导致个体死亡，但这些影响较轻微，随施工活动的结束而消失。

施工期间，运输车辆和机械等产生的废气、粉尘等，可能对所在区域及周边植物和植被产生一些间接影响：1）固体废弃物会轻微污染所在区域的土壤环境、水环境和空气环境，进而影响植物养分和水分的吸收以及植物光合作用的效率，但除重度污染影响外都不会对植株生长带来明显制约；2）废水排放会污染土壤和水源，从而改变污染区的植物组成和分布密度。项目规划建设在施工期对植物的影响主要集中于道路维护及广场建设，产生的污染物十分有限，不会对植物生长发育产生显著的影响。

整体来说，项目规划建设中占地区的植物清理、地表开挖、施工人员践踏等均对项目施工涉及区的植物造成直接影响或间接影响。施工结束并采取合理恢复措施后，影响区植被可以恢复原状，不会造成评价区植被类型的减少及植物多样性的降低。

（2）项目运营对植被及植物多样性的影响分析

①植物多样性的影响分析

大竹县煤炭矿区总体规划项目运营期间，主要的活动是矿区生产生活，无新增占地，不会产生大面积的地表植被破坏。矿区运营对区域野生植物的影响主要是工作人员的活动对周边植物产生的影响。

随着项目规划建设的完成，施工人员、机械设备均撤除施工场地，规划建设的干扰消失，规划建设除永久占地外，其它区域均将进行植被恢复，对陆生植物的影响将会减弱，部分地区也将恢复到建设前的水平。但矿区管理人员和工作人员将长期存在，对环境的压力仍然存在。随着矿区的升级，车辆的增加，工作人员的增加，环境的压力会更大，但这些都是可以控制的，影响较小。

综上所述，矿区运营对野生植物的影响具有范围小、影响小且集中在植物数量、可控的特点，通过加强环境管理及保护宣传不会对评价区植物多样性造成显著影响。因此，其影响预测为小。

②植被的影响分析

矿山开采、运输过程中产生的粉尘会对附近的植物产生一定影响。矿区覆盖的植被主要是灌木草丛及林地；但因矿山采取地下开采的方式，基本不会对地表植被造成破坏。总体上，项目矿山在运营过程中，主要是矿井地下水疏干对植被的影响，结合项目矿山已开采的情况来看，这一影响为小。

经项目规划矿区开发利用方案及矿山储量报告等资料，大竹县规划的14个煤矿矿井在开采过程中正常涌水量940m3/h，最大涌水量1835m3/h。项目煤矿开采期间，因矿洞地下水疏干可能引发地下水水位下降，导致地表植被生长可能因缺水而受到影响。一方面，项目规划区域属亚热带湿润季风气候区，多年平均降水量1184mm，年平均降雨日数为140.1天，降雨量较为丰富，植物生长的水热条件能够保障。另一方面，结合实地调查结果，项目规划矿区已开采多年，矿井地下水长期外排，但未发生过矿井上方及区域地表植被因缺水而大面积死亡的现象。故结合实地调查及区域气候条件分析，项目矿区开采期间地下水疏干对地表植被及植物生长的影响较小。

5.1.2.7 项目规划对生态系统及景观生态体系的影响分析

（1）项目规划对生态系统类型、面积的影响分析

①项目规划建设的影响分析

结合实地调查及资料分析，大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区域内生态系统主要有森林生态系统、灌草丛生态系统、水域生态系统、农田聚落生态系统、城镇道路生态系统等。项目规划建设期间，规划建设内容仅仅是对矿山进行改造升级，所有施工建设占地均在现有工业场地内，不新增占地，故评价区内生态系统类型在项目规划建设前后不会发生变化，即项目规划建设对生态系统类型及面积影响预测为小。

②项目运营的影响分析

项目进入运营期后，施工建设活动停止，对占地区植物的扰动也随之停止，同时不再新增占地，评价区内的生态系统类型与现状保持一致。另外，规划建设中对植被保护尤其是植被恢复工作的完成，也有助于加快生态系统的面积恢复。因此，矿区投入运营后，评价区内的生态系统类型和面积不会较之前减少。因而，项目进入运营期后，评价区内生态系统类型及面积变化影响小。

（2）项目规划对生态系统结构及功能的影响分析

①项目规划建设的影响分析

从生态系统基本成分来看，项目规划建设期间由于施工建设占地，评价区域内作为生产者的绿色植物将有所减少；人为活动、施工占地和环境污染等将使施工区及邻近区域作为消费者的部分动物暂时逃离原生境，而适生于施工区附近裸露环境的小型动物又有可能增多；作为还原者的细菌、真菌和腐食性动物等因工程占地也将微弱减少；作为非生物环境的大气、光、声、水环境质量将不同程度地有所降低。

从生态系统营养结构来看，项目规划建设工程占地将使食物链起点（绿色植物）减少，但因规划建设占地较少，不会引发以绿色植物为直接或间接食物来源的各个营养级生物明显减少。但人为活动和环境污染等因素可能使部分第二、第三营养级的动物逃离原生境，迁至远离施工区的其他区域。从而一定程度造成评价区内物种数量有所减少，进而使生态系统食物链和食物网微弱简化。

从能量流动来看，规划建设占地使植被减少，可能微弱影响绿色植物光合作用，造成输入生态系统的能量轻微减少。同时，生态系统内消费者和分解者的种类数量变化也会不同程度影响生态系统内能量的传递、转化、分流和散失。

从物质循环来看，第一，植物干物质质量减少。项目建设占地必然对占地区的植物进行清理、造成评价区乔木的蓄积量及灌草的生物量的减少。项目占地主要是占用工业场地零星分布的杂草及黄荆、水麻等灌木，生物量的减少十分有限，对评价区乔木蓄积量和灌草生物总量的总体影响预测为小。第二，绿色植物光合作用减弱，从空气中吸收二氧化碳减少，合成有机化合物数量降低，释放氧气（O2）减少。但因施工占地较少，这些物质的增减量微乎其微；第三，施工过程中，大气中扬尘及NOx等进入施工区附近生态系统，间接影响植物、动物和微生物的生长发育。

整体上，大竹县煤炭矿区总体规划项目规划建设占地面积小，清除植物数量有限，且清理物种均属常见种，对区域植被、生态系统的破坏面积不大，不会对对生态系统结构和生态功能产生显著的负面影响，其影响预测为小。

②项目运营的影响分析

大竹县煤炭矿区总体规划项目运营期间，不会再有施工建设活动对评价区内植物、生态系统进行破坏。同时，依规划进行的植被恢复能进一步促进评价区内植物生物量的提高和动物生境的恢复。另外，项目进入运营期后，在加强矿区管理、生态环境保护宣传教育的措施下，矿区生产生活等活动产生的不利因素对植被、生态系统、动植物多样性的影响也十分有限。因此，项目进入运营后，区域生态系统的结构及功能基本不会发生影响。

大竹县规划的14个矿权中，不少矿权已建成投入运营多年，可通过类比矿区多年的影响分析项目规划后的影响程度。在实地调查中，大竹县煤炭矿区已运营多年，其对周边鸟类、爬行类等野生动物的影响已经形成并达到稳定状态，矿区内及周边区域鸟类及爬行类等物种组成较为丰富，工作与管理人员未对评价区的野生动物数量、多样性、分布格局及繁殖活动等造成显著的负面影响。同时，矿区周围植物生长良好，植物生长发育无明显的负面影响。

同时，在矿区及附近林地内调查记录到灰胸竹鸡等的活动；访问周边居民，在林间还有斑头鸺鹠、野猪的活动；表明矿区运营及矿工生活未对区域保护动物的分布及活动范围造成显著的影响，评价区内野生保护动物的活动范围未发生较大改变或在区域消失。因此，类比目前矿区运营对区域野生动物的影响（矿区及周边区域各类动物种类、数量等均较为丰富）表明，大竹县煤炭矿区总体规划项目规划运营后不会对评价区内动物资源、多样性等造成较大影响，其影响为小。

如此，结合项目规划建设工程内容及规模、矿区已形成的影响进行综合分析，项目运营期间对评价区生态系统的结构及功能影响预测为小。

（3）项目规划对生态系统稳定性、完整性的影响分析

①生态系统稳定性的影响分析

生态系统稳定性包括两个方面，一方面是生态系统因受外界侵扰而产生持久性和抵抗性，另一方面是受到内部扰动后回归到原始状态的能力。

项目规划建设阶段：经实地调查，项目评价区内生态系统以森林生态系统及农田聚落生态系统为主，且森林生态系统物种多样性较高，生物因素和非生物因素各要素之间有较强的协同作用和耦联关系，有较强的缓冲能力和消解能力，阻抗稳定性和恢复稳定性较高。

项目规划建设期间，施工建设仅在工业场地内，不新增占地，不会造成评价区内林地面积减小，对森林生态系统的影响小。另外，大竹县煤炭矿区总体规划项目及附近区域属低山丘陵地带，人类耕作较为强烈，人为活动以及采矿活动对生态环境的干扰较强且影响存在时间较长，几乎达到稳定的状态；加之，项目规划建设的规模较小且严格控制在规划范围内，对森林、灌丛生态系统的扰动面积小，不会对区域生态系统的稳定性产生较大影响。

项目运营阶段：矿区的运营，随着人流量、交通车辆的增加，局部区域及道路沿线产生的空气变化、噪声等可能会造成周边植物群落的物种组成发生变化，进而评价区内的自然生态系统发生微观的改变，如：周围分布的对空气质量变化较敏感的植物，会因空气质量的下降而在交通道路沿线退却，致使评价区内的动植物种群结构、分布格局等发生变化，最终将导致生态系统的结构、生物生产、能量流动、物质循环和信息传递等受到一定影响。

运营期间，对生态系统结构及功能最大的威胁来于可能发生的外来物种入侵事件，若入侵种有很强的生存和繁殖能力，可能导致部分竞争力不强的原生物种减少或消失，会危及评价区范围内原有的物种多样性，从而影响评价区生态系统的稳定性。

大竹县煤炭矿区已建成投入运营多年，类比矿区多年的影响及实地调查情况，大竹县煤炭矿区运营至今，矿区范围内的鸟类及爬行类、植物等物种组成较为丰富，未造成动植物在矿区及周边区域的消失，未发生严重的物种生态入侵。故通过类比，大竹县煤炭矿区在后期的运管理中，必须做好宣传教育，严禁在矿区及周边区域放养动物，严禁携带外来物种进入矿区并放养，如此可降低对评价区生态系统稳定性的影响。

②生态系统完整性的影响分析

生态系统的完整性包括系统结构的完整、系统成分间相互作用和过程的完整。矿区规划建设期间及运营期间会对区域生态系统的完整性产生两个方面的负面影响：1）规划内容在建设过程中的占地、开挖等将会对土壤、植被、生物生境造成一定的破坏；2）建成后占地面积的增加，使得区域生态系统的空间格局发生重构。

大竹县煤炭矿区总体规划建设内容全部在矿区现有工业场地内，不会破坏工业场地外的的植被，运输公路依托原有矿区道路及区域通村、县级道路等，避免大规模的新增占地；规划建设设施也尽量避开植被长势好的地块，进而最大限度的避免了对其周围的生态系统产生阻隔而改变区域生态系统的功能状况。如此，大竹县煤炭矿区总体规划项目对区域生态系统完整性的影响为小。

（4）项目规划对景观生态体系的影响分析

大竹县煤炭矿区总体规划项目规划建设中，仅对现有工业场地内的零星分布杂草及少许灌木进行清理，基本不改变将影响原有景观生态体系的格局和动态：景观斑块类型，斑块破碎化和异质性程度、各斑块和廊道的连通性基本维持现状不变。

因项目规划建设占地面积小，建设主要是依托现有设施进行提升改造、且不涉及大量砍伐林地乔木仅清理灌丛等，故规划建设阶段及运营阶段景观层次和景观特征基本保持一致：评价区内的斑块类型包括乔木林地、灌草丛、水域等3类自然斑块和耕地、村落、竹林、道路等4类人工斑块镶嵌组成。

①景观要素的变化

根据《四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划》，大竹县共计规划14个矿权，其中：有5个保留生产煤矿，保留生产煤矿规划维持现状不变；9个升级改造煤矿，均在原有的工业场地基础上改造利用，不新增占地。因此，项目规划建设不会导致评价区内景观要素的显著变化：乔木林地、灌草丛、水域、耕地、村落、竹林、道路等7类景观类型不发生改变，各景观斑块数变化小，其他景观类型格局变化并不显著，其破碎化程度变化较小。

②景观要素优势度值变化

经现状调查及分析，项目评价区内乔木林地景观面积最大，分布集中山体中上部，连通性好，优势度最大。其次是农田耕地景观，面积大连通性较高。项目规划实施后，乔木林地景观仍旧是评价区内优势度最大的景观类型，其基质的地位并未发生变化。另外，项目规划建设不新增占地，对各类型景观的面积及斑块数量并不会造成显著的改变。因此，评价区内景观基质仍是乔木林地斑块，且各景观类型优势度值顺序均未发生改变。

项目规划建设后，但景观基质（乔木林地）和各景观类型的排序不会发生改变，评价区景观组成格局基本保持不变。

③景观结构和功能影响

大竹县煤炭矿区总体规划项目建设结束后，除占地区内的人工景观略有变化外，评价区的“斑块-廊道-基质”的基本结构没有发生改变：

A.乔木林地仍是评价区内各景观要素中面积最大、起控制作用的斑块类型，仍然起着景观基质的作用；

B.农田耕地的优势度值略低于乔木林地（林地），在评价区内对景观生态系统的稳定性起到极为重要的作用；

C.由于没有自然生态系统类型的消失，故景观异质性无变化；项目规划建设没有造成景观生态体系中各类生态系统与外界的隔离，保持了景观组织的开放性。

项目工程规划建成后，评价区内各景观的结构指数变化见下表5-3。大竹县煤炭矿区规划建设投入运营后，各景观斑块数量和面积都不变，景观类型无变化，因此景观中各景观类型的面积及优势景观的控制程度不变。新增的景观斑块面积较小且数量较少，景观破碎化程度变化也小。

表5.1-8  项目建设前后评价区生态景观结构特征指数变化表

| 时 段 | 优势度指数 D | 多样性指数 SHDI | 均匀度指数 SHEI | 分维数 FD | 破碎化指数 FN | 自然性指数 NI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状 | 0.6796 | 2.1276 | 0.7579 | 1.6862 | 0.0746 | 0.8036 |
| 工程建成后 | 0.6792 | 2.1278 | 0.7580 | 1.6860 | 0.0746 | 0.8036 |
| 指数变化量 | -0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | -0.0002 | 0 | 0 |
| 变化幅度(%) | -0.059% | 0.092% | 0.013% | -0.012% | 0.000% | 0.000% |

5.1.2.8 项目规划对保护动植物的影响分析

（1）项目规划对保护动物的影响分析

大竹县煤炭矿区总体规划项目的实施对评价区内的保护动物的影响主要是噪声（建设施工噪声、运营期车辆与人员的活动噪声）的影响。

从保护动物的分布来看中华鳖（Pelodiscus sinensis）、中国林蛙（Rana chensinensis）、小䴙䴘、灰胸竹鸡、棕胸竹鸡等保护动物在区域分布数量较多，鸿雁（Anser cygnoid）、董鸡（Gallicrex cinerea）、斑头鸺鹠（Glaucidium cuculoides）主要活动在海拔较高（大于700m）的山间林地；雀鹰（Accipiter nisus）、普通鵟（Buteo buteo）、红隼（Falco tinnunculus）作为猛禽，活动范围广，多在林地、山谷活动及盘旋。总体上，因人类活动的长期干扰，项目矿区工业场地及邻近区域不是保护动物的主要活动场所，项目规划实施有局限在现有工业场地内，故项目实施对保护野生动物的栖息生境及活动范围影响不大。

一方面，黄鼬（Mustela sibirica）属中型哺乳动物，活动范围广，天性机敏，躲避危险的能力强；苍鹰、红隼、斑头鸺鹠等同样躲避危险的能力强，移动速度快。因此，项目规划实施几乎不会对它们造成个体损伤。矿区运营期间，只要加强人员及车辆的管理和保护宣传，严禁捕捉、打猎，不会对区域保护动物造成影响。

另一方面，棕胸竹鸡（Bambusicola fytchii）、灰胸竹鸡等在人类活动区出入频繁（多在居民区附近的林地或竹林内活动），但它们对生境环境的要求相对偏低；小䴙䴘在多在池塘内停留、觅食及活动。项目规划实施不新增占地，不会破坏工业场地外的林地及竹林等，并不影响保护野生动物的繁殖及生存。

上述，大竹县煤炭矿区总体规划实施对野生保护动物的影响不大，但也必须做好保护宣传工作和施工人员、矿区管理人员、工作人员与车辆的管理及教育工作。

（2）项目规划对保护植物的影响分析

经实地调查记录及资料查阅，初步确认大竹县煤炭矿区总体规划评价区内分布有保护植物11种，其中，国家Ⅰ级保护植物2种，为水杉（Metasequoia glyptostroboides）及银杏（Ginkgo biloba L.），国家Ⅱ级保护植物9种，有连香树（Cercidiphyllum japonicum）、厚朴（Magnolia officinalis）、川黄檗（Phellodendron chinense）、白芨（Bletilla striata）等。其中，银杏、水杉及厚朴为栽培种。

实地调查中，重点核实项目实施占地区（矿区工业场地）及邻近区域内无野生保护植物分布，也无古树名木分布。春兰、喜树、猕猴桃等主要分布在山间林地等人类活动不易到达的区域。从这一点看，项目规划建设不会对国家重点保护野生植物产生显著的影响。

5.1.2.9 项目规划对水生生物的影响分析

（1）项目规划建设对水生生物的影响分析

项目规划区内有小河流穿过，同时评价区内分布有池塘、小溪流和水田等鱼类生境。根据《四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划》，大竹县共计规划14个矿权，其中：有5个保留生产煤矿，保留生产煤矿规划维持现状不变；9个升级改造煤矿，均在原有的工业场地基础上改造利用，不新增占地。因此，项目规划施工内容均在矿区工业场地内，不直接影响地表水体，不会使鱼类等水生生物种群数量造成影响。

（2）项目运营对水生生物的影响分析

项目矿山开采运营后，由于矿井地下水疏干的问题，会外排矿井地下水至区域河沟内，对鱼类等水生生物产生一定的影响。经实地调查及资料核实，大竹县规划的14个煤矿，矿井正常涌水量940m3/h，最大涌水量1835m3/h，煤矿开采中因地下水疏干会排水1835m3/h（约4.40万m3/d，调查期间矿区仍在持续外排地下水），除矿区自用及用作周边居民生活用水外，其余部分外排进入邻近的河沟内，一定程度上增加了邻近河沟的水流量。在保障外排水水质的情况下，项目地下水疏干中外排地下水至河沟中，其对河沟内水生生态环境起到一定的正向效应，补充了河道生态流量，可保障水生生物的生存环境，其影响是有利的。

经调查及访问，矿区紧邻的河沟内分布的主要是小型的白条鱼、麦穗鱼、泥鳅及黄鳝等，资源量小；鲤鱼、草鱼、鲫鱼等经济鱼类分布在人工池塘。此外，河沟内还调查记录有田螺、螃蟹、水蚤等水生动物。项目实施运营期间，地下水的外排会增加河沟的径流量，可为鱼类等水生生物的生存提供有利环境。因煤炭开采运营期间，无新增占地对植被造成破坏，故评价区内的溪流边及水田边的醉鱼草、鱼眼草、碎米莎草（Cyperus iria）、香附子（Cyperus rotundus）、异型莎草（Cyperus difformis）、扁穗莎草（Cyperus compressus）、垂穗莎草（Cyperus nutans）、鸭跖草（Commelina communis）等湿地植物受到项目矿山开采运营的影响为小。

5.1.2.10 环境风险预测及分析

（1）火灾生态风险预测

①风险因素

大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区内有大面积的森林（马尾松林及阔叶林、竹林为主），植被丰富，林下可燃物堆积较多，存在着森林火灾隐患。项目规划建设期间及后期开采运营期间，如果用火管理不严，可能因吸烟、烧火等引发森林火灾。同时，随着进入矿区工作人员的逐渐增多，火源管理的难度也将不断加大。

②火灾的危害

发生火灾对评价区乃至项目紧邻五峰山国家森林公园（蒲包山景区）的危害巨大，对森林资源、动植物资源、环境质量等毁灭性的破坏。1）自然资源的危害：如果发生森林火灾，将使部分森林、灌丛资源被烧毁，火灾区的部分兽类、鸟类、两栖爬行类等野生动物个体或被烧死、烧伤。2）环境的危害：因火灾产生大量的CO、燃烧颗粒物等有毒有害物质，将对火灾区附近大气环境造成较严重的污染，火灾残积物在雨水作用下将进入附近的土壤、水系，对水环境造成污染。3）生态系统的危害：森林火灾直接烧毁一定数量的森林、灌丛自然生态系统，使其退化到下一级生态系统；直接烧死或烧伤火灾区的乔木、灌木和草本植物，烧死、烧伤或逼走分布于火灾区的两栖类、爬行类、鸟类和兽类动物，使火灾发生地的初级和次级生产力大幅度降低甚至消失；森林火灾环境空气质量下降，间接影响该区域内的动物、植物的生长、发育。4）保护动植物的危害：评价区内分布有国家重点保护野生动植物，一旦引发森林火灾，由于部分物种行动迟缓，部分珍稀野生动物种群可能将受到严重威胁，栖息地将被部分烧毁，栖息地环境质量将在一定时期内明显恶化。

③火灾风险发生的几率

项目规划建设期间，施工人员抽烟、野外用火等，将增加发生火灾的风险；运营期间，管理人员、矿工、当地居民等，同样存在因抽烟而引发火灾的风险。结合项目实际情况，项目规划建设及矿区运营发生森林火灾几率的大小，主要取决于人为活动产生的火灾风险。

大竹县煤炭矿区已运营多年，有着严格的防火管控措施、宣传教育和各种应急预案，为防止森林火灾做了大量的实际工作，故区域内因人为活动发生火灾的几率是可控的，也是较低的，其影响预测为小。火灾防范工作一直是项目规划建设及矿区运营的头等大事，必须加强防范管理、监督监测工作。

（2）外来物种引入生态风险预测

①风险因素

项目规划建设期间，施工人员、包装材料、植被恢复等有可能带入当地没有分布的动植物；矿区运营期间，管理人员的日常活动、矿工进入也可能带来外来物种入侵的风险。

②外来物种引入的危害

如果发生外来物种入侵，将对当地生态系统造成的危害有：1）外来物种通过与当地现有物种竞争食物、直接扼杀现有物种、抑制其它物种生长、占据物种生态位等途径，排挤现有物种，导致该区域现有物种的种类和数量减少，甚至濒危或灭绝。2）在减少评价区物种种类和数量的基础上，形成单个优势群落，间接地使依赖于这些物种生存的其它物种的种类和数量减少，最后导致生态系统单一和退化，改变或破坏区域的自然景观。3）外来入侵物种对生态系统的遗传多样性进行污染，造成一些植被的近亲繁殖及遗传漂变。

③风险发生的机率

外来物种入侵的机率受三个方面的影响：规划建设过程中外来人员带进外来物种的机率：从目前情况来看，真正由于施工人员无意带入外来物种对建设项目所在地造成生态危害的事件尚未见报道，该类事件发生的概率极低。运营期间由工人无意带进外来物种的机率：尽管单个人带入外来物种的概率小，但因工人与车辆数量增大，这一事件（特别是小型动物，如乌龟、仓鼠等）发生的机率会大幅增加。外来物种的生存机率和对当地生态系统造成危害的机率：据刘全儒统计，大约10％的外来物种可在新的生态系统中自行繁衍，其中又有约10％的可能带来危害，亦即大概有1％的外来物种存在危险。

由此可见，在多方面因素的影响下，项目规划建设引起外来物种入侵的机率是非常低的，影响预测为小。但矿区在项目规划建设及运营期间必须加强外来入侵的防范和检查、宣传工作。

（3）地质灾害的风险预测

①矿区地质灾害现状

大竹县各矿井主要分布在华蓥山背斜、铜锣峡背斜和明月峡背斜，矿区海拔+550～+900m，矿区范围内以低山地貌为主。项目评价区内无大的地表水体，多“V”形冲沟及小河沟。根据野外调查，冲沟中多为碎石，极少量松散泥沙，暂未发现大规模的可能成为泥石流的物源，属泥石流弱发育沟谷。

项目矿区人居稀少，林地占80%以上，植被良好。矿山工业场地配套成熟，矿井生产多年，无新增大型扩建工程，场地整体稳定。结合项目矿区地类分布情况以及矿山建设单位提供资料对煤矿的采空区进行实地调查：1）根据现场踏勘，矿区内的土地利用以水田和旱地为主，采空区耕地种植南瓜、玉米、水稻等，农作物生长良好，可以判断地下煤矿开采对耕作的影响较小。采空区内房屋以砖混结构为主，未出现拉裂情况。2）矿区雨季灌木及草本植物完全覆盖地表，绿意盎然。旱季，灌草会部分枯萎，来年雨季再生长。说明土壤保水性较差，但对乔木生长影响不大。调查区域未发现明显裂缝及塌陷，即矿山开采对林木的影响较小。3）矿区内溪沟排水正常，说明煤矿开采对溪沟的影响较小。可见，项目规划矿区未发现有明显沉降或拉裂缝存在，项目矿山开采形成的采空区对矿区内耕地、林地的正常生产或生长未造成明显影响，采空区对地表整体影响较轻。

上述，项目矿区内原生地质灾害不发育，未发生过大型的泥石流、滑坡和崩塌；采空区对应地表以耕地、林地为主，采空区地表形成的轻微变形未造成房屋拉裂；水田、旱地能正常使用，林地能正常生长；地表沟谷水冲刷程度小，整体稳定。因此，矿山矿采矿活动引起的地质灾害影响程度较轻。

②地质灾害发生的诱导因素及主要类型

大竹县煤炭矿区总体规划项目矿山为地下开采，在开采过程中岩石移动圈内会有地表塌陷，对原有地表的植被产生破坏。地表植被的破坏、雨季汇水都有可能引发地质灾害。矿山建设及开采导致地质灾害的类型主要有：

A.地表变形：矿山采用全面采矿法，地表可能会产生裂隙、下沉、地面沉降塌陷等现象。

B.滑坡：矿区植被遭到破坏后，发生大规模滑坡的可能性很少，但有可能在局部地方产生滑坡。严格按设计进行开采，发生大规模滑坡的可能性不大。

C.泥石流：矿区废石堆放在指定的地方，若地表水补给丰富时，有可能产生泥石流。

③采空区塌陷的风险预测

矿山采用硐采方式进行采矿，矿石采出后，会留下采空区，随着时间增长，岩体应力的改变，采空区围岩可能发生冒落或坍塌，从而引起地表开裂、沉降或塌陷。通过设计矿体地表采用留护顶矿柱或人工矿柱的措施，根据矿体赋存情况，矿山开采后地表不会产生大面积的塌陷，可能会产生轻微的地表开裂或沉降、小面积塌陷，其塌陷范围不会超过设计圈定的地表移动范围。

根据大竹县煤炭矿区总体规划项目煤矿的实际开采情况，矿山开采多年，矿井为走向长壁式开采，巷道掘进用电钻打眼，放炮破岩，人工除矸，机械抽出式通风，矿灯照明，“U”型矿车人力推车运输，自流排水。采煤工作面以圆木戴帽点柱支护及部分矸石充填，顶板管理采取缓慢自然下沉法。开采过程中对围岩的原始平衡状态破坏较小。随着开采的继续，井巷增多，井下采空区空间会不断增大，加之地层产状较陡，易引发地表裂缝、塌陷、变形。若采空区充填不及时、井巷支护不当或未支护，可能对大范围内岩体稳定性造成影响。

根据四川省采煤经验，安全顶板高度约为采高或综合作用厚度的100-120倍，即超过采高的100-120倍的距离，采矿工程对地表的影响非常微弱。项目矿山开采期间，采高平均0.80m，煤层之间平均相距153m、煤层平均倾角取值40°；以120倍为系数，矿山煤矿安全开采深度为96m，而大竹县总体规划矿山准采范围内煤层的最浅埋深大于100m，故可以推断采矿对地表的影响非常小。

另外，经实地调查核实，大竹县煤炭矿区总体规划项目煤矿矿区均投入运营多年，矿山建设单位在开采过程中利用煤矸石及废石自主加工生产或购买矿洞支柱，以确保采空区的安全，至今未发生过采空区塌陷事故。项目评价区内，未发现有地面沉陷崩塌的显著痕迹，地表植被未受到矿山地下开采的影响而出现枯死的现象。如此可见，项目规划后期矿山开采期间，只要建设单位严格按照安全生产、积极防护等开采要求，做好矿洞支护、采空区及时回填等措施，项目矿山地表塌陷的风险小。

④地质灾害预防及治理措施

地表变形：井下开采过程中可能会产生地表裂隙、下沉、塌陷，生产中应配备专门的安全巡视人员，一旦发现地表裂隙、下沉、塌陷等现象，应立即采取相关安全措施，并在相应的地方设置警示标志，以免对人员及牲畜产生危害。

滑坡、泥石流：规划矿山为地下开采，废石量较小，设计将基建期掘进废石作为矿山道路修建，后期用于人工矿柱支护或采矿区封闭，无废石排放，因此严格按设计开采后发生大规模滑坡和泥石流的可能性不大，但若矿山需要排放废石时，严禁无序排放，并需做好监控工作，及时发现和预报滑坡，减少滑坡可能造成的灾害。同时，现场调查期间，矿山建设单位也明确项目矿山废石及煤矸石量较小，废石及煤矸石经过加工用以道路维护、矿洞支柱等或外销，废石场对存量较小，发生滑坡、泥石流的可能性较小。

综上，评价区内原生的崩塌、滑坡、泥石流灾害不发育，据现场调查，评价区内均未发现原生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。矿山生产的夹矸直接外销，在主工业场地设置的临时堆放场堆放高度仅为3-4m，不具有发生地质灾害的可能性；白矸直接外销给场地旁的碎石场用作生产建筑材料。因此，项目矿山后期开采中发生崩塌、滑坡、泥石流的可能性也较小，其影响较小。

5.1.2.11 项目规划对四川五峰山国家森林公园的影响分析

（1）项目规划对五峰山国家森林公园的影响方式

五峰山国家森林公园于2002年成立，位于大竹县东北部，距大竹县城22公里，地理范围：东经107º16′17″～107º25′34″，北纬30º43′34″～30º51′06″。森林公园总面积703.6公顷， 其中林地面积676.8ha，在幼林地面积中，共有竹林面积330.4ha。公园是以优良的森林生态环境为基础，以“川东竹海”为主题，以竹海、森林、竹文化及湖光山色为特色，集生态观光、休闲疗养、避暑度假、及科普教育于一体的生态旅游场所。

经《四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划》及实地调查核实，项目规划区中山矿段位于四川五峰山森林公园的东侧，且中山矿段华家沟煤矿矿区与四川五峰山国家级森林公园（蒲包山景区）相邻，但是并未直接进入森林公园（见图2-3、图2-4）。此外，华家沟煤矿开采巷道沿矿区走向布局，不进入五峰山国家森林公园的范围内（见图2-5）。

如此，项目规划对四川五峰山国家森林公园的影响主要为间接影响，影响主要为规划建设及开采对规划区外的森林公园的影响。

（2）项目规划对森林公园的整体影响分析

华家沟煤矿于2020年7月31日取得四川省自然资源厅颁发的采矿许可证，矿权面积1.0554km2，开采标高为+470m～+100m。本次规划，华家沟煤矿属分类处置的独立升级改造矿井，规划矿权范围不变，规划矿井生产能力为30万吨/年。华家沟煤矿成立之初，采矿权范围的核定时便已避开五峰山国家森林公园，煤矿开采巷道也沿矿区走向布置，不涉及五峰山国家森林公园的蒲包山景区。项目矿山目前处于停产状态，结合本次对规划区及周边区域动植物多样性的调查，其物种组成与森林公园的资料相对而言，并未发生显著的减少。

本次规划中，华家沟煤矿属分类处置的独立升级改造矿井，建设内容布置在现有工业场地内，距离五峰山国家森林公园直线距离约2.0km（中间有山体阻隔）。因此，项目规划建设及开采运营中，在加强环境保护及生态保护、建设工作等条件下，整体上对森林公园的影响相对较小。加之现状调查的结果，类比矿区之前的运营的影响，可以预测项目规划建设及运营对森林公园的影响是较小的。

（3）项目规划对森林公园环境质量的影响分析

大竹县煤炭矿区总体规划项目规划建设施工期间，华家沟煤矿属分类处置的独立升级改造矿井，建设内容布置在现有工业场地内，距离五峰山国家森林公园直线距离约2.0km（中间有山体阻隔）。升级改造中的主要施工活动是矿区采矿设施的建设及生态保护工程的实施，规模不大，产生的扬尘、噪声等污染物少，对环境影响小，不会造成区域大气环境、声环境的水平降低，对国家森林公园内的环境质量影响在植被消减、山体阻隔及区域气候条件下显得更加微弱。矿区运营期间，煤炭开采属地下开采，且开采巷道不进入森林公园内，产生的污染物主要是噪声等，对区域环境影响有限。通过采取严格的防治、处置措施，能够满足对区域环境的保护要求，不会对森林公园的环境质量造成显著的负面影响。

（4）项目规划对森林公园生物多样性的影响分析

项目规划建设及矿区运营对森林公园生物多样性的影响不大，主要体现在：1）项目规划区施工内不存在野生保护植物及古树名木，评价区内的植物多是区域的常见物种，且项目规划建设均局限在矿山现有工业场地内，不对工业场地外的植被进行清理，对区域的植物多样性的影响不大；2）华家沟煤矿改造升级过程中以噪声等的间接影响，但施工建设布局距离森林公园相对较远，直线距离约2.0km（中间有山体阻隔），因此极大降低了施工建设对评价区动物的干扰；3）矿区运营后，主要进行矿区管理及矿石开采，无大面积的地面建设，对地表扰动少，不会造成森林公园内动植物的直接损伤；同时，严格矿区管理与工作人员的活动范围，禁止随意进入森林公园，可减小人为影响；4）运营期间通过严格的管理，禁止工人进入森林公园核心区域等重要区域、禁止人为抓捕野生动物、严格落实环境污染防治措施等，可极大消减对评价区及周边物种的影响。

总体上，项目规划对国家森林公园的植被及动植物不会造成显著的负面影响，不涉及公园内动植物的主要分布区域，对森林公园的生物多样性的影响预测为小。

  - 地下水环境影响预测与评价

    - 地质条件

      - 区域地质

（1）区域地层

按《四川省区域地层表》划分，处于四川盆地分区中的万县小区西部，全为沉积岩分布，地层出露较全。除泥盆系、白垩系、第三系缺失外，从寒武系至第四系皆有不同程度的发育，尤以中生界侏罗系、三叠系地层出露最广，侏罗系厚度3027.69m～4518.92m，三叠系厚度1124.61m～2227.90m。，区域地层见表 5.2-1。

表 5.2-1   区域地层简表

| 地层单位 |  |  |  | 号代 | 厚度/m | 主要岩性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 | 统 | 组(段) |  |  |  |  |
| 第四系 | 全新统 |  |  | Qh | 0~15 | 粘土、砂土、砂砾石 |
|  | 更新统 |  |  | Qp | 0~29 | 粘土、冲积砾石 |
| 侏罗纪 | 上统 | 遂宁组 |  | J3s | 398~410 | 泥岩，夹石英粉砂岩 |
|  | 中统 | 上沙溪庙组 |  | J2s2 | ＞1340 | 泥岩、砂质泥岩与岩屑长石砂岩、粉砂岩互层 |
|  |  | 下沙溪庙组 |  | J2s1 | 251~467 | 泥岩夹岩屑长石砂岩 |
|  |  | 新田沟组 |  | J2x | 103~276 | 泥岩、岩屑长石砂岩、砂岩中夹生物碎屑灰岩 |
|  | 中下统 | 自流井组 | 大安寨段 | J1-2z3 | 35~105 | 石灰岩、生物碎屑灰岩夹泥岩 |
|  |  |  | 马鞍山段 | J1-2z2 | 71~146 | 泥岩夹石英粉砂岩 |
|  |  |  | 东岳庙段 | J1-2z1 | 46~58 | 泥岩夹介壳灰岩 |
|  | 下统 |  | 珍珠冲组 | J1z | 131~272 | 泥岩、石英细砂岩 |
| 三叠系 | 上统 | 须家河组 | 上亚组 | T3xj2 | 210~400 | 岩屑石英砂岩夹泥岩及煤线 |
|  |  |  | 下亚组 | T3xj1 | 160~255 | 泥岩夹细砂岩及薄煤层 |
|  | 中统 | 雷口坡组 |  | T2l | 358~776 | 白云岩、泥质白云岩，底为水云母粘土岩 |
|  | 下统 | 嘉陵江组 |  | T1j | 484~715 | 灰岩、泥质灰岩夹白云岩及膏盐层 |
|  |  | 飞仙关组 |  | T1f | 372~536 | 泥岩、泥质灰岩 |
| 二叠系 | 上统 | 长兴组 |  | P3c | 96~241 | 石灰岩，中上部含燧石结核 |
|  |  | 龙潭组 |  | P3l | 104~172 | 砂质泥岩、燧石灰岩含煤层 |
|  |  | 峨眉山玄武岩组 |  | P3em | 0~70 | 杏仁状玄武岩 |
|  | 中统 | 茅口组 |  | P2m | 188~191 | 石灰岩 |
|  |  | 栖霞组 |  | P2q | 126~156 | 石灰岩，上部含燧石结核 |
|  | 下统 | 梁山组 |  | P1l | 32~144 | 泥岩夹粘土岩及煤线 |

（2）区域构造

本区位于新华夏系四川沉降带川东褶皱带，有铜锣峡(中山)背斜、达县～大竹向斜、华蓥山背斜、景市～永兴向斜、明月峡背斜，彼此呈线状平行排列，轴向呈NE～SW向展布，背斜紧密，向斜开阔。(见图5.2-1)。

图 5.2-1   区域构造纲要图

      - 矿区地质

（1）华蓥山北段矿段地层

本区出露最老地层为下三叠统飞仙关组，最新地层为侏罗系中统新田沟组(J2x)；钻孔揭露最老地层为下二叠统茅口组。区内含煤地层为二叠上统统龙潭组（P2l）和三叠系上统须家河组(T3xj)。现将含煤地层由老至新分述如下：

1）上二叠统龙潭组（P2l）

为本区的主要含煤地层。岩性由灰色中厚层状石灰岩、泥质灰岩及深灰色薄～中厚层状钙质泥岩和泥岩与粉砂质泥岩互层组成，水平层理发育。下部含本区主要可采煤层（I1煤层），夹粉砂岩、细粒砂岩，底部为铝质泥岩。与下伏地层呈假整合接触。该组地层厚125m～155m，一般厚140m，根据其岩性特征分为五段，其中第一段为含煤段，第二～五段为非含煤段。

①第一段（P2l1）

上部为灰色中厚层状石灰岩及灰、深灰色薄层状泥岩；下部为深灰色薄～中厚层状泥岩、粉砂质泥岩、细粒砂岩，含煤1～3层；底部为铝质泥质，富含星散状黄铁矿晶粒或结核。该段厚15m～32m，一般厚22m。

②第二段（P2l2）

灰色中～厚层状石灰岩，质硬，含燧石结核，中夹薄层泥岩。厚12m～19m。一般厚15m。

③第三段（P2l3）

灰、深灰色薄层状泥岩、钙质泥岩、泥质灰岩，水平层理发育，厚7m～18m，一般厚12m。

④第四段（P2l4）

灰色中厚层状石灰岩，含燧石结核，夹沥青质条带，锤击具臭味，下部夹1～2层深灰色泥岩。该段厚58m～67m，一般厚63m。

⑤第五段（P2l5）

顶部为深灰色泥岩、钙质泥岩；中、上部为灰色石灰岩，含少量燧石，偶夹薄层泥岩；下部为深灰色粉砂质泥岩、泥岩及灰色细粒砂岩，含黄铁矿结核，水平层理发育；该段厚12m～34m，一般厚30m。

2）三叠系中统雷口坡组（T2l）

上部为深灰～黑灰色中层状泥质白云岩，微晶白云岩及白云质灰岩；中部灰色中层状泥质白云岩为主，夹绿灰色及暗紫色薄层状白云质泥岩；下部以黄灰色中厚层状微晶白云岩为主。未见底。

3）三叠系上统须家河组(T3xj)

为区内的含煤地层之一，以假整合覆于三叠系中统雷口坡组(T2l)灰岩之上。由细～粗粒砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩夹薄层泥灰岩和煤组成，为一套三角洲——河流、湖泊相沉积，旋回结构十分明显。按沉积旋回，岩性组合和含煤性，将本组地层共划分为七个岩性段，由下往上，第一、三、五、七段(T3xj1、T3xj3、T3xj5、T3xj7)为含煤段，第二、四、六段(T3xj2、T3xj4、T3xj6)为砂岩段。在泥岩和煤层的顶底板中含丰富的植物化石，并含少量的小体瓣鳃化石及鱼化石等动物化石。

现将区内出露或揭露出的须家河组第一段至第七段地层叙述如下：

①第一段(T3xj1)

平均厚60m左右，岩性为灰、黄灰、深灰、黑色泥岩，粘土质泥岩、粉砂质泥岩、泥质砂岩、石英砂岩，夹煤层及炭质泥岩，含植物化石。一般含煤两层，俗称内大连、内双连。

②第二段(T3xj2)

平均厚160m，岩性主要为浅灰色石英砂岩，局部夹灰色砂岩透镜体及薄层砂质泥岩，含少量植物化石及硅化木。

③第三段(T3xj3)

厚度变化大，35m～104m，黑灰色泥岩、炭质泥岩夹蓝灰色石英砂岩、灰质粉砂岩，含大量植物化石。一般含煤三层，俗称内砂连、双龙炭、中独连。

④第四段(T3xj4)

该段为厚层状中粒长石石英砂岩，顶部为细粒砂岩，中下部夹砾石多层。该段厚16m～115m。

⑤第五段(T3xj5)

该段为本区主要含煤地层之一，俗称“中煤组”，为边滩、湖泊和沼泽相沉积，其上部为深灰色泥岩、粉砂质泥岩，夹薄层粉砂岩和泥质粉砂岩，含丰富的植物化石。中部为灰色中厚层状细～中粒长石石英砂岩，夹薄层粉砂岩和粉砂质泥岩。下部为灰、深灰色泥岩、粉砂质泥岩，夹薄层泥质粉砂岩、粉砂岩，厚25m～105m。

⑥第六段(T3xj6)

该段主要为河床滞留和边滩相沉积。以灰白～浅灰色厚层状细～粗粒砂岩为主，碎屑颗粒的磨圆度和分选性均较差，底部含大量泥质包体、煤包体和菱铁质包体。上部夹薄层泥岩、泥质粉砂岩，厚51m～139m。

⑦第七段(T3xj7)

为本区主要含煤段，俗称“上煤组”。为一套湖泊、沼泽和边滩相沉积，厚61m～131m。

4）侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）

为灰、深灰、绿灰等杂色泥岩及粉砂质泥岩，夹2—3层灰色粉砂岩和细粒砂岩，中下部夹煤线，底部为17m左右浅灰、灰白色中粒砂岩。厚100m～160m，与下伏三叠系上统须家河组（T3xj）地层呈整合接触。

5）侏罗系下至中统自流井组（J1-2z）

本组为一套湖泊相沉积，岩性岩相较稳定，岩石颜色较深，粒度较细，普遍含钙质，夹多层介屑灰岩、泥灰岩和石灰岩，含大量动物化石，有少量植物化石，与下伏三叠系上统须家河组（T3xj）地层呈整合接触。厚95m～213m，一般厚210m。根据岩性及古生物特征，由老至新划分为东岳庙段、马鞍山段及大安寨段。

①东岳庙段(J1-2z1)

上部以深灰色泥岩为主，夹薄层介屑灰岩，下部为灰色粉砂岩和泥质粉砂岩，局部夹细粒长石石英砂岩。本段含大量瓣鳃化石。

②马鞍山段(J1-2z2)

以灰色泥岩、粉砂质泥岩为主，底部为深褐灰色粉砂质泥岩夹薄层含介屑泥质灰岩，中上部夹薄层泥质粉砂岩，上部偶见紫红色泥岩。本段含叶肢介和鱼鳞化石。

③大安寨段(J1-2z3)

深灰色泥岩夹薄层介屑灰岩和石灰岩，上部夹中厚层状粉砂岩和泥质粉砂岩，水平层理及波状层理发育。本段含大量瓣鳃类化石。

6）侏罗系中统新田沟组（J2x）

本组为河流、湖泊相沉积，厚约380m。本组上、下部为紫、灰绿色粉砂质泥岩，块状层理，不含化石；中部为灰色泥岩和粉砂岩互层，夹薄层生物屑灰岩和泥灰岩，水平层理发育，含瓣鳃化石，与下伏地层整合接触，根据岩性和化石特征由老至新分为四段。

①第一段(J2x1)

紫、绿灰色泥岩和粉砂质泥岩，团块状结构，含较多钙质结核，中下部夹中厚层状粉砂岩和细粒石英砂岩，底部为绿灰色泥质粉砂岩。本段厚44m～49m，一般厚47m。

②第二段(J2x2)

深灰色泥岩和粉砂质泥岩为主，夹薄层泥质粉砂岩、粉砂岩和细粒长石石英砂岩，砂岩和粉砂岩中白云母含量高，并常含钙质。底部为灰色泥质粉砂岩和粉砂岩，含瓣鳃化石和薄层介屑灰岩。本段厚96m～144m，一般厚105m。

③第三段(J2x3)

灰色泥质粉砂岩，粉砂岩夹深灰色泥岩和粉砂质泥岩，中上部有薄层钙质粉砂岩，泥岩中有较多瓣鳃化石，水平层理发育。底部为厚层状细粒砂岩。本段厚85m～122m，一般厚95m。

④第四段(J2x4)

紫红、灰绿色泥岩和粉砂质泥岩，含钙质结核，间夹薄层粉砂岩和细粒砂岩，不含化石。本段厚约128m。

（2）中山矿段地层

区内出露地层为三叠系中统雷口坡组（T2l）及上统须家河组（T3xj）、侏罗系上统珍珠冲组（J1zh）及侏罗系中下统自流井组（J1-2z）和中统新田沟组（J2x）。现将含煤地层叙述于后：

含煤地层为三叠系上统须家河组（T3xj），分为七个段，其中第一（T3xj1）、三（T3xj3）、五（T3xj5）、七段（T3xj7）为含煤段，主要岩性为深灰色泥岩，夹粉砂岩或厚度不等的细～中粒砂岩、含煤层及煤线。

1）三叠系中统雷口坡组(T2l)

以灰、棕灰色中厚层状泥灰岩为主，夹浅灰色灰岩，角砾状灰岩及白云质灰岩，并夹有少许紫红色的薄层泥岩。区内出露不全，厚度不详。

2）三叠系上统须家河组(T3xj)

①第一段（T3xj1）

该层上部岩性以粘土质泥岩为主，中部为灰白色厚层状中粒长石英砂岩，下部为泥岩，炭质泥岩和粉砂岩，含煤二层，均为不可采煤层，总厚12m～58m，平均厚24m。与下伏地层雷口坡组呈整合接触。

②第二段（T3xj2）

为灰白色厚层状中粒石英砂岩，含少量暗色矿物及铁质结核，风化后呈黄灰色，与下伏岩层冲刷接触。层厚107.2m～255m。

③第三段（T3xj3）

为灰黑、灰色泥岩、砂质泥岩、泥质粉砂岩、页岩及细粒砂岩组成，与下伏二段岩层为整合接触。层厚65m～96m，平均厚78m。

④第四段（T3xj4）

浅灰色、灰色厚层状中粗粒长石石英砂岩，砂岩呈次棱角状，泥质胶结。上部含泥质和较多的暗色矿物，云母碎片及煤屑，组织疏松，中部夹2～3层砾石，总厚为78m～124m，平均厚106m。

⑤第五段（T3xj5）

本段是区内主要的含煤段，俗称“中煤组”，该段按其岩性可分为三个亚段，一、三亚段含煤，二亚段为砂岩。

（A）第一亚段（T3xj5-1）

以灰色～深灰色泥岩、砂质泥岩、粘土质泥岩为主，夹薄层状细粒砂岩，其中含煤三层，即K3、K4、K5煤层。

（B）第二亚段（T3xj5-2）

为浅灰、灰色中～细粒砂岩，含黑色矿物质坚硬，平均厚度约50m。

（C）第三亚段（T3xj5-3）

以杂色砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩为主，含有机岩、页岩、砂质页岩，含煤多层。该段厚60m。

⑥第六段（T3xj6）

为灰白、浅灰色厚层状细-粗粒砂岩，局部夹薄层泥岩、泥质粉砂岩，含泥质包体、菱铁质包体、煤包体及石英燧石砾石，厚55m～150m，平均120m。

⑦第七段（T3xj7）

须家河组第七段俗称“上煤组”。分为三个亚带，一、三亚带为含煤带，岩性为深灰色泥岩、粉砂岩、粉砂质泥岩。

（A）第一亚段(T3xj7-1)以灰色、深灰色泥岩、粉砂质泥岩为主，夹薄层粉砂岩，平均厚20m。

（B）第二亚段(T3xj7-2)为灰色细～中粒砂岩，含泥质包体、菱铁质包体和煤包体，又因含大量黑色硅质岩屑，故称“芝麻砂岩”，平均厚28m。

（C）第三亚段(T3xj7-3)由灰、深灰色粉砂质泥岩、泥岩夹细粒砂岩组成，平均厚15m。

3）侏罗系下统珍珠冲组(J1z)

为灰色、绿灰色砂质泥岩、泥岩夹细砂岩、粉砂岩，上部有少量紫红色泥岩，间夹数层粉砂岩和细砂岩。下部含煤线数层，底部为厚层状细～中粒砂岩，含少量燧石砾石，该组厚度81m～163m，平均厚160m。

4）侏罗系中、下统自流井组(J1-2z)

灰色夹紫色泥岩为主间夹粉砂岩、砂岩；上部为灰岩、钙质泥岩，总厚176.0m～232.00m，厚度225m。

①东岳庙段(J1-2z1)为灰色介壳灰岩、钙质泥岩及黑色泥岩，含丰富的瓣鳃类化石。底部为粉砂岩，含少量瓣鳃化石，厚18m～52m，平均37m。

②马鞍山段(J1-2z2)为灰色、黄灰色粉砂质泥岩夹泥质粉砂岩和粉砂岩，含较多的叶肢介化石，厚68m～165m，平均107m。

③大安寨段(J1-2z3)顶、底为灰色、棕灰色结晶灰岩，中部为深灰色泥岩及粉砂质泥岩，含大量瓣鳃化石，厚31m～62m。

5）侏罗系中统新田沟组(J2x)

紫、灰绿色砂质泥岩为主，中部为灰色泥岩、砂质泥岩，厚350m。

6）第四系(Q4)

洪冲积层（Q4pal）：岩性为砾石，细砂、淤泥等组成，砾石大小不等，呈次棱角状，磨圆度较差，洪冲积层二元结构不明显，其厚度不详；残坡积层（Q4esl）：在宽缓槽谷、低洼及山麓平缓地带分布，岩性主要为风化残积粘土、粉土、砂质粘土夹少量碎石及块石，为厚0.2m～3m。

（3）明月峡矿段地层

区内出露地层为侏罗系中统新田沟组、自流井组、下统珍珠冲组及三叠系上统须家河组，地表零星分布有第四系，按照从新至老的顺序分述如下：

1）第四系（Q）

零星分布于地形低凹处，厚度0～10m，以粘土、沙土、粉土为主。

2）侏罗系（J）

侏罗系根据岩性组合特征，将划分为四组，该区内仅出露中统新田沟组、自流井组及下统珍珠冲组。现分述如下：

①侏罗系上统新田沟组（J2x）

为灰、深灰色结晶灰岩，介壳灰岩与介壳钙质泥岩互层，夹2～3层细粒砂岩；中部为灰、灰黑色泥岩，夹薄层介壳灰岩数层；下部为中厚层至厚层状结晶灰岩；底部夹薄层泥岩及介壳灰岩。含动物化石楔蚌，假蛟蚌等厚度83.69m～115.00m，平均92.58m。

②侏罗系上统自流井组（J2z）

本段上部和中部以灰、灰绿色砂质泥岩、泥岩为主，夹细粒砂岩；顶部有一层厚约2m的紫红色泥岩，偶见菱铁矿结核（即马鞍山段），下部为含大量瓣鳃类动物化石的灰黑色泥岩，俗称“胡豆石”（即东岳庙段），为中肢介、假蛟蚌等化石。厚89m～124m，平均105.13m。

③侏罗系下统珍珠冲组（J1zh）

以灰色、灰绿色泥岩为主，中上部有1～2层紫红色斑块状泥岩；下部常有数层厚层状细粒砂岩或粉砂岩。与下伏地层呈整合接触。产动物化石，简单醴陵蛤和植物化石－较小异羽叶，尼尔桑等。厚度169.11～203.72m，平均189.21m。

3）三叠系上统须家河组（T3xj）

三叠系上统须家河组为含煤地层，总厚为500m～800m，根据岩性组合特征和含煤性差异，划分为6段。现分述如下：

①第六段（T3xj6）

上部灰白色厚层状细-中粒砂岩，铁质胶结，致密坚硬，含局部可采煤一层为K7，下部灰黄色厚层砾岩，含泥质和煤包体，顶板具有明显冲刷现象，厚度90m～170.13m，平均厚140m。

②第五段（T3xj5）

本段是区内主要的含煤段，以灰色泥岩、泥质粉砂岩、砂质泥岩、粘土质泥岩、粉砂岩为主，夹薄层状细粒砂岩，含煤四层，编号为K3、K4、K5、K6，其中K5煤层不可采。厚度70m～110m，平均厚86m。

③第四段（T3xj4）

浅灰色厚层状中粗粒长石石英砂岩，砂岩呈次棱角状，泥质胶结。上部含泥质和较多的暗色矿物，云母碎片及煤屑，中部夹2～3层砾石，总厚为78m～124m，平均厚106m。

④第三段（T3xj3）

该段岩性为灰黑-灰色泥岩、砂质泥岩、泥质粉砂岩及细粒砂岩组成，与下伏二段岩层为整合接触。夹煤线3～8层。层厚65m～96m，平均厚78m。

⑤第二段（T3xj2）

灰白色厚层状中粒石英砂岩，含少量暗色矿物及铁质结核，与下伏岩层冲刷接触。厚107.2m～121m，平均厚113m，全区厚度变化不大。

⑥第一段（T3xj1）

该层上部岩性以粘土质泥岩为主，中部为灰白色厚层状中粒长石石英砂岩，下部为泥岩，炭质泥岩和粉砂岩，含煤二层，均为不可采煤层，总厚12m～58m，平均厚24m。

      - 矿区构造

大竹县由华蓥山背斜、铜锣峡背斜、明月峡背斜构成，背斜轴向呈北北东－南南西向状展布，大致平行形成背斜紧密、向斜平缓开阔的隔档式褶皱组合形态。

华蓥山背斜轴线方向N9°～70°E，并以2°～4°的倾伏角向北倾伏。两翼倾角一般为25°～45°左右，为近似对称的脊状背斜；铜锣峡背斜（中山背斜）为新华夏系的北北东向背斜，背斜轴线总体走向为NE10°～24°，长约85km，背斜两翼不对称，东翼缓，地层倾角15°～70°，西翼陡，地层倾角30°～60°。

铜锣峡背斜轴向北20°－35°东，长约92km。轴部岩层倾角缓，翼部陡，组成不对称之箱状褶曲，一般为东翼陡，西翼缓。

仅在柏林煤矿范围内发现12条小断层和堡子煤矿范围内发现2个小断层，其中柏林煤矿范围内的断层落差均小于30m，除推断的一条隐伏小断层F39（落差约8m）破坏煤层外，其余断层对煤层均无破坏作用；在堡子煤矿范围内发现2个小断层：①F1逆～平移断层：长约850m，走向320°～330°，倾向南西，断层面倾角60°～70°。断层表现为平移兼有逆冲性质，水平断距70m～20m，垂直断距10m～6m，破碎带宽约0.8m。断层面附近见大量擦痕和碎片状断层角砾，磨光镜面发育。②F3逆～平移断层：长约700m，走向320°，倾向南西，断层面倾角68°，水平断距60m，垂直断距80m，对煤层开采无影响。

      - 岩浆岩

矿区范围内全为沉积岩，未发现岩浆岩体。

    - 水文地质条件

      - 区域水文地质

本区含水层有灰岩岩溶含水层（中三叠统雷口坡组(T2l)至上二迭统长兴组(P2c)）、三叠系上统须家河组(T3xj)砂岩含水层。

（1）灰岩岩溶含水层：矿区出露地层为中三叠统雷口坡组(T2l)至上二迭统长兴组(P2c)，钻孔揭露最老地层为下二迭统茅口组(P1m)。岩性主要为碳酸盐岩，碎屑岩次之。以岩性和岩溶裂隙(充水空间)发育程度的不同为依据划分含水层和隔水层。其中：中三叠统雷口坡组(T2l)、下三叠统嘉陵江组(T1j)、飞仙关组(T1f)、上二迭统长兴组(P2c)、龙潭组(P2l)和下二迭统茅口组(P1m)等各地层中的灰岩，为碳酸盐类岩石，具可溶性，其岩溶裂隙、溶洞不同程度相对发育，具良好的充水空间，为岩溶含水层。

（2）三叠系上统须家河组(T3xj )砂岩含水层：本区以砂岩裂隙含水层为主，对煤层开拓有充分影响的含水层共4层，分布在T3xj5～J1zh地层中，含水层平均总厚度为92m，占该段地层平均总厚度的23.6%。各含水层之间都有大于10m的隔水层相隔。相互之间不发生水力联系。

直接对矿井充水的含水层共有4层：

第一号含水层由三叠系上统须家河组第五段二亚段(T3xj5-2)的细～中粒砂岩组成。矿井巷道揭露初期水大，后期水量大大减少。可见该层富水性较弱。

第二号含水层由T3xj6和T3xj5-3顶部的细～中粒砂岩组成。一般仅对中煤组煤层开采有充水影响，通过抽、放水试验观测，该层富水性弱，深部比浅部更弱。

第三号含水层由T3xj7-2的细～中粒砂岩组成。位于上煤组煤层之上2.43m～36.34m，一般9.8m。具有随深度增加该富水层相应减薄的规律。矿井揭露在此层一般都干枯无水，属富水性极弱的含水层。

第四号含水层由J1zh底部及T3xj7-3顶部的细粒砂岩组成。

分布在T3xj5～J1zh地层中。各含水层之间都有大于10m的隔水层相隔。相互之间不发生水力联系。

大竹县各矿井的水文地质类型为：简单-中等-复杂。具体如下：

表5.2-2   矿区内各煤矿水文地质类型

| 顺序 | 名称 | 水文地质类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柏林煤矿 | 中等 |
| 2 | 田坝煤矿 | 中等 |
| 3 | 黑滩煤矿 | 中等 |
| 4 | 大河沟煤矿 | 中等 |
| 5 | 大硐坪煤矿 | 中等 |
| 6 | 新桥红星煤矿 | 中等 |
| 7 | 堡子煤矿 | 复杂 |
| 8 | 荣华煤矿 | 复杂 |
| 9 | 华家沟煤矿 | 中等 |
| 10 | 孔家沟煤矿 | 中等 |
| 11 | 刘家沟联合煤矿 | 简单 |
| 12 | 牛郎沟煤矿 | 中等 |
| 13 | 平桥煤矿 | 中等 |
| 14 | 观音煤矿 | 中等 |

      - 矿床充水因素

据调查，矿井水主要来源于两个方面，一是煤层顶、底板砂岩含水层承压裂隙水，二是采空区水。矿井枯期以含水层地下水充水为主，由于矿区范围内含水层富水性弱，且与各开采煤层间有数米的泥岩隔水层，一般对煤层开采影响不大。洪期矿井充水以采空区水为主，洪期大气降水和地表溪沟水通过老采区塌陷裂隙渗入矿井，致使矿井涌水量较一般期流量增大2倍以上。

矿井充水因素为砂岩裂隙及孔隙水，老空区积水及地表大气降水。大气降水是矿井充水的主要来源，矿井涌水直接受大气降水控制。

    - 矿区煤炭开采对地下水资源的影响

矿区内14宗矿井均采用井工开采，对地下水资源的影响，主要由于采煤地表沉陷所致。结合矿区实际水文地质条件，本评价报告主要分析采煤沉陷所形成的导水裂缝丢地下水含水层通道破坏影响。

井下煤炭采出后，采空区周围的岩层发生位移、变形乃至破坏，上覆岩层根据变形和破坏程度的不同分为冒落、裂缝和弯曲三带，其中裂缝带又分为连通和非连通两部分，通常将冒落带和裂缝带的连通部分称为导水裂隙带。井下开采对地下水的影响程度取决于上覆岩破坏形成的导水裂隙带高度是否波及水体。

本区开采煤层倾角较大，平均倾角18°～76°，顶板以砂质泥岩、细砂岩、粉砂岩为主，岩石单向饱和抗压强度小于40MPa，各矿井顶板按全部陷落管理，本次评价采用《煤矿床水文地质、工程地质及环境地质勘查评价标准》（MT/T 1091-2008）中附录D冒落带、导水裂隙带最大高度经验公式：

Hc=0.5M

Hf=100mh7.5h+293+7.3

式中：

Hc——冒落带最大高度（m）；

M——累计采厚（m）；

m——煤层厚度（m）；

n——煤分层层数；

Hf——导水裂隙带最大高度（m）；

h——采煤工作面小阶段垂高（m）。

规划矿区各矿井全面投产后，有14宗矿井同时生产，煤炭开采规模达到390万t/a。本次规划实施以后，该区域煤系含水层进一步疏干，矿井涌水量增大。根据各矿井裂隙带计算最大高度，未能直接导通第四系含水层，但受开采煤层倾角较大、断层等影响，局部地段会发生第四系孔隙潜水向下伏含水层直接渗漏的情况。因此，矿区开发对区域地下水资源影响有限，在可接受范围。

    - 地下水环境变化对生态环境的影响

地下水环境的变化直接影响矿区范围内的植被，从地下水水位埋深、矿化度、包气带岩性结构等综合对周围地表植被产生影响。就整个矿区而言，区域内植被以人工栽培植物为主，土壤类型为水稻土、紫色土，植被类型以浅根系农作物为主，由上文地下水环境的预测可知，煤炭开采对浅层地下水影响较弱，故不会因为煤炭的开采而是植被根系所在的第四系潜水含水层水量受到影响，因此，井田煤炭开采对保护区内植被根系影响较小。

    - 矿区对地下水水质的影响

根据地下水环境影响预测情况可知，煤矿开采对周围地下水水质的影响主要是由矿井开采过程中煤矸石的堆存长期受到雨水冲淋产生的淋溶废水，下渗进入地下含水层而引起的污染等。以下就几种废水可能引起污染分析如下：

      - 工业场地排水对地下水的影响分析

矿区各矿井地面接触水主要为处理后的废水，其不含有毒有害物质，水质较好，加之当地蒸发量大，单位面积接触水量有限，不具备下渗条件，场地洒水、绿化不会对区域地下水水质造成污染。

      - 排矸场淋溶水对地下水水质的影响

排矸场矸石堆存时在雨水淋溶条件下，淋溶液可能对地下水的污染。

（1）矸石性质界定

区内三个矿段中的矿井可采煤层在同矿段中基本属于同类煤层，且顶、底板岩性基本相同，本次评价引用三个矿段中一些建设煤矿煤矸石浸出试验检测结果进行分析，具体监测结果见下表。

表 5.2-3   煤矸石浸出试验结果表

| 所属矿段 | 煤矿名称 | 监测项目 | 监测结果（mg/L） | （GB8978-1996）中最高允许排放浓度（mg/L） | GB5085.3-2007中标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华蓥山北段 | 黑滩煤矿 | pH（无量纲） | 8.83 | 6~9 | / |
|  |  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 砷 | 未检出 | ≤0.5 | / |
|  |  | 汞 | 未检出 | ≤0.05 | 0.1 |
|  |  | 铍 | 未检出 | ≤0.005 | 0.02 |
|  |  | 铬 | 未检出 | ≤1.5 | 15 |
|  |  | 镍 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 铜 | 未检出 | ≤0.5 | 100 |
|  |  | 锌 | 未检出 | ≤2.0 | 100 |
|  |  | 镉 | 未检出 | ≤0.1 | 1 |
|  |  | 铅 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 银 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 锰 | 4.32×10-2 | ≤2.0 | / |
|  |  | 氟离子 | 0.276 | ≤10 | 100 |
|  | 大硐坪煤矿 | pH（无量纲） | 7.96 | 6~9 | / |
|  |  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 砷 | 未检出 | ≤0.5 | / |
|  |  | 汞 | 未检出 | ≤0.05 | 0.1 |
|  |  | 铍 | 未检出 | ≤0.005 | 0.02 |
|  |  | 铬 | 未检出 | ≤1.5 | 15 |
|  |  | 镍 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 铜 | 未检出 | ≤0.5 | 100 |
|  |  | 锌 | 未检出 | ≤2.0 | 100 |
|  |  | 镉 | 未检出 | ≤0.1 | 1 |
|  |  | 铅 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 银 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 锰 | 2.81×10-2 | ≤2.0 | / |
|  |  | 氟离子 | 0.359 | ≤10 | 100 |
|  | 大河沟煤矿 | pH（无量纲） | 8.30 | 6~9 | / |
|  |  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 砷 | 1.00×10-3 | ≤0.5 | / |
|  |  | 汞 | 未检出 | ≤0.05 | 0.1 |
|  |  | 铍 | 未检出 | ≤0.005 | 0.02 |
|  |  | 铬 | 未检出 | ≤1.5 | 15 |
|  |  | 镍 | 7.2×10-3 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 铜 | 未检出 | ≤0.5 | 100 |
|  |  | 锌 | 未检出 | ≤2.0 | 100 |
|  |  | 镉 | 未检出 | ≤0.1 | 1 |
|  |  | 铅 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 银 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 锰 | 0.102 | ≤2.0 | / |
|  |  | 氟离子 | 0.317 | ≤10 | 100 |
| 中山矿段 | 平桥煤矿 | pH（无量纲） | 6.58 | 6~9 | / |
|  |  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 砷 | 0.0126 | ≤0.5 | / |
|  |  | 汞 | 0.00378 | ≤0.05 | 0.1 |
|  |  | 铍 | 未检出 | ≤0.005 | 0.02 |
|  |  | 铬 | 未检出 | ≤1.5 | 15 |
|  |  | 镍 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 铜 | 0.01 | ≤0.5 | 100 |
|  |  | 锌 | 0.05 | ≤2.0 | 100 |
|  |  | 镉 | 未检出 | ≤0.1 | 1 |
|  |  | 铅 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 银 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 锰 | 0.102 | ≤2.0 | / |
|  |  | 氟离子 | 0.0910 | ≤10 | 100 |
|  | 牛郎沟煤矿 | pH（无量纲） | 6.72 | 6~9 | / |
|  |  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 砷 | 0.0115 | ≤0.5 | / |
|  |  | 汞 | 0.00434 | ≤0.05 | 0.1 |
|  |  | 铍 | 未检出 | ≤0.005 | 0.02 |
|  |  | 铬 | 未检出 | ≤1.5 | 15 |
|  |  | 镍 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 铜 | 0.03 | ≤0.5 | 100 |
|  |  | 锌 | 0.06 | ≤2.0 | 100 |
|  |  | 镉 | 未检出 | ≤0.1 | 1 |
|  |  | 铅 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 银 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 锰 | 未检出 | ≤2.0 | / |
|  |  | 氟离子 | 0.0498 | ≤10 | 100 |
|  | 孔家沟 | pH（无量纲） | 6.60 | 6~9 | / |
|  |  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 砷 | 0.00882 | ≤0.5 | / |
|  |  | 汞 | 0.00355 | ≤0.05 | 0.1 |
|  |  | 铍 | 未检出 | ≤0.005 | 0.02 |
|  |  | 铬 | 未检出 | ≤1.5 | 15 |
|  |  | 镍 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 铜 | 未检出 | ≤0.5 | 100 |
|  |  | 锌 | 0.05 | ≤2.0 | 100 |
|  |  | 镉 | 未检出 | ≤0.1 | 1 |
|  |  | 铅 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 银 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 锰 | 未检出 | ≤2.0 | / |
|  |  | 氟离子 | 0.0352 | ≤10 | 100 |
|  | 堡子煤矿 | pH（无量纲） | 8.21 | 6~9 | / |
|  |  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 砷 | 4.1×10-4 | ≤0.5 | / |
|  |  | 汞 | 未检出 | ≤0.05 | 0.1 |
|  |  | 铍 | 未检出 | ≤0.005 | 0.02 |
|  |  | 铬 | 未检出 | ≤1.5 | 15 |
|  |  | 镍 | 3.46×10-2 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 铜 | 未检出 | ≤0.5 | 100 |
|  |  | 锌 | 未检出 | ≤2.0 | 100 |
|  |  | 镉 | 未检出 | ≤0.1 | 1 |
|  |  | 铅 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 银 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 锰 | 1.27×10-2 | ≤2.0 | / |
|  |  | 氟离子 | 0.453 | ≤10 | 100 |
|  | 荣华煤矿 | pH（无量纲） | 8.90 | 6~9 | / |
|  |  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 砷 | 未检出 | ≤0.5 | / |
|  |  | 汞 | 未检出 | ≤0.05 | 0.1 |
|  |  | 铍 | 未检出 | ≤0.005 | 0.02 |
|  |  | 铬 | 未检出 | ≤1.5 | 15 |
|  |  | 镍 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 铜 | 未检出 | ≤0.5 | 100 |
|  |  | 锌 | 未检出 | ≤2.0 | 100 |
|  |  | 镉 | 未检出 | ≤0.1 | 1 |
|  |  | 铅 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 银 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 锰 | 3.42×10-2 | ≤2.0 | / |
|  |  | 氟离子 | 0.331 | ≤10 | 100 |
|  | 华家沟煤矿 | pH（无量纲） | 8.46 | 6~9 | / |
|  |  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 砷 | 4.3×10-4 | ≤0.5 | / |
|  |  | 汞 | 6×10-5 | ≤0.05 | 0.1 |
|  |  | 铍 | 未检出 | ≤0.005 | 0.02 |
|  |  | 铬 | 未检出 | ≤1.5 | 15 |
|  |  | 镍 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 铜 | 未检出 | ≤0.5 | 100 |
|  |  | 锌 | 未检出 | ≤2.0 | 100 |
|  |  | 镉 | 未检出 | ≤0.1 | 1 |
|  |  | 铅 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 银 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 锰 | 3.25×10-2 | ≤2.0 | / |
|  |  | 氟离子 | 0.274 | ≤10 | 100 |
| 明月峡矿段 | 观音煤矿 | pH（无量纲） | 8.58 | 6~9 | / |
|  |  | 六价铬 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 砷 | 2.0×10-4 | ≤0.5 | / |
|  |  | 汞 | 未检出 | ≤0.05 | 0.1 |
|  |  | 铍 | 未检出 | ≤0.005 | 0.02 |
|  |  | 铬 | 未检出 | ≤1.5 | 15 |
|  |  | 镍 | 4.2×10-3 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 铜 | 未检出 | ≤0.5 | 100 |
|  |  | 锌 | 未检出 | ≤2.0 | 100 |
|  |  | 镉 | 未检出 | ≤0.1 | 1 |
|  |  | 铅 | 未检出 | ≤1.0 | 5 |
|  |  | 银 | 未检出 | ≤0.5 | 5 |
|  |  | 锰 | 5.25×10-2 | ≤2.0 | / |
|  |  | 氟离子 | 0.301 | ≤10 | 100 |
| 备注：pH采用《固体废物 腐蚀性测定—玻璃电极法》（GB/T 15555.12-1995）中相关检测方法；六价铬采用《固体废物 浸出毒性浸出方法—水平振荡法》（HJ557-2010）中相关检测方法；氟离子采用《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别方法》（GB5085.3-2007）附录F中相关检测方法；其余指标采用《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》（HJ/T299-2007）中相关检测方法。 |  |  |  |  |  |

由以上结果可以看出，规划矿区三个矿段内建设矿井的煤矸石浸出毒性试验中，各项监测指标均远低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别方法》（GB5085.3-2007）中表1限值要求。

  - 大气环境影响预测与评价

    - 气象资料统计

（1）区域多年气候特征

大竹县属四川盆地亚热带湿润气候区，特点是：日照适宜，热量丰富，雨量充沛，温暖湿润，无霜期长，大陆性季风气候显著。因此，农业气候四季分明，春季气温不稳定，回升缓慢，多寒潮；夏季气温高，降雨集中，光照充足，暑热多伏旱；秋季温暖，多连绵雨；冬季凉，多云雾，霜雪少，无霜期长。总的来说，农业气候比较优越，但降雨时常分布不均，干旱较频繁，尤以伏旱严重，冰雹、大风、暴雨，亦有发生。

大竹县气温随海拔高程和地理位置的不同而有所差异，在地理位置上，总的趋势是从南到北气温有所下降，随海拔高程的增高而有所降低。多年平均气温16.6℃，最高气温一般出现在8月（月平均气温26.6℃），极端最高温度39.4℃（1995年9月7日）。最低气温一般出现在1月（月平均气温6.0℃），极端最低气温-4.7℃（1991年12月28日）。≥10℃的积温5237.4℃。受地形、天气状况等因素影响，年均日照1088.6h，最多1383.2h（2001年），最少1023.4h（1989年），年均日照百分率为28.4%，区内照时数的地域分布是北多南少，季节分布是夏季最多（平均占年日照时数的39%），冬季最少（平均占年日照时数的20%），年内8月最多，达215.5h，最少的1月，只有34.4h。

受大气环流、地理位置、地貌等因素的制约和影响，区内降水、季节分布明显不均，集中在夏秋季节。多年平均降雨量1184mm，季节分配不均，年最多降水量1419.5mm（2000年），年最少降水量841.9mm（1987年），夏秋两季降水量最多，其中夏季约占全年降水量的45%，秋季占全年降水量的28%。实测最大一日降水量183.9mm（1989年7月10日）。多年平均陆面蒸发量947.2mm，最小蒸发量783.9mm（1986年），最大蒸发量1134.9mm（2001年）。年内月降雨量呈双峰型。其中，1～4月为上升阶段，山前5月、山后6月为第一峰，降雨量167.8mm～188.9mm，7～8月略降或升；9月是第二峰，10～12月为下降期；4～9月或4～10月，月降雨量均在100mm以上，各占全年的10%有余；其他各月都不超过64.1mm。年大雨日数为4～19天，80%以上年为9天以上。

湿度：年均最大相对湿度为85%，年均最小相对湿度为82%，年际间变幅5%。无霜期：284天。风向及风速：主导风向为北东北，年频率达14%；多年平均风速1.2m/s，最大风速达27.0m/s（2001年7月21）。

（2）月平均温度统计

2020年平均温度的月变化统计见表5.3-1及图5.3-1。

表 5.3-1   气象站 2020 年平均温度月变化表	单位：(°C)

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8 月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 (℃) | 8.0 | 10.0 | 14.5 | 16.7 | 23.6 | 25.8 | 26.6 | 29.6 | 23.4 | 16.9 | 14.0 | 7.1 |

图 5.3-1  2020 年平均温度月变化图

由以上图表可见，2020年全年气温变化明显，四季分明，其中冬季的12、1、2月平均气温为全年最低；夏季（6、7、8月）气温为全年最高，以8月温度最高。

（3）月平均风速统计

2020年年平均风速的月变化统计见表5.3-6及图5.3-3。

表 5.3-1   气象站 2020 年平均风速月变化统计表	单位：m/s

| 月份 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.4 |  | 1.3 |  | 1.3 | 1.6 |  | 1.4 |  | 1.1 |  | 1.3 |  | 1.1 |  |

图 5.3-1	 2020 年年平均风速的月变化统计图

由以上图表可见，2020年月平均风速变化不大，在1.0~1.6m/s之间，年平均风速1.3m/s；全年5、8、9月风速均大于年平均风速，有利于大气污染物扩散；1、2、10、12 月风速均低于年平均风速，不利于大气污染物的扩散。

    - 大气污染影响分析

结合规划矿区各矿井实际情况，大气污染源包括原煤及矸石临时堆场扬尘、运输道路扬尘、井下粉尘等，各矿井投产后无锅炉、点源排放。

（1）原煤及矸石临时堆场扬尘

矿区各矿井工业场地设置有原煤和矸石临时堆场。原煤在地面中转时经过翻车机、皮带运输机等设施时将产生扬尘。各矿井原煤出井后进入封闭式装卸场地，并采取喷雾洒水措施后，对周围环境影响较小。

根据《煤矸石综合利用管理办法》规定，临时排矸场储存规模不超过3年的排矸量，因此，本次环评要求各矿山不得建设永久性排矸场，临时排矸场服务期满后全部综合利用。且要求临时矸石场应分区堆存，同时压实，堆存区覆盖密目网，降低起尘量；矸石装卸过程采用洒水降尘，且矸石周转场矸石以选煤厂洗选矸石为主，含水率较大，起尘量小，采取洒水措施后，矸石场扬尘量极小，对周围环境影响小。

（2）产品装车扬尘点

选煤厂产品在封闭式产品仓内装车外运。煤炭在装车过程中由于落差会产生一定量无组织扬尘，由于产品煤表面含水率较高，且装车过程是在棚仓内进行，因此该部分无组织排放量较小，扬尘产生较为集中，仅局限在车厢附近，即只对装车点附近有局部影响。装车点无组织扬尘排放量小，对外环境影响较小。

（3）运输扬尘

本区矿产资源外运主要采用汽车运输，运输车辆加盖篷布，进场道路采用沥青砼路面。根据国内道路扬尘实测资料结果类比分析，扬尘浓随距离增加衰减，主要影响范围在公路两侧50m范围内，本次评价要求对进出场道路每日定时洒水，采取上述措施后，矿产资源运输粉尘对大气环境影响较小。此外，柏林煤矿原煤外运是采用滑索索道运输到达川区渡市镇的川煤集团内的洗选煤厂进行原煤的洗选加工，索道运输距离约9.5km，运输中用煤斗车装运，通过封闭运输（加盖篷布等），扬尘对沿途大气环境影响较小。

（4）井下粉尘影响分析

井下粉尘主要来源于工作面爆破、井下装运时产生。根据国内类似矿山实测统计资料表明：采取湿式凿岩、爆破洒水降尘、井下通风后，井下作业区粉尘浓度可控制在《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)中表2“工作场所空气中粉尘容许浓度”规定的时间加权平均容许浓度(4.0mg/m³)以下，井下粉尘通过矿井主要通风机经风井排出井外，属无组织排放，且仅在爆破刚结束的排风阶段浓度较高，正常生产阶段的粉尘及NOx等浓度均不高，在矿界外最高点浓度符合《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中的表5和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中的相关规定。对于爆破工段的煤尘，本项目主要采用洒水方法进行抑尘，降尘效率约为80%左右。通过采取喷雾洒水等防尘措施后，风硐口的粉尘浓度可降到1.0mg/m3以下。井下粉尘对周围环境影响较小。

  - 地表水环境影响预测与评价

    - 地表水系

大竹县境内无大江大河，仅有东柳河、铜钵河、东河、黄滩河(西河)四条小河及竹溪河、柳城溪、兴隆河、清水河、八渡河、上白水河、下白水河七条小溪(40平方公里以上)，全属长江水系，均发源于大竹。东柳河源于铜锣山黄泥扁西侧朝阳乡境的花土地，北流至庞家咀出县境，注入州河；铜钵河源于白坝乡百羊坡下遇河沟，北流至安吉乡入达川区；黄滩河源于西河乡八角庙，南流至高家乡后入邻水县；东河源于八渡乡华星寨南，向南流至张家乡入邻水县。

    - 水环境影响分析

矿区废水来源于生产废水、生活污水。生产废水包括井下排水、洗煤废水以及锅炉房排水。

（1）洗煤废水

洗煤废水主要为煤泥水，主要为SS、CODcr、BOD5、微量的总砷、总镉、总铬、六价铬、总铅、总砷、总锌、氟化物等，煤泥水集中收集经加药装置进入高效浓缩机处理，浓缩机溢流水进入循环水桶，浓缩机底流煤泥送入煤泥压滤系统，洗煤工艺废水为一级闭路循环，全部回用于生产工艺，不外排。

（2）井下排水

矿井水中污染物的组成和含量与地质构造、煤层伴生矿物、煤炭相邻岩层的成分、开采强度、采煤方式、采煤深度等多种因素有关，根据监测资料并类比同类行业废水，其主要污染因子为SS、COD等。矿区各矿井工业场地分别设矿井水处理区对井下排水进行净化处理，规划规模根据井下涌水量确定。采用“计量泵压力投药→混合→絮凝→沉淀→过滤→液氯消毒”水处理工艺处理部分回用于井下洒水和选煤厂生产用水等，多余废水达标排放进入周边受纳水体，本次评价根据环环评[2020]63号文要求，外排矿井水除达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值、表2采煤废水排放限值要求外，并且相关水质因子满足或优于受纳水体环境功能区划规定的对应值，含盐量不得超过1000mg/L。因此，矿井水排入受纳水体对水体水质环境影响极小。

（3）生活污水

生活污水主要污染因子为COD、NH3-N、SS等，各矿井生活污水进入生活污水处理站处理，中水回用，多余部分区域生态用水，不直接排入地表水体。

  - 声环境影响预测与评价

矿区煤炭资源的开发和利用过程中，产生的噪声主要为工业企业噪声以及交通运输噪声。

    - 工业企业噪声影响分析

（1）噪声源

矿区工业企业噪声主要为各矿井工业场地设备噪声源，主副井提升机房、通风机房、空压机站、机修车间等。另外，还包括破碎筛分、块煤入溜槽、板框压滤机等。根据一般矿井同类设备噪声源的类比，这些设备的噪声源声压级约为82~105dB（A）。

（2）预测模式

选择点声源模式预测噪声随距离的衰减变化规律，计算公式为：

式中：

Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB（A）；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△Loct（r）——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物和空气吸收、地面效应引起的衰减量），dB（A）。

（3）预测结果

根据以上模式，可模拟预测工业企业设备噪声随距离衰减变化规律，具体结果见表5.5-1。

表 5.5-1   区域环境噪声预测结果

| 源强 dB（A） | 与声源距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 85 | 85 | 33.02 | 27.00 | 23.48 | 20.98 | 19.04 | 17.46 | 16.12 | 14.96 | 13.94 | 13.02 |
| 95 | 95 | 43.02 | 37.00 | 33.48 | 30.98 | 29.04 | 27.46 | 26.12 | 24.96 | 23.94 | 23.02 |
| 105 | 105 | 53.02 | 47.00 | 43.48 | 40.98 | 39.04 | 37.46 | 36.12 | 34.96 | 33.94 | 33.02 |

由上表可知，设备噪声在20m范围内会超过2类区夜间标准，但实际中还要考虑墙体的隔声，隔声后的设备噪声在厂房外20m处基本上就满足2类区标准要求。应注意的是以上计算结果只计算了单个声源的距离，还要考虑多个声源的相互叠加影响。因此，应对声源采取隔声、消声、减震等措施尽量从声源处对噪声进行消减，同时规划区内各企业在设计和布局时应合理进行规划，以减少对外环境的影响。

    - 运输道路交通噪声

运输噪声与运输设备、道路路面状况、载重量大小、运行速度等因素有关。一般情况下，运输车辆状态不佳、道路路面不良、超载、运行速度高、爬坡时的噪声较大，影响范围也较大。根据现有矿井煤炭运输道路类比，矿区公路运输一般影响距离在200m 以内。因此，规划方案实施时应“以避让为主、防治为辅”，将道路两侧200m 作为道路卫生防护距离，合理选择道路经过的线路，尽量减少受影响的人群数量。在无法避绕噪声敏感区时，应通过限制“超载”、维护道路路面，营造道路防护林等降低公路运输噪声。

  - 固体废物处置环境影响分析

从规划层次来考虑，规划环评主要从宏观角度分析矿区固体废物处置方案合理性，提出固体废物处置的优化建议。本报告将首先分析固体服务产生量和分类，然后分析矿区处 置方案的合理性，并在此基础上提出矿区固体废物处置优化建议。

    - 固体废物的种类及产生量

根据前文分析，矿区产生的固体废物包括煤矸石、选煤厂洗选矸石、生活垃圾、矿井废水处理站煤泥、生活污水处理站污泥。

（1）煤矸石

矿区三个矿段生产规模为390万t/年，矿井运行期间产生的固体废弃物主要是井下矸石，开采煤矿矸石含量约占产煤量的15%计，则矸石排量为58.5万t/a。

矿区矿井生产中，由于施工作业和矿井煤炭开采产生的掘进矸石。矸石主要成分为碳、硅、铝、铁、钙等元素，还含有各种痕量的重金属元素，有可能通过淋滤液污染水体，或自燃污染大气。根据矸石浸出毒性试验，对矸石堆场的矸石浸出毒性分析。煤矸石的浸出毒性试验均低于检出限。类比该测试结果，煤矸石属《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中第Ⅰ类一般工业固体废物，临时排矸场按Ⅰ类储存场设计。

（2）生活垃圾

矿区产生的生活垃圾可以分为有机物和无机物，有机物包括厨余、纸类、橡胶、布类、果皮、金属、碎砖瓦等，其中可回收的废品包含金属、橡胶、塑料、废纸等。有机物的比例较大，厨余类有机物的含量一般为67%~79%，可回收有机物含量一般为14%~26%。生活垃圾经统一收集后运至当地生活垃圾收集点，最终由环卫部门统一运至周边生活垃圾填埋场。生活垃圾要求做到日产日清。

（3）污泥

矿区产生的污泥主要包含矿井水处理站煤泥以及生活污水处理站污泥。其中，矿井水处理站污泥主要为煤泥，生活污水处理站污泥为有机污泥，污泥产生量主要与污水处理站的工艺有关。根据相关研究，一般情况下，一级处理产生的污泥中罕有3~7%的固态物，其中约含有60~80%的有机物，呈灰色、粘性、粗糙以及散发恶臭味，二级处理产生的污泥主要有微生物（75~90%）和惰性物质组成，呈棕色、絮状、带泥土气味，有机物相对密 度一般为1.01~1.06，无机颗粒物的相对密度为2.5，含有较多的絮状体少量纤维状物质； 三级处理产生的污泥与处理单元的过程有关，处理时产生的化学污泥较难处理，而采用生物消化、反硝化过程中的污泥与剩余活性污泥相类似。矿井水处理站煤泥可作为劣质煤外售，生活污水处理站污泥含水率达到规定要求后，可与生活垃圾一并收集至当地生活垃圾收集点，最终进入生活垃圾填埋场处置。

    - 固体废物处置环境影响分析

（1）煤矸石

矿区开发产生的煤矸石主要为掘进矸石、选煤洗选矸石。煤矿矸石含碳量较低、质地坚硬、占原煤量的 10%~20%。矸石以综合利用为主，暂未利用的矸石设置临时排矸场。

根据《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订）中第十条规定“…新建（改扩建）煤矿及选煤厂应节约土地、防止环境污染，禁止建设永久性煤矸石堆放场（库）。确需建设临时性堆放场（库）的，其占地规模应当与煤炭生产和洗选加工能力相匹配，原则上占地规模按不超过3年储矸量设计，且必须有后续综合利用方案。煤矸石临时性堆放场（库）选址、设计、建设及运行管理应当符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《煤炭工程项目建设用地指标》等相关要求……。”本次评价根据《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订）的规定要求，矿区内各矿井禁止设永久矸石堆放场地，临时排矸场占地规模不超过矿井3a储矸量设计，并配套后续 综合利用方案。

临时排矸场矸石堆放为环境的影响分析如下：

- ①矸石场扬尘

矸石场风蚀扬尘的环境影响主要表现在区域降尘量以及大气中悬浮颗粒物浓度两个方面，其影响程度取决于堆放地点、地面风速、矸石的含水量等因素。根据矸石堆扬尘的风洞模拟试验资料，矸石堆的起尘风速为4.8m/s。该区多年平均风速为1.7m/s，大于4.8m/s的风速出现的几率相对小，由此可见，矸石堆场能够发生扬尘的机会较少，在大部分时间内，矸石堆不会对周围环境空气产生扬尘污染。在具备起尘风速条件时，矸石堆会对其周围局部地区产生影响，通过向矸石堆洒水，提高煤矸石的含水率、建设相关挡护设施、场内排放的矸石及时碾压平整等措施，最大程度降低矸石场扬尘产生 的环境空气污染。

- ②矸石淋溶水

矸石露天堆存，经过日晒雨淋，部分物质将随着雨水进入周围水体以及土壤，将对土壤、地表水环境、地下水环境造成一定影响，其影响程度取决于淋溶液中污染物排放情况 以及所在地区环境特征。

根据前文所述，矿区煤矸石属于 I 类一般工业固体废物，对土壤及地下水的影响有限。同时，矿区年均降雨量较少，蒸发强烈，矸石自然淋溶达不到充分浸泡状态，各元素在经 过土壤时会被土壤吸附消减，对地下水的影响很小。

- ③矸石堆场自燃

引起煤矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明，煤矸石的自燃主要取决于以下两个因素：一是煤矸石中存在着可燃物——硫铁矿，它是引起自燃的决定性因素，二是有供 氧、储热条件，如果煤矸石在堆放过程中形成空隙，这就为煤矸石自燃提供了供氧条件。

矸石自燃对环境的影响是多方面的，矸石排放场自燃时释放大量CO、CO2、SO2、H2S、氮氧化物等有害气体，严重影响矸石排放场周围的空气质量，矸石自燃还能引起局部范围地表层温度过高，不利于植物生长和植被的恢复，矸石自燃形成的烟雾对当地的景观也会造成不良影响。因此，各矿井临时堆放的矸石应实施分层堆置、压实、覆土等措施，隔绝空气，减轻外因影响因素，防止矸石堆自燃。

（2）生活垃圾

矿区产生的生活垃圾若处置不当，垃圾中的有机物将腐烂变质，散发臭气，垃圾渗滤液等对周围环境空气、地下水环境、地表水环境造成一定的影响， 同时，生活垃圾堆孳生蚊蝇，传染疾病，影响周围卫生环境以及景观环境。

（3）污泥

污泥主要来自于矿井水处理站、生活污水处理站。其中矿井水处理站产生的污泥主要为煤泥，作为劣质煤外售，全部综合利用。生活污水处理站污泥经压滤处理后，含水率低于 60%， 与生活垃圾一并进入生活垃圾填埋场。

  - 土壤环境影响分析

    - 土壤环境盐化综合评分法

根据表5.7-1选取各项影响因素的分值与权重，采用下列公式计算土壤盐化综合评分值（Sa）。

式中：

n—影响因素指标数目；

Ixi——影响因素i指标评分；

Wxi——影响因素i指标权重。

对照表5.7-2得出土壤盐化综合评分预测结果。

表 5.7-1	土壤影响因素赋值表

| 影响因素 | 分值 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0分 | 2分 | 4分 | 6分 |  |
| 地下水位埋深（GWD）/m | GWD≥2.5 | 1.5≤GWD<2.5 | 1.0≤GWD<1.5 | EPR<1.0 | 0.35 |
| 干燥度（蒸降比值）EPR | EPR<1.2 | 1.2≤EPR<2.5 | 2.5≤EPR<6 | EPR≥6 | 0.25 |
| 土壤本底含盐量SSC/（g/kg） | SSC<1 | 1≤SSC<2 | 2≤SSC<4 | SSC≥4 | 0.15 |
| 地下水溶解性总固体 TDS/ （g/L） | TDS<1 | 1≤TDS<2 | 2≤TDS<5 | TDS≥5 | 0.15 |
| 土壤质地 | 黏土 | 砂土 | 壤土 | 砂壤土、粉 土、砂粉土 | 0.10 |

表 7.5-2	土壤盐化预测表

| 土壤盐化综合评分值（Sa） | Sa<1 | 1≤Sa<2 | 2≤Sa <3 | 3≤Sa <4.5 | Sa≥4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤盐化综合评分预测结果 | 未盐化 | 轻度盐化 | 中度盐化 | 重度盐化 | 极重度盐化 |

    - 土壤盐化预测结果分析

根据调查结果，

  - 社会经济环境影响分析

矿区规划方案实施对当地社会经济的影响利弊并存。有利影响主要表现在促进当地经济发展，改善区域基础设施，增加区域经济收入；增加当地群众就业机会，促进国家矿产资源有序开发等；由于矿区内及周边分布有大量的基本农田，矿区开发对社会经济的不利影响主要表现为对当地农业生产的影响，表现为耕地减产减收。

  - 人群健康影响分析

粉尘是煤矿生产中的主要职业危害，表面活性很强，可以让吞噬了灰尘的吞噬细胞崩解死亡。矿井工人连续长时间在粉尘浓度较高的作业环境中工作，他们的肺脏防卫功能就会受到破坏，造成大量肺部细胞死亡以及含尘细胞的堆积，在肺部形成伤痕组织，也就是矽肺。过量的粉尘在肺内各部位聚集、堆积，形成粉尘病灶，随着时间的推移，网状纤维增生，并可能伴有胶原纤维增生，最后形成粉尘纤维化，即尘肺病。

因此，规划区开发过程中必须采取严格的污染控制措施，作业中落实洒水降尘等湿法作业方式、做好作业人员个人防护、保证作业井通风等可有效控制作业粉尘的危害。同时，保持按照国家颁布的有关环境标准执行，使各项污染物得到有效控制、达标排放，就不至于给周围人群健康造成危害。通过采取有效的废气、废水、噪声和固废治理措施，可有效保护区内人的身体健康，降低尘肺发病率。

  - 环境风险分析

环境风险评价是以突发性环境事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

根据导则，地面崩塌、陷落、泥石流等均属于生产安全风险和矿山地质灾害，需做专项评价，本次不再进行评价。

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）并结合矿产资源开发自身的特点，本次规划环评仅对普遍存在的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制与减缓措施。

    - 风险潜势

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的突发环境事件风险物质，矿区涉及的风险物质主要为硝酸铵炸药，另外还有炸药库发生火灾、爆炸后的伴生/次生产物SO2和CO。据调查，各矿硝酸铵炸药日常最大总储存量约28t，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），其临界量为50t，则危险物质数量与临界量的比值（Q）计算如下：

Q=28/50=0.56

经计算，Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1的规定，确定矿区环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D.1的规定，矿区地表水功能敏感性和敏感目标分级分别为F2和S1，地表水环境敏感度分级为E3；地下水功能敏感性分区为G3，矿井水处理站处于一般防渗区域，因此岩土防渗性能为D3，地下水环境敏感程度为E3。结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表2中建设项目环境风险潜势划分依据，矿区水环境风险潜势为为Ⅰ。

    - 环境风险识别

环境风险识别包括物质风险性识别、生产系统危险性识别以及危险物质向环境转移的途径识别。

      - 物质风险性识别

物质风险性识别，主要识别主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

矿区涉及的风险物质为硝酸铵炸药、SO2和CO、选煤厂浓缩池废水、瓦斯气体等。其中 SO2和CO来源于火灾和爆炸伴生/次生物，硝酸铵炸药储存在炸药库中。

风险特性见表 5.10-1、5.10-2、表 5.10-3。

表 5.10-1   SO2风险特性一览表

| 标识 | 英文名 | sulfur dioxide |
| --- | --- | --- |
|  | CAS | 7446-09-5 |
|  | 二氧化硫，分子式：SO2，分子量：64.06 |  |
| 外观与性状 | 无色，有刺激性气味的有毒气体 |  |
| 熔点和沸点 | 熔点-72.4℃；沸点-10℃ |  |
| 溶解性 | 易溶于水 |  |
| 侵入途径 | 吸入、皮肤接触 |  |
| 健康危害 | 急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生 炎症或灼伤。慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。 |  |
| 环境危害 | 造成大气污染 |  |

表 5.10-2   CO 风险特性一览表

| 标识 | 英文名 | carbon monoxide |
| --- | --- | --- |
|  | CAS | 630-08-0 |
|  | 别名 | 煤气（注：CO 只是煤气成份之一） |
|  | 一氧化碳，分子式：CO，分子量：28.01 |  |
| 外观与性状 | 无色无味气味有毒气体 |  |
| 熔点和沸点 | 熔点-205℃；沸点-191.5℃ |  |
| 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂 |  |
| 侵入途径 | 吸入、皮肤接触 |  |
| 急性毒性 | LC50：1807ppm（大鼠吸入，4h） |  |
| 中毒症状 | 一是轻度中毒。患者可出现头痛、头晕、失眠、视 物模糊、耳鸣、恶心、呕吐、全身乏力、心动过速、短 暂昏厥。血中碳氧血红蛋白含量达 10%～20%。 二是中度中毒。除上述症状加重外，口唇、指甲、皮肤粘膜出现樱桃红色，多汗，血压先升高后降低，心率加速，心律失常，烦躁，一时性感觉和运动分离（即尚有思维，但不能行动）。症状继续加重，可出现嗜睡、昏迷。血中碳氧血红蛋白约在30%～40%。经及时抢救，可较快清醒，一般无并发症和后遗症。 三是重度中毒。患者迅速进入昏迷状态。初期四肢肌张力增加，或有阵发性强直性痉挛；晚 期肌张力显著降低，患者面色苍白或青紫，血压下降，瞳孔散大，最后因呼吸麻痹而死亡。经抢救存活者可有严重合并症及后遗症。 |  |
| 环境危害 | 造成大气污染 |  |

表 5.10-3	物质危险识别一览表

| 序号 | 名称 | 形态 | 危险因素 | 危险源级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 液态 | 有害 | 非重大危险源 |
| 2 | 硝酸铵炸药 | 固态 | 强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 | 非重大危险源 |
| 3 | 瓦斯 | 气态 | 浓度过高时，使人窒息。当空气中瓦斯达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息。皮肤接触液化本品，可至冻伤。对环境有危害，应特别注意对水体的污染。易燃，具窒息性。 | 非重大危险源 |

      - 生产系统危险性识别

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。矿区涉及的危险性生产设施为炸药库、矸石场、选煤厂浓缩池、污水处理站等。井下瓦斯爆炸属于矿井安全生产范畴，本次评价不作分析。

    - 风险事故情形分析

      - 风险事故情形设定

根据前述分析，矿区涉及的危险性物质包括炸药、SO2、CO、废水、瓦斯。其中SO2、CO来源于火灾、炸药爆炸伴生/次生产物。结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对于火灾、爆炸事故，需将事故中未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，以及燃烧过程中产生的伴生/次生污染物对环境的影响作为风险事故情形设定的内容。因此，本次评价将发生火灾、炸药事故状态下爆炸后次生污染物CO、SO2纳入风险事故情形设定的内容。

考虑到设定事故轻型具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性，本次风险事故情形设定主要考虑炸药、CO、SO2、废水、瓦斯。

环境风险类型：

环境风险类型包括炸药库火灾、爆炸，以及火灾爆炸后次生污染物CO、SO2的释放、矸石场垮塌及废水事故泄漏。

风险源：

风险源为炸药库、矸石场、废水收集处置设施等。

危险单元：

涉及的危险单元为废水处理站、炸药库、矸石场。

危险物质及影响途径：

涉及的危险物质为炸药和废水。因此，本次设计定的风险事故情形为：

①废水泄漏风险分析；

②矸石场垮塌风险分析；

③事故状态下炸药爆炸后伴生/次生产物CO、SO2风险分析。

      - 源项分析

项目可能发生的环境风险事故主要有操作不当、设备损坏、运输交通事故等原因造成环境污染，矿区可能发生的事故类型概率见下表5.10-4。

表5.10-4   项目事故发生概率统计

| 序号 | 事故名称 | 事故原因 | 发生概率 （次/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水直排事故 | 污水处理站出现故障，废水不经处理直接排放 | 10-4 | 极少发生 |
| 2 | 地表水地下水或土壤污染事 故 | 矸石场垮塌或防渗设施损坏，或受雨水冲刷 | 10-4 | 极少发生 |
| 3 | 燃爆事故 | 未按相关规范进行操作。操作中产生明火或 火花引起炸药燃爆 | 10-4 | 极少发生 |

      - 最大可信事故

按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故为在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

根据风险识别和潜在事故分析，矸石场溃坝事故，污水处理站出现故障废水完全不经处理直接排放，炸药库管理未按相关规范进行操作；操作中产生明火或火花引起炸药燃爆等事故的发生概率均不为零。本评价把矸石场溃坝定义为最大可信事故。

    - 矸石坝垮塌风险事故影响分析及措施

      - 风险事故影响分析

排矸场坝体事故主要指由于区域汇流面积过大，流量强，造成排矸场拦渣坝溃解，进而引起弃渣泥石流发生，产生新的水土流失，影响正常的生产，甚至会威胁人群安全。

各矿井拟在排矸场的水流下方构筑挡矸坝，并在排矸场四周修筑截水沟。只要外围截水沟等排水设施排水通畅，挡矸坝不会因暴雨而溃坝，临时排矸场地平地起堆，不会形成大的泥石流。

      - 风险防范措施

排矸场垮塌风险源项主要是暴雨，因此，其风险减缓措施首先应是修筑排矸场挡矸坝和防洪截排水沟，并在营运期保证排水沟畅通，以减少暴雨对矸石堆的冲刷，提高挡矸坝的抗冲刷能力，防止垮塌风险发生。

挡矸坝必须严格按照设计规范要求进行设计，并保证施工质量。此外，各矿井业主应及时将煤矸石运走制砖综合利用，减少煤矸石堆存量来降低溃坝风险。

      - 其他源项风险事故影响分析及措施

根据“《环境影响评价技术导则 煤炭采选工程》（HJ 619-2011），煤尘爆炸、井下瓦斯爆炸、井下突水、井下透水、地面崩塌、陷落、泥石流、地面爆破器材库爆炸等均属于生产安全风险和矿山地质灾害，评价要求各矿井应按照有关要求进行专项评价，本评价不再进行环境风险评价，必要时可以引用有关评价结论”，本章节仅简单分析并引用相关评价结论，以上专项风险分析及防范措施均以各矿井相关专项评价要求为准。

  - 清洁生产

    - 清洁生产分析

清洁生产是指采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施。从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和生产使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害，其实质是一种物料和能源最少化的人类生产活动的规划和管理，将废物减量化、资源化和无害化，或消灭于生产过程中。以科学管理、技术进步为手段，通过节能、降耗减污，提高污染防治效果，降低污染防治费用，消除和减少工业生产对人体健康和环境的影响。

    - 清洁生产指标

本评价按照《规划环境影响评价技术导则 煤炭工业矿区总体规划》的要求，参考环境保护部2008年11月21日颁布的《清洁生产标准—煤炭采选业（HJ 446-2008）》指标体系，从生产工艺、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用及矿山生态保护指标等六个方面进行评价。该标准给出了煤炭采选行业生产过程清洁生产水平的三级指标，具体如下：

一级：国际清洁生产先进水平；

二级：国内清洁生产先进水平；

三级：国内清洁生产基本水平。

规划矿区要求达到二级（即国内清洁生产先进水平），各项清洁生产指标评价见表5.11-1：

表 5.11-1   矿区各项清洁生产指标评价表

| 清洁生产控制等级及指标控制内容 |  |  | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 |  |  |  |
| （一）采煤工艺与装备 |  |  |  |
| ①总体要求 |  |  | 符合国家环保、产业政策要求，采用国内外先进 的煤炭采掘、煤矿安全、煤炭贮运生产工艺和技术设备。有降低开采沉陷和矿山生态恢复措施及提高煤炭回采率的技术措施 |
| ②井工煤矿工艺与装备 | 煤矿机械化掘进比例（%） |  | ≥90 |
|  | 煤矿综合机械化采煤比例（%） |  | ≥90 |
|  | 井下煤炭输送工艺及装备 |  | 采区采用带式输送机，井下大巷采用机车牵引矿车运输 |
|  | 井巷支护工艺及装备 |  | 大部分井筒岩巷采用光爆锚喷、锚杆、锚索等支 护技术，煤巷采用锚网喷或锚网支护，部分井筒及大巷采用砌壁支护，采区巷道金属棚支护 |
| ③贮煤装运系统 | 贮煤设施工艺及装备 |  | 原煤进筒仓或全封闭的贮煤场 |
|  | 煤炭装运 |  | 有铁路专用线，铁路一般装车系统，汽车公路外运采用全封闭车厢，矿山到公路运输线必须硬化 |
| ④原煤入选率（%） |  |  | 100 |
| （二）选煤生产工艺与装备要求 |  |  |  |
| ①总体要求 |  |  | 符合国家环保、产业政策要求，采用国内先进的 煤炭洗选、选煤水闭路循环、煤炭贮运生产工艺和技术装备 |
| ②备煤工艺及装备 | 原煤运输 |  | 由封闭皮带运输机将原煤直接运进矿井选煤厂的贮煤设施 |
|  | 原煤贮存 |  | 部分进筒仓或全封闭的贮煤场。其他进设有挡风抑尘措施和洒水喷淋装置的贮煤场 |
|  | 原煤破碎筛分分级 | 防噪措施 | 破碎机、筛分机采用先进的减振技术，橡胶筛板溜槽转载部位采用橡胶铺垫，设立隔音操作间 |
|  |  | 除尘措施 | 破碎机、筛分机加集尘罩设有除尘机组、带式运输机、转载点设喷雾降尘系统 |
| ③精煤、中煤、矸石、煤泥贮存 |  |  | 精煤、中煤、矸石分别进入封闭的精煤仓、中煤仓、矸石仓或封闭的贮场，多余矸石进入排矸场处置，煤泥经压滤处理后进入封闭的煤泥贮存场 |
| ④选煤工艺装备 |  |  | 全过程均实现数量、质量自动监测控制，并设有自动机械采样系统 |
| ⑤选煤水处理 |  |  | 选煤水处理系统采用高效浓缩机、并添加絮凝剂 ，尾煤采用压滤机回收，并设有相同型号的事故浓缩池，吨入洗原煤补充水量＜0.10m3煤泥水达到闭路循环，不外排。 |
| 二、资源能源利用指标 |  |  |  |
| ①原煤生产电耗/（kWh/t） |  |  | ≤20 |
| ②原煤生产坑木消耗/（m3/万t） |  |  | ≤10 |
| ③选煤补充水量/（m3/t） |  |  | ≤0.1 |
| ④选煤电耗/（kWh/t）（洗动力煤） |  |  | ≤6 |
| ⑤选煤浮选药剂消耗/（kg/t） |  |  | ≤1.5 |
| ⑥选煤重介质消耗/（kg/t） |  |  | ≤2.0 |
| ⑦采区回采率/% | 厚煤层 |  | ≥77 |
|  | 中厚煤层 |  | ≥82 |
|  | 薄煤层 |  | ≥87 |
| ⑧工作面回采率/% | 厚煤层 |  | ≥95 |
|  | 中厚煤层 |  | ≥97 |
|  | 薄煤层 |  | ≥99 |
| ⑨土地资源占用hm2/Mt（有选煤厂） |  |  | 0.12 |
| 三、产品指标 |  |  |  |
| ①选动力煤 | 硫分% |  | ≤1.5 |
|  | 灰分% |  | ≤15 |
| 四、污染物产生指标（末端处理前） |  |  |  |
| ①矿井废水化学需氧量产生量(g/t) |  |  | ≤200 |
| ②矿井废水石油类产生量(g/t) |  |  | ≤8 |
| 3.③选煤废水化学需氧量产生量（g/t） |  |  | ≤30 |
| ④选煤废水石油类产衡量（g/t） |  |  | ≤2.0 |
| ⑤采煤煤矸石产生量（t/t） |  |  | ≤0.05 |
| ⑥原煤筛分、破碎、转载点前含尘浓度（mg/m3） |  |  | ≤4000 |
| ⑦煤炭风选设备通风管道、筛面、转载点等除尘设备前的含尘浓度（mg/m3） |  |  | ≤4000 |
| 五、废物回收指标 |  |  |  |
| ①当年抽采瓦斯利用率/% |  |  | ≥70 |
| ②当年产生的煤矸石综合利用率/% |  |  | ≥75 |
| ③矿井水利用率%（水资源短缺矿区） |  |  | ≥95 |
| 六、矿山生态环境保护指标 |  |  |  |
| ①塌陷土地治理率/% |  |  | ≥80 |
| ②排矸场覆土绿化率/% |  |  | ≥90 |
| ③矿区工业广场绿化率/% |  |  | ≥15 |
| 七、环境管理要求 |  |  |  |
| ①环境法律法规标准 |  |  | 符合国家、地方和行业有关法律、法规、规范、产业政策、技术标准要求，污染物排放达到国家、地方和行业排放标准，满足污染物总量控制和排污许可证管理要求 |
| ②环境管理审核 |  |  | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐全 |
| ③生产过程环境管理 | 岗位培训 |  | 主要岗位人员进行过岗前培训，取得本岗位资质证书，有岗位培训记录 |
|  | 原辅材料、产品、能源、资源消耗管理 |  | 采用清洁原料和能源，有原材料质检制度和原材料消耗定额管理制度，对能耗、物耗有严格定量考核，对产品质量有考核 |
|  | 资料管理 |  | 生产管理资料完整、记录齐全 |
|  | 生产管理 |  | 有完善的岗位操作规程和考核制度，实行全过程管理，有量化指标的项目实施定量管理 |
|  | 设备管理 |  | 主要设备有具体的管理制度，并严格执行，定期对主要设备由技术检测部门进行检测，并限期改造，对国家明令淘汰的高耗能、低效率的设备进行淘汰，采用节能设备和技术设备无故障率达98% |
|  | 生产工艺用水、用电管理 |  | 对主要用水、用电环节进行计量，并制定定量考核制度 |
|  | 煤矿事故应急处理 |  | 有具体的矿井冒顶、塌方、通风不畅、透水、煤尘爆炸、瓦斯气中毒等事故状况下的应急预案并通过环境风险评价，建立健全应急体制、机制、法制（三制一案），并定期进行演练。有安全设施“三同时”审查、验收、审查合格文件 |
| ④废物处理处置 |  |  | 设有矿井水、疏干水处理设施，并达到回用要求。对不能综合利用的煤矸石设专门的煤矸石处置场所，并按GB20426、GB18599的要求进行处置 |
| ⑤环境管理 | 环境保护管理机构 |  | 有专门环保管理机构配备专职管理人员 |
|  | 环境管理制度 |  | 环境管理制度健全、完善，并纳入日常管理 |
|  | 环境管理计划 |  | 制定近、远期计划，包括煤矸石、煤泥、矿井水、瓦斯气处置及综合利用、矿山生态恢复及闭矿后的恢复措施计划，具备环境影响评价文件的批复和环境保护设施“三同时”验收合格文件 |
|  | 环保设施的运行管理 |  | 记录运行数据并建立环保档案和运行监管机制 |
|  | 环境监测机构 |  | 有专门环境监测机构，对废水、废气、噪声主要污染源、污染物具备部分监测手段，其余委托有资质的监测部门进行监测 |
|  | 相关方环境管理 |  | 服务协议中应明确原辅材料的供应方、协作方、服务方的环境管理要求 |
| ⑥矿山生态恢复管理措施 |  |  | 具有完整的矿区生产期和服务期满时的矿山生态恢复计划，并纳入日常生产管理，且付诸实施 |

    - 清洁生产组织与实施

矿区开发建设要重视清洁生产工作，做好清洁生产的组织与实施。矿区清洁生产的组织与实施的执行者，应是矿区的开发主体。

（1）清洁生产组织要求

矿区开发主体应成立清洁成产领导小组来具体组织实施清洁生产工作，清洁生产领导小组由各矿井主管技术和环保的负责人负责，由各相关部门人员组成。清洁生产领导小组具体职责如下：

宣传清洁生产知识，提高各矿职工对清洁生产的认识，转化传统观念，使各级领导认识到推行清洁生产的重要性，使各矿职工认识到环境污染危害的严重性及污染的实质和来源。

制定清洁生产管理制度，促进企业管理制度的完善与可操作性的提高。

制定各矿及各生产车间的清洁生产目标，研究生产工艺，提出过程控制的改进措施、岗位操作改进措施。

制定清洁生产方案，组织协调并监督其实施；组织各矿职工的清洁生产教育和培训；编写清洁生产报告，建立清洁生产档案；制定持续开展清洁生产的工作计划。

（2）清洁生产实施要求

矿区开发主体应根据自身实际情况，按照源头削减、过程控制及综合利用的原则，在整个运行期将清洁生产的思想贯彻始终。可按以下步骤具体实施：

①准备阶段

领导决策：推行清洁生产是企业领导不可推卸的责任，领导应根据各车间、班组存在的问题，找准开展清洁生产的切入点，落实组织机构、人员、设备、经费安排，监督各部门的工作进度和任务完成情况。

组织工作小组：组建一个强有力的实施清洁生产工作小组。制定工作计划：制定一个详细的清洁生产工作计划，是清洁生产工作按一定程序和步骤进行。

宣传和人员培训：进行宣传、动员和人员培训。物质准备：清洁生产工作应在企业正常生产进行过程中进行，所以要做好人员、仪器、设备、动力、原辅料等调配和保障工作。

②审计阶段

现状分析：对各矿生产工艺、能耗、水耗、物耗、物料管理状况、废物产生部位和排放方式特点，污染物形态、性质、组分和数量，污染治理现状，废物综合利用现状等进行调查，在分类汇总的基础上，广泛收集国内外同行业先进技术，组织有关专家进行咨询，找出工艺中废物产生点和废物流失点及耗能耗水最多的环节和数量等。

确定审计对象：在备选的几个拟开展清洁生产的项目中，确定一个问题突出、投资小、见效快的项目作为审计对象。

设置清洁生产目标：对审计对象设置既切实可行，又富有挑战性的清洁生产目标。

生产过程分析：绘制审计对象的工艺流程图，进行燃煤、用水及排放的空气污染物、水污染物等物料平衡计算，结合监测资料，分析资源回采率、设备运行效率，分析资源、物料、能量损失原因，通过水量平衡计算，及时发现问题，节约和合理调度水资源。

③实施方案

建议在生产运行期每隔3年针对企业运行提出无/低费方案，每隔5年提出一些投资较多的清洁生产方案，不断提高生产水平。

提出清洁生产方案：提出降低原辅料消耗、提高资源回采率方案针对煤、水在运输过程中存在的跑、冒、滴、漏现象提出必要的改进措施；在保证系统稳定、可靠的前提下，分析改进工艺、提高设备生产效率的措施；分析岗位管理和操作规程的改进办法；开拓煤矸石综合利用和废水重复利用途径，并对方案进行优化。

方案的可行性分析：从技术、环境、经济方面对方案进行综合分析，以便确定可实施的清洁生产方案。

④实施计划

制定实施计划、组织实施：针对确定的清洁生产方案，制定出实施的时间和进度安排，并按计划认真严格实施。

评估实施效果：方案实施后，要全面跟踪、评估、统计实施后的技术情况和经济、环境效率，为调整和制定后续方案积累经验。编制清洁生产报告：对上述四个阶段的工作成果进行总结，并制定出持续开展清洁生产的后续行动计划。

  - 累积环境影响分析

规划实施累积环境影响可分为时间和空间两个方面，根据规划特点，本次环评主要从大气环境、水环境、声环境、土壤及生态环境等几个方面来体现，本环评对规划实施带来的累积环境影响主要通过以下几个方面分析。

    - 生态环境累积环境影响

矿产资源开发建设随着时间的增加和空间规模的增大，将对周边生态环境的影响越来越大，主要体现在植被破坏、水土流失和区域气候变化等方面，规划区域生态环境比较脆弱，这种累积环境影响会显得越来越突出，规划实施过程中应通过合理规划、植被绿化及水土保持来对生态环境的累积影响进行减缓。

    - 大气环境累积环境影响

根据前文可知，规划矿区各矿井大气污染源为颗粒物无组织排放，无锅炉及其他点源污染。根据前述预测，规划实施后各污染因子叠加背景值后均能达到功能区环境质量标准要求。

综上，根据环境质量公报、环境空气监测结果可知，区域内环境空气质量较好，在供暖期，颗粒物浓度增加较明。随着矿区的开发，土地利用及生产和生活设施大气污染源的增加将导致区域环境空气质量一定程度的下降，但在采取各种有效的大气污染物防治措施并且污染物有效地扩散后，环境空气质量中SO2、NO2浓度增加不大，但由于颗粒物在采暖季本底值较高，颗粒物在矿区开发后仍将是大气中的首要污染物。

    - 水环境累积环境影响

规划区内各矿井配套建设废、污水处理站，生产废水及生活污水全部处理达标后最大程度资源化利用，回用于生产、周边绿化或生态用水，多余废水再达标排放。

因此，本次规划实施后水环境累积影响不大。

    - 地下水环境累积环境影响

根据前述分析，矿区煤层开采后导水裂隙带所能沟通的只有煤层顶板以上的部分承压含水层，但未能直接导通第四系含水层，对第四系含水层影响甚微。煤层开采后由于顶板冒落、导水裂隙带发育而使采空区上覆含水层遭到破坏，使原来储存于含水层中的水在短时间内疏干而造成地下水水量的损失，通过从矿井开采充水水源来看，煤炭开采将导致矿井涌水来源于孔隙裂隙承压含水层水位不断下降。矿区开发加强矿井废水处理站建设，将矿井废水处理后回用于井下生产或地面生产生活，不会对地下水水质造成影响。采煤沉陷对沉陷范围内村民水井可能造成损坏，影响村民生活饮用水。根据导水裂缝带计算矿区开采不会对当地村民饮用水造成影响。

    - 土壤累积环境影响

煤矿污染物在土壤中的沉积主要分为两部分，一是煤矿中的重金属元素随煤尘在沉降在土壤中，造成土壤重金属累积，累积影响同上述金属矿分析内容；二是煤尘自身的累积影响，主要为煤尘通过自降、降水淋溶等途径进入土壤环境，从而导致表层土壤盐分逐渐积累，导致交换性钠离子饱和度逐渐增高。同时，土壤有机质含量与土壤表层含水量及土壤粘粒含量呈正相关关系，与土壤 pH 值呈负相关关系，pH 值越高，土壤有机质含量越低，土壤养分越低。因此，煤炭的开采将导致土壤碱化、有机质及养分含量降低，进而使土壤粗粒化、贫瘠化。

根据相关研究表明，当煤尘含量达到每年每1kg土壤接纳2kg煤尘的条件下，经过20年的累积，将对土壤产生显著影响。类比四川省、达州市其他煤矿，均已运行数十年，土壤未发生明显理化性质的改变，因此，在做好煤尘防治工作的情况下，煤尘含量较少，对土壤理化性质 的改变十分有限。

- 矿区资源、环境承载力分析

  - 资源承载力分析

    - 承载力分析的意义和方法

环境承载力指在某一时期某种状态或条件下，某地区的环境所能承受的人类活动的阈值，其中“某种状态或条件”指维持环境结构不发生向不利于人类生存发展方向的转变，“能承受”指不影响环境功能的正常发挥。本次资源环境承载力分析主要从土地资源、水资源、能源等方面分析。

承载力是指生态系统所提供的资源和环境对人类社会系统良性发展的一种支持能力。承载力(Carrying capacity)原为物理力学中的一个指标，后来成为描述发展限制程度的最常用概念。最早该词被引用在群落生态学，随着资源短缺与人类社会发展的矛盾不断加剧，承载能力概念有了进一步发展，并应用于社会-经济-自然复合系统中。目前资源承载力、环境承载力等概念应运而生，并受到世界各国的普遍重视与广泛应用。承载力作为一种描述人与环境之间的关系的度量工具，在长期的争论中，已经对唤醒人类环境意识起到了突出的作用。

本次评价从方法的成熟性和可操作性两方面综合考虑，选用水资源、土地资源、水环境、大气环境、生态等方面分别进行矿产资源开发的承载力评价，最后使用专家评分的方法进行承载力的综合评价。具体评价方法见表6.1-1。

表 6.1-1   资源、环境及生态承载力分析方法汇总

| 评价内容 | 使用方法 |
| --- | --- |
| 水资源承载力分析 | 水资源供需平衡分析 |
| 土地资源承载力分析 | 土地等级判定法 |
| 水环境容量分析 | 水质水量综合分析 |
| 大气环境容量分析 | 大气环境容量A值法 |
| 生态承载力分析 | 生态足迹法 |

    - 水资源承载力分析

水是基础性的自然资源，也是战略性的经济资源，是生命延续的必备条件，决定着人类社会的可持续发展。分析矿区开发的水资源承载力，主要是针对区域地下水可用于生产和生活的水量，在确保当地水生态系统以及自然环境质量及社会经济条件不发生有害变化的前提下，某一时间能够支撑的活动规模。

由调查可知，现状煤矿生产用水优先采用矿井涌水，不足的部分再由山泉水补充，也有个别煤矿仅采用山泉水；生活用水主要为矿井工业场地附近山泉水、地下水，也有个别煤矿采用乡镇自来水+山泉水供给。综上，本次水资源承载力着重分析矿产资源开发实际需水量与供水量的承载能力分析。

      - 区域水资源对规划矿区用水支撑性分析

（1）矿区水资源供需平衡表

表6.1-2   矿区水资源供需平衡表  单位：万m3/a

| 规划期 | 用水量 |  | 矿井水回用量 | 矿区剩余水量 | 供需平衡分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产用水 | 生活用水 |  |  |  |
|  | 120.0045 | 12.6258 | 248.9421 | 116.3118 | -116.3118 |
| 备注：“-”表示富余水量。 |  |  |  |  |  |

（2）规划期矿区用水量支撑性分析

根据《2020达州市水资源公报》及大竹县水务局提供的2020年大竹县水资源情况资料。2020年大竹县年降雨总量26.11亿立方米，地表水资源量13.80亿立方米，地下水资源量2.30亿立方米，地下水与地表水资源不重复量2.30亿立方米，水资源总量13.80亿立方米，人均水资源量1639立方米，低于我国的人均水平水资源量，属于中度缺水区域。在2020年，大竹县地表水供水量16644万立方米、地下水供水量1207万立方米，总供水量17851万立方米。而全县全年生产用水量13599万立方米、生活用水量3734万立方米、生态用水量518万立方米，总用水量17851万立方米，其中农田灌溉耗水量7218.3万立方米、工业耗水量692.3万立方米、城镇公共耗水量307.9万立方米、居民生活耗水量2396.8万立方米、人工生活环境耗水量414.4万立方米，总耗水量11029.65万立方米。

根据《四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划》：矿区矿井水经过处理达标后作矿井生产、绿化、消防用水，多余的再排放（尽量回用不外排）；生活污水处理达标后优先回用于防尘、绿化，多余的再排放；机修及洗车废水统一收集定期外运处置，不外排。规划期矿区最大用水量为132.6303万m3/a，可回用矿井水量为248.9421万m3/a，煤炭开采中产生的矿井水就可满足矿区用水需求，且有116.3118万m3/a矿井水富余。因此，规划期区域水资源可满足规划矿区开发建设要求。

综合前文分析，规划矿区实施后取用的水源为各矿井回用水、山泉水、地下水，不会和当地居民、政府、以及规划区内的其他企业产生冲突，不会对其他用水户产生影响。

另外，矿区的生态环境用水，主要包括土地复垦、林草浇灌等用水量，主要以矿区矿井涌水、生活污水处理后回用作为来源，因此矿区的开发不会导致现状生态环境用水量的增加。

综上所述，水资源承载力较好，规划矿区开发用水对其他项目的用水不会产生直接影响。

      - 水资源利用的要求和建议

矿区开发在不影响生态用水的前提下，根据规划矿井及矿区周边产业布局，在水资源分配过程中应以规划矿井及选煤厂→生活用水→附近区域为顺序，合理安排水资源。

根据当地水资源利用现状及相关的水利规划，为使规划矿区及区域下游产业和当地的社会经济发展用水相协调，环评对规划项目的建设提出以下要求：

改进生产工艺，增大矿井水资源的综合利用率，尽可能的节约水资源，减少新鲜水的补充量；

规划矿井开发应“量水而行”，充分考虑当地的水资源供给能力，不应影响正常的社会经济用水和河道生态用水等，不能过度开采水资源。在规划矿井施工建设前，应做好水资源论证，进一步细化规划矿井用水量及用水指标，并取得水利部门的用水许可。

    - 土地资源承载力分析

      - 土地承载力的景观生态学分析

（1）指标体系

景观生态学对景观结构、功能、变化和稳定性方面的指标与土地利用总体规划关系密切，可作为土地利用总体规划环境影响评价过程中利用现状、影响分析、保护措施、可持续发展的评价指标。因此拟借用其方法对规划矿区开发活动土地承载力进行分析。

根据评价的可操作性评价采用三级指标体系。一级指标为4个，即结构指标、功能指标、变化指标和稳定性指标。二级指标7个，其中景观单元、空间镶嵌体两项属结构指标，功能流、干扰与循环三项属功能指标，变化指标和稳定性指标的二级指标不再细分。三级指标共18项。本次评价的景观生态学评价指标体系见表6.1-3。

表 6.1-3   土地承载力景观生态学综合评价指标体系

| 指标/权重 |  |  | 评价类别/评分（百分制） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 单位 | A 100 | B 75 | C 50 | D 25 |
| 结构指标 0.3 | 景观单元/0.6 | 类型/0.6 | 等级 | 丰富 | 较丰富 | 较少 | 很少 |
|  |  | 密度/0.4 | 等级 | 高 | 较高 | 较低 | 很低 |
|  | 空间镶嵌体/0.4 | 景观异质性/0.4 | 等级 | 丰富 | 较丰富 | 较少 | 很少 |
|  |  | 景观多样性/0.3 | 等级 | 丰富 | 较丰富 | 较少 | 很少 |
|  |  | 连通性/0.3 | 等级 | 优良 | 较好 | 较差 | 很差 |
| 功能指标0.3 | 功能流/0.4 | 流量/0.6 | 等级 | 高 | 较高 | 较低 | 很低 |
|  |  | 速度/0.4 | 等级 | 快 | 较快 | 较慢 | 很慢 |
|  | 干扰/0.3 | 强度/0.4 | 等级 | 弱 | 较弱 | 较强 | 很强 |
|  |  | 范围/0.3 | 等级 | 小 | 较小 | 较大 | 很大 |
|  |  | 频度/0.3 | 等级 | 低 | 较低 | 较高 | 很高 |
|  | 循环/0.3 | 流量/0.4 | 等级 | 高 | 较高 | 较低 | 很低 |
|  |  | 速度/0.3 | 等级 | 快 | 较快 | 较慢 | 很慢 |
|  |  | 周期/0.3 | 等级 | 短 | 较短 | 较长 | 很长 |
| 变化指标 0.2 | 变化/1 | 趋势/0.5 | 等级 | 良性 | 较好 | 不良 | 不良 |
|  |  | 幅度/0.3 | 等级 | 小 | 较小 | 较大 | 很大 |
|  |  | 速度/0.2 | 等级 | 慢 | 较慢 | 较快 | 很快 |
| 稳定性指标 0.2 | 稳定性/1 | 抵抗性/0.6 | 等级 | 强 | 较强 | 较弱 | 很弱 |
|  |  | 恢复性/0.4 | 等级 | 强 | 较强 | 较弱 | 很弱 |

每个三级指标被划分为4类状态，每1类状态分别对应于不同的评价分值；4个类别的评分分值凡属等级类的分别为评分为100分、75分、50分、25分；所有三级指标评分值的累计值即为该类型土地利用的生态承载力评价分值。

（2）评价标准

土地承载力综合评分值分为4个强度级，综合评分值在85分以上的为“很高”级，在70-85分间的为“较高”级，在40-70分间的为“较低”级，低于40分的区域为“很低”级。综合评价标准见表6.1-4。

表 6.1-4   土地承载力景观生态学综合评价标准

| 综合评价得分 | >85 | 70～85 | 40～69 | <40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地承载力 | 很高 | 较高 | 较低 | 很低 |

对于矿产资源开发土地承载力而言，“很高”级表示土地能承载高强度开发，“较高”级表示土地能承载一般强度开发，“较低”级表示土地只能承载低强度开发，“很低”级表示土地不适于开发。

      - 土地承载力评价结果

根据规划产能及布局，结合景观生态的结构、功能、变化和稳定性特点，进行了评分，结果见表6.1-5。

表 6.1-5   土地承载力景观生态学综合评价结论

| 指标 |  |  | 评价结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 二级 | 三级 | 单位 | 类别 | 得分 | 加权小计 |
| 结构指标 0.3 | 景观单元/0.6 | 类型/0.6 | 等级 | B | 75 | 15 |
|  |  | 密度/0.4 | 等级 | C | 50 |  |
|  | 空间镶嵌体/0.4 | 景观异质性/0.4 | 等级 | C | 50 |  |
|  |  | 景观多样性/0.3 | 等级 | C | 50 |  |
|  |  | 连通性/0.3 | 等级 | C | 50 |  |
| 功能指标 0.3 | 功能流/0.4 | 流量/0.6 | 等级 | B | 75 | 22.5 |
|  |  | 速度/0.4 | 等级 | B | 75 |  |
|  | 干扰/0.3 | 强度/0.4 | 等级 | B | 75 |  |
|  |  | 范围/0.3 | 等级 | B | 75 |  |
|  |  | 频度/0.3 | 等级 | B | 75 |  |
|  | 循环/0.3 | 流量/0.4 | 等级 | B | 75 |  |
|  |  | 速度/0.3 | 等级 | B | 75 |  |
|  |  | 周期/0.3 | 等级 | B | 75 |  |
| 变化指标 0.2 | 变化/1 | 趋势/0.5 | 等级 | C | 50 | 10 |
|  |  | 幅度/0.3 | 等级 | C | 50 |  |
|  |  | 速度/0.2 | 等级 | C | 50 |  |
| 稳定性指标 0.2 | 稳定性/1 | 抵抗性/0.6 | 等级 | C | 50 | 12 |
|  |  | 恢复性/0.4 | 等级 | B | 75 |  |
| 加权合计 |  |  |  |  |  | 59.5 |

从结果可见，景观生态学综合得分59.5。根据评判标准，规划矿区开发所占用的土地能承载较低等级的开发活动。

      - 矿产资源开发土地承载力的外部制约条件分析

规划矿区所在区域属于典型性风力侵蚀区，区内沟壑纵横、土质疏松，抗冲力极差，水土流失较严重。工程运行后因地表变形、沉陷影响表层土壤结构发生变化，水土流失模数增加，加大水土流失量，且区域植被覆盖度整体较低，区域生境较为脆弱。

      - 土地承载力综合评价结论

规划矿区面积为148.1628km2，矿区各矿井工业场地等实际占压总面积为61.16hm2，占全区土地面积（14816.28公顷）的41.28%，占地面积适中。利用景观生态学方法对矿产资源开发土地承载力综合评判，结果显示土地能承载一般强度的开发活动，主要的外部制约条件为区域水土流失严重。

因此，建议矿区各改造矿井在建设开发时加强植被保护，合理布局生态用地面积及生活生产面积，提高土地利用效率；其次，明确矿产资源开发内部的“红线”以及外部“生态红线”等关系，以此作为矿产资源开发管理的重要依据；再次，按照节约土地资源的原则，进行紧凑布局，将用地规模控制在规划范围内。

  - 环境承载力分析

    - 大气环境承载力分析

（1）区域环境空气质量现状

根据《达州市主城区2020年环境空气质量》，达州市主城区环境空气质量有效监测366天，达标天数327天，达标率为89.3%，同比2019年上升6.8%。其中空气质量优146天，占39.9%；良181天，占49.4%；轻度污染32天，占8.7%；中度污染5天，占1.4%；重度污染2天，占0.6%。重污染天数比2019年减少2天。

根据达州市大竹生态环境局提供的2020年大竹县环境空气例行监测数据，具体如下：

表 6.2-1	基本污染物环境质量现状

| 指标 | 年均浓度μg/m3 |  | 相应百分位数浓度μg/m3 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |  |
| SO2 | 17.3 | 60 | 24小时平均第98百分位数：95 | 150 | 达标 |
| NO2 | 27.6 | 40 | 24小时平均第98百分位数：55 | 80 | 达标 |
| PM10 | 55 | 70 | 24小时平均第95百分位数：119 | 150 | 达标 |
| PM2.5 | 32.5 | 35 | 24小时平均第95百分位数：83 | 75 | 不达标 |
| CO① | / |  | 24小时平均第95百分位数：1.5 | 4 | 达标 |
| O3 | / |  | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数：123 | 160 | 达标 |

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“城市环境空气质量达标情况评价指标为六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。因此，矿区所在区域（大竹县）属于环境空气质量不达标区。主要超标因子为PM2.5。

（2）大气环境容量计算模型

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），本次评价使用A值法计算规划区的大气环境容量。

规划区大气污染物年允许排放总量模型如下：

Qak=

式中：Qak——总量控制区某种污染物年允许排放总量限值（万t）；

Si——第i功能区面积（km2）；

n——总量控制区中功能区总数；

Cki——GB3095等国家和地方有关大气环境质量标准所规定的与第i功能区类别相应的年日平均浓度限值（mg/m3）；

Co——区域大气环境质量年日平均浓度；

A——地理区域性总量控制系数（104t.km2/a）。

由于上述方法未考虑低于30m的低矮源排放，区域评价应对此计算。按照“A值法”规定，对于低于30m的低矮污染源排放总量限值模型为：

Q低＝aQ（a取0.15）

（3）大气环境容量计算结果

根据国家关于SO2、NO2减排和总量控制的要求，本次评价以总规划区的SO2、NO2为总量控制指标，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），A值为2.8～4.2（见表6.2-2），系数A系由通风能力确定的一个参数，取决于平均风速的大小和混合层高度，考虑到评价区域所处地区平均风速较大、静风频率较低、混合层高度较高、并结合矿区具体位置考虑，A取3.5。矿区所在的区域环境功能区划执行二类区二级标准，取二级标准为控制目标，即0.06mg/m3、0.04mg/m3。

表 6.2-2   总量控制系数A值表

| 地区 序号 | 省市名 | A | α |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆、西藏、青海 | 7.0~8.4 | 0.15 |
| 2 | 黑龙江、吉林、辽宁，内蒙古（阴山以北） | 5.6~7.0 | 0.25 |
| 3 | 北京、天津、河北，河南、山东 | 4.2~5.6 | 0.15 |
| 4 | 内蒙古（阴山以北），山西、陕西（秦岭以北）、宁夏、甘肃 （渭河以北） | 3.5~4.9 | 0.20 |
| 5 | 上海、广东、广西、湖南、湖北、江苏，浙江、安徽、海南、 台湾、福建、江西 | 3.5~4.9 | 0.25 |
| 6 | 云南、贵州、四川、甘肃（渭河以南）、陕西（秦岭以南） | 2.8~4.2 | 0.15 |
| 7 | 静风区（年平均风速小于1m/s） | 1.4~2.8 | 0.25 |

计算的参数及结果见表6.2-3。

表6.2-3	大气环境容量计算参数

| 矿区 | 总量控制区面积 | 功能区划分 | SO2年均浓度限值 | NO2年均浓度限值 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华蓥山北 | 57.8866km2 | 二类区 | 0.06mg/m3 | 0.04mg/m3 | 3.5万km2/a |
| 中山明月峡 | 90.2762km2 | 二类区 | 0.06mg/m3 | 0.04mg/m3 |  |
| 总计（整个规划区） | 148.1628km2 | 二类区 | 0.06mg/m3 | 0.04mg/m3 |  |

矿区SO2、NO2本底值及现状剩余容量计算结果见表6.2-4。

表6.2-4   矿区SO2、NO2本底值及现状剩余容量表

| 项目 | 本底值（mg/m3） |  | 现状剩余容量（万吨/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | SO2 | NO2 |
| 华蓥山北 | 0.017 | 0.028 | 0.711 | 0.872 |
| 中山明月峡 | 0.017 | 0.028 | 1.038 | 1.506 |
| 总计（整个规划区） | 0.017 | 0.028 | 1.749 | 2.378 |

由计算可知，矿区SO2现状剩余容量为1.749万t/a，NO2现状剩余容量为2.378万t/a。

（4）大气环境承载力分析

规划矿区内均为已有矿井，除大硐坪煤矿有1座1t/h燃煤锅炉外其他各矿井均已淘汰燃煤锅炉，目前采用螺杆式空气压缩机空气源热泵机组或电能制备生活热水。本规划实施后各矿井将全面淘汰燃煤锅炉，因此矿区内基本无SO2、NO2污染物排放。因此矿区现状SO2、NO2的剩余容量能够承载规划矿区开发需要。

    - 水环境承载力分析

大竹县境内无大江大河，仅有东柳河、铜钵河、东河、黄滩河(西河)四条小河及竹溪河、柳城溪、兴隆河、清水河、八渡河、上白水河、下白水河七条小溪(40平方公里以上)，全属长江水系，均发源于大竹。规划矿区涉及的地表水系基本上涵盖了上述4条小河和多条支流小溪。矿区各矿井生产、生活污水经治理达标后尽量全部资源化利用，其中，生活污水全部资源化利用不直接排放；洗煤废水一级闭路循环，不外排；矿井水经处理后最大程度资源化利用，多余废水达标排放进入周边受纳水体，本次评价根据环环评[2020]63号文要求，外排矿井水除达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值、表2采煤废水排放限值要求外，并且相关水质因子满足或优于受纳水体环境功能区划规定的对应值，含盐量不得超过1000mg/L，对受纳水体不会承载力不会有大的变化。因此，本规划不再计算水环境承载力。

6.3 生态承载力分析

生态承载支持能力大小取决于三个方面，分别为生态弹性能力，即生态系统的自恢复能力；资源承载能力，即生态系统主要要素的承载能力；承载压力度，即生态系统的负荷水平。因此反应生态承载力大小的生态承载指数也需从这三个方面确定，分别称为生态弹性力指数、资源承载指数和生态压力度指数。各指数评价分级标准见表6.3-1。

表6.3-1   各级评价分级表

| 分值 | <20 | 21‐40 | 41‐60 | 61‐80 | >80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态弹性 | 弱稳定 | 不稳定 | 中等稳定 | 较稳定 | 很稳定 |
| 资源承载 | 弱承载 | 低承载 | 中等承载 | 较高承载 | 高承载 |
| 承载压力 | 弱压 | 低压 | 中压 | 较高压 | 高压 |

6.3.1 生态弹性度评价

生态系统弹性度衡量区域生态系统的自然承载能力。依据《可持续发展理论探索》（高吉喜，2001），影响生态系统弹性度的主要因素是地质地貌、气候、土壤、植被和水文，因此选择这五个指标进行评价。具体指标体系、权重及数值见表6.3-2。

表6.3-2   生态弹性度指标体系及计算表

| 目标层 | 准则层 | 指标层 | 权重 | 数值 | 打分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态弹性度 | 气候 | 年>10℃积温 | 0.03850 | 5237.4℃ | 100 |
|  |  | 年平均降水量 | 0.01284 | 1184毫米 | 100 |
|  |  | 年干燥度 | 0.03049 | 0.8 | 100 |
|  |  | 无霜期 | 0.01177 | 284天 | 80 |
|  | 地物覆盖 | 植物类型多样性 | 0.07894 | 1000多种 | 100 |
|  |  | 植被覆盖率 | 0.03049 | 高 | 100 |
|  | 土壤 | 类型 | 0.05294 | 水稻土、紫色土 | 80 |
|  |  | 土壤侵蚀模数(t/km2·a) | 0.03530 | 2131 | 80 |
|  | 地形地貌 | 海拔高度 | 0.13035 | +300~+900m | 60 |
|  |  | 地貌类型 | 0.13035 | 丘陵 | 20 |
|  | 水文 | 地表径流（105m³/km²） | 0.3734 | 13.7 | 100 |
|  |  | 地下水（105m³/km²） | 0.07469 | 2.38 | 40 |
| 生态弹性力指数 |  |  | 77.9 |  |  |

可见，在确定各因子分值后，利用生态弹性度模型计算出评价区生态弹性度为77.9，处于较稳定状态。

6.3.2资源承载能力评价

水是制约该区域生态系统的关键因素，由于水资源的时空分布，导致区域土地利用类型的转化，最终决定土地承载力，本次评价通过水资源承载力和土地资源承载力分析，来分析区域资源承载力状况。

6.3.2.1水资源承载力

（1）规划矿区水资源现状

矿区内涉及的河流主要有东柳河、黄滩河、东河、铜钵河支、干流。详细见6.1.2章节。

（2）分值确定

根据《中国自然资源手册（程鸿，1990）》提供资料，我国单位面积年地表径流量在0.0002～0.0107亿m3之间，据此我们将其分成10个段次，然后径流量大小赋予不同的分值，见表6.3-3。

表6.3-3   地表径流等级划分

| 径流量 （105m3/km2） | <0.5 | 0.5‐1.0 | 1.0‐2.0 | 2.0‐3.0 | 3.0‐4.0 | 4.0‐5.0 | 5.0‐6.0 | 6.0‐7.0 | 7.0‐8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 0‐20 | 20‐30 | 30‐40 | 40‐50 | 50‐60 | 60‐70 | 70‐80 | 80‐90 | >90 |

降水分值的确定依据两个方面：一是我国全年的平均降水量水平，二是植物对水分的需求。根据统计资料表明，我国多年平均降水量高值区为1400～2200mm，低值区为35～100mm。大多数农作物在生长期的需水量在500～800之间。根据这两方面情况，确定不同降水量的分值如表6.3-4。

表6.3-4   降水量分级表

| 降水量 （mm） | <100 | 100‐200 | 200‐400 | 400‐600 | 600‐800 | >800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 0‐20 | 20‐40 | 40‐60 | 60‐70 | 70‐80 | >80 |

（3）权重确定

水资源承载力的大小不仅决定于水资源的绝对数量，而且还决定于水资源的功效，因此在进行水资源承载指数分析时，必须对不同水资源给予重要性或功效值，即权重，该区域生态需水的地表径流与降雨补充重要性相差不多，因为确定地表径流的权重为0.5，降雨量的权重为0.5。

（4）水资源承载力指数

评价区地表径流量参照大竹县地秒径流量为13.7×105m3/km2，本次分析为其赋值为95，区域多年平均降雨量为1184mm，为其赋值为95，加权平均后，该区域水资源承载力指数为95，因此评价区水资源属于高承载水平。

6.3.2.2 土地资源承载力

土地资源承载力是指土地的生产潜力大小，因此土地质量好，承载能力就高。所以通过衡量土地质量的高低来确定土地承载力大小。将土地按其生产潜力分成不同等级，具体见表6.3-5，权重通过该级土地占区域面积比例进行确定。

表6.3-5   不同等级土地分级表

| 等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | <30 |

根据《全国第二次土壤普查暂行技术规程》将我国土地统一分为八级，见表6.3-6。

表6.3-6   土地等级划分表

| 一级地 | 土地质量好，在土地利用方面基本没有限制。适用性广，可作农林牧等业多种利用；地势平缓，坡度3°－5°，土层深厚，有效土层50cm以上，质地适中，土壤肥力较高；气候条件较好，基本无风蚀水蚀现象，ｐＨ6.0-7.5，保肥保水性能好，一年两熟至三熟，旱涝保收。在一般管理措施下，收成良好。 |
| --- | --- |
| 二级地 | 土地质量较好，适应性较广，在土地利用方面有限制因素但不大，或至少有一个主要限制因素，其强度对种植业有影响，对林牧业则影响不大，一年二熟或二年三熟。具有一项或几项限制：（1）质地稍不适合；（2）有轻微侵蚀或潜在侵蚀威胁；（3）降水分配不均，需要灌溉措施：（4）有盐碱化威胁。主要适用于灌溉农业。 |
| 三级地 | 一般土地质量中等。在土地利用中限制较大，对作物选择性较强，至少有一个主要限制因素的强度较严重影响农业利用。一年二熟、二年三熟或一年一熟，具有下列一项或几项限制：（1）土层厚度〈30cm，或质地不良；（2）坡度较大（<10°)，有中度侵蚀；（3）排灌设施不完善，有旱涝威胁；（4）保水保肥性差；（5）有轻、中度盐碱化。 |
| 四级地 | 土地质量较差，适宜性不好。对农业生产有很大限制，至少有一个主要限制因素严重影响农业利用。一般适于林业、牧业。具有下列限制：（1）土层浅薄，一般有效土层厚度10-30cm；（2）有障碍层次；（3）质地结构较差；（4）坡度较大，有中度风蚀或水蚀；（5）中度以上盐碱化或其它障碍因素；（6）有旱涝灾害；（7）气候条件不良，一年一熟。 |
| 五级地 | 土地质量差，不适于农业生产，主要用于林业和牧业。具有下列限制因素：（1）土层浅薄，砾石多；（2）坡度大于15°，土壤片状侵蚀重，有沟蚀发生；（3）气候条件很差，寒冷，干旱，多风；（4）排水不良的沿岸地；（5）盐碱较重，一般不宜发展种植业。 |
| 六级地 | 只能用于牧业和林业，适宜树种少，发展林牧业也受到一定限制。有下列一项或几项限制：（1）海拔较高，坡度大（〈25°)；（2）土少石块多；（3）强度侵蚀，沟蚀严重；（4）强度盐碱化；（5）气候条件很差。 |
| 七级地 | 仅能短期生长野生牧草，勉强能作牧地用，造林因难。限制因素同六级地，但程度严重，改良困难。 |
| 八级地 | 不适宜于生产性利用，限制因素多，强度大，在目前科技条件下尚难于改造。如戈壁、沙漠、冰川、冻原等。 |

由土地利用现状可知，规划区内土地等级可归为五级，因此本规划区域土地资源的属于中等承载力水平。

6.3.2.3 矿产资源承载力

根据规划矿区的特点，采用人均煤炭储量和储采比反映矿产资源的承载指数，其指标分值及分值如下：

表6.3-7   评价区矿产资源承载指标的统计值或评分

| 指标 | 统计值 | 评估指标分值 |  |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |  |
| 人均煤炭占有量（t/人） | 500 | >270 | 200 | 150 | 100 | 50 | 100 |
| 储采比 | 130 | ＞211 | 170 | 125 | 85 | 42 | 60 |

在确定各因子分值后，根据模式计算得矿区矿产资源承载指数为80，属较高承载力水平。

6.3.2.4 大气环境承载力分析

大气环境承载指数的指标分值，可根据污染物的排放强度与国家或地区的环境标准值来确定。大气环境标准值选取《环境空气质量标准》GB3095-2012的浓度限值。各指标统计值及分值如表6.3-8所示。

表6.3-8   评价区空气环境承载指标的统计值或评分

| 指标 | 统计值 | 评估指标分值 |  |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |  |
| SO2 μg/m3 | 基本不排放 | <20 | 60 | 72 | 84 | 96 | 100 |
| NOx μg/m3 | 基本不排放 | <25 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| TPS μg/m3 | 浓度变化范围49-340μg/m3，均值为180μg/m³ | <80 | 200 | 240 | 280 | 320 | 80 |

在确定各因子分值后，根据模式计算得矿区空气环境承载指数为93.3，属高承载力水平。

6.3.2.5 水环境承载力分析

煤矿区水污染的主要污染物为悬浮物、有机物、油类等。悬浮物是矿山废水中最主要的污染物，其直接排入河道将会导致河道淤塞，流入农田将降低土壤肥力导致农作物减产；耗氧有机物及毒性有机物进入水体后，水中微生物大量繁殖，使溶解氧含量降低，影响水中鱼类及其他水生植物的正常生长、良性繁殖乃至死亡，水体也会丧失自净能力而变得黑臭；油类污染物在水面形成油膜，阻碍大气中的氧进入水体，使水生生物因缺氧死亡。另外，矿山废水pH值一般在7-8之间，如果煤层为高硫煤层则表现为弱酸性，酸性废水污染更加严重，也是煤矿水污染的重要原因。基于以上原因，选取pH值、BOD（生化需氧量）、COD(化学需氧量)作为评价指标。

因此，水环境承载指数可表达为：

式中：——水环境承载指数；

——水环境评价指标分值；

——水环境评价指标之权重；

指标的实测值通过各煤矿例行监测的监测数据获得，水环境标准值根据地方要求按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准（Ⅳ类标准主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区）。各指标统计值及分值如表6.3-9所示。

表6.3-9   评价区水环境承载指标的统计值或评分

| 指标 | 统计值 | 评估指标分值 |  |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |  |
| COD (mg/L) | 浓度变化范围10-30mg/L，平均值为11mg/L | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| BOD5 (mg/L) | 浓度变化范围1.7-5mg/L，平均值为2.3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 95 |
| pH | 浓度变化范围6-9，平均值为7.9 | 6-9 | 超标率为10% | 超标率为30% | 超标率为50% | 超标率为70% | 100 |

在确定各因子分值后，根据模式计算得矿区水环境承载指数为98.3，属高承载力水平。

6.3.2.6 土壤环境承载分析

煤矿区固体废物的污染主要是煤矸石的污染。煤矸石对环境的影响首先表现为侵占土地，破坏自然景观，导致的植被覆盖率下降和由此引起的水土流失量增加；其次是自燃起火，排出大量烟尘、SO2、CO、H2S等有害气体，损害人体健康，抑制作为生长，腐蚀构筑物等。但是煤矸石又是可回收利用的资源，煤矸石的综合利用有着重要的经济效益、环境效益和社会效益。因此选择生活垃圾处置率、煤矸石综合利用率来作为固体废物污染状况指标。各指标统计值及分值如表6.3-10所示。

表6.3-10    评价区土壤环境承载指标的统计值或评分

| 指标 | 统计值 | 评估指标分值 |  |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |  |
| 生活垃圾处置率(%) | 100 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 100 |
| 煤矸石综合利用率(%) | 100 | 100 | 80 | 75 | 60 | 50 | 100 |

根据模式计算得矿区的土壤环境承载指数大小为100，属于高承载力水平。

6.3.3承载压力度评价

从以上分析可以看出，评价区现有生态承载力评价结果为：评价区生态系统弹性度为77.9，处于较稳定水平。资源环境承载力评价中，水资源承载力95，处于高承载水平；土地资源承载力为五级（60），处于中等承载力水平；矿产资源承载力为80，为较高承载水平；大气环境承载力为93.3，为高承载力水平；水环境承载力为98.3，属于高承载力水平，土壤环境承载力为100，属于高承载力水平；评价区资源环境承载力总水平为86.4。评价结果基本符合评价区的实际情况，地区水资源较丰富，但是水资源利率较低，水利设施还有待完善。评价区内以农牧业经济为主，工业较不发达，对水资源的污染主要为生活废水的排放造成的，因此水环境及大气环境的承载能力较高。评价区的土壤以水稻土、紫色土为主，且多为林地，因此土地资源承载力不高。在今后发展中，可以依托矿山经济支持，在煤炭开采的同时重视矿区的环境状况，科学合理地运用现代先进的环保设备，一定程度上提高了矿区的环境质量和矿区环境的承载能力。但是随着矿区人口增加和经济的快速发展，还是会给生态环境带来了巨大负担，造成生态系统压力加大。

- 预防和减轻不良环境影响的对策措施

  - 矿区生态环境影响消减措施及建议

    - 项目矿区勘探期间生态影响消减措施

7.1.1.1施工方案的优化措施

大竹县煤炭矿区规划区内现设置有探矿权2个，根据《四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划》，规划在中山矿段拟新设1个探矿权，即四川省大竹县堡子煤矿煤炭延伸勘探勘查，面积9.8005km2。《四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划》未对矿区资源地质勘探中运输便道、勘探作业场地、钻孔规模等进行明确的说明，本次评价要求：项目矿区勘探作业前，必须结合勘探区的植被现状、既有道路等进行详细的线路规划及影响分析，具体要求：

（1）项目矿区勘探作业实施前，必须做好勘探设计工作，就勘探运输便道、钻孔地点、勘探施工营地等进行详细规划及方案优化，做到最大限度地减少地表扰动面积及临时占地，如此减小项目实施对植被的影响；

（2）项目矿区勘探实施前，就项目勘探规模进行环境影响分析，明确项目勘探作业期间的环境保护措施。

7.1.1.2生态保护及水土流失防治措施

项目矿区勘探作业期间，合理安排施工计划和作业时间，优化施工方案，勘探产生的废石尽量用于施工场地的维护，减少弃土石的临时堆放；严格按照施工设计方案确定地表占地面积，严格按照最小占地面积的原则进行地表清理；临时运输便道合理选线设计，尽量避免穿越林地及植被覆盖率高的区域，缩小运输便道的建设宽度，以减小植被破坏面积；地表钻探钻机坪的清理必须严格落实最小占地面积原则，减小地表裸露面积；加强施工人员的环境保护宣传教育，积极学习环境保护法规等，提高人员环保意识，禁止一切捕猎活动，禁止随意砍伐林木，禁止野外用火；钻探作业结束后及时对钻机坪进行表土回填，并在回填后进行植被恢复，可采取栽种柏木苗、桤木苗等，尽量恢复原有生境面貌；项目勘探作业中产生的废石、废泥浆等就近堆在钻探作业区内，不新增临时堆场；勘探详查工作结束后，及时积极进行迹地恢复，对地表扰动区按紧邻区域植被状况进行恢复：原区域为林地则恢复成林地，原区域为灌木林地则恢复为灌草丛。

    - 项目规划建设期生态环境保护措施及建议

7.1.2.1施工管理方面的生态保护措施及建议

（1）加强环境保护宣传教育

大力宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，以及国家和四川省关于保护自然生态系统和保护珍稀濒危动植物的有关政策的宣传教育，以提高施工人员的保护意识，防止乱砍滥伐林木、乱捕乱猎野生动物等现象发生。

在施工区（工业场地）内设置一定数量的宣传牌和标语，提示野生动植物受国家法律保护，杜绝有意识捕食野生动物和减少无意识破坏野生动物及其生活环境，杜绝随意砍伐矿区及周边范围内的乔木。

（2）加强环保制度建设及巡护工作

建立完善的野生动植物保护、环境保护、野外（林区）用火等管理责任制度，明确职责，用制度管理施工和工作人员，以确保区域自然环境不被污染，野生动物不被偷猎，野生植物不遭破坏，森林火灾不发生。

规划建设实施中，应在施工期间加强对施工区域的日常巡护工作，禁止施工人员或其他人员进入施工区域外的其他区域偷猎野生动物和盗伐林木。

（3）严控施工占地范围，减少对植被的破坏

严格按照矿区建设规划实施，保留生产煤矿规划维持现状不变；升级改造煤矿，均在原有的工业场地基础上改造利用，不新增占地。规划施工期间，不得在随意新增地表占地等；运输材料时必须充分利用现有的道路，应避免对道路两侧灌草丛等植被造成破坏。

（4）外来物种入侵风险规避

加强《全国生态环境保护纲要》和《国家林业局关于加强野生动物外来物种管理的通知》的宣传力度，提高施工人员保护野生动植物资源、维护生态安全的意识。施工方应与大竹县煤炭矿区管理部门共同建立有害生物检疫制度，做好施工人员和其他外来人员入境检查工作，禁止将外来物种带入区域内饲养或种植。加强施工人员和其他外来人员管理，严禁在矿区内及其周边地区开展外来物种的野外放生活动。

（5）其他施工管理方面的建议

防火管理：矿区规划建设必须把火源管理放在首位，常抓不懈，杜绝隐患。要求施工人员积极贯彻《森林防火条例》，加强防火宣传教育，做好施工人员生产用火的火源管理。矿区管理单位、施工单位需联合组成领导小组随时巡查施工地，定期排查火灾隐患，把火灾发生率降至最低，同时制定火灾应急预警措施，确保森林防火工作顺利进行。

外来人员及车辆管理：项目规划建设期间，应严格按照施工计划组织施工人员进入施工区，不得擅入非施工区域进行活动。加强对施工人员的生态环境意识教育和管理，告诫施工人员在区域内盗猎（采）自然资源以及伤害国家保护资源会受到国家法律制裁。其余车辆无特殊情况，不得进入施工区；工程车必须按规定线路行驶，不得擅自改变路线和抛洒废弃物。

7.1.2.2土壤环境的生态保护措施

项目规划建设期间主要是工程建设中产生的废气、废水可能造成的土壤污染和地表开挖造成的水土流失，其生态保护措施有：

（1）建设施工中，严格控制车辆的运行线路，依托现有道路运行，避免破坏周边土壤及植被。

（2）施工中注重水土保持，禁止随意弃渣，避免水土流失；根据当地气候条件合理安排工序和施工时间；大规模的地表开挖施工应避开雨季。

（3）搞好施工作业，严格控制占地范围。在工程施工过程中，一要严格按照设计的占地范围施工，禁止超范围开挖；施工废渣废料妥善处理，严禁向任何地方无序倾倒。

7.1.2.3规划建设中动物的生态保护措施

根据项目规划建设期间对区域野生动物的综合影响分析，针对各类动物提出有效的保护措施，以期在实际操作中具体落实，切实做到对评价区各类野生动物的保护。

两栖动物的保护措施：项目规划建设施工过程中，首先要加强水土流失治理，尽量减少对两栖类动物栖息环境（灌丛、农田耕地等）的破坏，保护两栖动物的栖息地；做好宣传教育工作，禁止施工人员对两栖动物的捕捉；在施工建设过程中，应该随时加强在施工区域的巡护监管力度，发现捕捉两栖动物的行为要及时严肃处理。

爬行动物的保护措施：规划建设期间应该加强对施工人员宣传爬行动物对农林业的积极作用，提高施工人员的认知水平，可以有效地减少人为捕杀。严禁出售蛇类食物和食品，特别是蛇类中的乌梢蛇、黑眉锦蛇等。明文禁止捕捉行为的发生。

总之，两栖类、爬行类动物的迁移能力相对较弱，规划建设施工期间，应当防止对它们栖息地的破坏，严格控制施工占地范围，严防废机油泄漏、油污等对土壤环境造成污染。

鸟类的保护措施：通过在施工区树立宣传牌，发放小册子和不定时的宣传会，增强施工和管理人员的环境保护意识，做到人人知晓鸟类保护的重要性；严格限定施工范围，缩减干扰区域，保护鸟类栖息环境；严禁捕猎区域的各种鸟类，禁止掏鸟蛋、端鸟窝、捉幼鸟、网捕等行为；禁止出售观赏鸟类和经济鸟类的行为；尽量减少施工对鸟类栖息地的破坏，特别是以森林和灌草丛为主要栖息地的鸟类，坚决禁止随意性的其他任何破坏行为；机械噪声较大的工程，尽量避免晨昏鸟类活动的高峰期，禁止夜间施工。

兽类的保护措施：小型兽类繁殖能力较强，种群数量较大，不必采取特别的保护措施，但对工程废物和施工人员的生活垃圾需进行快速处理，尽量避免废物为鼠类等疫源性兽类提供生活环境，同时也可减少工程对小型兽类栖息地的破坏；对大中型兽类而言，应减少机械声、交通运输和人为活动的噪声干扰，严禁猎捕区域内的大中型兽类，禁止施工人员对具有经济价值和较高观赏价值兽类的捕捉。

综上所述，项目规划建设施工期间对动物的保护措施集中在以下几个方面：

（1）要合理规划和优化施工设计，严格控制，把占地控制在最合理、最小的范围内，降低对动物栖息地及栖息环境破坏的影响。加强污染控制，根据国家规定，做好水土保持工作，避免对评价区的环境和水体造成较大污染。

（2）禁止人为猎捕，将评价区分布的两栖类、爬行类、鸟类和兽类列为非法猎捕的对象，加强对野生动物的巡护和监测，同时打击偷猎和野生动物贸易等违法行为；发现受伤动物（尤其是保护动物），及时送往野生动物救助点进行救助。

（3）野生鸟类和哺乳动物大多在晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少施工开挖噪声对野生动物的惊扰，应做好开挖方式、数量、时间的计划，并力求避免在晨昏和正午开挖等。

（4）在动物活动频繁区域，设置宣传牌，提高过往人员的保护意识等；施工期间采用噪音较小的施工设备，减少工程建设产生的噪音，在道路两旁设置禁鸣限速的警示牌，减少运输车辆产生的噪声。

7.1.2.4重点保护动物的保护措施

根据实地调查及访问、资料查阅，大竹县煤炭矿区总体规划项目评价区内无国家Ⅰ级保护动物，记录有国家Ⅱ级保护动物6种，四川省级保护动物8种。实地调查记录到棕胸竹鸡、灰胸竹鸡（Bambusicola thoracica）等。尽管项目矿山工业场地及邻近区不是这些保护动物的主要分布活动区，在施工期间仍需加强、有针对性的提出评价区重点保护动物的措施。

对苍鹰、雀鹰等猛禽，由于其活动范围广，逃避能力强，无需采取特别的保护措施；对于灰胸竹鸡、棕胸竹鸡等，其主要在地面活动，且多成群结队，很容易被发现、捕捉、猎杀。因此，需广泛宣传野生动物法，禁止任何人以任何方式捕捉和猎杀。

对保护兽类而言，主要禁止施工人员及其他人员上山捕猎，宣传教育与严厉打击同时实行，做到奖罚并举。

7.1.2.5规划建设中植物的保护措施

规划建设期间除了在工程管理方面尽量减少林木的砍伐和破坏外，还应采取一定的生态保护措施，已达到将施工建设对植物的影响降到最低。

（1）施工作业全部局限在现有工业场地内，严禁施工人员和器械超出施工区域对周边的植被、植物物种造成破坏，不应有其他越界破坏植被的施工活动。严禁施工材料的乱堆乱放、施工垃圾的随意堆放处置，以避免影响植物物种的生长。

（2）施工材料运输、地面开挖等施工活动将产生大量粉尘，粉尘随风四处扩散，附着于植物叶面，对周围植被生境产生不利影响。施工建设过程中应采取措施从根本上减少粉尘的污染。如配备洒水车定时洒水，防止粉尘飞扬；水泥等粉料采用封闭式运输。

（3）在施工期间应加强防火宣传教育，建立施工区森林防火、火警警报管理制度，作好施工人员的火源管理，严禁一切野外用火，杜绝火灾发生的可能性。

（4）施工单位及矿区管理人员应把保护行动落到实处：采用野生植物保护监督管理主体责任制，一旦发现破坏野生植物的行为，对其责任主体应严肃处理。

7.1.26重点保护植物的保护措施

经实地调查记录及资料查阅，大竹县煤炭矿区总体规划评价区内分布有保护植物11种，其中，国家Ⅰ级保护植物2种，为水杉（Metasequoia glyptostroboides）及银杏（Ginkgo biloba L.），国家Ⅱ级保护植物9种，有连香树（Cercidiphyllum japonicum）、厚朴（Magnolia officinalis）、川黄檗（Phellodendron chinense）、白芨（Bletilla striata）等。其中，银杏、水杉及厚朴为栽培种。在项目规划建设占地区（矿区工业场地）内无野生保护植物及古树名木分布。

尽管规划建设占地区内无野生保护植物的存在，但也应根据相关规定，加强重点保护植物的生态保护措施和工作。1）若在施工过程中，发现疑似国家重点野生保护植物，要立即报告并组织鉴别，并采取相应措施加以保护。2）对评价区内较大的柏木、栎类等乔木树种建议在施工过程中采取避让形式，尽量减少对大树的砍伐。

    - 项目运营期间生态保护措施及建议

7.1.3.1宣传管理方面的生态保护措施

（1）加强生态保护宣传及教育

为提高大竹县煤炭矿区生产生活人员的生态意识，塑造生态文明，应加强对其的生态教育和矿区自身的管理，主要措施有：不随意进入林区，严禁捕猎，加大对废石及煤矸石的回收利用和处理处置的基本知识的宣传。

（2）火灾防范措施

建立区域森林防火、火警警报管理制度，做好火源管理，严禁一切野外用火，以避免森林火灾的发生和及时发现森林火灾。一旦发生火灾事故，立即启动应急预案，及时扑救，造成的生态破坏，需建立相关补偿机制，促进生态修复。

（3）生态巡护

矿区运营期间，由于大量的车辆与工作人员进入矿区，会对区内野生动植物造成一定的威胁。为了降低其威胁，需对工人和该地居民进行生态教育和加强巡山保护工作。同时，定期（特别是雨季）对矿区进行巡护，排查地质灾害。

7.1.3.2野生动物的生态保护措施

项目规划进入运营期后，施工人员撤离，应及时进行植被恢复，增加森林覆盖率。加强野生动物保护管理，禁止矿山人员和附近居民捕猎区域的野生动物；加强对生态保护教育工作，同时在一些动物可能出现的地方或矿区工作人员经过的公路沿线设立保护野生动物等宣传标牌；建立野生动物救助点，发现受伤动物，及时送往野生动物救助点进行救助；实施严格的监管监控，避免造成外来生物入侵。

7.1.3.3野生植物的生态保护措施

项目规划建设完成后，须对破坏的植被进行修复和补偿，主要以乡土植物或重点保护植物人工培育幼苗为主，严禁引种外来物种。加强矿山工业场地内的绿化工作，可种植柏木、圆柏、银杏、水杉等。

强化野生植物和动物栖息地保护管理，严禁在矿区内实施伐树、砍柴、挖药等活动；加强区域植物检疫工作，防止外来病虫害危害区域植物资源（尤其是马尾松林）和栖息地环境。

7.1.3.4重点保护动植物的保护措施

项目规划建设完成进入运营期后，对区域重点保护动植物的影响来源于矿区工作人员的长期活动，对此，大竹县煤炭矿区运营期间应做好宣传、巡护、监测等保护措施，具体有：

（1）对每位工作人员及矿工发放野生保护动植物保护宣传手册或者管理生活区域上增设报刊亭，摆放保护宣传手册，介绍野生保护动植物的保护价值、紧迫性、意义等，增强工作人员的保护意识；注明伤害保护动植物需承担的法律责任。

（2）为便于大竹县各煤炭矿区运营期间的保护管理，建议在敏感位置建设大型警示牌和禁鸣牌，并落实专业管理人员和巡护人员长期保护和监测。

7.1.3.5地表沉陷及矸石场影响消减措施

（1）地表沉陷

针对不同地层构造和土层厚度，地表深陷处理方案及工艺如下：

对轻度破坏，裂缝较小的土地，主要采用黄土填堵方法。即将裂缝挖开，采用黄土填堵、夯实，要求密度达1.40t/m3以上。此种方法土方工程量较少，经济可行，土地类型和土壤理化性态基本不变。

对破坏程度较大土层的土地，充填步骤如下：

①剥离裂缝地周围和需要削高垫低部位的表层土壤并就近堆放，剥离厚度为表层土壤厚度。

②在复垦场地附近上坡方向就近选取土作为回填物。

③将回填物对沉陷裂缝进行填充，在充填部位或削高垫低部位覆盖耕层土壤。对于还未稳定的沉陷区域，应略比周围田面高出5~10cm，待其稳定沉实后可与周围地面基本齐平。

④对于表层土壤质量较差的地块，直接剥离就近生土充填裂缝，不进行表土单独剥离。为减少对土壤理化性质的影响，裂缝处理应尽量采取简易的人工裂缝填充方法，以避免机械裂缝填充造成土壤紧实度加大。对无法采取简易人工裂缝处理的区域，可以对机械复垦后的土地采取土地深翻、土壤熟化等措施减缓、恢复和提高土壤肥力。

（2）排矸场

规划矿区各矿井现有排矸场占地面积约15.96hm2。据调查，当前各矿井均已有矸石综合利用方案，各矿井排矸场均为早年已建矸石场（规划实施均不新增或扩建矸石场），早年由于管理的不到位及防治措施的不足，对周围生态环境有一定程度的破坏，近年加强管理后各矿井矸石场原有的矸石基本都以综合利用处置了，停产的矿井也没有新的矸石产生，在生产的矿井矸石基本能做到即产即处置。本环评要求矿区各矿井严格按照《煤矸石综合利用管理办法》，各矿现有排矸场作为矸石周转场地，占地面积不超过3a存矸量。

    - 服务期满后生态保护措施

矿山服务期满后，废水、废石、噪声等均不再产生和排放，污染影响大部分消失，残余的影响以生态环境影响为主。生态保护措施主要针对地下开采硐口区、运输道路的生态复垦。矿山服务期满时，其对区域生态环境的影响已经减弱甚至消失。

矿山服务期满后，采矿权人必须依法办理闭矿或停办手续，并对矿区生态进行重建，落实污染防治和生态恢复计划，对矿山边坡进行治理以及植被的恢复。规划要求采取以下生态保护措施：

（1）矿山各种建筑设施中不再使用的房屋设施要立即拆除。

（2）项目区因地制宜的开展复垦工程，覆盖300~500mm的表土，种植速生、草灌为主的乡土品种，合理安排复垦区的保水和排水。

（3）废弃地复垦应纳入矿山日常生产与管理；矿山生产过程中应采取种植植物和覆盖等复垦措施，对矿山永久性坡面进行稳定化处理，防止水土流失和滑坡待其服务期满后，应及时封场和复垦，防止水土流失及风蚀扬尘等。采用生物工程进行废弃地复垦时，宜对土壤重构、地形、景观进行优化设计，对物种选择、配置及种植方式进行优化。

（4）加强生态系统的监测。制定生态系统监测方案，监测内容应包括污染水平和生态系统功能、结构方面的变化，及时提供信息，以保证在生态系统变化未达到允许水平之前，及时采取有效措施。

（5）矿区在开采完毕后，及时实施封禁管育恢复植被措施，不准在封禁区从事不利于植被恢复的为人活动，并对局部破坏地与荒地进行补植，封育期5年。

    - 生态管理与监测措施

7.1.5.1生态管理

本次针对大竹县煤炭矿区总体规划的评价，要求大竹县各煤炭矿区在规划施工和运营期间应成立生态环境保护管理监督小组并制定生态环境保护管理制度，实行责任到人、制度上墙；严格监督管理，使各项保护措施及制度落实到位。

（1）加强法制教育。定期组织员工学习《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》等法律法规，提高工作人员的保护意识。在施工场地等区域设立一定数量的野生动植物保护警示标牌，起到保护宣传的作用。

（2）加强制度建设。建立环境保护、环境宣传、监督等管理制度，并明确职责，并严格贯彻落实。

（3）加强生态监测。配备或聘请生态监测人员，制定生态监测方案，加强对区域自然资源、动植物多样性、生态系统等的监测工作。根据监测结果，综合分析，适时提出科学、合理的保护措施。

7.1.5.2生态监测

大竹县煤炭矿区的运营客观上增强了区域的可进入性，为了保证项目的有效管理，必须在项目运营期间加强生态监测与监理力度，并建设一定的生态监测管理设施。坚持定期对区域生态环境现状进行监测，特别是加强矿区附近区域的监测工作，以便根据监测结果对区域生态环境保护的管理工作提供科学参考。建立项目对野生动植物影响的生态监测体系和制度，明确监测任务、监测人员、监测时间及频次等。

（1）生态监测内容

监测内容包括评价区域及周边区域环境野生动植物种类、数量、种群密度、受威胁情况、栖息地恢复状况等；生态系统结构及功能的变化；重点保护野生动植物的组成及数量、分布。同时，开展周边土壤、空气、水质量的监测。

（2）监测方法

植物监测以固定样方进行监测；野生动物多样性的监测主要通过设置调查样线进行观察记录（记录种类、数量、距离、活动痕迹、粪便、时间等调查参数）；小兽类则主要通过在矿区及周边区域随机选择样地以“铗夜法”记录各类生境中的小兽类数量、种类等。

（3）技术要求

样线调查：沿着选定的样线调查植物的组成及分布，统计兽类、鸟类、两栖类和爬行类的物种、数量及出现频率。样方调查：植物样方调查主要记录植物种类、郁闭度、冠幅、胸径、物候相、盖度、多度等指标；小型兽类样方：采用“铗夜法”调查小型兽类动物种类、数量等。访问：为了对评价区域有更深入的了解和掌握，通过访问当地居民等方法对调查结果进行修正，特别是动物调查将是非常有效和必要的。

    - 生态恢复与补偿措施

7.1.6.1生态保护与恢复工程及措施

项目规划建设完成后，应根据占地情况等进行相应的生态恢复，做好占地区的植被恢复工作：依据灌草相结合的植物配置方式进行人工造林和利用人工培育的保护植物幼苗进行绿化，并加以宣传保护。如在工业场地周围、道路两旁及建筑物周围，种植一些枝叶茂密的针叶木、灌木，并注意高矮搭配，形成一定宽度的除尘、吸声林带。

此外，生态保护工程还包括设立野生动物救助点、生态巡护管理处、生态恢复及监测、防火监控系统、警示标牌工程等。其中，野生动物救助点、生态巡护管理处建议设置在行政设施区域与居民区。

7.1.6.2四川五峰山国家森林公园补偿措施

大竹县煤炭矿区总体规划项目华家沟煤矿临近四川五峰山国家森林公园，但是距离较近，因此在施工建设及运营期间将对森林公园内的动植物，尤其是动物资源产生一定的影响和保护管理压力，提高保护管理成本。因此，在规划施工建设期间需增加保护宣传牌、警示牌等标牌工作，专人负责生态保护与监理；施工及运营期进行生物多样性监测等。

项目矿区管理方应与五峰山国家森林公园主管部门协商，提出具体的补偿费用，用于支持森林公园的长期管理和保护监测费用。

7.1.6.3项目规划建设影响后评估

本次评价主要针对大竹县煤炭矿区总体规划环境影响评价中的区域生态环境影响评价，以整个矿区的规划为主体进行的整体性评价。虽然大竹县煤炭矿区项目针对部分煤矿进行改造升级，但是仍然存在一定的施工规模，规划建设必然对区域内生态环境产生一定的影响。在项目运营期中，由于矿区开采量的升级，所以区域内的车辆与工作人员将会有一定的增加，也会对区域内的生态环境造成一定的影响。

为了客观、科学和全面评估项目规划对区域生态环境以及五峰山国家森林公园的影响和规划的保护管理措施对区域生态环境的作用，在项目规划建设完成投入使用一段时间后，有必要从生态保护角度对项目规划建设进行后评估。

后评估主要内容包括：1）评估宣传牌、警示标牌、植被恢复等保护工程建设情况，分析这些工程对保护野生动物、植物的实际效果；2）评估生态监测工程建设和生态监测工作开展情况，对不符合要求的监测项目和工作内容及时进行调整。3）评估区内各类生态系统及野生脊椎动物种群数量、群落结构的变化情况，并长期监测和跟踪观察珍稀保护动物的活动范围和痕迹变化，随时改进对它们的保护措施。4）开展矿山开采对五峰山国家森林公园的影响评估。

后评估工作由专业机构及单位承担完成。评估时，要深入实地进行细致的调查、分析和研究，并形成后评估报告，作出客观、科学、合理的评价，提出相应的改进措施和建议。

    - 生态保护与恢复措施投资估算

根据现行工程造价指标及类似保护和监测工作经费开支情况，完成前述生态保护与恢复工程，预估建设费用约157.5万元，主要用于生态监测、保护宣传、规划后评估等。为了保护环境，达到环境目标要求，并使本项目对周围环境的影响尽可能减小，项目矿区管理单位应预留项目的生态保护措施费用，并将其列入项目建设成本，切实按照相关环境评估报告开展项目规划建设期间及矿区运营期间的生态保护措施，签订承诺函，履行职责与义务。

表7.1-1 生态保护及恢复措施实施费用估算（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护与恢复工程 |  |  | 48.5 |  |
| （1） | 野生动物救助点 | 个 | 14 | 20.0 | 位于矿山办公区域 |
| （2） | 生态巡护管理 | 处 | 14 | 28.5 | 位于矿山办公区域 |
| （3） | 植被恢复、绿化 |  |  | / | 计入项目规划主体投资金额 |
| 2 | 监测工程 |  |  | 40.0 |  |
| （1） | 生态监测 |  |  | 40.0 |  |
| 3 | 宣传教育工程 |  |  | 19.0 |  |
| （1） | 生态宣传教育 |  |  | 9.0 |  |
| （2） | 警示标志标牌 | 套 | 14 | 10.0 |  |
| 4 | 工程建设后评估 | 次 | 1 | 50.0 |  |
| （1） | 规划建设后评估 | 次 | 1 | 50.0 |  |
| 合计 |  |  |  | 157.5 |  |

  - 水污染防治

    - 地表水

      - 污染防治与控制的设计原则

矿区排水规划首先考虑生活污水、井下排水全部复用，实现“零排放”的可能性。矿区污水处理应采用国内先进技术、成熟工艺、适合当地情况的处理系统，要充分考虑水的循环利用。清洁水直接回用或经简单处理达标后回用。杜绝不符合标准的废水外排，既节约水资源，又避免对区域地表水环境造成污染。

      - 规划建设期水污染控制方案

施工废水：施工废水可在施工场周围设拦水沟对其拦截，并设沉淀池进行处理，处理后的水可全部回用于建设施工；对于井筒施工含水层涌水和井筒淋水，亦可采用地面沉淀池沉淀处理，可用于施工场地洒水、施工生产用水等，尽量做到不外排。

生活污水：利用现有煤矿企业的生活污水处理设施进行处理，处理达标后用于绿化、农肥、洒水。

      - 规划运行期污水处理工程控制方案

（1）矿井涌水

矿区各矿井工业场地分别设矿井水处理间对井下排水进行净化处理，规划规模根据井下涌水量确定。采用“絮凝沉淀+过滤消毒”水处理工艺处理后可回用于井下洒水、农灌、绿化、消防和选煤厂生产用水等，回用率要求达到80%以上，多余废水达标排放进入周边受纳水体，本次评价根据环环评[2020]63号文要求，外排矿井水除达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值、表2采煤废水排放限值要求外，并且相关水质因子满足或优于受纳水体环境功能区划规定的对应值，含盐量不得超过1000mg/L。

（2）生活用水

对煤矿生活污水最低限度应进行二级生化并作消毒处理，再根据复用途径决定是否进行深度处理。接触氧化法二级生化处理技术成熟，处理效果好，对煤矿工业场地生活污水处理适应性强，目前在全国各地矿区应用广泛。因此评价建议各企业独立分散的生活污水处理宜选用接触氧化法处理工艺，接触氧化和消毒处理后的生活污水可用作生态、灌溉用水。本次评价要求矿区生活污水全部回用，实现零排放。

（3）选煤厂煤泥水处理

选煤厂煤泥水均要实现厂内一级闭路循环，并设置事故浓缩池或沉淀池，严禁煤泥水外排。

（4）生产废水处理措施

矿井的机修车间有少量的酸碱生产废水排放，该类废水建议统一收集暂存，定期外运交由有资质的单位处置。

（5）工业场地雨水处理措施

各矿井工业场地及生活区范围内降雨汇集形成的径流，采用在不同地段分别设置排水地沟，或利用场地的自然坡降汇集入场区主排水沟渠，并在排出口附近设置一定容积的雨水沉淀池经沉淀处理后就近直接排入工业场地附近的冲沟或溪沟内。

（6）洗选废水处理措施

区内选煤厂已全部实现洗煤用水封闭循环使用，只补充一定量的新水（系统为缺少运行状态），以补充产品带走的水量等损失，即各区内各选煤厂对洗煤废水进行沉淀、浓缩后，将一些固体悬浮物质分离出来，产生的清水则通过清水泵抽回生产系统作为循环水使用，可使洗煤生产用水减少95%以上，达到提高精煤的生产效率和能源的利用率，可更好的保护环境。

      - 污废水回用途径分析

环评要求矿区内生产、生活污废水处理率100%，矿井水回用率80%以上，洗选废水一级闭路循环，生活废水回用率100%。综合利用的途径为：

（1）矿井水

矿区内矿井水执行“分级处理、分质回用”的原则。矿井水处理后的中水主要有以下途径：

①回用水水质要求较低的可用于矿井井下消防、井下洒水降尘、黄泥灌浆、洗选厂补充用水等；

②区域内修建中水回用配套设施，可将水回用于周边林草地、耕地灌溉和矸石场生态恢复，从而可有效提高水回用率。

（2）生活污水

生活污水经过处理后回用于矿区场地绿化、农灌等。

（3）选煤厂生产用水

选煤厂生产补充水优先采用处理后的生活污水和矿井水，洗煤用水净化处理后循环使用，采用洗水全闭路循环的工艺流程，原煤脱泥后产生的煤泥水经末煤脱水筛、离心机、絮凝、浓缩、压滤工艺，并设置事故浓缩池或沉淀池，严禁煤泥水外排。

矿井水资源化途径见图7.2-1。

图 7.2-1	矿井水资源化途径图

    - 地下水

为有效保护项目区地下水资源，减缓煤炭开采对地下水水量及水质不良影响，防治措施如下：

（1）源头控制措施

危废暂存间等设施地面采取防渗，做到从源头上减少污染物产生；矿井水处理站、生活污水处理站、选煤厂浓缩池底进行防渗处理。可采用天然材料或人工材料构筑防渗层。防渗层厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

（2）分区防治措施

①污染防治分区的划分

根据相关的标准和规范，对可能泄漏污染物的地面单元进行防渗处理，将危废暂存间、废水处理站、生活污水处理站、选煤厂浓缩池作为重点防治区； 将其他区域等划分为一般防治区。

②防治措施

各煤矿废渣堆放区应选择经过防渗处理后、不被洪水淹没、工程地质条件稳定的地段，防止有害物质渗透、扩散、流失、污染环境。废渣堆放应与周围的自然环境相协调，防止废渣风化自燃，并应在其上植树和种草，恢复植被。

矿山的开采范围应与河流及水利工程设施保持一定安全距离，禁止在河床岸坡或泄洪滩地上堆放或贮存废渣。

事故状态下，矿产资源的开采可能会对地下水水质造成一定程度的污染， 这种污染具有突发性、瞬时性等特点。因此，为避免矿产资源开采突发事故污染地下水水质，评价建议各矿山根据自身特点，依据规模设计建设事故池，且在生产中必须加强监控和管理，制定各类风险事故情况下的应急预案，以确保地下水水质不受污染。

  - 大气污染防治

    - 建设期的大气污染防治对策

（1）土石方开挖避免在大风天气进行，完工后及时回填、平整场地；工业场地辅助配套工程施工，首先做好路面硬覆盖；易产生扬尘的建筑材料采用封闭车辆运输；设置围布、挡板，禁止高空抛撒建筑垃圾和起尘的料、渣土的外溢；施工扬尘防治，关键要加强施工管理，管理到位，可以有效减轻对环境的影响。

（2）可采取以下措施抑制施工扬尘：通过合理布置施工场地，使堆场、混凝土搅拌场等扬尘大的场地远离临时居民点，施工场地定期洒水抑尘，在大风期间加大洒水量和洒水次数，减小扬尘影响范围；土石方开挖避免在大风天气进行，完工后及时回填、平整场地；土方和物料临时堆放场表面遮盖或定期洒水；进场道路路面硬化，并及时清扫和洒水；易产生扬尘的建筑材料采用封闭车辆运输等。

（3）对于施工废气，可以通过加强对施工车辆的检修和维护、严禁使用超期服役和尾气超标的车辆、选用优质燃油等措施，减小施工机械和车辆的废气排放。

    - 运营期的大气污染防治对策

（1）工业场地原煤转载点、选煤厂准备车间和主厂房等易产生扬尘的工作环节设置集尘罩、袋式防爆除尘器和喷雾洒水装置，抑制和减少煤粉尘的污染。

（2）场内煤炭运输采用全封闭式输煤栈桥，减少扬尘。

（3）运矸道路定期清扫和洒水降尘。

（4）排土场所采取洒水降尘和分层碾压措施，并在四周种植防护林带，剥离物储满后进行覆土绿化。

（5）胶带输送机应采用罩密封的方法，对破碎站、转载点采取密封，并用除尘器进行除尘。

（6）储煤过程粉尘防治措施。为防止运输过程煤尘污染，输送系统应采用封闭运行方式，并设置喷水除尘设施；碎煤机、转运站、原煤仓等应分别设有集中除尘设施。

  - 固体废物处置

    - 煤矸石处置措施

（1）矸石处置措施

根据现场勘查，矿区内生产矿井矸石利用率低，产生的矸石未得到有效利用。根据《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版），国家鼓励煤矿企业产生的煤矸石可以进行井下充填、生产建筑材料、以及土地复垦。除此之外，结合煤炭开采，产生的矸石也可以用于塌陷区填充、铺路等。

《煤矸石综合利用技术政策要点》中指出：积极推广使用新型建筑材料，大力发展矸石空心砖等新型建筑材料，在煤矸石贮存、排放的周边地区，鼓励现有粘土烧结砖生产企业，通过改进生产工艺与装备提高煤矸石的掺加量，限制和逐步淘汰实心粘土砖；推广利用煤矸石为原料，部分或全部代替粘土配置水泥生产，烧制硅酸盐水泥熟料。

矿区内各矿井煤矸石产生量约58.5万t/a，不属于放射性物质，主要为砂质泥岩、砂泥岩、泥岩及砂岩，可为建材原料综合利用。

本次评价按照《煤矸石综合利用管理办法》的规定要求，对矸石综合利用提出以下要求：

①各矿井排矸场服务年限不超过3.0a；

②矸石可用于露天采砂坑回填、塌陷区治理；

③进场道路、场地道路修筑时可采用矸石。

（2）排矸场

①矸石场选址：

A.排矸场场址的选择应符合当地城乡建设总体规划要求；

B.排矸场应选在工业区和居民集中区主导下风向，距居民集中区:500m以外；

C.排矸场要选在承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响；

D.排矸场应避开断层、断层破碎带、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区；

E.排矸场禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区；

F.排矸场禁止选自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域。

②排矸场污染防治措施：

A.防止矸石自燃措施。为避免矸石场自燃，需在矸石场设置防灭火措施，用石灰乳喷洒矸石场表面，土、碾压等。

B.粉尘污染防治。在排矸场布设洒水除尘装置，定期洒水；排矸场周边进行绿化，可有效防止排矸场起尘。

C.水体污染防治。为了防止暴雨冲刷矸石污染环境，在矸石场四周设置集水沟；截水沟收集的雨水经沉淀处理后回用与排矸场洒水。为防止滑坡，造成水土流失，在排矸场修筑拦矸墙。

    - 其他固体废物处置措施

（1）生活垃圾、生活污水处理站污泥（干化后污泥含水率小于60%），经收集后定期运至周边生活垃圾填埋场处置；

（2）检修车间废油收集暂存后，交由有资质的单位处理或，暂存车间地面铺设人工防渗膜，防渗系数不小于 1×10-7cm/s，定期交由有资质单位回收；

（3）矿井水处理站污泥可作为副产品外售或回收利用。

  - 矿区噪声控制

    - 合理规划布局

噪声污染是一种局部区域性的污染，因此区域的总体布局十分重要。规划布局中要将工业用地、公共设施用地等较嘈杂的用地与办公用地等需要安静的用地分隔开来布局，进区企业也要注意将生产区与办公区分离开来。

进区企业应将运行噪声高的设备尽可能远离厂界，利用距离衰减来降低噪声。对于那些不可能远离厂界和噪声敏感点的设备噪声，在设计时尽可能利用厂房建筑物来阻隔噪声对厂界外环境的影响，如果不能利用距离和现成的建筑物来控制设备噪声的影响，就必须采取相应的噪声治理措施。

    - 矿区噪声防治对策

      - 矿区噪声污染防治

矿区主要噪声源包括井口风机、锅炉风机、提升绞车、水泵胶带输送机等设备。对矿区噪声采取的防治措施主要是：选用低噪声设备，根据声源特征分别采取消声、吸声、隔声及减振等措施，对难以采取控制措施的偶发性噪声源，拟从工业场地总平面布置上着手，使其尽量远离办公区和人员居住区等噪声敏感点。采取这些措施后工业场地厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

      - 选煤厂噪声污染防治对策

为了使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（ GB12348- 2008）。设计主要从声源、传播途径、个人保护三个途径对噪声进行防治：

①使用零部件加工精良、结构合理的低噪声设备。

②为筛分破碎等震动较强的设备加装减振器。

③可利用加减振板或缓冲台阶减轻大块物料冲击溜槽的强度。

④在空压机等进排气管内加消声器。

⑤合理布置生产车间和办公室的位置，将噪声较大的车间与办公室、实验室分区布置。

⑥建筑物周围空地种植防尘隔声林灌草带。

⑥产生强噪声车间内建隔声间或为受强噪声干扰的工人佩带耳塞、耳罩。

⑦选煤厂噪声设备均布置在车间或密闭建筑体内，车间和建筑体有部分吸声能力，且声强也将随着传播距离的增加而逐渐衰减。

  - 矿区受影响居民搬迁安置原则及建议方案

根据前述分析，矿区范围内及周边受采煤沉陷影响程度均为极小，不涉及工程搬迁。

  - 矿区资源综合利用

    - 水资源综合利用

本环评对水资源的高效利用提出以下综合利用方案。

（1）井下排水（矿井水）

矿井产生的井下排水提升至地面后，通过常规处理、消毒后，回用于矿井井下消防洒水、建材厂等水质要求较低场所，其他经深度处理后回用矿区生活用水，回用以外的少量外排。矿井水深度处理产生的脱盐浓水则主要用于选煤厂生产补充水、黄泥灌浆用水、消防和洒水降尘等，不外排。

（2）生活污废水

矿区内规划矿井的生活污水经处理后主要用于抑尘洒水、绿化、农肥等。

（3）选煤厂生产用水

选煤厂生产补充水优先采用处理后的生活污水和井下排水，洗煤用水净化处理后循环使用，实现洗水一级闭路循环。

    - 节水措施

      - 工业节水

应把提高矿区内工业用水重复利用率作为工业节水的重点，严格按照用水定额规范用水，通过先进工艺设备、污水回用系统配套相应管理措施的实施，促进节水型生产模式的形成，提高矿区内工业生产用水的循环利用。

本次评价根据节约水资源、减少水污染的原则，提出在其工程设计过程中，应本着节约用水、一水多用、循环使用和废水回收利用的原则，矿区内各个用水单位建立严格的节水制度，采用可行的节水措施，进行全矿区水务管理和水量平衡。具体措施包括：

（1）煤矿选煤厂洗选水处理系统采用高效浓缩机，且尾煤采用压滤机回收。煤泥水达到100%闭路循环，不外排；

（2）在用水建筑物入口处设水表，建筑物内选用节水型卫生器具，并设随时关断阀门，卫生器具及管道随时检查和防漏。

      - 生活节水

在各矿井生活区采用先进节水技术，减少无效或低效耗水，推广使用节水器具；鼓励使用无污或少污洗涤用品；加强需水管理，制定合理水价政策，积极开展节水宣传，实施计划定额用水和普及节水器具，利用污水处理后回用水冲厕。将生产生活污水回收经处理达标后用于绿化和浇洒道路，减少新鲜用水量。规划矿区节水器具普及率应达80%以上。

  - 矿区重大环境风险防范对策

    - 风险防范措施

      - 废污水处理站风险防范措施

矿区内各规划矿井发生污废水事故排放的几率小，但实施过程中仍需加强重视。本次环评提出的防范措施主要有：

（1）矿坑水处理站

①设置在线监控系统，监控 CODcr、SS 出口浓度；

②专人负责，定期对管线及设备进行巡检。

③制定了《消防安全管理办法》、《工作人员作业规程》、《岗位责任制》等相关制度与规程；

（2）生活污水处理站

①设置在线监控系统，监控 CODcr 出口浓度；

②专人负责，定期对管线及设备进行巡检。

③制定了《消防安全管理办法》、《工作人员作业规程》、《岗位责任制》等相关制度与规程。

      - 矸石坝垮塌风险防范

各矿临时排矸场修筑挡矸坝和防洪截排水沟，并在营运期保证排水沟畅通，以减少暴雨对矸石堆的冲刷，提高挡矸坝的抗冲刷能力，防止垮塌风险发生。

挡矸坝必须严格按照设计规范要求进行设计，并保证施工质量。此外，各矿井业主应及时将煤矸石运走制砖综合利用，减少煤矸石堆存量来降低溃坝风险。

      - 选煤厂风险防范措施

（1）设备故障措施

煤泥浓缩机是洗煤厂最主要的煤泥水处理设备，须设置备用设备，当在运行的浓缩机出现故障时，可切换至备用浓缩机中，对故障设备进行检修处理。压滤机须设置备用设备，一旦压滤机发生故障，可启用备用设备。

（2）设备检修与停电事故

设备检修及停电时的退水进入循环池中。洗煤厂采用双电源，尽量避免停电现象发生。因本洗煤生产线浓缩池和循环水池考虑了容纳系统的全部倒回水量，所以停车停电时，也能保正没有洗煤水外排。

（3）管理措施

为了充分保证煤泥水闭路循环不外排，杜绝污染事故的发生，除采取以上措施外，严格管理和健全的管理措施十分重要。在生产运营期，必须做到以下几点：

①设严格煤泥水系统的管理，加强对职工的培训教育，严格限制生产用水量，实行系统排水厂长负责制；

②严格执行各项生产及环境管理制度，对煤泥水处理在用及备用设备设立运行卡，定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护；结合浓缩机运行情况对絮凝剂进行持续改进。避免出现在用及备用设备同时事故的状态。

③按照监测计划定期组织进行洗煤厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理；

④不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定；

⑤重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，提高企业环境管理水平；

⑥积极配合环保部门的检查、验收；

⑦加强生产过程管理和设备的检修工作。

⑧地面除绿化区域外应进行硬化；于此同时建设单位应委托有环境风险事故应急预案编制资质的单位针对矿产资源开发特点及区域内环境特征编写环境风险事故应急预案。

    - 应急预案

据调查，矿区大部分矿井尚未编制突发环境事件风险评估，本次评价要求各矿须尽快完成风险评估及备案手续。

      - 组织机构及职责

矿区管理机构应设置专门的组织负责建设期及运营期的环境安全。职责包括：

（1）负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

（2）保证应对事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当内部资源不足、不能应对环境事故时，需要区域内其他部门增援时，由环境安全管理部门提出增援请求。

（3）当事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反应环境风险事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

      - 应急预案内容

从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的负责人：

（1）预防预警

预防和预警是处理环境风险事故突发事件的必要前提。根据突发时间的严重性、紧急程度和可能涉及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。

（2）应急响应

环境安全突发事件发生后，应立即启动并实施响应的应急预案，及时向大竹生态环境局、达州市生态环境局上报，必要时上报四川省生态环境局；同时，启动应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展产应急救援工作；需要其他应急救援力量支援时，应及时向生态环境部门提出申请。

当矿区范围发生自然灾害时，建设单位应配合政府部门做好救灾行动，最大限度地降低灾害所造成的损失及生态环境不良影响。

（3）应急处理

对主要可能发生的环境风险事故，在做响应救援方案的同时，还需要进行环境监测方案的编制。

当环境风险事故发生时，通过监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和论证的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发的环境事件应急决策的依据。

（4）应急终止

应急终止续经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

应急终止后，各项目建设单位仍需继续进行环境跟踪监测及评价的工作，直至其他补救工作无需继续进行为止。

（5）信息发布

突发环境风险事件终止后，要通过报纸、广播、电视及网络等媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强环境风险应急措施的透明度。

    - 应急组织培训

（1）应急救援人员的培训

由应急救援指挥对救援专业队成员每年进行一次应急培训，学习救援专业知识和有可能出现的新情况的处理办法。每个人都应做到熟知救援内容，明确自己的分工，成为重大事故应急救援的骨干力量。

（2）员工应急响应的培训

由应急救援指挥办公室对所有员工每年进行一次应急响应培训，了解事故应急预案响应条件，能够在现场第一时间做出判断事故大小，是否符合事故应急预案响应条件，以便下步工作的顺利进行。

同时，各矿山综合办公室应在宣传栏中将相关应急救援的知识、技术等予以公告。

（3）预案演练

每年进行一次预案演练，年初安全环保室编制演练计划，负责跟踪落实演练计划的执行及效果评价。演练前由办公室编制好演练方案，报安全环保部门审核，演练结束后进行总结评价。

    - 监督管理

（1）宣传及培训

矿区各项目应加强环境保护科普选创教育工作，普及环境污染事件预防常识，增强公众的防范意识和相关心里准备，提高公众的防范能力。

企业内工作人员应积极主动接受日常培训，企业应针对重要保护目标加强工作人员的培训工作。

（2）预案演练

按照环境应急预案及相关单项预案，各项目建设单位应定期组织不同类型的环境风险应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能。

（3）监督和评价

为保证环境应急体系始终处于良好的备战状态，并实现持续发展，各项目建设单位应在环境应急能力评价体系中实现自上而下的监督、检查和考核机制。监督和评价内容包括：应急机构的设置、应急工作程序的建立和执行情况、应急救援队伍的建设、应急人员培训和考核情况、应急装备使用和经费管理情况。

- 矿区总体规划环境合理性综合论证

  - 规划方案的环境合理性

    - 规划目标的环境合理性

规划矿区总体规划目标主要包括产能目标、矿山建设模式目标、环保目标等，具体参见表8.1-1。

表 8.1.1	规划目标一览表

| 目标类型 | 目标内容 | 目标内容 |
| --- | --- | --- |
| 规划目标 | 产能目标 | 矿区总产能390万t/a，其中柏林煤矿45万t/a、田坝煤矿30万t/a、黑滩煤矿30万t/a、大河沟煤矿15万t/a、大硐坪煤矿15万t/a、新桥红星煤矿30万t/a、堡子煤矿30万t/a、荣华煤矿30万t/a、新桥红星煤矿30万t/a、华家沟煤矿30万t/a、孔家沟煤矿30万t/a、刘家沟联合煤矿30万t/a、牛郎沟煤矿30万t/a、平桥煤矿30万t/a、观音煤矿30万t/a |
|  | 矿山建设模 式目标 | 规划范围内各矿井均采用井工开采，各矿井功能分区布局合理，环 保设施配套齐全。掘进机械化≥90%，机械化采煤≥90%。 |
|  | 环保目标 | 煤矸石综合利用率≥100%，矿井水利用率≥80%，废水处理率100%，COD和氨氮排放量符合总量控制指标；大气污染物达标排放率100%，SO2和NOX的排放符合总量控制指标；塌陷土地治理率≥80%，破坏土地复垦率≥95%；各矿井原煤入选率100%。 |

根据《煤炭产业政策》，第十七条指出“……重庆、四川、贵州、云南等省（市）新建、改扩建矿井规模不低于15万吨/年。”规划矿区内含14宗矿井，均为已获得采矿权的矿井，今后不再增设采矿权，其中生产煤矿2宗，分别是柏林煤矿、堡子煤矿，生产能力分别为45万t/a、30万t/a。根据《四川省人民政府<关于30万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复>》（川府函[2020]45号）及大竹县人民政府《关于审定调整<大竹县30万吨/年以下煤矿分类处置方案>的请示》（竹府[2021]81号），方案提出：大竹县政策引导主动退出矿井4宗，分别为城西煤矿、大枫树煤矿、石马门一煤厂、新桥红星煤矿；3宗保留生产矿井，分别为大河沟煤矿、大硐坪煤矿、观音煤矿，设计生产能力均为15万t/a；6宗升级改造矿井分别为田坝煤矿、荣华煤矿、黑滩煤矿、华家沟煤矿、刘家沟联合煤矿、孔家沟煤矿，设计生产能力均为30万t/a；2宗兼并重组矿井分别为平桥煤矿、牛郎沟煤矿，设计生产能力均为30万t/a。据此分析，规划目标中的各矿井产能满足现行的产业政策，产能目标制定合理。

矿区规划范围内各矿井均采用井工开采，各矿井掘进机械化≥90%，机械化采煤≥90%，煤矸石综合利用率≥100%，矿井水利用率≥80%，废水处理率100%，COD和氨氮排放量符合总量控制指标；大气污染物达标排放率100%，SO2和NOX的排放符合总量控制指标；塌陷土地治理率≥80%，破坏土地复垦率≥95%，各矿井原煤入选率100%。规划建设模式目标符合要求及环保要求。

    - 产业定位的合理性

根据煤质特性分析，规划矿区开采煤属低中-中高灰、特低-低中硫、中低-特高热值1/3焦煤（1/3JM）、1/2中粘煤（1/2ZM），弱粘煤（RM）和气煤（QM）等。低灰（LA）、中高挥发分（MHV）、特低硫（SLS）、中磷（MP）、高热值（HQ）煤，可作为生活用煤、动力用煤、高炉喷吹用煤、炼焦用煤、发电煤粉、锅炉用煤。丰富煤炭资源的开发将大幅推动区域的经济发展，提高当地人民的生活水平，这对于推动地区的经济发展、社会和谐稳定具有重要意义。

矿区总体规划在确立经济目标发展的同时，也提出了一些环境保护和资源利用方面的要求，本着以最小的环境影响取得最佳的经济社会效益的原则，这与国家推行科学发展观和可持续发展理念的社会背景相吻合。矿区的开发建设有利于推动区域产业结构调整，即由落后的传统农业向现代化工业企业转变，使矿区内劳动力由农业向工业转移、经济效益由农业收入向工业收入转换。总体来讲，本规划的产业定位较为合理。

    - 功能分区的环境合理性

根据矿区总体规划的地面总布置，分生产、生产服务和生活服务设施三条线进行安排。生产区主要为矿井工业场地，分布于各煤矿井田内，场地均相对开阔平坦，场地标高需满足防洪设计规范要求；与生产区相配套的辅助及附属企业，矿区洗煤厂、机电维修中心、材料库均位于矿区交通枢纽中心地带。生活服务区位于工业场地内，与生产区间隔布置。各矿井爆破材料库位于井田范围外，远离工业场地及周围居民点布置。

总之，矿区地面总布置中生产区与辅助生产区遵循集中布置的原则，能够形成很好的互动；采取生产区与生活区分离，既便于矿区生产管理，也能够减少矿区占地和公共基础设施的投入；矿区爆破库远离居民区、生产区及矿区开发沉陷影响区，符合国家相关爆破器材库安全防护距离的要求。因此，矿区地面总布置方案中生产区、辅助生产区、生活区职能明确，各功能区能够形成很好的互动，地面总布置考虑了内部与外部、集中与分散、近期与远期、矿井建设与城乡建设的相互配合关系，充分利用了地形，布置较合理。

  - 规划环境目标的可达性

本报告利用第四章构建的矿区规划环境影响评价指标体系，分析矿区提出规划指标在环境目标上的可达性，并提出本报告推荐的规划指标调整建议，以此确保矿区开发的环境目标可达性。

矿区规划中对本报告提出的绝大部分指标均未作出明确的要求，若矿区能够严格按照本报告提出的指标和要求来安排生产，矿区开发将符合国家产业和环保政策要求，能够提高煤炭资源利用率、节约资源和能源、避免和减缓矿区开发产生的污染影响和生态影响，能能够促进国家和地方经济可持续发展，矿区总体发展水平将符合煤炭行业清洁生产要求，达到国内先进水平。矿区环境目标可达性分析见表8.2-1。

表 8.2-1	环境目标可达性分析

| 环境主题 |  | 环境目标 | 评价指标 |  | 目标值 | 可达性分析 | 达标 与否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然资源 | 资源 | 实现矿区资源和能源的可持续开发利用 | 煤炭资源配置与效率指标 | 薄煤层资源回采率（％） | ≥85 | 矿区可采煤层属薄煤层，设计煤层回采率均在85%以上 | 是 |
|  |  |  |  | 中厚煤层资源回采率（％） | ≥80 |  |  |
|  |  |  |  | 厚煤层资源回采率（％） | ≥75 |  |  |
|  |  |  |  | 原煤入选率（%） | 100 | 矿区中堡子煤矿内设置20万吨/a洗选厂、黑滩煤矿内设置9万吨/a洗选厂、田坝煤矿内设置15万吨/a洗选厂；另大竹县境内还分布14座洗选煤厂，其中150万吨/a1座，30万吨/a～100万吨/a的4座，小于30万吨/a的9座。共有洗煤厂17座，总洗选能力达到502万吨/a，此外，柏林煤矿为国营煤矿，采用集团公司川煤集团布置在达川区渡市的洗选煤厂进行洗选煤。因此，入洗率可达100% | 是 |
|  |  |  |  | 采煤机械化程度（%） | ≥90 | 根据收集资料以及设计资料，各个矿井机械化程度均可达到90%以上 | 是 |
|  |  |  |  | 掘进机械化程度（%） | ≥90 |  |  |
|  |  |  | 资源消耗指标 | 井工矿原煤生产水耗（不含选煤厂） （m3/t） | ≤0.2 | 根据统计资料及设计资料，各矿井原煤生产水耗小于 0.2m3/t | 是 |
|  |  |  |  | 吨煤电耗（KWh/t） | ≤20 | 各矿井吨煤电耗在13~18kWh/t之间 | 是 |
|  |  |  |  | 选煤厂新鲜水补水量（m3/t） | ≤0.1 | 铁山南煤矿选煤厂补充水采用矿井废水污水处理站处理 达标后的中水。 | 是 |
|  |  |  | 资源回收与利用指标 | 粉煤灰综合利用率（%） | ≥100 | 矿井产生的粉煤灰作为建材外售，全部综合利用 | 是 |
|  |  |  |  | 煤矸石综合利用率（%） | ≥100 | 目前矿区各煤矿矸石基本全部进行了综合利用，主要利用方式是外售矸砖厂，小部分作为铺路等材料使用。经统计大竹县现有砖厂年产4.96亿匹砖，每年约消耗61万吨矸石，本规划区煤矸石产生预计为58.5万吨/a，仅外售矸砖厂已可满足需求，煤矸石综合利用率可达100%。 | 是 |
|  |  |  |  | 灰渣综合利用率（%） | ≥100 | 矿区内各煤矿无灰渣产生 | / |
|  |  |  |  | 矿井水回用率（%） | ≥80 | 各矿井均设置有矿井水处理站，处理中水回用于井下洒水、道路洒水、绿化、消防等，再一部分作为区域生态用水资源化利用，剩余少量废水达标排放 | 是 |
|  |  |  |  | 生活污水回用率（%） | ≥100 | 各矿井均设置有生活污水处理站，处理中水作为绿化、农肥等，多余部分作为区域生态用水资源化利用 | 是 |
|  |  |  | 资源承载力指标 | 区域水资源承载力 | 可承载 | 经分析，区域水资源承载力较好，矿区开发用水对其他项目的用水不会产生直接影响。 | 是 |
|  |  |  |  | 区域生态承载力 | 可承载 | 经分析，区域在目前的发展状态下生态承载力有一定的盈余，处于可持续发展水平 | 是 |
|  |  |  |  | 区域土地资源承载力 | 可承载 | 土地能承载较低强度的开发活动，主要的外部制约条件为区域水土流失严重。 | 是 |
|  | 环境要素 | 避免或减轻煤炭开发活动产生的各种污染影响 | 大气污染控制指标 | 大气污染物达标排放率（%） | ≥100 | 目前矿区各煤矿均采用空气能锅炉或电能锅炉，利用空气压缩机热源进行锅炉加热或电加热，无废气污染物产生；另原煤堆场、矸石场扬尘、运输道路扬尘、井下粉尘、矸石场加工粉尘等通过采取洒水和密闭等防尘措施后可实现达标排放； | 是 |
|  |  |  |  | SO2和NOX的排放量（t/a） | 符合区域总量控制要求 | 矿区各煤矿均采用空气能锅炉或电能锅炉，无SO2和NOX产生 | 是 |
|  |  |  | 水污染控制指标 | 矿井水处理率（%） | ≥100 | 各矿井均配建矿井水处理站，矿井水处理率100% | 是 |
|  |  |  |  | 生活污水处理率（%） | ≥100 | 各矿井均配建生活污水处理站，生活污水处理率100% | 是 |
|  |  |  |  | 煤泥水闭路循环等级 | ≥100 | 矿区煤泥水均能实现一级闭路循环 | 是 |
|  |  |  |  | 水污染物达标排放率（％） | ≥100 | 根据各矿井自行监测报告，水污染物能够实现达标排放 | 是 |
|  |  |  |  | COD和氨氮排放量（t/a） | 符合区域总量控制要求 | 各个矿井生活污水、矿井水经处理后综合利用后，仅少量废水排放，COD和氨氮排放量能够满足总量指标 | 是 |
|  |  | 避免或 减轻煤 炭开发 活动产生的生 态破坏 | 固体废物处置指标 | 煤矸石处置率（%） | ≥100 | 目前矿区各煤矿矸石基本全部进行了综合利用，主要利用方式是外售矸砖厂，小部分作为铺路等材料使用。经统计大竹县现有砖厂年产4.96亿匹砖，每年约消耗61万吨矸石，本规划区煤矸石产生预计为58.5万吨/a，仅外售矸砖厂已可满足需求，煤矸石处置率可达100%。 | 是 |
|  |  |  |  | 灰渣及脱硫石膏处置率（%） | ≥100 | 矿区内各煤矿无灰渣产生 | / |
|  |  |  |  | 生活垃圾处置率（%） | ≥100 | 生活垃圾经收集后运至当地生活垃圾收集点处置 | 是 |
|  |  |  |  | 污泥处置率（%） | ≥100 | 污泥经脱水后与生活垃圾一并处置 | 是 |
|  |  |  | 噪声环境影响指标 | 声环境功能区达标率（%） | ≥100 | 符合相关声环境功能区的噪声排放标准 | 是 |
|  |  |  | 生态保护与恢复指标 | 水土流失控制率（%） | ≥85 | 按照环评提出的生态恢复及治理措施后，沉陷土地治理率达到100%；沉陷区和排矸场植被恢复系数达到98%；植被覆盖率达40%；水土流失控制区植被覆盖率达60%； | 是 |
|  |  |  |  | 沉陷土地复垦率（%） | ≥95 |  |  |
|  |  |  |  | 排矸场生态恢复率（%） | ≥90 |  |  |
|  |  |  |  | 取土场生态恢复率（%） | ≥90 |  |  |
|  |  |  |  | 恢复后植被覆盖率（%） | ≥25 |  |  |
|  |  |  |  | 生态系统整体性和功能变化趋势 | 对生态系统的整体性和变化趋势影响不大 |  |  |
| 社会环境 |  | 促进区域社会、经济可持续发展 | 社会发展指标 | 万元工业增加值水耗（t/万元） | ≤60 | 万元工业增加值水耗小于60t/万元 | 是 |
|  |  |  |  | 万元工业增加值能耗（t/万元） | ≤1.1 | 万元工业增加值能耗小于1.1t/万元 | 是 |
|  |  |  | 经济发展指标 | 矿区工业总产值（万元） | 增加 | 矿区工业总产值显著增加 | 是 |
|  |  |  |  | 税收（万元） | 增加 | 区域税收显著增加 | 是 |

  - 规划方案的优化调整建议

本次环评对规划提出调整建议，具体参见表8.3-1。

表 8.3-1	规划方案的优化调整建议

| 序号 | 规划内容 |  | 调整建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿区排水规划 | 井下排水排入各矿井的矿井水处理站，经絮凝、沉淀、过滤、澄清等工艺处理后回用于 矿井主要生产用水，多余部分达标排放。 | 编制矿井水资源化利用方案，矿井水经处理后，一部分回用井下及地面生产系统一级生态用水资源化利用，多余废水达标排放进入周边受纳水体，本次评价根据环环评[2020]63号文要求，外排矿井水除达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值、表2采煤废水排放限值要求外，并且相关水质因子满足或优于受纳水体环境功能区划规定的对应值，含盐量不得超过1000mg/L。 | - |
| 2 | 环境保护规划 | 未对各矿井现有排矸场占地及存储提出相关要求。 | 根据《煤矸石综合利用管理办法》，禁止建设永久性煤矸石场，各个井工煤矿矸石场均需设置临时矸石场，排矸场占地面积不超过矿井3a存矸量，且必须有综合利用方案。 | 《煤矸石综合利用管理办法》 |
|  |  | 规划未识别矿区内的基本农田 | ①需采取“提升土壤肥力，减少水土流失”保护措施，开采过程中造 成地表沉陷区域需进行采空区的充填，减少地表沉陷； ②地表沉陷造成地表裂缝的需及时对裂缝进行充填恢复，确保基本农田区域土壤水力、肥力不降低。 ③对煤矿生产造成基本农田无法恢复的情况，应当按照“占多少、垦多少”的原则，负责开垦与所占耕地的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照四川省的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。 ④工业场区原则上不得占用基本农田 | 矿区范围内分布有基本农田。《自然资源部、农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）。 |
| 3 | 环境管理 |  | ①各矿井开展清洁生产审核； ②开展突发环境事件风险评估； ③建立导水裂隙带发育高度观测系统； ④矿区后续跟踪评价。 | - |

- 环境影响跟踪评价及“三线一单”管控要求

  - 跟踪评价

根据存在的环境影响范围广的特点，为准确判断规划实施后的实际环境影响，确保本次环评中提出的各项对策措施得到有效的贯彻和落实，同时为进一步提高规划环境效益所需的改进措施，本次环评提出规划矿区开发的环境影响跟踪评价方案，每五年进行一次。

    - 跟踪评价的意义

跟踪评价是规划环境影响评价的重要补充，是确保规划实施对环境产生的影响在可控制范围内的重要保障。通过对规划环境影响的跟踪评价。具体有如下几方面意义：

（1）促进环境保护措施的顺利实施

通过对境影响事前评价的各种要素进行针对性的监测、检查与统计，以确定其实际变化量；并与环境影响报告书中环保设施处理后的预测变化量进行比较分析；同时从整体上，对环境所造成的实际影响与预测影响进行比较分析评价；进一步分析其原因，最后通过对环境影响评价效果的评价，进一步修整和完善所采取的替代方案与不利环境影响减缓措施。

（2）检验宏观经济决策

从经济发展角度，首先，在微观层面对投入使用的环保设施的实际投入和产出剧经济效益分析，以确定其是否达到了预想的最佳效果：其次，在宏观层面上对经济、环境之间的相互影响进行损益分析，对矿区开发过程中造成的环境污染和环境破坏及其所带来的实际经济效益进行比较分析，以判断宏观决策正确与否。

（3）有利于可持续发展

从实现可持续发展的角度和维持生态环境良性发展角度，通过跟踪评价，系统分析和评价规划实施导致矿区开发生态环境的改变，分析规划实施后，是否还处于环境承载能力范围之内，经济、社会及环境的发展是否协调，检验矿区开发的可持续发展能力是否减弱。最后，总结规划实施过程中所获取的经验教训，从而指导日后的进一步发展。

    - 跟踪评价时段

到2023年矿区开发完全实施后，应组织进行环境影响后评价，每五年进行一次跟踪评价。第一次跟踪评价时间为2028年。

    - 跟踪评价目标

跟踪评价不但要进行回顾性分析，还要基于回顾性分析结果提出改进措施，以指导规划未实施或已实施但在前期环评中未进行准确预测的部分，跟踪评价的基础是初次规划环评，具体的目标包括：

验证规划环评的准确性和判定减缓措施的有效性。本目标通过回顾性分析来实现，即通过规划实施的主要环境影响区域和影响范围的环境质量现状调查，掌握规划实施影响区域的环境质量现状，并与规划实施的环境影响预测进行比较，以此评价规划初次环评的预测结果和减缓措施的有效性。

提高后续规划的环境影响预测的准确性和减缓措施的科学性。此目标通过预测评价来实现，即基于回顾性评价的结论，根据目前的环境质量现状，重新预测和评估尚未实施的规划环境影响，并调整原环评中提出的减缓措施或提出新的减缓措施。

    - 跟踪评价重点

矿区开发对周边环境会形成影响，跟踪评价以回顾性评价和预测评价两个途径对矿区开发实施过程及后期发展带来的影响进行评价。

（1）回顾性评价

回顾性评价包括回顾性分析和环境减缓措施有效性分析两个阶段。

规划采用水量指标对区域生态环境影响做回顾性分析评价；此外特征污染物对矿区及周边大气环境的影响也是跟踪评价重点；另外通过对敏感保护目标等现状监测，归纳出环评预测的环境影响提出新的减缓措施；

在环境影响减缓措施有效性分析阶段，主要是对环评预测的环境影响与规划实施后的实际环境影响进行对比，对环评提出的减缓措施与环境减缓措施执行现状进行对比，并作出相符性判断，相符则维持原环评预测和管理制度，不相符则进行深入的原因分析，并提出改进建议。

（2）预测评价

预测阶段基于回顾性分析评价结论，按照所拟定的指标，根据目前的环境质量现状和有效性评价结论，重新预测和评估尚未实施的环境影响，并调整环评中减缓措施或提出新的减缓措施，此阶段的评价方法可以说采取情景分析法，可以很好的降低各种不确定因素，基于规划和届时所实施情况设定不同情景，通过对后续发展规划的方案分析，对后发展规划实施的环境影响进行重新预测。

    - 跟踪评价管理要求

跟踪评价的主体以及政府财政方面应对跟踪评价预留经费，并根据跟踪评价的具体实施情况予以划拨。应确定本规划区的跟踪评价管理要求，并在界定环境管理体系范围内，确保跟踪评价的成果达到以下要求：

（1）适合于矿产开发规模、矿井建设规模和资源环境承载能力；

（2）包括对持续改进和污染预防的承诺；

（3）包括对遵守和环境因素有关的使用的法律法规和其他要求的承诺；

（4）提供建立和评审环境目标和指标的框架；

（5）形成文件、付诸实施，并予以保持；

（6）传达到矿区内个各矿井或代表项目的人员；

（6）可为公众所获取。

    - 跟踪评价内容

跟踪评价的主要目的就是对规划实施过程及实施后的环境影响、防范措施的有效性进行跟踪监测和验证性评价，并及时提出补救方案和措施，跟踪评价主要任务如下：

（1）评价总体规划实施后的实际环境影响

利用跟踪监测成果，比较分析规划实施不同时期区域环境质量的变化情况，并与规划环评的环境影响预测结果进行比较，评价规划实施后的实际环境影响是否超出原来的预期，并对影响趋势进行预测评价，为进一步完善提高规划的环境效益提供依据。

规划环境影响评价及其建议的减缓措施是否得到了有效的贯彻实施 检查规划配套环保设施、入驻企业环保措施“三同时”的落实情况，了解各环保措施的处理效果、运行负荷等运行情况，调查废物处置和综合利用情况， 以及生态保护措施的落实情况，在此基础上分析评价措施的实效性及存在问题。

（2）确定为进一步提高规划的环境效益所需的改进措施

通过对实施后的实际环境影响进行评价、对影响趋势的预测分析，以及生态保护和污染防治措施、环境管理的绩效评估，分析规划实施过程存在的主要环境问题，提出针对性的规划调整意见和改进措施。

（3）规划环境影响评价的经验和教训

通过规划实施后的实际环境影响的跟踪评价，分析判断规划环评所采用的评价方法、技术路线的准确性和科学性，建议减缓措施的合理性及可行性，总结经验和教训，以指导 今后的规划环评和跟踪评价。

（4）其他

此外，跟踪评价还应进行公众意见跟踪调查，通过公众参与监督规划环境影响以及减缓措施是否得到了有效的贯彻实施，共同参与区域开发建设。跟踪评价主要内容见表9.1-1。

表 9.1-1	跟踪评价主要内容

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 主要目的和意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境监测与回 顾评价 | 大气环境监测与环境评价 | 掌握大气污染变化趋势 |
| 2 |  | 土壤环境监测与环境评价 | 掌握土壤污染变化趋势 |
| 3 |  | 地下水环境监测与环境评价 | 掌握地下水污染变化趋势 |
| 4 |  | 噪声环境监测与环境评价 | 掌握噪声污染变化趋势 |
| 5 | 污染源调查 | 企业污染源调查 | 掌握基础数据 |
| 6 |  | 企业环保措施调查 |  |
| 7 |  | 清洁生产水平调查 |  |
| 8 | 环保措施回顾 | 绿化防护带的建设 | 环保措施的有效性和实施情况 |
| 9 |  | 能源结构与大气污染控制 |  |
| 10 |  | 中水回用与水污染控制 |  |
| 11 |  | 产业结构与清洁生产 |  |
| 12 |  | 工业固废处置 |  |
| 13 | 环境管理 | 总量控制执行情况 | 回顾并修改环境管理各项 措施 |
| 14 |  | 公众意见 |  |
| 15 |  | 环保投资落实情况 |  |

    - 跟踪评价实施计划

本评价建议在本规划实施之后，所有项目均建成并运行5年以后进行一次覆盖整个规划区的环境影响后评估工作，以确保规划环评的准确性，降低其不确定性。

      - 下一层次建设项目环境影响评价的建议

根据本次规划开发的强度和规模，在下阶段的环评工作中，要重视矿区的环境保护工作，从源头上控制污染，推行清洁生产、发展循环经济。严格按照国家有关环保的法律法规和标准，科学设定矿区规模，引导各矿区采用国际国内先进的采矿工艺、污染治理措施等，减缓生态环境破坏。

      - 下阶段环评工作重点

应重视建设项目对周边居民的影响评价，其影响评价重点应考虑其对规划居民区的影响，并针对性的提出生态环境、废气治理、降噪等措施。

（1）应重视生态环境、水环境影响评价

矿区将严格产能核定门槛，对新建矿井项目环评应加强生态环境减缓措施及其可行性分析，已经矿井涌水处理设施分析以及后续综合利用途径。

（2）应重视项目建设期的环境影响评价

由于规划阶段矿井的实际建设规模、产能根据资源储量的变化而改变，因此项目环评阶段必须根据各自具体内容进行评价。

（3）应重视项目对环境敏感目标的影响评价

由于规划的概略性和不确定性决定了本次环境影响评价对敏感目标的评价较为粗略，因此项目环评阶段必须重视对环境敏感目标的影响评价。

（4）应重视项目环境保护措施与生态补偿措施的研究与落实

环境保护措施、生态补偿措施属于末端治理的范畴，也只有在对环境影响的性质、大小位置等具体内容明确后才能有的放矢地规划与设计，因此项目环评阶段应对此加以重视。

应重视项目污染物排放量与总量控制目标关系评价。

      - 下阶段环评可以简化的内容

本次环评就规划范围建设的社会、经济、环境协调性论证做了论证和评价。在项目层次的环评工作中不必从区域的角度进行选址论证，但对于矿区内工业生产场地（永久占地、临时占地）选址的环境合理性需进行论证。

  - “三线一单”管控要求

根据环境保护部办公厅文件《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评[2016]14 号）中要求规划环评应充分发挥优化空间开发布局、推进区域（流域）环境质量改善以及推动产业转型升级的作用，并在执行相关技术导则和技术规范的基础上，为规划实施制定“三线一清单”的管理模式，即划定空间管制、总量管控和环境准入的三线，制定环境准入的负面清单。

矿区总体开发方案基本上确定了矿区井田划分、矿井建设规模、煤炭洗选规划、污染防治措施等，本次环评重点对规划实施的空间清单进行重点论述，对总量管控提出建议性要求。

    - 环境质量底线

根据规划区域及上下游、下风向等周边地区环境质量现状和目标，考虑气象条件、水文条件等相关因素，按照最不利条件分析并预留一定的安全余量，提出区域污染物排放总量控制上限的建议，作为区域污染物排放总量管控限值。综合分析环境质量改善目标、排放现状、减排成本和技术可行性，确定区域污染物排放总量削减的阶段性目标。

环境质量底线是保障人民群众呼吸上新鲜的空气、喝上干净的水、吃上放心的粮食、维护人类生存的基本环境质量需求的安全线。

      - 环境空气质量底线

大竹县煤炭矿区所在地属于达州市行政管理范围。根据达州市大竹生态环境局提供的2020年大竹县环境空气例行监测数据，矿区所在区域（大竹县）属于环境空气质量不达标区，主要超标因子为PM2.5。按照达州市空气质量达标规划，区域环境空气质量在2030年主要指标达标。

规划环评要求，区域环境空气PM2.5保证率日均值不达标期间引入排放颗粒物的项目，大气环境影响预测应按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）实施区域削减措施，满足区域环境空气质量改善要求。

      - 土壤环境风险管控底线

土壤环境风险管控底线是根据建设用地与农用地土壤污染风险管控标准及土壤污染防治相关规划、行动计划要求，对矿产资源开发区域土壤管控提出明确的要求。

（1）土壤环境质量现状

根据监测结果，建设用地土壤各监测因子能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准》（GB36600-2018）中表1标准，农用地各监测因子能满足《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准》（GB15618-2018）中表1标准。

（2）土壤环境分析

根据前述分析结果，土壤污染的潜在风险主要为一般工业固体废物（矸石、废石等）的堆放，危险废物收集、储存、转运过程以及生活垃圾堆存。

（3）土壤环境风险管控底线确定

结合建设用地、农用地土壤污染风险管控标准及土壤污染防治相关规划、行动计划要求，确定矿产资源开发区域建设用地土壤环境风险管控目标是达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1标准，其他区域农用地达到《土壤环境质量 农用地土壤风险管控标准》（GB156 18-2018）中表1标准。

（4）土壤污染风险管控分区

结合规划布局，本次评价将临时矸石堆场、排土场、危险废物暂存地划定为建设用地污染风险重点管控区，其余地块为一般管控区。

      - 水环境质量底线

（1）地下水环境质量现状

地下水监测点各监测因子能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质要求。

（2）水环境质量目标及允许排放

矿区各矿井均配建矿井水处理站、生活污水处理站。井下排水、生活污水分别经处理达标后，其中矿井水尽量回用于井下及地表生产系统、绿化等多余废水达标排放进入周边受纳水体，本次评价根据环环评[2020]63号文要求，外排矿井水除达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值、表2采煤废水排放限值要求外，并且相关水质因子满足或优于受纳水体环境功能区划规定的对应值，含盐量不得超过1000mg/L。因此，矿井水排入受纳水体对水体水质环境影响极小；生活污水全部资源化利用不外排。选煤厂废水一级闭路循环，不外排。对区域水环境影响极小。

    - 资源利用上线

资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。资源利用上线应符合达州市及大竹县经济社会发展的基本需求，与现阶段资源环境承载能力相适应。根据区域资源承载力分析可知，从水资源、土地资源、能源等均可满足本轮规划发展。

      - 水资源利用上线

规划期矿区最大用水量为132.6303万m3/a，可回用矿井水量为248.9421万m3/a，煤炭开采中产生的矿井水就可满足矿区用水需求，且有116.3118万m3/a矿井水富余。矿区的生态环境用水，主要包括土地复垦、林草浇灌等用水量，主要以矿区矿井涌水、生活污水处理后回用作为来源，因此矿区的开发不会导致现状生态环境用水量的增加。

      - 土地资源利用上线

根据《达州市大竹县土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善方案》，截止2014年，达川区土地总面积224657.38hm2，其中农用地面积198763.08hm2，占土地总面积的88.47%；建设用地面积19089.84hm2，占土地总面积的8.50%；其他土地面积6804.46hm2，占土地总面积的3.03%。规划至2020年需完成耕地保有量91552.42hm2，基本农田保护面积62948.00hm2，建设用地控制规模20230hm2，城乡建设用地控制规模17888.16hm2，城镇工矿用地控制规模4271.44hm2，新增建设用地控制规模1368.00hm2，人均城镇工矿用地指标84.49m2，整理复垦开发补充耕地规模800hm2。

规划矿区面积为82.1112km2，占全区土地总面积的3.655%，矿区各矿井工业场地等实际占压总面积为30.28hm2，占全区土地面积的0.0135%，占地面积较小。

规划矿区各矿井均为已有矿井，规划实施中基本不存在新增建设用地，与《达州市大竹县土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善方案》不相冲突，区域土地资源充沛。

    - 生态红线管控

根据《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号），达州市涉及“盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线”；达州市大竹县涉及“川东南石漠化敏感生态保护红线”；达州市宣汉县、万源市涉及“大巴山生物多样性维护-水源涵养生态保护红线”。

规划矿区位于达州市大竹县，区域不涉及生态保护红线，结合上述《通知》对照《四川省环境管控单元分布图》，矿区在一般管控单元内，不属于优先保护、重点管控单元，与四川省生态保护红线是相协调的。

    - 生态环境准入清单

根据四川省发展改革委印发的《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批)(试行)》（川发改规划[2017]407号）、《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第二批)(试行)》（川发改规划[2018]263号），大竹县不在其所列区县之列。

因此，本次依据环境保护部印发《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单技术指南”》、《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善成果》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》以及结合前文分析成果，矿产资源开发生态环境准入清单见表9.2-3。

表 9.2-1   规划区域生态环境准入清单

| 序号 | 类别 | 管控要求 |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境准入清单 | 煤矿 | ①禁止新建年开采量小于30万t的煤矿； ②禁止井工煤矿采用综采采煤方法之外的其他方法； ③禁止随意排放未处理达标的污水，规划区内污废水处理率必须达到 100%，并且中水回用率达到75%以上，矿井水利用率≥80%； ④禁止设立原煤入洗率达不到100%的矿井； ⑤禁止设立永久性排矸场，煤矸石的综合利用率≥90%； ⑥禁止新建层含硫量大于3%的煤矿。 ⑦对于现状存在严重生态环境问题的煤矿，遗留生态环境问题的恢复治理方案未经所在地县级政府认可的。 | ①《产业结构调整指导目录（2019年本）》； ②国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见（国发〔2005〕18号）； ③关于印发加快煤炭行业结构调整、应对 产能过剩的指导意见的通知（发改能源〔2007〕3271号）； ④《煤炭产业政策》（国家发展和改革委员会公告2007年第80号）； ⑤《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）； ⑥《“ 十四五”能降碳综合工作方案》； ⑦《矿山生态环境保护与恢复治理方案（规划）编制规范》（HJ652-2013）”； ⑧《四川省矿产资源总体规划（2016~2020年）》； ⑨《达州市大竹县土地利用总体规划（2006-2020年）调整完善方案》。 ⑩《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善成果》 |

  - 监控计划

矿区环境监测主要包括矿区环境质量监测、污染源监测、生态环境影响调查及污染事故应急监测四部分。

    - 监测机构

规划矿区总体规划是由多个矿井主体开发，以开发主体为单位设立环境保护机构，并配备相应设备及人员负责环境质量监测以及各项目的污染源日常监测工作；每年还应委托有资质监测单位对矿井环境质量现状进行全面监测评估。

    - 监测内容

9.3.2.1 环境质量监测

监测内容和对象：在勘测和施工阶段所涉及的环境问题，即大气、水、噪声、土壤、植被等。

监测项目、监测频率及监测点设置见表9.3-1。

四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划环境影响报告书

表 9.3-1	监测项目、监测频率及监测点

| 监测要素 | 监测项目 | 监测频率 | 监测方法 | 监测布点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2 | 1次/a | 按《环境空气质量标准》进行 | 矿区各矿井工业场地、煤矿家属区、居民集聚地、五峰山国家森林公园等 |
| 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、细菌总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、水位，共计30项 | 1次/a | 按《地下水环境监测技术 规范》进行 | 矿井附近的村庄居民水井、排矸场等附近地下水 |
|  | 导水裂隙带发育高度 | 1次/a | / | / |
| 噪声 | 项目工业场地、居住区及场地附近居民点环境噪声，各厂界及运输道路两侧环境噪声 | 2次/a，监测昼间和夜间 | 按《城市区域环境噪声测量方法》、《声学环境噪声测量方法》进行 | 环境敏感点、运输道路两 侧 |
| 土壤 | 农用地监测指标：pH、镉、铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍。 建设用地监测指标：砷、汞、铜、铅、六价铬、镍、镉、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1- 二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、 1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、 四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、 1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4- 二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[ａ]蒽、苯并[ａ]芘、苯并[ｂ]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[ａ、h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘。 | 原则上1次/5年，或者根据需要进行 | 按《土壤环境质量农用地 土壤污染风险管控标准（试行）》、《土壤环境 质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》《土壤环境监测技术规范》进行 | 矿区草地及耕地密集区，排矸场、取土场等工业场、 地附近，道路两侧 |
| 地表岩移 | 地表岩移观测 | 随工作面推进 | / | 采空区 |
| 植被及生态景观 | 植被类型、植物种类、森林覆盖率、矿区植被生产力、生物量、国家及地 方重要保护植物 | 1次/a | 实地调查、资料收集、遥 感影像分析相结合 | 各矿井工业场地和排矸场、取土场等附近，道路两侧 |

187

      - 地表形态变化监测

对煤矿的地表变形，应建立长期的观测站，实施地表移动变形动态观测，对下沉、水平移动、水平变形、曲率变形和倾斜变形进行监测，观测站的位置选择在煤层综合厚度最大处附近地表。

      - 污染源监测

污染源监测主要包括：大气污染源、水体污染源、噪声污染源、采煤地表沉陷、事故监测等。

（1）大气污染源监测

结合矿区各矿井实际情况，大气污染源主要为颗粒物无组织排放，其监测位置见表 9.3-2。

表 9.3-2	无组织废气监测一览表

| 污染源 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时排矸场 | 各矿井矸石场四周 | 颗粒物、SO2 | 季/次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 工业场地 | 各矿井工业场地四周 | 颗粒物 | 季/次 |  |

（2）地表水污染源监测

废水排放监测点位、监测指标等，见表9.3-3。

表 9.3-3	废水监测一览表

| 污染源 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活污水处理站 | 设施出水口 | pH、SS、CODcr、BOD5、石油类、氨氮、总磷、总氮。 | 季/次 |
| 生产废水处理站 | 设施出水口 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类、砷、汞、铅等。 | 季/次 |

- （3）噪声源监测

厂界环境噪声监测见表9.3-4。

表 9.3-4	厂界环境噪声监测一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 矿井工业场地厂界东、南、西、北四周 | 等效A声级 | 季度/次 |
|  | 风井工业场地厂界东、南、西、北四周 | 等效A声级 | 季度/次 |

      - 污染事故的应急监测

由于环境污染事故一般具有突发性、不确定性、变动性、危险性，因此必须建立应急监测机构和完善的应急监测流程，配置具有先进水平的流动监测装置，确定主要污染物应急监测及处置方法，对突发的污染事故进行应急监测。

对此，建议达川区环境监测站与矿区环境管理机构共同组建矿区环境事故应急领导和监测小组，同时建立环境污染事故应急专家咨询系统，广泛聘请科研、消防、工矿部门专 家参加；环境事故监测小组应配备各种应急监测仪器及设备，应当组织力量对区内可能发生的污染事故调查取证程序和内容、不明污染物分析、监测方案、质量控制等环节予以研究。

- 公众参与

  - 概述

2021年10月底大竹县应急管理局委托北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司承担本规划的环境影响报告书编制工作。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），为了向与本规划有直接或间接关系的广大民众宣传本规划的规划内容、重大意义，解释规划对环境的影响，让公众对规划有科学、客观、正确地认识，大竹县应急管理局在环境影响评价文件编制期间同步开展了本项目公众参与调查工作。相关内容及时间节点见下表。

表10.1-1   公众参与内容及过程

| 公示方式 | 时间 | 地点 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络公示 | 2021.10.26~至今 | 大竹县人民政府门户网站 | 规划环境影响评价公众参与第一次公示 |
|  | 2021.12.3~2021.12.16 | 大竹县人民政府门户网站 | 规划环境影响评价公众参与第二次公示（公开征求意见稿） |
| 报纸公示 | 2021.12.15 | 国际商报 | 规划环境影响评价公众参与征求意见稿公示第一次登报公示 |
|  | 2021.12.16 | 国际商报 | 《规划环境影响评价公众参与征求意见稿公示第二次登报公示 |
| 信息张贴公示 | 2021.12.3~2021.12.16 | 应急管理局、各环境敏感目标 | 规划环境影响评价公众参与征求意见稿公示现场张贴 |

我单位就《四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划环境影响报告书》总共进行了二次公开的意见征询，包括首次环境影响评价信息公开情况公示、环境影响评价第二次公示（征求意见稿），公示方式采取现场张贴公告公示、网络平台公示和报纸公示等多种方式。在本项目公示期间，我单位未收到相关公众的反馈意见。

  - 首次环境影响评价信息公开情况

    - 公开内容及日期

      - 公开内容

项目在大竹县人民政府网站进行了第一次环境影响评价信息公示，网址：http://www.dazhu.gov.cn/xxgk-show-192193.html，公示截图如下：

      - 公开日期

首次环境影响评价信息公开于2021年10月26日进行了网络公示。

      - 公众意见情况

第一次网络公示期间，评价单位、规划实施单位等均未收到任何形式的的意见和建议。

。

- 综合结论

  - 矿区总体规划概况

大竹县共规划布置有14个采矿权、3个探矿权，境内各矿井范围内保有资源量为5106.4万吨。大竹县各矿井主要分布在华蓥山背斜、铜锣峡背斜和明月峡背斜，结合现有煤矿及关闭煤矿的分布情况，大竹县共划分为2个矿区，分别为华蓥山北段矿区、中山明月峡矿区。其中华蓥山北段矿区位于大竹县西部，地处华蓥山背斜，规划面积为57.8866km2，规划布置6个采矿权和1个探矿权，生产能力为165万吨/年；中山明月峡矿区位于铜锣峡背斜和明月峡背斜，规划面积为90.2762km2，规划布置8个采矿权和2个探矿权，生产能力为225万吨/年。则大竹县共规划布置有14个采矿权、3个探矿权，总规划面积148.1628km2，总生产能力为390万吨/年。

本次评价针对矿区总体规划的目标定位、矿区规模、布局、产业链以及重大项目的设计，结合区域生态和环境特征，以矿区污染源分析和生态承载力、资源承载力、环境承载 力分析，环境影响预测分析和污染物控制措施等为评价重点，对矿区总体规划的实施所带来的环境影响进行了全面而深入的评价，并针对矿区所处区域特点提出了生态环境综合整治措施、环境影响减缓措施及矿区清洁生产，得出以下主要结论和建议。

  - 矿区总体规划协调性结论

通过规划方案与相关产业政策、相关规划的符合性及协调性分析可知，四川省达州市大竹县煤炭矿区总体规划与相关政策和相关行业发展规划基本相符，但也存在不相协调之处。

本次规划环评结合现行的法律法规以及环保要求，并根据矿山实际情况提出相应的污染防治措施，结合本次规划环评，本轮规划与相关的主要环境保护法律法规是相符的；矿区规划范围内与基本农田保护区存在重叠，依据2019年自然资源部、农业农村部联合发文《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规[2019]1号）中第八条“处理好涉及永久基本农田的矿业权设置”要求，规划中煤炭等战略性矿产，因按照要求加强基本农田保护，开发和保护并举。依据《基本农田保护条例》，规划环评提出，矿区范围内涉及永久基本农田的矿井，需采取“提升土壤肥力，减少水土流失”保护措施，开采过程中造成地表沉陷区域需进行采空区的充填，减少地表沉陷；地表沉陷造成地表裂缝的需及时对裂缝进行充填恢复，确保基本农田区域土壤水力、肥力不降低。对煤矿生产造成基本农田无法恢复的情况，应当按照“占多少、垦多少”的原则，负责开垦与所占耕地的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照四川省的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。矿区工业场区原则上均不得占用基本农田。

  - 环境质量现状及回顾性评价

    - 环境质量现状

（1）生态环境

矿区位于川东平行岭谷区，是四川盆地盆中丘陵区、盆周低山区连接地带，按成因类型属“川东褶皱剥蚀——侵蚀低山丘陵岭谷区”地貌，地貌特征完全受构造、岩性所控制。评价区以农田生态系统为主，区域土地利用类型主要为耕地，植被类型以农作物为主，包括玉米、小麦、水稻等为主，均为区域常见种、广布种，无保护物种分布；受人类活动的干扰，区域内野生动 物的种类较少，无国家和省级重点野生保护动物，也没有需要特殊保护的野生动物分布；土壤侵蚀以中度侵蚀为主。

2、大气环境

根据达州市大竹生态环境局提供的2020年大竹县环境空气例行监测数据，对照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）及《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本规划所在区域大竹县2020年环境空气质量为不达标区，主要超标因子为PM2.5。本次补充现状监测各监测点位及监测因子均达标。

3、地下水

根据本次补充现状监测各监测点位及监测因子均达标。

4、声环境

本次补充监测各监测点昼、夜噪声监测结果能满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类区标准要求，区域声环境质量较好。

5、土壤环境

本次在规划矿区及各煤矿厂的工业场地内外分别设置土壤监测点位，其中农用地监测结果能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB/15618-2018）标准中的风险筛选值标准；建设用地各监测点各项指标均能达到满足《土壤环境质量建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB3600-2018）风险筛选值标准要求。矿区土壤环境质量良好。

    - 回顾性评价

规划矿区各矿井均为原有矿井。根据监测结果，区域近年来环境空气质量呈现好转趋势，说明矿区历史开发未对大气环境造成不利影响；各矿井均配套建设有矿井水处理站、生活污水处理站，处理后中水资源化利用，未对水环境造成不利影响；且根据地下水监测结果，历史开发作业未对地下水造成明显不利影响。

通过现场调查，矿区内耕地无明显减少，林地面积有所增加，建设用地、工矿用地呈现增长趋势，说明区域开发建设活动较为活跃，但尚未对矿区耕地等造成不良影响。

  - 矿区规划实施环境影响及措施结论

    - 生态环境影响评价结论

达州市大竹县煤炭矿区总体规划规划建设及运营期间，施工占地、矿山开采、往来车辆等因素会对评价区域内动植物、生态系统、景观等造成一定的影响。矿区规划建设局限在现有矿山工业场地内，对区域植被、景观、野生动植物多样性、生态系统功能等的生态影响较弱，在可接受和可控的范围内。只要建设单位加强管理、文明施工，严格按照相关法律法规办事，并按照报告提出的要求把缓解措施落到实处，则项目规划对区域生态环境的影响可降到最低。因此，虽然项目规划会对区域生态环境造成一定的影响，但其影响较小且能够得到较好的控制，项目矿区规划建设可行。

    - 地下水环境影响评价结论

煤矿的开采势必对地下水环境造成一定的影响，主要表现在煤层开采后导水裂隙带的发育、矿井水的疏干等使地下水资源减少。

另外，在降雨淋溶作用下临时排矸场中污染物随降雨入渗进入地下水中造成影响，由于该区域降雨量极小，产生矸石淋滤水的条件差，同时评价要求对矸石转运场内的矸石及时清运，不能长期堆存，因此，项目的矸石临时周转对地下水水质影响轻微。

    - 地表水环境影响评价结论

矿区各矿井均配建矿井水处理站、生活污水处理站。井下排水、生活污水分别经处理达标后，其中矿井水尽量回用于井下及地表生产系统、绿化等多余废水达标排放进入周边受纳水体，本次评价根据环环评[2020]63号文要求，外排矿井水除达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值、表2采煤废水排放限值要求外，并且相关水质因子满足或优于受纳水体环境功能区划规定的对应值，含盐量不得超过1000mg/L。因此，矿井水排入受纳水体对水体水质环境影响极小；生活污水全部资源化利用不外排。选煤厂废水一级闭路循环，不外排。对区域水环境影响极小。

    - 大气环境影响评价结论

各矿井排矸场、储煤场、道路扬尘等，在采取绿化、洒水降尘等措施，井下粉尘通过综合防尘洒水系统除尘，不会对矿区大气环境造成明显影响。

因此，从大气环境影响角度而言，在采取合理有效的大气污染防治措施下，矿区开发带来的大气环境影响对矿区规划布局的制约性不大。

    - 声环境影响评价结论

矿区工业企业噪声主要为各矿井工业场地设备噪声源，根据一般矿井同类设备噪声源的类比，这些设备的噪声源声压级约为82~105dB（A），在各矿井采取隔声降噪措施以后，厂界噪声可以实现达标，对周围环境影响可接受。

    - 固体废物处置环境影响评价结论

采煤产生的固体废物主要包含煤矸石、生活垃圾及少量危险废物等。目前，矿区各煤矿对于煤矸石的主要处置方法多为排至临时矸石场，然后外售于大竹县境内的矸砖厂利用。在矿区后续开发中应对矸石提出多元化利用途径，同时要求排矸场的设置应满足《煤矸石综合利用管理办法》的规定要求，制定可行的矸石综合利用规划，确保矸石综合利用率达100%；煤矿废水处理站污泥与末煤混合后作为混煤外售，生活垃圾经收集后外运至周边垃圾中转站后，由环卫部门统一运至生活垃圾填埋场处置；少量危险废物收集暂存于各厂区危废间，然后定期交由有资质的单位清运处置，严格按照危险废物的管理要求进行管理。固体废物排放对周边环境影响在可接受范围内。

    - 土壤环境影响评价结论

矿区规划实施后，沉陷区地表发生下沉。根据主要开采煤层导水裂隙带、冒落带计算可知，矿区各可采煤层开采后仅导通承压含水层，未能直接导通第四系含水层。因此煤炭资源开采后，地下水埋深变化不大；区域干燥度、土壤本底含盐量以及土壤质地、地下水溶解性总固体基本无变化。因此，矿区煤炭资源开采后土壤盐化情况基本无明显变化，对土壤环境影响极小。

  - 资源、环境承载力分析结论

    - 水资源承载力

规划期矿区最大用水量为132.6303万m3/a，可回用矿井水量为248.9421万m3/a，煤炭开采中产生的矿井水就可满足矿区用水需求，且有116.3118万m3/a矿井水富余。矿区的生态环境用水，主要包括土地复垦、林草浇灌等用水量，主要以矿区矿井涌水、生活污水处理后回用作为来源，因此矿区的开发不会导致现状生态环境用水量的增加。

综上所述，水资源承载力较好，规划矿区开发用水对其他项目的用水不会产生直接影响。

    - 土地资源承载力结论

规划矿区面积为148.1628km2，矿区各矿井工业场地等实际占压总面积为61.16hm2，占全区土地面积（14816.28公顷）的41.28%，占地面积适中。利用景观生态学方法对矿产资源开发土地承载力综合评判，结果显示土地能承载一般强度的开发活动，主要的外部制约条件为区域水土流失严重。

    - 大气环境承载力结论

评价使用A值法计算规划区的大气环境容量，矿区SO2现状剩余容量为1.749万t/a，NO2现状剩余容量为2.378万t/a，结果表明矿区预测环境容量较大。规划矿区内均为已有矿井，各矿井均已淘汰燃煤锅炉，目前采用空气压缩机空气源热泵机组或电能制备生活热水，矿井无SO2、NO2污染物排放。因此，矿区大环境环境承载力较好，不会成为矿区开发的限值性因素。

    - 生态承载力结论

评价使用生态足迹模型计算规划区的生态承载力，结果显示人均生态足迹有一定的生态盈余，能满足矿区现状生态足迹的需要，但仍要加强生态环境保护，以便更大效益的发展矿业。

  - 规划方案综合论证及调整建议

根据分析，本次规划的产能目标、矿山建设模式目标、环保目标等是合理的；产业定位较为合理。由于矿区范围内分布有大量的基本农田，应采取保护性开采措施；功能分区是合理的，规划环境目标基本可达。针对矿区排水规划、环境保护规划以及环境管理不足之处，本次评价提出以下要求：

①编制矿井水资源化利用方案，确保各煤矿矿井水能做到最大程度的资源化利用，确需排放的矿井水，经处理后多余废水达标（本次评价根据环环评[2020]63号文要求，外排矿井水除达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表1煤炭工业废水有毒污染物排放限值、表2采煤废水排放限值要求外，并且相关水质因子满足或优于受纳水体环境功能区划规定的对应值，含盐量不得超过1000mg/L）排放进入周边受纳水体；

②根据《煤矸石综合利用管理办法》，禁止建设永久性煤矸石场，各个井工煤矿矸石场均需设置临时矸石场，排矸场占地面积不超过矿井3a存矸量，且必须有综合利用方案；并对矿区内现有露天储煤场进行封闭式改造；

③针对矿区范围内基本农田需采取“提升土壤肥力，减少水土流失”保护措施，开采过程中造成地表沉陷区域需进行采空区的充填，减少地表沉陷；地表沉陷造成地表裂 缝的需及时对裂缝进行充填恢复，确保基本农田区域土壤水力、肥力不降低；对煤矿生产 造成基本农田无法恢复的情况，应当按照“占多少、垦多少”的原则，负责开垦与所占耕 地的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照四川省的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地；工业场区原则上不得占用基本农田。

④矿区内各矿井开展清洁生产审核，各矿井开展突发环境事件风险评估，建立导水裂隙带发育高度观测系统，矿区后续跟踪评价。

  - 综合结论

四川省达州市大竹煤炭矿区总体规划的指导思想、总体发展目标、环境保护目标总体合理；规划符合煤炭工业产业政策；规划方案与国家、地方矿产资源规划相符；规划方案与国家、地方国民经济与社会发展纲要、工业发展规划、土地利用规划、环境保护规划等基本协调一致。

规划方案充分利用当地煤炭资源，将资源优势转化为经济优势，对于缓解市场煤炭需求、促进区域经济发展，改善当地基础设施建设等有积极意义；同时规划实施可能会对环境产生不良影响，在采取行之有效的防治对策和措施后，这种不良影响将会得到有效的减缓和控制；另外，矿区在落实评价提出的推行清洁生产、循环经济，对于减少规划实施环境影响有重要作用，同时可使矿区走上可持续发展道路。

总体来说，矿区总体规划方案在进行适当优化和实施阶段采取一系列合理、有效的环境保护措施后，对生态环境、水环境、环境空气、声环境等的不利影响会得到削减。从环境保护的角度分析，四川省达州市大竹煤炭矿区总体规是可行的。

# 建议：

（1）项目规划建设中，矿区需加强宣传教育和管理，强化法制教育和制度建设，以避免项目规划区域内的珍稀重点保护动植物生态景观体系等不造成破坏和显著影响。

（2）项目建设与运营中，矿区管理单位需与五峰山国家森林公园做好沟通和交流，积极消减项目建设与运营对公园生态环境、生物多样性、景观多样性的影响。

（3）矿山开采中，加强对工作人员进行动植物保护、环境保护等相关法律法规的宣传教育，并制作一定数量的宣传标识牌，时刻提醒施工人员动植物保护和环境保护工作。

（4）对矿山建设造成的生态环境的影响、破坏，应及时采取措施进行生态恢复，积极开展各类监测，以便能及时制定和实施更有效的保护措施。

（5）落实好矿山生态恢复工作，运营后期积极开展生态恢复治理方案，整治矿山开采裸露面，尽快实施植被恢复，恢复时应选择乡土物种，以免对当地生态系统造成危害。

（6）对项目规划建设造成的陆生生态环境的影响、破坏，应及时采取措施进行生态恢复，积极开展各类监测，以便能及时制定和实施更有效的保护措施。

（7）项目规划环评后，各煤矿开采还需结合自身情况开展环境影响评价工作，进一步落实矿山开采的环境保护措施。