# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类－公示本）

项目名称：  四川犇盛发精密智能零部件产业化项目

建设单位：       四川犇盛发精密电子有限公司

编制日期：            二○二六年二月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	70

六、结论	72

附表	73

建设项目污染物排放量汇总表	73

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 四川犇盛发精密智能零部件产业化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-511724-04-01-402797 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 四川省大竹县工业园区永安路9号清园机械 |  |  |
| 地理坐标 | （107度14分0.503秒，30度43分55.793秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他未列明通用设备制造业（C3499） | 建设项目行业类别 | 三十一、通用设备制造业34－其他通用设备制造业349中其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 大竹县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2509-511724-04-01-402797】FGQB-0474号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 57.5 |
| 环保投资占比（%） | 5.75 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 5280 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况分析表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气中不涉及所列出的有毒有害污染物。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）：新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水直排。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口，不涉及在河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目位于内陆地区，不涉及向海洋排放污染物。; 否. 注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 综上所述，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）》； |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价名称：《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》； 审批机关：达州市生态环境局； 批准文号：《关于印发〈四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》（达市环函〔2024〕308号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）》符合性分析 规划区范围：四川大竹经济开发区位于城东郊，地处东柳镇，规划区西距县城中心约2.6km，本次规划范围共计7.516km2 。四至范围：西至竹凤大道，东至环城东路，南至东湖大道南侧，北至北城大道北侧。 规划目标：园区产业链供应链水平显著提升，产业竞争力和特色化水平明显增强，努力在科技创新、集聚发展、生态文明、改革开放、现代化治理等领域实现新突破，聚力打造川东北渝东北举足轻重的现代工业集聚高地。 产业定位：四川大竹经济开发区以电子信息、能源建材为主导，辅助发展轻纺鞋服、智能制造、现代服务业等产业，形成产业集群集聚发展。 产业布局规划：结合经开区各产业园的不同特点、发展现状以及发展趋势，构建“一区多园”产业空间布局。 “一区”指大竹县省级经济开发区 （川渝合作（达州·大竹）示范园区） 。 “多园”：多个重点园区（组团） ，即电子信息产业园、建材及能源产业园、智能制造产业园、轻纺鞋服产业园、现代服务产业园等。 表1-2 园区产业主要发展方向 产业组团; 发展方向. 大竹经济开发区; 电子信息产业园（组团）; 主要发展智能终端、汽车电子及电子元器件等产业。. 智能制造产业园（组团）; 主要发展汽摩配套、电力电缆、电梯、装配式制造等产业。. 轻纺鞋服产业园（组团）; 包括大竹体育制造园区、西部皮鞋城、川粤国际皮鞋产业园，主要发展鞋服生产、创意设计、包装设计等。. 建材及能源产业园（组团）; 主要发展太阳能、氢能等可再生能源产业及储能产业和装配式建筑、成品住宅用（墙体）部品部件等。. 现代服务产业园（组团）; 主要发展商业贸易、现代物流、科技研发和数据服务等。. 本项目位于四川省达州市大竹县经济开发区内，对比产业布局规划图，所在园区为电子信息产业园。本项目为其他未列明通用设备制造，产品用途主要用于充电桩、机床设备等方面，属于园区允许类项目，符合园区的产业定位。 2、与《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》符合性分析 （1）与园区产业准入门槛符合性 根据《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，四川大竹经济开发区产业准入门槛： 1）鼓励类 鼓励发展电子信息、建材、能源、轻纺鞋服、智能制造、现代服务业等产业。鼓励发展主业的上、下游产业、循环经济项目中与园区或片区规划实施不冲突的企业。 2）允许类 允许与园区主导产业不相冲突，与规划区产业布局规划不相禁忌，在能耗、物耗、水耗等方面达到国内先进水平，清洁生产标准达到或优于国家先进水平项目。 3）禁止类 （1）禁止引入不符合国家产业政策、规划和行业准入条件、国家和地方明令禁止、清洁生产水平不能达到二级或国内先进水平的项目。 （2）禁止新建石化、化工（橡胶制品业除外，化工行业类别界定以行业主管部门要求或相关规定为准）、农药、有色和黑色金属冶炼、焦化、水泥、火电、平板玻璃、石墨炭素（含焙烧）、化学原料药制造、酿造、屠宰、制浆造纸、印染、制革、集成电路制造（含前工序的）、印制电路板制造、硅太阳能电池片制造（仅组装的除外）、液晶显示器件制造、专业电镀项目。 （3）禁止引入废水排放涉及重金属（汞、镉、铅、砷、铬）的项目，禁止引入不符合重金属管控要求的项目。 （4）禁止与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。 本项目为其他未列明通用设备制造，产品用途主要用于充电桩、机床设备等方面，属于园区允许类项目，符合园区的产业定位。 （2）与园区环境准入条件符合性 根据《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，四川大竹经济开发区清单式环境管理对策建议如下： 表1-3 本项目与园区相关准入条件符合性分析 类别; 准入要求主要内容; 本项目. 空间布局约束; 产业功能区; ①禁止引入不符合国家产业政策、规划和行业准入条件、国家和地方明令禁止、清洁生产水平不能达到二级或国内先进水平的项目。 ②禁止新建石化、化工（橡胶制品业除外，化工行业类别界定以行业主管部门要求或相关规定为准）、农药、有色和黑色金属冶炼、焦化、水泥、火电、平板玻璃、石墨炭素（含焙烧）、化学原料药制造、酿造、屠宰、制浆造纸、印染、制革、集成电路制造（含前工序的）、印制电路板制造、硅太阳能电池片制造（仅组装的除外）、液晶显示器件制造、专业电镀项目。 ③禁止引入废水排放涉及重金属（汞、镉、铅、砷、铬）的项目，禁止引入不符合重金属管控要求的项目。 ④禁止与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。; 本项目为其他未列明通用设备制造，产品用途主要用于充电桩、机床设备等方面，属于园区允许类项目，符合园区的产业定位，其生产内容不属于环境准入要求中的禁止类；本项目生活污水经污水预处理池预处理后通过市政污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂处理；本项目使用电等清洁能源，不使用燃煤；采用国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，使产生的大气污染物排放值符合行业特别排放限值要求，新增大气污染物实施倍量替代；固废得到妥善的处置；本次环评要求建设单位加强风险措施防范，编制突发环境事件应急预案。. 污染物排放及总量控制; 水污染物排放管控要求; 园区废水依托大竹县工业园区污水处理厂集中处理；企业废水自建废水站预处理，出水须满足相关行业间接排放标准及园区污水处理厂进水水质标准。. 大气污染物排放管控要求; ①规划区使用天然气、电等清洁能源，禁止新引入使用燃煤等高污染燃料的项目，现有燃煤锅炉应尽快实施“煤改气”；燃气锅炉应采用低氮燃烧技术； ②区内企业大气污染物排放应执行相应行业特别排放限值；VOCs排放须达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）要求； ③若上一年大气环境质量不达标，规划区新增相关大气污染物须按照总量控制相关要求进行倍量削减替代。. 危险废物安全处置要求; 危险废物安全处置率规划近期、远期均达100%。. 重金属管控要求; 符合国家及省、市重金属污染防治规划要求。. 总量控制要求; 污染物排放须落实总量指标。. 环境风险防控; 园区和各企业应加强风险措施防范，编制突发环境事件应急预案。加强应急演练，园区演练频率不得低于每年一次。建立园区三级防控体系，禁止园区事故废水外排。. 综上，本项目符合规划环评环境准入要求。 （2）与规划环评审查意见符合性 根据达州市生态环境局2024年12月30日《关于印发〈四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》（达市环函〔2024〕308号），本项目与该意见的符合性分析如下： 表1-4 本项目与规划环评审查意见的符合性分析 序号; 审查意见原文; 本项目情况; 符合性. 1; （二）严格生态环境准入。按照《报告书》提出的《规划》优化调整建议﹑生态环境准入清单，做好园区的项目引入和规划建设工作。新引入项目应严格落实重金属和新污染物相关管控要求，确保水环境安全; 本项目属于其他未列明通用设备制造，为园区允许类项目，符合园区产业定位。本项目废水中不涉及重金属和新污染物。; 符合. 2; （三）严格空间管控、优化功能布局。《规划》应符合达州市、大竹县国土空间总体规划，规划建设应严格落实自然资源部关于做好城镇开发边界管理的相关要求，临近四川省百岛湖湿地公园、四川五峰山国家级森林公园和居民聚集区的新引入项目应充分论证选址合理性和环境相容性，合理设置环境防护距离，环境防护距离内不得有居民区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目周围为规划的工业用地，周围主要为制造生产企业，项目与周围环境是相容的。; 符合. 3; - 严守环境质量底线。按照大气污染防治相关要求，加强区域大气污染防治防控，严格落实《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》《四川省2023-2025年工业源专项整治行动实施方案》《达州市大气环境质量限期达标规划（2018~2030年）》《大竹县环境空气质量达标规划（2024-2035年）》等要求，优化产业结构，加大区域工程减排力度，强化企业废气无组织排放管控，严格控制大气污染物排放总量，持续改善区域大气环境质量 按照水污染防治相关要求，严格落实《达州市水生态环境保护“十四五”规划》《四川省达州市大竹县东柳河一河一策管理保护方案（2021-2025年）》《大竹县东柳河流域综合治理工作方案》《大竹县“十四五”生态环境保护规划》等相关要求，严控水污染物排放总量，持续改善区域地表水环境质量。 严格规范固体废物（特别是危险废物）的收集暂存、转运、利用及处置过程的环境管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。; 本项目严格落实相关大气污染防治措施，使产生的大气污染物排放值符合要求，新增大气污染物实施倍量替代；本项目生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂处理；固废（特别是危险废物）得到妥善的处置。; 符合. 4; （五）强化环境基础设施建设。严格落实园区废水集中处理和中水回用等相关措施，加快大竹县城市生活污水处理厂三期工程、园区中水回用设施及配套管网建设，完善园区雨污分流管网; 本项目废水收集率达到100%。本项目生活污水依托租赁厂房已建污水预处理池预处理后排入市政污水管网。; 符合. 5; （六）强化园区环境风险管控。健全园区环境风险多级防控体系，完善环境应急管理制度，落实事故废水收集处置措施，杜绝事故废水入河；完善园区环境风险应急预案，强化环境应急物资储备，配备环境应急监测设备，定期开展环境风险应急演练，提升环境应急能力，确保环境安全。; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，风险潜势为I。; 符合. 综上，本项目符合规划环评审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目国民经济行业代码为“其他未列明通用设备制造业（C3499）”。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》有关政策规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。此外，本项目设备中无国家明令禁止使用或淘汰的设备。另外本项目经大竹县发展和改革局以川投资备【2509-511724-04-01-402797】FGQB-0474号文件予以备案，因此，本项目符合国家现行产业政策。 2、与“生态环境分区管控 ”符合性分析 本项目与生态环境分区管控符合性分析如下： （1）环境管控单元 本项目位于四川省达州市大竹县经济开发区永安路9号，根据四川政务服务网生态环境分区管控数据分析系统查询结果，该项目涉及环境管控单元1个，涉及环境要素管控分区6个，涉及管控单元见下表。 表1-3 本项目涉及的环境管控单元和环境要素管控分区一览表 序号; 涉及环境管控单元名称; 涉及环境管控单元编码; 行政区划; 环境管控单元类型. 1; 四川大竹经济开发区; ZH51172420002; 达州市; 重点管控单元. 序号; 涉及环境要素管控分区名称; 涉及环境要素管控分区编码; 行政区划; 环境要素类型; 环境要素细类. 1; 大竹县其他区域; YS5117243110001; 达州市; 生态; 一般管控区. 2; 东柳河-大竹县-墩子河-控制 单元; YS5117242210001; 达州市; 水; 水环境工业污染重点 管控区. 3; 四川大竹经济开发区; YS5117242310001; 达州市; 大气; 大气环境高排放重点 管控区. 4; 大竹县高污染燃料禁燃区; YS5117242540001; 达州市; 自然资源; 高污染燃料禁燃区. 5; 大竹县自然资源重点管控区; YS5117242550001; 达州市; 自然资源; 自然资源重点管控区. 6; 大竹县城镇开发边界; YS5117242530001; 达州市; 自然资源; 土地资源重点管控区. 该位置与生态环境管控单元的位置关系如下图： 本项目所在地 图1-1 项目与管控单元相对位置关系图 |

（2）与项目所在区域准入清单要求符合性 本项目与达州市大竹县及四川大竹经济开发区准入清单要求符合性分析如下表： 表1-4 项目与达州市大竹县及四川大竹经济开发区准入清单的符合性分析 环境管控单元编码、环境管控单元名称; 县区普适性清单; 管控类别; 单元特性管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析. ZH5117242000 2四川大竹经济 开发区; 大竹县: 空间布局约束: 禁止开发建设活动的要求: / 限制开发建设活动的要求: / 允许开发建设活动的要求: 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求: / 其他空间布局约束要求: 优化中心城区产业布局，引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 污染物排放管控: 现有源提标升级改造: 加强污水处理等基础设施建设， 新增源等量或倍量替代: 暂无 新增源排放标准限值: 暂无 污染物排放绩效水平准入要求: 暂无 其他污染物排放管控要求: 完善城镇生活污水源头减量，严格管控农业面源污染，加强规模以上畜禽养殖污染治理，鼓励工业企业开展尾水回收利用。 环境风险防控: 严格管控类农用地管控要求: 暂无 安全利用类农用地管控要求: 暂无 污染地块管控要求: 暂无 园区环境风险防控要求: 暂无 企业环境风险防控要求: 暂无 其他环境风险防控要求: 推进东柳河、铜钵河、黄滩河、东河等水污染防治、水生态修复、水安全保障、湿地资源保护 等流域综合治理。加强矿山矿企的环境治理和生态修复,大力查处非法开采和破坏矿山地质环境行为。 资源开发效率要求: 水资源利用效率要求: / 地下水开采要求: / 能源利用效率要求: / 其他资源利用效率要求: / 区域特点:暂无 发展定位与目标:落实国家、省、市重大战略部署，积极融入成渝双城经济圈建设，承接产业转移，促进要素流动，规划确定大竹县战略定位为“川东北渝东北产业集聚新高地、开放合作新高地；现代绿色农业示范县；国家低耗节水示范县”依据大竹县战略定位及主要职能，体现新理念新格局下的时代要求提出大竹县“三步走”战略目标。 2025年，巩固全面小康社会成果。国土空间保护与开发利用 效率有效提升，粮食、生态和人居安全保障能力显著增强,绿色生活生产新方式、区域协作新格局、城乡融合新面貌基本形成，初步建成国家级节 水型城市。 2035年，基本实现社会主义现代化。县域新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化水平大幅提高，现代化产业体系基本形成，低耗节水示范带头作用进一步加强，国土空间集约节约利用水平大幅提高，共同 富裕取得更多实质性进展，基本实现川东北渝东北产业集聚 新高地和开放合作新高地的战略目标。 2050年，全面建成社会主义现代化。建成社会主义现代化强县，全面建设共同富裕美好社会。国土空间治理体系和治理能力全面现代化，绿色化生产生活方式全面建立国土空间开发利用实现高质量和可持续发展。 区域突出生态环境问题: 1、县域属于“三山两槽”的峡谷地势，大气污染物不利于扩散，大气环境质量改善难度 大。 2、水环境承载能力差，大竹县属典型河源县，境内无大江大河，仅有东柳河、铜钵河、黄滩河、东河等4条小河流和7条溪水，生态流量小，水体稀释自净能力不足，纳污能力弱。 3、平滩河、东柳河2条污染严重，达标率较低。 4、卷筒山矿山开采对侵占土地，生态修复治理难以落实。 总体管控要求: 1、优化中心城区产业布局,引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 2、加强污水处理等基础设施建设。 3、完善城镇生活污水源头减量，严格管控农业面源污染,加强规模以上畜禽养殖污染治理，鼓励工业企业开展尾水回收利用。 4、推进东柳河、铜钵河、黄滩河、东河等水污染防治、水生态修复、水安全保障、湿地资源保护等流域综合治理。加强矿山矿企的环境治理和生态修复，大力查处非法开采和破 坏矿山地质环境行为。; 空间布局 约束; 禁止开发建设活动的要求: 1、北区和南区：禁止引入金属冶炼等可能对区域大气环 境及周边环境敏感点造成严重影响的企业；禁止引入用 水量大的企业，禁止引入天然气开发、石化、化工、电 镀、酿造、印染、化学制浆造纸等废水排放量大且难于 处理、污染严重的企业；原则上不准引进原煤作为主要 能源的企业。 2、东区：禁止引入对水环境可能造成较大风险的制造业 如石油加工、造纸、印染（苎麻配套印染除外）、化学原料及化学制品制造业、 医药原药制造业等。其他同达州市工业重点管控单元要求； 3、大竹县柏林工业园区：禁止除竹(木)加工、竹浆造纸 外的企业。 限制开发建设活动的要求： 1、园区西侧落地项目应充分论证大气、噪声环境影响,优化项目选址布局。 2、园区周边涉及永久基本农田区域，布局项目应充分考 虑涉气特征污染物（硫酸雾、硫化氢、氯化氢等）对基本农田的影响，适当优化布局。优先保护类耕地集中区 域现有可能造成土壤污染的相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐，定期开展土壤污染隐患排查与风险管控，防止对耕地造成污染；排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，确保废水、废气排放和固体废物处理、处置符合国家有关规定要求，强化土壤环境污染治理及风险管控，防止对周边农用地土壤造成污染。 3、东区： （1）在引进苎麻加工企业时要控制含脱胶企业的数量和规模，引进苎麻加工企业应以精干麻为原料的纯苎麻纺织项目为主，对新建的含脱胶的苎麻加工项目应限制入园（在东柳河水质达到Ⅲ类标准以前，对苎麻脱胶企业限制引进）； （2）园区引进新建的含脱胶苎麻加工企业时，应以建设 园区污水处理厂为前提。 4、大竹县柏林工业园区：在场镇未搬迁前，园区西侧落 地项目应充分论证大气、噪声环境影响，优化项目选址 布局。 其他同达州市工业重点管控单元总体要求 允许开发建设活动的要求: △ 不符合空间布局要求活动的退出要求: 执行达州市工业 重点管控单元总体要求 其他空间布局约束要求: △; - 本项目为其他未列明通用设备制造，产品主要用于电子产业方面，不属于禁止和限制开发建设活动，符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 - 本项目不涉及永久基本农田、耕地。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造: 项目产生的生产废水由企业自行 处理达到《污水排放综合标准》三级或相应的行业排放 标准（麻纺企业须达到《麻纺工业水污染物排放标准》 （GB 28938-2012）间接排放标准）后排入园区污水处理 厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 -含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。其他同达州市工业重点总体准入要求 新增源等量或倍量替代: 大竹县柏林工业园区：东柳河 执行水环境污染物允许排放量硬约束。 其他同达州市工业重点总体准入要求 新增源排放标准限值: 大竹县柏林工业园区：1、造纸需满足《四川省造纸产业 差别化环境准入指标体系》中提出的污染物排放约束性 和建议性环境管控指标。 2、制浆锅炉执行超低排放限值，碱炉执行大气特别排放 限值。 3、制浆造纸企业执行《制浆造纸工业水污染物排放标准 》表3水污染物特别排放限值要求 污染物排放绩效水平准入要求: 同达州市工业重点总体 准入要求 其他污染物排放管控要求: △; - 本项目车间地面清洁废水经车间隔油池处理后同生活污水一起进入污水预处理池处理达到《污水排放综合标准》三级排放标准后排入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 - 本项目不涉及重金属排放。 - 本项目不属于造纸行业。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求: 执行达州市工业重点管控单元总体要求 安全利用类农用地管控要求: 执行达州市工业重点管控单元总体要求 污染地块管控要求: 执行达州市工业重点管控单元总体 要求 园区环境风险防控要求: 执行达州市工业重点管控单元 总体要求 企业环境风险防控要求: 执行达州市工业重点管控单元 总体要求 其他环境风险防控要求: △; 执行达州市工业重点管控单元普适性管控要求。; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求: 同达州市工业重点总体准入要求 地下水开采要求: 执行达州市工业重点管控单元总体要 求 能源利用效率要求: 大竹县 柏林工业园区：除制浆造纸项目外禁止使用燃煤等高污 染燃料，其他项目以天然气、电等清洁能源为主。 其他资源利用效率要求: 禁燃区要求：同达州市工业重 点总体准入要求; 本项目不使用燃煤，以电等清洁能源为主，同时本项目所在区域不属于禁燃区。; 符合. 表1-5 项目与达州市普适性准入清单的符合性分析 对应管控要求; 项目对应情况介绍; 符合性分析. 达州市普适性要求; 总体管控要求: - 长江干支流岸线1km范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。 - 严控产业转移环境准入。 - 引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 - 造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制 浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。 - 深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应 急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 - 钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达到国内先进水平。; 1、本项目不属于化工项目。 2、本项目符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 3、本项目不属于造纸产业。 4、本项目严格执行重污染天气区域应急联动机制。 5、本项目不属于钢铁行业项目。; 符合. 综上所述，本项目位于达州市大竹县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：四川大竹经济开发区，管控单元编号：ZH51172420002），项目相关建设内容符合达州市以及大竹县的普适性和单元特性管控要求。综上，本项目与“生态环境分区管控符合性分析”相关要求相符。

| 其他符合性分析 | 3、与大气污染防治相关规划符合性分析 本项目与大气污染防治相关规划符合性见下表： 表1-6 本项目与大气污染防治相关规划符合性分析 污染防治相关文件; 要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）; 第四十五条产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目喷塑房采用封闭式，喷房内设人工手动喷涂及自动喷塑系统，仅在悬挂链进出口处与外界连通，拟在喷粉房内安装负压抽风装置，使喷塑房内形成微负压环境，集气效率可达90%，收集的喷塑粉尘采用旋风除尘+滤芯回收装置处理，粉尘回收处理效率为99%，收集后的塑粉回收利用，处理后的尾气通过一根15m高排气筒（DA001）排放；喷塑固化有机废气经负压收集+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）; 严控"两高"行业新增产能。加快淘汰落后产能。压缩过剩产能。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。; 本项目不属于"两高"行业，符合产业政策要求。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治 技术政策》（环境 保护部公告2013年 第31号）; “含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 …”; 本项目喷塑固化有机废气经负压收集+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，本项目建议采用高碘值活性炭作为吸 附剂。颗粒状活性 炭碘值不宜低于 800毫克/克，定期 进行更换。经采取 措施后，项目产生 的VOCs确保达标 排放。环评要求本项目新增排放的 VOCs 按照当地环保要求及相关法律法规要求实 行总量控制。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 符合. 严格控制VOCs排放总量，新建VOCs项目应实施等量或倍量替代。强化VOCs源头削减，以工业涂装、家具制造、包装印刷等行业为重点，大力推进低(无)VOCs含量原辅材料替代。严格控制生产和使用高VOCs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。强化VOCs 综合治理，以石化、化工、工业涂装、包装印刷、电子、纺织印染、制鞋、家具制造、油品储运销等行业为重点,提升废气收集率、治污设施同步运行率和去除 率，科学合理选择治理工 艺，推进设施设备提标升级改造。强化无组织排放管控，加大含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散等管控力度,开展泄漏检测与修复工作。强化企业 VOCs排放达标监管，实施季节性调控。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。; 符合. 《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》（川府发〔2024〕15号）; 严格产业准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。; 本项目不属于高能耗、高排放、低水平项目；本项目建设符合国家产业政策、规划、符合生态环境分区管控方案；符合《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》相关要求；重点污染物实行总量控制指标；本项目为新建项目，不涉及产能置换。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 （二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目选用水性清洗剂；本项目喷粉房内安装负压抽风装置，使喷塑房内形成微负压环境，集气效率可达90%，喷塑固化废气经“负压收集装置+二级活性炭吸附装置”处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放。; 符合. 《达州市“十四五”环境空气质量达标规划》（达市府办发〔2024〕3号）; 提高挥发性有机物污染企业环境准入门槛。按照国家、四川省的有关要求严格挥发性有机物排放类项目建设要求，严格执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017），对于有挥发性有机物污染的项目应把挥发性有机物污染控制作为建设项目环境影响评价的重要内容，采取严格的污染控制措施，新建挥发性有机物企业进入工业园区必须符合园区的相应规划要求。对涉VOCs新建项目进行严格把关，要求各类涉VOCs的建设项目在设计、 建设中使用先进的清洁生产和密闭化工艺。推广环境友好型原辅材料使用，鼓励挥发性有机物重点企业优先采用具有环境标志的原辅材料。实施原料替代工程。; 符合. 4、与噪声、固废污染防治相关规划符合性分析 本项目与噪声、固废污染防治相关规划符合性见下表： 表1-7 本项目与噪声、固废污染防治相关规划符合性分析 污染防治相关文件; 要求; 本项目情况; 符合性. 《“十四五”噪声污染防治行动计划》; （七）统筹噪声源管控 8．严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。 （八）严格工业噪声管理 11．树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。; 1、本项目依法开展了环评工作，对可能产生噪声影响进行了分析、预测和评估，采取了噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、本项目拟采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理。; 符合. 《固体废物综合治理行动计划》; 在规范收集转运和贮存方面，行动计划要求加强工业固体废物规范化管理，完善管理台账制度；规范城镇固体废物回收转运体系，深化生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”；提高农林固体废物收集转运能力，健全秸秆收储运体系。; 本项目建成后，拟加强工业固体废物规范化管理，建立管理台账制度; 符合. 5、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析如下表。 表1-8 本项目与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单符合性分析 序号; 负面清单要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 2; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. 3; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目。; 符合. 4; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目为允许类项目。; 符合. 5; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于产能过剩行业。; 符合. 6; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 根据上表可知，项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》。 6、与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例（2024年修正）》符合性分析 本项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例（2024年修正）》的符合性分析如下表。 表1-9 本项目与四川省嘉陵江流域生态环境保护条例（2024年修正）符合性分析 序号; 负面清单要求; 本项目情况; 符合情况. 1; 第二十一条 排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。 按照国家规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法向设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证，按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; （1）本项目排放污染物未超过国家和省污染物排放标准，未超过重点水污染物排放总量控制指标。 （2）本项目将严格按照国家规定依法申请取得排污许可证，按照排污许可证的规定排放污染物。; 符合. 2; 第六十七条 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当根据国土空间规划和本行政区域的资源环境承载能力与水环境质量改善目标等要求，合理规划工业布局，引导现有工业企业入驻工业集聚区。新建排放重点水污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的工业集聚区。逐步减少在工业集聚区以外排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。 工业集聚区管理机构应当建设污水集中处理设施和配套管网，实行雨污分流，实现废水分类收集、分质处理。污水集中处理设施应当安装自动监控系统，并与生态环境主管部门的监控设备联网。 排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。; 本项目位于四川省大竹县工业园区，生活污水依托大竹县清园机械制造有限责任公司一座100m3的污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入园区污水管网，经大竹县工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“城镇污水处理厂排放标准”标准后排入东柳河。; 符合. 根据上表可知，项目符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例（2024年修正）》要求。 7、项目用地符合性分析 本项目租用大竹县清园机械制造有限责任公司闲置厂房进行建设，大竹县清园机械制造有限责任公司目前已取得了《中华人民共和国不动产权证书》，土地使用性质为工业用地，同时根据园区规划图，可看出本项目所在地块为二类工业用地，因此项目建设符合达州市及大竹县的用地规划要求。 8、选址合理性及外环境相容性分析 本项目位于四川省达州市大竹县经济开发区永安路9号，租用大竹县清园机械制造有限责任公司1栋闲置厂房进行建设。根据现场调查，厂区周边主要分布园区工业企业，项目外环境关系分布见下表： 表1-10 项目周边工业企业分布表（厂界500m范围内） 序号; 名称; 方位; 距离（m）; 性质; 备注. 1; 大竹县清园机械制造有限责任公司; S; 13; 矿山机械制造、纺织专用设备制造; /. 2; 大竹县顺鑫农业发展有限责任公司; S; 51; 农产品初加工; /. 3; 川渝德联汽贸城; S; 227; 汽贸城; /. 4; 大竹龙耀商贸有限公司; SW; 130; 食品销售、日用百货销售; /. 5; 四川图拉香实业有限公司; SW; 255; 香椿种植与加工、食用农产品批发销售; /. 6; 大竹雪山冷冻食品公司; SW; 283; 冷冻食品批发; /. 7; 四川玺昌金属制品有限责任公司; SE; 316; 金属材料制造; /. 8; 红星麻业有限公司; E; 433; 麻、麻纱、夏布等麻制品生产; /. 9; 达州玖辰建筑公司; N; 45; 建筑公司; /. 10; 四川环州机电设备有限公司; N; 178; 农用机械、动力机械、汽车配件、电子产品、铸造件、五金交电生产; /. 11; 四川荣煜垣纺织科技有限公司; NW; 246; 纺纱加工; /. 另外经调查核实，四川犇盛发精密电子有限公司租赁的是大竹县清园机械制造有限责任公司闲置厂房，项目周边分布企业主要为机械设备、电子产品、农产品初加工等对外环境无特殊要求的工业企业，本项目为其他未列明通用设备制造业，本项目与周边企业相容。 经调查，项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区等、名胜古迹、饮用水源地、居住区、学校、医院和其他需要特别保护的敏感目标。 综上，本项目建设无重大环境制约因素，项目与外环境相容，从环评角度而言，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 四川犇盛发精密电子有限公司成立于2024年01月23日，注册地位于四川省达州市大竹县经济开发区永安路9号，法定代表人为刘礼杰。四川犇盛发精密电子有限公司于2025年9月拟投资1000万元人民币，在四川省大竹县工业园区永安路9号清园机械建设“四川犇盛发精密智能零部件产业化项目”（以下简称“本项目”）。本项目于2025年9月16日在大竹县发展和改革局进行了备案，取得了《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2509-511724-04-01-402797】FGQB-0474号。根据大竹县发展和改革局对本项目出具的《四川省固定资产投资项目备案表》可知，该项目国标行业分类为“其他未列明通用设备制造业（C3499）”。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的相关内容，依照建设项目环境影响评价制度，项目建设前须进行环境影响评价。根据生态环境部第16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》规定，本项目涉及到清洗和打磨等工序，属于三十一、通用设备制造业34－其他通用设备制造业349中其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），本项目应编制环境影响报告表。 为此，四川犇盛发精密电子有限公司委托我公司编制本项目环境影响报告表。在接受委托后，我公司即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集。并根据收集的资料、相关法律法规和技术规范，编制完成了《四川犇盛发精密智能零部件产业化项目环境影响报告表》，为环境保护行政主管部门的环保决策、环境监管以及项目环境管理提供依据。 2、项目建设内容及规模 工程名称：四川犇盛发精密智能零部件产业化项目 建设单位：四川犇盛发精密电子有限公司 建设地点：四川省大竹县工业园区永安路9号清园机械 建设性质：新建 建设规模及内容：投资1000万元，拟租赁厂房5280平方米，购置激光切割机、数控机床、折弯机等30台设备，建智能成型生产线1条，预计年产精密智能零部件2500套。 2、项目组成 项目组成及主要环境问题见下表： 表2-1 工程项目组成及主要环境问题 类别; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主 体 工 程; 生产厂房; 1楼; 1楼总建筑面积3520平方米。主要布置有前处理区、面包炉、喷房、下料区、折弯区、打磨区、焊接区、装配区等、成品库; 装修废气、设备安装噪声、建筑垃圾等; 机加工粉尘、焊接烟尘、喷塑粉尘、喷塑固化有机废气、车间地面清洁废水、噪声、固废等; 新建. 2楼; 2楼总建筑面积1760平方米。主要布置有精密装配区、办公室、会议室、原料库房等; 生活污水、生活垃圾; 新建. 辅助工程; 办公用房; 位于租赁厂房2楼。总建筑面积1760平方米。; 生活污水、生活垃圾; 新建. 原料库; 位于厂房2楼，主要用于原材料的储存。; /; 新建. 成品库; 位于厂房1楼，主要用于成品的储存。; /; 新建. 公用工程; 供电; 电源由市政电网供给。; /; 设备噪声; 依托. 给水; 本项目生产和生活用水由园区市政供水管网供水。; /; 设备噪声; 依托. 排水; 雨、污分流排水系统，污水经厂区处理达标后排放。; /; /; 依托. 储运工程; 原料库; 位于厂房2楼，主要用于原材料的储存。; /; /; 新建. 成品库; 位于厂房1楼，主要用于成品的储存。; /; /; 新建. 环保工程; 废水治理; 生活污水：依托大竹县清园机械制造有限责任公司一座100m3的污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入园区污水管网，经大竹县工业园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东柳河。; /; 污泥; 依托. 废气处理; 下料切割粉尘：车间沉降及通排风; /; /; 新增. 打磨粉尘：车间沉降及通排风; /; /; 新增. 焊接烟尘：设置移动式烟尘净化器若干；车间沉降及通排风; /; /; 新增. 喷塑颗粒物经“旋风+滤芯回收装置”处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放; /; /; 新增. 喷塑固化废气经“二级活性炭吸附装置”处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放; /; /; 新增. 清洗剂挥发废气采用自然通风+机械通风，加强车间通风; /; /; 新增. 噪声; 采用墙壁隔声、距离衰减、基础减振等措施。; /; 新增. 固废治理; 一般固废：一般固废储存间10m2，不合格品、废包装材料经集中收集后暂存于一般固废暂存区，外卖至废品回收站。; 装修废气、设备安装噪声、建筑垃圾等; /; 新增. 危险废物：危废暂存间10m2，废机油及油桶、含油棉纱手套、含油废金属屑、废活性炭、废清洗液等暂存于危废暂存间，危废暂存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》；危废暂存间内不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式，墙上张贴危废名称，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。; 环境风险; 新增. 地下水; 本项目将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区防渗措施：危废暂存间。危废暂存间在现状防渗混凝土地面硬化的基础上新增2mm高密度聚乙烯膜，并在膜上方设置托盘，将液体危废存放在托盘上的密封桶内，危废间地面四周设5cm围堰。 一般防渗区防渗措施：生产车间。地面采用50mmP6级抗渗混凝土。 简单防渗区防渗措施：办公区：一般地面硬化。; /; 依托+新增. 4、产品方案 本项目产品方案及规模详见表2-2。 表2-2 本项目产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 设计年产能（套/年）; 规格型号; 产品照片. 1; 精密智能零部件; 2500; 根据客户要求进行定制，属于非标产品，无特定的规格型号. 注：本项目产品为非标产品，无质量标准，产品用途主要用于充电桩、机床设备等通用设备。 5、主要生产设备 项目主要生产设备如下。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号; 固定资产名称; 规格、型号; 单位; 数量; 设备功能. 1; 激光切割机; /; 台; 2; 下料切割. 2; 数控机床; /; 台; 1; 下料切割. 3; 剪床; /; 台; 1; 下料切割. 4; 冲床; /; 台; 1; 下料切割. 5; 折弯机; /; 台; 6; 成型. 6; 二保焊; /; 台; 5; 焊接. 7; 氩弧焊; /; 台; 5; 焊接. 8; 磨床; /; 台; 5; 打磨. 9; 清洗槽; /; 台; 1; 表面清洁. 10; 喷塑机; /; 台; 1; 喷塑. 11; 面包炉（固化炉）; /; 台; 1; 喷塑固化. 12; 空压机; /; 台; 1; 加工. 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目主要生产设备符合国家相关产业政策，不涉及淘汰落后及限制生产使用的设备。 6、主要原辅材料及能耗情况 本项目主要原辅材料详见下表。 表2-4 本项目主要原辅材料及年消耗量 序号; 名称; 规格、成分; 形态; 年用量; 最大储存量; 储存方式. 1; 冷轧板; /; 固态; 7t; 1t; 堆存. 2; 覆铝锌板; /; 固态; 6t; 1t; 堆存. 3; 热板; /; 固态; 2t; 0.5t; 堆存. 4; 珍珠棉; /; 固态; 0.2t; 0.1t; 袋装储存. 5; 拉伸膜; /; 固态; 0.2t; 0.1t; 袋装储存. 6; 焊丝; /; 固态; 0.5t; 0.1t; 袋装储存. 7; 不锈钢牙管; /; 固态; 0.6t; 0.1t; 袋装储存. 8; 螺母螺丝; /; 固态; 0.1t; 0.1t; 袋装储存. 9; 塑粉; /; 固态; 0.7t; 0.1t; 袋装储存. 10; 机油; /; 液态; 0.5t; 0.01t; 4L铁桶储存. 11; 水性清洗剂; /; 液态; 1.555t; 0.02t; 200L铁桶储存. 12; CO₂气体; /; 气态; 200m3; 20m3; 气瓶储存. 能耗. 1; 水; /; 液态; 1106.847t/a; /; 市政管网. 2; 电; /; /; 20万kW.h; /; 市政电网. （1）喷涂用量分析 喷塑塑粉用量与喷涂面积、涂层厚度、塑粉密度及上粉率（转移效率）之间的关系为： 塑粉消耗量=喷涂面积×涂层厚度×塑粉密度/上粉率 其中： A.喷涂面积：根据业主方提供的资料，本项目单套产品喷塑的面积约9.4m²； B.涂层厚度：根据业主方提供的资料，本项目单套产品涂层厚度约80微米； C.塑粉密度：典型值1.2~1.8 g/cm³（即1200~1800 kg/m³），本次取1300 kg/m³； D.上粉率：通常为60%~90%，本次取70%； 根据业主提供资料，本项目喷塑产品约占总产品的20%，即500套/年，喷塑件喷塑面积，厚度以及喷塑塑粉用量详见表2-5。 表2-5 本项目喷涂工序生产情况一览表 喷塑产品名称; 单套产品喷塑面积; 涂层厚度; 塑粉密度; 上粉率; 年最大喷塑能力（件/年）; 塑粉用量. 精密智能零部件; 9.4m²; 80um; 1300 kg/m³; 70%; 500件; 0.7t/a. 7、主要原辅料理化性质： 表2-6 主要原辅料成分及理化性质一览表 名称; 主要理化性质. 冷轧板; 冷轧板以低碳钢为主，冷轧板在常温下轧制，表面无氧化铁皮，光洁度高且尺寸精度高（厚度公差可达±0.01mm），表面粗糙度较低（如波纹度≤2.0μm），同时具有良好的电磁性能（适用于变压器铁芯等）和热导率。冷轧板经退火处理后，冷弯、冲压和焊接性能优良。. 覆铝锌板; 以冷轧钢板为基材，表面热镀一层以铝为主的铝锌合金镀层（典型成分为55%铝、43.5%锌和1.5%硅）的镀层钢板，其理化性质主要体现在以下几个方面： ‌耐腐蚀性：覆铝锌板的耐腐蚀性优异，主要源于镀层中铝的保护作用；当镀层局部磨损时，铝能形成致密的氧化铝钝化膜，阻止腐蚀介质进一步侵蚀基材，同时锌提供牺牲阳极保护。在相同环境下，其使用寿命可达25年以上，是普通镀锌板的3-6倍。‌ ‌耐热性：‌ 覆铝锌板具有良好的耐热性，可长期在315℃的高温环境中使用，其耐高温氧化性与镀铝钢板相似，适用于烟囱、管道、烤箱等高温设备。 ‌热反射性：覆铝锌板的热反射率很高，约为普通镀锌板的两倍，能有效反射热辐射，常用于隔热材料以降低建筑能耗。‌ ‌力学与加工性能：覆铝锌板保持了良好的加工性能，包括冲压、剪切、焊接等冷成型性能与镀锌钢板相近，镀层与基材附着力良好，且镀层与漆膜结合力强，无需特殊前处理即可进行涂装。. 热板; 热板，以板坯为主要原料，经过加热和轧制，产出带钢。其强度相对较低，表面质量略显不足，存在氧化和光洁度不高的问题。然而，热板具有良好的塑性，常以中厚板的形式出现。另一方面，冷轧板则以其高强度、高硬度和优良的表面光洁度脱颖而出，多作为薄板用于冲压。. 珍珠棉; 珍珠棉（聚乙烯发泡棉，EPE）是一种非交联闭孔结构材料。‌ ‌物理性质：珍珠棉的物理性质包括：‌轻质柔软‌，密度通常为10-30 kg/m³，重量轻且有一定坚固性，便于运输和加工；‌优异的缓冲性和弹性‌，内部独立气泡结构能吸收冲击能量，压缩后迅速恢复原状，防震性能突出；‌良好的隔热和隔音效果‌，导热率低，隔水性好，吸水率几乎为零；‌机械强度可调‌，抗压强度可达0.2-0.5 MPa，通过加密或复合材料可增强支撑性。 ‌化学性质：珍珠棉的化学性质表现为‌高稳定性‌，聚乙烯分子在常温下不易与酸、碱、盐或多数有机溶剂（如酒精、丙酮）反应，但长期接触芳烃或卤代烃可能引起溶胀；‌耐腐蚀性‌，对化学试剂有较高耐受性；‌热分解特性‌，在高温（超过300℃）下可能分解产生小分子烃类，但正常环境中化学性质稳定，燃烧时会产生一氧化碳等。. 拉伸膜; 拉伸膜的理化性质主要取决于其基材树脂和添加剂配方，不同类型的拉伸膜在具体性能上存在差异。以下基于常见类型（如LLDPE基、HDPE基、PVC基等）总结其核心理化特性。 ‌拉伸膜的机械性能突出，具体表现为：‌拉伸强度和断裂伸长率高‌，LLDPE基膜的拉伸率可达200%-500%，抗拉强度通常为10-20 MPa；HDPE单向拉伸膜纵向撕裂长度≤16.0 mm，扭结性残留角度≥250°，表明其抗撕裂和抗穿刺性强；防静电拉伸膜的纵横拉伸率超过400%，兼具高弹性和抗刺穿性。‌热学与环境稳定性方面，拉伸膜的耐温范围较宽，一般可在-20℃至60℃环境下保持性能稳定，但低温下易变脆，需通过配方优化提升耐低温韧性；HDPE膜表面电阻率≥10¹⁰ Ω，防静电膜的防静电指数可达10¹⁰，适用于温差较大或静电敏感环境。 ‌化学与物理特性上，拉伸膜的表面润湿张力≥39 mN/m（HDPE膜），雾度≤7%，透明度高；自粘性源于添加聚异丁烯（PIB）等增粘剂，无需额外胶水；HDPE单向拉伸膜具有优良扭结性，残留转数>1，适用于糖果、烟酒等扭结包装。. 焊丝; 成分：碳（C）0.06%-0.15%，硅（Si）0.80%-1.15%，锰（Mn）1.40%-1.85%，该焊丝的熔敷金属机械性能需满足以下要求：抗拉强度≥500 MPa、屈服强度≥420 MPa、伸长率≥22%，在-30℃条件下V型缺口的冲击吸收能量≥27 J，表明其具有良好的塑性、韧性和抗裂性，尤其在低温环境下冲击韧性表现突出。 ‌其他特性：‌ ER50-6焊丝表面通常镀铜以提高导电性和防锈蚀，但生产过程中若酸洗或冲洗工艺不当，可能出现点腐蚀缺陷；其碳当量较低，有助于改善焊接工艺性，如电弧稳定性好、飞溅少，适用于多种焊接位置和方法。. 水溶性清洗剂; 成分：醇胺10%～20%，阴离子表面活性剂5%～10%，阳离子表面活性剂5%～10%，分散剂2%～3%，铝保护剂2%～3%，抗硬水剂1%～2%，铝缓蚀剂2%～3%，水余量。. 物理化学特性： 形式：液体，颜色：无色至浅黄色，气味：温和，自燃点：本品不自燃，爆炸危险：本品不爆炸，在水中的溶解度/和水的相溶性：相溶。. 稳定性和反应性： 热分解/避免的状况：不会产生热分解，危险性反应：无。 危险性的产品组分：无。. 毒性资料： 剧毒性：无。 主要的刺激性影响： 对皮肤:无。对眼睛:无。过敏作用:无。 附加毒性资料：当按照规范来使用和处理时，根据我们的经验和已得到的信息，本产品无危害作用。. 生态学资料： 生物毒性：无。 在污水处理厂的情况：本产品浮于水面。 一般注意事项：不允许本产品进入地下水、水体或污水系统。. 塑粉; 塑粉是一种粉状聚合物材料，主要用于金属和木制品的喷塑工艺，通过高温加热后喷涂到材质表面。其成分包括树脂、稳定剂、填充剂（如玻璃纤维或碳酸钙）和色粉，具有耐化学腐蚀性（如耐弱酸/碱）、耐高温性（可达200℃以上）及抗紫外线特性。. 机油; 除润滑外，还有清洁、防锈、冷却等功能。现今使用的机油其基础油是由烃类、聚-a-烯烃（PAO）及聚丙烯烃（PIO）等所组成，均为只由碳及氢所组成的有机化合物。有些高级的机油中会包括20%以下的酯类。遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。其理化性质见下表。. 外观与性状; 淡黄色黏稠液体. 相对密度（水=1）; 0.935. 饱和蒸汽压（KPa）; 0.13(145.8℃). 闪点 (℃); >200. 溶解性; 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶 剂. 8、依托工程 （1）供电 本项目日常用电通过市政电网引入。 （2）供水 本项目用水由市政给水管网引入。 本项目给排水管网、供电系统、雨水管网、绿化、厂区外道路等均依托园区现有设施；本项目现有给排水管网、雨水管网、供电系统均能满足企业正常生产需求。 本项目主体工程、公辅设施、环保工程依托情况见下表： 表2-7 与大竹县清园机械制造有限责任公司厂房依托情况一览表 序号; 类别; 依托内容; 已使用量/余量; 本项目需求量; 依托可行性. 1; 公用设施; 给水; 依托厂区已连通的市政给水管网系统，厂区内已建成给水、排水系统。; /; /; 可依托. 2; 供电; 依托厂区内供电系统供电，已 成供电线路。; /; /; 可依托. 3; 环保设施; 污水预处理池; 本项目生活污水依托大竹县清园机械制造有限责任公司的一座100m3的污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入园区污水管网，经大竹县工业园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东柳河。; 大竹县清园机械制造有限责任公司污水预处理池容积为100m3，目前剩余容量80m3。; 本项目生活污水排放量为4.25m3/d; 可依托. 根据现场调查，厂区供水系统、供配电、供气系统等设施均已建成投入运营，由上表分析可知，本项目主要公辅设施依托均可行。 9、水平衡分析 ①清洗用水 本项目采用清洗剂清洗工件，清洗槽规格尺寸为4.5m×1.2m×0.6m，清洗槽有效容积约3.24m3，清洗剂：水=1:19质量配比后循环使用，本次环评按照清洗槽最大容积计算，本项目第一次配置时需要清洗剂0.162m3，对应调配用水量为3.078m3。根据企业提供资料，清洗废水损耗量约20%，每周按照20%的损耗量补充1次，清洗剂：水=1:19质量配比后补充，则每周因损耗补充清洗剂用量为0.0324m3（1.389m3/a，0.00463m3/d），新鲜水每周补充用量为0.616m3（26.4m3/a，0.088m3/d）。 根据企业提供资料，业主委托危废处置单位定期对清洗槽中的废渣进行打捞清理，清洗槽上清液在清洗槽内循环使用，打捞的废渣由危废处置单位清运处置。清洗槽中的清洗液每1年更换一次，清洗槽规格尺寸为4.5m×1.2m×0.6m，清洗槽有效容积约3.24m3，本次环评按照清洗槽最大容积计算，每一年更换的废清洗液约3.24m3/a（0.0108m3/d），其中更换的清洗剂约0.162m3/a（0.00054m3/d），相应的新鲜水约3.078m3/a（0.0103m3/d），定期清理后的废清洗液作为危废处置。 则总的清洗剂补充用量为1.389+0.162=1.551（m3/a），新鲜水补充用量为26.4+3.078=29.478（m3/a）。折算成每天补充的清洗剂用量为0.00517m3/d，新鲜水补充用量为0.0983m3/d。 ②车间地面清洁用水 经向业主方核实，本项目车间地面采取干清扫，不会产生地面清洗用水。 ③生活污水 本项目劳动定员100人，员工为当地居住居民，中午回家就餐或者附近餐馆解决，厂内无食宿，年工作300天，生活用水主要为职工办公生活用水。根据《四川省地方标准用水定额》（2021年版），并结合本项目工作制度，用水按50L/人.d计，则用水量为5.0m3/d，1500m3/a。排水系数按85%计，则生活污水排放量为4.25m3/d，1275m3/a。 图2-1 全厂水平衡图（单位：m3/d） 10、项目工作制度及劳动定员 （1）工作制度 项目全年工作300天，每天工作8h。 （2）劳动定员 本项目劳动定员100人。 11、项目总平面布置 本项目租用大竹县清园机械制造有限责任公司闲置厂房，总建筑面积5280平方米。本项目共租赁2层楼，其中厂房1楼总建筑面积3520平方米。主要布置有前处理区、面包炉、喷房、下料区、折弯区、打磨区、焊接区、装配区等；2楼总建筑面积1760平方米。主要布置有精密装配区、办公室、会议室、库房等。根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合项目的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排。 厂房为规则的方形，主体车间内部根据生产工艺流程分为原材料堆放区、生产区、成品堆放区等。 总体而言，项目平面布置功能分区清晰，工艺流程较顺畅，物流短捷，一定程度上有机地协调了原料、中间产品、成品的投入与产出关系，物流和人员出入的和谐关系。项目平面布置从环境保护角度分析是合理的。 项目总平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期项目工艺流程及产排污环节 # 1、施工期工艺流程及产污位置 本项目租用大竹县清园机械制造有限责任公司1栋闲置厂房进行建设，施工期主要进行设备安装，其施工期将涉及安装工程，施工期工艺流程图及产污环节见图2-2。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 （1）厂房改造 租赁厂房为空置厂房，本项目将分区建设，需对空置厂房进行车间改造。将产生噪声、扬尘、废弃物料及员工废水。 （2）装饰工程施工 在对建构筑物的内外表面进行装修时油漆废气，钻机、电锤等产生噪声，扬尘、废弃物料及员工废水。 项目在施工期以施工噪声、施工扬尘、废弃物料（建筑弃渣及其他废料）和废水为主要污染物。 （3）设备安装 设备安装主要是对设备进行现场安装、调试等，在整个过程中主要的污染物为设备安装及调试噪声、设备包装废物、员工生活污水等。 # 2、施工期污染物类型 （1）扬尘、油漆废气 施工期扬尘主要来自于车间分区设置、设备的安装和厂房装修过程。 （2）废水 施工期废水主要来自施工人员产生的生活污水。 （3）噪声 噪声主要来自设备安装和厂房装修阶段各种机械设备产生的噪声。 （4）固体废物 施工期固体废物主要有建筑垃圾、废包装材料和生活垃圾等。 （二）运营期工艺流程及产污环节 # 1、运营期工艺流程及产污位置 # （1）需要喷塑产品的生产工艺 # 经向业主方了解，本项目部分产品需要喷塑，喷塑产品约占总产品的20%，该部分产品工艺流程如下： 主要原辅料：冷扎板 主要设备：激光切割机、数控机床、剪床、冲床 粉尘、含油废金属屑、噪声 下料 噪声 主要原辅料：/ 主要设备：折弯机 折弯成型 焊接烟尘、焊渣、噪声 主要原辅料：焊丝 主要设备：二保焊、氩弧焊 焊接 粉尘、噪声、废渣 主要原辅料：/ 主要设备：磨床 打磨 主要原辅料：清洁剂、水 主要设备：清洗槽 清洗废液 表面清洁 主要原辅料：塑粉 主要设备：喷塑机 喷塑颗粒物 喷塑 主要原辅料：塑粉 主要设备：面包炉 喷塑固化有机废气 固化（电加热） 噪声、废包装物 装配 成品入库 图2-3 本项目喷塑产品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 1）下料 使用激光切割机、数控机床、剪床、冲床对冷轧板进行下料切割等。此过程会产生粉尘、含油废金属屑、噪声。 2）折弯成形 将经过下料的零件，通过采用折弯机，上模（凸模）下压，与下模（V形凹模）配合，迫使板材在预定位置发生塑性弯曲。此过程会产生噪声。 3）焊接 将多个经过成形的零件通过加热、加压或两者并用的方式，使其在连接处形成原子间结合，组装成一个整体的过程。本项目主要采用二氧化碳气体保护焊、氩弧焊等设备对工件进行焊接。此过程会产生焊接烟尘、焊渣、噪声。 4）打磨 使用磨床将工件表面打磨平整。此过程将产生金属打磨粉尘、噪声、含油废金属屑。 5）清洗 将工件放至清洗槽内，用毛刷蘸取清洗槽内清洗水对其进行清洗，经向业主方了解得知，清洗剂：水=1:19质量配比后循环使用，清洗完后放至清洗槽滤网上进行自然晾干，不进行烘干，晾干时间一般为1～3小时，不再使用清水进行清洗。此过程会产生清洗废液，作为危废进行处置。 6）喷塑 将清洗除油处理后需要喷塑的工件送至喷塑房内进行喷塑。本项目喷塑房采用封闭式，喷房内设人工手动喷涂及自动喷塑系统，按照设计及工艺要求均匀地喷涂于产品表面，未附着的塑粉经塑粉回收装置收集后回用，喷塑工序。此过程会产生喷塑颗粒物。 7）喷塑固化 喷塑固化，也称为烘烤固化，是指将喷涂在工件表面的粉末涂料加热到一定温度并保持一定时间，使其熔融、流平、交联成坚韧、连续、牢固的涂膜的过程。本项目将工件送入面包炉中，喷塑固化采用电加热，温度为180°，固化时间为10 - 30分钟。此过程会产生喷塑固化有机废气。 8）组装 按照物料清单将加工好的工件与外购五金件等物料进行组装后即得成品。 - 不需要喷塑产品的生产工艺 主要原辅料：覆铝锌板、热板 主要设备：激光切割机、数控机床、剪床、冲床 粉尘、含油废金属屑、噪声 下料 噪声 主要原辅料：/ 主要设备：折弯机 折弯成型 焊接烟尘、焊渣、噪声 主要原辅料：焊丝 主要设备：二保焊、氩弧焊 焊接 粉尘、噪声、废渣 主要原辅料：/ 主要设备：磨床 打磨 主要原辅料：清洁剂、水 主要设备：清洗槽 清洗废液 表面清洁 噪声、废包装物 装配 成品入库 图2-4 本项目不需要喷塑产品生产工艺流程及产污环节图 1）下料 使用激光切割机、数控机床、剪床、冲床对覆铝锌板、热板进行下料切割等。此过程会产生粉尘、含油废金属屑、噪声。 2）折弯成形 将经过下料的零件，通过采用折弯机，上模（凸模）下压，与下模（V形凹模）配合，迫使板材在预定位置发生塑性弯曲。此过程会产生噪声。 3）焊接 将多个经过成形的零件通过加热、加压或两者并用的方式，使其在连接处形成原子间结合，组装成一个整体的过程。本项目主要采用二氧化碳气体保护焊、氩弧焊等设备对工件进行焊接。此过程会产生焊接烟尘、焊渣、噪声。 4）打磨 使用磨床将工件表面打磨平整。此过程将产生金属打磨粉尘、噪声、含油废金属屑。 5）清洗 将工件放至清洗槽内，用毛刷蘸取清洗槽内清洗水对其进行清洗，经向业主方了解得知，清洗剂：水=1:19质量配比后循环使用，清洗完后放至清洗槽滤网上进行自然晾干，不进行烘干，晾干时间一般为1～3小时，不再使用清水进行清洗。此过程会产生清洗废液，作为危废进行处置。 6）组装 按照物料清单将加工好的工件与外购五金件等物料进行组装后即得成品。 # 2、产污环节 项目主要污染源及污染物类型如表2-7： 表2-7 项目主要污染源及污染物类型 类别; 产污工序; 污染物名称; 主要污染因子/废物类别. 废水; 职工办公; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N. 废气; 下料、打磨、切割、机加工、焊接、喷塑; 金属粉尘; TSP. 焊接烟尘; TSP. 挥发性废气; VOCS. 噪声; 下料、打磨、切割、机加工、焊接; 设备噪声; /. 固体废物; 下料、打磨; 含油废金属屑; 危险废物. 原辅料包装; 废包装材料; 一般废物. 职工办公; 生活垃圾; 一般废物. 工件清洗; 废清洗液; 危险废物（HW06）. 设备润滑、维护; 废润滑油; 危险废物（HW08）. 油类物质包装; 废包装桶; 危险废物（HW49）. 加工、设备润滑和维护; 废棉纱手套; 危险废物（HW49）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本次租用的厂房属于新建厂房，未作为其他用途使用，也未入驻过其他企业，不存在遗留环境问题。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）区域达标分析 本项目位于达州市大竹县，为了解区域环境空气质量现状，本次环评引用达州市生态环境局公布的《达州市2024年环境空气质量状况》中相关数据和结论。 2024年大竹县环境空气质量达标率为88.5%，大竹县2024年空气质量现状如下： 表3-1 大竹县空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 21; 40; 52.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 52; 70; 74.3; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 34; 35; 97.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 114; 160; 71.3; 达标. 根据上表，大竹县2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。故本项目所在区域为达标区。 （3）特征因子现状监测 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）， “排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。 本项目运营期间大气环境特征污染物为TSP、VOCS。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》及《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问答:“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)、《前苏联居住区标准》(CH245-71)、《环境影响评价技术导则制药建设项目》(HJ611-2011)、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。本项目所涉及的VOCS无《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求限值及地方环境空气质量标准限值，故不另行补充环境现状监测。 受四川犇盛发精密电子有限公司的委托，四川新绿洲环境检测有限公司于2025年12月8日-12月11日进行了采样，并于12月14日-12月15日对该项目环境空气进行了监测。 现状监测因子：TSP。 采样时间及频率：TSP连续监测3天，每天1次； 结果统计：监测结果见表3-2。 表3-2 大气环境现状监测结果及评价表（单位：ug/m3） 监测项目; 监测时间; 监测数据; 监测结果; 标准值. 小时平均 /一次值; 8 小时平均; 日均值. TSP; 2025.12.8~12.9; 122; 达标; /; /; 300. 2025.12.9~12.10; 142; 达标. 2025.12.10~12.11; 128; 达标. 评价标准及结果：根据现状监测结果，本项目所在地TSP监测结果能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级要求。 2、地表水环境质量 本项目区域河流为州河水系的东柳河。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》分析，地表水引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。本次环评引用达州市生态环境局发布的2024年1月~12月达州市地表水水质月报： 和项目区域地表水有联系的监测断面水质评价结果情况见下表所示。 表3-3 2024年达州市河流水质评价结果表 序号; 河流; 断面名称; 断面属性; 月份; 本月类别. 1; 州河水系; 东柳河; 墩子河; 县界（达州大竹县-渠县）; 1月; Ⅲ. 2月; Ⅲ. 3月; Ⅲ. 4月; Ⅲ. 5月; Ⅲ. 6月; Ⅲ. 7月; Ⅲ. 8月; Ⅲ. 9月; Ⅲ. 10月; Ⅲ. 11月; Ⅲ. 12月; Ⅲ. 本项目位于大竹县，参考断面为“墩子河断面”，由上表可知，2024年墩子河断面水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅲ类水域标准。 3、声环境质量 本项目位于园区内，厂界外周边 50米范围内不存在声环境保护目标，不需 进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 项目位于四川省大竹县工业园区内，项目用地范围内无生态环境保护目标，故不进行生态环境的调查。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，本项目租赁厂房内地面已采用水泥混凝土硬化，不存在土壤和地下水的污染途径，因此不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）及本项目排污特点和外环境特征，确定环境保护目标如下： ①大气环境保护目标：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居民住户等保护目标。 ②声环境保护目标：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 ③地下水环境保护目标：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故无地下水环境保护目标。 ④生态环境保护目标：项目位于园区内，故无生态环境保护目标。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境保护要素; 保护目标; 方 位; 相对距离; 规模; 保护等级. 大气环境; 本项目厂界500m范围内无大气环境保护目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 地表水; 东柳河; 东北; 1000m; Ⅲ类水域; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水域标准. 声环境; 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水环境; 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 项目不涉及生态环境保护目标; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 营运期：本项目废气中颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297- 1996) 表2二级排放限值，VOCs执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) 表3、表5中排放限值。废气污染物排放标准限值见表3-5~3-6。 表3-5 运营期大气污染物排放限值表 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. VOCs（涉及有机溶剂生产和使用的其他行业）; 60; 15; 3.4; 2.0. 2、废水： 本项目厂区废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。 表3-6 废水污染物排放标准 项目; pH; SS; COD; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. 标准限值; 6~9; ≤400; ≤500; ≤300; /; /; ≤20. 3、噪声：施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）相关标准，运营期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-8 噪声执行标准 单位：dB(A) 执行标准; 适用区类; 标准值; 适用范围. 昼间; 夜间. (GB12523-2025); /; 70; 55; 施工场界. (GB12348-2008); 3类; 65; 55; 厂界. 4、固体废物：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。一般固体废物采用包装袋、桶贮存于一般固废暂存点，一般固废暂存点按照“抗渗混凝土”进行防渗，达到等效黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1×10～7cm/s措施进行设置，做好防风、防雨、防晒、防渗等措施，满足项目一般固废的临时贮存需求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号）中十四五总量减排工作，“十四五”主要污染物总量控制目标主要为NOx、VOCs、COD、NH3-N。故本次给出的全厂总量控制指标如下： 1、废水 本项目生活污水进入预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区管网进入大竹县工业园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东柳河。 废水排入大竹县工业园区污水处理厂前： COD：（1275m3/a×500mg/L）×10-6=0.64t/a NH3-N：（1275m3/a×45mg/L）×10-6=0.057t/a 废水经大竹县工业园区污水处理厂处理后： COD：（1275m3/a×50mg/L）×10-6=0.064t/a NH3-N：（1275m3/a×5mg/L）×10-6=0.0064t/a 由于本项目污水进入大竹县工业园区污水处理厂，故本项目CODcr、NH3-N总量纳入大竹县工业园区污水处理厂指标中，本评价仅就进入园区污水管网的水污染物量和特征污染物总量给出统计数据。 2、废气 项目废气总量指标如下： 本项目有机废气主要来源于喷塑固化有机废气。 有组织排放：排放量=0.022t/a×90%×（1-75%）=0.0189t/a 无组织排放：排放量=0.022t/a×（1-90%）=0.0284t/a 表3-9 废气总量控制指标 类别; 项目; 总量指标. 废气; VOCs; 0.0473t/a（有组织：0.0189t/a；无组织：0.0284t/a）. 根据四川省生态环境厅印发《关于进一步优化营商环境助推高质量发展的通知》：“建立总量指标统筹机制。将出台建设项目主要污染物总量指标省级统筹管理办法，对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨、氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明。纳入台账进行管理。” 本项目有机废气（VOCS）核算排放量0.0473t/at/a，小于0.1吨，故免予提交总量来源，纳入台账进行管理。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气污染防治措施 项目租用位于大竹县清园机械制造有限责任公司厂房进行装修，装修及后期设备安装产生的主要废气污染物是少量的粉尘及油漆废气。项目装修期间产生的粉尘，具有量小、点多的特点，主要影响装修人员的身体健康，通过采取佩戴口罩，并保证装修空间的通风良好，在进行文明施工并保证装修空间通风性能的前提下，其装 修粉尘可实现达标外排。 油漆废气的主要污染因子是作为稀释剂的甲苯、二甲苯，此外还有较少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等，该废气的排放属无组织排放。因此，在喷涂油漆期间，主要通过加强室内的通风换气，以保证室内空气质量。 为此，本环评要求装修阶段采取以下扬尘治理措施： a.装修施工人员应科学、文明地装修施工。 b.对装修的垃圾及时清理，减少扬尘（粉尘）产生。 c.钻孔施工等易产生扬尘的作业时，必须采取湿法作业； d.采用环保、低挥发性油漆。 e.保证车间的良好通风。 在采取以上措施后，装修阶段的大气环境影响较小，不会对外环境造成 明显的不利影响。 2、施工期水环境污染防治措施 本项目施工高峰期进场人数约为20人，生活用水按40L/人·d计，用水量约0.8m3/d，以排放系数0.85计，排放量约为0.68m3/d。主要污染物浓度为：CODcr 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L，氨氮40mg/L。生活污水禁止外排，依托租赁厂房已建的污水预处理池收集处理后，排入园区污水管网。 3、施工期噪声污染防治措施 装修期噪声主要包括机械噪声、装修作业噪声。本项目机械噪声主要由装修机械所造成，如电钻、手工钻等多为点声源；装修作业噪声主要是一些零星敲打声的撞击声等，其源强值在65～85dB（A）之间。 为实现场界噪声达标排放，减少对周边环境的噪声污染，应采取以下措施： ①合理安排装修时间，尽量缩短装修周期。 ②认真组织，避免在同一时间集中使用大量的机械设备。 通过采取以上措施后，项目装修期间场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求。 4、施工期固体废物污染防治措施 装修产生的固体废弃物为建筑垃圾和生活垃圾。 建筑垃圾：一般有废砖头、砂、水泥及木板木屑等，采用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，并统一清运至当地指定的建筑垃圾处置场。 施工人员生活垃圾：经过袋装收集至垃圾桶后，由环卫部门统一清运处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气源强分析计算 （1）下料切割粉尘 本项目采用数控冲床、激光切割机对板材进行下料切割，下料切割工序会产生少量金属屑。查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，因切割颗粒物较少，手册未统计到数控冲床、激光切割工艺产污系数，本次根据项目激光切割原料，其属于热切割方式，故参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表1“工业行 业产排污系数手册”中“33-37，431-434 机械行业系数手册”中相关产污系数进行核算。 表4-1 33金属制品业04下料行业系数表 工段 名称; 原料名称; 工艺名称; 规模 等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 下料; 钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料; 等离子切 割; 所有 规模; 工业废气量; 立方米/吨-原料; 4635. 颗粒物; 千克/吨-原料; 1.10. 本项目下料切割量较小，约15t/a，类比同类型项目并结合项目实际情况（产 品结构件尺寸大，切割量相对较小），下料切割时间为每天工作2小时，年运行300天，由此估算出下料切割粉尘约0.0165t/a（0.0275kg/h）。 根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》（原环境保护部公告2017年第81号）中“47 锯材加工业”的系数，车间不装除尘设备的情况下，重力沉降法的效率约为85%。金属比重大于木材，本项目产生的粉尘为金属粉尘，较木质粉尘更易沉降，沉降率按90%计，下料切割时间为每天工作2小时，年运行300天，算得经自然沉降后的切割粉尘排放量为0.00165t/a（0.00275kg/h），以无组织形式扩散。 （2）打磨粉尘 本项目进行打磨处理过程将产生粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434 机械行业系数手册 ”06预处理中“钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其他金属材料”颗粒物产污系数为2.19kg/t原料”。本项目冷轧板、覆铝锌板、热板用量约15t/a，则本项目打磨产生的粉尘量为0.033t/a。 打磨粉尘与下料切割粉尘的类型一致，均为金属粉尘，车间沉降率按90%计算，打磨工序时间为每天工作4小时，年运行300天，则打磨无组织排放量为0.0033t/a（0.00275kg/h）。 （3）焊接烟尘 由项目生产工艺可知，项目焊接采用二保焊机、氩弧焊等对工件进行焊接，焊接过程中会产生少量的焊接烟尘。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表1“工业行业产排污系数手册”中“33-37，431-434机械行业系数手册”中相关产污系数进行核算。 表4-2 33金属制品业09焊接行业系数表 工段 名称; 原料名称; 工艺名称; 规模 等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 焊接; 实芯焊丝; 二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊; 所有 规模; 工业废气量; 立方米/吨-原料; 2130193. 颗粒物; 千克/吨-原料; 9.19. 根据建设单位提供资料，本项目使用的焊丝为实芯焊丝，焊丝年用量为 0.5t/a，日平均焊接时间为4小时，年工作300天，则本项目焊接所产生的焊接烟尘约0.0046t/a（0.0038kg/h）。 治理措施： 本项目在焊接区设置10台移动烟尘净化器对焊接烟尘进行收集处理，各焊接工位产生的焊烟经移动烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 移动焊烟净化器工作原理：焊接烟尘通过移动焊烟净化器的吸气臂进入过滤单元内部，通过布袋进行过滤，粉尘被阻留在内表面，净化后的气体在车间内无组织排放。随着过滤时间的增加，内表面的粉尘不断地增加，滤袋阻力随之上升，从而影响除尘器的除尘效果，采用自控清灰机构进行定时摇振清灰或手控清灰机构，使粘在布袋上的粉尘抖落下来，落入灰斗抽屉中。 排放情况： 参考《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》粤环办〔2021〕92号，“表4.5-1 废气收集集气效率参考值”中废气收集类型为“包围型集气设备”废气集气方式为“污染物产生点(或生产设施)四周及上下有围挡设施，符合以下三种情况：1、仅保留1个操作工位面；2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于1个操作工位面；3、通过软质垂帘四周围挡(偶有部分敞开)”“敞开面控制风速不小于0.5m/s”的集气收集效率为80%，移动式焊接烟尘净化器吸尘臂集气口四周设置围挡，移动式焊接烟尘净化器吸尘臂收集效率按80%计，移动烟尘净化器除尘效率按99%计，单台风机风量约1200m3/h。 经处理后焊接烟尘排放情况见下表。 表4-3 本项目焊接烟尘产排情况一览表 污染 工序; 污染物; 产生量 t/a; 治理措施; 排放 方式; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h. 工艺; 收集效率; 处理效率; 是否为可行技术. 焊接; 颗粒物; 0.0046; 移动烟尘净化器; 80%; 99%; 是; 无组织; 0.000037; 0.000031. （4）喷塑粉尘 本项目对工件表面清洁处理后进行喷塑处理，根据《关于发布〈排放源统计调查排污核算方法和系数手册〉的公告》（生态环境部公告2021年第24号）中“《机械行业系数手册》14 涂装”可知，喷塑工序颗粒物产生量为300kg/吨-原料，本项目塑粉用量约0.7t/a，日喷塑时间为4小时，年工作300天，则喷塑粉尘产生量为0.21t/a，则产生速率为0.175kg/h。 治理措施： 本项目喷塑房采用封闭式，喷房内设人工手动喷涂及自动喷塑系统，仅在悬挂链进出口处与外界连通，拟在喷粉房内安装负压抽风装置，使喷塑房内形成微负压环境，集气效率可达90%，收集的废气采用旋风除尘+滤芯回收装置处理，粉尘回收处理效率为99%，收集后的塑粉回收利用，处理后的尾气通过一根15m高排气筒（DA001）排放。 排放情况： 喷塑房设置负压抽风收集装置，塑粉收集效率按90%计，“旋风+滤芯回收装置”处理效率按99%计。喷塑房的长宽高为4×3×2.4m，每小时的换气次数为60次/h，计算得喷塑房的所需风量约为1728m3/h，风机的设计风量应不低于1800m3/h，考虑风阻管道损失，所需风量取2000m3/h。 喷塑粉尘排放情况见下表。 表4-4 本项目喷塑粉尘产排情况一览表 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 排放 方式; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 喷塑粉尘; 0.21; 0.175; “旋风+滤芯回收装置”+15m排气筒（DA001）; 有组织; 0.00189; 0.001575; 0.79. 无组织; 0.021; 0.0175; /. （5）喷塑固化有机废气 根据塑粉VOCS检测报告可知，本项目塑粉中VOCS未检出，本项目工艺属于机加工行业，故喷塑固化产生的有机废气产排污系数参照《关于发布〈排放源统计调查排污核算方法和系数手册〉的公告》（生态环境部公告2021年第24号）中“《机械行业系数手册》14 涂装”可知，喷塑后烘干工序挥发性有机物产生系数为120kg/t-原料，本项目塑粉用量为0.7t/a，日喷塑固化时间为4小时，年工作300天，因此喷塑固化有机废气产生量为0.084t/a，产生速率为0.07kg/h。 治理措施： 固化采用电加热，固化有机废气采用负压收集，引至1套二级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。废气收集效率为90%，其中二级活性炭吸附装置对喷塑固化有机废气的处理效率75%。经计算，经处理后喷塑有机废气有组织排放量约为0.0189t/a（0.01575kg/h），无组织排放为0.0084t/a（0.007kg/h）。 （6）清洗剂挥发废气 本项目使用的清洗剂为水性清洗剂，根据建设单位提供的水性清洗剂MSDS以及挥发性有机物检测报告，水性清洗剂中VOCs含量为11g/L，水性清洗剂密度为0.85g/cm3，本项目水性清洗剂用量为1.555t/a，则VOCs（以非甲烷总烃计）产生量约0.020t/a（0.0028kg/h）。 治理措施： 依据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），“10.3 VOCs排放控制要求：10.3.2 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外”。 本项目使用的清洗剂为水性清洗剂，属于低VOCs含量产品，且水性清洗剂中VOCs初始排放速率为0.0028kg/h<2kg/h，因此本项目可不采取收集和处理措施，同时本项目清洗剂采用密封包装，清洗工序在常温下进行，清洗剂：水=1:19质量配比后在清洗槽内循环使用，少量的挥发性废气于车间内无组织排放。 1.2废气产生及排放情况汇总 本项目废气产生及排放情况： 表4-5 本项目废气污染物有组织产排情况表 产污环节; 污染物种类; 产生状况; 治理措施; 排放状况. 风量m3/h; 速率 kg/h; 产生量t/a; 治理设施名称及工艺; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 浓度mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a. 喷塑工序; 颗粒物; 2000; 0.175; 0.21; 经“旋风+滤芯回收装置”处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放; 90; 99; 是; 0.79; 0.001575; 0.00189. 喷塑固化; VOCS; 2000; 0.07; 0.084; 负压收集+二级活性炭吸附装置处理后通过1#厂房楼顶15m高排气筒（DA001）排放; 90; 75; 是; 7.875; 0.01575; 0.0189. 表4-6 本项目废气无组织排放情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生状况; 治理措施; 排放状况. 速率 kg/h; 产生量t/a; 治理设施名称及工艺; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 速率 kg/h; 排放量t/a. 下料切割; 颗粒物; 0.0275; 0.0165; 车间沉降及通排风; /; 90; 是; 0.00275; 0.00165. 打磨; 颗粒物; 0.01375; 0.033; 车间沉降及通排风; /; 90; 是; 0.000125; 0.0003. 焊接; 颗粒物; 0.00077; 0.00092; 经移动烟尘净化器处理后在车间内无组织排放; 80; /; 是; 0.00077; 0.00092. 喷塑工序; 颗粒物; 0.175; 0.21; 经“旋风+滤芯回收装置”处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放; 90; /; 是; 0.0175; 0.021. 喷塑固化; 非甲烷总烃; 0.07; 0.084; 负压收集+二级活性炭吸附装置处理后通过1#厂房楼顶15m高排气筒（DA001）排放; 90; /; 是; 0.007; 0.0084. 清洗; VOCS; 0.0028; 0.020; 车间沉降及通排风; /; /; 是; 0.0028; 0.020. 1.3非正常工况分析 非正常工况排放主要分为两类：一类是在正常开、停车、工艺设备故障或部分设备检修时会有较大量的污染物排出，另一类是环保设施达不到设计规定的指标运行，而使正常排放的污染物经过不完全处理直接排放而导致的超标排放。 ①开停车：开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的现场；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 ②设备故障：生产设备故障时，废气源强不会发生较大变化，此外环保设施正常运转不会产生明显不利影响。项目非正常工况主要考虑末端废气处置环保设施发生故障，处理效率降低情况后的短时排放情况（评价按照处理效率为零进行考虑）。 表4-7 非正常工况下污染物排放源达标情况一览表 非正常排放情况; 污染物; 排气筒; 频次; 持续时间; 排放浓度; 排放量; 排放标准限值; 达标情况; 措施. h/次; mg/m3; kg/次; mg/m3; kg/h; 预防措施; 应急措施. 废气处理设备故障，处 理效率为0; 颗粒物; DA001; ≤1次/年; ≤1; 87.5; 0.175; 120; /; 达标; 工况监测报警系统/压力感应报警系统; 及时停止生产工序，根据实际情况实施局部停产或全部停产；紧急联系厂家维修、排查. VOCS; 135.0; 0.07; 60; /; 达标. 非正常工况下应对措施： ①制定作业规程，首先运行废气处理装置，然后再开启车间的生产设备；车间停工时，废气处理装置继续运行，待工艺中产生的废气全部排出之后再关闭。 ②废气处理设施的集气风机故障时，涉及的生产工序应停止生产，项目应将废气处理设施集气风机的配件纳入日常备品备件清单中，确保第一时间得到维修。 ## 1.4废气治理可行技术分析 （1）焊接烟尘处理措施可行性分析 本项目采用移动烟尘净化器处理焊接烟尘，根据烟尘净化器工作原理可知，移动烟尘净化器属于袋式过滤除尘工艺。参考《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ97-2018）表11，使用袋式过滤除尘工艺处理焊接烟尘属于可行技术。因此，本项目焊接烟尘采用的处理措施可行。 （2）喷塑粉尘处理措施可行性分析 旋风回收特点：换色时只需清理大旋风筒体及回收粉桶，大旋风内具备自清洁功能，不需清理，因此换色更加方便，并能更好地满足客户对更换多种颜色的需要，较单级回收系统有更低的使用成本。回收粉中的超细粉及污染物会被分离排出至第二级过滤系统中。超细粉不会混在可利用粉尘中造成产品质量缺陷。 滤芯除尘器：主要由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰系统、喷吹系统和控制系统等几部分组成，可采用多种进气分室结构。含尘烟气由集风口经中箱体下部进入灰斗；部分较大的尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗，其他尘粒随气流上升进入各个袋室。经滤芯过滤后，尘粒被阻留在芯外侧，净化后的气体由滤芯内部进入箱体，再通过提升阀、出风口排入大气。灰斗中的粉尘定时或连续由螺旋输送机及刚性叶轮卸料器卸出。随着过滤过程的不断进行，滤芯外侧所附积的粉尘不断增加，从而导致除尘器本身的阻力也逐渐升高。当阻力达到预先设定值时，清灰控制器发出信号，首先令一个过滤室的提升阀关闭以切断该室的过滤气流，然后打开电磁脉冲阀，压缩空气由气源顺序经气包、脉冲阀、喷吹管上的喷以极短的时间向滤芯喷射。压缩空气在箱内高速膨胀，使滤芯产生高频振动变形，再加上逆气流的作用，使滤袋外侧所附尘饼变形脱落。在充分考虑了粉尘的沉降时间(保证所脱落的粉尘能够有效落入灰斗)后，提升阀打开，此袋室滤袋恢复到过滤状态，而下一袋室则进入清灰状态，如此直到最后一袋室清灰完毕为一个周期。上述清灰过程均由清灰控制器进行定时或定压自动控制。 （3）喷塑固化有机废气处理措施可行性分析 ‌二级活性炭吸附装置的工作原理‌主要是基于活性炭的物理吸附特性。活性炭具有高度发达的孔隙结构和较大的比表面积，能够有效地吸附废气中的有机化合物。具体过程包括以下两个主要步骤： ‌一级吸附‌：当含有有机污染物的废气进入吸附箱后，首先通过第一级活性炭层。第一级活性炭通常具有较大的孔径，主要用于捕捉废气中较大的颗粒物和初步吸附一些有机物质。经过第一级吸附后，废气中的大部分有机物被去除，但仍可能残留一些较小分子量的有机物。 ‌二级吸附‌：经过第一级处理后的废气进入第二级活性炭层。第二级活性炭具有更细小的孔径，专门用来捕捉第一级未能完全吸附的小分子有机物。通过两级吸附，可以大幅度提高有机物的去除率，确保排放气体中的有机物浓度低于规定的限值。 活性炭使用量及更换周期： 根据《四川省挥发性有机物治理之活性炭使用管理常见问题工具书》废气收集参数和最少活性炭装填量参考表，具体见表4-8： 表4-8 二级活性炭吸附装置技术参数表 风量（Q）范围（Nm3/h）; VOCs初始浓度范围（mg/Nm3）; 活性炭最少装填量/（吨）（按500小时使用时间计）. Q < 5000; 0~200; 0.5. 200~300; 2. 300~400; 3. 400~500; 4. 5000≤Q<10000; 0~200; 1. 200~300; 3. 300~400; 5. 400~500; 7. 10000 ≤ Q < 20000; 0~200; 1.5. 200~300; 4. 300~400; 7. 400~500; 10. 注：1.风量超过20000Nm3/h 的活性炭最少装填量可参照本表进行估算。 2.如以非甲烷总烃（NMHC）指标表征，挥发性有机物（VOCs）浓度：非甲烷总烃（NMHC） 浓度可按2:1进行估算。. 本项目有机废气处理系统风量为2000m3/h，VOCs初始浓度在0~200mg/m3区间范围内，参考表4-8，估算本项目活性炭最少装填量0.5t/500h，本项目二级活性炭吸附装置年作业时间为1200h，活性炭更换频率为1次/500h，则活性炭更换量为1.2t/a。因此评价要求活性炭更换量为1.2t/a，活性炭更换频率为1次/500h，单次活性炭填充量约为0.5t。 活性炭技术参数详见下表： 表4-9 二级活性炭吸附装置技术参数表 活性炭装 置; 风量 m3/h; 废气温度℃; 比表面积 m2/g; 孔体 积cm3/g; 密度 g/cm3; 活性 炭碘 值mg/g; 活性 炭填 充量 /t/次; 更 换 频 次; 吸附效率. 二级活性炭吸附装置; 2000; 35; 700-1500; 0.8; 0.48; 800; 0.5; 1次/500h; 75%. 注：同时要求进入活性炭吸附装置的温度应<40℃、相对湿度<60%。 同时，经对照2025年《国家污染防治技术指导目录》，本项目采用的废气处理措施均不属于2025年《国家污染防治技术指导目录》中的低效技术，因此本项目废气治理措施可行。 1.6 废气排放口基本情况 项目废气排放口基本情况见下表。 表4-10 项目废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口类型; 排气筒地理坐标; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气温度; 年排放小时数; 风量. DA001; 一般排放口; （东经107度14分0.503秒，北纬30度43分55.793秒）; 15m; 1.0m; 25℃; 1200h; 2000m3/h. ## 1.7大气环境监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，项目全厂运营期废气监测计划如下所示。 表4-11 全厂运营期废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. VOCS; 1次/年; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表3. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. VOCS; 1次/年; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》表5. 2、废水 （1）项目废水源强 ①废清洗液 根据企业提供资料，业主委托危废处置单位定期对清洗槽中的废渣进行打捞清理，危废处置单位在清理的时候用自带的油水分离器对清洗槽中的清洗废水进行隔油处理，清洗槽上清液在清洗槽内循环使用，打捞的废渣由危废处置单位清运处置。清洗槽中的清洗液每1年更换一次，清洗槽规格尺寸为4.5m×1.2m×0.6m，清洗槽有效容积约3.24m3，每一年更换的废清洗液约3.24m3/a（0.0108m3/d），定期清理后的废清洗液作为危废处置。 ②生活污水 本项目劳动定员100人，员工为当地居住居民，中午回家就餐或者附近餐馆解决，厂内无食宿，年工作300天，生活用水主要为职工办公生活用水。根据《四川省地方标准用水定额》（2021年版），并结合本项目工作制度，用水按50L/人.d计，则用水量为5.0m3/d，1500m3/a。排水系数按85%计，则生活污水排放量为4.25m3/d，1275m3/a。 生活污水主要水污染因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP，污染物浓度参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中生活源产排污核算系数手册数据及生活废水浓度调查数据，确定为pH：6~9、COD：340mg/L、BOD5:180mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：4.0mg/L。 废水产生情况详见表4-12。 表4-12 本项目废污水产生量及排放情况一览表 废水性质; 废水量（m3/a）; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 生活污水产生量; 产生浓度（mg/L）; 1275; 340; 180; 200; 30; /. 产生量（t/a）; 0.43; 0.23; 0.26; 0.038; /. 进入污水预处理池前; 排放浓度（mg/L）; 1275; 340; 180; 200; 30; /. 排放量（t/a）; 0.43; 0.23; 0.26; 0.038; /. 污水预处理池处理后; 排放浓度（mg/L）; 289; 164; 100; 29.1; /. 排放量（t/a）; 0.37; 0.21; 0.13; 0.037; /. 污水预处理池处理效率; 15%; 9%; 50%; 3%; /. （2）污染防治措施及回用可行性分析 1）生活污水处理措施 依托大竹县清园机械制造有限责任公司一座100m3的污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入园区污水管网，经大竹县工业园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东柳河。 （3）依托大竹县工业园区污水处理厂可行性分析 1）依托大竹县清园机械制造有限责任公司已建预处理池的可行性 项目废水依托大竹县清园机械制造有限责任公司已建预处理池进行处理。根据调查，大竹县清园机械制造有限责任公司设有1座污水处理能力为200m3/d的预处理池，目前污水预处理池剩余容量100m3/d，本项目生活污水和车间地面清洁废水总排放量为5.07m3/d，因此本项目依托大竹县清园机械制造有限责任公司已建预处理池可行。 2）依托大竹县工业园区污水处理厂可行性分析 根据《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》“排水规划。排水体制：大竹经开区排水体制一律实行雨污分流，分别建设雨水管道系统和污水 管道系统。污水全部进入污水干管，其中园区北部区域(规划范围内成功大道以东、腾飞大道和柳滨路以北的区域)的废水(主要为生活污水)送大竹县城市生活污水处理厂处理；其余规划区域的生产及生活污水进入大竹县工业园区污水处理厂处理”。本项目位于园区南部区域，根据规划该区域的生产及生活污水应进入大竹县工业园区污水处理厂处理，属于其纳污范围。 根据调查，大竹县工业园区位于经开大道北侧，现状处理规模1万m3/d、规划处理规模2万m3/d。污水处理工艺为“粗格栅-提升泵+细格栅-沉淀池+A2 /O+二沉池+R型回转微滤池+紫外线消毒池”，废水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GBI8918-2002)一级A标后排入东柳河。该污水处理厂于2019年开展了环境影响评价，达州市生态环境局以达市环审[2019]2号文出具相关批复，并通过环保竣工验收。据大竹经济开发区总体规划环评工作统计，该污水处理厂 2024年以来实际平均处理水量约5926m3/d，余量约4000m3/d。本项目生活污水排放量约4.25m3/d，仅占余量的0.11%，不会在水量上对该污水处理厂造成冲击。同时，本项目依托处理的废水为生活污水，经污水预处理池预处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）的三级标准，满足大竹县工业园区污水处理厂的纳管水质要求。因此，本项目生活污水通过园区污水管网进入大竹县工业园区污水处理厂处理是可行可靠的。 （3）对地表水的影响分析 综上所述，本项目运营期废水产生量小且经预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后通过园区污水管网进入大竹县工业园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东柳河。由此可见，本项目建成后，废水排放不会改变最终受纳水体水质。 3、噪声 3.1噪声源强 依据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），项目运营期噪声源主要是生产车间的各种机械设备噪声，各设备噪声源强如表4-13。 |

表 4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 台数（台）; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 机加工车间; 激光切割机; 2; 80; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔音; -1.8; 30.7; 1.2; 22.8; 90.1; 21.5; 28.9; 68.1; 68.1; 68.1; 68.1; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.1; 42.1; 42.1; 42.1; 1. 2; 数控机床; 2; 75; -1; 18.8; 1.2; 22.5; 78.2; 21.6; 40.8; 63.1; 63.1; 63.1; 63.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 37.1; 37.1; 37.1; 37.1; 1. 3; 剪床; 1; 80; -2.2; 7.6; 1.2; 24.2; 67.1; 19.8; 52.0; 68.1; 68.1; 68.1; 68.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.1; 42.1; 42.1; 42.1; 1. 4; 冲床; 1; 82; -12.9; -3.5; 1.2; 35.5; 56.8; 8.5; 63.7; 70.1; 70.1; 70.1; 70.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 44.1; 44.1; 44.1; 44.1; 1. 5; 折弯机; 7; 75; 2.7; -36.1; 1.2; 21.4; 23.2; 22.2; 95.3; 63.1; 63.1; 63.1; 63.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 37.1; 37.1; 37.1; 37.1; 1. 表中坐标以厂界中心（107.233473,30.732165）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 （1）室内声源等效为室外声源的计算 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中： LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中： LP1i（T）——靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数； ③计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 式中： LW——中心位置位于透声面积(S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； LP2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 （2）单个室外点声源在预测点产生的 A 声级的计算 式中： LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置r0处的 A 声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； （3）声源在预测点处噪声贡献值的计算 设第 i 个室外声源在预测点处产生的A声级为LAi，在Ｔ时间内该声源工作时间为ti；第 j个等效室外声源在预测点处产生的A声级为LAj，在Ｔ时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s. （4）参数的确定 3.3 预测结果 本项目夜间不进行生产，因此本次预测值考虑昼间，通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表4-14。 表4-14 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 43.8; -13.7; 1.2; 昼间; 43.5; 65; 达标. 南侧; -18.9; -21.3; 1.2; 昼间; 46.7; 65; 达标. 西侧; -37.7; 26.2; 1.2; 昼间; 42.3; 65; 达标. 北侧; 20.2; 21.8; 1.2; 昼间; 47.8; 65; 达标. 本项目在采取以上噪声治理措施后，再经合理布局、距离衰减和建筑物的阻挡作用。项目厂界昼间排放噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准要求（昼间65dB（A））。 综上，项目运营期噪声排放均能达到相关排放要求。 3.4 治理措施 为防止本项目营运期噪声对区域环境的影响，保证噪声达标，本环评要求建设单位采取以下噪声防治措施： 1）合理布局，高噪声设备应尽量设置于场地中部远离厂界的位置，通过距离衰减减少厂界噪声值。 2）在选用车间设备时应选用低噪声型号，并在安装时采取行之有效的隔声、吸声或减振等措施，将设备均设置在室内，高噪声设备底部设减振垫，联动设备连接采用柔性连接，减少共振等。并加强日常的设备维护，保证设备的正常运行。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 3）项目投入使用后，应加强设备的日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障造成的噪声污染。 4）合理安排生产时间，加强装卸料操作规范，做到轻卸缓放，减少露天传送机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。 5）生产过程中保持车间门窗关闭。 3.7 影响分析 经计算预测，项目通过选用低噪声设备、对设备做减振处理、厂房隔声等措施后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 3.8 跟踪监测计划 项目营运期噪声监测计划见下表。 表4-15 噪声监测计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周1m; 等效A声级; 一次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准. 注：本项目运营后夜间不生产。 4、固体废物 4.1固体废物产生量 （1）生活垃圾 本项目职工人数100人，均不在厂内食宿，不住厂员工按0.5kg/人·天计算，则生活垃圾产生量约为15t/a。项目生活垃圾经生活垃圾桶分类收集后交由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固体废物 ①不合格品（900-008-S1）：加工成的成品经检测合格后放入成品库房存放，待售，不合格品暂存在一般固废暂存点内交由废品回收站回收，其产生量约0.2 t/a。 ②废包装材料（900-005-S17）：产生量约0.5 t/a，包括盛装原辅材料的纸箱及编织袋。 ③污水预处理池污泥（462-001-S90） 本项目污水预处理池污泥量约0.5t/a。污水预处理池污泥由大竹县清园机械制造有限责任公司委托专门的处理单位对该污水预处理池的污泥进行清运处置。 （3）危险废物 ①废机油 本项目机械设备在维修、保养过程中会产生废机油，本项目废机油约0.05t/a。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业，废物代码：900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”。收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ②废机油桶 设备维护维修产生的废机油桶，根据企业提供资料，本项目废机油桶产生量约为0.1t/a，属于危险废物。属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业，废物代码：900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ③废清洗液 本项目设备加工过程中会使用清洗剂对工件进行清洗，由前文可知，清洗液循环使用，每日补充损耗，定期更换，每年更换1次，废清洗液产生量为3.24t/a。废清洗液属于《国家危险废物名录》（2025年版）中“HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，废物代码：900-404-06工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或者反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂， 以及在使用前混合的含有一种或者多种上述溶剂的混合/调和溶剂”。收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ④废清洗液桶 据企业提供资料，本项目废清洗剂桶产生量约为0.5t/a。属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW49其他废物/非特定行业，废物代码：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ⑤含油棉纱手套 本项目机械设备在维修、保养过程中会产生含油棉纱手套，含油棉纱手套产生量为0.05t/a。属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW49其他废物/非特定行业，废物代码：900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”。收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ⑥含油废金属屑 本项目机加工过程中会产生含废金属屑，产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），含油废金属屑为危险废物，废物类别为HW08，废物代码900-200-08。收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ⑦废活性炭 本项目有机废气处理系统采用“二级活性炭吸附装置”除去废气中的有机污染物，从而使得气体得到净化。根据前文计算，每年废活性炭产生量1.2t/a。根据《国家危险废物名录》(2025年版），废活性炭为HW49 其他废物－非特定行业-VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程） 产生的废活性炭，危险代码为900-039-49，危险特性为“T”。项目产生的废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位回收处理。 表4-16 运营期固体废物产生及处理、处置情况 序号; 固废名称; 性质; 本项目产生量 (t/a); 处理、处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 15; 由环卫部门清运处理. 2; 不合格品; 一般固废; 0.2; 暂存于一般固废暂存点，外售废旧资源回收企业利用. 3; 废包装材料; 0.5; 经集中收集后暂存于一般固废暂存区，外卖至废品回收站. 4; 污水预处理池污泥; 0.5; 由大竹县清园机械制造有限责任公司委托专门的处理单位对污泥进行清运处置. 5; 废机油; 危险废物; 0.05; 分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由危废处置单位处置. 6; 废机油桶; 0.1. 7; 废清洗液; 3.24. 8; 废清洗液桶; 0.5. 9; 含油棉纱手套; 0.05. 10; 含油废金属屑; 0.5. 11; 废活性炭; 1.2. 其中危险废物按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）要求，其产生、处理汇总情况如表4-17、暂存情况如表4-18所示。 表4-17 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废 物类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 1; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.05; 机修; 液态; 1年; T，I; 分类收集暂存于危废暂存间内，定期交由危废处置单位处置。. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 机修; 固态; 1年; T，I. 3; 废清洗液; HW06; 900-404-06; 3.24; 机加工; 液态; 1年; T，I，R. 4; 废清洗液桶; HW49; 900-041-49; 0.5; 机加工; 固态; 1年; T，I. 5; 含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 机修; 固态; 1年; T，I. 6; 含油废金属屑; HW08; 900-200-08; 0.5; 机加工; 固态; 1年; T，I. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.2; 废气处理; 固态; 1年; T，I. 表4-18 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危废代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-217-08; 机修; 10; 密封桶装. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 机修; 密封桶装. 废清洗液; HW06; 900-404-06; 机加工; 密封桶装. 废清洗液桶; HW49; 900-041-49; 机加工; 密封桶装. 含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 机修; 密封桶装. 含油废金属屑; HW08; 900-200-08; 机加工; 密封桶装. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 废气处理; 密封桶装. 4.2环境管理要求： （1）一般工业固体废物 拟在厂房生产车间设置一个10m2一般固废暂存点，一般固体废物采用包装袋、桶贮存于一般固废暂存点，一般固废暂存点按照“抗渗混凝土”进行防渗，达到等效黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s措施进行设置，做好防风、防雨、防晒、防渗等措施，满足项目一般固废的临时贮存需求。 （2）危险废物 1）危险废物贮存设施 拟在项目生产车间设置1间10m2的危废暂存间，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行设置，具体要求如下： ①危废暂存间应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②危废暂存间应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③危废暂存间内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④危废暂存间地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤项目危废暂存间不属于贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危废暂存间；废机油、废清洗液等亦采用密封容器存放，故危废暂存间不设置气体收集装置和气体净化设施及相应排气筒。 2）容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）填写，设置危险废物标签。 ①危险废物标签 设置在危险废物容器或包装物上，用于向相关人群传递危险废物特定信息，以警示危险废物潜在环境危害的标志。 ②危险废物贮存分区标志 设置在危险废物贮存设施内部，用于显示危险废物贮存设施内贮存分区规划和危险废物贮存情况，以避免潜在环境危害的警告性信息标志。 ③贮存设施标志 设置在贮存危险废物的设施、场所，用于引起人们对危险废物贮存活动的注意，以避免潜在环境危害的警告性区域信息标志。 危险废物贮存设施标志－横版; 危险废物贮存设施标志－竖版. 4）危废暂存间运行环境管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 5）危险废物管理及转移登记 从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年。危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具有处理资质的单位接收，建设单位应按照《危险废物转移管理办法》的相关规定，严格落实以下要求： ①与具有危险废物处置资质的单位签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； ②项目建设单位应制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、 重量（数量）和流向等信息； ③项目建设单位应建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； ④填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息突发环境事件的防范措施等。 5、地下水、土壤 5.1地下水、土壤污染途径 根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染影响型分为大气沉降型、地面漫流型及垂直入渗型。本项目为污染影响型建设项目，工程重点分析运营期对项目地及周边区域土壤环境的影响。 根据前述分析，本项目生产过程中会产生废机油、废油桶等，暂存于危废暂存间进行储存，危废暂存间危险物质泄漏下渗可能对地下水、土壤造成污染。 因此，项目可能对地下水及土壤造成污染的污染源及污染途径主要为大气沉降和垂直入渗型。 5.2地下水、土壤防渗措施 四川犇盛发精密电子有限公司将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区主要为：危废暂存间。 一般防渗区主要为：生产车间。 简单防渗区主要为：办公区。 四川犇盛发精密电子有限公司分区防渗情况如下： 表4-19 本项目分区防渗情况一览表 防渗级别; 工作区; 防渗要求; 租赁厂房已采取的防渗措施; 新增防渗措施; 备注. 重点防渗区; 危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s; 厂区地面已采取防渗混凝土进行建设。; 在现状防渗混凝土地面硬化的基础上新增2mm高密度聚乙烯膜，并在膜上方设置托盘，将液体危废存放在托盘上的密封桶内，危废间地面四周设5cm围堰。; 新建. 一般防渗区; 生产车间其他区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 厂区地面已采取防渗混凝土进行建设，本次不变动; /; 依托. 简单防渗区; 办公区、道路等; 一般地面硬化; 采取一般硬化处理; /; 依托. 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效防治地下水和土壤环境受到污染。 6、环境风险 6.1风险源调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下简称“导则”）规定，对本项目主要原辅材料、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等进行了辨识，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 中B.1 突发环境事件风险物质及临界量表，本项目环境风险物质下表4-20。 6.2环境风险潜势初判 （1）危险物质数量与临界量的比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 表4-20 本项目Q值计算表 物料名称; 储存位置; 最大存在总量t; 临界量 t; qn/Qn. 机油; 辅助库房; 0.01; 2500; 0.000004. 危险废物（废机油）; 危废暂存间; 0.05; 2500; 0.00002. 危险废物（废清洗液）; 3.24; 100; 0.0324. 合计; 0.032424. 注：机油、废机油的临界值选取依据为《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B.1中的“381 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量为2500t”，废清洗液的临界值选取依据参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B.2中的“危害水环境物质（急性毒性类别1）临界量为100t”。 经计算因此Q=0.032424＜1，四川犇盛发精密电子有限公司环境风险潜势为Ⅰ。 （2）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），建设项目环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，本项目风险潜势属于Ⅰ级，依据导则表1（即表4-21）划分原则，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 表4-21 项目环境风险潜势划分 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本次环境风险评价将在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 6.3风险识别 （1）物质危险性识别 本项目涉及的风险物质危险性识别详见第二章表2-5。 （2）生产系统危险性识别 ①停电、断水等：企业突然的断水、停电可能导致已发生的反应失控，产生的污染物质无法处理，泄漏火灾爆炸事故均可发生，进而污染大气、水等环境，同时造成人员伤亡。 ②各种自然灾害、极端天气或不利气象条件：雷电、大风等均可能造成电器设备短路，损毁储运设施，造成有毒有害物料的泄漏，引发火灾、爆炸事故。 （3）储存过程中的风险 本公司使用具有风险性的液态原辅料，若发生泄漏事故，可能造成土壤、地下水污染。 （4）运输过程危险性识别 运输过程的影响主要来源于液体物料在运输过程中出现泄漏，从而导致污染事故。运输过程中可能由于碰撞、震动、挤压等，或者由于操作不当、重装重卸、容器多次回收利用，强度下降，垫圈失落没有拧紧等，均易造成物品泄漏、固体散落，甚至引起污染环境等事故。 （5）装卸过程中风险 液体物料在装卸过程中，如违反作业规程或装卸人员疏忽易引起泄漏、火灾甚至爆炸等事故；由于装卸物料时操作不当，导致包装桶/袋等破裂等原因，使物料滴漏，若周围有明火、火花时，就会发生火灾，进出危险区域车辆未安装阻火器可能引发火灾事故，当出现火灾等伴生事故时，亦会产生消防废水和有毒有害气体进而导致大气和水污染事件发生。 （6）环保设施危险识别 本项目废气处理设施如发生故障，可能会造成废气超标排放。 6.4风险源分布情况及影响途径 本项目危险物质风险源分布情况及影响途径见下表。 表4-22 风险源分布情况及影响途径一览表 序号; 危险物质; 形态; 贮存方式; 风险源; 影响途径; 事故类型. 1; 机油; 液态; 桶装; 辅助库房; 地面漫流、垂直入渗; 火灾、泄漏. 设备内; 机加设备; 垂直入渗; 火灾、泄漏. 2; 废机油、废清洗液等; 液态; 桶装; 危废暂存间; 地面漫流、垂直入渗; 火灾、泄漏. # 6.5风险防范措施 （1）泄漏风险防范措施 # ①将水性清洗剂等由采购处至厂内，必须进行检验，尤其是包装的完整性，如发现包装损耗等情况将退货不收，以免造成泄漏。 # ②人员持证上岗，对于仓库相关人员必须持证上岗，加强对其业务培训和管理。提高人员素质，降低因人员问题造成的意外事故发生的可能性。 # ③水性清洗剂暂存区设置警示标识、采用专用容器盛装且下设防渗托盘、设置空桶作为备用收容设施等。 # ④生产车间等重要位置应设置视频监控系统，24小时不间断监控，一旦发生事故，能在第一时间发现并得到处置。 # ⑤制定完善的管理制度，对各类原料实行严格分类管理和进出库台账管理。 ⑥危废暂存间做重点防渗，其中危废暂存间采用1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。危废暂存间四周设置不低于10cm的围堰。 ⑦废机油、废清洗液等危险废物均应以符合要求的专门容器盛装，同时配备防渗托盘及备用收容桶，危废暂存间内应分类分区暂存，不得混贮，严禁不相容物质混合。 ⑧加强设备的维护保养，确保设备不会出现“跑、冒、滴、漏”等问题造成土壤和地下水污染。 ⑨水性清洗剂应加强在运输、使用、储存环节的环境管理，避免跑冒漏滴。 ⑩项目清洗槽设备下方设置托盘。 ⑾经向业主方了解得知，清洗槽等设备配备触摸屏操作界面，可显示当前加工参数、清洗液流量及过滤系统状态等参数。通过前置开关及仪表实现操作可视化，同时支持远程监控功能。另外本项目还配备了专业人员对设备进行维护保养，并对设备维护保养记录进行存档，确保设备不会出现“跑、冒、滴、漏”等问题造成土壤和地下水污染。 （2）火灾风险防范措施 ①将原料区和产品区作为重点管理对象，设立专门的环境管理机构，制定日常管理措施、消防措施和应急预案。对工作人员进行火灾事态时的报警培训，成立环境风险事故应急救援领导小组和应急救援专业队伍。 ②按照国家有关消防技术规范设置，配备消防设施和器材，其布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）的有关规定，并按规范配置各型灭火器，其配置数量、型号应满足《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求。根据原料及产品特性，配置相应的灭火药剂，并配备经过培训的兼职或专职的消防人员。 ③消防器材应放置在厂区内明显、易拿取又较安全的地方，其周围不得有障碍物或堆放杂物，保持道路畅通。 ④对消防器材和设施应定期进行维修和有效性检查试验，发现失效应对同规格和同批灭火器进行及时更换。 ⑤加强日常消防设施的管理，确保事故时消防设施能够正常使用，针对仓库区可能出现的火灾事故进行消防演练。 ⑥出现火灾时及时将可燃物品搬离，远离火源。 ⑦如引发火灾或人身伤害，应及时拨打119、120报警电话，并立即启用消防器材灭火，对受伤人员进行急救和送医处理。 ⑧定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。 ⑨四川犇盛发精密电子有限公司租赁的是大竹县清园机械制造有限责任公司厂房，如项目发生火灾，火灾后的消防废水统一收集于租赁园区内的事故应急池中，租赁园区雨水系统外排总排口处设置电动切断阀，有专人负责紧急情况下关闭雨水排口。 当发生事故后，对排入应急事故水池的废水应进行污染物监测，并应采取下列措施： A.当事故废水符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求以及大竹县工业园区污水处理厂进水水质要求时，可直接排入园区污水管网； B.当事故废水不符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求以及大竹县工业园区污水处理厂进水水质要求时，应委托有资质单位对该事故废水进行处理。 （3）生产单元、危废暂存间内应设置围堰、防火堤等。 （4）厂内环境风险防控系统应纳入园区环境风险防控体系，按分级响应要求及时启动园区环境风险防范措施，实现厂内与园区环境风险防控设施及管理有效联动。 6.5风险预案 制定环境风险突发事故应急预案，风险突发事故应急预案内容如表4-23。 表4-23 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 运营期事故发生主要为危废暂存间、原料库。. 3; 应急组织; 成立应急指挥小组，环保、消防、水利部门为主要响应机构。. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施 设备与材料; 消防器材、消防服等。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、广播、电视等。. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 邻近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。 重点查看和消除废气处理设施和废水处理设施的安全隐患。. 9; 人员培训 与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工人进行安全卫生教育。. 10; 公众教育 信息发布; 对邻近地区公众、厂区工作人员开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 11; 记录和报告; 设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设立专门部门负责管理。. 12; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. # 6.7结论 # 本项目在采取本环评提出的环境风险防范措施后对环境影响不大，本项目风险水平是可以接受的。但为缓解环境风险，本项目提出以下建议措施： # ①环境风险事故的发生往往是人为因素导致的，因此，环评建议定期对厂区员工进行安全生产的培训，树立安全生产意识； # ②安排专人对可能存在环境风险的区域进行定期排查，一旦发现问题，立即进行整改。 7、环保投资 # 本项目总投资1000万元，其中环保投资52.5万元，占总投资的5.25%。本项目环保措施及投资估算一览表见下表： 表4-24 项目环境保护措施与投资估算一览表 单位：万元 时期; 项目; 投资. 运营期; 废气防治; 下料切割粉尘; 车间沉降及通排风; 1.0. 抛光打磨粉尘; 车间沉降及通排风; 1.0. 焊接烟尘; 设置移动式烟尘净化器10台；车间沉降及通排风; 计入主体工程. 喷塑废气; 经“旋风+滤芯回收装置”处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放; 5.0. 喷塑固化废气; 经“二级活性炭吸附装置”处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放; 15.0. 清洗剂挥发废气; 采用自然通风+机械通风，加强车间通风; 3.0. 废水防治; 生活污水; 依托大竹县清园机械制造有限责任公司一座100m3的污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入园区污水管网，经大竹县工业园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东柳河。; /. 噪声防治; 厂房隔声、设备基础减振、加强设备维护、合理布局; 5.0. 固体废物; 生活垃圾; 交由环卫部门清运处理; 0.5. 废金属边角料及不合格品; 建一般固废暂存点1间，面积10m2，产生的一般固体废料收集后暂存于一般固废暂存点，定期外售物资回收公司; 1.0. 废弃包装物; 外售物资回收公司; /. 污水预处理池污泥; 由大竹县清园机械制造有限责任公司委托专门的处理单位对该污水预处理池的污泥进行清运处置; /. 废机油; 建危废暂存间1间，面积10m2，产生的危废经分类收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置; 11. 废机油桶. 废清洗液. 废清洗液桶. 含油棉纱手套. 含油废金属屑. 废活性炭. 清洗槽打捞废渣; 委托危废处置单位每个月对清洗槽中的废渣进行打捞清理，打捞的废渣由危废处置单位清运的时候直接带走，不在厂区内暂存。; 1. 风险防范措施; 建立安全生产规章制度和措施，制定安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，制定突发环境事件应急预案；厂区配备若干消防器材，并安装烟雾报警器。; 10. 地下水保护; 厂区地面除绿化区域外全部采取硬化措施，同时对危废暂存间采取重点防渗措施，生产车间其他区域采取一般防渗，厂区道路、停车场、办公楼等采取简单防渗。; 计入主体工程. 环境监测及管理; 安排1名专职管理人员负责厂区的环境管理。定期委托有资质监测单位开展监测工作。; 4. 合计; /; 52.5. - 后续环保手续履行要求 - 排污许可证申报工作 - 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办（2017）84号）提出：根据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》摘录见下表。 - 行业类别; - 重点管理; - 简化管理; - 登记管理. - 通用设备制造业; - 涉及通用工序重点管理的; - 涉及通用工序简化管理的; - 其他. - 表4-25 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》摘录 - 根据上表，本项目属于登记管理，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规申请取得排污许可证。 - 自主验收工作 # 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。工程建成后，建设单位须按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等相关法律法规要求开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方能正式投入使用。 |
| --- | --- |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物 | 下料切割粉尘：车间沉降及通排风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 颗粒物 | 抛光打磨粉尘：车间沉降及通排风 |  |
|  |  | 颗粒物 | 焊接烟尘：设置移动式烟尘净化器10台；车间沉降及通排风 |  |
|  | DA001 | 颗粒物 | 喷塑颗粒物经“旋风+滤芯回收装置”处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放 |  |
|  |  | VOCS | 喷塑固化废气经“二级活性炭吸附装置”处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017) |
|  | 厂界 |  | 清洗剂挥发废气采用自然通风+机械通风，加强车间通风 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | PH、CODCr、SS、氨氮 | 依托大竹县清园机械制造有限责任公司一座100m3的污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，进入园区污水管网，经大竹县工业园区污水处理厂处理达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中“城镇污水处理厂排放标准”标准后排入东柳河。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 |
| 声环境 | 车间 | 噪声 | 隔声、减震、降噪处理，高噪声设备放置在专用设备房内。 | 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）一般固废：不合格品经集中收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售进行综合利用；废包装材料经集中收集后暂存于一般固废暂存区，外卖至废品回收站；污水预处理池污泥由大竹县清园机械制造有限责任公司委托专门的处理单位对该污水预处理池的污泥进行清运处置。 （2）危险废物：废机油及油桶、含油棉纱手套、含油废金属屑、废活性炭等暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位收集处置。清洗槽打捞废渣委托危废处置单位每个月对清洗槽中的废渣进行打捞清理，打捞的废渣由危废处置单位清运的时候直接带走，不在厂区内暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 本项目将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区防渗措施：危废暂存间。危废暂存间在现状防渗混凝土地面硬化的基础上新增2mm高密度聚乙烯膜，并在膜上方设置托盘，将液体危废存放在托盘上的密封桶内，危废间地面四周设5cm围堰。 一般防渗区防渗措施：生产车间。地面采用50mmP6级抗渗混凝土。 简单防渗区防渗措施：办公区、厂区道路：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 严格按照安全生产规定，设置安全监控点。加强原材料管理，厂内暂存转运规范作业流程，操作人员进行安全生产教育。加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，也要加强防火安全教育。配备足够的消防设施，落实安全管理责任。强化设备检修，减少因设备损坏、老化带来的遗漏。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①项目发生实际排污前，登录全国排污许可管理信息平台及时办理排污许可。 ②严格落实本次环评提出的各项环保措施，严格落实“三同时”制度。项目竣工后严格按照国家规定的程序和方式组织竣工验收。 ③切实加强各环保设施的日常维护管理，定期检查运行情况，确保处理效果，尽量避免环保设施处于“非正常工况”，尽量减少各类污染物排放，以减轻对环境的影响。加强环境管理，增强职工环保意识，设置专人负责环境管理，落实环境管理制度，确保各项治理设施正常稳定运行。 |  |  |  |

# 六、结论

四川犇盛发精密智能零部件产业化项目位于四川省达州市大竹县经济开发区永安路9号，符合国家产业政策，选址合理，厂区布局合理。采用的生产工艺和设备较为先进。采用的污染防治措施技术可行，可确保废水、废气、噪声达标排放，固废妥善处置。环境影响评价的结果表明，本项目在正常生产和污染防治设施正常运行的情况下，项目的污染物排放对环境的影响较小，基本不改变当地环境质量现状和功能要求。 本次评价认为，项目在设计和运行时应严格执行安全生产的各项规章制度，根据生产的安全要求，配套相应的安全防范措施，杜绝事故对环境产生的风险。项目应严格执行建设项目“三同时”制度，切实落实本报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。本项目符合国家产业政策，项目贯彻了“总量控制、达标排放”原则，采取的废气、废水、废渣及噪声治理措施及生态保护措施经济技术可行，措施有效。工程施工和投入使用将带来一定的环境问题，可通过采取有效的环保措施予以消除或缓解。评价认为，在确保各项污染治理措施“三同时”和外排污染物达标的前提下，从环境保护角度而言本项目建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0249 |  | 0.0249 | +0.0249 |
|  | 挥发性有机物 |  |  |  | 0.0473 |  | 0.0473 | +0.0473 |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 0.1275 |  | 0.1275 | +0.1275 |
|  | COD |  |  |  | 0.64 |  | 0.64 | +0.64 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.057 |  | 0.057 | +0.057 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 6 |  | 6 | +6 |
|  | 不合格品 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | +0.2 |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 污水预处理池污泥 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 废机油桶 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | +0.1 |
|  | 废清洗液 |  |  |  | 3.24 |  | 3.24 | +3.24 |
|  | 含油棉纱手套 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 含油废金属屑 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 | +1.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①