- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      达州水泥窑综合利用固废项目

建设单位（盖章）：达州海宇能远环保科技有限公司

编制日期：          二〇二二年十月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 达州水泥窑综合利用固废项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | e29h6o |  |  |  |
| 建设单位 联系人 | 尚凌宇 | 联系方式 |  |  |
| 建设 地点 | 达州市大竹县石河镇（达州海螺水泥有限责任公司内） |  |  |  |
| 地理 坐标 | （E 107度 19分41.16秒，N 30 度 50分 53.89秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723固体废物治理 N7726土壤污染治理与修复服务 |  | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 --103 一般工业固体废物中的“其他” |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大竹县发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备[2209-511724-04-01-481370] FGQB-0457号 |
| 总投资 （万元） | 1000 |  | 环保投资（万元） | 190 |
| 环保投资 占比（%） | 19 |  | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工 建设 | £否 R是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 5.9亩 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中专项评价设置原则，经识别，本项目应设置大气环境专题，不需要设置地表水、生态、环境风险等其他专项评价。 大气环境：经识别，本项目排放废气中含有毒有害污染物（铅、镉、铬、砷、汞、二噁英），且厂界外500m范围内有环境空气保护目标，因此需设置大气专项评价。 |  |  |  |
| 规划 情况 | 本项目位于大竹县石河镇，为独立工矿用地。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 本项目位于大竹县石河镇，为独立工矿用地，不在工业集中区内，无相关规划环评。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目为水泥窑协同处置污染土壤（一般固废）项目。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修正），本项目为一般固废治理，属N7723固体废物治理业，N7726土壤污染治理与修复服务，不属于禁止类、限制类及淘汰类行业，故本项目为允许类项目。建设单位于2022年9月在大竹县发展和改革局完成备案（备案号：川投资备[2209-511724-04-01-481370]FGQB-0457号，见附件1）。 因此，项目符合国家产业政策。 2、与“三线一单”的符合性分析 本项目位于达州市大竹县石河镇（达州海螺水泥有限责任公司现有厂区内），占地属工业用地，未位于达州市生态红线范围内，不涉及各类环境敏感区以及重点保护对象。项目与达州市环境管控单元位置关系见下图。 本项目 图1-1 本项目达州市生态空间中的区位关系 同时，本项目根据四川省政务服务网发布的四川省“三线一单”数据分析系统和“三线一单”符合性分析系统对本项目进行了查询，达州水泥窑综合利用固废项目位于达州市大竹县环境综合管控单元要素重点管控单元（管控单元名称：大竹县要素重点管控单元，管控单元编号：ZH51172420003）。 项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）。 项目位置 a本项目与四川省政务网“三线一单”符合性核实情况 b本项目与管控单元位置示意图 图1-2 四川政务服务网三线一单在线分析系统过程图 根据政务网“三线一单”符合性分析系统导出的《四川省“三线一单”符合性分析报告》，项目涉及以下3个管控单元，见表1-1。 表1-1 项目涉及环境管控单元列表 环境管控单元编码; 环境管控 单元名称; 所属市（州）; 所属 区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51172420003; 大竹县要素重点管控单元; 达州市; 大竹县; 环境管控单元; 环境综合管控单元要素重点管控单元. YS5117242230003; 东柳河大竹县墩子河控制单元; 达州市; 大竹县; 水环境管控分区; 水环境农业污染重点管控区. YS5117242320002; 大竹县大气环境布局敏感重点管控区; 达州市; 大竹县; 大气环境管控分区; 大气环境布局敏感重点管控区. 根据四川省生态环境厅办公室印发的《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》，本项目与达州市“三线一单”相关要求的符合性分析要点见下表1-2。 |

表1-2     项目与“三线一单”相关要求的符合性分析要点表

| “三线一单”的具体要求 |  |  | 本项目 对应情况介绍 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管控单元编码 | 管控类别 | 对应管控要求 |  |  |
| ZH51172420003 大竹县要素重点管控单元 | 空间布局约束 | 达州市普适性清单： 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -水环境城镇污染、工业污染、农业污染重点管控区内，应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；严格项目引入政策，严控新建造纸、屠宰、用排水量大的农副产品加工企业等以水污染为主的企业。 -大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。 -按照相关要求严控水泥新增产能。 -严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -现有工业企业不得新增污染物排放。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 -现有工业企业限期有序退城入园。 不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。 2025年全面完成全域内“散乱污”企业整治工作。 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采烂挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治。对责任主体灭失的露天矿山，加强修复绿化、减尘抑尘。加强矸石山治理。关闭不合理开发的小矿山。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 允许开发建设活动的要求：在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。 除保护区外开展林下种养殖业。 污染物排放管控： 允许排放量要求：暂无 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 -在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值.-火电、水泥、钢铁等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 -砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求：新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代.污染物排放绩效水平准入要求：屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 -大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。-到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 2025年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为98%；城镇建成区无黑臭水体。 2035年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城乡无黑臭水体。 -以州河、铜钵河、明月江、东柳河、双龙河、魏家河（洞耳河）、平滩河（观音河）、石桥河、任市河等农业面源污染较突出的流域为重点，深入推进化肥、农药零增长行动，推广测土配方施肥技术，开展化肥减量增效示范和果菜茶有机肥代替化肥试点，提升科学施肥水平。 --至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -大气污染防治重点区域执行大气污染物执行特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 环境风险防控： 联防联控要求：强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和总磷排放控制；从严控制新、改、扩建涉磷项目建设。落实涉磷堆场防渗、防风、防洪措施。 对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 用地环境风险防控要求：严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求：-到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求：以省市下发指标为准。 能源利用总量及效率要求：-推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 -禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 禁燃区要求： -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求：暂无 | 本项目利用达州海螺水泥厂闲置空地建设污染土暂存库，占地属工业用地，不涉及永久基本农田。 本项目为水泥窑协同处置污染土壤项目，利用污染土作为替代原料生产水泥熟料，不新增水泥熟料和水泥产品产能，不属于高污染行业，且项目不新增煤的用量。 海螺水泥近期已完成脱硝、除尘等废气治理措施升级改造，项目废气污染物采取严格的污染防治措施，能够做到达标排放；项目不产生生产废水，不新增生活垃圾，危险废物送有资质的单位处理。 项目环境风险防范措施齐全，环境风险可防可控。 | 符合 |
| ZH51172420003 | 污染物排放管控 |  |  |  |
| ZH51172420003 | 环境风险防控 |  |  |  |
| ZH51172420003 | 资源开发效率要求 |  |  |  |
| YS5117242230003东柳河大竹县墩子河控制单元 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目利用达州海螺水泥厂闲置空地建设污染土暂存库，不新增用地，该地块已取得国土证。 | 符合 |
| YS5117242230003 | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 强化农业种植面源防控，一级保护区内农业种植应严格控制农药、化肥等非点源污染，二级保护区内农业种植应实行科学种植和非点源污染防治，准保护内禁止毁林开荒；加强畜禽养殖污染防治，一级保护区内所有经营性的畜禽养殖活动应取缔，二级保护区内排放污染物的规模化畜禽养殖场应拆除或关闭，分散式畜禽养殖应做到养殖废物全部资源化利用，不得向水体指甲倾倒畜禽粪便和排放养殖污水；强化水产养殖污染控制，一级保护区禁止网箱养殖，二级保护区内的网箱养殖、坑塘养殖、水面围网养殖等活动需采取有效措施防止污染水体.合理布局畜禽养殖规模，单位面积耕地的畜禽承载力不突破《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》要求；强化畜禽养殖场污染治理，提高养殖粪污资源化利用率。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 项目不产生生产废水，不新增生活污水。 | 符合 |
| YS5117242230003 | 环境风险防控 | / | / | / |
| YS5117242230003 | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5117242320002大竹县大气环境布局敏感重点管控区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 本项目利用达州海螺水泥厂闲置空地建设污染土暂存库，不新增用地，该地块已取得国土证。 | 符合 |
| YS5117242320002 | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 | 本项目实施后将新增排放一定的大气污染物，项目按相关要求落实总量指标；经分析，项目大气污染物能够实现达标排放，不会改变区域大气环境功能。 | 符合 |
| YS5117242320002 | 环境风险防控 | / | / | / |
| YS5117242320002 | 资源开发效率要求 | / | / | / |

通过上述分析，本项目位于达州市大竹县（达州海螺水泥有限责任公司现有厂区内），涉及大竹县要素重点管控单元（ZH51172420003）、大竹县大气环境布局敏感重点管控区（YS5117242320002）、东柳河大竹县墩子河控制单元（YS5117242230003），不涉及生态保护红线和一般生态空间。本项目为水泥窑协同处置污染土壤（一般固废）项目，利用污染土作为替代原料生产水泥熟料，不新增水泥熟料和水泥产品的产能，项目占地属工业用地，符合相关上述各管控单元的相关要求。

为此，本项目符合达州市“三线一单”相关管控要求。

| 其他符合性分析 | 3、与《建材工业“十四五”发展规划》相符性 《建材工业“十四五”发展规划》以工信部联规〔2021〕212号文正式印发，项目与《“十四五”原材料工业发展规划》符合性分析见下表。 表1-3 项目与《建材工业“十四五”发展规划》符合性分析 内 容; 建设项目符合情况. 三、促进产业供给高端化. （二）攻克关键技术 攻克电石法聚氯乙烯生产无汞化、低温低浓度烟气脱硫脱硝、细颗粒物化学团聚强化除尘、固废（危废）协同处置及资源化利用等污染物防治和资源综合利用技术，提高资源能源利用率和超低排放水平。; 符合。本项目为水泥窑协同处置一般工业固废工程。. 四、推动产业结构合理化. - 引导合理布局 推进规范化集群化发展。推动建材行业向协同处置废弃物的循环经济发展模式转变。; 符合。本项目为水泥窑协同处置污染土壤工程。. 五、加快产业发展绿色化. 专栏3 低碳制造试点工程 推广先进技术。建材行业推广协同处置、低碳及高性能水泥、碳捕捉纯化、全痒富氧燃烧、全电熔及电助熔、原燃料替代、成型烧结等低碳技术。; 符合。本项目为利用海螺水泥厂现有水泥生产线协同处置污染土，可实现污染土的无害化、减量化和资源化处置。. - 提升资源综合利用水平 全面推进原材料工业固废综合利用，重点围绕尾矿、废石、 粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电解锰渣、工业副产石膏、化工废渣、废弃纤维及复合材料等，建设一批工业资源综合利用基地，在重点地区建设尾矿废渣、磷石膏、电解锰渣等综合利用和钢铁有色协同处置含锌二次资源项目，以及煤气化炉、水泥窑、大型烧结砖隧道窑协同处置废弃物等示范线，加快实现无害化、减量化、资源化处置。. 因此，本项目建设符合《建材工业“十四五”发展规划》相关要求。 4、项目与《水泥工业“十三五”发展规划》符合性分析 《水泥工业“十三五”发展规划》中指出：到2020年，水泥窑协同处置线占比达到15%或以上；继续支持对现有企业的节能减排技术改造，开展清洁生产。加快新技术新装备如高效粉磨技术、高效能烧成系统技术、高效脱氮脱硫技术、燃料替代技术、协同处置技术、第二代新型干法集成创新技术、高效大型袋式除尘技术等不断提升不断推广应用。当前全国水泥窑生产线中进行协同处置污染土壤的项目比例远低于15%，本项目属于国家鼓励的水泥窑协同处置污染土壤项目。因此，本项目依托达州海螺水泥厂现有水泥窑对污染土壤（一般固废）进行协同处置，可实现区域固体废物的无害化、资源化、减量化，符合《水泥工业“十三五”发展规划》相关要求。 5、项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》相符性 根据《四川省“十四五”生态环境保护规划》，保障处置能力建设。持续推进工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业废弃物等固体废物处置设施建设，加强城市建成区生活垃圾日清运量超过300吨的地区生活垃圾焚烧处理设施建设，逐步提高污泥无害化水平，到2025年，城市生活垃圾焚烧处理能力占比达到60%，城市污泥无害化处置率达到90%以上。将危险废物集中处置、医疗废物处置设施纳入公共基础设施统筹建设，支持大型企业内部共享危险废物利用处置设施，推进自贡、广安等市水泥窑协同处置项目建设，到2022年，全省危险废物处置能力与处置需求总体匹配。规范中小微企业和社会源危险废物收集、贮存设施建设，到2023年，各市（州）危险废物规范收集率达到90%以上。加强医疗废物分类管理，补齐地区医疗废物处置短板，到2022年，县级及以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到99%以上。 本项目依托达州海螺水泥厂现有水泥窑对污染土壤（一般固废）进行协同处置，可实现区域固体废物的无害化、资源化、减量化。因此，本项目与《四川省“十四五”生态保护与建设规划》相符。 6、项目与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》及《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》的符合性分析 根据《关于进一步加强重金属污染防控的意见 》（环固体〔2022〕17号），该文件指出“重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、TI和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。重点行业包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业”重点区域：依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求，划定重金属污染防控重点区域。 《关于进一步加强重金属污染防控的意见 》明确提出：“严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1；其他区域遵循“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。严格重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求”。 根据《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》，“重点重金属污染物包括铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）、砷（As）、铊（Tl）和锑（Sb），并对铅、汞、镉、铬和砷五种重金属污染物排放量实施总量控制。重点行业指重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、电镀行业（包含专业电镀和有电镀工序的企业）、化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业）、皮革鞣制加工业等6个行业。重点区域包括雅安市汉源县、石棉县和凉山州甘洛县。” 《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》明确提出：“严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求，同时严格执行长江经济带发展负面清单管理制度。雅安市汉源县、石棉县和凉山州甘洛县新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2 : 1，其他区域遵循“等量替代”原则……” 经分析，项目属于水泥窑协同处置，不属于重金属污染防控的重点行业；项目建设地位于达州市大竹县，不属于重金属污染防控的重点区域。项目依托达州海螺水泥厂现有水泥窑进行污染土协同处置，污染土壤中含重金属物质经水泥窑协同处置后，绝大部分将固化在水泥晶格之中，仅极少部分经除尘系统处理后达标排入大气环境。因此，本项目重金属污染物排放无需纳入总量管理，项目建设符合《关于进一步加强重金属污染防控的意见》和《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》的相关要求。 7、项目与《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》的符合性分析 本项目与《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》《四川省打赢碧水保卫战实施方案》《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》等三个实施方案中相关内容的符合性分析见下表。 表1-4 与《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》相关要求的符合性 项目; 具体要求; 本项目; 是否符合. 《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》; 重点任务; （一）调整产业结构，深化工业污染治理。强化“三线一单”约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置；加大区域产业布局调整力度；严控“两高”行业产能；建立完善重点污染源监控体系，扩大重点污染源自动监控范围，排气筒高度超过45米的高架源，涉及SO2、NOx、烟粉尘以及石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位目录，安装烟气排放自动监控设施，2020年底前基本完成。; 经分析，本项目为污染土壤无害化、资源化利用项目，不属于文件中加快产业结构调整的项目和行业；项目依托厂区内现有水泥窑进行污染土壤协同处置，现窑头、窑尾均已安装在线监控系统，并与当地主管部门进行联网。; 符合. （二）优化能源结构，构建清洁能源体系。开展燃煤锅炉综合整治。到2020年，县级及以上城市建城区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。环境空气质量未达标城市应进一步加大淘汰力度。; 本项目不涉及新建锅炉。; 符合. 《四川省打赢碧水保卫战实施方案》; 重点任务; （三）实施工业污染治理工程。推动重点行业企业提报改造。减少工业废水排放量。推动产业布局结构调整。提高环保准入门槛，充分考虑水资源、水环境承载力，以水定业、以水定产，严控高耗水、高污染项目建设，鼓励和支持低耗水、低污染高新技术产业发展，着力推动老工业城市产业升级。加大总磷污染防治。; 本项目不产生生产废水，不新增生活污水。; 符合. 《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》; 重点任务; （一）加强水污染治理。深入推进化工污染整治专项行动，强华“三线一单”约束，推动化工产业转型升级、结构调整和优化布局，严控在长江沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。加快推进固体废物污染治理。提升区域固体废物处置能力，严防固体废物非法转移倾倒。到2020年，全面完成问题整改，健全固体份废物产生、贮存、运输、处置利用的全过程监督机制。; 本项目建成后将主要处置达州市境内及周边区域和重庆市区各企事业单位产生的污染土壤。; 符合. 经上表分析，本项目符合《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》的相关要求。 8、项目与水泥窑协同处置相关标准、规范的符合性分析 项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ 1091-2020）、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）、《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》（环境保护部公告2016年第72号）、《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010）及其2015年修改条文的相符性分析详见下表。 表1-5 与《固体废物再生利用污染防治技术导则》相关要求符合性 内容; 固体废物 再生利用污染防治技术导则要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。; 本项目可实现污染土的资源化和无害化处置，对区域生态环境保护具有正效应，符合国家产业政策及相关技术政策、标准、规范的要求。; 符合. 进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。. 固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。; 本项目利用达州海螺水泥厂内现有空地进行建设，不新增建设用地，占地性质属工业用地，符合当地规划和达州市“三线一单”要求。; 符合. 固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。; 建设单位承诺严格按照规范要求落实; 符合. 应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。; 项目将制定自行监测方案，监测方法和监测频次需满足相关标准的要求，并定期委托有资质的检（监）测机构开展环境和污染物监测工作。; 符合. 固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。; 项目污染土暂存间废气经负压抽吸后送配套的“干式过滤除尘+活性炭吸附”处理后，能够实现大气污染物的达标排放。 项目实施后，达州海螺水泥厂现有生产线窑头、窑尾废气污染物经现有治理措施处理后，仍能做到达标排放。 项目不产生生产废水，不新增生活污水。 项目噪声采取隔声、减震措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。; 符合. 5.主要工艺单元污染防治技术要求. 5.1一般规定; 5.1.1进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。; ①项目在污染土入厂之前需进行化学成分检测和理化特性分析。 ②项目对于污染土收集、贮存、运输和处置过程的污染控制以及监测和环境管理严格按照相关要求执行，并采取相应的安全防护措施。; 符合. 5.1.3应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施，配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。; ①项目所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，可保证各类大气污染物长期稳定达标排放，并满足国家和地方污染物排放总量控制要求；项目不产生生产废水，生活污水不新增，固体废物均能得到合理处置和利用，噪声影响可控；生产车间采取分区防渗、防腐措施，避免发生废水渗漏并下渗污染土壤和地下水环境。 ②水泥窑窑尾烟囱已安装在线监测设备。; 符合. 5.1.4产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附(吸收)转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。; 项目污染土暂存库设置恶臭等废气收集和处理设施，可保证作业区有害气体浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准的要求。; 符合. 5.1.5应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。; 项目大气污染物排放可满足相应标准的要求。; 符合. 5.1.6应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB 14554的要求。; 项目污染土暂存库全封闭，暂存库内设置废气收集和处理装置，可有效防止恶臭物质扩散，保证厂区周界恶臭污染物浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554）的要求。; 相符. 5.1.7产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB8978的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。; 项目不产生生产废水，不新增生活污水。; 符合. 5.1.8应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求。; 项目通过选用低噪设备、优化布局、对固定噪声源采取隔声、减振等降噪措施后，可保证厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，作业车间噪声符合GBZ2.2的要求。; 符合. 5.1.9产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。; 项目产生危险废物定期送有资质的单位处置，项目不新增劳动定员，故不新增生活垃圾。; 符合. 5.1.10危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求。; 严格按照规范要求执行; 符合. 6.固体废物建材利用污染防治技术要求; 6.1固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。; 项目依托的达州海螺水泥有限责任公司2×4500吨/d新型干法熟料水泥生产线具备完善的污染防治措施，并已通过竣工环境保护验收。; 符合. 6.2利用固体废物生产水泥过程及产品的污染控制应满足GB30485、HJ662与GB30760的要求。; 根据工程分析，项目实施后，依托工程水泥生产过程及产品的污染控制可满足GB30485、HJ662与GB30760的要求。; 符合. 8.监测; 8.1固体废物再生利用企业应定期对固体废物再生利用产品进行采样监测，监测频次应满足以下要求： 当首次再生利用某种危险废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每天1次；连续一周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该危险废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每周1次；连续两个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每月1次；若在此期间监测结果出现异常或危险废物来源发生变化或再生利用中断超过半年以上，则监测频次重新调整为每天1次，依次重复。; 项目定期对水泥熟料产品进行采样监测，监测频次按照GB30485、HJ662、GB30760以及本导则的要求执行。; 符合. 8.2固体废物再生利用企业应在固体废物再生利用过程中，按照相关要求，定期对场所和设施周边的大气、土壤、地表水和地下水等进行采样监测，以判断固体废物再生利用过程是否对大气、土壤、地表水和地下水造成二次污染。; 项目将制定自行监测方案，监测方法和监测频次需满足相关标准的要求，并定期委托有资质的检（监）测机构开展环境和污染物监测工作。; 符合. 表1-6 与《水泥窑协同处置固体废弃物污染控制标准》相关要求的符合性 序号; 标准相关内容; 本项目情况; 符合性. 1; 协同处置设施; 用于协同处置固体废物的水泥窑应满足以下条件： ①单线设计熟料生产规模不小于2000吨/天的新型干法水泥窑； ②采用窑磨一体机模式； ③水泥窑及窑尾余热利用系统采用高效布袋除尘器作为烟气除尘设施； ④协同处置危险废物的水泥窑，按照HJ662要求测定的焚毁去除率不小于99.9999%； ⑤对于改造利用原有设施协同处置固体废物的水泥窑，在进行改造之前原有设施应连续两年达到GB4915的要求。; ①项目依托达州海螺水泥有限责任公司现有2×4500吨/d新型干法熟料水泥生产线； ②现有水泥生产线采用窑磨一体机模式； ③水泥窑及窑尾余热利用系统采用布袋袋收尘器作为烟气除尘设施，实际运行效果可满足生产需求； ④项目利用水泥窑协同处置污染土，水泥窑窑内温度高达900~1800℃，类比同类型项目的运行经验，焚毁去除率≥99.9999%； ⑤项目所依托的水泥窑分别于2011年1月和2012年10月完成验收；根据达州海螺水泥有限责任公司2020年、2021年连续两年季度性自行监测报告和在线监测数据可知，各类污染物排放均可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求。; 符合. 用于协同处置固体废物的水泥窑所处位置应满足以下条件： ①符合城市总体发展规划、城市工业发展规划要求； ②所在区域无洪水、湖水或内涝威胁。设施所在标高应位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上，并建设在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。; ①项目利用达州海螺水泥有限责任公司厂区（达州市大竹县石河镇境内）现有空地进行建设，不新增建设用地；项目可实现污染土的综合利用，属于环境治理类项目，符合当地城市总体发展规划、工业发展规划要求。 ②达州海螺水泥有限责任公司所在区域无大江、大河，仅厂区南侧180m处有一条小水溪流过。根据达州海螺水泥有限责任公司多年运行经历，项目所在区域无洪水、湖水或内涝威胁；项目用地不涉及人工蓄水设施的淹没区和保护区。; 符合. 应有专门的固体废物贮存设施。 ①危险固体废物贮存设施应满足GB18597和HJ/T176的规定； ②生活垃圾和城市污水处理厂污泥的贮存设施应有良好的防渗性能并设置污水收集装置；贮存设施应采用封闭措施，保证其中有生活垃圾或污泥存放时处于负压状态；贮存设施内抽取的空气应导入水泥窑高温区焚烧处理，或经过其他处理措施达标后排放。 ③前述两款规定之外的其他固体废物的贮存设施应有良好的防渗性能，以及必要的防雨、防尘功能。; 新建污染土暂存库，按相关要求采取防渗措施，库内设置负压抽风系统，暂存车间废气经抽吸后送配套的“干式过滤+活性炭吸附”处理达标后排放。; 符合. 应根据所需要协同处置的固体废物特性设置专用固体废物投加设施。固体废物投加设施满足HJ662的要求。; 项目污染土投加点设置于生料磨和分解炉，投加设施满足HJ相关662的要求。; 符合. 固体废物的协同处置应确保不会对水泥生产和污染控制产生不利影响。如果无法满足这一要求，应根据所需要协同处置固体废物的特性设置必要的预处理设施对其进行预处理；如果经过预处理后仍然无法满足这一要求，则不应在水泥窑中处置这类废物。; 根据工程分析，项目实施后，依托工程入窑物料重金属、氯、氟、硫等有害元素的投加量可满足HJ662的要求，可保证所生产水泥熟料的产品质量满足GB30760的要求，水泥熟料生产过程的污染控制符合GB30485和HJ662的要求。根据同类型项目的运行经验，协同处置污染土后，水泥窑的运行条件不变，不会对水泥生产和污染控制产生不利影响。; 符合. 2; 入窑协同处置 固体废物特性; 禁止以下固体废物入窑进行协同处置：①放射性废物；②爆炸物及反应性废物；③未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；④含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；⑤铬渣；⑥未知特性和未经鉴定的废物。; 项目无禁止类固体废物入窑进行协同处置。; 符合. 入窑固体废物应具有相对稳定的化学组成和物理特性，其重金属以及氯、氟、硫等有害元素的含量及投加量应满足HJ662的要求。; 根据工程分析，项目实施后，其重金属以及氯、氟、硫等有害元素的含量及投加量应满足HJ662的要求（详见工程分析）。; 符合. 3; 运行技术要求; 在运行过程中，应根据固体废物特性按照HJ662中的要求正确选择固体废物投加点和投加方式。 固体废物的投加过程和在水泥窑中的协同处置过程应不影响水泥的正常生产。 在水泥窑达到正常生产工况并稳定运行至少4小时后，方可开始投加固体废物；因水泥窑维修、事故检修等原因停窑前至少4小时内禁止投加固体废物。 当水泥窑出现故障或事故造成运行工况不正常，如窑内温度明显下降、烟气中污染物浓度明显升高等情况时，必须立即停止投加固体废物，待查明原因并恢复正常运行后方可恢复投加。 在协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒总有机碳（TOC）因协同处置固体废物增加的浓度不应超过10mg/m3。; ①项目污染土的常规投加点设在生料磨和分解炉，符合HJ662的要求。 ②根据同类型项目的运行经验，污染土的投加过程和在水泥窑中的协同处置过程不会影响水泥的正常生产。 ③环评要求，项目在水泥窑达到正常生产工况并稳定运行至少4小时后才开始投加污染土；当水泥窑维修、事故检修等原因在停窑前4小时禁止投加；项目在水泥窑出现故障和事故时，禁止投加污染土。 ④同类型项目的监测结果，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒TOC因协同处置固体废物增加的浓度均<10mg/m3。; 符合. 4; 大气污染物排放限值; 利用水泥窑协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒大气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氨的排放限值按GB4915中的要求执行。; 根据工程分析，项目实施后，依托工程水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒大气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氨的排放浓度仍可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）的要求。根据同类型项目的监测结果，水泥窑协同处置污染土后，窑尾烟囱上述大气污染物的排放浓度可满足GB4915的要求。; 符合. 利用水泥窑协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒大气污染物中除列入本标准7.1条外的其他污染物执行表1规定的最高允许排放浓度。; 根据工程分析，项目实施后，依托工程水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒大气污染物中氯化氢、氟化氢、重金属、二噁英类等特征污染物的排放浓度均可满足本标准的要求。根据同类型项目的监测结果，水泥窑协同处置污染土后，窑尾烟囱上述大气污染物的排放浓度均可满足本标准的要求。; 符合. 在本标准第6.4条规定的情况下，所获得的监测数据不作为执行本标准烟气排放限值的监测数据。每次故障或事故持续排放污染物时间不应超过4小时，每年累计不得超过60小时。; 严格按照标准要求执行; 符合. 固体废物贮存、预处理等设施产生的废气应导入水泥窑高温区焚烧；或经过处理达到GB14554规定的限值后排放。; 项目协同处置污染土，其贮存间产生废气送配套的“干式过滤除尘+活性炭吸附”，能够实现大气污染物达标排放。; 符合. 生活垃圾渗滤液、车辆清洗废水以及水泥窑协同处置固体废物过程产生的其他废水收集后可采用喷入水泥窑内焚烧处置、采用密闭运输送到城市污水处理厂处理、排入城市排水管道进入城市污水处理厂处理或者自行处理等方式。废水排放应符合国家相关水污染物排放标准要求。; 项目不产生生产废水，生活污水不新增。; 符合. 协同处置固体废物的水泥生产企业厂界恶臭污染物限值应按照GB14554执行。; 经预测，项目实施后，水泥厂厂界恶臭污染物浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准（新改扩建）要求。根据同类型项目的监测结果，水泥窑协同处置污染土后，厂界恶臭污染物浓度均可满足GB14554的要求。; 符合. 协同处置固体废物的水泥生产企业，除水泥窑及窑尾余热利用系统、旁路放风、固体废物贮存及预处理等设施排气筒外的其他原料、产品的加工、贮存、生产设施的排气筒大气污染物排放和无组织排放限值及周边环境质量监控按照GB4915执行。; 项目依托的达州海螺水泥有限责任公司2×4500吨/d新型干法熟料水泥生产线具备完善的污染防治措施，并已通过竣工环境保护验收，除水泥窑及窑尾余热利用系统、旁路放风、固体废物贮存及预处理等设施排气筒外的其他原料、产品的加工、贮存、生产设施的排气筒大气污染物排放和无组织排放限值及周边环境质量监控符合GB4915的要求。; 符合. 从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘如直接掺加入水泥熟料，应严格控制其掺加比例，确保满足本标准第8章要求。如果窑灰和旁路放风粉尘需要送至厂外进行处理处置，应按危险废物进行管理。; 现有水泥窑协同处置污染土后，正常情况下产生的窑灰仍可利用现有窑灰返窑装置，返回送往生料入窑系统再利用。; 符合. 5; 水泥产品污染物控制; 协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品，其质量应符合国家相关标准； 协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品中污染物的浸出，应满足相关的国家标准要求。; 根据工程分析，项目实施后，所得水泥产品可满足《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）中表2限值要求；类比同类型项目的检测结果，协同处置污染土后，水泥窑生产的水泥产品质量能够符合《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）的要求，水泥熟料可浸出重金属含量不超过GB30760中规定的限值。; 符合. 表1-7 与《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》相关要求符合性 类比项目; 规范相关内容; 本项目情况; 符合性. 协同处置设施技术要求; 满足以下条件的水泥窑可用于协同处置固体废物： ①窑型为新型干法水泥窑。 ②单线设计熟料生产规模不小于2000吨/日。 ③对于改造利用原有设施协同处置固体废物的水泥窑，在改造之前原有设施应连续两年达到GB4915的要求。; ①项目依托达州海螺水泥有限责任公司现有2×4500吨/d新型干法熟料水泥生产线。 ②项目所依托的水泥窑分别于2011年1月和2012年10月完成验收；根据达州海螺水泥有限责任公司2020年、2021年连续两年季度性自行监测报告和在线监测数据可知，各类污染物排放均可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求。; 符合. 用于协同处置固体废物的水泥窑应具备以下功能： ①采用窑磨一体机模式。 ②配备在线监测设备，保证运行工况的稳定：包括窑头烟气温度、压力；窑表面温度；窑尾烟气温度、压力、O2浓度；分解炉或最低一级旋风筒出口烟气温度、压力、O2浓度；顶级旋风筒出口烟气温度、压力、O2、CO浓度。 ③水泥窑及窑尾余热利用系统采用高效布袋除尘器作为烟气除尘设施，保证排放烟气中颗粒物浓度满足GB30485的要求。水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒配备粉尘、NOx、SO2浓度在线监测设备，连续监测装置需满足HJ/T76的要求，并与当地监控中心联网，保证污染物排放达标。 ④配备窑灰返窑装置，将除尘器等烟气处理装置收集的窑灰返回送往生料入窑系统。; ①达州海螺水泥有限责任公司现有水泥生产线采用窑磨一体机模式。 ②窑头、窑尾均配备在线监测设备，监测内容满足规范要求，可保证水泥窑的运行工况的稳定。 ③水泥窑窑尾余热利用系统采用布袋除尘器作为烟气除尘设施，根据本报告工程分析以及同类型项目的监测结果，可保证排放烟气中颗粒物浓度满足GB30485的要求。 ④水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒已配备粉尘、NOx、SO2浓度在线监测设备，连续监测装置满足HJ/T76的要求，并已与当地监控中心联网；水泥生产线建成投产以来，各类污染物排放均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求。 ⑤现有水泥生产线已配备窑灰返窑装置，可将除尘器等烟气处理装置收集的窑灰返回送往生料入窑系统。; 符合. 用于协同处置固体废物的水泥生产设施所在位置应该满足以下条件： ①符合城市总体发展规划、城市工业发展规划要求。 ②所在区域无洪水、潮水或内涝威胁。设施所在标高应位于重现期不小于100年一遇的洪水位之上，并建设在现有和各类规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。 ③协同处置危险废物的设施，经当地环境保护行政主管部门批准的环境影响评价结论确认与居民区、商业区、学校、医院等环境敏感区的距离满足环境保护的需要。 ④协同处置危险废物的，其运输路线应不经过居民区、商业区、学校、医院等环境敏感区。; ①项目依托的水泥生产设施所在位置满足①、②要求。 ②经预测，项目卫生防护距离设置情况：以污染土暂存库处理系统划定50m卫生防护距离范围。 ③项目固体废物运输路线主要依托高速公路，运输车辆严格按照指定路线行驶，尽量远离居民区、商业区、学校、医院等环境敏感区。; 符合. 固体废物 投加设施; 固体废物投加设施应该满足以下条件： ①能实现自动进料，并配置可调节投加速率的计量装置实现定量投料。 ②固体废物输送装置和投加口应保持密闭，固体废物投加口应具有防回火功能。 ③保持进料通畅以防止固体废物搭桥堵塞。 ④配置可实时显示固体废物投加状况的在线监视系统。 ⑤具有自动联机停机功能，当水泥窑或烟气处理设施因故障停止运转，或者当窑内温度、压力、窑转速、烟气中氧含量等运行参数偏离设定值时，或者烟气排放超过标准设定值时，可自动停止固体废物投加。 ⑥处理腐蚀性废物时，投加和输送装置应采用防腐材料。; 项目配料、投料系统均为全自动化，所有设备控制均将接入水泥厂中控系统，具有自动联机停机功能，可保持进料通畅；配置可调节投加速率的计量装置、实时在线监视系统等；固体废物输送装置和投加口全封闭，投加口具有防回火功能；投加和输送装置均采用防腐材料。; 符合. 固体废物在水泥窑中投加位置应根据废物特性从以下三处选择（参见附录A）： ①窑头高温段，包括主燃烧器投加点和窑门罩投加点。 ②窑尾高温段，包括分解炉、窑尾烟室和上升烟道投加点。 ③生料配料系统（生料磨）。; 项目利用水泥窑协同处置污染土的加点设在生料磨和分解炉处。; 相符. 固体废物 贮存设施; 1、固体废物贮存设施应专门建设，以保证固体废物不与水泥生产原料、燃料和产品混合贮存。 2、固体废物贮存设施内应专门设置不明性质废物暂存区。不明性质废物暂存区应与其他固体废物贮存区隔离，并设有专门的存取通道。 3、固体废物贮存设施应符合GB50016等有关消防规范的要求。 4、危险废物贮存设施的设计、安全防护、污染防治等应满足GB18597和HJ/T176中的相关要求；危险废物贮存区应标有明确的安全警告和清晰的撤离路线；危险废物贮存区及附近应配备紧急人体清洗冲淋设施，并标明用途。 5、生活垃圾和城市污水处理厂污泥的贮存设施应有良好的防渗性能并设置污水收集装置；贮存设施应采用封闭措施，保证其中有生活垃圾或污泥存放时处于负压状态；贮存设施内抽取的空气应导入水泥窑高温焚烧处理，或经过其它处理措施达标后排放。 6、除上述第4条和第5条规定之外的其他固体废物贮存设施应有良好的防渗性能，以及必要的防雨、防尘功能。; ①项目设置专用污染土废物贮存设施，禁止与水泥生产原料、燃料和产品混合贮存。 ②项目原料污染土采用封闭车辆运输，入厂后卸入污染土暂存库内。污染土暂存按照GB50016等有关消防规范的要求进行设计、建设和配备消防警报设备、灭火设备和防爆通讯设备。; 符合. 固体废物 预处理设施; 1、固体废物的破碎、研磨、混合搅拌等预处理设施有较好的密闭性，并保证与操作人员隔离；含挥发性和半挥发性有毒有害成分的固体废物的预处理设施应布置在室内车间，车间内应设置通风换气装置，排出气体应通过处理后排放或导入水泥窑高温区焚烧。 2、预处理设施所用材料需适应固体废物特性以确保不被腐蚀，并不与固体废物发生任何反应。 3、预处理设施应符合GB50016等相关消防规范的要求。区域内应配备防火防爆装置，灭火用水储量大于50m3；配备防爆通讯设备并保持畅通完好。对易燃性固体废物进行预处理的破碎仓和混合搅拌仓，为防止发生火灾爆炸等事故，应优先配备氮气冲入装置。 4、危险废物预处理区域及附近配备紧急人体清洗冲淋设施，并标明用途。 5、应根据固体废物特性及入窑要求，确定预处理工艺流程和预处理设施： ①从配料系统入窑的固体废物，其预处理设施应具有破碎和配料的功能；也可根据需要配备烘干等装置。 ②从窑尾入窑的固态废物，其预处理设施应具有破碎和混合搅拌的功能；也可以根据需要配备分选和筛分等装置。 ③从窑头入窑的固态废物，其预处理设施应具有破碎、分选和精筛的功能。 ④液态废物，其预处理设施应具有混合搅拌功能，若液态废物中有较大的颗粒物，可在混合搅拌系统内配加研磨装置；也可根据需要配备沉淀、中和、过滤等装置。 ⑤半固态（浆状）废物，其预处理设施应具有混合搅拌的功能；也可根据需要配备破碎、筛分、分选、高速研磨等装置。; ①项目污染土暂存库保持微负压，暂存库产生的恶臭废气经收集处理后，达标排放。 ②项目污染土暂存库设施均采用耐腐蚀性材料，不与污染土发生反应。 ③项目不设置预处理设施。; 符合. 固体废物厂内输送设施; 1、在固体废物装卸场所、贮存场所、预处理区域、投加区域等各个区域之间，应根据固体废物特性和设施要求配备必要的输送设备。 2、固体废物的物流出入口及转运、输送路线应远离办公和生活服务设施。 3、输送设备所用材料应适应固体废物特性，确保不被腐蚀和不与固体废物发生任何反应。 4、管道输送设备应保持良好的密闭性能，防止固体废物的滴漏和溢出。 5、非密闭输送设备（如传送带、抓料斗等）应采取防护措施（如加设防护罩），防止粉尘飘散。 6、移动式输送设备，应采取措施防止粉尘飘散和固体废物遗散。 7、厂内输送危险废物的管道、传送带应在显眼处标有安全警告信息。; ①项目在污染土暂存库、投加区域等各个区域之间，按要求配备相应的输送设备。 ②项目厂内设置专用污染土物流运输通道，转运、输送路线远离办公和生活服务设施。 ③输送设备按污染土特性采用防腐材料，不与污染土发生反应。 ④厂内污染土不涉及处置危险废物。; 符合. 分析化验室; 1、从事固体废物协同处置的企业，应在原有水泥生产分析化验室的基础上，增加必要的固体废物分析化验设备。 2、分析化验室应具备以下检测能力： ①具备HJ/T20要求的采样制样能力、工具和仪器。 ②所协同处置的固体废物、水泥生产原料中汞（Hg）、镉（Cd）、铊（Tl）、砷（As）、镍（Ni）、铅（Pb）、铬（Cr）、锡（Sn）、锑（Sb）、铜（Cu）、锰（Mn）、铍（Be）、锌（Zn）、钒（V）、钴（Co）、钼（Mo）、氟（F）、氯（Cl）和硫（S）的分析。 ③相容性测试，一般需要配备粘度仪、搅拌仪、温度计、压力计、pH计、反应气体收集装置等。 ④满足GB5085.1要求的腐蚀性检测；满足GB5085.4要求的易燃性检测；满足GB5085.5要求的反应性检测。 ⑤满足GB4915和GB30485监测要求的烟气污染物检测。 ⑥满足其他相关标准中要求的水泥产品环境安全性检测。 3、分析化验室应设有样品保存库，用于贮存备份样品；样品保存库应可以确保危险固体废物样品贮存2年而不使固体废物性质发生改变，并满足相应的消防要求。 4、上述第2条①、②以及③款为企业必须具备的条件，其他分析项目如果不具备条件，可经当地环保部门许可后委托有资质的分析监测机构进行采样分析监测。; 项目依托海螺水泥厂现有分析化验室（经核实，目前达州海螺水泥厂具备硫、氯和六价铬的检测能力），环评提出，该分析实验室应在现有基础上增加必备的固体废物分析化验设备，确保其具备①、②、③款检测能力。另外，其他化验条件若不具备条件，可经当地环保部门许可后委托有资质的分析监测机构进行采样分析监测。 同时，该分析化验室应设有样品保存库，用于贮存备份样品。; 符合. 固体废物 特性要求; 禁止进入水泥窑协同处置的废物： ①放射性废物；②爆炸物及反应性废物；③未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；④含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；⑤铬渣；⑥未知特性和未经鉴定的废物。; 项目不涉及禁止类固体废物入窑进行协同处置。; 符合. 入窑协同处置的固体废物特性要求： ①入窑固体废物应具有稳定的化学组成和物理特性，其化学组成、理化性质等不应对水泥生产过程和水泥产品质量产生不利影响。 ②入窑固体废物中如含有表1中所列重金属成分，其含量应该满足本规范第6.6.7条的要求。 ③入窑固体废物中氯(Cl)和氟(F)元素的含量不应对水泥生产和水泥产品质量造成不利影响，其含量应该满足本规范第6.6.8条的要求。 ④入窑固体废物中硫(S)元素含量应满足本规范第6.6.9条的要求。 ⑤具有腐蚀性的固体废物，应经过预处理降低废物腐蚀性或对设施进行防腐性改造，确保不对设施造成腐蚀后方可进行协同处置。; ①项目污染土应确保具有稳定的化学组成和物理特性，满足本规范要求。 ②项目污染土无腐蚀性，不会对水泥窑协同处置设施造成腐蚀。; 符合. 3、替代混合材的废物特性要求 ①作为替代混合材的固体废物应该满足国家或者行业有关标准，并且不对水泥质量产生不利影响。 ②下列废物不能作为混合材原料： 危险废物；有机废物； 国家法律、法规另有规定的除外。; 项目采用污染土替代部分水泥原材料，能够满足国家或者行业有关标准，并且不对水泥质量产生不利影响。; 符合. 协同处置运行操作技术要求; (1)固体废物的准入评估 (2)固体废物的接收与分析 (3)固体废物贮存的技术要求 (4)固体废物预处理的技术要求 (5)固体废物厂内输送的技术要求 (6)固体废物投加的技术要求; ①海螺环保制定有严格的协同处置运行操作技术规范，根据同类型项目的运行经验，均可满足HJ662的要求。 ②项目污染土入厂检查和检验结果应该记录备案，与固体废物协同处置方案共同入档保存。入厂检查和检验结果记录及固体废物协同处置方案的保存时间不低于3年。 ③项目拟协同处置的污染土与水泥厂常规原料、燃料和产品分开贮存。 ④污染土按照规范要求进行投加，并保证污染土投加时窑系统工况的稳定。 ⑤项目污染土理化性质均匀，可保证水泥窑运行工况的连续稳定；同时满足协同处置水泥企业已有设施进行输送、投加的要求。 ⑥项目生产中产生的危险废物送有资质的单位处置。 ⑦项目实施后，入窑物料（包括常规原料、燃料和固体废物）中重金属的最大允许投加量、氯(Cl)和氟(F)元素的投加量、通过配料系统投加的物料中硫化物硫与有机硫总含量、从窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐硫总投加量均满足HJ662的要求。根据工程分析以及同类型项目的运行经验，水泥窑协同处置污染土所生产的水泥熟料浸出液可满足GB30760的要求。; 符合. 协同处置污染物排放控制要求; 窑灰排放和旁路放风控制： ①为避免外循环过程中挥发性元素（Hg、Tl）在窑内的过度累积，协同处置水泥企业在发现排放烟气中Hg或Tl浓度过高时宜将除尘器收集的窑灰中的一部分排出水泥窑循环系统。 ②为避免内循环过程中挥发性元素和物质（Pb、Cd、As和碱金属氯化物、碱金属硫酸盐等）在窑内的过渡积累，协同处置企业可定期进行旁路放风。 ③未经处置的从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘不得再返回水泥窑生产熟料。 ④从水泥窑循环系统排出的窑灰和旁路放风收集的粉尘若采用直接掺加入水泥熟料的处置方式，应严格控制其掺加比例，确保水泥产品中的氯、碱、硫含量满足要求，水泥产品环境安全性满足相关标准的要求。 ⑤水泥窑旁路放风排气筒大气污染物排放限值按照GB30485的要求执行。; ①在水泥窑协同处置污染土过程中，一旦发现窑尾排放烟气中Hg或Tl浓度过高时，需及时将除尘器收集的窑灰中排出水泥窑循环系统。厂内配套设置1套旁路放风系统，该系统依托水泥窑窑尾90m高烟囱排放，不单独设置排气筒。 ②现有水泥窑协同处置污染土后，正常情况下产生的窑灰仍可利用现有窑灰返窑装置，返回送往生料入窑系统再利用。; 符合. 水泥产品环境安全性控制： ①生产的水泥产品质量应满足GB175的要求。 ②协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品中污染物的浸出应满足国家相关标准。 ③协同处置固体废物的水泥窑生产的水泥产品的检测按照国家相关标准中的规定执行。; 根据工程分析，本项目实施后，所得水泥产品满足《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）中表2限值要求；根据同类型项目的检测结果，协同处置污染土后，水泥窑生产的水泥产品质量均符合《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）的要求，水泥熟料可浸出重金属含量不超过GB30760中规定的限值。; 符合. 烟气排放控制 ①水泥窑协同处置固体废物的排放烟气应满足GB30485的要求。 ②按照GB30485的要求对协同处置固体废物水泥窑排放烟气进行监测。 ③水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒总有机碳(TOC)因协同处置固体废物增加的浓度应满足GB30485的要求。; ①经分析，项目实施后，依托工程水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒大气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氨的排放浓度均可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）的要求；氯化氢、氟化氢、重金属、二噁英类等特征污染物的排放浓度均可满足《水泥窑协同处置固体废弃物污染控制标准》（GB30485-2013）的要求。 ②经分析，项目污染土暂存库废气经收集后送配套的“干式过滤+活性炭吸附”处理后，其外排大气污染物均能实现达标排放。 ③经预测，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求，氨气、硫化氢等浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准(新改扩建)的要求。 ④根据同类型项目的监测结果，水泥窑协同处置污染土后，窑尾烟囱、暂存库排气筒中上述大气污染物的排放浓度均可满足国家相应排放标准的要求，其中窑尾烟囱TOC因协同处置固体废物增加的浓度均<10mg/m3。; 符合. 废水排放控制： ①固体废物贮存和预处理设施以及固体废物运输车辆清洗产生的废水应经收集后按照GB30485的要求进行处理。 ②危险废物预处理设施和危险废物运输车辆清洗产生的废水处理污泥应作为危险废物进行管理和处置。; 项目不产生生产废水，生活污水不新增；项目生产中产生的危险废物定期外送有资质的单位处理。; 符合. 其他污染物排放控制： ①固体废物贮存、预处理等设施产生的废气应导入水泥窑高温区焚烧；或经过处理达到GB14554规定的限值后排放。 ②协同处置固体废物的水泥生产企业厂界恶臭污染物限值应按照GB14554执行。; 经分析，项目污染土暂存库废气经收集后送配套的“干式过滤+活性炭吸附”处理后达标排放。根据同类型项目的监测结果，水泥窑协同处置污染土后，水泥厂厂界恶臭污染物浓度均可满足GB14554的要求。; 符合. 表1-8 与《水泥窑协同处置固体废物技术规范》相关要求的符合性 序号; 规范相关内容; 本项目情况; 符合性. 1; 协同处置固体废物的鉴别和检测; 不应协同处置的废物：①放射性废物；②具有传染性、爆炸性及反应性废物；③未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；④含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；⑤有钙焙烧工艺生产铬盐过程中产生的铬渣；⑥石棉类废物；⑦未知特性和未经鉴定的固体废物。; 项目协同处置污染土壤，不涉及禁止类固体废物入窑进行协同处置。; 符合. 协同处置固体废物的鉴别和分析：水泥生产企业在接收固体废物之前，应对固体废物进行鉴别和分析，确定固体废物是否适宜水泥窑协同处置。相关程序包括： ①了解产生固体废物企业及工艺过程基本情况，确定固体废物种类、物理化学特性等基本属性。 ②列入《国家危险废物名录》或者根据HJ/T298和GB5085认定具有危险特性的废物按照HJ/T298进行采样；一般废物按照HJ/T20进行采样，记录并报告详细的采样信息。 ③危险废物按照HJ/T298和GB5085进行鉴别分析，确定危险废物的危害特性。 ④鉴别分析拟处置的固体废物特性，检测内容参见附录A。; 海螺环保制定有协同处置固体废物的鉴别和分析流程，相关程序符合该规范的要求。; 符合. 2; 生产处置管理要求和工艺技术; 水泥窑协同处置固体废物的管理要求：协同处置固体废物企业应设立处置废物的管理机构，建立健全各项管理制度并有专职人员负责处置固体废物管理及环境保护有关工作；所有岗位的人员均应进行有关水泥窑协同处置固体废物相关知识及技能的培训。; 项目按要求设立处置废物的管理机构，并有专职人员负责有关工作；海螺环保已有较为完善的管理制度；所有岗位的人员上岗前均要求进行有关水泥窑协同处置固体废物相关知识及技能的培训。; 符合. 水泥窑协同处置设施场地与贮存： ①水泥窑协同处置固体废物设施所处场地应满足GB30485和HJ662要求。 ②水泥窑协同处置厂区内危险废物的贮存设施应满足GB18597的要求。生产处置厂区内一般废物的贮存设施应满足GB50016的要求。对于有挥发性或化工恶臭的固体废物，应在密闭条件下贮存。固体废物的贮存设施要有必要的防渗性能。贮存设施内产生的废气和渗滤液，应根据各自的性质，按照相关国家标准进行处理达标后排放。; ①项目选址满足GB30485和HJ662要求。 ②项目污染土在密闭条件下贮存，并采取严格的分区防渗措施。; 符合. 水泥窑协同处置过程中固体废物的输送： 在生产处置厂区内可采用机械、气力等输送装备或车辆输送、转运固体废物。固体废物的输送、转送要有防扬尘、防异味发散、防泄漏等技术措施。对于有挥发性或化工恶臭的固体废物，应在密闭或负压条件下进行输送、转运，产生的废气应导入水泥窑中或是通过空气过滤装置后达标排放；输送、转运管道应有防爆等技术措施。; 项目污染土厂内输送采用小车，项目建设专门的污染土暂存间，其产生的废气送配套的“干式过滤+活性炭吸附”处理后达标排放。; 符合. 水泥协同处置厂区内固体废物的预处理： 为适应水泥窑处置的要求，可在生产处置厂区内对固体废物进行预处理，包括化学处理，如酸碱中和；物理处理，如分选、水洗、破碎、粉磨、烘干等。预处理工艺过程要有防扬尘、防异味发散、防泄漏等技术措施。对于有挥发性或化工恶臭的固体废物，应在密闭或负压条件下进行预处理。预处理过程中产生的废渣、废气和废液，应根据各自的性质，按照国家相关标准和文件进行处理达标后排放。; 项目协同处置污染土壤，不涉及预处理。项目污染土暂存间产生的废气送配套的“干式过滤+活性炭吸附”处理后达标排放。; 符合. 水泥窑工艺技术装备及运行：协同处置固体废物的水泥窑应是新型干法预分解窑，设计熟料规模大于2000t/d，生产过程控制采用现场总线或DCS或PLC控制系统、生料质量控制系统、生产管理信息分析系统；窑尾安装大气污染物连续监测装置。窑炉烟气排放采用高效除尘器除尘，除尘器的同步运转率为100%。; ①项目依托达州海螺水泥有限责任公司现有2×4500吨/d新型干法熟料水泥生产线，生产过程控制采用DCS控制系统、生料质量控制系统、生产管理信息分析系统。 ②窑尾已安装粉尘、NOx、SO2浓度在线监测设备，连续监测装置满足HJ/T 76的要求，并已与当地监控中心联网。 ③窑炉烟气采用布袋除尘器除尘，除尘器的同步运转率为100%。; 符合. 水泥窑协同处置固体废物的投料：水泥窑协同处置固体废物投料点可设在生料制备系统、分解炉和回转窑系统（不包括篦冷机）。设在分解炉和回转窑系统上的投料点应保持负压操作；含有机挥发性物质或化工恶臭的固体废物，不能投入生料制备系统。 水泥窑协同处置固体废物投料应有准确计量和自动控制装置。在水泥窑或烟气除尘设备出现不正常状况时，应自动联机停止固体废物投料。在水泥窑达到正常工况并稳定运行至少4小时后，可开始投加固体废物；在水泥窑计划停机前至少4小时内不得投加固体废物。; ①项目利用水泥窑协同处置污染土，投料点设置在生料磨和分解炉，投加位置符合HJ662的要求。 ②项目污染土投料配有准确计量和自动控制装置，在水泥窑或烟气除尘设备出现不正常状况时，可自动联机停止固体废物投料。 ③环评要求，项目在水泥窑达到正常工况并稳定运行至少4小时后，方可开始投加固体废物；在水泥窑计划停机前至少4小时内不得投加固体废物。; 符合. 3; 入窑生料中重金属含量参考限值; ①入窑生料中重金属含量不宜超过表1中规定的参考限值。 ②水泥窑协同处置固体废物投料量的确定也可参考HJ662中的重金属最大允许投加量限值。; 根据工程分析，项目实施后，依托工程水泥窑的重金属投加量可满足HJ662的要求，详见重金属平衡。; 相符. 4; 水泥熟料中重金属含量限值; 水泥窑协同处置固体废物时，水泥窑生产的水泥熟料应满足GB/T21372-2008的要求，水泥熟料中重金属元素含量不宜超过表2规定的限值。; 根据工程分析，项目实施后，水泥熟料中的重金属含量均低于该规范表2规定的限值；同时根据同类型项目的运行经验，在协同处置污染土后，所生产的水泥熟料可满足《硅酸盐水泥熟料》（GB/T21372-2008）的要求，水泥熟料中可浸出重金属含量均低于该规范表3规定的限值。; 相符. 5; 水泥熟料中可浸出重金属含量限值; 水泥窑协同处置固体废物时，水泥熟料中可浸出重金属含量不得超过表3规定的限值。; 相符. 6; 大气污染物排放量限值; 水泥窑协同处置固体废物时，水泥窑排放的大气污染物应按照GB4915、GB30485和HJ662进行检测并满足相关的要求。; 根据同类型项目的监测结果，水泥窑协同处置污染土后，水泥窑排放的大气污染物可满足GB4915、GB30485和HJ662的相关要求。; 相符. 表1-9 与《水泥窑协同处置固体废物污染防治技术政策》相关要求符合性 序号; 政策相关内容; 本项目情况; 符合性. 1; 源头控制; 协同处置固体废物应利用现有新型干法水泥窑，并采用窑磨一体化运行方式。处置固体废物应采用单线设计熟料生产规模2000吨/日及以上的水泥窑。本技术政策发布之后新建、改建或扩建处置危险废物的水泥企业，应选择单线设计熟料生产规模4000吨/日及以上水泥窑；新建、改建或扩建处置其他固体废物的水泥企业，应选择单线设计熟料生产规模3000吨/日及以上水泥窑。鼓励利用符合《水泥行业规范条件（2015年本）》的水泥窑协同处置固体废物，拟改造前应符合《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的要求。; 项目依托达州海螺水泥有限责任公司现有2×4500t/d新型干法熟料水泥生产线协同处置污染土；达州海螺水泥厂现有水泥窑采用窑磨一体化运行方式，符合《水泥行业规范条件（2015年本）》、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的要求。; 符合. 应根据生产工艺与技术装备，合理确定水泥窑协同处置固体废物的种类及处置规模。严禁利用水泥窑协同处置具有放射性、爆炸性和反应性废物，未经拆解的废家用电器、废电池和电子产品，含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关，铬渣，以及未知特性和未经过检测的不明性质废物。; 项目不涉及禁止类固体废物入窑进行协同处置。; 符合. 2; 清洁生产; 水泥窑协同处置固体废物，应对进场接收、贮存与输送、预处理和入窑处置等场所或设施采取密闭、负压或其他防漏散、防飞扬、防恶臭的有效措施。; 项目污染土进场接收、贮存与输送、入窑处置等过程采取密闭、负压或其他防漏散、防飞扬、防恶臭措施。; 符合. 固体废物在水泥企业应分类贮存，贮存设施应单独建设，不应与水泥生产原燃料或产品混合贮存。危险废物贮存还应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求。对不明性质废物应按危险废物贮存要求设置隔离贮存的暂存区，并设置专门的存取通道。; 项目设置专用污染土贮存设施，禁止与水泥生产原燃料或产品混合贮存。; 符合. 根据协同处置固体废物特性及入窑要求，合理确定预处理工艺。; 项目协同处置污染土，暂不需要进行预处理。; 符合. 严格控制水泥窑协同处置入窑废物中重金属含量及投加量；水泥熟料中可浸出重金属含量限值应满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）的相关要求。水泥窑协同处置重金属类危险废物时，应提高对水泥熟料重金属浸出浓度的检测频次。严格控制入窑废物中氯元素的含量，保证水泥窑能稳定运行和水泥熟料质量，同时遏制二噁英类污染物的产生。; ①根据工程分析，项目实施后，入窑废物中重金属、氯含量及投加量可满足HJ662的要求，可保证水泥窑能稳定运行和水泥熟料质量，同时遏制二噁英类污染物的产生。 ②根据同类型项目的运行经验，在协同处置污染土后，所生产的水泥熟料可满足《硅酸盐水泥熟料》（GB/T21372-2008）的要求，水泥熟料中可浸出重金属含量均低于《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）中表3规定的限值，水泥产品质量符合《通用硅酸盐水泥》（GB175-2007）的要求。; 符合. 固体废物入窑投加位置及投加方式应根据水泥窑运行条件及预处理情况在满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）要求的同时，根据固体废物的成分、热值等参数进行合理配伍，保障固体废物投加后水泥窑能稳定运行。含有机挥发性物质的废物、含恶臭废物及含氰废物不能投入生料制备系统，应从高温段投入水泥窑。; ①项目利用水泥窑协同处置污染土，投料点设置在生料磨和分解炉，投加位置符合HJ662的要求。 ②生产运行过程中，根据污染土的成分、热值等参数合理控制投加速率，按照同类型项目的运行经验，可保障污染土理过程产生的其他固体废物投加后水泥窑能稳定运行。; 相符. 水泥窑协同处置固体废物应按照废物特性和水泥生产要求配置相应的投加计量和自动控制进料装置。; 项目污染土投料配有准确计量和自动控制装置，在水泥窑或烟气除尘设备出现不正常状况时，可自动联机停止固体废物投料。; 符合. 3; 末端治理; 水泥窑协同处置固体废物设施，窑尾烟气除尘应采用高效袋式除尘器；加强对协同处置固体废物水泥窑除尘器的运行与维护管理，确保除尘器与水泥窑生产百分之百同步运转。; 项目窑尾烟气除尘采用布袋除尘器，根据本报告现状分析以及同类型项目的监测结果，可保证排放烟气中颗粒物浓度满足GB30485的要求。生产过程中需加强水泥窑除尘器的运行与维护管理，确保除尘器与水泥窑生产同步运转。; 符合. 水泥窑协同处置过程中的氮氧化物、二氧化硫等污染物排放控制应执行《水泥工业污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）的相关要求。; 根据本报告工程分析以及同类型项目的监测结果，水泥窑协同处置过程中的氮氧化物、二氧化硫等污染物排放控制满足《水泥工业污染防治技术政策》的相关要求。; 符合. 水泥窑协同处置固体废物产生的渗滤液、车辆清洗废水及协同处置废物过程产生的其他废水，可经适当预处理后送入城市污水处理厂处理，或单独设置污水处理装置处理达标后回用，如果废水产生量小可直接喷入水泥窑内焚烧处置。严禁将未经处理的渗滤液及废水以任何形式直接排放。; 项目不产生生产废水，生活污水不新增。; 符合. 水泥企业应对协同处置固体废物操作过程和环保设施运行情况进行记录，其中有条件的项目应纳入企业运行中控系统，具备即时数据查询和历史数据查询的功能。处置危险废物的数据记录应保留五年以上，处置一般固体废物的数据记录应保留一年以上。; 项目建立台账管理制度，对协同处置污染土（属一般固体废物），其操作过程和环保设施运行情况应进行记录，数据记录应保留一年以上。; 符合. 水泥企业应建立监测制度，定期开展自行监测。重点加强对窑尾废气中氯化氢、氟化氢、重金属和二噁英类污染物的监测。水泥窑排气筒必须安装大气污染物自动在线监测装置，监测数据信息应按照《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的要求进行公开。; ①项目制定监测计划，定期开展自行监测。 ②窑尾排气筒已安装大气污染物自动在线监测装置，监测数据信息按要求进行公开。; 相符. 水泥窑旁路放风系统排出的废气不能直接排放，应与窑尾烟气混合处理或单独处理。旁路放风排气筒污染物排放限值和监测方法应执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的相关要求。对标准中未包含的特征污染物应符合环境影响评价提出的相关排放限值的要求。; 项目设旁路放风系统，旁路放风系统不单独设置排气筒，系统排出的废气与窑尾烟气混合处理，最后通过窑尾90m高烟囱排放。; 相符. 4; 二次污染防治; 协同处置固体废物水泥窑的窑尾除尘灰宜返回原料系统，但为避免汞等挥发性重金属在窑内过度积累而排出的窑尾除尘灰和旁路放风粉尘不应返回原料系统。如果窑灰和旁路放风粉尘需要送至厂外进行处理处置，应按危险废物进行管理。; ①在水泥窑协同处置污染土过程中，一旦发现窑尾排放烟气中Hg或Tl浓度过高时，需及时将除尘器收集的窑灰中排出水泥窑循环系统。 ②现有水泥窑协同处置污染土后，正常情况下产生的窑灰仍可利用现有窑灰返窑装置，返回送往生料入窑系统再利用。; 相符. 表1-10 与《水泥窑协同处置工业废物设计规范》及其修改条文相符性分析 序号; 规范相关内容; 本项目情况; 符合性. 厂址选择. 1; 厂址选择应符合城乡总体发展规划和环境保护专业规划，并应符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求，同时应通过环境影响和环境风险评价。; 项目利用达州海螺水泥有限责任公司生产区内现有空地进行建设，不新增建设用地；项目污染土依托厂区内现有水泥窑进行处置，可实现污染土的资源化和无害化处置，属于环境治理类项目，符合当地城市总体发展规划、工业发展规划要求。; 符合. 2; 厂址选择应符合现行国家标准《地表水环境质量标准》GB3838和《环境空气质量标准》GB3095的有关规定，处置危险废物的工厂选址还应符合现行国家标准《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484的有关规定。 GB18484中选址要求：①各类焚烧厂不允许建设在GB3838中规定的地表水环境质量Ⅰ类、Ⅱ类功能区和GB3095中规定的环境空气质量一类功能区，即自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护地区。②集中式危险废物焚烧厂不允许建设在人口密集的居住区、商业区和文化区。③各类焚烧厂不允许建设在居民区主导风向的上风向地区。; 项目所在区域属GB3095中规定的环境空气质量二类功能区，项目周边的地表水体属GB3838中规定的地表水环境质量III类功能区；厂址位于达州海螺水泥有限责任公司厂区内，远离周边人口密集居住区、商业区；项目选址地不涉及国家或自治区级自然保护区、风景名胜区、森林公园和集中式饮用水水源保护区等敏感区域。; 符合. 3; 厂址应具备满足工程建设要求的工程地质条件和水文地质条件，不应建在受洪水、潮水或内涝威胁的地区。当条件限制而必须建在受洪水、潮水或内涝威胁的地区时，应设置抵御100年一遇洪水的防洪、排涝设施。; 项目周边工程地质条件及水文地质条件适宜。区域无洪水、潮水或内涝威胁。; 符合. 4; 水泥窑协同处置危险废物预处理车间与主要居民区以及学校、医院等公共设施的距离，应符合国家现行标准《危险废物贮存污染控制标准》GB18597及《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》HJ/T176中的有关规定。 GB18597规定：应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 HJ/T176规定：焚烧厂内危险废物处理设施距离主要居民区以及学校、医院等公共设施的距离应根据当地的自然、气象条件，通过环境影响评价确定。; 项目新建污染土壤暂存间与最近的居民点距离约为250m。经预测，本项目卫生防护距离设置情况：以污染土暂存库划定50m卫生防护距离范围。; 符合. 5; 有异味产生的预处理车间应避开环境保护敏感区，烟囱高度的设置应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554中的有关规定。; ①项目有异味产生的污染土暂存库周边无环境保护敏感区。 ②污染土暂存过程产生的废气经抽吸后送配套的“干式过滤+活性炭吸附”处理达标后排放，排气筒高度为15m，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的要求。; 符合. 6; 水泥窑协同处置工业废物生产线应有供水水源和污水处理及排放系统，必要时应建立独立的污水处理及排放系统。; ①项目供水依托达州海螺水泥有限责任公司现有供水系统。 ②项目不产生生产废水，不新增生活污水。; 符合. 环境保护. 7; 利用水泥窑协同处置工业废物的水泥厂，与居住区之间留有的卫生防护距离，应符合现行国家标准《水泥厂卫生防护距离标准》GB18068的有关规定。; 根据依托工程项目环评文件和批复，现厂卫生防护距离划定情况为：以原煤、辅助原料、石灰石堆棚边界外200m范围；根据调查，现卫生防护距离内无居民生活。本项目卫生防护距离设置情况：以污染土暂存库划定50m卫生防护距离范围。; 符合. 8; 水泥窑协同处置工业废物时，采取的处置方案应满足安全环保要求。产品或排放物中所含有毒有害物质浓度应符合国家现行有关产品及污染物排放标准的规定。; 根据同类型项目的运行经验，污染土壤的处置方案可满足安全环保要求。水泥产品质量符合GB175的要求，大气污染物排放满足GB4915、GB30485的相关要求。; 符合. 9; 防治污染的环保设施必须与水泥窑协同处置工业废物主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 环评要求企业严格执行环保“三同时”制度。; 符合. 10; 物料的储存形式应根据处置工业废物的特性及建厂地区的气候条件等确定，储存容器和储存场所均应符合现行国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597的有关规定。; 项目污染土的贮存设施均符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）的有关规定。; 符合. 11; 废物处理、输送、装卸过程均应密闭。其处置全过程均应做好防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防冲刷浸泡、防有毒有害气体散发等的设计。; 项目污染土暂存库按要求做好防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防冲刷浸泡、防有毒有害气体散发等的设计。; 符合. 12; 水泥窑协同处置工业废物除尘及气体净化设备，应根据生产设备的能力、工业废物的特性配置除尘净化设备。水泥窑协同处置工业废物应设置尾气在线监测设施。; 项目协同处置污染土后，水泥窑尾烟气仍依托水泥生产线现有“脱硝+增湿塔+布袋除尘器”处理系统，窑头、窑尾烟囱均已设置在线监测设施。根据工程分析，项目实施后，依托工程水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒大气污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和氨的排放浓度均可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）的要求；氯化氢、氟化氢、重金属、二噁英类等特征污染物的排放浓度均可满足《水泥窑协同处置固体废弃物污染控制标准》（GB30485-2013）的要求。根据同类型项目的监测结果，水泥窑协同处置污染土后，上述大气污染物的排放浓度均可满足国家相应排放标准的要求; 符合. 13; 除尘净化设备应与对应的生产工艺设备设置连锁运行装置。; 项目配套除尘净化设备与对应的生产工艺设备设置连锁运行装置。; 符合. 14; 厂区内应采用雨污分流排水系统，废物运输车辆及储存容器的冲洗废水、生产废水以及生活污水，不得与雨水合流排放。; 项目设计采用雨污分流排水系统，项目不产生生产废水，生活污水不新增。; 符合. 15; 各类废物渗滤液、冲洗运输车辆及储存设施的废水，应按其性质分类收集处理。. 16; 各类废物处置、堆存区域内的排水系统，应设置初期雨水、地坪冲洗水的收集措施，收集池中的废水及作业区的初期雨水应经过处理，并应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定后排放。. 17; 工业废物处置过程中的废水经过处理后应回用。回用水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920的有关规定。当废水经过处理后直接排入水体时，其水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定。. 18; 未经处理的废物渗滤液及污水，严禁直接排放或随意倾倒。. 19; 工业废物处置过程中产生的恶臭污染物的控制与防治，应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554的有关规定。; 项目污染土壤协同处置过程中产生的恶臭污染物的控制与防治措施，符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554的有关规定。; 符合. 综上，经分析可知，本项目建设符合上述水泥窑协同处置行业标准、规范、技术政策的重要前置条件的要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 污染土壤属于高灰分、低热值的一般固废，且含有一定量的污染成分。目前污染土主要以水泥窑协同处置为主。水泥窑协同处置技术原理为利用水泥回转窑内的高温、气体长时间停留、热容量大、热稳定性好、碱性气氛、无废渣排放等特点，在生产水泥熟料的同时，高温处理污染土壤，既可有效节省资源，又能保护环境，具有良好的经济、社会效益，是污染土壤处置修复的主流技术。 达州海螺水泥有限责任公司（以下简称“达州海螺”）隶属于安徽海螺集团公司，是安徽海螺集团公司旗下的安徽海螺水泥股份有限公司的全资子公司之一。达州海螺现在达州市大竹县石河镇建有2条4500t/d新型干法熟料生产线，年产水泥约440万t。 达州海宇能远环保科技有限公司（以下简称“达州海宇”）成立于2022年5月10日，由上海海环能远环保科技有限责任公司和成都宇沐企业管理合伙企业（有限合伙）合同出资组建的，上海海环能远环保科技有限责任公司系北京海创能远环保科技发展有限公司全资子公司，中国海螺环保控股有限公司控股子公司。 为积极响应《“十四五”循环经济发展规划》中提出的大幅提高大宗固废综合利用率，推进城市废弃物协同处置，达州海宇能远环保科技有限公司拟投资1000万元，在达州海螺水泥有限责任公司现厂内（大竹县石河镇）利用现有闲置土地实施“达州水泥窑综合利用固废项目”。项目将年处置污染土壤25万吨，达州市大竹县发展和改革局以 川投资备[2209-511724-04-01-481370]FGQB-0457号文对其进行了备案（见附件1）。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第628号令，达州海宇能远环保科技有限公司“达州水泥窑综合利用固废项目”应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属“四十七 生态保护和环境治理业”款“103 其他”，应编制环境影响报告表。为此，建设单位于2022年6月委托四川省环科源科技有限公司承担此项环评工作。评价单位接受委托后，在当地有关部门的协作下开展该项目环评工作，经过现场踏勘、资料收集、工程分析、环境影响预测等工作，完成了该项目环评报告表的编制工作，待审批后作为生态环境管理和环保设计的依据。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）（摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 四十七、生态保护和环境治理业. 103; 一 般 工 业 固 体 废 物（含污水处理污泥）、 建筑施工废弃物处置 及综合利用; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的; 其他; /; /. 2、项目建设内容及项目组成 污染土的基础成分主要为二氧化硅、氧化钙、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钾、氧化钠等，属于SiO2-Al2O3-CaO-Fe2O3体系；《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010）附录A规定，污染土可作为水泥熟料生产的替代原料（替代类型Si-Al-Ca）。本项目拟采用水泥窑协同处置方式对污染土壤进行处置，处置规模为25万t/a。 1）项目建设内容 本项目拟新建污染土暂存库一座以及依托现有水泥窑进行污染土壤协同处置。其中，污染土暂存库总占地面积为1104m2，库房高度为12m，库房内配套新建“干式过滤+活性炭吸附”废气处理装置一套，处理达标后的废气通过15m高排气筒外排。厂区其它公辅设施、贮运工程和环保设施等均依托厂区现有工程。 2）项目服务范围及处理规模 服务范围：达州及周边地区和重庆市区。 处理规模：年处理污染土25万吨，项目污染土主要用于替代水泥生产的原料使用，且经焚烧处理后留存于水泥产品中。 表2-2 项目处理规模一览表 序号; 类别; 单位; 年处理量. 1; 污染土; t/a; 250000. 注：年生产330天，日处理能力为757.6吨。 3）项目组成 本项目主要工程组成见表2-3。 表2-3 项目主要工程组成一览表 类别; 项目组成; 主要内容; 备注. 主体 工程; 25万吨/年污染土 进料系统; ①不含有机污染、挥发半挥发性重金属的污染土从固废暂存库通过小货车运输至海螺水泥厂现有的砂岩破进料口，经破碎后，再通过现有的带式输送机送至辅助原料联合储库储存，接着经计量后与其他水泥原料由现有带式输送机送至生料磨，经生料均化库后进入水泥窑煅烧。 ②含有机污染、挥发半挥发性重金属的污染土从暂存库通过小货车直接运输到窑尾，通过水泥厂现有提升机送到窑尾投加口位置的中转料仓，然后通过螺旋铰刀输送进入分解炉，最后进入水泥窑煅烧。; 依托现有. 水泥窑协同处置; 水泥熟料烧成系统（包括预热器、分解炉、回转窑）; 依托现有. 辅助 工程; 污染土暂存库; 建设总面积为1104m2污染土暂存库，用于储存企业收集的污染土。库房高度为12m，库房内配套新建“干式过滤+活性炭吸附”废气处理装置一套，处理达标后的废气通过15m高排气筒外排。; 新建. 分析化验室; 主要依托海螺水泥厂现有化验室（目前具备硫、氯、六价铬的检测能力），拟新增汞（Hg）、镉（Cd）、铊（Tl）、砷（As）、镍（Ni）、铅（Pb）、铬（Cr）、锡（Sn）、锑（Sb）、铜（Cu）、锰（Mn）、铍（Be）、锌（Zn）、钒（V）、钴（Co）、钼（Mo）、氟（F）的检测分析能力。 配备采样制样工具和仪器；配备相容性测试相关仪器（如粘度仪、搅拌仪、温度计、压力计、pH计、反应气体收集装置等）。; 部分依托现有，部分新增. 公用 工程; 给水; 生活用水水源取自市政管网，生产用水来自于乌木滩水库。; 依托现有. 排水; 项目不产生生产废水；项目不新增劳动定员，故不新增生活污水。; 依托现有. 供电; 市政电网供电; 新增用电负荷. 环保 工程; 固废暂存间 废气处理; 在暂存库内设置6个吸气点，保证车间内部处于微负压状况，将收集到的气体送配套的“干式过滤+活性炭吸附”装置处理达标后通过15m排气筒排放。; 新建. 废水处理; 项目不产生生产废水；项目不新增劳动定员，故不新增生活污水。; 依托现有. 地下水防渗; 污染土暂存间为重点防渗区，地面采用水泥硬化处理，并且铺设环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s，或采取防渗性能等效防渗层Mb≥6m，K≤10-7cm/s的防渗措施；一般防渗区地面采取20cm碎石铺底，再在上层铺20cm的混凝土硬化。; 新建. 固废处理; 废活性炭、废油交由有资质单位处置。; 依托现有. 噪声治理; 各生产和辅助、环保设施设置隔声、消声、减振等综合降噪措施; 依托现有. 3、项目处置污染土壤相关要求 （1）污染土壤负面清单 本项目所处理的污染土壤不包括列入《国家危险废物名录》（2021）中的各项危险废物，属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）中“非特定行业生产过程中产生的一般固体废物 其他废物 99 不能与本表中上述各类对应的其他废物”。环评要求，本项目协同处置的污染土处置不得属于危险废物（建设单位已作出相关承诺，见附件11）；对不属于危险废物的外运污染土壤，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第四十一条规定，“修复施工单位转运污染土壤的，应当制定转运计划，将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等，提前报所在地和接收地生态环境主管部门”并将鉴定结果应由委托方送至当地环保部门备案同意后，水泥厂方可接受处置。 结合《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）和《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）的相关要求，本项目处置的污染土壤类型不得涉及： ①放射性废物；②具有传染性、爆炸性及反应性废物；③未经拆解的废电池、废家用电器和电子产品；④含汞的温度计、血压计、荧光灯管和开关；⑤有钙焙烧工艺生产铬盐过程中产生的铬渣；⑥石棉类废物；⑦未知特性和未经鉴定的固体废物；⑧列入《国家危险废物名录》（2021）或者根据《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和《危险废物鉴别标准》（GB 5085）认定具有危险特性的污染土壤；⑨环保部门明确要求不得进入水泥窑进行协同处置的污染土壤。 （2）污染土壤重金属限值 国家相关规范对于入窑的污染土壤重金属含量进行了严格限制，不满足配料要求的土壤不得进入窑系统处置。重金属污染土壤参与配料、烧成需遵循以下几个限值： 表2-4 重金属最大允许投加量限值 重金属; 单位; HJ662-2013中重金属的最大允许投加量. 汞 Hg; mg/kg-cli; 0.23. 铊+镉+铅+15×砷 Tl+Cd+Pb+15As; 230. 铍+铬+10×锡+50×锑+铜+锰+镍+钒 Be+Cr+10Sn+50Sb+Cu+Mn+Ni+V; 1150. 总铬 Cr; 320. 六价铬 Cr6+; mg/kg-cem; 10（1）. 锰 Mn; 3350. 镍 Ni; 640. 钼 Mo; 310. 砷 As; 4280. 镉 Cd; 40. 铅 Pb; 1590. 铜 Cu; 7920. 汞 Hg; 4（2）. 备注：（1）计入窑物料中的总铬和混合材中的六价铬；（2）仅计混合材中汞。. 表2-5 入窑生料中重金属含量参考值（GB30760） 序号; 项目; 参考限值（mg/kg）. 1; 砷; 28. 2; 铅; 67. 3; 镉; 1.0. 4; 铬; 98. 5; 铜; 65. 6; 镍; 66. 7; 锌; 361. 8; 锰; 384. 水泥熟料中重金属含量应符合以下标准限值： 表2-6 水泥熟料中重金属含量限值（GB30760） 序号; 项目; 参考限值（mg/kg）. 1; 砷; 40. 2; 铅; 100. 3; 镉; 1.5. 4; 铬; 150. 5; 铜; 100. 6; 镍; 100. 7; 锌; 500. 8; 锰; 600. 表2-7 水泥熟料中浸出重金属含量限值（GB30760） 序号; 项目; 参考限值（mg/kg）. 1; 砷; 0.1. 2; 铅; 0.3. 3; 镉; 0.03. 4; 铬; 0.2. 5; 铜; 1.0. 6; 镍; 0.2. 7; 锌; 1.0. 8; 锰; 1.0. 4、项目厂区总图布局 本项目仅占用石灰石预均化堆场南侧5.9亩空地进行污染土暂存库的建设，其他车间无变化。污染土暂存库的平面布置详见附图4。 厂区绿化采用点、线、面相结合的形式，在各建筑物四周及道路两侧及厂区零星空地进行植树绿化，以创造优美的厂区绿化景观，可为职工创造一个良好的生产、生活环境。综上所述，厂区按照功能进行分区，总体布局合理。 5、原辅材料消耗情况 根据建设单位提供的资料，项目年处理25万t污染土壤将平均分配至2条4500t/d熟料生产线，拟主要替代水泥熟料生产原料中的生矸石（见附件11）。则项目实施前后，达州海螺水泥厂生产线主要原辅材料消耗情况见表2-8。 表2-8 达州海螺水泥厂水泥熟料生产的原辅材料消耗情况汇总一览表 物料名称; 项目实施前投加量t/a; 项目实施后投加量t/a; 变化情况（t/a）. 石灰石; 2×1890000; 2×1890000; 0. 生矸石; 2×275000; 2×147005; -2×127995. 高硅砂岩; 2×77000; 2×77000; 0. 铁粉; 2×63000; 2×63000; 0. 烟煤; 2×213000; 2×213000; 0. 污染土; 0; 2×125000; +2×125000. 合计; 2×2518000; 2×2515005; -2×2995. 熟料产能; 2×1485000; 2×1485000; 不变. 经对比生矸石和污染土壤的成分分析结果可知（见附件10），生矸石的主要成分为60.18%SiO2、2.83%CaO、24.24%Al2O3、4.89%Fe2O3、3.18%MgO，污染土壤主要成分为55.89%SiO2、4.75%CaO、13.9%Al2O3、5.96%Fe2O3、2.29%MgO，二者的主要成分均为二氧化硅、氧化钙、氧化铝等，且其成分含量水平总体相当，因此项目污染土壤能够替代部分水泥原料生矸石。同时，根据上述两种物料的烧失量数据（生矸石烧失量8.6%计、污染土壤烧失量6.41%计），经估算，本项目年处理25万吨污染土壤可替代约25.6万吨生矸石（烧失量一致），且不会造成水泥熟料产能增加。因此，本项目实施前、后，达州海螺水泥厂水泥熟料生产能力保持不变，全厂水泥产品产能不变。 6、拟投加污染土性质分析 根据业主提供资料，项目拟协同处置污染土包括无机污染土和有机污染土。其中，无机污染土主要污染物包括酸、碱、重金属，盐类、含砷、硒、氟的化合物等；有机污染土主要污染物包括石油、酚类、有机农药、合成洗涤剂、3，4-苯并芘等。本次评价对项目所在区域拟处理的典型污染土（重庆钢铁厂）进行了成分实测，同时还收集了项目服务范围内常见的无机重金属污染土的检测情况。根据调研污染地块情况，项目所在区域典型污染土的成分见下表。 根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）：入窑物料（包括常规原料、燃料和固体废物）中重金属的最大允许投加量不应大于表2-10所列限值，对于单位为mg/kg-cem的重金属，最大允许投加量还包括磨制水泥时由混合材带入的重金属。 入窑重金属投加量与固体废物、常规燃料、常规原料中重金属含量以及重金属投加速率的关系如式（1）和式（2）所示。 式中：FMhm-cli为重金属的单位熟料投加量，即入窑重金属的投加量，不包括由混合材带入的重金属，mg/kg-cli； Cw、Cf和Cr分别为固体废物、常规燃料和常规原料中的重金属含量，mg/kg； mw、mf和mr分别为单位时间内固体废物、常规燃料和常规原料的投加量，kg/h； mcli为单位时间的熟料产量，kg/h； FRhm-cli为入窑重金属的投加速率，不包括由混合材带入的重金属，mg/h。 对于表2-12中单位为mg/kg-cem的重金属，重金属投加量和投加速率的计算如式（3）和式（4）所示。 式中：FMhm-ce为重金属的单位水泥投加量，包括由混合材带入的重金属，mg/kg-cem； Cw、Cf、Cr和Cmi分别为固体废物、常规燃料、常规原料和混合材中的重金属含量，mg/kg； mw、mf和mr分别为单位时间内固体废物、常规燃料和常规原料的投加量，kg/h； mcli为单位时间的熟料产量，kg/h； Rcli和Rmi分别为水泥中熟料和混合材的百分比，%； FRhm-ce为重金属的投加速率，包括由混合材带入的重金属，mg/h； FRhm-cli为入窑重金属的投加速率，不包括由混合材带入的重金属，mg/h。 根据业主所提供的熟料、水泥生产原辅材料以及固废成分资料，核算本项目和在建项目实施后入窑物料的重金属投加量，结果详见表2-12。由表可见，本项目实施后入窑物料重金属投加量满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）最大允许投加量限值要求。 根据HJ662-2013中要求，协同处置企业应根据水泥生产工艺特点，控制随物料入窑的氯（Cl）和氟（F）元素投加量，以保证水泥正常生产和熟料质量符合国家标准，入窑物料中氟元素含量不应大于0.5%，氯元素不应大于0.04%。 入窑物料中F元素或Cl元素含量的计算如下： 其中：C为入窑物料中F元素或Cl元素的含量，%；Cw、Cf和Cr分别为固体废物、常规燃料和常规原料中的F元素或Cl元素含量，%；mw、mf、mr分别为单位时间内固体废物、常规燃料和常规原料的投加量，kg/h。 根据上式，结合入窑物料中F和Cl元素成分分析数据，本项目入窑物料中F含量为0.051%，Cl含量为0.034%，满足HJ662-2013中要求，详见表2-13~2-14。 根据HJ662-2013中要求，协同处置企业应控制物料中S元素的投加量，通过配料系统投加的物料中硫化物与有机硫总含量不应大于0.014%；从窑头、窑尾高温区投加的全硫与配料系统投加的硫酸盐硫总投加量不应大于3000mg/kg-cli。 从配料系统投加的物料中硫化物S和有机S总含量的计算式如下： 式中：C为从配料系统投加的物料中硫化物S和有机S总含量，%；Cw和Cr分别为从配料系统投加的固体废物和常规原料中的硫化物S和有机S总含量，%；mw和mr分别为单位时间内固体废物和常规原料的投加量，kg/h。* 经计算，本项目从生料磨投加的硫为0.0028%，详见表2-15。 从窑头、窑尾高温区投加的全S与配料系统投加的硫酸盐S总投加量的计算如下： 式中：FMs为从窑头、窑尾高温区投加的全硫和配料系统投加的硫酸盐总投加量，mg/kg-cli；Cw1和Cf分别为从高温区投加的固体废物和常规燃料中的全硫含量，%；Cw2和Cr分别为从配料系统投加的固体废物和常规原料中的全硫含量，%；mw1、mw2、mf和mr分别为单位时间内从高温区投加的固体废物、从配料系统投加的固体废物、常规燃料和常规原料的投加量，kg/h。 经计算，本项目从窑头、窑尾高温区投加的全硫为2714mg/kg-cli，详见表2-16。 需要说明的是，若项目实际生产过程中，水泥实际产能与污染土协同处置产能不匹配，企业应调整污染土掺入量，控制协同处置固体废物入窑指标满足《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）相应要求。另为控制本项目实施后水泥窑熟料产品符合要求，水泥熟料中可浸出重金属含量需满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）表3要求。 根据建设单位提供的拟处置的污染土资料，主要成分为二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化铝、氧化钾等，与水泥生产原料生矸石的成份相近，因此可替代部分水泥原料。本项目处理的污染土基本无热值，所以污染土掺入水泥窑对水泥生产煅烧温度、湿度、燃煤量基本无影响。此外，项目拟协同处置的有机污染土其有机物污染含量较低，其挥发性有机污染物很少。 - 7、污染土收集、运输及储存 - 1）收集 本项目污染土壤经总包单位开挖、筛分等预处理后，由第三运输公司运输到项目新建的污染土暂存库（位于达州海螺水泥厂内），并制定严格的暂存保管措施，专人负责。污染土的厂内收集、转运由达州海宇能远负责。 根据设计方案，建设单位拟采取的具体收集流程如下： （1）根据各企业污染土产生的工艺特征、排放周期、特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 （2）制定详细的操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 （3）在污染土的收集和转运过程中，采用符合要求的运输单位和运输车辆，运输过程做到密封、防水、防渗漏和防遗撒。 （4）污染土的收集作业应满足如下要求：①根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时设置作业界限标志和警示牌；②做好污染土管理台账，并将记录作为污染土管理的重要档案妥善保存；③收集结束后清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全； （5）污染土内部转运作业应满足如下要求：①污染土内部转运综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区；②污染土内部转运作业应采用密闭车辆，采取必要的防撒、防漏措施，并填写污染土内部转运记录表；③污染土内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无污染土遗失在转运路线上，并对转运工具进行清扫。 - 2）运输 （1）运输要求 根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第四十一条规定，“修复施工单位转运污染土壤的，应当制定转运计划，将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等，提前报所在地和接收地生态环境主管部门”。本项目污染土厂外运输由第三方负责。 为避免污染土运输过程中的环境污染事件，在污染土厂外运输中应做到以下几点：①运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证；负责运输的司机应通过培训，了解相关的安全知识，持有证明文件。②承载污染土的车辆必须有明显的标志或适当的危险符号，以引起关注。在污染土运输车辆的前部、后部、车厢两侧设置废物专用警示标识，驾驶室两侧喷涂处理中心的名称和运送车辆编号。③在运输过程中需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。④运输单位在事前需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。⑤对运输污染土的车辆必须定期进行检查，及时发现安全隐患，确保运输的安全。 （2）运输路线 本项目拟采用汽车公路运输方式，根据污染土产生单位需处置量及地区分布、各地区交通路线及路况，制定出污染土往返收集网络路线。首先考虑高速，尽量避开居民区、商业区、学校、医院等环境敏感区以及人口密集、交通拥挤地段，车速适中，做到运输车辆配备与废物特征及运输量相符，兼顾安全可靠性和经济合理性，确保污染土收集运输正常化。 本项目拟处置污染土主要来源为达州市及周边地区和重庆市，参考运输路线见表2-17。 表2-17 本项目污染土参考运输路线一览表 序号; 收集地点; 主要运输路线; 运输距离（km）. 1; 达州市; 项目所在地→G210→包茂高速→达州绕城公路→金龙大道→原路返回; 53. 2; 广安市; 项目所在地→G210→张南高速→包茂高速→沪蓉高速→广泸高速→朝阳大道→原路返回; 118. 3; 巴中市; 项目所在地→G210→包茂高速→恩广高速→将军大道→原路返回; 180. 4; 广元市; 项目所在地→G210→包茂高速→恩广高速→广元绕城高速→电子路→原路返回; 315. 5; 重庆市; 项目所在地→G210→张南高速→包茂高速→沪渝高速→人民路→原路返回; 178. - 3）暂存 污染土暂存库贮存设施的设计、安全防护、污染防治应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，并标有明确的安全警告和用途。同时，达州海宇需负责做好污染土情况的记录，记录上需注明污染土的名称、来源、数量、特性和入库日期、存放库位、出库日期和产生单位名称。 本项目拟建污染土暂存库布置在石灰石预均化堆场南侧，暂存库面积为1104m2，高度为12m，污染土入厂后暂存于污染土暂存间，为了防止洒落，污染土的装卸均在仓库内进行。暂存库内共计6个吸气点，个吸气量4000m3/h，总吸气量4000×6=24000m3/h，配套建设“干式过滤+活性碳吸附”装置。暂存库区地面应进行防酸、耐腐蚀处理，同时应有隔离设施、报警装置和防风、防晒和防雨设施，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯等其他人工材料，或采取防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s的防渗措施。 若出现水泥厂停机检修、暂存库满负荷不能继续储存污染土的情况时，海宇能远将停止接收污染土。 8、主要生产和辅助设施 本项目涉及的主要生产和辅助设备汇总见表2-18。 表2-18 项目主要生产设备和辅助设施汇总一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 尾气净化处置装置; 24000m3/h; 1; 台; 新购. 2; 板喂秤; B800; 1; 台; 新购. 3; 铲车; 5.5t; 1; 台; 新购. 9、生产班次及劳动定员 项目不新增劳动定员（管理人员及其他员工均来自有达州海螺水泥厂）。根据生产工艺要求，采用三班制生产，每班工作时间为8h，全年工作日为330天。 10、公用工程 （1）给水 项目用水主要为生活用水和生产用水，依托厂内现有供水设施。 （2）排水 项目占用石灰石预均化堆场南侧5.9亩空地进行污染土暂存库，不新增用地；此外，项目不涉及车辆清洗、车间冲洗等，因此无生产废水产生；项目不新增劳动定员，故不新增生活污水。 （3）供电 项目由市政电网供电。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目主要生产工艺流程及产污流程 （一）项目利用水泥窑协同处置污染土工艺流程描述 首先，项目污染土通过汽车运输到现有厂区内，经地磅称重、分析化验后进入固废暂存仓库中卸料贮存。污染土暂存库配套建设“干式过滤+活性碳吸附”装置，暂存库废气经净化处理后，达标排放。 其中，不含有机污染物、挥发半挥发性重金属的污染土从固废暂存库通过小货车运输（车辆密闭，采取防漏、防撒措施）至海螺水泥厂现有的砂岩破进料口，经破碎后，再通过现有的带式输送机送至辅助原料联合储库储存，接着经计量后与其他水泥原料由现有带式输送机送至生料磨，再经生料均化库后进入水泥窑煅烧处置。 含有机污染物、挥发半挥发性重金属的污染土从暂存库通过小货车（车辆密闭，采取防漏、防撒措施）直接运输到窑尾，通过水泥厂现有提升机送到窑尾投加口位置的中转料仓，然后通过螺旋铰刀输送进入分解炉，最终进水泥窑煅烧处置。 最终项目污染土壤中的无机物都经过高温煅烧成为水泥熟料，有机污染物经过高温彻底分解，少量的重金属污染物绝大部分也在熟料煅烧过程中固定在熟料晶格内部，实现污染土的无害化和资源化处理。项目水泥窑尾烟气经“脱硝+增湿塔+布袋除尘器”处理后，达标排放。 （二）水泥窑协同处置污染土壤的工艺特点介绍 水泥回转窑焚烧温度高，气体和物料的停留时间长，水泥窑内高温气体湍流强烈，利用水泥窑协同处置污染土，可使污染土物料焚烧更彻底。在环保方面，水泥窑全系统在负压下运行，有毒有害气体不能溢出，除尘效率高；水泥熟料煅烧是在碱性条件下进行的，使有毒有害废物中的氯、硫和氟等在窑内被碱性物质完全中和吸收，变成无毒的氯化钙、硫酸钙和氟化钙，便于其废气的净化处理，而且可以与水泥工艺过程一并进行；同时，重金属污染物绝大部分也在熟料煅烧过程中固定在熟料晶格内部，实现污染土的无害化和资源化处理。 水泥熟料对重金属固定作用：根据国内对水泥窑协同处置固废重金属固化迁移规律的研究成果，水泥熟料中主要包含4种矿物，硅酸二钙（C2S）、铝酸三钙（C3A）、铁铝酸四钙（C4AF）和硅酸三钙（C3S）。C2S在800℃左右开始形成，C3A及C4AF在900~1100℃逐渐开始形成，在1100~600℃大量形成，600~1300℃过程中开始出现液相，CaO与C2S溶入液相中，游离氧化钙被充分吸收大量生成C3S。在水泥窑熟料煅烧900~1450℃温度下，不挥发类金属通过固相反应或液相烧结进入熟料矿物晶格内；半挥发类金属绝大部分与物料里的碱性物质反应生成重金属盐类分布在熟料矿物中，挥发出来的金属在窑内不断循环下达到饱和平衡，从而抑制了这些重金属的继续挥发，达到很好的固化效果。 根据《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范编制说明》中重金属的挥发特性，可将重金属分为4类如下表： 表2-19-1 重金属元素在水泥窑内的挥发性分级 等级; 元素; 冷凝温度（℃）. 不挥发; Ba、Be、Cr、Ni、V、Al、Ti、Ca、Fe、Mn、Cu、Ag; --. 半挥发; As、Sb、Cd、Pb、Se、Zn、K、Na; 700-900. 易挥发; Tl; 450-500. 高挥发; Hg; <250. 本项目对于污染土壤中主要金属元素铅、镉、汞、砷、铬、铜、锌、镍、锰等可按挥发性划分为3个等级： A、不挥发类元素——镍、铬、锰、铜，99.9%以上直接进入熟料，极少量通过尾气排出； B、半挥发性元素——铅、镉、砷、锌，在窑内（物料900~1450℃）部分挥发出来随烟气进入预热器，遇冷（330~550℃）后凝结回到物料中返回到窑内，在窑内和预热器之间形成内循环，最终几乎全部进入熟料（约97%~99%），极少量随尾气排出； C、易挥发性元素——汞，约100℃可完全挥发，即在生料中可完全挥发。本项目含挥发半挥发性重金属的污染土（如Hg）从高温区进入，挥发后的Hg随烟气依次经预热器、余热锅炉、生料磨等进行余热交换利用，最终出生料磨（出口温度约90℃）送布袋除尘器，烟气进入布袋除尘器后温度迅速降低，大部分的Hg变为固态富集在窑灰中（除尘效率达99%以上），窑灰返回送往生料入窑系统，形成外循环，少量排放进入大气。 综上分析，水泥窑协同处置固废过程中重金属绝大部分进入熟料、少部分进入窑灰回用，极少部分随窑尾烟气排放进入大气环境。经分析，项目不含有机污染物、挥发半挥发性重金属的污染土从生料磨投加，含有机污染物、挥发半挥发性重金属的污染土从分解炉投加，符合《水泥窑协同处置固态废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）、《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760-2014）、相关要求。 水泥窑协同处置污染土总体工艺流程及产污节点图见图2-1。 图2-1 水泥窑协同处置污染土总体工艺流程及产污节点图 本次水泥窑协同处置污染土总体工艺流程及产排污节点见图2-2。 图2-2 项目实施后达州海螺水泥生产工艺流程示意图 2、主要污染工序 项目主要产污环节及产污因子见下表。 - 表2-19 项目营运期主要污染工序、污染因子情况识别 类别; 污染物名称; 污染物来源; 污染物组成; 污染物治理措施及排放途径. 废气; 暂存库废气; 暂存库; NH3、H2S、颗粒物、VOCs; 采用干式过滤除尘+活性炭吸附后，经15m高排气筒排放。. 窑尾烟气; 窑尾; SO2、NOx、颗粒物、NH3、HCl、HF、二噁英、铅、镉、汞、砷、铬、铜、镍、锰; 脱硝+增湿塔+布袋除尘器+90m高排气筒. 废水; /; /; COD、NH3-N、SS; 项目不产生生产废水， 不新增生活污水。. 噪声; 板喂称; 板喂称; Leq; 厂房隔声、减振、消声 等综合降噪措施. 铲车; 铲车; Leq. 风机; 风机; Leq. 装载机; 装载机; Leq; 禁止车辆鸣笛、避免夜间作业. 卡车; 卡车; Leq. 固废; 实验室废物; 实验室; 废样品、废试剂等; 依托水泥厂已建的117m2危废暂存间暂存，定期送有资质的危废单位处置。. 废活性炭; 废气处理; 废活性炭. 废机油; 机修; 废机油. 收尘灰; 废气处理; 收尘灰; 送水泥窑焚烧处置. - 5、项目实施后水泥厂平衡 本项目将污染土平均投入达州海螺水泥厂现有2条4500t/d水泥熟料生产线。本项目实施后，达州海螺水泥厂水泥熟料（2×148.5万t/a）及水泥产品（2×220万t/a）的产能均不变。在此，针对单条水泥熟料生产线进行协同处置后水的各项平衡进行核算如下。 - （1）总物料平衡 本项目建成后达州海螺水泥厂单条水泥熟料生产线物料总平衡见表2-20。 - （2）氟平衡和氯平衡 项目实施后达州海螺水泥厂单条水泥熟料生产线氟平衡、氯平衡见表2-21~2-22。 - （3）硫平衡 项目实施后达州海螺水泥厂单条水泥熟料生产线硫平衡见下表。 - （4）重金属元素平衡 根据类比同类型工程及查阅参考文献资料（闫大海编写的《水泥窑共处置危险废物过程中重金属的分配》论文，中国环境科学），综合分析得出，本项目中水泥对重金属元素的固化率如下表2-18。同时，达州海螺水泥厂末端治理措施（布袋除尘器）对各类重金属的去除率均取99%。 根据企业目前进厂物料重金属含量、污染土重金属成分，结合水泥对重金属元素的固化率及窑尾废气处理装置对各重金属的去除效率，计算项目实施后达州海螺水泥熟料生产线重金属平衡情况如下，详见表2-23。 |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、达州海螺水泥厂基本情况介绍 达州海螺水泥有限责任公司隶属于安徽海螺集团公司，是安徽海螺集团公司旗下的安徽海螺水泥股份有限公司的全资子公司之一。达州海螺现在达州市大竹县石河镇建有2条4500t/d新型干法熟料生产线，年产水泥约440万t。 其中，《达州海螺水泥有限责任公司新型干法水泥项目环境影响报告书》和《达州海螺水泥有限责任公司二期4500t/d熟料新型干法水泥项目》先后于2008年12月、2009年8月取得原四川环境保护局出具的批复（川环建函〔2008〕1063号、川环建函〔2009〕521号，见附件2）。2010年12月和2012年6月，一期4500t/d熟料水泥生产线（含矿山工程、皮带输送工程等）和二期4500t/d熟料水泥生产线分别通过原四川省环境保护局组织的建设项目竣工环境保护验收（川环验〔2011〕024号、川环验〔2012〕173号，见附件2）。近年来，达州海螺水泥厂陆续实施了两条水泥生产线的环保处理设施升级改造和SCR脱硝技改，并按相关要求完成了环境影响评价登记表和自主验收（见附件3和附件4）。达州海螺水泥厂现有项目环保手续情况一览表。 表2-25 达州海螺水泥厂现有项目环评审批及验收情况一览表 项目名称; 审批文号; 竣工验收文号. 达州海螺水泥有限责任公司 新型干法水泥项目（一期）; 川环建函〔2008〕1063号; 川环验 〔2011〕024号. 达州海螺水泥有限责任公司 二期4500t/d熟料新型干法水泥项目; 川环建函〔2009〕521号; 川环验 〔2012〕173号. 达州海螺水泥有限责任公司两条日产4500t/d 熟料生产线环保处理设施提升技术改造项目; 登记表 备案号201951172400000258; 自主验收. 达州海螺水泥有限责任公司1#、2#水泥熟料 生产线SCR脱硝技改项目; 登记表 备案号202151172400000041; 自主验收. 2、达州海螺水泥厂现有项目组成 达州海螺水泥有限责任公司已建两条日产4500t熟料的新型干法水泥生产线。熟料煅烧设备为Φ4.8×74m回转窑与带CDC分解炉的五级低压损旋风预热器组成的窑外分解系统；且配套建设两套9MW纯低温余热发电机组。 产品方案：熟料2×4500t/d，297万t/a；水泥产品440万t/a。其中：P.O 42.5普通硅酸盐水泥220万吨；P.C 32.5复合硅酸盐水泥220万吨。 劳动定员、生产制度：项目劳动定员515人，生产线实行三班运转制，全年工作330天。 表2-26 达州海螺水泥厂现有工程项目组成情况表 建 设 内 容 及 规 模; 已采取的治理措施. 水 泥 厂; 主 体 工 程; 原料车间 （形成日产2×4500t熟料配套的生产能力）; 1）石灰石预均化堆棚；2）其他辅料破碎及输送; 布袋除尘器， 建筑隔声. 生料制备车间 （形成日产2×4500t熟料配套的生产能力）; 1）原料配料库及输送； 2）生料磨；3）生料均化及窑尾喂料; 布袋除尘器；噪声采取消音器、建筑隔声；生产废水循环利用. 烧成车间 （形成日产2×4500t熟料配套的生产能力）; 1）窑、磨废气处理； 2）烧成窑尾； 3）窑中； 4）窑头及熟料冷却输送、储存； 5）窑头废气处理； 6）煤粉制备；7）原煤储存及输送. 水泥粉磨 （形成日产2×4500t熟料配套的生产能力）; 1）熟料储存库及输送；2）石膏、混合材破碎及输送；3）水泥粉磨配料站及粉磨系统； 4）水泥磨废气处理系统; 布袋除尘器；噪声采取消音器、建筑隔声. 水泥贮运 （形成日产2×4500t熟料配套贮运能力）; 1）水泥散装库及输送；2）水泥包装机及输送；3）水泥成品库及输送; 布袋除尘器，建筑隔声. 余热发电系统; 1）窑尾设SP余热锅炉；2）窑头设AQC余热锅炉；3）额定功率为18MW混汽式汽轮机，功率为18MW发电机; 建筑隔声； 生产废水循环使用. 公用工程; 1）总降压站及车间配电；2）供取水系统；3）空压站2座；4）烧成油泵房; 空压机噪声采取消声器； 采取水土保持措施. 辅助工程; 1）机电修车间；2）化验室; 分别处理后回用. 储存设施 （形成与日产2×4500t熟料配套的物料储存能力）; 1）石灰石（生料原料）圆形预均化堆场和配料库；2）各辅料联合储库；3）原煤预均化堆场； 4）生料均化库；5）熟料库和磨头仓；6）石膏堆棚、圆库和方形磨头仓；7）石灰石（混合材）堆棚、圆库和方形磨头仓；8）备用混合材圆库；9）粉煤灰圆库； 10）水泥圆库、成品库和散装库; 布袋除尘器. 办公生活服务设施; - 办公楼； - 食堂、浴室、倒班宿舍； 3）污水生化处理; 生活污水经地埋式污水处理装置处理；生活垃圾及污泥入水泥窑焚烧。. 矿山开采工程; 石灰石矿山; 1）新建采矿工作平台 2）石灰石破碎及输送 3）开拓运输系统 4）新建炸药库 5）矿山爆破 6）矿山渣场; 1）采取水土保持及植被恢复措施； 2）治理生活污染. 3、达州海螺水泥厂现有生产工艺 达州海螺水泥厂目前现有的一、二期水泥生产线均采用相同的生产工艺，主要生产过程如下： （1）石灰石破碎及输送 石灰石破碎站设在矿山，采用单段双转子锤式破碎机，破碎后的石灰石经皮带输送机输送到厂区石灰石预均化堆场转运站。 （2）石灰石预均化 自带式输送机送来预均化堆场的石灰石，由悬臂堆料机进行连续人字形堆料，由刮板取料机横切取料。预均化后的石灰石从堆场中心漏斗卸出，经带式输送机转运石灰石配料库。堆场内下部设有备用卸料坑，由棒闸控制。当堆场检修或取料机发生故障时，可由此旁路暂时卸料。为避免粉尘污染，各带式输送机转运处均设有袋收尘器处理含尘气体，净化后的气体由风机排入大气。 （3）辅助原料破碎 辅料破碎考虑满足一、二期工程的情况；破碎后的砂岩、泥岩经带式输送机送至辅助原料联合储库。 （4）辅助原料储存、原料配料 破碎后的高硅砂岩、生矸石经带式输送机送至辅助原料联合储库内进行储存。铁粉由汽车运输进厂，直接堆放在联合储库内。在联合储库内，各种辅助原料由桥式抓斗起重机抓到各自的小仓中，小仓底下设有定量给料机，经过计量过后的物料经带式输送机送至出石灰石调配库的带式输送机上，然后由带式输送机送至原料磨内。 （5）原煤输送及预均化 原煤由汽车运输进厂，卸至堆棚。由装载机运至卸车坑，经卸料坑下的板喂机输送至带式输送机，带式输送机输送至原煤预均化堆场。 自带式输送机送来预均化堆场的原煤，由悬臂堆料机进行连续人字形堆料，由刮板取料机横切取料。预均化后的原煤从堆场中心漏斗卸出，经带式输送机转运至煤粉制备原煤仓。堆场内下部设有备用卸料坑，由棒闸控制。当堆棚检修或取料机发生故障时，可由此旁路暂时卸料。 （6）生料粉磨 按比例配合后的混合料经带式输送机送至生料磨入口的回转锁风阀进入生料磨系统，生料磨采用集烘干和粉磨、选粉于一体的辊式磨系统，利用窑尾废气作为烘干热源。原料在磨机内的磨盘上，被磨辊碾压粉碎成细粉，并被通入磨内的热风烘干。 磨内粉磨后的物料被上升的热气流带起，经磨内上部的选粉机分选后，合格的生料粉随气流逸出立磨。通过调节选粉机转子的速度可控制生料粉成品的细度。出磨的高浓度含尘气体随后进入旋风分离器分离。收下的成品经空气输送斜槽、提升机送入生料库均化储存。出旋风分离器的气体经过循环风机后，一部分废气作为循环风重新回磨，剩余的含尘气体进入窑、磨废气处理系统。 （7）窑磨废气处理 为了最大限度利用废气预热，项目设有低温余热发电系统。出预热器的高温废气，在余热锅炉开启时，通过余热锅炉后进入窑尾高温风机；在余热锅炉关闭时，从窑尾预热器出来的高温废气经高温风机进入增湿塔做增湿降温处理。根据原料水分的大小，增湿塔喷入适当水量，将出窑废气降至适宜温度以满足生料烘干和磨内通风的要求；磨停窑开时增湿塔降温调质处理后进入窑尾收尘器净化处理，最后经烟囱排入大气。由收尘器收下的粉尘经链运机、斗式提升机、空气输送斜槽随同合格生料一起由提升机喂进生料库内，同时也可以由提升机喂入窑内。增湿塔收下的粉尘经链运机、提升机喂进生料库内，同时可以由提升机喂入窑内。 （8）生料均化和窑尾喂料 从生料磨来的合格生料由提升机送至均化库顶，经库顶生料分配器分流后呈放射状从库顶多点下料，使库内料层几乎呈水平状分层堆放，库内分八个卸料区，出料则由库底充气系统分区供给松动空气，竖向取料后进入库底混合室。均化生料所用高压空气由库底罗茨风机提供。卸料时，向两个相对的料区充气，生料受气力松动并在重力作用下在各卸料点上方形成小漏斗流，生料在自上而下的流动过程中进行重力混合的同时，分别由各个卸料区卸出进入计量仓，在流动过程中进行着径向混合，进入计量仓的生料在充气的作用下再获得一次流态化混合，均化后的合格生料经仓下冲板流量计计量后用斜槽和钢芯胶带斗式提升机直接喂入预热器系统。 库底计量仓上带有荷重传感器、充气装置。计量仓内料面的波动将直接影响出仓生料流量的稳定，因此，根据计量仓的荷重传感器的仓重信号来调节库底的流量阀开度，使仓内维持一个稳定的料面；通过冲板流量计测量出的生料流量，调节计量仓流量阀开度大小来实现喂料量的调节。称重仓设有两个出料口：一个是正常的生料入窑计量出料口；第二个是备用生料入窑计量出料口。 入窑尾生料提升机前设有取样器，通过对出库生料的取样分析，来指导烧成系统的操作。 （9）熟料烧成 来自均化库的合格生料计量后进入预热器，逐级预热进入分解炉，预分解后的生料进入回转窑内煅烧。分解炉所用的三次风来自窑头罩。为了达到良好的煅烧操作和保证熟料质量的稳定，窑头煤粉燃烧器采用多通道喷煤管，具有一次风用量少、风煤混合充分、火焰易调整、对劣质煤适应性强等优点，有利于提高熟料质量，降低烧成热耗。 出预热器气体经SP余热锅炉、窑尾高温风机、增湿塔后进入生料磨、作为烘干热源。 从回转窑进入篦冷机的高温熟料，由篦板下鼓入的冷空气急速冷却，出篦冷机的熟料温度为环境温度65℃，冷却、破碎后的熟料由槽式输送机送入熟料库。出篦冷机高温废气一部分作为窑用二次空气；另一部分由三次风管送到分解炉作为助燃空气；还有一部分进入煤粉制备系统作为烘干热源；再有一部分废气在余热锅炉开启时，通过旋风收尘器、AQC余热锅炉后进入窑头袋电尘器；在余热锅炉关闭时，废气直接进入窑头电收尘器净化，最后排入大气。旋风收尘器、余热锅炉、电收尘器收下的粉尘经链运机送到熟料槽式输送机内，经槽式输送机入熟料库。 （10）熟料储存及散装 经篦冷机冷却、破碎后的熟料由槽式输送机输送至熟料库储存。大量熟料经熟料库库底卸料口通过电液动扇形闸门卸出，由带式输送机输送至水泥配料库。熟料库顶、带式输送机转运处均设有气箱脉冲袋收尘器，对所产生的含尘气体进行净化处理。 （11）煤粉制备 煤磨设置在窑头附近，利用篦冷机废气作为烘干热源，并设有备用燃油热风炉。原煤由原煤仓下的定量给料机喂入风扫式钢球磨内烘干与粉磨，粗粉经组合式选粉机分离后返回磨内继续粉磨，成品煤粉随气流进入防爆型袋收尘器，收下的煤粉经螺旋输送机分别送入窑和分解炉的煤粉仓中。 煤粉制备系统设有两个煤粉仓，每个煤粉仓下设有1套煤粉计量输送装置，计量后的煤粉由罗茨风机分别送入窑头和窑尾燃烧器中燃烧。煤粉制备系统设置有严格的安全措施，如防爆阀、CO浓度监测仪、N2灭火系统等。 （12）石膏混合材破碎及输送 石膏和石灰石由汽车运输进场，然后由铲车送至喂料斗经板式喂料机进入破碎机，破碎后的石膏或者石灰石由带式输送机送至水泥磨磨头仓。碎石膏不经过破碎机直接由铲车送至备用喂料仓经带式输送机送至水泥磨磨头仓。 （13）水泥配料及粉磨 根据不同水泥品种，设定相应物料配比，经定量给料机配好的各种物料混合料由带式输送机输送至水泥磨。生产粉煤灰水泥所用粉煤灰，经汽车运输进厂后直接送入粉煤灰库内储存。出库粉煤灰由库底两套冲板流量计计量后，经斜槽分别送至各台水泥磨头，与出辊压机的粗颗粒物料一同进入水泥磨粉磨。 熟料、石膏和混合材经计量设备计量后，由带式输送机送入斗式提升机，与出辊压机的料饼一道经提升机、带式输送机及气动三通溜子输送入V型选粉机分选后，粗料进入带有荷重传感器的稳料仓；细料随气体进入旋风收尘器，旋风收尘器收下的粉料与出粉煤灰库经转子秤计量后的粉煤灰混合后，由空气输送斜槽喂入水泥磨进行粉磨；出稳料仓物料通过气动闸门后入辊压机进行碾压粉碎，经过碾压后物料再由提升机、带式输送机送入V型选粉机进行循环分选。进入V型选粉机的气体主要来自系统循环风，部分来自辊压机、提升机和稳料仓的废气。出V型选粉机的气体经循环风机后部分循环回V型选粉机，另一部分作为一次风入高效选粉机。球磨机内粉磨后的物料经出磨斜槽、提升机喂入高效选粉机，选出的粗粉经斜槽返回到磨机中再次粉磨。成品随气流进入气箱脉冲袋收尘器后被收集下来，由空气输送斜槽和斗式提升机送入水泥库中储存。出磨气体经独立的气箱脉冲袋收尘器净化后，经排风机排入大气。 （14）水泥储存及散装 水泥储存及散装均化用气由库底罗茨风机供给。出库水泥经空气输送斜槽、斗式提升机分别送至水泥散装库和水泥包装车间。 （15）水泥包装及成品库 出水泥库的水泥由包装系统的提升机送至振动筛，筛去杂物后进入中间仓，出仓水泥经螺旋闸门、双格轮喂料机进入八咀回转式包装机进行包装，由电子秤计量，包装后的袋装水泥经接包机、顺包机、清包机、带式输送机输送入成品库堆存，同时也可以由中间卸袋机构卸入袋装水泥装车机，由汽车直接发运出厂。采用脉冲袋式收尘器对各扬尘点进行收尘。 此外，达州海螺水泥厂配套建设有两套9MW纯低温余热发电机组（两条生产线共用），年发电量为5415×104kWh，年供电量5036×104kWh（不向外部电网供电）。采用闪蒸补汽式纯低温余热发电技术，各系统主机包括一台AQC余热锅炉、一台SP余热锅炉和一套混汽凝汽式汽轮发电机组。整个工艺流程为： 烟气流程：出窑尾一级筒的废气经SP炉换热后温度降至220℃左右，经窑尾高温风机送至原料磨烘干原料后，经除尘器净化后达标排放。取自窑头篦冷机中部的废气经沉降室沉降（预收尘装置）后进入AQC炉，热交换后进入收尘器净化达标后排入大气。水、汽流程：原水经预处理、离子交换处理及化学除氧后，由锅炉给水泵送至AQC炉省煤器，经过加热至约140℃的热水，分成两部分，一部分进入AQC炉，另一部分进入SP炉（仅设置蒸汽段）；然后依次经过各自锅炉的蒸发器、过热器，AQC炉高压蒸汽段产过热蒸汽，SP炉产的过热蒸汽在蒸汽母管汇合后进入汽轮发电机组做功，AQC炉低压蒸汽段产生的过热蒸汽，作为补汽进入汽轮机，做功后的乏汽通过冷凝器冷凝成水，由凝结水泵送至化学除氧器除氧，再由锅炉给水泵将除氧后的冷凝水和补充水直接送至AQC炉，完成一个汽水循环。 余热发电工艺流程及产污途径见图2-9。 铁粉 图2-8 达州海螺水泥现有水泥生产线工艺流程及产污位置图 软水 站 酸碱废水、反渗透含盐水 AQC余热锅炉 窑头烟气 噪声 SP余热锅炉 噪声 窑尾烟气 汽轮机 发电机 电力 噪声 噪声 冷却塔 温 水 冷却系统排水 蒸汽 烟气用于生料烘干后，进入袋除尘器除尘后排放 烟气进入袋除尘器处理后，排放 锅炉排污水 冷凝水返回窑头锅炉 冷却水 新鲜水 冷凝器 图2-9 达州海螺现厂余热发电工艺流程及产污位置图 4、达州海螺水泥厂现有污染物排放情况 1）废气污染源产生、排放及治理设施 （1）烟尘和粉尘 达州海螺水泥生产厂区的主要污染物是烟尘和粉尘，其产生于各原料处理、输送、烧成工序、水泥工序等。目前，达州海螺水泥厂现各产生烟尘或粉尘处均建有布袋除尘器，共计100多台；并且窑头安装有烟尘在线监测仪器，窑尾安装烟尘、二氧化硫和氮氧化物在线监测仪器。 - 二氧化硫和氮氧化物 二氧化硫主要产生于烧成系统的窑尾，由水泥原料和燃料中的单质硫和硫化物氧化或分解产生，大部分硫分被物料中的氧化钙和其它碱性氧化物吸收行程硫酸钙和亚硫酸钙等物质进入熟料，剩余少量二氧化硫随窑尾废气由窑尾90m高烟囱排向大气。 氮氧化物主要产生于窑内燃料的高温燃烧。窑外分解50~60%的燃料是在分解炉内低温（＜1000℃）燃烧，采用三通道喷煤燃烧器，产生氮氧化物较少。截止2021年12月，达州海螺水泥厂完成了1#水泥生产线高温型SCR烟气脱硝系统建设，2022年3月完成了2#水泥生产线高温型SCR烟气脱硝系统建设；上述水泥窑炉产生的氮氧化物经SCR烟气脱硝系统处理后，由窑尾90m高烟囱，达标排放。 收集达州海螺水泥厂2021年例行监测数据和2021-2022年在线监测数据显示，窑尾废气中的颗粒物、SO2、NOx排放浓度，窑头废气中颗粒物排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值的要求；同时，达州海螺水泥厂已完成一线、二线电收尘改袋收尘和窑炉脱销技改，污染物排放浓度也满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）中相关要求。此外，达州海螺水泥现厂一般排放口大气产尘点的颗粒物排放也能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值的要求，但尚不能完全满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）中相关要求（2023年1月1日开始执行）。 （3）废气无组织排放情况 项目原煤、石膏、混合材等原料在堆棚内卸车、装载机卸料等过程中仍有少量扬尘产生，形成无组织排放。达州海螺水泥厂通过将所有原料存放于堆棚；在卸车过程中采取喷水降尘措施，以控制扬尘无组织排放；在堆棚、预均化堆棚的建筑围护结构尽可能减小开敞面积。 近年例行监测结果显示，达州海螺现厂无组织排放废气总悬浮颗粒物、氨检测结果均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值的要求。 2）废水污染源产生、排放及治理设施 达州海螺水泥现厂生产用水主要是设备冷却用水。现厂生产废水主要是设备冷却水循环系统的排污水，废水主要污染物为SS，该生产废水经沉淀处理后回用，不排放。厂区内的生活污水经收集后送入地埋式污水处理装置处理后，回用于厂区绿化灌溉及道路洒水，不外排。 3）固体废物产生、排放及处置设施 达州海螺水泥现厂主要固体废弃物为除尘灰、生活垃圾、污泥、废油等。其中，除尘灰收集后回用于生产，生活垃圾及污泥也送回转窑焚烧；废油等危险废物送有资质的单位处置。现厂固体废物处置措施合理可行，尚未造成二次污染。 4）噪声污染源产生、排放及治理设施 达州海螺水泥现厂针对高噪声源选用低噪声设备；针对振动设备设减振器或减振装置；针对管道采取了防振、防冲击措施；保证风管及流体输送流畅工况，减少空气动力噪声；加强设备的日常维护与管理，减少设备摩擦产生的噪声；同时通过将高噪声源设置在远离厂界的位置，以保证足够的噪声衰减距离；噪声源合理布局，防止噪声叠加影响。 收集企业例行监测和本次环评现状监测结果表明，达州海螺水泥现厂厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，能够实现厂界噪声值达标。 6、达州海螺水泥厂现厂污染物排放总量 1）达州海螺水泥厂现有排污许可证：证件编号：91511724675778849K001P，有效时限：自2020年12月11日至2025年12月10日止（见附件5），排污许可证排放量包含了主要排放口和一般排放口的污染物排放量。 2）全厂现状排放量核算：二氧化硫按硫元素物料平衡核算；其他因子：主要排放口废气量按2021年在线监测年均废气量计（单线：窑头29万Nm3/h、窑尾53.5万Nm3/h），排放浓度按《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1计（已实施完成主要排口废气治理升级）；一般排放口废气量按《排污许可申请与核发技术规范-水泥工业》（HJ847-2017）核算，排放浓度按《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1计。 ## 7、达州海螺水泥厂现厂卫生防护距离 根据达州海螺水泥厂现有环评及批复（川环建函〔2008〕1063号和川环审批〔2009〕521号）可知：现厂确定的卫生防护距离是以原煤、辅助原料、石灰石堆棚边界外200m的范围。 根据现厂竣工环保验收意见（川环验〔2011〕024号和川环验〔2012〕173号）：二期工程环评报告书未新划定卫生防护距离，公司一期项目涉及的卫生防护距离内农户搬迁安置已完成。经验收检查，该范围内未发现新建环境敏感建筑物。 8、达州海螺水泥厂现厂环境风险防范措施 达州海螺水泥厂现已按相关要求制定了环境突发事故应急预案（见附件6），并向达州市大竹生态环境局进行了备案。公司成立了应急处理领导小组和应急救援队伍，一旦发生突发性环境污染事故，立即启动应急预案，同时报告当地人民政府及相关部门，立即组织有关部门开展抢险救援工作。 同时，为对应突发性环境污染事故，企业在资金、装备、通讯、人力资源等方面制定强有力的保障措施，加强应急抢险救援人员培训与演练，加强项目场区安全巡视与观测，通过加强安全生产与环境保护宣传教育，提高职工的安全环保意识，避免突发性环境污染事故的发生。 9、达州海螺水泥厂现厂主要建构筑物及主要环保设施 水泥回转窑 水泥回转窑 骨料库 布袋除尘器 生料磨 窑尾排气筒 图2-16 达州海螺水泥现厂主要建构筑物及环保设施照片 10、达州海螺水泥厂现有环境问题识别及“以新带老”措施 经分析，达州海螺水泥厂现厂废水零排放，废气和噪声均实现了污染物达标排放，固体废物处置措施合理可行，对外环境影响小，未改变区域环境功能区的环境质量目标；现厂环境风险防范措施可靠，具可操作性。近期，企业已实施完成废气升级改造等治理，取得积极的效果。 经现厂踏勘走访和查阅环保管理资料表明，达州海螺水泥厂现有各项环保措施落实到位，目前尚不存在明显环保问题。 此外，因至2023年1月1日起水泥行业将执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021），目前达州海螺水泥现厂一般排放口大气产尘点的颗粒物排放尚不能完全满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）中相关要求，因此达州海螺后续应继续加强废气治理，确保届时废气排放满足DB51/2864-2021相关要求。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 本次环境空气基本污染物环境质量现状数据、地表水环境质量现状数据采用生态环境主管部门公开发布的数据，环境空气特征污染物、地下水、土壤、声环境质量现状数据均采用实测法。 一、大气环境质量现状 1、区域空气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.11”规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于四川省达州市大竹县石河镇。本次评价选取大竹县生态环境局公开发布的《大竹县2020年环境质量状况公报》数据，具体数据如下： 由上表可知，2020年大竹县SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二及标准要求。因此，项目所在的大竹县2020年为达标区。 2、大气特征污染物现状监测 本项目于2022年5月11日~5月18日和2022年6月7日~6月13日进行了补充监测。 1）监测点位 共设置2个大气现状监测点，详见下表。 表3-2 项目大气环境现状监测内容 编号; 名称; 监测因子; 监测频次. 1; 项目厂区内; 铅、镉、汞、砷、铬、铜、镍、锰、铊、铍、锡、钴、钒、锑、氯化氢、氟化物、硫化氢、氨、二噁英、非甲烷总烃; 小时值：氯化氢、氟化物、硫化氢、氨、非甲烷总烃 日均值：氯化氢、氟化物、铅、镉、汞、砷、铬、铜、镍、锰、铊、铍、锡、钴、钒、锑、二噁英. 2; 铁路沟 （五峰山国家森林公园）; 铅、铬、汞、砷、镉、氟化物、氯化物、PM2.5、PM10、SO2、NOx、非甲烷总烃; 小时值：氯化氢、氟化物、非甲烷总烃 日均值：铅、镉、汞、砷、铬、氯化氢、氟化物、PM2.5、PM10、SO2、NOx. 2）监测指标 监测指标：SO2、NO2、PM10、PM2.5、铅、镉、汞、砷、铬、铜、镍、锰、铊、铍、锡、钴、钒、锑、氯化氢、氟化物、硫化氢、氨、二噁英、非甲烷总烃，共24项。 3）采样时间及监测频次 氯化氢、氟化物、硫化氢、氨、非甲烷总烃：测小时平均浓度，每天4次，连续7天。 氯化氢、氟化物、铅、镉、汞、砷、铬、铜、镍、锰、铊、铍、锡、钴、钒、锑、PM2.5、PM10、SO2、NOx：测日平均浓度，连续7天。 二噁英：测日平均浓度，连续3天。 4）评价方法 采用单项质量指数法，其计算模式为： Pi=Ci/Csi 式中：Pi——大气质量评价因子的质量指数； Ci——大气质量评价因子的实测浓度值，mg/Nm3； Csi——大气质量评价因子的评价标准限值，mg/Nm3。 5）评价标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相关标准。 6）环境空气现状监测及评价结果 环境空气质量现状及评价结果见下表。 根据上表可以看出，项目各大气监测点位的各项指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录中表D.1相关标准限值要求，区域环境空气质量较好。 二、地表水环境质量现状 本项目位于达州市大竹县石河镇。根据《大竹县2020年环境质量状况公报》，2020年大竹县铜钵河矮墩子断面水质符合地表水环境质量Ⅲ类标准；东柳河墩子河断面水质不满足地表水环境质量Ⅲ类标准；黄滩河双河口大桥断面水质符合地表水环境质量Ⅲ类标准；东河岗架大桥断面水质符合地表水环境质量Ⅲ类标准；城市集中式生活饮用水水源地水质达标率为100%；乡镇集中式饮用水源地水质达标率为98.9%。本项目不涉及废水排放。 三、地下水环境质量现状 1、水位现状调查 其现状调查时间为2022年5月。区域地下水水位情况见下表。 2、水质现状监测 1）监测点位及因子 表3-5 项目地下水现状监测点位及因子 序号; 监测点位; 监测因子. 1; 项目所在地; 水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、总硬度、砷、汞、六价铬、铅、镉、氟、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群和细菌总数、碱度（CO32-）、碱度（HCO3-）、钾、钠、钙、镁、镍、铜、锌、铊、铍、锡、钴、钒。. 3; 项目北侧400m. 4; 项目东南侧260m. 2; 项目北侧300m; 水位、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、砷、汞、六价铬、铅、镉、氟、铁、锰、耗氧量、硫酸盐、氯化物、镍、铜、锌、铊、铍、锡、钴、钒。. 5; 项目东侧500m. 2）监测时间及频次 监测时间为2022年5月13日，监测频次为1天，每天1次。 3）评价标准 区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 4）监测及评价结果 综上可知，项目地下水评价范围各监测点除锰、菌落总数和总大肠菌群外各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，菌落总数和总大肠菌群超标是由于农村面源污染导致，锰超标是由于原生地球化学原因所致。 四、声环境质量现状 1）监测布点 本评价在项目厂界及周围敏感点布设了6个监测点，于2022年5月进行昼间、夜间监测。 2）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定进行监测。 3）监测频率 监测时间与频次：各点同时连续监测一昼夜。 4）监测结果及评价 监测结果见下表。评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准进行评价，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 由上表可知，项目所在地（达州海螺水泥现厂）厂界昼、夜噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，水泥厂附近散居住户现状昼、夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类区标准限值。 五、土壤环境质量现状 1）监测点位 表3-8 项目土壤监测点位置 序号; 监测点位; 备注. 1; 项目占地范围内; 表层样. 2; 水泥厂中部. 3; 水泥厂西南侧. 2）监测因子 1#监测因子：pH、建设用地45项、锌、锰、铊、铍、锡、钴、钒、锑、氯化物、二噁英类。 2#、3#监测因子：pH、铅、六价铬、汞、镉、砷、铜、锌、镍、锰、铊、铍、锡、钴、钒、锑、氯化物。 3）监测频次 采样时间1天，监测1次。 4）评价标准 项目区域土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表1的第二类用地筛选值要求。 5）监测结果及评价 按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中确定的方法进行。 评价采用标准指数法，其模式如下：Pi=Ci/Si 式中：Pi——第i种污染物的实测浓度值（mg/kg）； Ci——第i种污染物的环境质量标准值（mg/kg）； Si——第i种污染物的评价标准指标。 根据以上计算模式，结合监测结果和评价标准，土壤环境质量现状评价结果如下表。 由上表可见，项目区域内监测点位的各项监测指标均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表1的第二类用地筛选值要求。 六、项目所在地生态环境状况 项目建设用地为工业用地，区域内人类活动频繁，涉及区域内动植物种类简单，物种相对较少；因此区域生态环境质量现状一般。评价区域内无古树名木和珍稀濒危动植物及国家重点保护野生动植物分布。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目拟在达州海螺水泥有限责任公司现有厂区（地理位置为达州市大竹县石河镇）内实施污染土壤协同处置，本项目位于选址于海螺水泥厂内东南部地块（靠近现厂石灰石预均化堆场）。海螺水泥厂西临218省道，北距石河镇场镇约1.5km，东北距双河镇场镇约6.5km，东距双桥乡场镇约2.7km，西距杨家镇场镇约8.9km，南距月华乡场镇约4.7km、距大竹县县城约12km，东南距五峰山国家级森林公园约3.3km。 目前海螺水泥厂周边现状情况主要为农村环境。该企业南侧分布有中国石油大竹净化厂（紧近）和鼎泰陶瓷厂（距离约550m），距离西北侧散居农户最近距离约120m，距离南侧散居农户最近距离约250m，距离西南侧散居农户最近距离约40m，距离东侧散居农户最近距离约250m。 此外，项目周边最近地表水体为一条自北经西向南流的小水溪，距离海螺水泥厂南侧最近距离约180m。海螺水泥厂及本项目均不涉及废水排放。 1、大气环境 具体见大气专项评价章节。 2、声环境 海螺水泥厂周边50m范围内住户主要分布在：西南厂界外40m-50m处分布有散居住户约5户。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。 4、生态环境 项目位于达州海螺水泥有限责任公司现有厂区内，无生态环境保护目标。 评价区域内主要环境保护目标汇总见表3-11。 表3-11 项目评价范围内主要环境保护目标一览表 环境要素; 名 称; 与项目的位置关系; 保护目标; 保 护 级 别. 地表水; 小水溪; 自北到西向南流过，距离水泥厂厂界S最近约180m; 项目废水 不排放。; 满足GB3838-2002 中Ⅲ类水域标准. 罐子崖水库; SW侧约2.3km. 乌木滩水库; S侧约6.5km. 地下水; 区域内浅层风化含水层和周围农户水井; /; /; 满足GB/T14848-2017中Ⅲ类标准. 环境 空气; 石河镇场镇 （含学校、医院等）; N侧约1.45~2.5km; 约6000人; 满足GB3095-2012 中二级标准. 双河镇场镇; NE侧约6.5km; 约3500人. 双桥乡场镇; E侧约2.7km; 约2000人. 杨家镇场镇; W侧约8.9km; 约7500人. 月华乡场镇; S侧约4.7km; 约4500人. 大竹县城区 （含学校、医院等）; S侧约12km; 约27.3万人. 严家桥村; N侧约0.4-1km; /. 东方红村; N侧约3km; /. 新华村; N侧约3.3km; /. 金光村及宝华村; N侧约4.2km; /. 福利村及新迎村; NE侧2.5km. 同心寨村; NE侧约4.0km; /. 新兴村; NE侧约4.4km; /. 文峰村; NE侧约5.2km; /. 江水桥村; NE侧约6.4km; /. 桂峰村; E侧约0.7-1.0km; /. 五通村; SE侧约3.8-4.2km; /. 黎明村及川心村; S侧约3.2km; /. 井岗村; S侧约4.3km; /. 玉皇庙村及光荣村; S侧约5.9km; /. 屏峰村及爱国村; SW侧2.3km. 余家村; SW侧约5.8km; /. 蔡家庵村; SW侧约5.9km; /. 高峰村; SW侧约6.5km; /. 刘家场村; W侧约0.7km; /. 三八村; W侧约1.7km; /. 长官坪村; W侧约2.2km; /. 石峰村及栏岭村; W侧约3.8km; /. 双岩村及金泉村; W侧约5.9km; /. 燕平村; W侧约7.2km; /. 炉山村及小学; NW侧约3km; /. 五峰山国家级森林公园; SE侧约3.3km; /; 满足GB3095-2012 中一级标准. 散居住户; NNW侧约120m-200m; 约10户; 满足GB3095-2012 中二级标准. 散居住户; SSW侧40-120m; 约20户. 散居住户; E侧约250-500m; 约8户. 散居住户; S侧约250-500m; 约7户. 声环境; 散居住户; SSW侧40-50m; 约5户; 满足GB3096-2008 中2类区标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目不涉及废水外排。 2、大气污染物排放标准 本项目为水泥窑协同处置污染土壤（一般固废）。项目水泥窑窑尾废气中颗粒物、SO2、NOx、汞及其化合物和NH3的排放限值执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1现有与新建企业大气污染物排放限值的要求；同时，于2023年1月1日起执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2824-2021）表1中排放限值要求；项目氯化氢、氟化氢、汞及其化合物（以Hg计），铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计），铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计），二噁英类执行《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）中表1最高允许排放浓度限值要求，总有机碳（TOC）因协同处置固体废物增加的浓度不应超过10mg/m3。标准限值详见表。 表3-12 水泥窑窑尾大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度限值; 单位; 标准来源. 颗粒物; 30; mg/m3; 2023年1月1日以前执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值的要求. 二氧化硫; 200; mg/m3. 氮氧化物（以NO2计）; 400; mg/m3. 氨; 10; mg/m3. 污染物; 最高允许排放浓度限值; 单位; 标准来源. 颗粒物; 10; mg/m3; 2023年1月1日开始执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1大气污染物特别排放限值的要求. 二氧化硫; 35; mg/m3. 氮氧化物（以NO2计）; 100; mg/m3. 氨; 8; mg/m3. 表3-13 协同处置固体废物水泥窑中主要污染物排放限值 序号; 控制项目; 最高允许排放浓度限值（mg/m3）. 1; 氯化氢（HCl）; 10. 2; 氟化氢（HF）; 1. 3; 汞及其化合物（以 Hg 计）; 0.05. 4; 铊、镉、铅、砷及其化合物（以 Tl+Cd+Pb+As 计）; 1.0. 5; 铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物 （以 Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V 计）; 0.5. 6; 二噁英类; 0.1ng TEQ/Nm3. 此外，由于企业收集污染土进行处置，其在转运堆存过程中会产生粉尘、恶臭气体和少量有机废气，上述废气采用配套的“干式过滤+活性炭吸附”后通过15m高排气筒排放。因此，硫化氢、氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，VOCs参照执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（GB37822-2019）中表3、表4要求。 表3-14 项目堆存废气主要污染物排放限值 项目; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 执行排放标准; 备注. 颗粒物; 120; 3.5; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 排气筒15m. 1.0; /; 无组织排放. 硫化氢; /; 0.33; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 排气筒15m. 0.06; /; 无组织排放. 氨; /; 4.9; 排气筒15m. 1.5; /; 无组织排放. VOCs; 60; 3.4; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 （DB51/ 2377-2017）; 排气筒15m. 2.0; /; 无组织排放. 3、噪声污染物排放标准 项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。具体标准值见下表。 表3-15 营运期厂界噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类; 60; 50. 表3-16 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固体废弃物 项目一般工业固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2001，2013年修订）》。 |
| 总量 控制 指标 | 项目不外排废水，总量控制指标仅涉及废气。 一、针对达州海宇能远环保科技有限公司 项目实施后，达州海宇能远环保科技有限公司不新增废水，废气污染物排放涉及总量控制指标为颗粒物和VOCs，具体如下。 表3-17 项目实施后达州海宇能远环保科技有限公司总量排放指标 总量因子; 环评预测污染物排放量（t/a）; 建议下达污染物排放总量（t/a）. 颗粒物; 0.594; 0.594. VOCs; 1.29; 1.29. 二、针对达州海螺水泥有限责任公司 项目实施后，达州海螺水泥有限责任公司不涉及排放废水，外排废气污染物涉及总量控制指标包括SO2、NOX、颗粒物，具体如下。 表3-18 项目实施后达州海螺水泥有限责任公司大气污染物排放总量 总量因子; 环评预测污染物排放量（t/a）; 建议下达污染物排放总量（t/a）. SO2; 262.18; 262.18. NOx; 847.44; 847.44. 颗粒物; 256.76; 256.76. 由上表可知，本项目实施后达州海螺水泥有限责任公司全厂大气污染物排放总量均未超出该公司现有排污许可量（排污许可证烟（粉）尘590.32t/a、SO2284.3t/a、NOx2970t/a）。 综上，达州海宇能远环保科技有限公司需申请总量颗粒物0.594t/a、VOCs 1.29t/a，达州海螺水泥有限责任公司无需新申总量指标。 经分析，项目总量指标经明确指标来源后，项目可满足总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期产生噪声、扬尘、固体废物、施工废水等污染物，以及施工活动造成的生态环境破坏和水土流失。随着施工期结束，人员与施工设备撤离后，这些污染源随即消失。 ### 一、施工期工程情况 施工期间将产生噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化。施工期建设流程及产污位置见下图。 经企业现有污水处理站处理后回用，不外排 图4-1 施工期流程及产污流程图 ### 二、施工期污染物治理措施及排放情况 1、施工期废水 施工期废水主要为工地施工废水、施工人员生活污水。 治理措施： （1）施工废水 施工过程的施工废水主要为建筑养护排水、机械清洗以及进出车辆冲洗废水，其特点是悬浮物含量高。据类比调查，施工污水的SS浓度约为500~2000mg/L，本项目施工废水所含悬浮物浓度属上述浓度变化范围的中下水平。该类污水肆意排放会造成周边环境的污染，必须妥善处置。环评要求：施工废水经沉淀池处理后回用作场地洒水，不外排。通过沉淀池处理后，上清液可以作为中水回用或用作洒水抑尘，池底泥沙作为固废运往建筑垃圾堆放场。施工废水严格禁止随意排放。在严格执行以上环保措施后，项目施工废水对周围环境影响较小。 （2）生活污水 项目施工高峰期施工人数以20人计，平均用水定额按0.1m3/人·d计取，则施工期产生的生活用水量约为Q=20人×0.1m3/人·d=2m3/d，生活污水生产量按85%计算，则项目施工期生活污水日产生量约为1.7m3/d。施工人员的生活污水中主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N和SS等。 项目施工区生活污水经海螺水泥厂现有污水处理站集中处理后回用于厂区绿化，不外排，可以避免施工期生活废水对环境的影响。 2、施工期废气 （1）施工废气 项目施工废气主要包括施工机械及运输车辆排放尾气，其中主要污染物为TSP、NOX、CO和总烃等。根据类似项目施工现场检测结果，在距离现场50m出CO、NO2 平均浓度分别为0.2mg/m3和0.11mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均能满足《空气环境质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 治理措施：①所有机械设备，运输车辆等须均采用满足国家第三阶段排放标准（即《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量法（中国III、IV、V阶段）》（GB17691-2005）中的第三阶段排放控制要求）要求的施工机械，降低尾气排放；②加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率；加强对机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放；③动力机械多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械（如铲车、挖掘机、发电机等）安置有效的空气滤清装置，并定期清理；④禁止使用废气排放超标的车辆。 由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量不大且较为分散，污染物排放量不大，间歇排放，污染较轻，同时场地较为开阔，因此影响是短期和局部的，施工结束后影响随之消失。 （2）油漆废气 油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。装修阶段的油漆废气的排放属无组织排放。由于装饰过程持续时间较长，是一个缓慢挥发的过程，对周围环境的影响不大。 防治措施：在施工装修期，项目对涂料及装修材料的选取，将按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使用无毒无害的环保漆，优先采用已取得国家环境标志认可委员会批准、并被授予环境标志的建筑材料和产品，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）、卫生部2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限制要求。 在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，并保证装修空间的通风良好性油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以营业后也要注意室内空气的流畅。 采取上述措施后，可以避免施工期油漆废气对环境的影响。 3、施工期固废 主要来源于施工工程产生的建筑废料、装修过程中产生的装修垃圾以及综合施工场人员产生的生活垃圾。 ①建筑垃圾 建筑垃圾主要包括废木料、废金属、废钢筋等杂物，收集后运往当地建筑垃圾处置场。生活垃圾主要来于施工人员的生活。施工废料主要包括装修废料等，部分回用或收集后外售，剩余部分定点堆放由施工方清运，对周边环境基本无影响。 ②施工人员生活垃圾 按高峰期施工人员20人，产生的生活垃圾按0.5kg/人·d计算，垃圾产生量为10kg/d，送海螺水泥厂水泥窑焚烧处置。 采取上述措施后，可以避免施工期固废对环境的影响。 4、施工期噪声 施工期噪声影响主要为项目施工机械噪声、交通噪声对周边敏感目标的影响，施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，噪声源强80~95dB（A），属间断性噪声。 治理措施：①合理安排施工时间和施工布局：制订科学的施工计划，应尽可能避免高噪声设备同时使用，除此之外，高噪声设备的施工时间远离周围敏感目标，尽量安排在日间，减少夜间施工，倡导文明施工。②降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备；加强设备的维修和保养，保持机械润滑；固定机械设备如挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，采取排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。③降低人为噪音：按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，减少碰撞噪音。④建立临时声屏障：对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声屏障。⑤对长期工作在强噪声工作岗位的施工人员，上岗时须配戴耳塞等防护工具，并实行定时轮换制度。 工程的建设中只要规范施工，合理安排工序，使各种施工机械满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限制，施工期噪声对环境不会造成明显影响。 5、水土流失 - 工程建设施工中，挖填方场内平衡；施工临时占地面积很小，且施工作业时间短；施工期植被破坏不明显，加强临时堆场的管理，随着工程的竣工，周围植被的恢复，水土流失隐患将得到控制。 - 6、生态环境 - 项目所在地属于达州海螺水泥有限责任公司现有厂区内，现场踏勘没有发现属于重点保护的珍稀动植物物种资源、自然保护区和需要重点保护的栖息地以及其他生态敏感点，无重大生态制约因素。 总体而言，施工期环境影响时间短、影响范围小。采用相应环保措施后可降至最低，并随施工期结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 一、运营期废气 （1）废气源强核算 本项目实施后，新增废气主要为污染土在堆放过程中产生的堆存废气；水泥窑协同处置污染土壤后，窑尾废气中主要污染物SO2、NOx、颗粒物等无变化，但将新增HCl、HF、重金属、二噁英等特征污染物；污染土代替了部分原辅材料，对配料、均化和窑头等废气排放基本无影响。 1）暂存废气 项目污染土在装卸、输送、转运过程中将产生一定量的粉尘颗粒物。同时，企业会收集存在复合污染土（含少量有机污染物），故堆存废气中会还存在一定量VOCs。另外，污染土可能因携带的微生物分解，在厌氧情况下会产生一定的恶臭气味。 根据建设单位提供资料，项目污染土含水率一般为5%-15%，综合考虑含水率、及适当洒水降尘等，扬尘产生量按0.05‰计算，企业年处置25万t污染土，故扬尘产生量为12.5t/a（1.58kg/h）。 本次环评选取H2S和NH3作为项目特征恶臭污染物，以此评价物料堆存过程中恶臭的环境影响。类比同类型项目，NH3单位排放系数取0.018mg/m2·s、H2S单位排放系数取0.000075mg/m2·s，确定本项目堆存车间（1104m2）主要恶臭污染物NH3产生源强为0.071kg/h、H2S产生源强为0.00030kg/h。 建设单位保守估计年处理有机污染土约15万。评价从保守角度以《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的相关挥发有机物浓度一类用地风险管控值总和计（约18145mg/kg），有机物挥发率取0.5%，则本项目VOCs产生量约为13.61t/a、1.72kg/h。 根据建设单位提供的资料，项目在堆存库上方适当位置设置6个吸风口，堆存库内保持微负压，将堆存间产生的废气统一抽吸后污染土暂存间配套建设有“干式过滤+活性炭吸附”处理，最终由15m排气筒达标外排。根据企业提供的废气处理方案，厂房面积为1104m2，高12m，系统风量为24000m3/h。项目堆存废气的捕集效率按95%计，NH3、H2S、非甲烷总烃处理效率以90%计，颗粒物处理效率以95%计。 本项目堆存废气产生及排放情况汇总见表 4-1。 表4-1 堆存废气产生及排放情况汇总表 废气 产生 源; 污 染 物; 废气量（m3/h）; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 （h）. 核算 方法; 产生 浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）; 工艺; 效率 （%）; 核算 方法; 排放 浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）. 堆存 车间 有组织排放; NH3; 24000; 类比法; 2.81; 0.0675; 干式过滤+活性炭吸附+15m排气筒; ≥90%; 类比法; 0.281; 0.0068; 7920. H2S; 类比法; 0.118; 0.000285; ≥90%; 类比法; 0.0118; 0.00003. 颗粒物; 类比法; 62.5; 1.5; ≥95%; 类比法; 3.125; 0.075. VOCs; 类比法; 67.9; 1.63; ≥90%; 类比法; 6.79; 0.163. 堆存 车间 无组织排放; NH3; /; 类比法、物料衡算; /; 0.0035; 微负压、捕集率95%; /; 类比法、物料衡算; /; 0.0035. H2S; /; 0.000015; /; /; 0.000015. 颗粒物; /; 0.08; /; /; 0.08. VOCs; /; 0.08; /; /; 0.08. 2）窑尾烟气 废气量核定：结合海螺水泥厂提供的2021年窑尾废气排放在线监测数据（年均废气排放量约53.5万Nm3/h），核定项目实施后1#生产线、2#生产线窑尾烟气排放量均按53.5万Nm3/h计。 主要污染物源强核定： ①SO2、NOX、颗粒物 通常烧成系统窑尾排放的SO2主要来自燃料和水泥原料中的单质硫和硫化物氧化或分解产生的（分解转化率按80%计），由于在窑中大部分硫分被物料中的氧化钙和其它碱性氧化物吸收形成硫酸钙和亚硫酸钙等物质（回转窑脱硫率可达98%），所以窑尾SO2的实际排放量很少。 结合项目实施后达州海螺水泥厂原辅料及燃料消耗量、各原料含硫率、以及原煤来源情况（含硫量按1.8%计）等，计算项目实施前、后达州海螺水泥窑二氧化硫排放情况见下表。 表4-2 项目实施前、后达州海螺水泥窑二氧化硫排放情况表 物料名称; 投加量t/a; 含硫率（%）; SO2排放量（t/a）. 项目实施前; 项目实施后; 项目实施前; 项目实施后. 石灰石; 2×1890000; 2×1890000; 0.01; 2×6.05; 2×6.05. 生矸石; 2×275000; 2×147005; 0.02; 2×1.76; 2×0.94. 高硅砂岩; 2×77000; 2×77000; 0; 0; 0. 铁粉; 2×63000; 2×63000; 0.07; 2×1.41; 2×1.41. 烟煤; 2×213000; 2×213000; 1.8; 2×122.69; 2×122.69. 污染土; 2×125000; 2×125000; 0; 0; 0. 合计; 2×2518000; 2×2515005; /; 2×131.91; 2×131.09. 由上表可知，项目实施后，达州海螺水泥厂二氧化硫排放量为2×131.09t/a，因污染土壤替代原料生矸石，全厂二氧化硫排放量略微减少。按项目实施后，单条生产线窑尾烟气排放量53.5万Nm3/h计，年生产时间330天，则单条线SO2排放速率为16.55kg/h，排放浓度为31mg/Nm3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值的要求（200mg/m3）；亦能满足2023年1月1日即将执行的《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）中相关指标要求（即SO2 35mg/m3）。 经分析，项目实施后，不新增水泥窑NOx、颗粒物排放量。结合海螺水泥厂提供的窑尾烟气在线监测数据可知，现有水泥熟料生产线窑尾废气中的颗粒物、NOx排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1现有与新建企业大气污染物排放限值的要求。近两年，海螺水源已完成脱硝、除尘等废气治理升级改造，企业例行监测数据表明，窑尾废气中颗粒物、NOx排放浓度已能满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）中相关要求。因至2023年1月1日起，海螺水泥厂窑尾大气污染物排放将执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）中相关指标要求（即颗粒物10mg/m3、SO2 35mg/m3、NOx 100mg/m3）；因此按上述标准核算，本项目实施后，海螺水泥厂1#生产线、2#生产线窑尾主要大气污染物排放情况总计为：颗粒物2×5.35kg/h、2×42.37t/a，NOx 2×53.5kg/h、2×423.72t/a。 ②HCl、氟化物和氨 由于水泥回转窑内呈碱性工作状态，所以废料中的酸性物质可以和窑内碱性物料中和，如HCl、HF和碱性物料生成盐类物质固熔在熟料熔体内。水泥熟料形成的化学反应过程，包括无机化合物与熟料熔体结合的过程。无机化合物与熟料熔体或粉尘结合意味着不单独产生有毒无机化合物，也就大大减少了HCl和HF的排放量，这也是水泥协同处置一般固废相对于焚烧炉的一个重要优势。 根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）（编制说明），水泥窑产生的HCl主要来自于含氯的原燃料在烧成过程中形成的HCl。由于水泥窑中具有强碱性环境，HCl在窑内与CaO反应生成CaCl2随熟料带出窑外，或与碱金属氧化物反应生成NaCl、KCl在窑内形成内循环而不断积蓄。通常情况下，97%以上的HCl在窑内会被碱性物质吸收，随尾气排放到窑外的量很少，只有当原料中Cl元素添加速率过大，或窑内NaCl、KCl内循环累计到一定程度而达到原料带入量与随尾气和熟料排出量达到平衡后，随尾气排出的HCl可能会增加。同时，该编制说明显示实测协同处置固体废物企业HCl排放情况为：试点企业A（处置废弃农药）HCl浓度0.09mg/Nm3、试点企业B（处置含油白土）HCl浓度0.39mg/Nm3、试点企业C（处置DDT污染土壤）HF浓度1.55mg/Nm3。根据项目氯元素平衡，除去进入熟料的97%，剩余部分进入废气和窑灰（比例按1:2计），则项目HCl排放量为2×8.87t/a（2×1.12kg/h），对应浓度排放为2.09mg/m3，满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）相关要求浓度限值要求（HCl排放浓度限值10mg/m3）。 根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）（编制说明），水泥窑产生烟气中的氟化物主要为HF，HF主要来自于原燃料，如黏土中的氟，以及含氟矿化剂（CaF2）。含氟原燃料在烧成过程形成的HF会与CaO，Al2O3形成氟铝酸钙固溶于熟料中带出窑外，90-95%的F元素会随熟料带入窑外，剩余的F元素以CaF2的形式凝结在窑灰中在窑内进行循环，极少部分随尾气排放。同时，该编制说明显示实测协同处置固体废物企业HF排放情况为：试点企业B（处置含油白土）HF浓度0.11mg/Nm3、试点企业C（处置DDT污染土壤）HF浓度0.35mg/Nm3。根据项目氟元素平衡，除去进入熟料的95%，剩余部分进入废气和窑灰（比例按1:20计），则项目HF排放量为2×3.21t/a（2×0.405kg/h），对应浓度排放为0.757mg/m3，满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）相关要求浓度限值要求（HF排放浓度限值1mg/m3）。 经分析，本次协同处置项目实施后总风量和热量平衡变化不大，基本不影响海螺水泥脱硝工艺。根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013），水泥窑协同处置固体废物时，水泥窑窑尾排气筒NH3执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准，即本项目实施后对于窑尾烟气NH3的排放浓度控制仍根据水泥行业标准进行控制。同时，至2023年1月1日起，海螺水泥厂窑尾大气污染物排放将执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）中相关指标要求，因此本项目实施后，水泥熟料生产线的窑尾废气NH3的排放浓度限值应以8mg/m3计，水泥厂1#生产线、2#生产线窑尾排放氨总计为2×4.28kg/h、2×33.9t/a。 ③重金属 本次评价以重金属元素物料平衡分析为依据，推算项目重金属排放量，详见表2-18。 ④二噁英 根据《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）中相关规定，二噁英排放浓度最高不得超过0.1ngTEQ/m3。同时，该编制说明显示实测协同处置固体废物企业二噁英排放情况为：试点企业A（处置废弃农药）二噁英浓度0.0488ngTEQ/m3、试点企业B（处置含油白土）二噁英浓度0.0079ngTEQ/m3、试点企业C（处置DDT污染土壤）二噁英浓度0.0077ngTEQ/m3。 从保守角度出发，本项目实施后，水泥窑协同处置排放窑尾废气中的二噁英排放浓度以0.1ngTEQ/m3计，则1#生产线和2#生产线窑尾排放二噁英量总计为2×0.054mgTEQ/h。 表4-3 协同项目实施后海螺水泥生产线废气污染物产生及排放情况表 废气 产生 源; 污 染 物; 废气量（万Nm3/h）; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 （h）. 核算 方法; 产生 浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）; 工艺; 效率 （%）; 核算 方法; 排放 浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）. 1#生产线窑尾; SO2; 53.5; 物料 衡算; 1550; 827.5; 脱硝+增湿塔+布袋除尘器+90m高排气筒; ≥98; 物料 衡算、类比法; 31; 16.55; 7920. NOx; 660; 356.7; ≥85; 100; 53.5. 颗粒物; 10000; 5350; ≥99.9; 10; 5.35. NH3; 8; 4.28; -; 8; 4.28. HCl; 20.9; 11.2; 90; 2.09; 1.12. HF; 75.7; 40.5; 99; 0.757; 0.405. 二噁英; 0.1ngTEQ /m3; 0.054mg TEQ/m3; -; 0.1ngTEQ /m3; 0.054mg TEQ/h. 铅; 物料 衡算; 139ug/m3; 74.5g/h; ≥99; 物料 衡算; 1.39ug/m3; 0.745g/h. 镉; 4.7ug/m3; 2.5g/h; ≥99; 0.05ug/m3; 0.025g/h. 汞; 66.2ug/m3; 35.4g/h; ≥99; 0.66ug/m3; 0.354g/h. 砷; 89.7ug/m3; 48.0g/h; ≥99; 0.90ug/m3; 0.480g/h. 铬; 196ug/m3; 104.8g/h; ≥99; 1.96ug/m3; 1.048g/h. 铜; 23.5ug/m3; 12.6g/h; ≥99; 0.24ug/m3; 0.126g/h. 锰; 101ug/m3; 54.3g/h; ≥99; 1.01ug/m3; 0.543g/h. 镍; 9.5ug/m3; 5.1g/h; ≥99; 0.10ug/m3; 0.051g/h. 2#生产线窑尾; SO2; 53.5; 物料 衡算; 1550; 827.5; 脱硝+增湿塔+布袋除尘器+90m高排气筒; ≥98; 物料衡算、类比法; 31; 16.55. NOx; 660; 356.7; ≥85; 100; 53.5. 颗粒物; 10000; 5350; ≥99.9; 10; 5.35. NH3; 8; 4.28; -; 8; 4.28. HCl; 20.9; 11.2; 90; 2.09; 1.12. HF; 75.7; 40.5; 99; 0.757; 0.405. 二噁英; 0.1ngTEQ /m3; 0.054mg TEQ/m3; -; 0.1ngTEQ /m3; 0.054mg TEQ/h. 铅; 物料 衡算; 139ug/m3; 74.5g/h; ≥99; 物料 衡算; 1.39ug/m3; 0.745g/h. 镉; 4.7ug/m3; 2.5g/h; ≥99; 0.05ug/m3; 0.025g/h. 汞; 66.2ug/m3; 35.4g/h; ≥99; 0.66ug/m3; 0.354g/h. 砷; 89.7ug/m3; 48.0g/h; ≥99; 0.90ug/m3; 0.480g/h. 铬; 196ug/m3; 104.8g/h; ≥99; 1.96ug/m3; 1.048g/h. 铜; 23.5ug/m3; 12.6g/h; ≥99; 0.24ug/m3; 0.126g/h. 锰; 101ug/m3; 54.3g/h; ≥99; 1.01ug/m3; 0.543g/h. 镍; 9.5ug/m3; 5.1g/h; ≥99; 0.10ug/m3; 0.051g/h. - 交通运输废气 项目污染土采用公路进行运输，年运输量为25万吨，单辆汽车单次运载量按20t计算，则全年总运输车次为12500次/年，服务范围为达州市及周边、重庆市等，平均运距按150km估算。其交通移动源产生的污染物主要有NOx、CO等，污染物核算量依据《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）附录E中表E.2.7车辆单车排放因子推荐值（g/km·辆）大型车车速50km/h 的排污系数进行计算，具体计算参数及结果详见表4-4。 表4-4 项目交通移动源污染物计算参数及结果一览表 污染源; 排污系数（g/km·辆）; 全年总运输次数（次/年）; 平均运距（km）; 污染物排放量（t/a）. CO; 5.25; 12500; 150; 9.84. NOx; 10.44; 19.58. （2）非正常工况 根据类比调查，水泥厂典型的事故情况为窑尾除尘器出现故障，导致除尘效率下降。本次环评考虑，①单条水泥生产线出现窑尾废气非正常排放；发生事故时，除尘器系统中部分滤袋失效，一般除尘效率降低至95%左右，窑尾排放源强约500mg/m3，289kg/h；同时伴随着颗粒物的超标排放，颗粒物中吸附的重金属排放量也将瞬间增加至正常工况10倍；此外，环评假定因设备故障，二噁英窑后大量合成，排放浓度增大为达标排放限值的10倍（即1ng/m3）时作为二噁英事故工况；氨排放浓度增大为排放限值的2倍时作为氨事故工况。②固废暂存间废气处理装置出现故障失效，颗粒物处理效率下降为50%，NH3、H2S、VOCs处理效率下降为0。经汇总，项目非正常排放情况见表4-5。 表4-5 项目非正常工况排气筒排放情况（1#生产线或2#生产线） 污染源; 污染物名称; 非正常排放情况. 浓度（mg/m3）; 频次及持续时间; 排放量（kg/h）. 1#生产线或2#生产线窑尾排气筒; 颗粒物; 500; 1次/a，1h/次; 310. 二噁英类; 1ng/m3; 1次/a，1h/次; 0.54mgTEQ/h. 氨; 16; 1次/a，1h/次; 9.24. 铅; 0.01392; 1次/a，1h/次; 0.00745. 镉; 0.00047; 1次/a，1h/次; 0.00025. 汞; 0.00661; 1次/a，1h/次; 0.00354. 砷; 0.00897; 1次/a，1h/次; 0.00480. 总铬; 0.01959; 1次/a，1h/次; 0.01048. 铜; 0.00236; 1次/a，1h/次; 0.00126. 锰; 0.01015; 1次/a，1h/次; 0.00543. 镍; 0.00095; 1次/a，1h/次; 0.00051. 固废暂存间排气筒; NH3; 2.81; 1次/a，1h/次; 0.0675. H2S; 0.118; 1次/a，1h/次; 0.0003. 颗粒物; 31.25; 1次/a，1h/次; 0.75. VOCs; 67.9; 1次/a，1h/次; 1.63. 为有效防止项目废气非正常工况发生，企业须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。本环评提出如下措施： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，技师发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （3）污染源排放量核算 项目新增大气污染物有组织排放量核算见表4-6。 表4-6 项目新增大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 1; 1#水泥生产线窑尾排放口; HCl; 2.09; 1.12; 8.87. 氟化物; 0.757; 0.405; 3.21. 二噁英; 0.1ngTEQ/m3; 0.054mgTEQ/h; 0.428gTEQ/a. 铅; 0.001390; 0.000745; 5.9kg/a. 镉; 0.000047; 0.000025; 0.2kg/a. 汞; 0.000662; 0.000354; 2.8kg/a. 砷; 0.000897; 0.000480; 3.8kg/a. 铬; 0.001960; 0.001048; 8.3kg/a. 铜; 0.000235; 0.000126; 1.0kg/a. 锰; 0.001014; 0.000543; 4.3kg/a. 镍; 0.000095; 0.000051; 0.4kg/a. 铊+镉+铅+砷; 0.002336; 0.00125; 9.9kg/a. 铍+铬+锡+锑+铜+锰+钴+镍+钒; 0.003434; 0.00184; 14.55kg/a. 2; 2#水泥生产线窑尾排放口; HCl; 2.09; 1.12; 8.87. 氟化物; 0.757; 0.405; 3.21. 二噁英; 0.1ngTEQ/m3; 0.054mgTEQ/h; 0.428gTEQ/a. 铅; 0.001390; 0.000745; 5.9kg/a. 镉; 0.000047; 0.000025; 0.2kg/a. 汞; 0.000662; 0.000354; 2.8kg/a. 砷; 0.000897; 0.000480; 3.8kg/a. 铬; 0.001960; 0.001048; 8.3kg/a. 铜; 0.000235; 0.000126; 1.0kg/a. 锰; 0.001014; 0.000543; 4.3kg/a. 镍; 0.000095; 0.000051; 0.4kg/a. 铊+镉+铅+砷; 0.002336; 0.00125; 9.9kg/a. 铍+铬+锡+锑+铜+锰+钴+镍+钒; 0.003434; 0.00184; 14.55kg/a. 3; 固废暂存间; NH3; 0.281; 0.0068; 0.054. H2S; 0.0013; 0.00003; 0.00024. 颗粒物; 3.125; 0.075; 0.594. VOCs; 6.79; 0.163; 1.29. 有组织排放总计（t/a）. 合计; HCl; 17.74. 氟化物; 6.42. 二噁英; 0.856gTEQ/a. 铅; 11.8kg/a. 镉; 0.4kg/a. 汞; 5.6kg/a. 砷; 7.6kg/a. 铬; 16.6kg/a. 铜; 2.0kg/a. 锰; 8.6kg/a. 镍; 0.8kg/a. 铊+镉+铅+砷; 19.8kg/a. 铍+铬+锡+锑+铜+锰+钴+镍+钒; 29.1kg/a. 氨; 0.054. H2S; 0.00024. 颗粒物; 0.594. VOCs; 1.29. 项目涉及大气污染物无组织排放量核算见表4-7。 表4-7 项目新增大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产生车间; 污染物; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 1; 固废暂存间（S=46m×24m、H=12m）; 氨; 0.0035; 0.028. 硫化氢; 0.000015; 0.00012. 颗粒物; 0.08; 0.63. VOCs（非甲烷总烃）; 0.08; 0.63. （4）大气环境影响分析 详见项目大气评价专项章节。 项目Pmax最大值出现为固废暂存间排气筒排放的PM10和PM2.5，PM10的Pmax=124.33%，对应的D10%=1250m；PM2.5的Pmax=124.33%，对应的D10%=1250m。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），由此确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。 相关结论如下： 本项目位于达州市大竹县石河镇，根据大竹县环保局提供的评价基准年（2020年）的环境质量公报可知：本项目所在区域属于达标区。 1、经预测，项目新增污染源正常排放下，各主要环境敏感保护目标及网格点处污染物浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，二类区污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%，一类区污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤10%。 2、经分析，项目各污染物正常工况下对于评价区域主要敏感点的贡献值较小，区域最大落地浓度均达标，可以满足相关的环境质量标准要求；对于现状达标的基本污染物，考虑在建、拟建项目、削减源强叠加预测后，其污染物浓度仍然能够满足相关环境质量标准要求；对于现状不达标的基本污染物，因区域内无法获得规划达标年的区域环境污染清单或预测浓度，在考虑替代削减源后，项目PM2.5年平均质量浓度变化率K小于-20%，因此区域PM2.5环境质量可整体改善。 3、项目确定以污染土暂存间边界为起点，划定50m卫生防护距离范围。经核实，该包络线范围内无居民住户，不涉及搬迁。同时本次环评要求：项目卫生防护距离内不得建设居民集中居住区、医院、学校等环境敏感设施。 综上分析，本项目运营期对区域环境空气质量的影响可以接受。 （5）无组织排放废气大气环境防护距离分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），在无组织排放源厂界监控点处排放达标、无组织排放源厂界外存在一次浓度超过环境质量标准的条件下，需设置大气环境防护距离。根据对本项目废气产生及排放途径的分析，正常情况下，项目不存在无组织排放源场界外存在一次浓度超过环境质量标准情况，因此不需设置大气环境防护距离。 - 大气防治措施可行性及达标分析 详见大气环境影响评价专题。 （7）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南-水泥工业》（HJ848-2017）、《排污单位自行监测技术指南-工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范-水泥工业》（HJ847-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范-工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），制定项目废气污染源监测方案见表4-8。 表4-8 项目废气监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率. 1#水泥生产线、2#水泥生产线窑尾及余热利用系统排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 在线监测. 氨; 1次/季度. 汞及其化合物; 1次/半年. 氯化氢（HCl）、氟化氢（HF）、铊、镉、铅、砷及其化合物（以 Tl+Cd+Pb+As 计）、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以 Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V 计）、总有机碳（TOC）; 1次/半年. 二噁英类; 1次/年. 暂存间废气 排气筒; 臭气浓度、硫化氢、氨、颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年. 四周厂界 无组织排放; 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃; 1次/年 （氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃）、1次/季度（颗粒物）. 二、运营期废水 本项目处理污染土含水率较低（一般约为5%-15%），可不考虑渗滤液产生。同时，项目不涉及车辆清洗、地面清洗等，因此不产生生产废水；项目不新增劳动定员，不新增生活污水。综上，本项目运营期不涉及废水的产生和排放。 项目雨水排口依托达州海螺水泥厂，相关雨水排口监测要求等纳入达州海螺水泥厂管理。 三、运营期噪声 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），项目不开展声环境专项评价，本评价仅对项目产生的环境影响进行简单分析。 （1）噪声源强 项目产生噪声的设备主要为污染土运输的铲车、装载车辆等，以及废气治理的辅助设备，本项目新增设备及配套设施噪声源强汇总见表4-9。 表4-9 项目主要动力设备噪声源强汇总一览表 工序 /生产线; 装置; 噪声源; 声源 类型 （频发、偶发等）; 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间 （h/d）. 核算 方法; 噪声值 dB; 工艺; 降噪 效果 dB; 核算 方法; 噪声值 dB. 污染土 运输; 铲车; 铲车; 频发; 类比法; 75~80; 厂房隔声、减振、消声等; 20; 类比法; 55~60; 24. 装载机; 装载机; 频发; 类比法; 80; 禁止车辆鸣笛、避免夜间作业; 20; 类比法; 80; 12. 卡车; 卡车; 频发; 类比法; 75; 20; 类比法; 75; 12. 废气 治理; 风机; 风机; 频发; 类比法; 85~95; 减振、消声等综合降噪措施; 25; 类比法; 60~70; 24. 项目在设计和采购时选用低噪声设备，并根据声源特性，采取相应的消声、减振、隔声等综合降噪措施，满足工业企业噪声设计标准要求。 - （2）噪声影响预测 为了便于叠加背景值，预测点位的设置同现状测点一致，各高噪设备经减振、隔声、消声等综合防治措施后到达预测点的贡献值与各预测点背景值叠加即得出运行期噪声影响预测值。 1）叠加模式 L=10lg(i=1n100.1Li) 式中： L——评价点噪声的预测值，dB（A）；Li——第i个声源在评价点产生的噪声贡献值，dB（A）；n——点声源数。 2）预测模式 采用自由声场传播模式： Dij=αijmnVmVnV 式中：LΑ(r)——距声源r处的声级值，dB（A）；LΑ(ro)——距声源ro处的声级值，dB（A）；r、ro——距声源的距离，m。 - 3）运行期噪声影响预测结果 运行期噪声影响预测结果见表4-10。 厂界噪声预测表明，按环评要求本工程采取综合防噪措施，项目设备噪声对厂界噪声贡献值低，对厂界噪声影响不明显。厂界噪声昼、夜间噪声预测值均达标，不会造成噪声扰民现象。 （3）噪声防治措施 为进一步减小项目噪声对周边环境的影响，环评提出建设单位应采取以下噪声污染防治措施：①项目在设计和采购时尽量选用低噪声设备，合理布局高噪声设备位置，并采取相应隔声、减振等降噪措施，满足工业企业卫生设计标准要求。②加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。③将废气处理收集净化风机等设置在专用的机房内，再独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施。在管架的支撑部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，并设置隔离墙，地脚配置减震器，在泵、电机周围设置隔声罩等。④严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗。⑤合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南-水泥工业》（HJ848-2017）、《排污单位自行监测技术指南-工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），制定项目噪声监测计划见表4-12。 表4-11 项目噪声监测计划 监测点; 监测频率; 监测项目. 各侧厂界（4个点）; 1次/季，每次监测1天，分昼间、夜间进行; 等效连续A声级. 四、运营期固体废弃物 经分析，本项目不新增劳动定员，因此不新增产生生活垃圾。项目新增排放固体废弃物主要包括收尘灰、实验室废物、废活性炭和废机油。 表4-12 项目固体废物产生及处置情况 固废名称; 危废分类 编号; 废物代码; 产生量 t/a; 物理 性状; 危险 特性; 处置方式; 处置量 t/a; 排放量 t/a. 实验室 废物; HW49; 900-047-49; 0.25; 液态; T/C/I/R; 依托海螺水泥厂已建的约117m2危废暂存间暂存，定期送有资质的危废单位处置。; 0.25; 0. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1; 固态; T; 1; 0. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.1; 液态; 0.1; 0. 收尘灰; 否; /; 11.28; 固态; /; 和污染土一并送水泥窑焚烧。; 11.28; 0. - 收尘灰 根据工程分析，项目干式过滤装置产生的收尘灰量约为11.28t/a，经收集后和污染土一并送水泥窑焚烧，不外排。 2）实验室废物 本项目实验室废物产生于污染土的成分检测分析，年产生量约0.25t，其性质为危险废物，危废类别：HW49，危废代码：900-047-49，经收集后统一交由有资质的危废单位处置。 3）废活性炭 本项目废活性炭主要来自于处理暂存间废气时定期更换的废活性炭，年产生量约1.0t，其性质为危险废物，危废类别HW49，危废代码：900-039-49，经收集后交由有资质的危废单位处置。 4）废机油 本项目设备维护及保养过程中会产生一定的废机油，设备维护及保养12个月进行一次，废机油的产生量约为0.1t/a，其性质为危险废物，危废类别HW08，危废代码：900-249-08，经收集后委托有资质的危废单位处理。 经核实，本项目危险废物（实验室废物、废活性炭、废机油）应分类收集，暂存于海螺水泥厂现有危废暂存间，该暂存间按照危险废物暂存标准建设，面积约117m2，可以满足本项目和海螺水泥现厂危险废物的贮存需求。 同时环评要求进行： a、危险废物的收集必须按照相关规定进行，禁止在非贮存地点（容器）倾倒、堆放危险废物或者将危险废物混入其他一般工业固体废物和生活垃圾，各废物贮存需按照国家相应要求处置，贮存场所按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标识。 b、危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，且由具处理资质的单位接手。危险废物的处置需严格按照《危险废物转移联单管理办法》规定办理危险废物转移手续，防止二次污染。 采取上述治理措施后，本项目各类固体废物去向明确，均能得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。 五、运营期地下水 1）地下水现状污染源调查 经调查，项目区域地下水现状污染源主要为工业污染源、生活污染源及农业污染源。 ①生活污染源 评价范围内部分地区仍居住有住户，农村生活污水未经处理直接排放，会对地下水环境产生一定的影响。 ②农业污染源 评价范围内仍有部分水田和旱地，农业污染主要以农药化肥的使用，主要的影响因子为高锰酸盐指数、氨氮和大肠杆菌等。 ③工业污染源 目前调查评价范围内的主要为达州海螺水泥现厂，本次针对项目可能产生的污染进行了包气带的浸出试验，浸出液具体检测结果见表4-13。 对比分析上游厂界处的检测结果与水泥厂中部和下游厂界检测可知，无明显异常，故根据包气带浸出液检测结果，同时结合地下水现状监测结果可知，海螺水泥现有工程对地下水环境影响小。 2）地下水污染源及污染途径 根据工程分析，项目运行期可能造成地下水污染的设施为污染土暂存间。 运行期可能造成的地下水污染途径包括： ①正常状况下：在污染土暂存间做好防渗措施的情况下，不存在污染地下水的途径。 ②非正常状况下：暂存间防渗层破损等，使得物料泄漏进入地下水系统。 正常情况下不会对区域地下水环境造成影响。但在物料储存、输送过程中，会不可避免的发生泄漏（含跑、冒、滴、漏），如不采取防治措施，则污染物有可能渗入地下，从而影响地下水环境。 3）地下水污染防治措施 为防止项目实施对区域地下水环境造成污染，按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，本评价要求项目从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制，即从原料和产品储存、生产过程、污染处理等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。 （1）源头控制 ①从源头控制，对项目各类废水、废液产生点进行统一规划、统一收集、统一处理，保证实现各废水零排放。 ②项目开工前进行详细的地质勘察，避免在可能发生岩溶塌陷的区域建设。 ③污染土壤入厂后须及时处置，避免大规模堆积。 ④严格按照国家相关规范要求，对生产工艺、管道、设备、废水和废液收集储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化集排水系统设计，生活污水、事故废水等在厂界内通过指定的管、沟进入对应的废水或废液收集池；管线敷设尽量采用“可视化”原则，如管道尽可能地上敷设，尽量采用明沟套明管的方式敷设，做到污染物“早发现、早处理”，降低由于埋地管道泄漏而造成地下水污染的概率。 ⑤若工艺管线必须采用地下敷设时，应在不通行的管沟内进行敷设，沟底设大于0.02坡度坡向检漏井，检漏井内设集水坑，集水坑的深度不小于30cm，管沟和集水坑需做好防渗处理；管道低点放净口附近设置地漏、地沟或用软管接至地漏或地沟，不得随意排放，地漏或地沟进行防渗处理。 ⑥集排水系统的各类废水、废液收集池、雨水口、检查孔、水封井等构筑物建议采用防渗的钢筋混凝土结构或PVC膜防渗层保护，穿过构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管环缝隙采用不透水的柔性材料填塞；厂房内污染区的排水沟按相应分区进行防渗处理；在厂房地下水下游位置设置地下水检测和抽水设施，当检测地下水受到污染时，将受污染的地下水全部抽出，送至事故池贮存和处理。 （2）分区防渗措施 本项目分区防渗要求见表4-14和附图5。 表4-14 项目分区防渗措施一览表 污染防控区域; 防渗措施; 防渗系数. 重点防渗区; 污染土暂存间、装卸场地; 详见下文论述; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤10-7cm/s. 一般防渗区; 室外雨水收集沟; 地面采取20cm碎石铺底，再在上层铺20cm的混凝土硬化。; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤10-7cm/s. 简单防渗区; 车间办公区、车间周边道路; 水泥硬化; /. 根据建设单位提供的资料，重点防渗区域防渗、防腐措施的具体做法如下： A、项目污染土暂存间地面采用水泥硬化处理，并且铺设环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s，或采取防渗性能等效防渗层Mb≥6m，K≤10-7cm/s的防渗措施。 B、防渗工艺 ①素地处理：首先对原地面进行全面打磨，不平处需修复平整，然后清扫、吸尘，潮湿处需先烘干。 ②底层：用镘刀将调配好的纯树脂材料均匀地刮涂于原地面，与素地完全渗透粘接，使其形成一层粘性较强的底层。 ③砂浆层：待底层固化后再将调配好的腻子层材料加石英砂全面均匀地用镘刀刮涂于底层之上，加强地坪的抗压、抗冲击性。 ④中层：待砂浆层固化后再进行全面打磨，将调配好的中涂材料用镘刀平镘于砂浆层之上，填补砂浆层上不平的小凹坑及针孔，使之均匀平整。 ⑤面层：待中涂固化后，用打磨机全面研磨平整后清除干净，使中涂基面平整、光滑。将面涂材料调配搅拌后用镘刀均匀镘涂于中涂之上，形成一道防尘、防腐、耐磨、光洁、亮丽的自流平表层。 （3）厂区污水管道防腐防渗措施 ①做好管道基础处理工作，管道基础一定要平整，管道周围不得有硬块或尖状物，遇软地基时要回填沙石分层夯实；回填土必须夯实，密实度达90%以上。 ②严格材料的验收、检查制度，管道在搬运、存放时要按要求执行，管材和管制件按标准严格进行防腐。 ③应用管道连接、防腐等方面的先进施工技术。一般情况下，承插接口应采用橡胶圈密封的柔性接口技术，金属管内壁采用涂水泥沙浆或树脂的防腐技术；焊接、粘接的管道应考虑涨缩性问题，采用相应的施工技术，如适当距离安装柔性接口、伸缩器或U形弯管；同时管道阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时发现解决。 ④加强管道日常维修管理和检查工作。 综上，本项目针对项目特征和地下水污染途径，按照“源头控制、末端防治”原则采取了系列地下水污染防治措施，可有效防控项目生产过程的地下水污染隐患，确保在项目实施后区域地下水水质仍可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求，项目地下水污染防控措施可行。 3）地下水环境监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），制定项目地下水污染源监测方案见表4-15。 表4-15 项目地下水监测点设置 分类; 监测位置; 功能; 监测项目; 监测频率. 地下水; 污染土暂存间; 跟踪监测井; pH、水温、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、总硬度、砷、汞、六价铬、铅、镉、氟、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群和细菌总数、碱度（CO32-）、碱度（HCO3-）、钾、钠、钙、镁、镍、铜、锌、铊、铍、锡、钴、钒。; 按枯、平、丰水期，每期一次. 下游厂界处; 污染扩散井. 注：如遇到特殊的情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，应增加采样频次，并根据实际情况增加监测项目。 六、运营期土壤环境 （1）土壤污染源及污染途径 根据工程分析内容，项目存在污染区域土壤的源主要包括废气污染物、废水污染物泄漏，其中废气污染因子为重金属、二噁英、氟化物、氨、氯化氢等，废水污染物主要包括CODCr、BOD5、NH3-N等。 土壤污染途径主要有废气污染物经排气筒排放后在大气沉降作用下进入土壤，各类废水收集和处理设施发生渗漏引起废水污染物进入土壤。其中废气污染物对土壤的污染不仅局限于厂区内，还包括厂区外区域。 经分析，本项目建设运营过程中，外排的重金属粉尘、二噁英、氟化物、氨、氯化氢等可能通过大气沉降方式方式污染土壤环境，根据大气预测结果，在正常工况下，此类污染物最大落地浓度均可以达标。同时，项目不产生生产废水，不新增生活污水，故基本不存在经地面漫流对土壤进行污染的影响途径。此外，本项目实施同时要求企业在现有厂区必要区域进行地面硬化及防渗处理，正常情况下污染物一般不会经垂直入渗途径污染土壤环境，仅在硬化防渗层或相关设备发生破损的情况，可能出现物料泄漏经下渗进入土壤环境对其产生一定的污染。 （2）土壤污染防治措施 ①建设单位应严格按照国家相关规范要求，配备密闭性良好的先进生产设备与物料存储设备，同时加强日常的维护与检修，以减少污染物跑、冒、滴、漏的现象。 ②应严格按照重点防渗区/一般防渗区的要求，进行地面硬化及防渗防腐处理。 ③针对项目易污染区域，应建立长效监管制度，对各防渗区域进行定期检查及修复，以免防渗层意外破损导致污染物下渗污染土壤环境。 ④由于本项目涉及大气沉降影响，应加强厂区绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，兼顾卫生、防火、降噪等要求，可委托景观设计单位对厂区绿化进行整体设计，同时设专人负责绿化管理。 综上，项目针对各类污染物均采取了对应的污染治理措施，可确保污染物的达标排放及防治渗漏发生，可从源头上控制项目对土壤环境的污染源强，确保项目排放的污染物进入土壤中的量控制在可接受水平。类比分析可知，项目对区域土壤环境的污染影响很小，不会改变区域土壤环境功能，措施可行。 （3）土壤环境监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南-水泥工业》（HJ848-2017）、《排污单位自行监测技术指南-工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），制定项目土壤污染源监测方案见表4-16。 表4-16 项目土壤监测计划及记录信息表 编号; 监测点位; 取样要求; 监测项目; 监测频率; 执行标准. TR1; 上风向厂界处; 表层样0~0.2m; 铅、镉、汞、砷、铬、铜、锌、镍、锰、铊、铍、锡、钴、钒、锑、二噁英; 每1年监测一次; /. TR2; 下风向厂界处; 表层样0~0.2m. 上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向建设单位安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。 7、项目实施后达州海螺水泥厂全厂污染物“三本账”汇总 项目实施后达州海螺水泥厂全厂污染物“三本账”核算情况见表4-17。 表4-17 项目实施前后达州海螺全厂污染物“三本帐”情况核算表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有排污 许可量; 实施前 全厂排放量; 实施后 全厂排放量; 变化情况. 废气; 颗 粒 物; 主要排口：窑尾; 352.14; 84.74; 84.74; 0. 主要排口：窑头; 45.94; 45.94; 0. 一般排口*; 238.18; 265.83; 126.08*; -139.75. 合计; 590.32; 396.51; 256.76; -139.75. SO2; 284.30; 263.82; 262.18; -1.64. NOX; 2970; 847.44; 847.44; 0. NH3; 0; 67.8; 67.8; 0. HF; 0; 0; 6.42; +6.42. HCl; 0; 0; 17.74; +17.74. 铅（pb）; 0; 0; 11.8kg/a; +11.8kg/a. 镉（Cd）; 0; 0; 0.4kg/a; +0.4kg/a. 汞（Hg）; 0; 0; 5.6kg/a; +5.6kg/a. 砷（As）; 0; 0; 7.6kg/a; +7.6kg/a. 铬（Cr）; 0; 0; 16.6kg/a; +16.6kg/a. 铜（Cu）; 0; 0; 2.0kg/a; +2.0kg/a. 锰（Mn）; 0; 0; 8.6kg/a; +8.6kg/a. 镍（Ni）; 0; 0; 0.8kg/a; +0.8kg/a. Tl+Cd+Pb+As; 0; 0; 19.8kg/a; +19.8kg/a. Be+Cr+Sn+Sb+ Cu+Co+Mn+Ni+V; 0; 0; 29.1kg/a; +29.1kg/a. 二噁英; 0; 0; 0.856gTEQ/a; +0.856gTEQ/a. 废水; COD; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0. 备注; *现厂核算：二氧化硫按原料硫元素平衡核算；其他因子：主要排放口废气量按年均在线监测废气量计，排放浓度按《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1计（已实施完成主要排口废气治理升级）；一般排放口废气量按《排污许可申请与核发技术规范-水泥工业》（HJ847-2017）核算，排放浓度按《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1计。 另：项目实施后全厂污染物排放量按采取以新带老措施（一般排放口），各废气排放均满足《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2864-2021）表1相关要求计。. 8、环境风险分析 （1）风险调查 本项目生产、使用、储存不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中重点关注的危险物质。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），经估算，项目Q=0＜1，故判定项目风险潜势为I类。 （3）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）风险评价等级划分原则，建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。评价工作等级划分见下表。 表4-19 项目环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势初判结果为I，根据上表，本项目环境风险评价工作等级为“简单分析a”，即是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （4）环境风险分析 ①水污染事故风险 项目物料在运输过程中如发生泄漏，则物料则可能进入周边水体，进而污染地表水，并且通过土壤或地表水和地下水交换污染地下水，造成一定的水体污染。厂区废水管网发生破损，造成废水泄漏物进入地表水体，则可能造成一定的水体污染。 ②大气污染事故风险 本项目大气污染事故主要是废气治理系统发生故障，导致废气未经有效处理直接排放；其危害程度不大，只要加强监督管理，定期检修，可以避免公用工程上的大气污染事故产生。 （5）环境风险防范措施及应急要求 项目生产过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施，做好突发性环境污染事故的预防，提高对突发性污染事故的应急处理能。针对项目特点，建议企业应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生： 1）大气环境风险防范措施 公司建立健全关键岗位的监控制度，落实安全环保责任制；每月对相关设备进行一次全面检查，加强定期巡检并做好记录；公司生产岗位操作人员定时对生产装置进行巡回检查，对检查中发现的隐患和问题要及时进行整改，对于不能立即整改的问题需上报公司；生产中可能导致不安全因素的操作参数，设置相应控制报警系统。加强环保设备巡检，发生超标排放，立即停止生产，查找原因，待环保设备运行正常方可生产。 此外，为防止物料遇火引发火灾事故，项目运行后需采取相应防范措施，工作区不得带入火种；严格按照各项制度和操作规程，严格执行岗位责任制；车间生产区、原料区及成品区配备灭火器、消防沙等消防设施。 2）废水泄漏事故环境风险防范措施 废水处理设施加强运行管理和日常维护，发现异常应及时找出原因及时维修。 生活污水管道等发生破损，可能造成废水泄漏事故，建设单位应及时采取拦截、堵漏措施，切断污染物与外部的通道，使污染物导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止废水泄漏造成的环境污染事故。 3）其他 ①采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在经营场地内设置必要的安全卫生设施；②企业经营场地应做好防渗防漏、防雨措施防止原料被雨水冲刷后引起二次污染；③在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品；④加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件应配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放；⑤编制突发环境事件应急预案，配备应急救援队伍和物资储备，建立与达州市、大竹县的环境风险应急联防联控机制；加强企业风险管理，定期开展预案演练，不断充实和完善应急预案的各项措施。 （6）分析结论 经识别，项目营运期不涉及危险物质，项目风险类型为污染土储存及处置可能引起二次的污染；分析认为，在做好经营场所防渗防漏、防雨措施后，上述事故发生可能性很小，影响范围局限于经营场地。同时，要求企业在日常生产过程中加强安全管理，严格遵守各项安全操作规程和制度，落实各项风险防范措施，则项目发生环境风险事故的概率较小，事故后果影响有限。 综上所述，项目环境风险影响是可控的。 9、环保投资估算 本项目总投资1000万元，环保投资190万元，主要环保投资有营运期废水、废气、噪声、固废治理，占总投资19%。项目环保投资估算情况见表4-20。 表4-20 项目环保投资估算表 序号; 类别; 污染源; 具体的措施; 经费估算（万元）. 1; 废气治理; 恶臭治理; 固废接收及贮存间密闭，设置负压系统，配套建设“干式过滤+活性炭吸附”处理设备，经1根15m排气筒外排; 155. 2; 噪声; 设备及车辆; 采取隔声、减振措施; 10. 3; 固废; 生产车间; 设置一般工业固废暂存间、 危险废物暂存间; 依托. 4; 环境风险; /; 地下水分区防渗; 25. 合计; 190. 10、排污口规范化设置 项目不涉及废水排放，项目固定噪声源、固体废物贮存和排气筒和危险废物等必须按照国家和四川省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）排气筒设置取样口，并具备采样监测条件； （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （3）环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 表4-21 排放口图形标志范例 目前，达州海宇能远环保科技有限公司已与达州海螺水泥有限责任公司就“达州水泥窑固废综合利用项目”签订了合作运营协议（见附件13），并明确了经营期间污染防治监管责任主体划分情况（见附件14）。 ①污染土的接收、厂内运输及暂存的责任主体为达州海宇能远环保科技有限公司； ②依托工程水泥窑生产线窑头、窑尾主排放口的污染物排放达标管理、无组织排放达标管理及环保设施运行维护责任主体为达州海螺水泥有限责任公司。 ③污染土暂存间的污染物排放达标管理、无组织排放达标管理及环保设施运行维护责任主体为达州海宇能远环保科技有限公司。 ④项目周边地下水监测管理责任主体为达州海宇能远环保科技有限公司； ⑤项目周边地表水监测管理责任主体为达州海螺水泥有限责任公司； ⑥水泥生产厂区噪声监测管理责任主体为达州海螺水泥有限责任公司。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工机械尾气、 油漆废气 | 粉尘、 非甲烷总烃 | 使用满足国家标准的机械及装修材料 | 施工期执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020） |
|  | 固废暂存间 排放口 | 硫化氢、氨、颗粒物、VOCs | 暂存间废气采用“干式过滤+活性炭吸附”处理后，通过15m排气筒达标排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（GB37822-2019）中表3、表4 |
|  | 1#、2#生产线窑尾废气排放口 | 颗粒物、SO2、NOx、HCl、HF、NH3、二噁英类、汞及其化合物、铊、镉、铅、砷及其化合物（以 Tl+Cd+Pb+As 计）、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以 Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V 计）、总有机碳（TOC） | 脱硝+增湿塔+布袋除尘，90m排气筒排放。 | 《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）中表1要求；2023年1月1日前执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1要求；2023年1月1日起执行《四川省水泥工业大气污染物排放标准》（DB51/2824-2021）中表1要求 |
| 地表水环境 | 施工期废水 | CODCr、BOD5、NH3-N、TP、SS | 施工期生活污水依托海螺水泥现厂污水处理装置处理后，回用于厂区绿化、不外排。 | / |
|  | 运营期废水 | / | 运营期不产生生产废水，不新增生活污水。 | / |
| 声环境 | 施工期设备及 交通噪声 | 等效A声级 | 合理安排施工时间、合理布局施工现场、降低设备声级、建立临时声屏障。 | 建筑施工场界噪声限值表（GB12523-2011） |
|  | 铲车、风机等设备 | 等效A声级 | 隔声、减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 经收集后运往当地建筑垃圾处置场 | / |
|  |  | 生活垃圾 | 送水泥窑焚烧处置 | / |
|  | 运营期 | 收尘灰、废活性炭、实验室废物、废机油 | 收尘灰送水泥窑焚烧，其他危险废物集贮存于危险废物仓库，委托有资质单位进行处置 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施，设置重点防渗墙、一般防渗区和简单防渗区，相关要求详见表4-13。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目在达州海螺水泥有限责任公司现有厂区内实施，不涉及生态环境影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在经营场地内设置必要的安全卫生设施； ②企业经营场地应做好防渗防漏、防雨措施防止原料被雨水冲刷后引起二次污染； ③在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品； ④加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件应配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放； ⑤编制突发环境事件应急预案，配备应急救援队伍和物资储备，建立与达州市、大竹县的环境风险应急联防联控机制；加强企业风险管理，定期开展预案演练，不断充实和完善应急预案的各项措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建设单位严格按应报告表提出的污染治理设施及环保对策措施逐项实施，做到达标排放，并满足当地环境质量及总量控制要求。项目建成后，及时向环保部门申请“三同时”竣工环境保护验收。 ②加强环境监测与管理。建设单位应设专人负责环境保护工作，负责厂区监测与管理：一是确保污染防治设施持续、正常运行，达标排放；二是接受当地环境保护部门的监督和管理，若出现环保问题，及时报告、处理，避免污染物事故性排放。 |  |  |  |

- 六、结论

项目为达州水泥窑综合利用固废项目，项目符合国家产业政策，选址符合当地规划。项目选址地周围无明显环境制约因素，采取建设单位提出的环保措施和环境风险防范措施可实现“三废”和噪声达标排放，项目环境风险处于可接受水平；项目对各环境要素的影响小，不会改变区域的环境功能，不会造成环境质量出现超标。因此，落实本环评提出的各项环保措施和环境风险防范措施，则项目在达州市大竹县石河镇（达州海螺水泥有限责任公司现有厂区内）建设从环保角度可行。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表  单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 263.82 | 284.3 | 0 | 0 | -1.64 | 262.18 | -1.64 |
|  | NOX | 847.44 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 847.44 | 0 |
|  | 颗粒物 | 396.51 | 590.32 | 0 | 1.19 | -139.75 | 257.95 | -138.56 |
|  | NH3 | 67.8 | / | 0 | 0.0586 | 0 | 67.8586 | +0.0586 |
|  | HF | 0 | / | 0 | 6.42 | 0 | 6.42 | +6.42 |
|  | HCl | 0 | / | 0 | 17.44 | 0 | 17.44 | +17.44 |
|  | 铅（pb） | 0 | / | 0 | 11.8kg/a | 0 | 11.8kg/a | +11.8kg/a |
|  | 镉（Cd） | 0 | / | 0 | 0.4kg/a | 0 | 0.4kg/a | +0.4kg/a |
|  | 汞（Hg） | 0 | / | 0 | 5.6kg/a | 0 | 5.6kg/a | +5.6kg/a |
|  | 砷（As） | 0 | / | 0 | 7.6kg/a | 0 | 7.6kg/a | +7.6kg/a |
|  | 铬（Cr） | 0 | / | 0 | 16.6kg/a | 0 | 16.6kg/a | +16.6kg/a |
|  | 铜（Cu） | 0 | / | 0 | 2.0kg/a | 0 | 2.0kg/a | +2.0kg/a |
|  | 锰（Mn） | 0 | / | 0 | 8.6kg/a | 0 | 8.6kg/a | +8.6kg/a |
|  | 镍（Ni） | 0 | / | 0 | 0.8kg/a | 0 | 0.8kg/a | +0.8kg/a |
|  | Tl+Cd+Pb+As | 0 | / | 0 | +19.8kg/a | 0 | +19.8kg/a | +19.8kg/a |
|  | Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V | 0 | / | 0 | +29.1kg/a | 0 | +29.1kg/a | +29.1kg/a |
|  | 二噁英 | 0 | / | 0 | 0.856gTEQ/a | 0 | 0.856gTEQ/a | +0.856gTEQ/a |
|  | H2S | 0 | / | 0 |  | 0 | 0.00024 | +0.00024 |
|  | VOCs | 0 | / | 0 | 1.29 | 0 | 1.29 | +1.29 |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘设施收尘料 | / | / | / | 11.28 | / | / | +11.28 |
| 危险废物 | 实验室废物 | / | / | / | 0.25 | / | 0.25 | +0.25 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附  图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目外环境关系及大气、地下水、土壤、噪声布点图

附图3：项目近距离外环境关系及卫生防护距离示意图

附图4：达州海螺水泥有限责任公司全厂总平布置图

附图5：项目拟建固废暂存间平面布置及防渗分区图

附图6：项目与五峰山国家森林公园的位置关系图

附图7：大竹县石河镇场镇控制性规划图

附图8：项目所在区域水文地质图

附  件：

附件1 项目立项文件

附件2 达州海螺水泥有限责任公司一期、二期水泥生产线环评批复及竣工验收批复

附件3 达州海螺水泥有限责任公司两条水泥生产线的环保处理设施升级改造项目环境评登记表及自主验收意见

附件4 达州海螺水泥有限责任公司两条水泥生产线SCR脱硝技改项目环境评登记表及自主验收意见

附件5 达州海螺水泥有限责任公司排污许可证

附件6 达州海螺水泥有限责任公司环境事故应急预案

附件7 达州海螺水泥有限责任公司现有用地手续

附件8 达州海螺水泥有限责任公司现有例行监测数据

附件9 达州海螺水泥有限责任公司现有原辅材料成分检测数据

附件10 项目拟处置污染土主要成分检测报告

附件11 达州海宇能远环保科技有限公司关于项目拟处置污染土的情况说明

附件12 项目环境现状监测报告

附件13 达州海宇水泥窑协同处置固废项目合作运营协议

附件14 达州海宇能远环保科技有限公司达州水泥窑综合利用固废项目与达州海螺水泥有限责任公司经营期间责任主体划分情况说明

附件15 项目专家审查意见