- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：大竹盛思康木业有限公司木业加工生

产线项目

建设单位（盖章）： 大竹盛思康木业有限公司

编制日期：         2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 大竹盛思康木业有限公司木业加工生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2302-511724-04-01-330114 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 罗世成 | 联系方式 | 13982831161 |
| 建设地点 |  | 大竹县庙坝镇老场村1组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （107度5分38.150秒，30度35分30.143秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2021胶合板制造 | 建设项目 行业类别 | 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20，34、人造板制造 202 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 大竹县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2302-511724-04-01-330114】FGQB-0022号 |
| 总投资（万元） |  | 10000 | 环保投资（万元） | 82 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.82 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 42996（其中1#地块约13063m2、1号晒场13600m2、2号晒场16333m2） |
| 专项评价设置情况 |  | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项目需设置大气专项评价，对照情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目运营期废气污染物因子包含甲醛，属于有毒有害污染物，且厂界外500m范围内有环境空气保护目标。因此本项目需设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经处理后经市政污水管网排入大竹县庙坝镇污水处理厂。故本项目无需开展地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质储存量不超过临界量，故本项目无需开展环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水，故本项目无需开展生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目，故本项目无需开展海洋专项评价。. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故无需开展地下水专项评价。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 1.1其他符合性分析 ### 1.1.1“三线一单”符合性分析 本次评价结合四川省“三线一单”符合性分析系统、《四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》（2021.5）及《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号），按川环办函〔2021〕469号要求对本项目“三线一单”符合性分析如下。 （1）项目涉及的环境管控单元 通过四川省政务服务网“三线一单”符合性分析系统进行比对分析，本项目涉及环境管控单元3个，涉及的管控单元详见表1.1-1。 表1.1-1 本项目涉及环境管控单元情况一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51172420003; 大竹县要素重点管控单元; 达州市; 大竹县; 环境管控单元; 环境综合管控单元要素重点管控单元. YS5117243210001; 御临河大竹县双河口大桥控制单元; 达州市; 大竹县; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. YS5117242330003; 大竹县大气环境弱扩散重点管控区; 达州市; 大竹县; 大气环境管控分区; 大气环境弱扩散重点管控区. （2）项目与达州市生态红线、环境管控单元的位置关系 项目与达州市生态红线关系图中位置关系见1.1-1，与所在区域管控单元相对位置见图1.1-2。 本项目位置 图1.1-1 项目与达州市生态保护红线分布图的位置关系 图例 项目位置 ▼ 比例 6km 图1.1-2 项目与所在区域管控单元相对位置图 （3）生态环境准入清单符合性分析 本项目位于大竹县庙坝镇老场村1组。本次评价参照四川省政务服务网“三线一单”符合性分析系统分析结果，分别从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个纬度进行管控要求符合性分析，详见表1.1-2。 |

|  | 表1.1-2 本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 达州市普适性清单; 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH51172420003; 大竹县要素重点管控单元; 空间布局约束： （1）禁止开发建设活动的要求：①禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。②涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。③禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 （2）限制开发建设活动的要求：①水环境城镇污染、工业污染、农业污染重点管控区内，应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；严格项目引入政策，严控新建造纸、屠宰、用排水量大的农副产品加工企业等以水污染为主的企业。②大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。③按照相关要求严控水泥新增产能。④严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。⑤现有工业企业不得新增污染物排放。⑥禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 （3）不符合空间布局要求活动的退出要求：①全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。②现有工业企业限期有序退城入园。不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。③2025年全面完成全域内“散乱污”企业整治工作。④针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采烂挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治。对责任主体灭失的露天矿山，加强修复绿化、减尘抑尘。加强矸石山治理。关闭不合理开发的小矿山。在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； （4）其他空间布局约束要求①允许开发建设活动的要求：在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。②除保护区外开展林下种养殖业。 污染物排放管控： （1）允许排放量要求 暂无 （2）现有源提标升级改造：①加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。②在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值.-火电、水泥、钢铁等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。③砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 （3）其他污染物排放管控要求：新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。①上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。②大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代.污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。③大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。-到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。④到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。⑤到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。⑥到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。2025年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为98%；城镇建成区无黑臭水体。2035年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城乡无黑臭水体。⑦以州河、铜钵河、明月江、东柳河、双龙河、魏家河（洞耳河）、平滩河（观音河）、石桥河、任市河等农业面源污染较突出的流域为重点，深入推进化肥、农药零增长行动，推广测土配方施肥技术，开展化肥减量增效示范和果菜茶有机肥代替化肥试点，提升科学施肥水平。⑧至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。⑨大气污染防治重点区域执行大气污染物执行特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 环境风险防控： （1）联防联控要求：强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作 （2）其他环境风险防控要求：①企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。②加强“散乱污”企业环境风险防控。对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和总磷排放控制；从严控制新、改、扩建涉磷项目建设。落实涉磷堆场防渗、防风、防洪措施。③对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。禁止处理不达标的污泥进入耕地。④禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。⑤严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。⑥到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 资源开发利用效率要求： （1）水资源利用总量要求 到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 （2）地下水开采要求：以省市下发指标为准 （3）能源利用总量及效率要求：①推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 -禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。②实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 禁燃区要求③高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。④禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。⑤禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求：执行达州市要素重点管控单元总体准入要求。限制开发建设活动的要求：执行达州市要素重点管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求：不符合空间布局要求活动的退出要求。位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出其它同要素重点总体准入要求。其他空间布局约束要求。; 项目不属于矿山，不涉及永久基本农田；不在长江流域河湖管理范围内；项目废水处理后排入大竹县庙坝镇污水处理厂；生产过程中产生VOCs、粉尘分别经过废气处理设施处理后达标排放，对大气影响较小。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造：同达州市要素重点管控单元总体准入要求。新增源等量或倍量替代：同达州市要素重点管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他污染物排放管控要求; 项目废水处理后排入大竹县庙坝镇污水处理厂；项目不属于砖瓦行业、畜禽养殖场、废旧农膜回收；项目所在上一年度水环境质量、空气质量达标。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求。安全利用类农用地管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求。污染地块管控要求。同达州市要素重点管控单元总体准入要求。园区环境风险防控要求。企业环境风险防控要求。同达州市要素重点管控单元总体准入要求。其他环境风险防控要求。; 项目不属于跨区域项目，场地无土壤环境污染问题，项目生产过程不会对项目区造成土壤污染；不会对周边农田造成土壤污染。; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求：同达州市要素重点管控单元总体准入要求。地下水开采要求：同达州市要素重点管控单元总体准入要求。能源利用效率要求：同达州市要素重点管控单元总体准入要求。其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市要素重点总体准入要求; 项目不使用煤炭、石油焦、油页岩等高污染燃料。; 符合. YS5117243210001; 御临河大竹县双河口大桥控制单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求。限制开发建设活动的要求。允许开发建设活动的要求。不符合空间布局要求活动的退出要求。其他空间布局约束要求。; /; /. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 项目不涉及畜禽养殖；项目生活污水经化粪池处理后排入大竹县庙坝镇污水处理厂。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5117242330003; 大竹县大气环境弱扩散重点管控区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; /; /. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。燃煤和其他能源大气污染控制要求。工业废气污染控制要求。机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求。农业生产经营活动大气污染控制要求。重点行业企业专项治理要求。其他大气污染物排放管控要求; 项目VOCs排放量实行区域内倍量削减替代，建设单位已向大竹县生态环境局提交总量申请，总量控制指标由大竹县生态环境核实后下达。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 |
| --- | --- |

|  | 1.1.2与国家产业政策符合性分析 本项目属于胶合板业。根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，“1万立方米/年以下的胶合板和细木工板生产线”属于限制类。本项目胶合板年产量约1.9万立方米，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类。按照《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条规定，符合国家有关法律、法规和政策规定的，视为允许类。 同时，大竹县发展和改革局对本项目予以备案，项目备案号：川投资备【2302-511724-04-01-330114】FGQB-0022号。 因此，评价认为本项目符合国家产业政策。 ### 1.1.3与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析，见表1.1-3。 表1.1-3 项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析 序号; 相关要求; 本项目. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 项目不属于码头项目。. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展和改革委员会同意过长江通道线位调整的除外。; 项目不属于过长江通道项目。. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目位于大竹县庙坝镇，不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于大竹县庙坝镇，不属于风景名胜区范围。. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不在划定的饮用水水源保护区的岸线和河段范围内。. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目位于大竹县庙坝镇，不属于水产种质资源保护区范围内。. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类沺游通道。; 本项目位于大竹县庙坝镇，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，且不属于上述项目。. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不占用长江流域河湖岸线。. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在水功能区划划定的河段及湖泊保护区。. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目废水经处理后经市政污水管网排入大竹县庙坝镇次，不设排污口。. 由上表可知，项目不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》负面清单中的项目。 ### 1.1.4与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 本项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中相关要求的符合性分析，详见表1.1-4。 表1.1-4 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 条例中相关要求; 项目情况; 符合性. 第二十一条、排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。按照国家规定试行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法向设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证，按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 本项目生活污水经化粪池处理达标后排入大竹县庙坝镇污水处理厂，处理后达标排放。; 符合. 第二十二条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府生态环境主管部门应当依法加强流域入河排污口的监督管理。企业实业单位和其他生产经营者向嘉陵江流域排放污水的，应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。; 本项目生活污水经化粪池处理达标后排入大竹县庙坝镇污水处理厂，项目不设置排污口。; 符合. 第六十七条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当根据国土空间规划和本行政区域的资源环境承载能力与水环境质量改善目标等要求，合理规划工业布局，引导现有工业企业入驻工业集聚区。新建排放重点污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的工业集聚区。逐步减少在工业集聚区以外排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。; 本项目位于大竹县庙坝镇，不属于钢铁、石化化工等高污染项目；项目排放生活污水，经化粪池处理达标后排入大竹县庙坝镇污水处理厂。; 符合. 第七十三条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的管控。禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目一般工业固废外售处理，危险废物交有资质单位处理。固体废物处置方式合理，去向明确。; 符合. 第八十条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当依法依规限期淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备。限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。; 本项目不涉及。; 符合. 第八十一条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强节水型城市和节水型园区建设，促进节水型行业产业和企业发展，并加快建设雨水自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市。鼓励企业事业单位和其他生产经营者配套建设工业用水回收利用设施和中水回用管网设施，采取循环用水、综合利用以及废水处理回用等措施，提高水的重复利用率。; 本项目生物质蒸汽锅炉用水循环使用，少量排污水、纯水制备浓水和反冲洗废水回用于水膜喷淋除尘，不外排；水膜喷淋用水循环使用，不外排。; 符合. 由上表可知，本项目符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中的要求。 1.1.5与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（国家环保部发布公告 2013年 第31号）的符合性分析见表1.1-5。 表1.1-5 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 序号; 法律条款; 本项目; 符合性. 1; VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用;鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。; 项目选用脲醛树脂胶符合《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T 14732-2017）中限值要求。; 符合. 2; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目生产过程中产生少量的VOCs，设有废气收集处理装置，处理后达标排放。; 符合. 3; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 本项目产生的低浓度VOCs废气，采取UV光催化氧化+二级活性炭吸附处理，能够实现达标排放。; 符合. 综上所述，项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中提出的相关要求。 1.1.6与《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》（川环发〔2018〕44号）符合性 项目与《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》（川环发〔2018〕44号）符合性分析，详见表1.1-6。 表1.1-6 与《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》 符合性分析 要求内容; 本项目情况; 符合性. 总体要求。以改善环境空气质量为核心，因地制宜、突出重点，实施源头削减、过程防控、末端治理的全过程防治措施。严格执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017），强化成都平原地区联防联控联治，全面加强工业源、交通源、生活源、农业源等领域减排，推进实施一批重点减排工程。强化新增污染物控制，严格固定源排污许可，加强监测监控和执法监管，建立VOCs污染防治长效机制。; 项目落实本次评价提出的污染防治措施，项目废气经处理达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》中相应限值要求后排放。; 符合. 严格建设项目环境准入：提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。各市（州）要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 结合生态环境部2018年11月19日部长信箱回复，项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，不属于必须要入园的工业企业；项目用地符合规划，选用符合国家标准要求的脲醛树脂胶，VOCs采取“UV光催化氧化+二级活性炭吸附”处理后达标排放。; 符合. 加快实施工业园VOCs污染防治：加强全过程控制，推广使用低（无）VOCs含量的原辅材料和生产工艺、设备。产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。依法依规设置排放口，建立台账，记录VOCs产生、收集、处理、排放等情况。; 项目采取全过程控制，选用符合国家标准要求的脲醛树脂胶，VOCs采取“UV光催化氧化+二级活性炭吸附”处理，并依法规范设置排放口，建立台账，记录VOCs产生、收集、处理、排放等情况。; 符合. 重点污染物：加快活性强的VOCs排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。; 项目VOCs采取“UV光催化氧化+二级活性炭吸附”处理后，达标排放。; 符合. 实施排污许可制度。通过排污许可管理，实施企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理，落实企业自行监测、台账记录和定期报告制度，推进企业持证、按证排污，严厉处罚无证和不按证排污行为。建立健全企业环境信息强制公开制度，企业应主动公开污染物排放、治污设施建设及运行情况等环境信息。加大宣传力度，鼓励、引导公众主动参与。; 本次评价提出建立企业自行监测、台账记录、信息公开等要求。. 由上表可知，本项目的建设符合《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》（川环发〔2018〕44号）相关要求。 1.1.7与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析，详见表1.1-7。 表1.1-7 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 要求名称; 要求内容; 项目情况; 符合性. 物料储存; 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭；3、VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定；4、VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 项目脲醛树脂胶储存于密闭的包装桶中，非取用状态下处于封口密闭。; 符合. 物料转移输送要求; 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车；2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 项目脲醛树脂胶采用密闭包装桶转移。; 符合. 使用要求; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目采用局部气体收集措施，VOCs收集后通过“UV光催化氧化+二级活性炭吸附”处理后有组织排放。; 符合. 其他要求; 1、企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年；2、通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量；3、载有VOCs物料的设备及其管道在开停工（车）、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至VOCs废气收集处理系统；清洗及吹扫过程排气应排至VOCs废气收集处理系统；4、工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。; 项目建立VOCs物料相关台账并保存至少5年；采用了合理的通风量；含VOCs废料均用密闭容器盛装，并按要求转移和输送。; 符合. 由上表可知，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的要求。 1.1.8项目与《大竹县人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（〔2021〕3号）符合性分析 项目与《大竹县人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（〔2021〕3号）的符合性分析见表1.1-8。 表1.1-8 项目与《大竹县人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》 （〔2021〕3号）的符合性分析 要求; 要求内容; 项目情况; 符合性. 禁燃区范围; （一）竹阳街道办事处 新华社区、大众社区、大同社区、和平社区、南城社区、竹阳社区、竹海社区、荷花池社区、文昌阁社区、东湖社区、学府社区、云台社区、黄荆社区全部区域，高峰寺社区1、2、3、4、5、8、9、10、11组，莲印龙潭社区1、2、3、4、5、6、7、8、9、14组，双碑社区2、3、4、5、6组。 （二）白塔街道办事处 西城社区、幸福社区、北城社区、白塔社区、御临社区、紫荆桥社区、灯塔社区、双马社区全部区域。 （三）东柳街道办事处 东柳社区、东城社区全部区域，金龙社区1、2、3、4组，解放社区2、3、4、5、6、7、8、10组，黄家坝社区1、2、3、4、5、6、7、8、9组，汇河社区1、2、3、6、7、8组，群峰社区1、2、3、5、6、7组。; 本项目位于大竹县庙坝镇，不位于上述区域。; 符合. 禁止燃用的燃料; （一）煤炭及其制品； （二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油； （三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。; 本项目属于燃用生物质成型燃料的专用锅炉，且配置有水膜喷淋除尘设施。因此，不属于上述禁止燃用的燃料。; 符合. 由上表可知，本项目不位于大竹县禁燃区范围内，不属于禁止燃用的燃料。 1.1.9项目选址合理性分析 （1）外环境关系及环境相容性 本项目位于大竹县庙坝镇，经现场踏勘，项目外环境关系见表1.1-9。环境保护目标详见表3.2-1。 表1.1-9 项目外环境关系表 序号; 地块名称; 周边企业（建筑）名称; 方位; 与项目最近距离; 备注. 1; 1#地块; 大竹欣程农业开发有限公司; S; 10m; 调味品加工企业. 2; 四川咪米香食品有限公司; SE; 78m; 爆米花等食品生产企业. 3; G65包茂高速入口公路; N; 20; 双向两车道. 4; 2#地块; /; /; /; 周边均为现状农田. 5; 3#地块; 四川春宇生物科技有限公司; W; 紧邻; 生物制药企业. 项目1#地块周边主要有2家企业，分别为调味品和食品加工企业。本项目脲醛树脂胶使用过程中（配胶、涂胶、热压、贴面）产生的甲醛、VOCs经1套“UV光催化氧化+二级活性炭吸附”处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放，根据预测结果可知，本项目甲醛最大落地浓度为0.002886mg/m3、VOCs最大落地浓度为0.00451mg/m3，均远低于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D的限值要求，对周边环境的影响较小。 （2）土地利用符合性分析 本项目选址于大竹县庙坝镇，已取得了大竹县庙坝镇人民政府同意入驻的证明，详见附件4；根据大竹县自然资源局土地利用规划审查，项目1#地块土地类型为工业用地、设施农用地、旱地、园地，不占用永久基本农田和生态保护红线，详见附件5。 本项目属于非工业园区新建排放VOCs的工业企业，结合生态环境部2018年11月19日部长信箱“关于无工业企业就不能新建涉VOCs工业企业的回复”，“全国新建涉VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业企业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区，各地方结合当地大气污染防治工作需求，综合确定新建涉高VOCs排放项目准入规模及要求”。 本项目为胶合板制造业，不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业；参照生态环境部办公厅2021年10月11日发布的“关于公开征求《重点排污和环境风险管控单位名录管理规定（征求意见稿）》意见的通知”（环办便函〔2021〕450号），该征求意见稿将挥发性有机物年排放量大于100吨列为大气环境重点排污单位。本项目VOCs有组织年排放量为0.09t/a，远低于100t/a，因此不属于排放量大、排放强度高的工业企业。 综上所述，本项目不属于必须要入园的工业企业，土地利用符合规划。 （3）环境质量、基础配套设施等情况 ①根据环境质量现状调查，项目区域环境空气、地表水、声环境质量良好，不会制约项目建设。本项目运营期主要污染物为废水、噪声、废气及固体废物。废水、噪声、废气污染物采取相应环保措施后均能实现达标排放，固体废物得到妥善处置。 ②项目所在区域水、电供应均有保证；区域污水管网完善，项目废水能进入大竹县庙坝镇污水处理厂；区域有国道与周围路网连接，能够满足本项目生产、生活需要以及运输要求。 综上所述，本项目与周边环境相容，用地符合规划，交通方便、周围市政设施较为完善，项目运营期严格落实各类污染物的处置，确保污染物达标排放，在此前提下项目选址合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 大竹盛思康木业有限公司（以下简称“盛思康公司”）成立于2022年12月，是一家从事木材加工的企业。该公司位于大竹县庙坝镇老场村1组，地理位置详见附图1。 根据市场发展需要，盛思康公司拟在大竹县庙坝镇老场村1组实施“大竹盛思康木业有限公司木业加工生产线项目”（以下简称“本项目”）。 2022年12月及2023年3月，盛思康公司先后分别与大竹县庙坝镇人民政府、四川春宇生物科技有限公司签订土地租赁协议，共租用土地42996m2实施本项目。经调查，租用土地共分为3块地块。其中，1#地块占地面积13063m2，该地块原由大竹县金丰食用菌专业合作社承租，盛思康公司租用该地块并收购该地块上所有建筑物及附属办公室、厨房、厕所、围栏及菇房等后，拆除原有厂房、厨房及菇房等，保留办公室、厕所、配电房、化粪池及围栏等作为本项目依托；2#地块占地面积约13600m2，空置土地，盛思康公司租用后作为1号晒场，用于木材单板晾晒。3#地块占地面积约16333m2，空置土地，作为2号晒场，用于木材单板晾晒。 本项目总占地面积约42996m2，包括1#地块、2#地块、3#地块。其中在1#地块新建标准化厂房10000m2，购置木材加工设备30余台，2#地块、3#地块分别为1号晒场、2号晒场，用于木材单板晾晒。项目年生产产品胶合板约1.9万m3，副产品圆木棍（Φ2.8cm）1050万根。项目总投资10000万元，其中环保投资82万元，占比0.82%。 2023年2月21日，大竹县发展和改革局对本项目予以备案，项目备案号：川投资备【2302-511724-04-01-330114】FGQB-0022号，详见附件2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，本项目应进行环境影响评价。 本项目属于人造板制造，年生产胶合板1.9万m3。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目须编制环境影响报告表。 受大竹盛思康木业有限公司委托，重庆雅城环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。承接该项目环境影响评价工作后，我公司安排人员收集资料，对项目周围环境状况、项目建设情况进行了实地调查。在此基础上，结合相关法律法规及导则编制完成了《大竹盛思康木业有限公司木业加工生产线项目环境影响报告表》。现呈报生态环境主管部门审批。 2.1.2项目概况 （1）项目名称：大竹盛思康木业有限公司木业加工生产线项目。 （2）建设单位：大竹盛思康木业有限公司。 （3）项目性质：新建。 （4）项目地点：大竹县庙坝镇老场村1组。 （5）占地面积、建筑面积：占地面积42996m2，建筑面积10000m2。 （6）项目投资：10000万元，其中环保投资82万元。 （7）建设内容及规模：包括1#地块、2#地块、3#地块。其中在1#地块新建标准化厂房10000m2，购置木材加工设备30余台，2#地块、3#地块分别为1号晒场、2号晒场，用于木材单板晾晒。项目年生产产品胶合板约1.9万m3，副产品圆木棍（Φ2.8cm）1050万根。 （8）劳动定员：项目劳动定员150人。 （9）工作制度：年工作日300天，1班制，8h/班。 2.1.3主要建设内容及项目组成 项目建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程组成。厂区不设置食堂住宿，员工就餐和住宿依托周边场镇现有生活设施。详见表2.1-1。 表2.1-1 项目组成一览表 组成; 类别; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体 工程; 原木加工车间; 位于1#地块内西北侧，1F厂房，钢架结构，建筑面积约2500m2。布置有断木机、找圆机、旋切机，用于将原木切割、剥皮和旋切制成单板。; 施工废水、扬尘、噪声、固体废物等; 噪声、固废; 新建. 胶合板生产车间; 位于1#地块内东北侧，1F厂房，钢架结构，建筑面积约2500m2。布置有过胶机、排版线、热压机、贴面机、预压机、砂光机、锯边机、抛光机等，用于将多张单板制成多层板。; 噪声、废气、废水、固废; 新建. 辅助 工程; 1号晒场; 2#地块，位于庙坝镇老场村1组，面积约13600m2，位于1#地块南侧，距离约168m，用于木材单板晾晒。; /; 新建. 2号晒场; 3#地块，位于庙坝镇长乐村三组，面积约16333m2，位于1#地块西南侧，距离约878m，用于木材单板晾晒。; /; 新建. 生物质蒸汽锅炉; 新建1台生物质蒸汽锅炉，蒸汽量0.5t/h，燃料为外购的生物质成型燃料，热蒸汽为热压工序供热。配套建有1套软水制备系统。; 噪声、燃烧烟气、锅炉灰等; 新建. 压缩空气; 新建空压机房1间，面积约5m2，内设空压机1台，压缩空气用于给预压机提供空气动力。; /; 新建. 地磅; 位于生产车间南侧办公室前，设置100t地磅1台。; /; 新建. 设备维修保养; 定期对生产设备维修、保养。; 废空压机油、报废刀具等; 新建. 办公设施; 办公用房; 位于生产车间西南侧，1F，2间，砖混结构，建筑面积约200m2。; 生活垃圾; 依托. 厕所; 位于原木堆场西侧，1F，砖混结构，面积约10m2。; 生活污水; 依托. 门卫室; 位于进厂大门，靠近成品仓库，1F，1间，砖混结构，建筑面积10m2。; 生活垃圾; 新建. 储运 工程; 辅料存放区; 位于贴面机旁，面积约10m2，存放脲醛树脂胶、面粉等。; /; 新建. 干板仓库; 位于生产车间内西北侧，面积600m2，用于晒干后的单板临时堆放。; /; 新建. 原木堆场; 1F厂房，钢架结构，位于生产车间西南侧，面积约3000m2，用于原木的堆放。; /; 新建. 成品仓库; 1F厂房，钢架结构，位于生产车间东南侧，面积约2000m2，用于成品胶合板、圆木棍的堆放。; /; 新建. 运输; 依托现有厂内道路和厂外道路。 内部运输：厂内采用装载机和叉车转运。 外部运输：由第三方运输公司装载汽车运输。; 废油、废气; 依托. 公用工程; 供水; 生产、生活用水为场镇自来水，依托厂区原有自来水供水管网。; /; 依托. 排水; 采取雨污分流制。雨水经地面雨水收集沟排出厂外；生活污水经化粪池收集后排入市政污水管网。; /; 新建. 供电; 依托厂区现有供电系统，供电来源为当地供电所。生产车间北侧设有1间配电房。; /; 依托. 环保工程; 废水处理; 生活污水依托厂区已建化粪池1座（处理规模20m3/d），收集处理后排入市政污水管网。锅炉排污水、纯水制备浓水和反冲洗废水回用于水膜除尘补充水，不外排；水膜除尘用水循环使用，不外排；磨刀用水循环使用，不外排。; 污泥、水膜除尘沉渣、铁渣; 依托. 废气处理; 木材加工粉尘; 1#废气处理设施：砂光、抛光、锯边产生的粉尘分别收集，采用1套“布袋除尘器”处理设施，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。; 收集的粉尘; 新建. 锅炉燃烧烟气; 2#废气处理设施：生物质蒸汽锅炉燃烧烟气采用1套“低氮燃烧+水膜喷淋除尘”处理设施，处理后经1根20m高排气筒（DA002）排放。; /; 新建. 配胶、涂胶、热压、贴面废气; 3#废气处理设施：配胶、涂胶、热压和贴面废气经集气罩收集后，采用1套“UV光催化氧化+二级活性炭吸附”处理设施，处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放。; 废UV灯管、废活性炭; 新建. 固体废物; 危险废物; 在生产车间内北侧设置1间危废暂存间（面积10m2），采取“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”六防措施，并设置托盘。; 环境风险; 新建. 一般固体废物; 在生产车间内北侧设固废暂存区，建筑面积约50m2，用于暂存一般固体废物。采取“防渗漏、防雨淋、防扬尘”措施。; /; 新建. 生产噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、优化布局、加强管理等措施。; /; 新建. 2.1.4项目依托设施可行性分析 项目依托工程及依托可行性分析见表2.1-2。 表2.1-2 项目依托工程及依托可行分析一览表 类别; 依托内容; 现有建设情况; 依托及依托可行性. 办公设施; 办公用房; 现有办公用房，1F，2间，砖混结构，建筑面积约200m2。; 办公用房利用原有，依托可行。. 公用工程; 供电; 厂区建有供电系统，供电来源为当地供电所。厂区建有配电房。; 厂区供电系统完善，依托可行。. 供水; 厂区建有供水管网，生活用水由场镇自来水供给。; 厂区供水系统完善，依托可行。. 环保工程; 化粪池; 厂区建有化粪池，处理规模20m3/d。; 本项目生活污水产生量5.4m3/d，化粪池处理规模满足需求，依托可行。. 2.1.5产品方案及规模 本项目产品为胶合板，副产品为圆木棍。产品方案详见表2.1-3。 表2.1-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 规格; 备注. 1; 胶合板; 1.9万m3/a; 单件尺寸：长1.27m，厚4.4cm，宽65cm; 1件胶合板包含5层板，4张单板粘接合为1层板，即1件胶合板包含20张单板。. 2; 圆木棍; 1050万根; 长1.27m，Φ2.8cm; 原木旋切后剩下的副产品。. 2.1.6主要生产单元、主要工艺及生产设施名称 本项目主要生产单元、主要工艺及生产设施名称内容详见表2.1-4。 表2.1-4 主要生产单元、主要工艺及生产设施名称内容一览表 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设备或生产设施名称; 设施参数; 数量. 木材加工线; 切断; 断木机; 2.6m×1.27m; 1台. 剥皮; 找圆机; xQ1400-320; 1台. 上料; 上料机; 2m×1.3m; 1台. 旋切; 旋切机; ZC1400C; 2台. 磨斜边; 斜磨机; SD-40C; 1台. 输送; 输送带; 8m×0.4m、10m×0.4m; 2条. 涂胶; 过胶机; 1.5m×1m; 5台. 排版; 排版线; 30m×1.5m; 3条. 配胶; 搅拌桶; 0.8m×1m; 5个. 冷压; 预压机; LX4/8; 3台. 热压; 热压机; LX4/8; 4台. 砂光; 砂光机; KDFSR2; 1台. 贴面; 贴面机; 11m×3.5m; 2台. 锯边; 锯边机; 13m×5.4m; 1台. 抛光; 抛光机; S-4S-1R; 1台. 印字; 印字机; 10m×3m; 1台. 刀具打磨; 磨刀机; HX-1600; 1台. 其他; 供热; 生物质蒸汽发生器（生物质蒸汽锅炉）; 型号：LSS0.5-0.7-S 参数：立式水管，室燃炉，额定蒸发量0.5t/h，额定蒸汽压力0.7MPa。; 1台. 供软水; 软水制备系统; 制备能力2m3/h，采用离子交换技术，制备率70%。; 1套. 运输; 装载机; /; 1台. 叉车; /; 1台. 压缩空气; 空压机; JC-20PC; 1台. 废气处理; 1#废气处理设施; 布袋除尘器; 1套. 2#废气处理设施; 低氮燃烧+水膜喷淋除尘; 1套. 3#废气处理设施; UV光催化氧化+活性炭吸附; 1套. 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》等文件，项目不涉及高能耗及淘汰类设备，符合国家和地方现行政策要求。 2.1.7主要原辅材料及能源 （1）原辅料用料 项目主要原辅料及能源见表2.1-5。 表2.1-5 项目主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 储存方式/规格; 储存位置; 最大储存量; 备注. 一、原材料. 1; 原木; 28000m3/a; 捆扎，长1.3m/2.6m，Φ5.1cm; 原料堆场; 2000m3; 外购，含水率在30%~35%之间。. 二、辅料. 1; 脲醛树脂胶; 400t/a; 250kg/桶; 辅料存放区; 50桶，12.5t; 外购. 2; 面粉; 200t/a; 25kg/袋; 50袋，1t; 外购. 3; 柴油; 0.5t/a; 桶装，25kg/桶; 1桶，0.025t; 外购. 4; 空压机油; 0.01t/a; 桶装，20kg/桶; 1桶，0.02t; 外购. 5; 液压油; 0.5t/a; 桶装，20kg/桶; 3桶，0.06t; 外购. 6; 面纸; 2100万张; /; /; 外购. 7; 刀具; 0.2t/a; 捆扎; /; 外购. 8; 腻子膏; 1t/a; 浆状，桶装; /; 外购成品，无需调配。. 9; 油墨; 0.02t/a; 桶装，20kg/桶; 1桶，0.02t; 外购. 10; 生物质成型燃料; 1200t/a; 袋装; /; 外购. 三、能源消耗. 1; 新鲜水; 2753m3; /; /; /; /. 2; 电; 50万度; /; /; /; /. 脲醛树脂胶：分子式（C2H4N6O2）n，由尿素和甲醛在催化剂（碱性催化剂或酸性催化剂）作用下，缩聚成初期脲醛树脂，其中一羟脲和二羟脲最多，然后在固化剂或助剂作用下，形成不熔、不溶的末期树脂粘剂。脲醛树脂一般为水溶性树脂，较易固化，固化后的树脂无毒、无色、耐光性好，长期使用不变色，热成型时也不变色。脲醛胶对人体的危害主要原因是里面含有游离态甲醛，甲醛是一种无色、有强烈刺激性气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态，通常以水溶液形式出现。 根据建设单位提供的项目所用脲醛树脂胶检测报告，胶水中游离甲醛含量0.08%，各项指标满足《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T 14732-2017）胶合板用脲醛树脂相关标准。 2.1.8给排水及水平衡 项目用水包括生产用水、生活用水。 （1）生活用水：项目劳动定员150人，厂区不设食宿。参考《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），生活用水量按40L/人·d计。则生活用水量共6m3/d，1800m3/a。排污系数取0.9，则生活污水产生量为5.4m3/d，1620m3/a。生活污水通过化粪池（处理能力20m3/d）收集处理后排入市政污水管网。 （2）生产用水 ①锅炉用水：根据建设单位提供资料，项目设置0.5t/h蒸汽锅炉1台，锅炉蒸汽经冷凝水回收系统收集后回用于锅炉，管道蒸汽损耗率约3%，锅炉排污水约5%，锅炉每天补充约0.32m3的损耗软水，锅炉排污水0.2m3/d。 项目锅炉配套建有软水制备系统（离子交换），软水制备率约70%，每天制备软水0.32m3，产生浓水0.14m3/d。锅炉原水（新鲜水）使用量为0.46m3/d。根据建设单位提供资料，软水制备系统定期进行反冲洗，反冲洗用水约0.1m3/d，反冲洗废水量为0.1m3/d。 锅炉排污水、软水制备浓水和反冲洗废水排放量合计0.44m3/d，收集后用于水膜喷淋除尘损耗添加水，不外排。 ②水膜喷淋用水：项目锅炉燃烧烟气采用水膜喷淋除尘。喷淋塔处理规模5m3/h，40m3/d，每天补水量按2%计，每天补水量为0.8m3/d。根据建设单位提供资料，水膜喷淋除尘用水循环使用，不外排，定期清理除尘设备底部的沉渣作为固废处理。 ③磨刀机用水：项目模具维护采用磨刀机打磨（水磨），磨刀机循环水量约0.5m3/d，磨刀机中水循环使用，不外排，用水损耗率约2%，定期补充新鲜水，补水量0.01m3/d。定期对磨刀机底部打捞铁渣作为固废处理。 项目水平衡见表2.1-6、图2.1-1。 2.1-6 项目水平衡表 类别; 指标; 用水规模; 用水量; 排水量; 备注. (m3/dmax); (t/a); (m3/dmax); (t/a). 生活用水; 生活用水; 150人; 40L/人·d; 6; 1800; 5.4; 162; 化粪池收集处理后排入市政污水管网。. 生产用水; 锅炉用水; 锅炉补冲软水0.32m3/d；软水制备产生浓水0.14m3/d；反冲洗用水0.1m3/d; 0.56; 168; 0; 0; 回用于水膜喷淋除尘损耗添加水，不外排。. 水膜喷淋用水; 规模5m3/h，补水量0.8m3/d; 新鲜水0.36 回用水0.44; 新鲜水108 回用水132; 0; 0; 循环使用，不外排。. 磨刀机用水; 补水量0.01m3/d; 0.01; 3; 0; 0; 循环使用，不外排。. 合计; /; 6.93; 2079; 5.4; 162; /. 图2.1-1 本项目最大日水平衡示意图 m3/d 2.1.9物料平衡、脲醛树脂胶VOCs及甲醛平衡 （1）物料平衡 本项目原木通过切断、剥皮和旋切制成单板，生成副产品圆木棍，产生木屑、边角料和树皮固体废物；晒干过程单板中部分水分蒸发；然后加入脲醛树脂胶、面粉、腻子膏，通过涂胶等工序将多片单板制成多层板，产生有机废气、木工粉尘、边角料等。 ①总投入量为：原木用量28000m3/a（木材密度约580kg/m3），质量为16240t/a；脲醛树脂胶用量400t/a、面粉200t/a、腻子膏1t/a。 ②产品总量为：多层板1.9万m3/a（密度约580kg/m3），质量约11020t/a；副产品圆木棍1050万根/a（约8207m3/a），质量约4760t/a。 ③木屑、边角料、树皮：产生量约81.2t/a。 ④废气污染物：木工粉尘产生量约32.49t/a，有机废气产生量约0.5t/a。 ⑤水蒸气：单板中大部分水分在晒干过程蒸发损耗。 项目物料平衡见图2.1-2。 图2.1-2 项目物料平衡图 t/a （2）脲醛树脂胶VOCs平衡 项目脲醛树脂胶VOCs平衡见图2.1-3。 图2.1-3 项目脲醛树脂胶VOCs平衡图 t/a （3）脲醛树脂胶甲醛平衡 甲醛平衡见图2.1-4。 图2.1-4 项目脲醛树脂胶甲醛平衡图 t/a 2.1.10总平面布置及布局合理性分析 本项目共由三块地块构成，分别为1#地块、2#地块、3#地块。1#地块和2#地块位于庙坝镇老场村1组，3#地块位于庙坝镇长乐村三组。 1#地块主要包括生产车间、办公用房及配套设施，进厂大门位于地块东侧，进厂道路位于地块中央，连接东侧大门和西侧办公用房。进厂道路北侧为新建的生产车间，车间自西向东依次为干板仓库、旋切车间、热压区、锯边区、排版区等；进厂道路南侧自西向东依次为厕所、原木堆场、成品仓库。进厂道路连接生产车间、原木堆场及成品堆场，方便物料转运和出厂。 由于项目原木加工成单板后，需要进行晾晒，面积需求量大。因此，建设单位租用了2#地块、3#地块，分别作为1号晒场、2号晒场，用于单板的晾晒。其中，1号晒场位于1#地块南侧，距离约168m；2号晒场位于1#地块西南侧，距离约878m。两晒场与1#地块间均有场镇的公路相连，单板物料转运方便。 项目配胶、涂胶、热压工序均布置在生产车间内，尽量远离周边的居民，脲醛树脂胶使用过程中有机废气、甲醛收集处理后达标排放，对周边大气影响较小；木材加工过程砂光、抛光、锯边产生的粉尘收集处理后达标排放，对周边大气影响较小。同时，生产车间采用四周+顶棚钢结构封闭，加强车间通风换气，降低无组织粉尘、有机废气、甲醛对周边居民的影响。 本次评价认为，项目平面布置合理紧凑，生产场地功能分区明确，便于生产、运输和管理，项目的总平面布置合理可行。项目总平面图布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期工程活动主要包括原有厂房等构筑物拆除、新厂房建设、装饰设备安装及配套环保设施建设等。施工期主要工艺流程及产污环节见图2.2-1。 图2.2-1 施工期工艺流程及产污环节图 施工期产污环节 废气：主要为施工作业产生的扬尘、机械设备产生的燃油废气。 废水：主要包括少量施工废水、施工人员的生活污水。 噪声：主要为各类机械设备施工运行产生的噪声、物料运输车辆的交通噪声等。 固体废物：原有厂房等构筑物拆除产生的建筑垃圾和废弃建材、新建厂房及设备安装等产生的少量废包装材料以及施工人员的生活垃圾等。 2.2.2运营期工艺流程及产污环节 本项目为胶合板的生产，其生产工艺流程及产污环节见图2.2-2。 图2.2-2 项目工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 切断：项目外购的原木尺寸为1.3m和2.6m，采用断木机进行切割，切割成规定尺寸1.27m。切断过程产生噪声N、木屑S1和边角料S2。 剥皮：切割后的木材由输送带输送至找圆机，将不规整带树皮的木料切割成表面光滑、无树皮的标准圆木料。此过程产生噪声N、木屑S1、树皮S3。 旋切：剥皮后的圆木料通过上料机、输送带输送至旋切机，通过旋切机自动切片，利用刀具和滚轴均匀切片。到最后会留下内径为2.8cm左右的木棍。此过程产生噪声N、木屑S1。 根据建设单位提供资料，本项目原木含水率在30%~35%之间，含水率较高，切断、剥皮和旋切过程污染物为木屑，粉尘产生量极少。 晒干：将旋切后的单板放置在晒场上进行晾晒备用。 排版：经过晒干的单板由排版机进行排版。 配胶：项目不在厂区内设置制胶生产线，外购成品脲醛树脂胶，需要在厂区进行胶水调配。脲醛树脂胶与面粉调配比例为2:1。配胶时先将成品脲醛树脂胶倒入搅拌桶内，然后分次少量加入面粉，并进行慢速搅拌（物理反应）。配好的胶水通过搅拌桶连接管道流至过胶机进行使用。此过程产生配胶废气G2（粉尘、有机废气）。 涂胶：人工将排版机排好的多层板放置于过胶机中组胚，通过过胶机将胶水涂至多层板。此过程产生涂胶废气G3。 冷压：将涂胶过后的多层板通过预压机先进行一次冷压。组合的大块单板由于木材中空或者形变，厚度较大，且可能散架，因此预先通过一道冷压工序，通过压缩可使板子的厚度减小，板子压实组合在一起，成为一块较完整的单板，可使少量不均匀部位的涂胶分布均匀，并且增加了板子表面的平整度。冷压由空压机的压缩空气提供压力。此过程产生噪声N。 热压：采用热压机热压，由生物质蒸汽锅炉产生的热蒸汽供热，蒸汽通过管道间接供热，不与产品接触，供热温度在120℃，压力0.8-1.0MPa之间，时间750s左右，使得胶水先熔化，然后利用压力让重新熔化的胶水分布均匀并且部分渗透于木材之中，压制到木材规定的厚度，胶水在这个过程中被烘干粘接，木材的水分也随着温度的升高失水而达到相应的含水率要求，得到规定厚度、规定含水率的半成品。锅炉蒸汽经冷凝水回收系统收集后回用于锅炉。此过程产生噪声N、热压废气G5。 补板：热压后，根据板材的表面凹凸情况对板材进行补腻子，外购成品腻子膏，采用刮板进行刮腻子找平，找平后自然晾干。 砂光：采用砂光机对找平后的板材进行粗略打磨，将表面打磨平整。此过程产生噪声N、粉尘G1。 贴面：在板材上下两面，施以脲醛树脂胶贴上面纸，放入贴面机中。贴面机采用电加热，加热至120℃左右进行热压，压力控制在10-20MPa之间，时间15~40s，使面纸粘在板材上。此过程产生贴面废气G6。 锯边：用锯边机将胶合板多余边角切掉。此过程产生噪声N、粉尘G1和边角料S2。 抛光：用抛光机对胶合板表面进一步精细打磨，将表面打磨平整。此过程产生噪声N、粉尘G1。 印字：通过印字机将产品品牌名称印刷在胶合板上，最终得到成品。此过程产生少量印刷废气G7。 打包入库：将成品胶合板打包入库。 其他： 职工生活：职工生活产生生活污水W1、生活垃圾S4。 设备维护保养：本项目旋切机所用刀具需要定期维护，刀具使用过程中钝化后，通过磨刀机打磨（水磨）光滑锋利后继续使用，无法使用的报废刀具S5作为固废处理；磨刀机中的水循环使用，不外排，定期对底部打捞铁渣S6作为固废处理。 配胶、维护保养过程产生废抹布、棉纱手套S7，维护保养产生废空压机油S8、废液压油S9，生产过程产生的废油桶S10、废胶桶S11。 生物质蒸汽锅炉：项目生物质蒸汽锅炉采用柴油点火，根据建设单位提供资料，每次点火柴油用量0.5L，平均每季度检修一次；外购生物质成型燃料。锅炉使用过程产生噪声N、燃烧烟气G4、锅炉灰S12、锅炉排污水W2。 软水制备系统：软水制备浓水W3、反冲洗废水W4。 废气处理设施：收集的粉尘S13、废活性炭S14、废UV灯管S15、水膜除尘沉渣S16。 包装拆解过程产生废包装材料S17。 化粪池清掏产生污泥S18。 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，共租用3块地块，其中1#地块原由大竹县金丰食用菌专业合作社租用，2#地块和3#地块为租用的闲置土地。 根据调查，大竹盛思康木业有限公司租用1#地块并购置大竹县金丰食用菌专业合作社所有建筑物及附属办公室、厨房、厕所、围栏及菇房等后，拟将原厂房、厨房及菇房等拆除，保留办公室、厕所、配电房、化粪池及围栏等作为本项目依托，新建标准化厂房10000m2，按照设计方案对项目地块重新进行规划。 根据现场踏勘，大竹县金丰食用菌专业合作社目前已搬离，除厂房买卖协议中转让固定设施保留外，无其他遗留设施，现场一般工业固体废物、危险废物均得到妥善处置，无遗留环境问题。厂区内供电、供水等配套设施齐全。2#地块、3#地块为租用的闲置土地，无相关原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量现状 根据《大竹盛思康木业有限公司木业加工生产线项目大气环境影响专项评价报告》中“环境空气质量现状调查与评价”结论：大竹县PM10、PM2.5、O3、SO2、NO2和CO均能满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准要求，为环境空气质量达标区。 根据建设单位委托达州恒福环境监测服务有限公司于2023年5月5日至2023年5月11日对项目特征因子TSP、TVOC、甲醛的环境质量现状监测结果，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求，TVOC和甲醛满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HI 2.2-2018）附录D中限值要求。 综上所述，项目位于环境空气达标区，项目所在区域大气环境质量现状良好，不会制约项目的建设。 3.1.2地表水环境 本项目位于大竹县庙坝镇，受纳水体为西河（属御临河干流），属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。因此，本项目地表水质量现状评价引用达州市生态环境局在御临河干流-双河口大桥设置的1个国考监测断面的监测数据。根据达州市生态环境局公布的2023年9月~2024年1月达州市地表水水质月报，结果如下： 表3.1-4 御临河干流-双河口大桥监测断面水质评价结果 序号; 时间; 河流; 断面名称; 交界情况; 断面性质; 上年同期; 上月类别; 本月类别. 1; 2023年9月; 御临河干流; 双河口大桥; 市界（达州市→广安市）; 国考; Ⅱ; Ⅲ; Ⅲ. 2; 2023年10月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 3; 2023年11月; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 4; 2023年12月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 5; 2024年1月; /; Ⅱ; Ⅱ. 上表例行监测数据表明：御临河干流-双河口大桥监测断面近5个月水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，水环境质量状况良好。 3.1.3声环境 为了解项目所在区域内声环境质量现状，建设单位委托达州恒福环境监测服务有限公司于2023年5月8日对项目周边居民点进行监测。 ①监测点位：N1-项目西南侧居民点、N2-项目东侧居民点、N3-项目西北侧居民点-靠近本项目厂房一侧。 ②监测因子：等效连续噪声级。 ③监测频次：监测1天，昼间监测1次。 ④评价方法及标准 将监测结果与评价标准比较评述法，评价标准为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准。 ⑤监测结果 噪声现状监测结果见表3.1-5。 表3.1-5 噪声现状评价结果表 单位：Leq：dB（A） 监测点位; 昼间. 监测值; 标准值. N1-项目西南侧居民点; 51; 60. N2-项目东侧居民点; 53; 60. N3-项目西北侧居民点-靠近本项目厂房一侧; 54; 60. 监测结果表明，监测点所在区域昼间环境噪声未超标，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3.1.4生态环境 本项目位于大竹县庙坝镇老场村1组，周边以工业企业、场镇居民为主，不开展生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 项目不涉及电磁辐射，故不开展电磁辐射环境现状调查。 3.1.6地下水环境、土壤 本项目严格按照分区防渗要求设置，不会发生危险品泄漏污染地下水、土壤的情况。正常情况下不存在地下水、土壤污染途径，故本次评价不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 本项目位于大竹县庙坝镇老场村1组。经现场踏勘，项目1#地块南侧约10m为大竹欣程农业开发有限公司；东侧约40m为1#散户居民（1栋7F商住楼）；东南侧约78m为四川咪米香食品有限公司；北侧约20m为G65包茂高速入口公路；西北侧约20m为5#散户居民（1栋6F居民楼）；西侧约220m为西河，约258m为庙坝镇场镇；项目2#地块位于1#地块南侧，距离约168m，周边主要为现状农田；3#地块位于1#地块西南侧，距离约878m，西侧紧邻四川春宇生物科技有限公司，东侧约10m为西河。 经调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和人口较集中的区域等保护目标，周边主要为零散的农村住户。 本项目1号晒场、2号晒场作为木材单板的晾晒场，对周边环境无影响。因此，本次评价主要调查1#地块厂界外500m范围内的环境保护目标，详见表3.2-1。 |

表3.2-1  环境保护目标

| 敏感要素 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能 | 相对1#地块方位 | 与1#地块距离/m | 与2#地块距离/m | 与3#地块距离/m | 与生产车间距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 1#散户居民 | 85 | 0 | 散户居民 | 约20人 | 二类环境空气功能区 | E | 40 | 237 | 940 | 43 |
|  | 2#散户居民 | 162 | 106 | 散户居民 | 5户，约18人 |  | NE | 66 | 348 | 1042 | 68 |
|  | 3#散户居民 | 0 | -84 | 散户居民 | 3户，约10人 |  | S | 30 | 20 | 694 | 80 |
|  | 4#散户居民 | -162 | 0 | 居民区 | 20户，约70人 |  | W | 100 | 192 | 657 | 129 |
|  | 5#散户居民 | -70 | 80 | 散户居民 | 约15人 |  | NW | 20 | 306 | 937 | 20 |
|  | 6#居民区 | 0 | 124 | 居民区 | 约200人 |  | N | 50 | 367 | 967 | 50 |
|  | 7#散户居民 | 0 | -560 | 散户居民 | 约20人 |  | S | 500 | 249 | 703 | 523 |
|  | 庙坝镇场镇 | -321 | 0 | 居民区、学校等 | 约2000人 |  | W | 258 | 407 | 595 | 258 |
|  | 肖家湾 | 595 | 482 | 散户居民 | 约100人 |  | NE | 751 | 1008 | 1731 | 753 |
|  | 长乐村 | -683 | -751 | 居民区 | 约500人 |  | SW | 940 | 613 | 紧邻 | 1005 |
|  | 郭家湾 | -2195 | 0 | 散户居民 | 约40人 |  | W | 2150 | 2153 | 1639 | 2150 |
|  | 白鹤村 | -539 | -1299 | 散户居民 | 约30人 |  | SW | 1284 | 884 | 479 | 1314 |
|  | 郭家湾 | -910 | -2050 | 散户居民 | 约20人 |  | SW | 2130 | 1667 | 1239 | 2150 |
|  | 胡家坝 | -1714 | -1119 | 散户居民 | 约40人 |  | SW | 2041 | 1759 | 1176 | 2062 |
| 地表水 | 西河 |  |  |  |  | Ⅲ类水域功能 | NE | 966 | 443 | 10 | 966 |
| 声环境 | 1#散户居民 | 85 | 0 | 散户居民 | 约20人 | 2类声环境功能区 | E | 40 | 237 | 940 | 43 |
|  | 3#散户居民 | 0 | -84 | 散户居民 | 3户，约10人 |  | S | 30 | 20 | 694 | 80 |
|  | 5#散户居民 | -70 | 80 | 散户居民 | 约15人 |  | NW | 20 | 306 | 937 | 20 |
|  | 6#居民区 | 0 | 124 | 居民区 | 约200人 |  | N | 50 | 367 | 967 | 51 |
| 地下水 | 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境 | 根据现场调查，项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护的区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以项目1#地块厂址中央为坐标原点（0,0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气污染物排放标准 本项目施工期扬尘污染物执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中限值要求，见表3.3-1。运营期执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）相应限值要求，见表3.3-1~3.3-5。 表3.3-1 四川省施工场地扬尘排放标准 单位：μg/m3 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 达州市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 表3.3-2 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 燃煤锅炉限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 50; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 300. 氮氧化物; 300. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 注：本项目为使用生物质成型燃料的锅炉，参照标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。参考标准中表4，排气筒最低设置高度为20m。. 表3.3-3 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. VOCs; 60; 3.4; 2.0. 甲醛; 5; 0.2; 0.1. 注：最低去除效率80%，仅适用于处理风量大于10000m3/h，且进口VOCs浓度大于200mg/m3的净化设施。. 表3.3-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 3.3.2废水 本项目生活污水经化粪池收集处理、生产废水经三级沉淀池处理，均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网，经市政污水管网进入大竹县庙坝镇污水处理厂，处理达标后排入西河。排放标准详见表3.3-5。 表3.3-5 污水排放浓度限值 单位：mg/L 标准名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; 45; 8. 注：氨氮、TP参照《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准执行。. 3.3.3噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准见表3.3-6。 表3.3-6 噪声标准值 单位：dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 昼间; 夜间. 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废弃物 一般工业固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中相关要求。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）、《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号）等相关要求，并结合项目污染物特征，评价确定本项目总量控制指标为废气的VOCs、NOx，废水为COD和氨氮。 废气污染物总量控制指标：本项目为新建，新增VOCs总量为：0.14t/a（其中有组织VOC：0.09t/a、无组织VOCs：0.05t/a）；NOX总量为0.857t/a。 废水污染物总量控制指标：本项目废水处理后排入市政污水管网，然后进大竹县庙坝镇污水处理厂深度处理，项目废水将占用大竹县庙坝镇污水处理厂指标。因此，本项目不单独申请废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1施工期废气污染防治措施 施工期废气主要为扬尘和机械设备的燃油废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要集中在原有厂房构筑物的拆除，建筑材料等装卸、堆放过程。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，还有运输车辆行驶产生的扬尘。对施工过程产生的扬尘，建设单位在施工中严格按照相关要求进行扬尘污染防治。 为尽可能减少扬尘对本项目建设区域周围大气环境及敏感点的污染程度，建设单位应采取以下措施： ①加强施工管理，合理规划运输线路。 ②对施工现场设置围栏或围墙等围挡，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围，减少对周围环境的影响。 ③施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面灰尘保有量越大，湿度越小，扬尘量越大。施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，使扬尘减少了70%左右，有效地控制施工扬尘，将TSP、PM10的污染距离缩小到20~50m范围。 ④加强管理，避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘，风速大于3m/s时应停止施工。 ⑤在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥沙运输车辆，采用封闭车辆运输，此外还禁止建筑材料运输过程中的洒漏，保持运输车辆装载量适当，降低物料输送过程中的落差。 建设单位应严格执行大气污染防治“六不准、六必须”。“六个必须”，即必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；“六个不准”，即不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土。 采取以上措施后，能够很好的防治施工期扬尘污染。 （2）机械设备的燃油废气 主要来自于机械设备产生的尾气，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。对于施工过程中的汽车尾气，建设单位通过控制车辆行驶速度降低影响，加强设备维护保养，禁止尾气超标设备入场，废气通过大气的自净作用可以得到净化。由于施工场地开阔，扩散条件良好，厂址周围植物生产茂盛，因此对大气环境的影响甚微。 综上所述，项目严格落实上述大气污染防治措施后，对周边大气环境影响较小。 4.1.2施工期废水污染防治措施 施工期废水主要来自于各种设备的清洗废水（主要污染物为SS和石油类）和施工人员的少量生活污水。建设单位应采取如下防治措施： （1）施工区域内修建一个临时沉砂池，施工废水排入沉砂池内，静置沉淀后全部回用。 （2）水泥等建材应远离水体，并设置雨棚等措施遮盖，防止被雨水冲刷流入水体。 （3）施工期生活污水利用厂区化粪池收集处理后排入市政污水管网。 4.1.3施工期噪声污染防治措施 （1）噪声源分析 施工期噪声主要来源于施工设备和运输车辆，主要高噪声设备为振动夯锤、打桩机、装载机和运输车辆等，噪声源强在80~90dB（A）。施工期噪声会伴随施工工序的结束而消失，但噪声值较高，在一定时间段内，会对施工现场及其附近区域造成噪声影响。 为了反映施工期噪声对环境的影响，本次评价采用距离传播衰减预测分析施工机械作业对环境影响程度和范围，预测时不考虑场界围墙、树木等障碍物造成的噪声衰减量。计算公式如下： LA（r）=LA（r0）-20lg(r/r0) 式中：LA(r)——受声点r的声级dB（A）； LA(r0)——受声点r0的测试声级dB（A）； r0、r——距声源r0、r受声点的距离（m）。 经计算，主要施工机械噪声预测情况见表4.1-1。 表4.1-1 主要施工机械噪声影响预测 单位：dB（A） 距离 施工设备; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 280m. 振动夯锤; 90; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 60; 58; 55. 打桩机; 90; 84; 78; 72; 68; 66; 64; 60; 58; 55. 重型运输车; 80; 74; 68; 62; 58; 56; 54; 50; 48; 45. 装载机; 80; 74; 68; 62; 58; 56; 54; 50; 48; 45. 按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准判断，一般情况下，昼间施工点180m外可达标，夜间在280m外可达标。如按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12513-2011）标准判断，对附近居民及企业产生一定影响。 因此，建设单位在施工过程中应采取相应的噪声控制措施，如： （1）在满足工艺要求的前提下，首先选用先进的、噪声较低的环保型设备，严格按操作规程使用各类机械设备，使设备处于良好的运行状态。 （2）加强施工管理和施工组织，合理安排施工时间；尽可能避免大量高噪声设备同时施工。合理布局施工场地，噪声较大的设备尽量布置在地块中部。 （3）坚持文明施工，对施工器具应该轻拿轻放，严禁抛掷，降低人为噪声。 （4）运输车辆进入施工现场应减速行驶、并禁止鸣笛，禁止夜间施工。 4.1.4固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要有原有厂房拆除产生的建筑垃圾、新厂房建设产生的废包装材料以及施工人员的生活垃圾等。建设单位应采取以下处置措施： （1）对于可回收利用的（如废钢铁、包装材料等），应尽量收集外卖物资回收部门。 （2）不可回收利用的固废，运送至市政部门指定渣场。 （3）生活垃圾，设置垃圾桶收集，定期清运至场镇垃圾收集点，由环卫部门负责收集处理，严禁乱堆乱扔。 4.1.5生态保护 本项目位于大竹县庙坝镇，施工期不会对周围植被造成破坏。建设单位应合理安排施工期，施工结束后，及时对场地进行硬化，防止雨水冲刷增加水土流失量。 4.1.6结论 通过采取上述合理的措施后，施工过程基本不会对周边环境造成不良影响，且上述污染随着施工期的结束而消失，对周围环境影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1运营期大气环境影响和保护措施 详见《大竹盛思康木业有限公司木业加工生产线项目大气环境影响专项评价报告》。 由“专项分析”可知，经过本次评价提出的环境保护措施后，各项污染物可实现达标排放，对周边的环境影响较小，不会改变区域环境空气功能区划。 4.2.2运营期地表水环境影响和保护措施 1、废水产生种类、产生量及产生浓度 本项目锅炉排污水、软水制备浓水和反冲洗废水产生量为0.44m3/d，收集后全部回用于水膜喷淋除尘损耗添加水不外排；水膜喷淋除尘用水循环使用，不外排，定期清理除尘设备底部的沉渣作为固废处理；磨刀机用水循环使用，不外排。因此，项目生产废水全部回用，不外排，外排的废水为生活污水。 项目生活污水产生量为5.4m3/d，1620m3/a，生活污水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP。参考《第二次全国污染源普查 生活污染源产排污系数手册（试用版）》，污染物产污系数为COD：252~504mg/L、BOD5:110~220mg/L、NH3-N：25.3~50.7mg/L、TP：2.78~6.96mg/L。本次评价按最不利情况取值，COD：504mg/L、BOD5：220mg/L、NH3-N：50.7mg/L、TP：6.96mg/L，类比同类型企业，SS取值350mg/L。 2、废水治理设施 生活污水经化粪池收集处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经市政污水管网排入大竹县庙坝镇污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入西河。 本项目废水污染物产生及排放情况详见表4.2-1。 表4.2-1 项目废水污染物产排情况表 污染源; 废水量（m3/a）; 污染物; 产生情况; 化粪池处理后; 污水处理厂处理后. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生活污水; 1620; COD; 504; 0.816; 400; 0.648; 50; 0.081. BOD5; 220; 0.356; 200; 0.324; 10; 0.016. SS; 350; 0.567; 200; 0.324; 10; 0.016. NH3-N; 50.7; 0.082; 40; 0.065; 5; 0.008. TP; 6.96; 0.011; 6; 0.010; 0.5; 0.001. 3、废水处理措施可行性及达标性分析 （1）化粪池依托可行性分析 项目生活污水产生量5.4m3/d，依托厂区已建化粪池，化粪池处理能力20m3/d。处理规模能满足本项目需求，且运行稳定；生活污水成分简单，经过化粪池收集处理能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 （2）生产废水回用可行性分析 项目水膜喷淋除尘用水主要用于锅炉燃烧废气除尘，对水质要求简单，循环使用，不外排，只需要定期对除尘设备底部的沉渣进行清理，同时每日补充损耗用水量0.8m3/d。锅炉排污水、软水制备浓水、反冲洗废水的水质较简单，产生量0.44m3/d，低于水膜喷淋除尘每日补水量。因此，锅炉排污水、软水质浓水和反冲洗废水收集后用于水膜喷淋除尘损耗添加水，不外排可行。磨刀机用水循环使用，不外排。 （3）废水排入大竹县庙坝镇污水处理厂可行性分析 大竹县庙坝镇污水处理厂服务范围为大竹县庙坝镇场镇、新桥社区和大竹县庙坝小微企业产业园区范围生活污水和食品生产加工企业生产废水。污水处理厂位于大竹县庙坝镇长乐村2、3组，于2017年建成并投入运行，设计处理规模20000m3/d，采用“格栅+初沉池+生物转盘及混合液回流+二沉池+滤布滤池+紫外线消毒”处理工艺，目前实际处理规模600~700m3/d，污水经处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入西河。 本项目属于大竹县庙坝镇污水处理厂污水接纳范围，区域污水管网已建好，项目污水能接入大竹县庙坝镇镇污水处理厂。项目外排废水为生活污水，污水量5.4m3/d，污水处理厂有足够剩余容量容纳本项目产生的废水。项目废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入大竹县庙坝镇污水处理厂，满足污水处理厂进水水质要求，符合其接管水质标准。 因此，本项目废水排入大竹县庙坝镇污水处理厂不会对其正常运行产生不利影响。 综上所述，通过采取以上措施，项目产生的废水对区域地表水不会产生明显影响，环境影响可接受。 4、废水监测计划 本项目属于C2021胶合板制造业，还涉及通用工序锅炉，根据《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019年版），本项目属于排污许可登记管理。结合《排污单位自行监测技术指南 人造板》（HJ 1206-2021）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），项目废气监测要求见表4.2-2。 表4.2-2 废水污染物监测计划 监测点位; 污染物; 监测频率; 标准要求. 化粪池排放口; 流量、pH、COD、NH3-N; 1次/季度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（氨氮、TP参照《污水排污城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准执行）. SS、BOD5、TP、TN; 1次/年. 4.2.3运营期噪声环境影响及防治措施 1、噪声源强及污染防治措施分析 本项目运营期噪声主要来源于汽车、装卸噪声及生产机械设备噪声。 （1）交通噪声 本项目运输车辆交通噪声级约60~75dB（A），为了避免对沿线居民点造成交通噪声影响，运输车辆出入厂区时间，应充分考虑到周边居民的出工劳作和收工作息的时间规律及特点，错开午间和夜间运输，另外进出厂的车辆可以设置禁鸣标志进行控制，车辆在沿线行驶遇敏感目标时，应采取禁止鸣笛、限制车速等措施，降低噪声对沿线保护目标的影响。以避免由于扰民引起沿线居民不满而和居民产生纠纷。 （2）装卸噪声 项目木材在生产区卸料一般采用装载机和叉车进行，会产生一定的振动影响，项目周边敏感点最近位于项目南侧厂界（装卸点）约30m，因此项目卸料产生的振动对敏感点有一定影响。项目上料和卸料频率较低，一般为2~3次/月，产生的噪声具有偶然性和短暂性。建设单位装卸作业应合理规划时间，错开午间和夜间，尽量降低装卸噪声对周边敏感点的影响。 （2）生产设备噪声 本项目主要产噪设备为木材加工设备，产生的噪声约70~95dB（A），通过选用低噪声、振动小的设备；合理布局，将高噪声设备远离居民点一侧，充分利用建筑物隔声降低噪声；加强设备维护保养；厂区东侧和北侧种植有绿化，有吸声效果。 项目噪声源调查清单见表4.2-2。 表4.2-2 项目噪声源调查清单 声源名称; 声源源强（距声源1m处的声压级）/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑插入损失dB（A）; 建筑外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 断木机; 80~85; 选用低噪声设备、减振、优化布局、建筑隔声、加强管理; -8; 15; 0.5; 58 50 42 20; 50 51 53 59; 昼间9:00~18:00; 15; 35 36 38 44; 1. 找圆机; 80~85; -13; 25; 0.5; 63 40 37 30; 49 53 54 55; 15; 34 38 39 40; 1. 上料机; 80~85; -12; 29; 0.5; 62 36 38 34; 49 54 53 54; 15; 34 39 38 39; 1. 旋切机1; 80~85; 1; 31; 0.5; 49 34 51 36; 51 54 51 54; 15; 36 39 36 39; 1. 旋切机2; 80~85; -10; 35; 0.5; 60 30 40 40; 49 55 53 53; 15; 34 40 38 38. 斜磨机; 80~85; -34; 17; 0.5; 84 48 16 22; 47 51 61 58; 15; 35 36 46 43; 1. 预压机1; 70~75; 28; 51; 0.5; 22 14 78 56; 48 52 37 40; 15; 33 37 22 25; 1. 预压机2; 70~75; 30; 49; 0.5; 20 16 80 54; 49 46 37 43; 15; 34 31 22 28; 1. 预压机3; 70~75; 34; 48; 0.5; 16 17 84 53; 51 50 37 41; 15; 33 30 22 28; 1. 热压机1; 70~75; 30; 40; 0.5; 20 25 80 45; 49 47 37 42; 15; 32 29 22 27; 1. 热压机2; 70~75; 29; 37; 0.5; 21 28 79 42; 49 46 37 43; 15; 34 31 22 28. 热压机3; 70~75; 27; 33; 0.5; 23 32 77 38; 48 45 37 43; 15; 33 30 22 28; 1. 热压机4; 70~75; 25; 29; 0.5; 25 36 75 34; 47 44 37 44; 15; 32 29 22 29; 1. 砂光机; 80~85; 16; -2; 0.5; 34 67 66 3; 54 48 49 75; 15; 39 33 34 60; 1. 锯边机; 80~85; 9; -5; 0.5; 41 69 59 1; 53 48 50 85; 15; 38 33 35 70; 1. 锅炉风机; 75~90; -23; 50; 0; 73 15 27 55; 53 66 61 55; 15; 38 51 46 40; 1. 抛光机; 75~80; 10; 4; 0.5; 40 61 60 9; 48 44 44 61; 15; 33 29 29 46; 1. 空压机; 90~95; 19; 37; 0.5; 31 28 69 42; 50 51 43 48; 15; 35 36 28 33; 1. 废气风机1; 85~90; 3; -2; 0.5; 47 67 53 3; 57 53 56 80; 15; 42 38 41 65; 1. 废气风机2; 85~90; 20; 43; 0.5; 30 22 70 48; 60 63 53 56; 15; 45 48 38 41; 1. 注：①空间相对位置以项目1#地块中央为坐标原点（0，0，0）。 ②生产车间墙体采用钢结构，设置有进出大门，参照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013），墙体及门窗平均隔声损失15dB（A）；空压机单独设置空压机房，隔声损失约15dB（A）。. 2、厂界达标情况分析 （1）预测思路 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本次评价将项目厂界作为评价点，预测本项目实施后噪声源对四周厂界的声级贡献值，说明项目噪声源对厂界声环境的影响。 （2）预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）噪声预测模型模式。 ①室内声源：项目所有设备均位于生产车间内。室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式近似求出： LP2=LP1−（TL+6) 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lpli（T）=10lg（j=1N100.1Lplij） 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）−（TLi+6） 式中：Lp2i（T——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 根据建设单位提供资料，项目生产车间房间常数约162.59m2，平均吸声系数0.02，平均隔声损失15dB（A）。 ②户外传播衰减计算： 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=Lp2（T）+10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 面声源的几何发散衰减：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：当r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg（r/r0）]；当r＞b/π，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20lg（r/r0）]。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其它多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点r处的A声级按下式计算： 影响预测的复合声压采用噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 （2）预测结果 ①厂界噪声预测结果 项目只在昼间生产，夜间不生产，仅预测昼间厂界噪声值，预测结果见表4.2-3。 表4.2-3 各厂界噪声预测结果一览表 厂界; 厂界坐标; 噪声贡献值（dB（A））; 标准要求; 是否达标. X; Y. 西厂界; -58; 0; 昼间：50; 昼间：60dB（A）; 达标. 南厂界; 0; -61; 昼间：54; 达标. 东厂界; 58; 0; 昼间：51; 达标. 北厂界; 0; 72; 昼间：58; 达标. 根据预测结果可知，在采取相应的噪声防治措施，项目厂界噪声预测值昼间能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 ②声环境保护目标噪声预测结果 根据项目外环境关系及环境保护目标分布情况，本次评价预测主要噪声源对项目区附近居民的噪声影响，详见表4.2-4。 表4.2-4 环境保护目标噪声预测结果表 声环境保护目标; 位置坐标; 噪声贡献值（dB（A））; 噪声现状值（dB（A））; 噪声叠加值（dB（A））. X; Y. 3#散户居民; 0; -84; 47; 51; 52. 1#散户居民; 85; 0; 49; 53; 54. 5#散户居民; -70; 80; 46; 54; 55. 由上表可知，项目周边声环境保护目标噪声贡献值与本底值叠加后昼间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，项目的建设对周边声环境影响较小，不扰民。 4、自行监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南 人造板工业》（HJ 1206-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），项目的噪声监测点位、监测指标及监测频次见表4.2-5。 表4.2-5 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 标准要求. 厂界四周; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4.2.4运营期固体废物环境影响及防治措施 1、固体废物产生及处置情况 （1）生活垃圾S4（900-001-S60） 项目劳动定员150人，每人生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为0.075/d，22.5t/a，集中收集后送至附近生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固废 木屑S1、边角料S2、树皮S3（900-009-S17）：根据建设单位提供资料，生产过程中木屑、边角料和树皮产生量约占原木的0.5%。项目原木用量28000m3/a（木材密度约580kg/m3），原木质量为16240t/a，则木屑、边角料、树皮产生量为81.2t/a，外售其他企业综合利用。 报废刀具S5（900-001-S17）：预计产生量约0.198t/a，外售物资回收部门。 铁渣S6（900-001-S17）：项目旋切所用刀具需要定期用磨刀机维护，磨刀机底部定期打捞铁渣，产生量约0.001t/a，和报废刀具一起外售物资回收部门。 水膜除尘沉渣S16（900-099-S03）：水膜喷淋除尘设施定期清理底部的沉渣，产生量约0.48t/a。外售其他企业综合利用。 锅炉灰S12（900-099-S03）：项目锅炉为生物质蒸汽锅炉，根据建设单位提供资料，锅炉灰产生量约占燃料3%，项目生物质成型燃料用量为1200t/a，则锅炉灰产生量为36t/a，收集后交周边农户作农肥或交有机肥生产企业制作有机肥。 收集的粉尘S13（900-009-S17）：收集的粉尘包括布袋除尘器捕集粉尘、地面清扫粉尘。根据大气专项评价的源强核算，收集的粉尘量为31.58t/a。建设单位应每天对地面沉降粉尘进行清扫，袋装收集；定期对布袋除尘器收集的粉尘进行清理，统一收集和木屑、边角料、树皮一起外售其他企业综合利用。 废包装材料S17（900-003-S17）：主要为包装袋、捆扎绳等，预计产生量约0.5t/a。外售物资回收部门。 化粪池污泥S18（900-099-S07）：项目化粪池收集处理生活污水，需定期清掏粪便，粪便产生量约0.2kg/d·人，计算得到化粪池污泥产生量约9t/a。定期清掏后交环卫部门清运处理。 （3）危险废物 废抹布、棉纱手套S7（900-041-49）：产生量约0.001t/a。 废空压机油S8（HW08,900-249-08）：产生量约0.001t/a。 废液压油S9（HW08,900-218-08）：项目预压机、热压机均需使用液压油，预计产生量约0.01t/a。 废油桶S10（HW08,900-249-08）：产生废油桶46个，废桶质量约0.5kg/个，则废油桶产生量约0.023t/a。 废胶桶S11（HW49，900-041-49）：产生废胶桶约1600个/a，废桶质量约2kg/个，则废胶桶产生量约3.2t/a。 废活性炭S14（HW49,900-039-49）：项目活性炭箱装炭量为2m3，吸附VOCs量约0.135t/a，更换频次为一年一次。根据经验计算，活性炭密度为0.4t/m3，产生总废活性炭量0.935t/a。按照《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》等相关要求，项目选用蜂窝活性炭时，碘值应不低于650mg/g。 废UV灯管S15（HW29,900-023-29）：UV光催化更换下来的废UV灯管，一般2~3年更换一次，产生量约0.001t/a。 危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表4.2-6。 表4.2-6 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 产生源; 固体废物名称; 固废属性; 产生量（t/a）; 处理措施; 最终去向. 处理方式; 处置量（t/a）. 员工办公生活; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 22.5; 委托处置; 22.5; 环卫清运. 断木、旋切等木材加工; 断木机、旋切机等; 木屑、边角料、树皮; 一般固体废物; 81.2; 委托处置; 81.2; 外售其他企业综合利用. 收集的粉尘; 31.58; 委托处置; 31.58. 水膜除尘; 水膜除尘; 水膜除尘沉渣; 0.48; 委托处置; 0.48. 蒸汽供热; 生物质蒸汽锅炉; 锅炉灰; 36; 委托处置; 36; 交周边农户作农肥或交有机肥生产企业制作有机肥. 刀具维护; 磨刀机; 铁渣; 0.001; 委托处置; 0.001; 外售物资回收部门. 旋切; 旋切机; 报废刀具; 0.198; 委托处置; 0.198. 包装拆解; 包装拆解; 废包装材料; 0.5; 委托处置; 0.5. 化粪池; 化粪池; 化粪池污泥; 9; 委托处置; 9; 定期清掏后交环卫部门清运处理. 维修保养; 设备保养; 废空压机油; 危险废物; 0.001; 委托处置; 0.001; 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理. 废油桶; 0.023; 委托处置; 0.023. 配胶、维护保养; 配胶、设备保养; 废抹布、棉纱手套; 0.001; 委托处置; 0.001. 配胶; 配胶; 废胶桶; 3.2; 委托处置; 3.2. 冷压、热压; 预压机、热压机; 废液压油; 0.01; 委托处置; 0.01. 废气处理; UV光催化; 废UV灯管; 0.001; 委托处置; 0.001. 活性炭吸附装置; 废活性炭; 0.935; 委托处置; 0.935. 项目危险废物详情见表4.2-7。 表4.2-7 危险废物统计表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生段及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废空压机油; HW08; 900-249-08; 0.001; 维修保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; T; 暂存于危废暂存间. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.023; 固态; 矿物油; 矿物油; 半年; T. 3; 废胶桶; HW49; 900-041-49; 3.2; 配胶; 固态; 胶水; 胶水; 每天; T. 4; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.01; 冷压、热压; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; T. 5; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.001; 废气处理; 固态; 汞; 汞; 2~3年; T. 6; 废抹布、棉纱手套; /; 900-041-49; 0.001; 配胶、设备保养; 固态; 胶水、油; 胶水、油; 每天; T. 7; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.935; 废气处理; 固态; 有机废气; 有机废气; 半年; T. 2、固废处置措施 项目营运期固体废物分为一般工业固废、危险废物、生活垃圾。 一般工业固废包含木屑、边角料、树皮等，暂存于一般固废暂存区，木屑、边角料、树皮、收集的粉尘、水膜除尘沉渣外售其他企业综合利用；锅炉灰交周边农户作农肥或交有机肥生产企业制作有机肥；铁渣、报废模具、废包装材料外售物资回收部门；化粪池污泥定期清掏后交环卫部门统一清运处理。危险废物包含废抹布、废含油棉纱手套、废油桶、废胶桶、废液压油、废活性炭等，统一分类收集后暂存在危废暂存间，定期交有资质单位处置。生活垃圾收集后交环卫部门统一清运处理。 （1）环境影响分析 ①危险废物 危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，同时采取基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或者少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 项目危废暂存间拟设在生产车间内北侧，建筑面积10m2，危废暂存间基本情况见表4.2-8。 表4.2-8 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废空压机油; HW08; 900-249-08; 生产车间内北侧; 10m2; 桶装; 5t; 半年. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 桶装. 3; 废胶桶; HW49; 900-041-49; 桶装. 4; 废液压油; HW08; 900-218-08; 桶装. 5; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 桶装. 6; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 桶装. 7; 废抹布、棉纱手套; /; 900-041-49; 桶装. 项目产生的危险废物分类收集，定期交由有资质单位收集处理。 危废暂存间其他防治措施： 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、解除危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的建材建造，表面无裂缝。 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；建设单位应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ②一般工业固废 本项目一般固废暂存间拟设置在生产车间内北侧，面积约50m2，用于暂存全厂的一般固体废物。一般固废暂存间贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境保护要求。 ③生活垃圾 企业拟在厂区设垃圾临时收集箱，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处理。 综上所述，在落实本次评价提出的处置措施后，对环境影响小，满足环保要求。 4.2.5地下水环境、土壤环境影响分析 1、地下水环境、土壤环境影响途径 项目营运期对地下水及土壤污染途径主要为辅料存放区防渗层失效导致泄漏的脲醛树脂胶、液压油、柴油等液态物料进入土壤和地下水环境；危废暂存间防渗层失效导致液态危险废物进入土壤和地下水环境。 2、污染防护措施 针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 分区防渗控制措施： 重点防渗区：危废暂存间、辅料存放区、过胶区，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，同时采取基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或者少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 一般防渗区：原木加工车间、胶合板生产车间，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除以上区域的其他区域，采取地面硬化处理。 项目区域按照上述要求进行重点防渗、一般防渗和简单防渗处理，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径进行有效预防后，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效控制项目废水污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。因此，项目对区域地下水环境产生的影响较轻微。 4.2.6环境风险分析 1、环境风险识别 （1）物质危险性识别 根据《建设项目环境风评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）对全厂涉及化学品的贮存情况进行辨识。企业涉及的化学品情况见表4.2-9。 表4.2-9 企业所涉及化学品储存情况 序号; 原料名称; 燃烧爆炸性; 毒理毒性; 储存方式; 最大储存量/t; 导则推荐临界量/t. 1; 脲醛树脂胶; /; 健康危险急性毒性物质类别2; 桶装; 12.5; 50. 2; 柴油; 易燃; /; 桶装; 0.025; 2500. 3; 空压机油; 易燃; /; 桶装; 0.02; 2500. 4; 液压油; 易燃; /; 桶装; 0.06; 2500. 5; 废空压机油; 易燃; /; 桶装; 0.001; 2500. 6; 废液压油; 易燃; /; 桶装; 0.01; 2500. 7; 油墨; /; 健康危险急性毒性物质类别2; 桶装; 0.02; 50. 由上表可知，企业涉及的危险物质主要为脲醛树脂胶、柴油、空压机油、液压油、油墨、废液压油和废空压机油。根据《建设项目环境风评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的危险物质的Q值。单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算： Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q1，q2……qn 为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn 为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100； 项目Q值确定详见表4.2-10。 表4.2-10 项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存储量/t; 临界量/t; Q值. 1; 脲醛树脂胶; 12.5; 50; 0.25. 2; 柴油; 0.9; 2500; 0.00036. 3; 空压机油; 0.01; 2500; 0.000004. 4; 液压油; 0.002; 2500; 0.0000008. 5; 废空压机油; 0.15; 2500; 0.00006. 6; 废液压油; 0.03; 2500; 0.000012. 7; 油墨; 0.02; 50; 0.0004. 合计; 0.250837. Q=0.250837＜1，项目危险物质存储量不超过临界量，故不用进行风险专项评价。 （2）生产过程中的风险识别 生产过程中操作失误等导致脲醛树脂胶泄漏，造成地表水、地下水和土壤环境问题；装载机和叉车运行过程中柴油泄漏，造成地表水、地下水和土壤环境问题；液压油、空压机油在使用过程中均加在设备中，不会造成地表水、地下水和土壤环境问题。 （3）储运风险识别 储存：脲醛树脂胶、柴油、液压油、空压机油等采用桶装储存于辅料存放区。危废暂存间的液态危险废物采用桶装储存于危废暂存间。生产过程中易因泄漏进入地表水和地下水，污染环境；生产过程中因遇明火引发火灾。 运输：脲醛树脂胶、柴油、液压油、空压机油、危险废物等封口不严、装卸过程碰撞、运输过程颠簸导致桶口松散、与锐物接触等原因而发生泄漏，造成环境污染。运输过程由供应商按照相关要求进行，本次评价不涉及。 2、环境风险分析 脲醛树脂胶、柴油、液压油、空压机油等的泄漏主要是操作不当、人为失误或者桶体本身出现破裂等引发的，若不加以管理，泄漏出的物料将外流，污染土壤、地表水及地下水，必须引起重视，加强防范。 同时，企业因遇明火等引发火灾，火灾事故具有突发性、高热辐射性、燃烧，特别是由于燃烧过程中气体浓度不断变化，使得火情不断扩大，而在火灾初期只能依靠企业内自救，扑救非常困难，这就会造成难以估量的人员伤亡和经济损失，发生火灾，极有可能造成群死群伤的重大恶性伤亡事故，给无辜的人们带来巨大的创伤。所以，必须加强对辅料存放区储存的安全防范以及厂区的防火安全意识。 3、环境风险防范措施 ①储存的风险防范措施 脲醛树脂胶、柴油、液压油、空压机油等均存放于辅料存放区，采用桶装，并设置防渗、防腐的托盘收集泄漏物料；辅料存放区地面进行重点防渗，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，同时采取基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或者少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 危废暂存间液态危险废物，采用桶装，并设置防渗、防腐的托盘收集泄漏物料；危废暂存间地面进行重点防渗，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，同时采取基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或者少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②火灾事故及消防安全防范措施 厂区配备一定数量的消防器材，预留必要的安全间距，远离火种和热源；定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，熟悉灭火器材的位置和灭火器的使用方法。 4、环境风险应急预案 为了提高突发事件的预警和应急处置能力，保障车间事故发生后，参与救援的人员都有具体分工，并能够迅速、准确、高效地展开抢险救援工作，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、财产损失和社会影响，应组建危险事故应急救援工作领导小组，全面负责整个厂区危险事故的应急救援组织工作。应急救援领导小组最高指挥机构是应急指挥部，指挥部下设各个救援小组。具体应急预案内容见表4.2-1。 表4.2-11 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：辅料存放区、危废暂存间. 2; 应急组织机构、人员; 企业、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下报警方式、通知方式、交通保障管制. 6; 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施; 由专业队伍负责事故现场的监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、 清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、企业邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭 程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序、事故现场善后处理，恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对厂区邻近地区开展公众教育、培训和发布信息. 5、结论 综上所述，项目的环境风险较小，在严格按照本次评价提出的风险防范措施要求下，环境风险可控。 表4.2-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 大竹盛思康木业有限公司木业加工生产线项目. 建设地点; （四川）省; （达州）市; （/）区; （大竹）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 107°5′38.150″; 纬度; 30°35′30.143″. 主要危险物质及分布; 危废暂存间：废液压油、废空压机油；辅料存放区：脲醛树脂胶、液压油、柴油、空压机油、油墨. 环境影响途径及危害后果; 大气：泄露，挥发，小范围影响 地表水、地下水：泄漏，小范围影响. 风险防范措施要求; 重点防渗，储存桶放置于托盘上等。. 填表说明：/. 4.2.7环保投资概算 本项目总投资10000万元，其中环保投资82万元，占项目总投资的0.82%，具体环保投资汇总见表4.2-13。 表4.2-13 项目环保投资一览表 项目; 防治措施; 治理投资（万元）; 预期治理效果. 运营期; 废气防治; 木材加工粉尘; 砂光、抛光、锯边产生的粉尘分别收集，采用1套“布袋除尘器”处理设施，处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。。; 15; 达标排放. 锅炉燃烧烟气; 生物质蒸汽锅炉燃烧烟气采用1套“低氮燃烧+水膜喷淋除尘”处理设施，处理后经1根20m高排气筒（DA002）排放。; 10; 达标排放. 配胶、涂胶、热压、贴面废气; 配胶、涂胶、热压和贴面废气分别设置集气罩收集，采用1套“UV光催化氧化+二级活性炭吸附”处理设施，处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放。; 20; 达标排放. 废水防治; 生活污水; 依托厂区已建化粪池收集处理后排入市政污水管网。; 0; 达标排放. 噪声防治; 选用低噪声设备、厂房隔声、优化布局、加强管理等措施。; 25; 达标排放. 固废防治; 生活垃圾收集后交环卫部门清运；木屑、边角料、树皮等一般固体废物暂存于固废暂存区；废胶桶、废油桶、废抹布、棉纱手套、废活性炭等暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。; 10; 满足相关环保要求. 地下水; 危废暂存间、辅料存放区、过胶区进行重点防渗；原木加工车间、胶合板生产车间等进行一般防渗；其他地区进行简单防渗。; 2; 满足相关环保要求. 合计; /; /; 82; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 砂光机、抛光机、锯边机集气口连接集尘管收集粉尘，然后经1套“布袋除尘器”处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | DA002排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 生物质蒸汽锅炉燃烧烟气采用1套“低氮燃烧+水膜喷淋除尘”处理设施，处理后经1根20m高排气筒（DA002）排放。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） |
|  | DA003排气筒 | 甲醛、VOCs | 配胶、涂胶、热压和贴面废气分别设置集气罩收集，采用1套“UV光催化氧化+二级活性炭吸附”处理设施，处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放。 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017） |
|  | 车间无组织 | 颗粒物、甲醛、VOCs | 车间采用四周+顶棚钢结构封闭，设门窗通风，加强车间通风，每天对车间清扫粉尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 | 化粪池收集处理后排入市政污水管网。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔声、优化布局、加强管理等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交环卫部门清运；木屑、边角料、树皮等一般固体废物暂存于固废暂存区；废胶桶、废油桶、废抹布、棉纱手套、废活性炭等暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗要求： 重点防渗区：危废暂存间、辅料存放区、过胶区，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，同时采取基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或者少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；辅料存放区、过胶区防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 一般防渗区：原木加工车间、胶合板生产车间，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除以上区域的其他区域，采取地面硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 脲醛树脂胶、柴油、液压油、空压机油等均存放于辅料存放区，采用桶装，并设置托盘收集泄漏物料。危废暂存间液态危险废物，采用桶装，并设置托盘收集泄漏物料。厂区配置一定数量消防器材，设置专人看管等。定期对立式沉淀罐进行检查，避免因罐体破损造成废水泄漏，污染地表水。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理：企业要制定环保责任制，企业领导为第一责任人，全面负责企业的环保失误。企业要指定专门人员负责环保事务，确保环保治理措施落实及环境监测工作。 排污口规范：根据国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》文件要求，环保治理设施的排污口规范设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置、采样口等)； （3）正式投产前在生态环境主管部门申请排污许可； （4）运行管理要求：对项目废气、废水污染防治设施进行维护和管理，保证设施正常运行； （5）台账管理要求：建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录负责人，环境管理台账（包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息）按电子化储存和纸质储存两种方式同步管理。 |  |  |  |

- 六、结论

大竹盛思康木业有限公司木业加工生产线项目的建设符合国家相关产业政策，符合相关准入政策规定，区域环境质量现状较好。项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施。其中，废气、废水、噪声能实现达标排放；固体废物去向明确，不会对环境造成污染。在全面落实各项污染防治措施、风险防范措施的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 项目全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.03 | / | 1.03 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 1.224 | / | 1.224 | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.857 | / | 0.857 | / |
|  | 甲醛 | / | / | / | 0.09 | / | 0.09 | / |
|  | VOCs | / | / | / | 0.14 | / | 0.14 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.081 | / | 0.081 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.016 | / | 0.016 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.016 | / | 0.016 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.008 | / | 0.008 | / |
|  | TP | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
| 一般工业 固体废物 | 木屑、边角料、树皮 | / | / | / | 81.2 | / | 81.2 | / |
|  | 锅炉灰 | / | / | / | 36 | / | 36 | / |
|  | 水膜除尘沉渣 | / | / | / | 0.48 | / | 0.48 | / |
|  | 铁渣 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
|  | 报废模具 | / | / | / | 0.198 | / | 0.198 | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |
|  | 化粪池污泥 | / | / | / | 9 | / | 9 | / |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 31.58 | / | 31.58 | / |
| 危险废物 | 废空压机油 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废抹布、棉纱手套 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
|  | 废胶桶 | / | / | / | 3.2 | / | 3.2 | / |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.935 | / | 0.935 | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.023 | / | 0.023 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系及环境保护目标分布图

附图3-1  项目晒场位置图

附图3-2 项目1#地块平面布置、分区防渗、环保设施及雨污管网图

附图4  项目监测布点图

- 附件

附件1  环境影响评价委托书

附件2  备案证明

附件3  租赁协议

附件4  庙坝镇人民政府同意入驻证明

附件5  用地规划审查图

附件6  脲醛树脂胶检测报告

附件7  环境质量现状监测报告

附件8  关于无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业的回复

附件9  《重点排污和环境风险管控单位名录管理规定（征求意见稿）》节选

大竹盛思康木业有限公司

木业加工生产线项目

- 大气环境影响专项评价报告

编制单位：重庆雅城环保科技有限公司

编制日期：二〇二四年三月

目录

1  总论	1

1.1项目由来	1

1.2评价构思及目的	2

1.3编制依据	2

1.4环境影响识别	3

1.5评价因子	3

1.6评价时段	3

1.7评价标准	3

1.8评价等级、评价范围	4

1.9环境空气保护目标	5

2 环境空气质量现状调查与评价	6

2.1基本污染物环境空气质量现状评价	6

2.2特征因子补充监测环境空气质量现状评价	6

3 污染源调查	8

3.1废气排放源	8

4 大气环境影响分析	16

4.1大气环境影响预测与评价	16

4.2污染物排放量核算	18

5 废气措施的技术经济可行性	20

5.1废气治理工艺流程	20

5.2废气治理工艺介绍	20

5.3废气治理措施有效性分析	21

5.4大气环境监测计划	22

6 大气专项评价结论	23

6.1大气环境影响评价结论	23

6.2大气环境影响评价自查	23

# 1  总论

## 1.1项目由来

大竹盛思康木业有限公司（以下简称“盛思康公司”）成立于2022年12月，是一家从事木材加工的企业。该公司位于大竹县庙坝镇老场村1组，地理位置详见附图1。

根据市场发展需要，盛思康公司拟在大竹县庙坝镇老场村1组实施“大竹盛思康木业有限公司木业加工生产线项目”（以下简称“本项目”）。

2022年12月及2023年3月，盛思康公司先后分别与大竹县庙坝镇人民政府、四川春宇生物科技有限公司签订土地租赁协议，共租用土地42996m2实施本项目。经调查，租用土地共分为3块地块。其中，1#地块占地面积13063m2，该地块原由大竹县金丰食用菌专业合作社承租，盛思康公司租用该地块并收购该地块上所有建筑物及附属办公室、厨房、厕所、围栏及菇房等后，拆除原有厂房、厨房及菇房等，保留办公室、厕所、配电房、化粪池及围栏等作为本项目依托；2#地块占地面积约13600m2，空置土地，盛思康公司租用后作为1号晒场，用于木材单板晾晒。3#地块占地面积约16333m2，空置土地，作为2号晒场，用于木材单板晾晒。

本项目总占地面积约42996m2，包括1#地块、2#地块、3#地块。其中在1#地块新建标准化厂房10000m2，购置木材加工设备30余台，2#地块、3#地块分别为1号晒场、2号晒场，用于木材单板晾晒。项目年生产产品胶合板约1.9万m3，副产品圆木棍（Φ2.8cm）1050万根。项目总投资10000万元，其中环保投资82万元，占比0.82%。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，本项目应进行环境影响评价。本项目属于人造板制造，年生产胶合板1.9万m3。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目须编制环境影响报告表。为完善相关环保手续，盛思康公司委托重庆雅城环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。

本项目营运期废气污染物因子包含甲醛，属于有毒有害污染物，且项目厂界外500m范围内有环境空气保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，“排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目”，应编制大气专项评价专题报告。

受建设单位的委托，重庆雅城环保科技有限公司编制了《大竹盛思康木业有限公司木业加工生产线项目大气环境影响专项评价报告》。

## 1.2评价构思及目的

（1）通过环境空气质量现状调查，对区域环境空气质量现状进行评价。

（2）根据工程分析，识别项目废气产生环节、污染因子，并对污染物排放量进行核算。

（3）重点提出废气污染防治措施，同时对废气环境影响进行分析。

（4）根据工程分析，识别废气产排污环节，核算废气污染物排放量。通过提出废气污染物防治措施，确保项目废气达标排放。

（5）对生态环境主管部门及建设单位环境管理提供技术支持。

## 1.3编制依据

### 1.3.1政策、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

（4）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日施行；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年版；

（6）《产业结构调整指导目录（2024年本）》。

### 1.3.2技术导则、标准、规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（4）《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ 1032-2019）；

（5）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）；

（6）《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）；

（7）《排污单位自行监测技术指南 人造板工业》（HJ 1206-2021）；

（8）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）；

（9）《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）；

（10）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

（11）《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）；

（12）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》。

## 1.4环境影响识别

根据对项目的工程分析，本项目运营期废气主要为木材加工粉尘G1、生物质蒸汽锅炉燃烧烟气G2、配胶废气G3、涂胶废气G4、热压废气G5、贴面废气G6、印刷废气G7。主要污染因子见表1.4-1。

表1.4-1  排污环节污染因子分析表

| 排污环节 | 污染因子 |
| --- | --- |
| 砂光、锯边、抛光过程产生的木材加工粉尘G1 | 颗粒物 |
| 生物质蒸汽锅炉燃烧烟气G2 | 颗粒物、NOX、SO2、烟气黑度 |
| 配胶废气G3 | VOCs、甲醛 |
| 涂胶废气G4 | VOCs、甲醛 |
| 热压废气G5 | VOCs、甲醛 |
| 贴面废气G6 | VOCs、甲醛 |
| 印字废气G7 | VOCs |

## 1.5评价因子

### 1.5.1现状评价因子

环境空气：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP、TVOC、甲醛。

### 1.5.2运营期评价因子

项目运营期评价因子主要为：颗粒物、NOX、SO2、烟气黑度、VOCs、甲醛。

## 1.6评价时段

项目运营期。

## 1.7评价标准

### 1.7.1环境空气质量标准

本项目环境空气质量标准详见表1.7-1。

表1.7-1  环境空气质量标准

| 污染物 | 各项污染物的浓度限值（μg/m3） |  |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日最大8小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | / | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准 |
| NO2 | 200 | / | 80 | 40 |  |
| CO（mg/m3） | 10 | / | 4 | / |  |
| O3 | 200 | 160 | / | / |  |
| PM2.5 | / | / | 75 | 35 |  |
| PM10 | / | / | 150 | 70 |  |
| TSP | / | / | 300 | 200 |  |
| TVOC | / | 600 | / | / | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D |
| 甲醛 | 50 | / | / | / |  |

### 1.7.2废气排放标准

本项目位于大竹县，不属于《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（2020年 第2号）中划定的大气污染防治重点区域，项目运营期锅炉燃烧烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中相关限值要求；有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）中相关限值限值；木材加工粉尘（颗粒物）执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准。

表1.7-2  锅炉大气污染物排放标准

| 污染物项目 | 燃煤锅炉限值（mg/m3） | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 50 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 300 |  |
| 氮氧化物 | 300 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | 烟囱排放口 |
| 注：本项目为使用生物质成型燃料的锅炉，参照标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。参考标准中表4，排气筒最低设置高度为20m。 |  |  |

表1.7-3  四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准

| 污染物项目 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 60 | 3.4 | 2.0 |
| 甲醛 | 5 | 0.2 | 0.1 |
| 注：最低去除效率80%，仅适用于处理风量大于10000m3/h，且进口VOCs浓度大于200mg/m3的净化设施。 |  |  |  |

表1.7-4  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |

## 1.8评价等级、评价范围

### 1.8.1评价等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中估算模型（AERSCREEN），对项目大气环境评价工作进行分级。经AERSCREEN模型计算可知，本项目废气Pmax=7.09%＜10%。根据导则，确定大气评价等级定为二级。

### 1.8.2评价范围

按导则要求，本项目大气评价范围为以厂址为中心区域，边长5km的矩形。

## 1.9环境空气保护目标

项目位于大竹县庙坝镇，厂界外5km范围内后边大气敏感目标为农村散户和场镇居民。本次评价统计的主要环境空气保护目标见表1.9-1。

表1.9-1  环境空气保护目标一览表

| 敏感要素 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能 | 相对厂址方位 | 与厂界距离/m | 与生产车间距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 1#散户居民 | 85 | 0 | 散户居民 | 约20人 | 二类环境空气功能区 | E | 40 | 43 |
|  | 2#散户居民 | 162 | 106 | 散户居民 | 5户，约18人 |  | NE | 66 | 68 |
|  | 3#散户居民 | 0 | -84 | 散户居民 | 3户，约10人 |  | S | 30 | 80 |
|  | 4#散户居民 | -162 | 0 | 居民区 | 20户，约70人 |  | W | 100 | 129 |
|  | 5#散户居民 | -70 | 80 | 散户居民 | 约15人 |  | NW | 20 | 20 |
|  | 6#居民区 | 0 | 124 | 居民区 | 约200人 |  | N | 50 | 50 |
|  | 7#散户居民 | 0 | -560 | 散户居民 | 约20人 |  | S | 500 | 523 |
|  | 庙坝镇场镇 | -321 | 0 | 居民区、学校等 | 约2000人 |  | W | 258 | 258 |
|  | 肖家湾 | 595 | 482 | 散户居民 | 约100人 |  | NE | 751 | 753 |
|  | 长乐村 | -683 | -751 | 居民区 | 约500人 |  | SW | 940 | 1005 |
|  | 郭家湾 | -2195 | 0 | 散户居民 | 约40人 |  | W | 2150 | 2150 |
|  | 白鹤村 | -539 | -1299 | 散户居民 | 约30人 |  | SW | 1284 | 1314 |
|  | 郭家湾 | -910 | -2050 | 散户居民 | 约20人 |  | SW | 2130 | 2150 |
|  | 胡家坝 | -1714 | -1119 | 散户居民 | 约40人 |  | SW | 2041 | 2062 |
| 注：以项目厂址中央为坐标原点（0,0）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2 环境空气质量现状调查与评价

## 2.1基本污染物环境空气质量现状评价

本项目位于大竹县庙坝镇。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据来源的规定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因此，本次评价根据达州市生态环境局发布的《达州市2022年环境空气质量状况》对大竹县空气质量现状进行评价。

根据达州市生态环境局发布的《达州市2022年环境空气质量状况》，大竹县2022年各大气环境基本污染物浓度及达标判定见下表。

表2.1-1  区域空气质量达标判定

| 评价区域 | 评价项目 | 评价时间 | 评价指标 | 年平均浓度 | 执行标准 | 占标率（%） | 超标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大竹县 | SO2 | 2022年 | 年均值 | 7μg/m3 | 60μg/m3 | 11.67 | 0 | 达标 |
|  | NO2 |  | 年均值 | 20μg/m3 | 40μg/m3 | 50.00 | 0 | 达标 |
|  | CO |  | 24小时平均第95百分位数 | 1.3mg/m3 | 4mg/m3 | 32.5 | 0 | 达标 |
|  | O3 |  | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 119μg/m3 | 160μg/m3 | 74.38 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 |  | 年均值 | 33μg/m3 | 35μg/m3 | 94.29 | 0 | 达标 |
|  | PM10 |  | 年均值 | 52μg/m3 | 70μg/m3 | 74.29 | 0 | 达标 |

根据上述判断，大竹县2022年PM10、PM2.5、O3、SO2、NO2和CO均能满足《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准要求，为环境空气质量达标区。

## 2.2特征因子补充监测环境空气质量现状评价

为了解本项目所在区域环境空气质量，建设单位委托达州恒福环境监测服务有限公司于2023年5月5日至2023年5月11日对项目西南侧居民点的TSP、TVOC、甲醛进行了监测。

（1）监测布点：项目西南侧居民点。

（2）监测因子：TSP、TVOC、甲醛。

（3）监测频次：连续监测7天，分别测日均值、8小时均值和小时值。

（4）评价方法及标准

评价方法采用超标率、最大浓度占标率对环境空气质量进行现状评价。

最大浓度占标率：

式中：Ii-为i污染物的最大占标率，%；

Ci-为i污染因子的最大实测浓度（mg/m3）；

COi-为i污染物与监测浓度相适应的评价标准(mg/m3)。

（5）监测结果

监测结果详见表2.2-1。

表2.2-1  监测结果分析一览表

| 采样点及监测项目 |  |  | 浓度范围 （mg/m3） | 标准限值 （mg/m3） | 超标率 （%） | 最大占标率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点 | 监测项目 | 备注 |  |  |  |  |
| 项目西南侧居民点 | TSP | 日均值 | 0.151~0.182 | 0.3 | 0 | 61 |
|  | TVOC | 8小时值 | 0.0036~0.0042 | 0.6 | 0 | 0.7 |
|  | 甲醛 | 小时值 | 未检出 | 0.05 | 0 | / |

监测期间，项目所在地环境空气质量TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求，TVOC和甲醛满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HI 2.2-2018）附录D中限值要求。

综上所述，项目位于环境空气达标区，项目所在区域大气环境质量现状良好，不会制约项目的建设。

# 3 污染源调查

## 3.1废气排放源

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），本项目大气评价等级为二级，只需调查本项目现有及新增污染源和拟被替代的污染源。本项目属于新建项目，位于环境空气质量达标区。因此，无现有污染源及拟被替代的污染源，本次评价对新增污染源进行调查。

### 3.1.1源强核算

（1）木材加工粉尘G1

根据建设单位提供资料，本项目原木含水率在30%~35%之间，含水率较高，切断、剥皮和旋切过程污染物主要为木屑，粉尘产生量极少，本次评价不进行定量分析。项目木材加工粉尘来源于砂光、锯边、抛光工序。

项目砂光、锯边、抛光过程产生的粉尘，参考《第二次全国污染源普查工业污染源普查产排污系数手册-202人造板制造行业》，颗粒物产污系数为1.71kg/m3-产品。本项目年生产胶合板1.9万m3，则粉尘产生量32.49t/a。

收集措施：砂光机和抛光机除前后两端留有板材厚度的进料口、出料口，其余密闭，柜顶设有集气口连接集尘管道对粉尘进行收集；锯边机锯齿处设有集气口连接集尘管道对粉尘进行收集。项目车间采用四周+顶棚钢结构封闭，设门窗通风，木材粉尘质地较重，未被集气管捕集的无组织粉尘绝大部分沉降于车间内部，每天进行清扫。

木片进料口

出气口

（连接集尘管道）

图3.1-1  砂光机示意图

风机风量：参考《三废处理工程技术手册（废气卷）》（刘天齐主编），密闭罩排气量计算公式：

Q=F·v

式中：F—缝隙面积，m2，本项目砂光机、抛光机木材进料口缝隙面积约0.3m3，锯边机进料口缝隙面积约0.5m3；

V—缝隙风速，近似5m/s。

项目共设置1台砂光机、1台抛光机和1台锯边机，由上式计算得到捕集总风量为19800m3/h。因此，设计总风量取20000m3/h。

处理设施：砂光、锯边和抛光粉尘分别经集气管收集，然后经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。砂光、抛光、锯边过程密闭式捕集，收集效率按90%计，布袋除尘器的处理效率可达98%。未被集气管捕集的粉尘在车间自然沉降按90%计。

项目木材加工过程粉尘产排情况见表3.1-1。

表3.1-1  木材加工过程粉尘产排情况一览表

| 污染物 | 产生环节 | 产生量 | 治理措施及效率 | 有组织排放 | 无组织排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉尘（颗粒物） | 砂光、抛光、锯边 | 32.49t/a， 13.538kg/h | 砂光机集气口、锯边机集气口和抛光机集气口处连接集风管收集+1套布袋除尘器+15m高排气筒（DA001）排放。废气收集效率90%，除尘器处理效率98%，无组织粉尘车间沉降90%，设计处理风量20000m3/h。 | 0.585t/a， 0.244kg/h， 12.2mg/m3 | 0.325t/a， 0.135kg/h |

（2）生物质蒸汽锅炉燃烧烟气G2

本项目所采用的的锅炉型号为1台0.5t/h蒸汽锅炉，外购生物质成型燃料，为热压工艺提供蒸汽供热。

①初次启动（非正常工况）

根据建设单位提供资料，项目生物质蒸汽锅炉初次启动采用柴油点火，平均每季度检修一次，柴油点火每次柴油用量约0.5L，年使用柴油2L（约1.67kg/a），共启动4次，每次启动时长约1min。燃烧烟气中污染物为烟尘（颗粒物）、SO2、NOX。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃油工业锅炉”，工业废气量、颗粒物、SO2、NOX的产污系数分别为17804Nm3/t-原料、0.26kg/t-原料、19Skg/t-原料、3.03kg/t-原料，柴油含硫量（参考《普通柴油》（GB 252-2011））≤0.035%。

经核算初次启动柴油燃烧烟气的废气量为30Nm3/a，颗粒物排放量为0.434g/a，SO2排放量为1.111g/a，NOX排放量为5.060g/a。

②正常工况

根据建设单位提供资料，项目生物质成型燃料用量约500kg/h，年生产时间为300天，每天8个小时，合计1200t/a。生物质成型燃料燃烧过程中将产生烟尘（颗粒物）、SO2、NOX、烟气黑度。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉”；类比同类生物质蒸汽锅炉监测数据，烟气黑度均＜1级。项目燃烧烟气污染物产生情况见表3.1-2。

表3.1-2  燃烧烟气污染物核算表

| 生产单元 | 污染物 | 产污系数 | 污染物产生量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物质蒸汽锅炉（生物质成型燃料1200t/a） | 废气量 | 6240Nm3/t-原料 | 748.8万m3/a |
|  | 颗粒物 | 0.5kg/t-原料 | 0.6t/a |
|  | SO2 | 17S*kg/t-原料 | 1.224t/a |
|  | NOX | 1.02kg/t-原料 | 1.224t/a |
|  | 烟气黑度 | / | ＜1 |
| 注*：S%为生物质收到基硫分含量，参考《市面常见生物质固体成型燃料的品质分析》（周鑫鑫，高困，污染防治技术 第32卷 第6期 2019年12月），林业成型燃料全硫含量0.04~0.06%。本次评价生物质燃料S取0.06。 |  |  |  |

本项目拟建设1套燃烧烟气处理设施，生物质蒸汽锅炉配备低氮燃烧技术，燃烧烟气经管道经“水膜喷淋处理”处理后，通过1根20m高排气筒（DA002）排放。低氮燃烧除氮效率约30%、水喷淋除尘效率达80%。项目燃烧烟气产生及排放情况见下表。

表3.1.-3  燃烧烟气污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 烟气量 | 污染物产生情况 |  | 污染物排放情况 |  | 标准限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） |  |
| 生物质蒸汽锅炉 | 颗粒物 | 748.8万m3/a，3120m3/h | 0.6 | 80.13 | 0.12 | 16.03 | 50 |
|  | SO2 |  | 1.224 | 163.46 | 1.224 | 163.46 | 300 |
|  | NOX |  | 1.224 | 163.46 | 0.857 | 114.42 | 300 |
|  | 烟气黑度 |  | / | ＜1 | / | ＜1 | ＜1 |

（3）配胶废气G3、涂胶废气G4、热压废气G5、贴面废气G6

产污特点：配胶废气来源于脲醛树脂胶的配胶过程，涂胶废气来源于脲醛树脂胶在涂胶机的涂胶过程，热压废气来源于热压机热压过程，贴面废气来源于贴面机贴面过程。

①甲醛：项目生产所用胶粘剂采用脲醛树脂胶与工业面粉按2：1的比例混合调制而成，在厂区进行配胶。根据建设单位提供资料，预计使用调配后的胶水2t/d，即脲醛树脂胶用量400t/a，其中涂胶工序脲醛树脂胶用量约380t/a、贴面工序脲醛树脂胶用量约20t/a。根据脲醛树脂胶检测报告（详见附件6），检测报告游离甲醛含量为0.08%，考虑最不利情况，游离甲醛在生产过程全部挥发。类比《眉山胜兴木材加工厂胶合板生产后评价》及同类型企业，游离甲醛中约10%在配胶工序挥发，10%在涂胶工序挥发，剩余80%在热压工序或贴面工序挥发。则甲醛产生量为0.320t/a，其中配胶、涂胶、热压、贴面过程中甲醛产生量分别为0.032t/a、0.032t/a、0.243t/a、0.013t/a。

②VOCs

项目脲醛树脂胶是由尿素和甲醛在催化剂（碱性催化剂或酸性催化剂）作用下，缩聚成初期脲醛树脂，查阅相关生产脲醛树脂胶的项目，脲醛树脂胶中游离单体以甲醛为主，还有少量甲酸、醇类等，在脲醛树脂胶的使用过程中，游离单体大部分挥发出来，形成VOCs。类比《眉山胜兴木材加工厂胶合板生产后评价》，两项目所用原辅材料、生产工艺、产品均相似。该项目对排放废气中的甲醛和VOCs分别进行了监测，甲醛的量约占VOCs量的64~86%，本次评价保守估算，取甲醛占VOCs比值64%，根据甲醛产生量核算，在配胶、涂胶、热压、贴面过程中VOCs产生量为0.5t/a。VOCs10%在配胶工序挥发，10%在涂胶工序挥发，剩余80%在热压工序或贴面工序挥发。则配胶，涂胶、热压、贴面过程VOCs产生量分别为0.05t/a、0.05t/a、0.38t/a、0.02t/a。

③面粉粉尘

项目在配胶过程使用面粉，会有面粉粉尘洒落，受重力影响，此份粉末大部分会落到地面，仅有少部分细小微尘残存与车间空气中。建设单位采用半封闭搅拌桶进行面粉的添加、混合，而且胶水慢速搅拌的同时，分次少量加入面粉，投料高差小（约0.2m），产生的面粉粉尘量很少，不会对周边环境产生影响，不进行定量分析。

废气收集方式及风机风量：项目搅拌桶有机废气主要通过进出料的桶口处逸散，热压机、过胶机和贴面机有机废气主要通过进出料口逸散。因此，拟分别在5个搅拌桶、5台过胶机、4台热压机和2台贴面机进出料口上方分别设置集气罩，收集配胶、涂胶、热压和贴面废气。参考《三废处理工程技术手册（废气卷）》（刘天齐主编）中顶吸罩计算公式：

Q=1.4pHVx

式中：Q—排气量，m3/h；

p—为罩口周长，m；

H—为污染源至罩口距离，m；

Vx—为控制风速，m/s。

各集气点风量校核情况见表3.1-4。

表3.1-4  废气风量校核一览表

| 设备名称 | 设备数量（台） | 收集措施 | 距离（m） | 罩口尺寸（m） | 控制风速（m/s） | 校核风量（m³/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搅拌桶 | 5 | 集气罩 | 0.3 | 0.9×1.1 | 0.3 | 9072 |
| 过胶机 | 5 | 集气罩 | 0.3 | 1.1×0.6 | 0.3 | 7711 |
| 热压机 | 3 | 集气罩 | 0.3 | 0.8×0.6 | 0.3 | 3810 |
| 贴面机 | 2 | 集气罩 | 0.3 | 3.6×0.6 | 0.3 | 7620 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 28213 |

经校核，各集气点总风量为28213m3/h，因此建议设计风量取30000m3/h，且采用变频风机，根据实际生产需求对风量进行调整。

处置措施：集气罩收集效率按90%计，废气收集后经1套“UV光催化氧化+二级活性炭吸附装置”废气处理设施处理，处理效率约80%，废气处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放。

配胶废气、涂胶废气、热压废气和贴面废气核算结果见表3.1-5。

表3.1-5  配胶废气、涂胶废气、热压废气和贴面废气核算结果一览表

| 污染源 | 风量（m3/h） | 污染物产生情况 |  |  | 污染物排放情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 污染物 | 有组织排放量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 无组织排放量（t/a） |
| 搅拌桶 | 30000 | 甲醛 | 0.032 | 0.44 | 甲醛 | 0.058 | 0.81 | 0.032 |
|  |  | VOCs | 0.05 | 0.69 |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘 | 少量 | / |  |  |  |  |
| 过胶机 |  | 甲醛 | 0.032 | 0.44 | VOCs | 0.09 | 1.25 | 0.05 |
|  |  | VOCs | 0.05 | 0.69 |  |  |  |  |
| 热压机 |  | 甲醛 | 0.243 | 3.38 |  |  |  |  |
|  |  | VOCs | 0.38 | 5.27 | 粉尘 | 少量 | / | / |
| 贴面机 |  | 甲醛 | 0.013 | 0.18 |  |  |  |  |
|  |  | VOCs | 0.02 | 0.28 |  |  |  |  |

（4）印刷废气G7

本项目需要将产品品牌名称印刷在胶合板上，在印字机印刷过程会产生少量有机废气，由于本项目印字机印刷过程极短（5~10s），每件胶合板上需要印刷的文字很少，油墨使用量很少，产生有机废气的量极少，本次评价仅进行定性分析。通过加强车间通风，以无组织形式排放。

### 3.1.2废气污染物源强核算结果及相关参数情况

废气污染源源强核算结果及相关参数见表3.1-6。

表3.1-6  废气污染源源强核算结果及相关参数表

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物 | 污染物排放 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织 |  |  | 无组织 |  | 排放时间(h) |
|  |  |  | 废气产生量(m3/h） | 废气产生浓度（mg/m3） | 产生速率(kg/h） | 产生量（t/a） | 收集效率(%） | 治理工艺 | 去除效率(%) |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量(t/a) |  |
| 砂光 抛光 锯边 | 砂光机 抛光机 锯边机 | 颗粒物 | 20000 | 676.9 | 13.538 | 32.49 | 90 | 布袋除尘器 | 98 | 颗粒物 | 12.2 | 0.244 | 0.585 | 0.135 | 0.325 | 2400 |
| 蒸汽供热 | 生物质蒸汽锅炉 | 颗粒物 | 3120 | 80.13 | 0.25 | 0.6 | 100 | 低氮燃烧+水膜喷淋 | 80 | 颗粒物 | 16.03 | 0.05 | 0.12 | / | / | 2400 |
|  |  | SO2 |  | 163.46 | 0.51 | 1.224 | 100 |  | 0 | SO2 | 163.46 | 0.51 | 1.224 | / | / |  |
|  |  | NOX |  | 163.46 | 0.51 | 1.224 | 100 |  | 30 | NOX | 114.42 | 0.357 | 0.857 | / | / |  |
|  |  | 烟气黑度 |  | ＜1 | / | / | / |  | / | 烟气黑度 | ＜1 | / | / | / | / |  |
| 配胶 | 搅拌桶 | 甲醛 | 30000 | 0.44 | 0.013 | 0.032 | 90 | UV光催化氧化+二级活性炭吸附 | 80 | 甲醛 | 0.81 | 0.028 | 0.058 | 0.013 | 0.032 | 2400 |
|  |  | VOCs |  | 0.69 | 0.021 | 0.05 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粉尘 |  | / | / | 少量 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂胶 | 过胶机 | 甲醛 |  | 0.44 | 0.013 | 0.032 | 90 |  | 80 | VOCs | 1.25 | 0.038 | 0.09 | 0.021 | 0.05 |  |
|  |  | VOCs |  | 0.69 | 0.021 | 0.05 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 热压 | 热压机 | 甲醛 |  | 3.38 | 0.101 | 0.243 | 90 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  | 5.27 | 0.158 | 0.38 |  |  | 80 | 粉尘 | / | / | 少量 | / | 少量 |  |
| 贴面 | 贴面机 | 甲醛 |  | 0.18 | 0.005 | 0.013 | 90 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  | 0.28 | 0.008 | 0.02 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.3非正常工况污染源废气排放情况

非正常工况排放是指因停电或设备故障，导致环保设施不能正常运转，污染物未经处理或处理效率低下，以有组织或无组织的形式排放到大气中；在生产运行阶段的停电、停车检修以及污染治理设施效率下降等环节将产生非正常排放，其大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有关，若不采取有效的控制措施，将造成严重的环境污染。

本次评价非正常工况主要考虑如下几种情形：

（1）生物质蒸汽锅炉：①燃烧烟气处理装置全部失效，处理效率为0的极端条件下；②生物质蒸汽锅炉初次启动采用柴油点火，初次启动开工情况。

（2）布袋除尘器处理效率降低为80%的情形。

（3）活性炭吸附装置处理效率降低为50%的情形。

燃烧烟气污染物的排放情况，其大气污染物的产排情况见表3.1-7。

表3.1-7  非正常工况下大气污染物源强

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率（kg/h） | 非正常排放浓度(mg/m3) | 单次持续时间(h) | 年发生频次 | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物质蒸汽锅炉 | 初次启动 | 颗粒物 | 0.006 | 14.47 | 0.017 | 4次 | 点火成功后，改用生物质成型燃料 |
|  |  |  | NOX | 0.074 | 168.67 |  |  |  |
|  |  |  | SO2 | 0.016 | 37.03 |  |  |  |
| 2 |  | 废气处理设施失效，处理效率降为0 | 颗粒物 | 0.25 | 80.13 | 0.5 | 1次 | 立即停止生产，修复后恢复生产 |
|  |  |  | NOX | 0.51 | 163.46 |  |  |  |
|  |  |  | SO2 | 0.51 | 163.46 |  |  |  |
| 3 | 砂光、抛光、锯边 | 废气处理设施处理效率降低为80% | 颗粒物 | 2.44 | 122 | 0.5 | 1次 |  |
| 4 | 配胶、涂胶、热压、贴面 | 废气处理设施处理效率降低为50% | 甲醛 | 0.07 | 2.03 | 0.5 | 1次 |  |
|  |  |  | VOCs | 0.095 | 3.13 | 0.5 | 1次 |  |

建设单位运营期应加强管理，防止非正常排放情况发生。

# 4 大气环境影响分析

## 4.1大气环境影响预测与评价

### 4.1.1预测因子源强

结合表3.1-6废气污染源源强核算结果，本项目大气污染源点源调查参数见表4.1-1，面源调查参数见表4.1-2。

表4.1-1  点源源强调查参数一览表

| 污染源 | 污染 因子 | 排放情况 |  |  | 排放筒参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 浓度（mg/m3） | 高度（m） | 直径（m） | 温度（℃） | 排气量（m3/h） | 烟气流速（m/s） |
| DA001 | 颗粒物 | 0.585 | 0.244 | 12.2 | 15 | 0.68 | 26 | 20000 | 15.31 |
| DA002 | 颗粒物 | 0.12 | 0.05 | 16.03 | 20 | 0.30 | 40 | 3120 | 12.27 |
|  | SO2 | 1.224 | 0.51 | 163.46 |  |  |  |  |  |
|  | NOX | 0.857 | 0.357 | 114.42 |  |  |  |  |  |
| DA003 | 甲醛 | 0.058 | 0.028 | 0.81 | 15 | 0.80 | 40 | 30000 | 16.59 |
|  | VOCs | 0.09 | 0.038 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 注：参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“对于一般的燃烧设备，在计算小时或日平均质量浓度时，可以假定Q（NO2）/Q（NOx）=0.9”，则NO2的浓度为102.98mg/m3，产生速率为0.321kg/h； 项目有组织颗粒物预测以PM10作为评价因子，无组织颗粒物预测以TSP作为评价因子。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.1-2  面源源强调查参数一览表

| 污染源 | 污染因子 | 排放量 （t/a） | 排放速率（kg/h） | 面源长度（m） | 面源宽度 （m） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原木加工车间 | 颗粒物 | 0.325 | 0.135 | 52 | 70 | 8 |
| 胶合板生产车间 | 甲醛 | 0.032 | 0.013 | 47 | 70 | 8 |
|  | VOCs | 0.05 | 0.021 |  |  |  |

### 4.1.2评价等级判定

（1）预测因子

根据工程分析及大气污染物主要因子识别，预测因子为颗粒物（TSP、PM10）、NO2、SO2、甲醛、TVOC。

（2）预测模式

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式进行估算。

（3）预测内容

大气污染物地面轴线最大落地浓度及最大落地浓度距离。

（4）污染源参数

评价因子和评价标准见表4.1-3。

表4.1-3  评价因子和评价标准

| 评价因子 | 评价时段 | 标准值/（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 运营期 | 0.45 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准 |
| TSP |  | 0.9 |  |
| SO2 |  | 0.5 |  |
| NO2 |  | 0.2 |  |
| 甲醛 |  | 0.05 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018） |
| TVOC |  | 1.2 |  |
| 注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），对仅有8 h平均质量浓度限值、 日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 |  |  |  |

（5）估算模型计算参数

根据工程分析，本项目环境空气评价因子各类参数详见表4.1-4。

表4.1-4  本项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度℃ |  | 41 |
|  |  | -2 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离km | / |
|  | 岸线方向° | / |

主要污染物最大地面空气质量浓度占标率Pi根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）计算。

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

（6）预测结果及分析

AERSCREEN模型计算见图4.1-1，预测结果统计结果见表4.1-5。

图4.1-1  计算结果图

表4.1-5  主要污染源估算模型计算结果统计表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 预测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大落地浓度(mg/m3) | 最大占标率（%） | 出现距离(m) |
| 点源 | DA001排气筒 | PM10 | 0.031907 | 7.09 | 98 |
|  | DA002排气筒 | PM10 | 0.001188 | 0.26 | 31 |
|  |  | SO2 | 0.012113 | 2.42 |  |
|  |  | NO2 | 0.008479 | 4.24 |  |
|  | DA003排气筒 | 甲醛 | 0.000295 | 0.59 | 129 |
|  |  | TVOC | 0.000472 | 0.04 |  |
| 面源 | 原木加工车间 | TSP | 0.028415 | 3.16 | 64 |
|  | 胶合板生产车间 | 甲醛 | 0.002886 | 5.77 | 59 |
|  |  | TVOC | 0.00451 | 0.38 |  |
| 各源最大值 |  | / | 0.031907 | 7.09 | / |

由图、表可知，本项目DA001排气筒的PM10占标率最大，为7.09%。根据《环境影响评价导则大气环境》(HJ2.2-2018），确定项目大气评价等级为二级。项目可不进行进一步预测和评价，只对污染物排放量进行核算。

（7）大气环境防护距离

根据预测结果，本项目为二级评价，厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，故不需设置大气环境防护距离。

## 4.2污染物排放量核算

项目有组织废气排放量核算详见表4.1-6，无组织废气排放量核算详见表4.1-7，大气污染物年排放量核算见表4.1-8。

表4.1-6  有组织废气排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度 （mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 颗粒物 | 12.2 | 0.244 | 0.585 |
| 2 | DA002 | 颗粒物 | 16.03 | 0.05 | 0.12 |
| 3 |  | SO2 | 163.46 | 0.51 | 1.224 |
| 4 |  | NOX | 114.42 | 0.357 | 0.857 |
| 5 | DA003 | 甲醛 | 0.81 | 0.028 | 0.058 |
| 6 |  | VOCs | 1.25 | 0.038 | 0.09 |
| 7 | 合计 | 颗粒物 | / | / | 0.705 |
|  |  | SO2 | / | / | 1.224 |
|  |  | NOX | / | / | 0.857 |
|  |  | 甲醛 | / | / | 0.058 |
|  |  | VOCs | / | / | 0.09 |

表4.1-7  无组织废气排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放量标准 |  | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （mg/m3） |  |
| 1 | / | 原木加工车间 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 1.0 | 0.325 |
| 2 |  | 胶合板生产车间 | 甲醛 |  | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017） | 0.1 | 0.032 |
| 3 |  |  | VOCs |  |  | 2.0 | 0.05 |
| 合计 |  |  | 颗粒物 | / | / | 1.0 | 0.325 |
|  |  |  | 甲醛 | / | / | 0.1 | 0.032 |
|  |  |  | VOCs | / | / | 2.0 | 0.05 |

表4.1-8  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.03 |
| 2 | 甲醛 | 0.09 |
| 3 | VOCs | 0.14 |
| 4 | NOX | 0.857 |
| 5 | SO2 | 1.224 |

# 5 废气措施的技术经济可行性

## 5.1废气治理工艺流程

本项目抛光、砂光、锯边过程产生的粉尘采用集风管收集后通过1套布袋除尘器处理，然后经1根15m高排气筒（DA001）排放；生物质蒸汽锅炉燃烧烟气采用“低氮燃烧+水膜喷淋除尘”废气处理设施处理，然后经1根20m高排气筒（DA002）排放；配胶、涂胶、热压和贴面废气分别经集气罩收集后，采用1套“UV光催化氧化+二级活性炭吸附”废气处理设施处理，然后经1根15m高排气筒（DA003）排放。项目废气治理工艺流程见图5.1-1~5.1-3。

图5.1-1  项目抛光、砂光、锯边粉尘治理工艺流程图

图5.1-2  项目生物质蒸汽锅炉燃烧烟气治理工艺流程图

图5.1-3  项目配胶、涂胶、热压和贴面废气治理工艺流程图

## 5.2废气治理工艺介绍

（1）布袋除尘器：布袋除尘器的结构组成：必须由箱体、支架、检修架、滤袋架、滤袋、导流板、收尘室、电磁脉冲装置、气缸提升阀、刚性叶轮、清灰程序控制、尾气进口开合蝶阀，保温隔热层、外包等组成。布袋除尘器的布袋表面能为吸附提供载体，以保证较长的停留时间。布袋除尘器分割为若干风室，通过脉冲阀定时轮流向各风室自动通入高压空气进行反吹，将截留在布袋外表面的粉尘抖落到下部的集灰斗内。利用“气力抖动”原理，将清灰过程的滤袋一次胀缩改为多次脉动冲击，滤袋带有高频低幅的振动，大大提高了清灰效果。当系统某分室执行机构发生故障或滤袋出现破损需要更换时，只要将某分室风量调节阀关闭，打开检修门将室内有害气体抽尽后，再手动指令关闭净化气出口阀，这一分室就脱离了除尘系统。布袋除尘器是一种高效的除尘装置。去除粉尘粒径在0.05μm以上，除尘效率可达98％以上。

（2）低氮燃烧：工作原理主要是通过低氮燃烧器控制燃烧空气中的氧含量，即允许气体中氧浓度达到最低，这样避免气体总过多的氧反应而生产氮氧化物。同时可以节约资源，因为不需要额外的空气来降低燃烧室的氧浓度，从而节省燃料消耗。通过低氮燃烧技术可有效减少氮氧化物产生量约30%。

（3）水膜喷淋除尘：水膜喷淋除尘器是依靠含尘气体切向进入时产生的离心力，使尘粒与再筒体内壁上所形成的的水膜相接触，被水所粘附。其除尘效率与旋风除尘器一样，随进口速度增加和筒体直径减小而增大。含尘气体的进口速度一般取12~22m/s。太高会使水膜破坏，压力损失也太高。由于只要尘粒受离心力甩到器壁，就会为水膜所粘附而捕集，而且捕集的尘粒不会再飞扬，除尘效率一般在80%以上。

（4）UV光催化氧化：在紫外光作用下，光催化剂能够产生电子-空穴对、羟基自由基（·OH）和超氧自由基（·O2-）等活性物种。有机化合物分子被光催化剂上产生的活性自由基（如·OH、·O2-、空穴等）氧化分解为二氧化碳和水，从而达到有机废气净化的目的。UV光催化氧化适用于芳香烃、含氧有机化合物、卤代烃、含硫/含氮有机物及苯乙烯等恶臭污染物的治理，废气中VOCs去除效率达50%以上。

（5）活性炭吸附：有机废气进入活性炭吸附层，活性炭多微孔、比表面积大从而吸附能力强，将有机物质吸附在活性炭微孔内，洁净气被排出。活性炭在处理有机废气净化设备中使用较为普遍，正常情况下吸附效率在50~70%之间。

## 5.3废气治理措施有效性分析

本项目属于胶合板制造，参考《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ 1032-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）。项目废气治理措施可行性分析见表5.3-1。

表5.3-1  项目废气治理措施可行性分析表

| 生产工艺 | 污染物种类 | 污染治理设施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术规范中的污染治理工艺 | 项目污染治理工艺 | 可行性分析 | 是否为可行技术 |
| 生物质蒸汽锅炉 | 二氧化硫 | / | / | 燃烧烟气通过“低氮燃烧+水膜喷淋除尘”技术，属于推荐中的可行技术。 | 是 |
|  | 氮氧化物 | 低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR脱硝技术、低氮燃烧+SCR脱硝技术等 | 低氮燃烧 |  |  |
|  | 颗粒物 | 旋风除尘和袋式除尘 | 水膜喷淋除尘 |  |  |
| 砂光、抛光、锯边 | 颗粒物 | 旋风分离、布袋除尘、其他 | 布袋除尘 | 粉尘通过布袋除尘处理，属于推荐中的可行技术。 | 是 |
| 热压、调胶 | 甲醛、VOCs | 焚烧、旋风分离、湿处理、湿法静电除尘、活性炭吸附、其他 | UV光催化氧化+二级活性炭吸附的组合技术 | 项目调胶、涂胶、热压和贴面废气通过“UV光催化氧化+二级活性炭吸附”处理，属于推荐中的可行技术。 | 是 |

由上表可知，本项目采用的废气治理措施可行。

## 5.4大气环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 人造板》（HJ 1206-2021）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），项目废气监测计划见表5.4-1。

表5.4-1  废气污染物监测计划

| 监测点位 | 污染物 | 监测频率 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂光、抛光、锯边粉尘（DA001） | 颗粒物 | 1次/年 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） |
| 生物质蒸汽锅炉燃烧烟气（DA002） | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 1次/年 |  |
| 配胶、涂胶、热压、贴面废气（DA003） | 甲醛、VOCs | 1次/年 |  |
| 厂界 | 颗粒物、甲醛、VOCs | 1次/年 |  |

# 6 大气专项评价结论

## 6.1大气环境影响评价结论

本项目位于大竹县庙坝镇老场村1组，所在地环境空气功能区划为二类区，区域属于环境空气质量达标区。周边大气环境保护目标主要为零散居民点，不涉及自然保护区、风景名胜区、文化区等。项目生产过程产生废气采取有效防治措施如下：

抛光、砂光、锯边过程产生的粉尘采用集风管收集后通过1套布袋除尘器处理，然后经1根15m高排气筒（DA001）排放；生物质蒸汽锅炉燃烧烟气采用“低氮燃烧+水膜喷淋除尘”废气处理设施处理，然后经1根20m高排气筒（DA002）排放；配胶、涂胶、热压和贴面废气分别经集气罩收集后，采用1套“UV光催化氧化+二级活性炭吸附”废气处理设施处理，然后经1根15m高排气筒（DA003）排放。

综上所述，本项目废气采取上述措施治理后，均实现达标排放，对周边的环境影响较小，不会改变区域环境空气功能区划。

## 6.2大气环境影响评价自查

本项目大气环境影响评价自查表见表6.2-1。

表6.2-1  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、PM2.5、O3、SO2、NO2、CO、TSP） 其他污染物（甲醛、TOVC） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调 查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目正常排放源□现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年平均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：(颗粒物、甲醛、VOCs、SO2、NOX、烟气黑度) |  |  |  |  | 有组织废气监测无组织废气监测 |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（1.224）t/a |  |  |  | NOx：（0.857）t/a |  |  |  |  | 颗粒物： （1.03）t/a |  |  |  | VOCs（0.14）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |