- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：大竹志旭商贸有限公司志旭商贸砂石筛选项目

建设单位（盖章）：    大竹志旭商贸有限公司

编制日期：               2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 大竹志旭商贸有限公司志旭商贸砂石筛选项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2409-511724-04-01-967186 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 任开志 | 联系方式 | 15760697111 |
| 建设地点 |  | 四川省达州市大竹县白塔街道双马社区11组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （107度10分57.414秒，30度45分22.835秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业，56、砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 大竹县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2409-511724-04-01-967186】FGQB-0601号 |
| 总投资（万元） |  | 50 | 环保投资（万元） | 27.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 55 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5152 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项目无需设置大气专项评价，对照情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目无有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等产生。故本项目无需开展大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生产废水处理后回用，生活污水经旱厕收集后作农肥，均不外排。故本项目无需开展地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质储存量不超过临界量，故本项目无需开展环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水，故本项目无需开展生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目，故本项目无需开展海洋专项评价。. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故无需开展地下水专项评价。. |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 1.1其他符合性分析 ### 1.1.1“三线一单”符合性分析 本次评价结合四川省“三线一单”符合性分析系统、《四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》（2021.5）及《达州市以人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），按川环办函〔2021〕469号要求对本项目“三线一单”符合性分析如下。 （1）项目涉及的环境管控单元 通过四川省政务服务网“三线一单”符合性分析系统进行比对分析，本项目涉及到环境管控单元6个，涉及的管控单元详见表1.1-1。 表1.1-1 本项目涉及环境管控单元情况一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5117242230001; 东柳河-大竹县-墩子河-控制单元; 达州市; 大竹县; 水环境管控分区; YS5117242230001. YS5117242340001; 大竹县城镇集中建设区; 达州市; 大竹县; 大气环境管控分区; YS5117242340001. YS5117242530001; 大竹县城镇开发边界; 达州市; 大竹县; 资源管控分区; YS5117242530001. YS5117242540001; 大竹县高污染燃料禁燃区; 达州市; 大竹县; 资源管控分区; YS5117242540001. YS5117242550001; 大竹县自然资源重点管控区; 达州市; 大竹县; 资源管控分区; YS5117242550001. ZH51172420001; 大竹县城镇空间; 达州市; 大竹县; 环境综合管控单元; ZH51172420001. （2）项目与达州市生态环境管控单元、所在区域管控单元的位置关系 项目与达州市生态环境管控单元位置关系见1.1-1，与所在区域管控单元相对位置见图1.1-2。 图1.1-1 项目与达州市生态环境管控单元的位置关系 图例 项目位置 ▼ 图1.1-2 项目与所在区域管控单元相对位置图 （3）生态环境准入清单符合性分析 生态环境准入清单符合性分析，详见表1.1-2、表1.1-3。 表1.1-2 与达州市、大竹县生态环境总体管控符合性分析 行政区划; 管控要求; 项目相关情况; 符合性分析. 达州市; 1.长江干支流岸线1千米范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。 2.严控产业转移环境准入。 3.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 4.造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。 5.深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 6.钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。; 项目属于其他建筑材料制造，不属于化工、造纸、钢铁等行业；项目生产过程中粉尘产生量较少，经过粉尘防控措施后，满足环保要求。; 符合. 大竹县; 1.优化中心城区产业布局，引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 2.加强污水处理等基础设施建设。 3.完善城镇生活污水源头减量，严格管控农业面源污染，加强规模以上畜禽养殖污染治理，鼓励工业企业开展尾水回收利用。 4.推进东柳河、铜钵河、黄滩河、东河等水污染防治、水生态修复、水安全保障、湿地资源保护等流域综合治理。加强矿山矿企的环境治理和生态修复，大力查处非法开采和破坏矿山地质环境行为。; 项目不位于园区，生产过程中废水不外排，不会造成地表水污染。; 符合. |

表1.1-3  本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 达州市普适性清单 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5117242230001 | 东柳河-大竹县-墩子河-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求/ 限制开发建设活动的要求/ 允许开发建设活动的要求/ 不符合空间布局要求活动的退出要求/ 其他空间布局约束要求/ | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 1、推进流域聚居点生活污水处理设施建设。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理。稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散；农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求；大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式；严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、大力推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控；强化水产养殖污染治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施，推进养殖尾水节水减排。到2025年，水产健康养殖示范比重达到68%以上。3、推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范；不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模以上养殖场粪污处理设施装备配套率保持100%。到2035年，畜禽粪污基本实现资源化利用，综合利用率达到95%以上。4、深入推进化肥减量增效，鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥；逐步推进农田径流拦截及治理。5、按照《四川省推进农村黑臭水体治理工作方案（2021-2025年）》要求，持续开展农村黑臭水体排查，实现农村黑臭水体“动态”清零。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 项目生产废水沉淀处理后回用；生活污水经旱厕收集后作农肥，均不外排。 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 落实生态流量保障，强化流域内水库、水电站下泄生态流量监管。强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。 | 项目生活污水经旱厕收集后作农肥，满足资源化利用要求。 | 符合 |
| YS5117242340001 | 大竹县城镇集中建设区 |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求/ 限制开发建设活动的要求/ 允许开发建设活动的要求/ 不符合空间布局要求活动的退出要求/ 其他空间布局约束要求/ | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求/ 燃煤和其他能源大气污染控制要求/ 工业废气污染控制要求/ 机动车船大气污染控制要求 加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 扬尘污染控制要求 全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 农业生产经营活动大气污染控制要求/ 重点行业企业专项治理要求/ 其他大气污染物排放管控要求 有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置 | 项目筛分等过程采用湿式作业；物料装卸、储存设置喷雾降尘措施；道路硬化、洒水降尘，车辆冲洗等措施，大大降低粉尘的排放；项目不涉及VOCs排放。 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | / | / |
| YS5117242530001 | 大竹县城镇开发边界 |  | 空间布局约束 | 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批 | 项目用地性质为工业用地，符合土地利用规划。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | / | / |
| YS5117242540001 | 大竹县高污染燃料禁燃区 |  | 空间布局约束 | 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展 | 项目不属于两高一低项目。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。 其他资源开发效率要求 | 项目地块不占用永久基本农田、生态保护红线。 | 符合 |
| YS5117242550001 | 大竹县自然资源重点管控区 |  | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 |  |  |  |
|  |  |  | 环境风险防控 |  |  |  |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | / | / |
| ZH51172420001 | 大竹县城镇空间 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 -原则上禁止新建工业企业（新建工业企业原则上都应在工业园区内建设）。 -禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 -严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合达州市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。 -严格控制新增建设用地规模，法定城乡规划除外 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 2.在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 3.有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 4.到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 5.不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。 6.加快现有高污染或高风险产品生产化学品企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。 其他空间布局约束要求/ | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 -执行达州市城镇重点管控单元总体要求 限制开发建设活动的要求 工业用地布局在新城综合发展区的南部、“北城新区”功能片区的北部、东南部的工业组团其它同达州市城镇重点管控单元要求 允许开发建设活动的要求/ 不符合空间布局要求活动的退出要求 同达州市城镇重点总体管控要求 其他空间布局约束要求/ | 项目为其他建筑材料制造，不涉及化工、有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池等重污染企业。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控： 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD33136.93t，氨氮2055.16t，TP252.53t； 现有源提标升级改造 -到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。 -燃气锅炉升级改造，达到特别排放限值。 -城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于100mg/L的，要围绕服务片区管网，系统排查进水浓度偏低的原因，科学确定水质提升目标，制定并实施“一厂一策”系统化整治方案，稳步提升污水收集处理设施效能。 -全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 -有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 -加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代:-上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。加快城市天然气利用，增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 2.污染物排放绩效水平准入要求:严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。 -从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟和废水必须经处理达到相应排放标准要求。 -建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。-到2023年，城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高，力争达州市鲜家坝、周家坝城市生活污水处理厂污泥无害化处置率达92%、各县（市）城市达85%；城市生活污水资源化利用水平明显提升。-到2023年基本实现原生生活垃圾“零填埋”，鼓励跨区域统筹建设焚烧处理设施，在生活垃圾日清运量不足300吨的地区探索开展小型生活垃圾焚烧设施试点；生活垃圾回收利用率力争达30%以上。 -实施密闭化收运，推广干湿分类收运。强化垃圾渗滤液、焚烧飞灰安全处置，城市生活垃圾无害化处理率保持100%。 -到2023年，力争全省生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力；县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖； -2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿m3以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、NH3-N排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。-到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理率设施空白区，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理达到95%以上； 3.新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 4.已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。 | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 新增源等量或倍量替代 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 新增源排放标准限值 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 污染物排放绩效水平准入要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 其他污染物排放管控要求/ | 项目生产废水沉淀后回用；生活污水经旱厕收集后用作农肥，不外排；筛分等过程采用湿式作业；物料装卸、储存设置喷雾降尘措施；道路硬化、洒水降尘，车辆冲洗等措施，大大降低粉尘的排放；根据《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号）等相关要求，本项目废气污染物为颗粒物，无需申请总量控制指标，因此无需按照不达标城市要求进行污染物倍量削减替代。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:现有涉及五类重金属的企业，不得新增污染物排放，限期退城入园或关停。用地环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 安全利用类农用地管控要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 污染地块管控要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 园区环境风险防控要求/ 企业环境风险防控要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 其他环境风险防控要求/ | 项目用地不占用永久基本农田、生态保护红线；项目不涉及重金属排放及土壤环境污染。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 -严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 -全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 -地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求△ | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 地下水开采要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 能源利用效率要求 执行达州市城镇重点管控单元总体要求 其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市城镇重点总体准入要求 | 项目生产废水处理后回用，生活污水经旱厕收集后用于农肥。提高水资源利用，废水均不外排。 | 符合 |

综上所述，项目符合“三线一单”的相关要求。

|  | 1.1.2与国家产业政策符合性分析 本项目属于其他建筑材料制造业。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，按照《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕号）第十三条规定，符合国家有关法律、法规和政策规定的，视为允许类。对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》等文件，项目不涉及高能耗及淘汰类设备。 同时，大竹县发展和改革局对本项目予以备案，项目备案号：川投资备【2409-511724-04-01-967186】FGQB-0601号。 因此，评价认为本项目符合国家产业政策。 ### 1.1.3与大气污染防治相关法律法规符合性分析 本项目与大气污染防治相关法律法规符合性分析见下表。 表1.1.4 与大气污染防治相关法律法规符合性分析 文件; 要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）; 第七十二条、贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。; 本项目原料区和成品区地面进行硬化，且处于封闭的厂房内，并设置有雾炮机喷雾降尘。; 符合. 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）; （二）深化面源污染治理。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。; 本项目原料区和成品区地面进行硬化，且处于封闭的厂房内，并设置有雾炮机喷雾降尘。; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知（川府发〔2019〕4号）》; 加强扬尘管控，提高城市环境管理水平。强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。; 本项目原料区和成品区地面进行硬化，且处于封闭的厂房内，并设置有雾炮机喷雾降尘；筛分等过程采用湿式作业；厂区地面道路进行硬化处理，设置有车辆冲洗平台，运输车辆实施密闭运输。; 符合. 由上表可知，本项目符合大气污染防治相关法律法规的要求。 ### 1.1.4与水污染防治相关法律法规符合性分析 本项目与大气污染防治相关法律法规符合性分析见下表。 表1.1.5 与大气污染防治相关法律法规符合性分析 文件; 要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国水污染防治法》（2027年修正）; 第四十四条 国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当合理规划工业布局，要求造成水污染的企业进行技术改造，采取综合防治措施，提高水的重复 利用率，减少废水和污染物排放量。 第四十五条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。; 本项目生产废水沉淀后回用；生活污水经旱厕收集后用作农肥，均布外排。; 符合. 《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）; 23.促进再生水利用。工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。; 本项目生产废水经过沉淀处理后回用，不外排。; 符合. 由上表可知，本项目符合水污染防治相关法律法规的要求。 1.1.5与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析，见表1.1-6。 表1.1-6 项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析 序号; 相关要求; 本项目. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 项目不属于码头项目。. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展和改革委员会同意过长江通道线位调整的除外。; 项目不属于过长江通道项目。. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不属于风景名胜区范围。. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不在划定的饮用水水源保护区的岸线和河段范围内。. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不属于水产种质资源保护区范围内。. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类沺游通道。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，且不属于上述项目。. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不占用长江流域河湖岸线。. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在水功能区划划定的河段及湖泊保护区。. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不设排污口。. 由上表可知，项目不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》负面清单中的项目。 ### 1.1.6与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 本项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中相关要求的符合性分析，详见表1.1-7。 表1.1-7 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 条例中相关要求; 项目情况; 符合性. 第二十一条、排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。按照国家规定试行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法向设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证，按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 本项目废水不外排，不超过国家和省污染物排放标准，不超过重点水污染物排放总量控制指标。; 符合. 第二十二条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府生态环境主管部门应当依法加强流域入河排污口的监督管理。企业实业单位和其他生产经营者向嘉陵江流域排放污水的，应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。; 本项目生产废水处理后回用，不外排；生活污水经旱厕收集后用于农肥，不外排。; 符合. 第六十七条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当根据国土空间规划和本行政区域的资源环境承载能力与水环境质量改善目标等要求，合理规划工业布局，引导现有工业企业入驻工业集聚区。新建排放重点污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的工业集聚区。逐步减少在工业集聚区以外排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。; 本项目不属于钢铁、石化化工等高污染项目；生产废水处理后回用，不外排。; 符合. 第七十三条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的管控。禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目生活垃圾定期外运至场镇生活垃圾收集点，危险废物交有危废处理资质的单位处理。固体废物处置方式合理，去向明确。; 符合. 第八十条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当依法依规限期淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备。限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。; 本项目不涉及。; 符合. 第八十一条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强节水型城市和节水型园区建设，促进节水型行业产业和企业发展，并加快建设雨水自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市。鼓励企业事业单位和其他生产经营者配套建设工业用水回收利用设施和中水回用管网设施，采取循环用水、综合利用以及废水处理回用等措施，提高水的重复利用率。; 本项目生产废水处理后回用，不外排。; 符合. 由上表可知，本项目符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中的要求。 1.1.7与《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）的符合性分析 项目与《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）的符合性分析见表1.1-8。 表1.1-8 与《中华人民共和国长江保护法》（摘录）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目. 1; 第二十六条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建外。; 本项目不涉及尾矿库。. 2; 第二十八条 国家建立长江流域河道采砂规划和许可制度。长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。; 本项目不涉及采砂，砂石原料来源于其他砂石加工企业。. 3; 第三十八条 国务院水行政主管部门会同国务院有关部门确定长江流域农业、工业用水效率目标，加强用水计量和监测设施建设；完善规划和建设项目水资源论证制度；加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 项目不属于高耗水项目，生产废水经处理后回用，减少水资源的浪费。. 4; 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 项目固体废物均得到妥善处置，满足环保要求。. 由上表可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》中的要求。 1.1.8项目选址合理性分析 （1）外环境关系 本项目位于大竹县白塔街道双马社区11组。根据调查，项目东侧紧邻乡村道路，约15m为养护段热拌站；南侧有小山坡隔开居民点（高4~5m），约47~213m为曹家院子居民点（13户，约48人）；北侧和西侧为荒地。 项目西侧约765m的黄家河，为东柳河的一级支流，流向为自南向北，在距离本项目厂界北侧约8.9km处汇入东柳河。 （2）选址和理性分析 ①本项目位于大竹县白塔街道双马社区11组，该地块原属于大竹县四通印务有限公司，地块用地性质为工业用地；然后转让给四川万寿仓储有限公司，再由建设单位租赁。项目租赁合同、不动产产权转让合同及国有土地使用证详见附件3。 ②查阅达州市人民政府《关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区的批复》（达市府函〔2020〕124号），项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护的区域，调查阶段区域内无国家保护的重点野生动物栖息地，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。 ③大竹县2023年属于大气不达标区，按照《达州市“十四五”环境空气质量达标规划》中要求可改善区域环境质量情况。TSP现状监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求；引用地表水监测断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；监测点位环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。本项目运营期废水不外排，主要污染物为噪声、废气及固体废物。噪声、废气污染物采取相应环保措施后均能实现达标排放，固体废物得到妥善处置。 综上所述，从环保角度考虑，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 大竹志旭商贸有限公司成立于2024年9月，是一家从事非金属矿物洗选加工、砂石销售经营的企业。该公司租用大竹县四通印务有限公司位于大竹县白塔街道双马社区11组的闲置土地，建设大竹志旭商贸有限公司志旭商贸砂石筛选项目（以下简称“本项目”）。该地块原为大竹县四通印务有限公司所在地，后转让给四川万寿仓储有限公司，然后由建设单位租赁。 本项目租用土地面积约5152m2。项目购置给料机1台、滚筒筛（洗石机）1台、振动筛（三级筛分）1台、涡轮式绞砂机1台、旋流式尾砂回收机（泥水分离机）1台及脱水筛、输送皮带、铲车等设施设备。以外购其他砂石（干式）加工企业生产的粒径＜31.5mm的砂石为原料，通过给料、滚筒洗石、振动筛分洗石、涡轮式绞砂及旋流回收尾砂，生产砂石产品；同时配套洗砂废水收集池及废水沉淀池、尾砂清掏备用池等设施，年加工砂石料约5万吨。项目总投资50万元，其中环保投资27.5万元，占比55%。 2024年9月18日，大竹县发展和改革局对本项目予以备案，项目备案号：川投资备【2409-511724-04-01-967186】FGQB-0601号，详见附件2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，本项目应进行环境影响评价。 本项目属于其他建筑材料制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目须编制环境影响报告表。 受大竹志旭商贸有限公司委托，重庆雅城环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。承接该项目环境影响评价工作后，我公司安排人员收集资料，对项目周围环境状况、项目建设情况进行了实地调查。在此基础上，结合相关法律法规及导则编制完成了《大竹志旭商贸有限公司志旭商贸砂石筛选项目环境影响报告表》。现呈报生态环境主管部门审批。 2.1.2项目概况 （1）项目名称：大竹志旭商贸有限公司志旭商贸砂石筛选项目。 （2）建设单位：大竹志旭商贸有限公司。 （3）项目性质：新建。 （4）项目地点：四川省达州市大竹县白塔街道双马社区11组。 （5）占地面积：5152m2。 （6）项目投资：50万元。 （7）建设内容及规模：项目购置给料机1台、滚筒筛（洗石机）1台、振动筛（三级筛分）1台、涡轮式绞砂机1台、旋流式尾砂回收机（泥水分离机）1台及脱水筛、输送皮带、铲车等设施设备。以外购其他砂石（干式）加工企业生产的粒径＜31.5mm的砂石为原料，通过给料、滚筒洗石、振动筛分洗石、涡轮式绞砂及旋流回收尾砂，生产砂石产品；同时配套洗砂废水收集池及废水沉淀池、尾砂清掏备用池等设施，年加工砂石料约5万吨。 （8）劳动定员：项目劳动定员5人。 （9）工作制度：年工作日300天，1班制，8h/班。 2.1.3主要建设内容及项目组成 项目建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程组成，详见表2.1-1。 表2.1-1 项目组成一览表 组成; 类别; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体 工程; 生产加工区; 面积约2000m2，建设封闭厂房，厂房顶部采用彩钢棚，四周采用彩钢封闭。厂房内建设砂石筛选生产线1条，布置给料机、滚筒筛、振动筛、涡轮式绞杀几、旋流式尾砂回收机、脱水筛等设备。; 施工废水、扬尘、噪声、固体废物等; 噪声、生产废水、粉尘、固废; 新建. 辅助 工程; 过磅区; 位于厂区东侧出入口，设置地磅1台。; /; 新建. 设备维修保养; 定期对生产设备维修、保养。; 废含油棉纱手套、废油、废油桶; 新建. 油品存放区; 位于办公用房旁，面积5m2，存放润滑油。地面做好防渗漏、防腐等措施，储存桶下设置托盘。; 新建. 原料区; 位于生产加工区内东侧，面积约200m2，用于原料的堆放。; 粉尘; 新建. 成品区; 位于生产加工区内北侧，面积约200m2，设置4个产品仓，单个尺寸为6m×6m×3m，分别存放精品砂和碎石。; 粉尘; 新建. 办公设施; 办公用房; 租用原有住房一处，位于厂区东侧，1F，砖混结构，建筑面积约200m2。包括办公室、厨房、住宿、厕所。; 生活污水、生活垃圾; 依托. 储运 工程; 运输; 依托现有厂内道路和厂外G318国道。 内部运输：车间内采用铲车转运。 外部运输：由第三方运输公司装载汽车运输。 运输车辆的顶棚及四周进行封闭处理，避免运输过程中物料洒落。; 废油、废气; 依托. 公用工程; 供水; 场镇供水，场镇自来水已接入厂区。; /; 依托. 排水; 生产加工区四周修建截排水沟，并设置切换阀，用于收集初期雨水和堆场渗滤水。生产过程产生的废水全部收集处理后回用，不外排。; /; 新建. 供电; 依托厂区现有供电系统，供电来源为当地供电所。; /; 依托. 环保工程; 废水处理; 砂石筛选废水; 建设废水沉淀处理系统1套，包括三个废水池，三个废水池有效容积分别为750m3、1155m3、1620m3。采用“二级沉淀池+尾砂清掏备用池”的处理工艺。砂石筛选废水经二级沉淀处理后回用于生产。; 噪声; 新建. 初期雨水、堆场渗滤水; 生产加工区四周修建截排水沟，并设置切换阀，初期雨水和堆场渗滤水收集后排入废水沉淀处理系统。; /; 新建. 车辆冲洗废水; 车辆冲洗废水经车辆冲洗平台下方的沉淀池（处理能力2m3/d）处理后回用。; /; 新建. 生活污水; 生活污水依托厂区现有住房的旱厕（有效容积约10m3）收集，用作周边农田农肥，不外排。; 恶臭; 依托. 废气处理; 装卸粉尘和堆场扬尘、给料粉尘; 建设生产厂房进行封闭，厂区地面进行硬化，设备雾炮机喷雾降尘。; /; 新建. 筛分粉尘; 筛分过程中加入大量水，通过喷水抑尘措施，降低粉尘的产生。; 砂石筛选废水; 新建. 道路运输扬尘; 对厂区内道路进行硬化，定期对进出路面进行喷雾降尘，保持路面清洁；车辆出厂前对车轮进行冲洗。; 车辆冲洗废水; 新建. 食堂油烟; 食堂油烟经抽油烟机处理后散排。; /; 新建. 固体废物; 危险废物; 在办公用房内设置1间危险废物贮存库（面积5m2），并采取“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐”六防措施，设置警示标志等。暂存废油、废油桶等。; 环境风险; 新建. 生活垃圾; 办公区设垃圾收集桶，定期外运至场镇生活垃圾收集点。; 恶臭; 新建. 生产噪声; 选用低噪声设备、基础减振、优化布局、加强管理等措施。; /; 新建. 2.1.4产品方案及规模 根据建设单位提供资料，本项目原料为外购的其他砂石（干式）加工企业生产的粒径＜31.5mm的砂石，通过给料、滚筒洗振动筛分、洗涡轮式绞杀及旋流回收尾砂，生产砂石产品。本项目产品全部供应给周边建材厂。产品方案详见表2.1-3。 表2.1-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 粒径（mm）; 产量（t/a）. 1; 碎石; 20~31.5; 15000. 2; 碎石; 10~20; 15000. 3; 碎石; 0.5~10; 17500. 4; 精品砂; ＜0.5; 2500. 合计; 50000. 2.1.6主要生产单元、主要工艺及生产设施 本项目主要生产单元、主要工艺及生产设施详见表2.1-4。 表2.1-4 主要生产单元、主要工艺及生产设施一览表 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设备或生产设施名称; 设施参数; 数量. 砂石筛选生产线; 上料; 给料机; /; 1台. 筛分、洗砂; 滚筒筛; 筛网0.5mm，筛分能力30t/h。; 1台. 振动筛（三级筛分）; 第一层筛网0.5mm，第二层筛网10mm，第三层筛网20mm，筛分能力30t/h。; 1台. 粗砂回收; 涡轮式绞砂机; /; 1台. 尾砂回收; 旋流式尾砂回收机; /; 1台. 脱水; 脱水筛; /; 1台. 物料输送; 输送皮带; /; 7条. 转运; 铲车; /; 1辆. 废水处理; 废水池; 10m×25m×3m，有效容积约750m3 11m×35×3m，有效容积约1155m3 12m×45m×3m，有效容积约1620m3; 3个. 车辆冲洗沉淀池; 2m3; 1个. 水泵; 30m3/h; 2台. 降尘设备; 雾炮机; /; 1台. 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》等文件，项目不涉及高能耗及淘汰类设备，符合国家和地方现行政策要求。 2.1.7主要原辅材料及能源 （1）原辅料用料 项目主要原辅料及能源见表2.1-5。 表2.1-5 项目主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 储存方式/规格; 储存位置; 最大储存量; 备注. 一、原材料. 1; 砂石原料; 50001.563t/a; 含水率约5%; 原料区; 600t; 外购其他砂石加工企业. 二、辅料. 1; 柴油; 8t/a; /; /; /; 厂区不存放，到加油站加油. 2; 润滑油; 100kg/a; 桶装，20kg/桶; 油品存放区; 2桶，0.04t; 外购. 三、能源消耗. 1; 新鲜水; 8085m3; /; /; /; /. 2; 电; 3万度; /; /; /; /. 2.1.8给排水及水平衡 项目用水包括生产用水、生活用水。 （1）生活用水：项目劳动定员5人，厂区设置食宿。参考《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），生活用水量按120L/人·d计，则生活用水量共0.6m3/d，180m3/a。排污系数取0.9，则生活污水产生量为0.54m3/d，162m3/a。生活污水通过旱厕收集后用于周边农田施肥，不外排。 （2）生产用水 ①砂石筛洗用水：根据建设提供资料，砂石原料在筛分、洗砂等过程中均需要加新鲜水，平均每筛洗一吨石料消耗水量约1m3，项目年筛洗砂石料约5万t/a，则项目砂石筛洗用水为5万m3/a（平均167m3/d）。其中随产品带走、蒸发损耗量约占15%，成品区的渗滤水约占5%，产生的废水约占80%。砂石筛洗废水经1套废水沉淀处理系统（采取“二级沉淀+尾砂清掏备用池”处理工艺）沉淀处理后回用，不外排，则砂石筛洗用水补充新鲜水25.05m3/d，重复利用水141.95m3/d。 ②车辆冲洗用水：本项目砂石原料和产品均依靠汽车运输，单车运载能力取20t，年生产300天，则运输作业平均每天17次。根据经验数据，车辆冲洗用水约80L/车·次，则车辆冲洗用水量为1.36m3/d。排污系数取0.9，废水产生量约1.22m3/d，车辆冲洗产生的废水经废水沉淀池（处理能力2m3/d）沉淀处理后回用，不外排，则车辆冲洗用水补充新鲜水0.14m3/d，重复利用水1.22m3/d。 ③降尘用水：包括厂区进出道路、给料机、原料区、输送带等落料口抑尘用水。项目生产区控尘用水情况见下表： 表2.1-7 项目控尘用水情况表 序号; 产尘点; 喷水方式; 喷水计量; 规模或时间; 喷水量. 1; 原料区、给料机、输送带落料口; 雾炮机; 2L/min·个; 1个，8h/d; 0.96m3/d. 2; 厂内道路; 移动软管洒水降尘; 1L/m2·次; 200m2·次/d; 0.2m3/d. 合计; 1.16m3/d. 项目水平衡见表2.1-8、图2.1-1。 2.1-8 项目水平衡表 类别; 指标; 用水规模; 新鲜用水量; 重复用水; 排水量; 备注. (m3/d); (t/a); (m3/d); (t/a); (m3/d); (t/a). 生活用水; 5人; 120L/ (人·d); 0.6; 180; 0; 0; 0; 0; 旱厕收集后用于周边农田施肥。. 砂石筛洗用水; 用水量约1.0m3/t-石料; 25.05; 7515; 141.95; 42585; 0; 0; 经过沉淀处理后回用. 车辆冲洗用水; 80L/车·次，17次/d; 0.14; 42; 1.22; 366; 0; 0; 经过沉淀处理后回用. 降尘用水; 1.16m3/d; 1.16; 348; 0; 0; /; /; 蒸发损耗、产品附着. 合计; /; 26.95; 8085; 143.17; 42951; 0; 0; /. 图2.1-1 本项目水平衡示意图 m3/d 2.1.9物料平衡 项目运营期物料平衡见表2.1-9。 表2.1-9 项目运营期物料平衡表 投入; 产出. 名称; 年用量（t）; 名称; 年用量（t）. 砂石原料; 50001.550; 精品砂（＜0.5mm）; 2500. 碎石（0.5mm~10mm）; 17500. 碎石（10mm~20mm）; 15000. 碎石（20mm~31.5mm）; 15000. 无组织生产性粉尘; 1.550. 合计; 50001.550; 合计; 50001.550. 2.1.10总平面布置及布局合理性分析 本项目进厂大门位于项目地块东侧，进厂大门连接地磅区和成品区，厂区东侧为办公区和原料区。生产加工区位于厂区中部，布置有1条砂石筛选生产线，自东向西依次布置给料机、滚筒筛、振动筛、涡轮式绞砂机、旋流式尾砂回收机和脱水筛。成品区和原料区均靠近进厂大门，产品和原料对外运输较为方便； 成品区和原料区设置顶棚和高于料堆的四面围挡，仅留车辆进出口，并设置喷雾降尘装置，降低粉尘的排放。 废水沉淀处理系统位于厂区西侧，设有三个废水池，采用“二级沉淀+尾砂清掏备用池”的处理工艺。砂石筛选废水经二级沉淀处理后回用于生产；在生产加工区四周建设截排水沟，并设置切换阀，初期雨水和堆场渗滤水收集后排入废水沉淀处理系统。 项目利用周围的地理环境布置生产设备，生产设备按照工艺流程布置，生产过程物料转运等较为顺畅；厂区南侧有一小山坡高4~5m，隔开南侧的居民点，降低生产过程中噪声的影响。 本次评价认为，项目平面布置合理紧凑，充分利用了周围自然地形、地势，生产场地功能分区明确，便于生产、运输和管理，项目的总平面布置合理可行。项目平面布置图详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期工艺流程及产污环节 本项目为新建项目，施工期主要在租用场地内进行。工程活动主要包括部分场地平整及硬化、设备地基开挖、设备安装等。施工期主要工艺流程及产污环节见图2.2-1。 图2.2-1 施工期工艺流程及产污环节图 施工期产污环节 废气：主要为施工作业产生的扬尘、机械设备产生的燃油废气。 废水：主要包括少量施工废水、施工人员的生活污水。 噪声：主要为各类机械设备施工运行产生的噪声、物料运输车辆的交通噪声等。 固体废物：场地平整和设备地基开挖产生的少量弃土、少量废包装材料以及施工人员的生活垃圾等。 2.2.2运营期工艺流程及产污环节 本项目加工所需的砂石原料来自于周边砂石加工企业生产的粒径＜31.5mm的砂石，含水率约5%。项目生产工艺流程及产污环节见图2.2-2。 图2.2-2 项目工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 厂内运输、装卸、堆存：本项目加工所需砂石原料由第三方公司运输车辆运输至本项目厂区内，堆存于原料区。在厂内运输、装卸、堆存产生扬尘G和噪声N。 给料：本项目砂石原料堆放于原料区后，由铲车运至给料机，通过给料机给料。该工序产生粉尘G和噪声N。 滚筒筛：砂石料通过输送带进入滚筒筛进行水洗、筛分，分选出粒径＜0.5mm的砂。筛分过程中会加入一定量的新鲜水，采用湿法作业。 工作原理：当物料进入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾斜和转动，使筛面上的物料翻转与滚动，使筛下产品（粒径＜0.5mm）经滚筒后端底部的出料口排出，筛上产品（碎石粒径≥0.5mm）经滚筒尾部的排料口排出。 该工序主要产生噪声N。 振动筛：滚筒筛的尾部排料口物料通过输送带进入振动筛进行筛分，筛分过程中会加入一定量的新鲜水，采用湿法作业。振动筛为三级筛分： 第一层筛上物（筛网20mm）为产品1（碎石粒径20~31.5mm）； 第二层筛上物（筛网10mm）为产品2（碎石粒径10~20mm）； 第三层筛上物（筛网0.5mm）为产品3（碎石粒径0.5~10mm），第三层筛下物为滚筒筛中未被筛分出来的少量粒径小于0.5mm的砂和水的混合物。 三种产品均通过输送带直接输送至产品仓。 该工作主要产生噪声N。 洗砂：振动筛第三层筛下物和滚筒筛底部出料口的砂水混合物，直接送至涡轮式绞砂机内进行清洗、粗砂回收。绞砂机通过驱动水槽中叶轮不停地在水槽中做圆周性转动，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水。同时加水，形成强大水流，干净的物料由叶片带走，最后粗砂从旋转的叶轮倒入出料槽，完成物料的清洗作用。该工序产生噪声N。 旋流回收尾砂、脱水筛：绞砂机底部的细砂和水混合物，通过水槽流入旋流式尾砂回收机，通过离心力分离细砂和废水。细砂经脱水后通过输送带输送至成品区；砂石筛洗废水流入沉淀池处理。 二级沉淀池、尾砂清掏备用池：砂石筛洗废水进入二级沉淀池，进行沉淀处理，上清液回用于生产。尾砂在池底沉淀，需要清理池底时，启用尾砂清掏备用池，将沉淀池中的水抽至尾砂清掏备用池，然后用铲车清掏沉淀池中的尾砂，尾砂清理干净后，沉淀池重新启用。 其他： 职工生活：职工生活产生生活污水、生活垃圾。 设备维护保养：本项目设备维修保养过程产生废含油棉纱手套、废油、废油桶。 铲车：厂内物料采用铲车转运，铲车直接到加油站加柴油，不在厂区进行。 原料区、成品区：原料区产生少量粉尘，成品区堆存产生堆场渗滤水。 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目位于大竹县白塔街道双马社区11组。根据建设单位提供资料，本地块原属于大竹县四通印务有限公司，地块用地性质为工业用地；然后转让给四川万寿仓储有限公司，再由建设单位从刘军（系四川万寿仓储有限公司股东）处租赁。项目租赁合同、不动产产权转让合同及国有土地使用证详见附件3。 根据现场调查，大竹县四通印务有限公司已于多年前搬走，四川万寿仓储有限公司接受后未开展后续建设，目前厂区闲置已久，除遗留有住房一栋（面积约200m2），现场无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）基本污染物 本项目位于大竹县，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据来源的规定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因此，本次评价根据达州市生态环境局发布的《达州市2023年环境空气质量状况》对大竹县空气质量现状进行评价，详见表3.1-1。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 评价区域; 污染物; 评价时间; 平均浓度; 年评价指标; 执行标准; 占标率（%）; 达标情况. 大竹县; SO2; 2023年; 7μg/m3; 年平均值; 60μg/m3; 11.67; 达标. NO2; 25μg/m3; 年平均值; 40μg/m3; 62.5; 达标. CO; 1.3mg/m3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 112μg/m3; 24小时平均第95百分位数; 160μg/m3; 70; 达标. PM2.5; 36μg/m3; 年平均值; 35μg/m3; 102.86; 不达标. PM10; 57μg/m3; 年平均值; 70μg/m3; 81.43; 达标. 根据上述判断，大竹县PM10、O3、SO2、NO2和CO均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，PM2.5超标，为环境空气质量不达标区。 目前，达州市人民政府已发布了《达州市“十四五”环境空气质量达标规划》（达市府办发〔2024〕3号），本次评价引用《达州市“十四五”环境空气质量达标规划》中提出的环境空气质量改善措施，具体如下： ①优化城市空间布局与产业结构，统筹环境资源 统筹绿色发展空间布局，落实大气环境空气管控；调整优化产业结构，加快产业绿色转型升级；严格环境准入，强化源头管理；推动供给侧结构性改革，实施产业绿色升级改造。 ②优化能源结构，推动资源能源高效清洁利用 优化能源供给结构；实施煤炭消费总量控制；扩大高污染燃料禁燃区范围；加快燃煤锅炉改造升级；深化煤炭清洁利用。 ③深化工业园污染治理，实施多污染物协同控制 持续实施固定污染源排污许可制度；实施工业污染源全面达标排放及总量控制；持续推进钢铁企业超低排放改造；强化电力行业排放治理；实施焦化行业超低排放改造；实施水泥行业超低排放改造；深化砖瓦行业污染治理；强化“散乱污”工业企业综合整治；推进重污染天气绩效分级。 ④深化挥发性有机物（VOCs）综合整治 动态更新VOCs排放清单；建立健全VOCs管理制度和管理政策；深化重点行业VOCs综合整治。 ⑤强化机动车污染防治，严格移动污染源管控 构建绿色交通体系；加强机动车环保管理；加强油品市场监管；推进非道路移动机械污染防治。 ⑥强化城市扬尘污染整治，提升精细化管控水平 强化施工扬尘监管；控制道路扬尘污染；强化堆场扬尘管控；加强城市绿色建设。 ⑦深化面源大气污染防控 加强餐饮业油烟污染治理；严格管控烟花爆竹燃放；推进农业源大气排放治理；强化污水处理系统废气排放治理。 ⑧加强重污染天气应对 完善重污染天气应急体系；修订完善重污染天气应急预案；加强重污染天气应急预案实施后评估；加强应急措施实施与动态决策管理。 ⑨强化污染协同控制和区域协同治理 强化多污染物协同控制；强化多源协同控制；强化区域大气污染协同治理。 ⑩加强环保能力建设，提升环境治理能力 加强环境监测能力；加强污染源监控能力建设；加强执法监管能力；提升环保科技支撑能力；加强环境信息化能力；建立网格化管理长效机制。 在执行相应的环境空气达标规划改善后，可改善区域环境质量情况。 （2）特征污染物 本次评价委托达州恒福环境监测服务有限公司于2024年7月29日至2024年7月31日对TSP进行了监测，监测点位于本项目东侧约50m。 ①监测布点：1#，项目东侧居民处。 ②监测因子：TSP。 ③监测频次：连续监测3天，测日均值。 ④评价方法及标准 评价方法采用超标率、最大浓度占标率对环境空气质量进行现状评价。 最大浓度占标率： 式中：Ii-为i污染物的最大占标率，%； Ci-为i污染因子的最大实测浓度（mg/m3）； COi-为i污染物与监测浓度相适应的评价标准(mg/m3)。 ⑤监测结果分析 监测结果分析见表3.1-2。 表3.1-2 监测结果分析一览表 采样点及监测项目; 浓度范围 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）; 超标率 （%）; 最大占标率%. 采样点; 监测项目; 备注. 项目东侧居民处; TSP; 日均值; 113~154; 300; 0; 51.3. 监测期间，项目所在地环境空气质量TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求。 3.1.2地表水环境 本项目位于达州市大竹县白塔街道双马社区11组。距项目最近的河流为西侧约765m的黄家河，为东柳河的一级支流，流向为自南向北，在距离本项目厂界北侧约8.9km处汇入东柳河。因此，本项目地表水质量现状评价引用达州市生态环境局在东柳河-墩子河设置的1个省控考核评断面的监测数据。根据达州市生态环境局公布的2024年5月~2024年7月达州市地表水水质月报，结果如下： 表3.1-3 大竹县东柳河-墩子河监测断面水质评价结果 序号; 时间; 河流; 断面名称; 交界情况; 断面性质; 上年同期; 上月类别; 本月类别. 1; 2024年5月; 东柳河; 墩子河; 县界（大竹县→渠县）; 省控考核评; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2; 2024年6月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 3; 2024年7月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 上表例行监测数据表明：项目区域地表水东柳河的墩子河监测断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。本项目生产废水处理后回用，不外排；生活污水经旱厕收集后用于周边农肥，不会加重对周围地表水的影响。 3.1.3声环境 本次评价委托达州恒福环境监测服务有限公司于2024年7月30日对噪声进行了监测，监测点位于本项目南侧约50m的居民点处。 ①监测点位：N1，项目南侧居民点。 ②监测因子：等效连续噪声级。 ③监测频次：监测1天，昼间监测1次。 ④评价方法及标准 将监测结果与评价标准比较评述法，评价标准为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区域标准。 ⑤监测结果 噪声现状监测结果见表3.1-4。 表3.1-4 噪声现状评价结果表 单位：Leq：dB（A） 监测点位; 监测值; 标准值. N1-项目南侧居民点; 52; 60. 监测结果表明，监测点所在区域昼间环境噪声未超标，监测点位环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3.1.4生态环境 本项目位于大竹县白塔街道双马社区11组，原为大竹县四通印务有限公司建设用地，现已闲置。区域主要以人类活动为主，周围属于农村环境，项目区周围主要为山坡、农地和荒地，项目周边植物多为低矮树木、杂草、人工种植农作物，生物多样性较低。土壤类型主要为棕壤土、水稻土。区域动物以家禽家畜为主，野生动物主要为麻雀、蛇、鼠等。 经现场调查，调查阶段区域无大型野生动物栖息地，无古、大、珍稀植物，无特殊文物保护单位，无需特殊保护的敏感目标。区域生态系统具有相对的稳定性和功能完整性，具有一定的抗干扰能力。本次评价认为，项目区级周边的生态环境质量一般。 3.1.5电磁辐射 项目不涉及电磁辐射，故不开展电磁辐射环境现状调查。 3.1.6地下水环境、土壤 本项目严格按照分区防渗要求设置，不会发生危险品泄漏污染地下水、土壤的情况。正常情况下不存在地下水、土壤污染途径，故本次评价不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 经现场调查，项目周边主要为居民等环境保护目标。环境保护目标见表3.2-1。 表3.2-1 环境保护目标 敏感要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 相对高差/m. X; Y. 大气环境; 曹家院子; 107°10′59.519″; 30°45′19.393″; 散户居民; 13户，约48人; 二类环境空气功能区; S; 47~213; 0. 冉家石板; 107°10′56.903″; 30°45′11.630″; 散户居民; 11户，约42人; S; 215~401; 0. 牛滚凼; 107°11′7.611″; 30°45′17.511″; 散户居民; 4户，14人; SE; 219~313; 0. 蓼叶湾; 107°11′12.005″; 30°45′22.203″; 居民区; 约150人; E; 130~500; 0. 散户居民; 107°11′14.143″; 30°45′32.656″; 散户居民; 10户，约39人; NE; 408~500; 0. 地表水; 黄家河; 无水域功能; W; 765; -70. 声环境; 曹家院子; 107°10′59.519″; 30°45′19.393″; 散户居民; 3户，约8人; 2类声环境功能区; S; 47~50; 0. 地下水环境; 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 根据现场调查，项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护的区域，调查阶段区域内无国家保护的重点野生动物栖息地，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气污染物排放标准 本项目施工期扬尘污染物执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中限值要求。运营期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求。详见表3.3-1、表3.3-2。 表3.3-1 四川省施工场地扬尘排放标准 单位：μg/m3 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 达州市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 表3.3-2 大气污染物综合排放标准 项目; 单位; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; mg/m3; 1.0. 3.3.2废水 生产废水经废水处理设施处理后全部回用，不外排。生活污水经旱厕收集后，用于周边农田施肥，不外排。 3.3.3噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准见表3.3-3。 表3.3-3 噪声标准值 单位：dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 昼间; 夜间. 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.3.4固体废弃物 一般工业固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1施工期废气污染防治措施 施工期废气主要为扬尘和机械设备的燃油废气。建设单位应采取如下控制措施： （1）建筑材料运输车辆通过采取覆盖密闭运输以及限制车速等方式。 （2）加强运输车辆管理，严禁沙、石及水泥运输车辆冒顶超载及撒漏；在运输过程中必须遮盖篷布。粉状物料堆放时应采取覆盖措施。 （3）施工现场定期进行洒水降尘，进出口设置车辆冲洗槽和沉淀池。 （4）施工机械设备采取先进环保型设备和轻质燃油，加强对机械、车辆的维修保养。 采取以上措施后，本次评价认为对周围大气环境影响可接受。 4.1.2施工期废水污染防治措施 施工期废水主要来自于各种设备的清洗废水（主要污染物为SS和石油类）和施工人员的少量生活污水。建设单位应采取如下防治措施： （1）施工区域内修建一个临时沉砂池，施工废水排入沉砂池内，静置沉淀后全部回用，禁止废水无组织漫流，增大重复用水率，降低污水产生量。 （2）水泥等建材应远离水体，并设置雨棚等措施遮盖，防止被雨水冲刷流入水体。 （3）施工期生活污水利用现有旱厕收集后，用于周边农田施肥。 4.1.3施工期噪声污染防治措施 施工期噪声主要来源于施工设备和运输车辆，主要高噪声设备为装载机和运输车辆等，噪声源强在80~90dB（A）。建设单位在施工过程中应采取以下控制措施： （1）在满足工艺要求的前提下，首先选用先进的、噪声较低的环保型设备，严格按操作规程使用各类机械设备，使设备处于良好的运行状态。 （2）加强施工管理和施工组织，合理安排施工时间；尽可能避免大量高噪声设备同时施工。合理布局施工场地，噪声较大的设备尽量布置在地块中部。 （3）坚持文明施工，对施工器具应该轻拿轻放，严禁抛掷，降低人为噪声。 （4）运输车辆进入施工现场应减速行驶、并禁止鸣笛。 4.1.4固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要有场地平整和设备地基开挖产生的少量弃土、少量废包装材料以及施工人员的生活垃圾等。建设单位应采取以下处置措施： （1）对于可回收利用的废包装材料等，应尽量收集外卖物资回收部门。 （2）开挖产生的少量弃土，可及时在施工场地内回填或外运至当地政府指定的弃土场回填。 （3）生活垃圾，设置垃圾桶收集，定期清运至场镇垃圾收集点，由环卫部门负责收集处理，严禁乱堆乱扔。 4.1.5生态保护 本项目租用闲置场地建设，不会对周围植被造成破坏。建设单位应合理安排施工期，施工结束后，及时对场地进行硬化，防止雨水冲刷增加水土流失量。 4.1.6结论 通过采取上述合理的措施后，施工过程基本不会对周边环境造成不良影响，且上述污染随着施工期的结束而消失，对周围环境影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1运营期大气环境影响和保护措施 1、污染物产排分析 （1）产排污环节及防治措施 项目运营期废气主要包括：生产性粉尘（筛分粉尘、给料粉尘、物料装卸和堆场粉尘）、厂内道路运输粉尘、食堂运行过程产生少量的食堂油烟、厂外道路运输粉尘。 ①筛分粉尘 由于项目滚筒筛、振动筛的过程采取大量喷水的抑尘措施，且设置有厂房封闭，因此，筛分过程产生的粉尘量极少，可忽略不计。 ②厂内道路运输扬尘 物料厂内运输过程中会产生一定量的运输扬尘，本项目道路运输扬尘采取上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算。具体公式为： 式中：Q—汽车行驶的起尘量，kg/辆； V—汽车行驶速度，km/h，本项目取10km/h； M—汽车载重量，t，本项目空车取10t，载重后取30t； P—道路表面物料量，kg/m2，本项目取清扫后路面灰尘覆盖率0.2kg/m2； L—道路长度，km，本项目厂内道路约0.02km。 根据上述公式计算得到空车行驶起尘量为0.0035kg/辆，满载车行驶起尘量为0.0090kg/辆。本项目砂石原料和产品年运输车次约5001次，计算得到道路运输扬尘约0.063t/a，0.026kg/h。 治理措施：对厂内道路进行硬化，定期对进出道路路面进行洒水降尘，及时清理路面的砂石渣，保持路面清洁；物料运输采用篷布进行遮蔽处理，控制装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；运输车辆清洗干净后上路。通过上述措施，运输扬尘可削减80%以上，则道路运输过程中扬尘排放量为0.013t/a，0.005kg/h。 ②给料粉尘 本项目原料经铲车运至给料机装斗过程中扬尘的产生量，采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的经验公式计算。 式中：Q—起尘量，kg/a； H—物料装卸平均高度，m； G年装卸物料量，t； V—风速，m/s； W—物料含水率，%。 根据建设单位提供资料，项目原料卸料盖度约0.3m，年装卸物料量50001.563t，物料含水率5%，风速取0.5m/s。计算得到给料料斗粉尘产生量约0.111t/a，0.046kg/h。 治理措施：建设生产厂房进行封闭，厂区地面进行硬化，设置雾炮机喷雾降尘。 采取上述措施后，对料斗粉尘抑尘效率为80%，则给料料斗粉尘排放量约0.022t/a，0.009kg/h。 ③装卸粉尘和堆场粉尘 本项目原料由运输至厂区后，在卸料环节以及原料区会产生粉尘；产品含水率较高，成品储存及装料过程中粉尘产生量较少，忽略不计。 参照生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“颗粒物产生量核算”，项目装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下： 式中：P—颗粒物产生量（单位：t）； ZCy—装卸扬尘产生量（单位：t）； FCy—风蚀扬尘产生量，（单位：t）； Nc—年物料运载车次（单位：车）； D—单车平均运载量（单位：吨/车）； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数； Ef—堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米）； S—堆场占地面积（单位：平方米）； 颗粒物的排放量核算公式如下： Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm） 式中：P—颗粒物产生量，t； Uc—颗粒物排放量，t； Cm—颗粒物控制措施控制效率，%，本项目采用围挡+出入车辆冲洗，颗粒物去除效率约80%； Tm—堆场类型控制效率，%，本项目取60%。 治理措施：建设生产厂房进行封闭，厂区地面进行硬化，设置雾炮机喷雾降尘。 根据“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中附录，公示中各参数取值如下： 表4.2-1 固体物料堆存颗粒物参数取值一览表 参数; Nc（车）; D（t/车）; a（kg/t）; b; Ef（kg/m2）; S（m2）. 取值; 2501; 20; 0.0006; 0.0017; 3.6062; 200. 根据上式计算，项目营运期装卸粉尘和堆场粉尘产生量为19.090t/a,7.954kg/h。粉尘排放量为1.528t/a，0.637kg/h。 ④厂外运输道路粉尘 项目的砂石原料和产品，建设单位均委托第三方运输公司进行运输。为避免在运输过程中扬尘对大气环境造成污染，本次评价提出以下措施： a.在项目产品出厂前，建设单位对运输车辆顶棚及四周进行封闭措施的检查；并将车辆顶棚及四周清理干净，车辆轮胎冲洗干净，再上路。 b.建设单位应要求第三方运输公司在砂石原料和产品的运输过程中，做到运输车辆顶棚和四周封闭，避免运输过程中物料洒落。 ⑤食堂油烟 项目设置食堂，为厂区管理人员提供就餐，食堂油烟废气主要成分为动植物油烟。运营期食堂就餐人数5人，产生食堂油烟量较少，通过抽油烟机处理后散排，本次评价仅进行定性分析。 本项目营运期废气产生、治理及排放情况见表4.2-2。 表4.2-2 营运期废气产生、治理及排放情况一览表 种类; 产污工序; 污染因子; 产生情况; 治理措施; 治理效率(%); 无组织排放情况. 产生量(t/a); 产生 速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放 速率(kg/h). 生产性粉尘; 筛分粉尘; 颗粒物; 极少量; 极少量; 大量喷水的抑尘措施; /; 极少量; 极少量. 给料粉尘; 颗粒物; 0.111; 0.046; 建设生产厂房进行封闭，厂区地面进行硬化，设置雾炮机喷雾降尘。; 80; 0.022; 0.009. 装卸粉尘和堆场粉尘; 颗粒物; 19.090; 7.954; 80 60; 1.528; 0.637. 小计; 19.201; 8.000; /; /; 1.550; 0.646. 其他粉尘; 厂内道路运输扬尘; 颗粒物; 0.063; 0.026; 厂内道路进行硬化，运输车辆清洗干净后上路，定期清扫路面，洒水降尘，车辆遮盖，减速慢行。; 80; 0.013; 0.005. 厂外运输道路扬尘; 颗粒物; 少量; 少量; 要求运输车辆顶棚及四周封闭，运输车辆干净上路。; /; 少量; 少量. 合计; 颗粒物; 19.264; 8.026; /; /; 1.563; 0.651. 2、废气污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）中“6.2.1可行技术”可知，其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术见表4.2-3。 表4.2-3 其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术 排放口; 主要污染物; 可行技术. 生产过程中破碎机、搅拌机、成型机、其他废气收集装置等对应排放口; 颗粒物; 湿法作业或采用袋式除尘等技术. 本项目通过生产过程中采用湿法作业控制粉尘产生，属于上述规范所列湿法作业。因此，项目采取的废气防治措施属于可行的技术。 3、环境影响分析 本项目废气污染物主要为粉（扬）尘，通过采取雾炮机喷雾降尘、运输道路及厂区地面硬、厂区设置封闭厂房、进出场区车辆冲洗等防治措施，能够有效降低废气污染物的排放量，对周围环境的污染影响较小。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018），本项目废气监测计划见表4.2-4。 表4.2-4 项目废气环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 无组织废气; 厂界下风向2~50m范围内2个监控点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 4.2.2运营期地表水环境影响和保护措施 1、废水产生种类、产生量及产生浓度 项目废水主要为砂石筛洗废水、运输车辆冲洗废水、生活污水。 2、废水治理设施 （1）砂石筛洗废水 项目砂石筛洗用水量为5万m3/a（平均167m3/d），其中随产品带走、蒸发损耗量约占15%，剩余85%（包含堆场渗滤水、产生的废水）为砂石筛洗废水，产生量为42500m3/a（平均141.95m3/d）。砂石筛洗废水水质成分简单，主要污染物为SS、COD。项目通过收集沟收集砂石筛洗废水，然后经二级沉淀池沉淀处理后回用。 （2）车辆冲洗废水 项目运输车辆出厂前对其轮胎沙进行冲洗。采用清水冲洗，不加清洗剂。平均每天运输17次，废水产生量为1.22m3/d。车辆冲洗废水主要污染物为SS、石油类。本次评价提出在厂区入口设置车辆冲洗平台，车辆冲洗后的废水经沉淀处理后回用，不外排。 （3）生活污水 本项目劳动定员5人，均不在场区食宿，生活污水产生量为0.54m3/d，162m3/a。生活污水主要污染物为COD、SS、BOD5、氨氮。依托厂区现有的旱厕收集后用于周边农田施肥，不外排。 3、废水处理措施可行性及达标性分析 （1）砂石筛洗废水 ①废水处理工艺论证 由于砂石筛洗废水主要污染物为SS、COD，其中SS浓度较高；且本项目用水主要为防尘、洗砂用水等环节，对水质要求不高，项目废水经沉淀处理后能够满足回用的要求。因此选用了“二级沉淀+尾砂清掏备用池”处理工艺，废水经沉淀处理后全部回用到生产过程中。 砂石筛洗废水经收集沟汇入到二级沉淀池。废水在第一级沉淀池沉淀处理后，通过泵抽至第二级沉淀池再次进行沉淀，废水依次经过二级沉淀池沉淀处理后，用水泵抽至用水工序回用。 由于本项目原料为加工过的砂石，含泥量极少，沉淀池中沉淀下来的主要为粒径小的尾砂，经过一定时间后，需定期对沉淀池中的尾砂进行清理。清理时启动尾砂清掏备用池，将二级沉淀池中的水抽至尾砂清掏备用池，然后通过铲车清理沉淀池底的尾砂，清理干净后，沉淀池重新启用。 ②废水闭路循环的可靠性 项目砂石筛洗废水产生量为141.95m3/d，三个废水池有效容积分别为750m3、1155m3、1620m3，废水池完全能够收集每天的废水。三个沉淀池中2个废水池作为沉淀池时，剩余一个即作为尾砂清掏备用池，废水池根据需求交替使用。 为保证产品质量，项目采用自然沉淀，沉淀过程中不添加絮凝剂。因此，为了沉淀效果好，项目当天产生的废水流入第一级沉淀池中，依次进行二级沉淀处理后，用于第二天生产使用，废水停留时间约24h。 在生产过程中，废水在第二级沉淀池不断地被抽取回用，产生的废水收集后排入第一级沉淀池进行沉淀出，使废水处理系统的水量保持一个动态平衡，实现生产废水闭路循环。 建设单位须保证各废水泵正常运行，定期对沉淀池底部尾砂进行清掏，从水质、水量等方面分析，废水实现闭路循环，达到零排放的要求是可靠可行的。 （2）车辆冲洗废水 车辆冲洗废水产生量少，且易于收集处理后回用，能够做到不外排。 （3）初期雨水和堆场渗滤水 在生产加工区四周修建截排水沟，并设置切换阀，收集初期雨水和堆场渗滤水。初期雨水和堆场渗滤水收集后接入二级沉淀池处理后回用。 （4）生活污水 项目生活污水产生量为0.54m3/d，旱厕的容积为10m3。可容纳约18天生活污水。因此，项目生活污水排入旱厕处理是可行的。根据现场调查，项目周围有大量的树林、农田和鱼塘，本项目生活污水用作农肥合理。 综上所述，建设单位采取上述控制措施，项目生产废水经处理后全部回用至生产环节，生活污水用于周边农肥，对周围地表水环境影响较小，处理措施经济合理、技术可行。 4.2.3运营期噪声环境影响及防治措施 1、噪声源强分析 本项目噪声源主要有给料机、滚筒筛、振动筛、涡轮式绞砂机、旋流式尾砂回收机、铲车、水泵等生产设备、运输车辆交通噪声，源强75~90dB（A）。噪声源强核算结果及相关参数见表4.2-5。 表4.2-5 项目噪声源设备一览表（室外声源） 声源名称; 设备数量; 声源源强（距声源1m处的声压级）/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 给料机; 1; 90; 选用低噪声设备、加强管理、减振等; 6; -21; 0.3; 昼间9:00~18:00. 滚筒筛; 1; 85; -9; -25; 2. 振动筛; 1; 85; -14; -15; 2. 涡轮式绞砂机; 1; 85; -25; -5; 0. 旋流式尾砂回收机; 1; 80; -32; -40; 0. 1~2#水泵; 2; 85; -32; -40; -1. -25; -5; -1. 注：空间相对位置以项目地块中心为坐标原点（0，0，0）。 2、噪声污染防治措施 为了减小项目运营期噪声对周边环境的影响，应当采取如下噪声防治措施： （1）选用低噪声设备。尽量选择低噪声且符合国家噪声标准的设备。 （2）减振消声。产噪设备安装减振垫，尤其是给料机、振动筛等振动较大的设备采用单独基础。 （3）优化布局。生产设备布置在厂区中部，尽量远离周边居民点。 （4）加强管理。机械设备加强维护保养，定期检查、维修，及时更换老化和性能降低的旧设备。 3、厂界达标情况分析 （1）预测思路 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本次评价将项目厂界作为评价点，预测本项目实施后噪声源对四周厂界的声级贡献值，说明项目噪声源对厂界声环境的影响。 （2）预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）噪声预测模型模式。 户外传播衰减计算： 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其它多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点r处的A声级按下式计算： 在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算： 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减： 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 影响预测的复合声压采用噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 （2）预测结果 项目夜间不生产。预测结果详见表4.2-6。 表4.2-6 噪声预测结果表 厂界; 厂界坐标; 噪声贡献值（dB（A））; 标准要求; 是否达标. X; Y. 西厂界; -18; 0; 57; 昼间：60dB（A） 夜间不生产; 达标. 南厂界; 0; -73; 50; 达标. 东厂界; 18; 0; 57; 达标. 北厂界; 0; 73; 48; 达标. 根据预测结果可知，在采取相应的噪声防治措施，项目厂界噪声预测值昼间能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 （3）对声环境保护目标的影响 本项目夜间不生产，运营期昼间对南侧居民点的噪声影响预测，见表4.2-7。 表4.2-7 项目运营期对南侧居民点的昼间噪声预测结果 单位：dB（A） 声环境保护目标; 噪声现状值; 噪声贡献值; 噪声预测值; 标准要求; 达标情况. 南侧居民点-曹家院子; 52; 24; 52; 60; 达标. 由上表可知，南侧居民点昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明本项目运营期的噪声对南侧居民点的影响较小。 （4）进出车辆和铲车交通噪声 对砂石运输的交通噪声，禁止使用超过噪声限值的运输车辆，机动车辆必须加强维修和保养，保持计算性能良好，在经过运输道路沿途村落时，应限制鸣笛，合理安排运输车辆工作时间，不得在夜间、休息时运输，避免交通噪声对沿途村庄产生影响。 综上所述，本项目营运期厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，对周围敏感点的影响较小，建设不会改变区域声环境质量现状。 4、自行监测要求 项目的噪声监测点位、监测指标及监测频次见表4.2-8。 表4.2-8 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 标准要求. 厂界四周; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4.2.4运营期固体废物环境影响及防治措施 1、固体废物产生及处置情况 根据建设单位提供资料，企业定期对二级沉淀池内沉淀的尾砂进行清掏，清掏出来的尾砂混入机制砂，作为产品外售。因此，清掏的尾砂不纳入固体废物管理。本项目固体废物主要包括生活垃圾和设备维护保养产生的废油、废含油棉纱手套、废油桶。具体如下： （1）生活垃圾（900-001-SW60） 项目劳动定员5人，每人生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为0.0025t/d，0.75t/a，集中收集后运至场镇生活垃圾收集点，由环卫部门统一清运处理。 （2）危险废物 ①废含油棉纱手套（900-041-49）：产生量约0.001t/a。根据《危险废物名录（2021年版）》，对于未分类收集的废含油棉纱手套全过程不按危险废物管理。同时结合四川省生态环境厅领导信箱公开信件99号“900-041-49废弃的含油抹布、劳保产品豁免条件”（2021-06-08回复），废含油棉纱手套按照国家有关法律法规进行分类收集，不得直接混入生活垃圾中；对于已混入生活垃圾的废含油棉纱手套实施全过程豁免。 ②废油（HW08,900-249-08）：产生量约0.001t/a。 ③废油桶（HW08,900-249-08）：产生废润滑油桶5个，废桶质量约0.5kg/个，则废油桶产生量约0.0025t/a。 危险废物分类收集暂存于危险废物贮存库，定期交有危废处理资质的单位处置。 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表4.2-9。 表4.2-9 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 产生源; 固体废物名称; 固废属性; 产生量（t/a）; 处理措施; 最终去向. 处理方式; 处置量（t/a）. 员工办公生活; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 0.75; 委托处置; 0.75; 环卫清运. 维修保养; 设备保养; 废油; 危险废物; 0.001; 委托处置; 0.001; 交有危废处理资质的单位处理. 废油桶; 0.0025; 委托处置; 0.0025. 废含油棉纱手套; 0.001; 委托处置; 0.001. 项目危险废物详情见表4.2-10。 表4.2-10 危险废物统计表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生段及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废油; HW08; 900-249-08; 0.001; 维修保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; T; 暂存于危险废物贮存库. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.0025; 固态; 矿物油; 矿物油; 半年; T. 3; 废含油棉纱手套; /; 900-041-49; 0.001; 固态; 矿物油; 矿物油; 半年; T. 2、固废处置措施 （1）生活垃圾设置垃圾桶收集，定期外运至附近场镇的生活垃圾集中收集点，由环卫部门统一清运处理。 （2）项目设置专门的危险废物贮存库，收集暂存废油、废油桶和废含油棉纱手套。危险废物贮存库1间，位于办公用房内，面积5m2，危险废物暂存于危险废物贮存库，并采用独立的容器盛装，设置相应的危废标识等，定期交有危废处理资质的单位处理。 （3）危险废物贮存库要求 危险废物贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐”六防措施。地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 危险废物贮存库基本情况见表4.2-11。 表4.2-11 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物贮存库; 废油; HW08; 900-249-08; 办公用房内; 5m2; 桶装; 1t; 一年. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 桶装. 3; 废含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 桶装. 项目产生的危险废物分类收集，定期交由有危废处理资质的单位收集处理。 危险废物贮存库其他防治措施： 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、解除危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的建材建造，表面无裂缝。 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；建设单位应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 在贮存区贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 综上所述，在落实本次评价提出的处置措施后，对环境影响小，满足环保要求。 4.2.5地下水环境、土壤环境影响分析 1、地下水环境、土壤环境影响途径 项目营运期对地下水及土壤污染途径主要为油品存放区、危险废物贮存库防渗层失效导致润滑油、废油进入土壤和地下水环境。 2、污染防护措施 针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 分区防渗控制措施： 重点防渗区：油品存放区、危险废物贮存库，基础防渗的防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 一般防渗区：废水沉淀池，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除以上区域的其他区域，采取地面硬化处理。 项目区域按照上述要求进行重点防渗、一般防渗和简单防渗处理，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径进行有效预防后，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效控制项目废水污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。因此，项目对区域地下水环境产生的影响较轻微。 4.2.6环境风险分析 1、环境风险识别 （1）物质危险性识别 本项目运营期涉及的环境风险物质主要为润滑油、危险废物（废油），其临界量均为2500t，项目最大储存量分别为0.04t、0.001t，危险物质数量与临界值的比值Q=0.0000164＜1，项目环境风险潜势判定为Ⅰ，环境风险为简要分析。 （2）生产过程中的风险识别 沉淀池防渗层破损，导致废水渗入土壤、地下水，污染环境。 （3）储运风险识别 润滑油、危险废物（废油）在储存过程中保管不严密，发生泄漏，造成环境污染、火灾。 2、环境风险分析 （1）油品泄漏 润滑油、危险废物（废油）的泄漏主要是由于操作不当、人为失误或者桶体本身出现破裂等引发的，若不加以管理，泄漏出的物料将外流，污染土壤、地表水及地下水，必须引起重视，加强防范。 （2）沉淀池废水渗漏 同时，沉淀池因防渗层破损，导致废水渗漏，污染土壤、地下水。 3、环境风险防范措施 （1）对油品存放区、危险废物贮存库进行规范建设，基础防渗的防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。润滑油、废油桶设置托盘，并配置一定数量的吸油毡、消防砂等应急物资。 （2）厂区配备一定数量的消防器材，预防火灾事故发生。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安排专门的人员定期负责检查。 （3）设置专人看管，防止润滑油、危险废物流失进入外环境。油品存放区、危险废物贮存库设置警示标志，无关人员不得入内，建立危废台账，加强危险废物管理。临时暂存时间不得过长，暂存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。 （4）项目生产加工区四周修建有截排水沟，若发生废水泄漏，废水可经截排水沟收集至沉淀池处理。企业应设置专人定期对沉淀池进行检查，避免因池体防渗层破损，导致废水渗漏，污染土壤、地下水。 （5）建设单位制定完善事故应急预案，发生泄漏事故时，应及时处置，使事故灾害损失降低到最小。 4、结论 综上所述，项目的环境风险较小，在严格按照本次评价提出的风险防范措施要求下，环境风险可控。 表4.2-12 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 大竹志旭商贸有限公司志旭商贸砂石筛选项目. 建设地点; （四川）省; （达州）市; （/）区; （大竹）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 107°10′57.414″; 纬度; 30°45′22.835″. 主要危险物质及分布; 油品存放区：润滑油；危险废物贮存库：废油. 环境影响途径及危害后果; 土壤、地下水：泄漏，小范围影响。. 风险防范措施要求; 分区防渗，储存桶放置于托盘上等。. 填表说明：/. 4.2.7环保投资概算 本项目总投资50万元，其中环保投资27.5万元，占项目总投资的55%，具体环保投资汇总见表4.2-13。 表4.2-13 项目环保投资一览表 项目; 防治措施; 治理投资（万元）; 预期治理效果. 运营期; 废气防治; 原料装卸、堆场、筛分、给料粉尘; 建设生产厂房进行封闭，厂区地面进行硬化，设置雾炮机喷雾降尘；筛分采用湿式作业。; 5; 达标排放. 食堂油烟; 经抽油烟机处理后散排。; 0.5; 达标排放. 道路运输扬尘; 对厂内道路进行硬化，定期对进出道路路面进行洒水降尘；运输车辆清洗干净后上路等。; 2; 达标排放. 废水防治; 初期雨水、堆场渗滤水; 在生产加工区四周修建截排水沟，并设置切换阀，收集初期雨水和堆场渗滤水。初期雨水和堆场渗滤水收集后经“二级沉淀池+尾砂清掏备用池”处理后回用。; 2; 废水不排放. 砂石筛洗废水; 新建1套废水沉淀处理系统，项目砂石洗选废水收集后经“二级沉淀池+尾砂清掏备用池”处理后回用，不外排。; 8; 废水不外排. 车辆冲洗废水; 设置车辆冲洗平台，废水收集后接入废水沉淀处理系统处理后回用。; 2; 废水不排放. 生活污水; 依托现有旱厕收集后用于周边农田施肥。; 0; 废水不外排. 噪声防治; 选用低噪声设备、减振消声、优化布局、加强管理等措施。; 5; 达标排放. 固废防治; 生活垃圾收集后交环卫部门清运；沉淀池尾砂定期清掏后混入机制砂，作为产品外售；废油、废油桶、废含油棉手套暂存于危险废物贮存库，定期交有危废处理资质的单位处理。; 2; 满足相关环保要求. 地下水; 危险废物贮存库、油品存放区进行重点防渗；废水沉淀池进行一般防渗；其他地区进行简单防渗。; 1; 满足相关环保要求. 合计; /; /; 27.5; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料装卸、堆场、筛分、给料粉尘 |  | 颗粒物 | 建设生产厂房进行封闭，厂区地面进行硬化，设置雾炮机喷雾降尘；筛分采用湿式作业。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 道路运输扬尘 |  | 颗粒物 | 对厂内道路进行硬化，定期对进出道路路面进行洒水降尘；运输车辆清洗干净后上路等。 |  |
|  | 食堂 |  | 食堂油烟 | 经抽油烟机处理后散排。 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、NH3-N、SS、BOD5 | 旱厕收集后用作农肥。 | 不外排 |
|  | 生产过程 | 初期雨水、堆场渗滤水 | SS、COD | 在生产加工区四周修建截排水沟，并设置切换阀，收集初期雨水和堆场渗滤水。初期雨水和堆场渗滤水收集后经“二级沉淀池+尾砂清掏备用池”处理后回用。 |  |
|  |  | 砂石筛洗废水 | SS、COD | 新建1套废水沉淀处理系统，项目砂石洗选废水收集后经“二级沉淀池+尾砂清掏备用池”处理后回用，不外排。 |  |
|  |  | 车辆冲洗废水 | SS、石油类 | 设置车辆冲洗槽和废水沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后回用。 |  |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 噪声 | 选用低噪声设备、减振消声、优化布局、加强管理等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交环卫部门清运；沉淀池尾砂定期清掏后混入机制砂，作为产品外售；废油、废油桶、废含油棉手套暂存于危险废物贮存库，定期交有危废处理资质的单位处理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗要求： 重点防渗区：油品存放区、危险废物贮存库，基础防渗的防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 一般防渗区：废水沉淀池，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除以上区域的其他区域，采取地面硬化处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对油品存放区、危险废物贮存库进行规范建设，基础防渗的防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。润滑油、废油桶设置托盘，并配置一定数量的吸油毡、消防砂等应急物资。厂区配置一定数量消防器材，设置专人看管等。企业应设置专人定期对沉淀池进行检查，避免因池体防渗层破损，导致废水渗漏，污染土壤、地下水。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理：企业要制定环保责任制，企业领导为第一责任人，全面负责企业的环保失误。企业要指定专门人员负责环保事务，确保环保治理措施落实及环境监测工作。 （2）正式投产前在生态环境主管部门申请排污许可； （3）台账管理要求：建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录负责人，环境管理台账（包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息）按电子化储存和纸质储存两种方式同步管理。 |  |  |  |  |

- 六、结论

大竹志旭商贸有限公司志旭商贸砂石筛选项目的建设符合国家相关产业政策，符合园区规划环评要求、符合相关准入政策规定，区域环境质量现状较好。项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施。其中，废气、噪声能实现达标排放；废水处理后回用和用于农肥，不外排；固体废物去向明确，不会对环境造成污染。在全面落实各项污染防治措施、风险防范措施的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 项目全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废含油棉纱手套 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
|  | 废油 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.0025 | / | 0.0025 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目环境保护目标分布图

附图3  项目厂区平面布置、分区防渗及污水管线分布示意图

附图4  项目监测布点图

- 附件

附件1  环境影响评价委托书

附件2  备案证明

附件3  租房合同及国有土地使用证

附件4  环境质量现状监测报告