- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 大竹县同心桥水库除险加固工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-511724-76-01-521869 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张亮 | 联系方式 | 6612313 |
| 建设地点 |  | 四川省达州市达大竹县周家镇七星村 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 107 度 19 分 49.523 秒， 30 度 35 分 32.092 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十一、水利（127 防洪除涝工程） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地：14100m2 临时占地：57667m2 |
| 建设性质 |  | ¨新建（迁建） þ改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 大竹县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 竹发改发〔2024〕9号 |
| 总投资（万元） |  | 8000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.25 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  |  |
| 专项评价 设置情况 |  | - （1）地表水 - 本项目为水库除险加固工程，涉及水库。因此，本项目设置地表水专项评价。 - （2）地下水 - 本项目为水库除险加固工程，不涉及陆地石油和天然气开采、地下水（含矿泉水）开采等。因此，本次评价不设置地下水专项评价。 - （3）生态 - 本项目不涉及环境敏感区。因此，本次评价不设置生态专项评价。 - （4）大气 - 本项目为水库除险加固工程。项目运营期无废气排放。因此，本次评价不设置大气专项评价。 - （5）噪声 - 本项目为水库除险加固工程，本次评价无需设置噪声专项评价。 - （6）环境风险 - 本项目为水库除险加固工程，项目运营期无风险物质的储存。因此，本次评价不设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | - 《大竹县“十四”水安全保障规划》，审批机关：大竹县人民政府： - 《大竹县“十四五”生态环境保护规划》，审批机关：大竹县人民政府。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 1.1 与《大竹县“十四”水安全保障规划》的符合性分析 - 根据《大竹县“十四”水安全保障规划》可知，“4.4 围绕安全发展，构建高效应对水旱灾害的防御体系 （五）开展病险水库除险加固：坚持建管并重，加快推进水库除险加固，消除存量隐患，建立健全常态化管理机制，提升运行管护能力和水平，实现水库安全良性运行......到2025年完成同心桥病险水库除险加固......”。 - 本项目为同心桥水库除险加固工程，符合《大竹县“十四”水安全保障规划》。 - 1.2 《大竹县“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 - 根据《大竹县“十四五”生态环境保护规划》可知：“第二节 加强水生态治理，持续打好碧水保卫战 二、深化水环境综合治理 3．持续深化河流综合治理：认真贯彻落实《一河（库）一策管理保护方案》，坚持建设长江上游生态屏障目标不动摇，全面推行河（库）长制，严格落实河（库）管理属地责任......抓好农村水系综合治理，实施乌木滩水库、同心桥水库大坝除险加固......加快推进水土保持建设，全面提升防汛抗旱能力，完成小型病险水库整治20座，开展东柳河、东河、铜钵河、黄滩河等中小河流治理工程”。 - 本项目为同心桥水库除险加固工程，符合《大竹县“十四五”生态环境保护规划》。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.23 与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 - 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）可知，本项目属于的“鼓励类”、“二、水利”、“3、防洪提升工程：病险水库、水闸除险加固工程......”。因此，本项目符合国家产业结构调整政策。 - 同时，2024年2月4日，达州市水务局以达市水务函〔2024〕450号《关于印发大竹县同心桥水库除险加固工程初步设计报告技术审查意见的函》对本项目的初步设计文件予以批复，详见附件1；2024年2月8日，大竹县发展和改革局以竹改发改〔2024〕9号《关于对《大竹县同心桥水库除险加固工程初步设计报告》的批复》对本项目建设内容予以批复，详见附件2。 - 综上，本项目符合相关法律法规和政策规定，符合国家及地方现行产业政策。 - 1.4 用地符合性分析 - 根据《水利工程管理条例》：国家所有的水库管理范围内，土地所有权属于国家，土地使用权属于水库管理单位，任何单位和个人不得擅自占用。因此，水库原有的管理用地范围内土地使用权为建设单位。本项目建设均在水库原有的管理用地范围内。因此，项目建设土地使用权不发生变化，符合《水利工程管理条例》的相关规定。 - 1.5 与“三线一单”符合性分析 - 1.5.1 与达州市“三线一单”符合性分析 - （1）与生态保护红线符合性分析 - 根据《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，达州市生态保护红线面积1214.56km2，占达州市国土面积比例的7.33%，与原2018年相比，面积减少了42.40km2，其中调入红线287.98km2，调出红线330.38km2。达州市生态保护红线主要分布在大巴山和盆地区域，涉及大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线、盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线。达州市生态保护红线分布图见下图： 本项目所在地 - 图1.5-1 项目与生态保护红线位置关系图 - 根据上图可知，本项目不在达州市生态红线范围内。 - （2）环境质量底线分析 - 根据项目所在区域环境质量现状调查，项目所在区域属于环境空气质量达标区；区域地表水体监测断面各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准；区域昼间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。因此，评价认为项目所在区域环境质量现状较好，不制约项目建设。 - （3）资源利用上线及环境准入负面清单 - 根据四川省发展改革委印发的《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第一批)(试行)》和《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单(第二批)(试行)》。本项目为水库除险加固工程，不属于《长江经济带发展负面清单指南(试行)》中所列的禁止开发建设项目。 - 综上，本项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入当地环境准入负面清单内。 - 1.5.2 与环境管控单元符合性分析 - 根据四川省生态环境厅办公室发布的《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》的通知（川环办函【2021】469号）可知，若建设项目位于产业园区外，需进行空间符合性分析以及管控要求符合性分析。 - 本项目属于水库除险加固工程，位于产业园区之外。因此，本次评价需要进行空间符合性分析以及管控要求符合性分析。 - 本项目位于大竹县周家镇。根据四川省政务服务网“三线一单”查询网站（网址：https://tftb.sczwfw.gov.cn:8085/hos-server/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000）查询，本项目涉及到环境管控单元3个，分别为大竹县要素重点管控单元（编码：ZH51172420003）、大洪河-大竹县-岗架大桥-控制单元（编码：YS5117243210001）、大竹县大气环境弱扩散重点管控区（编码：YS5117242330001）。 - 项目所在地“三线一单”结果截图如下： - 图1.5-2 项目涉及环境管控单元图 本项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） - 图1.5-3 项目与环境综合管控单元的位置关系图 - 项目环境管控单元符合性分析见下表： - 表1.5-1 环境管控单元符合性分析一览表 - 环境管控单元编码; - 环境管控单元名称; - 达州市普适性清单; - 管控类别; - 单元特性管控要求; - 本项目情况; - 符合性. - ZH51172420003; - 大竹县要素重点管控单元; - 空间布局约束： - 禁止开发建设活动的要求： - -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 - -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 - -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 - -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 - -禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 - 限制开发建设活动的要求： - -水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。（3）严格项目引入政策，严控新建造纸、屠宰、用排水量大的农副产品加工企业等以水污染为主的企业。 - -大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 - -大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业； - -布局敏感区、弱扩散区严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。 - -按照相关要求严控水泥新增产能。 - -严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 - -现有工业企业不得新增污染物排放。 - 不符合空间布局要求活动的退出要求： - 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 - 企业限期有序退城入园。 - 不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。 - 2025年全面完成全域内“散乱污”企业整治工作。 - 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 - 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治。对责任主体灭失的露天矿山，加强修复绿化、减尘抑尘。加强矸石山治理。关闭不合理开发的小矿山。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； - 其他空间布局约束要求： - 允许开发建设活动的要求：在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。 - 除保护区外开展林下种养殖业。 - 新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。 - 污染物排放管控： - 允许排放量要求： - / - 现有源提标升级改造： - 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 - -在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值.-火电、水泥、钢铁等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 - -砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 - 其他污染物排放管控要求： - 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 - -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 - -大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代. - 污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 - -大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。 - -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 - -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 - -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 - -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 - -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 - 2025年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为98%；城镇建成区无黑臭水体。 - 2035年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城乡无黑臭水体。 - -以州河、铜钵河、明月江、东柳河、双龙河、魏家河（洞耳河）、平滩河（观音河）、石桥河、任市河等农业面源污染较突出的流域为重点，深入推进化肥、农药零增长行动，推广测土配方施肥技术，开展化肥减量增效示范和果菜茶有机肥代替化肥试点，提升科学施肥水平。 - --至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 - -大气污染防治重点区域执行大气污染物执行特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 - -非金属矿行业绿色矿山建设要求：固体废物妥善处置率应达到100%；选矿废水重复利用率一般达到85%以上。 - 环境风险防控： - 联防联控要求： - 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作 - 其他环境风险防控要求： - 企业环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 - 加强“散乱污”企业环境风险防控。对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 - 定期对单元内尾矿库进行风险巡查，建立监测系统和环境风险应急预案；完善各尾矿库渗滤液收集、处理、回用系统，杜绝事故排放；尾矿库闭矿后因地制宜进行植被恢复和综合利用。 - 规范排土场、渣场等整治。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 - 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 - 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 - 资源开发利用效率要求： - 水资源利用总量要求： - -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 - 地下水开采要求： - 以省市下发指标为准 - 能源利用总量及效率要求： - -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 - -禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 - -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 - 禁燃区要求： - -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 - -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 - -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 - /; - 空间布局约束; - 禁止开发建设活动的要求 - 执行达州市要素重点管控单元总体准入要求 - 限制开发建设活动的要求 - 执行达州市要素重点管控单元总体准入要求 - 允许开发建设活动的要求 - / - 不符合空间布局要求活动的退出要求 - 位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出其它同要素重点总体准入要求 - 其他空间布局约束要求 - /; - 本项目位于周家镇，且属于水库除险加固工程，不属于禁止开发建设或限制开发建设的项目; - 符合. - 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 新增源等量或倍量替代 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他污染物排放管控要求 /; 本项目属于水库除险加固工程，仅涉及施工期间的废气，其对外环境影响随着施工期结束而消失; 符合. - 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 安全利用类农用地管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 污染地块管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求 /; 本项目属于水库除险加固工程，环境风险可控; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 地下水开采要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 能源利用效率要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市要素重点总体准入要求; 本项目属于水库除险加固工程，施工期资源利用以电能和水资源为主，不属于高能耗项目; 符合. YS5117242330001; 大竹县大气环境弱扩散重点管控区; - 空间布局约束： - 禁止开发建设活动的要求 - 暂无 - 限制开发建设活动的要求 - 暂无 - 不符合空间布局要求活动的退出要求 - 暂无 - 其他空间布局约束要求 - 暂无 - 污染物排放管控： - 允许排放量要求 - 暂无 - 现有源提标升级改造 - 暂无 - 其他污染物排放管控要求 - 暂无 - 环境风险防控： - 联防联控要求 - 暂无 - 其他环境风险防控要求 - 暂无 - 资源开发利用效率要求： - 水资源利用总量要求 - 暂无 - 地下水开采要求 - 暂无 - 能源利用总量及效率要求 - 暂无 - 禁燃区要求 - 暂无 - 其他资源利用效率要求 - 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出 其他空间布局约束要求 支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局; - 本项目属于水库除险加固工程，不属于相关管控类型; - 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 / 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 / 其他大气污染物排放管控要求 /; - 本项目不涉及; - 符合. 环境风险防控; /; - /; - /. 资源开发效率要求. YS5117243210001; 大洪河-大竹县-岗架大桥-控制单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; - 本项目属于水库除险加固工程，不属于相关管控类型; - 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 本项目为水库除险加固工程，施工期间废水经处理后回用，运营期无废水产生; 符合. 环境风险防控; 一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平; 本项目不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用; 本项目不涉及; 符合. - 由上表可知，本项目符合环境管控单元的相关要求。 - 1.6 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 - 《中华人民共和国长江保护法》于2020年12月26日经中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2021年3月1日起施行，“长江保护法”中规定： - 在长江流域开展生态环境保护和修复以及长江流域各类生产生活、开发建设活动，应当遵守本法。国家加强长江流域洪涝干旱、森林草原火灾地质灾害、地震等灾害的监测预报预警、防御、应急处置与恢复重建体系建设，提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。国务院生态环境主管部门和长江流域地方各级人民政府应当采取有效措施，加大对长江流域的水污染防治、监管力度，预防、控制和减少水环境污染。 - 同心桥水库位于高滩河上游，高滩河为东河支流。项目为水库除险加固工程，仅在施工期会对高滩河产生影响，但本项目施工期较短，且带来的影响随着施工期的结束慢慢消失。因此，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》中相关规定。 - 1.7 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 - 根据《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》可知：“第三章 资源保护 第三十四条 省人民政府有关部门和嘉陵江流域地方各级人民政府应当采取措施，加快病险水库除险加固，开展河道泥沙观测和河势调查，推进水库、堤防等工程建设，加强水工程联合调度，建立与经济发展相适应的防洪抗旱减灾工程与非工程体系，提高防御水旱灾害的整体能力”。 - 本项目为同心桥水库除险加固工程，符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中的相关要求。 - 1.8 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》（试行、2022年版）（川长江办发〔2022〕17号）符合性分析 - 具体对比分析情况详见下表。 - 表1.8-1 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析表 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州一宜宾一乐山港口群布局以及《重庆港总体规划(2035年)》等省级港口布局规划及市级规划港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目(含桥梁、隧道)，布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目(含桥梁、隧道)，国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于过长江通道项目。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目位于周家镇，不涉及自然保护区。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于周家镇，不涉及风景名胜区。; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目位于不涉及饮用水水源准保护区; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目不涉及饮用水水源准保护区。; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内， 除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源准保护区。; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区。; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围)垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目不涉及国家湿地公园。; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不涉及长江流域河湖岸线。; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不涉及新设、改设或者扩大排污口。; 符合. 13; 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个(四川省45个、重庆市6个)水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞。; 符合. 14; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目为水库除险加固工程，不属于化工项目。; 符合. 15; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为水库除险加固工程，不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等的建设。; 符合. 16; 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目为水库除险加固工程，不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等的建设。; 符合. 17; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不涉及。; 符合. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。(一)严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案(修订版)》的新增炼油产能一律不得建设。(二)新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准。; 本项目不涉及。; 符合. 19; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目为水库除险加固工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中鼓励类项目。; 符合. 20; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 本项目不属于严重过剩产能行业。; 符合. 21; 禁止建设以下燃油汽车投资项目(不在中国境内销售产品的投资项目除外):(一)新建独立燃油汽车企业；(二)现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；(三)外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省(列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外)；(四)对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资(企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外)。; 本项目不涉及。; 符合. 22; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. - 由上表可知，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行、2022年版）（川长江办发〔2022〕17号）的相关要求。 - 1.9 与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析 - 具体对比分析情况详见下表。 表1.8-1 项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析 要求; 本项目; 符合性. 第二条：项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、截弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。; 本项目为水库除险加固工程，项目的实施不会与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相悖。本项目不涉及岸线调整（治导线变化）、截弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容。; 符合. 第三条：工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本项目占地在水库管理用地范围内，不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。; 符合. 第四条：项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。; 本项目为水库除险加固工程，工程实施后，水环境将得到改善，不会对水质、地下水环境产生不利影响。; 符合. 第五条：项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。; 本项目无涉水施工，项目项目建设后对对库区水生生物呈正影响。; 符合. 第六条：项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。; 本项目为水库除险加固工程，项目实施后能有效地保留水量，对水库库岸生态环境影响呈正影响。; 符合. 第七条：项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。; 本项目不设置料场，已对弃渣场、施工工区及临时堆料场提出了地面硬化、部分覆盖及迹地恢复的措施。项目对施工期各类污染物已提出了处理措施。项目不涉及饮用水源保护区和取水口，且已提出对鱼类的保护措施。; 符合. 第八条：项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。 针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。; 本项目不涉及移民安置和蓄滞洪区。; 符合. 第九条：项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 本项目无外来物种，项目实施后有利于保留水量，增大环境容量。根据现状监测可知，明星水库处于中营养趋势，本次评价要求建设单位自然生态养殖，不得投喂饲料。; 符合. 第十条：改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 根据现场踏勘，本项目无现有环境问题。; 符合. 第十一条：按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 已按照相关导则及规定要求提出环境管理要求。; 符合. 第十二条：对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 本项目已充分论证环境保护措施，减少施工期、运营期环境污染问题。; 符合. 由上表可知，本项目符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》的相关要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1 地理位置 同心桥水库位于四川省达州市大竹县周家镇七星村境内，坝址坐标：东经107°19′49.523″，北纬30°35′382.092″，距大竹县城35km。本项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2 项目由来 同心桥水库始建于1959年，位于四川省达州市大竹县周家镇七星村境内，水库坝址以上集水面积38.80km2，总库容2700万m3，其中兴利库容1175万m3，滞洪库容969万m3，调节库容1175m3，死库容590万m3。主要功能为灌溉，兼具防洪和发电的功能。大坝枢纽工程主要由大坝、溢洪道、左、右干渠取水口组成。水库大坝为均值土坝，坝轴线长175m，最大坝高24.3m，坝顶高程376.54m，坝顶宽5.0m；溢洪道位于大坝左岸，距大坝80m，为开敞式宽顶堰，堰宽15.0m；左干渠取水口位于左坝肩，为竖井取水，设检修门及工作闸门，闸室为砖混方形结构，面积20m2，设计取水流量为3.0m3/s。右干渠取水口位于右坝肩，为竖井取水，设检修门及工作闸门，闸室为砖混方形结构，面积16m2，设计取水流量为4.0m3/s；大坝设15个水平、垂直位移观测桩，6个测压管，上游坝坡左岸设置库水位观测水尺，左坝肩设有雨量站。正常蓄水位371.94m，水库洪水标准按100年一遇设计，相应设计洪水位374.12m；按1000年一遇校核，相应校核洪水位374.75m，消能防冲设计洪水标准为30年一遇。 自水库初次蓄水至今已运行60多年，虽然在1984年、2008分别做了除险加固整治，但是未从根本上解决问题，由于早期施工遗留问题、环境因素影响和自然运行损耗，需定期和不定期对水库进行隐患排查和整治加固。 2021年04月，北京中水利德科技发展有限公司（以下简称鉴定编制单位）受大竹县同心桥水库管理所的委托承担了达州市大竹县同心桥水库大坝安全鉴定任务。根据其在2022年10月提交的《四川省达州市大竹县同心桥水库大坝安全评价报告》（修订版）及达州市水务局印发《大竹县同心桥水库大坝安全鉴定报告书的通知》（达市水务函〔2022〕311号）可知，同心桥水库最终鉴定为“三类坝”，其主要存在问题为： （1）同心桥水库无放空设施，现状汛期利用左放水洞及左干渠部分段联合溢洪道进行泄洪，但左干渠最大放水流量仅为3m3/s，泄洪能力小，不能快速泄洪，腾出库容，消减洪水，据水库管理人员介绍，水库主汛期长期超汛限水位运行。 （2）观测设施落后，观测仪器损坏，测压管部分已损坏无法修复，难以正常观测，无自动观测、记录及分析报警系统。 （3）水库下游场镇设汛期限制流量，但水库无泄洪闸控制下泄流量；在下游限流情况下，水库大坝现状不能满足防洪标准；根据溢洪道泄洪安全性复核成果表可知，溢洪道部分段边墙高度不满足泄洪要求。 （4）上游坝坡护坡未护至死水位，上游侧挡墙抗滑稳定、基地应力不满足规范要求，现状有向上游倾斜的趋势；坝顶栏杆有损毁，坝顶有两条贯穿性裂缝；下游坝坡护坡部分区域有鼓包现象，护坡翻砂现象较严重；部分排水棱体被掩埋；大坝周边山体、管理所附近有白蚁活动迹象。 （5）大坝上下游坝坡抗滑稳定安全系数不满足规范要求； （6）溢洪道进口段进水条件较差；泄槽段部分段边墙出现空洞；岩质边坡表面有风化、剥蚀现象；公路桥上游段泄槽右岸边墙上部有高陡土质边坡，存在垮塌、堵塞行洪通道的风险；现状消力池长度不满足消能防冲设计要求；溢洪道无尾水渠，消力池后为天然河道，左岸岸坡低矮，岸坡上有大片农田，据当地群众反映，溢洪道泄洪时该段发生过洪水翻岸。 （7）闸房外观质量较差，外墙瓷砖剥落，右放水洞闸房上游侧基础处有1条宽度约1.5cm裂缝；左、右闸房均无闸门检修条件；左、右放水竖井均修建于上世纪五六十年代，为浆砌条石结构，运行至今未进行过整治，已超过《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》（SL654-2014）中规定的Ⅲ等水利水电工程合理使用年限；左、右放水洞闸门橡胶止水损坏，老化，不能完全封闭，有明显泄水声音，漏水量超过SDJ249.2-88规定的小于0.lL/（s.m）的合格标准，不符合要求；启闭设备为螺杆式，设备落后、老化；启闭平台简易钢板遮盖，人工启闭存在安全隐患；启闭设备无备用动力电源；右放水洞闸后无压放水洞内消力池浆砌块石底板损坏。 （8）管理所管理用房门损坏，窗户周围裂缝，屋顶漏水；通讯设施无备用电源，停电超8小时，基站将无信号，无法满足紧急情况下报警的要求；同心桥水库无专用物资和设备仓库；同心桥水库现状有防汛用车一辆，工具车一辆，均购置与2008年，现状工具车已无法使用，两辆车均达到报废标准。 综上，同心桥水库枢纽工程急需除险加固。 2024年2月4日，达州市水务局以达市水务函〔2024〕450号《关于印发大竹县同心桥水库除险加固工程初步设计报告技术审查意见的函》对本项目的初步设计文件予以批复，详见附件1；2024年2月8日，大竹县发展和改革局以竹改发改〔2024〕9号《关于对《大竹县同心桥水库除险加固工程初步设计报告》的批复》对本项目建设内容予以批复，详见附件2。同时，本项目纳入了《四川省财政厅四川省水利厅关于下达增发国债水利领域项目2024年补助资金预算的通知》（川财农〔2024〕2号）文件。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，本项目应进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目应属于“N7610 防洪除涝设施管理”及“E4821水源及供水设施工程建筑”项目。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“五十一、水利”中的“127 防洪除涝工程”项目，需编制环境影响报告表。 为此，大竹县同心桥水库管理所委托重庆雅城环保科技有限公司编制本项目环境影响报告表。 2.3 项目组成及规模 2.3.1 项目建设概况 项目名称：大竹县同心桥水库除险加固工程； 建设单位：大竹县同心桥水库管理所； 建设性质：改建； 建设地点：大竹县周家镇； 投资规模：8000万元，其中环保投资100万元； 占地面积：本项目占地共计71767m2，其中永久占地14100m2，临时占地57667m2，永久占地均位于水库管理范围内； 建设工期：10个月； 主要建设内容：大坝上游挡墙拆除，坝坡削坡放缓，重建护坡结构，坝顶加宽，坝轴线下移，坝顶路面结构拆除重建，增设上下游栏杆，下游坝坡培厚放缓，重建护坡结构，排水棱体培厚,新建下游坝坡两岸排水沟及侧集渗沟、坝坡梯步，白蚁治理；溢洪道整治，重建并延长消力池，整治尾水渠及渠上人行桥和机耕桥；拆除左、右干渠放水设施原闸门和启闭设施，新建放水竖井，设闸阀控制放水流量，并用管道与放水涵洞连接；大坝左岸新建放空设施；开挖永久边坡采用喷锚支护措施；放空隧洞内布设供水管道及生态流量管，建设生态流量在线监测系统；完善监测设施、管理设施和信息化建设；维修管理房，新增枢纽调度室，完善管理房办公设施设备和安全管理设施、增设备用电源和改造管理房环境等。 2.3.2 项目实施前后水库规模 本项目工程前后对比情况详见下表： 表2.3-1 建设前后对比情况一览表 原有; 除险加固后. 坝高（m）; 总库容（万m3）; 水库坝址以上集雨面积（km2）; 坝顶高程（m）; 坝高（m）; 总库容（万m3）; 水库坝址以上集雨面积（km2）; 坝顶高程（m）. 24.30; 2700; 38.80; 376.54; 24.30; 2700; 38.80; 376.54. 由上表可知，项目除险加固后，水库坝高、库容、水库集雨面积等保持原有不变化。 2.3.3 项目组成 项目组成及主要环境问题详见下表。 表2.3-2 项目组成一览表 项目名称; 建设 内容; 建设规模; 主要的环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 大坝; - 大坝上游挡墙拆除，坝坡削坡放缓后重建护坡结构，坝脚处增加抛石挤淤；坝顶高程不变，坝顶宽度由5m加宽至6m，坝轴线下移，坝顶路面结构拆除重建，增设上下游栏杆；下游坝坡培厚放缓，重建护坡结构，排水棱体培厚；新建下游坝坡两岸排水沟及大坝下游侧集渗沟、坝坡梯步，重建大坝字体，进行白蚁治理。; 施工噪声、施工固废、施工扬尘、施工废水; /. 上游坝坡; - 现状护坡砖及坝顶上游侧挡墙拆除。高程370.60m至坝顶段坝坡削坡放缓至1:2.25，高程367.46m至370.60m段坝坡维持现状坡比1:3.0，均采用C25钢筋砼框格六棱块重建护坡，预制块厚12cm，预制块下设50cm砂砾石反滤层；高程高程370.60m处设置C25砼马道，宽1.5m；高程367.46m至360.00m段坝坡坡比1:3.5，采用块石护坡，护坡厚度1.5m~4.8m，表面采用干砌C25砼预制块护坡（厚0.5m）；高程367.46m处设置平台宽6m，平台上游设置1.5m高C25砼防滑墩；高程360.00m以下采用抛石挤淤。 - 高程367.46至坝顶段六棱块护坡每5m设置一个框格梁，框格梁尺寸为5×5m（宽×高）。框格梁内嵌的六棱块护坡砖尺寸为边长0.2m的正六边形，六棱块间采用M10水泥砂浆勾凹缝，缝宽为1.5cm，深5mm。六棱块每7块设置一个排水孔，排水孔采用瓜米石填充。. 坝顶整治; - 坝顶现状安全栏杆及路面结构拆除。坝顶上游削坡、下游培厚后坝轴线下移3.56m，坝轴线长164.0m，整治后坝顶宽6.0m，坝顶高程维持376.54m不变。坝顶上游侧设置“L”型挡墙，挡墙顶宽0.5m，底宽1.0m，净高1.5m，挡墙顶部高程为376.84m，顶部设置0.9m高青石栏杆。坝顶路面高程376.54m，路面采用C30砼硬化30cm，下设20cm碎石垫层。坝顶下游侧设置设置“L”型挡墙（挡墙顶宽0.5m，底宽1.0m，净高1.2m）以及防撞波形栏杆，坝顶路面设倾向下游2%的放坡，以利于坝顶排水。坝顶路面每10.0m设置一道结构缝，缝内采用高密度聚氯乙烯泡沫板填充，橡胶止水带止水。. 下游坝坡整治; - 拆除现状护坡砖，采用石渣料对下游坝坡进行整体培厚（坝坡须开挖成不大于0.5m高台阶状，分层碾压回填），坝脚排水棱体采用相应下移培厚，整治后下游坝坡共分4级，坝坡坡比从上至下分别为1:2.3、1:2.5、1:2.75、1:2.5。高程364.45m至坝顶段坝坡采用C25钢筋砼框格六棱块重建护坡，预制块厚10cm。高程364.45m至357.64m段坝坡采用C25钢筋砼框格空心六棱块重建护坡，预制块厚10cm，六棱块内填碎石。高程357.64m、364.45m、370.20m处设置C25砼马道，宽2.0m。在下游坝坡与两岸连接处以及马道内侧设置C25砼排水沟，排水沟断面净空尺寸为0.3m×0.4m(宽×高）。排水体下游侧设置C25砼截渗墙，截渗墙上开口设置坝后排水沟，接入现状排水管道。坝脚设置设沉砂池2座和量水堰1处，坝后排水沟断面净空尺寸为1.0m×1.2m(宽×高）。. 白蚁整治; - 根据情况对水库坝区范围内凡是有白蚁活动及危害地方喷洒高效低毒的灭蚁药剂；投放诱杀包，在背水坡1/3、2/3处和坝脚位置分别埋设诱杀包，间隔2米投放；对砌石坝坡，投放在石头缝里。施药过程中，严禁喷洒至迎水坡或直接接触水源、水面的区域。. 溢洪道; 本次除险加固后，溢洪道总长度为658.80m（计入整治尾水渠的长度，长491.10m），包括进口段、控制段、泄槽段、消力池段以及尾水渠段。. 进口段; 长6.2m，桩号Y0+000.00~Y0+006.2，宽度为17.7~15.0m。坡比为1：7.38，采用矩形断面。对进口段底板以及边墙拆除重建，其中底板采用50cm厚C30钢筋砼浇筑，边墙采用C30砼浇筑。左侧边墙采用Φ12锚筋挂钢丝网并浇筑70cm厚C30砼边墙；右侧边墙型式为重力式挡墙，墙顶宽0.7m，迎水面垂直，背坡坡比为1:0.4。挡墙边墙和底板接触部位设置50×50cm放大脚。边墙排水孔间排距为2.0m，孔口高程高于渠底0.5m，排水孔呈梅花型布置，采用Φ50PVC排水管。挡墙墙后土石回填部分和挡墙之间增设反滤层，反滤层由外至内依次为30cm厚粗砾或碎石、20cm厚砂砾或石屑厚、300~400g/m2土工布。. 控制段; 长7.0m，桩号Y0+006.2~Y0+013.2，宽度为15.0m。采用矩形断面。对控制段底板以及边墙拆除重建，其中底板采用100cm厚C30钢筋砼浇筑，边墙采用C30砼浇筑。左侧边墙采用Φ12锚筋挂钢丝网并浇筑70cm厚C30砼边墙；右侧边墙型式为重力式挡墙，墙顶宽0.7m，迎水面垂直，背坡坡比为1:0.4。挡墙边墙和底板接触部位设置50×50cm放大脚。边墙排水孔间排距为2.0m，孔口高程高于渠底0.5m，排水孔呈梅花型布置，采用Φ50PVC排水管。挡墙墙后土石回填部分和挡墙之间增设反滤层，反滤层由外至内依次为30cm厚粗砾或碎石、20cm厚砂砾或石屑厚、300~400g/m2土工布。. 泄槽段; 长133.0m，桩号Y0+013.2~Y0+146.2，其中一级泄槽段长120m，坡比为1:23.95，二级泄槽段长13.0m，坡比为1:1.43。泄槽段首宽15.0m，逐渐缩窄至净宽8.2m。对泄槽段底板全段拆除，采用50cm厚C30钢筋砼浇筑；对一级泄槽段边墙表面清理后，然后采用Φ12锚筋挂钢丝网并浇筑30cm厚C30砼边墙；另外由于要对消力池进行重建并延长，需要对二级泄槽段边墙进行拆除，并采用C30砼浇筑。底板和边墙伸缩缝采用高密度聚氯乙烯泡沫板填充，缝宽2cm，伸缩缝间距为5m，并设置橡胶止水。另外为了防止泄槽段边墙后边坡岩体滑落，布置Φ20随机锚杆（L=6m）与岩体锚固，间排距为2.0m。. 消力池段; 桩号Y0+146.2~Y0+167.7。将原消力池拆除重建并延长，消能型式采用等宽下挖式底流消能，断面型式为矩形。消力池段总长21.5m，消力池净宽8.2m，净长21.0m，净深5.3m，底板高程为357.85m。消力池底板采用100cm厚C30钢筋砼浇筑，边墙采用C30砼浇筑，采用衡重式结构，墙顶宽度为0.7m，墙身总高6.8m，迎水面垂直，背水面衡重台以上坡比为1:0.4，以下为1:0.25，衡重台宽0.8m。。消力坎采用C30钢筋砼结构，坎高1.2m，坎厚0.5m。消力池底板和边墙伸缩缝采用高密度聚氯乙烯泡沫板填充，缝宽2cm，伸缩缝间距为5m，并设置橡胶止水。边墙排水孔间排距为2.0m，孔口高程高于渠底0.5m，排水孔呈梅花型布置，采用Φ50PVC排水管。挡墙墙后土石回填部分和挡墙之间增设反滤层，反滤层由外至内依次为30cm厚粗砾或碎石、20cm厚砂砾或石屑厚、300~400g/m2土工布。. 尾水渠段; 桩号Y0+167.7~Y0+658.8。尾水渠底宽及轴线布置和原现状保持基本一致，不作大的改变，仅局部为了保证线型圆滑、顺直，进行了轻微的调整。整治尾水渠及尾水渠上的1座人行桥和1座机耕桥。. 放空洞; 新建放空设施位于大坝左岸，距离大坝距离约50m，由引水渠、控制段、消能段、无压隧洞、暗渠及尾水渠组成，总长度136.10m。. 引水渠; 长4.0m，桩号K0-013.0~K0-009.0，矩形断面，底宽6.0m，边墙高度2.8m，底板及边墙采用C25W6F50钢筋砼浇筑。底板高程360.00m，厚0.50m，边墙顶宽0.5m，迎水面直立，背侧俯斜1:0.3，渠底高程以下垂直。. 控制段; 桩号K0-009.0~K0+000.0，根据《大竹县村镇全域供水初步设计》方案，大坝下游拟新建同心桥水厂，其配水井进口底高程为357.00m，输水管采用DN500PE100级管，长1.00km。经综合考虑，本工程对拟建水厂取水管道、下游河道生态放水管与新建放空设施统一布置。放空闸分为2孔，分别布置1道事故门和1道工作门，中心距3.60m，事故门中心线距离闸室上游端2.70m。水厂取水管和生态放水管布置于放空闸中墩内，其中水厂取水管沿隧洞底板和下游河道岸坡布置，生态放水管直接放水入隧洞，通过隧洞输水至下游河道。. 洞口消能段; 桩号K0+000.0~K0+037.5。洞口消能段由平直段、斜坡段和消力池段组成，隧洞采用城门洞型，隧洞开挖后进行一次支护和永久衬砌。永久衬砌隧洞洞顶、洞壁及底板均按C25W6F50双层钢筋混凝土进行衬砌，衬砌厚度为0.50m，衬砌后的洞内净宽为5.0m，拱顶高1.7m，中心角120°。其中平直段长1.0m，直墙高3.3m；斜坡段长7.5m，直墙高3.3m~4.8m，底坡为1:5.0；消力池段长29.0m，直墙高4.8m，消力池采用下挖式结构，池深1.5m，底板高程358.50m。洞口消能段底板厚1.0m，底板采用C25钢筋砼浇筑。消力池末端设有消力坎，坎高1.5m，迎水面垂直，后接隧洞洞身段。. 隧洞段; 桩号K0+037.5~K0+096.0。隧洞采用城门洞型，隧洞开挖后进行一次支护和永久衬砌。永久衬砌隧洞洞顶、洞壁及底板均按C25W6F50双层钢筋混凝土进行衬砌，衬砌厚度为0.50m，衬砌后的洞内净宽为5.0m×5.0m，其中直墙高3.3m，拱顶高1.7m，中心角120°。隧洞进口高程360.00m，出口高程358.50m，比降0.025，长58.5m。. 暗渠段; 桩号K0+096.0~K0+120.0。暗渠采用城门洞型，拱顶、边墙及底板均采用C25W6F50钢筋混凝土浇筑，厚度均为0.5m，基础采用0.15m厚C20砼垫层。暗渠净宽5.0m×5.0m，其中直墙高3.3m，拱顶高1.7m，中心角120°。暗渠进口高程358.50m，出口高程357.98m，比降0.025，长24.0m。. 尾水渠; 长3.1m，桩号K0+120.0~K0+123.1，宽5.0m，为明渠矩形断面。底板采用C25钢筋混凝土浇筑，厚度均为0.5m，基础采用0.15m厚C20砼垫层。边墙采用衡重式挡墙，边墙高4.0m，顶宽0.7m，迎水面垂直，衡重台宽1.0m，以上坡比为1:0.4，以下为1:0.25，为C25砼浇筑。. 放水设施; 拆除左、右坝肩原放水洞控制闸阀，保留闸房、闸井用于检修；原放水洞进口以C20砼封堵，其它保持现状；于洞口上游库内新建左、右取水竖井，通过引水钢管穿过封堵砼，直接将水放入洞中，以原放水洞输水至大坝下游渠道使用。. 辅助工程; 管理用房; - 维修管理房，新增物资仓库1处用于布置枢纽运行管理调度中心、档案存放和物资、设备储放使用。完善管理房办公设施设备和安全管理设施、增设通讯设施备用电源。对管理房环境进行改造，对施工过程中压坏的进场道路进行恢复。; 施工噪声、施工固废、施工扬尘、施工废水. 机电及金属结构; 电气; 从市政电源10kV杆T接一回10kV电源作为主电源，从电厂一回10kV电源作为备用电源。再设置70kW低压柴油发电机组作为备用电源。; /. 金属结构; 大坝集渗沟排水管口新建拍门、左右取水设施原检修门、工作门拆除并新建检修阀、工作阀、新建放空闸事故门和工作门、生态流量管及其控制阀、拟建水厂取水管及其检修阀、工作阀等。; /. 信息化建设; 主要包含新建物联网感控系统，配套数据管理中心和水库信息化管理平台。物联网感控体系建设包括：水文测报在线监测、大坝安全在线监测、库区全覆盖视频监测、闸门自动化控制；数据中心建设包括：集控中心建设、数据机房建设、网络建设；信息化平台建设包括：数据资源平台建设、业务系统平台建设。; /. 临时工程; 施工导流; 分时段导流。先利用左、右岸取水建筑物将水位降低至365.80m，然后左岸放空隧洞进口设施钢板桩围堰挡水，抽水泵抽水进行导流；待放空隧洞贯通后，利用放空隧洞进行导流，引渠施工采用预留土埂和小围堰挡水，同时对左、右岸取水竖井进行施工。; /. 施工便道; 共设9处施工便道。右岸设置2处施工便道，1#施工便道长150m，2#施工便道长70m；左岸设置7处施工便道，1#施工便道长40m，2#施工便道长30m，3#施工便道长150m，4#施工便道长80m，5#施工便道80m，5#施工便道50m，7施工便道200m。; 施工噪声、施工固废、施工扬尘. 临时施工营地; 位于管理用房处空地，占地面积约400m2。; 施工噪声、施工固废、施工扬尘、施工废水. 钢筋木模加工场; 位于大坝坝脚下游，占地面积300m2。. 临时施工仓库; 位于大坝东侧，占地面积约500m2。. 临时堆料场; 共设1处临时堆料场，位于大坝坝脚下游，占地面积4500m2。; /. 取土场; 不设置取土场。; /. 弃渣场; 1个弃渣场用于施工围堰、施工道路等拆除弃方及淤泥，渣场位于大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场。; /. 依托工程; 供水; 施工期生活用水和施工用水均由市政供水提供。; /. 供电; 施工用电依托同心桥水库现有10KV供电线路。此外配套1台70kW柴油发电机组。; /. 环保 工程; 废水; 施工期; 施工废水经沉淀池（50m3/d）处理后回用于施工场地洒水抑尘； 施工期施工人员生活污水依托现有管理用房化粪池收集做农肥。; /. 运营期; 巡守人员生活污水经新建化粪池收集后，用作农肥。. 废气; 施工期; 施工场地扬尘：场地洒水降尘；水泥、砂石等容易产生扬尘的材料堆放时采取篷布遮盖措施； 车辆运输扬尘：车辆采取密闭运输，进出车辆轮胎清理； 道路扬尘：洒水降尘； 搅拌粉尘：拌合机布置在专用工棚内； 燃油施工机具和车辆尾气：加强施工设备维护、保养，各类施工设备保持良好的运行状态。; /. 噪声; 施工噪声采取合理安排工期，选购低噪声设备，加强设备维护和保养等措施，限定运输车辆时速，施工车辆安装消声器。; /. 固废; 施工期; 土石方弃渣运往大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场； 抛石挤淤产生的淤泥送至临时堆料场自然干花后送至大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场； 治理白蚁产生的废弃的农药包装收集后送至农药经营店，由农药经营店进行回收； 建筑垃圾：施工期间堆放至临时堆料场。可回收的建筑垃圾回收利用，不能回收的建筑垃圾运往大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场； 生活垃圾由环卫部门清运。; /. 运营期; 巡守人员生活垃圾由环卫部门清运。; /. 水土保持措施; 避开雨季施工，开挖临时截排水沟用于拦挡并及时排走降雨。对施工面进行防护，临时堆放的土料或其它堆砌体采取麻袋土挡墙进行临时拦挡。弃渣场位置采用拦渣挡土墙进行挡土，做好排水暗渠，表面植草护坡等工程措施及植物措施。; 水土流失. 生态环境; 对施工期临时工程占地进行恢复。拆除场地内所有设备，按照“适地适树”的原则对施工场地采取合适的生物措施，恢复和提高植被覆盖率，达到保持水土、改善生态环境的目的。 植被恢复过程中应考虑选择适合当地适生速成木本植物，灌木，草本植物。; /. 2.3.4 建设规模及技术参数 （1）工程特征及技术参数 具体见下表。 表2.3-3 本项目实施后水库工程特性表 序号; 名称; 单位; 数量（整治前）; 数量（整治后）. 一; 河流特性. 1; 水库坝址以上集雨面积; km²; 38.80; 38.80. 2; 主河道长度; km; 16.50; 16.50. 3; 河道比降; ‰; 7.58; 7.58. 二; 特征水位及库容. 1; 校核洪水位; m; 374.75; 374.75. 2; 设计洪水位; m; 374.13; 374.13. 3; 正常水位; m; 371.94; 371.94. 4; 汛期限制水位; m; 371.94; 371.94. 5; 死水位; m; 365.80; 365.80. 6; 总库容; 万m³; 2700; 2700. 7; 正常库容; 万m³; 1765; 1765. 8; 死库容; 万m³; 590; 590. 三; 大坝工程. 1; 坝型; 均质土坝; 均质土坝. 2; 坝顶长度; m; 175.0; 164.0. 3; 最大坝高; m; 24.30; 24.30. 4; 坝顶宽度; m; 5.0; 6.0. 5; 坝顶高程; m; 376.54; 376.54. 四; 溢洪道. 1; 型式; 无坎宽顶堰; 无坎宽顶堰. 2; 堰顶高程; m; 371.94; 371.94. 3; 堰顶净宽; m; 15.00; 15.00. 4; 总长; m; 154.0; 658.8. 5; 消能方式; 底流消能; 底流消能. 五; 取水设施. 1; 左干渠取水口. 1.1; 放水型式; /; 竖井设闸门控制; 竖井设闸阀控制. 1.2; 进口底高程; m; 365.80; 365.80. 1.3; 工作闸门（闸阀）尺寸; m; 1.1×1.26（1扇）; DN700手电两用闸阀. 1.4; 检修闸门（闸阀）尺寸; m; 1.1×1.26（1扇）; DN700手电两用闸阀. 1.5; 设计最大放水流量; m³/s; 3.0; 3.0. 2; 右干渠取水口. 2.1; 放水型式; 竖井设闸门控制; 竖井设闸阀控制. 2.2; 进口底高程; m; 365.90; 365.90. 2.3; 工作闸门（闸阀）尺寸; m; 1.1×1.26（1扇）; DN800手电两用闸阀. 2.4; 检修闸门（闸阀）尺寸; m; 1.1×1.26（1扇）; DN800手电两用闸阀. 2.5; 设计放水流量; m³/s; 4.0; 4.0. 六; 放空设施. 1; 放水型式; /; /; 放空闸+隧洞. 2; 进口底高程; m; /; 360.00. 3; 长度; m; /; 136.10. 4; 隧洞断面尺寸; m; /; 5.0×5.0（城门洞型）. 5; 工作闸门（闸阀）尺寸; m; /; 1.5×2.5（2扇）. 6; 检修闸门（闸阀）尺寸; m; /; 1.5×2.5（2扇）. 7; 设计最大放空流量; m2/s; /; 50.50. 七; 管理房. 1; 面积; m2; 500; 500. 2; 枢纽调度室; m2; /; 444. 2.3.5 主要工程数量 根据本项目已批复的设计方案，工程数量详见下表。 表2.3-4 项目主要工程数量表 序号; 项目; 单位; 数量. 一; 挡水工程. (一); 上游坝坡. 1; 浆砌条石挡墙拆除; m3; 264.00. 2; 砼拆除（砼六棱块、砼路肩、砼路面拆除）; m3; 273.20. 3; 坝面平整; m2; 2732.14. 4; 坝体土开挖; m3; 1502.68. 5; 黏土碾压回填; m3; 50.88. 6; 块石护坡; m3; 12152.72. 7; C25砼防滑墩; m3; 166.95. 8; 高密度聚氯乙烯泡沫板填缝; m2; 75.13. 9; C25钢筋砼框格; m3; 229.83. 10; M10浆砌C25砼预制六棱块; m3; 321.66. 11; 瓜米石填充; m3; 41.80. 12; 砂砾石反滤层50cm; m3; 1339.83. 13; C25砼路肩; m3; 72.90. 14; C25砼路面厚20cm; m2; 96.80. 15; 碎石垫层厚20cm; m2; 96.80. 16; 钢筋制安; t; 18.39. 17; 模板制作及安装; m2; 2720.68. 18; C25砼挡墙; m3; 262.30. 19; DN50（PVC）排水管; m; 60.00. 20; 土工布包碎石反滤包; m3; 0.60. (二); 坝顶. 1; 拆除原砼路面; m3; 228.84. 2; 拆除原青石栏杆; m; 297.00. 3; 坝顶土方开挖; m3; 1086.36. 4; C25砼基座; m3; 140.40. 5; C25砼路肩; m3; 46.75. 6; 高密度聚氯乙烯泡沫板填缝; m2; 75.24. 7; C30砼人行道30cm; m3; 133.20. 8; C30砼路面厚20cm; m2; 1440.00. 9; 碎石垫层厚10cm; m2; 1440.00. 10; 青石防浪墙（高1.2m）; m; 130.00. 11; 防撞波形栏杆; m; 166.00. 12; 模板安装; m2; 685.55. 13; 复合管线沟盖板（0.3m宽）; m; 130.00. (三); 下游坝坡. 1; 砼拆除（砼六棱块、砼路肩、排水沟）; m3; 588.22. 2; 土方开挖; m3; 1584.51. 3; 石方开挖; m3; 6.72. 4; C25钢筋砼框格; m3; 244.99. 5; C25砼空心六棱块; m3; 131.88. 6; 种植土（10cm厚）; m3; 307.72. 7; 草皮护坡; m2; 3077.20. 8; C25砼排水沟; m3; 129.39. 9; C25砼沉水井; m3; 4.96. 10; C25砼路面厚20cm; m2; 269.50. 11; 碎石垫层厚20cm; m2; 269.50. 12; 高密度聚氯乙烯泡沫板填缝; m2; 51.16. 13; C25砼路肩; m3; 29.40. 14; 石渣料回填压实; m3; 8724.34. 15; 钢筋制安; t; 19.60. 16; 模板制作及安装; m2; 3032.76. 17; 干砌块石排水棱体; m3; 342.72. 18; C20砼截渗墙; m3; 78.40. 二; 泄水工程. (一); 溢洪道工程. 1; 土方开挖; m3; 5154.12. 2; 石方开挖; m3; 7768.34. 3; 土石回填; m3; 4138.00. 4; 条石拆除; m3; 1434.75. 5; 砼拆除; m3; 795.36. 6; 植被清除; m2; 1772.00. 7; 表面清理; m2; 1045.80. 8; C30砼边墙; m3; 6686.32. 9; C30砼护坡; m3; 301.00. 10; C30砼底板; m3; 2974.89. 11; φ12挂网锚筋(L=0.50); 根; 2944.00. 12; 镀锌电焊钢丝网（1.0@50×50mm）; m2; 985.80. 13; 钢筋制安; t; 21.25. 14; 模板制作及安装; m2; 10739.60. 15; 高密度聚氯乙烯泡沫板塞缝; m2; 1658.29. 16; 橡胶止水带; m; 2060.96. 17; φ50PVC排水管; m; 540.60. 18; 土工布包裹碎石反滤包; m3; 0.45. 19; φ20砂浆锚杆,L=6m; 根; 100.00. 20; C20砼垫层; m3; 875.90. 21; 块石回填; m3; 91.00. (二); 人行桥. 1; C30钢筋砼人行桥梁板; m3; 5.25. 2; C30砼中墩; m3; 5.50. 3; 不锈钢栏杆; m; 12.00. 4; 钢筋制安; t; 0.53. 5; 模板制作及安装; m2; 42.50. (三); 机耕桥. 1; C30砼边墩; m3; 39.41. 2; C20砼垫层; m3; 7.07. 3; C30钢筋砼砼桥板; m3; 11.13. 4; C30砼中墩; m3; 8.05. 5; C30钢筋砼砼底板; m3; 10.40. 6; DN50PVC排水管; m; 8.00. 7; 碎石反滤包; m3; 0.2. 8; 钢筋制安; t; 1.95. 9; 模板制作及安装; m2; 80.97. (四); 巡检道路工程. 1; 土方开挖; m3; 409.50. 2; 石方开挖; m3; 68.25. 3; 土石回填; m3; 425.64. 4; C25砼路面厚15cm; m2; 530.00. 5; 块石垫层厚20cm; m2; 385.00. 6; 碎石垫层厚10cm; m2; 385.00. 7; C30砼路面厚20cm; m2; 385.00. 三; 放空隧洞工程. (一); 放空隧洞工程. 1; 土方开挖; m3; 36.57. 2; 石方开挖; m3; 148.37. 3; 土石方回填; m3; 7.57. 4; 隧洞石方开挖（掘进机开挖）; m3; 4521.69. 5; Φ22锚杆(L=6m); 根; 526.00. 6; Φ22锚杆(L=3m); 根; 1523.00. 7; Φ22锚杆(L=1m); 根; 318.00. 8; 16a型工字钢骨架; m; 4420.00. 9; 连接钢板及连接钢筋; t; 33.71. 10; 挂网喷C25砼; m3; 851.71. 11; 隧洞超挖C20砼回填; m3; 314.05. 12; 现浇C25钢筋砼洞衬砌; m3; 2111.97. 13; 现浇C25砼洞脸; m3; 26.58. 14; 现浇C25砼排水沟; m3; 17.12. 15; 灌浆钻孔; m; 2149.89. 16; 隧洞洞顶回填灌浆; m2; 1625.38. 17; 固结灌浆; m; 2114.54. 18; 满堂脚手架; m3; 2316.26. 19; 单排脚手架; m2; 382.22. 20; 651型橡胶止水带; m; 255.37. 21; 闭孔泡沫板填伸缩缝; m2; 135.88. 22; φ50PVC排水管; m; 1758.75. 23; 钢筋制安; t; 101.86. 24; 隧洞模板制作及安装; m2; 3684.03. 25; 隧洞监测设施; 项; 1. (二); 暗渠、消能段及连接段. 1; 表土剥离; m3; 1262.79. 2; 土方开挖; m3; 8895.78. 3; 石方开挖; m3; 1367.63. 4; 种植土回填; m3; 1262.79. 5; 土石方回填; m3; 6869.73. 6; 块石换填; m3; 423.08. 7; C20砼垫层; m3; 74.41. 8; 现浇C25钢筋砼洞衬砌; m3; 1402.74. 9; 现浇C25砼边墙; m3; 662.23. 10; 现浇C25砼底板; m3; 6.35. 11; 满堂脚手架; m3; 890.27. 12; 单排脚手架; m2; 188.80. 13; 651型橡胶止水带; m; 98.15. 14; 高密度聚氯乙烯泡沫板塞缝; m2; 183.83. 15; φ50PVC排水管; m; 272.36. 16; 土工布包裹碎石反滤包; m3; 1.29. 17; 钢筋制安; t; 70.78. 18; 模板制作及安装; m2; 3718.18. 四; 放水竖井. (一); 放空闸. 1; 土方开挖; m3; 124.74. 2; 石方开挖; m3; 1122.66. 3; 闸室垫层 C15砼; m3; 7.04. 4; 闸室底板 C30钢筋砼; m3; 87.02. 5; 闸室闸墩 C30钢筋砼; m3; 401.34. 6; 闸室背墙 C30钢筋砼; m3; 45.68. 7; 闸室二期砼 C30钢筋砼; m3; 11.61. 8; 闸室流道顶板 C30钢筋砼; m3; 12.08. 9; 闸室隔墙 C30钢筋砼; m3; 18.38. 10; 闸室梁 C30钢筋砼; m3; 2.36. 11; 闸室板 C30钢筋砼 20cm厚; m3; 3.19. 12; 闸室楼梯 C30钢筋砼 10cm厚; m3; 21.61. 13; 闸室楼梯平台梁 C30钢筋砼; m3; 1.10. 14; 闸室楼梯平台板 C30钢筋砼; m3; 1.04. 15; 闸室模板制安; m2; 924.62. 16; 闸室钢筋制安; t; 72.62. 17; 闸室块石回填; m3; 102.82. 18; 闸室不锈钢栏杆; m; 63.74. 19; 闸室橡胶止水带; m; 11.72. 20; 闸室爬梯购安 塑钢成品; 个; 64.00. 21; 启闭机室柱 C30钢筋砼; m3; 10.08. 22; 启闭机室梁 C30钢筋砼; m3; 16.67. 23; 启闭机室板 C30钢筋砼; m3; 7.44. 24; 启闭机室屋面 C30钢筋砼; m3; 9.11. 25; 启闭机室模板制安; m2; 425.35. 26; 启闭机室钢筋制安; t; 5.20. 27; 启闭机室24砖墙; m3; 19.16. 28; 启闭机室铝合金窗 1.8m×1.5m; 扇; 6.00. 29; 工作桥桥板 C30钢筋砼; m3; 12.59. 30; 工作桥中墩 C30钢筋砼; m3; 6.12. 31; 工作桥中墩基础 C30钢筋砼; m3; 10.76. 32; 工作桥中墩垫层 C15砼; m3; 1.75. 33; 工作桥边墩 C20砼; m3; 1.47. 34; 工作桥室模板制安; m2; 134.90. 35; 工作桥室钢筋制安; t; 3.54. 36; 工作桥不锈钢栏杆; m; 31.50. 37; 工作桥橡胶支座; 个; 8.00. 38; 工作桥闭孔泡沫板 2cm厚; m2; 4.80. 39; 电杆Φ190×15m; 根; 1. (二); 左侧取水竖井. 1; 土方开挖; m3; 41.56. 2; 石方开挖; m3; 374.01. 3; 竖井垫层 C15砼; m3; 3.59. 4; 竖井底板 C30钢筋砼; m3; 23.63. 5; 竖井井筒 C30钢筋砼; m3; 90.50. 6; 竖井牛腿 C30钢筋砼; m3; 0.96. 7; 竖井基础 C20砼; m3; 8.68. 8; 竖井机墩 C20砼; m3; 0.50. 9; 竖井梁 C30钢筋砼; m3; 1.26. 10; 竖井板 C30钢筋砼 15cm厚; m3; 1.17. 11; 竖井楼梯 C30钢筋砼 10cm厚; m3; 1.85. 12; 竖井回填 C15砼; m3; 34.82. 13; 竖井模板制安; m2; 438.26. 14; 竖井钢筋制安; t; 11.75. 15; 竖井不锈钢栏杆; m; 23.17. 16; 竖井爬梯购安 塑钢成品; 个; 30.00. 17; 竖井防水套管 DN700; 个; 1.00. 18; 进水口侧墙垫层 C20砼; m3; 0.59. 19; 进水口侧墙 C20砼; m3; 6.72. 20; 进水口底板 C20砼; m3; 2.29. 21; 进水口模板制安; m2; 22.59. 22; 控制层柱 C30钢筋砼; m3; 2.02. 23; 控制层梁 C30钢筋砼; m3; 2.86. 24; 控制层屋面 C30钢筋砼; m3; 3.39. 25; 控制层模板制安; m2; 87.68. 26; 控制层钢筋制安; t; 0.99. 27; 控制层24砖墙; m3; 10.49. 28; 控制层铝合金窗 1.2m×1.8m; 扇; 3.00. 29; 控制层防盗门 0.9m×2.1m; 扇; 1.00. 30; 工作桥桥板 C30钢筋砼; m3; 3.39. 31; 工作桥台阶 C20砼; m3; 10.92. 32; 工作桥室模板制安; m2; 47.71. 33; 工作桥室钢筋制安; t; 0.41. 34; 工作桥不锈钢栏杆; m; 17.85. 35; 工作桥橡胶支座; 个; 4.00. 36; 工作桥闭孔泡沫板 2cm厚; m2; 2.40. 37; 电杆Φ190×15m; 根; 1. (三); 右侧取水竖井. 1; 土方开挖; m3; 530.15. 2; 石方开挖; m3; 58.91. 3; 竖井基础换填 级配碎石; m3; 90.83. 4; 竖井垫层 C15砼; m3; 3.59. 5; 竖井底板 C30钢筋砼; m3; 23.63. 6; 竖井井筒 C30钢筋砼; m3; 90.50. 7; 竖井牛腿 C30钢筋砼; m3; 0.96. 8; 竖井基础 C20砼; m3; 8.68. 9; 竖井机墩 C20砼; m3; 0.50. 10; 竖井梁 C30钢筋砼; m3; 1.26. 11; 竖井板 C30钢筋砼 15cm厚; m3; 1.17. 12; 竖井楼梯 C30钢筋砼 10cm厚; m3; 1.85. 13; 竖井回填 C15砼; m3; 55.28. 14; 竖井模板制安; m2; 438.26. 15; 竖井钢筋制安; t; 11.75. 16; 竖井不锈钢栏杆; m; 23.17. 17; 竖井爬梯购安 塑钢成品; 个; 30.00. 18; 竖井防水套管 DN800; 个; 1.00. 19; 进水口侧墙垫层 C20砼; m3; 3.23. 20; 进水口侧墙 C20砼; m3; 45.65. 21; 进水口底板 C20砼; m3; 4.96. 22; 进水口模板制安; m2; 99.62. 23; 控制层柱 C30钢筋砼; m3; 2.02. 24; 控制层梁 C30钢筋砼; m3; 2.86. 25; 控制层屋面 C30钢筋砼; m3; 3.39. 26; 控制层模板制安; m2; 87.68. 27; 控制层钢筋制安; t; 0.99. 28; 控制层24砖墙; m3; 10.49. 29; 控制层铝合金窗 1.2m×1.8m; 扇; 3.00. 30; 控制层防盗门 0.9m×2.1m; 扇; 1.00. 31; 工作桥桥板 C30钢筋砼; m3; 10.77. 32; 工作桥中墩 C30钢筋砼; m3; 11.47. 33; 工作桥中墩基础 C30钢筋砼; m3; 10.76. 34; 工作桥中墩垫层 C15砼; m3; 1.75. 35; 工作桥边墩 C20砼; m3; 0.88. 36; 工作桥台阶 C20砼; m3; 0.74. 37; 工作桥室模板制安; m2; 144.33. 38; 工作桥室钢筋制安; t; 3.96. 39; 工作桥不锈钢栏杆; m; 33.60. 40; 工作桥橡胶支座; 个; 8.00. 41; 工作桥闭孔泡沫板 2cm厚; m2; 4.80. 42; 电杆Φ190×15m（含安装附件）; 根; 1. (四); 泄洪闸. 1; 闸室垫层 C15砼; m3; 8.93. 2; 闸室底板 C30钢筋砼; m3; 132.68. 3; 闸室闸墩 C30钢筋砼; m3; 124.65. 4; 闸室二期砼 C30钢筋砼; m3; 16.31. 5; 闸室梁 C30钢筋砼; m3; 7.06. 6; 闸室板 C30钢筋砼 20cm厚; m3; 7.56. 7; 闸室模板制安; m2; 581.75. 8; 闸室钢筋制安; t; 28.83. 9; 闸室不锈钢栏杆; m; 32.13. 10; 闸室爬梯购安 塑钢成品; 个; 16.00. 11; 启闭机室柱 C30钢筋砼; m3; 11.34. 12; 启闭机室梁 C30钢筋砼; m3; 31.52. 13; 启闭机室板 C30钢筋砼; m3; 12.29. 14; 启闭机室屋面 C30钢筋砼; m3; 15.83. 15; 启闭机室模板制安; m2; 625.02. 16; 启闭机室钢筋制安; t; 8.52. 17; 启闭机室24砖墙; m3; 20.07. 18; 启闭机室铝合金窗 1.5m×1.5m; 扇; 12.00. 19; 钢梯购安，高6m 成品; 套; 1.00. 20; 电杆Φ190×15m; 根; 1. 五; 白蚁整治. 1; 人工开挖主槽; 巢; 50. 2; 人工开挖副槽; 巢; 768. 3; 打孔杀药; 孔; 46880. 4; 截蚁墙; m; 256. 六; 房屋建筑工程. (一); 管理房维护. 1; 外墙面抹灰面拆除; m2; 3150.00. 2; 15厚1：3水泥砂浆打底; m2; 3150.00. 3; 3厚柔性耐水腻子粉; m2; 3150.00. 4; 1-2厚刷封闭底漆; m2; 3150.00. 5; 2-3厚天然真石漆; m2; 3150.00. 6; 内墙抹灰面拆除; m2; 8750.00. 7; 屋内墙面重刷乳胶漆（含刮灰等）; m2; 8750.00. 8; 彩钢棚屋顶; m2; 665.00. 9; C30砼女儿墙; m3; 27.00. 10; C30砼挑檐; m3; 23.40. 11; 更换4.0×2.1m铸铁大门; 扇; 2.00. 12; 更换0.9×2.1m门; 扇; 50.00. 13; 更换0.9×1.2m窗户; 扇; 20.00. 14; 更换1.2×1.5m窗户; 扇; 50.00. 15; 更换1.8×1.5m窗户; 扇; 50.00. 16; 原卫生间拆除; m2; 95.76. 17; 改建砖混卫生间（3.8*3.5m）5间; m2; 133.00. 18; 钢筋制作及安装; t; 14.10. 19; 双排脚手架; m2; 3150.00. 20; 模板制作及安装; m2; 504.00. (二); 管理房. 1; 原管理房拆除; m2; 350. 2; 新建物资仓库; m2; 443.81. 3; 室外建筑工程; %; 15. 七; 绿化铺装及挡墙工程. 1; 土方开挖; m3; 180.00. 2; 石方开挖; m3; 55.00. 3; 土石回填; m3; 165.00. 4; 围墙拆除; m3; 20.16. 5; 沥青砼路面拆除; m2; 300.00. 6; 浆砌石挡墙拆除; m3; 235.00. 7; C25砼挡墙; m3; 536.00. 8; 室外不锈钢废物箱; 个; 5.00. 9; 芝麻黑烧面水篦子（600*300*50）; 套; 100.00. 10; 机动车停车位（6cm厚井字灰色植草砖）; m2; 324.00. 11; 荔枝面芝麻黑花岗石600*300*50; m2; 636.00. 12; 绿化工程; m2; 769.00. 13; 水库字体; 个; 5.00. 八; 其他建筑工程. (一); 监测设施. 1; 位移标点（含水平、垂直位移）; 个; 19. 2; 校核基点; 个; 10. 3; 工作基点; 个; 10. 4; 测压管; m; 287. 5; 水位标尺; 支; 2. 6; 气温计; 支; 1. 7; 便携式读数仪; 台; 1. 8; 全站仪; 台; 1. 9; 水准仪; 台; 1. 10; 量水堰; 座; 1. （二）; 安全管理设施. 1; 标识牌; 个; 3. 2; 安全警示牌; 个; 8. 2.3.6 施工设备清单 项目主要施工设备使用情况见表2.3-5所示。 表2.3-5 主要施工机械设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 一; 土石方施工机械. 1; 挖掘机; 1.0m3; 台; 4. 2; 挖掘机; 0.6m3; 台; 4. 3; 装载机; 2~3m3; 台; 4. 4; 振动碾; 10t; 台; 2. 5; 蛙式夯机; HW60; 台; 6. 6; 隧洞掘进机; /; 台; 2. 7; 装岩机; /; 台; 2. 二; 混凝土施工机械. 1; 插入式振捣器; ZP70; 台; 8. 2; 插入式振捣器; ZP50; 台; 10. 3; 平板振捣器; ZF20; 台; 2. 4; 混凝土泵; HBT30; 台; 2. 5; 注浆机; TB5-250/150; 台; 1. 6; 砼罐车; 6m3; 辆; 6. 7; 砂浆搅拌机; 0.2m3; 台; 2. 8; 振冲器; /; 台; 3. 9; 浆液搅拌机; /; 台; 4. 10; 地质钻机; /; 台; 2. 三; 起重运输设备. 1; 自卸汽车; 5~8t; 辆; 10. 2; 洒水车; 辆; 1. 3; 汽车吊; 10t; 辆; 1. 4; 胶轮车; 0.2m3; 辆; 10. 5; 油罐车; 4t; 辆; 1. 6; 井架卷扬机; /; 台; 1. 7; 电瓶斗车; /; 台; 6. 四; 其它机械. 1; 空压机; YV6/7; 台; 3. 2; 变压器; S7-300/10; 台; 2. 3; 发电机; 50KW; 台; 2. 5; 电动葫芦; 3.5~5t; 个; 6. 6; 离心泵; 150QJ32-66; 台; 2. 7; 离心泵; ISW100-160; 台; 3. 五; 修理加工设备. 1; 修钎机; 421-90; 台; 1. 2; 断筋机; GQ40; 台; 1. 3; 弯筋机; GW40; 台; 1. 4; 调直机; /; 台; 1. 5; 对焊机; /; 台; 2. 6; 点焊机; /; 台; 2. 7; 圆盘锯; /; 台; 1. 8; 普通车床; /; 台; 1. 9; 钻床; /; 台; 1. 2.3.7 项目施工材料耗量 本项目施工材料耗量详见下表。 表2.3-6 项目施工材料统计表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 水泥; t; 64.65; 外购. 2; 钢筋; t; 622.07; 外购. 3; 木材; m3; 4.62; 外购. 4; 汽油; t; 29.27; 外购. 5; 柴油; t; 131.04; 外购. 6; 砂; m3; 1176.26; 外购. 7; 碎石; m3; 4198.17; 外购. 8; 块石; m3; 22140.40; 外购. 9; 商混; m3; 24576.59; 外购. 2.3.8 土石方平衡 本项目共1.14万m3(自然方)，表土剥离0.1万m3(自然方)，石方开挖共1.51万m3(自然方)，工程土石方填筑料2.49万m3(压实方)，临时土石施工围堰1.20万m3(压实方)，经平衡后工程需购买石渣料0.81万m3(松方)，弃渣量约1.41万m3(自然方)，弃渣量主要为施工临时围堰拆除。项目弃渣运往大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场。土石方平衡见下表。 表2.3-7 土石方平衡表 单位：m3 项目; 开挖料（自然方）; 石方填筑; 石方借方; 土方借方; 土方弃方; 石方调出方; 石方借方合计; 弃渣合计. 土方 开挖; 表土 剥离; 石方 开挖; 石方 洞挖; 压实方; 自然方; 自然方; 松方; 自然方; 松方; 自然方; 松方; 自然方; 松方; 压实方; 松方; 自然方. 挡水 工程; 4439; 40; 7; 00; 19007; 14510; 14503; 22189; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 6943; 8109; 0. 泄水 工程; 5956; 800; 7298; 0; 3818; 2915; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 4383; 5830; 0; 0; 0. 隧洞 工程; 103; 120; 1924; 3755; 1939; 1480; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 4198; 5584; 0; 0; 0. 放水 竖井; 746; 0; 2005; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 2005; 2666; 0; 0; 0. 土石 围堰; 0; 0; 0; 0; 11987; 14102; 0; 0; 14102; 18755; 14102; 18755; 0; 0; 0; 0; 14102. 合计; 11244; 960; 11233; 3755; 36751; 33006; 14503; 22189; 14102; 18755; 14102; 18755; 10586; 14080; 6943; 8109; 14102. 由上表土石方平衡计算可知，本次土石方平衡后，剩余弃方14102m3，运往大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场。 2.3.9 工程占地及拆迁 （1）工程占地 - 本项目占地均在水库管理用地范围内。占地类型包括永久占地和临时占地，共24366.67m2。其中永久占地16966.67m2，临时占地7400m2。 - 本项目占地具体分布详见下表。 - 表2.3-8 本项目占地类型分布情况一览表 项目; 占地类型及数量（m2）; 占地性质; 合计. 耕地; 林地; 草地; 水域及水利设施用地; 其他土地; 住宅用地; 永久占地; 临时占地. 枢纽工程区; 下游坝坡; 0; 0; 207; 0; 500; 0; 713; 0; 713. 溢洪道; 2113; 193; 487; 193; 260; 0; 3253; 0; 3253. 隧洞; 0; 627; 0; 0; 207; 0; 0; 833; 833. 管理房; 0; 0; 0; 0; 0; 880; 880; 0; 880. 其他附属工程; 0; 0; 0; 260; 0; 0; 260; 0; 260. 视频监控系统; 60; 0; 27; 0; 47; 0; 60; 80; 140. 雨量站; 26347; 7267; 2100; 0; 6300; 0; 13; 42000; 42014. 道路工程区; 机耕桥; 0; 33; 0; 0; 20; 0; 0; 53; 53. 临时施工道路; 4900; 893; 447; 2673; 0; 0; 8913; 0; 8913. 施工生产生活区; 0; 0; 227; 0; 1300; 973; 0; 2500; 2500. 堆料场区; 0; 0; 0; 4500; 0; 0; 0; 4500; 4500. 弃渣场区; 0; 0; 0; 0; 7700; 0; 0; 7700; 7700. 合计; 33427; 9013; 3493; 7633; 16340; 1860; 14100; 57667; 71767. - （2）工程拆迁 - 本项目不涉及人口搬迁和房屋拆迁。 |
| 总平面及现场布置 | 2.4 工程布局 同心桥水库大坝枢纽工程主要由大坝、溢洪道、左右岸放水洞组成。 大坝：为均质土坝，位于水库东南侧。 溢洪道：位于大坝左岸，距离右坝端140m，为开敞式正槽溢洪道。溢洪道全长145m，由控制段、泄槽段、消力池组成。 放水设施：左放水洞位于左坝肩，为竖井放水闸控制取水。右放水洞位于右坝肩，为竖井放水闸控制取水。 管理房：同心桥水库管理所办公楼位于大坝左岸下游，现有办公室间，职工宿舍间，共计500m2。 图2.4-1 同心桥水库枢纽工程平面布置图 2.5 施工布置 （1）施工导流 本项目前期通过左、右岸取水竖井降水，进行溢洪道整治、放空隧洞出口洞挖、大坝下游坝坡等工程施工；放空竖井和放空隧洞进口采用新建一期钢板桩围堰临时挡水的方式进行施工；放空竖井和放空隧洞贯通后，利用该隧洞进行降水；放空竖井和大坝上游坝脚新增二期土石围堰，并利用导流涵管导流；之后关闭放空闸门，再通过左、右岸取水涵管导流。 根据同心桥水库实际情况以及灌溉制度，灌区的春灌期为3-5月，施工导流时段选择非春灌供水时段，采用分期导流。 （2）施工交通 - ①场外交通 - 本项目施工工区距离大竹县县城35km，坝区有X028县道和乡道通过相接，交通方便。施工设备、材料可通过陆地运输至现场。 - ②场内交通 - 为满足施工，项目施工期间新建7条施工临时道路。施工结束后，施工便道拆除。 - 表2.5-1 项目施工便道一览表 - 部位; - 道路名称; - 长度（m）; - 路面宽度（m）; - 路面形式. - 右岸; - 1#施工便道; - 150; - 5; - 泥结碎石. - 2#施工便道; - 70; - 5; - 泥结碎石. - 左岸; - 1#施工便道; - 40; - 5; - 泥结碎石. - 2#施工便道; - 30; - 5; - 泥结碎石. - 3#施工便道; - 150; - 5; - 泥结碎石. - 4#施工便道; - 80; - 5; - 泥结碎石. - 5#施工便道; - 80; - 5; - 泥结碎石. - 6#施工便道; - 50; - 5; - 泥结碎石. - 7#施工便道; - 200; - 5; - 泥结碎石. - （3）施工工区 ①施工营地 在管理用房前空地设置一处临时施工营地，占地面积400m2。 ②钢筋木模加工场 本项目共设置1处钢筋木模加工场，主要布置有钢筋加工厂、木材加工厂、修钎站。 表2.5-2 钢筋木模加工场占地面积一览表 - 名称序号; - 建设位置; - 生产设施; - 占地面积（m2）; - 功能. - 钢筋木模加工场; - 大坝下游; - 钢筋加工厂; - 140; - 主要布置断筋机、弯筋机、校直机、对焊机、电焊机. - 木材加工厂; - 120; - 主要布置圆盘锯、车床、钻床. - 修钎站; - 40; - 主要布置修钎机. ③临时堆料场 本项目共设置1处临时堆料场。具体布置详见下表。 表2.3-6 临时堆料场占地面积一览表 - 名称; - 建设位置; - 占地面积（m2）; - 功能. - 临时堆料场; - 大坝坝脚下游; - 4500; - 加工后的钢筋木材及施工期间产生的建筑垃圾的临时堆存. - ④料场 - 本项目不设置砂石等料场。所需主要材料（汽油、柴油、钢筋、商品混凝土、砂石及水泥等）可从大竹县购买。 - ⑤渣场 - 本项目设1个弃渣场用于施工围堰、施工道路等拆除弃方，渣场位于大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场。 ⑥机械修配厂和保养 本项目不设置机械设备维修设施。设备维修依托大树镇现有设施。 - ⑦其他 - 施工区汽、柴油在就近加油站购买。本项目工程施工区内不设置柴油储存罐等设施。同时要求运输人员在油料运输必须采用密闭性能优越的储油罐，以防运输过程中发生风险事故。 - ⑧劳动定员 - 高峰期施工劳动力人数为80人/d，平均劳动力人数为50人/d。 |
| 施工方案 | - 2.6 施工总进度安排 - 根据本项目的具体特点，工程期分为四个时段：即工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期。施工总工期不包括筹建期。 - 筹建期：2个月，主要由业主单位负责完成项目前期的征地、移民以及业主工程的招投标、工程管理人员的组建，以及资金的筹备等工作。 - 工程准备期：1个月，主要目的是放空同心桥水库水位至水位365.80m，准备期内临时房屋、进场及场内公路、场地平整、辅助生产设施、工程备料随工程的进行陆续完成。 - 主体工程施工期：8个月，主要进行大坝整治、溢洪道、放空隧洞及放水设施等工程项目的施工。 - 完建期：1个月，主要完成工程的验收、场地的清理及队伍的撤出工作。 - 2.7 施工工艺 - 本项目主要包括施工导流、大坝整治、溢洪道整施工、放水设施施工、放空隧洞工程施工、附属设施施工。本项目大坝整治工程、放水设施整治工程可同时施工。 - 2.7.1 施工导流 2.7.1.1 临时施工导流 （1）放空隧洞进口导流 放空隧洞进口围堰采用钢板桩围堰。钢板桩围堰采用U型SKSP-IV钢板桩型式，钢板桩临时围堰在平面上呈U形布置，总长102m，桩顶高程374.50m（含风浪爬高和安全超高），桩底高程351.50m，最大围堰高度为23.0m。钢板桩内支撑结构采用钢管对撑及角撑，钢板桩自上而下在372.00m、369.50m、367.00m、364.50m、362.00m高程设置5道围囹，围囹采用2根H型钢HN350；每道围囹结构用Φ377×22钢管作水平对撑，对撑钢管间距6.0m；钢管端部采用Φ203×14钢管作为两边支撑以保证对撑的端部稳定。钢板桩平面折角处采用两道钢管角撑呈45°以加强局部结构。 （2）左岸取水建筑物导流 左岸取水建筑物建基面高程为363.60m，利用放空隧洞进行导流，水位降落至360.0m，故不需要设置临时施工围堰即能干地施工。 （3）右岸取水建筑物导流 右岸取水建筑物建基面高程为363.60m，利用放空隧洞进行导流，水位降落至360.0m，故不需要设置临时施工围堰即能干地施工。 （4）放空隧洞进水渠和大坝上游面导流 - 放空隧洞进水渠建基面高程为359.50m，利用放空隧洞进行导流，水位降落至360.0m后，填筑临时土石施工围堰挡水，采用两根DN1000波纹管导流，进行放空隧洞进水渠和大坝上游护面施工。导流水位360.0m，围堰顶高程361.50m，最大围堰高度为5.0m，采用袋装土填筑，土工膜防渗。围堰顶宽为5.0m，上游侧坡比1:2.0，下游侧坡比1:2.0。迎水面采用土工膜防渗，袋装土抛填护坡。围堰后配置两台ISW100-160（I）型（单机Q=192m3/h、扬程H=27m、功率N=22kW）排水泵进行排水。 - 2.7.1.2 导流建筑物施工 - （1）土石围堰施工 - 围堰迎水面编织袋土利用粘土料，采用2.0m3挖掘机开挖，装8t自卸汽车，从放水隧洞暗涵和进口处开挖料运输至工作面，运距3.0km。中间土工膜人工铺设。围堰渣料利用隧洞和溢洪道开挖料填筑，运距3.0km，最后碾压施工，机械碾压，碾压需要满足稳定及防渗要求。施工完成后围堰拆除，采用自卸车转运至弃渣场集中堆放，运距4.0km。 - （2）导流管安装施工 - 施工导流围堰填筑到设计高程后，进行DN1000波纹管导流管埋设（双管埋设）。5年一遇枯水期平均流量为2.83m³/s，设计围堰顶高程为361.50m，比死水位360.00m（新死水位高程）高出1.5m，上游围堰能够调蓄上游来水，故能够满足放水涵管安装工期要求。 - 土石围堰利用开挖土石料填筑，袋装土人工装填，3.0 m3装载机运输至工作面。围堰填筑由两岸开始填筑，围堰合拢后铺设反滤土工布。土工布采用人工粘接后，围堰顶部端固定，另一端绑袋装土沉底。围堰拆除采用0.6~1.0m³反铲挖装5t～8t自卸汽车运至指定弃渣场进行堆放。 - （3）基坑排水 - ①初期排水 - 本项目大坝施工初期采用钢板桩围堰挡水，抽水泵排水。基坑面积为100m2，基坑积水约800m3，安排初期排水时间为3天，排水强度约为150 m3/h。 - ②经常性排水 - 围堰虽采取防渗措施，但仍存在围堰渗漏，另外，还有施工废水和降雨等，为保证施工顺利进行，应采取排水措施。由项目设计资料可知，经常性排水强度约为20m3/h，根据渗流量和场地布置情况，设置集水井、排水沟及时将其排出基坑外。 - 2.7.2 大坝施工 - 2.7.2.1 大坝施工工艺流程 - 本项目大坝施工工艺流程及产物节点详见下图。 - 图2.7-1.1 大坝施工工艺流程及产污节点图 - 2.7.2.2 大坝施工工艺流程简述 - （1）拆除上、下游及坝顶 - 河床土方开挖采用1.6m3挖机挖装12t自卸汽车运输至渣场堆放。由于两岸边坡较陡，边坡土方开挖量较小，当使用机械开挖困难时，可配备人工进行开挖集渣，5~8t自卸汽车运输至渣场堆放。 - 覆盖土体及松动石块须人工配合清理干净。基岩面处理要求无松动岩块，岩面清洁干净无积渣、铁锈、高龄土、积水。为确保以上要求，除用人工撬棒进行撬挖，另配备两支风镐进行基岩面处理。 - 原砼面板、砼路面、浆砌条石防浪墙拆除利用液压锤破碎，反铲集料，装载机装12t自卸汽车运输至渣场堆放。 - 此过程会产生施工扬尘、施工噪声、土石方弃渣。 - （2）坝体填筑、坝坡面清理、框格梁填筑、碎石垫层铺设 - 待坝体开挖成台阶状后进行土石料填筑。各部位的填筑均按施工图进行施工。施工时，根据碾压试验施工参数，确保填土质量。 - 填土采用自卸汽车运土至工作面，机械进行摊铺，随卸随平，不能积压。压路机具选用20~22t振动压路机，局部及边角部位采用蛙式夯夯实，碾压机具行走方向应平行于堤坝轴线方向，分段、分层、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行于堤轴线方向不应小于1.0m，垂直坝轴线方向不应小于3m。 - 振动碾压作业采用进退式碾压，碾迹搭接宽度大于50cm。填方每层铺土厚度和压实遍数根据碾压试验确定，不准超厚填土。压实时须交错、搭接、前进倒退压，防止漏压、欠压，上下层的分段接缝位置应错开；夯迹搭接宽度不小于1/3夯径。碾压前先洒一次水，然后边碾压边洒水，洒水量按最优含水量控制，填土面应均衡上升。 - 填筑作业时按水平分层逐层施工，作业面分层统一铺土、统一碾压，均匀上升。并配备人员或推土机具参与整平作业，边坡在施工后进行整平，整平采用人工修整，边坡采用牵引式振动碾压，全断面填筑完毕后，应作整坡压实削坡处理。 - 雨季施工：雨前应及时压实作业面，并做成向迎水面微倾。降小雨时，在确保土料含水率符合施工要求的情况下，可不影响填筑施工。 - 遇大雨应停止施工，并做好防水措施，雨后恢复施工，填筑面应经晾晒、复压处理，必要时应对表层再次进行清理，并待质检合格后及时复工。 - 此过程会产生弃渣、淤泥、施工噪声。 - （3）预制块护坡 - 坝面预制块在预制场预制，人工装5~8t自卸汽车运输至坝坡边缘，下游布置QTZ50型塔吊一台进行预制块垂直运输，预制块采用人工安砌。固定后护坡外缘与设计坝坡线误差不超过±10cm。 - 此过程会产生施工噪声。 - （4）白蚁整治 - 在堤坝上布设白蚁危害信息化系统，通过对白蚁危害的监测结果，制定白蚁绿色防控方案，将白蚁诱杀生物导弹有序的埋设在堤坝上，利用白蚁的生物习性，引诱白蚁工蚁取食，工蚁将白蚁诱杀生物导弹带回巢内喂哺蚁王、蚁后，使整个巢群感染死亡。再通过白蚁危害信息化系统对白蚁危害的监测评估白蚁灭治效果，同时建立白蚁危害趋避圈，最终达到“监测预防、综合治理、防患于未然”的目的。 - 环评要求：控制药剂使用量；设置警示标识标牌；投放药剂后，加强水体监控。 - 2.7.3 溢洪道施工 - 2.7.3.1 溢洪道施工工艺流程 - 本项目溢洪道施工工艺流程及产物节点详见下图。 - 图2.7-2 溢洪道施工工艺及产污节点图 - 2.7.3.2 溢洪道施工工艺流程简述 - 土方开挖采用1.6m3挖掘机辅以人工进行开挖，12t自卸汽车运输至附近渣场。石方开挖和混凝土浆砌石拆除：采用液压破碎头进行开挖，开挖料通过1.6m3挖机挖装12t自卸汽车运输至渣场堆放。建基面开挖采用预留保护层开挖。溢洪道砼采用6m3搅拌车拉运至现场，采用HBT60砼泵泵送入仓。挡墙采用组合钢模板成型，钢筋人工绑扎，Φ50振捣器振捣密实，人工洒水养护。 - 此过程会产生施工扬尘、施工噪声、弃土、养护废水。 - 2.7.4 放水设施施工 - 2.7.4.1 放水设施施工工艺流程 - 本项目放水放空设施施工工艺流程及产污节点图详见下图。 - 图2.7-3 放水设施施工工艺及产污节点图 - 2.7.4.2 放水设施施工工艺流程简述 - （1）拆除原放水建筑物、土石方开挖 - 土方开挖采用0.5m3挖掘机辅以人工进行开挖，5t自卸汽车运输至附近渣场。石方采用液压破碎头进行开挖，开挖料通过1.6m3挖机挖装12t自卸汽车运输至渣场堆放。建基面开挖采用预留保护层开挖。 - （2）钢筋绑扎 - ①底板及承台钢筋绑扎：弹出钢筋位置线一先绑扎承台、地梁钢筋一铺底板下层钢筋一摆放钢筋马一绑扎上层钢筋；②柱子钢筋绑扎：安柱主筋一安箍筋一绑垫块一吊线绑扎；③梁钢筋安装：安纵筋一加垫筋一套箍筋一绑扎。 - （3）模板制安 - 搭设架子一第一段模板安装就位一检查对角线，垂直度和位置一安装柱箍一三段模板及柱箍安装一安装有梁口的柱模板一全面检查校正一整体固定。 - （4）混凝土浇筑 - ①基础混凝土：采用组合钢模板拼接。混凝土用6m³搅拌车拉运至现场，短溜槽直接入仓，振捣采用Ф50和Ф30软轴振捣棒振捣。 - ②井壁混凝土：采用组合钢模板拼接。混凝土用6m³搅拌车拉运至现场，转胶轮车由井架式卷扬机提升，转集料斗入仓，插入式振捣器振捣密实。 - （5）闸门安装 - 闸门及启闭机均由专业厂商制造，经检验合格后，采用10t载重汽车运输到工地，10t汽车吊吊运，辅以人工进行安装。 - 此过程中会施工扬尘、建筑垃圾、弃渣、噪声及养护废水。 - 2.7.5 放空隧洞工程施工 - 2.7.5.1 放空隧洞工程施工工艺流程 - 本项目放空隧洞工程施工工艺流程及产污节点详见下图。 - 图2.7-4 放空隧洞工程施工工艺及产污节点图 - 2.7.5.2 放空隧洞工程施工工艺流程简述 - （1）进出口开挖 - 土方采用1.6m3挖掘机开挖，12t自卸汽车运输至附近渣场。石方开挖采用液压破碎头进行开挖，开挖料通过1.6m3挖机挖装12t自卸汽车运输至渣场堆放。 - （2）洞身开挖 - 采用小型隧洞掘进机开挖，选用6m3/min空压机供风，轴流式通风，装岩机装渣，轨道式电瓶斗车运输出渣。 - （3）竖井开挖 - 竖井开挖采用正井全断面开挖法施工，在进行井身段施工前，先进行井口开挖锁护施工。 - 采用凿岩机开挖，反铲甩渣，全断面一次完成锁口段开挖。井身段采用凿岩机开挖，卷扬机提升渣斗将渣料运至井口，自卸车二次转运至弃渣场。 - （4）隧洞衬砌 - 洞身混凝土衬砌采用拌合站拌制，放空隧洞采用混凝土罐车运输至洞口工作面附近，泵送混凝土入仓、插入式振捣器捣实，边墙、顶拱采用组合钢模施工，底部混凝土用拉模施工。引水隧洞采用人力推轻轨斗车运输混凝土至洞内工作面，人工入仓，插入式振捣器捣实，边墙、顶拱采用组合钢模施工，底部混凝土用拉模施工。 - （5）喷锚支护施工 - 喷锚支护包括永久支护和临时支护。临时支护锚杆采用Ф20砂浆锚杆，长度1.5m、2.0m，喷混凝土强度等级为C20。喷射混凝土采用湿喷法施工，混凝土由JW-375型强制式搅拌机拌制，采用QPJ型混凝土喷射机喷射混凝土。 - 锚杆施工的工艺流程为：测量定位—造孔—冲洗钻孔（杆体除锈）—拌和砂浆—注浆—安装锚杆—检测。 - （6）回填灌浆 - 回填灌浆指拱顶120°范围，混凝土浇筑时预埋灌浆管，管经50mm，孔距3.0～4.0m，采取分序加密的原则灌浆，选用BW－250／50型灌浆泵灌注，灌浆压力按0.3MPa～0.5Mpa控制。灌浆14天后进行质量检查，检查孔数量按灌浆总数的5%抽取，检查压力按灌浆压力的80%确定，以水灰比2:1的浆液压入10min的水泥浆不超过10L即为合格，灌浆孔用砂浆封堵抹平。 - （7）固结灌浆 - 固结灌浆施工流程为：设备就位→测量定位→钻孔→清孔→压水实验→灌浆→封孔。采用地质钻机钻孔，钻机安装应平整稳固。浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差不得大于10cm，施钻过程中，所有孔进行全孔测斜，如发现钻孔偏斜超过规定时，即时采取纠偏措施或补救措施。 - 灌浆孔冲洗及裂隙冲洗在已搭设的钻孔平台上进行。采用导管通入大流量水流从孔底向孔外冲洗的方法进行冲洗。冲洗水压采用80%的灌浆压力，当压力超过1MPa时，采用1MPa。灌浆孔冲洗应冲至回水澄清后10min结束，孔内残存的沉淀物厚度不超过20cm。钻孔冲洗完成后，采用压力水对灌浆孔进行裂隙孔冲洗，裂隙冲洗压力采用80%的灌浆压力，压力超过1Mpa时，采用1Mpa。裂隙冲洗直至回水清净后10min结束，且总的时间要求，单孔不少于30min，串通不少于2h。 - 固结灌浆孔灌浆前的压水试验在裂隙冲洗后进行，试验孔数不少于总孔数的5%，选用一个压力阶段，压力值可采用该灌浆段灌浆压力的80%（或100%）。压水的同时，要注意观测岩石的抬动和岩面集中漏水情况，以便在灌浆时调整灌浆压力和浆液浓度。 - 固结灌浆的施工次序遵循逐渐加密的原则。先钻灌第I次序孔，再钻灌第Ⅱ次序孔，依次类推。这样可以随着各次序孔的施工，及时地检查灌浆效果。 - （8）洞内通风、散烟与防尘 - 施工中应作好防尘、防噪声和防有害气体工作。隧洞开挖中应加强通风散烟与防尘工作，主要采取机械通风方式，在隧洞进口、出口布置轴流式通风机。为提高通风效果，采取喷雾降尘措施，在工作面设置水喷雾器。 - 此过程会产生开挖弃渣、施工噪声、施工扬尘、泥浆。 - 2.7.6 附属设施 - 2.7.6.1 大坝监测设施施工艺流程 - （1）主要仪器 - 本工程主要监测设施项目为：变形（坝体位移、接缝变化、裂缝变化、坝基位移）；渗流（渗流量、扬压力、绕坝渗流）；环境量（上下游水位、气温、降水量）。 - （2）主要仪器的安装方法 - ①水准观测点 - 表面水准观测点安装步骤如下：在标点埋设位置放样，以确定标点的埋设位置——在标点埋设位置开挖标点基础，将基础建立在坚实的坝体上——现场浇注标点桩(第一部分)——待标点桩达到规定的强度后，将对中基座和水准标点安装在标点的顶部，确定标点位置正确后浇筑标点桩的第二部分——待标点桩第二次浇筑的混凝土达到规定的强度后测量标点的初始坐标。 - ②渗压计 - 安装前24小时将渗压计在水中浸泡至饱和状态；渗压计安装时，先向孔内填入40cm中粗砂至渗压计埋设高程，然后放入渗压计至埋设位置，经检测合格后，在渗压计观测段内填入中粗砂，并使观测段饱和，再填入20cm细砂，最后在剩余孔段灌注水泥浆或水泥膨润土浆。引线至临时接线箱并检查仪器标识，开始测试读数。 - ③温度计 - 水库温度计是固定在建筑物表面迎水面用于观测水库水温，将温度计电缆固定在钢筋上，再安装上温度计。安装后引线至临时接线箱并检查仪器标识，填写安装记录，测初始读数。 |
| 其他 | / |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 主体功能区划 本项目与《四川省主体功能区规划》的符合性分析见下表所示。 表3.1-1 与《四川省主体功能区规划》符合性对比表 序号; 《四川省主体功能区规划》相关要求; 本项目情况; 结论. 1; 第六章限制开发区域（重点生态功能区） 第一节重点生态功能区范围重点生态功能区共57个县（市），总面积31.8万平方公里，扣除其中省级重点生态功能区中重点开发的县城镇及重点镇规划面积，占全省幅员面积65.4%。（图11四川省重点生态功能区分布图） ——国家层面的重点生态功能区。包括若尔盖草原湿地生态功能区、川滇森林及生物多样性生态功能区、秦巴生物多样性生态功能区，共42个县，面积28.65万平方公里，占全省面积58.95%。 ——省级层面的重点生态功能区。为大小凉山水土保持和生物多样性生态功能区，共15个县，面积3.17万平方公里，扣除其中重点开发的县城镇及重点镇规划面积，实际占全省面积6.42%。; 根据《四川省重点生态功能区分布图》，达州不在限制开发区域。同时，本项目为水库除险加固工程，环评要求严格落实水土保持及施工迹地恢复等措施，确保不影响本区域生态功能。; 符合. 2; 第七章禁止开发区域 第一节禁止开发区域范围 禁止开发区域点状分布于城市化地区、农产品主产区、重点生态地区。国家级禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家重要湿地、国家湿地公园和国家地质公园；省级禁止开发区域包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要饮用水水源地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。; 根据《四川省禁止开发区域分布图》，故项目不涉及达州禁止开发区域，不在禁止开发区围内。; 符合. 本项目所在地 图3.1-1 项目与四川主体功能规划位置关系图 本项目所在地 图3.1-2 项目与四川省限制开发区域（重点生态功能区）位置关系图 综上，本项目符合《四川省主体功能区规划》相关要求。 3.2 生态功能区划 2006年6月《四川省生态功能区划》通过四川省人民政府批复，正式出台施行。四川省政府要求全省必须严格执行“区划”。各市、州政府和省级有关部门要根据“区划”确定的区域生态功能定位、保护措施、发展向合理布局和规范管理各类开发建设项目，调整产业结构布局，提出保护和恢复区域生态功能的措施，维护区域生态安全；要做好“区划”与其他规划的衔接工作，将“区划”作为国民经济和社会发展规划的重要依据，通过相关规划进一步细化落实各生态功能区的生态保护内容。 《四川省生态功能区划》将全省生态功能区划分为3个等级。先从宏观上按照自然气候、地理特点划分一级区，即自然生态区，共4个；再根据生态系统类型与生态系统服务功能类型划分二级区，即生态亚区，共13个；最后根据生态服务功能重要性、生态环境敏感性与生态环境问题划分三级区，即生态功能区，共36个。 按照国土资源部颁布的《土地利用现状分类标准(GB/T21010-2017)》的规定，本项目占地范围土地利用现状为水工建筑用地。 区域生态功能定位要求是以保护生物多样性和水源涵养，因地制宜开发利用优势特色资源，坚持生态优先、统筹考虑、适度开发的开发原则。总体而言，工程符合区域生态功能发展要求。但需要高度重视在开发过程中生态保护，防止对工程区的自然生态系统、自然景观和生态系统服务过程受到破坏严重。 项目建设过程中不可避免地会存在暂时、局部的生态、环境、景观影响和水土流失，但在规范和严格管理、加强污染控制与治理、加强生态与景观恢复的前提下，可有效避免工程建设对生态环境和自然景观造成严重破坏，不会影响该区域的水源涵养、土壤保持、生物多样性保护等主要生态服务功能。因此，项目的建设符合《四川省生态功能区划》要求。 3.3 生态环境现状调查 3.3.1 陆生生态调查 3.3.1.1 植被分类系统及特点 依据《四川植被》中的植被分类系统，评价区的植被区划属于：盆地底部丘陵低山植被地区、长江上游丘陵低山植被小区。 组成本地区植被的植物区系成分，以亚热带中部的科、属为主，由于水热状况良好，亚热带南部的许多植物分布较多，生长繁茂，有些还能构成建群种。本地区植被分布的垂直差异不大，无明显的垂直带谱。 主要植被类型有亚热带低山和中山偏湿性常绿阀叶林，亚热带低山常绿针叶林和亚热带丘陵低山竹林。低山常绿阔叶林主要分布于海拔1500米以下的地方。 常绿阔叶林分布面积大而广，群落结构复杂，组成种类成分中山茶科的植物种属较多，并含较丰富亚热带南部植物成分。第二、竹林的组成种类和类型丰富，分布广泛，面积较大。 栽培植被具有丰富的种类成分和多样化的类型。作物以水稻、玉米为主，栽培植被以水稻、玉米、红桔、甜橙为主。 3.3.1.2 项目区域植被类型 本项目位于达州市大竹县周家镇七星村，该区域主要地形为低山丘陵，评价范围植被类型以竹林、低山灌草和栽培植被为主。植被分布的特点：自然植被组合单纯，主要是竹林、次生灌丛和亚热带低山禾草草丛。由于位于丘陵地区，海拔相对高差较小，植被水平和垂直分布规律不明显。竹林广泛分布于丘陵、河谷、坡地等地区，柏木、马尾松、栓皮栎、麻栎等疏林在土层较厚的丘陵地区，呈稀疏斑块镶嵌分布；次生灌丛分布于向阳山坡，栽培植被主要是甜橙、柚子等经果林木，以及水稻、玉米、红薯等农作物。 本项目占地范围内主要植被为竹林。 3.3.1.3 土地利用类型 根据调查，本项目永久占地面积为14100m2，均为水库管理用地，不涉及新增占地。临时占地面积57667m2，主要为水库管理用地、耕地、林地等。 3.3.1.4 陆生动物 根据《中国动物地理》（张荣祖，科学出版社，2011)中对中国动物地理区划的结果，评价范围内动物区划属于东洋界，中印亚界，华中区（VI），西部山地高原亚区（VIB）。本亚区的兽类分布具有如下特征:（1）从中亚热带至北亚热带，热带成分逐渐递减的趋势在本区兽类中亦有表现。（2）典型的林栖动物只保存在少数面积不大的森林中。如秦岭、大巴山、金佛山、神农架、梵净山、雷山等山区。森林在人类影响下的缩小与破碎，对林栖动物的分布与数量有决定性的影响。（3）在广大的农耕地区，兽类种类贫乏，广泛分布、数量众多是鼠类，食虫类中少数种类亦属常见。 （1）两栖动物 项目评价范围内有泽蛙、黑斑侧褶蛙、中华蟾蜍等常见种类，未发现有国家重点保护野生动物。项目占地范围内未发现有两栖动物的栖息地。 - 爬行类 项目评价范围内有菜花蛇、乌梢蛇、黑眉锦蛇等常见种类，未发现有国家重点保护野生动物。项目占地范围内未发现有爬行类动物的栖息地。 - 鸟类 根据调查评价区内生境特点及鸟类的生活习性结合自然环境，分布于此的鸟类类群可以划分为5种类型：水域、农田、城镇、草灌、森林鸟类群。 森林鸟类群：代表种类有树鹳、大山雀等。 草灌鸟类群：代表种类有领雀嘴鸭、红嘴蓝鹊、北红尾鸲、棕背伯劳及噪鹏类等。 水域鸟类群：代表鸟类有白鹭、池鹭、红尾水鸲、普通翠鸟、白鹤鸽、褐河乌等。 农田鸟类群：代表鸟类有灰胸竹鸡、白胸苦恶鸟、八哥、椋鸟等。 城镇鸟类群：主要以家燕、麻雀、鹊鸲、白鹤鸽、棕背伯劳、大山雀等组成。 经调查，项目评价范围内无珍稀野生保护鸟类。项目占地范围内未发现有鸟类的栖息地。 - 兽类 根据项目评价区植被分布特点，将调查区兽类分布的生境划分为以下几种类型： - 水域：主要分布的动物有啮齿目、食肉目的一些动物，但无专一性水域动物。 - 农田：主要分布的动物有黄鼬、草兔、果鼠等。 - 城镇：主要分布的有啮齿目、翼手目动物，如小家鼠、褐家鼠等。 - 草灌：分布的兽类有食虫目、食肉目、啮齿目的小型物种为主。 评价范围内无珍稀野生哺乳动物。项目占地范围内未发现有兽类野生动物的栖息地。 3.3.2 水生生态调查 （1）水库水生生态 同心桥水库是以灌溉为主，兼有防洪等综合效益的水库。该水库内的水生动植物较少，水生植物主要为凤眼莲、喜旱莲子草、水绵；藻类主要为硅藻、绿藻；浮游动物以原生动物为主，底栖动物以水生昆虫为主。鱼类主要为鲤鱼、草鱼、鲫鱼等常见种类，均为人工投入鱼苗养殖。项目所在区域内不存在珍稀、特有鱼类和保护鱼类。 （2）流域水生生态 同心桥水库位于长江流域大洪河水系东河支流磨滩河上游，磨滩河水生动植物较少，浮游动物以原生动物为主，底栖动物以水生昆虫为主，鱼类主要为鲤鱼、草鱼、鲫鱼、鲢鱼等常见种类，项目所在流域不存在珍稀、特有鱼类和保护鱼类。 综上，项目建设区域未发现国家和省级重点保护的野生植物及古树名木、国家和省级重点保护的野生动物，且无国家和地方各级人民政府批准设立的自然保护区、森林公园、风景名胜区、文物古迹、地质遗址等特殊的环境保护目标。 3.4 项目所在区域环境质量现状 3.4.1 环境空气质量现状 本次评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3引用达州市生态环境局网站（https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-18384.html）发布的《达州市2023年环境空气质量状况》年均浓度，区域空气质量现状评价见下表。 表3.4-1 大竹县环境空气质量状况及达标判定情况 污染物; 评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 25; 40; 62.5; 达标. PM10; 57; 70; 81.4; 达标. PM2.5; 36; 35; 102.9; 不达标. CO（mg/m3); 日均浓度的第95百分位数; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 日最大8h平均浓度的第90百分位数; 113; 160; 70.6; 达标. 由上表可知，根据2023年环境空气质量状况中大竹县的数据，环境空气中PM2.5年均浓度不能满足（GB3095-2012）《环境空气质量标准》中的二级标准，为不达标区。 目前达州市人民政府已发布了《达州市大气环境质量限期达标规划（2018-2030年）》，根据该规划可知：“四、大气质量限期达标战略 （一）总体战略 以大气环境质量达标为核心，以PM2.5作为重点控制对象，实施空气质量达标战略，包括：优化产业结构和布局，推进能源结构调整，深化火电超低排放、工业锅炉、建材行业、冶金行业治理整顿，有效控制扬尘、移动源、秸秆焚烧的污染排放，加快推进VOCS综合整治，促进多污染物协同控制及区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力”。 综上，在执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。 3.4.2 地表水环境质量现状 （1）水质情况 本次评价引用达州市大竹生态环境监测站2023年4月（枯水期）、2023年8月（丰水期）对同心桥水库水质的监测数据（详见附件3），据调查，该评价监测时段至今，区域地表水环境未发生较大变化，且监测数据在3年的有效期时间内，引用数据有效，具有代表性。 ①监测断面情况 监测点位：同心桥水库； 监测因子：pH、五日生化需氧量、氨氮、石油类、透明度、叶绿素a、硫化物、六价铬、锰、溶解氧、铁、镉、锌、铜、铅、汞、粪大肠菌群、挥发酚、氰化物、总磷、总氮、高锰酸盐指数、溶解氧、砷、硒、氟化物、氰化物、硝酸盐、硫酸盐、阴离子表面活性剂及电导率； 监测时间：2023年4月13日、2023年8月13日。 ②评价方法 地表水环境质量现状评价采用单因子指数法，评价模式如下： 式中：——为i污染物在j监测点处的单项污染指数； ——为i污染物在j监测点处的实测浓度，mg/L； ——为i污染物的评价标准，mg/L。 pH值评价模式： SpH=pHj−7.0pHsu−7.0 pHj≥7.0 SpH=7.0−pHj7.0−pHsd pHj＜7.0 式中： SpH—pH值的单项污染指数； pHsd—地表水水质标准中规定的pH值下限； pHsu—地表水水质标准中规定的pH值上限； pHj—在j监测点处实测pH值。 ③评价标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 ③监测结果 监测数据及评价结果见表3.4-2、表3.4-3。 表3.4-2 枯水期监测结果统计表 单位：mg/L 监测因子 监测点; 指标; pH; 透明度; 溶解氧; BOD5; 高锰酸盐指数; 总磷. 同心桥水库; 监测值; 7.4; 149; 7.9; 1.9; 3.8; 0.01. Si值; 0.20; /; /; 0.475; 0.63; 0.20. 超标倍数; 0; /; /; 0; 0; 0. 标准值; 6~9; /; ≥5; ≤4; ≤6; ≤0.05. 监测因子 监测点; 指标; 氟化物; 氯化物; 硫酸盐; 硝酸盐; 氨氮; 总氮. 同心桥水库; 监测值; 0.225; 4.85; 41.5; 0.244; 0.070; 0.64. Si值; 0.225; 0.02; 0.17; 0.024; 0.07; 0.64. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; ≤1.0; ≤250; ≤250; ≤10; ≤1.0; ≤1.0. 监测因子 监测点; 指标; 石油类; 铜; 铅; 锰; 锌; 铁. 同心桥水库; 监测值; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. Si值; /; /; /; /; /; /. 超标倍数; /; /; /; /; /; /. 标准值; ≤0.05; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.1; ≤1.0; ≤0.3. 监测因子 监测点; 指标; 镉; 汞; 硒; 砷; 氰化物; 挥发酚. 同心桥水库; 监测值; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. Si值; /; /; /; /; /; /. 超标倍数; /; /; /; /; /; /. 标准值; ≤0.005; ≤0.0001; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.005. 监测因子 监测点; 指标; 粪大肠菌群; 六价铬; 阴离子表面活性剂; 硫化物; 叶绿素a; 电导率. 同心桥水库; 监测值; 330; 未检出; 未检出; 未检出; 10.78μg/L; 30.8. Si值; 0.03; /; /; /; /; /. 超标倍数; 0; /; /; /; /; /. 标准值; ≤10000; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.2; /; /. 表3.4-3 丰水期监测结果统计表 单位：mg/L 监测因子 监测点; 指标; pH; 透明度; 溶解氧; BOD5; 高锰酸盐指数; 总磷. 同心桥水库; 监测值; 7.4; 149; 7.5; 2.0; 4.2; 0.02. Si值; 0.20; /; /; 0.05; 0.70; 0.40. 超标倍数; 0; /; /; 0; 0; 0. 标准值; 6~9; /; ≥5; ≤4; ≤6; ≤0.05. 监测因子 监测点; 指标; 氟化物; 氯化物; 硫酸盐; 硝酸盐; 氨氮; 总氮. 同心桥水库; 监测值; 0.183; 5.18; 26.4; 未检出; 0.064; 0.60. Si值; 0.183; 0.02; 0.11; /; 0.064; 0.60. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; ≤1.0; ≤250; ≤250; ≤10; ≤1.0; ≤1.0. 监测因子 监测点; 指标; 石油类; 铜; 铅; 锰; 锌; 铁. 同心桥水库; 监测值; 未检出; 未检出; 未检出; 0.02; 未检出; 未检出. Si值; /; /; /; 0.20; /; /. 超标倍数; /; /; /; /; /; /. 标准值; ≤0.05; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.1; ≤1.0; ≤0.3. 监测因子 监测点; 指标; 镉; 汞; 硒; 砷; 氰化物; 挥发酚. 同心桥水库; 监测值; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. Si值; /; /; /; /; /; /. 超标倍数; /; /; /; /; /; /. 标准值; ≤0.005; ≤0.0001; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.005. 监测因子 监测点; 指标; 粪大肠菌群; 六价铬; 阴离子表面活性剂; 硫化物; 叶绿素a; 电导率. 同心桥水库; 监测值; 810; 未检出; 未检出; 未检出; 7.74μg/L; 23.7. Si值; 0.081; /; /; /; /; /. 超标倍数; 0; /; /; /; /; /. 标准值; ≤10000; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.2; /; /. 根据监测结果，同心桥水库枯水期及丰水期各监测因子的评价指数均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。 （2）同心桥水库富营养化情况 根据《湖泊富营养化评价方法及分级标准》（中国环境监测总站、2002年10月）中相关评价方法，从影响湖泊富营养化的众多因子中选取叶绿素a（chla）、总磷（TP）、总氮（TN）、透明度（SD）、高锰酸盐指数（CODMn）等五项指标作为湖泊富营养化评价的统一标准。 本次引用达州市大竹生态环境监测站2023年4月（枯水期）、2023年8月（丰水期）对同心桥水库水质的监测数据（详见附件3）。 监测因子：叶绿素a、总磷、总氮、透明度、高锰酸盐指数。 ①评价方法 按《湖泊富营养化评价方法及分级标准》中综合营养指数法进行评价。综合营养状态指数公式为： TLI()=j=1mWj⋅TLI（j） 式中，TLI（∑）表示综合营养状态指数；TLI（j）代表第j种参数的营养状态指数；Wj为第j中参数的营养状态指数的相关权重。 以chla作为基准参数，则第j种参数的归一化相关权重计算公式为： Wj=r2ijj=1mr2ij 式中：rij为第j中参数与基准参数chla的相关系数；m为评价参数的个数。 中国湖泊的chla与其他参数之间的相关关系rij及r2ij见下表。 表3.4-4 中国湖泊部分参数与chla的相关关系rij及r2ij值 参数; chla; TP; TN; SD; CODMn. rij; 1; 0.84; 0.82; -0.83; 0.83. r2ij; 1; 0.7056; 0.6724; 0.6889; 0.6889. 营养状态指数计算式： （1）TLI（chla）=10（2.5+1.086lnchl） （2）TLI（TP）=10（9.436+1.624lnTP） （3）TLI（TN）=10（5.453+1.694lnTN） （4）TLI（SD）=10（5.118-1.94lnSD） （5）TLI（CODMn）=10（0.109+2.661lnCODMn） ②评价过程及结果 表3.4-5 水质监测结果 单位：mg/L 检测点编号及位置; 检测因子; 监测结果. 枯水期; 丰水期. 同心桥水库; 透明度（cm）; 149; 149. 高锰酸盐指数; 3.8; 4.2. 总磷; 0.01; 0.02. 总氮; 0.64; 0.60. 叶绿素a; 10.78μg/L; 7.74μg/L. 根据水质监测数据，本次主要计算同心桥水库的富营养化指数如下。 表3.4-6 枯水期富营养化程度计算 指标类别; chl; TP; TN; SD; IM. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; m; mg/L. 评价指标; TLI(chl); TLI(TP); TLI(TN); TLI(SD); TLI(im). 评价值; -24.20; 19.57; 46.97; 61.28; 36.61. 判定结果; 23.60. 表3.4-7 丰水期富营养化程度计算 指标类别; chl; TP; TN; SD; IM. 单位; mg/L; mg/L; mg/L; m; mg/L. 评价指标; TLI(chl); TLI(TP); TLI(TN); TLI(SD); TLI(im). 评价值; -27.79; 30.83; 45.88; 61.28; 39.27. 判定结果; 25.05. 根据综合营养指数法及相关监测数据计算得出各监测结果综合营养指数，并根据湖泊富营养状态情况对湖泊营养状态进行分级，具体数据见下表。 表3.4-8 评价标准表 营养状态分级; 分级指数. 贫营养; TLI（∑）＜30. 中营养; 30≤TLI（∑）≤50. 富营养; TLI（∑）＞50. 轻度富营养; 50＜TLI（∑）≤60. 中度富营养; 60＜TLI（∑）≤70. 重度富营养; TLI（∑）＞70. 表3.4-9 评价结果表 库区; 监测点位指数; 结论. 枯水期; 丰水期. 同心桥水库; 23.60; 25.05; 贫营养. 根据监测及计算结果，同心桥水库目前为贫营养。 3.4.3 声环境质量现状 为了解本项目周边环境现状，本次评价委托达州恒福环境监测服务有限公司于2024年4月28日对本项目所在区域的昼、夜间声环境进行了监测（监测报告编号：恒福（环）检字（2024）第0457号），共设置了2个监测点。监测报告详见附件4。 （1）监测布点 本次评价在项目区共设置了2个噪声监测点，详见表3.4-10。 表3.4-10 噪声监测布点情况 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 1; N1; 等效连续A声级; 监测1天，昼、夜各一次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准. 2; N2. （2）监测时间 监测时间为2024年4月28日，连续监测1天，每天昼间和夜间各1次。 （3）评价标准 噪声评价方法采用与标准值比较评述法，声环境质量评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）评价结果及分析 监测数据统计和评价结果见表3.4-11。 表3.4-11 环境噪声监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 所在 功能区; 监测结果（dB(A)); 主要声源. 昼间; 夜间. N1; 2024.4.28; 1类; 52; 42; 环境噪声. N2; 2024.4.28; 53; 41. 噪声标准; 1类：环境噪声昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)；. 由表3.4-11可知，各监测点现状噪声昼、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的1类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 3.5 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 3.5.1 项目附近第三方污染情况调查 根据对项目附近现场实地踏勘，项目附近不存在工业企业，无水产、畜禽等养殖类企业。因此，项目周边不存在较大污染源排放。 现状调查：根据调查相关资料和走访，同心桥水库保护范围大约有230户散居农户，因此，本项目附近主要为散居住户产生的生活污染源，主要为生活污水、分散式畜禽养殖污水、农业面源污水等。 3.5.2 现有工程污染情况回顾性分析 3.5.2.1 现有工程环保手续 经调查，同心桥水库于1959年开工建设，1961年完工蓄水；并在《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》实施之前投入运行。由于历史原因，该水库未办理环保相关手续。 3.5.2.2 现有工程生态及“三废”排放情况 （1）生态流量 同心桥水库生态需水量主要是水库下游河道的生态用水。根据现场调查，同心桥水库下游河道无稀有水生生物，无国家重点保护动物及野生鱼类。 水库现状无放空设施和生态基流下放专用设施，本次除险加固将新建一座放空隧洞，该放空隧洞可兼生态流量下放设施。 （2）水库水质 根据达州市大竹生态环境监测站2023年4月（枯水期）、2023年8月（丰水期）对同心桥水库水质的监测数据可知，同心桥水库枯水期及丰水期各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。同心桥水库属于贫营养。 （3）“三废”产生及处理情况 - ①废气 - 现有管理用房内设有食堂，食堂油烟引至屋顶排放。 - ②废水 - 巡守人员生活污水经化粪池收集后用作农肥。 - ③固体废物 - 巡守人员生活垃圾经收集后由环卫部门收集处理。 |
| 生态环境保护目标 | 3.6 项目外环境 根据现场调查及相关资料，项目评价范围均内无自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然环境集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和游通道、天然渔场等重要生态敏感区，不涉及《建没项目环境影响评价分类管理名录》中所列生态环境敏感区。评价范围内无珍稀、受保护野生动植物，无古树名木。 本项目涉及水库以灌溉和防洪为主。根据《大竹县村镇全域供水初步设计》方案可知，大坝下游拟新建同心桥水厂，建成后作为周边居民水源。 3.7 主要环境保护目标 （1）评价范围 本项目评价范围详见下表。 表3.7-1 本项目评价范围一览表 环境要素; 评价范围. 生态环境; 库区及水库下游1km河段. 声环境; 施工区域周围50m范围. 环境空气; 项目周边500m范围内的环境敏感点. 地表水环境; 水库及施工期水库下游约1km河段. （2）环境保护目标 本项目评价范围内环境保护目标详见下表。 表3.7-2 本项目周边环境敏感点统计表 序号; 敏感点; 方位; 与项目最近距离（m）; 规模/性质; 功能分区. 地表水环境. 1; 同心桥水库; /; /; 灌溉、行洪; Ⅲ类. 声环境（按50m范围内居民数统计）. 1; 1#居民点; N; 10; 1户，约3人; 2类声功能区. 2; 2#居民点; N; 10; 常年无人居住. 3; 3#居民点; N; 10; 1户，约5人. 4; 4#居民点; NE; 30; 2户，约7人. 5; 5#居民点; S; 5; 2户，约5人. 大气环境. 1; 1#居民点; N; 10; 1户，约3人; 环境空气二类区. 2; 2#居民点; N; 10; 常年无人居住. 3; 3#居民点; N; 10; 1户，约5人. 4; 4#居民点; NE; 30; 12户，约50人. 5; 5#居民点; S; 5; 35户，约75人. 6; 6#居民点; SE; 200; 15户，约40人. 7; 7#居民点; NE; 385; 10户，约30人. 8; 8#居民点; SW; 410; 8户，约16人. |
| 评价 标准 | 3.8 环境质量标准 3.8.1 环境空气质量标准 本项目所在地属二类区域，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准，详见表3.8-1。 表3.8-1《环境空气质量标准》（GB3095-2012）单位：μg/m3 3.8.2 地表水环境质量 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 1; SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 年均值; 60. 2; NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年均值; 40. 3; PM10; 24小时平均; 150. 年均值; 70. 4; PM2.5; 24小时平均; 75. 年均值; 35. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 6; CO; 24小时平均; 4mg/m3. 同心桥水库执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域水质标准，具体标准值见表3.8-2。 表3.8-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L（pH无量纲） 项目; pH; 溶解氧; BOD5; NH3-N; 高锰酸盐指数; 总磷; 总氮. 《地表水环境质量标准》Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤4; ≤1.0; ≤6; ≤0.2; ≤1.0. 项目; 六价铬; 铅; 氰化物; 挥发酚; 氟化物; 铜; 锌. 《地表水环境质量标准》Ⅲ类; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.2; ≤0.005; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0. 项目; 硒; 砷; 汞; 粪大肠菌群; 阴离子表面活性剂; 石油类; 硫化物. 《地表水环境质量标准》Ⅲ类; ≤0.01; ≤0.05; ≤0.001; ≤10000; ≤0.2; ≤0.05; ≤0.2. 3.8.3 声环境质量标准 本项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值详见下表。 表3.8-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A） 指标 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3.9 污染物排放控制标准 3.9.1 大气污染物排放标准 本项目废气主要为施工期间的施工废气。施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中表1规定的浓度限值要求。具体标准值见表3.9-1。 表3.9-1 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020） 监测项目; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 3.9.2 废水排放标准 施工期施工人员生活污水依托现有管理用房配套化粪池收集处理，用于农肥，不排放。施工废水经沉淀池（50m3/d）处理后回用于洒水降尘，不外排。运营期间巡守人员生活污水经化粪池收集后用作农肥，不外排。 3.9.3 噪声标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准。具体标准见表3.9-2。 表3.9-2 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 3.9.4 固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）版。 |
| 其他 | 本项目为水库除险加固工程，运营期仅水库管理员产生少量生活污水，经化粪池处理后用作农肥，不外排。本项目无需申请总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1 施工期环境影响分析 4.1.1 施工期生态环境影响分析 本项目的建设对生态环境的不利影响主要表现在施工期。 4.1.1.1 工程占地影响 （1）大坝整治工程 本项目大坝整治内容主要为对大坝上游挡墙拆除、坝坡削坡放缓后重建护坡结构、加宽坝顶宽度等。在现有大坝占地范围内进行整治，占地类型为水利设施用地。整治完毕后用地类型依旧为水利设施用地，则大坝整治工程对土地利用基本无影响。 （2）溢洪道整治工程 本项目溢洪道整治内容主要为对溢洪道底板以及边墙拆除重建、对消力池进行重建并延长。在现有溢洪道占地范围内进行整治，占地类型为水利设施用地。整治完毕后用地类型依旧为水利设施用地，则溢洪道整治工程对土地利用基本无影响。 （3）放水设施整治工程 本项目放水设施整治内容主要为拆除左坝和右坝肩原放水洞控制闸阀、保留闸房和闸井用于检修、新建左、右取水竖井。在现有放水设施占地范围内进行整治，占地类型为水利设施用地。整治完毕后用地类型依旧为水利设施用地，则放水设施整治工程对土地利用基本无影响。 （4）放空洞工程 本次在大坝左岸新建放空设施，由引水渠、控制段、消能段、无压隧洞、暗渠及尾水渠组成，总长度136.10m。放空设施施工时将临时占用林地，施工完毕后对其进行恢复，不会改变用地性质，对土地利用基本无影响。 （5）管理用房 本项目将对现有管理用房进行维修，新增物资仓库1处用于布置枢纽运行管理调度中心、档案存放和物资、设备储放使用。对管理用房的改造及新建均在现有占地范围内，占地类型为建设用地。整治完毕后占地类型依旧为建设用地，则管理用房的改造对土地利用基本无影响。 （6）临时占地 本项目临时占用场地主要作为临时施工营地、钢筋木模加工场、临时堆料场及临时施工道路，占地类型为建设用地、水利设施用地、耕地、林地、草地等。项目工程结束后将采取恢复措施，因此临时占地影响仅在施工期间，采取适当措施后，施工期影响可以接受，工程完工后可以得到恢复，对土地的影响可以得到恢复。 综上，项目占地对土地利用类型变化影响不大，对区域土地利用格局影响小。 4.1.1.2 对陆生生物的影响分析 （1）大坝整治工程、溢洪道整治工程、放水设施整治工程 本项目大坝整治工程、溢洪道整治工程、放水设施整治工程均在现有占地范围内进行施工，占地类型为水利设施用地，占地范围内基本不涉及陆生植物及陆生动物。但施工过程可能会干扰到项目周边区域的小型兽类（如鼠类）的生存环境，迫使它们迁往它处，因项目所在区域附近与本区相类似的生产环境易于寻找，受到惊扰的动物可在邻近区域重新找到生存的环境。在严格控制施工活动范围的情况下，项目建设对陆生动物的影响小。工程占地范围内不涉及植被，对陆生植物基本无影响。 （2）管理用房 本项目对管理用房的改造均在现有管理用房占地范围内。根据现场探勘，占地范围内不涉及植被，则本项目管理用房的改造对陆生植物基本无影响。管理用房占地范围内可能会涉及小型兽类（如鼠类），因项目所在区域附近与本区相类似的生产环境易于寻找，受到惊扰的动物可在邻近区域重新找到生存的环境，因此本项目管理用房的改造对陆生动物的影响小。 （3）临时占地 本项目临时占用场地主要作为放空洞工程、临时施工营地、钢筋木模加工场、临时堆料场及临时施工道路，占地类型为建设用地、水利设施用地、耕地、林地、草地等。根据现场探勘，项目临时占地的现状存在一些植被，项目施工结束后及时对临时占地进行复绿，则本项目临时占地对陆生植被的影响较小。临时占地范围内可能会涉及小型兽类（如鼠类），因项目所在区域附近与本区相类似的生产环境易于寻找，受到惊扰的动物可在邻近区域重新找到生存的环境，因此本项目管理用房的改造对陆生动物的影响小。 综上，项目的建设对陆生生物的影响不大。 4.1.1.3 对水生生物的影响分析 （1）大坝整治工程、溢洪道整治工程、放水设施整治工程、放空洞工程、管理用房 - 本项目大坝整治工程、溢洪道整治工程、放水设施整治工程、放空洞工程及管理用房的改造均不涉水施工。本项目沿着施工区域靠近库区一侧设有围挡，严禁施工废水进入库区。采取上述措施后，本项目的建设对水生生物的影响可接受。 - （2）施工导流 - 本项目施工期通过左、右岸取水竖井降水施工，施工期间水库库区的水位将下降，将临时漏出部分陆地和水生植物，可能会导致水生植物死亡；水库库容减小也使得水库鱼类、浮游生物等生存、活动空间减小。根据调查走访，项目库区无天然鱼类“三场”的分布，无珍稀名贵物种；库区内主要有花鲢，白鲢，鲤鱼，草鱼，鲫鱼，白条鱼等常见种类。项目建成后，随着水库重新蓄水，施工期带来的影响将逐步恢复，则本项目对水生生态影响可接受。 - 4.1.1.5 水土流失影响分析 本项目可能造成的水土流失及其危害主要表现在工程建设将扰动原地貌，破坏原有水土保持的蓄水保土功能，项目建设将导致水土流失量在短期内急剧增长。如果不重视水土流失的预防和治理，对工程本身的安全将造成严重的影响，因此，本次评价要求施工单位在施工期间对施工工区、临时堆料场等采取地面硬化，表面覆盖等措施，施工结束后对各临时占地采取复绿的措施。尽可能减少因建设产生的新的水土流失。 在严格做好各项防护措施条件下产生的水土流失量较少，避开雨季进行土方施工并最大限度地采取控制、防护措施的情况下，水土流失影响可以大大减小。随着施工期的进展和结束，其影响也逐渐减弱。 - 4.1.1.6 对景观环境的影响分析 项目的临时施工场地的设置虽然在施工期短期内存在对自然景观和自然生态的影响，但施工占地面积较小且施工时间较短，临时施工场地占地对景观的影响时间较短，影响程度较小。 对临时施工场地应尽量选择现有工程的施工场地和空地，施工时采取临时覆盖或植被措施。施工结束后采取植被恢复措施，不会对周边生态景观环境造成大的破坏。 4.1.1.7 水土流失影响分析 施工期由于开挖地面、机械碾压、弃渣场等破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。 本项目可能造成的水土流失及其危害主要表现在工程建设将扰动原地貌，破坏原有水土保持的蓄水保土功能，项目建设将导致水土流失量在短期内急剧增长。如果不重视水土流失的预防和治理，对工程本身及邻近河道等的安全将造成严重的影响，因此，必须在工程施工期内和施工结束后，根据工程特点针对性的采取相应水土保持措施，尽可能减少因建设产生的新的水土流失，在施工中需切实落实环保绿化措施，加强水土保持措施。 在严格做好各项防护措施条件下产生的水土流失量较少，避开雨季进行土方施工并最大限度地采取控制、防护措施的情况下，水土流失影响可以大大减小。随着施工期的进展和结束，其影响也逐渐减弱。 根据土石平衡计算，本项目将产生一定的弃渣，运往大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场，项目施工时对弃渣场拟采取的防治措施如下： ①临时措施 弃渣场弃土前剥离表层腐殖土，将腐殖土堆放在地势比较平缓的地面上。在堆土时，事先修建麻袋装土临时挡墙进行拦挡。待工程结束后，拆除麻袋临时挡墙。 ②工程措施 a.按稳定边坡堆放渣料 弃渣料为土石混合松散料，分层碾压堆放，每层厚度不大于0.6m，渣料堆放边坡采用1:2.5。 b.坡面、平台面防护 弃渣达到最终高程后，将弃渣场顶面及坡面平整压实，并回填腐殖土，回填腐殖土厚0.3~0.5m以上。 c.排水系统 沿弃渣场周围设临时排水沟，以引走坡面来水。 ③植物措施 施工完后经过平整后复垦或绿化，及时进行植被措施，播撒草籽，恢复绿化。草种选择狗牙根、百喜草等适应当地生长的草种。乔木选择马尾松、桉木等，灌木选择黄杨、桃金娘等。 综上所述，项目施工期间对环境存在一定的负面影响，但是只要施工单位严格按照施工规范文明施工，采取积极有效的污染防治措施，是可以将负面影响降至最低。随着施工结束后，以上影响可随即消除。 4.1.2 施工期环境空气影响分析 施工期大气污染物主要包括施工扬尘、搅拌机扬尘、燃油施工机具及车辆尾气。 - 施工扬尘 本项目施工扬尘主要包括土石方开挖、回填，施工材料装卸、运输等过程会产生的施工扬尘。 根据环境保护科学研究院对7个建筑施工工地扬尘情况的测定结果，测定风速为2.4m/s，施工扬尘的影响表现为：建筑施工扬尘严重，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度是上风向对照点的1.5~2.3倍，平均1.88倍，相当于环境空气质量标准的1.4~2.5倍，平均1.98倍。建筑施工扬尘影响范围为其下风向150m之间，被影响地区的TSP浓度平均值为493ug/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于环境空气质量标准的1.6倍。 另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。因此，车辆扬尘对运输线路周围小范围大气造成一定程度的污染，但随着项目完工后其污染也随之消失。 为了将产生的影响减小到最小，施工中应严格按照有关规定执行，采取切实有效的措施做到： ①禁止露天堆放易产生扬尘的材料，以减少扬尘对环境空气的影响； ②施工中尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，运输车辆装截量适当、限制进场车辆的行驶速度，尽量降低物料输运过程中的落差，适当洒水降尘，及时清除路面渣土； ③清理运输车辆轮胎； ④材料运输车辆密闭运输。 采取以上扬尘治理措施后，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放，对区域大气环境影响不大。 - 搅拌机扬尘 本项目设有砂浆拌和站，采用站拌的方式，站拌引起的粉尘污染集中在拌和站周围，对砂浆拌和站附近影响表现为量大而面广，其影响范围可达下风向150m造成粉尘污染。 搅拌影响时段为上料环节，特别是水泥、石粉投放期间，产生的粉尘较多易扩散，环境影响较大。拌和、出料期间基本无粉尘产生。本项目砂浆搅拌机布置在专用工棚内。采取以上措施后，搅拌粉尘对外界环境的影响可将有所减轻。 - 燃油施工机具和车辆尾气 施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度污染，产生CO、碳氢化合物、NO2等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。施工期间加强设备维护，禁止超负荷运行，且施工区场地开阔，空气流通性好，废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之施工时间短，施工废气会随着施工期的结束而消失，因此排放的废气对区域环境空气质量影响可以接受。 采取上述措施后，由于项目施工强度小，项目施工期扬尘和废气将对项目区域大气环境的影响降至最低，不会对区域环境空气质量造成明显影响。 4.1.3 施工期水环境影响分析 （1）水环境影响 本项目施工期产生的废水主要为基坑排水、施工废水以及施工人员生活污水。 ①基坑排水 初期基坑排水主要为围堰填筑完成后基坑内的积水、及初期排水期基坑内渗水、降水等，主要污染物为SS，根据工程经验，可直接沉淀1~2h后回用于场地洒水抑尘。 基坑经常性废水主要包括混凝土养护废水及基坑渗水，其pH值一般在10左右，悬浮物浓度为2000mg/L，直接排放对水质有一定影响。基坑抽排水采用沉淀池“沉淀”处理，处理能力50m3/h，废水经处理后用于场地洒水抑尘。 ②施工废水 本项目施工工区内不设置大型机修、汽修场、机械保养站。大型修配任务外协调解决。因此，本项目不产生机械修配含油废水。 本项目施工废水主要为泥水、运输车辆冲洗、施工器械养护清洁、砂浆拌和机冲洗等产生的废水。 施工机械和运输车辆冲洗废水：燃油动力机械以及运输车辆是施工作业的主要工具，在维护和冲洗时，将产生一定量的清洗废水。类比同类工程，施工区运输车辆、施工设备清洗产生的冲洗废水产生量约5m3/d。如果不采取措施，施工废水将直排进入库区，造成水库水质变差，直接影响水生生态环境，对地表水环境影响较大。本项目通过在施工场地设置沉淀池（50m3/d），施工机械、运输车辆冲洗废水经沉淀池处理后后回用于施工场地洒水降尘，不外排，对地表水环境影响较小。 砂浆拌和机废水：本项目设置2台砂浆搅拌机（单机工作容量0.2m3）。每天施工结束后进行1次清洗，避免砂浆搅拌机内残留混凝土硬化，影响砂浆拌和机下次运行。根据施工经验，砂浆搅拌机冲洗水约占单机工作容量的一半，本项目施工工区内砂浆搅拌机冲洗废水约0.2m3/d。砂浆搅拌机冲洗废水中污染物及及浓度为SS 3000mg/L，经沉淀池（50m3/d）静置沉淀后回用于洒水降尘，不外排，对地表水环境影响较小。 泥浆：项目放空隧洞施工时会进行灌浆，此过程产生的泥水经沉淀池（50m3/d）静置沉淀后回用于洒水降尘，不外排。 ③生活污水 本项目生活污水依托现有管理用房配套化粪池收集处理后用作农肥。 此外，项目施工区域周边均需设置围挡，避免施工废水进入库区。 在采取上述处理措施后，项目产生的废水不外排，施工期废水不会对当地地表水水体产生明显影响。 （2）对下游水文情势影响分析 同心桥水库位于高滩河上游水。项目施工期前期通过左、右岸取水竖井降水来对溢洪道整治、大坝整治；放空竖井和放空隧洞贯通后，利用该隧洞进行降水。放水期间或将造成下游高滩河流量增大。但本项目施工期为枯水期，此期间高滩河流量较小，本项目适当放水有利于高滩河调节水环境功能。 （3）施工期放水对库区的影响分析 库区水位将下降，会导致库区的水量减少，水体的自净能力会进一步下降。由于水库主要为灌溉功能，无集中供水功能，项目对水质要求不高，且项目施工期时间较短，对库区水质的影响时间较短。项目建成后，库区会逐步恢复蓄水，水质会得到提升。因此，项目对水环境影响可以接受。 4.1.4 施工期噪声污染影响分析 4.1.4.1 噪声污染源分析 施工期噪声影响主要表现为施工机械噪声对附近居民的影响，其次是物料运输车辆的交通噪声。施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生。根据常用机械的实测资料，其污染源强分别见下表。 表4.1-1项目施工机械噪声值单位：dB(A) 序号; 机械类型; 等效声级（距离源强1m处）. 1; 地质钻机; 90. 2; 挖掘机; 90. 3; 蛙式夯机; 90. 4; 砂浆搅拌机; 90. 5; 浆液搅拌机; 90. 6; 振捣器; 100. 7; 自卸汽车; 90. 8; 空压机; 90. 9; 离心泵; 90. 10; 断筋机; 90. 11; 弯筋机; 90. 12; 调直机; 90. 14; 圆盘锯; 90. 15; 钻床; 90. 4.1.4.2 噪声影响分析 （1）噪声源强分析 本项目施工噪声源主要包括：场地清理和工程开挖等使用施工机械的固定声源噪声以及施工运输车辆的流动噪声声源。施工过程中产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； ro——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。 △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 施工期主要噪声源有施工机械如挖掘机、运输汽车等。根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见下表。 表4.1-2 施工机械在不同距离的噪声预测值Leq[dB(A)] 施工机械; 距离（m）. 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250. 地质钻机; 70; 64; 56; 50; 46; 44; 42. 挖掘机; 70; 64; 56; 50; 46; 44; 42. 蛙式夯机; 70; 64; 56; 50; 46; 44; 42. 砂浆搅拌机; 70; 64; 56; 50; 46; 44; 42. 浆液搅拌机; 70; 64; 56; 50; 46; 44; 42. 振捣器; 80; 74; 66; 60; 56; 54; 52. 自卸汽车; 70; 64; 56; 50; 46; 44; 42. 空压机; 70; 64; 56; 50; 46; 44; 42. 离心泵; 70; 64; 56; 50; 46; 44; 42. 断筋机; 70; 64; 56; 50; 46; 44; 42. 弯筋机; 70; 64; 56; 50; 46; 44; 42. 调直机; 70; 64; 56; 50; 46; 44; 42. 圆盘锯; 70; 64; 56; 50; 46; 44; 42. 钻床; 70; 64; 56; 50; 46; 44; 42. 表4.1-3 钢筋木模加工场施工边界不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 距离声源（m）; 10; 20; 50; 100; 150; 200; 250. 噪声预测值; 76.99; 70.99; 62.99; 56.99; 53.99; 50.99; 48.99. 由表4.1-2~表4.1-3可知，钢筋木模加工场边界外50m处噪声预测结果符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间噪声排放限值要求，夜间的达标距离则在150m外区域。 表4.1-4 钢筋木模加工场对周边居民点的噪声预测值 单位：dB(A) 序号; 保护目标; 与钢筋木模加工场最近距离(m); 背景值; 噪声贡献值; 预测值; 声环境功能区. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 1#居民点; 100; 52.0; 42.0; 28.6; 52.0; 42.2; 1类. 2; 2#居民点; 100; 52.0; 42.0; 29.7; 52.0; 42.2; 1类. 3; 3#居民点; 130; 52.1; 41.9; 23.7; 52.1; 42.0; 1类. 4; 4#居民点; 200; 52.2; 41.8; 17.0; 52.2; 41.8; 1类. 5; 5#居民点; 120; 53.0; 41.0; 22.8; 53.0; 41.1; 1类. 由表4.1-6可知，项目周边居民点均达标。 （2）噪声影响分析 施工期建设产生的噪声对周围区域环境有一定的影响，这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。从表4.1-2~4.1-5可知，在不采取积极降噪措施情况下，仅凭距离衰减，昼间影响范围在50m和100m范围内，夜间影响距离在300m范围内。本次施工工区距离周边住户较近，为减少对施工期间噪声对周边居民的影响，本次施工针对施工工区设置了围挡，且采取合理安排作业时间、禁止夜间施工、合理布局施工现场、选用低噪声设备、加强设备维护保养、优化施工方法等措施，则施工噪声对环境影响可以接受。 4.1.5 施工期固体废物污染影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为土石方弃渣、淤泥、废包装、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）土石方弃渣 根据项目土石方平衡可知，土石方弃渣量共2921m3，运往大坝东北侧废弃排水渠附近平整场地。 （3）淤泥 大坝整治过程中会对坝脚处增加抛石挤淤，产生的淤泥送至临时堆料场自然干花后送至大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场。 （3）废包装 本项目防治白蚁过程中，采用白蚁防治药品进行防治，属于农药，根据药品使用说明书计算，每孔用药为10ml，项目用药为240孔，因此，项目使用农药约2.4L（1000mL/瓶），共产生3个废弃包装瓶，每个按0.1kg计算，共产生0.3kg废弃包装瓶。诱杀白蚁使用灭蚁药粉包共200包，每个按1g，共生产0.2kg废弃包装袋。废包装总产生量为0.5kg。 本项目选用的防治白蚁的药剂在土壤中具有很高的亲合作用，且其水溶性又低，因此，风险情况下，药剂对水环境的影响较小，故实际影响可接受，因此，本项目药剂选用合理。 废弃包装属于危险废物，根据《国家危险废物名录》废物类别HW04农药废物，废物代码为900-003-04。 根据《国家危险废物名录》（2021年版）附录中“危险废物豁免管理清单”中豁免条款：“第6条，代码900-003-04：农药使用后被废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物”可以豁免，豁免条件：①依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》收集农药包装废弃物并转移到所设定的集中贮存点，收集过程不按危险废物管理；②运输：满足《农药包装废弃物回收处理管理办法》中的运输要求，不按危险废物进行运输。 本项目农药包装废弃物根据《农药包装废弃物回收处理管理办法》，施工单位对废弃的农药包装进行收集，送至农药经营店，由农药经营店进行回收。因此，本项目农药包装废弃物豁免环节包括：收集、运输，可不按危险废物进行管理。 环评要求：建设单位、施工单位应严格按照《农药包装废弃物回收处理管理办法》，对废弃的农药包装进行收集，送至农药经营店，由农药经营店进行回收。严禁任意丢弃，防止污染环境。 根据《农药包装废弃物回收处理管理办法》，施工单位对废弃的农药包装进行收集，送至农药经营店，由农药经营店进行回收。严禁任意丢弃，防止污染环境。 （4）建筑垃圾 施工期间堆放至临时堆料场。可回收的建筑垃圾回收利用，不能回收的建筑垃圾运往大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场。 （5）生活垃圾 本项目高峰期施工劳动力人数为80人/d，平均劳动力人数为50人/d。本次按高峰时期劳动人数核算，生活垃圾0.5kg/d人计，则施工人员生活垃圾产生量为0.04t/d，设垃圾桶集中收集后，依托当地垃圾收运系统处理。 综上所述，本项目施工期固体废物全部得到了妥善处置，对环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2 运营期生态环境影响分析 本项目为水库除险加固项目，本项目整治完成后，其本身无“三废”产生，运营期间水库巡守人员20名，负责定期巡检，以及汛期防汛工作，汛期在库区住宿。 4.2.1 地表水环境影响分析 水库除险加固以后，更有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入河道和水库，势必会改善水库的水质，因此，对地表水的影响为正效益。 （1）生活污水影响分析 项目运营期废水主要为巡守人员生活污水。生活用水按每人0.1m3/d每人计算，产污系数按0.8计算，因此，本项目运营期生活污水产生量共1.6m3/d，生活污水化粪池处理后，用于农肥，不外排，不会对周边地表水环境产生影响。 （2）水文及水质 同心桥水库除险加固后，死水位、正常蓄水位、设计洪水位、校核洪水位、正常水位淹没面积均未发生变化。因此，同心桥水库库区水位、水温等水文情势保持原有情况不发生变化，除险加固后对地表水环境的影响与除险加固前而言变化较小。 环评要求加强水库所在流域农业面源和农村生活污水的控制，减少污染物排入水库，防止库区富营养化。 因此，在落实区域治理的情况下，区域地表水的水质能够得到有效的改善，项目实施对地表水环境的影响可以接受。 4.2.2 大气环境影响分析 本项目运营期无废气产生。 4.2.3 声环境影响分析 本项目不设施水泵，放水设备用闸阀控制自流。因此，本项目运营期没有噪声产生，无声环境影响。 4.2.4 固体废弃物影响分析 本项目运营期自身不产生固体废物，运营期的固体废物主要为大坝巡守人员生活产生的生活垃圾及。 项目水库设巡守人员20名，生活垃圾产生量按1kg人.d计，产生量20kg/d。 产生的生活垃圾集中收集交由环卫部门统一清运处理。 因此，本项目运营期固体废物均能得到合理处置，不会对区域环境产生不利影响，对环境产生的影响可接受。 - 4.2.5 生态环境影响分析 （1）水生生态 本项目实施以后，与改造之前相比，同心桥水库除险加固后，死水位、正常蓄水位、设计洪水位、校核洪水位、正常水位淹没面积、库容均未发生变化。 由于，水库除险加固后以后，更有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入水库，势必会改善水库的水质。因此，原有的被利用的水域水质将有明显改善，对生态环境有正效益。 （2）陆生生态 水库除险加固后与水库除险加固前相比较，库容、坝高等均不发生变化，除险加固后水土流失进一步减少，运营期对生态的影响为正效益。 |
| 选址选线合理性分析 | 4.3 临时工程选址合理性分析 （1）临时施工营地 ①外环境关系 受库区场地的影响，临时施工营地位于管理用房前空地，占地类型为建设用地，占地面积400m2。临时施工营地东侧紧邻乡村道路，南侧、西侧及东侧为现有管理用房，距离最近的居民点在西北侧100m处。 ②合理性分析 项目临时施工营地50m范围内不存在居民，且紧邻管理用房，方便利用管理用房现有设施。 综上，在采取严格的环保措施后临时施工营地的运行对周围居民影响较小，故选址合理。 （2）钢筋木模加工场 ①外环境关系 受库区场地的影响，钢筋木模加工场位于大坝下游左侧，占地类型为建设用地，占地面积300m2。钢筋木模加工场北侧紧邻乡村道路，西侧为水库大坝，距离最近的居民点在北侧90m处。 ②合理性分析 项目钢筋木模加工场选址四周50m范围不存在居民，且紧邻大坝，方便施工。 综上，在采取严格的环保措施后施工工区的运行对周围居民影响较小，故选址合理。 （2）临时堆料场 ①外环境关系 临时堆料场位于大坝下游，占地类型为水利设施用地，西侧紧邻水库大坝，西侧及北侧紧邻库区，距离最近的居民点在西侧80m处。 ②合理性分析 根据现场勘查可知，项目临时堆料场选址四周50m范围无居民居住，距离项目最近的居民点距离为80m；通过对堆存于临时堆料场的砂石料等采取篷布遮盖的措施以减少对周边居民的影响。 综上，项目临时堆料场选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1 施工期生态环境保护措施 5.1.1 大坝整治工程 （1）在工程施工区设置警示牌标明施工活动区，将施工活动限制在预先划定的区域内； （2）加强施工管理，优选施工时间，降低施工机械噪声，避开野生动物活动的高峰时段； （3）合理安排施工期，选择在枯水期进行施工；合理安排施工进度，尽量有计划地避开雨季施工，特别是基础开挖尽量避开暴雨天作业，使水土流失降至最低程度，对裸露的开挖面、松散的表土层遇雨时用塑料布覆盖，减轻降雨的冲刷； （4）加强监管，严格按环保要求施工，施工废水禁止排入水体； （5）加强施工人员教育，严禁施工人员下水库捕捞鱼类； （6）施工区域靠近库区一侧设置围墙，禁止施工废水进入库区。 5.1.2 溢洪道整治工程 （1）在工程施工区设置警示牌标明施工活动区，将施工活动限制在预先划定的区域内； （2）加强施工管理，优选施工时间，降低施工机械噪声，避开野生动物活动的高峰时段； （3）合理安排施工期，选择在枯水期进行施工；合理安排施工进度，尽量有计划地避开雨季施工，特别是基础开挖尽量避开暴雨天作业，使水土流失降至最低程度，对裸露的开挖面、松散的表土层遇雨时用塑料布覆盖，减轻降雨的冲刷； （4）加强监管，严格按环保要求施工，施工废水禁止排入水体； （5）加强施工人员教育，严禁施工人员下水库捕捞鱼类； （6）施工区域靠近库区一侧设置围墙，禁止施工废水进入库区。 5.1.3 放水设施整治工程 （1）在工程施工区设置警示牌标明施工活动区，将施工活动限制在预先划定的区域内； （2）加强施工管理，优选施工时间，降低施工机械噪声，避开野生动物活动的高峰时段； （3）合理安排施工期，选择在枯水期进行施工；合理安排施工进度，尽量有计划地避开雨季施工，特别是基础开挖尽量避开暴雨天作业，使水土流失降至最低程度，对裸露的开挖面、松散的表土层遇雨时用塑料布覆盖，减轻降雨的冲刷； （4）加强监管，严格按环保要求施工，施工废水禁止排入水体； （5）加强施工人员教育，严禁施工人员下水库捕捞鱼类； （6）施工区域靠近库区一侧设置围墙，禁止施工废水进入库区。 5.1.4 放空工程 （1）在工程施工区设置警示牌标明施工活动区，将施工活动限制在预先划定的区域内； （2）加强施工管理，优选施工时间，降低施工机械噪声，避开野生动物活动的高峰时段； （3）合理安排施工期，选择在枯水期进行施工；合理安排施工进度，尽量有计划地避开雨季施工，特别是基础开挖尽量避开暴雨天作业，使水土流失降至最低程度，对裸露的开挖面、松散的表土层遇雨时用塑料布覆盖，减轻降雨的冲刷； （4）加强监管，严格按环保要求施工，施工废水禁止排入水体； （5）加强施工人员教育，严禁施工人员下水库捕捞鱼类； （6）施工区域靠近库区一侧设置围墙，禁止施工废水进入库区。 5.1.5 管理用房 （1）在工程施工区设置警示牌标明施工活动区，将施工活动限制在预先划定的区域内； （2）开挖中产生的渣土、表土不得随意丢弃，按照水土流失控制相关措施进行处理处置； （3）施工前，对占地范围内的树木进行移栽，用于后期植被恢复。对植被破坏区域内可剥离表土进行全部剥离，并集中堆放防护，用于后期施工迹地的植被恢复； （4）合理安排施工进度，尽量有计划地避开雨季施工，特别是基础开挖尽量避开暴雨天作业，使水土流失降至最低程度，对裸露的开挖面、松散的表土层遇雨时用塑料布覆盖，减轻降雨的冲刷； （5）施工区域靠近库区一侧设置围墙，禁止施工废水进入库区。 5.1.6 临时用地恢复措施 施工期结束，及时清理临时占地内的建构筑及弃渣，并恢复临时占地绿化。 5.1.7 富营养化防治措施 为避免同心桥水库富营养化，建设单位可采取以下措施： （1）利用鱼类来控制水体生态系统中浮游生物群落，达到改善水质、缓解水体富营养化的目的。 （2）加强水库管理，杜绝肥水养鱼。 本项目的建设、运营将对当地生态环境造成一定的影响，但通过采取合理的生态治理措施，其生态影响都能得到有效控制、减缓、削弱，项目实施对生态环境的影响可以接受。 5.2 施工期废气治理措施 5.2.1 施工扬尘 （1）在整个施工区洒水降尘，堆土采用防尘布遮盖； （2）限制车速，避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业。 （3）风速四级以上易产生扬尘时，暂时停止土方开挖，及其他易产生扬尘的作业。 （4）施工期间严禁抛撒建筑垃圾，建筑垃圾的堆存采取覆盖措施。 （5）施工场地运输车辆驶出工地前清理轮胎。 （6）运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，采取封闭运输作业，严禁撒漏。 5.2.2 搅拌粉尘 砂浆拌和机布置在专用工棚内。 5.2.3 汽车尾气 运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。施工期间加强设备维护，禁止超负荷运行，且施工区场地开阔，空气流通性好，废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化。 5.3 施工期废水治理措施 本项目施工期产生的废水主要为基坑排水、施工废水和施工人员生活污水。 （1）施工废水、基坑排水 本次评价要求施工方配套建设围墙、排水沟和沉淀池等设备，禁止施工废水直接排入库区内。施工废水及基坑排水经相应沉淀处理后循环使用，用于场地洒水降尘。 （2）生活污水 本项目施工人员产生的生活废水经现有化粪池收集后作为农肥使用。 5.4 施工期噪声治理措施 （1）合理布置，禁止夜间作业，车辆限速行驶，经过集中居民点等处禁止鸣喇叭。 （2）施工机械选用符合国家规定要求的机械，加强设备的维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。 （3）建设单位应加强与附近居民日常沟通，取得周围受影响单位和人员的同意和谅解，避免因噪声污染而引起纠纷。 （4）钢筋木模加工场设置围栏。 5.5 施工期固体废物治理措施 （1）土石方弃渣 经土石方平衡后的土石方弃渣运往大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场。 （2）淤泥 抛石挤淤产生的淤泥送至临时堆料场自然干花后送至大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场。 （3）废包装 严格按照《农药包装废弃物回收处理管理办法》，对废弃的农药包装进行收集，送至农药经营店，由农药经营店进行回收。 （4）建筑垃圾 施工期间堆放至临时堆料场。可回收的建筑垃圾回收利用，不能回收的建筑垃圾运往大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场。 （5）生活垃圾 设垃圾桶集中收集后，依托当地垃圾收运系统处理。 综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不致造成二次污染。 5.6 环境风险分析 本项目为水库除险加固工程，环境风险主要为施工期风险，包括施工期机械设备跑、冒、滴、漏的油污，施工作业面突然坍塌的砂石，被雨水冲刷进入水库，对地表水造成污染。 为降低环境风险，评价要求项目施工期严格落实环境保护措施，加强管理，禁止油类物质直接排入库区。通过采取上述措施后，风险可控，其风险防范措施有效、可靠，从环境风险角度可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.7 运营期生态环境保护措施 5.7.1 生态环境保护措施 运营期建设单位应按照有关部门做好沿岸的水土保持工程和绿化工程的维护和管理工作。沿岸严禁未经生态环境局批准，私自设立废水排放口，严禁私自排放工业废水和生活污水。按照水政、市政、生态环境、城管、环卫等部门做好水库周边的环境和景观的管理工作。 5.7.2 大气环境保护措施 本项目运营期无废气产生。 5.7.3 地表水环境保护措施 （1）水库库区 加强水库所在流域农业面源和农村生活污水的控制，减少污染物排入水库。 （2）生活污水 生活污水化粪池处理后，用于旱地农肥，不外排。 5.7.4 声环境保护措施 本项目不设置水泵，无运营期噪声产生。 5.7.5 固废环境保护措施 运营期的固体废物主要为大坝巡守人员生活产生的生活垃圾。生活垃圾收集后定期交环卫部处理。 |
| 其他 | 5.8 环境管理 本项目施工过程中会产生废水、废气、固废、噪声、生态环境污染，可能会对周围环境造成一定的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，除工程本身配套的污染防治措施之外，建设单位必须把环境保护工作纳入正常的生产管理之中，建立健全各项管理和监测制度，设置环境保护管理机构和制定科学的监控计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治环境破坏，确保项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施认真落实，做到最大限度地减少污染。 5.9 机构设置与人员配备 根据环境保护管理的有关规定，应设置环境保护管理机构，其任务是负责组织、落实、监督、统计环境保护工作。 建设单位负责人全面负责企业环境保护管理工作，安排专人负责企业日常环境保护管理工作，并在主要施工工序、拌和粉尘处理、废水回用等工段设兼职环保管理员。 5.10 管理制度的建立与执行 为了保证项目环境保护工作的有序进行与落实到位，建设单位应建立完善的环保管理规章制度，包括《环境保护管理制度》《建设项目环境保护管理条例》《环保员岗位责任制》《环保工作奖罚管理工作办法》等企业环境管理规章制度，以及《环保设施操作规程》等环境保护设施的管理规定。 在日常管理中，建设单位需把环境保护工作纳入生产经营工作日程，按照年度环境保护管理目标，修订环境保护经济责任制，成立环境保护治理专业检查组，按照相关管理制度，每月进行一次检查及考核，发现问题及时整改，并落实专人责任，做到奖罚分明，切实做好施工期的环境管理工作。 5.11 环境管理机构职责 项目应设独立的环保管理机构，其机构职责为： （1）贯彻执行国家和地方的环境保护政策、法规及环境保护标准； （2）建立并完善环境保护管理制度，经常督促检查落实情况； （3）编制并组织实施施工期环境保护规划和计划； （4）搞好环境保护宣传和教育，不断提高职工的环境保护意识； （5）组织对施工人员的培训，提高工作素质； （6）领导并组织企业的环境监测工作，建立环境监控档案； （7）制定工区的污染物排放指标，定时考核和统计，确保项目施工期污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。 5.12 环境监测计划 本项目运营期水质监测计划见下表。 表5.12-1 地表水监测计划一览表 实施阶段; 监测 内容; 监测时间 与频率; 监测地点; 监测项目; 标准. 运营期; 水质; 每年监测一次; 库区; pH、五日生化需氧量、氨氮、石油类、透明度、叶绿素a、硫化物、六价铬、锰、溶解氧、铁、镉、锌、铜、铅、汞、粪大肠菌群、挥发酚、氰化物、总磷、总氮、高锰酸盐指数、溶解氧、砷、硒、氟化物、氰化物、硝酸盐、硫酸盐、阴离子表面活性剂及电导率; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. |
| 环保投资 | 表5.13-1本项目环保投资一览表 环保项目; 措施内容; 投资（万元）. 水污染防治; 水质保护（主要包括宣传教育、标志标牌设置等）; 10. 修建2个50m3/d沉淀池处理施工废水和基坑排水池; 20. 施工期生活污水依托现有化粪池收集后用作农肥; 0. 大气环境保护; 施工现场遮盖、围挡、洒水降尘; 6. 运输线路洒水降尘、及时清除尘土；运输禁止冒顶装载和洒漏；清理运输车辆轮胎; 5. 砂浆拌和机布置在专用工棚内; 5. 临时堆料点加强物料遮盖、定期洒水; 5. 声环境保护; 尽量采用低噪声设备；在施工敏感段采取相应隔离遮挡措施; 8. 固体废物; 施工工区设置垃圾收集桶，定期由环卫部门进行清运；土石方弃渣运往大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场；抛石挤淤产生的淤泥送至临时堆料场自然干花后送至大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场；可回收的建筑垃圾回收利用，不能回收的建筑垃圾运往大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场；治理白蚁产生的废弃的农药包装收集后送至农药经营店，由农药经营店进行回收; 14. 生态环境保护及恢复措施; 开挖临时排水沟，植被恢复; 10. 宣传教育、标志标牌设置; 5. 风险防范措施; 设置标牌，加强施工人员教育，建立应急方案等; 2. 环境监测、监理、管理; 加强施工期运输道路车速、人员管理; 10. 合计; 100. |

- 六、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 开挖、回填时应尽量避开雨季，采取必要的临时防护措施；加强施工人员教育；项目施工结束后进行迹地恢复，场地平整，种植绿化 | 开挖、回填避开（6-9月），施工临时占地进行迹地恢复 | 做好沿岸的水土保持工程和绿化工程的维护和管理工作 | 做好沿岸的水土保持工程和绿化工程的维护和管理工作 |
| 水生生态 | 枯水期施工，设置围墙，防止渣土进入水库；放水施工时，应确保库区留有一定水位，保护鱼类资源；白蚁治理过程中杜绝农药进入水库库区，禁止将废弃包装物丢入库区；加强施工人员教育，严禁施工人员下水库捕捞鱼类 | 枯水期设置围墙施工 | 加强巡查，严禁在水库周边倾倒垃圾及其它杂物，严禁在水库边圈养禽畜，严禁在水库边搭盖建筑物。及时清除水库周边及水面垃圾、杂质，保持水库周边及水面清洁和美观 | 加强巡查，严禁在水库周边倾倒垃圾及其它杂物，严禁在水库边圈养禽畜，严禁在水库边搭盖建筑物。 |
| 地表水环境 | 施工期设置有沉淀池，对施工废水进行处理后全部回用；施工人员生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排 | 不外排，不对地表水体造成污染 | 经化粪池处理后用作农肥，不外排 | 地表水环境执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求 |
| 声环境 | 合理布置、禁止夜间作业、选用低噪声设备、基础减震等 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 低噪声设备、合理布局，基础减振、隔声消声等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 大气环境 | 采用湿法作业、加盖篷布、对散料堆场采用水喷淋防尘、严格执行“六必须”、“六不准”等 | 满足《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682—2020） | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾：可回收的建筑垃圾回收利用，不能回收的建筑垃圾运往大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场； 土石方弃渣：运往大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场； 抛石挤淤产生的淤泥送至临时堆料场自然干花后送至大坝下游4.0km处平桥煤矿弃渣场； 生活垃圾：环卫部门统一收集清运； 废包装：收集后交由农药经营店进行回收 | 合理处置 | 生活垃圾由环卫部门统一清运 | / |
| 环境风险 | 委托具有资质的单位进行施工，施工过程中严格按照相关设计要求落实。施工工艺规范、施工用材合理和施工作业严格，施工期设置有沉淀池，对施工废水进行处理后全部回用； 管理要求：建设单位将成立专门的施工期环保管理部门，并设置专/兼职和专业人员，开展施工期环境监理，负责和落实环保管理工作，检查环保设施的建设进度、质量及运行、检测情况，处理实施过程中的有关问题，由于运行管理不善而导致污废水事故排放的可能性较低 | 委托具有资质的单位进行施工，施工过程中严格按照相关设计要求落实。施工工艺规范、施工用材合理和施工作业严格，施工期设置有沉淀池，对施工废水进行处理后全部回用；环境风险可控 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | 建立并完善环境管理机构，明确职责，环保手续齐全 |  |  |  |

- 七、结论

综上所述，本项目符合现行产业政策及规划要求，选址合理。项目区域周边无重大的环境制约因素，项目总体布置合理。项目废水、废气、噪声、固废采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。只要认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策及环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。