- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：达州市天宝锦湖高端充电设备3栋厂房整体生产扩能改建项目

建设单位（盖章）：达州市天宝锦湖电子有限公司

编制日期：2024.11

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 达州市天宝锦湖高端充电设备3栋厂房整体生产扩能改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 川投资备【2408-511724-07-02-953619】JXOB-0556号 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 喻** | 联系方式 | 1828183**** |
| 建设地点 | 达州市大竹县工业园区川渝合作示范园A区标准化厂房6（8B）号、8（8A）号、10号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | （107度15分28.677秒，30度44分19.752秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3990其他电子设备制造 | 建设项目 行业类别 | 398电子元件及电子专用材料制造 |
| 建设性质 | 新建（扩建） R改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大竹县经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2408-511724-07-02-953619】JXOB-0556号 |
| 总投资 （万元） | 23000 | 环保投资（万元） | 203.5 |
| 环保投资占比（%） | 0.88 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项目无须设置大气专项评价，对照情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 不涉及，无需开展。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经处理后经市政污水管网排入大竹工业园区污水处理厂。故本项目无需开展地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质储存量不超过临界量，故本项目无需开展环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水，故本项目无需开展生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目，故本项目无需开展海洋专项评价。. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故无需开展地下水专项评价。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 规划名称：大竹县工业园区（经开区）总体规划 审批机关：大竹县人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《大竹工业园区（东区）（8.9平方公里）总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：达州市大竹生态环境局（原大竹县环境保护局） 审查文件名称及文号：《关于〈大竹工业园区（东区）（8.9平方公里）总体规划环境影响报告书〉的审查意见》（竹环函〔2016〕13号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《大竹县工业园区（经开区）总体规划》符合性分析 规划区范围：西至竹凤大道，东至环城东路，南至凤山东路，北至行知路，共计16.92平方公里。 规划目标：以成渝经济区一体化发展为契机，发挥资源优势，优化空间布局，提升产业模式，加强生态环境保护、完善基础设施建设，把大竹经济开发区发展成为功能结构清晰、工贸经济繁荣、道路交通有序、基础设施完善、人居环境舒适、生态环境文明、川东一流水平的经济开发区。 产业定位：川东地区承接成渝经济区产业辐射前沿基地，产城一体示范区，以机电汽摩、轻纺鞋服为主导，以商贸物流、旅游、房产、文化产业等现代三产服务业为推手的川东一流水平的经济开发区。 本项目为达州市天宝锦湖高端充电设备3栋厂房整体生产扩能改建项目，本次在公司已建厂房内建设，不增加用地。对比产业布局规划图，项目符合《大竹县工业园区（经开区）总体规划》。 2、与《大竹工业园区（东区）（8.9平方公里）总体规划环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 根据《大竹工业园区（东区）（8.9平方公里）总体规划环境影响报告书》及审查意见，其评价范围为西至竹凤大道、东至环城东路、南至东湖大道、北至府新路，面积8.9平方公里。该区域规划的产业定位为：以现代工业为主导，以商贸物流、文化产业等现代三产服务业为推手的川东一流水平的经济开发区。规划区产业结构机电汽摩产业、轻纺鞋服产业、商贸物流、文化创意、旅游产业、中介咨询、生产生活服务。 2016年2月17日印发了《关于〈大竹工业园区（东区）（8.9平方公里）总体规划环境影响报告书〉的审查意见》（竹环函〔2016〕13号），明确了该工业园区鼓励、允许、禁止入园行业及清洁生产门槛，详见下表。 本项目位于四川省达州市大竹县工业园区川渝合作示范园A区标准化厂房6号、8号、10号厂房。园区规划及规划环评要求如下示： 1、规划范围 西至竹凤大道，东至环城东路，南至东湖大道，北至府新路，规划面积8.9km2。 2、产业定位 定位以发展壮大机电汽摩、轻纺鞋服等主导产业，积极发展商贸物流、旅游、房产、文化产业等三产服务类产业，并围绕产业链进行上下游配套产业的招商，形成产业集聚。 本项目位于产业园区。 - 产业准入及清洁生产要求 根据中国轻工业成都设计工程有限公司编制的《大竹工业园区（东区）(8.9平方公里）总体规划环境影响报告书》及《关于〈大竹工业园区（东区）(8.9km2）总体规划环境影响报告书〉的审查意见》（竹环函〔2016〕13号），明确了鼓励、允许、禁止入园行业名录，本项目与园区规划环评的符合性分析如下表1-1所示。 表1-1项目与大竹县工业区（东区）入园产业类型要求的符合性分析 序号; 园区鼓励、允许、禁止入园行业名录; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止及限制类产业. 1-1; 不符合国家现行产业政策的相关产业。; 本项目符合现行产业政策。; 项目不属于禁止及限制类产业. 1-2; 应禁止入区的项目首先是对水环境可能造成较大风险的制造业如石油加工、造纸、印染（苎麻配套印染除外）、化学原料及化学制品制造业、医药原药制造业等。; 本项目对水环境影响很小。. 1-3; 禁止技术落后。项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类行业平均清洁生产水平的项目。; 本项目未采用落后技术，清洁水平达到二级标准。. 2; 鼓励类产业. 2-1; 大竹县工业园鼓励发展壮大机电汽摩、轻纺鞋服等主导产业，积极发展商贸物流、旅游、房产、文化等第三产业，并围绕产业链进行上下游配套产业的招商，形成产业聚集。; 本项目属于允许类产业。; 本项目属于鼓励类产业. 3; 允许类产业. 3-1; 不属于规划行业类型及禁止类，且符合国家有关法律法规和政策规定的，为园区允许类行业。; /; /. 3-2; 建议在东柳河达III类水域以前原则上禁止新建含脱胶的苎麻加工和排水量较大的项目入园，近期在引进该类企业时建议如下：（1）可引进精干麻为原料的纯苎麻纺织项目；（2）含脱胶的苎麻加工和其他排水量较大的项目必须是区域内（以东柳河流域为受纳水体）现有企业搬迁技改入园（非新建项目），且原则上等量搬迁；（3）技改项目应提高清洁生产水平，技改后必须是水污染物减污项目。; /. 3-3; 新建含脱胶的苎麻加工和其他排水量较大的项目在满足以下前置条件的情况下方可适当引入：（1）通过东柳河环境综合整治，东柳河水环境达到III类水域要求；（2）东柳河必须有足够的环境容量支持新建项目的实施，新建项目废水达到规定标准排放，且企业所排废水不改变东柳河水体功能和水质级别。; /. 综上所述，本项目符合四川大竹县工业区（东区）工业园区规划。 |
| 其他 符合性分析 | 1、生态环境准入清单符合性分析 本项目涉及环境管控单元共4个： 表1-2管控单元信息表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5117242310001; 四川大竹经济开发区; 达州市; 大竹县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5117242530001; 大竹县城镇开发边界; 达州市; 大竹县; 资源管控分区; 土地资源重点管控区. YS5117242550001; 大竹县自然资源重点管控区; 达州市; 大竹县; 资源管控分区; 自然资源重点管控区. ZH51172420002; 四川大竹经济开发区; 达州市; 大竹县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. 项目所在地“生态环境分区管控单元”结果截图如下： 项目与达州市生态红线、环境管控单元的位置关系： 本项目 图1-1 达州市生态保护红线分布图（调整后） 达州市天宝锦湖高端充电设备3栋厂房整体生产扩能改建项目位于达州市大竹县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：四川大竹经济开发区，管控单元编号：ZH51172420002） 项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 图1-2 数据分析系统图 生态环境准入清单符合性分析： 本项目位于达州市大竹县工业园区。本次评价参照四川省政务服务网“生态环境分区管控符合性分析”系统分析结果，分别从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个维度进行管控要求符合性分析，详见表。 表1-3 环境管控单元符合性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 达州市普适性清单; 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目情况; 符合性. YS5117242230001; 东柳河－大竹县－墩子河－控制单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有资源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目属于C2912橡胶板、管、带制造和C2922塑料板、管、型材制造行业，不属于禁止、限制的建设活动。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》，落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其他特殊水体保护要求; 本项目建设有污水处理站，项目废水经污水处理站处理达标后排入市政污水管网。; 符合. 环境风险防控; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范纳入日常环境管理制度体系。加强执法监督，实现对工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。; 本项目不属于化工类项目。本项目已严格提出各项环境风险防范措施。; 符合. 资源开发效率要求; 加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目。; 本项目不属于高耗水行业。; 符合. YS5117242310001; 四川大竹经济开发区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 /; 本项目属于C2912橡胶板、管、带制造和C2922塑料板、管、型材制造行业，不属于禁止、限制的建设活动。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升 其他大气污染物排放管控要求 /; 本项目采用天然气锅炉，本项目VOCs废气经“活性炭吸附装置”处理达标后有组织排放。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5117242530001; 大竹县城镇开发边界; 空间布局约束; 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2。城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批。; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求; /; /. YS5117242550001; 大竹县自然资源重点管控区; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求; /; /. ZH51172420002; 四川大竹经济开发区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 －禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 －禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 －引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 －禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 －工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 －禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 －未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定的化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 －严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCS的项目实施现源2倍削减量替代。 －严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 －严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 －严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 －现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 －重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展，就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展，就地改造、域外搬迁”企业； －引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的小微企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 －石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 其他空间布局约束要求 / 污染物排放管控： 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.5 5805t、SO2 12773t、NOx11892t、VOCs13969t 现有资源提标升级改造 －污水收集处理率达100%； －到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。 －有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 －完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 新增资源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移。 污染物排放绩效水平准入要求：新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。国家大气污染防治重点区域（以下称重点区域）内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施；重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、氨氮排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形势分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 园区环境风险防控要求：园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。 用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 －大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 －增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 －实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量备量替代。 －鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉－转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 －推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治； －全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 －对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 －高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 －禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 －禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电力或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1、北区和南区：禁止引入金属冶炼等可能对区域大气环境及周边环境敏感点造成严重影响的企业；禁止引入用水量大的企业，禁止引入天然气开发、石化、化工、电镀、酿造、印染、化学制浆造纸等废水排放量大且难于处理、污染严重的企业；原则上不准引进原煤作为主要能源的企业 2、东区：禁止引入对水环境可能造成较大风险的制造业如石油加工、造纸、印染（苎麻配套印染除外）、化学原料及化学制品制造业、医药原药制造业等其他同达州市工业重点管控单元要求； 3、大竹县柏林工业园区：禁止除竹（木）加工、竹浆造纸外的企业 限制开发建设活动的要求 1、园区西侧落地项目应充分论证大气、噪声环境影响，优化项目选址布局 2、园区周边涉及永久基本农田区域，布局项目应充分考虑涉气特征污染物（硫酸雾、硫化氢、氯化氢等）对基本农田的影响，适当优化布局优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐，定期开展土壤污染隐患排查与风险管控，防止对耕地造成污染；排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，确保废水、废气排放和固体废物处理、处置符合国家有关规定要求，强化土壤环境污染治理及风险管控，防止对周边农用地土壤造成污染 3、东区： （1）在引进苎麻加工企业时要控制含脱胶企业的数量和规模，引进苎麻加工企业应以精干麻为原料的纯苎麻纺织项目为主，对新建的含脱胶的苎麻加工项目应限制入园（在东柳河水质达到III类标准以前，对苎麻脱胶企业限制引进）； （2）园区引进新建的含脱胶苎麻加工企业时，应以建设园区污水处理厂为前提 4、大竹县柏林工业园区：在场镇未搬迁前，园区西侧落地项目应充分论证大气、噪声环境影响，优化项目选址布局 其他同达州市工业重点管控单元总体要求 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他空间布局约束要求 /; 本项目位于南区，属于C2912橡胶板、管、带制造和C2922塑料板、管、型材制造行业。本项目不属于金属冶炼、用水量大、天然气开发、石化、化工、电镀、酿造、印染、化学制浆造纸等项目。本项目采取有效措施，确保废水、废气排放和固体废物处理、处置符合国家有关规定要求。; 符合. 污染物排放管控; 现有资源提标升级改造 项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水排放综合标准》三级或相应的行业排放标准（麻纺企业须达到《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）间接排放标准）后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 －含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。其他同达州市工业重点总体准入要求 新增源等量或倍量替代 大竹县柏林工业园区：东柳河执行水环境污染物允许排放量硬约束。 其他同达州市工业重点总体准入要求 新增资源排放标准限值 大竹县柏林工业园区：1、造纸需满足《四川省造纸产业差别化环境准入指标体系》中提出的污染物排放约束性和建议性环境管控指标。 2、制浆锅炉执行超低排放限值，碱炉执行大气特别排放限值。 3、制浆造纸企业执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》表3水污染物特别排放限值要求 污染物排放绩效水平准入要求 同达州市工业重点总体准入要求 其他污染物排放管控要求 /; 本项目建设有污水处理站，项目废水经污水处理站处理达《污水排放综合标准》三级标准后排入市政污水管网。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 安全利用类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 污染地块管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 园区环境风险防控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 企业环境风险防控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他环境风险防控要求 /; /; /. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 同达州市工业重点总体准入要求 地下水开采要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 能源利用效率要求 大竹县柏林工业园区：除制浆造纸项目外禁止使用燃煤等高污染燃料，其他项目以天然气、电力等清洁能源为主。 其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市工业重点总体准入要求; /; /. 资源开发效率要求; 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。; 本项目不涉及。; /. 综上，本项目为达州市天宝锦湖高端充电设备3栋厂房整体生产扩能改建项目，不属于禁止发展项目，满足达州市“三线一单”相关要求。 3、产业政策符合性分析 本项目为其他电子设备生产，根据国务院国发〔2005〕40号文件《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录（2024年本）》的规定，本项目生产工艺及产品均不属于淘汰落后生产能力、工艺和产品之列，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类。因此，项目的建设符合国家产业政策。 同时，本项目取得四川省固定资产投资项目备案表（川投资备【2408-511724-07-02-953619】JXOB-0556号），准予本项目备案。 因此，本项目的建设符合国家当前产业政策。 4、用地规划符合性 项目为其他电子设备制造项目，项目位于四川大竹县工业区（东区）工业园区，属于工业园区，根据大竹县国土资源局为大竹经济开发区川渝（大竹）合作示范园A区规划范围内DZG223号地块出具的不动产权证书（（2018）大竹县不动产权第0006399号）可知，本项目占地属于工业用地。因此项目建设符合土地利用规划要求。 综上所述，项目用地符合规划。 5、与大竹县符合性分析 大竹县的区域定位为：达州一小时经济圈的南部增长极和综合交通枢纽，是辐射川东地区的桥头堡和重要节点。城市定位为：苎麻及机械产业大县，基本构建起交通体系完备、产业集群明显、生态环境优良、社会事业进步的特色城市。关于产业布局总规中明“一个中心、三个发展组团”的空间布局模式。在产业空间上重点有如下内容：由城东东柳乡、竹北乡结合部组成工业发展组团（大竹县工业园区）。依托工业园区，重点布局丝麻纺织、机械制造、食品等一般加工工业，培育壮大产业集群。园区占地均属总规中明确的城市建设用地。本项目位于大竹县工业园区内，所用土地为工业用地，主要发展电气机械和器材制造业，对推动大竹工业园区机电产业的集群效应具有积极作用。因此，项目建设符合《大竹县城市总体规划》(2011-2020)。 - 与相关法规、规范的符合性 （1）《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 2021年11月25日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过了《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》，本项目与其符合性分析见下表： 表1-5 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 序号; 法律条文; 本项目; 符合性. 第十 七条; 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不属于化工园区和化工项目。; 符合. 第二十一条; 按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 项目建成后将按要求办理排污许可证。; 符合. 第六十七条; 新建排放重点水污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的工业集聚区。逐步减少在工业集聚区以外排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。工业集聚区管理机构应当建设污水集中处理设施和配套管网，实行雨污分流，实现废水分类收集、分质处理。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。 工业集聚区管理机构应当建设污水集中处理设施和配套管网，实行雨污分流，实现废水分类收集、分质处理。污水集中处理设施应当安装自动监控系统，并与生态环境主管部门的监控设备联网。 排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。; 项目无工业废水产生，仅少量生活污水，厂区采取雨污分流制，废水经收集处理后排入园区污水处理厂（已建成投运）集中处理，水质满足园区污水处理厂的接纳标准。. 第七十三条; 禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目固体废物严格按照相关要求进行收集和处置。; 符合. 第八十条; 限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。; 项目所用的设备、工艺不属于严重污染水环境的工艺和设备; 符合. （2）与《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）的符合性分析 项目与《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）的符合性分析见表1.2-6。 表1.2-6 与《中华人民共和国长江保护法》（摘录）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目. 1; 第二十六条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建外。; 本项目不涉及尾矿库。. 2; 第二十八条 国家建立长江流域河道采砂规划和许可制度。长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。; 本项目不涉及采砂。. 3; 第三十八条 国务院水行政主管部门会同国务院有关部门确定长江流域农业、工业用水效率目标，加强用水计量和监测设施建设；完善规划和建设项目水资源论证制度；加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 项目不属于高耗水项目。. 4; 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 项目固体废物均得到妥善处置，满足环保要求。. - 由上表可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》中的要求。 （3）与相关污染防治行动方案符合性分析 项目与相关污染防治行动方案的符合性，见表1-6。 表1-6 项目与相关污染防治行动方案符合性分析表 方案名称; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第四十五条，产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目废气集中收集后采用“三级活性炭”处理后达标排放。; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》; 严控“两高”行业产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。制定淘汰落后产能工作方案，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，重点区域内严禁未经产能置换违规新增钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等产能。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目应优化运输结构。防范落后产能跨地区转移 ，严防“地条钢”死灰复燃。开展燃煤锅炉整治; 本项目不属于“两高”行业，不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃行业。; 符合. 减少工业废水排放量。减少重点行业工业企业废水排放量。岷江、沱江流域的制浆造纸、白酒、啤酒、制革等重点行业企业要尽快进行清洁生产改造，确保单位产品基准排水量达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。指导钢铁、印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回收利用。对具备使用再生水条件但未充分利用的企业，暂停其新增取水许可审批。; 项目无生产废水产生；项目不属于重点行业；不属于岷江、沱江流域。; 符合. 推进挥发性有机物综合整治。开展化工行VOCS综合治理。针对有机化学原料制造、农药制造、医药化工、涂料油墨颜料制造、化学纤维制造、橡胶和塑料制品制造、煤化工等化工行业，实施挥发性有机物综合整治。; 项目位于大竹工业园区内。本项目废气集中收集后采用“三级活性炭”处理后达标排放。; 符合. 加快燃煤锅炉淘汰升级。地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉，成都市禁止新建燃煤、木材、生物质锅炉，新建燃气锅炉氮氧化物采取更严格管控要求。到2017年底20蒸吨以上燃煤锅炉治理达标，到2020年底县城及以上城市建成区全面淘汰每小时10蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不得新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。在用燃煤锅炉全面达标。; 本项目不设置锅炉。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; 对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。; 项目采取设备密闭、加强管理，以减少VOCS无组织排放。; 符合. 对于含高浓度VOCS的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助其他治理技术实现达标排放。; 本项目废气集中收集后采用“三级活性炭”处理后达标排放。; 符合. 《四川省挥发性有机物污染治理实施方案（2018—2020年）》; 严格建设项目环境准入：提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。各市（州）要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 项目属于大竹县工业园区允许类项目；不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 符合. 加快推进化工行业VOCs综合治理。加大有机化学原料制造、农药制造、医药化工、涂料油墨颜料制造、化学纤维制造、橡胶和塑料制品制造、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）等化工行业VOCs整治力度，实施挥发性有机物综合整治。兼顾解决恶臭、有毒有害等民生环境问题。到2020年，化工行业VOCs排放量比2015年减少30%以上。 加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的储存、输送、投料、卸料、涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。; 本项目废气集中收集后采用“三级活性炭”处理后达标排放。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 涉及VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 废气通过设置集气罩收集。; 符合. 《大气污染防治行动计划》; 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶黏剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性。; 项目不属于上述产生挥发性有机物的行业，不使用涂料、胶黏剂等产品；本项目废气集中收集后采用“三级活性炭”处理后达标排放。。; 符合. 《水污染防治行动计划》; 狠抓工业污染防治，取缔“十小”企业，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 项目不属于小型造纸、制革、印染、染料、炼焦等严重污染水环境的生产项目。; 符合. 由上表可知，本项目符合相关污染防治行动方案的要求。 - （5）《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》的符合性分析 表1-7 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》协调性分析 负面清单; 本项目情况; 是否. 第五条禁止新建、改建和扩建不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头建设项目; 不属于. 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》地过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目不属于长江通道项目; 不属于. 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目位于达州市大竹县工业园区川渝合作示范园A区，不涉及自然保护区; 不属于. 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。; 本项目不涉及风景名胜区; 不属于. 第九条禁止在饮用水水源地保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目建设区域不涉及饮用水水源保护区; 不属于. 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目所在河段不涉及水产种质资源保护区、饮用水源保护区; 不属于. 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 不属于. 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不涉及前述敏感区域; 不属于. 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目为工业用地，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》所划定的岸线保护区和岸线保留区范围内. 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、 航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 不属于. 第十五条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划 定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资 源及自然生态保护的项目。; 本项目所在地不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区保留区范围; 不属于. 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目废水排放至园区污水处理厂处理，不新增排口; 不属于. 第十七条 禁止在长江、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和 51个（四川省 45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及捕捞; 不属于. 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 不属于. 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不属于. 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目不涉及生态保护红线、永久基本农田及其他特别保护的区域; 不属于. 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为电子元件及电子专用材料制造，所在园区为合规 园区。; 不属于. 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油项目，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。; 不属于. 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目为其他电子设备生产，根据国务院国发〔2005〕40号文件《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录（2024年本）》的规定，为允许类的建设符合国家产业政策。同时，本项目取得四川省固定资产投资项目备案表（川投资备【2408-511724-07-02-953619】JXOB-0556号，准予本项目备案。; 不属于. 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换 要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 不属于. - （6）与《达州市人民政府办公室 关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号）符合性分析 根据《达州市人民政府办公室 关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），本项目与全市及大竹县的生态环境管控要求符合性分析详见下表。 - 表1-8 生态环境管控要求符合性一览表 - 行政区划; - 生态环境管控要求; - 本项目情况; - 符合性. - 达州市; - 1.长江干支流岸线1千米范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。 - 2.严控产业转移环境准入。 - 3.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 - 4.造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。 - 5.深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 - 6.钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园； - 普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达到国内先进水平。; - 1.本项目不属于化工项目； - 2.本项目不涉及； - 3.本项目不涉及； - 4.本项目不属于造纸项目； - 5.本项目不涉及； - 6.本项目不属于钢铁行业项目。; - 符合. - 大竹县; - 1.优化中心城区产业布局，引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 - 2.加强污水处理等基础设施建设。 - 3.完善城镇生活污水源头减量，严格管控农业面源污染，加强规模以上畜禽养殖污染治理，鼓励工业企业开展尾水回收利用。 - 4.推进东柳河、铜钵河、黄滩河、东河等水污染防治、水生态修复、水安全保障、湿地资源保护等流域综合治理。加强矿山矿企的环境治理和生态修复，大力查处非法开采和破坏矿山地质环境行为。; - 1.本项目不涉及； - 2.本项目不涉及； - 3.本项目不涉及； - 4.本项目建设有污水处理站，项目废水经污水处理站处理达《污水排放综合标准》三级标准后排入市政污水管网。; - 符合. 根据上表可知，本项目符合《达州市人民政府办公室 关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号）相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及主要环境问题 对现有6栋（8B栋）、8栋（8A栋）、10栋手机充电器成品组装线全部设备进行更换升级，总共涉及18条手机总装生产线（10栋5F－5条手机充电器成品组装线车间；10栋4F－4条手机充电器成品组装线车间；8A栋4F－4条手机充电器成品组装线车间；8B栋3F－5条手机充电器成品组装线车间），扩建完成后能达到手机充电器15000万个/年产能。 公司其他车间工艺和设备不涉及任何改造升级，主要包括：8A栋-1F 注塑生产车间、8B栋-2F 的SMT 生产车间、10-2F 的SMT 生产车间、8A栋-3F 汽车电子充电器生产车间，项目扩建后因提升产能增加的塑料壳原件和SMT原件消耗量均全部外购。 项目扩建后仍为其他电子设备生产，工艺及生产产品未变化。本项目组成及主要环境问题如下示： 表2-1项目组成及主要环境问题 项目名称; 内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 运行期. 主体工程; 生产区; 10栋5F－5条手机充电器成品组装线车间; 四川宏智川渝合作建设投资有限公司已建成的厂房，根据现场踏勘，无环境遗留问题，施工期主要为装修及安装设备产生的施工粉尘及施工废水、施工垃圾; 固废、噪声、废气、废水; 改扩建. 10栋4F－4条手机充电器成品组装线车间. 8A栋4F－4条手机充电器成品组装线车间. 8B栋3F－5条手机充电器成品组装线车间. 辅助 工程; 检测中心; 位于8栋厂房2楼中间位置，230m2，主要进行各项性能测试区。; -; 依托. 配件辅料房; 30m2，8栋厂房2楼东侧位置。; 依托. 产品暂放区; 位于生产区东侧，用于暂时存放成品。; -; 依托. 产品检验区; 位于产品暂存区东侧，检验产品是否合格。; -; 依托. 危化品储存间; 位于8栋厂房与10栋厂房之间，主要用于存放乙醇，建筑面积80m2。; -; 依托. 冷却水塔; 位于8栋厂房南侧（2个），流量为250m3/h。; -; 依托. 中央空调机组及配套冷却水塔; 中央空调主机房位于10栋厂房1层，配套4个冷却水塔，流量为300m3/h。; -; 依托. 原材料区; 位于8栋厂房1楼东侧、10栋厂房1楼东侧10栋厂房4楼东侧，用于存放项目原材料。; -; 依托. SMT成品仓; 位于10栋厂房3层东北侧，建筑面积370m2。; -; 依托. 内销机构料仓; 位于10栋厂房3层西南侧，建筑面积600m2。; -; 依托. 外销电子仓; 位于10栋厂房3层西侧，建筑面积280m2。. 内销电子仓; 位于10栋厂房3层斜侧，建筑面积580m2。; -; 依托. 成品仓; 位于10栋厂房1层，建筑面积1100m2。; -; 依托. 危险化学品储存间; 与危废暂存间相邻，建筑面积80m2。; -; 依托. 办公及生活设施; 办公区; 位于8栋厂房2楼西侧; 生活垃圾、生活污水; 依托. 食堂; 位于厂区10栋楼北侧; 食堂餐厨垃圾、食堂废水; 依托. 公用工程; 供水设施; 依托四川宏智川渝合作建设投资有限公司已建供水管网，供水来源为市政供水。; -; 依托. 供电设施; 依托四川宏智川渝合作建设投资有限公司已建供电系统，供电来源于市政电网; -. 排水; 依托四川宏智川渝合作建设投资有限公司已建雨污水管网，四川宏智川渝合作建设投资有限公司厂区采取雨污分流制，雨水经厂区雨水管网进入市政雨水管网，污水经厂区已建预处理池处理后，排入市政污水管网； 生活污水依托四川宏智川渝合作建设投资有限公司已建预处理池进行处置，排入园区污水管网进入大竹县工业园区污水处理厂处理后排入东柳河。; -. 项目冷却水循环使用，不外排。. 环保工程; 生活污水、拖布清洁废水、车间工人洗手废水; 依托四川宏智川渝合作建设投资有限公司原有的生活污水预处理池（容积60m3）; 废水; 依托. 废气; 10栋5F－5条手机充电器成品组装线车间; 2根24米高排气筒（DA008、DA009），均采用三级活性炭处理废气工艺; 有机废气 焊烟废气; 利旧. 10栋4F－4条手机充电器成品组装线车间; 2根24米高排气筒DA006、DA007），均采用三级活性炭处理废气工艺; 利旧. 8A栋4F－4条手机充电器成品组装线车间; 2根20米高排气筒（DA004、DA005），均采用三级活性炭处理废气工艺; 利旧. 8B栋3F－5条手机充电器成品组装线车间; 2根20米高排气筒DA014、DA015），均采用三级活性炭处理废气工艺; 利旧. 噪声处理; 合理布局；选用低噪声设备，安装时采用基础减震以及各设备均置于密闭厂房等; 噪声; 新建. 固废; 一般 废物; 厂区设置1个一般固废暂存区; 一般固体 废物; 依托. 危险废物; 与危险化学品储存间相邻，建筑面积为15m2的危险废物暂存间; 废活性炭、PCB板边料（电路板）、废有机溶剂、含油抹布手套、废桶、废矿物油; 依托. - 产品方案 表2-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 型号; 数量; 照片. 1; 手机电源适配器/充电器; 中规/英规/欧规; 15000万个/年. 备注：只包含电源适配器插头，不含电源线. - 主要原辅材料及能耗 表2-3项目主要原辅材料一览表 类别; 名称; 单位; 年用量; 备注; 来源产地. 原辅材料; 主料. PCB板; 万个; 15000; 部分外购; 内地. 贴片IC; 万个; 15000; 部分外购; 马来西亚/泰国/中国. 其他3C胶壳; 万个; 15000; 外购; 内地. 塑胶外壳; 万个; 15000; 部分外购; 内地. 插脚; 万个; 15000; 外购; 内地. 3C插脚; 万个; 15000; 外购; 内地. 3C铜脚; 万个; 15000; 外购; 内地. 变压器; 万个; 15000; 外购; 内地. 电容; 万个; 15000; 外购; 内地. 电阻; 万个; 15000; 外购; 内地. 二极管; 万个; 15000; 外购; 内地. 线材; 万个; 15000; 外购; 内地. 辅助材料. 导热硅胶; t; 2600; 外购; 内地. 焊锡锡线; t; 100; 外购; 内地. 焊锡锡条; t; 外购; 内地. 锡膏; t; 10; 外购; 内地. 助焊剂; L; 203826 （密度0.82g/cm3）; 外购; 内地. 固化剂; kg; 1683; 外购; 内地. 干燥剂; 包; 1009594.3; 外购; 内地. 树脂; kg; 5047.9; 外购; 内地. 红胶; kg; 10516.601; 外购; 内地. 清洗剂（洗板水）; kg; 16239.5; 外购; 内地. M78N防潮剂 （绝缘胶）; t; 7.3; 外购; 内地. 模具; 个; 12; 外购; 内地. 乙醇; t; 2.1; 外购; 内地. 机油; t; 0.1; 外购; 内地. 能源消耗; 电; kW·h/a; 1200万; 外购; /. 水; t/a; 26000; 外购; /. 导热硅胶：根据企业提供的MSDS可知，本项目使用的产品名称为SLD-8941单组分阻燃型导热粘结硅橡胶，其主要组分详见表2-4-1。 表2-4导热硅橡胶组分 组分; 化学式; CAS号; 含量%. 二氧化硅（石英）; SiO2; 14808-60-7; 5~10. 聚二甲基硅氧烷; -; 9006-00-6; 30~50. 二氧化钛; TiO2; 13463-67-7; 40~60. 三甲氧基甲基硅烷; CH3Si(OCH3)3; 1185-55-3; 1~10. 根据表可知，本项目各组分均比较稳定，不会分解。 乙醇：分子量为46.07，无色透明液体，酒精味，沸点78.4℃，熔点-114.1℃，自燃温度363℃，相对密度（水=1）为0.789，与水互溶，可混溶多数有机溶剂，易燃，毒性：属微毒类，急性毒性：LD507060mg/kg（兔经口）；LC5037618mg/m3，10小时（大鼠吸入）。 助焊剂 ：为无铅助焊剂，高浓度蒸气可能造成头痛，噁心，嗜睡，动作不协调和无意识，视觉与皮肤刺激等。会经皮肤吸收达中毒量，大量暴露会造成意识丧失及致死。吞食或呕吐可能导入肺部。长期接触会伤及周围（手、脚）神经。 表2-5 无铅助焊剂组分 红胶：有环氧成分，容易刺激皮肤，导致皮肤过敏。 表2-6红胶组分 清洗剂（洗板水）：为水基环保型清洗剂，根据企业提供的MSDS可知，其主要组分详见表2-7。 表2-7清洗剂（洗板水）组分 M78N防潮剂（绝缘胶）：为SLD-8160G双组分有机硅灌封胶，为水基环保型清洗剂，根据企业提供的MSDS可知，其主要组分详见表2-8。 表2-8绝缘胶组分 4、项目主要设备清单 表2-9-1 8B栋3F手机充电器成品组装线主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 生产厂商; 数量. 1; 自动二维码扫码器; SR-1000; /; 3. 2; 在线CNC分板机; 在线CNC分板机：MT-3350-DSB; 深圳市马丁特尼尔技术有限公司; 3. 3; 在线式轨道点胶机; 在线式轨道点胶机，轨道在线式; 广东金滨智能科技有限责任公司; 5. 4; 示波器; DLM3054; /; 1. 5; 自动超声激光一体机; 自动超声激光一体机，在线式; 广东金滨智能科技有限责任公司; 1. 6; 水冷紫光镭射机; 水冷紫光镭射机：ZK-UV-30A; 深圳市中禾旭精密机械有限公司; 1. 7; USB红光镭射机; USB红光镭射机; /; 4. 8; 轨道在线焊线机; 轨道在线焊线机; /; 1. 9; 平台点胶机; 平台点胶机; /; 5. 10; AOI光学检测仪; AOI光学检测仪; /; 1. 11; 超声波塑胶熔接机; 双振超声波塑胶熔接机，数控APP-K3520 （全成）有自动追频、交叉导轨、方; 惠州市全成超声波自动化设备有限公司; 4. 12; 电子老化车（盘）; SR-750; /; 12. 13; 载具回流线体; 载具回流线; /; 1. 14; 波峰焊锡机; SA-3JSL; /; 2. 15; 自动喷雾机; 锡炉喷雾机; /; 1. 16; 中规自动铆单片机; 中规自动铆单片机：编带料; 东莞市创宏自动化设备有限公司; 1. 17; 自动老化车; 自动老化车; /; 11. 18; 包装段拉体（8米）; 包装段拉体（8米）; /; 2. 19; 3M插件拉; 3M插件拉; /; 3. 20; 治具翻板机; 治具翻板机; /; 1. 21; 半成品检测机（CCD）; 半成品检测机（CCD）; /; 1. 22; FCT测试治具; FCT测试治具; /; 2. 23; 自动超声波平台; 功能测试 超声波激光一体机; /; 2. 24; CCD（柜式）; CCD（柜式）; /; 2. 25; 条码读取器（全盘）; 基恩士SR-750; /; 1. 26; 耐压测试仪; 19020-10; /; 1. 27; 平台焊锡机; GT-HJ4331; /; 5. 28; AOI接驳台; AOI接驳台，单轨接驳台，1200*820mm，带灯架，带传感器 JBJYX00138; 广东金滨智能科技有限责任公司; 1. 29; 变压器底部自动点胶机; 变压器底部自动点胶机; /; 1. 30; ICT测试系统; PTI-816S; 广东派捷智能装备有限公司; 1. 31; AC引线点胶机; AC引线点胶机; /; 3. 32; CCD名牌检测仪; PA01; /; 1. 33; AOI接驳台; JRT-1002; /; 1. 34; USB在线镭射线体; USB在线激光平台; /; 2. 35; 平台式焊锡机; 双轴FD-5331; /; 2. 36; 精益生产工作台; 精益生产工作台; /; 2. 37; 标准工作台; 标准工作台，L700*W600*H1900（带照明灯）作业高度950mm; /; 1. 38; 吸扳机; USB激光; /; 3. 39; 超声平台; T-PAUTO BU3-04B; /; 2. 40; 自动转码激光一体机; 自制设备; /; 6. 41; 节能自动老化线; GJBS-CHR-200-2560-F1; 冠佳; 1. 表2-9-2 8A栋4F手机充电器成品组装线主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 生产厂商; 数量. 1; 推拉力计; 推拉力计NK-200指针式 最大测量范围200N 精度：1N 原厂标配_日本艾固; 东莞市东和电子制程有限公司; 1. 2; 中规自动铆单片机; 中规自动铆单片机：编带料; 东莞市创宏自动化设备有限公司; 1. 3; USB激光平台; 天宝自制; /; 1. 4; 波峰焊锡机（带喷雾机+后接驳台）; 劲拓 SMART-350II-M（含外置喷雾机+导轨自动调宽+锡炉; /; 1. 5; 轨道式点胶机; 天宝自制; /; 5. 6; 自动超声波平台; /; /; 2. 7; 超声波熔接机; K3520,3KW; /; 2. 8; ATE测试系统16通; ATE-806LB-12CH; /; 1. 9; ICT测试治具; PCB6392 ICT测试针床; 深圳市派捷电子科技有限公司; 1. 10; FCT测试机架; R034366L-C/PCB6392 FCT测试机架（带不同协议切换控制板）/大; 东莞市沃瑞电子有限公司; 4. 11; 红光镭射机; 光纤激光打标机; /; 1. 12; 在线AOI（双轨）（含两台电脑）; AOI,LI-3000DP; /; 1. 13; AOI接驳台; AOI接驳台，单轨接驳台，1200*820mm，带灯架，带传感器; 广东金滨智能科技有限责任公司; 10. 14; 节能自动老化线; CH-ABI-V5.1-3008S; 东莞市沃瑞电子有限公司; 4. 15; 中规自动铆单片机; 中规自动铆单片机：编带料; 东莞市创宏自动化设备有限公司; 4. 16; 波峰焊锡机; 波峰焊锡机： E-FLOW-Z 基板下板机UB-350Z 喷雾外置，左到右方向，; 日东智能装备科技（深圳）有限公司; 4. 17; 在线CNC分板机; 在线CNC分板机：MT-3350-DSB; 深圳市马丁特尼尔技术有限公司; 5. 18; 在线CNC分板机; 在线CNC分板机：MT-3350-DSB; 深圳市马丁特尼尔技术有限公司; 5. 19; 在线式轨道点胶机; 在线式轨道点胶机，轨道在线式; 广东金滨智能科技有限责任公司; 16. 20; 保护膜热缩机; 保护膜热缩机HYL-4525; 惠州市逸林自动化设备有限公司; 1. 21; 单槽式超声波清洗机; 单槽式超声波清洗机：KM-1024F、28KHz 1200W 内槽尺寸：L750; 惠州市全成超声波自动化设备有限公司; 1. 22; 水冷紫光镭射机; 水冷紫光镭射机：ZK-UV-30A; 深圳市中禾旭精密机械有限公司; 4. 23; 高速塑料打标机（紫光）; 高速塑料打标机（紫光）： ZK-SJ-05TB; 深圳市中禾旭精密机械有限公司; 10. 24; ICT测试系统; PTI-816S; 广东派捷智能装备有限公司; 1. 25; 耐压测试仪; 耐压测试仪，十通道同步耐压测试仪（Chroma19020-10）; 中茂电子（深圳）有限公司东莞服务部; 4. 26; ATE测试系统; ATE测试系统：型号：沃锐ATE-806LB-16CH 配3KW变频电源; 东莞市沃瑞电子有限公司; 16. 27; AOI光学检测仪; 在线型自动光学检测机AOI，型号：TU820; 苏州图锐智能科技有限公司; 4. 28; 共模测试系统; 手机电源共模测试系统 JB200501（大竹）; 广东金滨智能科技有限责任公司; 4. 29; CCD检测系统; CCD检测系统 JB200502（大竹）; 广东金滨智能科技有限责任公司; 4. 30; 变频仪; 6710; /; 1. 31; 单头双Y自动焊锡机; GT-JH5541; /; 1. 32; USB在线镭射线体; /; /; 4. 33; 超声波塑胶熔接机; APP_S3530; 惠州市全成超声波自动化设备有限公司; 6. 34; 自动转码激光一体机; 增加转码后自动扫码功能，下料皮带及载具回流H皮带……; /; 12. 35; 变压器底部点胶机; 变压器底部点胶机，可抽取式; 自制设备; 5. 36; 机器人; 转角+四轴传递机器人; /; 4. 37; 超声波塑胶熔接机; APP_S3530; 惠州市全成超声波自动化设备有限公司; 2. 38; 在线式轨道焊锡机; 双焊锡枪200W; /; 2. 39; 测试超声波激光一体机; 自动化设备，测试超声波激光一体机; 广东金滨智能科技有限责任公司; 8. 40; 炉温测试仪; 炉温测试仪 BESTEMP-X6; /; 1. 41; FCT测试治具; R034166L-C PCB6308; /; 2. 42; 半成品FCT测试治具; VR-LB-SD-PCB6352; /; 1. 表2-9-3 10栋5F手机充电器成品组装线主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 生产厂商; 数量. 1; 在线CNC分板机; 在线CNC分板机：MT-3350-DSB; 深圳市马丁特尼尔技术有限公司; 4. 2; 在线CNC分板机; 在线CNC分板机：MT-3350-DSB; 深圳市马丁特尼尔技术有限公司; 4. 3; AOI接驳台; AOI接驳台，单轨接驳台，1200*820mm，带灯架，带传感器; 广东金滨智能科技有限责任公司; 4. 4; 节能自动老化线; 节能全自动老化测试线，5V4A/2A OPPO; 东莞市沃瑞电子有限公司; 4. 5; 波峰焊锡机; 波峰焊锡机： E-FLOW-Z 基板下板机UB-350Z 喷雾外置，左到右方向，; 日东智能装备科技（深圳）有限公司; 5. 6; 水冷紫光镭射机; 水冷紫光镭射机：ZK-UV-30A; 深圳市中禾旭精密机械有限公司; 8. 7; ICT测试系统; PTI-816S; 广东派捷智能装备有限公司; 4. 8; 耐压测试仪; 耐压测试仪，十通道同步耐压测试仪（Chroma19020-10）; 中茂电子（深圳）有限公司东莞服务部; 5. 9; ATE测试系统; ATE测试系统：型号：沃锐ATE-806LB-16CH 配3KW变频电源; 东莞市沃瑞电子有限公司; 8. 10; AOI光学检测仪; 在线型自动光学检测机AOI，型号：TU820; 苏州图锐智能科技有限公司; 4. 11; 共模测试系统; 手机电源共模测试系统 JB200501（大竹）; 广东金滨智能科技有限责任公司; 4. 12; CCD检测系统; CCD检测系统 JB200502（大竹）; 广东金滨智能科技有限责任公司; 4. 13; USB在线镭射线体; /; /; 4. 14; 超声波塑胶熔接机; APP_S3530; 惠州市全成超声波自动化设备有限公司; 4. 15; 在线式喷涂机; /; /; 4. 16; 在线式轨道焊锡机; 双焊锡枪200W; /; 8. 17; 测试超声波激光一体机; 自动化设备，测试超声波激光一体机; 广东金滨智能科技有限责任公司; 8. 18; 在线式轨道点胶机; 在线式轨道点胶机，轨道在线式; /; 13. 19; 双工位高速曲线分板机; 双工位高速曲线分板机KL-4500D; 东莞市科立电子设备有限公司; 1. 20; 超声激光一体机; /; #N/A; 2. 21; 超声波熔接机; K3520; #N/A; 2. 22; 双振超声波塑胶熔接机; 双振超声波塑胶熔接机，数控APP-K3520 （全成）有自动追频、交叉导轨、方; 惠州市全成超声波自动化设备有限公司; 4. 23; 保护膜热缩机; 保护膜热缩机HYL-4525; 惠州市逸林自动化设备有限公司; 3. 24; 高速塑料打标机（紫光）; 高速塑料打标机（紫光）： ZK-SJ-05TB; 深圳市中禾旭精密机械有限公司; 6. 25; 机器人; 转角+四轴传递机器人; /; 4. 26; 自动转码激光一体机; 轨道式转码机（10V6.5A); /; 6. 27; 自动点胶机; MS-SY; /; 1. 28; ICT测试治具; PCB6320-REV05; /; 1. 29; 压件治具回流线体; 压紧治具回流线体：6500MM*200MM; 深圳市兴千田电子科技有限公司; 1. 30; 自动点胶机（引线）; 自动点胶机（引线）; /; 2. 31; USB激光平台; 天宝自制; /; 1. 32; 平台式焊锡机; 双轴FD-5331; /; 2. 33; 轨道式在线点胶机; 天宝自制; /; 2. 34; 煲机; /; /; 1. 表2-9-4 10栋4F手机充电器成品组装线主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 生产厂商; 数量. 1; 无铅波峰焊机; 无铅波峰焊机E-FLW-Z（含外置喷雾机SF-350，基板下板机UB-350）; 日东智能装备科技（深圳）有限公司; 4. 2; AOI接驳台; AOI接驳台，单轨接驳台，1200*820mm，带灯架，带传感器; 广东金滨智能科技有限责任公司; 4. 3; 在线CNC分板机; 在线CNC分板机：MT-3350-DSB; 深圳市马丁特尼尔技术有限公司; 2. 4; 在线CNC分板机; 在线CNC分板机：MT-3350-DSB; 深圳市马丁特尼尔技术有限公司; 2. 5; 双工位高速曲线分板机; 双工位高速曲线分板机KL-4500D; 东莞市科立电子设备有限公司; 2. 6; 在线式轨道点胶机; 在线式轨道点胶机，轨道在线式; 广东金滨智能科技有限责任公司; 10. 7; 数字万用表; 数字万用表 FLUKE17B+; 东莞市东和电子制程有限公司; 6. 8; 超声波卷膜机; 超声波卷膜机，金滨定制; 广东金滨智能科技有限责任公司; 2. 9; 在线式轨道焊锡机; 在线式轨道焊锡机，轨道在线式; 广东金滨智能科技有限责任公司; 8. 10; 插件拉体（3M); CJX-350; 惠州市捷瑞特电子设备有限公司; 8. 11; 机器人; 四轴机器人搬运设备，在线式; 广东金滨智能科技有限责任公司; 4. 12; 变压器底部点胶机; 变压器底部点胶机，可抽取式; 广东金滨智能科技有限责任公司; 3. 13; 紫光镭射机; 紫光镭射机UV-3X，品牌：大族; 大族激光科技产业集团股份有限公司; 6. 14; 高速塑料打标机（紫光激光）; 高速塑料打标机（紫光）： ZK-SJ-05TB; 深圳市中禾旭精密机械有限公司; 8. 15; 自动超声激光一体机; 自动超声激光一体机，在线式; 广东金滨智能科技有限责任公司; 7. 16; 水冷紫光镭射机; 水冷紫光镭射机：ZK-UV-30A; 深圳市中禾旭精密机械有限公司; 5. 17; 变频仪; 变频仪，华仪器6710/OPT.624 输出电压0V-600V; 继仪; 4. 18; 耐压测试仪; 耐压测试仪，十通道同步耐压测试仪（Chroma19020-10）; 中茂电子（深圳）有限公司东莞服务部; 7. 19; ATE测试系统; ATE-806LB-16CH; /; 11. 20; USB在线镭射线体; 自制设备; 自制设备; 4. 21; 自动转码激光一体机; 增加转码后自动扫码功能，下料皮带及载具回流H皮带……; 自制设备; 4. 22; 节能全自动老化; 节能全自动老化测试线; /; 3. 23; 超声波模具; 超声波模具; /; 75. 24; 自动点胶机（引线）; 自动点胶机（引线）; /; 1. 25; ICT测试治具; PCB6286-REV0.1; /; 16. 26; FCT测试治具; R034166L-C PCB6308; 东莞市沃锐电子有限公司; 9. 27; 煲机上机位扫描枪; 二维码扫描枪 型号：CR1021-04/串口CODE 配自动老化线使用; 深圳市鼎泰佳创科技有限公司; 4. 28; 波峰焊自动加锡机; 波峰焊自动加锡机：ZDJXJ-1; 东莞市井冈自动化设备有限公司; 4. 29; O-10W插脚上下模; 超声波模具一出一上下模（模具阳极处理）; 惠州市全成超声波自动化设备有限公司; 9. 30; FCT测试模板; PCB6477 33W FCT测试模板/大竹工厂; 东莞市沃锐电子有限公司; 10. 31; 高压测试治具; R035490L-S 80W澳规 PCB6481; /; 6. 32; 超声波上模; S16070T-2 O-10W英规; 惠州市全成超声波自动化设备有限公司; 46. 33; 功能测试超声激光一体机; 功能测试超声激光一体机; /; 2. 34; 在线点胶机（跨线式）; 在线点胶机（跨线式）; /; 2. 35; FCT测试针床; O-33W国产版 PCB30046 FCT测试模板; 东莞市沃锐电子有限公司; 2. 6、水平衡 （1）给水 本项目给水依托四川宏智川渝合作建设投资有限公司已建供水管网，由市政供水。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015—2010）进行设计制定各项用水定额。以市政给水为水源。 生活用水：改造完成后项目工作人员为600人，设有部分员工的宿舍，参考《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）并结合项目具体情况，生活用水量按80L/人·d计，其中洗手用水占25L/人·d、食堂用水25L/人·d、厕所用水30L/人·d。本项目用水情况估算见表2-11。 （2）排水 本项目排水依托四川宏智川渝合作建设投资有限公司已建雨污水管网，四川宏智川渝合作建设投资有限公司厂区采取雨污分流制，雨水经厂区雨水管网进入市政雨水管网，污水经厂区已建预处理池处理后，排入市政污水管网。 办公生活污水经四川宏智川渝合作建设投资有限公司污水管网进入四川宏智川渝合作建设投资有限公司已建的污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）的三级排放标准后排入污水管网，最终进入大竹县工业园区污水处理厂处理，目前达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排入东柳河。 本项目供排水情况如下所示： 表2-11 主要用水项目及其用水量汇总表 内容; 规模; 用水标准; 最大日用水量（m3/d）; 产污系数; 日最大产污量（m3/d）; 日最大排污量（m³/d）. 员工生活用水; 留宿; 100人; 100L/人·d; 10; 0.8; 8; 8. 不留宿; 500人; 80L/人·d; 40; 0.8; 32; 32. 设备清洗用水; /; /; 0.01; 0.8; 0.008; 0. 合计; /; 50.01; /; 40.008; 40.008. （3）水平衡 本项目水平衡如下示： 50.01 生活用水 新鲜水 50 化粪池 40 40 园区污水处理厂 东柳河 0.01 设备清洁 损耗0.002 0.008 滞留于抹布中作为危废处理 损耗10 图2-5项目水平衡图 7、劳动定员及工作制度 年工作日：300天，工作制度为3班制，每班工作24小时。 劳动定员：600人，厂区设住宿。 8、项目总平面布置 本次扩建改造项目厂房主体建筑为8A栋、8B栋、10栋：包括10栋5F－5条手机充电器成品组装线车间；10栋4F－4条手机充电器成品组装线车间；8A栋4F－4条手机充电器成品组装线车间；8B栋3F－5条手机充电器成品组装线车间。项目平面布置功能分区明确，互不干扰，物流连贯，因此平面布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 手机充电器成品组装线工艺流程简述： ①材料进料：将外购的电子元件等原材料在IQC车间进行检验，分类放入原材料仓库； ②SMT线：在SMT车间进行加工； ③手工插件：通过手工操作依次将插件电子元件插到PCB板指定位置，该工序产生的污染物为噪声； ④波峰焊：波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的。启动波峰焊机，设置相应的参数，待机器加热温度达到设定10分钟后，确认波峰高度不会漫过PCBA（PCBA是英文PrintedCircuitBoard+Assembly的简称，也就是说PCB空板经过SMT插件，再经过DIP插件的整个制程，简称PCBA），插装好的PCBA通过传送带进入波峰焊机，经过助焊剂涂敷装置，助焊剂利用波峰方法涂敷到线路板上，完成波峰焊接。波峰焊采用无铅锡条及阻焊剂，焊接过程会产生焊接废气、锡渣及噪声、助剂桶； ⑤AOI光学检测仪检测：采用AOI光学检测仪对焊接好的PCBA进行检测，检测合格的进行下一道工序，检测不合格的采用防静电烙铁进行人工补焊，该工序会产生少量不合格产品、噪声； ⑥人工补焊：对不合格的电路板采用防静电烙铁进行人工补焊，该工序会产生少量焊接废气、噪声、锡渣； ⑦电源裸板测试：利用电路板检测设备测试所生产出的电路板功能是否完整良好，对不合格产品进行查找原因，并返回各工序； ⑧焊线：将DC线焊接在组装好的PCB板上，此工序会产生少量焊接废气、设备噪声、锡渣； ⑨点胶：把固定胶灌封硅胶使用轨道在线点胶机点到产品上，让产品起到粘贴、灌封、绝缘、固定、表面光滑等作用，该工序会产生少量VOCS。 ⑩产品镭雕：自动超声激光一体机在超声工序的同时在产品外壳上激光打标，此过程会产生少量VOCS。 ⑪外壳组装：将自制的产品外壳，在流水线上用人进行组装，此过程无污染物产生； 产品超声：使用自动超声激光一体机利用超声波将产品上下外壳进行合并组装，此过程无污染物产生。 ⑫初测：通过测试设备对组装好的产品进行测试，确保其正常工作，对不合格的产品查找原因，返回各工序； ⑬产品老化：在老化室仿真出一种高温、恶劣环境对产品进行热氧化试验，考察材料随着使用时间的推移，产品性能的变化状况，考察产品使用的可靠性。此过程无污染物产生。 ⑭检验测试：对产品进行最后的功能检验，此过程会产生少量不合格产品。 ⑮包装入库：将产品进行包装后记录入库。 废气 清洗废气 图2-7手机充电器成品组装线生产工艺流程及产污环节图 2、主要产污工序 本项目运营期主要的产污工序及污染物如下： 1、废气：焊接工序、点胶工序、烘干工序、清洗工序产生的有机废气和颗粒物。 2、废水：办公生活污水。 3、噪声：机械设备噪声。 4、固废：项目产生的固废包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾，一般工业固废包括包装废塑料、锡渣、废包装袋，危险废物包括含废活性炭、PCB板边料（电路板）、废有机溶剂、含油抹布手套、废桶、废矿物油等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 3、现有工程环保手续履行情况 达州市天宝锦湖电子有限公司成立于2018年12月，是一家专门从事电子元件及组件制造、充电器制造的企业，企业已完成三期建设，现阶段均正常运行中。 一期项目：于2019年12月5日取得达州市大竹生态环境局出具的《关于达州市天宝锦湖电子有限公司香港天宝集团（达州）大竹高端充电设备研发生产项目环境影响报告表审查批复》（竹环函〔2019〕170号）；于2020年4月编制了《香港天宝集团（达州）大竹高端充电设备研发生产项目竣工环境保护验收报告》，取得专家意见并通过环保验收。 二期项目：于2022年4月20日取得《关于高端充电设备、电动工具及汽车电子生产线技改扩能项目环境影响报告表的批复》达州市大竹生态环境局（竹环行审批〔2022〕9号），于2022年6月编制了《高端充电设备、电动工具及汽车电子生产线技改扩能项目竣工环境保护验收报告》，取得专家意见并通过环保验收。 三期项目：于2023年4月21日取得《关于高端充电设备生产扩建项目环境影响报告表的批复》达州市大竹生态环境局（竹环行审批〔2023〕16号），于2024年6月编制了《高端充电设备生产扩建项目竣工环境保护验收报告》，取得专家意见并通过环保验收。现有一期、二期、三期项目均正常运行。 公司已经进行了排污许可证办理，进行了固定污染源排污登记（登记编号：91511718mA6837GN0T001W）。 2、现有工程基本情况 （1）建设内容 一期项目：租用8号厂房（总计4层）1层、10号厂房（总计5层）内2层和4层，面积2400平方米，原项目外购PBT塑料颗粒和PC塑料颗粒生产设备外壳，外购各类电子元件进行组装，达到年产电源适配器/充电器7226360个的生产能力。 二期项目：租用四川宏智川渝合作建设投资有限公司的已建标准厂房标准化厂房8号厂房（总计4层）、10号厂房（总计5层）厂房剩下的8400平方米用于新增OPPO生产线5条及配套设备，vivo生产线4条及配套设备，BOSCH生产线5条及配套设备，增设10台注塑机及配套设备，新购置汽车电子SMT线2条及配套设备，组装成品生产线2条及配套设备，达到年产相关电子产品6014300个，设置一座员工食堂。 三期项目：租用6#楼厂房（1-4层），9600平方米，添置SMT线8条，成品组装生产线5条，其中1楼为成品仓库；2楼新建SMT线8条；3楼新建5条成品手机充电器组装生产线；4楼为中转的仓库，达到年产电子产品115000个。 （2）产品方案 原有项目产品方案如下示： 表2-12 原有项目产品方案 序号; 产品名称; 型号; 数量; 照片. 一期; 电源适配器/充电器; S010BC0500200、AK733JH、OP52JACH; 5169525个/年. 电源适配器/充电器; DC0504C1JH,VC54JACH,VC54JBCH,S020TC0500400; 2056835个/年. 备注：只包含电源适配器插头，不含电源线. 二期; 电源适配器/充电器; "S065AGC1000650、VCA7JACH"; 68500800个/年. 电源适配器/充电器; S044EC1100400; 27396000个/年. 开关电源插件PCB4040，18V，3A; 73004-11071-00; 1029600个/年. LED/电动工具开关电源配件; B000473N-X; 622080个/年. LED/电动工具开关电源配件; B001939N-X; 168000个/年. 汽车电子开关电源配件; 1210系列; 1092000个/年. 汽车电子开关电源配件; 1220系列; 967200个/年. 备注：只包含电源适配器插头，不含电源线. 三期; 电源适配器/充电器; "S065AGC1000650、VCA7JACH"、S044EC1100400; 115000个/年. 备注：只包含电源适配器插头，不含电源线. （3）劳动定员及工作制度 劳动定员约480人，设住宿及食堂，年工作时间约252天，工作时间8小时。 （4）原有项目运行情况 目前原有项目仍正常运行，一年252天，每天8小时，总计2016小时。 3、原有项目污染物排放达标情况 （1）废气 ①颗粒物 对注塑工序不合格产品破碎成塑料颗粒，由于破碎为粒径较大的塑料颗粒。设备均在封闭的厂房内运行，拌料机运行时密闭，采用集气罩或集气管道进行收集后通过布袋除尘器处理后通过1根20m高排气筒（DA001）排放（8栋厂房1楼破碎废气处理系统排气筒）。根据索普科技（成都）有限公司出具的验收监测报告索谱环检字（2024）第0506002号验收监测报告，排放口排放浓度为8.2mg/m³~9.2mg/m³，排放速率为6.41×10-3kg/h~9.6×10-3kg/h，能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）标准（颗粒物：30mg/m³）。 ②焊接烟尘（锡及其化合物） 一期项目： 8栋3F手机充电器成品车间废气中产生焊接烟尘通过设备上方设置集气罩收集处理后通过2根20米高排气筒（DA002、DA003）排放，其中DA002采用UV+二级活性炭吸附工艺，DA003采用二级活性炭吸附工艺。根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0506002号）：DA002排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为3.5×10-4mg/m³~3.9×10-4mg/m³，排放速率为3.83×10-6kg/h~4.91×10-6kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）；DA003排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为4.5×10-4mg/m³~5.7×10-4mg/m³，排放速率为6.93×10-6kg/h~8.72×10-6kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）。 8栋4F手机充电器成品车间设置集气罩收集处理后通过2根20米高排气筒（DA004、DA004）排放，其中DA005采用二级活性炭吸附工艺，DA004采用二级活性炭吸附工艺。根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0506002号）：DA004排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为3.3×10-4mg/m³~3.7×10-4mg/m³，排放速率为2.76×10-6kg/h~3.1×10-6kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）；DA005排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为3.5×10-4mg/m³~3.9×10-4mg/m³，排放速率为1.5×10-6kg/h~1.67×10-6kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）。 二期项目： 10栋4F手机充电器成品车间设置集气罩收集处理后通过2根24米高排气筒（DA006、DA007）排放，均采用二级活性炭吸附工艺。根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0506002号）：DA006排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为3.2×10-4mg/m³~4.0×10-4mg/m³，排放速率为2.96×10-6kg/h~3.68×10-6kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）；DA007排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为2.4×10-4mg/m³~3.5×10-4mg/m³，排放速率为1.88×10-6kg/h~3.11×10-6kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）。 10栋5F手机充电器成品车间设置集气罩收集处理后通过2根24米高排气筒（DA008、DA009）排放，DA008、DA009采用二级活性炭吸附工艺。根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0506002号）：DA008排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为2.5×10-4mg/m³~2.9×10-4mg/m³，排放速率为1.68×10-6kg/h~2.01×10-6kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）。川工环监字（2024）第03110041号，DA009排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为3.26×10-3mg/m³~8.47×10-3mg/m³，排放速率为6.91×10-5kg/h~14.6×10-5kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）。 10栋2F SMT车间设置集气罩收集处理后通过2根24米高排气筒（DA011、DA012）排放，其中DA012采用UV+二级活性炭吸附工艺，DA011采用二级活性炭吸附工艺。根据川工环监字（2024）第03110041号：DA011排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为3.08×10-3mg/m³~7.58×10-3mg/m³，排放速率为3.54×10-5kg/h~8.72×10-5kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）。根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0506002号），DA012排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为2.5×10-4mg/m³~2.7×10-4mg/m³，排放速率为1.55×10-6kg/h~1.69×10-6kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）。 10栋3F加工车间设置集气罩收集处理后通过2根24米高排气筒（DA013、DA010）排放，其中DA013、DA010采用UV+二级活性炭吸附工艺，根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0506002号）：DA013排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为1.6×10-4mg/m³~2.6×10-4mg/m³，排放速率为7.44×10-7kg/h~1.21×10-6kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）。DA010排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为2.1×10-4mg/m³~2.2×10-4mg/m³，排放速率为3.68×10-6kg/h~1.97×10-6kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）。 三期项目： 8B栋（原6栋）3F手机充电器成品车间设置集气罩收集处理后通过2根20米高排气筒（DA014、DA015）排放，均采用UV+二级活性炭吸附工艺。根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0523001号）：DA014排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为1.53×10-3mg/m³~1.84×10-3mg/m³，排放速率为1.27×10-5kg/h~1.50×10-5kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）；DA015排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为4.09×10-4mg/m³~5.73×10-4mg/m³，排放速率为5.39×10-5kg/h~6.28×10-5kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）。 8B栋（原6栋）2F SMT成品车间设置集气罩收集处理后通过2根20米高排气筒（DA016、DA017）排放，均采用UV+二级活性炭吸附工艺。根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0523001号）：DA016排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为1.04×10-3mg/m³~1.64×10-3mg/m³，排放速率为1.19×10-5kg/h~9.95×10-5kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）；DA017排气筒锡及其化合物的有组织排放浓度为1.06×10-4mg/m³~1.91×10-4mg/m³，排放速率为9.92×10-6kg/h~1.7×10-5kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值（锡及其化合物：10mg/m³，0.18kg/h）。 ③有机废气 原有项目有机废气来源于PBT、PC注塑，注塑过程为单纯物理熔融变化过程。注塑温度采用电加热的方式，加热温度均未达到热分解温度，故无裂解废气，原料在注塑过程中由于塑料熔融，使得熔体形态发生了急剧变化，比表面积大幅增加，原先被包裹在熔体中的残留单体及低聚物等在挤出、注塑等过程中会以废气形式排放，主要为挥发性有机物（以非甲烷总烃计）计； 一期项目： 8栋1F产注塑车间（注塑机）采用集气罩或集气管道进行收集后通过活性炭吸附装置处理后通过2根20m高排气筒（DA001））排放。根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0506002号），DA001排气筒VOCs的有组织排放浓度为2.43mg/m³~3.56mg/m³，排放速率为0.0285kg/h~0.0418kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）。 8栋3F手机充电器成品车间废气中产生焊接烟尘通过设备上方设置集气罩收集处理后通过2根20米高排气筒（DA002、DA003）排放。其中DA002采用UV+二级活性炭吸附工艺，DA003采用二级活性炭吸附工艺。根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0506002号）：DA002排气筒VOCs的有组织排放浓度为2.38mg/m³~3.63mg/m³，排放速率为0.0260kg/h~0.0397kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）；DA003排气筒VOCs的有组织排放浓度为2.57mg/m³~2.81mg/m³，排放速率为0.0393kg/h~0.0432kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）。 8栋4F手机充电器成品车间设置集气罩收集处理后通过2根20米高排气筒（DA004、DA005）排放，其中DA005采用二级活性炭吸附工艺，DA004采用二级活性炭吸附工艺。根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0506002号）：DA004排气筒VOCs的有组织排放浓度为2.62mg/m³~2.69mg/m³，排放速率为0.0219kg/h~0.0225kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）；DA005排气筒VOCs的有组织排放浓度为2.66mg/m³~3.05mg/m³，排放速率为0.0114kg/h~5.5kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h。 二期项目： 10栋4F手机充电器成品车间设置集气罩收集处理后通过2根24米高排气筒（DA006、DA007）排放，均采用二级活性炭吸附工艺。根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0506002号）：DA006排气筒VOCs的有组织排放浓度为2.66mg/m³~3.10mg/m³，排放速率为0.024kg/h~0.0287kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）；DA007排气筒VOCs的有组织排放浓度为2.32mg/m³~4.12mg/m³，排放速率为0.0182kg/h~0.0324kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）； 10栋5F手机充电器成品车间设置集气罩收集处理后通过2根24米高排气筒（DA008、DA009）排放，其中DA008、DA009采用二级活性炭吸附工艺。根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0506002号）：DA008排气筒VOCs的有组织排放浓度为2.62mg/m³~2.75mg/m³，排放速率为0.0182kg/h~0.0183kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）。根据川工环监字（2024）第03110041号，DA009排气筒VOCs的有组织排放浓度为2.62mg/m³~2.85mg/m³，排放速率为0.043kg/h~0.048kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）； 10栋2F SMT车间设置集气罩收集处理后通过2根24米高排气筒（DA011、DA012）排放，其中DA011采用UV+二级活性炭吸附工艺，DA012采用二级活性炭吸附工艺。根据川工环监字（2024）第03110041号：DA011排气筒VOCs的有组织排放浓度为2.92mg/m³~3.48mg/m³，排放速率为0.034kg/h~0.04kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）；根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0506002号），DA012排气筒VOCs的有组织排放浓度为2.6mg/m³~2.78mg/m³，排放速率为0.0161kg/h~0.0174kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）。 10栋3F加工车间设置集气罩收集处理后通过2根24米高排气筒（DA013、DA010）排放，均采用二级活性炭吸附工艺，根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0506002号）：DA010排气筒VOCs的有组织排放浓度为2.31mg/m³~3.29mg/m³，排放速率为0.0107kg/h~0.0153kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）。据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0506002号），DA013排气筒VOCs的有组织排放浓度为2.47mg/m³~3.78mg/m³，排放速率为0.0114kg/h~0.0178kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）。 三期项目： 8B栋（原6栋）3F手机充电器成品车间设置集气罩收集处理后通过2根20米高排气筒（DA014、DA015）排放，均采用二级活性炭吸附工艺。根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0523001号）：DA014排气筒VOCs的有组织排放浓度为1.54mg/m³~1.64mg/m³，排放速率为0.0126kg/h~0.0134kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）。DA015排气筒VOCs的有组织排放浓度为1.61mg/m³~1.88mg/m³，排放速率为0.0206kg/h~0.0216kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）。 8B栋（原6栋）2F SMT成品车间设置集气罩收集处理后通过2根20米高排气筒（DA016、DA017）排放，均采用二级活性炭吸附工艺。根据索谱科技（成都）有限公司出具的原有项目验收监测报告（索谱环检字（2024）第0523001号）：DA016排气筒VOCs的有组织排放浓度为1.71mg/m³~1.85mg/m³，排放速率为0.0164kg/h~0.0177kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）。DA017排气筒VOCs的有组织排放浓度为1.58mg/m³~1.70mg/m³，排放速率为0.0147kg/h~0.0159kg/h。能够满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）（VOCs：60mg/m³，3.4kg/h）。 （2）废水 项目原有生活污水、产生总量为10536.24m³/a。办公生活污水经厂区内污水管网进入四川宏智川渝合作建设投资有限公司已建的污水预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）的三级排放标准后排入污水管网，进入大竹县工业园区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排入东柳河。 根据索普科技（成都）有限公司出具的验收监测报告索谱环检字（2024）第0506002号验收监测报告，项目生活污水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，做到达标排放。原有项目废水排放量核算如下所示： 表2-13 原有项目废水排放统计 废水性质; 废水量 (m³/a); CODcr; BOD5; SS; 氨氮; 石油类. 生活 污水; 浓度（mg/L）; 10536.24; 124.32; 45.472; 16.8; 18.368; 1.8816. 排放量（t/a）; 1.310; 0.479; 0.177; 0.194; 0.020. （3）噪声 原有项目主要产噪设备为注塑机、破碎机、冷却塔等设备噪声，以及进出车辆噪声等。 原有治理措施：选用低噪声设备，厂房隔声、距离衰减。 由原有项目例行监测报告和验收报告可知，项目厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值的要求，即：昼间≤65dB，夜间≤55dB。根据此次声环境质量监测，在原有项目运营状态下，厂界四周声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （4）固废 ①生活垃圾 产生量为14.03t/a。设置了垃圾桶收集后，送入附近园区生活垃圾收集点堆放，日产日清。 ②一般工业固废 包装固废：产生量为1.02t/a，定期外售给废品回收站。 废塑料：产生量为1.17t/a，集中收集后外售废品回收站。 锡渣：产生量为0.82t/a，集中收集后外售废品回收站。 收集粉尘：产生量为1.45/a，集中收集后外售废品回收站。 ③危险固废 废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW08）：产生量为0.85t/a。 含油抹布手套（HW49）：产生量0.27t/a。 废活性炭（HW49）：废活性炭的产生量为11.5t/a。 费包装桶（HW49）：产生量为42个/a。 PCB板边料（电路板）：产生量2.52t/a 废矿物油：产生量0.73t/a 原有项目设有危废暂存间1间15m2，门口设有标识标牌，进行了重点防渗处理。各类危险废物采用相应的容器分别收集暂存，定期交由达州清新环境科技有限公司运输处置。 （5）地下水 本项目不使用地下水，不与地下水发生接触。采用分区防渗的形式，防止项目的实施对地下水造成影响。 重点防渗区：危废暂存间、危化品储存间。根据调查了解已建危废暂存间、危化品储存间均已进行了重点防渗。 一般防渗区：生产区域，根据调查了解已建生产区域已做一般防渗。 简单防渗区：进行水泥硬化，根据调查了解除绿化外厂区已进行了水泥硬化。 4、原有工程存在的环保问题及“以新带老”措施 目前原有项目仍在运行，原有项目已进行了环保验收，根据现场踏勘，无环保问题。建议后期严格落实项目环评报告及批复要求的相关内容，确保污染物达标排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）基本污染物 本项目位于大竹县工业园区。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据来源的规定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因此，本次评价根据达州市生态环境局发布的《达州市2023年环境空气质量状况》对大竹县空气质量现状进行评价。 根据达州市生态环境局发布的《达州市2023年环境空气质量状况》，大竹县2023年各大气环境基本污染物浓度及达标判定见下表。 表3.1-1 区域空气质量达标判定 评价区域; 评价项目; 评价时间; 平均浓度; 评价指标; 执行标准; 占标率（%）; 超标率; 达标情况. 大竹县; SO2; 2023年; 7μg/m3; 年平均值; 60μg/m3; 11.67; 0; 达标. NO2; 25μg/m3; 年平均值; 40μg/m3; 62.5; 0; 达标. CO; 1.3mg/m3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 4mg/m3; 32.5; 0; 达标. O3; 112μg/m3; 24小时平均第95百分位数; 160μg/m3; 70; 0; 达标. PM2.5; 36μg/m3; 年平均值; 35μg/m3; 102.86; 0; 超标. PM10; 57μg/m3; 年平均值; 70μg/m3; 81.43; 0; 达标. 根据上述判断，大竹县PM10、O3、SO2、NO2和CO均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5超标，为环境空气质量不达标区。 （2）达州市大气环境质量限期区达标规划 根据《达州市大气环境质量限期达标规划（2018—2030年）》，达州市大气环境质量限期达标规划规划范围为达州市行政区域，包括通川区、达川区、万源市、宣汉县、大竹县、渠县、开江县和达州经开区，共3区4县1市。分阶段目标年分别为2020年、2025年和2030年。2020年为近期规划年，按要求实现四川省“十三五”环境空气质量目标；2025年和2030年为中长期规划年，按要求力争实现空气质量达标。达标期限内实施阶段式滚动目标，分阶段逐步改善空气质量，第一阶段为2018—2020年（近期），第二阶段为2021—2025年（中期），第三阶段为2026—2030年（远期）。近期目标（2018—2020年）：到2020年PM2.5年均浓度降到48.9μg/m3，空气质量优良天数达标比例大于78.2%。中期目标（2021—2025年）：到2025年PM2.5年均浓度降到39.9μg/m3，空气质量优良天数达标比例大于85%。远期目标（2026—2030年）：到2030年PM2.5年均浓度降到34.3μg/m3，空气质量优良天数达标比例大于90%。 达州市空气质量达标规划具体指标见表3.1-2。 表3.1-2 达州市空气质量改善指标表 序号; 环境质量指标单位：μg/m3; 2016年现状值; 目标值; 国家空气质量标准; 属性. 近期2020年; 中期2025年; 远期2030年. 1; 二氧化硫年平均浓度; 12; ≤60; ≤60; 约束. 2; 二氧化氮平均流量; 41; ≤40; ≤40; 约束. 3; PM10年均浓度; 86; -; -; ≤70; ≤70; 约束. 4; PM2.5年均浓度; 56; ≤48.9; ≤39.9; ≤34.3; 35; 约束. 5; CO日平均值的第95百分位数（mg/m3）; 1.9; ≤4; ≤4; 约束. 6; O3日最大8小时平均值的第90百分位数; 114; ≤160; ≤160; 指导. 7; 空气质量优良天数比例（%）; 74.6; ≥78.2; ≥85; ≥90; -; 预期. 综上，项目所在区域属于不达标区。但随着《达州市大气环境质量限期达标规划（2018—2030年）》规划实施，到规划年区域环境空气质量将明显改善。 （3）特征污染物 本次评价对本项目所在地实测的环境质量检测数据进行评价，该检测数据能够反映本项目建设前区域的环境空气质量。同时，委托四川省工业环境监测研究院于2024年11月4日至2024年11月6日对现场进行监测，环境质量检测报告的数据川工环监字（2024）第03110041号。 ①监测点位布设、监测因子及监测时间、监测数据来源等见表3.1-3。 表3.1-3 监测点位布设、监测因子及监测时间、监测数据来源一览表 监测点位; 监测项目; 监测时间; 监测频次. 厂区下风向1#; 总挥发性有机物 （TVOC）; 2024年11月4日 ~2024年11月6日; 监测3天，每天监测1次， 监测8小时平均。. ②评价方法及标准 评价方法采用超标率、最大浓度超标率对环境空气质量进行现状评价。 最大浓度占标率： 式中：Pi—第i个污染因子的最大占标率，%； Ci—第i个污染因子的最大实测浓度（mg/m3）； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m3）。 表3.1-4 监测结果一览表 监测点位; 监测时间; 监测项目、频次及结果（单位：μg/m3）. 总挥发性有机物（TVOC）. 8小时平均. 厂区下风向1#; 2024年11月4日14:50~22:50; 19.9. 2024年11月5日10:00~18:00; 8.8. 2024年11月6日02:00~10:00; 14.7. 表3.1-5 监测结果分析一览表 采样点及监测项目; 浓度范围 (mg/m3); 标准限值 (mg/m3); 超标率 （%）; 达标 与否. 采样点; 监测项目; 备注. 厂区下风向1#; TVOC; 8小时平均值; 0.0088~0.0199; 0.6; 0; 达标. 监测期间，项目所在地环境空气质量中TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中浓度限值要求；因此，项目所在地空气质量较好。 2、地表水 本项目位于大竹县工业园区，废水最终受纳水体为东柳河。东柳河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。因此，本项目地表水质量现状评价引用达州市生态环境局在东柳河－墩子河设置的1个省控监测断面的监测数据。根据达州市生态环境局公布的2023年6月—2023年12月达州市地表水水质月报，结果如下： 表3.1-5 大竹县东柳河－墩子河监测断面水质评价结果 序号; 时间; 河流; 断面名称; 交界情况; 断面性质; 上年同期; 上月类别; 本月类别. 1; 2023年6月; 东柳河; 墩子河; 县界（大竹县→渠县）; 省控考核评价; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2; 2023年7月; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 3; 2023年8月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 4; 2023年9月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 5; 2023年10月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 6; 2023年11月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 7; 2023年12月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 上表例行监测数据表明：项目区域地表水东柳河的墩子河监测断面近几个月水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 中“3.声环境”要求：厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标的建设项目可不开展声环境质量现状检测，本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境敏感点分布。 为了解区域噪声现状，本次评价委托第三方监测单位对厂界进行了现状监测，结果如下，四川省工业环境监测研究院于2024年11月5日对现场进行监测，环境质量检测报告的数据川工环监字（2024）第03110041号： 监测结果如下示： 表3-3环境噪声监测结果表单位：dB（A） 监测项目; 监测点位; 监测时间、时段及结果[单位：dB(A)]. 2024年11月5日. 昼间; 夜间. 工业企业 厂界环境噪声; 西侧厂界外1m处▲1#; 59; 51. 北侧厂界外1m处▲2#; 60; 52. 东侧厂界外1m处▲3#; 55; 52. 南侧厂界外1m处▲4#; 58; 53. 由上表的监测结果可知，厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类厂界外声环境功能区标准限值，声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、外环境关系 本项目选址于四川省达州市大竹县工业园区川渝合作示范园A区标准化厂房6号（8B号）、8号（8A号）、10号。 项目北侧紧邻园区预留用地，园区预留用地北侧为园区道路，项目东侧30m处为园区道路；项目西侧20m处为品美公司、峰峦公司；项目东南侧390米零星分布有居民点（3户）；项目西南侧28m处是安鑫普公司、西南侧80m处是OPPO检验中心（已空置）、西南侧136m处是东莞米耀电子有限公司（已空置，电子产品、五金产品、塑胶制品）；项目北侧为腾飞大道，大道北侧为空地、南侧72m处为拓讯科技、南侧130m处为新胜隆公司。 综上所述评价范围内无饮用水源保护区、生态敏感点和珍稀动植物等环境制约因素，无自然保护区、风景名胜区、文物保护区、名胜古迹等需特殊的环境敏感目标，项目外关系较单纯，无其他重大环境制约因素。与周边环境相容，选址合理。 2、环境保护目标 声环境：项目位于工业园区内，项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。 地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：本项目位于工业园区内，项目用地范围无生态环境保护目标。 大气环境：项目500m范围内分布有零星居民点敏感点，具体如下所示： 3-4 项目环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 保护规模; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 环境空气; 居民点; 约20人; 二类; 东侧; 390m. 居民点; 约30人; 二类; 东北侧; 465m. 居民点; 约10人; 二类; 东南侧; 470m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放 锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；有机废气处理排放执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3中涉及有机溶剂生产和使用的其他行业排放限值和表5中无组织排放限值。 表3-5 四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）18m排气筒; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. VOCs; 60; 3.4; 2.0. 表3-6大气污染物综合二级排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）18m排气筒; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 锡及其化合物; 10; 0.18; 0.3. 2、废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，主要污染物允许排放浓度限值见表3-9： 表3-9《污水综合排放标准》《污水排入城镇下水道水质标准》单位：mg/L 执行排放标准; pH; SS; BOD5; COD; 氨氮. 三级; 6~9; 400; 300; 500; 45. 3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准限值，标准值见表3-10。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 声环境类别; 等效声级dB（A）. 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固废 一般固体废弃物贮存处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599 -2020)；危险固体废弃物贮存处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 |
| 总量 控制 指标 | 目前，国家实施排放总量控制的污染物为：SO2、NOX、COD、NH3-N及特征污染物。根据项目污特征，评价确定本总量控制指标为废气的VOCS，废水为COD和氨氮。 一、废气 针对本项目废气排放特点，设置废气总量控制指标为颗粒物和VOCs。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》提出总量指标的计算方法，上述废气污染物核算应按照“国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。 本项目废气排放总量如下： VOCs：排放量1.712t/a； 颗粒物：排放量0.110t/a； 二、废水 扩建前后废水均经各自化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后通过市政污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标后最终排入东柳河。项目废水在进入市政管网接入污水处理厂后本项目涉及的废水总量指标纳入污水处理厂统筹考虑，不再设置总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析： 本项目租用已建成的厂房，项目施工期主要为厂房的装修隔间和设备的安装。不涉及基础开挖和主体建设。 1、施工期大气污染防治措施 （1）扬尘 项目厂房装修和设备安装，会有少量粉尘产生。但均在厂房内进行，粉尘大都沉降在厂房内部。该过程产生的粉尘量较少，且在厂房内进行，要求进行洒水抑尘，并及时清理沉降在地面的粉尘，对环境影响不大。 （2）施工机械废气 施工期间，使用机动车运送原材料、设备和施工设备的运转，会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常地运行，提高设备原料的利用率，以减少产生的机械废气。 2、施工期水污染防治措施 项目施工人员生活污水产生量为0.4m³/d。产生的生活污水依托产业园现有化粪池处理后通过管网排入污水管网，送至大竹县工业园区污水处理厂处理后外排。 3、施工期噪声污染防治措施 本项目施工期装修、主要设备的安装和调试，大多在厂房内施工，主要用的设备为电钻、手工钻、电焊机等，其声源强度在90~100dB（A）之间。 ①在设备选型时尽量采用低噪声设备。 ②合理进行施工总平布置。 ③合理安排施工时间。禁止夜间进行施工（22:00~06:00）。 ④高噪声设备安装减震降噪措施。 ⑤厂房内部施工，尽量关闭厂房门窗。 ⑥运输车辆严禁超载，运输时应限速、限制鸣笛，尤其是居民区、行政办公、学校附近处应低速行驶。 4、施工期固体废物防治措施 （1）生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量为6kg/d。施工场地内设置垃圾桶统一集中收集，送入项目区附近生活垃圾收集点，最终由当地环卫部门人员统一清运处理，不得随意丢弃。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾分类收集，能回收的回收利用或外卖于废品收购站，不能回收的直接清运至政府指定地点进行堆放。 （3）废包装材料 集中收集后外售。 5、施工期生态 项目位于工业园区内，租用已建成的厂房。施工内容主要为厂房装修、设备的安装，对生态环境无明显影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响分析： 1、废气 1）废气污染物种类及各车间污染物产生量： 根据工程分析，项目营运期产生的大气污染物主要为：手机充电器总装生产线产生的大气污染物：焊接工序、点胶工序、烘干工序、清洗工序产生的有机废气和颗粒物；本次核算考虑极端情况，所有废气同时产生。项目年工作300天，每天24小时，年工作7200小时，单台风机风量为26000m3/h本项目废气源强核算见下表： 有机废气：助焊剂成分分析报告可知（助焊剂中混合醇溶剂占比为88%），助焊剂全部挥发（以VOCs计），助焊剂年用量为16.713t，混合醇溶剂占比为88%，按照全部挥发100%计算，则非甲烷总烃产生量为14.707t/a。 清洗剂（洗板水）年使用量分别为1.623t，其中根据清洗剂（洗板水）的MSDS成分表可知，其挥发量按照25%，产生量为0.41t。 乙醇年使用量分别为2.1t，按照全部挥发100%，产生量为2.1t。 红胶年使用量分别为1.05t，根据红胶的MSDS成分表可知，其挥发量按照22%计算，产生量为0.231t。 防潮剂（绝缘胶）年使用量分别为7.3t，根据其MSDS成分表可知，其挥发量按照1.5%计算，产生量为0.11t。 因此有机废气产生量为17.558t。 颗粒物：锡及其化合物产污系数参考《船舶工业劳动保护手册》（上海工业出版社，1989年第一版，江南造船厂科协），焊丝发尘量为5～8g/kg（按最大值8g计），总使用量110t，锡及其化合物产生量（t）为0.88t。 表4-1源强核算依据汇总表 项目; 废气种类; 污染物; 原辅料来源; 废气污染 源强t/a; 备注. 名称; 成分占比; 年用量t. 手机充电器总装生产线; 有机废气; VOCs; 有机溶剂; 清洗剂（洗板水）、助焊剂、乙醇、红胶、防潮剂（绝缘胶）; 清洗剂（洗板水）0.41t、助焊剂14.707t、乙醇2.1t、红胶0.231t、防潮剂（绝缘胶）0.11t; VOCs:17.558; MSDS. 颗粒物; 锡及其化合物; 颗粒物; 焊锡锡线、焊锡锡条、锡膏; 110t; 锡及其化合物：0.88t; 系数法. 表4-2 各生产车间源强核算依据汇总表 车间名称; 锡及其化合物产生量（t); 锡及其化合物产生速率（kg/h); 非甲烷 总烃（t); 非甲烷 总烃产生速率（kg/h). 10栋5F－5条手机充电器成品组装线车间; 0.24; 0.033; 4.741; 0.658. 10栋4F－4条手机充电器成品组装线车间; 0.23; 0.032; 4.565; 0.634. 8A栋4F－4条手机充电器成品组装线车间; 0.18; 0.026; 3.687; 0.512. 8B栋3F－5条手机充电器成品组装线车间; 0.23; 0.032; 4.565; 0.634. 合计; 0.88; /; 17.558; /. - 废气收集、末端治理设施及排放方式 4层生产车间总计18条生产线废气全部经集气罩管道收集（收集效率90%）后引至楼顶排放，总共涉及8根排气筒：10栋5F－手机充电器成品组装线利用原有的2根24米高排气筒（DA008、DA009）；10栋4F－手机充电器成品组装线利用原有的2根24米高排气筒（DA006、DA007），8A栋4F－手机充电器成品组装线利用原有的2根20米排气筒（DA004、DA005），8B栋4F－手机充电器成品组装线利用原有的2根20米排气筒（DA014、DA015），废气全部经集气罩管道收集（收集效率90%），后采用三级活性炭处理废气工艺，处理效率为89%。 |
| --- | --- |

表4-3  本项目有组织废气主要污染物处理及排放情况一览表

| 废气种类 | 工艺位置 | 总风量 | 排气筒个数 /高度 | 依托排气筒编号 | 污染物 | 处理前浓度和速率 |  | 治理措施 | 处理后浓度和速率 |  | 处理效率 | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h | 个/m |  |  | mg/m3 | kg/h |  | mg/m3 | kg/h |  | mg/m3 | kg/h |
| 有机废气G1 | 10栋5F－5条手机充电器成品组装线车间 | 26000 | 1/24 | DA008 | VOCs | 10.101 | 0.263 | 废气全部经集气罩管道收集后采用三级活性炭处理废气工艺 | 1.111 | 0.029 | 89% | 60 | 6.28 |
|  |  | 26000 | 1/24 | DA009 | VOCs | 12.346 | 0.321 |  | 1.358 | 0.035 | 89% | 60 | 6.28 |
|  | 10栋4F－4条手机充电器成品组装线车间 | 26000 | 1/24 | DA006 | VOCs | 9.727 | 0.253 |  | 1.070 | 0.028 | 89% | 60 | 6.28 |
|  |  | 26000 | 1/24 | DA007 | VOCs | 11.888 | 0.309 |  | 1.308 | 0.034 | 89% | 60 | 6.28 |
|  | 8A栋4F－4条手机充电器成品组装线车间 | 26000 | 1/20 | DA004 | VOCs | 7.856 | 0.204 |  | 0.864 | 0.022 | 89% | 60 | 6.8 |
|  |  | 26000 | 1/20 | DA005 | VOCs | 9.602 | 0.250 |  | 1.056 | 0.028 | 89% | 60 | 6.8 |
|  | 8B栋3F－5条手机充电器成品组装线车间 | 26000 | 1/20 | DA014 | VOCs | 9.727 | 0.253 |  | 1.070 | 0.028 | 89% | 60 | 6.8 |
|  |  | 26000 | 1/20 | DA015 | VOCs | 11.888 | 0.309 |  | 1.308 | 0.034 | 89% | 60 | 6.8 |
| 颗粒物G2 | 10栋5F－5条手机充电器成品组装线车间 | 26000 | 1/24 | DA008 | 锡及其化合物 | 0.513 | 0.0133 |  | 0.0564 | 0.0015 | 89% | 8.5 | 1.596 |
|  |  | 26000 | 1/24 | DA009 | 锡及其化合物 | 0.769 | 0.0200 |  | 0.0846 | 0.0022 | 89% | 8.5 | 1.596 |
|  | 10栋4F－4条手机充电器成品组装线车间 | 26000 | 1/24 | DA006 | 锡及其化合物 | 0.491 | 0.0128 |  | 0.0540 | 0.0014 | 89% | 8.5 | 1.596 |
|  |  | 26000 | 1/24 | DA007 | 锡及其化合物 | 0.737 | 0.0192 |  | 0.0811 | 0.0021 | 89% | 8.5 | 1.596 |
|  | 8A栋4F－4条手机充电器成品组装线车间 | 26000 | 1/20 | DA004 | 锡及其化合物 | 0.385 | 0.0100 |  | 0.0424 | 0.0011 | 89% | 8.5 | 0.61 |
|  |  | 26000 | 1/20 | DA005 | 锡及其化合物 | 0.577 | 0.0150 |  | 0.0635 | 0.0017 | 89% | 8.5 | 0.61 |
|  | 8B栋3F－5条手机充电器成品组装线车间 | 26000 | 1/20 | DA014 | 锡及其化合物 | 0.491 | 0.0128 |  | 0.0540 | 0.0014 | 89% | 8.5 | 0.61 |
|  |  | 26000 | 1/20 | DA015 | 锡及其化合物 | 0.737 | 0.0192 |  | 0.0811 | 0.0021 | 89% | 8.5 | 0.61 |

由上表可知锡及其化合物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值；有机废气满足执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）标准。

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目废气污染物产生及排放量统计情况见下表： 表4-4 废气污染物排放量统计一览表 位置; 类型; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. (t/a); (t/a); (t/a). 10栋5F－5条手机充电器成品组装线车间; 颗粒物; 锡及其化合物; 0.10; 0.09; 0.01. 颗粒物; 锡及其化合物; 0.14; 0.12; 0.02. 有机废气; VOCs; 1.891; 1.683; 0.208. 有机废气; VOCs; 2.311; 2.057; 0.254. 10栋4F－4条手机充电器成品组装线车间; 颗粒物; 锡及其化合物; 0.09; 0.08; 0.01. 颗粒物; 锡及其化合物; 0.14; 0.12; 0.02. 有机废气; VOCs; 1.821; 1.621; 0.200. 有机废气; VOCs; 2.225; 1.981; 0.245. 8A栋4F－4条手机充电器成品组装线车间; 颗粒物; 锡及其化合物; 0.07; 0.06; 0.01. 颗粒物; 锡及其化合物; 0.11; 0.10; 0.01. 有机废气; VOCs; 1.471; 1.309; 0.162. 有机废气; VOCs; 1.798; 1.600; 0.198. 8B栋3F－5条手机充电器成品组装线车间; 颗粒物; 锡及其化合物; 0.09; 0.08; 0.01. 颗粒物; 锡及其化合物; 0.14; 0.12; 0.02. 有机废气; VOCs; 1.821; 1.621; 0.200. 有机废气; VOCs; 2.225; 1.981; 0.245. 无组织排放废气： 表4-5 项目无组织排放统计 产生车间; 污染物; 排放量（t）; 排放速率（kg/h）. 10栋5F－5条手机充电器成品组装线车间; VOCs; 0.420; 0.058. 锡及其化合物; 0.024; 0.003. 10栋4F－4条手机充电器成品组装线车间; VOCs; 0.404; 0.056. 锡及其化合物; 0.023; 0.003. 8A栋4F－4条手机充电器成品组装线车间; VOCs; 0.327; 0.045. 锡及其化合物; 0.018; 0.003. 8B栋3F－5条手机充电器成品组装线车间; VOCs; 0.402; 0.056. 锡及其化合物; 0.02; 0.003. 3）非正常情况下污染排放及治理措施 企业在设备开停车时先运行废气处理设备，再开停车；废气处置装置的维护也在非工作时间进行，因此本项目非正常工况仅考虑废气防治措施处理效率下降为0%计算，发生频次以每年两次计。本项目有组织废气非正常排放时，废气污染物排放情况见下表： 表4-6本项目有组织废气非正常排放情况表 废气种类; 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放状况; 执行标准; 达标 分析. 排放 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 频次及持续时间; 排放量（kg/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 有机废气G1; DA008; 废气防治措施处理效率下降为0%; VOCs; 10.101; 0.263; 2次/a，1h/次; 0.526; 60; 3.4; 达标. DA009; VOCs; 12.346; 0.321; 2次/a，1h/次; 0.642; 60; 3.4; 达标. DA006; VOCs; 9.727; 0.253; 2次/a，1h/次; 0.506; 60; 3.4; 达标. DA007; VOCs; 11.888; 0.309; 2次/a，1h/次; 0.618; 60; 3.4; 达标. DA004; VOCs; 7.856; 0.204; 2次/a，1h/次; 0.408; 60; 3.4; 达标. DA005; VOCs; 9.602; 0.250; 2次/a，1h/次; 0.5; 60; 3.4; 达标. DA014; VOCs; 9.727; 0.253; 2次/a，1h/次; 0.506; 60; 3.4; 达标. DA015; VOCs; 11.888; 0.309; 2次/a，1h/次; 0.618; 60; 3.4; 达标. 颗粒物G2; DA008; 锡及其化合物; 0.513; 0.0133; 2次/a，1h/次; 0.0266; 8.5; 0.36; 达标. DA009; 锡及其化合物; 0.769; 0.0200; 2次/a，1h/次; 0.04; 8.5; 0.36; 达标. DA006; 锡及其化合物; 0.491; 0.0128; 2次/a，1h/次; 0.0256; 8.5; 0.36; 达标. DA007; 锡及其化合物; 0.737; 0.0192; 2次/a，1h/次; 0.0384; 8.5; 0.36; 达标. DA004; 锡及其化合物; 0.385; 0.0100; 2次/a，1h/次; 0.02; 8.5; 0.36; 达标. DA005; 锡及其化合物; 0.577; 0.0150; 2次/a，1h/次; 0.03; 8.5; 0.36; 达标. DA014; 锡及其化合物; 0.491; 0.0128; 2次/a，1h/次; 0.0256; 8.5; 0.36; 达标. DA015; 锡及其化合物; 0.737; 0.0192; 2次/a，1h/次; 0.0384; 8.5; 0.36; 达标. 在遇到设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况时，企业应立即停产检修，待所有工艺设备、环保设施恢复正常后再投入运营。 4）排口规范建设的要求 1、排放口设置“便于采集样品、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则。 2、排气筒（烟囱）应设置监测采样孔、采样平台和安全通道。 3、采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。 排污单位进行规范化整治和建设排放口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须设置符合国家标准《环境保护图形标志》（GB15562．1195）（GB15562．21995）规定的排放口标志牌；标志牌应设置在污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样、监测点附近的醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置的标志牌上缘距离地面2米。 5）排放口基本情况 本项目排放口编号按企业现有排污许可证排放口编号排序，废气排放口汇总见下表。 表4.1-11本项目废气排放口汇总表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 排气温度; 排放口类型; 排放时间. 经度; 纬度. DA008; 颗粒物、有机废气排口; VOCs、锡及其化合物; 107°15'46"; 30°44'11″; 24m; 0.85m; 20~30℃; 一般排放口; 7200h. DA009; 颗粒物、有机废气排口; VOCs、锡及其化合物; 107°15'47″; 30°44'10″; 24m; 0.85m; 20~30℃; 一般排放口; 7200h. DA006; 颗粒物、有机废气排口; VOCs、锡及其化合物; 107°15'46"; 30°44'12"; 24m; 0.85m; 20~30℃; 一般排放口; 7200h. DA007; 颗粒物、有机废气排口; VOCs、锡及其化合物; 107°15'46"; 30°44'12"; 24m; 0.85m; 20~30℃; 一般排放口; 7200h. DA004; 颗粒物、有机废气排口; VOCs、锡及其化合物; 107°15'47"; 30°44'13"; 20m; 0.85m; 20~30℃; 一般排放口; 7200h. DA005; 颗粒物、有机废气排口; VOCs、锡及其化合物; 107°15'47"; 30°44'12"; 20m; 0.85m; 20~30℃; 一般排放口; 7200h. DA014; 颗粒物、有机废气排口; VOCs、锡及其化合物; 107°15'46; 30°44'14; 20m; 0.85m; 20~30℃; 一般排放口; 7200h. DA015; 颗粒物、有机废气排口; VOCs、锡及其化合物; 107°15'47; 30°44'14; 20m; 0.85m; 20~30℃; 一般排放口; 7200h. - 6）监测计划 表4-8 营运期监测计划 类别; 监测内容; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 标准. 废气; 有组织; 锡及其化合物; 废气排放口; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. VOCs; 1次/年; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）. 无组织; 颗粒物; 厂界; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. VOCs; 厂界; 1次/1年; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）. 7）废气影响分析 （1）环境质量现状 根据达州市生态环境局发布的《达州市2023年环境空气质量状况》，经过计算，大竹县2023年PM10、O3、SO2、NO2和CO均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5超标，为环境空气质量不达标区。特征因子TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中浓度限值要求；TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求；H2S满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 （2）自然环境概况及环境保护目标调查 项目位于大竹县工业园区，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等大气环境保护目标，在项目东侧、东北侧、东南侧存在少量居民。 （3）环境保护措施及环境影响 本项目产生的锡及其化合物以及有机废气经集气罩或集气管收集后经过三级活性炭治理后，锡及其化合物能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值；有机废气满足执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）标准，能够做到达标排放。项目的实施对区域环境空气质量影响较小。 本项目地处工业园区内，周边敏感点相对较远，项目产生的废气经处理后能够做到达标排放，对区域大气环境影响较小。 （4）废气污染防治措施可行性分析 1）排气筒高度合理性分析 根据《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）4.4.3废气收集、处理与排放，所有排气筒高度应不低于15m。本项目所有排气筒高20m—24m，高度设置合理。 2）措施可行性分析 根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气 〔2021〕65 号）中的相关要求：“采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜 低于 800mg/g”。根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）及《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的相关要求：“固定床吸附装置吸附层的气体流速应根据吸附剂的形态确定，采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜 低于0.6m/s” 。本项目采用颗粒状活性炭，箱体内气体流速均<0.6m/s ，使用的活性炭碘值不低于 800mg/g ，因此项目拟采取的废气措施可行。 2、废水 项目生产厂房不清洗，采用清扫方式；根据业主介绍项目设备清洗采用打湿的抹布进行擦拭，废抹布不再清洗及重复使用，直接作为固废处理。 项目废水主要为员工日常生活污水。 生产情况：项目工作人数600人（其中100人留宿），年生产300天，每天24小时，设置员工食堂。参照《四川省用水定额》（2021版），结合本项目的实际情况，不留宿员工生活用水定额取80L/人·d，留宿员工取100L/人·d，则员工生活用水量为50m³/d，15000m³/a。产污系数取0.8，则生活污水的产生量为40m³/d，12000m³/a。主要污染物为SS、COD、BOD5、NH3-N。 治理措施：项目位于大竹县工业园，食堂废水经隔油池处理后和其他生活污水依托该产业园所建化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准后通过市政污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标后最终排入东柳河。生活污水为间歇性排放。 依托可行性： 1、依托四川宏智川渝合作建设投资有限公司预处理池可行性分析 本项目生活污水排入四川宏智川渝合作建设投资有限公司已建预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB18978-1996）的三级排放标准后排入污水管网，最终进入大竹县工业园区污水处理厂处理，目前达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排入东柳河。 2、依托大竹县工业园区污水处理厂可行性分析 （1）纳管可行性分析 位于大竹县工业园区原升泰硅锰合金厂内，工业园区污水处理厂近期规模10000m3/d，远期20000m3/d。采用“粗格栅+提升泵房+细格栅+旋流沉砂池+调节池+A2/O池+二沉池+絮凝沉淀池+R型回转微滤池+二氧化氯消毒”处理工艺。 本项目废水经四川宏智川渝合作建设投资有限公司预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，满足大竹县工业园区污水处理厂进水水质要求，且项目废水量较小，不会对污水处理厂的污水处理系统造成冲击。本项目外排废水总量为40m³/d，12000m³/a，大竹县工业园区污水处理厂处理能力为1.0 万m3/d，故污水处理厂有足够剩余容量容纳本项目产生的污水。根据调查，大竹县工业园区污水处理厂现已建成，现处于正常运行状态。 （2）对大竹县工业园区污水处理厂正常运行的影响分析 为保证污水处理厂正常有效运行，需严格控制污水处理厂接纳的工业、企业所排出的废水水质，其接纳水质必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准限值要求。根据工程分析，本项目外排废水污染物浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求，满足污水处理厂进水水质要求，符合其纳管水质标准。因此，本项目废水排入大竹县工业园区污水处理厂处理不会对其正常运行产生不利影响。 综上所述，通过采取以上措施，项目产生的废水对区域地表水不产生明显影响。 生活污水产生及处理情况如下所示： 表4-9 生活污水排污情况核算表 废水性质; 废水量 (m³/a); CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水（产生）; 浓度（mg/L）; 12000; 500; 200; 250; 30. 产生量（t/a）; 6.000; 2.400; 3.000; 0.36. 生活污水（排放量）; 浓度（mg/L）; 12000; 350; 120; 200; 30. 排放量（t/a）; 4.200; 1.440; 2.400; 0.357. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 标准限值（mg/L）; /; 500; 300; 400; 45. 污水处理厂排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标; 浓度（mg/L）; 12000; 50; 10; 10; 5. 排放量（t/a）; 0.600; 0.120; 0.10; 0.060. 由上表可以看出，本项目生活污水经预处理后能够做到达标排放。 （3）排放口基本情况 项目排放口基本情况如下所示： 表4-10 项目排放口基本情况 排放口名称; 编号; 类型; 地理坐标. 经度; 纬度. 生活污水排放口（依托产业园，不新增）; W001; 一般排放口; 107.258481; 30.737236. （4）监测计划 监测计划参照《排污许可申请与核发技术规范橡胶和其他电子设备工业》（HJ1122-2020）中的相关要求进行监测。 表4-11 营运期监测计划 类别; 监测内容; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 标准. 废水; 生活污水; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、动植物油; 生活污水排放口; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. 综上所述，本项目生活污水经过污水化粪池处理能够做到达标排放，对地表水环境影响较小。 3、噪声 （1）产生情况 项目营运期噪声主要来自回流炉、波峰炉、高速贴片、风机等，以及来往运输车辆产生的交通噪声，噪声值65dB(A)~85dB(A)，设备噪声为连续性声源。项目噪声源强见下表： 表4-12 项目主要噪声源强表 序号; 名称; 数量; 噪声源强dB（A）. 新增设备噪声; 回流炉; 1; 88. 波峰炉; 1; 85. 高速贴片机; 1; 80. 交通噪声; 运输车辆; /; 65~75. （2）治理措施 ①选用低噪声设备，从源头上减少噪声的产生量； ②合理布局，将高噪声生产设备布设于车间较中间位置，尽可能远离厂界。 ③生产及环保设备应定期进行维护保养，防止出现因机器不正常运转造成噪声值升高的问题。 ④对于高噪声设备，如安装减震垫。 ⑤项目位于车间内，建筑物隔声。 ⑥加强员工的环保意识教育，加强管理，减少人为活动噪声。 ⑦加强运输车辆维修保养，经过人员密集、学校、医院等敏感点时限速、限制鸣笛，以减少运输车辆产生的噪声。 采取上述措施，可有效减少噪声的产生及排放量。 （3）噪声预测 ①预测模式 根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。噪声衰减公式： 式中：LA(r)：距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)：距声源ro处的A声级，dB(A)； r：距声源的距离，m； L：其他因素引起的衰减量，dB(A)。 噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 ②预测结果 场界噪声贡献： 项目综合考虑墙壁隔声衰减及空气、距离衰减作用，各声源对厂界的噪声贡献值见表4-13。 表4-13 场界噪声预测结果 单位dB(A) 编号; 方位; 背景值; 贡献值; 叠加后; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 55; 52; 20.5; 55.0; 52.0; 65; 55; 达标. 2#; 南厂界; 58; 53; 22.3; 58.0; 53.0; 达标. 3#; 西厂界; 59; 51; 28.1; 59.0; 51.02; 达标. 4#; 北厂界; 60; 52; 27.3; 60.0; 52.01; 达标. 本项目夜间要运营，由上表预测结果可知，厂界四周昼间和夜间厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准限值要求（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），做到达标排放。根据现场踏勘，项目50m范围内无敏感点。项目地处工业园区，项目周边50m范围内无居民等声环境敏感保护目标，可不发生噪声扰民现象。 （4）监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），监测计划具体内容如下示： 表4-14 营运期监测计划 类别; 监测内容; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 监测数据采集与处理. 噪声; 厂界环境噪声; 厂界四周; 每季度 一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 （1）生活垃圾 扩建后项目工作人数600人，年生产300天，项目员工生活垃圾产生量约为0.5kg/人·d。生活垃圾产生量为300kg/d，90t/a。 治理措施：设置垃圾桶内衬塑料袋进行收集后送入园区附近生活垃圾收集点堆放，日产日清。 - （2）一般工业固废 ① 废塑料：项目在生产过程中会产生不合规品，根据建设单位提供资料，其产生量约为2.3t/a，属于一般固体废物，集中收集后，统一外售。 ② 锡渣：在锡焊过程中，在焊接时，焊锡处于熔化状态，其表面的氧化及其与其他金属元素作用会生成一些残渣，本项目锡条、锡丝年使用110t，锡渣产生量以5%计，则锡渣年产5.5t/a，交由焊锡供应商统一收集处理。 ③ 废包装袋：项目原辅材料采购及产品包装过程会产生废包装袋，产生量约为2.42t/a，集中收集后，统一外售。 ④收集粉尘：产生量为2.17/a，集中收集后外售废品回收站。 表4-15 营运期一般固体废弃物排放情况 序号; 名称; 废物性质; 产生量（t/a）; 治理措施. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 90; 垃圾桶收集后，送入附近园区垃圾收集点堆放. 2; 废塑料; 一般工业固废; 2.3; 集中收集后，统一外售. 3; 锡渣; 5.5; 焊锡供应商统一收集处理. 4; 废包装袋; 2.42; 集中收集后，统一外售. 8; 收集粉尘; 2.17; 集中收集后外售废品回收站. - （3）危险固废 - 项目危险废物包括废活性炭、PCB板边料（电路板）、废有机溶剂、含油抹布手套、废桶、废矿物油。 - ①产生情况 - 废活性炭： - 根据根据《四川省挥发性有机物治理之活性炭使用管理常见问题工具书》： 采用一次性颗粒状活性炭处理挥发性有机物（VOCs）废气时，通常年活性炭使用量不应低于 VOCs 产生量5倍，即1吨 VOCs 产生量，需用5吨活性炭吸附，本项目被吸附的有机废气量为15.8t/a，因此废气处置产生的废活性炭的产生量为79t/a。 - 本项目设备风量为 26000 m3/h，参考《四川省挥发性有机物治理之活性炭使用管理常见问题工具书》表1估算，本项目活性炭填充量为2t。 - 参照四川省大气污染防治保障中心 2024 年 4 月发布的《四川省挥发性有 机物治理之活性炭使用管理常见问题工具书》，本项目活性炭更换周期 T 计算 如下： - T=m ×s÷（c×10 -6 ×Q×t） 式中：T—更换周期，d； - m—活性炭的用量，kg；本项目废气处理装置活性炭用量为2000kg。 - s—动态吸附量，%；本项目取 10%。 - c—活性炭削减的VOCs 浓度，mg/m3 。本项目废气处理装置削减 VOCs 为 8.1mg/m3。 - Q—风量，m3/h；本项目废气处理装置有机废气风量为 26000m3/h。 - t—运行时间，h/d 。本项目取值为 24 h/d。 - 本项目废气处理装置更换周期计算如下：废气处理装置更换周期 T=41.7（天/工作日）。 - 废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间内，委托达州清新环境科技有限公司进行处理，以办理危废协议及委托处置时以实际产生量为准。环评要求企业建立台账，记录活性炭更换周期、更换量、处置去向等信息。 PCB板边料（电路板）：分板操作须去掉PCB拼版两条板边，属危险废物（HW49），边料年产生量约为3.147t/a。 废有机溶剂：波峰焊机喷雾部件使用清洗剂浸泡会产生有机废液，属危险废物（HW06），废有机溶剂产生量约1.391t/a。 废矿物油：项目机械设备维修过程会产生少量废机油，属危险废物（HW08），年产生量约为1.95t/a。 废桶：年产生量为50个，属于《国家危险废物名录》（2021）中HW49类危险废物，废物代码为900-041-49，需按照危废管理有关规定委托达州清新环境科技有限公司进行处置。 含油抹布手套：根据业主经验，预计含油抹布手套产生量为1.22t/a。 根据《国家危险废物名录（2021）》，上述危险废物鉴别如下表。 表4-16 危险废物鉴别表 序号; 危废名称; 类别; 代码; 危险废物名称; 危险特性. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T,In. 2; PCB板边料 （电路板）; HW49; 900-045-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T,In. 3; 废有机溶剂; HW06; 900-404-06; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T,In. 4; 含油抹布手套; HW49; 900-041-49; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; T,In. 5; 废桶; HW49; 900-041-49; 使用危险化学品和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物; T,I. 6; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; T,I. - 注：危险特性，包括腐蚀性（Corrosivity，C）、毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）、反应性（Reactivity，R）和感染性（Infectivity，In） - ②固体废物的环境管理要求 本项目不设置单独的一般固废暂存间和危废暂存间，均依托西厂区现有一般固废暂存间和危险废物暂存间。 ①一般固体废物管理要求 1）一般固废仓库参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的一般工业固废厂内贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 2）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。 3）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点，为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要有防渗漏设施，并加盖顶棚。 4）固体废物要及时清运，避免产生二次污染。 ②危险废物管理要求 1）危废仓库按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单等要求进行管理，并注意加强日常的“防风、防雨、防晒，防渗漏”等措施； 2）固废暂存场所应有隔离设施、报警装置； 3）堆放场所应树立明显的标志牌（警告标识+《危险废物信息公开栏》）。 4）地面须设置泄漏液体和地面冲洗废水的收集渠，然后自流至在最低处设置的地下收集池，收集池废水须设置废水导排管或泵或人工方式，将废液废水收集后做危废处理。仓库门口须有围堰（缓坡）或截流沟，防止仓库废物向外泄漏。仓库地面应保持干净整洁。 5）不同类的危险废物须分区贮存，不同分区应设置矮围墙或在地面画线并预留明显间隔（如过道等）。每一分区的墙体须悬挂危险废物大标签（40cm×40cm）。 6）危险废物必须进行包装（袋装、桶装），不得散装。容器应完好无损。产生气味或VOC的废物应实行封闭包装。每一个包装桶（袋）均须悬挂或张贴危险废物标签（20cm×20cm或10cm×10cm）。 7）仓库室内须悬挂《危险废物污染防治责任制度》、每一种废物的《工业固体废物台账记录本》。 8）本项目应制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，危险废物转移前向生态环境行政主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向生态环境行政主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地生态环境行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地生态环境行政主管部门。同时，危险废物装卸、运输应委托达州清新环境科技有限公司进行，编制《危险废物运输车辆事故应急预案》，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。项目厂区内危险废物由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 综上分析，本项目固废按要求也能得到相应处置。固体废弃物处置去向明确，不会对环境造成二次污染。 表4-17危险废物情况汇总表 采取上述措施，本项目固体废物对环境影响较小。 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 79t/a; 运营期劳保; 固; - 有机废气、活性炭; - 有机废气; 每季度; T,In; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置危废暂存间15平方米，分类收集暂存，各危废定期交由资质单位处置（达州清新环境科技有限公司）。. 2; PCB板边料（电路板）; HW49; 900-045-49; 3.147t/a; 分板; 固; - 铜、镍、铅等重金属; - 铜、镍、铅等重金属; 每天; T. 3; 废桶; HW49; 900-041-49; 50个/a; 原料使用; 固 （含水）; - 有机物; - 有机物; 间歇; T,In. 4; 含油抹布手套; HW49; 900-041-49; 1.22t/a; 员工劳保; 固; 矿物油; 矿物油; 间歇; T,In. 5; 废有机溶剂; HW06; 900-404-06; 1.391t/a; 波峰焊机喷雾部件清洗; 液态; 有机溶剂; 有毒有机溶剂; 间歇; T,I. 6; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 1.95t/a; 设备维修保养; 液; 矿物油; 矿物油; 间歇; T,I. - ④依托现有危险废物暂存间可行性分析： - 现有危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置进行修建，重点防渗处理，防风、防雨、防雷措施，面积15平方米，现有危废产生量使用面积约为12平方米，剩余的使用空间完全能满足本次项目产生危废暂存使用。 5、地下水 本项目不使用地下水，项目的实施对地下水水位无影响。 项目对地下水的影响主要为事故状态下污水处理设施、危险废物暂存间、化学品暂存间地面破损渗漏，造成化学品及危险废物渗漏至地下水内，造成地下水污染。采取如下防控措施： （1）源头控制措施 ①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换； ②对工艺、设备、废水处理设施等构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ③加强管理，设备维修保养时应注意防止润滑油滴漏。 （2）分区防渗 ①地面防渗工程设计原则： a.采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝对区域内地下水的影响，确保不因项目运行而对区域地下水造成任何污染影响，确保现有地下水水体功能。 b.坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质，参照相应标准要求有针对性地分区，并分别设计地面防渗层结构。 c.坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。 d.防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。 ②防渗要求： 针对本次评价环境影响分析中可能出现的地下水污染情况，评价对几个重点区域提出地下水污染的分区防治措施。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本次评价将项目地下水污染防治区分为非防渗区、简单防渗区域、一般防渗区域、重点防渗区域。 重点防渗区域：危废暂存间、化学品暂存区。危废暂存间按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）要求进行重点防渗；其余区域按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求进行重点防渗。 项目租用已建厂房，地面已采用混凝土进行了硬化，现有危废暂存间已经按照（GB18597-2001）中6.3.1“基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”的要求，在现有基础上敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料进行防渗处理。化学品暂存区，也可采用在现有基础上敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料进行防渗处理，等效《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗要求。 一般防渗区：主要生产车间，根据调查了解生产区域已做一般防渗。 简单防渗区：除上述以外的其他区域。根据调查了解上述区域已进行了简单防渗。 本评价认为在上述相关措施得到切实落实的前提下，项目实施对评价区地下水环境不会造成污染影响。 6、土壤 项目属于污染影响型项目。正常运营情况下本项目对土壤的污染为排放的颗粒物、有机废气大气沉降，或事故状态下废水、原料（危险化学品）、危废泄漏垂直入渗或地面漫流污染土壤，或事故状态下原辅材料固废等泄漏至环境中随雨水冲刷地面漫流或垂直入渗污染土壤。 主要采取如下防治措施： ①加强对污水处理设施、危险废物以及原辅材料和固体废物的管理。 ②分区防渗。 ③加强废气治理，确保废气能够达标排放。 本评价认为在上述相关措施得到切实落实的前提下，项目实施对评价区土壤环境影响较小。 7、风险 本项目运行期间产生的风险主要来自酒精泄漏。 （1）风险源 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）内容，危险化学品包括8类：爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、辐射性物品和腐蚀品。根据《环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目原料主要危险化学品为工业酒精。 （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中C.1.1危险物质与临界量比值计算方式如下示： 式中：q1、q2···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2···，Qn——每种危险物质的临界量； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）≥100 本项目Q＜1，因此本项目环境风险潜势为I。 （3）环境敏感目标 本项目周围主要环境保护目标为东侧390米的住户、东北侧465m的住户、东南侧470m的住户。 （4）风险识别 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B.1、B.2识别本项目危险物质主要为酒精。 ②生产系统危险性识别 A.生产设备风险识别 本项目生产中环境风险来源于原料泄漏，泄漏因素主要有：a、酒精泄漏；b、自然因素，如地震、雷击等；c、生产人员的安全卫生知识缺乏，违章操作或操作不规范导致的泄漏；d、厂区安全生产制度不健全，设备检修维修制度不落实或不执行。 B.储存过程风险识别：主要为原料包装物的破损、裂缝而造成的泄漏，潜在事故主要是火灾和有毒有害物质的泄漏所造成的环境污染。 （5）环境风险分析 根据风险识别，确定项目生产过程中可能产生的环境风险事故是危险物质泄漏和爆炸、火灾等引发的伴生/次生污染物排放。泄漏事故的污染程度，取决于泄漏点的位置和泄漏的情况。对于本项目，地面进行防渗处理，可有效防止泄漏的液体渗入土壤和地下，在此前提下，物料泄漏不足以外溢至地表水体，或渗漏于土壤和地下水；泄漏事故、爆炸发生，污染物将扩散至大气，对大气环境造成一定不利影响。 5、风险防范措施及应急要求 风险防范措施： ①厂区内配置一定数量的灭火器等消防器材。 ②厂区消防通道和建筑物耐火等级均按照消防规范要求进行建设，车间设置严禁烟火的标志。 ③定期组织员工开展风险应急培训，加强公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生。 ④废气处理装置发生故障时，必须立即停止生产，找专人进行检修后使其能够正常运行时再恢复生产。 风险应急预案： 对于重大或不可接受的风险（主要是严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通信联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。 表4-18 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 酒精泄漏或发生火灾. 2; 应急计划区; 整个厂区及邻近区域. 3; 应急组织; 建设单位应成立应急指挥小组，由相关人员担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、疏散、救援和善后处理. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 5; 应急设施设备与材料; 事故的应急设施、设备与材料等；防有毒有害物质外溢、扩散. 6; 应急通信通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项；可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、监视电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急防护措施; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应，对危险区进行隔离，清除现场废物，降低危害，相应的设施器材配备. 9; 撤离组织计划医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员的疏散组织计划和紧急救护方案；. 10; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复运营措施；邻近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施. 11; 人员训练与演习; 应急计划制定后，平时安排事故相关人员进行相关知识训练并进行事故应急处理演习，对工作人员进行安全教育. 12; 公众教育信息发布; 对临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门 负责管理. 14; 更新程序; 实时对应急预案进行更新. 15; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料. （6）分析结论 在项目落实上述环境风险防范措施的情况下，发生事故的概率将大为降低，风险措施有效可行；发生事故时，也可及时采用相应应急预案，可以把事故风险降低到最低限度。综上所述，本项目环境风险可控。 8、扩建前后“三本账” 表4-19 项目“三本账”（单位：t/a） 类别; 污染物; 现有工程排放量; 拟建项目排放量; “以新带老消减量”; 扩建工程完成后总排放量; 增减量变化. 废水; 废水量; 10536.24; 12000; /; 22536.24; +12000. COD; 1.310; 1.4920; /; 2.802; +1.4920. BOD5; 0.479; 0.5455; /; 1.0245; +0.5455. SS; 0.177; 0.2016; /; 0.3786; +0.2016. 氨氮; 0.194; 0.2210; /; +0.2210. 废气; VOCs; 0.309; 1.712; /; 2.021; +1.712. 颗粒物; 0.020; 0.11; /; 0.130; +0.11. 固废; 包装固废; 1.02; 2.42; /; 3.44; +2.42. 废塑料; 1.17; 2.3; /; 3.47; +2.3. 锡渣; 0.82; 5.5; /; 6.32; +5.5. 收集粉尘; 1.45; 2.17; /; 3.62; +2.17. 废有机溶剂与含有机溶剂废物; 0.85; 1.391; /; 2.241; +1.391. 含油抹布手套; 0.27; 1.22; /; 1.49; +1.22. 废活性炭; 11.5; 79; /; 90.5; +79. 费包装桶; 42; 50; /; 92; +50. PCB 板边料; 2.52; 3.147; /; 5.667; +3.147. 废矿物油; 0.73; 1.95; /; 2.68; +1.95. 9、环保措施汇总 本项目总投资23000万元，通过估算，项目环保投资约203.5万元，占工程总投资的0.88%。 表4-20 环保设施（投资）及其估算一览表 项目; 污染物; 措施; 投资; 备注. 废气; 施工期; 扬尘; 厂房内沉降，洒水抑尘，并及时清理沉降在地面的粉尘; /; /. 施工机械废气; 加强施工机械、运输车辆维护保养，使其处于正常运营状态; 1.5; /. 运营期; 生产车间废气（锡及其化合物、有机废气）; 新建8套三级活性炭处理装置; 150; 新增. 废水; 施工期; 生活废水; 化粪池1座，处理后进入污水处理厂; /; 依托. 运营期; 生活污水; 依托产业园区化粪池，预处理后通过市政污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂处理; /; 依托. 冷却循环水; 设置冷却池、冻水机、冷却塔处理后循环使用，不外排，每天进行新鲜水补充。; 2; 依托. 噪声; 施工期; 设备噪声; 合理安排施工时间，选用低噪声设备，合理布局，高噪声设备安装减震降噪措施，厂房内施工; 5; /. 运营期; 设备噪声; 选用低噪声设备，合理布局，生产及环保设施定期维修保养，高噪声设备安装减振垫，厂房隔声，加强管理和教育; 5; /. 交通噪声; 限速、限制鸣笛，加强管理; /; /. 固废; 施工期; 建筑垃圾; 分类进行收集，能够回收的回收利用或外卖，不能回收的送入当地政府指定建筑垃圾场进行处理。; 2; /. 生活垃圾; 统一收集送至附近垃圾收集点，交由当地环卫部门统一清运处理; /; /. 运营期; 一般固废; 生活垃圾; 垃圾桶收集后，送入附近园区垃圾收集点堆放。; 3; /. 废塑料; 集中收集后，统一外售; /; /. 锡渣; 焊锡供应商统一收集处理; /; /. 废包装袋; 集中收集后，统一外售; /; /. 收集粉尘; 集中收集后，统一外售; /; /. 危险固废; 废活性炭; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置危废暂存间15平方米，分类收集暂存，各危废定期交由资质单位处置（达州清新环境科技有限公司）。; 30; /. PCB板边料（电路板）. 废有机溶剂. 含油抹布手套. 废桶. 废矿物油. 地下水、土壤; 运营期; /; 分区防渗。重点防渗区：危废暂存间、化学品暂存区。项目租用已建成厂房，地面已进行了硬化，敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料进行防渗处理。一般防渗区：根据调查了解生产区域已做一般防渗。简单防渗：除上述以外的区域。根据调查了解上述区域已进行了简单防渗。加强管理，加强设备维护保养，防止跑、冒、滴、漏。; /; /. 风险; 运营期; /; 分区防渗。重点防渗区：危废暂存间、化学品暂存区。项目租用已建成厂房，地面已进行了硬化，敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料进行防渗处理。一般防渗区：根据调查了解生产区域已做一般防渗。简单防渗：除上述以外的区域。根据调查了解上述区域已进行了简单防渗。加强管理，加强设备维护保养，防止跑、冒、滴、漏。; 5; /. 合计; /; 203.5; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 车间废气 | 锡及其化合物 | 总共8根排气筒：10栋5F－手机充电器成品组装线利用原有的2根24米高排气筒（DA008、DA009）；10栋4F－手机充电器成品组装线利用原有的2根24米高排气筒（DA006、DA007），8A栋4F－手机充电器成品组装线利用原有的2根20米排气筒（DA004、DA005），8B栋4F－手机充电器成品组装线利用原有的2根20米排气筒（DA014、DA015），废气全部经集气罩管道收集后采用三级活性炭处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | VOCs |  | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）、 |
| 地表水环境 | W001生活污水排放口（依托产业园，不新增） | BOD5、CODcr、SS、NH3-N | 依托产业园区化粪池，预处理后通过市政污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 东厂界/生产设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，合理布局，生产及环保设施定期维修保养，高噪声设备安装减振垫，厂房隔声，加强管理和教育 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准 |
|  | 南厂界/生产设备 |  |  |  |
|  | 西厂界/生产设备 |  |  |  |
|  | 北厂界/生产设备 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 生活垃圾：垃圾桶收集后，送入附近园区垃圾收集点堆放。 - 废塑料、废包装袋、收集粉尘：集中收集后，统一外售。 - 锡渣：焊锡供应商统一收集处理 - 废活性炭、PCB板边料（电路板）、废有机溶剂、含油抹布手套、废桶、废矿物油：按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置危废暂存间15平方米，分类收集暂存，各危废定期交由资质单位处置（达州清新环境科技有限公司）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗。重点防渗区：危废暂存间、化学品暂存区。项目租用已建成厂房，地面已进行了硬化，已铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料进行防渗处理。一般防渗区：根据调查了解生产区域已做一般防渗。简单防渗：除上述以外的区域。根据调查了解上述区域已进行了简单防渗。加强管理，加强设备维护保养，防止跑、冒、滴、漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目位于已建成的工业园区内，对生态环境无明显影响 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 分区防渗。配备必要的消防安全设施。加强生产、环保检修保养。加强员工操作培训以及安全教育培训 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、认真执行“三同时”原则，确保各项污染治理措施的实施。 2、严格按照清洁生产的要求组织生产。 3、加强教育，增强员工的环境与安全意识。 4、厂方应加强车间内通风换气，以创造良好劳动环境，同时应加强员工的个人防护，保证员工的操作安全；而且应对员工进行必要的培训并切实做好各项污染防治设施设备的维护，防止污染物事故发生。 5、建设单位应加强对固体废弃物进行分类存放、统一管理，防止乱堆乱放，防止敞开式堆放，以免引起二次污染。 |  |  |  |

- 六、结论

评价认为本项目符合国家现行产业发展政策，本项目在满足污染物严格治理达标排放的前提下选址可行。工程拟采取的污染防治措施和本评价建议及要求的对策经济技术可行，在治污设施连续稳定运行的基础上，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能，工程的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，本评价认为，从环保角度讲，本项目的建设是可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0.309 |  |  | 1.712 |  | 2.021 | +1.712 |
|  | 颗粒物 | 0.020 |  |  | 0.11 |  | 0.130 | +0.11 |
| 废水 | COD | 1.310 |  |  | 1.4920 |  | 2.802 | +1.4920 |
|  | BOD5 | 0.479 |  |  | 0.5455 |  | 1.0245 | +0.5455 |
|  | SS | 0.177 |  |  | 0.2016 |  | 0.3786 | +0.2016 |
|  | 氨氮 | 0.194 |  |  | 0.2210 |  | 0.415 | +0.2210 |
| 一般工业 固体废物 | 包装固废 | 1.02 |  |  | 2.42 |  | 3.44 | +2.42 |
|  | 废塑料 | 1.17 |  |  | 2.3 |  | 3.47 | +2.3 |
|  | 锡渣 | 0.82 |  |  | 5.5 |  | 6.32 | +5.5 |
|  | 收集粉尘 | 1.45 |  |  | 2.17 |  | 3.62 | +2.17 |
| 危险废物 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 0.85 |  |  | 1.391 |  | 2.241 | +1.391 |
|  | 含油抹布手套 | 0.27 |  |  | 1.22 |  | 1.49 | +1.22 |
|  | 废活性炭 | 11.5 |  |  | 79 |  | 90.5 | +79 |
|  | 费包装桶 | 42 |  |  | 50 |  | 92 | +50 |
|  | PCB板边料 | 2.52 |  |  | 3.147 |  | 5.667 | +3.147 |
|  | 废矿物油 | 0.73 |  |  | 1.95 |  | 2.68 | +1.95 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。