- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 九川公司新材料再生塑料颗粒生产项目

建设单位（盖章）：达州市九川新材料科技有限公司

编制日期：         2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 九川公司新材料再生塑料颗粒生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2311-511724-04-01-387983 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈中军 | 联系方式 | 18080685515 |
| 建设地点 |  | 四川省达州市大竹县经济开发区永顺路小微园欣宏安家具有限公司1号厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | （107度14分34.038秒，30度43分46.381秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42，85、非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 大竹县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2311-511724-04-01-387983】FGQB-0388号 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 39 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2945 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项目无需设置大气专项评价，对照情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目无有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等产生。故本项目无需开展大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经处理后经市政污水管网排入大竹工业园区污水处理厂。故本项目无需开展地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质储存量不超过临界量，故本项目无需开展环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水，故本项目无需开展生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目，故本项目无需开展海洋专项评价。. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故无需开展地下水专项评价。. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 |  | 《四川省大竹经济开发区总体规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 文件名称：《大竹工业园区(东区)(8.9平方公里)总体规划环境影响报告书》 审查机关及时间：大竹县生态环境局（原大竹县环境保护局），2016年2月17日 审查文件名称及文号：《大竹县环境保护局关于〈大竹工业园区(东区)(8.9平方公里)总体规划环境影响报告书〉审查意见的函》（竹环函【2016】13号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划及规划环境影响评价的符合性分析 1.1.1与园区规划符合性分析 根据《四川省大竹经济开发区总体规划》，园区规划范围为：西至竹凤大道，东至环城东路，南至东湖大道，北至府新路，规划面积8.9km2。园区产业定位：以发展壮大机电汽摩、轻纺鞋服等主导产业，积极发展商贸物流、房地产业、文化创意、旅游产业、中介咨询、生产生活服务等现代三产服务类业，并围绕产业链进行上下游配套产业的招商，形成产业集聚。 本项目位于大竹县工业园区永顺路小微园欣宏安家具有限公司1号厂房，属于非金属废料和碎屑加工处理业，属于园区允许类产业。 1.1.2与园区规划环境影响评价及审查意见的符合性分析 根据中国轻工业成都设计工程有限公司编制的《大竹工业园区(东区)(8.9平方公里)总体规划环境影响报告书》及《关于<大竹工业园区（东区）（8.9平方公里）总体规划环境影响报告书>的审查意见》(竹环函〔2016〕13号)，明确了鼓励、允许、禁止入园行业名录。本项目与园区规划环评的符合性分析见表1.1-2。 表1.1-2 与园区规划环评的符合性分析一览表 园区鼓励、允许、禁止入园行业名录; 项目情况; 符合性. 1; 禁止及限制类产业. 1-1; 不符合国家现行产业政策的相关产业。; 本项目符合现行产业政策。; 项目不属于禁止及限制类产业. 1-2; 应禁止入区的项目首先是对水环境可能造成较大风险的制造业如石油加工、造纸、印染（苎麻配套印染除外、化学原料及化学制品制造业、医疗原药制造业等。; 本项目不属于上述行业。. 1-3; 禁止技术落后。项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同行业平均清洁生产水平的项目。; 本项目清洁生产水平能达到到同行业国内先进水平。. 2; 鼓励类产业. 2-1; 大竹县工业园鼓励发展壮大机电汽摩、轻纺鞋服等主导产业，积极发展商贸物流、旅游、房产、文化等第三产业，并围绕产业链进行上下游配套产业的招商，形成产业聚集。; /; 符合. 3; 允许类产业. 3-1; 不排斥与区域或各产业片区主业不相禁忌和不形成交叉影响的企业入驻。; 项目属于园区允许类产业。; 符合. 3-2; 建议在东柳河达III类水域以前原则上禁止新建含脱胶的苎麻加工和排水量较大的项目入园，近期在引进该类企业时建议如下：(1)可引进精干麻为原料的纯苎麻纺织项目；(2)含脱胶的苎麻加工和其他排水量较大的项目必须是区域内(以东柳河流域为受纳水体)现有企业搬迁技改入园(非新建项目)，且原则上等量搬迁；(3)技改项目应提高清洁生产水平，技改后必须是水污染物减污项目。; /. 3-3; 新建含脱胶的苎麻加工和其他排水量较大的项目在满足一下前置条件的情况下方可适当引入：(1)通过东柳河环境综合整治，东柳河水环境达到III类水域要求；(2)东柳河必须有足够的环境容量支持新建项目的实施，新建项目废水达规定标准排放，且企业所排废水不改变东柳河水体功能和水质级别。; /. 4; 清洁生产门槛. 4-1; 入园企业必须采用国际、国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，物耗、能耗、水耗等至少应达到相应行业的清洁生产水平二级及以上或国内先进水平。对轻纺鞋服行业原则上要达求进区企业清洁生产水平达到一级或相应行业国内先进水平。; 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理业，清洁生产水平能达到同行业国内先进水平要求。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合园区规划环评及审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | ### 1.2其他符合性分析 ### 1.2.1“三线一单”符合性分析 本次评价结合四川省“三线一单”符合性分析系统、《四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》（2021.5）及《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17号），按川环办函〔2021〕469号要求对本项目“三线一单”符合性分析如下。 （1）项目涉及的环境管控单元 通过四川省政务服务网“三线一单”符合性分析系统进行比对分析，本项目涉及环境管控单元4个，涉及的管控单元详见表1.2-1。 表1.2-1 本项目涉及环境管控单元情况一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51172420002; 四川大竹经济开发区; 达州市; 大竹县; 环境管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. YS5117242210001; 东柳河大竹县墩子河控制单元; 达州市; 大竹县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5117242310001; 四川大竹经济开发区; 达州市; 大竹县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5117242420006; 大竹县建设用地污染风险重点管控区; 达州市; 大竹县; 土壤污染风险管控分区; 建设用地污染风险重点管控区. （2）项目与达州市生态红线、环境管控单元的位置关系 项目与达州市生态红线关系图中位置关系见1.2-1，与所在区域管控单元相对位置见图1.2-2。 本项目位置 图1.2-1 项目与达州市生态保护红线分布图的位置关系 图例 项目位置 ▼ 比例 6km 图1.2-2 项目与所在区域管控单元相对位置图 （3）生态环境准入清单符合性分析 本项目位于达州市大竹县工业园区。本次评价参照四川省政务服务网“三线一单”符合性分析系统分析结果，分别从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个纬度进行管控要求符合性分析，详见表1.2-2。 |

|  | 表1.2-2 本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 达州市普适性清单; 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目情况; 符合性. ZH51172420002; 四川大竹经济开发区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和 VOCS 的项目实施现役源 2 倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.5 5805t、SO2 12773t、NOx11892t、VOCs 13969t 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克立方米。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过生和落后产能跨地区转移污染物排放绩效水平准入要求新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万ta内、氨氮排放总量限制在0.54万ta内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施. -地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 -北区和南区：禁止引入金属冶炼等可能对区域大气环境及周边环境敏感点造成严重影响的企业；禁止引入用水量大的企业，禁止引入天然气开发、石化、化工、电镀、酿造、印染、化学制浆造纸等废水排放量大且难于处理、污染严重的企业；原则上不准引进原煤作为主要能源的企业-东区：禁止引入对水环境可能造成较大风险的制造业如石油加工、造纸、印染（苎麻配套印染除外）、化学原料及化学制品制造业、医药原药制造业等其它同达州市工业重点管控单元要求 限制开发建设活动的要求 -东区：1、在引进苎麻加工企业时要控制含脱胶企业的数量和规模，引进苎麻加工企业应以精干麻为原料的纯苎麻纺织项目为主，对新建的含脱胶的苎麻加工项目应限制入园（在东柳河水质达到III类标准以前，对苎麻脱胶企业限制引进）；2、园区引进新建的含脱胶苎麻加工企业时，应以建设园区污水厂为前提其它同达州市工业重点管控单元总体要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他空间布局约束要求; 项目位于工业园区的南区，符合园区规划；不属于化工项目；不属于金属冶炼等大气污染严重的企业；不属于天然气开发、石化、化工等废水排放量大的企业；项目不使用原煤；不属于苎麻加工企业。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水排放综合标准》三级或相应的行业排放标准（麻纺企业须达《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）间接排放标准）后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。-含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。其他同达州市工业重点总体准入要求 新增源等量或倍量替代 执行达州市工业重点管控单元总体要求 新增源排放标准限值 同达州市工业重点总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求同达州市工业重点总体准入要求 其他污染物排放管控要求; 项目废水经生产废水处理设施和生化池处理达《污水排放综合标准》三级排入市政污水管网；项目不涉及重金属排放；项目所在区域上一年度水环境质量、空气质量均达标；项目位于大竹县，不属于国家大气环境重点管控区。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 安全利用类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 污染地块管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 园区环境风险防控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 企业环境风险防控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他环境风险防控要求; 项目位于工业园区，租用已建标准厂房，用地为工业用地，不涉及农用地等；项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质不属于化工、电镀等可能影响土壤环境的行业。; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 同达州市工业重点总体准入要求 地下水开采要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 能源利用效率要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市工业重点总体准入要求; 项目不使用煤炭、石油焦、油页岩等高污染燃料。; 符合. YS5117242210001; 东柳河大竹县墩子河控制单元; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; /; /. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 严格落实排污许可制度，持证排污，达标排放；强化工业企业储存危险化学品监管，完善储存防护设施；加快布局分散的企业向园区集中；推进工业园区“零直排区”建设，加强企业废水预处理和排水管理，严格执行污水处理厂接管标准。新建有色金属矿产采选禁止工矿废水排放；现有企业强化尾矿库、污水处理设施监管。 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 项目废水经生产废水处理设施和生化池处理达《污水排放综合标准》三级标准后排入市政污水管网。; 符合. 环境风险防控; 加强环境风险防范，坚持预防为主，构建以企业为主体的环境风险防控体系，优化产业布局，加强协调联动，提升应急救援能力；严格环境风险源头防控，加强涉重金属、危险废物、危化品等重点企业环境风险评估；强化工业、企业集中分布区环境风险管控，建设相应的防护工程; 项目严格落实本次评价提出的环境风险防范措施后，环境风险可控。; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5117242310001; 四川大竹经济开发区; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; /; /. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求; 项目VOCs总量指标为0.72t/a，来源于2021年大竹县诚信印刷厂关闭项目中支出的1.08t（达州市1.5倍削减替代）。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5117242420006; 大竹县建设用地污染风险重点管控区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求. 污染物排放管控; /. 环境风险防控; /. 资源开发效率要求; /. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 |
| --- | --- |

|  | 1.1.2与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 本项目属于非金属废料和碎屑加工处理业。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类第四十二项“环境保护与资源节约综合利用”中第8款“废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用”，因此，本项目属于鼓励类。对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》等文件，项目不涉及高能耗及淘汰类设备。 同时，大竹县发展和改革局对本项目予以备案，项目备案号：川投资备【2311-511724-04-01-387983】FGQB-0388号。 因此，评价认为本项目符合国家现行的产业政策。 1.1.3与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析，见表1.2-3。 表1.2-3 项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析 序号; 相关要求; 本项目. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 项目不属于码头项目。. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展和改革委员会同意过长江通道线位调整的除外。; 项目不属于过长江通道项目。. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不属于风景名胜区范围。. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不在划定的饮用水水源保护区的岸线和河段范围内。. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不属于水产种质资源保护区范围内。. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类沺游通道。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，且不属于上述项目。. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不占用长江流域河湖岸线。. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在水功能区划划定的河段及湖泊保护区。. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不设排污口。. 由上表可知，项目不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》负面清单中的项目。 ### 1.1.4与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 本项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中相关要求的符合性分析，详见表1.2-4。 表1.2-4 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 条例中相关要求; 项目情况; 符合性. 第二十一条、排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。按照国家规定试行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法向设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证，按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 本项目水污染物达标排放，不超过国家和省污染物排放标准，不超过重点水污染物排放总量控制指标。项目将按照国家规定申请取得排污许可证，持证排污。; 符合. 第二十二条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府生态环境主管部门应当依法加强流域入河排污口的监督管理。企业实业单位和其他生产经营者向嘉陵江流域排放污水的，应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。; 本项目废水经生产废水处理设施和生化池处理达标后经市政污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂处理，属于间接排放。; 符合. 第六十七条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当根据国土空间规划和本行政区域的资源环境承载能力与水环境质量改善目标等要求，合理规划工业布局，引导现有工业企业入驻工业集聚区。新建排放重点污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的工业集聚区。逐步减少在工业集聚区以外排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。; 本项目位于大竹县工业园区。; 符合. 第七十三条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的管控。禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目固体废物处置方式合理，去向明确。; 符合. 第八十条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当依法依规限期淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备。限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。; 本项目不涉及。; 符合. 第八十一条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强节水型城市和节水型园区建设，促进节水型行业产业和企业发展，并加快建设雨水自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市。鼓励企业事业单位和其他生产经营者配套建设工业用水回收利用设施和中水回用管网设施，采取循环用水、综合利用以及废水处理回用等措施，提高水的重复利用率。; 本项目冷却水循环使用不外排；清洗废水经生产废水处理设施处理后排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中的要求。 1.1.5与《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）的符合性分析 项目与《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）的符合性分析见表1.2-5。 表1.2-5 与《中华人民共和国长江保护法》（摘录）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目. 1; 第二十六条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建外。; 本项目不涉及尾矿库。. 2; 第二十八条 国家建立长江流域河道采砂规划和许可制度。长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。; 本项目不涉及采砂。. 3; 第三十八条 国务院水行政主管部门会同国务院有关部门确定长江流域农业、工业用水效率目标，加强用水计量和监测设施建设；完善规划和建设项目水资源论证制度；加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 项目不属于高耗水项目。. 4; 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 项目固体废物均得到妥善处置，满足环保要求。. 由上表可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》中的要求。 1.1.6与相关污染防治行动方案符合性分析 项目与相关污染防治行动方案的符合性，见表1.2-6。 表1.1-6 项目与相关污染防治行动方案符合性分析表 方案名称; 相关内容; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第四十五条，产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目热熔、挤出废气通过设置集气罩收集，收集的废气采用“UV光催化+活性炭吸附”处理后达标排放。; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》; 严控“两高”行业产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准。制定淘汰落后产能工作方案，严格行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法，重点区域内严禁未经产能置换违规新增钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等产能。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目应优化运输结构。防范落后产能跨地区转移 ，严防“地条钢”死灰复燃。开展燃煤锅炉整治; 本项目为非金属废料和碎屑加工处理业，不属于“两高”行业，不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃行业。; 符合. 减少工业废水排放量。减少重点行业工业企业废水排放量。岷江、沱江流域的制浆造纸、白酒、啤酒、制革等重点行业企业要尽快进行清洁生产改造，确保单位产品基准排水量达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。指导钢铁、印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回收利用。对具备使用再生水条件但未充分利用的企业，暂停其新增取水许可审批。; 项目冷却水循环使用，不排放，减少工业废水排放量；项目不属于重点行业；不属于岷江、沱江流域。; 符合. 强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。环境空气质量未达标的城市新增VOCs排放的建设项目，实行2倍削减量替代；达标城市实行等量替代，攀枝花市实行1.5倍削减量替代。; 本项目位于大竹工业园区，属于园区允许类项目。项目VOCs总量指标为0.72t/a，来源于2021年大竹县诚信印刷厂关闭项目中支出的1.08t（达州市1.5倍削减替代）。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》; VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。; 项目属于非金属废料和碎屑加工处理业，不使用任何油墨、涂料及胶粘剂。; 符合. 《四川省挥发性有机物污染治理实施方案（2018-2020年）》; 严格建设项目环境准入：提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。各市（州）要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，属于大竹县工业园区允许类项目；不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。; 符合. 新建涉VOCs排放的工业企业进入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，新增VOCs排放量实行区域内等量替代或倍量削减替代，环境空气质量未达标的城市，建设项目新增VOCs排放的，实行2倍削减量替代，达标城市实行1倍削减量替代，攀枝花市实行1.5倍削减量替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 项目位于大竹县工业园区，不属于炼化项目；项目VOCs总量指标为0.72t/a，来源于2021年大竹县诚信印刷厂关闭项目中支出的1.08t（达州市1.5倍削减替代）。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 涉及VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 项目不涉及液态VOCs物料，热熔、挤出废气在密闭的挤出机内产生，通过设置集气罩收集。; 符合. 《大气污染防治行动计划》; 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。限时完成加油站、储油库、油罐车的油气回收治理，在原油成品油码头积极开展油气回收治理。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性。; 项目不属于上述产生挥发性有机物的行业，不使用涂料、胶粘剂等产品；项目生产过程中产生的非甲烷总烃收集后经“UV光催化+活性炭吸附”处理后达标排放。; 符合. 《水污染防治行动计划》; 狠抓工业污染防治，取缔“十小”企业，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 项目不属于小型造纸、制革、印染、染料、炼焦等严重污染水环境的生产项目。; 符合. 由上表可知，本项目符合相关污染防治行动方案的要求。 1.1.7与废塑料综合利用行业相关规范符合性分析 （1）与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析 项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析，见表1.2-6。 表1.2-6 项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 企业的设立与布局; 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。; 本项目采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工，属于塑料再生造粒类企业。回收的废塑料不涉及受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 符合. 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 项目属于新建废塑料加工企业，位于大竹县工业园区，符合国家产业政策，符合园区相关规划，用地属于工业用地。项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。; 符合. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。. 2; 生产经营规模; 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。; 项目属于新建塑料再生造粒类企业，废塑料处理能力7144.26吨＞5000吨。; 符合. 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 项目租用厂区作业场地面积与生产能力相匹配。; 符合. 3; 资源综合利用及能耗; 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 企业对收集的废塑料充分利用。; 符合. 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。; 项目塑料再生加工相关生产环节综合电耗约69.9千瓦时/吨废塑料＜500千瓦时/吨废塑料。; 符合. PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 项目属于废塑料破碎、清洗、分选、再生造粒企业，综合新水消耗应低于1.7吨/吨塑料：项目新鲜用水8595.93t/a，废塑料原料7144.26t/a，综合新水消耗为1.2吨/吨废塑料，符合要求。; 符合. 4; 工艺与设备; 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。; 项目采用先进技术、工艺和设备，自动化水平高。; 符合. 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。; 项目采用湿式破碎；清洗采用自动控制，不使用清洗剂。分选采用静电分选机、风选机等自动化分选设备。; 符合. 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。; 项目配有与加工能力项适应的螺杆挤出机、切粒机等设备；螺杆挤出机具有强制排气系统，废气通过集气罩收集处理；报废过滤网收集后交物资回收部门处理。; 符合. 5; 环境保护; 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。; 项目位于园区，租用的单独厂房，地面全部经硬化处理且无破损现象。企业设置有原料区。企业所有原料、产品、不能利用废塑料和废物均贮存在厂房内区域，满足防雨、防风、防渗等要求，不露天堆放。厂房采用雨污分流制。; 符合. 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 企业废塑料经过分选、磁选，产生的金属、橡胶、纤维等夹杂物，分类收集后交第三方资质单位无害化处理。; 符合. 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构,实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。; 项目建有与加工利用能力相适应的生产废水处理设施，生产废水处理后部分回用，部分达标排放；污泥交有资质单位无害化处理。; 符合. 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 项目通过厂房隔声、减振等措施，确保企业厂界噪声达标排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》中相关要求。 （2）与《废塑料污染控制技术规范》（HJ/T 364-2022）符合性分析 项目与《废塑料污染控制技术规范》（HJ/T 364-2022）的符合性分析，见表1.2-6。 表1.2-6 项目与《废塑料污染控制技术规范》符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 总体要求; ①涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。 ②废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应至少保存3年。 ③含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他废塑料分开进行；属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。; 项目废塑料暂存于厂房内原料区，满足防扬散、防流失、防渗漏措施；项目将建立废塑料台账，包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账至少保存3年；项目不涉及卤素废塑料、危险废物废物料的利用和处置。; 符合. 2; 预处理污染控制要求; ①分选要求：应采用与分选工艺，将塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。 废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术。; 本项目分选采用静电分选、风选（气流分选）、色选集成化分选技术。; 符合. ②破碎要求：废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。; 项目采用湿法破碎，配套建有生产废水处理设施。; 符合. ③清洗要求：宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。 应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理措施，清洗废水处理后宜循环使用。; 项目采用自动化设备清洗，不使用清洗剂；项目配套建有生产废水处理设施处理清洗废水。; 符合. 3; 再生利用和处置污染控制要求; 物理再生要求：废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。 宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒技术。 宜使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。采用焚烧方式处理废塑料挤出机过滤网片时，应配备烟气净化装置。; 项目热熔、挤出废气经收集后通过“UV光催化+活性炭吸附”处理后达标排放；挤出工艺的冷却废水循环使用；项目采用节能熔融造粒技术，不涉及卤素废塑料；项目更换的滤网清理掉过滤杂质后重复使用，报废的废滤网外售物资回收部门处理，不焚烧处理。; 符合. 3; 运营环境管理要求; 废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应按照GB/T 19001、GB/T24001、GB/T 45001等标准建立管理体系，设置专门的部门或者专（兼）职人员，负责废塑料收集和再生利用过程中的相关环境管理工作。 废塑料的产生和再生利用企业，应按照排污许可证规定严格控制污染物排放。 废塑料的产生、收集、运输、贮存和再生利用企业，应对从业人员进行环境保护培训。; 项目建立有管理体系，设置专职人员管理；项目按照排污许可证规定严格控制污染物排放；项目将按要求对从业人员进行环境保护培训。; 符合. 由上表可知，本项目符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ/T 364-2022）中相关要求。 1.1.8项目选址合理性分析 项目位于大竹县工业园区，本次评价从项目选址用地性质合理性、环境相容性及基础设施条件等方面分析选址合理性。 （1）用地性质合理性 根据建设单位提供资料及大竹县工业园区规划图，项目所在地为大竹县工业园区内的工业用地，符合用地规划。 （3）环境相容性 项目租用欣宏安家具有限公司建设的标准厂房进行生产，根据调查，该公司将建设完成的标准厂房全部对外租赁，自身不进行家具生产。 根据现场踏勘，项目厂区外多为在建或已建的工业企业。厂区北侧为明阳门窗，东侧为园区道路和在建的川渝合作（达州·大竹）示范园区A区三期标准化厂房，南侧为在建的大竹县凯源陶瓷制品有限公司陶瓷制品生产线建设项目，西侧为空置厂房。 根据本项目外环境关系可知，项目周边主要为工业企业。本项目厂界外50m范围内声环境保护目标，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和人口较集中的区域等保护目标，零散分布有少量散户居民。 本项目从事非金属废料和碎屑加工处理，产生的环境影响主要为废气、废水、噪声及固废。本项目采取可行性污染防治措施后，废气、噪声、废水达标排放，固体废物妥善处置，对周边环境无明显影响。因此，本项目的建设与环境相容。 （3）基础设施建设条件 本项目所在区域内供水、供电、通讯、道路等基础设施完善，基础条件良好。 综上所述，从环保角度考虑，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 达州市九川新材料科技有限公司（以下简称“九川公司”），位于四川省达州市大竹县经济开发区永顺路小微园欣宏安家具有限公司1号厂房。地理位置见附图1。 根据市场发展需要，达州市九川新材料科技有限公司拟在四川省达州市大竹县经济开发区永顺路小微园欣宏安家具有限公司1号厂房建设九川公司新材料再生塑料颗粒生产项目（以下简称“本项目”）。项目租用大竹欣宏安家具限公司标准化厂房（1层建筑）作为生产厂房及其配套办公生活设施，建筑面积2945m2，购置螺杆挤出机、切粒机、磁选机、锤式破碎机等生产设备30余台，回收PP、PE废旧塑料7148.5t/a，进行再生处理。年产PP、PE再生塑料颗粒6000t/a。项目总投资500万元，其中环保投资39万元。 2023年11月2日，大竹县发展和改革局对本项目予以备案，项目备案号：川投资备【2311-511724-04-01-387983】FGQB-0388号，详见附件1。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，本项目应进行环境影响评价。 本项目属于废塑料加工处理。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目须编制环境影响报告表。 受达州市九川新材料科技有限公司委托，重庆雅城环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。承接该项目环境影响评价工作后，我公司安排人员收集资料，对项目周围环境状况、项目建设情况进行了实地调查。在此基础上，结合相关法律法规及导则编制完成了《九川公司新材料再生塑料颗粒生产项目环境影响报告表》。现呈报生态环境主管部门审批。 2.1.2项目概况 （1）项目名称：九川公司新材料再生塑料颗粒生产项目。 （2）建设单位：达州市九川新材料科技有限公司。 （3）项目性质：新建。 （4）项目地点：四川省达州市大竹县经济开发区永顺路小微园欣宏安家具有限公司1号厂房。 （5）占地面积：2945m2。 （6）项目投资：500万元，其中环保投资39万元。 （7）建设内容及规模：租用标准厂房2945m2，购置螺杆挤出机、切粒机、磁选机、锤式破碎机等生产设备30余台，回收PP、PE废旧塑料7148.5t/a，进行再生处理。年产PP、PE再生塑料颗粒6000t/a。项目厂区设置食堂，不设置住宿。 （8）劳动定员：项目劳动定员15人。 （9）工作制度：年工作日300天，1班制，8h/班。 2.1.3主要建设内容及项目组成 项目建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程等组成，详见表2.1-1。 表2.1-1 项目组成一览表 组成; 类别; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体 工程; 生产车间; 1F，建筑面积2945m2，高度约7m，钢结构。 车间内东侧为办公区；中部由北向南依次布置成品区、塑料造粒区、破碎清洗区；西侧由北向南依次为原料区、分选区。; 施工废水、扬尘、噪声、固体废物等; 废气、噪声、废水、固废; 新建. 辅助 工程; 设备维修保养; 定期对生产设备维修、保养。; 含油废棉纱手套等; 新建. 原料暂存区; 位于生产车间内西北侧，面积约100m2，用于存放废旧塑料的片料、炭黑等，均采用袋装储存。; 废包装材料; 新建. 成品区; 位于生产车间内东北侧，面积约100m2，用于存放成品塑料颗粒，采用袋装储存。; /; 新建. 办公设施; 办公区; 位于生产车间内东侧，面积约200m2，用于员工办公和食堂就餐。; 生活污水、生活垃圾等; 新建. 储运 工程; 运输; 内部运输：生产车间内采用叉车转运。 外部运输：由第三方公司货车运输。; /; /. 公用工程; 供水; 外部依托标准厂房现有供水管网，新建厂房内部供水管道。供水来源为市政供水。; /; 依托+新建. 排水; 标准厂房采取雨污分流制。雨水依托外部标准厂房雨水管网排入市政雨水管网；污水依托标准厂房污水管网和生化池，新建厂房内部污水管道。; /; 依托+新建. 供电; 依托标准化厂房已建供电系统，供电来源为市政电网。; /; 依托. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 生活污水依托标准厂房生化池（处理规模50m3/d）处理后排入市政污水管网。; /; 依托. 清洗废水; 新建生产废水处理设施：采用“格栅+混凝沉淀+生物接触氧化+沉淀”工艺，处理规模40m3/d，配套建设板框压滤机进行污泥干化。清洗废水经生产废水处理设施处理后排入市政污水管网。; 污泥、废渣; 新建. 废气处理; 热熔挤出废气; 新建废气处理设施：在2台螺杆挤出机热熔段中部、出口以及挤出段出口分别设置集气罩，废气收集后经废气处理设施（采用“UV光催化+活性炭吸附”工艺）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。; 废UV灯管、废活性炭、噪声等; 新建. 食堂油烟; 新建1套油烟净化器：油烟经净化处理后经烟道引至厂房楼顶排放。; /; 新建. 固体废物; 危险废物; 新建1间危废暂存间：位于生产车间内东侧，面积10m2，并采取“防风、防雨、防晒、防渗、防渗、防腐”六防措施，暂存废油、废油桶等。; 环境风险; 新建. 一般固体废物; 新建1间一般固废暂存间：位于生产车间内东侧，面积10m2，须满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求。; /; 新建. 生活垃圾、餐厨垃圾; 厂区设垃圾收集桶和餐厨垃圾收集箱。生活垃圾定期后交环卫部门清运处理。餐厨垃圾收集后交有资质单位处置。; /; 新建. 生产噪声; 选用低噪声设备、基础减振、优化布局、加强管理等措施。; /; 新建. 2.1.4项目依托设施可行性分析 项目依托工程及依托可行性分析见表2.1-2。 表2.1-2 项目依托工程及依托可行分析一览表 类别; 依托内容; 建设情况; 依托可行性. 公用工程; 供电; 标准厂房已建有供电管网，市政供电。; 满足本项目需求，依托可行。. 供水; 标准化厂房已建有供水管网，市政供水。; 满足本项目需求，依托可行。. 排水; 标准厂房已建有雨水、污水管网；园区已建有市政雨水管网接入大竹县工业园区污水处理厂、市政污水管网。; 本项目所在区域雨污管网完善，生活污水、车间地坪清洁废水依托标准厂房生化池处理后经市政污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂处理，依托可行。. 环保工程; 生化池; 标准厂房建有生化池，处理规模50m3/d，目前实际处理规模约10m3/d。; 项目最大日排入生化池废水量为1.62m3/d，富余处理规模可满足本项目建设需要，依托可行。. 2.1.5产品方案及规模 本项目通过回收PP、PE废旧塑料，生产PP、PE再生塑料颗粒。项目的产品方案及规模详见表2.1-3。 表2.1-3 产品方案及规模一览表 产品名称; 年产量; 规格; 执行标准; 产品去向及用途. PP再生塑料颗粒; 4000t/a; Φ3mm，长4mm; 《塑料 再生塑料 第3部分 聚丙烯（PP）材料》（GB/T 40006.3-2021）; 日杂用塑料制品. PE再生塑料颗粒; 2000t/a; Φ3mm，长4mm; 《塑料 再生塑料 第2部分 聚乙烯（PE）材料》（GB/T 40006.2-2021）. 注：根据建设单位提供资料，本项目不对产品质量进行抽样检测，由订购方根据需求对产品质量抽样检测。. 本项目成品参考示意详见下图： 图2.1-1 项目产品参考示意图 2.1.6主要生产单元、主要工艺及生产设施 本项目主要生产单元、主要工艺及生产设施详见表2.1-4。 表2.1-4 主要生产单元、主要工艺及生产设施一览表 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设备或生产设施; 设施参数; 数量; 备注. 1#清洗线; 清洗; 盐水槽; 有效容积约6m3; 1个; 原料为外购的经粗加工的片料. 清洗槽; 二级，有效容积约5m3/个，槽内有垂直于清洗槽的拨料器; 2个. 甩干机; /; 1台. 烘干机; /; 1台. 2#破碎清洗线; 破碎; 锤式破碎机; 处理能力0.5~2t/h; 1台; 原料为收购的未加工的塑料. 破碎机; 处理能力0.5~2t/h; 1台. 清洗; 清洗槽; 三级，有效容积约5m3/个，槽内有垂直于清洗槽的拨料器; 3个. 甩干机; /; 1台. 磁选; 磁选机; /; 3台. 3#破碎清洗线; 破碎; 撕碎机; 处理能力0.5~2t/h; 1台. 破碎机; 处理能力0.5~2t/h; 1台. 清洗; 漂洗槽; 三级，有效容积约5m3/个，槽内有垂直于清洗槽的拨料器; 3个. 甩干机; /; 1台. 磁选; 磁选机; /; 3台. 分选线; 分选; 静电分选机; 处理能力0.5~2t/h; 1台; /. 风选机; 处理能力0.5~2t/h; 1台. 色选机; 处理能力0.5~2t/h; 1台. 硅胶分选机; 处理能力0.5~2t/h; 1台. 造粒生产线2条; 拌料; 混料机; 10t; 2台; /. 输送; 皮带输送机; /; 2台; /. 造粒; 螺杆挤出机; 挤出能力1.5~3t/h; 2台; /. 冷却; 冷却水槽; 单个有效容积约0.6m3; 2台; /. 切粒; 切粒机; 处理能力1.5~3t/h; 2台; /. 磁选; 磁选机; /; 2台; /. 公用; 冷却; 循环水冷却塔; 10t/h; 1套; /. 压缩空气; 空压机; /; 1台; /. 环保工程; 废水处理; 生产废水处理设施; 采用格栅+混凝沉淀+生物接触氧化+沉淀，处理规模40m3/d，配套1台板框压滤机; 1套; /. 废气处理; 废气处理设施; 采用“UV光催化+活性炭吸附”，设计风量8000m3/h; 1套; /. 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》等文件，项目不涉及高能耗及淘汰类设备，符合国家和地方现行政策要求。 2.1.7主要原辅材料及能源 （1）原辅料用量 项目主要原辅料及能源见表2.1-5。 表2.1-5 项目主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 储存方式/规格; 储存位置; 最大储存量; 备注. 一、原材料. 1; PP废塑料; 4289.1t/a; 压包料; 原料区; 80t; 收购周边废品回收站，由废品回收站打包好后运至厂区. 2; PE废塑料; 2144.55t/a; 压包料. 3; PP废塑料片料; 476.57t/a; 压包料; 收购周边废塑料加工企业，粗加工后的片料打包后运至厂区. 4; PE废塑料片料; 238.28t/a; 压包料. 二、辅料. 1; 炭黑; 1.5t/a; 颗粒状，10kg/袋; 原料区; 0.1t; 外购. 2; 润滑油; 20kg/a; 桶装，25kg/桶; 油品存放区; 1桶，0.025t; 外购. 3; 空压机油; 10kg/a; 桶装，25kg/桶; 1桶，0.025t; 外购. 4; 液压油; 170kg/a; 桶装，25kg/桶; 1桶，0.025t; 外购. 5; 工业盐; 30t/a; 袋装，50kg/袋; 原料区; 20袋，1t; 外购. 三、能源消耗. 1; 新鲜水; 2308m3; /; /; /; /. 2; 电; 50万度; /; /; /; /. 注：项目叉车直接到加油站加油，厂区不进行柴油储存。. （2）原辅料特征 ①PP聚丙烯（回收料） 理化性质：聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度0.90~0.91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。聚丙烯具有良好的耐热性，制品能在100℃以上温度进行消毒杀菌，在不受外力的条件下，150℃也不变形。脆化温度为35℃，在低于-35℃发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。聚丙烯的熔融温度约164~170℃，100%等规度聚丙烯熔点为176℃，热分解温度在300℃以上。 ②PE聚乙烯（回收料） 理化性质：聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70℃），化学稳定性好，吸水性小，电绝缘性优良。熔点85~136℃，热分解温度在300℃以上。 ③炭黑 炭黑主要成分为元素碳，并含有少量氧、氢和硫等，是在严格控制的工艺条件下经气相不完全燃烧或热解而成的黑色粉末状物质。常用于橡胶、油漆、油墨等行业中，用作填料和色素等。 ④工业盐：主要成分为氯化钠、亚硝酸钠等，白色固体。稳定性比较好，其水溶液呈中性。用于清洗可以脱臭除味、去除污渍等。根据建设单位提供资料，本项目工业盐清洗的盐度16~20%。 （3）原料质量管理控制要求 根据建设单位提供资料，项目未经加工的废旧塑料主要来源于周边废品收购站，PP、PE塑料多为日常生活用废塑料（如塑料凳、盆、桶）及家用塑料制品等；经粗加工的片料来源于周边废塑料加工企业破碎处理后的塑料。项目回收的废塑料原材料均属于一般固体废物。项目不涉及进口废塑料再生利用；不涉及使废塑料类危险废物作为原料，包括被危险化学品、农药等污染的废旧塑料，废弃的一次性医疗塑料制品（如输液器、血袋等），盛装农药、废染料、强酸、强碱的废塑料等，不涉及氟塑料等特种工程塑料，符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》中的要求。同时，本项目废塑料原料的回收、包装、运输和贮存符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ/T 364-2022）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。 企业在日常生产中，应制定严格的管理制度，进行自查，以确保原料来源的适合性和合理性，禁止回收不符合本项目处理的任何废旧塑料。 （4）原料贮存要求 建设单位应提前制作生产计划，并根据生产计划购入废旧塑料，分期分批次入库，严格控制贮存量。购入的废塑料制品应分区暂存于原料区，禁止露天堆放，原料区和分选区地面应进行防水、防渗、防腐、防扬散处理，并按要求在厂房内配置灭火器械。 2.1.8给排水及水平衡 项目用水包括生产用水、生活用水。 （1）生活用水：项目劳动定员15人，厂区设置食堂，不设住宿。参考《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）并结合项目具体情况，生活用水量按80L/人·d计。则生活用水量共1.2m3/d，360m3/a。排污系数取0.9，则生活污水产生量为1.08m3/d，324m3/a。生活污水通过厂区生化池处理后排入市政污水管网。 （2）生产用水 ①湿式破碎用水：根据建设单位提供资料，项目采用湿式破碎，破碎1t原料加水约0.2t。项目废旧塑料用量约7154.65t/a，则破碎用水约1830.93t/a，6.1m3/d。少量水蒸发损耗，其他水进入到物料中。 ②原料清洗用水：根据建设单位提供资料，项目共设置3条清洗线。其中1#清洗线设有盐水槽1个（有效容积约5m3）、清洗槽2个（有效容积约5m3/个），盐水槽需添加盐水初洗，然后经清洗槽二级清洗，盐水槽内水不排放，每日定期补充；清洗槽废水根据清洗频次2~3日排放一次。2#破碎清洗线和3#破碎清洗线均设有清洗槽3个（有效容积约5m3/个），采用三级清洗，不添加任何清洗剂，清洗槽内废水根据清洗频次2~3日排放一次。清洗用水蒸发损耗以及被物料带走的量约占槽中水量的10%，清洗工序用水、排水情况见表2.1-6。 表2.1-6 清洗工序用水、排水情况一览表 单位：m3/d 生产单元; 清洗设施; 用水量; 排水量; 排放频次. 1#预处理清洗线; 盐水槽1个（5m3）; 0.5; 0; 不排放，定期添加盐水. 清洗槽2个（5m3/个）; 10; 9; 2~3日排放一次. 甩干机废水收集槽; 0. 2#预处理破碎清洗线; 清洗槽3个（5m3/个）; 15; 13.5; 2~3日排放一次. 甩干机废水收集槽; 0. 3#预处理破碎清洗线; 清洗槽3个（5m3/个）; 15; 13.5; 2~3日排放一次. 甩干机废水收集槽; 0. 合计; 40.5; 36; /. 项目拟新建一套生产废水处理设施（处理规模为40m3/d，采用“格栅+混凝沉淀+生物接触氧化+沉淀”处理工艺），清洗废水排入生产废水设施处理后排入市政污水管网。 ③冷却用水：根据建设单位提供资料，项目2台螺杆挤出机各配套建设1台冷却水槽，单台容积约0.6m3，共1.2m3。内盛水用于挤出的塑料冷却，冷却水外接冷却塔进行降温后循环使用，循环冷却塔处理规模为10m3/d。冷却水循环使用，每日补充少量损耗，不排放。补水量约1%，则冷却循环水补水量为1m3/d，300m3/a。 ④车间地坪清洁用水 根据建设单位提供资料，项目车间地坪采用拖把清洁，平均一周清洁一次，单次清洁洗拖把时长约20min，洗拖把池水龙头流量约0.5L/s，则单次清洁用水量约0.6m3/次，30m3/a。排水量按用水量的90%计，则车间地坪清洁废水排放量为0.54m3/次，27m3/a。 项目水平衡见表2.1-7、图2.1-2。 2.1-7 项目水平衡表 类别; 指标; 用水规模; 用水量; 排水量; 备注. (m3/dmax); (t/a); (m3/dmax); (t/a). 生活用水; 生活用水; 15人; 80L/人·d; 1.2; 360; 1.08; 324; 排入厂区生化池. 生产用水; 湿式破碎; 0.2t/t-原料; 6.1; 1830.93; 0; 0; 蒸发损耗、进入物料. 原料清洗用水; 40.5m3/d; 40.5; 6075; 36; 5400; 排入生产废水处理设施. 冷却用水; 循环水规模10m3/d，补水1m3/d; 1; 300; 0; 0; 蒸发损耗. 车间地坪清洁用水; 0.6m3/次，一周一次; 0.6; 30; 0.54; 27; 排入厂区生化池. 合计; /; 49.4; 8595.93; 37.62; 5751; /. 图2.1-2 本项目最大日水平衡示意图 m3/d 2.1.9物料平衡 项目运营期物料平衡见表2.1-8。 表2.1-8 项目运营期物料平衡表 投入; 产出. 名称; 年用量（t）; 名称; 年出量（t）. PP废塑料; 4289.1; 产品; PP塑料颗粒; 4000. PE废塑料; 2144.55; PE塑料颗粒; 2000. PP废塑料片料; 476.57; 热熔、挤出废气; 有组织非甲烷总烃; 0.72. PE废塑料片料; 238.28; 处理非甲烷总烃; 1.28. 炭黑颗粒; 1.5; 无组织非甲烷总烃; 0.5. 废铁; 357.42. 杂质; 714.85. 废渣; 71.48. 污泥（绝干污泥，不含水）; 0.18. 沾染危险化学品、农药等污染的废旧塑料; 3.57. 合计; 7150; 合计; 7150. 2.1.10总平面布置及布局合理性分析 总平面布置情况：达州市九川新材料科技有限公司选址于大竹县工业园区，租用大竹欣宏安家具限公司标准化厂房（1号厂房）。厂房为1层地上建筑，其中生产车间东侧为办公区；中部由北向南依次布置成品区、塑料造粒区、破碎清洗区；西侧由北向南依次为原料区、分选区。 环保设施布置情况：生产废水处理设施位于车间内东南侧，地下构筑物；危废暂存间和一般固废暂存间位于车间内东侧；车间内塑料造粒区旁布置废气处理设施（UV光催化+活性炭吸附）。 项目总体布局将办公区域与生产区域分开，各功能区布局流畅，能够满足生产需求。项目总平面图布置详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期工艺流程及产污环节 本项目租用标准化厂房。施工期主要厂房内装饰和设备安装，包括装饰工程、设备安装和工程验收。施工期主要工艺流程及产污环节见图2.2-1。 图2.2-1 施工期工艺流程及产污环节图 施工期产污：运输车辆排放的汽车尾气、装修过程产生的装修废气、施工过程产生的施工噪声、废包装材料、以及施工人员产生的生活垃圾和生活污水。 2.2.2运营期工艺流程及产污环节 项目废塑料原料主要来自于周边废品回收站，经打包好后运至厂区，属于未加工的废塑料；少量废塑料原料来自于周边废塑料加工企业，属于经破碎加工处理后的片料。其生产工艺流程及产污环节分别见图2.2-2、2.2-3。 （1）原料为未加工的废塑料 图2.2-2 废塑料加工工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 人工分拣：进厂后的废旧塑料首先被置于原料区，设置专人按塑料种类进行人工分类和分离，将未被识别的沾染危险化学品、农药等污染的废旧塑料筛选出来，采用专用容器收集，作为危废处理；清除混在塑料中的可能存在的其他一般杂质。 此过程产生沾染危险化学品、农药等污染的废旧塑料S1、杂质S2。 一次破碎：经过人工分拣的原料由叉车从原料区转运至破碎工段，通过破碎机进行破碎。项目采用湿式破碎，破碎时设置有进水管，破碎时水管持续进水的方式，故破碎过程无粉尘产生。一次破碎采用锤式破碎机和撕碎机，破碎成粒径为10cm的物料。此过程中产生噪声N。 磁选：经过一次破碎的物料经输送带输送至破碎机进行二次破碎，在输送途中设有磁选机，去除物料中夹杂的废铁。此过程产生废铁S3。 二次破碎：磁选后的物料经破碎机二次破碎，也采用湿法破碎，破碎成粒径为2cm的物料。此过程产生噪声N。 清洗：经过二次破碎后的物料进入清洗工序。清洗过程采用物理清洗方式，不添加任何清洗剂。清洗槽共三级（有效容积5m3/个），槽中设置有垂直于清洗槽的拨料器，在清洗过程中，拨料器不停螺旋转动，清洗塑料碎片的同时，将物料从清洗槽一端送向另一端。废塑料在清洗槽内水流的作用下被冲刷、搓揉，从而去除其中的细颗粒泥沙、杂质等。清洗槽内废水每日排放一次。 此过程产生清洗废水W1。 甩干：清洗槽末端设置提料甩干机，含水的塑料短碎片被提料机从清水中吸出，同时甩干脱水，物料中约80%的水份被挤压出来排到甩干机的废水收集槽。此过程产生清洗废水W1和噪声N。 分选：清洗干净后的塑料碎片，根据物理性质不同进行设备自动化分选，从而对塑料进行种类、颜色等的分类，同时去除其中混杂的少量杂质。 通过静电分选机、风选机、色选机、硅胶分选机分别进行分选。几种设备分选原理及区别为： 硅胶分选机：通过高速运转的光学器件对物料进行分选。可以从塑料中选出硅胶、橡胶等杂质。 色选机：利用塑料原料颜色的差异，通过图像传感器，接受的光源信号不同，将不同颜色的塑料碎片进行分选。 风选机：利用物料的比重不同，去除塑料碎片中的毛絮、海绵等轻飘物。 静电分选机：可分选出相同颜色但不同材质的混合塑料、比重非常相似的混合塑料。 经过分选后的塑料能确保分选出来的生产出来的产品不含除PP、PE塑料的其他杂质，分选出的不同颜色塑料可以制造特定颜色的塑料颗粒。 此过程产生杂质S2。 混料：经过分选后的塑料人工转运至混料机内，部分黑色产品要加入一定量的炭黑颗粒，通过混料机的进行简单的物理混合。该工序主要产生噪声N。 磁选：混合之后的物料通过输送带运至螺杆挤出机，在输送带中部设置有磁选机，物料通过磁选机进一步磁选出混杂在其中的废铁。该工序主要产生废铁S3。 热熔挤出（造粒）：经过磁选后，物料进入螺杆挤出机，通过电加热熔化，加热温度为160~180℃，使废塑料碎片成为熔融状态，再通过挤出机挤出成直径3mm的条状，然后直接进入冷却水中冷却。 螺杆挤出机配套有1台真空泵，采用液压油进行油封，造粒过程中产生的少量有机废气抽出后通过主机尾部排气口排出。此外，在成条过程中熔融态的塑料需从铁质滤网的网眼中挤出成型，当熔融态的塑料在滤网表面冷却凝固后，会堵塞滤网，影响成条效率，因此需定期清理滤网，拟采用人工每小时清除表面的杂质。此过程产生热熔挤出废气G3、过滤杂质S4、废滤网S5和噪声N。 冷却：塑料条经过通过冷却水池，迅速得到冷却。 切粒：经过冷却后的塑料条进入切粒机进行切粒，使之成颗粒状后，从而成为再生塑料颗粒，再生塑料颗粒直径3mm，长度4mm。 包装入库：经过切粒后的产品通过打包后运至成品区堆存待售。 （2）原料为粗加工后的片料 图2.2-3 废塑料片料加工工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 盐水洗：在盐水槽中加入一定量的工业盐，通过增加水的比重，使塑料片料中的沉料、浮料分离，浮料收集后进入清洗槽进行清洗。沉料包含一些细颗粒泥沙、杂质等，定期通过人工打捞，产生废渣S6。 二次清洗：清洗过程采用物理清洗方式，不添加任何清洗剂。清洗槽共二级（有效容积5m3/个），槽中设置有垂直于清洗槽的拨料器，在清洗过程中，拨料器不停螺旋转动，清洗塑料碎片的同时，将物料从清洗槽一端送向另一端。废塑料在清洗槽内水流的作用下被冲刷、搓揉，从而进一步去除其中的细颗粒泥沙、杂质等。清洗槽内废水每日排放一次。 此过程产生清洗废水W1。 甩干：清洗槽末端设置提料甩干机，含水的塑料短碎片被提料机从清水中吸出，同时甩干脱水，物料中约80%的水份被挤压出来排到甩干机的废水收集槽。此过程产生清洗废水W1和噪声N。 烘干：企业还单独设置有1台烘干机，用于提高脱水效率，烘干温度约40℃，采用电加热。 后续分选、混料、磁选、热熔挤出、冷却、切粒、包装入库生产工艺与前述工艺一致，此处不再赘述。 其他： 职工办公生活：职工生活产生生活污水W2、车间地坪清洁废水W3、生活垃圾S7、餐厨垃圾S8。 设备维护保养：本项目设备维修保养过程产生废含油棉纱手套S9、废油S10、废油桶S11；真空泵维护保养更换产生废液压油S12；空压机维护保养过程产生废空压机油S13、含油冷凝水S14。 废气处理设施：产生废活性炭S15、废UV灯管S16。 物料转运：厂区物料采用叉车转运，叉车使用柴油，直接到加油站加油，厂区不进行柴油储存。 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，厂址位于四川省达州市大竹县经济开发区永顺路小微园欣宏安家具有限公司1号厂房，欣宏安家具有限公司仅建设了标准厂房，该公司将建设完成的标准厂房全部对外租赁，自身不进行家具生产。本项目租用空置的标准化厂房进行生产，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）基本污染物 本项目位于大竹县工业园区。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据来源的规定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因此，本次评价根据达州市生态环境局发布的《达州市各县（市、区）2022年1月-12月环境空气质量月报》对大竹县空气质量现状进行评价。 根据达州市生态环境局发布的《达州市各县（市、区）2022年1月-12月环境空气质量月报》，经过计算，大竹县2022年各大气环境基本污染物浓度及达标判定见下表。 表3.1-1 区域环境空气质量月报数据 (单位：CO mg/m3，其他μg/m3) 月份 污染物; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 平均值. SO2; 12; 7; 7; 8; 7; 7; 6; 7; 8; 6; 6; 5; 7. NO2; 24; 19; 22; 20; 19; 20; 14; 16; 17; 22; 23; 27; 20. CO; 2.0; 1.0; 1.2; 0.8; 0.7; 0.6; 0.6; 0.6; 1.0; 1.0; 1.2; 1.4; 1.0. O3; 84; 96; 114; 126; 116; 139; 128; 107; 121; 122; 77; 66; 108. PM2.5; 61; 40; 35; 21; 18; 23; 14; 17; 26; 35; 35; 74; 33. PM10; 77; 53; 59; 41; 33; 47; 33; 36; 48; 52; 52; 92; 52. 表3.1-2 区域空气质量达标判定 评价区域; 评价项目; 评价时间; 平均浓度; 评价指标; 执行标准; 占标率（%）; 超标率; 达标情况. 大竹县; SO2; 2022年; 7μg/m3; 年平均值; 60μg/m3; 11.94; 0; 达标. NO2; 20μg/m3; 年平均值; 40μg/m3; 50.63; 0; 达标. CO; 1.0mg/m3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 4mg/m3; 25.21; 0; 达标. O3; 108μg/m3; 24小时平均第95百分位数; 160μg/m3; 67.5; 0; 达标. PM2.5; 33μg/m3; 年平均值; 35μg/m3; 95; 0; 达标. PM10; 52μg/m3; 年平均值; 70μg/m3; 74.17; 0; 达标. 根据上述判断，大竹县PM10、PM2.5、O3、SO2、NO2和CO均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，为环境空气质量达标区。 （2）特征污染物 本次评价TVOC、TSP引用四川金谷园环境检测有限公司于2021年8月30日至2021年9月2日对“达州市垅鑫再生资源回收有限公司报废汽车回收拆解、废旧金属回收批发建设项目”环境质量检测报告的数据。该项目位于本项目西北侧约800m，且检测时间在3年内，满足引用要求。 ①监测布点：达州市垅鑫再生资源回收有限公司西南侧界外约150m处（位于本项目西北侧约792m）。 ②监测因子：TVOC、TSP。 ③监测时间：2021年8月30日至2021年9月1日，连续监测3天。 ④评价方法及标准 评价方法采用超标率、最大浓度占标率对环境空气质量进行现状评价。 最大浓度占标率： 式中：Pi—第i个污染因子的最大占标率，%； Ci—第i个污染因子的最大实测浓度（mg/m3）； C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准(mg/m3)。 表3.1-3 监测结果分析一览表 采样点及监测项目; 浓度范围 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）; 超标率 （%）; 最大占标率%. 采样点; 监测项目; 备注. 达州市垅鑫再生资源回收有限公司西南侧界外约150m处; TVOC; 小时值; 0.0005~0.00652; 1.2（按照8h平均值的2倍计算）; 0; 0.54. TSP; 小时值; 0.113~0.139; 0.9（按照日均值的3倍计算）; 0; 15.4. 监测期间，项目所在地环境空气质量中TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中浓度限值要求；TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求。 3.1.2地表水环境 本项目位于大竹县工业园区，废水最终受纳水体为东柳河。东柳河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。因此，本项目地表水质量现状评价引用达州市生态环境局在东柳河-墩子河设置的1个省控监测断面的监测数据。根据达州市生态环境局公布的2023年6月~2023年12月达州市地表水水质月报，结果如下： 表3.1-4 大竹县东柳河-墩子河监测断面水质评价结果 序号; 时间; 河流; 断面名称; 交界情况; 断面性质; 上年同期; 上月类别; 本月类别. 1; 2023年6月; 东柳河; 墩子河; 县界（大竹县→渠县）; 省控考核评价; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2; 2023年7月; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 3; 2023年8月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 4; 2023年9月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 5; 2023年10月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 6; 2023年11月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 7; 2023年12月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 上表例行监测数据表明：项目区域地表水东柳河的墩子河监测断面近几个月水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3.1.3声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，声环境质量现状应监测项目厂界外周边50m范围内的声环境保护目标。根据现场踏勘，本项目周边50m范围内无声环境保护目标。因此，本次评价不进行声环境质量现状监测与评价。 3.1.4生态环境 本项目位于大竹县工业园区，厂址所在地块属于工业用地，不开展生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 项目不涉及电磁辐射，故不开展电磁辐射环境现状调查。 3.1.6地下水环境、土壤 本项目位于大竹县工业园区，租用标准厂房进行生产，生产厂房及周边道路地面均进行硬化；本项目严格按照分区防渗要求设置，不会发生危险品泄漏污染地下水、土壤的情况。正常情况下不存在地下水、土壤污染途径，故本次评价不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 经现场调查，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和人口较集中的区域等保护目标，周边主要为零散的农村住户。环境保护目标见表3.2-1。 表3.2-1 环境保护目标 敏感要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能; 相对厂址方位; 与厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 散居居民; -75; -240; 散户居民; 2户，7人; 二类环境空气功能区; WS; 230. 金龙社区居民委员会; 340; 164; 机关单位; 约10人; SE; 383. 地表水; 东柳河; Ⅲ类水域功能; E; 855. 声环境; 本项目厂界50m范围内无居民点; 2类声环境功能区; /; /. 地下水环境; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 根据现场调查，项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护的区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。. 注：以项目厂址中央为坐标原点（0,0）。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气污染物排放标准 本项目施工期扬尘污染物执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中限值要求。运营期再生塑料破碎、造粒环节产生的废气污染物颗粒物、非甲烷总烃参照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）执行，无组织排放的非甲烷总烃执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）详见表3.3-1~3.3-3。 表3.3-1 四川省施工场地扬尘排放标准 单位：μg/m3 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 达州市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 表3.3-2 营运期废气污染物排放标准 项目; 有组织排放限值; 无组织排放限值. 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 15; 30; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 15; 100; 2.0. 单位产品非甲烷总烃排放量：0.5kg/t产品。. 表3.3-3 饮食业油烟排放标准 项目; 最高允许排放浓度; 备注. 油烟; 2.0mg/m3; 本项目食堂规模为小型，油烟净化设施最低去除效率60%。. 3.3.2废水 本项目清洗废水经生产废水处理设施处理，车间地坪清洁废水和生活污水经生化池处理，处理均达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。 表3.3-4 污水综合排放标准 单位：mg/m3，pH无量纲 标准名称; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; 石油类; 动植物油. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; 45; 8; 20; 100. 3.3.3噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准见表3.3-5。 表3.3-5 噪声标准值 单位：dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 昼间; 夜间. 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.3.4固体废弃物 一般工业固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）、《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号）等相关要求，并结合项目污染物特征，评价确定本项目总量控制指标为废气的VOCs，废水为COD和氨氮。 3.4.1废气 本项目为新建，新增VOCs总量为：1.22t/a（其中有组织VOCs：0.72t/a，无组织VOCs：0.5t/a）。 3.4.2废水 本项目废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入东柳河。项目废水在经市政污水管网接入污水处理厂后本项目涉及的废水总量指标纳入污水处理厂统筹考虑，不再设置总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1施工期废气污染防治措施 施工期大气污染主要来自项目装修、装饰过程中产生的废气。 废气污染物主要为挥发性有机物、粉尘等，存在于施工期整个装修、装饰过程中，排放属无组织排放。通过加强室内通风，使用无苯环保型稀释剂、环保型涂料，减少污染物排放。 因此，施工期对周围大气环境影响可接受。 4.1.2施工期废水污染防治措施 本项目施工高峰期人员及工地管理人员10人。场地不设住宿、食堂。施工期用水按20L/人·d计，产生量约0.2m3/d，以排放系数0.8计，排放量约0.16m3/d。生活污水中主要含有COD、NH3-N、SS等污染物，依托标准厂房已有生化池处理。因此，施工期对周围地表水环境影响可接受。 4.1.3施工期噪声污染防治措施 施工期噪声源包括施工机械作业噪声，源强75~95dB（A）。施工期通过合理安排施工作业时间，优化施工工序。采取措施后，项目施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求。 4.1.4固体废物污染防治措施 施工期固体废物包括生活垃圾和废包装材料。 生活垃圾：施工高峰期产生生活垃圾约5kg/d，生活垃圾分类收集后，交由当地环卫部门收运及处置。 废包装材料：施工过程材料拆解产生的废包装材料，产生量约2t，集中收集后交物资回收部门处理。 4.1.5结论 通过采取上述合理的措施后，施工过程基本不会对周边环境造成不良影响，且项目施工期较短，上述污染随着施工期的结束而消失，对周围环境影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1运营期大气环境影响和保护措施 1、污染物产排分析 （1）产排污环节及防治措施 项目采用湿法破碎，且将碎料破碎成2cm的片料，因此破碎过程中粉尘产生量极少；混料过程加入炭黑颗粒和废塑料片料，此过程粉尘产生量也极少。运营期废气主要为热熔、挤出有机废气、食堂油烟。 ①热熔、挤出废气 项目通过热熔挤出造粒的方法对废旧塑料进行直接加工，生产再生塑料颗粒，主要原材料为PP和PE废旧塑料。 根据建设单位提供资料，废旧塑料挤出造粒过程中除添加炭黑颗粒改变塑料颜色外，不添加任何其他助剂或塑料改性剂，因此不存在由于新添加的有机助剂造成的污染物产生。项目废旧塑料在受热情况下，会产生有机废气。由于聚丙烯、聚乙烯受热分解温度均在300℃以上，项目加热温度160~180℃，未达到聚丙烯和聚乙烯的分解温度，有机废气主要来自于树脂中少量的单体乙烯、丙烯，以非甲烷总烃计。此外，热熔、挤出过程中还会产生极少量的气溶胶颗粒物，本次评价仅进行定性分析。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”，废PE/PP原料挤出造粒过程非甲烷总烃产污系数为350g/吨-原料。项目PP、PE原料用量为7154.65t/a，则非甲烷总烃产生量为2.5t/a。 废气收集方式及风机风量：项目设有2台螺杆挤出机，拟在每台螺杆挤出机的热熔段中部排气口设置集气罩；热熔段物料出口设置集气罩；挤出段出口设置集气罩，分别收集废气。根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》中上吸罩公示计算集气罩风量。计算公式如下： Q=221B3/4（∆t）5/12 式中：Q——排气量，m³/h； B——罩子实际罩口宽度，m； ∆t——热源与周围温度差，℃，本项目热源温度取热熔温度180℃，室内温度取26℃，温差约154℃； 各工段集气罩排气量计算结果和设计排气量见表4.2-1。 表4.2-1 集气罩排气量计算结果和设计排气量 集气罩; 集气罩参数; 计算排气量（m³/h）; 设计风量（m³/h）. 单台螺杆挤出机; 集气罩1; 0.49m×0.49m; 1056; 设计风量取8000m3/h. 集气罩2; 0.50m×0.50m; 1072. 集气罩3; 0.62m×0.62m; 1259. 2台螺杆挤出机合计; /; 6774. 注：根据《挥发性有机物治理实用手册（第二版）》（生态环境部大气环境司、生态环境部环境规划院编著，中国环境出版集团），风机风量取值为系统设计风量的1.1~1.2倍，末端治理设备或系统漏风率大时取上限值，漏风率小时取下限值。. 处理措施：热熔、挤出废气收集后经1套“UV光催化+活性炭吸附”处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率取80%，废气处理设施对非甲烷总烃去除效率约64%（UV光催化对非甲烷总烃去除效率约10%、活性炭吸附对非甲烷总烃去除效率约60%）。则项目有组织非甲烷总烃排放量为0.72t/a（0.3kg/h），排放浓度为37.5mg/m3。无组织非甲烷总烃排放量为0.5t/a（0.208kg/h）。 ②食堂油烟 项目设置食堂，为厂区员工提供就餐，食堂油烟废气主要成分为动植物油烟。运营期食堂就餐人数最多15人，产生食堂油烟量较少，本次评价不进行定量分析。建设单位应设置油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后通过烟道引至厂房楼顶排放。 本项目运营期废气产生、治理及排放情况见表4.2-2。 |

表4.2-2  本项目废气产生、排放情况一览表

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物 | 有组织 |  |  | 无组织 |  | 排放时间（h） |
|  |  |  | 风量(m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 收集效率(%） | 治理工艺 | 去除效率(%) |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |
| 热熔、挤出 | 螺杆挤出机 | 颗粒物 | 8000 | / | 少量 | 80% | UV光催化+活性炭吸附 | / | 颗粒物 | / | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 2400 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 130.21 | 2.5 |  |  | 64 | 非甲烷总烃 | 37.5 | 0.3 | 0.72 | 0.208 | 0.5 |  |
| 食堂 | 食堂 | 油烟 | / | / | 少量 | / | 油烟净化器 | / | 油烟 | / | / | 少量 | / | / | / |
| 注：本项目塑料颗粒产品规模为6000t/a，热熔、挤出废气非甲烷总烃排放量为0.72t/a，则单位产品非甲烷总烃排放量约0.12kg/t-产品，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中单位产品非甲烷总烃排放量0.5kg/-t产品的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目废气有组织排放口基本情况见表4.2-3。 表4.2-3 废气有组织排放口基本情况表 排气筒编号; 名称; 地理坐标; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 风量(m3/h); 烟气流速（m/s）; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 热熔、挤出废气排放口; 107°14′34.221″; 30°43′45.399″; 15; 0.4; 40; 8000; 17.69; 一般排放口. 2、环境影响分析 （1）废气达标排放分析 本项目废气排放口达标排放情况（正常排放）详见表4.2-4。 表4.2-4 废气排放口达标排放情况表（正常排放） 废气排放口编号; 风量（m3/h）; 排放情况; 排放标准; 达标情况. 污染 因子; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 浓度 限值(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 标准文号. DA001; 8000; 非甲烷总烃; 0.72; 0.3; 37.5; 100; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）; 达标. 颗粒物; 少量; 少量; /; 30; /; 达标. 由上表可知，本项目热熔、挤出颗粒物、非甲烷总烃均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中的限值要求。 （2）非正常工况下污染物排放情况 非正常工况指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。结合项目情况，非正常工况下主要为处理设施故障，废气处理效率降低（按30%考虑）。本项目大气污染物非正常排放参数详见表4.2-5。 表4.2-5 本项目污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放量（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. 1; DA001; 废气处理设施不正常运行; 颗粒物; /; 少量; 1; 小概率; 停止生产，立即检修和更换. 非甲烷总烃; 72.85; 0.583; 0.583. 由上表可知，本项目发生非正常排放，污染物排放浓度增加。因此，一旦出现废气处理设施不正常运行时，建设单位应立即停止生产，并对废气处理设施检修；同时，运营期应加强管理，防止非正常排放情况发生。 2、大气环境影响分析 （1）环境质量现状 根据达州市生态环境局发布的《达州市各县（市、区）2022年1月-12月环境空气质量月报》，经过计算，大竹县2022年PM10、PM2.5、O3、SO2、NO2和CO均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，为环境空气质量达标区；特征因子TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中浓度限值要求；TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求。 （2）自然环境概况及环境保护目标调查 项目位于大竹县工业园区，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等大气环境保护目标，在项目西南侧和东南侧存在少量居民。 （3）环境保护措施及环境影响 项目热熔、挤出废气通过1套“UV光催化+活性炭吸附”处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。颗粒物、非甲烷总烃均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中的限值要求。 综上所述，本项目严格按照评价提出的环保措施落实后，废气可实现达标排放，不会对区域环境空气质量产生明显影响，环境影响程度可接受。 3、废气污染防治措施可行性分析 （1）排气筒高度合理性分析 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015），排气筒高度一般不应低于15m。因此本项目排气筒高15m，高度设置合理。 （2）措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）中附录A可知，废塑料行业排污单位废气污染防治可行技术如下： 表4.2-5 废塑料行业排污单位废气污染防治可行技术 主要生产单元; 主要污染物; 规范中可行技术; 本项目情况; 相符性. 熔融挤出（造粒）; 非甲烷总烃; 高温焚烧，催化燃烧，活性炭吸附; 本项目选用“UV光催化+活性炭吸附”的组合技术，属于规范中的可行技术; 符合. 因此，本项目采取的废气处理措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）要求，属于可行性技术。 4、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），本项目废气监测计划见表4.2-6。 表4.2-6 项目废气环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 有组织废气; DA001排放口; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）. 无组织废气; 厂界下风向2~50m范围内2个监控点; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 4.2.2运营期地表水环境影响和保护措施 1、废水产生种类、产生量及产生浓度 项目废水主要为清洗废水、车间地坪清洁废水和生活污水。 （1）生活污水 生活污水：本项目生活污水产生量1.08m3/d，324m3/a，生活污水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP。参考《第二次全国污染源普查 生活污染源产排污系数手册（试用版）》，污染物产污系数为COD：252~504mg/L、BOD5:110~220mg/L、NH3-N：25.3~50.7mg/L、TP：6.96mg/L。本次评价按最不利情况取值，COD：504mg/L、BOD5：220mg/L、NH3-N：50.7mg/L，类比同类型企业，SS取值350mg/L、动植物油取值50mg/L。 （2）生产废水 清洗废水：项目清洗废水排入生产废水处理设施处理，废水最大日排入量为36m3/d，年排入量5400m3/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册”，废PE/PP清洗过程各废水污染物产生浓度分别为：COD420mg/L、NH3-N 21.2mg/L、石油类18.5mg/L、TP1.2mg/L，类比同类型企业，pH6~9、BOD5取值150mg/L、SS取值800mg/L。 车间地坪清洁废水：产生量为0.54m3/次（27m3/a），主要污染物浓度为：COD：450mg/L、SS：200mg/L、石油类：25mg/L。 2、废水治理设施 （1）生产废水处理设施 项目清洗废水经生产废水处理设施处理后外排。生产废水处理设施采用“格栅+混凝沉淀+生物接触氧化+沉淀”工艺，处理规模40m3/d。生产废水处理设施处理工艺流程见图4.2-1。 图4.2-1 项目生产废水处理设施处理工艺流程图 工艺流程说明： 本项目清洗废水进入生产废水处理设施，首先通过格栅对废水中较大的固体杂物进行有效拦截，比如纤维、碎片等。 格栅处理后的废水进入混凝沉淀池，通过在池中加入PAC和PAM的原水混合，使水中胶体粒子和微小悬浮物聚结成大的絮凝体，进而从水中分离出来。 生化处理拟采取生物接触氧化法。该方法由浸没于污水中的填料、填料表面的生物膜、曝气系统和池体构成。在有氧条件下，污水与固着在填料表面的生物膜充分接触，通过生物降解作用去除污水中的有机物、营养盐等，使污水得到净化。它的主要特点有： ①由于填料比表面积大，池内充氧条件良好，池内单位容积的生物固体量较高，因此，生物接触氧化池具有较高的容积负荷。 ②由于生物接触氧化池内生物固体量多，水流完全混合，故对水质水量的骤变有较强的适应能力。 ③剩余污泥量少，不存在污泥膨胀问题，运行管理简便。 通过生物接触氧化处理后，废水达到了设计的处理标准，进入沉淀池沉淀后排放至市政污水管网。 在处理过程中，混凝沉淀池、生物接触氧化池、沉淀池均产生一定量污泥，污泥经过排泥泵的作用抽至板框压滤机进行脱水，脱水污泥的含水率控制在80%以下。清洗废水经生产废水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入大竹县工业园区污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东柳河。 （2）生化池 生活污水、车间地坪清洁废水依托标准厂房的生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入大竹县工业园区污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东柳河。 本项目外排废水的污染物产生及排放情况详见表4.2-7。 表4.2-7 项目外排废水的污染物产排情况表 污染源; 废水量（m3/a）; 污染物; 产生情况; 污水处理设施处理后; 污水处理厂处理后. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生活污水; 324; COD; 504; 0.163; 300; 0.097; /; /. BOD5; 220; 0.071; 150; 0.049; /; /. SS; 350; 0.113; 180; 0.058; /; /. NH3-N; 50.7; 0.016; 40; 0.013; /; /. 动植物油; 50; 0.016; 50; 0.016; /; /. TP; 6.96; 0.002; 6; 0.002; /; /. 车间地坪清洁废水; 27; COD; 450; 0.012; 300; 0.008; /; /. SS; 200; 0.005; 180; 0.005; /; /. 石油类; 25; 0.001; 25; 0.001; /; /. 清洗废水; 5400; pH; 6~9; /; 6~9; /; /; /. COD; 420; 2.268; 300; 1.620; /; /. NH3-N; 21.2; 0.114; 15; 0.081; /; /. 石油类; 18.5; 0.100; 10; 0.054; /; /. BOD5; 150; 0.810; 100; 0.540; /; /. SS; 800; 4.320; 100; 0.540; /; /. TP; 1.2; 0.006; 1; 0.005; /; /. 合计; 2518; pH; 6~9; /; 6~9; /; 6~9; /. COD; 425; 2.443; 300; 1.725; 50; 0.288. BOD5; 153; 0.881; 102; 0.589; 10; 0.058. SS; 772; 4.439; 105; 0.603; 10; 0.058. NH3-N; 23; 0.131; 16; 0.094; 5; 0.029. 石油类; 17; 0.101; 10; 0.055; 1; 0.006. 动植物油; 3; 0.016; 3; 0.016; 1; 0.006. TP; 2; 0.009; 1; 0.007; 0.5; 0.003. 3、废水处理措施可行性及达标性分析 （1）生化池依托可行性 项目生活污水、车间地坪清洁用水产生量为1.62m3/d，依托标准厂房已建生化池，生化池设计处理规模50m3/d。目前生化池实际处理规模约10m3/d，富余40m3/d的处理规模，且运行稳定。项目废水依托生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，依托生化池处理可行。 （2）生产废水处理设施可行性分析 本项目清洗废水产生量为36m3/d，生产废水处理设施采用“格栅+混凝沉淀+生物接触氧化+沉淀”工艺，处理规模为40m3/d，设计出水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），废塑料加工工业排污单位废水污染防治可行技术参考如下： 表4.2-8 废塑料加工工业排污单位废水污染防治可行技术参考表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 可行技术. 生产废水; pH、SS、COD、石油类、NH3-N; 厂内综合污水处理设施; 预处理：沉淀，气浮，混凝，调节，其他； 生化处理：活性污泥法，序批式活性污泥法（SBR），缺氧/好氧法（A/O），厌氧/缺氧/好氧法（A2/O），氧化沟法，膜生物法（MBR），曝气生物滤池（BAF），生物接触氧化法，周期循环活性污泥法（CASS），其他。. 本项目生产废水处理系统采用“格栅+混凝沉淀+生物接触氧化+沉淀”处理工艺。由上表可知，污水处理设施采取的预处理、生化处理技术均为可行技术，该处理措施可行。 （3）废水排入大竹县工业园污水处理厂可行性分析 大竹县工业园区污水处理厂位于大竹县工业园区原升泰硅锰合金厂上游西南侧300m，污水处理厂设计处理规模2万m3/d，分为两期建设，目前一期工程已建成并投入运行，处理规模1万m3/d，目前实际处理规模约5000m3/d。采用“AAO+R型滤池”处理工艺。服务范围为西至竹凤大道，东至环城东路，南至凤山东路，北至青春路。污水处理厂接管标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据调查，大竹县工业园区污水处理厂现处于正常运行状态。 本项目位于大竹县工业园区永顺路，属于大竹县工业园区污水处理厂污水接纳范围内，区域污水管网已建好，项目污水能接入大竹县工业园区污水处理厂。项目污水量37.62m3/d，污水处理厂有足够剩余容量容纳本项目产生的废水。项目废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入污水处理厂，满足污水处理厂进水水质要求，符合其接管水质标准。 因此，本项目废水排入大竹县工业园区污水处理厂不会对其正常运行产生不利影响。 4、废水排放口基本情况 项目废水排放口基本情况见表4.2-9。 表4.2-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 107°14′35.592″; 30°43′45.652″; 0.2518; 大竹县工业园污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳; /; 大竹县工业园污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. TP; 0.5. 动植物油; 1. pH; 6~9. 石油类; 1. NH3-N; 5（8）. 废水污染物排放执行标准 表4.2-10 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 排放标准及标准号; 浓度限值（mg/L）. DW001; 综合废水排放口; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. pH; 6~9. TP; 8. 动植物油; 100. 石油类; 20. NH3-N; 45. 5、自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019），本项目废水监测计划见表4.2-11。 表4.2-11 废水监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 间接排放口. 综合废水排放口; pH、COD、NH3-N、石油类、SS、BOD5、TP、动植物油; 1次/半年; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 4.2.3运营期噪声环境影响及防治措施 1、噪声源强分析 本项目噪声源主要有锤式破碎机、撕碎机、破碎机、混料机、风机、螺杆挤出机、水泵等生产设备，源强80~95dB（A）。项目主要生产设备噪声源强调查清单见表4.2-12。 |
| --- | --- |

表4.2-12  项目主要生产设备噪声源强调查清单（室内声源）

| 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强（距声源1m处的声压级）/dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失dB（A） | 建筑外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离 |
| 生产车间 | 锤式破碎机 | 处理能力0.5~2t/h | 95 | 选用低噪声设备、建筑隔声、减振等 | -1 | -8 | 0.5 | 31(东) 15(南) 29(西) 31(北) | 45(东) 51(南) 46(西) 45(北) | 昼间 | 15 | 24(东) 30(南) 25(西) 24(北) | 1 |
|  | 撕碎机 | 处理能力0.5~2t/h | 95 |  | -1 | -10 | 0.5 | 31(东) 13(南) 29(西) 33(北) | 45(东) 53(南) 46(西) 45(北) |  | 15 | 24(东) 32(南) 25(西) 24(北) | 1 |
|  | 破碎机 | 处理能力0.5~2t/h | 95 |  | 8 | -8 | 0.5 | 22(东) 13(南) 38(西) 33(北) | 48(东) 53(南) 43(西) 45(北) |  | 15 | 27(东) 30(南) 22(西) 24(北) | 1 |
|  |  |  |  |  | 8 | -10 | 0.5 | 22(东) 10(南) 38(西) 33(北) | 48(东) 55(南) 43(西) 45(北) |  | 15 | 27(东) 32(南) 22(西) 24(北) | 1 |
|  | 混料机 | 10t | 85 |  | -2 | 6 | 1 | 32(东) 29(南) 28(西) 17(北) | 55(东) 56(南) 56(西) 60(北) |  | 15 | 34(东) 35(南) 35(西) 39(北) | 1 |
|  |  |  |  |  | 3 | 6 | 1 | 27(东) 29(南) 33(西) 17(北) | 56(东) 56(南) 55(西) 60(北) |  | 15 | 35(东) 35(南) 34(西) 39(北) | 1 |
|  | 螺杆挤出机 | 挤出能力1.5~3t/h | 80 |  | 9 | 13 | 0.3 | 21(东) 36(南) 39(西) 10(北) | 54(东) 49(南) 48(西) 60(北) |  | 15 | 33(东) 28(南) 27(西) 39(北) | 1 |
|  |  |  |  |  | -6 | 13 | 0.3 | 20(东) 27(南) 40(西) 19(北) | 54(东) 51(南) 48(西) 54(北) |  | 15 | 28(东) 28(南) 31(西) 39(北) | 1 |
|  | 水泵 | / | 90 |  | 20 | -3 | 0 | 10(东) 20(南) 50(西) 26(北) | 70(东) 64(南) 56(西) 62(北) |  | 15 | 49(东) 43(南) 35(西) 41(北) | 1 |
|  |  |  |  |  | 20 | -4 | 0 | 10(东) 19(南) 50(西) 27(北) | 70(东) 64(南) 56(西) 62(北) |  | 15 | 49(东) 43(南) 35(西) 40(北) | 1 |
|  | 风机 | / | 90 |  | -2 | 1 | 0.3 | 32(东) 24(南) 28(西) 22(北) | 60(东) 62(南) 61(西) 63(北) |  | 15 | 39(东) 41(南) 40(西) 42(北) | 1 |
|  | 空压机 | / | 95 |  | -3 | 2 | 0.3 | 33(东) 25(南) 27(西) 21(北) | 45(东) 47(南) 46(西) 49(北) |  | 15 | 24(东) 26(南) 25(西) 28(北) | 1 |
|  | 板框压滤机 | / | 90 |  | 24 | -14 | 0 | 6(东) 9(南) 54(西) 37(北) | 74(东) 71(南) 55(西) 59(北) |  | 15 | 53(东) 50(南) 34(西) 38(北) | 1 |
|  | 甩干机 | / | 80 |  | 12 | -8 | 0.5 | 18(东) 15(南) 42(西) 31(北) | 55(东) 56(南) 48(西) 50(北) |  | 15 | 34(东) 35(南) 27(西) 29(北) | 1 |
|  |  | / | 80 |  | 12 | -10 | 0.5 | 18(东) 13(南) 42(西) 33(北) | 55(东) 58(南) 48(西) 50(北) |  | 15 | 34(东) 37(南) 27(西) 29(北) | 1 |
|  |  | / | 80 |  | -9 | -18 | 0.5 | 39(东) 5(南) 21(西) 41(北) | 48(东) 66(南) 54(西) 48(北) |  | 15 | 27(东) 45(南) 33(西) 27(北) | 1 |
| 注：①以生产车间中央为坐标原点（0,0,0）。 ②根据建设单位提供资料，项目生产车间墙体采用钢结构；物料出入大门设置在生产车间北侧；东侧墙体设有玻璃窗，参照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013），墙体及门窗平均隔声损失15dB（A）；锤式破碎机、撕碎机、破碎机和空压机噪声较大，单独设置固定密封性隔声罩，隔声损失约20dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2、噪声污染防治措施 为了减小项目运营期噪声对周边环境的影响，应当采取如下噪声防治措施： （1）选用低噪声设备。尽量选择低噪声且符合国家噪声标准的设备。 （2）基础减振。产噪设备安装减振垫，锤式破碎机、撕碎机、破碎机和空压机噪声较大，单独设置固定密封性隔声罩。 （3）加强管理。机械设备加强维护保养，定期检查、维修，及时更换老化和性能降低的旧设备。 3、厂界达标情况分析 （1）预测思路 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本次评价将项目生产厂房边界作为评价点，预测本项目实施后噪声源对四周厂界的声级贡献值，说明项目噪声源对厂界声环境的影响。 （2）预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）噪声预测模型模式。 ①室内声源：项目所有设备均位于生产厂房内。室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式近似求出： LP2=LP1−（TL+6) 式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LP2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可根据下式计算某一室内声源靠近围栏结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围栏结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lpli（T）=10lg（j=1N100.1Lplij） 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）−（TLi+6） 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 根据建设单位提供资料，项目厂房内壁总面积约6870m2，厂房采用钢结构，平均吸声系数0.07，房间常数约517.10m2，平均隔声损失15dB（A）。 ②户外传播衰减计算： 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=Lp2（T）+10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 面声源的几何发散衰减：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：当r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg（r/r0）]；当r＞b/π，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20lg（r/r0）]。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其它多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点r处的A声级按下式计算： 影响预测的复合声压采用噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 （2）预测结果 项目夜间不生产。因此，评价主要预测厂界（以租用厂房的厂界作为预测厂界）昼间噪声。噪声影响预测结果见表4.2-13。 表4.2-13 噪声源厂界贡献值 厂界; 厂界坐标; 噪声贡献值（dB（A））; 标准要求; 是否达标. X; Y. 东厂界; 30; 0; 昼间：56; 昼间：65dB（A）; 达标. 南厂界; 0; -23; 昼间：53; 达标. 西厂界; -30; 0; 昼间：45; 达标. 北厂界; 0; 23; 昼间：49; 达标. 根据预测结果可知，在采取相应的噪声防治措施，项目厂界噪声预测值昼间能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 综上所述，本项目营运期厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，对周围敏感点的影响较小，建设不会改变区域声环境质量现状。 4、自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），项目的噪声监测点位、监测指标及监测频次见表4.2-5。 表4.2-5 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 标准要求. 厂界四周; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.2.4运营期固体废物环境影响及防治措施 1、固体废物产生及处置情况 项目固体废物主要包括生活垃圾、餐厨垃圾、一般工业固废和危险废物。具体如下： （1）生活垃圾、餐厨垃圾 生活垃圾（SW64,900-099-S64）：项目劳动定员15人，每人生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为0.0075t/d，2.25t/a，集中收集至厂区设置的生活垃圾箱，由环卫部门统一清运处理。 餐厨垃圾（SW61,900-002-S61）：按0.25kg/人·d计，就餐人数15人，则餐厨垃圾产生量为1.125t/a，收集后交有资质单位处理。 （2）一般工业固废 废包装材料（SW17,900-003-S17）：根据建设单位提供资料，项目废旧塑料原材料均由废品回收站打包好后运至厂区，在原材料拆卸过程产生废包装材料，产生量约5t/a。收集后交物资回收部门处理。 过滤杂质：根据建设单位提供资料，项目共设置2台螺杆挤出机，每台挤出机的过滤网每1小时更换一次，每张更换的滤网上附着的塑料残渣约20~25g，则塑料残渣产生量约0.12t/a，塑料残过滤杂质主要是PP、PE材质，返回生产工序回用。 废滤网（SW17,900-001-S17）：项目更换下来的滤网通过人工去除掉附着的过滤杂质后可继续使用，多次使用后报废，废滤网产生量约0.3t/a，收集后外售物资回收部门处理。 杂质（SW17,900-004-S17、900-009-S17等）：根据建设单位提供资料，项目原料人工分拣、设备分选阶段将产生约10%的的不可利用废物，主要为夹带的其他废物，如碎玻璃、废橡胶、废木片等杂物。项目外购废塑料7148.5t/a，产生不可利用废物约714.85t/a。该部分废物分类收集后外售物资回收部门处理。 废渣（SW17,900-003-S17）：根据建设单位提供资料，盐水槽定期打捞的废渣，以及生产废水处理设施格栅拦截的废渣。废渣产生量约占原料的1%，即71.48t/a。 污泥（SW90,462-001-S90）：项目生产废水处理设施污水处理量为5400m3/a，污泥产率按1.5L污泥/m3-污水计算，污泥密度按1.08t/m3计，含水率约98%，则污泥产生量为8.75t/a。经板框压滤机压滤后，污泥含水率达80%，干化污泥量为0.88t/a，设置污泥暂存池暂存，定期委托有资质单位处理。 废铁（SW17,900-001-S17）：根据建设单位提供资料，磁选过程产生的废铁约占废塑料的5%，即357.42t/a。收集后外售物资回收部门处理。 （3）危险废物 沾染危险化学品、农药等污染的废旧塑料：人工分拣过程中识别出来的沾染有危险化学品、农药等污染的废旧塑料，跟收购的原材料来源有关，预计产生量占原料的0.5‰，即3.57t/a。 废含油棉纱手套（900-041-49）：设备维护保养过程产生，产生量约0.001t/a。 废润滑油（HW08,900-249-08）：根据建设单位提供资料，定期对生产设备进行检修维护，产生废润滑油，产生量约0.02t/a。 废空压机油（HW08,900-249-08） 空压机维护保养过程中更换下来的废空压机油，预计产生量约0.002t/a。 含油冷凝水（HW09,900-007-09） 空压机使用过程中，空压机周围水蒸气因温度变化凝结而成，预计产生量约0.5t/a。 废液压油（HW08,900-218-08） 真空泵维护保养更换下来的废液压油，产生量约0.04t/a。 废油桶（HW08,900-249-08）：产生废油桶9个，废桶质量约0.5kg/个，则废油桶产生量约0.005t/a。 废活性炭（HW49,900-039-49）：项目废气处理设施使用活性炭吸附，活性炭填装量2m3，根据经验计算，活性炭密度取0.4t/m3。活性炭吸附非甲烷总烃量约1.08t/a，更换频次为3个月/次，产生废活性炭量4.28t/a。 废UV灯管（HW29,900-023-29）：UV光催化更换下来的废UV灯管，一般2~3年更换一次，产生量约0.01t/次。 危险废物分类收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表4.2-14。 表4.2-14 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 产生源; 固体废物名称; 固废属性; 产生量（t/a）; 处理措施; 最终去向. 处理方式; 处置量（t/a）. 员工办公生活; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 2.25; 委托处置; 2.25; 环卫清运. 餐厨垃圾; 餐厨垃圾; 1.125; 委托处置; 1.125; 交由资质单位处理. 包装拆解; 分选区; 废包装材料; 一般固体废物; 5; 委托处置; 5; 外售物资回收部门. 热熔挤出; 螺杆挤出机; 过滤杂质; 0.12; 委托处置; 0.12; 返回生产工序回用. 废滤网; 0.3; 委托处置; 0.3; 外售物资回收部门. 分选等; 分选等; 杂质; 714.85; 委托处置; 714.85. 磁选; 磁选机; 废铁; 357.42; 委托处置; 357.42. 废水处理; 生产废水处理设施; 废渣; 71.48; 委托处置; 71.48. 污泥; 0.88; 委托处置; 0.88; 委托有资质单位处理. 维修保养; 设备保养; 废润滑油; 危险废物; 0.02; 委托处置; 0.02; 交有危废处理资质的单位处理. 废油桶; 0.005; 委托处置; 0.005. 废含油棉纱手套; 0.001; 委托处置; 0.001. 废空压机油; 0.002; 委托处置; 0.002. 废液压油; 0.04; 委托处置; 0.04. 含油冷凝水; 0.5; 委托处置; 0.5. 废气处理; 废气处理设施; 废活性炭; 4.28; 委托处置; 4.28. 废UV灯管; 0.01; 委托处置; 0.01. 人工分拣; 分选区; 沾染危险化学品、农药等污染的废旧塑料; 3.57; 委托处置; 3.57. 项目危险废物详情见表4.2-15。 表4.2-15 危险废物统计表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生段及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 0.02; 维修保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 半年; T; 暂存于危废暂存间. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.005; 固态; 矿物油; 矿物油; 半年; T. 3; 废含油棉纱手套; /; 900-041-49; 0.001; 废气处理设施; 固态; 矿物油; 矿物油; 半年; T. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.28; 固态; 有机废气; 有机废气; 3个月; T. 5; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 固态; 含汞等; 含汞等; 2~3年; T. 6; 废空压机油; HW08; 900-249-08; 0.002; 空压机; 液态; 矿物油; 矿物油; 3个月; T. 7; 含油冷凝水; HW09; 900-007-09; 0.5; 液态; 矿物油; 矿物油; 3个月; T. 8; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.04; 维护保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 3个月; T. 9; 沾染危险化学品、农药等污染的废旧塑料; HW49; 900-041-49; 3.57; 人工分拣; 固态; 废塑料、危化品、农药等; 危化品、农药等; 3个月; T. 2、固体废物影响分析 （1）一般工业固废 项目一般工业固废固废包括废包装材料、过滤杂质、废滤网、杂质、废铁、废渣和污泥。其中过滤杂质返回生产工序回用；废包装材料、废滤网、杂质、废铁和废渣分类收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售物资回收部门处理；污泥定期委托第三方专业公司清掏后交有资质单位处理。项目设置一般固废暂存间一间，位于生产车间内东侧，面积约10m2，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘要求。 （2）危险废物 项目设置危废暂存间一间，位于生产车间内东侧，面积约10m2。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐”六防措施。采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，同时采取基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或者少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 危废暂存间基本情况见表4.2-16。 表4.2-16 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废润滑油; HW08; 900-249-08; 生产车间内东侧; 10m2; 桶装; 5t; 不超过一年. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 桶装. 3; 废含油棉纱手套; /; 900-041-49; 桶装. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 5; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 袋装. 6; 沾染危险化学品、农药等污染的废旧塑料; HW49; 900-041-49; 桶装. 7; 废空压机油; HW08; 900-249-08; 桶装. 8; 含油冷凝水; HW09; 900-007-09; 桶装. 9; 废液压油; HW08; 900-218-08; 桶装. 项目产生的危险废物分类收集，定期交由有资质单位收集处理。 危废暂存间其他防治措施： 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、解除危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的建材建造，表面无裂缝。 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；建设单位应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 在贮存区贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 （3）生活垃圾和餐厨垃圾 企业拟在厂区设垃圾临时收集箱，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处理；拟在厂区设置餐厨垃圾临时收集箱，餐厨垃圾收集后交有资质单位处理。 综上所述，在落实本次评价提出的处置措施后，对环境影响小，满足环保要求。 4.2.5地下水环境、土壤环境影响分析 1、地下水环境、土壤环境影响途径 本项目存在泄漏风险的区域为危废暂存间、油品存放区和生产废水处理设施，主要泄漏的物质为废润滑油、润滑油和生产废水。项目采取污染防护措施后，在正常情况下，不会存在地下水、土壤污染途径。 2、污染防护措施 针对项目可能发生的地下水、土壤污染，污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 分区防渗控制措施： 重点防渗区：危废暂存间、油品存放区，防渗要求为采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，同时采取基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或者少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 一般防渗区：生产废水处理设施、一般固废暂存间，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除以上区域的其他区域，采取地面硬化处理。 项目区域按照上述要求进行重点防渗、一般防渗和简单防渗处理，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径进行有效预防后，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效控制项目废水污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。因此，项目对区域地下水环境产生的影响较轻微。 4.2.6环境风险分析 1、环境风险识别 本项目生产过程不使用易燃易爆物质、有毒有害物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及少量维修保养的润滑油储存和废润滑油、废空压机油等暂存，最大暂存量为0.637t，危险物质数量与临界值的比值Q=0.000255＜1，项目环境风险潜势判定为Ⅰ，本次评价仅为简要分析。项目环境风险主要为风险物质在储存、使用过程中不注意，引起泄漏。 2、环境风险分析 （1）物料泄漏事故分析 项目使用的润滑油、空压机油、液压油均为单桶桶装，储存于油品存放区，平时泄漏的概率几乎为零。 若出现储存桶破损现象，部分物料发生泄漏，储存区地面采取了防渗防腐处理，能防止泄漏液体渗漏和腐蚀，储存区设置防渗漏托盘收集泄漏的物料。 （2）生产废水处理设施废水泄漏 生产废水处理设施的管线、池底破损导致废水泄漏，下渗进入土壤、地下水，从而造成环境污染。 （3）火灾事故分析 油品泄漏，遇明火发生火灾事故，将次/伴生一定的CO、CO2和烟尘等燃烧废气，将对大气环境和周边环境保护目标造成危害。 3、环境风险防范措施 （1）项目润滑油、空压机油和液压油存放于油品存放区，采用桶装，并设置托盘收集泄漏物料。油品存放区进行重点防渗处理。并配备一些应急物资，如吸油毡、消防沙等。 （2）项目生产废水处理设施规范建设，废水收集管道采用明管方式布置，污水处理设施池体、管道均采取防渗防腐措施，安排专门的人员定期负责检查。 （3）项目废润滑油等危险废物暂存于危废暂存间，采用桶装，并设置托盘收集泄漏物料。危废暂存间进行重点防渗处理。并配备一些应急物资，如吸油毡、消防沙等。 企业采取上述防范措施后，环境风险可防可控，不会对周边环境造成大的影响。 4、结论 本项目不涉及重大危险源，不涉及易燃易爆、有毒有害物质。通过落实本次评价提出的环境风险防控措施后，项目对环境风险可控。 环境风险分析详见表4.2-17。 表4.2-17 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 九川公司新材料再生塑料颗粒生产项目. 建设地点; 四川省达州市大竹县经济开发区永顺路小微园欣宏安家具有限公司1号厂房. 地理坐标; 经度; 107°14′34.038″; 纬度; 30°43′46.381″. 主要危险物质及分布; 油品存放区：空压机油、润滑油、液压油 危废暂存间：废空压机油、废润滑油、废液压油. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：火灾，小范围内影响 地下水、地表水：油品渗漏，影响较小. 拟采取风险防范措施; （1）项目润滑油、空压机油和液压油存放于油品存放区，采用桶装，并设置托盘收集泄漏物料。油品存放区进行重点防渗处理。并配备一些应急物资，如吸油毡、消防沙等。 （2）项目生产废水处理设施规范建设，废水收集管道采用明管方式布置，污水处理设施池体、管道均采取防渗防腐措施，安排专门的人员定期负责检查。 （3）项目废润滑油等危险废物暂存于危废暂存间，采用桶装，并设置托盘收集泄漏物料。危废暂存间进行重点防渗处理。并配备一些应急物资，如吸油毡、消防沙等。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目环境风险潜势为Ⅰ，开展简单分析。 本项目不涉及重大危险源，不涉及易燃易爆、有毒有害物质。通过落实本次评价提出的环境风险防控措施后，项目对环境风险可控。. 4.2.7环保投资概算 本项目总投资500万元，其中环保投资39万元，占项目总投资的7.8%，具体环保投资汇总见表4.2-18。 表4.2-18 项目环保投资一览表 项目; 防治措施; 治理投资（万元）; 预期治理效果. 运营期; 废气防治; 热熔挤出废气; 在2台螺杆挤出机热熔段中部、出口以及挤出段出口分别设置集气罩，废气收集后经废气处理设施（采用“UV光催化+活性炭吸附”工艺）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。; 10; 达标排放. 食堂油烟; 设置油烟净化器，油烟经净化处理后经烟道引至办公用房屋顶排放。; 1; 达标排放. 废水防治; 生活污水; 生活污水依托标准厂房生化池处理后排入市政污水管网。; 0; 达标排放. 清洗废水; 新建生产废水处理设施，采用“格栅+混凝沉淀+生物接触氧化+沉淀”工艺，设置板框压滤机，处理规模40m3/d。清洗废水经生产废水处理设施处理后排入市政污水管网。; 20; 达标排放. 噪声防治; 选用低噪声设备、厂房隔声、优化布局、加强管理等措施。; 5; 达标排放. 固废防治; 新建一般固废暂存间和危废暂存间，分别暂存一般工业固废和危险废物；厂区设置生活垃圾收集桶。; 2; 满足相关环保要求. 地下水、土壤及环境风险; 危废暂存间、油品存放区进行重点防渗；生产废水处理设施进行一般防渗；其他地区进行简单防渗。油品存放区和危废暂存间配备一些应急物资，如吸油毡、消防沙等。; 1; 满足相关环保要求. 合计; /; /; 39; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 热熔挤出废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 在2台螺杆挤出机热熔段中部、出口以及挤出段出口分别设置集气罩，废气收集后经废气处理设施（采用“UV光催化+活性炭吸附”工艺）处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）、《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017） |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 设置油烟净化器，油烟经净化处理后经烟道引至厂房楼顶排放。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水、清洗废水 | COD、NH3-N、SS、BOD5、TP、动植物油、石油类、pH | 新建生产废水处理设施，采用“格栅+混凝沉淀+生物接触氧化+沉淀”工艺，设置板框压滤机，清洗废水经生产废水处理设施处理后排入市政污水管网；生活污水、车间地坪清洁废水依托厂区生化池处理后排入市政污水管网。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔声、优化布局、加强管理等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交环卫部门清运；过滤杂质返回生产工序回用；废包装材料、废滤网、杂质、废铁和废渣分类收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售物资回收部门处理；污泥定期委托第三方专业公司清掏后交有资质单位处理；废润滑油、废油桶、废活性炭等危险废物交有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗要求： 重点防渗区：危废暂存间、油品存放区，防渗要求为采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，同时采取基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或者少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 一般防渗区：生产废水处理设施、一般固废暂存间，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除以上区域的其他区域，采取地面硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 润滑油存放于油品存放区，采用桶装，并设置托盘收集泄漏物料。油品存放区进行重点防渗处理。并配备一些应急物资，如吸油毡、消防沙等；废润滑油暂存于危废暂存间，采用桶装，并设置托盘收集泄漏物料。危废暂存间进行重点防渗处理。并配备一些应急物资，如吸油毡、消防沙等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理：企业要制定环保责任制，企业领导为第一责任人，全面负责企业的环保失误。企业要指定专门人员负责环保事务，确保环保治理措施落实及环境监测工作。 （2）正式投产前在生态环境主管部门申请排污许可； （3）台账管理要求：建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录负责人，环境管理台账（包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息）按电子化储存和纸质储存两种方式同步管理。 |  |  |  |

- 六、结论

达州市九川新材料科技有限公司九川公司新材料再生塑料颗粒生产项目的建设符合国家相关产业政策，符合相关准入政策规定，区域环境质量现状较好。项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施。其中，废气、噪声、废水能实现达标排放；固体废物去向明确，不会对环境造成污染。在全面落实各项污染防治措施、风险防范措施的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 项目全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 少量 | / | 少量 | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.72 | / | 0.72 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.288 | / | 0.288 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.058 | / | 0.058 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.058 | / | 0.058 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.029 | / | 0.029 | / |
|  | 石油类 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | / |
|  | pH | / | / | / | / | / | / | / |
|  | TP | / | / | / | 0.003 | / | 0.003 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 5 | / | 5 | / |
|  | 过滤杂质 | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | / |
|  | 废滤网 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | / |
|  | 杂质 | / | / | / | 714.85 | / | 714.85 | / |
|  | 废铁 | / | / | / | 357.42 | / | 357.42 | / |
|  | 废渣 | / | / | / | 71.48 | / | 71.48 | / |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.88 |  | 0.88 |  |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | / |
|  | 废油桶 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 |  |
|  | 废含油棉纱手套 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 4.8 |  | 4.8 |  |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 沾染危险化学品、农药等污染的废旧塑料 | / | / | / | 3.57 | / | 3.57 | / |
|  | 废空压机油 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | / |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | / |
|  | 含油冷凝水 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系及环境保护目标分布示意图

附图3  项目厂区平面布置、分区防渗及污水管线分布示意图

附图4  项目现场照片

附图5  项目引用监测点位图

附图6  大竹工业园区规划图

- 附件

附件1  环境影响评价委托书

附件2  备案证明

附件3  厂房租赁合同

附件4  项目引用监测报告

附件5  大竹工业园区规划环评审查意见

附件6  招商投资协议

附件7 项目VOCs总量控制指标批复