建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（送审本）

项目名称：大竹县观音洞水库至东柳泵站补水工程项目

建设单位（盖章）： 大竹县盛洁城乡供排水有限公司

编制日期：                 2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 61 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 120 -

四、生态环境影响分析	- 147 -

五、主要生态环境保护措施	- 158 -

六、环境保护措施监督检查清单	- 168 -

七、结论	- 171 -

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目与生态保护红线位置关系图

附图3：项目与森林公园位置关系图

附图4：项目与永久基本农田位置关系图

附图5：项目与饮用水源位置关系图

附图6-1：项目A~B段管网外环境关系图

附图6-2：项目B~C段管网外环境关系图

附图6-3：项目C~E段管网外环境关系图

附图6-4：项目E~H段管网外环境关系图

附图7-1：项目虹吸自动吸水（优选方案1）

附图7-2：项目抽水泵抽水（备用方案2）

附图7-3：项目潜水泵抽水（备用方案3）

附图7-4：项目潜水泵抽水（备用方案4）

附图8-1：项目管网工程总平面布置图

附图8-2：项目减压池平面图

附图8-3：项目固定墩设计图

附图8-4：项目开挖素土管道路图

附图8-5：项目开挖硬化管道路图聚乙烯/回填恢复做法

附图8-6：项目开挖硬化管道路图钢骨架/回填恢复做法

附图8-7：项目管道地面图PE钢骨架和PE聚乙烯管图

附图8-8：项目管道下地面里面图

附图9：项目监测点位布置图；

附图10：项目现状照片。

附件：

附件1：环评委托书

附件2：大竹县人民政府关于项目纳入抢险救灾工程的通知（竹府定字〔2022〕982号）

附件3：大竹县抢险救灾工程项目审核表

附件4：观音洞水库水质监测报告

附件5：环境质量现状监测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 大竹县观音洞水库至东柳泵站补水工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王任谦 | 联系方式 | 15183597552 |
| 建设地点 |  | 四川省达州市大竹县乌木镇 |  |  |
| 地理坐标 |  | 管网工程坐标汇总如下表所示： 表1-1 管网分布坐标表 序号; 名称; 经纬度坐标. 起点; 终点. 1; A-B段管网; 107°16'6.87"，30°43'35.09"; 107°16'37.69"，30°43'8.13". 2; B-C段管网; 107°16'37.69"，30°43'8.13"; 107°17'34.89，30°42'50.15". 3; C-D段管网; 107°17'34.89，30°42'50.15"; 107°17'57.49"，30°42'38.78". 4; D-E段管网; 107°17'57.49"，30°42'38.78"; 107°18'15.04"，30°42'41.89". 5; E-F段管网; 107°18'15.04"，30°42'41.89"; 107°18'37.77"，30°42'56.58". 6; F-G段管网; 107°18'37.77"，30°42'56.58"; 107°18'34.51"，30°42'59.65". 7; F-H段管网; 107°18'37.77"，30°42'56.58"; 107°18'39.57"，30°43'0.78". |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十一、水利；126引水工程（其他） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 0.35hm2（均为临时占地） |
| 建设性质 |  | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 大竹县人民政府 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 竹府定字〔2022〕982号 |
| 总投资（万元） |  | 772.73 | 环保投资（万元） | 88.1 |
| 环保投资占比（%） |  | 11.4 | 施工工期 | 3个月（2022年12月~2023年2月） |
| 是否开工建设 |  | £否 R是：因2022年夏季旱灾影响，乌木滩水库蓄水大量减少，加之气温骤变等原因，库底沉积物上扬，饮用水质不达标。经大竹县人民政府研究决定，实施《大竹县观音洞水库至东柳泵站补水工程》，通过在观音洞水库架设浮动平台（定制浮桥），采用虹吸方式，铺设输水管道将观音洞水库水源接入东柳泵站水厂，净化后向城区供水。该项目已于2022年12月开工，2023年2月建成竣工，属于“抢险救援工程项目”。根据《四川省抢险救灾工程项目管理办法》规定的“第十条 依照本办法确定的抢险救灾工程项目，根据法律法规规定应当办理审批手续而因特殊情况无法及时办理的，可在开工后补办。” |  |  |
| 专项评价 设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》专项评价设置原则表，本项目设置1个地表水专项，分析如下： 表1-1 专项评价设置情况分析表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地；全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目；; 项目通过在观音洞水库水库架设浮动平台（定制浮桥），采用虹吸方式，向城区供水，属于引水工程。; 设置地表水专项. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 项目不涉及左列情形; 不设置. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 不涉及环境敏感区; 不设置. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及; 不设置. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目 城市道路（不含维护、不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及; 不设置. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及; 不设置. |
| 规划情况 |  | - 《达州市“十四五”水安全保障规划》，审批机关：达州市人民政府，审批文号：达市府发〔2022〕6号； - 《大竹县“十四五”水安全保障规划》，审批机关：大竹县人民政府。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | - 1.1 《达州市“十四五”水安全保障规划》的符合性分析 - 根据《达州市“十四五”水安全保障规划》可知，“第二章 面临形势与存在问题、第一节 水利发展面临的新形势：（四）促进城乡协调发展，必须切实提高水利支撑保障能力。水利是农业现代化的根基，也是新型城镇化的血脉。实现城镇化和新农村建设双轮驱动，必须着力推进城乡水利基础设施均衡配置和水利基本公共服务均等化，坚持不懈加强城乡供水设施和农田水利建设，持续夯实工商业和现代农业供水保障基础，不断提升城乡水务管理水平，着力提高水资源利用效率和效益，让水利成为城乡协调发展的助力军”。 - 本项目为大竹县观音洞水库至东柳泵站补水工程，为缓解乌木滩水库供水压力，通过在观音洞水库架设浮动平台（定制浮桥），采用虹吸方式，铺设输水管道将观音洞水库水源接入东柳泵站水厂，净化后向城区供水，该工程的实施能够进一步保障城区供水，夯实工商业供水保障基础，提升城乡水务管理水平，符合《达州市“十四五”水安全保障规划》相关要求。 - 1.2《大竹县“十四五”水安全保障规划》的符合性分析 - 根据《大竹县“十四五”水安全保障规划》可知，“2 面临形势与存在问题 2.1 水利发展面临的新形势（四）促进城乡协调发展，必须切实提高水利支撑保障能力水利是农业现代化的根基，也是新型城镇化的血脉。实现城镇化和新农村建设双轮驱动，必须着力推进城乡水利基础设施均衡配置和水利基本公共服务均等化，坚持不懈加强农田水利建设，持续夯实现代农业基础，不断完善供水保障体系，着力提高水资源利用效率和效益”。 - 本项目为大竹县观音洞水库至东柳泵站补水工程，为缓解乌木滩水库供水压力，通过在观音洞水库架设浮动平台（定制浮桥），采用虹吸方式，铺设输水管道将观音洞水库水源接入东柳泵站水厂，净化后向城区供水，该工程的实施能够进一步保障城区供水，不断完善供水保障体系，符合《大竹县“十四五”水安全保障规划》相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.3 与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 - 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”中“2．节水供水工程：农村供水工程”。因此，本项目符合国家产业结构调整政策。同时，2022年12月24日，大竹县水务局、大竹县财政局、大竹县应急管理局共同出具了《大竹县抢险救援工程项目审核表》，详见附件，明确乌木滩水库供水能力严重不足，项目实施能够解决当地居民饮水民生问题。属于《四川省抢险救灾工程项目管理办法》规定的“抢险救援工程项目”。 综上，本项目符合相关法律法规和政策规定，符合国家及地方现行产业政策。 - 1.4 用地符合性分析 本项涉及达州市大竹县乌木镇，项目属于水源地引水工程，位于乌木滩水库水源地陆域二级保护区内，项目主要建设包括：PE聚乙烯/PE钢丝骨架给水管约7886米，浮桥平台，龙门架，机电设备，拦水坝等。项目已建成，不涉及永久占地，临时占地面积约0.35hm2，临时占用时间共计3个月（2022年12月~2023年2月）。根据现场踏勘，目前该项目已建成投运，临时占地均已恢复原貌，未造成环境污染问题和投诉。 因此，本项目的建设符合相关用地规划。 1.5 与四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函〔2021〕469号）符合性分析 按照“川环办函〔2021〕469号”要求，本项目位于大竹县乌木镇，不在规划的工业园区内，应分析其环境管控单元及生态环境准入清单符合性分析。 （1）与《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号）符合性分析 根据达州市人民政府办公室印发了《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），全市行政区域从生态环境角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元。 ①优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元18个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。 ②重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元22个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等。 ③一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元7个。 项目于达州市生态保护红线和达州市生态环境管控单元位置关系图如下所示： 本项目 图1-1 项目与达州市生态保护红线位置关系图 本项目 - 图1-2 项目与达州市环境管控单元位置关系图 表1-1 项目与达州市及县总体生态环境管控要求符合性分析 区域; 达市府办函〔2024〕31号; 本项目情况; 结论. 达州市; 1. 长江干支流岸线1千米范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。2. 严控产业转移环境准入。3. 引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。4. 造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。5. 深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。6. 钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。; 本项目为大竹县观音洞水库至东柳泵站补水工程，为缓解乌木滩水库供水压力，通过在观音洞水库架设浮动平台（定制浮桥），采用虹吸方式，铺设输水管道将观音洞水库水源接入东柳泵站水厂，净化后向城区供水。 项目不属于造纸、化工、钢铁等项目，符合达州市和大竹县“十四五”水安全保障规划，符合总体生态环境管控要求。; 符合. 渠县; 1.优化中心城区产业布局，引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。; 符合. 2.加强污水处理等基础设施建设。; 符合. 3.完善城镇生活污水源头减量，严格管控农业面源污染，加强规模以上畜禽养殖污染治理，鼓励工业企业开展尾水回收利用。; 符合. 4.推进东柳河、铜钵河、黄滩河、东河等水污染防治、水生态修复、水安全保障、湿地资源保护等流域综合治理。加强矿山矿企的环境治理和生态修复，大力查处非法开采和破坏矿山地质环境行为。; 符合. （2）与四川省政务服务网“三线一单”数据分析系统对比分析 对比达州市环境管控单元图和通过将项目中心经纬度坐标与四川省政务服务网“三线一单”数据分析系统进行比对分析，项目涉及的环境管控单元如下所示： 图1-3 四川省政务网查询项目涉及管控单元情况（1） 图1-4 四川省政务网查询项目涉及管控单元情况（2） 本项目涉及大竹县乌木镇，根据四川省政务服务网“三线一单”查询网站查询，本项目涉及到环境管控单元共11个，详见下表： 表1-2 本项目涉及到的环境管控单元一览表 序号; 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. 1; YS5117242230001; 东柳河-大竹县-墩子河-控制单元; 达州市; 大竹县; 水环境管控分区; 水环境农业污染重点管控区. 2; YS5117242340001; 大竹县城镇集中建设区; 达州市; 大竹县; 大气环境管控分区; 大气环境受体敏感重点管控区. 3; YS5117242530001; 大竹县城镇开发边界; 达州市; 大竹县; 资源管控分区; 土地资源重点管控区. 4; YS5117242550001; 大竹县自然资源重点管控区; 达州市; 大竹县; 资源管控分区; 自然资源重点管控区. 5; ZH51172420001; 大竹县城镇空间; 达州市; 大竹县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元城镇重点管控单元. 6; YS5117242330001; 大竹县大气环境弱扩散重点管控区; 达州市; 大竹县; 大气环境管控分区; 大气环境弱扩散重点管控区. 7; ZH51172420003; 大竹县要素重点管控单元; 达州市; 大竹县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元要素重点管控单元. 8; YS5117241130022; 生态优先保护区（一般生态空间）22; 达州市; 大竹县; 生态空间分区; 生态空间分区一般生态空间. 9; ZH51172410001; 龙潭水库集中式饮用水水源保护区、前锋区龙滩河龙滩村、大洪河国家级种质资源保护区、达州市大竹县乌木滩水库集中式饮用水水源保护区、四川五峰山国家级森林公园、四川大竹百岛湖湿地公园、生态公益林、水源涵养重要区、水土保持功能重要区、生物多样性维护重要区、四川賨人谷国家森林自然公园（跨县）、四川省罗家洞森林自然公园（跨市）; 达州市; 大竹县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元优先保护单元. 10; YS5117241130021; 生态优先保护区（一般生态空间）21; 达州市; 大竹县; 生态空间分区; 生态空间分区一般生态空间. 11; YS5117241210002; 东柳河-大竹县-墩子河-控制单元; 达州市; 大竹县; 水环境管控分区; 水环境优先保护区. |

表1-3   项目与生态环境管控要求符合性分析一览表

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
| YS5117242230001东柳河-大竹县-墩子河-控制单元 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 环境风险防控 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | /暂无 | - / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求： （1）推进流域聚居点生活污水处理设施建设。 （2）保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。 （3）推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 工业废水污染控制措施要求 （4）落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。 （5）强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 农业面源水污染控制措施要求 （6）推进农村污染治理。稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散；农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求；大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式；严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。 （7）大力推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控；强化水产养殖污染治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施，推进养殖尾水节水减排。到2025年，水产健康养殖示范比重达到68%以上。 （8）推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范；不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模以上养殖场粪污处理设施装备配套率保持100%。到2035年，畜禽粪污基本实现资源化利用，综合利用率达到95%以上。 （9）深入推进化肥减量增效，鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥；逐步推进农田径流拦截及治理。 （10）按照《四川省推进农村黑臭水体治理工作方案（2021-2025年）》要求，持续开展农村黑臭水体排查，实现农村黑臭水体“动态”清零。 | - 项目为取水工程，营运期不涉及排污、不属于水产养殖、畜禽养殖等项目。 | 符合 |
|  |  | 环境风险管控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发利用 | 落实生态流量保障，强化流域内水库、水电站下泄生态流量监管。 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。 | - 项目取水水库已落实相应生态流量保障。 | 符合 |
| YS5117242340001大竹县城镇集中建设区 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 环境风险管控 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 资源开发利用 | /暂无 | - / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | （1）大气环境质量执行标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求：/暂无 燃煤和其他能源大气污染控制要求：/暂无 工业废气污染控制要求：/暂无 机动车船大气污染控制要求 （2）加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 扬尘污染控制要求 （3）全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 农业生产经营活动大气污染控制要求：/暂无 重点行业企业专项治理要求：/暂无 其他大气污染物排放管控要求 （4）有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 | - 项目大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级。项目已建成，施工期已落实了相应的扬尘防治措施。 | 符合 |
|  |  | 环境风险管控 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 资源开发利用 | /暂无 | - / | / |
| YS5117242530001大竹县城镇开发边界 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 环境风险管控 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 资源开发利用 | /暂无 | - / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | （1）以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地； （2）城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批 | 项目均为临时占地，不涉及永久用地。 | / |
|  |  | 污染物排放管控 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 环境风险管控 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 资源开发利用 | 土地资源开发效率要求：土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求：/暂无 其他资源开发效率要求：/暂无 | 项目均为临时占地，不会超出土地利用资源上线。 | 符合 |
| YS5117242550001大竹县自然资源重点管控区 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 环境风险防控 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | /暂无 | - / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 环境风险管控 | /暂无 | - / | / |
|  |  | 资源开发利用 | /暂无 | - / | / |
| ZH51172420001大竹县城镇空间 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 （2）原则上禁止新建工业企业（新建工业企业原则上都应在工业园区内建设）。 （3）禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 （4）禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 （1）对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 （2）严格控制在城镇空间范围内新布设工业园区。若新布局工业园区，应符合达州市国土空间规划，并结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性。 （3）严格控制新增建设用地规模，法定城乡规划除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 （2）在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； （3）有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 （4）到2025年，城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业搬迁进入规范化工园区或关闭退出。 （5）不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。 （6）加快现有高污染或高风险产品生产化学品企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。 其他空间布局约束要求：/暂无 | 项目为取水工程，属于民生工程。不属于化工、尾矿库、工业企业、有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等工业企业项目。项目不涉及采砂，不属于“散乱污”等工业企业。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求：达州市2025年水污染物允许排放量COD33136.93t，氨氮2055.16t，TP252.53t； 现有源提标升级改造： （1）到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。 （2）燃气锅炉升级改造，达到特别排放限值。 （3）城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于 100 mg/L 的，要围绕服务片区管网，系统排查进水浓度偏低的原因，科学确定水质提升目标，制定并实施“一厂一策”系统化整治方案，稳步提升污水收集处理设施效能。 （4）全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 （5）有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 （6）加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 其他污染物排放管控要求 （1）新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。加快城市天然气利用，增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 （2）污染物排放绩效水平准入要求：严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。 （3）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟和废水必须经处理达到相应排放标准要求。 （4）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。 （5）到2023年，城市污泥无害化处置率和资源化利用率进一步提高，力争达州市鲜家坝、周家坝城市生活污水处理厂污泥无害化处置率达92%、各县（市）城市达85%；城市生活污水资源化利用水平明显提升。 （6）到2023年基本实现原生生活垃圾“零填埋”，鼓励跨区域统筹建设焚烧处理设施，在生活垃圾日清运量不足300吨的地区探索开展小型生活垃圾焚烧设施试点；生活垃圾回收利用率力争达30%以上。 （7）实施密闭化收运，推广干湿分类收运。强化垃圾渗滤液、焚烧飞灰安全处置，城市生活垃圾无害化处理率保持100%。 （8）到2023年，力争全省生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力；县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （9）2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿m3以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、NH3-N排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 （10）到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理率设施空白区，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理达到95%以上。 （11）新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 （12）已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。 | 项目为取水工程，仅涉及临时工程，营运期不涉及污染物排放。施工期已落实了扬尘污染防治，落实了废水污染防治措施，固废处置去向合理，落实了噪声污染防治措施，未造成环境污染问题，未收到环保投诉。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求：强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属的企业，不得新增污染物排放，限期退城入园或关停。 用地环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 | 项目施工期已落实风险防范措施，未造成环境污染事件。 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用总量要求： 到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。 能源利用总量及效率要求 （1）严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 （2）全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 （3）地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 （1）高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 （2）禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 （3）禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 | 项目为取水工程，建成后能够环节城区供水压力。 | 符合 |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求：执行达州市城镇重点管控单元总体要求 限制开发建设活动的要求：工业用地布局在新城综合发展区的南部、“北城新区”功能片区的北部、东南部的工业组团其它同达州市城镇重点管控单元要求 允许开发建设活动的要求：/暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求：同达州市城镇重点总体管控要求 其他空间布局约束要求：/暂无 | 项目符合达州市城镇重点总体管控要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造：执行达州市城镇重点管控单元总体要求 新增源等量或倍量替代：执行达州市城镇重点管控单元总体要求 新增源排放标准限值：执行达州市城镇重点管控单元总体要求 污染物排放绩效水平准入要求：执行达州市城镇重点管控单元总体要求 其他污染物排放管控要求：/暂无 | 项目符合达州市城镇重点总体管控要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险管控 | 严格管控类农用地管控要求：执行达州市城镇重点管控单元总体要求 安全利用类农用地管控要求：执行达州市城镇重点管控单元总体要求 污染地块管控要求：执行达州市城镇重点管控单元总体要求 园区环境风险防控要求：/暂无 企业环境风险防控要求：执行达州市城镇重点管控单元总体要求 其他环境风险防控要求：/暂无 | 项目符合达州市城镇重点总体管控要求。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用 | 水资源利用效率要求：执行达州市城镇重点管控单元总体要求 地下水开采要求：执行达州市城镇重点管控单元总体要求 能源利用效率要求：执行达州市城镇重点管控单元总体要求 其他资源利用效率要求：/暂无 禁燃区要求：同达州市城镇重点总体准入要求 | 项目符合达州市城镇重点总体管控要求。 | 符合 |
| YS5117242330001大竹县大气环境弱扩散重点管控区 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | /暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | /暂无 | / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求：/暂无 限制开发建设活动的要求：/暂无 允许开发建设活动的要求：/暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。 其他空间布局约束要求：支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。 | 项目为取水民生工程，施工期已采取相应污染措施，营运期不涉及污染物排放。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求：/暂无 燃煤和其他能源大气污染控制要求：/暂无 工业废气污染控制要求：/暂无 机动车船大气污染控制要求：/暂无 扬尘污染控制要求：/暂无 农业生产经营活动大气污染控制要求：/暂无 重点行业企业专项治理要求：/暂无 其他大气污染物排放管控要求：/暂无 | 项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级。 | 符合 |
|  |  | 环境风险管控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发利用 | /暂无 | / | / |
| ZH51172420003大竹县要素重点管控单元 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 （1）禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 （2）禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 （3）涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 （4）禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 （5）禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 不符合空间布局要求活动的退出要求 （1）全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 （2）现有工业企业限期有序退城入园。 （3）不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。 （4）2025年全面完成全域内“散乱污”企业整治工作。 （5）针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 （6）对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治。对责任主体灭失的露天矿山，加强修复绿化、减尘抑尘。加强矸石山治理。关闭不合理开发的小矿山。在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 （1）允许开发建设活动的要求：在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。 （2）除保护区外开展林下种养殖业。 （3）新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。 | 项目为取水民生工程，不属于矿山、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库、化工等项目。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 现有源提标升级改造：加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 （1）在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值.-火电、水泥、钢铁等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 （2）砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 （1）上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 （2）到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 （3）到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 （4）到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 （5）到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 （6）到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 2025年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为98%；城镇建成区无黑臭水体。 （7）2035年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城乡无黑臭水体。 （8）以州河、铜钵河、明月江、东柳河、双龙河、魏家河（洞耳河）、平滩河（观音河）、石桥河、任市河等农业面源污染较突出的流域为重点，深入推进化肥、农药零增长行动，推广测土配方施肥技术，开展化肥减量增效示范和果菜茶有机肥代替化肥试点，提升科学施肥水平。 （9）至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 （10）大气污染防治重点区域执行大气污染物执行特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 （11）非金属矿行业绿色矿山建设要求：固体废物妥善处置率应达到100%；选矿废水重复利用率一般达到85%以上。 | 项目为取水民生工程，施工期已采取了相应的废气、废水、噪声、固废污染防治/处置措施，营运期不涉及总量控制污染物排放。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求： 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 （1）企业环境风险防控要求：工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 （2）加强“散乱污”企业环境风险防控。对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和总磷排放控制；从严控制新、改、扩建涉磷项目建设。落实涉磷堆场防渗、防风、防洪措施。 （3）对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 （4）用地环境风险防控要求：严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 （5）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 | 项目施工期已落实风险防范措施，未造成环境污染事件。 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用总量要求 （1）到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 （2）推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 （3）禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 （4）实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 禁燃区要求 （1）高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 （2）禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 （3）禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 | 项目为取水民生工程，不涉及燃煤锅炉，不涉及焚烧垃圾和秸秆，不涉及高污染燃料等。 | 符合 |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求：执行达州市要素重点管控单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求：执行达州市要素重点管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求：/暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出其它同要素重点总体准入要求 其他空间布局约束要求：/暂无 | 项目为取水民生工程，不属于水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等污染企业。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造：同达州市要素重点管控单元总体准入要求 新增源等量或倍量替代：同达州市要素重点管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值：同达州市要素重点管控单元总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求：同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他污染物排放管控要求：/暂无 | 项目符合达州市要素重点管控单元总体准入要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险管控 | 严格管控类农用地管控要求：同达州市要素重点管控单元总体准入要求 安全利用类农用地管控要求：同达州市要素重点管控单元总体准入要求 污染地块管控要求：同达州市要素重点管控单元总体准入要求 园区环境风险防控要求：/暂无 企业环境风险防控要求：同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求：/暂无 | 项目符合达州市要素重点管控单元总体准入要求。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用 | 水资源利用效率要求：同达州市要素重点管控单元总体准入要求 地下水开采要求：同达州市要素重点管控单元总体准入要求 能源利用效率要求：同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他资源利用效率要求： 禁燃区要求：同达州市要素重点总体准入要求 | 项目符合达州市要素重点管控单元总体准入要求。 | 符合 |
| YS5117241130022生态优先保护区（一般生态空间）22 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | /暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | /暂无 | / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 生态公益林参照现行法律法规执行水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区参照《全国生态功能区划》执行。 限制开发建设活动的要求 生态公益林参照现行法律法规执行水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区参照《全国生态功能区划》执行。 允许开发建设活动的要求 生态公益林参照现行法律法规执行水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区参照《全国生态功能区划》执行。 不符合空间布局要求活动的退出要求 生态公益林参照现行法律法规执行水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区参照《全国生态功能区划》执行。 其他空间布局约束要求：/暂无 | 项目符合《全国生态功能区划》相关要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险管控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发利用 | /暂无 | / | / |
| ZH51172410001龙潭水库集中式饮用水水源保护区、前锋区龙滩河龙滩村、大洪河国家级种质资源保护区、达州市大竹县乌木滩水库集中式饮用水水源保护区、四川五峰山国家级森林公园、四川大竹百岛湖湿地公园、生态公益林、水源涵养重要区、水土保持功能重要区、生物多样性维护重要区、四川賨人谷国家森林自然公园（跨县）、四川省罗家洞森林自然公园（跨市） | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 （1）生态保护红线：生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中规定的十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 （2）自然保护区：禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的县级以上地方人民政府制定方案，予以妥善安置。 （3）禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科学研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。 在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。 （4）饮用水水源保护区：禁止在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。地表水饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；准保护区内，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 （5）森林公园：禁止擅自在国家级森林自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。禁止违规侵占国家级森林自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。国家级森林自然公园按照一般控制区管理。国家级森林自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 （6）在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 （7）基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 水产种质资源保护区：禁止在水产种质资源保护区内从事围河（湖）造田、造地工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。四川省境内水产种质资源保护区实行全年禁渔。禁止在水产种质资源保护区内从事捕捞、垂钓、挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。 限制开发建设活动的要求 自然保护区：严格限制在长江流域自然保护地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。 在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。 湿地公园：（1）在湿地范围内从事旅游、种植、畜牧、水产养殖、航运等利用活动，应当避免改变湿地的自然状况，并采取措施减轻对湿地生态功能的不利影响。（2）地方各级人民政府应当严格控制河流源头和蓄滞洪区、水土流失严重区等区域的湿地开发利用活动，减轻对湿地及其生物多样性的不利影响。（3）地方各级人民政府对省级重要湿地和一般湿地利用活动进行分类指导，鼓励单位和个人开展符合湿地保护要求的生态旅游、生态农业、生态教育、自然体验等活动，适度控制种植养殖等湿地利用规模。（4）国家级湿地自然公园按照一般控制区管理。（5）国家级湿地自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 饮用水水源保护区：禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。基本农田：国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。 水产种质资源保护区：严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。生物多样性维护-生态功能区：减少林木采伐，恢复山地植被，保护野生物种。 水源涵养-生态功能区：严格限制在水源涵养区大规模人工造林。严格控制载畜量，实行以草定畜，在农牧交错区提倡农牧结合，发展生态产业，培育替代产业，减轻区内畜牧-提高水源涵养能力。在水源涵养生态功能保护区内，结合已有的生态保护和建设重大工程，加强森林、草地和湿地的管护和恢复，严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为，合理开发水电，提高区域水源涵养生态功能。业对水源和生态系统的压力。 水土保持-生态功能区：限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草成果。 -调整产业结构，加速城镇化和新农村建设的进程，加快农业人口的转移，降低人口对生态系统的压力。 -严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。 -水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 -生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 不符合空间布局要求活动的退出要求 已有矿业权与生态保护红线、自然保护地等禁止或限制开发区域重叠的，要按相关要求主动退出或避让。 对不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。 其他空间布局约束要求 允许开发建设活动要求：水产种质资源保护区：①在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区内从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。②开展珍稀特有鱼类人工繁育研究及增殖放流，分别在达州境内的土溪口水库、固军水库、鲜家湾水库建设鱼类增殖放流站一座，并依托已建的四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区救护中心开展增殖放流。 | 项目不涉及生态保护红线、风景名胜区、森林公园、湿地公园、永久基本农田、水产种质资源保护区等，位于饮用水源二级保护区范围内，不涉及排污，符合相关法律法规要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求：/暂无 | 项目施工期已落实风险防范措施，未造成环境污染事件。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | /暂无 | / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求：同优先保护单元普适性管控要求 限制开发建设活动的要求：同优先保护单元普适性管控要求 允许开发建设活动的要求：同优先保护单元普适性管控要求 不符合空间布局要求活动的退出要求：同优先保护单元普适性管控要求 其他空间布局约束要求：/暂无 | 项目符合优先保护单元普适性管控要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险管控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发利用 | /暂无 | / | / |
| YS5117241130021生态优先保护区（一般生态空间）21 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | /暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | /暂无 | / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行 限制开发建设活动的要求 自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行 允许开发建设活动的要求 自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行 不符合空间布局要求活动的退出要求 自然保护地（含国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区参照现行法律法规执行 其他空间布局约束要求 | 项目不涉及自然保护区、风景名胜区、自然公园，符合饮用水水源保护区相关要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险管控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发利用 | /暂无 | / | / |
| YS5117241210002东柳河-大竹县-墩子河-控制单元 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | /暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | /暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | /暂无 | / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策中明令禁止的开发建设活动一律禁止。 限制开发建设活动的要求 《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策限制的开发建设活动限制布局；法律无明确规定的，以饮用水水源保护为核心，慎重布局，减少人为干扰 允许开发建设活动的要求 以饮用水水源保护为目的，开展区域污染治理、饮用水水源保护区规范化建设的项目允许布局，但采取可靠工程措施，避免施工期对水源影响。 不符合空间布局要求活动的退出要求 按照《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规要求，清退不符合空间布局要求活动。 其他空间布局约束要求：/暂无 | 项目为取水管网民生工程，营运期不涉及排污，不属于《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策禁止活动，施工期已落实相应的污染防治措施。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 执行《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》及集中式饮用水水源规范化建设环境保护技术要求等要求，加强保护区生活源污染治理，禁止在一二级保护区设置排污口，准保护区内城镇生活污水需强化治理，稳定达标排放。 工业废水污染控制措施要求 一级保护区内工业企业及二级保护区内排放污染物的工业企业需搬迁或关闭，准保护区内符合法律法规要求的工业企业需按相关规定处理工业废水，实现达标排放 农业面源水污染控制措施要求 执行《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》及集中式饮用水水源规范化建设环境保护技术要求等要求，强化饮用水水源保护区内农业面源污染防控，一级保护区禁止使用化肥、农药，禁止设置畜禽养殖场。二级保护区禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥；禁止从事网箱养殖、施肥养鱼和超标准养殖等污染饮用水水体的活动。 饮用水水源保护区内凡从事危险化学品、煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头应拆除或关闭。一级保护区内旅游、航运、海事等管理部门工作码头应拆除或关闭，二级保护区内的应将污水、垃圾统一收集至保护区外处理排放 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 以饮用水水源水质保护为核心，强化其他污染源治理。 | 项目为取水管网民生工程，营运期不涉及排污，不属于《中华人民共和国水污染防治法》《四川省饮用水水源保护管理条例》等法规政策禁止活动，施工期已落实相应的污染防治措施。 | 符合 |
|  |  | 环境风险管控 | 对饮用水水源保护区及供水单位周边区域的环境状况和污染风险进行调查评估，筛查可能存在的污染风险因素，并采取相应的风险防范措施。 | 项目施工期已落实风险防范措施，未造成环境污染事件。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用 | /暂无 | / | / |

综上所述，本项目符合四川省、达州市及渠县的各类分区管控要求。

| 其他符合性分析 | 1.6 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 表1-4 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 规划或文件; 主要内容; 项目情况; 结论. 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。; 项目不涉及自然保护区和风景名胜区。; 符合. 3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目取水工程不涉及饮用水水源一级保护区，位于饮用水源二级陆域保护区范围内，但施工期和营运期均不排放污染物。; 符合. 6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目不设置废水直排入河排放口。; 符合. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，项目属于“鼓励类”，不属于落后产能，不属于两高项目。; 符合. 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）（川长江办〔2022〕17号）; 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。; 项目位于租赁的三汇镇西坪社区一组建设用地上进行建设，不涉及自然保护区。; 符合. 第八条 禁止违反风景名胜区规划﹐在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。; 项目不涉及风景名胜区。; 符合. 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 项目不涉及饮用水源保护区排污。; 符合. 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。; 项目为取水民生工程，营运期不涉及排放污染物，不属于水产养殖。; 符合. 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内﹐除应遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供（取）水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 项目为取水民生工程，不属于网箱养殖、畜禽养殖、旅游等污染水体项目。; 符合. 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 项目为取水民生工程，不属于围湖造田、围湖造地或挖沙采石等项目，不涉及水产种质资源保护区。; 符合. 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类徊游通道。; 项目为取水民生工程，不涉及向湿地公园排放污染物。; 符合. 第十四条﹐禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 对照《长江岸线保护和开发利用总体规划》中“规划区域岸线功能区”可知，项目不涉及划定的岸线保护区和保留区。; 符合. 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 对照《全国重要江河湖泊水功能区划》中水功能区划可知，项目不在河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 项目营运期不设置排污口。; 符合. 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目为取水民生工程，不属于化工项目。; 符合. 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目为取水民生工程，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等。; 符合. 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 项目为取水民生工程，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等。; 符合. 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目为取水民生工程，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目为取水民生工程，属于“鼓励类”项目，不属于淘汰类、限制类和禁止类项目。; 符合. 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 项目为取水民生工程，不属于过剩产能行业。; 符合. 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 项目为取水民生工程，不属于高耗能、高排放和低水平项目。; 符合. - 从上表可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》（川长江办〔2022〕17号）中相关规定要求。 1.7 与饮用水源保护相关法律法规符合性分析 - 因2022年夏季旱灾影响，乌木滩水库蓄水大量减少，加之气温骤变等原因，库底沉积物上扬，饮用水质不达标。本项目通过在观音洞水库架设浮动平台（定制浮桥），采用虹吸方式，铺设输水管道将观音洞水库水源接入东柳泵站水厂，净化后向城区供水。项目管网位于达州市大竹县乌木滩水库水源地二级陆域保护区范围内（见附图）。 - 根据大竹县水务局提供资料，乌木滩水库于1958年动工兴建，1960年初步完成。水库大坝为均质土坝，坝址以上集雨面积70km2，水库按100年一遇洪水设计，设计洪水位403.05m。1000年一遇洪水校核，校核洪水位403.90m。总库容5310万m3，正常库容4310万m3，死库容860万m3，设计控制灌溉面积12.6万亩，有效灌溉面积10.1万亩。是一座一农田灌溉、城镇供水为主，兼有防洪、发电等综合利用的中型水库。 - 根据四川省人民政府《关于同意划定、调整、撤销部分城市集中式饮用水水源地保护区的批复》（川府函【2018】144号），该次调整达州市大竹县乌木滩水库水源地，调整后：水源地取水口位于大竹县东流街道办事处清风寺社区（坐标E107°16′16.9″，N30°43′38″）；一级保护区为正常水位线（海拔高程402m）以下，以取水口为中心，半径500m范围内的水域范围，一级保护区水域边界200m但不超过流域分水岭的陆域区域；二级保护区为水库正常水位线以下除一级保护区外的全部水域范围，水库坝址控制断面以上，正常水位线以上水平距离2000m但不超过流域分水岭除一级保护区外的陆域范围，其中有防护堤的护岸段为正常水位线以上至防护堤外侧边界的陆域范围；准保护区为集水范围内除一、二级保护区外的全部水域和陆域范围。 - 项目与饮用水源相关法律法规符合性分析如下： - 表1-5 与饮用水源二级保护区的合法合规分析一览表 文件名称; 文件相关内容; 项目情况; 结论. 《中华人民共和国水污染防治法》; 第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 本项目为取水民生工程，不涉及在饮用水源保护区内排放污染物。管网施工期已落实了各项污染防治措施，未造成环境污染，未收到环保投诉。本身为供水服务项目，符合饮用水水源保护区相关法律法规。; 符合. 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2010年修订）; 第十二条、饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定： 一级保护区内：禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。 二级保护区内：禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。 准保护区内：禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。; 符合. 《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》; 第二十条 集中式地表水饮用水水源二级保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目（含排污口不在保护区的建设项目）；已建成的排放污染物的建设项目，由市、县级人民政府责令限期拆除或者关闭；饮用水水源二级保护区内已存在的乡镇（居民聚居点）可以建设生活污水集中处理设施，生活污水经集中处理后排到水源保护区外； （二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动； （三）禁止设置畜禽养殖场、养殖小区； （四）禁止从事网箱养殖、施肥养鱼、超标准养殖、投放暂存鱼、电鱼、炸鱼、毒鱼等污染饮用水水体的活动； （五）禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥； （六）法律、法规和本条例第十九条禁止的其他行为。 第二十一条、集中式地表水饮用水水源一级保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止从事餐饮、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动； （二）法律、法规和本条例第十九条、第二十条禁止的行为。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1 地理位置 大竹县观音洞水库至东柳泵站补水工程位于大竹县乌木镇，主要建设包括：位于观音洞水库新建浮动平台（定制浮桥），采用虹吸方式。新建PE聚乙烯/PE钢丝骨架给水管约7886m，拆除和恢复路面2290.2m2，1个减压池，固定墩及梯步工程固定墩（258个）及梯步工程（29个），固定墩反光标识漆247.68m2，反光贴标识38.87m2，镀锌钢板支撑架5个，砖砌梯步0.91m3，拆除/新建青石栏杆0.45m3。项目实施后能够有效缓解乌木滩水库供水压力，解决大竹县城区民生问题，项目地理位置图详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2 项目由来 因2022年夏季旱灾影响，乌木滩水库蓄水大量减少，加之气温骤变等原因，库底沉积物上扬，饮用水质不达标。经大竹县人民政府研究决定，实施“大竹县观音洞水库至东柳泵站补水工程”（以下简称“本项目”、“项目”），通过在观音洞水库架设浮动平台（定制浮桥），采用虹吸方式，铺设输水管道将观音洞水库水源接入东柳泵站水厂，净化后向城区供水。该项目已于2023年2月建成竣工，属于“抢险救援工程项目”。根据《四川省抢险救灾工程项目管理办法》规定的“第十条 依照本办法确定的抢险救灾工程项目，根据法律法规规定应当办理审批手续而因特殊情况无法及时办理的，可在开工后补办”。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，本项目应进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为N7690 其他水利管理业。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“五十一、水利”中的126 引水工程中的“其他”类别，需编制环境影响报告表。 为此，大竹县盛洁城乡供排水有限公司委托成都艺博环美环保科技有限公司编制本项目环境影响报告表。 2.3 项目组成及规模 2.3.1 项目建设概况 项目名称：大竹县观音洞水库至东柳泵站补水工程 建设地点：达州市大竹县乌木镇 项目性质：新建 建设单位：大竹县盛洁城乡供排水有限公司 取水用途：城乡供水 投资：项目总投资为772.73万元，环保投资88.1万元，占工程总投资的11.4%。 - 2.3.2 项目组成及规模 （1）项目组成情况 大竹县观音洞水库至东柳泵站补水工程位于大竹县乌木镇，主要建设包括：位于观音洞水库新建浮动平台（定制浮桥），采用虹吸方式。新建PE聚乙烯/PE钢丝骨架给水管约7886m，拆除和恢复路面2290.2m2，1个减压池，固定墩及梯步工程固定墩（258个）及梯步工程（29个），固定墩反光标识漆247.68m2，反光贴标识38.87m2，镀锌钢板支撑架5个，砖砌梯步0.91m3，拆除/新建青石栏杆0.45m3。项目工程一览表如下所示： - 表2-1 项目工程情况一览表 项目名称; 单位; 工程量. 一、A-B管道2341m. 20cm厚C30砼路面拆除（建渣清运1km）; m3; 169.6. 10cm碎石垫层拆除（建渣清运1km）; m3; 84.8. 管道沟石方开挖; m3; 538.48. 管道沟土方开挖; m3; 275.6. 回填石方; m3; 455.27. 回填土方; m3; 275.6. 余方弃置石方（运距1km）; m3; 83.21. 20cm厚C30砼路面恢复; m2; 848. 10cm碎石垫层; m2; 848. PE聚乙烯DN500给水管 1.0mpa; m; 2341. 二、B-C管道2545m. 20cm厚C30砼路面拆除（建渣清运1km）; m3; 107.64. 10cm碎石垫层拆除（建渣清运1km）; m3; 53.82. 管道沟石方开挖; m3; 341.76. 管道沟土方开挖; m3; 174.92. 回填石方; m3; 288.95. 回填土方; m3; 174.92. 余方弃置石方（运距1km）; m3; 52.81. 20cm厚C30砼路面恢复; m2; 538.2. 10cm碎石垫层; m2; 538.2. SRCP DN500 PE钢丝骨架给水管 1.0mpa; m; 2545. 三、C-D管道工程960m. 20cm厚C30砼路面拆除（建渣清运1km）; m3; 63.2. 10cm碎石垫层拆除（建渣清运1km）; m3; 31.6. 管道沟石方开挖; m3; 200.66. 管道沟土方开挖; m3; 102.7. 回填石方; m3; 169.65. 回填土方; m3; 102.7. 余方弃置石方（运距1km）; m3; 31.01. 20cm厚C30砼路面恢复; m2; 316. 10cm碎石垫层; m2; 316. PE聚乙烯DN500给水管 1.6mpa; m; 960. PE管网异径、三通、法兰片、万头等; 个; 198. 软密封闸阀、排气阀、蝶阀、减压阀; 个; 62. 四、D-E管道500m. SRCP DN500 PE钢丝骨架给水管 1.6mpa; m; 500. 五、E-F管道1395m. 20cm厚C30砼路面拆除（建渣清运1km）; m3; 117.6. 10cm碎石垫层拆除（建渣清运1km）; m3; 58.8. 管道沟石方开挖; m3; 373.38. 管道沟土方开挖; m3; 191.1. 回填石方; m3; 315.68. 回填土方; m3; 191.1. 余方弃置石方（运距1km）; m3; 57.7. 20cm厚C30砼路面恢复; m2; 588. 10cm碎石垫层; m2; 588. SRCP DN500 PE钢丝骨架给水管 1.0mpa; m; 1395. 六、F-G管道50m. SRCP DN500 PE钢丝骨架给水管 1.6mpa; m; 50. 七、G-H管道95m. SRCP DN500 PE钢丝骨架给水管 1.0mpa; m; 95. 减压池工程. C20砼20cm硬化垫层; m3; 2.4. 定制二级减压箱; 个; 1. 沟槽土方开挖; m3; 3.15. 回填土方; m3; 2.65. 余方弃置土方（运距1km）; m3; 0.5. 排水沟垫层C20砼50mm厚; m3; 3.15. 砖砌排水沟; m3; 0.92. 2cm厚防水砂浆层; m2; 10.29. 八、固定墩及梯步工程固定墩（258个）及梯步工程（29个）. C30商品混凝土固定墩; m3; 91.59. 模板制作及安装; m2; 559.22. 固定墩反光标识漆; m2; 247.68. 300mm*50mm反光贴标识; m2; 38.87. 镀锌钢板支撑架; 个; 5.00. 钢筋制作及安装; t; 3.26. 砖砌梯步; m3; 0.91. 2cm厚1：2水泥砂浆抹面层; m2; 16.97. 九、拦水坝工程. 沟槽石方开挖; m3; 142.86. 余方弃置石方（运距1km）; m3; 142.86. 防水膜; m2; 281.18. 2cm厚防水砂浆层; m2; 8.1. 拆除原有砼堡坎; m3; 5.4. 沙袋围堰; m3; 683.3. 临时围堰拆除（建渣清运1km）; m3; 444.35. 十一、其他工程. 拆除青石栏杆2.5长*1.2米高*0.15米宽（建渣清运1km）; m3; 0.45. 修补青石栏杆2.5长*1.2米高*0.15米宽; m3; 0.45. 十、浮桥平台. 接头、闸阀、正三通、底阀、万头、闸阀; 个; 518. 浮桥平台定制; m2; 108. 防坠落网临时铺设（水库堤坝）双层; m2; 200. 十二、临时秩序维持工程. SUS304不锈钢冷水箱; 套; 1. 250/350柴油发电机; 套; 2. 配电箱; 套; 1. 变频柜75kw; 套; 1. DN350潜水泵; 套; 2. 哈夫节DN500; 套; 1. 中开泵、电机; 套; 4. （2）项目组成及主要环境问题 本项目组成及主要环境问题见下表。 - 表2-2 项目组成及主要环境问题一览表 项目组成; 建设内容; 主要环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 取水工程; ①优选方案1：优先采用虹吸取水，在堤坝处进行开挖沟槽，虹吸管预埋与水库泄洪口高度一致，最高点设置1个正三通阀门虹吸注水，吸水端采用DN500单向底阀。通过在观音洞水库水面设置定制浮桥平台，使吸水底阀和吸水管浸没在水面以下，当虹吸无法自吸时，启用备用方案2。 ②备用方案2：水泵增压供水，将水泵置于浮动平台上进行增压供水，通过发电机不间断交替发电，保障日供水量约2.4万m³~3.5万m³；当扬尘水位线跌破-10米或者措施二增压泵损坏后启用备用措施3。 ③备用方案3：启动2台2.4万m³/d的潜污泵吸水；当水位线再次下降到-15米时；由于水位线已经低于潜污泵本身的设备高度（2.0米）；设备托底浮桥将不产生浮力；原DN500管道由于高度落差太大，最高点（混凝土镇墩）处管道将折断或者折瘪，无法供水。 ④备用方案4：为取用最后2米水源现场还需要备用建设一座6m³的不锈钢临时蓄水池，将折断处封闭防止倒流，由5台2400m³/日的单相220V水泵抽抽水到堤蓄水池中，采用自流的方式向下游输水，可保障日供水2400m³~12000m³。直至水库水源完全吸干涸或通知停止运行为止。; 项目已建成，现场未发现环境遗留问题; /. 输水管网; 从观音洞水库坝址处，设A、B、C、D、E、F、G、H段管网，共计7886m，采用DN500 PE聚乙烯/钢丝骨架给水管进行输水。. 固定墩及梯步工程; 输水管网底部采用固定墩和梯步支撑，过管道梯步采用人工砌砖、抹面，采用M7.5水泥砂浆，全线共设置258个固定墩和29个梯步。. 拆除及修复青石栏杆; 管网沿线需拆除和修复青石栏杆0.45m3。. 路面拆除及修复工程; 管网沿线拆除和修复20cm厚C30砼路面2290.2m2，拆除和修复碎石垫层2290.2m2。; /. 辅助工程; 施工工区; 项目现场未设置混凝土拌合系统，施工机械设备和汽车均租用当地，施工场地未设置停放场，未设置钢筋加工厂和仓库，施工人员均为当地劳动力，未设置施工营地和办公生活设施等。; /. 施工便道; 项目管网沿现有道路铺设，不涉及设置临时便道。; /. 弃渣场; 项目土石方开挖总计2344.61m3（其中石方1597.14m3，土方747.47m3），土石方回填量1976.52m3（其中石方1232.2m3，土方744.32m3），弃方852.82m3（其中石方364.94m3，土方487.88m3）。项目弃渣料共计852.82m3，土方主要用于管网回填和迹地恢复，剩余石方已外运用于当地筑路和砖厂制砖，未单独设置弃渣场。; /. 公用工程; 施工供水; 生活用水外购桶装水供给，施工用水抽取附近沟渠及河流供水。; /. 施工供电; 远离城镇处采用柴油发电机发电，靠近城镇区进入市政电网供电。. 环保工程; 废水治理; 项目已建成，通过走访和询问施工单位，施工期采取的废水处理措施有： ①生活污水：项目已建成，通过走访和询问施工单位，项目施工期租用当地民房，依托民房现有厕所及污水处理设施处理后达标排放。 ②施工机械和车辆冲洗废水：项目已建成，通过走访和询问施工单位，施工期通过设临时隔油池收集处理后，循环使用于施工机械维护清洗，多余部分可作为施工场地防尘用水，不外排。 ③管道试压废水：项目已建成，通过走访和询问施工单位，管道试压相对分散，局部排水量不大，外排管道试压废水属于水库内蓄水，污染物含量极少，水质基本未受无污染，外排废水直接用于浇灌周边林草地。 ④饮用水源保护措施：严格控制施工范围，对水源保护区接近本项目沿保护区陆域边界设置隔离网，并设置标识标牌，严禁占用水源保护区内土地，严格禁止将废水排入水源保护区，严格禁止在水源保护区范围内禁止堆放弃渣。尽量避开汛期、暴雨时段施工。加强施工人员管理，设置警示牌和宣传栏，明确禁止事项和饮用水源保护要求。对水源保护区施工情况进行巡检，发现不符合要求的现象，及时整改。; /. 废气治理; 项目已建成，通过走访和询问施工单位，施工区通过设置硬质密闭围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗轮胎、临时堆场四周设置围挡，安装喷雾降尘装置，堆场使用防尘布覆盖、运输车辆密闭等。; /. 噪声; 项目已建成，通过走访和询问施工单位，施工期采取的噪声防治措施有：选用低噪声设备、加强管理，加强车辆保养；合理布局施工场地；合理安排施工时间；优化施工车辆运行路线等。; /. 固废处置; 项目已建成，通过走访和询问施工单位，施工期采取的固废处置措施有： ①生活垃圾：定点收集，统一交当地环卫部门清运并无害化处理。②建筑垃圾：运至市政指定地点处理。③废弃土石方：经土石方平衡后，余方量为852.82m3，用于管网回填和迹地恢复，剩余石方已外运用于当地筑路和砖厂制砖，未单独设置弃渣场。弃方暂存过程已采取了防尘网遮盖，碾压、回填利用等措施治理防护。; /. 生态保护; 项目已建成，通过走访和询问施工单位，施工期采取的生态保护措施有： 严格执行各项临时排水、临时覆盖等水土保持措施，严格控制施工范围，禁止破坏项目占地外的植被，施工完毕进行生态补偿恢复；弃方回填处地面进行土地整治及临时撒草等措施；植物措施加强抚育。; /. 2.3.3 原辅材料及设备清单 （1）主要原辅材料 项目主要原辅材料如下表所示。 - 表2-3 项目主要施工材料一览表 编号; 名称; 水泥(t); 钢筋(t); 汽油(t); 柴油(t); 碎石(m3); 砂(m3). 1; A-B段管网; 36.81; 0.21; 1.20; 2.40; 60.52; 53.47. 2; B-C段管网; 40.02; 0.23; 1.30; 2.61; 65.79; 58.13. 3; C-D段管网; 15.10; 0.09; 0.49; 0.98; 24.82; 21.93. 4; D-E段管网; 7.86; 0.04; 0.26; 0.51; 12.93; 11.42. 5; E-F段管网; 21.94; 0.13; 0.72; 1.43; 36.06; 31.86. 6; F-G段管网; 0.79; 0.00; 0.03; 0.05; 1.29; 1.14. 7; F-H段管网; 1.49; 0.01; 0.05; 0.10; 2.46; 2.17. 8; 合计; 124.01; 0.71; 4.05; 8.08; 203.87; 180.12. （2）工程主要设备 项目主要施工机械设备如下表所示。 - 表2-4 本项目主要施工机械设备一览表 编号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 一、土石方设备. 1; G20型手持式风镐; G20型; 台; 3. 2; 液压反铲; PC220(0.2~0.3m3); 台; 2. 3; 推土机; 58KW; 台; 1. 4; 装载机; ZL50; 台; 1. 5; 自卸汽车; 5t/8t/10t; 辆; 3. 6; 振动碾; 10~13.5t; 台; 1. 7; 蛙式夯实机; 2.8KW; 台; 4. 二、混凝土施工设备. 1; 商混罐车; 3m3; 辆; 2. 2; 混凝土泵; HBT60A; 台; 1. 3; 振捣棒; 1.1kw/1.5kw; 台; 2. 4; 平板振捣器; 2.2kw; 台; 2. 三、供水、排水设备. 1; 潜水泵; WQ25-14-2.2; 台; 6. 2; 清水离心泵; /; 台; 3. 四、电气设备. 1; 变压器; /; 台; 1. 五、其它设备. 1; 洒水车; 10吨; 辆; 1. 2; 柴油发电机; 50KW; 台; 3. 3; 轮式挖机; /; 辆; 6. 2.3.4 工程主要设计 本项目为大竹县观音洞水库至东柳泵站补水工程，为缓解乌木滩水库供水压力，通过在观音洞水库架设浮动平台（定制浮桥），采用虹吸方式，铺设输水管道将观音洞水库水源接入东柳泵站水厂，净化后向城区供水。建设内容包括：PE聚乙烯/PE钢丝骨架给水管7886米，浮桥平台，龙门架，机电设备，拦水坝等。 （1）取水工程 ①优选方案1：优先采用虹吸进行取水，在堤坝处进行开挖深度约2米的沟槽，将DN500~1.6Mpa虹吸管(负压0.8）预埋与水库溢洪口高度一致；在最高点设置一个正三通阀门用于虹吸注水，吸水端采用DN500单向底阀；考虑到吸水口会随着水面下降暴露到水面的问题；通过架设浮动平台（定制浮桥），使吸水底阀和吸水管道固定到浮动平台上面，相对于水面成相对静止状态，虹吸排水口阀门设置于观音洞（小地名）天桥下，虹吸准备时关闭阀门，注水成功后，开起阀门通过虹吸吸水。在虹吸运行时考虑到水位的下降和大气压强的因素，虹吸理论吸水深度约为6米（国际标准为10米）；在考虑到水位下降4.2米后由于大气压强、压力、海拔等因素，虹吸将彻底无法供水。 ②备用方案2：水泵增压供水，将水泵置于浮动平台上进行增压供水，通过发电机不间断交替发电，保障日供水量约2.4万m³~3.5万m³。；当扬尘水位线跌破-10米或者措施二增压泵损坏后。 ③备用方案3：启动2台2.4万m³/日的潜污泵吸水；考虑到扬程高度超过10米；按照50%的功率计算；能保障日供水量1.2万m³~2.4万m³；当水位线再次下降到-15米时；由于水位线已经低于潜污泵本身的设备高度（2.0米）；设备托底浮桥将不产生浮力；原DN500管道由于高度落差太大，最高点（混凝土镇墩）处管道将折断或者折瘪，无法供水。 ④备用方案4：为取用最后2米水源现场还需要备用建设一座6m³的不锈钢临时蓄水池，将折断处封闭防止倒流，由5台2400m³/日的单相220V水泵抽抽水到堤蓄水池中，采用自流的方式向下游输水，可保障日供水2400m³~12000m³。直至水库水源完全吸干涸或通知停止运行为止。 （2）管道工程 观音洞水库（水面高程540米）采用虹吸方式，通过铺设DN500PE给水管道3800米引水至306学校广场处新建的降压池（高程425米），其中1.6MpaDN500PE给水管1500米，1.0MpaDN500PE给水管2300米，相对落差115米。再将土地滩水库隧洞出口引水至东柳河应急工程已建管网接入调节池，最后将土地滩应急工程末端管道接入东柳泵站，长度约350米，采用1.0MpaDN500给水管，修建配水池1口，铺设溢流管1.0MpaDN500PE管100米。同时考虑到此方案由于降压池至东柳泵站沿途管道线路起伏，存在一定的水头损失，可能存在每天输水量无法达到3.5万m3，预备新增一条1.0MpaDN500PE管道从降压池至东柳泵站作为备用方案。安装1.6MpaDN500PE100级输水管1500m；新安装1.0MpaDN500PE100级输水管2750m；闸阀、三通等管件；固定管道的正墩；降压池1口，配水池1口；预备安装1.0MpaDN500 PE100级输水管3600m，防止出水口水量不达标，可同时承担输水任务。 （3）施工应急工程 考虑到现场施工条件有限，需要对现场道路进行局部扩宽，增设交通巡查，应急协调，对施工期间应安排专人对现场秩序进行管理，交叉施工，防止交通堵塞造成窝工，人工采用三班倒形式（每班8小时工作制度），充分租用发电机组，采用轮式挖机吊装和租用一台发电机组进行应急供电，流动配电箱电缆线应考虑不低于300米，施工机具线板50米每组（防雨型），对信号较差的坝顶采用临时通讯基站车租用2台解决调度问题，考虑到昼夜温差较大，增设夜间作业降效费，交叉作业降效费，对已经安装好的成品进行保护，电气设备的防雨、防潮、遮挡，水库安装龙门架吊装平台，浮桥搭建，水管吊装考虑防坠落网临时铺设（水库堤坝）双层，防止民工聚集导致交叉感染增加疫情防控费，用于购买口罩，消毒液等用品，增设临时秩序费用，文明施工宣传牌1200*600*50镀锌板金属宣传牌，交通和现场秩序维持员，购买夜间值班临时用帐篷等。 （4）施工组织 ①为了保证项目的实施，大竹县成立了针对观音洞补水工程工作机构，所属领导班子工作能力强，设计、施工、管理技术力量雄厚。所需要管道材料和设施设备均可就近采购或厂家定制生产，能满足工程建设需要。 ②施工工期：2023年1月至2023年2月。 ③春节期间机电设备运行维护和保供专班按照；按3班模式、每班8小时轮值；含3个地点分开值班；其中发电机1处为2个技工值班；其余2处地方为1普1技；每班应安排不低于7人值守；人员配置应为普工工人、安装技工和高级技工，进行技术交底保障设备运行成功。 2.3.5 工程占地及拆迁 （1）工程占地 项目管网主要沿现状道路铺设，施工临时占地为0.35hm2，主要为施工设备和管网开挖土石方临时堆存占地。 - （2）工程拆迁 项目不涉及居民房屋和建筑物拆迁，不涉及永久基本农田永久占用。 2.3.7 土石方平衡 项目土石方开挖总计2344.61m3（其中石方1597.14m3，土方747.47m3），土石方回填量1976.52m3（其中石方1232.2m3，土方744.32m3），弃方852.82m3（其中石方364.94m3，土方487.88m3）。项目弃渣料共计852.82m3，土方主要用于管网回填和迹地恢复，剩余石方已外运用于当地筑路和砖厂制砖，未单独设置弃渣场。 表2-5 土石方平衡表 序号; 工程; 长度（m）; 土方开挖（自然方） （m3）; 石方开挖（自然方） （m3）; 土方回填（自然方） （m3）; 石方回填（自然方） （m3）; 土方调出（自然方） （m3）; 石方调出（自然方） （m3）. 1; A-B段管道; 2341; 538.48; 275.6; 455.27; 275.6; 83.21; 179.67. 2; B-C段管道; 2545; 341.76; 174.92; 288.95; 174.92; 52.81; 114.03. 3; C-D段管道; 960; 200.66; 102.7; 169.65; 102.7; 31.01; 66.95. 4; E-F段管道; 1395; 373.38; 191.1; 315.68; 191.1; 57.7; 124.58. 5; G-H段管道; 95; 142.86; 3.15; 2.65; 0; 140.21; 2.65. 小计; 7886; 1597.14; 747.47; 1232.2; 744.32; 364.94; 487.88. 合计; /; 2344.61; 1976.52; 852.82. |
| 总平面及现场布置 | 2.4 工程布局情况 大竹县观音洞水库至东柳泵站补水工程主要建设内容为：PE聚乙烯/PE钢丝骨架给水管7886米，浮桥平台，龙门架，机电设备，拦水坝等，通过在观音洞水库架设浮动平台（定制浮桥），采用虹吸方式，铺设输水管道将观音洞水库水源接入东柳泵站水厂，净化后向城区供水。项目共布设7段管线，分别为A-B、B-C、C-D、D-E、E-F、F-G、F-H段管网。观音洞水库库区设浮动平台（定制浮桥），管道穿泄洪道后向南延伸，主要沿公路进行敷设，途径乌木村和堡子村，经7886mPE聚乙烯/PE钢丝骨架给水管接入东柳水厂。 2.5 施工布置情况 1、施工道路 项目管网均沿道路进行敷设，未设置临时施工便道。 2、施工供电 工程沿线附近已被国家电网覆盖，部分施工段用电可就近接10kv电网至施工变压器，再由低压线路引至施工现场，局部远离电源处，可采用柴油发电机供电，以满足施工要求。施工中配备3座50KW柴油发电机组，以满足工程施工用电的需要。 3、施工供水 项目施工人员均为当地劳动力，施工期生活用水外购桶装水供给，施工过程用水通过抽取管线周边沟渠及河流供水。 4、料场 项目水泥、砂石、细骨料和混凝土均采用购买，所在区域砂石/石材加工厂和商混站较多，完全能满足建筑物所需填筑料，故不另设置料场开采。 |
| 施工方案 | - 2.6建设周期 工程施工期分为筹建期，施工准备期，主体工程施工期，完建期四个阶段。本项目总工期3个月（2022年12月~2023年2月），其中：筹建和准备工期为0.5个月，主体工程施工期2个月，完建设期1.5个月。 - 2.7施工工艺流程 本次项目建设内容为：位于观音洞水库新建浮动平台（定制浮桥），采用虹吸方式。新建PE聚乙烯/PE钢丝骨架给水管约7886m，拆除和恢复路面2290.2m2，1个减压池，固定墩及梯步工程固定墩（258个）及梯步工程（29个），固定墩反光标识漆247.68m2，反光贴标识38.87m2，镀锌钢板支撑架5个，砖砌梯步0.91m3，拆除/新建青石栏杆0.45m3。 2.7.1 管网工程 项目管网工程施工工艺流程如下所示： 图2-1 管道工程施工工艺流程图 （1）测量放线：根据施工图纸对管线路线进行测量放线，并进行施工准备。 （2）路面/沟槽开挖：项目取水管网采用PE聚乙烯/PE钢丝骨架给水管，涉及穿越公路段采用破碎头挖掘机进行路面拆除，涉及一般荒地进行直接开挖，沟槽土方开挖后的土方堆积在沟槽一侧。沟侧弃土不能堆填太高，以免造成沟槽边坡失稳。 管道沟槽的开挖底宽应满足《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268）有关要求，以利于管道敷设、接头连接操作的要求，管沟底部宽度以能方便安装为度，尺寸确定为：柔性接口管道口径≤500mm时，底宽由管径加0.6米。 管沟开挖边坡按临时边坡考虑，结合本地区的地质情况，普通地段按老黄土，在坡顶无荷载时，土质边坡为1：0.1。岩石地层边坡亦采用1：0.1。 （3）管道敷设：管道敷设应在沟底标高和管道基础质量检查合格后进行，在敷设管道前要对管材、管件等重新做一次外观检查，发现有问题的管材、管件均不得采用；开挖管槽时，要求沟槽底部平整，密实，无尖锐物体。 本工程管道敷设尽可能沿地表布置，对无交通要求的区域，即非机动车道敷设的管段，管顶覆土0.8～1.1米，在机动车道下敷设，管顶覆土1～1.2米，在横穿道路时，宜适当加大管道埋深，并做铪保护层。 （4）闭水试验：管道灌水应从下游缓慢灌入。灌入时，在试验管段的上游管顶及管段中的突起点应设排气阀；对系统缓慢升压至工作压力后，停止加压，稳压两小时。当压降达到0.02Mpa时，对管道进行补水以维持内压。检查管道及所有的接头、附配件等是否有渗漏现象。 （5）沟槽土方回填：管线闭水试验合格后，即可回填沟槽土方。填土应从场地最低处开始，有坑应先填，再水平分层整片回填碾压（或夯实）。 （6）路面恢复：管道闭水试验合格，各道工序验收完成后，沟槽应及时回填。 在管道铺设完毕后应尽快回填，回填土中不应含有砾石及其它杂硬物体。 管槽回填分二次进行，第一次，用砂土或符合要求的原土回填管道的两肋，捣实后再回填第二层，第二次，在管道试压合格后再大面积回填，回填时要分层夯实。管道敷设在岩石地段时，需铺设20cm-25cm厚中、粗砂垫层，遇有超挖或穿越软弱基础时，采用碎石回填，铺设20cm厚中、粗砂垫层。管道穿越一般公路均采用开槽埋管方式通过，埋管施工完工后，再按同等级公路标准恢复。 管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道末端挡板处，以及管径截面变化处设置混凝土支墩进行保护。 （7）附属设施 ①排气阀 在输水管道隆起点、水平管道过长段，设置自动排（进）气阀门，以防通水时发生气堵，并在管道检修放空或产生水锤时进入空气，保证排水畅通，避免出现负压。 在本工程中，决定采用dn100mm快速排气阀， 共设置排气阀2个，在管道隆起点上设置。排气阀安装时，采用丁字管连接在干管上。排气阀安装在管道外，采用哈夫节明装。 ②泄水阀 为排除管道中的沉淀物，减少水质污染或放空管道进行检修，在管线低凹处及阀门间管段的低处设置泄水阀井，根据工程的需要设置泄水阀，视地形情况，将水直接就近排入雨水管或河道内。泄水阀及排水管的直径按规定的放空时间计算确定，本工程中泄水阀的直径确定为dn315mm。 ③闸阀 根据地形条件、管线转变角度较大处、管径断面变化处以及接出支管处等，均按规范要求设置闸阀3个，闸阀采用DN500蝶形闸阀。 ④管道接口 管网中管材均采用钢丝骨架管或聚乙烯PE管，连接方式采用柔性热熔连接。 产污环节：管网施工过程产污环节主要为施工基础开挖过程扬尘、施工人员生活污水、施工机械和车辆冲洗废水、管网试压废水、施工过程噪声、生活垃圾和多余的弃土及建筑垃圾等。 - 2.7.2小型建筑物工程 - 小型建筑物包括固定墩及梯步、标识、梯步和青石栏杆等。 - 图2-2 小型建筑物工程施工工艺流程图 （1）土石方开挖 采用G20型手持式风镐开挖施工，风镐采用9m3/min移动式柴油空压机供风，人工剥离开挖至设计建基面。开挖料直接采用挖机翻至建筑物临侧临时堆存区。 （2）土石方回填 土石方填筑采用人工转移弃土，人工摊铺，蛙式打夯机或人力夯实。 （3）砼浇筑工程 首先建设固定墩模具，固定标识牌等，再使用混凝土进行浇筑、养护干化。 （4）养护干化 浇筑后的混凝土进行洒水氧护干化。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 主体功能区划 本项目与《四川省主体功能区规划》的符合性分析见下表所示。 表3-1 与《四川省主体功能区规划》符合性对比表 序号; 《四川省主体功能区规划》相关要求; 本项目情况; 结论. 1; 第六章限制开发区域（重点生态功能区） 第一节重点生态功能区范围重点生态功能区共57个县（市），总面积31.8万平方公里，扣除其中省级重点生态功能区中重点开发的县城镇及重点镇规划面积，占全省幅员面积65.4%。（图11四川省重点生态功能区分布图） ——国家层面的重点生态功能区。包括若尔盖草原湿地生态功能区、川滇森林及生物多样性生态功能区、秦巴生物多样性生态功能区，共42个县，面积28.65万平方公里，占全省面积58.95%。 ——省级层面的重点生态功能区。为大小凉山水土保持和生物多样性生态功能区，共15个县，面积3.17万平方公里，扣除其中重点开发的县城镇及重点镇规划面积，实际占全省面积6.42%。; 根据《四川省重点生态功能区分布图》，达州不在限制开发区域。同时，本项目为取水民生工程，项目已建成投运，施工过程已落实水土保持及施工迹地恢复等措施，未对本区域生态功能造成明显影响。无遗留环境问题，施工期未收到环保投诉。; 符合. 2; 第七章禁止开发区域 第一节禁止开发区域范围 禁止开发区域点状分布于城市化地区、农产品主产区、重点生态地区。国家级禁止开发区域包括国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园、国家重要湿地、国家湿地公园和国家地质公园；省级禁止开发区域包括省级及以下各级各类自然文化资源保护区域、重要饮用水水源地以及其他省级人民政府根据需要确定的禁止开发区域。; 根据《四川省禁止开发区域分布图》，项目不涉及达州禁止开发区域，不在禁止开发区围内。; 符合. 本项目所在地 图3-1 项目与四川主体功能规划位置关系图 本项目所在地 图3-2 项目与四川省限制开发区域（重点生态功能区）位置关系图 综上，本项目符合《四川省主体功能区规划》相关要求。 3.2 生态功能区划 2006年6月《四川省生态功能区划》通过四川省人民政府批复，正式出台施行。四川省政府要求全省必须严格执行“区划”。各市、州政府和省级有关部门要根据“区划”确定的区域生态功能定位、保护措施、发展向合理布局和规范管理各类开发建设项目，调整产业结构布局，提出保护和恢复区域生态功能的措施，维护区域生态安全；要做好“区划”与其他规划的衔接工作，将“区划”作为国民经济和社会发展规划的重要依据，通过相关规划进一步细化落实各生态功能区的生态保护内容。 《四川省生态功能区划》将全省生态功能区划分为3个等级。先从宏观上按照自然气候、地理特点划分一级区，即自然生态区，共4个；再根据生态系统类型与生态系统服务功能类型划分二级区，即生态亚区，共13个；最后根据生态服务功能重要性、生态环境敏感性与生态环境问题划分三级区，即生态功能区，共36个。 根据《四川省生态功能区划》可知，项目位于大竹县，属于“Ⅰ-4-1三峡库区华蓥山农林与土壤保持生态功能区”符合性分析如下： - 表3-2 项目与《四川省主体功能区规划》符合性分析一览表 《四川省生态功能区划》相关要求; 本工程; 结论. - 评价区属于Ⅰ四川盆地亚热带农林生态区→Ⅰ-4盆东平行岭谷农林符合生态亚区→Ⅰ-4-1三峡库区华蓥山农林与土壤保持生态功能区； - 所在区域面积：在四川东北部边缘，跨巴中、达州市的3个县级行政区。面积0.65万km2。 - 典型生态系统：森林和农田生态系统 - 主要生态问题：森林分布不均，水源涵养能力差，水土流失严重。 - 生态环境敏感性：十壤侵蚀极敏感，野生动物生境高度敏感。 - 生态服务功能重要性：水源涵养，土壤保持，生物多样性维护，农林业发展。 - 生态建设与发展方向：保护森林植被和水土保持，合理开发和利用自然和人文景观资源，发展特色农业，发展生态产业，培育替代产业和新的经济增长点等。; 本项目为取水民生工程，施工期已落实各项水土保持措施和环保措施，未造成明显水土流失影响和环境污染问题，未收到环保投诉。项目建成后能够提高城区及工商业供水能力。; 符合. 本项目 图3-3 项目四川省主体功能区划分总图位置关系图 综上，项目的建设符合《四川省生态功能区划》要求。 3.3 生态环境现状调查 3.3.1 陆生生态调查 3.3.1.1 植被分类系统及特点 依据《四川植被》中的植被分类系统，评价区的植被区划属于：盆地底部丘陵低山植被地区、长江上游丘陵低山植被小区。 组成本地区植被的植物区系成分，以亚热带中部的科、属为主，由于水热状况良好，亚热带南部的许多植物分布较多，生长繁茂，有些还能构成建群种。本地区植被分布的垂直差异不大，无明显的垂直带谱。 主要植被类型有亚热带低山和中山偏湿性常绿阀叶林，亚热带低山常绿针叶林和亚热带丘陵低山竹林。低山常绿阔叶林主要分布于海拔1500米以下的地方。 常绿阔叶林分布面积大而广，群落结构复杂，组成种类成分中山茶科的植物种属较多，并含较丰富亚热带南部植物成分。第二、竹林的组成种类和类型丰富，分布广泛，面积较大。 栽培植被具有丰富的种类成分和多样化的类型。作物以水稻、玉米为主，栽培植被以黄葛树、小叶榕、杨树等为主。 3.3.1.2 项目区域植被类型 本项目涉及达州市大竹县乌木镇，该区域主要地形为低山丘陵，评价范围植被类型以竹林、低山灌草和栽培植被为主。植被分布的特点：自然植被组合单纯，主要是竹林、次生灌丛和亚热带低山禾草草丛。由于位于丘陵地区，海拔相对高差较小，植被水平和垂直分布规律不明显。竹林广泛分布于丘陵、河谷、坡地等地区，柏木、马尾松、栓皮栎、麻栎等疏林在土层较厚的丘陵地区，呈稀疏斑块镶嵌分布；次生灌丛分布于向阳山坡，栽培植被主要是黄葛树、小叶榕、杨树等绿化行道树，以及常种水稻、小麦、玉米、红苕、油菜、土菸等农作物。 本项目占地范围内主要植被为人工栽培的黄葛树和杨树等。 3.3.1.3 陆生动物 根据《中国动物地理》（张荣祖，科学出版社，2011)中对中国动物地理区划的结果，评价范围内动物区划属于东洋界，中印亚界，华中区（VI），西部山地高原亚区（VIB）。本亚区的兽类分布具有如下特征：（1）从中亚热带至北亚热带，热带成分逐渐递减的趋势在本区兽类中亦有表现。（2）典型的林栖动物只保存在少数面积不大的森林中。如秦岭、大巴山、金佛山、神农架、梵净山、雷山等山区。森林在人类影响下的缩小与破碎，对林栖动物的分布与数量有决定性的影响。（3）在广大的农耕地区，兽类种类贫乏，广泛分布、数量众多是鼠类，食虫类中少数种类亦属常见。 （1）两栖动物 项目评价范围内有泽蛙、黑斑侧褶蛙、中华蟾蜍等常见种类，未发现有国家重点保护野生动物。项目占地范围内未发现有两栖动物的栖息地。 - （2）爬行类 项目评价范围内有菜花蛇、乌梢蛇、黑眉锦蛇等常见种类，未发现有国家重点保护野生动物。项目占地范围内未发现有爬行类动物的栖息地。 - （3）鸟类 根据调查评价区内生境特点及鸟类的生活习性结合自然环境，分布于此的鸟类类群可以划分为5种类型：水域、农田、城镇、草灌、森林鸟类群。 森林鸟类群：代表种类有树鹳、大山雀等。 草灌鸟类群：代表种类有领雀嘴鸭、红嘴蓝鹊、北红尾鸲、棕背伯劳及噪鹏类等。 水域鸟类群：代表鸟类有白鹭、池鹭、红尾水鸲、普通翠鸟、白鹤鸽、褐河乌等。 农田鸟类群：代表鸟类有灰胸竹鸡、白胸苦恶鸟、八哥、椋鸟等。 城镇鸟类群：主要以家燕、麻雀、鹊鸲、白鹤鸽、棕背伯劳、大山雀等组成。 经调查，项目评价范围内无珍稀野生保护鸟类。项目占地范围内未发现有鸟类的栖息地。 - （4）兽类 根据项目评价区植被分布特点，将调查区兽类分布的生境划分为以下几种类型： - 水域：主要分布的动物有啮齿目、食肉目的一些动物，但无专一性水域动物。 - 农田：主要分布的动物有黄鼬、草兔、果鼠等。 - 城镇：主要分布的有啮齿目、翼手目动物，如小家鼠、褐家鼠等。 - 草灌：分布的兽类有食虫目、食肉目、啮齿目的小型物种为主。 评价范围内无珍稀野生哺乳动物。项目占地范围内未发现有兽类野生动物的栖息地。 3.3.2 水生生态调查 （1）观音洞水库 大竹县观音洞水库位于大竹县乌木镇乌木村12组境内，为渠江水系州河一支流东柳河上游，距乌木镇约7km，坝址以上控制集雨面积14.43km²，主河道长6.50km，河床平均比降5.12‰，交通方便。 东柳河为州河干流下游段左岸的一条支流，发源于大竹县月华乡境内的谢家山，海拔高程979m，流经乌木、东柳、竹北、仁和、杨家、清河、柏林、木头等乡镇，于达川区渡市镇（原木头乡）的庞家咀汇入州河。 东柳河流域分水岭地带为山地，海拔高程约在700〜1200m之间，有部分森林覆盖，其余大部分为耕地，地势相对平缓，相对高差约在100~200m之间，森林覆盖率低，人烟稠密，农耕发达，水土流失严重。主要支流有竹溪河、柳成溪等。 （2）乌木滩水库 乌木滩水库位于大竹县城东北7.0公里，坝址在东柳河上游乌木滩狭口处。东柳河是渠江右岸的一条支流，流域面积865km2，全长70公里，发源于大竹县月华乡东铜锣山北段大家山，上源为乌木滩水库，出库西流，转西北过东柳乡，又转北过竹北乡，左纳回龙河。北过杨家区、中峰、清和区、白马，左纳柏林沟；右纳柳城溪；北流于大竹县和达县界上，至达县木头乡西，穿越襄渝铁路，汇入州河。 水库坝址以上流域面积大部分是喀斯特地区，主河槽沿河切割较深，从源头黄泥扁开始向西流，连续下跌后入山脚月华公社浅丘区，平行山脉南北走向，在乌木滩处全长18.41km，平均坡降5.36%，集雨面积70km²，近似长方形。流域位于海拔400m高程以上山区，区内植被一般，垦荒面积不太多，土层较薄，土质粘性，多石灰岩，但不发育。 观音洞水库和乌木滩水库位于渠江水系州河支流东柳河上游，是以农业灌溉为主，兼顾城乡供水、防洪等综合效益的中型水利工程。水库内无稀有水生生物，无国家重点保护动物及野生鱼类。 综上，项目建设区域未发现国家和省级重点保护的野生植物及古树名木、国家和省级重点保护的野生动物，且无国家和地方各级人民政府批准设立的自然保护区、森林公园、风景名胜区、文物古迹、地质遗址等特殊的环境保护目标。 3.4 项目所在区域环境质量现状 3.4.1 环境空气质量现状 本次采用达州市生态环境局网站（http：//sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-18384.html）发布的《达州市2023年环境空气质量状况》，由于项目所在地所涉乡镇（街道）均属于达川区所辖，达川区属于主城区，因此，评价采用2023年达川区环境空气质量进行评价。 2023年达州市主城区NO2平均浓度为35μg/m3，同比持平；其余五项污染物浓度均同比上升，其中SO2平均浓度为9μg/m3，上升幅度为12.5%；O3平均浓度为122μg/m3，上升幅度为4.3%；CO平均浓度为1.4mg/m3，上升幅度为16.7%；PM2.5平均浓度为31μg/m3，上升幅度为3.3%；PM10平均浓度为55μg/m3，上升幅度为12.2%。2023年达州市主城区环境空气质量达标率为90.1%，同比下-2-降3.9%，达标天数全年329天，同比减少14天，其中空气质量优148天，良181天，轻度污染23天，中度污染9天，重度污染4天。所在区域为环境空气质量达标区。 3.4.2 地表水环境质量现状 （1）引用监测（枯水期） 本次评价引用四川省达州生态环境监测中心站2023年1月20日的观音洞水库和乌木滩水质监测数据，据调查，该评价监测时段至今，区域地表水环境未发生较大变化，且监测数据在3年的有效期时间内，引用数据有效，具有代表性。 ①监测断面情况 监测点位：乌木滩水库和观音洞水库； 监测因子：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1、表2、表3全指标； 监测时间：2023年1月15日。 ②评价方法 地表水环境质量现状评价采用单因子指数法，评价模式如下： 式中：——为i污染物在j监测点处的单项污染指数； ——为i污染物在j监测点处的实测浓度，mg/L； ——为i污染物的评价标准，mg/L。 ③监测结果： 监测数据及评价结果见下表。 表3-3 监测结果统计表单位：mg/L 指标; 标准值; 观音洞水库; 乌木塘水库; 指标; 标准值; 观音洞水库; 乌木塘水库. pH值（无量纲）; 6~9; 8.3; 7.9; 三氯甲烷; 41; 未检出; 未检出. 溶解氧≥; 5; 10.72; 6.06; 四氯化碳; 0.002; 未检出; 未检出. 高锰酸盐指数≤; 6; 1.4; 1.2; 三溴甲烷; 0.1; 未检出; 未检出. 化学需氧量（COD）≤; 20; 12; 10; 二氯甲烷; 0.02; 未检出; 未检出. 五日生化需氧量（BOD5）≤; 4; 1.1; 1.0; 1,2-二氯乙烷; 0.03; 未检出; 未检出. 氨氮（NH3-N）≤; 1; 0.416; 1.80; 环氧氯丙烷; 0.02; 未检出; 未检出. 总磷（以P计）≤; 0.2（湖、库0.05）; 0.04; 0.06; 氯乙烯; 0.005; 未检出; 未检出. 总氮（湖、库、以N计）≤; 1; 0.87; 1.84; 1,1-二氯乙烯; 0.03; 未检出; 未检出. 铜≤; 1; 未检出; 0.00010; 1,2-二氯乙烯; 0.05; 未检出; 未检出. 锌≤; 1; 未检出; 0.00084; 三氯乙烯; 0.07; 未检出; 未检出. 氟化物（以Fˉ计）≤; 1; 0.380; 0.406; 四氯乙烯; 0.04; 未检出; 未检出. 硒≤; 0.01; 未检出; 未检出; 氯丁二烯; 0.002; 未检出; 未检出. 砷≤; 0.05; 0.00367; 0.00160; 六氯丁二烯; 0.0006; 未检出; 未检出. 汞≤; 0.0001; 未检出; 未检出; 苯乙烯; 0.02; 未检出; 未检出. 镉≤; 0.005; 未检出; 未检出; 甲醛; 0.9; 未检出; 未检出. 铬（六价）≤; 0.05; 未检出; 未检出; 乙醛; 0.05; 未检出; 未检出. 铅≤; 0.05; 未检出; 未检出; 丙烯醛; 0.1; 未检出; 未检出. 氰化物≤; 0.2; 未检出; 未检出; 三氯乙醛; 0.01; 未检出; 未检出. 挥发酚≤; 0.005; 未检出; 未检出; 苯; 0.01; 未检出; 未检出. 石油类≤; 0.05; 未检出; 未检出; 甲苯; 0.7; 未检出; 未检出. 阴离子表面活性剂≤; 0.2; 未检出; 未检出; 乙苯; 0.3; 未检出; 未检出. 硫化物≤; 0.2; 未检出; 未检出; 二甲苯①; 0.5; 未检出; 未检出. 粪大肠菌群（个/L）≤; 10000; 330; 790; 异丙苯; 0.25; 未检出; 未检出. 硫酸盐（以SO4²－计）; 250; 176; 296; 氯苯; 0.3; 未检出; 未检出. 氯化物（以Clˉ计）; 250; 3.04; 3.25; 1,2-二氯苯; 1; 未检出; 未检出. 硝酸盐（以N计）; 10; 0.198; 未检出; 1,4-二氯苯; 0.3; 未检出; 未检出. 铁; 0.3; 未检出; 未检出; 三氯苯②; 0.02; 未检出; 未检出. 锰; 0.1; 0.428; 0.382; 四氯苯③; 0.02; 未检出; 未检出. 水合肼; 0.01; 未检出; 未检出; 六氯苯; 0.05; 未检出; 未检出. 四乙基铅; 0.0001; 未检出; 未检出; 硝基苯; 0.017; 未检出; 未检出. 吡啶; 0.2; 未检出; 未检出; 二硝基苯④; 0.5; 未检出; 未检出. 松节油; 0.2; 未检出; 未检出; 2,4-二硝基甲苯; 0.0003; 未检出; 未检出. 苦味酸; 0.5; 未检出; 未检出; 2,4,6-三硝基甲苯; 0.5; 未检出; 未检出. 丁基黄原酸; 0.005; 未检出; 未检出; 硝基氯苯⑤; 0.05; 未检出; 未检出. 活性氯; 0.01; 未检出; 未检出; 2,4-二硝基氯苯; 0.5; 未检出; 未检出. 滴滴涕; 0.001; 未检出; 未检出; 2,4-二氯苯酚; 0.093; 未检出; 未检出. 林丹; 0.002; 未检出; 未检出; 2,4,6-三氯苯酚; 0.2; 未检出; 未检出. 环氧七氯; 0.0002; 未检出; 未检出; 五氯酚; 0.009; 未检出; 未检出. 对硫磷; 0.003; 未检出; 未检出; 苯胺; 0.1; 未检出; 未检出. 甲基对硫磷; 0.002; 未检出; 未检出; 联苯胺; 0.0002; 未检出; 未检出. 马拉硫磷; 0.05; 未检出; 未检出; 丙烯腈; 0.1; 未检出; 未检出. 乐果; 0.08; 未检出; 未检出; 邻苯二甲酸二丁酯; 0.003; 未检出; 未检出. 敌敌畏; 0.05; 未检出; 未检出; 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯; 0.008; 未检出; 未检出. 敌百虫; 0.05; 未检出; 未检出; 镍; 0.02; 未检出; 0.00034. 内吸磷; 0.03; 未检出; 未检出; 钡; 0.7; 0.113; 0.125. 百菌清; 0.01; 未检出; 未检出; 钒; 0.05; 0.00058; 0.00088. 甲萘威; 0.05; 未检出; 未检出; 钛; 0.1; 未检出; 未检出. 溴氰菊酯; 0.02; 未检出; 未检出; 铊; 0.0001; 未检出; 未检出. 阿特拉津; 0.003; 未检出; 未检出; 镍; 0.02; 未检出; 未检出. 苯并（a）芘; 2.8×10－6; 未检出; 未检出; 钼; 0.07; 0.00103; 0.00072. 甲基汞; 1.0×10－6; 未检出; 未检出; 钴; 1; 未检出; 未检出. 多氯联苯⑥; 2.0×10－5; 未检出; 未检出; 铍; 0.002; 未检出; 未检出. 微囊藻毒素-LR; 0.001; 未检出; 未检出; 硼; 0.5; 0.077; 0.134. 黄磷; 0.003; 未检出; 未检出; 锑; 0.005; 0.00052; 0.00089. 2023年1月15日，四川省达州生态环境监测中心站对大竹县观音洞水库（湖库型)、乌木滩水库（湖库型）水质开展了监测。监测结果显示大竹县观音洞水库水质达标；参考指标总氮、粪大肠菌群达标。大竹县乌木滩水库水质超标，锰超标2.82倍、氨氮超标0.8倍、总磷超标0.2倍、硫酸盐超标0.184倍；参考指标总氮超标0.84倍，粪大肠菌群达标。 （2）现状实测（丰水期） 为了解观音洞水库水质现状，本次评价委托达州恒福环境监测服务有限公司于2024年7月13日对观音洞水库进行了采样监测，监测结果如下： ①监测断面情况 监测点位：观音洞水库； 监测因子：水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群； 监测时间：2024年7月13日。 ②监测结果 监测结果如下表所示： - 表3-4 监测结果统计表单位：mg/L 采样日期; 检测点编号及位置; 检测因子; 检测结果; 标准限值. 2024.07.13; W1，观音洞水库取水口附近; pH（无量纲）; 7.2; 6～9. 水温（℃）; 24.2; —. 溶解氧; 6.3; ≥6. 高锰酸盐指数; 3.3; 4. 化学需氧量; 12; 15. 五日生化需氧量; 2.6; 3. 氨氮; 0.083; 0.5. 总氮; 0.44; 0.5. 总磷; 0.02; 0.025（水库）. 石油类; 0.01L; 0.05. 汞; 0.0000015L; 0.00005. 镉; 0.0003; 0.005. 铅; 0.001L; 0.01. 铜; 0.006L; 1.0. 锌; 0.004L; 1.0. 六价铬; 0.004L; 0.05. 砷; 0.0003L; 0.05. 硒; 0.0004L; 0.01. 氟化物; 0.247; 1.0. 氰化物; 0.001L; 0.05. 挥发酚; 0.0003L; 0.002. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.2. 硫化物; 0.01L; 0.1. 粪大肠菌群（MPN/L）; 60; 2000. 根据监测结果，观音洞水库监测断面各监测指标均达标，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。 3.4.3 声环境质量现状 本项目为取水民生工程，主要影响在施工期阶段，目前该项目已投入运营。营运期主要噪声为水库内水泵，库区周边50m范围内无居民等声环境敏感目标。本次评价未设置声环境监测点位。 3.4.4 土壤环境质量现状 为了解管网区域土壤环境质量现状，本次评价委托达州恒福环境监测服务有限公司于2024年7月13日对观音洞水库堤坝南侧取水管网旁土壤进行了采样监测，监测结果如下： ①监测断面情况 监测点位：观音洞水库堤坝南侧取水管网旁； 监测因子：pH和全盐量； 监测时间：2024年7月13日。 ②监测结果 监测结果如下表所示： - 表3-4 监测结果统计表单位：mg/L 采样日期; 检测点编号及位置; 检测因子; 检测结果. 2024.07.13; W1，观音洞水库取水口附近; pH（无量纲）; 7.16. 全盐量（g/kg）; 1.1. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 3.5 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 3.5.1 观音洞水库现状 观音洞水库位于大竹县位于乌木镇乌木村12组境内，水库枢纽距乌木镇约7.0km，距大竹县城约13.0km。该水库于1978年9月开工，1986年底建成投入使用。水库所在河流属渠江水系州河支流的东柳河，水库大坝坝址以上控制集雨面积14.43km2，设计总库容236.03万m³，设计灌溉面积8850亩（实际灌溉面积1000亩），是一座以灌溉为主、兼有防洪及大竹县城饮用备用水源等综合利用的小（1）型水利工程。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）与《防洪标准》（GB50201-2017）的规定，观音洞水库的工程等别为IV等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物5级，设计洪水采用30年一遇洪水重现期，校核洪水采用200年一遇洪水重现期，消能防冲采用20年一遇洪水重现期。 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）与《防洪标准》（GB50201-2014）的规定，观音洞水库属小（1）型水库，工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物5级，水库设计洪水标准30年一遇，校核洪水标准300年一遇。 3.5.2 乌木滩水库现状 乌木滩水库始建于1958年9月，建成于1960年3月，现已运行50余年。乌木滩水库灌区以乌木滩水库为龙头，以左干渠、右干渠和新干渠3条干渠作纽带，通过各干支渠串联起19座小型水库、575口山坪塘、18条石河堰及7座提灌站，形成了长藤结瓜、联合运行的灌溉网络。 乌木滩水库位于大竹县城东北7.0公里，坝址在东柳河上游乌木滩狭口处。东柳河是渠江右岸的一条支流，流域面积865km2，全长70公里，发源于大竹县月华乡东铜锣山北段大家山，上源为乌木滩水库，出库西流，转西北过东柳乡，又转北过竹北乡，左纳回龙河。北过杨家区、中峰、清和区、白马，左纳柏林沟；右纳柳城溪；北流于大竹县和达县界上，至达县木头乡西，穿越襄渝铁路，汇入州河。 左渠首取水设施现状图 右干渠首取水设施现状图 |
| 生态环境保护目标 | 3.6 主要环境保护目标 项目建设区域不涉及自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区和文物古迹等环境敏感目标。项目涉及该河段无珍贵、濒危的水生野生动物，不涉及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，不涉及重要湿地、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区域。因此项目环境保护目标主要为项目沿线居民。 本项目评价范围内环境保护目标详见下表。 表3-5 项目周边环境敏感点统计表 序号; 敏感点; 相对项目方向; 距离; 规模/性质; 功能分区. 地表水环境. 1; 乌木滩水库; K0; 东侧; 100m; 农业灌溉为主，兼顾城乡供水、防洪等; Ⅲ类. 2; 观音洞水库; F段管网; 北侧; 5m; 农业灌溉为主，兼顾城乡供水、防洪等; Ⅲ类. 声环境（同属于大气环境保护目标）. A-B段管网; 1类功能区. 1; 堡子村村民; K0+054; 西侧; 4m; 1户3人. 2; 堡子村村民; K0+243; 东侧; 2~50m; 4户14人. 3; 堡子村村民; K0+311; 西侧; 6~50m; 7户24人. 4; 堡子村村民; K0+480; 东侧; 9~50m; 4户14人. 5; 堡子村村民; K0+592; 西/东侧; 4~50m; 13户40人. 6; 堡子村村民; K0+801; 东侧; 9~50m; 17户58人. 7; 堡子村村民; K0+884; 西侧; 2~50m; 6户20人. 8; 堡子村村民; K1+005; 北侧; 7~42m; 3户12人. 9; 堡子村村民; K1+414; 北侧; 9~50m; 4户16人. 10; 堡子村村民; K2+348; 南/北侧; 7~50m; 2户8人. 11; 堡子村村民; K2+457; 南/北侧; 2~50m; 6户20人. B-C段管网. 12; 乌木村村民; K3+341; 南侧; 50~81m; 4户14人; 1类功能区. 13; 乌木村村民; K3+487; 西南侧; 75m; 1户3人. 14; 乌木村村民; K3+834; 西南侧; 50~84m; 5户18人. 15; 乌木村村民; K4+222; 南侧; 50~100m; 6户24人. 16; 乌木村村民; K4+342; 北侧; 50~100m; 20户70人. C-E段管网. 17; 乌木村村民; K5+113; 北侧; 12~50m; 8户28人; 1类功能区. 18; 乌木村村民; K5+741; 北侧; 7~38m; 2户6人. 19; 乌木村村民; K6+781; 北侧; 5~39m; 4户12人. 20; 乌木村村民; K7+002; 北侧; 2~21m; 2户6人. E-H段管网. 21; 乌木村村民; K7+459; 北侧; 12m; 1户3人; 1类功能区. 22; 乌木村村民; K+567; 北侧; 3~19m; 2户6人. 大气环境. A-B段管网. 1; 堡子村村民; K0+000; 北侧; 51~100m; 4户16人; 环境空气二类区. 2; 堡子村村民; K0+000; 西北侧; 59~100m; 7户21人. 3; 堡子村村民; K0+086; 西侧; 71~100m; 5户18人. 4; 堡子村村民; K0+321; 西侧; 50~100m; 5户20人. 5; 堡子村村民; K0+480; 东侧; 50~100m; 6户24人. 6; 堡子村村民; K1+625; 北侧; 71~100m; 5户12人. 7; 堡子村村民; K0+481; 西南侧; 50~87m; 4户12人. 8; 堡子村村民; K1+011; 南侧; 67~100m; 4户15人. 9; 堡子村村民; K2+001; 北侧; 50~79m; 3户12人. 10; 堡子村村民; K2+002; 西南侧; 75m; 1户3人. 11; 堡子村村民; K2+111; 南侧; 87m; 1户3人. 12; 堡子村村民; K2+399; 北侧; 50~100m; 4户16人. B-C段管网. 13; 乌木村村民; K3+341; 南侧; 50~81m; 4户14人; 环境空气二类区. 14; 乌木村村民; K3+487; 西南侧; 75m; 1户3人. 15; 乌木村村民; K3+834; 西南侧; 50~84m; 5户18人. 16; 乌木村村民; K4+222; 南侧; 50~100m; 6户24人. 17; 乌木村村民; K4+342; 北侧; 50~100m; 20户70人. C-E段管网. 18; K5+113; 北侧; 68~100m; 2户7人; K5+113; 环境空气二类区. 19; K5+187; 南侧; 50~100m; 5户20人; K5+187. 20; 周边200m范围; 生态环境; 不破坏生态系统完整性、不改变土壤侵蚀类型. |
| 评价 标准 | 3.7 环境质量标准 3.7.1 环境空气质量标准 本项目所在地属二类区域，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准，详见下表。 表3-6 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）单位：μg/m3 序号; 污染物; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 1; SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 年均值; 60. 2; NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年均值; 40. 3; PM10; 24小时平均; 150. 年均值; 70. 4; PM2.5; 24小时平均; 75. 年均值; 35. 5; O3; 日最大8小时平均; 160. 6; CO; 24小时平均; 4mg/m3. 3.7.2 地表水环境质量 项目所在区域执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域水质标准，具体标准值见下表。 表3-7 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L（pH无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷; 总氮; 高锰酸盐指数. 《地表水环境质量标准》Ⅲ类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤1.0; ≤6. 3.7.3 声环境质量标准 本项目区域农村居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，场镇居民点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值详见下表。 表3-8 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB（A） 指标 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. 3.8 污染物排放控制标准 3.8.1 大气污染物排放标准 3.8.1.1废气 施工期总悬浮颗粒物排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1标准要求。 - 表3-9 施工期大气污染物综合排放标准 污染物; 施工阶段; 监测点排放限值（μg/m3）. 总悬浮颗粒物（TSP）; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600. 其他工程阶段; 250. 3.8.1.2废水 本项目施工期施工废水经沉淀处理后回用于施工场地，施工人员生活污水均依托现有民房已建污水设施处理后用于施肥，项目运营期不产生废水。 3.8.1.3噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求，见下表。 - 表3-10 场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 3.8.1.4固体废物 阶段; 昼间; 夜间; 标准. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 项目一般工业固体废物按照《一般固体废物分类及代码》（GB/T39198-2020）进行分类，暂存按照“防风、防雨、防晒、防渗漏”等四防措施实施，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求妥善处理，不得形成二次污染。 |
| 其他 | 本项目为取水民生工程，项目营运期不产生废气，不设置废气总量控制指标；项目营运期不涉及废水排放，不设废水总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1 施工期环境影响分析 4.1.1 施工期生态环境影响分析 项目为取水民生工程，项目建设对生态环境的不利影响主要表现在施工期。项目为《四川省抢险救灾工程项目管理办法》规定的“抢险救援工程项目”，已于2023年2月建成竣工，本次评价对施工期生态环境影响进行简要分析。 4.1.1.1 项目占地影响 工程占地对陆生植被的影响主要是施工设施和施工活动占地对植被的占压、扰动等破坏活动，使部分植被的栖息地减少，造成一部份植株的死亡。另外工程实施过程中，施工人员的出入和物资搬运工作等也对这些植物造成一定程度的破坏。但仅限于局部破坏，且损失面积不大。项目所在区主要为耕地、林地等，主要涉及植被为玉米、灌木、乔木等。总体而言，区域植被生存能力较强，自然恢复速度快，因此施工期对影响范围内物种分布状况和种群生长影响不大。评价范围内没有发现分布有国家重点保护植物。工程对陆生动物的影响主要是施工活动对其栖息环境的影响，如施工占压、扰动植被使陆生动物栖息环境缩小，受影响的陆生动物主要是一些常见的适应人类活动影响的麻雀、家燕、斑鸠、蛇、青蛙、鼠、野鸡等。另外，施工活动产生的噪声对其有一定干扰。 项目已建成投运，根据现场实地踏勘调查可知，项目临时占地均已完成生态修复，未改变区域土地利用类型，施工临时占地均已完成迹地恢复和植被绿化恢复。 4.1.1.2 对陆生生物的影响分析 项目临时占用场地主要作为施工区和临时堆场，占地类型主要为耕地、建设用地及水利设施用地。根据现场踏勘，项目已施工结束，施工期临时占地完成复绿，施工期各类施工活动已结束，临时占地区域已恢复施工前生态环境水平，施工活动对陆生动物影响已消除。项目的建设对陆生生物的影响不大。 4.1.1.3 对水生生物的影响分析 项目已建成，施工活动已结束。取水管道管沟的开挖噪声对鱼类有一定的驱离作用，导致工程建设期间邻近水域鱼类资源量减少。由于施工噪音对鱼类不形成致死作用，只是将鱼类驱离该水域，工程直接影响并不会导致评价区资源量显著减少。项目施工期较短，施工活动已结束，施工期已严格执行了禁止排污的环保制度，对浮游生物影响轻微，并且管道占用的水域和河床基础很小，影响较小。项目施工期仅占用少量水域面积，且为临时占用，对其他水生生物的种类组成和数量影响并不显著，项目的建设并未导致水生生物多样性的变化，未造成鱼类栖息环境的剧烈变化，对水生生态影响可接受。 - 4.1.1.5 水土流失影响分析 项目已建成，施工活动已结束。施工期已落实了相应的水保措施，如：对施工工区、临时堆料场等采取地面硬化，表面覆盖等措施，施工结束后对各临时占地采取复绿的措施，减少因建设产生的新的水土流失。工程设定在冬季施工，最大限度地采取了控制、防护措施，减小水土流失。项目施工期水土保持措施有效，影响较小。 - 4.1.1.6 对景观环境的影响分析 项目已建成，施工活动已结束。施工期短期内存在对自然景观和自然生态的影响，但目前该项目已建成，取水管网沿线均已完成了植被恢复，形成了与周边环境相宜的生态系统，未对周边生态景观环境造成较大的破坏。 综上所述，项目已建成，施工期间采取了相应的生态保护措施，将项目施工负面影响降至了最低，目前施工活动已结束，影响已全部消除，未收到环保投诉。 4.1.2 施工期环境空气影响分析 项目已建成，施工活动已结束。根据现场实地踏勘和询问施工单位，项目施工期大气污染物主要包括施工扬尘、燃油施工机具及车辆尾气。 - （1）施工扬尘 项目施工扬尘主要包括土石方开挖、回填，施工材料装卸、运输等过程会产生的施工扬尘。 另外，施工期运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。项目已建成，施工活动已结束，施工扬尘均已消除。 根据现场实地踏勘和询问施工单位，项目施工期采取的防治措施如下： ①禁止露天堆放易产生扬尘的材料，以减少扬尘对环境空气的影响； ②施工中尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，运输车辆装截量适当、限制进场车辆的行驶速度，尽量降低物料输运过程中的落差，适当洒水降尘，及时清除路面渣土； ③清理运输车辆轮胎； ④材料运输车辆密闭运输。 - （2）燃油施工机具和车辆尾气 施工区的燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境会造成一定程度污染，产生CO、碳氢化合物、NO2等污染物。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形式排放。 根据现场实地踏勘和询问施工单位，项目施工期采取的防治措施有：加强设备维护，禁止超负荷运行，施工区场地开阔，空气流通性好，废气中的各项污染物能够很快扩散，未引起局部大气环境质量的恶化，随着施工活动的结束，影响均已消除。 项目已建成，施工活动已结束，施工期采取了相应的废气治理措施将项目区域大气环境的影响降至最低，未对区域环境空气质量造成明显影响，未造成环境污染问题且未收到环保投诉。 4.1.3 施工期水环境影响分析 项目已建成，施工活动已结束。根据现场实地踏勘和询问施工单位，项目施工期产生的废水主要为施工废水以及施工人员生活污水。 ①施工废水 项目施工废水主要为施工机械和车辆冲洗废水、管道试压废水等产生的废水。 施工机械和车辆冲洗废水：根据现场实地踏勘和询问施工单位，项目施工期通过在管网施工沿线设置隔油池收集处理后，循环使用于施工机械维护清洗，多余部分作为施工场地防尘用水，不外排。 管道试压废水：根据现场实地踏勘和询问施工单位，项目管道试压相对分散，局部排水量不大，外排管道试压废水属于水库内蓄水，污染物含量极少，水质基本未受无污染，外排废水直接用于浇灌周边林草地。 根据现场实地踏勘和走访，项目施工期废水处理措施有效，未造成环境污染问题。 ②生活污水 根据现场实地踏勘和询问施工单位，项目施工期职工生活污水依托现有厕所及污水处理设施处理后达标排放。 此外，项目施工区域周边均需设置围挡，避免施工废水进入库区。 项目已建成，施工活动已结束，施工期采取了相应的废水处理措施，确保废水不外排，施工废水未对当地地表水水体产生明显影响，未造成环境污染问题且未收到环保投诉。 4.1.4 施工期噪声污染影响分析 （1）噪声源 施工期噪声影响主要表现为施工机械噪声对附近居民的影响，其次是物料运输车辆的交通噪声。施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生。主要产噪设备有：G20型手持式风镐、液压反铲、推土机、装载机、自卸汽车、振动碾、蛙式夯实机、商混罐车、混凝土泵、振捣棒、平板振捣器、潜水泵、清水离心泵、洒水车、柴油发电机、轮式挖机等。 （2）噪声影响分析 施工期建设产生的噪声对周围区域环境有一定的影响，这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部地段特性。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 项目管线施工区距离居民住户较近，项目已建成，施工活动已结束。根据现场实地踏勘和询问施工单位，项目施工期采取的噪声防治措施主要有：针对施工工区设置了围挡，且采取合理安排作业时间、禁止夜间施工、合理布局施工现场、选用低噪声设备、加强设备维护保养、优化施工方法等措施。 项目已建成，施工活动已结束，施工期采取了相应的噪声防治措施，确保居民敏感区噪声达标，项目施工期间未造成噪声污染问题且未收到环保投诉。 4.1.5 施工期固体废物污染影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为土石方弃渣、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）土石方弃渣 项目已建成，施工活动已结束。施工期余方量为852.82m3，土方主要用于管网回填和迹地恢复，剩余石方已外运用于当地筑路和砖厂制砖，未单独设置弃渣场。 （2）建筑垃圾 项目已建成，施工活动已结束。施工建筑垃圾包括施工废料（石料、砂、废混凝土块等）、废包装材料等，施工期通过加强建筑垃圾管理，产生的建筑垃圾，通过回收和利用其中的有用部分，剩余建筑垃圾及时清运，送到当地的建筑垃圾处置场。 （3）生活垃圾 项目已建成，施工活动已结束。项目施工期产生的生活垃圾通过设置多个可移动式带盖生活垃圾收集桶，收集生活垃圾，定期袋装后运至乡镇垃圾收集点、由市政环卫部门统一清运。 项目已建成，施工活动已结束，施工期采取了相应的固废处置措施，各类固废均已得到妥善处置，根据现场实地踏勘，工程所在区域无遗留弃渣、建筑垃圾和生活垃圾等固体废弃物，未造成二次环境污染。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2 运营期生态环境影响分析 项目为取水民生工程，建设内容主要为管网。在营运期正常供水状态时无“三废”排放，项目为取水民生工程，项目的建成能够进一步有效环节乌木滩水库供水能力，解决大竹县城区民生问题。 4.2.1 地表水环境影响分析 项目为取水民生工程，建设内容主要为管网。因此无生产污水产生。且运行过程中，管网无需专人驻守，只定期巡视，因此无生活污水产生。 4.2.2 大气环境影响分析 项目运行过程中无废气产生，对外环境无影响。 4.2.3 声环境影响分析 项目仅库区设置虹吸设施，水库周边50m范围不涉及居民等声环境敏感目标。管网沿线未设置提水设施。因此，本项目运营期没有噪声产生，无声环境影响。 4.2.4 固体废弃物影响分析 项目为取水民生工程，管网沿线未设置产生固体废物的设施，也无工作人员的办公、生活垃圾产生，运行期间无固废排放，对外环境无影响。 - 4.2.5 生态环境影响分析 项目已建成，施工活动已结束。施工期已落实了各项生态恢复措施和水土保持措施，临时占地区域已恢复施工前生态环境水平，施工活动对陆生动物影响已消除。区域自然系统的生产能力已恢复至施工前水平，自然系统的恢复稳定性和阻抗稳定性未发生根本变化。 综上，项目运行期间对当地的生态影响轻微。 4.2.6 社会环境影响分析 本项目可缓解乌木滩水库供水压力，对大竹县城区和农村居民生活改善具有积极作用，且能够进一步助力社会经济发展。 |
| 选址选线合理性分析 | 4.3 选线合理性分析 （1）管道选线合理性分析 项目建设内容为：位于观音洞水库新建浮动平台（定制浮桥），采用虹吸方式。新建PE聚乙烯/PE钢丝骨架给水管约7886m，拆除和恢复路面2290.2m2，1个减压池，固定墩及梯步工程固定墩（258个）及梯步工程（29个），固定墩反光标识漆247.68m2，反光贴标识38.87m2，镀锌钢板支撑架5个，砖砌梯步0.91m3，拆除/新建青石栏杆0.45m3。 根据调查，项目建设区内地质构造相对稳定，无滑坡、泥石流、地下洞室、岩溶（洞）等不良地质现象，场地稳定，工程地质条件较好，适宜项目建设。根据“三线一单”分析，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域，不在湿地保护区、森林保护区等生态脆弱区，不属于泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态环境恶化的地区。 据现场踏勘可知，管网两侧以散居居民为主。项目已建成，施工期采取了相应的污染防治措施，未造成环境污染问题，且未收到环保投诉。 根据现场调查，结合建设单位设计资料，本项目管线由观音洞水库开始，终点止于东柳水厂，起止点具有唯一性。管网顺应地势沿公路两侧进行铺设，项目的建成能够进一步缓解乌木滩水库供水压力。目前该项目主体工程已完工，选线选址具有唯一性。 总体来说，项目管网沿线敏感点主要为零散农户，项目沿线不涉及自然保护区、风景名胜区下等环境敏感区，无明显的环境制约因素；项目周边供水、供电设施完善，周边道路通畅、交通便利，因此，本项目干支渠管线建设选址合理。 （2）临时工程选址合理性分析 项目施工人员均为当地劳动力，现场不设置施工营地，临时占地主要为施工区和临时堆场，根据管网走向进行了合理布设。目前项目已建成，施工活动已消除，施工期采取了相应迹地恢复、生态保护措施和水土保持措施，将项目施工负面影响降至了最低，目前施工活动已结束，影响已全部消除，未收到环保投诉。 综上，本项目选址线路唯一，项目周边敏感点以居民为主，项目永久占地不涉及基本农田、湿地、天然林及公益林，项目选址不在自然保护区、风景名胜区、重点文物古迹范围内，无珍稀濒危野生保护动、植物分布，外环境关系相容；同时项目有益于进一步缓解乌木滩水库供水压力；项目已建成，施工期已落实了各项污染防治措施、生态保护和水土保持措施。项目建设对周围环境的影响是可以接受的。因此，从选址的环境合理性角度分析，该项目建设是可行的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期生态环境保护措施 项目已建成，施工活动已结束。根据现场实地踏勘和走访施工单位，项目施工期采取的生态保护措施主要有：管道工程保护措施和临时堆土区保护措施等。 5.1.1管道工程 施工前对表土进行了剥离并沿管网分散堆放，采取了拦挡、覆盖等临时防护措施；施工过程中，在遇大暴雨时，对新开挖的沟槽裸露坡面，采取塑料防雨布进行了临时覆盖，施工结束后，对临时占地区域进行表土回覆、土地整治，复耕或植被恢复。 5.1.2临时堆土区 堆土前采取铺垫保护表层土，在局部低洼处采取了编织袋拦挡，防止土石滚落；施工过程中，在遇大暴雨时，对松散堆土采用塑料防雨布进行临时覆盖，施工结束后，对临时堆土区进行土地整治，复耕或植被恢复。 5.2施工期污染防治措施 5.2.1地表水环境防治措施 （1）生活污水 项目已建成，施工活动已结束。根据现场实地踏勘和走访施工单位，项目施工期工人均为当地劳动力，租用当地民房，依托民房已有厕所及污水处理设施处理后达标排放。 （2）施工废水 施工机械和车辆冲洗废水：项目已建成，通过走访和询问施工单位，施工期通过设临时隔油池收集处理后，循环使用于施工机械维护清洗，多余部分可作为施工场地防尘用水，不外排。 管道试压废水：项目已建成，通过走访和询问施工单位，管道试压相对分散，局部排水量不大，外排管道试压废水属于水库内蓄水，污染物含量极少，水质基本未受无污染，外排废水直接用于浇灌周边林草地。 项目已建成，施工活动已结束，施工期采取了相应的废水处理措施，确保废水不外排，施工废水未对当地地表水水体产生明显影响，未造成环境污染问题且未收到环保投诉。 5.2.2大气环境防治措施 - 项目施工期废气主要来源为施工扬尘、燃油施工机具和车辆尾气等，其中以施工扬尘对空气环境质量的影响最大。项目已建成，通过走访和询问施工单位，施工期采取的大气环境防治措施如下： 1、扬尘环境保护措施 （1）在整个施工区进行洒水降尘，堆土采用防尘布进行了遮盖。 （2）限制车速，避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业。 （3）风速四级以上易产生扬尘时，暂时停止土方开挖，及其他易产生扬尘的作业。 （4）禁止抛撒建筑垃圾，建筑垃圾的堆存采取了覆盖措施。 （5）施工场地运输车辆驶出工地前进行清理轮胎。 （6）运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，采取封闭运输作业，严禁撒漏。 2、燃油施工机具和车辆尾气环境保护措施 施工期间，燃油设备主要是施工机械和运输车辆，其排放的尾气在施工期间对施工作业点和运输道路附近的大气环境会造成一定程度的污染，主要污染物为CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。由于其属间断性无组织排放，特点是排放量小。项目已建成，通过走访和询问施工单位，施工期采取的大气环境防治措施如下： （1）所有施工机械设备进场前均完成了大修及保养； （2）采用清洁能源如电、天然气、0#柴油等，摒弃燃煤； （3）加强施工机械和运输车辆的检修维护，提高了燃料的利用率； （4）对于燃烧柴油的大型运输车辆、挖掘机等，尾气排放量与污染物含量均高于燃烧汽油的车辆，要求尾气不达标的车辆和设备安装尾气净化器，不得使用劣质燃料，确保尾气达标排放。 项目已建成，施工活动已结束，施工期采取了相应的废气治理措施将项目区域大气环境的影响降至最低，未对区域环境空气质量造成明显影响，未造成环境污染问题且未收到环保投诉。 5.2.3声环境防治措施 项目施工期噪声主要来源于施工期土石方开挖、机械设备及施工交通运输，噪声环境敏感目标是临近工程施工场地及施工道路途经的村庄、学校。项目已建成，通过走访和询问施工单位，施工期采取的噪声污染措施如下： ①合理布置了施工场地，增大了噪声设备到项目周围敏感点的距离，以有效利用施工场地的距离衰减降低对项目声环境敏感目标的影响。 ②加强了施工管理，合理安排了作业时间，不在夜间施工，高噪声设备错峰作业，避免同时作业。 ③施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员的防噪声扰民的意识。 ④选用低噪声的施工设备，对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修和养护。 ⑤材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛。 ⑥预制构件、钢筋的成品，不进行现场加工； ⑦优化施工车辆运行路线，尽量避开人群集聚区域；对于无法避开的人口聚集区域，则要求运输时间点避开出行高峰期，途经路段附近有城镇居民点路段，应减速慢行、禁止鸣笛，避免因施工物流运输对周边城镇的环境带来影响。 项目已建成，施工活动已结束，施工期采取了相应的噪声防治措施，确保居民敏感区噪声达标，项目施工期间未造成噪声污染问题且未收到环保投诉。 5.2.4固体废弃物防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要为土石方弃渣、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）土石方弃渣 项目已建成，施工活动已结束。施工期余方量为852.82m3，土方主要用于管网回填和迹地恢复，剩余石方已外运用于当地筑路和砖厂制砖，未单独设置弃渣场。 （2）建筑垃圾 项目已建成，施工活动已结束。施工建筑垃圾包括施工废料（石料、砂、废混凝土块等）、废包装材料等，施工期通过加强建筑垃圾管理，产生的建筑垃圾，通过回收和利用其中的有用部分，剩余建筑垃圾及时清运，送到当地的建筑垃圾处置场。 （3）生活垃圾 项目已建成，施工活动已结束。项目施工期产生的生活垃圾通过设置多个可移动式带盖生活垃圾收集桶，收集生活垃圾，定期袋装后运至乡镇垃圾收集点、由市政环卫部门统一清运。 项目已建成，施工活动已结束，施工期采取了相应的固废处置措施，各类固废均已得到妥善处置，根据现场实地踏勘，工程所在区域无遗留弃渣、建筑垃圾和生活垃圾等固体废弃物，未造成二次环境污染。 5.2.5 施工过程中对乌木滩水库饮用水水源和观音洞水库保护措施 项目已建成，施工活动已结束。项目施工期采取的饮用水源保护措施如下： 严格控制施工范围，对水源保护区接近项目沿保护区陆域边界设置隔离网，并设置标识标牌，严禁占用水源保护区内土地，严格禁止将废水排入水源保护区，严格禁止在水源保护区范围内禁止堆放弃渣。尽量避开汛期、暴雨时段施工。加强施工人员管理，设置警示牌和宣传栏，明确禁止事项和饮用水源保护要求。对水源保护区施工情况进行巡检，发现不符合要求的现象，及时整改。 5.2.6环境风险防范措施 针对项目环境风险，项目施工期采取了相应的环境风险防范措施： （1）管理措施 成立了环境风险事故领导小组，派专人对施工现场和沿线道路进行清扫，从源头上控制了施工车辆油料泄漏可能带来的不良影响；定期检查和维护了施工设备和运输车辆，使其维持良好的工作状态；敦促施工人员严格按照交通规则行驶并注意文明行车，减小事故几率；加强施工质量和进度管理，严格按照既定的施工要求、施工进度及施工范围内进行施工，确保在枯水期进行施工，确保不占用乌木滩水库水源保护区范围。 （2）工程措施 做好施工场地检查工作，保持排水通畅。施工场地和石方运输线路沿线等设置明显标志，提醒司机注意行车安全。 （3）应急措施 A、油料泄漏应急措施 施工车辆油料泄漏后应及时组织人员将该部分沙土铲除并收集至专用容器中交有资质单位处置，如油料泄漏点位于周边道路，则用沙土覆盖其表面，待其充分被吸收后再用专用容器收集交资质单位处置，从而避免泄漏的油料随雨水等带入周边水体。同时制定污染物泄漏风险事故应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物质的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容；施工场所应张贴应急报警电话。 B、用水取水安全风险防范措施 ①本项目距离乌木滩水库饮用水水源保护区较近，因此对靠近乌木滩水库饮用水水源保护区段施工前，提前通知乌木滩水厂做好事故供水应急预案，采取采用备用水源、提前蓄水池蓄水等方案，并对取水水质进行实时监控，从而确保供水安全。 ②施工前应尽早通知下游各取水单位，使其做好在拟定时段内的供水应急措施，防止饮用水受到污染。施工过程中一旦发生事故，可能威胁供水安全的情况下，应立即通知取水单位停止取水，待取样化验排除隐患后方可继续取水。 项目已建成，施工活动已结束，施工期采取了相应的风险防范措施，根据现场实地踏勘，施工期未发生环境风险事故，未收到环保投诉。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.3运营期生态环境保护措施 项目为非污染生态项目，运营期没有污染物产生，在运营期主要表现为正效应。 根据项目建设工程的特性，工程施工结束后，各施工机械和人员撤离，人为干扰逐渐消除，本项目运营期基本不涉及生态影响。因此运营期生态保护措施主要针对施工临时占地进行迹地恢复，种植植被等措施，同时加强植被抚育管理，保障植被存活率。 |
| 环保投资 | 项目总投资为772.73万元，环保投资88.1万元，占工程总投资的11.4%，环保设施（措施）及投资一览表详见下表。 表5-1 项目环境保护措施投资一览表 项目; 措施内容; 投资（万元）; 备注. 废气治理; 施工期; 扬尘：设置了施工工地设置硬质密闭围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗轮胎、临时堆场四周设置围挡，安装喷雾降尘装置，堆场使用防尘布覆盖、运输车辆密闭等。; 5.0; 已投入. 燃油施工机具和车辆尾气：所有施工机械设备进场前进行了大修及保养；采用了清洁能源如电、天然气、0#柴油等，摒弃使用燃煤；加强了施工机械和运输车辆的检修维护，提高了燃料的利用率；对于燃烧柴油的大型运输车辆、挖掘机等，尾气排放量与污染物含量均高于燃烧汽油的车辆，要求尾气不达标的车辆和设备安装尾气净化器，不得使用劣质燃料，确保尾气达标排放。; 2.5; 已投入. 运营期; 无废气产生; /; /. 废水治理; 施工期; 生活污水：由于项目施工租用当地民房，依托现有厕所及污水处理设施处理后达标排放。; 0.5; 依托. 施工机械和车辆冲洗废水：经各施工区所设隔油池收集处理后，循环使用于施工机械维护清洗，多余部分作为施工场地防尘用水，不外排。; 6.8; 已投入. 管道试压废水：管道试压相对分散，局部排水量不大，外排管道试压废水属于水库内蓄水，污染物含量极少，水质基本未受无污染，外排废水直接用于浇灌周边林草地。; 0.6; 已投入. 严格控制施工范围，对水源保护区接近项目沿保护区陆域边界设置隔离网，并设置标识标牌，严禁占用水源保护区内土地，严格禁止将废水排入水源保护区，严格禁止在水源保护区范围内禁止堆放弃渣。尽量避开汛期、暴雨时段施工。加强施工人员管理，设置警示牌和宣传栏，明确禁止事项和饮用水源保护要求。对水源保护区施工情况进行巡检，发现不符合要求的现象，及时整改。; 10.0; 已投入. 运营期; 无生产废水、生活污水产生及排放; /; /. 噪声治理; 施工期; 选用低噪声设备、加强管理，加强车辆保养；合理布局施工场地；合理安排施工时间；优化施工车辆运行路线等。; 3.0; 已投入. 运营期; 无生产噪声; /; /. 固废治理; 施工期; 废弃土石方：产生的弃渣随挖、随运，用于管网回填和迹地恢复，剩余石方已外运用于当地筑路和砖厂制砖，未单独设置弃渣场。弃方暂存过程已采取了防尘网遮盖，碾压、回填利用等措施治理防护。; 7.2; 已投入. 建筑垃圾：废材料、废包装袋等及时外售给废品回收单位，不可回收利用的运至政府指定的建筑垃圾场堆存。; 3.5; 已投入. 生活垃圾：生活垃圾通过可移动式带盖生活垃圾收集桶收集后，定期袋装后运至乡镇垃圾收集点、由市政环卫部门统一清运。; 2.0; 已投入. 运营期; 无固体废物产生; /; /. 生态恢复、水土保持; 施工期; 陆生生态：严禁烟火、警示保护；少占禁伐；施工结束后对施工作业带、施工场地、弃渣面等占用区进行了迹地恢复，种植植物。; 4.0; 已投入. 水生生态：施工时禁止将污水、垃圾及其它施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后统一处理。保护好水库周边区域内生态环境，以免造成水土流失，对水库内水生生物造成影响。加强渔政管理。; 3.0; 已投入. 水土保持：严格落实水土保持报告中提出的水保措施，土石方开挖做好边坡防护及排水设。施工结束后，对临时占地区进行土地整理，做好建设项目土石方平衡。; /; 计入水土保持投资. 运营期; 无生态环境影响; /; /. 环境风险; 成立了环境风险事故领导小组，定期检查和维护施工设备和运输车辆，使其维持良好的工作状态；敦促施工人员严格按照交通规则行驶并注意文明行车，减小事故几率；制定油料泄漏应急措施及应急预案，针对乌木滩水库水源保护区制定取水安全风险防范措施及应急预案等。; 15.0; 已投入. 其他; 环境管理（环境监理、环境监测、竣工环境保护验收等）; 25.0; 已投入. 合计; /; 88.1; 已投入. |

- 六、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严禁烟火、警示保护；少占禁伐；施工结束后对施工作业带、施工场地、弃渣面等占用区进行了迹地恢复，种植植物。 | 护坡进行绿化；临时占地迹地恢复 | 植被恢复 | 植被恢复效果达到要求 |
| 水生生态 | 施工时禁止将污水、垃圾及其它施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后统一处理。保护好水库周边区域内生态环境，以免造成水土流失，对水库内水生生物造成影响。加强渔政管理。 | / | / | / |
| 地表水环境 | 生活污水：由于项目施工租用当地民房，依托现有厕所及污水处理设施处理后达标排放。 | 废水不外排 | / | / |
|  | 施工机械和车辆冲洗废水：经各施工区所设隔油池收集处理后，循环使用于施工机械维护清洗，多余部分作为施工场地防尘用水，不外排。 |  |  |  |
|  | 管道试压废水：管道试压相对分散，局部排水量不大，外排管道试压废水属于水库内蓄水，污染物含量极少，水质基本未受无污染，外排废水直接用于浇灌周边林草地。 |  |  |  |
|  | 严格控制施工范围，对水源保护区接近项目沿保护区陆域边界设置隔离网，并设置标识标牌，严禁占用水源保护区内土地，严格禁止将废水排入水源保护区，严格禁止在水源保护区范围内禁止堆放弃渣。尽量避开汛期、暴雨时段施工。加强施工人员管理，设置警示牌和宣传栏，明确禁止事项和饮用水源保护要求。对水源保护区施工情况进行巡检，发现不符合要求的现象，及时整改。 |  |  |  |
| 声环境 | 选用低噪声设备、加强管理，加强车辆保养；合理布局施工场地；合理安排施工时间；优化施工车辆运行路线等 | 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 大气环境 | 扬尘：设置施工工地设置硬质密闭围挡、洒水抑尘、进出车辆冲洗轮胎、临时堆场四周设置围挡，安装喷雾降尘装置，堆场使用防尘布覆盖、运输车辆密闭等 | 执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中达州市标准 | / | / |
|  | 燃油施工机具和车辆尾气：所有施工机械设备进场前均完成大修及保养；采用了清洁能源如电、天然气、0#柴油等，禁止使用燃煤；加强施工机械和运输车辆的检修维护，提高了燃料的利用率；对于燃烧柴油的大型运输车辆、挖掘机等，尾气排放量与污染物含量均高于燃烧汽油的车辆，要求尾气不达标的车辆和设备安装尾气净化器，不得使用劣质燃料，确保尾气达标排放 |  |  |  |
| 固体废物 | 废弃土石方：产生的弃渣随挖、随运，用于管网回填和迹地恢复，剩余石方已外运用于当地筑路和砖厂制砖，未单独设置弃渣场。弃方暂存过程已采取了防尘网遮盖，碾压、回填利用等措施治理防护。 | 合理处置、不造成二次污染 | / | / |
|  | 建筑垃圾：废材料、废包装袋等及时外售给废品回收单位，不可回收利用的运至政府指定的建筑垃圾场堆存。 |  |  |  |
|  | 生活垃圾：生活垃圾通过可移动式带盖生活垃圾收集桶收集后，定期袋装后运至乡镇垃圾收集点、由市政环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 环境风险 | 成立了环境风险事故领导小组，定期检查和维护施工设备和运输车辆，使其维持良好的工作状态；敦促施工人员严格按照交通规则行驶并注意文明行车，减小事故几率；制定油料泄漏应急措施及应急预案，针对乌木滩水库水源保护区制定取水安全风险防范措施及应急预案等。 | 加强车辆、设备的保养和日常维护、制定应急预案 | / | / |
| 环境监测 | 敏感点声环境、环境空气 | 达标 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目建设符合国家相关产业政策，项目的建设符合当地规划要求，为取水民生工程，建成后能够进一步环节乌木滩水库供水压力，具有明显的社会效益、经济效益和环境效益。工程对环境的有利影响是主要的，不利影响是次要的，并可通过采取相应的环保措施予以减缓。 工程建设不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区等敏感区，不存在环境制约因素。因此，从环境保护的角度而言，本项目的实施是可行的。