- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂水洗砂石加工技改项目

建设单位：大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂

编制日期：2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂水洗砂石加工技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-511603-07-02-786184 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王仁剑 | 联系方式 | 13648198017 |
| 建设地点 | 四川省达州市大竹县金鸡乡铁龙村5组 |  |  |
| 地理坐标 | （107度13分44.727秒，30度33分3.851秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 56、砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 大竹县经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2403-511603-07-02-786184】JXQB-0029号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 14 | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 | - 本项目环境影响评价报告表专项设置对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目使用原料不含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故无需设置大气专项; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水经预处理池处理后用作林肥，生产废水经污水处理系统处理后回用于生产，不外排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质最大存储量未超过临界量; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及所列需设置生态专项内容; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及所列需设置海洋专项内容; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目国民经济行业代码为“C3039其他建筑材料制造”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，按照《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条规定，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。 项目所用生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中落后和淘汰生产设备之列。同时，大竹县经济和信息化局出具了备案通知（川投资备【2403-511603-07-02-786184】JXQB-0029号），同意本项目备案。 因此，本项目符合国家现行产业政策。 2、相关政策符合性分析 （1）与国家及地方有关大气污染防治的规范性文件的符合性分析 本项目与《大气污染防治行动计划》（“国十条”）等的符合性如下： - 与大气污染防治等相关规划符合性分析一览表 政策名称; 相关要求; 本项目; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）; 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 本项目位于四川省达州市大竹县金鸡乡铁龙村5组，运营期间，污染物均能做到达标排放。环评要求建设单位严格落实环保“三同时”制度。; 符合. 《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》（2018年修订）; 新建、扩建、改建向大气排放污染物的项目，必须严格执行环境影响评价制度和防治污染的设施与主体工程同时设计、施工、投产使用的制度。; 符合. （2）与国家及地方有关水污染防治的规范文件的符合性分析 根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《四川省人民政府<关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知>》（川府发〔2015〕59号）、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）等相关规范文件，本项目符合相关水污染防治规范要求，具体分析详见下表。 - 与相关水防治规范文件符合性分析一览表 名称; 具体内容; 本项目; 符合性. 国发〔2015〕17号; 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。; 本项目为大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂水洗砂石加工技改项目，不属于“十小”企业，不属于取缔项目。; 符合. 川府发〔2015〕59号; （一）狠抓工业污染防治：1、取缔“10+1”小企业；2、专项整治“10+1”重点行业；3、集中治理工业集聚区水污染；……（七）推进循环发展：22、加强工业水循环利用。; 本项目为大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂水洗砂石加工技改项目，不属于“10+1”小企业、专项整治“10+1”重点行业，本项目生产废水经污水处理系统处理后全部回用，不外排，生活污水经预处理池处理后用作林肥，不外排。; 符合. 川府发〔2019〕4号; 《四川省打赢碧水保卫战实施方案》：……减少工业废水排放量。减少重点行业工业企业废水排放量……，加强水资源节约。在岷江、沱江、嘉陵江等流域，实行重点扶持，落实国家节水行动，推动节水型社会建设。……抓好工业节水，提高水重复利用率……; 符合. （3）与《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）规范文件的符合性分析 经对照《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号），项目符合相关要求，具体分析见下表。 - 与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析一览表 具体内容; 本项目; 符合性. 严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。; 项目正在开展环境影响评价，且本报告对项目可能产生的噪声进行分析预测与评估，提出了相应的噪声污染防治措施，污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，并且建设单位在项目运行时依法进行环境保护设施竣工验收。; 符合. 推广先进技术。鼓励低噪声工艺和设备的研究开发和推广应用，适时更新产业结构调整指导目录和噪声与振动污染防治领域国家先进污染防治技术目录，推动相关行业绿色高质量发展。; 项目选用的设备为低噪声设备，选用的工艺为先进的工艺。; 符合. 树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。; 建设单位按报告表要求做好噪声污染防治，采取减振降噪措施，加强厂区设备等噪声源的管理，定期对厂界噪声进行监测。; 符合. （4）与国家及地方有关土壤及地下水污染防治的规范文件的符合性分析 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）要求“加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准并落实相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目……加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用……” - 与相关土壤及地下水防治规范文件符合性分析一览表 名称; 具体内容; 本项目; 符合性. 《全国地下水污染防治规划》; 第三项“主要任务”第四条“强化重点工业地下水污染防治”，工业行业地下环境监管主要以石油炼化、焦化、黑色金属冶炼及压延加工业等排放重金属和其他有毒有害污染物的工业行业为重点，重点防范石油化工行业污染地下水、防控地下工程设施或活动对地下水的污染。; 项目选址于四川省达州市大竹县金鸡乡铁龙村5组，项目属于砂石加工，不涉及重金属，项目废润滑油暂存危废暂存间，并设置围堰，在营运期极少可能出现原辅料泄漏导致地下水污染，且工程在防渗措施、管理措施上严格要求，尽可能避免物质泄露。; 符合. 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）; “到2020年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼焦化等行业企业”。; 项目选址于四川省达州市大竹县金鸡乡铁龙村5组，通过分析，项目在严格的工程防渗措施、管理措施下，尽可能避免物质泄露，周边环境不属于敏感地段，不会对土壤环境造成污染。; 符合. 3、本项目与《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》的符合性分析 本项目位于四川省达州市大竹县金鸡乡铁龙村5组，本项目西侧约2km位置为龙滩饮用水源地保护区，本项目与达州市集中式饮用水水源保护管理条例的符合性分析见下表。 - 项目与《达州市集中式饮用水水源保护管理条例》的符合性分析 序号; 相关要求; 本项目; 符合性. 1; 第十八条集中式饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。; 本项目不设置排污口; 符合. 2; 第十九条集中式地表水饮用水水源准保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止新建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼砷、炼油、电镀、农药、化工、冶炼等对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量； （二）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所；禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施； （三）禁止进行可能影响饮用水水源水质的天然气、石灰石、盐卤等矿产勘查、开采等活动； （四）法律、法规禁止的其他行为。 第二十条集中式地表水饮用水水源二级保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目（含排污口不在保护区的建设项目）；已建成的排放污染物的建设项目，由市、县级人民政府责令限期拆除或者关闭；饮用水水源二级保护区内已存在的乡镇（居民聚居点）可以建设生活污水集中处理设施，生活污水经集中处理后排到水源保护区外； （二）禁止从事经营性取土和采石（砂）等活动； （三）禁止设置畜禽养殖场、养殖小区； （四）禁止从事网箱养殖、施肥养鱼、超标准养殖、投放暂存鱼、电鱼、炸鱼、毒鱼等污染饮用水水体的活动； （五）禁止使用农药；禁止丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；限制使用化肥； （六）法律、法规和本条例第十九条禁止的其他行为。 第二十一条集中式地表水饮用水水源一级保护区内，应当遵守下列规定： （一）禁止从事餐饮、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动； （二）法律、法规和本条例第十九条、第二十条禁止的行为。 第二十二条 集中式地下水饮用水水源保护应当遵守法律、法规的相关规定。; 妈妈镇老龙洞水库饮用水源保护区位于本项目西侧约535m位置，高穴镇兰家槽河七吊钱饮用水源保护区位于本项目西侧约1305m位置，均不在饮用水源保护区范围内; 符合. 4、选址合理性分析 （1）外环境概况 本项目在原项目厂址内进行建设，项目用地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然文化遗产保护区、森林公园、地质公园、饮用水源保护区等需要特别保护区域；项目周边500米范围内无国家和省级重点保护的珍稀植物和名木古树分布。项目周边500m外环境见下表： - 本项目外环境关系一览表 序号; 名称; 方位及距离; 性质; 备注. 1; 大坪居民; 西侧415m; 居民; 6户，约18人. 2; 黄家湾居民; 北侧260m; 居民; 12户，约36人. （2）外环境相容性分析 根据外环境可知，项目周边主要以林地为主。项目最近的敏感点位于项目北侧的黄家湾居民，其距离均在200m范围外，项目在原项目加工车间旁新增洗砂机、压滤机等设备，项目新增废气排放量极少，根据预测，项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准，固废妥善处置，生活污水依托原项目的污水处理设施处理，生产废水经污水收集池+浓缩罐+压滤处理后回用生产，不外排，在采取更加严格的降噪措施和大气污染防治措施后，本项目对周边环境影响较小。 综上，从环境保护的角度分析，在采取严格的大气污染、噪声防治和污水防治措施，项目选址从环保角度是可行的。 5、与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 - 本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 负面清单主要内容; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头、过长江通道项目; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目选址不在自然保护区、风景名胜区范围内; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目选址不在饮用水源二级保护区、一级保护区范围内; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目选址不在水产种质资源保护区、国家湿地公园保护范围内; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目选址不在长江岸线保护区内，项目所在区域不属于河段保护区、保留区; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目生活污水经预处理池处理后用作林肥，生产废水经污水处理系统处理后回用于生产，不外排; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及生产性捕捞; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，且本项目不属于化工园区和化工项目，也不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 6、与《中华人民共和国长江保护法》的符合性 - 本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 序号; 长江保护法内容; 本项目情况. 1; 第二十二条、长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目选址四川省达州市大竹县金鸡乡铁龙村5组，项目不在长江干支流一公里范围内，项目生产废水经污水收集池+浓缩罐+压滤处理后回用生产，不外排，生活污水经预处理池处理后用作林肥。. 2; 第二十六条、禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 3; 第四十六条、长江流域省级人民政府制定本行政区域的总磷污染控制方案，并组织实施。对磷矿、磷肥生产集中的长江干支流，有关省级人民政府应当制定更加严格的总磷排放管控要求，有效控制总磷排放总量。. 4; 第四十七条在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。. 5; 第四十九条、禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目固废去向明确，处理妥善。. 6; 第五十一条、禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。; 本项目不涉及. 7、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）的符合性 - 本项目与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）符合性分析 序号; 要求; 本项目情况. 1; （二）拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。; 本项目主要生产砂石料，主要以矿山开采的矿石为原料。. 2; （四）加快技术创新。整合行业创新资源，搭建行业技术创新和交流平台，建设创新中心，突破关键共性技术。以机制砂石的颗粒整形、级配调整、节能降耗、综合利用等关键技术和工艺为重点，鼓励技术创新和技术改造。; 本项目砂石生产线安装有锤式制砂机，该设备也具有整形功能。. 3; （五）严格质量管控。依据原料品质实施分级利用，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。对成品料分类或分仓储存。加强对原料的品质监测和控制能力，严格控制有害杂质含量。; 本项目原料为矿山开采的矿石料，采用鄂破碎、重锤破、锤式制砂机及水洗筛分等工艺，生产出高品质的砂石产品。产品堆场内采取分类储存，提高利用率。. 4; （十）发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; 本项目砂石生产线采取湿法生产工艺，且布置在封闭式生产车间内，产品也储存在封闭式产品堆场内，能够满足粉尘无组织达标排放等环保要求。 本项目生产废水经自建污水处理设施处理后能够实现循环回用不外排；板框压滤泥饼通过定期清理运至矿山表土临时堆场堆存，作生态恢复覆土和采空区回填。. 8、与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）的符合性 - 本项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）符合性分析 序号; 要求; 本项目情况. 1; 4.2厂址选择 1.厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区；2.厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段；3.厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地不宜动迁村庄；4.位于城镇周围的机制砂石骨料工厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧；5.厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。4.2.2机制砂石骨料工厂严禁布置在矿山爆破危险区范围内; 本项目位于达州市大竹县金鸡乡铁龙村5组，属于农村环境，但远离了农村居民聚居区，原料来自附近矿山开采场，通过汽车运输至厂区。 本项目位于金鸡乡常年风向的侧风向。项目区水电道路均有便利条件，利于项目建设。. 2; 4.3总平面布置 4.3.1总平面布置宜采用集中布置方式，并应按功能合理设置分区。建(构)筑物应满足生产需要。4.3.3产生高噪声的破碎、筛分车间，与相邻建(构)筑物的防噪声间距应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定。; 本项目厂区按照相应功能分区布置，利于生产。高噪声设备均布置于车间内，采取噪声控制措施后，能够实现厂界噪声达标排放. 3; 5.1一般规定 5.1.3洗矿作业或湿式制砂作业的生产工艺设计，应利用回水。5.1.4原矿含泥(土)量较高时，应采取除泥(土)工艺；5.1.5生产工艺应遵循多筛少破的原则。; 项目采用水洗砂石生产工艺，生产废水全部循环回用。项目设置除泥工艺。生产线设计了两级破碎五级筛分，能够满足生产需求。. 4; 5.2工艺流程 5.2.1难碎性矿石或中等可碎性矿石宜采用三段破碎闭路筛分流程，易碎性矿石宜采用两段或单段破碎闭路筛分流程。5.2.2对产品粒形、粒径有明确要求的机制骨料加工设计应增加整形工艺。 5.2.3制砂工艺流程设计应优先采用干法制砂工艺。干法制砂产品的含泥量、细度模数、颗粒级配应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T14684的有关规定，当不能满足时，宜采用湿法制砂工艺。; 项目生产线设计有两级破碎五级筛分，能够满足生产需求。采用的立轴锤式制砂机能满足制砂、整形等多种工艺需求。 项目采用干法制砂工艺，含泥量、细度模数、颗粒级配应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T14684的有关规定。. 5; 8.0.3机制砂石骨料湿法生产线必须设置废水处理系统，并应循环用水。; 项目设有废水收集处理设施，能够实现废水循环回用不外排。. 6; 8.0.5粉尘污染防治应符合下列规定： 1.机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；2.机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求；3.对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; 项目破碎设备属于密闭型设备，输送环节位于封闭式车间内，原有筛分环节为干法生产工艺，通过采取粉尘控制措施，能够实现达标排放。针对厂区无组织粉尘，拟采取喷雾降尘等控制措施。. 7; 8.0.6固体废弃物污染防治应符合下列规定： 1.收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施；2.脱泥和洗矿等排出的各种废渣应集中处置，不得排入自然水体或任意抛弃；3固体废弃物宜综合利用; 项目生产过程的固体废弃物主要为板框压滤泥饼。采取通过定期清理运至矿山表土临时堆场堆存，作生态恢复覆土和采空区回填。. 8; 8.0.7废水污染防治应符合下列规定： 1.生产排水、雨水和生活污水，应清污分流；2.设备冷却用水应采用循环水冷却系统；3.污水排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定；4.检验化验室排出的含酸、碱废水应进行集中收集，经中和处理后应达标排放；5.生产废水应经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回用于生产系统; 项目采取了雨污分流措施，生产废水或场地受污染的雨水，最终收集处理后为生产所用，不外排。厂界外雨水直接排入附近雨水沟，不会与厂区废水混合。. 9; 8.0.8噪声污染防治应符合下列规定： 1.厂内各类地点噪声限值应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定；2.工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定；3.设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传播的措施；4.高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；5.高强噪声源车间，应采取隔声围护结构等措施。; 项目生产线的设备均位于封闭式车间内，能够实现建筑隔声。洗砂机、脱水筛和尾砂回收机、5#振动筛采用喷水湿法工艺，放置车间外，同时通过采用低噪声设备、基础减振等措施，能够实现厂界噪声达标排放。. 9、与达州市生态环境分区管控成果符合性分析 2021年12月27日，四川省生态环境厅办公室发布《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函〔2021〕469号），本次评价结合四川省生态环境厅“三线一单”符合性分析系统及《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号）等相关文件，按川环办函〔2021〕469号要求对本项目域“三线一单”符合性进行分析。 （1）空间符合性分析 本项目位于四川省达州市大竹县金鸡乡铁龙村5组，根据《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），本项目位于“优先保护单元”。 图1-1达州市环境管控单元图 本项目与“达市府办函〔2024〕31号”中“优先保护单元”的符合性如下表： - 与达市府办函〔2024〕31号的符合性 市域; 总体管控要求; 本项目; 符合性. 达州市; 1.长江干支流岸线1千米范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。 2.严控产业转移环境准入。 3.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 4.造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。 5.深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 6.钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。; ①本项目不在长江干支流岸线1千米范围内 ②本项目属于技改项目 ③本项目不属于严禁准入行业 ④本项目不属于造纸行业 ⑤项目污染物达标排放 ⑥项目不属于钢铁行业; 符合. # 大竹县; # 1.优化中心城区产业布局，引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 # 2.加强污水处理等基础设施建设。 # 3.完善城镇生活污水源头减量，严格管控农业面源污染，加强规模以上畜禽养殖污染治理，鼓励工业企业开展尾水回收利用。 # 4.推进东柳河、铜钵河、黄滩河、东河等水污染防治、水生态修复、水安全保障、湿地资源保护等流域综合治理。加强矿山矿企的环境治理和生态修复，大力查处非法开采和破坏矿山地质环境行为。; ①本项目不属于严禁准入行业 ②本项目废水不外排 ③本项目生产废水经污水收集池+浓缩罐+压滤处理后回用生产，不外排 ④本项目矿山开采已通过环评并验收，项目技改主要针对砂石加工; 符合. 经四川省生态环境厅生态环境分区管控符合性分析平台查询，项目位于达州市大竹县环境综合管控单元优先保护单元（管控单元名称：龙潭水库集中式饮用水水源保护区、前锋区龙滩河龙滩村、大洪河国家级种质资源保护区、达州市大竹县乌木滩水库集中式饮用水水源保护区、四川五峰山国家级森林公园、四川大竹百岛湖湿地公园、生态公益林、水源涵养重要区、水土保持功能重要区、生物多样性维护重要区、四川賨人谷国家森林自然公园（跨县）、四川省罗家洞森林自然公园（跨市），管控单元编号：ZH51172410001），项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）。 图1-2达州市环境管控单元图 结合四川政务网生态环境分区管控查询结果，本项目属于优先保护管控单元。本项目共涉及4个环境管控单元，如下表。 图1-3本项目涉及环境管控单元图 - 本项目涉及环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属城市; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5117241130022; 生态优先保护区（一般生态空间）22; 达州市; 大竹县; 生态空间分区; 生态空间分区一般生态空间. YS5117242330001; 大竹县大气环境弱扩散重点管控区; 达州市; 大竹县; 大气环境管控分区; 大气环境弱扩散重点管控区. YS5117243210003; 御临河-大竹县-双河口大桥-控制单元; 达州市; 大竹县; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. ZH51172410001; 龙潭水库集中式饮用水水源保护区、前锋区龙滩河龙滩村、大洪河国家级种质资源保护区、达州市大竹县乌木滩水库集中式饮用水水源保护区、四川五峰山国家级森林公园、四川大竹百岛湖湿地公园、生态公益林、水源涵养重要区、水土保持功能重要区、生物多样性维护重要区、四川賨人谷国家森林自然公园（跨县）、四川省罗家洞森林自然公园（跨市）; 达州市; 大竹县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元优先保护单元. （2）生态环境准入清单分析 本次评价生态环境准入清单分析主要从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等方面进行了符合性分析，本项目符合生态环境分区管控要求，分析内容具体如下。 |

|  | - 本项目与达州市及大竹县生态环境分区管控相关要求的符合性分析要点析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 普适性清单; 管控类别; 单元特性管控要求; 本项目情况; 符合性. YS5117241130022; 生态优先保护区（一般生态空间）22; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 生态公益林参照现行法律法规执行水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区参照《全国生态功能区划》执行 限制开发建设活动的要求 生态公益林参照现行法律法规执行水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区参照《全国生态功能区划》执行 允许开发建设活动的要求 生态公益林参照现行法律法规执行水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区参照《全国生态功能区划》执行 不符合空间布局要求活动的退出要求 生态公益林参照现行法律法规执行水源涵养重要区、生物多样性维护重要区、水土保持功能重要区参照《全国生态功能区划》执行 其他空间布局约束要求; 项目属于技改，项目在原有项目占地范围进行技改，不涉及生态公益林; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5117242330001; 大竹县大气环境弱扩散重点管控区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出 其他空间布局约束要求 支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局; 项目属于技改，项目在原有项目占地范围进行技改; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 / 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 / 其他大气污染物排放管控要求 /; 项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. YS5117243210003; 御临河-大竹县-双河口大桥-控制单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 项目属于技改，项目在原有项目占地范围进行技改，新增一条水洗砂生产工序; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 项目生活污水经预处理池处理后用作林肥，生产废水经污水收集池+浓缩罐+压滤处理后回用生产，不外排; 符合. 环境风险防控; 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。; 项目风险潜势为Ⅰ，项目风险措施具体见风险分析章节; 符合. 资源开发效率要求; 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。; 项目不新增生活用水，生产用水来自水库和雨水，生产废水经污水收集池+浓缩罐+压滤处理后回用生产，不外排; 符合. ZH51172410001; 龙潭水库集中式饮用水水源保护区、前锋区龙滩河龙滩村、大洪河国家级种质资源保护区、达州市大竹县乌木滩水库集中式饮用水水源保护区、四川五峰山国家级森林公园、四川大竹百岛湖湿地公园、生态公益林、水源涵养重要区、水土保持功能重要区、生物多样性维护重要区、四川賨人谷国家森林自然公园（跨县）、四川省罗家洞森林自然公园（跨市）; 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 生态保护红线：生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）中规定的十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 自然保护区：禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经省级以上人民政府有关自然保护区行政主管部门批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，必须经国务院有关自然保护区行政主管部门批准。自然保护区核心区内原有居民确有必要迁出的，由自然保护区所在地的县级以上地方人民政府制定方案，予以妥善安置。 禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科学研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。 在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。 禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动（法律、行政法规另有规定除外）。在自然保护区的核心区和缓冲区内，禁止建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 自然保护区的内部未分区的，依照本条例有关核心区和缓冲区的规定管理。 风景名胜区：禁止开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出；禁止风景名胜区内修建储存或者输送爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品等危险品的设施，或者其他破坏景观、污染环境、妨碍游览和危害风景名胜区生态、公共安全的建筑物和构筑物。在风景名胜区及其外围保护地带内，不得设立开发区、度假区，不得建设破坏景观、污染环境的工矿企业和其他项目、设施。在游人集中的游览区和自然环境保留地内，不得建设旅馆、招待所、休疗养机构、生活区以及其他影响观瞻或污染环境的工程设施。在重要景点上，除必需的保护设施外，不得兴建其他工程设施。禁止超过风景名胜区总体规划确定的容量接待游客。世界自然遗产地：禁止在世界遗产保护范围内实施以下行为：建设污染环境、破坏生态和造成水土流失的设施；在世界遗产核心保护区、保护区范围内进行开山、采石、垦荒、开矿、取土等破坏地表、地貌的活动；在世界遗产核心保护区、保护区范围内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等物品设施；在世界遗产核心保护区、保护区设立各类开发区、度假区；在世界遗产核心保护区建设宾馆、招待所、疗养院及各类培训中心等建筑物、构筑物和其他设施；在世界遗产保护区、缓冲区未经省人民政府世界遗产行政主管部门审核进行建设；其他损害或者破坏世界遗产真实性和完整性的行为。饮用水水源保护区：禁止在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 地表水饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上地方人民政府责令拆除或者关闭；准保护区内，禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 森林公园：（1）禁止擅自在国家级森林自然公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。（2）禁止违规侵占国家级森林自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。（3）国家级森林自然公园按照一般控制区管理。（4）国家级森林自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 地质公园：禁止在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，禁止在保护区范围内采集标本和化石。禁止在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施。基本农田：-永久基本农田，实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 -基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 水产种质资源保护区：禁止在水产种质资源保护区内从事围河（湖）造田、造地工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。四川省境内水产种质资源保护区实行全年禁渔。禁止在水产种质资源保护区内从事捕捞、垂钓、挖砂采石以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。 生物多样性维护-生态功能区：严格执行《全国主体功能区规划》《全国生态功能区划（修编）》《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》等中相关要求，主要要求如下： -禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。 -禁止对野生动植物进行滥捕、乱采、乱猎； -保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、道路建设等，防止生态建设导致栖息环境的改变； -加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性维护功能区引进外来物种禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。水源涵养-生态功能区：严格保护具有水源涵养功能的自然植被，禁止过度放牧、无序采矿、毁林开荒、开垦草原等行为。 -严格保护具有重要水源涵养功能的自然植被，限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等； 控制水污染，减轻水污染负荷，禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。禁止高水资源消耗产业布局。水土保持-生态功能区：严禁陡坡垦殖和过度放牧。 -禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦。 -禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库磷石膏库。 限制开发建设活动的要求 自然保护区：严格限制在长江流域自然保护地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。 在自然保护区的实验区内开展参观、旅游活动的，由自然保护区管理机构编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。 湿地公园：（1）在湿地范围内从事旅游、种植、畜牧、水产养殖、航运等利用活动，应当避免改变湿地的自然状况，并采取措施减轻对湿地生态功能的不利影响。（2）地方各级人民政府应当严格控制河流源头和蓄滞洪区、水土流失严重区等区域的湿地开发利用活动，减轻对湿地及其生物多样性的不利影响。（3）地方各级人民政府对省级重要湿地和一般湿地利用活动进行分类指导，鼓励单位和个人开展符合湿地保护要求的生态旅游、生态农业、生态教育、自然体验等活动，适度控制种植养殖等湿地利用规模。（4）国家级湿地自然公园按照一般控制区管理。（5）国家级湿地自然公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：①自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。②符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。③符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。④法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。 饮用水水源保护区：禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。基本农田：国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。 水产种质资源保护区：严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。生物多样性维护-生态功能区：减少林木采伐，恢复山地植被，保护野生物种。 水源涵养-生态功能区：严格限制在水源涵养区大规模人工造林。严格控制载畜量，实行以草定畜，在农牧交错区提倡农牧结合，发展生态产业，培育替代产业，减轻区内畜牧-提高水源涵养能力。在水源涵养生态功能保护区内，结合已有的生态保护和建设重大工程，加强森林、草地和湿地的管护和恢复，严格监管矿产、水资源开发，严肃查处毁林、毁草、破坏湿地等行为，合理开发水电，提高区域水源涵养生态功能。业对水源和生态系统的压力。 水土保持-生态功能区：限制陡坡垦殖和超载过牧；加强小流域综合治理，实行封山禁牧，恢复退化植被。加强对能源和矿产资源开发及建设项目的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。拓宽农民增收渠道，解决农民长远生计，巩固水土流失治理、退耕还林、退牧还草成果。 -调整产业结构，加速城镇化和新农村建设的进程，加快农业人口的转移，降低人口对生态系统的压力。 -严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。 -水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。 -生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。 不符合空间布局要求活动的退出要求 已有矿业权与生态保护红线、自然保护地等禁止或限制开发区域重叠的，要按相关要求主动退出或避让。 对不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。对已造成的污染或损害，应限期治理。 其他空间布局约束要求 允许开发建设活动要求：水产种质资源保护区：①在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区内从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。②开展珍稀特有鱼类人工繁育研究及增殖放流，分别在达州境内的土溪口水库、固军水库、鲜家湾水库建设鱼类增殖放流站一座，并依托已建的四川诺水河珍稀水生动物国家级自然保护区救护中心开展增殖放流。 污染物排放管控： 允许排放量要求 / 现有源提标升级改造 / 其他污染物排放管控要求 △ 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 △ 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 / 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 / 禁燃区要求 / 其他资源利用效率要求 △; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 同优先保护单元普适性管控要求 限制开发建设活动的要求 同优先保护单元普适性管控要求 允许开发建设活动的要求 同优先保护单元普适性管控要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 同优先保护单元普适性管控要求 其他空间布局约束要求 /; 项目在原有项目占地范围内技改，项目不在生态保护红线内，不在饮用水源保护区范围、永久基本农田、风景名胜区内，; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 / 新增源等量或倍量替代 / 新增源排放标准限值 / 污染物排放绩效水平准入要求 / 其他污染物排放管控要求 /; /; /. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 / 安全利用类农用地管控要求 / 污染地块管控要求 / 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 / 其他环境风险防控要求 /; /; /. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 / 地下水开采要求 / 能源利用效率要求 / 其他资源利用效率要求 /; /; /. - 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 经过充分的市场调查，目前水洗砂在建材类产品中有极大的市场需求，市场前景可观。针对客户要求，大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂拟在已有年产60万吨灰岩矿加工生产线西侧新增一条水洗砂石生产线，即利用已有的给料机、除泥筛、1#（干式）筛分机、鄂破机、重锤破碎机、2#（干式）筛分机，筛物进入新设置的整形机、4#（干式）筛分机（分离石粉、2~3cm碎石）、5#水洗筛分机、螺旋洗砂机、旋流尾砂回收机及配套废水收集池、废水浓缩罐、板框压滤机、清水池等设施，形成年产60万吨水洗砂石生产能力。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3039其他建筑材料制造，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021版）规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30——56、砖瓦、石材等建筑材料制造303--粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的”。因此，本项目编制环境影响评价报告表。 2、项目基本情况 项目名称：大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂水洗砂石加工技改项目 建设单位：大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂 建设性质：改建 建设地点：四川省达州市大竹县金鸡乡铁龙村5组 占地面积：1500m2 劳动定员：不新增员工，利用原项目调配 工作制度：1班制，每班工作10小时，年工作日300天 项目总投资：投资500万元。资金来源：自筹 3、产品方案及生产规模 - 项目产品方案一览表 序号; 原料来源; 产品名称; 粒径; 技改前年产量（吨）; 技改后年产量（吨）; 备注. 1; 矿山采场的原矿; 石粉; 0~3.2mm; 30000; 20000; 项目各类产品产量主要根据市场需求情况调整. 2; 米石; 5~10mm; 60000; 70000. 3; 碎石; 10~16mm; 180000; 150000. 4; 16~26mm; 150000; 180000. 5; 26~30mm; 120000; 100000. 6; 机制砂/砂; 3.2~5mm; 60000; 80000. 4、主要建设内容及项目组成 本项目组成及主要环境问题见下表。 - 项目组成及主要环境问题 类别; 工程名称; 工程内容及规模; 可能存在的环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体工程; 砂石加工车间; 保留原项目的干式砂石生产线（给料机、鄂破机、重锤破、除泥筛、1#、2#、3#振动筛、制砂机），在已有年产60万吨灰岩矿干式加工生产线西侧新增一条水洗砂石生产线，即利用已有的给料机、除泥筛、1#（干式）筛分机、鄂破机、重锤破碎机、2#（干式）筛分机，筛物进入新设置的整形机、4#（干式）筛分机（分离石粉、2~3cm碎石）、5#水洗筛分机、螺旋洗砂机、旋流尾砂回收机等生产设施，形成年产60万吨水洗砂石生产能力。其中，给料机、除泥筛、1#（干式）筛分机、鄂破机、重锤破单独封闭并设置喷雾设施，2#（干式）筛分机、整形机、4#干式筛分机均位于已建的封闭厂房内，5#水洗筛分机、螺旋洗砂机、旋流尾砂回收机位于车间外; /; 废气废水噪声固废; 技改. 辅助工程; 机修间; 项目南侧设专门的机修间，废机油委托四川德与田环保科技有限公司清运处置; /; 环境风险; 利旧. 蓄水池; 800m3，位于项目西侧; /; /; 新增. 地磅; 利用加工区外已有地磅秤，对外售产品进行称重计量; /; /; 利旧. 产品运输; 加工车间的砂石料产品分别经皮带输送至产品堆场储存，外售时经由汽车封闭外运; /; 扬尘、 噪声; 利旧. 仓储工程; 产品堆场; 位于车间外，占地500m2; /; /; 新建. 原来堆场; 项目原料堆场依托原项目已建的原料堆场; /; 粉尘; 利旧. 公用工程; 供水; 生产用水用抽水机从水库引水至项目新增的蓄水池；生活用水来源于山泉水，使用罐车拉运至生活区储水桶; /; /; 技改. 供电; 利用原有工程供电设施，电源为附近场镇电网; /; /; 利旧. 排水; 食堂废水经隔油池处理后同其他生活污水排入预处理池处理，处理后用作林肥; /; 沉渣; 利旧. 办公及生活; 利用已建办公用房，设有办公室、值班室、职工食堂及住宿等，位于开矿范围南侧边界处。; /; 废气废水噪声固废; 利旧. 环保工程; 废气治理; 加工车间粉尘; 原矿进料口设置雾炮机1台喷淋降尘，强化喷水能力为2.0m3/h; /; 噪声、固废、扬尘; 利旧. 加工车间封闭设置，强化缝隙堵漏; 利旧. 给料、鄂破、重锤破、制砂机、1#、2#、3#振动筛的粉尘控制依托已有废气处理设施，采取车间喷雾+布袋除尘器处理后通过16m高排气简高空排放; 依托. 本次对新增的整形机和4#（干式）振动筛产生的粉尘依托原项目的布袋除尘器处理后经16m高排气简高空排放; 新增+依托. 车间内多处设置喷淋设施降尘，强化喷水能力为1.5m3/h; 利旧. 食堂油烟; 职工食堂安装了抽油烟机1台; /; 噪声; 利旧. 废水治理; 洗砂废水; 新增1座污水收集池，30m3，用于收集洗砂废水; /; 沉渣; 新增. 新增1座沉砂池，100m3，用于收集加工区的散排废水（地面冲洗废水、初期雨水、产品渗沥水）. 新增1座二级清水池，100m3. 新增1套污泥浓缩罐（4个100t）和压滤设备（2台）. 办公生活废水; 生活区已建预处理池20m3，收集处理后，由附近农户作林肥利用或表土堆场植被施肥利用; /; /; 利旧. 噪声治理; 加工区; 加工车间设为全封闭式、建筑隔声，选用低噪声设备、优化布局、设备基础减振；加强设备维护保养，夜间未生产；工业广场和生产车间南侧设置砖混围墙隔声; /; 噪声; 利旧. 固废治理; 加工区; 除尘器收集的除尘灰收集到产品堆场内，做产品外售；板框压滤泥饼清运至采空区回填，废包装材料外售废品回收站。; /; 噪声; 利旧. 生活及办公; 设垃圾桶收集，再清运至附近场镇生活垃圾收集点; /; 噪声、扬尘; 利旧. 危废暂存间; 矿区进出口西侧设置了1个危废暂存间，采取“四防”措施，建立了管理台账，产生的危险废物交由四川德与田环保科技有限公司清运处置。; /; 环境风险; 利旧. 5、项目营运期主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 - 项目营运期主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格; 备注. 1; 整形机; 台; 1; /; 新增. 2; 洗砂机; 台; 1; /; 新增. 3; 脱水筛+尾砂细纱机; 台; 1; /; 新增. 4; 4#振动筛; 台; 1; /; 新增. 5; 5#振动筛; 台; 1; /; 新增. 6; 压滤机; 台; 2; /; 新增. 7; 浓缩罐（100t）; 个; 4; /; 新增. 8; 水泵; 个; 2; /; 新增. 9; 振动给料机; 台; 1; /; 利旧. 10; 颚式破碎机; 台; 1; /; 利旧. 11; 1、2、3#振动筛; 台; 3; /; 利旧. 12; 重锤破碎机; 台; 2; /; 利旧. 13; 制砂机; 台; 1; /; 利旧. 14; 除尘器; 台; 1; /; 利旧. 15; 装载机; 个; 3; /; 利旧. 16; 洒水车; 辆; 1; /; 利旧. 6、项目营运期主要原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料消耗见下表。 - 项目主要原辅材料消耗一览表 项目; 名称; 主要成分; 年用量（吨）; 性状; 厂区最大储存量（吨）; 存储位置; 备注. 原辅料; 矿石; /; 608281.52897; 固态; /; /; /. PAC; 聚合氯化铝; 0.8; 固态; 0.25; 浓缩罐旁; 外购. PAM; 丙烯酰胺; 0.8; 固态; 0.25; 浓缩罐旁; 外购. 能源; 电（度/年）; /; 4000; 市政供电. 水; /; 63990; 雨水、水库. 原辅料理化性质 PAC：无机物，无机高分子絮凝剂，黄色或灰色树脂状固体，熔点190℃，有吸附、絮凝、沉淀等性能，易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。 PAM：丙烯酰胺单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性。白色颗粒，热稳定性良好。能以任意比例溶于水，密度1.302g/cm3（23℃）。 7、公用工程及公辅设施 （1）供电 本项目电源由市政电网提供。 （2）供水 本项目给水由抽水机从老龙洞水库引水进入项目蓄水池。 （3）排水 本项目排水采用雨污分流制。 1）雨水 雨水通过厂区内设置的雨水管网排至雨水收集池。 2）污水 项目不新增员工，因此无新增生活污水，项目洗砂过程中产生的洗砂废水经污水处理系统处理后回用洗砂。 项目原料为附近矿山企业开采筛选后的矿石料，含泥量一般在2%，水洗加工的用水量与原料的含泥量、粒度以及洗砂机的种类等都有关。根据建设单位介绍，本项目生产过程水洗用水量约1.0m3/t-产品。 根据工程分析，2#振动筛筛出8.6万的1-3cm碎石，4#振动筛筛出10万的石粉和2-3cm碎石，进入5#振动筛的砂石量为41.4万，则洗砂环节的冲水用量约1380m3/d。 生产线用水的去向： 根据工艺分析，项目生产线的用水在砂石生产过程中，少部分的水会在生产过程蒸发损耗，约占总用水的1%；产品外售时会带走一部分水，约占产品总量的5%；板框压滤泥饼会带走一部分水，板框压滤泥饼含水率约70%。 A、蒸发损耗 砂石水洗加工过程水分蒸发损耗主要是水飞溅、蒸发，损耗量约占总用水量的1%。 经计算，项目砂石水洗加工过程水分蒸发损耗量约13.8m3/d。 B、产品带走及渗沥水： 项目外售的砂石产品综合含水率取5%，则砂石产品外售时带走水量约69m3/d。 渗沥水的产生：砂石产品离开生产线时含水率较高，综合含水率取15%。经计算约207m3/d。堆存过程部分水分渗沥出来，通过堆场的渗沥水导水沟，排入场地沉砂池再经液位控制器及时泵至废水处理系统处理后回用。经计算，渗沥水产生量约138m3/d。 C、泥饼带走水 洗砂废水进入废水处理系统时夹带一定量的泥沙，进入废水处理池并在罐底沉淀，通过污泥泵泵至板框压滤机压滤形成板框压滤泥饼外运利用，含水率约70%。根据工程分析，本项目原料平均含泥量约2%，则进入水洗工序总含泥约8280t/a。压滤后成为含水70%的板框压滤泥饼量约14076t/a（约46.92t/d）。泥饼带走水分约13796m3/a（约45.98m3/d）。 因此，项目生产线工艺用水总量为1380m3/d，生产过程蒸发损耗约20m3/d，产品及泥饼带走约193.3m3/d，因此，废水产生量约1216.38m3/d（约121.638m3/h）。 图2-1本项目水平衡图单位：m3/d 图2-2技改后全厂目水平衡图单位：m3/d 8、依托公辅设施的可行性分析 经现场踏勘，本项目公辅设施依托情况及可行性分析见下表。 - 项目公辅设施依托可行性分析一览表 工程; 设施; 依托情况; 可行性. 主体工程; 加工区; 依托现有7500m2封闭式防震钢架车间运行良好，且设备未满负荷运行。提升运行时间、提升运行负荷即可满足技改需求。; 可行. 辅助工程; 机修间、地磅; 依托现有的辅助工程，均运行良好，本次技改不会对辅助工程有较大需求。; 可行. 储运工程; 产品运输; 现有项目储运工程运行良好，满足本次技改需求。; 可行. 公用工程; 供水、供电、排水; 现有供水、供电、排水等系统运行良好，继续利旧即可满足本次扩能需求。; 可行. 办公及生活; 现有办公室、值班室、职工食堂及住宿等运行良好，且本次不新增人员。; 可行. 环保工程; 废气治理; 项目加工车间内依托现有的降尘措施、设备等。; 可行. 废水治理; 现有洗车废水、生活污水处理设施运行良好。剩余处理能力充足; 可行. 固废治理; 现有固废治理措施运行良好，能有效做到挖、填平衡，可以认为技改后依旧能运行良好。; 可行. 9、平面布置合理性分析 砂石加工车间位于矿区中部偏北，入场道路利用原有道路。车辆冲洗平台利用原加工区已建设施。在车间内部，给料机、破碎机及振动筛等生产设备按照工艺流程走向由北向南布置，工业广场位于砂石加工车间的南面。矿区东南侧约132m处为炸药库，办公用房位于矿区南侧边界。机修间布置工业广场西侧，内部设有危废间。车辆冲洗平台设置在工业广场运输道路出口处。本项目在原砂石加工车间西侧新增建设1条水洗砂生产工序。并配套设置污水处理系统（蓄水池位于厂区西侧，二级清水池、污泥浓缩罐、压滤设备位于加工车间外西南侧，沉砂池和污水收集池位于加工车间外西北侧）。 本项目生产线呈现流水线布局，且综合交通运输、环保卫生、防火抗震、今后发展等因素进行了布置，做到了功能合理，布置紧凑，物流顺畅。项目总平面布置符合安全、环保和消防要求。项目厂房内平面布置符合安全、环保和消防要求。 综上，项目总图布置各建筑物间距符合《建筑设计防火规范》50016-2018、《工业企业总平面设计规范》GB/T50187-2012、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010、《总图制图标准》GB/T50103-2010的要求。 10、项目物料平衡计算 （1）物料平衡 本项目主要物料平衡情况详见下表。 - 物料平衡表 投入; 产出. 投入料名称; 投入量（t/a）; 产品名称; 产出量（t/a）. 矿石; 608281.52897; 石粉; 20000. 米石; 70000. 碎石; 430000. 机制砂; 80000. 泥饼（干式）; 8280. 粉尘; 1.52897. 合计; 608281.52897; 合计; 608281.52897. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 一、施工期工艺流程和产排污环节 - 1、施工期工艺流程 本项目位于四川省达州市大竹县金鸡乡铁龙村5组。本项目在原项目基础上进行建设。项目仅沉淀池修建和设备安装，不涉及基础建设，无基础开挖、土石方工程等。项目施工期会对外环境造成一定的影响，但采取有效的治理措施可将施工期不良影响减小至最低限度，工程从施工至交付使用的基本工艺流程及产污示意图如下所示。 图2-3施工期工艺流程及产污位置图 2、施工期主要环境影响因素 废气：本项目施工场地为室内场所，仅进行少量的基础作业，涉及钻孔等，产生极少的扬尘。 废水：本项目施工期间，工人人数约10人左右，生活污水按0.05m3/人.d计，则生活污水排放量约为0.5m3/d，生活污水经预处理池处理后用作林肥。 噪声：项目施工期噪声主要来自施工机械（如电钻、电锤、手工钻等），其噪声值在100dB（A）左右。 固体废弃物：项目施工期产生的固体废物主要包括施工产生的建筑垃圾和工人产生的生活垃圾等。 生态环境：本项目在原项目基础上进行建设，对生态环境不会产生明显的影响。 - 二、运营期工艺流程和产排污环节 - 1、运营期工艺流程 项目工艺流程和产污环节如下： - 备注：红色圈为项目技改工艺 - 图2-4项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①振动给料：经采场运至加工车间的矿石，首先进入振动给料机，将矿石均质均量的送入后续破碎系统。此工序会产生噪声和粉尘。 ②除泥、破碎（鄂破）：矿石经振动给料机送料至除泥筛，筛出的泥土通过输送带运至1#振动筛进一步筛分，筛出的泥土定期清理运至矿山表土临时堆场堆存，作生态恢复覆土和采空区回填，筛上物通过输送带运至重锤破碎机破碎成小块矿石。此工序会产生噪声和粉尘、泥土。 ③破碎（重锤破）：鄂破后的物料通过密闭输送带运输进入重锤破碎机被破碎成砂石料。此工序会产生噪声和粉尘。 ④筛分、制砂：砂石料进入2#振动筛分机，将大于30mm-60mm粒径的砂石筛出返回至重锤破碎机再次破碎。产出1-3cm碎石外售，小于30mm的砂石根据市场行情，客户不需要水洗砂的砂石经原项目的制砂机或原项目的振动筛筛选出石粉、米石、机制砂。客户需要水洗砂的进入本项目技改工序进一步加工。 ⑤整形：砂石经2#振动筛筛分后，经传送带进入整形机，使石料变的更圆。该过程相当对砂石进行第二次破碎，该过程会产尘噪声和粉尘。 ④筛分：经过整形的是砂石通过干式的4#振动筛进一步筛分出石粉、2-3cm碎石。该过程会产尘噪声和粉尘。 ④筛分：筛分后剩余的物料通过输送带运至车间外的5#振动筛，该振动筛需要喷水，筛出米石和1-2cm碎石。该过程会产尘噪声和废水。 ⑥洗砂、脱水：经上述步骤后，5#振动筛筛出的石粉进入洗砂机，经过洗砂机的砂石将进入脱水筛尾砂回收一体机，进行筛分和脱水。此过程会产废水和噪声，废水经管道收集进入污水收集池，在泵入污泥浓缩罐处理后清水循环利用。 - ⑦堆存出售：本项目各产品分别堆存于堆场，由铲车装车后外运出售。 - 2、项目运营期主要环境影响因素 - 本项目运营期主要污染工序如下表： - 营运期产污环节及污染物类型一览表 污染因子; 污染源; 主要成分; 污染因子. 废气; 4#振动筛、整形; 粉尘; 颗粒物. 废水; 洗砂、5#振动筛; 洗砂废水; SS. 噪声; 洗砂机等; 噪声; 噪声. 固废; 污泥浓缩罐; 泥饼; 一般固废. 除尘器; 除尘器收集粉尘; 一般固废. PAC、PAM; 废包装材料; 一般固废. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、原有项目情况 大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂始建于2007年，本厂采矿种类为建筑石料用灰岩矿，采矿权范围由17个坐标圈定，由大竹县国土资源局发证登记，采矿许可证号：C5117242010127130092082。本厂于2021年扩大开采能力至40万吨每年，其过程如下：2020年01月06日，大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂于大竹经济和信息化局对大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂年产40万吨灰岩矿开采及加工项目扩建工程进行了备案，备案号：川投资备【2020-511724-12-03-419529】JXQB-0004号，2020年11月，项目《大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂40万吨灰岩矿开采及加工项目扩建工程环境影响报告书》审批通过，达州市生态环境局以达市环审〔2020〕27号出具了批复文件；2021年11月项目《大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂40万吨灰岩矿开采及加工项目扩建工程竣工环境保护验收调查报告》自主验收通过并进行了备案。 根据《四川省大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂灰岩矿2023半年度动态检测报告》，本矿区仍保有资源量2123.1千吨，采矿权截至2026年12月到期，但现有项目年开采40万吨灰岩矿的采矿能力已不能在截止日期前达到预期计划，不能将采矿范围内的矿产资源充分利用。因此，大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂向大竹县自然资源局申请扩大生产能力，由年产40万吨扩大至年产60万吨，矿权面积不变，不新增用地。达州市应急管理局出具《关于大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂60万吨/年灰岩矿扩建工程安全设施设计审查的批复》（达市应急非煤审函〔2023〕004号）通过工程安全设施设计审查、同意本次扩建项目。达州市大竹县应急管理局出具《关于大竹县金鸡铁龙玉毅碎石广扩建工程开工建设的批复》（竹应急发〔2023〕89号）同意我厂扩能工程开工建设。2024年4月，项目《大竹县金鸡乡铁龙玉毅矿石厂年产60万吨灰岩矿开采及加工扩能项目环境影响报告表》审批通过，达州市大竹生态环境局以竹环审批〔2024〕13号出具了批复文件；2024年7月项目《大竹县金鸡乡铁龙玉毅矿石厂年产60万吨灰岩矿开采及加工扩能项目竣工环境保护验收调查报告》自主验收通过并进行了备案。 2024年4月30日变更了排污许可证，编号为915117245883708537002X。 - 原项目环保手续一览表 项目名称; 项目类型; 建设单位; 批复及时间; 备案号. 大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂40万吨灰岩矿开采及加工项目扩建工程环境影响报告书; 环评; 大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂; 2020年11月; 达市环审〔2020〕27号. 大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂40万吨灰岩矿开采及加工项目扩建工程竣工环境保护验收调查报告; 竣工环境保护验收; 大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂; 2021年11月4日; /. 大竹县金鸡乡铁龙玉毅矿石厂年产60万吨灰岩矿开采及加工扩能项目环境影响报告表; 环评; 大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂; 2024年4月22日; 竹环审批〔2024〕13号. 大竹县金鸡乡铁龙玉毅矿石厂年产60万吨灰岩矿开采及加工扩能项目竣工环境保护验收调查报告; 竣工环境保护验收; 大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂; 2024年7月24日; /. 大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂汽车零部件生产项目; 排污许可; 大竹县金鸡乡铁龙玉毅碎石厂; 2022年4月30日; 915117245883708537002X. - 2、原有项目组成情况 - 原项目组成及主要环境问题 工程类别; 建设内容. 主体工程; 砂石加工车间; 原有7500m2封闭式防震钢架车间、高23m，设振动、除泥、破碎筛分、制砂生产线1条，设计年产碎石、米石、石粉、机制砂等产品由40万吨提升至60万吨. 辅助工程; 机修间; 项目南侧设专门的机修间，废机油委托四川德与田环保科技有限公司清运处置. 雨水池; 设置雨水沉淀池5个，共300m3，雨水经沉淀后作为生产用水回用，其中一个位于加工区南侧低洼处，其余四个位于矿区范围南侧低洼处。. 储运工程; 产品运输; 加工车间的砂石料产品分别经皮带输送至产品堆场储存，外售时经由汽车封闭外运。. 公用工程; 供水; 生产喷淋用水来源于项目区收集的雨水，使用罐车接运至项目区设置的储水罐；生活用水来源于山泉水，使用罐车拉运至生活区储水桶. 供电; 利用原有工程供电设施，电源为附近场镇电网，供矿山开采场及加工车间用电. 排水; 矿山设置雨水排放沟，项目区域设置了雨水收集池5座，容积约300m3；食堂废水经隔油池处理后同其他生活污水排入预处理池处理，处理后用作林肥。. 办公及生活; 利用已建办公用房，设有办公室、值班室、职工食堂及住宿等，位于开矿范围南侧边界处。. 环保工程; 废气治理; 食堂油烟; 职工食堂安装了抽油烟机1台. 加工车间粉尘; 加工车间封闭设置，强化缝隙堵漏. 车间内设除尘器收尘1套，对二级破碎机和筛分机收尘处理废气净化处理后经16m高排气简高空排放. 废水治理; 车辆冲洗废水; 工业广场进出口车辆冲洗槽废水设置1个沉淀池处理，容积8m3，沉淀后循环回用. 办公生活废水; 生活区已建预处理池20m3，收集处理后，由附近农户作林肥利用或表土堆场植被施肥利用. 噪声治理; 加工区; 加工车间设为全封闭式、建筑隔声，选用低噪声设备、优化布局、设备基础减振；加强设备维护保养，夜间未生产；工业广场和生产车间南侧设置砖混围墙隔声. 固废治理; 生活及办公; 设垃圾桶收集，再清运至附近场镇生活垃圾收集点. 加工区; 除尘器收集的除尘灰收集到产品堆场内，做产品外售；沉淀池泥沙清运至采空区回填、矿石加工区除泥筛的泥砂回填于采空区。. 危废暂存间; 矿区进出口西侧设置了1个危废暂存间，采取“四防”措施，建立了管理台账，产生的危险废物交由四川德与田环保科技有限公司清运处置。. - 3、原项目工艺流程 （1）加工区工艺流程 图2-6矿区开采工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①振动给料：经采场运至加工车间的矿石，首先进入振动给料机，将矿石均质均量的送入后续破碎系统。此工序会产生噪声和粉尘。 ②除泥、破碎（鄂破）：矿石经振动给料机送料至除泥筛，筛出的泥土通过输送带运至1#振动筛进一步筛分，筛出的泥土定期清理运至矿山表土临时堆场堆存，作生态恢复覆土和采空区回填，筛上物通过输送带运至重锤破破碎成小块矿石。此工序会产生噪声和粉尘、泥土。 ③破碎（重锤破）：鄂破后的物料通过密闭输送带运输进入重锤破碎机被破碎成砂石料。此工序会产生噪声和粉尘。 ④筛分、制砂：砂石料进入2#振动筛分机，将大于30mm粒径的砂石筛出返回至重锤破碎机再次破碎。小于30mm的经制砂机或振动筛筛选出石粉、米石、机制砂。 加工区车间密闭设置，针对破碎、筛分处设置吸尘罩，将粉尘气力输送至高效布袋除尘器处理后，废气经16m排气筒高空排放，除尘灰销售下游。 ⑤堆存出售：本项目各产品分别堆存于堆场，由铲车装车后外运出售。 - 4、原项目污染物排放量核算 原项目污染物排放量以验收监测数据作为参考。 （1）废水 生活污水：项目生活区设有预处理池1个，容积约20m3，主要收集办公及生活污水。预处理池废水由定期清掏用作林肥，不外排。 车辆冲洗废水：车辆冲洗废水循环使用不外排。 开采区排水沟; 雨水收集池. 雨水收集池; 车辆冲洗槽. 沉淀池; 车辆冲洗点. （3）废气 道路运输粉尘：①采矿区设置车辆冲洗平台和沉淀池1座（8m3）；②对运输道路洒水降尘，运输主线道路旁设喷雾桩； ③运输道路硬化； ④原料运输避免过载、避免抛洒，运输车辆加盖篷布，防止扬尘产生。车辆冲洗用水60L/辆·次，运输道路洒水降尘3次/天，厂区进出口道路硬化修缮、硬化破损老化部分，运输车辆严格检查封闭运输，加工区边坡裸露迹地防尘网覆盖以及散播草种。 加工车间卸料粉尘：本项目给料、鄂破机、重锤破系统布置于封闭式车间内，再对给料机、鄂破机、重锤破周围采取三面设彩钢瓦防尘罩，四周设喷头喷雾降尘等措施，四周设喷头喷雾降尘的喷水能力2.0m3/h。 加工车间生产工序粉尘：①本项目砂石加工车间为封闭式车间，所有生产设备均布置在车间内，确保实行密闭生产。 ②生产过程为干式作业，车间内采取喷雾降尘措施，降低逸散粉尘污染影响。 ③项目在车间破碎筛分工序部位安装1台高效袋式除尘器，处理后经排气筒高空排放。 加工车间物料输送粉尘：本项目生产车间设置为封闭式厂房，基本杜绝了风力对皮带上物料的扰动起尘；从原料进入生产线开始，整个工艺流程中设有除尘器收尘以及喷雾降尘，能够起到极好的降尘效果。输送皮带末端物料跌落处通过在落料端设置防尘罩，能够有效防止扬尘飞散。 产品堆场铲装粉尘：本项目为各产品堆场覆盖防尘网，并控制各产品堆场堆存量，干燥天气时定时对堆场进行喷雾降尘，能够起到很好的降尘效果。本项目生产车间设置为封闭式厂房，基本杜绝了风力对物料的扰动起尘；从原料进入生产线开始，整个工艺流程中设有除尘器收尘以及喷雾降尘，能够起到极好的降尘效果。铲装时尽量降低铲斗倒物料高度。 食堂油烟：本项目生活区食堂安装有抽油烟机，经烟囱引至办公楼屋顶排放。 加工区除尘器; 加工区喷淋系统. 雾炮机; 地面硬化. 为了解原项目废气排放情况，本次引用原项目验收监测数据，监测结果如下表所示： - 有组织废气排放检测结果 检测日期; 检测点编号及位置; 检测因子; 单位; 检测数据; 检测 结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 2024.06.17; G4，砂石加工车间排气筒; 流速; m/s; 7.1; 7.4; 7.5; 7.3; /. 烟温; ℃; 48.3; 48.3; 48.3; 48.3; /. 含湿量; %; 3.5; 3.5; 3.5; 3.5; /. 氧含量; %; 19.3; 19.3; 19.3; 19.3; /. 标干 烟气流量; m3/h; 12411; 12935; 13110; 12819; /. 颗粒物; 排放 浓度; mg/m3; 3.4; 2.9; 4.2; 3.5; 120. 排放 速率; kg/h; 4.22×10-2; 3.75×10-2; 3.54×10-2; 3.84×10-2; 3.5. 2024.06.18; G4，砂石加工车间排气筒; 流速; m/s; 9.0; 9.4; 9.3; 9.2; /. 烟温; ℃; 38.6; 38.6; 38.6; 38.6; /. 含湿量; %; 3.0; 3.0; 3.0; 3.0; /. 氧含量; %; 19.2; 19.2; 19.2; 19.2; /. 标干 烟气流量; m3/h; 16101; 16830; 16687; 16539; /. 颗粒物; 排放 浓度; mg/m3; 3.0; 2.6; 3.3; 3.0; 120. 排放 速率; kg/h; 4.83×10-2; 4.38×10-2; 5.51×10-2; 4.91×10-2; 3.5. - 无组织排放废气检测结果表单位：mg/m³ 检测日期; 检测 因子; 检测点编号 及位置; 检测数据; 检测 结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 2024.06.17; 颗粒物; G1，项目厂界外下风向3m处; 0.302; 0.299; 0.275; 0.302; 1.0. G2，项目厂界外下风向3m处; 0.284; 0.294; 0.255. G3，项目厂界外下风向3m处; 0.269; 0.208; 0.279. 2024.06.18; 颗粒物; G1，项目厂界外下风向3m处; 0.267; 0.262; 0.259; 0.284; 1.0. G2，项目厂界外下风向3m处; 0.273; 0.221; 0.278. G3，项目厂界外下风向3m处; 0.260; 0.284; 0.242. - 油烟废气检测结果表 检测日期; 检测点编号及位置; 检测因子; 单位; 检测结果; 标准 限值. 1; 2; 3; 4; 5. 2024.06.17; G5，食堂油烟排气筒; 油烟; 实测 排风量; m3/h; 907; 921; 892; 936; 878; /. 实测 浓度; mg/m3; 1.14; 1.15; 1.21; 1.05; 1.15; /. 基准排放浓度; mg/m3; 0.5; 2.0. 2024.06.18; G5，食堂油烟排气筒; 油烟; 实测 排风量; m3/h; 892; 936; 907; 921; 878; /. 实测 浓度; mg/m3; 1.24; 1.16; 1.78; 1.04; 1.16; /. 基准排放浓度; mg/m3; 0.5; 2.0. 根据监测结果分析，原项目有组织废气、无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。油烟均符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》表2标准限值要求。 （3）噪声 原项目噪声治理措施主要为： 选用低噪声设备，夜间不开采，合理选择运输时间，建筑隔声，并减少车辆喇叭使用频次。 为了解原项目噪声排放情况，本次引用原项目验收噪声监测，监测结果如下表所示： - 厂界环境噪声监测结果 检测日期; 检测点编号及位置; 昼间. 检测时段; 检测结果; 标准限值. 2024.06.17; N1，矿区东厂界外1m处; 11：57-11：58; 57; 60. 13：41-13：42; 56; 60. N2，矿区南厂界外1m处; 12：02-12：03; 56; 60. 13：47-13：48; 56; 60. N3，矿区西厂界外1m处; 12：07-12：08; 58; 60. 13：54-13：55; 57; 60. N4，矿区北厂界外1m处; 12：11-12：12; 56; 60. 13：59-14：00; 57; 60. 2024.06.18; N1，矿区东厂界外1m处; 11：17-11：18; 56; 60. 13：34-13：35; 57; 60. N2，矿区南厂界外1m处; 11：29-11：30; 56; 60. 13：41-13：42; 57; 60. N3，矿区西厂界外1m处; 11：36-11：37; 56; 60. 13：45-13：46; 58; 60. N4，矿区北厂界外1m处; 11：46-11：47; 58; 60. 13：51-13：52; 57; 60. 根据监测报告可知，原项目厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2级标准值，原项目已采取的噪声防治措施满足要求。 （4）固废 矿石加工区除泥筛的泥砂：回填于采空区。 沉淀池泥沙：通过定期清理运至矿山表土临时堆场堆存，作生态恢复覆土和采空区回填。 除尘器收集粉尘：项目加工车间内的生产线共设置有1台袋式除尘器，主要收集各生产设备处产生的粉尘。 生活垃圾：本项目生活垃圾产生量为15kg/d（4.5t/a）。生活垃圾集中收集后，自行运送至当地场镇垃圾收集点，由当地环卫部门定期清理至填埋场处置。 危险废物：项目机械维修时会产生废润滑油、沾油废物等危险废物，项目工业广场西侧设专门的危废暂存间，委托四川德与田环保科技有限公司清运处置。 危险废物暂存间; 危险废物暂存间. 5、原项目存在的环境问题及“以新带老”措施 根据调查，项目运营至今，未收到环境投诉。不存在环境遗留问题，无“以新带老”措施。 6、原项目污染物排放情况 - 原项目污染物排放表 类别; 污染物; 单位; 原项目排放量. 废气; 颗粒物（有组织）; t/a; 0.6. 废水; COD; t/a; /. 氨氮; t/a; /. 固废; 除尘灰; t/a; 599.340. 废矿物油及废油污; t/a; 0.06. 生活垃圾; t/a; 4.5. 沉淀池泥沙、除泥筛的泥砂; t/a; 9.0. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 1、基本污染物环境质量现状 （1）达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.11”规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据达州市生态环境局于2024年1月18日公开发布的《达州市2023年环境空气质量状况》，如下图。 根据《达州市2023年环境空气质量状况》，空气质量达标判定详见表3-1： - 大竹县区域空气质量现状评价表 评价因子; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均; 57; 70; 81.4; 达标. SO2; 年平均; 7; 60; 11.6; 达标. NO2; 年平均; 25; 40; 62.5; 达标. PM2.5; 年平均; 36; 35; 102.8; 超标. O3; 日最大8h平均; 112; 160; 70; 达标. CO; 24小时平均; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. 大竹县2023年环境空气中常规因子除PM2.5外其余指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此大竹县为环境空气质量不达标区。 （2）达标规划 2024年2月7日达州市人民政府办公室印发了《达州市人民政府办公室关于印发达州市“十四五”环境空气质量达标规划的通知》（达市府办发〔2024〕3号），按照《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）要求，达州市环境空气质量2025年实现达标。2018年，经达州市第四届人民政府第38次常务会议审议通过，印发了《达州市大气环境质量限期达标规划（2018—2030年）》（达市府发〔2018〕20号），规划了达州市环境空气质量2030年达标。 到2025年，PM2.5年均浓度下降到35微克/立方米，空气质量优良天数比例大于90%，全市实现空气质量全面达标，基本消除重污染天气。总体战略：以环境空气质量持续改善为核心，以PM2.5作为重点控制对象，协同控制O3污染，实施空气质量全面达标战略。 通过升级产业结构、优化空间布局、调整能源结构、推行清洁生产、引导绿色生活，加强大气污染源头控制。深化工业源、移动源、面源治理，推进多污染源综合防治。针对SO2、NOx、PM10、PM2.5、VOCs等主要大气污染物，强化多污染物协同控制和区域协同治理，推进大气氨的排放控制。 “十四五”（2021—2025年）达标战略：调整结构促转型，实现环境空气质量全面达标。在不断巩固和深化“十三五”大气污染防治工作成效的基础上，全面落实更为深入、更具针对性的大气污染防治措施，推动环境空气质量持续改善。具体包括：逐步调整产业结构和布局、调整能源结构、优化城市功能和空间布局、强化清洁生产和循环经济、强化源头控制、强化VOCs污染防治。 不断完善城市轨道交通体系，优化货运结构，大力推广新能源汽车，控制汽油车增长量，增加绿色出行比例，机动车污染物排放得到大幅度削减；加强非道路移动机械污染控制，全面深化面源污染防治措施。以空间格局及产业布局优化为切入点，通过严格环境准入、企业搬迁、落后产能淘汰等差别化管理倒逼能源结构和产业结构优化升级，引导经济健康持续发展。 2、其他污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 为了解与本项目有关的特征污染物TSP在区域内的现状，本次评价引用达州恒福环境监测服务有限公司于2023年5月6日-8日对项目区域进行总悬浮颗粒物现状监测，南侧监测点距离本项目510m，西侧居民点距离本项目415m，项目周边无大型工业企业，无重大污染排放项目，项目所在区域大气环境质量中TSP浓度变化不大，引用检测报告有效。 根据监测报告恒福（环）检字（2023）第0419号，监测结果如下。 1）监测点位及监测指标 - 大气监测点位及监测指标 监测点名称; 监测因子; 监测时段. 项目南侧居民处; TSP; 2023年5月6日-8日，连续3天. 项目西侧居民处. 2）监测结果 本次评价引用的相关特征污染物的监测结果如下表所示。 - 大气特征污染物现状监测结果 监测点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果（mg/m3）; 标准限值（μg/m3）. 项目南侧居民处; 2023.05.06; TSP; 0.158; 300. 2023.05.07; TSP; 0.166; 300. 2023.05.08; TSP; 0.199; 300. 项目西侧居民处; 2023.05.06; TSP; 0.211; 300. 2023.05.07; TSP; 0.171; 300. 2023.05.08; TSP; 0.185; 300. 3）环境空气质量现状评价 ①评价因子 TSP ②评价标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 ③评价方法 采用占标率法进行评价，其公式为： Ii=Ci/Si×100% 式中：Ii——第i种污染物的最大质量浓度占标率 Ci——第i种污染物实测最大质量浓度，mg/m3 Si——第i种污染物环境空气质量浓度标准，mg/m3 ④评价结果 本次评价的各污染物的评价结果如下表所示。 - 大气环境评价结果 - 监测 - 点位; - 监测项目; - 采样 - 时间; - 采样个数; - 浓度范围mg/m3; - 标准值mg/m3; - 最大浓度占标率%; - 超标率; - 达标情况. - 项目南侧居民处; TSP; 5月6日～8日; - 6; 0.158-0.199; 0.3; 66.3; 0; - 达标. - 项目西侧居民处; - 0.171-0.211; - 70.3; - 0. 根据评价结果，本项目所在区域的相关特征污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 二、地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目地表水环境影响评价等级为三级B，按照要求应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息，作为本项目地表水环境质量现状调查数据。 本项目区域涉及的地表水大洪河距本项目直线距离10.3km，其具有国家控制断面岗架大桥的监测数据，因此本项目地表水现状评价引用该断面数据。根据达州市生态环境局网站（https：//sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-16758.html）发布的《2024年7月达州市地表水水质月报》，大洪河水质监测结果表如下表。 - 项目区域地表水水质情况 河流; 断面名称; 断面属性; 断面性质; 上年同期; 上月类别; 本月类别; 主要污染指标(类别). 大洪河; 岗架大桥; 市界 （达州市-广安市）; 国考; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /. 说明：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）和《关于印发〈“十四五”国家地表水监测及评价方案（试行）〉的通知》（环办监测函〔2020〕714号）。 2.本月任河水寨子断面评价指标为“5+X”，即：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等5项基本指标及该断面的“X”特征指标，其余断面评价指标均为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标； 3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，超标倍数最大的前三项为主要污染指标。 4.国控（国考）断面数据来源于采测分离反馈数据，非国控断面数据来源于手工监测数据。. 根据上表可知，大洪河水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的Ⅲ类标准和表2对应的标准限值要求。 三、声环境质量现状 本项目技改边界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，项目周边50m范围内无声环境保护目标，不需监测噪声。 四、生态环境 项目区内生态环境以城市生态环境为主要特征，由于人为活动频繁，区域内以人工植被为主，区内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此可不进行生态现状调查。 五、地下水、土壤环境 根据生态环境部《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）：原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目位于四川省达州市大竹县金鸡乡铁龙村5组内，根据现场调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目厂内进行分区防渗，阻隔污染物对土壤、地下水环境污染途径，且周边没有农田及其他特殊保护目标，故本项目未对地下水及土壤环境质量现状开展调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围的大气环境保护目标如下表3-6。 2、声环境 项目厂界外50米范围内声环境保护目标如下表3-6。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目用地范围内无生态环境保护目标。 - 主要环境保护目标一览表 要素; 保护内容; 环境功能. 大气环境; 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对项目方向、距离; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 107.228292; 30.553715; 大坪居民; 6户，约18人; 西侧120m. 107.224988; 30.548318; 黄家湾居民; 12户，约36人; 北侧177m. 地表水环境; 大洪河，项目东面10.6km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 老龙洞水库，项目西面535m. 凤凰水库，项目东面3.2km. 声环境; 项目50m范围内无敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源环境保护目标. 生态环境; 项目用地范围内不存在生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）。运营期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2关于小型食堂的标准。 - 四川省施工场地扬尘排放标准单位：mg/m3 项目; TSP. DB51/2682-2020; 拆除工程/土方开挖/ 土方回填阶段; 其他工程阶段. 0.60; 0.25. - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 标准名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求; 120; 16; 3.98; 1.0. - 项目油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除率(%); 60; 75; 85. 2、废水 本项目洗砂废水经沉淀处理后回用，不外排。生活污水经预处理池处理后用作林肥，不外排。因此，本项目废水不执行相应的排放标准。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值。营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准。 - 噪声评价标准限值 标准; 噪声值dB（A）. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准; 60; 50. 4、固体废物 一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）的有关要求，妥善处置，不得形成二次污染。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目大气污染物主要为扬尘，其年产生及年排放量不大，包括无组织排放和有组织排放，不属于国家总量控制指标，因此本项目不设大气总量控制指标。项目生产废水经污水处理系统处理后回用于生产，生活污水用作林肥不外排，因此本项目不设水污染物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、废水 1、废水产生及治理措施情况 施工期废水为工人洗手废水和工具清洗废水，废水的主要污染物为SS，另有少量油污，基本没有有机污染物。这类废水可通过厂区内已有的沉淀池收集，沉淀后作为厂区内的防尘洒水，不外排。施工期工人的少量生活污水依托厂区内已有的预处理池收集后用作林肥。 通过采取以上措施后，可避免施工废水对周围环境造成污染性影响。 二、废气 1、废气产生情况 施工期废气主要为设备安装、水电路改造、墙地面铺贴等工序产生一定量的水泥灰、扬尘。 由于粉尘的产生量与空气湿度、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以定量估算。只要施工单位采取有针对性地措施，可有效地控制施工扬尘。 2、废气治理措施及污染物排放情况 施工单位在施工期间采取如下废气防治措施： （1）确保湿法作业，施工场地设专门的保洁工人，场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生； （2）在进行可能产生扬尘的工序时需关闭门窗，避免扬尘飘散到大气环境中； （3）严格落实《四川省施工场地扬尘排放标准》中的施工要求； （4）装修工序尤其要做好室内的通风换气工作，防止区域废气过度集中，建议使用绿色环保型装饰材料，减少材料废气的释放量，保证室内环境的安全； （5）施工人员工作时佩戴口罩；采用符合国家规定质量要求的环保型胶粘剂及装饰材料，以尽可能减轻施工过程中及营业后产生的废气对室内外环境空气的影响，使装修后室内空气质量达到有关规定的标准要求。 三、噪声 1、噪声产生情况 项目施工噪声主要来源于室内装修噪声、安装设备运行噪声和车辆行驶噪声。 2、噪声治理措施及污染物排放情况 项目对车间结构进行装修，设备安装工程均位于车间内，噪声通过车间建筑隔声后，不会对区域声环境产生明显不利影响。车辆行驶噪声通过加强车辆管理、限速、禁鸣等措施后，对区域声环境无明显不利影响。 四、固废 1、固体废弃物产生情况 项目施工装修期间产生一定量的建筑垃圾、生活垃圾等。建筑垃圾主要包括混凝土废料、砂石、碎砖、废木料、废金属、废包装材料（含废油漆桶）等。 2、固体废弃物治理措施及污染物排放情况 针对建筑施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾，施工单位在施工期应采取如下固废处置措施： A、施工期间产生的建筑垃圾不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向居民区附近转移，建筑垃圾日产日清； B、对施工产生的废料首先应考虑回收利用，对钢板、木料可分类回收，交由有回收资质的废品收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、碎砖、砂石等材料交由专业的运渣公司定期运至当地指定的建筑垃圾堆放点进行处置，严禁倾弃置于城建、规划部门非指定堆放点； C、生活垃圾由现场垃圾桶收集，交由市政环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 由于项目进行干法生产就不能进行湿法生产，因此，本项目废气需考虑这个砂石加工废气。主要废气为卸料粉尘、破碎筛分粉尘、皮带输送扬尘、产品堆场扬尘、整形粉尘。其中卸料粉尘、破碎筛分粉尘、皮带输送扬尘、产品堆场扬尘属于原项目产生，车辆运输扬尘已考虑在原项目矿山开采内，本项目不再分析。项目5#振动筛和洗砂机、脱水筛尾砂回收机均采用湿法作业，基本无粉尘产生，项目新增废气为4#振动筛、整形粉尘。 （1）卸料粉尘 运营期通过卡车将采场矿石运至车间后，在给料机料斗处开始卸料。矿石从卡车车斗自重滑落至料斗内。卸料过程会产生一定量的扬尘，主要受风力起尘影响较大。据《逸散性工业粉尘控制技术》中“粒料加工厂逸散尘的排放因子”的数据，卡车卸料粉尘产生系数一般取0.01kg/t-原料量。本项目年加工量608281.52897t/a，则卸料粉尘产生量约6.08t/a。 （2）破碎筛分粉尘 根据项目生产工艺，矿石加工时需先进行两次破碎、两次筛分。第一级加工采用颚式破碎机和筛分机、第二级加工采用重锤式破碎机和筛分机。然后部分物料进入整形机、振动筛、洗砂机生产。根据设计资料，项目破碎设备均布置在封闭式车间内，均为干式破碎。从工作原理上讲，破碎机在运行时破碎腔的仓门关闭，确保破碎腔处于密闭状态，物料经过多级破碎后粒度会越来越细，在转子的带动下，细小物料因自身惯性的原因随气流腾空，会有少量粉尘排放。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中砂和砾石一级破碎和筛选、二级破碎和筛选、送料上堆的逸散尘排放因子，即一级破碎和筛选、二级破碎和筛选产生的粉尘均按0.05kg/（破碎料）计。经估算，项目砂石加工车间的粉尘产生量为30t/a。 上述的卸料粉尘、破碎筛分粉尘属于原项目产生，采取的措施为：给料机、除泥筛、振动筛、鄂破机、重锤破均位于单独封闭车间，并在给料机、鄂破机、重锤破、振动筛处设置喷雾装置，有效降尘，同时设置了废气收集装置，通过负压收集鄂破机、重锤破、振动筛的粉尘并经高效带式除尘器处理后通过16m高排气筒排放。 - 卸料破碎筛分粉尘产生情况 序号; 产污 位置; 排放源; 污染因子; 产生情况; 治理措施及去除效率; 排放方式; 排放高度（m）; 排放情况; 排放特征. 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度(mg/m3); 量（t/a）. 1; 加工车间; 卸料; 粉尘; 2.02; /; 6.08; 密闭、喷雾降尘，沉降99%; 无组织; /; 0.02; /; 0.06; 连续排放. 2; 加工环节（破碎筛分、制砂）; 粉尘; 10; /; 30; 负压收集95%、高效袋式除尘99%，16m排气筒，风量17000m3/h; 有组织; 16; 0.095; 5.58; 0.285; 连续排放. 车间密闭、喷雾降尘99%; 无组织; 9; 0.005; /; 0.015; 连续排放. 3; 合计; 项目区; 粉尘; /; /; 36.08; /; 有组织; 16; 0.095; 5.85; 0.285; /. 无组织; /; 0.025; /; 0.075; /. （3）皮带输送粉尘、产品堆场扬尘 产生量：根据《工业逸散性粉尘控制技术》中粒料加工厂逸散尘的排放因子可知，贮堆扬尘（包括送料上堆、车辆来往等）：0.0326kg/t（原料）；运输和搬运、出料扬尘排放因子：0.15115kg/t（原料）；本项目砂石原料为608281.52897t/a，则皮带输送扬尘为91.94t/a，产品堆场扬尘为19.82t/a。 治理措施：项目皮带全采用封闭的输送带，车间内上方配套有喷淋除尘装置，项目砂、碎石等物料储存、转运工序产生的粉尘粒径较大，易自然沉降，经厂区配套的喷淋除尘、车间厂房拦挡等措施处置，处理效率达99%，处理后经原料堆场厂房无组织排放，无组织排放量为1.11t/a， （4）整形、筛分粉尘 1）产生量 项目设置有1台整形机、筛分机进行物料整形筛分加工，因为2#振动筛筛出1-3cm碎石不需要水洗，预计有8.6万，需进行整形筛分加工矿石量为51.4万t/a，参照《逸散性工业粉尘控制技术》机同类型企业中粒状物料整形、筛分粉尘产生量为0.01kg/t原料，年工作3000h/a，故该部分粉尘产生量为5.14t/a、1.7kg/h。 2）治理措施 项目新增整形机、筛分机位于原加工车间内，车间内采取喷雾降尘，环评要求在整形机、筛分废气引入原项目高效除尘器处理后通过16m排气筒DA001排放。 - 项目运营期新增废气产排情况一览表 序号; 产污 位置; 排放源; 污染因子; 产生情况; 治理措施及去除效率; 排放方式; 排放高度（m）; 排放情况; 排放特征. 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度(mg/m3); 量（t/a）. 1; 加工车间; 整形、筛分; 粉尘; 1.7; /; 5.14; 负压收集95%、高效袋式除尘99%，16m排气筒，风量17000m3/h; 有组织; 16; 0.016; 0.95; 0.0488; 连续排放. 车间密闭、喷雾降尘99%; 无组织; /; 0.0008; /; 0.00257; 连续排放. - 项目运营期废气产排情况一览表 序号; 产污 位置; 排放源; 污染因子; 产生情况; 治理措施及去除效率; 排放方式; 排放高度（m）; 排放情况; 排放特征. 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 量 (t/a); 速率 (kg/h); 浓度(mg/m3); 量（t/a）. 1; 加工车间; 整形、筛分; 粉尘; 1.7; /; 5.14; 负压收集95%、高效袋式除尘99%，16m排气筒，风量17000m3/h; 有组织; 16; 0.016; 0.95; 0.0488; 连续排放. 车间密闭、喷雾降尘99%; 无组织; /; 0.0008; /; 0.00257; 连续排放. 2; 卸料; 粉尘; 2.02; /; 6.08; 密闭、喷雾降尘，沉降99%; 无组织; /; 0.02; /; 0.06; 连续排放. 3; 加工环节（破碎筛分、制砂）; 粉尘; 10; /; 30; 负压收集95%、高效袋式除尘99%，16m排气筒，风量17000m3/h; 有组织; 16; 0.095; 5.58; 0.285; 连续排放. 车间密闭、喷雾降尘99%; 无组织; 9; 0.005; /; 0.015; 连续排放. 4; 皮带输送粉尘、产品堆场扬尘; 粉尘; 37.25; /; 111.76; 车间密闭、喷雾降尘99%; 无组织; 9; 0.37; /; 1.1176; 连续排放. 5; 合计; 项目区; 粉尘; 51.19; /; 153.59; /; 有组织; 16; 0.111; 6.52; 0.3338; 连续排放. 无组织; /; 0.3958; /; 1.19517. 2、废气治理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），高效袋式除尘器属于其列明可行的治理措施。同时根据，原项目的验收监测数据可知，项目采取高效袋式除尘器可行。 3、非正常工况下污染物的排放情况 本项目非正常工况包括： （1）环保设施集气系统故障，停机检修，废气未得到有效捕集和净化处置，反而呈无组织逸散至环境空气。 （2）废气治理设施故障，废气未得到有效净化而由排气筒排放至环境空气。 本次评价从最不利环境影响分析非正常工况下污染物的排放情况，详见下表： - 非正常工况下污染物的排放情况表 序号; 非正常情况; 排放口; 污染物; 频次/a; 持续时间/次; 排放 浓度mg/m3; 排放量kg/h; 措施. 1; 废气治理设施故障; DA001; 颗粒物; 2; 1.0h; 689.01; 11.71; 当发现环保设施或者集气系统故障时，立即停产检查. 4、废气排放的环境影响 项目按环评要求采取措施后，项目排放颗粒物低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值，不会对环境空气质量产生明显不利影响。 采用上述处理措施后，项目运营期不会对区域的大气环境造成明显影响。 5、废气达标排放分析 根据前表4-3可知，本项目排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。 6、监测计划 参照《排污单位自行监测指南—总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划见下表。 - 废气监测计划 监测项目; 监测点位; 监测时间、频次; 实施机构; 执行标准. 废气; 颗粒物; 排气筒（DA001）; 每年一次; 委托有资质的环境监测机构进行监测; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 厂界四周4个; 每年一次. 二、废水 1、废水源强核算及治理措施 本项目不新增员工，因此无新增生活污水，项目洗砂过程中新增了洗砂废水、散排废水（地面冲洗废水、初期雨水、产品渗沥水）。 （1）洗砂废水 产生量：本项目设置砂石清洗机，采用水洗方式进行，不添加清洗剂及其他化学物质。项目日生产清洗砂、碎石骨料最大量为：2000t/d，根据建设单位介绍，砂石骨料水洗工序产污系数为1m3/t-产品，根据物料平衡，项目进入5#振动筛的砂石量为41.4万，则每天的洗砂用水量为1380m3/d，根据前文水平衡分析，新水量为266.98m3/d，主要含SS类污染物。 治理措施：项目在洗砂机旁修建1座污水收集池（30m3），在浓缩罐旁修建1座二级清水池（100m3），洗砂机旁的污水收集池收集的废水先通过地下管道流入浓缩罐处理，处理后的污泥经压滤机处理后定期清理运至矿山表土临时堆场堆存，作生态恢复覆土和采空区回填，压滤的清水和浓缩的清水流入二级清水池。洗砂用水一部分来自清水池，一部分来自蓄水池。 （2）散排废水（地面冲洗废水、初期雨水、产品渗沥水） 产生量： 本项目项目初期雨水的产生量，采用《达州市中心城区暴雨强度公式》计算。初期雨水取15min时长，径流系数取0.9，汇水面积取0.15hm2，经计算项目厂区初期雨水量约25.5m3/次。 产品渗沥水产生于产品堆场，产品离开生产线时带走了部分水分。在成品堆场经过一段时间的暂存后，水分会逐渐的渗沥出来，产生量为138m3/d。 项目厂内地面定期冲洗过程将产生地面冲洗废水，扣除原料堆场、成品堆场、设备区域、构筑物区域等，面积共约200 m2，地面清洗频次约为3天/次。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）和《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），地面冲洗用水取3L/m2·次，则地面冲洗用水约0.6m3/次，平均0.2m3/d，60m3/a。地面冲洗废水部分蒸发损耗，产污系数以0.6计算，则地面冲洗废水产生量约为0.12m3/d，36m3/a，主要污染物为SS，废水循环使用不外排。 治理措施： 项目西侧拟建一座100m3沉砂池，收集散排废水（地面冲洗废水、初期雨水、产品渗沥水），通过地下管道泵入污水收集池，最终流入污泥浓缩罐处理，处理后的污泥经压滤机处理后定期清理运至矿山表土临时堆场堆存，作生态恢复覆土和采空区回填，压滤的清水和浓缩的清水流入二级清水池。 洗砂废水及散排废水（地面冲洗废水、初期雨水、产品渗沥水）主要污染物为悬浮物，但部分悬浮物颗粒较小自然沉降效果较差。因此，本项目设计采用“絮凝沉淀+板框压滤”工艺，对废水进行处理后全部作为生产用水，循环回用不外排。废水处理工艺流程如下： 图4-1废水处理系统工艺流程 散排废水（地面冲洗废水、初期雨水、产品渗沥水）进入沉砂池，然后与洗砂废水进入洗砂设备旁边的污水收集池，然后通过管道泵入污水浓缩罐。此时废水中悬浮物浓度较大约3000~5000mg/L，仅靠自然沉淀效果不佳。浓缩罐旁配备有加药机（加药设备配有一个1m3的加药罐），通过加入PAC和PAM与水混合均匀后，再将药水泵入浓缩罐，能有效提升悬浮物的沉淀速度。聚合氯化铝PAC有良好的絮凝性、无毒害且不会引入其他杂质（如铝等），聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力，按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。 在絮凝剂的作用下，废水中的悬浮物逐渐结合成团状，沉淀至锥形罐底成为淤泥。 罐体上清液通过溢流口进入清水池。此时悬浮物的浓度约为200~300mg/L，能够满足回用需求。淤泥主要存在于浓缩罐中，定期由污泥泵抽取至板框压滤机压滤处理后，暂存在压滤机下方的泥饼池，定期拉运至附近砖厂或建材厂做原料再利用。 项目池体总容积约630m3。拟采用的废水处理工艺，技术成熟工艺可靠度高，废水在处理系统内的停留时间设计约2小时，即可得到可回用的清水，则处理能力约315m3/h。 本项目砂石生产系统废水产生量约1216.38m3/d（约121.638m3/h）。因此，项目废水处理设施设计处理能力大于废水产生量，废水停留时间最长可达到约5.2小时，能够满足废水处理需求。 2、废水治理措施可行性及环境影响减缓措施有效性分析 （1）废水处理工艺论证 由于生产废水中主要污染物为SS，污染物种类少且处理；同时本项目生产用水主要为防尘、制砂冲洗用水等环节，对水质要求不高。因此，项目废水经沉淀后能够满足回用的要求，回用价值高。项目选用“絮凝沉淀+板框压滤”工艺处理生产废水，然后全部回用到生产过程中。 废水经收集管道进入污水池，池内有潜水搅拌器不断搅拌，避免泥沙沉淀，然后通过泵将废水打入浓缩罐后悬浮物开始沉淀，同时向浓缩罐内加入絮凝剂，在药剂的作用下，废水中的悬浮物加速沉淀。浓缩罐设有溢流口，上清液可溢流进入清水池；清水池内配备循环水泵，生产期间不停地将清水池内的水抽至用水工序回用。由于项目废水中的主要污染物为泥砂，比重较大，沉淀速率较快，废水严格按照该工艺处理，按照同类 项目的生产的实际经验，保守估计，废水处理系统对泥砂的去除率可达到90~95%，该水质能够满足项目生产要求。 （2）废水闭路循环的可靠性 项目砂石生产线每日冲水量约1380m3/d，生产线每天产生的废水1216.38m3/d，处理后全部回用，回用水量小于用水量，产生的废水经处理后可全部进入废水处理系统处理。根据地势高低，项目废水经收集后全部进入沉淀池处理，通过在清水池内安装有循环水泵，每天先抽用回用水，保证沉淀池有足够的容量处理、容纳每天产生的废水，以确保项目废水不外排，实现生产废水闭路循环。项目废水沉淀池总容积630m3，废水在沉淀池内通过添加絮凝剂能够使废水中的泥砂快速沉淀，达到回用的要求；同时利用清水池储存处理后的废水，确保废水处理后不外排。生产过程中，废水在产生的同时也不断地被抽取回用，使废水处理系统的水量保持一个动态平衡。 按照一天为一个生产周期计算，每天工作制度为10小时，每天产生的废水约121.638m3/h。项目设计废水处理过程的停留时间保守估计为2小时，则停止生产期间，最大需要约243.276m3的蓄水池储存生产废水。项目废水处理设施总容积约630m3，即使在不生产期间厂区也有足够的容积储存昼间产生的所有废水。项目须配备循环水泵，生产期间不停地将清水池内的水抽至用水工序，以便为新产生的废水提供足够的停留时间，满足生产需求。浓缩罐底部均配备1台泥浆泵，池底淤泥由泥浆泵抽至板框压滤机内处理，压滤水回流至清水池。建设单位必须保证泥浆泵正常运行，及时抽走产生的泥砂，保证沉淀系统正常运行，确保项目废水全部处理后回用，杜绝生产废水外排。 因此，只要建设单位加强生产管理，将处理后的回用水切实回用于生产，从水质、水量等方面分析，废水实现闭路循环，达到零排放的要求是可行可靠的。 3、监测计划 项目生产废水经污水收集池+浓缩罐+压滤处理后回用生产，不外排，生活污水经预处理池处理后用作林肥，因此，本项目不需要进行例行监测。 三、噪声 1、噪声污染物产生及治理措施 （1）噪声产生情况 本项目噪声主要为整形机等设备运转及作业噪声，噪声值85-90dB（A）。 - 噪声情况表 序号; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 治理后噪声源强/dB（A）. 1; 压滤机1; /; 85; 厂房隔声、选用低噪声设备、基座减震，合理布局、加强设备维护保养; 65. 2; 压滤机2; /; 85; 65. 3; 洗砂机; /; 90; 70. 4; 整形机; /; 90; 70. 5; 振动筛; /; 90; 70. 6; 振动筛; /; 90; 70. 7; 脱水筛+尾砂回收机; /; 90; 70. （2）治理措施： 本项目为有效降低设备噪声以及不合理作业操作产生的瞬时强噪声对项目所在区域声环境造成的不利影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，建设单位拟采取以下噪声防治措施： ①选择低噪声设备，从源头衰减噪声源强。 ②整形机、4#振动筛设置在封闭车间内。 ③将整形机、4#振动筛等高噪声设备全部置于围护结构中，建议围护结构采用多孔吸声材料，同时底部采取减震垫。 ④加强设备的日常维护保养，定期在皮带输送机、螺旋输送机等设备的滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生；定期对设备进行检查，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；对故障或损坏的设备及时维护。 ⑤合理安排作业时间，夜间不生产。 ⑥产生噪声的机电设备与地面柔性连接，设置隔振基础，并安装隔声屏障。 ⑦项目建成营运后，主要进出车辆为运输原料和产品的装载机及载重货车等，车辆运行时的噪声强度为一般在65～95dB(A)之间。因此，在项目区域内应严格加强交通管理，采取车辆进出厂内时减速、禁止鸣笛、尽量减少车辆频繁启运和怠速，装卸料时车辆熄火和平稳启动等措施。 |

|  | - 工业企噪声源强调查清单（室外声源） 设备名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强dB（A）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 压滤机1; /; -158.4; 29.6; 1.2; 85; 选用低噪声设备、基座减震，合理布局、加强设备维护保养; 昼间. 压滤机2; /; -153.3; 28.5; 1.2; 85; 昼间. 脱水筛; /; -135; 115.7; 1.2; 90; 昼间. 5#振动筛; -127.5; 106.2; 1.2; 90; 昼间. 洗砂机; /; -126; 114.2; 1.2; 90; 昼间. - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 整形机; /; 90; 厂房隔声、选用低噪声设备、基座减震，合理布局、加强设备维护保养; -95.7; 115.2; 1.2; 87.9; 26.8; 29.9; 5.4; 70.5; 70.5; 70.5; 71.4; 昼间; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0; 49.5; 49.5; 49.5; 50.4; 1. 2; 4#振动筛; /; 90; -108; 113.1; 1.2; 90.8; 39.2; 17.6; 7.3; 70.5; 70.5; 70.6; 71.0; 21.0; 21.0; 21.0; 21.0; 49.5; 49.5; 49.6; 50.0; 1. |
| --- | --- |

|  | （3）噪声预测 本次采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中预测方法对本项目声环境影响进行简化预测和评价。 本次技改项目外50m范围内无声环境保护目标存在，故只需对厂界噪声进行预测。本项目现场情况较为简单，在不考虑大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽引起的衰减，只考虑几何发散衰减的情况下，本次评价采用下列公式对本项目声环境影响进行简化预测。 噪声预测方法 1）声源描述 声环境影响预测，一般采用声源的倍频带声功率级、A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算距声源不同距离的声级。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 2）室外声源在预测点产生的声级计算 按照无指向性点声源几何发散衰减进行计算 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m 3）室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外倍频带声压级按下式计算： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级按下式计算： 式中：Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 4）靠近声源处的预测点噪声预测模型 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。 5）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 （6）预测值计算 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqb——预测点的背景值，dB。 6）预测点和评价点的确定 项目50m范围内没有敏感保护目标，因此项目噪声预测点和评价点为厂界四周。 7）预测结果 根据本项目投产后厂内主要噪声源的位置、声压级情况以及所采取的噪声防治措施，结合现状监测结果，按上述噪声衰减模式对评价区域内噪声对厂界进行预测。本项目新增噪声源对项目周围噪声强度的影响预测见下表。 - 项目主要噪声源对各厂界噪声贡献值一览表（昼间） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 本底值（dB（A））; 预测值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 236.9; -177.5; 1.2; 昼间; 7; 57; 57; 60; 达标. 南侧; 17.5; -178; 1.2; 昼间; 7.2; 56; 56; 60; 达标. 西侧; -246.4; 151.4; 1.2; 昼间; 16.1; 58; 58; 60; 达标. 北侧; -189; 199.1; 1.2; 昼间; 19.8; 56; 56; 60; 达标. 根据上表可知，运营期本项目厂界处昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类要求。本项目建成后，噪声变化不大。因此，本项目运营期对项目区域声环境影响较小。因此，项目无需整改。 3、监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范-工业噪声》（HJ1301-2023）、《排污单位自行监测指南-总则》（HJ819-2017），环评提出运行期每季度应对项目污染进行监测，本项目噪声监测计划见下表。 - 噪声监测计划 项目; 监测点位; 监测项目; 监测单位; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; Leq（A）; 委托有资质单位代为监测; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 四、固废 本项目不新增员工，无新增生活垃圾。项目机械维修依托原项目的设备维护保养，因此无新增危废。 1、固废产生情况 （1）板框压滤泥饼 本项目废水处理系统会产生一定量的板框压滤泥饼，主要由原料中含有的泥土及少量未回收的细砂。根据建设单位介绍，项目外购原料一般含泥量平均在2~5%左右（本次评价取2%）。项目原料总使用量约41.4万t/a，则泥砂量（干基）约8280t/a。属于《固体废物分类与代码目录》中“SW07污泥，900-099-S07”。 废水处理系统产生的泥沙，经板框压滤机压滤成含水率约70%的板框压滤泥饼。经计算，项目板框压滤泥饼的产生量约14076t/a（约46.92t/d）。板框压滤泥饼在压滤机下方的泥饼池暂存，通过定期清理运至矿山表土临时堆场堆存，作生态恢复覆土和采空区回填。 （2）废包装材料 项目污水处理使用的PAC、PAM袋装，会产生少量的废包装材料。产生量约为0.1t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17可再生类废物，900-005-S17”，收集后外售废品回收站。 （3）除尘器收集粉尘 项目加工车间内的生产线共设置有1台袋式除尘器，主要收集各生产设备处产生的粉尘。本次技改收集的整形粉尘，经估算，袋式除尘器收集除尘灰约33.05t/a，属于《固体废物分类与代码目录》中“SW17可再生类废物，900-099-S17”，收集后堆存至产品堆场作为产品外售。 2、一般固废管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）本次评价针对项目产生的一般工业固废后续管理，提出相关的要求，具体如下： 1）产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 2）根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》相关要求：产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。同时一般工业固废管理台账实施分级管理，填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况、种类确定固体废物的具体名称；鼓励产废单位采用国家建立的一般固废管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作；台账记录表格表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责；应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年等。 3）禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 4）受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 项目固废产排情况汇总详见下表： - 固体废物治理措施及排放情况 序号; 固废名称; 类别; 产生量（t/a）; 贮存场所; 处置措施. 1; 废包装材料; 一般工业固体废物; 0.1; 一般固废暂存间; 收集后外售废品回收站. 2; 除尘器收集粉尘; 一般工业固体废物; 33.05; 收集后堆存至产品堆场作为产品外售. 3; 板框压滤泥饼（含水率70%）; 一般工业固体废物; 14076; 通过定期清理运至矿山表土临时堆场堆存，作生态恢复覆土和采空区回填. 五、地下水、土壤 （1）污染源、污染物类型和污染途径 本项目对地下水和土壤环境可能造成的污染为一般固废和废水泄露，泄露后若长时间不被发现处理，则可能以渗透的形式进入地下水层，对地下水和土壤环境造成污染。 本项目对地下水和土壤产生污染的途径主要为渗透污染。 （2）分区防控措施 为有效防止土壤和地下水环境污染，建设单位应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的防治原则，将全厂划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防控措施。 - 项目地下水防渗措施 名称; 防渗要求; 防渗措施; 防渗技术要求. 危废暂存间; 重点防渗; 防渗混凝土+2mm环氧树脂地坪漆+不锈钢托盘; 防渗层为至少1m厚黏土层时，满足K≤1.0×10-7cm/s，或为至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料时，满足K≤1.0×10-10cm/s. 洗砂废水处理区及池体、车辆轮胎冲洗废水沉淀池、化粪池; 一般防渗区; 防渗混凝土; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 办公区域及生活区域、加工车间; 简单防渗区; 一般地面硬化; 一般地面硬化. 综上所述，经采取有效措施并在日常管理中加强设施维护管理后，项目的实施对地下水及土壤环境影响较小，环境影响可接受。 六、生态环境影响 本项目的建设不会引起物种多样性减少，不会导致珍稀濒危物种消失，厂址周边以林地为主，评价区域内不包括自然保护区、风景名胜区等特殊、重要生态敏感区，为一般区域。项目用地内原有植被已丧失殆尽，项目周边动物主要为常见的鸟类、鼠类、昆虫等。总体而言，项目所在地生态环境质量一般。另外，为降低废水、废气排放等对周围环境的影响，项目对废水、废气采取处理措施后，可有效减少污染物的排放，降低对环境的影响。 七、环境风险 1、风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）并结合本项目物料性质，本次技改不新增风险物质。 项目Q=0＜1，即项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）本项目环境风险进行简单分析。 2、环境风险识别 本项目生产设施可能产生的环境风险识别如下表所示： - 生产系统危险性识别 序号; 风险源; 风险类别; 危害后果. 1; 污水收集池、沉砂池、清水池、污泥浓缩罐; 泄漏; 污水泄漏流入地表水体及饮用水源保护区，造成饮用水源污染. 4; 喷淋设施; 事故排放; 喷雾降尘系统故障导致废气外排污染大气环境。. 3、风险防范措施 （1）泄漏风险防范措施 ① 认真贯彻“安全第一，预防为主”的生产方针，设置专门的机构和人员负责检查工作。经常开展安全生产检查活动，查出事故隐患，提出预防措施，防止安全事故的发生。 ② 针对项目各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区：危废暂存间；一般防渗区：污水收集池、沉砂池、清水池、预处理池；简单防渗区：加工车间地面、办公用房等。其余为非防渗区。 ③ 加工区设置下沉污水收集池、清水池、沉砂池，事故废水、冲洗水、消防水等收集后通过管道送至污水处理系统处理，避免污水外排流入饮用水源保护区。 ④ 项目与老龙洞水库保护区最近距离为535m，中间有高山及树林遮挡，项目周边无河流，项目污水不会流入饮用水源保护区。 （2）废气处理设施故障防范措施 ①加强日常维护保养，避免或减少故障发生，确保设备处于正常工作状态。 ②加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识，提供操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故。 项目在采取上述风险防范措施后，能有效防止上述风险的发生。 （3）其他风险防范措施 为能在事故发生后，迅速准确，有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作落实岗位责任制和各项制度。具体措施有： ① 落实应急救援组织，救援指挥部成员和救援人员应按专业分工本着专业对口便于领导，便于集结和开展救援的原则，建立组织。落实人员，每年初要根据人员的变化进行组织调整，确保救援组织的落实。 ② 按照任务分工做好物资器材准备。如：指挥通讯、报警、洗消、抢修等器材及交通工具。上述各种器材应指定专人保管，定期检查保养使其经常处于良好状态，各重点目标设救援器材柜，专人保管以备急用。 ③ 定期组织救援训练和演习，各队按专业分工每年训练一次。结合本项目实际每年组织一次综合性应急救援演习，提高指挥水平和救援能力。对职工进行火灾事故救援常识教育。 4、风险事故应急预案 根据国家相关规定的要求，建设单位应制定环境风险应急预案，并且配备必要的事故应急设施。应急预案的主要内容可参考下表。 - 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备及器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂临近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区展开公众教育、培训和发布有关信息. 5、环境风险评价结论 综上所述，项目营运过程中存在着一定的环境风险，但只要加强管理，建立健全相应的风险防范管理、应急措施，并在管理及运行中认真落实工程安全措施、消防措施及评价所提出的风险防范、管理措施，则其在营运期的环境风险可接受，并且其环境风险事故隐患可降至最低。从风险角度分析，项目建设是可行。 七、“以新代老”措施及“三本帐”分析 1、“以新代老”措施 根据现场调查，原项目无“以新代老”措施。根据调查，项目运营至今，未收到环境投诉。 2、“三本帐”分析 本项目三本帐计算如下： - 技改前后“三本帐”计算表 单位t/a 污染物; 现有工程; 本项目; 改建后工程; “以新带老”削减量; 排放增减量. 废气; 颗粒物（有组织）; 0.6; 0.3338; 0.3338; 0.6; 0.2662. 废水; COD; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. 固废; 除尘灰; 599.340; 33.05; 33.05; 599.340; -566.2. 废矿物油及废油污; 0.06; /; 0.06; /; /. 生活垃圾; 4.5; /; 4.5; /; /. 废包装材料; /; 0.1; 0.1; /; +0.1. 板框压滤泥饼（含水率70%）; /; 14076; 14076; /; +14076. 沉淀池泥沙、除泥筛泥砂; 9.0; /; 9.0; /; /. 备注：由于项目进行干法生产就不能进行湿法生产，因此，本项目废气考虑了整个砂石加工废气。 八、项目环保措施及投资估算 本项目总投资500万元，环保投资70万元，占工程总投资的14%。其环保措施及投资额基本合理。项目环保投资及其建设内容见下表。 - 工程环保设施（措施）及投资估算一览表 时段; 项目; 污染物内容; 采取措施; 投资估算（万元）; 备注. 施工期; 废水治理; 生活废水; 依托原项目预处理池处理; /; 依托. 施工废水; 设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池收集处理后回用，不外排; 1; 新增. 施工固废; 生活垃圾; 设置生活垃圾桶，定点收集，定期清运至附近垃圾暂存点; 0.5; 新增. 建筑垃圾; 集中收集，定期清运至指定市政建筑垃圾填埋场处理; 1; 新增. 废气治理; 施工扬尘; 洒水降尘，避免大风天气作业，临时堆场密目网覆盖; 1; 新增. 噪声治理; 施工噪声; 选用低噪声设备，合理布局，高噪声固定设备设置简易工棚; 1; 新增. 运营期; 废气治理; 筛分、整形粉尘（DA001）; 布袋除尘器+16m排气筒DA001排放; 2; 新增管道。其余依托. 废水治理; 生活污水; 预处理池1个，总容积约为10m3; /; 依托. 生产废水; 新增1座污水收集池，30m3，用于收集洗砂废水; 54; 新增. 新增1座沉砂池，100m3，用于收集加工区的雨水和地面冲洗水. 新增1座二级清水池，100m3. 新增1套污泥浓缩罐（4个100t）和压滤设备（2台）. 噪声治理; 噪声; 选用低噪声设备，加强保养；基础减振; 3; 新增. 固废治理; 一般固废; 一般工业固废暂存区，建筑面积约10m2，一般工业固废集中收集暂存; /; 依托. 危险废物; 危废暂存间，建筑面积约20m2，危废集中收集暂存; /; 依托. 地下水; 重点防渗区; 危废暂存间采用防渗混凝土+2mm环氧树脂地坪漆+不锈钢托盘; /; 依托. 一般防渗区; 洗砂废水处理区及池体、车辆轮胎冲洗废水沉淀池、化粪池采用防渗混凝土; 5; 新增. 简单防渗区; 办公生活区、加工车间一般地面硬化; /; 依托. 环境管理及监测; /; 加强车间环境管理，杜绝“跑冒漏滴现象”；增加环保设施标志标牌，制定环保制度，环保应急预案；定期进行环境监测; 0.5; 新增. 风险防范; 消防设施定期检查、维护，电器线路定期进行检查、维修、保养; 0.2; 新增. 设置灭火器、消防沙袋等消防器材、事故池; 0.8; 新增. 合计; 70. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 给料、鄂破、重锤破、制砂机、1#、2#、3#、4#振动筛、整形机的粉尘控制依托已有废气处理设施，采取车间喷雾、布袋除尘器处理后通过16m高排气简高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水 | COD、NH3-N、SS等 | 生活污水经预处理池处理后用作林肥，生产废水经污水收集池+浓缩罐+压滤处理后回用生产 | 不外排 |
| 声环境 | 厂界 | Leq | 生产设备进行基础减振、密闭、室内；运输车辆进行减速，禁鸣 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 板框压滤泥饼（含水率70%）通过定期清理运至矿山表土临时堆场堆存，作生态恢复覆土和采空区回填。废包装材料收集后外售废品回收站。除尘器收集粉尘收集后堆存至产品堆场作为产品外售 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：危废暂存间（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s）。一般防渗区：洗砂废水处理区及池体、车辆轮胎冲洗废水沉淀池、化粪池（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s），简单防渗区：办公区域及生活区域、加工车间（一般地面硬化） |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、定期检测维修保养废水处理设备，预防因废水处理设备故障导致的废水超标排放。 2、火灾事故风险防范：①加强消防设施的日常管理，进行消防演练。②严格明火管理，严禁吸烟、动火。③厂房内配备足够数量的二氧化碳灭火器或干粉灭火器等消防器材，消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品与杂物。消防器材当由专人管理，负责检查、维修、保养和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。配备的消防器材与设施应当标识明确。④项目内定期进行电路、电气检查，消除安全隐患。⑤加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，规范配置灭火器材和消防装备。⑥消防废水处理：企业储备沙袋等防洪装备。火灾事故状态下迅速用沙袋堵截厂区及雨水沟渠，将消防废水堵截在厂界范围内，委托有资质单位对消防废水进行清运处置。 3、制定事故应急预案并严格按要求执行。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、环境管理 - 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。通过加强环境管理，建立相应的环境管理计划与监测计划，可以促进企业预防和治理污染，确保企业环境设施正常运行、排污达标；可以与企业管理相结合，调动广大员工防治污染、保护环境的积极性；可以避免许多因管理不善而产生的环境风险和对人群健康造成的危害，使建设项目对环境的危害控制在最小范围内。新建工程将环境管理工作纳入厂区范围的环境管理体系，实行统一管理。 - 本项目运营期的环境管理是企业环境管理的重点，主要应做好以下方面工作： - a.根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环境管理规章制度、各种污染物排放指标。 - b.对厂区内的给水和排水管网进行定期维护和检修，确保其正常运行及管网畅通。 2、排污口立标管理 ①各污染物排放口，按国家《环境保护图形标志》的规定，设置国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志牌。 ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在排污口附近且醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m；排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 ③规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监管部门同意并办理变更手续。 4）排污口建档管理 ①要求使用国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，本项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地政府规划。项目所在区域内无重大环境制约要素，环境质量现状较好。项目贯彻了“清洁生产”、“总量控制”和“达标排放”原则，采取的污染物治理方案均技术可行，措施有效。工程实施后对环境影响小，基本维持当地环境质量现状级别。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.6t/a | / | / | 0.3338t/a | 0.6t/a | 0.3338t/a | 0.2662t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | 除尘灰 | 599.340t/a | / | / | 33.05t/a | 599.340t/a | 33.05t/a | -566.29t/a |
|  | 废矿物油及废油污 | 0.06t/a | / | / | / | / | 0.06t/a | / |
|  | 生活垃圾 | 4.5t/a | / | / | / | / | 4.5t/a | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 板框压滤泥饼（含水率70%） | / | / | / | 14076t/a |  | 14076t/a | +14076t/a |
|  | 沉淀池泥沙、除泥筛泥砂 | 9.0t/a | / | / | / | / | 9t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①