- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称：大竹县鑫泰建材厂固体废物加工项目

建设单位（盖章）:   大竹县鑫泰建材厂

编制日期：            2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大竹县鑫泰建材厂固体废物加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-511724-04-01-551282 |  |  |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | ** |
| 建设地点 | 四川省达州市大竹县欧家镇三溪村一组 |  |  |
| 地理坐标 | （107度4分9.786秒，30度30分59.674秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业，56 砖瓦、石材等建筑材料制造 303”中的“其他建筑材料制造”环评类别 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） £改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 大竹县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号 | 2405-511724-04-01-551282 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 86 |
| 环保投资占比（%） | 8.6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 ¨是： | 用地面积（m2） | 7364.5 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《大竹县国土空间总体规划2021-2035年(草案公开征求意见)》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《大竹县国土空间总体规划2021-2035年(草案公开征求意见)》符合性分析 根据《大竹县国土空间总体规划2021-2035年(草案公开征求意见)》8.2加强生态修复，提升空间环境质量-矿山生态修复-对历史遗留废弃矿山进行生态环境修复治理，推进矿山复绿、矿区废弃土地复垦、矿山废弃矿渣处理、沉陷区整治、工矿废弃地复垦工程。 本项目为建筑垃圾废弃煤矸石、矿山边角料、山体滑坡矿石等进行破碎加工资源再生循环利用项目，项目建设符合《大竹县国土空间总体规划2021-2035年(草案公开征求意见)》。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类之列，为允许类。大竹县发展和改革局以川投资备[2405-511724-04-01-551282]FGQB-0367号文件对工程进行备案。 因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 根据四川省生态环境厅办公室关于印发《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（川环办函〔2021〕469 号）的通知，建设项目环境影响评价分为污染类建设项目及生态类建设项目，其中污染类建设项目可分为园区外项目和园区内项目。不同类型项目环评中“三线一单”符合性分析结构示意图如下所示： 图1 建设项目环境影响评价中“三线一单”符合性分析结构示意图 本项目为砖瓦、石材等建筑材料制造业中其他建筑材料制造业，属污染类建设项目，且位于四川省达州市大竹县欧家镇三溪村一组，不在产业园区内，属于园区外项目，因此先对其进行空间符合性分析，再对其进行管控要求符合性分析。 （1）与“三线一单”空间符合性分析 根据《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》，达州市生态保护红线面积1214.56km2，占达州市国土面积比例的7.33%，与原2018年相比，面积减少了42.40km2，其中调入红线287.98km2，调出红线330.38km2。达州市生态保护红线主要分布在大巴山和盆地区域，涉及大巴山生物多样性维护—水源涵养生态保护红线、盆中城市饮用水源—水土保持生态保护红线。达州市生态保护红线分布图见下图2，达州市生态空间分布图见下图3。 项目所在地 图2 项目与达州市生态保护红线的位置关系图 项目所在地 图3 项目与达州市生态空间的位置关系 由图2、图3可知，本项目位于四川省达州市大竹县欧家镇三溪村一组，不涉及达州市生态保护红线和一般生态空间。 （2）与“三线一单”管控要求符合性分析 根据达州市人民政府办公室《关于加强生态环境分区管控的通知》达市府办函〔2024〕31号，全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，全市共划定47个综合环境管控单元。 优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元18个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。 重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元 22 个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等。 一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元7个。 项目位于四川省达州市大竹县欧家镇三溪村一组，项目所在地属于达州市环境管控单元中的“要素重点管控单元”，项目所在区域总体生态管控要求如下： 表1 达州市总体生态管控要求 环境管控单元类型或行政区划; （总体）生态环境管控要求. 重点管控单元; 应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求。对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。. 达州市; 1.长江干支流岸线1千米范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。 2.严控产业转移环境准入。 3.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 4.造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。 5.深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 6.钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。. 大竹县; 1.优化中心城区产业布局，引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 2.加强污水处理等基础设施建设。 3.完善城镇生活污水源头减量，严格管控农业面源污染，加强规模以上畜禽养殖污染治理，鼓励工业企业开展尾水回收利用。 4.推进东柳河、铜钵河、黄滩河、东河等水污染防治、水生态修复、水安全保障、湿地资源保护等流域综合治理。加强矿山矿企的环境治理和生态修复，大力查处非法开采和破坏矿山地质环境行为。. 根据四川省“三线一单”数据分析系统，查询本项目所在地所属管控单元，查询结果截图如下：大竹县鑫泰建材厂固体废物加工项目位于达州市大竹县环境综合管控单元要素重点管控单元（管控单元名称：大竹县要素重点管控单元，管控单元编号：ZH51172420003） 项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置） 图4 四川省“三线一单”数据分析系统查询结果截图 根据查询四川省“三线一单”数据分析系统，项目位于四川省达州市大竹县欧家镇三溪村一组，项目三线一单符合性分析查询结果如下图所示。 图5 四川省“三线一单”数据分析系统查询结果截图 （3）生态环境准入清单符合性分析 本项目与上述环境管控单元符合性分析见下表。 |
| --- | --- |

表2 本项目与“三线一单”的具体要求符合性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 |  | 达州市普适性清单 |  | 管控类别 | 单元特性管控要求 |  |  | 本项目情况 |  | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51172420003 |  | 大竹县要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -水环境城镇污染、工业污染、农业污染重点管控区内，应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；严格项目引入政策，严控新建造纸、屠宰、用排水量大的农副产品加工企业等以水污染为主的企业。 -大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。 -按照相关要求严控水泥新增产能。 -严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -现有工业企业不得新增污染物排放。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。-现有工业企业限期有序退城入园。 不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。 2025年全面完成全域内“散乱污”企业整治工作。 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采烂挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治。对责任主体灭失的露天矿山，加强修复绿化、减尘抑尘。加强矸石山治理。关闭不合理开发的小矿山。在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 允许开发建设活动的要求：在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。 除保护区外开展林下种养殖业。 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 -在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值.-火电、水泥、钢铁等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 -砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代.污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 -大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。-到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 2025年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为98%；城镇建成区无黑臭水体。 2035年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城乡无黑臭水体。 -以州河、铜钵河、明月江、东柳河、双龙河、魏家河（洞耳河）、平滩河（观音河）、石桥河、任市河等农业面源污染较突出的流域为重点，深入推进化肥、农药零增长行动，推广测土配方施肥技术，开展化肥减量增效示范和果菜茶有机肥代替化肥试点，提升科学施肥水平。 --至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -大气污染防治重点区域执行大气污染物执行特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和总磷排放控制；从严控制新、改、扩建涉磷项目建设。落实涉磷堆场防渗、防风、防洪措施。 对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 -禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 |  |  | 禁止开发建设活动的要求 执行达州市要素重点管控单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求 执行达州市要素重点管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出其它同要素重点总体准入要求 其他空间布局约束要求 | 本项目为砂石破碎生产项目，属于建材中的“砖瓦、石材等建筑材料制造”，不属于《环境保护综合名录（ 2021年版）》（环办综合函〔2021〕 495 号）中的高污染项目，不属于禁止开发、限制开发类项目以及要求退出的项目。 |  | 符合 |  |
| ZH51172420003 |  | 大竹县要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -水环境城镇污染、工业污染、农业污染重点管控区内，应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；严格项目引入政策，严控新建造纸、屠宰、用排水量大的农副产品加工企业等以水污染为主的企业。 -大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。 -按照相关要求严控水泥新增产能。 -严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -现有工业企业不得新增污染物排放。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。-现有工业企业限期有序退城入园。 不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。 2025年全面完成全域内“散乱污”企业整治工作。 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采烂挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治。对责任主体灭失的露天矿山，加强修复绿化、减尘抑尘。加强矸石山治理。关闭不合理开发的小矿山。在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 允许开发建设活动的要求：在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。 除保护区外开展林下种养殖业。 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 -在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值.-火电、水泥、钢铁等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 -砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代.污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 -大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。-到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 2025年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为98%；城镇建成区无黑臭水体。 2035年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城乡无黑臭水体。 -以州河、铜钵河、明月江、东柳河、双龙河、魏家河（洞耳河）、平滩河（观音河）、石桥河、任市河等农业面源污染较突出的流域为重点，深入推进化肥、农药零增长行动，推广测土配方施肥技术，开展化肥减量增效示范和果菜茶有机肥代替化肥试点，提升科学施肥水平。 --至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -大气污染防治重点区域执行大气污染物执行特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和总磷排放控制；从严控制新、改、扩建涉磷项目建设。落实涉磷堆场防渗、防风、防洪措施。 对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 -禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 |  |  | 现有源提标升级改造 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 新增源等量或倍量替代 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他污染物排放管控要求 | 本项目位于达州市大竹县欧家镇三溪村，产生的生活废水做农肥，生产废水循环使用，产生的废气经过喷雾除尘处理，减少对环境的影响 |  | 符合 |  |
| ZH51172420003 |  | 大竹县要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -水环境城镇污染、工业污染、农业污染重点管控区内，应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；严格项目引入政策，严控新建造纸、屠宰、用排水量大的农副产品加工企业等以水污染为主的企业。 -大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。 -按照相关要求严控水泥新增产能。 -严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -现有工业企业不得新增污染物排放。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。-现有工业企业限期有序退城入园。 不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。 2025年全面完成全域内“散乱污”企业整治工作。 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采烂挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治。对责任主体灭失的露天矿山，加强修复绿化、减尘抑尘。加强矸石山治理。关闭不合理开发的小矿山。在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 允许开发建设活动的要求：在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。 除保护区外开展林下种养殖业。 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 -在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值.-火电、水泥、钢铁等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 -砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代.污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 -大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。-到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 2025年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为98%；城镇建成区无黑臭水体。 2035年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城乡无黑臭水体。 -以州河、铜钵河、明月江、东柳河、双龙河、魏家河（洞耳河）、平滩河（观音河）、石桥河、任市河等农业面源污染较突出的流域为重点，深入推进化肥、农药零增长行动，推广测土配方施肥技术，开展化肥减量增效示范和果菜茶有机肥代替化肥试点，提升科学施肥水平。 --至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -大气污染防治重点区域执行大气污染物执行特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和总磷排放控制；从严控制新、改、扩建涉磷项目建设。落实涉磷堆场防渗、防风、防洪措施。 对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 -禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 |  |  | 严格管控类农用地管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 安全利用类农用地管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 污染地块管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求 | 本项目符合达州市要素重点管控单位总体准入要求 |  | 符合 |  |
| ZH51172420003 |  | 大竹县要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -水环境城镇污染、工业污染、农业污染重点管控区内，应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；严格项目引入政策，严控新建造纸、屠宰、用排水量大的农副产品加工企业等以水污染为主的企业。 -大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。 -按照相关要求严控水泥新增产能。 -严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -现有工业企业不得新增污染物排放。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。-现有工业企业限期有序退城入园。 不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。 2025年全面完成全域内“散乱污”企业整治工作。 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采烂挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治。对责任主体灭失的露天矿山，加强修复绿化、减尘抑尘。加强矸石山治理。关闭不合理开发的小矿山。在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 允许开发建设活动的要求：在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。 除保护区外开展林下种养殖业。 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 -在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值.-火电、水泥、钢铁等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 -砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代.污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 -大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。-到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 2025年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为98%；城镇建成区无黑臭水体。 2035年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城乡无黑臭水体。 -以州河、铜钵河、明月江、东柳河、双龙河、魏家河（洞耳河）、平滩河（观音河）、石桥河、任市河等农业面源污染较突出的流域为重点，深入推进化肥、农药零增长行动，推广测土配方施肥技术，开展化肥减量增效示范和果菜茶有机肥代替化肥试点，提升科学施肥水平。 --至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -大气污染防治重点区域执行大气污染物执行特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和总磷排放控制；从严控制新、改、扩建涉磷项目建设。落实涉磷堆场防渗、防风、防洪措施。 对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 -禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 |  |  | 水资源利用效率要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 地下水开采要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 能源利用效率要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市要素重点总体准入要求 | 本项目符合达州市要素重点管控单元总体准入要求 |  | 符合 |  |
| YS5117243210001 |  | 御临河大竹县双河口大桥控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 |  |  | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 项目不属于禁止开发、限制开发类项目以及要求退出的项目 |  | 符合 |  |
| YS5117243210001 |  | 御临河大竹县双河口大桥控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 |  |  | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 本项目生活废水处理后做农肥，生产废水循环使用 |  | 符合 |  |
| YS5117243210001 |  | 御临河大竹县双河口大桥控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 |  |  | / | 本项目不涉及 |  | 符合 |  |
| YS5117243210001 |  | 御临河大竹县双河口大桥控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 |  |  | / | 本项目不涉及 |  | 符合 |  |
| YS5117242330003 |  | 大竹县大气环境弱扩散重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 |  |  | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 项目不属于禁止开发、限制开发类项目以及要求退出的项目 |  | 符合 |  |
| YS5117242330003 |  | 大竹县大气环境弱扩散重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 |  |  | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 | 本项目废气经过喷雾处理后达标排放 |  | 符合 |  |
| YS5117242330003 |  | 大竹县大气环境弱扩散重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 |  |  | / | 本项目不涉及 |  | 符合 |  |
| YS5117242330003 |  | 大竹县大气环境弱扩散重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 |  |  | / | 本项目不涉及 |  | 符合 |  |
| YS5117241410005 |  | 大竹县土壤优先保护区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 |  |  | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 项目不属于禁止开发、限制开发类项目以及要求退出的项目 |  | 符合 |  |
| YS5117241410005 |  | 大竹县土壤优先保护区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 污染物排放管控 |  |  | / | 本项目不涉及 |  | 符合 |  |
| YS5117241410005 |  | 大竹县土壤优先保护区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 环境风险防控 |  |  | / | 本项目不涉及 |  | 符合 |  |
| YS5117241410005 |  | 大竹县土壤优先保护区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 资源开发效率要求 |  |  | / | 本项目不涉及 |  | 符合 |  |

|  | 5、与相关法规、规范符合性分析 （1）与《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）符合性分析 建设用砂石是构筑混凝土骨架的关键原料，是消耗自然资源众多的大众建材产品。我国砂石年产量高达200亿吨，是世界最大的砂石生产国和消费国。随着天然砂石资源约束趋紧和环境保护日益增强，机制砂石逐渐成为我国建设用砂石的主要来源。目前，机制砂石生产已由简单分散的人工或半机械的作坊逐步转变为标准化规模化的工厂，但机制砂石行业还面临着质量保障能力弱、产业结构不合理、绿色发展水平低、局部供求不平衡等突出问题。 表3 与《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》符合性分析 方案规定; 本项目基本情况; 符合性. 发展绿色制造; 机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; ①项目粉尘采用半密闭厂房（包括原料堆场和成品堆场）设置喷雾降尘、设备密闭、输送带设置挡板、防尘网覆盖等控制措施。②项目洗砂、筛分废水通过导流沟经沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池后回用于生产，不外排；项目产生的场地冲洗用水和产品渗沥水，产品渗沥水、场地冲洗废水经排水沟流入厂区最低处收集池，经过水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，不外排。车辆冲洗废水经沉淀处理后回用于洗车，不外排；生活废水经化粪池预处理后，做农肥。; 符合. 推进综合整治; 坚持“边开采、边治理”原则，切实履行矿山地质环境保护与土地复垦责任义务。对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖、无证开采的矿山，要依法停产整治或关闭，并追究其破坏生态环境相关责任。对废弃矿山，加大矿山环境治理修复力度，严禁以治理工程为名进行新的开采、造成新的生态破坏。加强生产、流通和使用等环节砂石的监督检查，依法查处假冒伪劣产品。; 本项目原料均为外购，不涉及乱采滥挖、无证开采的矿山。本项目主要生产优质机制砂石料，杜绝假冒伪劣产品。; 符合. 由上表可知，本项目通过有效环保措施进行综合治理，满足发展绿色制造，同时原料均为外购，未涉及乱采滥挖、无证开采的矿山，避免了砂石开采对当地环境的影响，本项目主要生产优质机制砂石料，杜绝假冒伪劣产品。故项目建设符合《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》。 - 与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析 表4 与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. 机制砂石骨料生产线必须配有收尘系统，骨料生产线必须配有废水处理系统，并应循环用水。; 项目生产线采用半密闭厂房、生产线设置喷淋抑尘，设备密闭，厂房内设置喷雾降尘装置，粉尘起尘量少，且基本在厂房内沉降。; 符合. 机制砂石骨料工厂破碎、筛分及运输等生产环节采用封闭措施，骨料工厂应对破碎、筛分及输送等扬尘点设置收尘装置，粉尘排放浓度应符合国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的有关规定，并满足厂区所在地的环境保护要求。; 本项目破碎、筛分及运输等生产设备采用封闭措施，并采取喷淋装置降尘，粉尘排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的标准。; 符合. 生产排水、雨水和生活污水，应清污分流，污水排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的有关规定; 本项目雨污分流，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；洗砂、筛分废水收集沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池后回用于生产，不外排；项目产生的场地冲洗用水和产品渗沥水，产品渗沥水、场地冲洗废水经排水沟流入厂区最低处收集池，经过水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，不外排。; 符合. 厂区各类地点噪声限值应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。; 项目采取相关降噪措施后，满足排放要求，符合要求。; 符合. - 与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》相符性分析 《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》中摘要：“二、推动机制砂石产业高质量发展，大力发展和推广应用机制砂石，统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级”。 本项目生产设备采用先进的设备，产品质量较好，根据产污环节配套除尘措施、生产废水处理后循环使用，企业专人负责环保管理和安全生产，因此本项目与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》相符。 （4）与大气污染防治等相关法律法规及方案符合性分析 表5 本项目与大气污染防治相关法律法规符合性分析 文件; 相关条款要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）; 第四十八条：钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 项目运营期产生的大气污染物主要为粉尘，砂石加工生产采用湿法作业，在给料、破碎、筛分工序采用喷雾降尘，并对鄂式破碎机、圆锤破碎机、筛分机进行封闭；输送带加挡板，同时设置喷雾降尘装置；原料堆场及成品堆场半密闭（三面围挡，顶部加盖）；运输车辆加篷布密闭运输，进场道路和厂区硬化；设置车辆冲洗平台。; 符合. 第七十二条：贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。; 符合. 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）; （二）深化面源污染治理。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。; 项目运营期产生的大气污染物主要为粉尘砂石加工生产采用湿法作业，在给料、破碎、筛分工序采用喷雾降尘，并对鄂式破碎机、圆锤破碎机、筛分机进行封闭；输送带加挡板，同时设置喷雾降尘装置；原料堆场及成品堆场半密闭（三面围挡，顶部加盖）；运输车辆加篷布密闭运输，进场道路和厂区硬化；设置车辆冲洗平台。采取以上措施后可得到妥善处置。; 符合. 四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020年）; 强化堆场扬尘管控：工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采取封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，且采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，在重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘措施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。; 符合. 《达州市大气环境质量限期达标规划（2018-2030年）》; 以大气环境质量达标为核心，以PM2.5作为重点控制对象，实施空气质量达标战略，包括：优化产业结构和布局，推进能源结构调整，深化火电超低排放、工业锅炉、建材行业、冶金行业治理整顿，有效控制扬尘、移动源、秸秆焚烧的污染排放，加快推进VOCS综合整治，促进多污染物协同控制及区域联防联控，提升大气污染精细化防控能力。; 本项目位于达州市大竹县内，根据《达州市2024年环境空气质量状况》中相关数据和结论，本项目位于不达标区；本项目产生的大气污染物主要为粉尘，砂石加工生产采用湿法作业，在给料、破碎、筛分工序采用喷雾降尘，并对鄂式破碎机、圆锤破碎机、筛分机进行封闭；输送带加挡板，同时设置喷雾降尘装置；原料堆场及成品堆场半密闭（三面围挡，顶部加盖）；运输车辆加篷布密闭运输，进场道路和厂区硬化；设置车辆冲洗平台。; 符合. 达州市打赢蓝天保卫战等9个实施方案（达市府函〔2019〕20号）; （四）加强扬尘管控，提高城市环境管理水平。强化工业企业堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库合，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送广区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。加强砂石厂扬尘管控。; 符合. （5）与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 11月25日，《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》在省十三届人大常委会第三十一次会议举行的第二次全体会议上审议通过。该条例是为了加强嘉陵江流域生态环境保护和修复，促进资源合理高效利用，主动融入和服务长江经济带发展战略，促进绿色发展，保障生态安全，实现人与自然和谐共生。本项目与其符合性分析见下表： 表6 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 文件; 相关条款要求; 本项目情况; 符合性. 《四 川省 嘉陵 江流 域生 态环 境保护条例》; 第十七条禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不属于化工园区及化工项目。; 符合. 第三十七条嘉陵江流域县级以上地方人民政府负责划定河道、湖泊管理范围，并向社会公告，实行严格的河湖保护，禁止非法侵占河湖水域。; 本项目选址不占用河道，未侵占河湖水域及河道管理岸线。; 符合. 第三十九条从事河道采砂的单位或者个人应当遵循河道采砂许可证规定的范围、作业方式等要求，不得在河道管理范围内设置砂石堆场、加工场，河道采砂作业结束后，按照规定对作业现场进行清理、平整，并负责限期恢复废弃作业场所的地貌和植被。; 本项目为来料加工，不涉及河道采砂。; 符合. 第六十七条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。; 本项目属于建材中的“砖瓦、石材等建筑材料制造”，但本项目为砂石破碎生产，不属于《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函〔2021〕495号）中的高污染项目。; 符合. 第七十九条嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当将节水、节能、节地、资源综合利用列为重点发展领域，积极采取措施发展低水耗、低能耗、高附加值的产业，依法推行清洁生产，发展循环经济。; 本项目洗砂、筛分废水经废水处理系统（采用沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池）处理后全部循环使用，不外排。、；项目产生的场地冲洗用水和产品渗沥水，产品渗沥水、场地冲洗废水经排水沟流入厂区最低处收集池，经过水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，不外排。; 符合. - 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 2020年12月26日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国长江保护法》，自2021年3月1日起施行，《中华人民共和国长江保护法》是为了加强长江流域生态环境保护和修复，促进资源合理高效利用，保障生态安全，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展制定的法律。本项目与其符合性分析见下表： 表7 与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 文件; 相关条款要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国长江保护法》; 第二十一条国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 项目洗砂、筛分废水经沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池处理后全部循环使用，不外排。；项目产生的场地冲洗用水和产品渗沥水，产品渗沥水、场地冲洗废水经排水沟流入厂区最低处收集池，经过水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，不外排。; 符合. 第二十二条长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目所在地不属于长江流域重点生态功能区，对生态系统不会造成严重影响，也不属于重污染项目。; 符合. 第二十六条禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工类和尾矿类项目。; 符合. 第二十八条禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。; 本项目不涉及河道开采。; 符合. 第三十八条加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 本项目不属于高耗水项目。; 符合. - 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版)》(川长江办[2022117号)的符合性分析 表8 本项目与川长江办〔2022〕17 号的符合性分析 序号; 规划/技术要求; 本项目; 符合性. 1; 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目为碎石、机砂加工项目，生活废水用作农肥，洗砂、筛分废水经沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池处理后全部循环使用。项目产生的场地冲洗用水和产品渗沥水，产品渗沥水、场地冲洗废水经排水沟流入厂区最低处收集池，经过水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，不外排。废气通过密闭设备和堆场，增加喷雾设备减少粉尘排放，对环境影响在可控制范围内。; 符合. 2; 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目为碎石、机砂加工项目，不属于化工项目。; 符合. 3; 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为碎石、机砂加工项目，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 符合. - 项目外环境相容性分析 本项目选址位于四川省达州市大竹县欧家镇三溪村一组，项目地理位置见附图1。 根据现场踏勘，项目西侧60m处为三溪村民委员会；西侧约200m处散户；西侧302m处为散户；北侧305m处为散户；东侧约315m处为散户；南侧约402m处为散户；西南侧420m处为散户。具体情况如下表，项目外环境关系见附图2。 表9 项目外环境关系 序号; 名称; 与本项目距离m; 方位; 规模. 三溪村民委员会; 60; 西侧; 约3户，9人. 散户; 200; 西侧; 约10户，30人. 散户; 302; 西侧; 约45户，135人. 散户; 305; 北侧; 约5户，15人. 散户; 315; 东侧; 约10户，30人. 散户; 402; 南侧; 约8户，24人. 散户; 420; 西南侧; 约6户，18人. （8）选址合理性分析 本项目选址位于四川省达州市大竹县欧家镇三溪村一组，周边环境500m范围内敏感目标主要是散户，经核实项目选址未在场镇规划区内，不涉及基本农田，不新增用地，不改变土地利用性质。现有厂区道路、给排水等基础设施完善，可为本项目提供完备的配套服务。另外本项目选址不占用河道，加工区范围内无重要水利工程设施，未在饮用水源保护区。项目所在地无自然保护区、文物景观、风景名胜区等特殊敏感保护点，无珍稀、濒危动植物物种。本项目建成后产生的主要污染物为废水、废气、噪声及固体废物。 废水：项目洗砂、筛分废水由泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，底泥经压滤脱水，废水排入沉淀池中沉淀后，由清水池暂存回用于生产，不外排；项目产生的场地冲洗用水和产品渗沥水，产品渗沥水、场地冲洗废水经排水沟流入厂区最低处收集池，经过水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，不外排。在厂区进场口设置车辆冲洗平台，平台四周设置排水沟，进出车辆简单清洗，清洗废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗，不外排。生活污水依托周边住户的化粪池收集后用于农作物施肥。 废气：项目产生的大气污染物主要为粉尘，砂石加工生产采用湿法作业，在给料、破碎、筛分工序采用喷雾降尘，并对鄂式破碎机、圆锤破碎机、筛分机进行封闭；输送带加挡板，同时设置喷雾降尘装置；原料堆场及成品堆场半密闭（三面围挡，顶部加盖）；运输车辆加篷布密闭运输，进场道路和厂区硬化；设置车辆冲洗平台。 噪声：对鄂式破碎机、圆锤破碎机、筛分机进行封闭隔声；机械设备设置台基及减震垫等减震设施；皮带输送机等设备定期在滚轴处加润滑油，采用低噪声设备、合理布局等进行降噪，利用建筑物进行隔声，日常应加强管理，设备定期维护、检修。 固废：泥饼暂存到一般固废间，收集后定期交砖厂作为制砖原料；生活垃圾定期交由环卫部门统一清运；危废暂存危废间内，委托有资质单位处置。 综上所述，本项目建成后产生的各项污染物经治理后可以做到达标排放，不会对周边环境造成明显的不良影响。因此，本项目与周边环境较相容，无重大制约因素，项目选址合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着达州市城镇、公路等基础设施建设规模的不断扩大，对砂石的需求量与日俱增，为了满足市场需求，大竹县鑫泰建材厂购买原大竹县利民矸石砖厂并在原址建设“大竹县鑫泰建材厂固体废物加工项目，同时对营业执照进行了相应变更（附件5），项目建成后达到年生产机制砂和碎石共计100万吨的能力，符合其营业范围。 本项目不涉及矿产开采，主要为机制砂石加工。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日）规定，该项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30”中“56、砖瓦、石材等建筑材料制造303（其他建筑材料制造）”，因此，本项目应编制环境影响报告表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定和要求。建设单位委托我公司编制《大竹县鑫泰建材厂固体废物加工项目报告表》，我公司接受委托后，立即进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，搞清工程主要污染源、主要污染物及其排放量，对其造成的环境影响做出评价，并依据国家有关法规和环境管理部门的有关要求，对工程建设中可能涉及的问题，进行了深入的分析，并与业主交换了意见。在此基础上，编制完成了《大竹县鑫泰建材厂固体废物加工项目环境影响报告表》，为环境保护工作提供科学的依据。 2、建设内容及规模 （1）建设内容 本项目占地7364.5m2，本项目建设内容主要包括石料生产加工区、原料堆场、成品堆场、生活办公区等。项目具体组成内容详见下表。 表10 项目工程组成一览表 名称; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 建设 内容; 建设规模; 施工期; 运营期. 主体工程; 石料加工区; 设置1条碎石生产线，1条机制砂生产线，生产加工区4000m2，生产车间内设置有鄂破机、圆锥破碎机、筛分机、洗砂机、制砂机等; 噪声 固废; 噪声、废气、废水、固废; 新建. 辅助工程; 成品堆场; 成品砂堆场1000m2，堆高约5m高; 新建. 原料堆场; 原料堆场区1000m2，堆高约3m高; 新建. 运输; 委托社会车辆进行产品运输; 新建. 仓库; 位于门卫室南侧，与门卫室为同一栋单层建筑，内包含2个仓库，其中1个机油仓库，1其他物品仓库; 新建. 办公及生活设施; 办公生活楼; 办公室1100m2，双层砖墙结构，高约6m; 生活废水; 新建. 门卫室; 门卫室80m2，单层板房结构，层高约3m; 生活废水; 新建. 公用工程; 供水工程; 生活用水使用地下井水，生产用水使用周边溪水，用水泵抽取; /; 依托. 供电工程; 由市政管网提供; /; 依托. 环保工程; 废水; 生活污水; 生活污水：依托旁边住户已有10立方化粪池，生活废水经收化粪池集定期清掏作为周边林地施肥，不外排; 恶臭; 利旧. 生产废水; 700m3沉淀罐，140m3沉淀池，400m3清水池。洗砂、筛分废水经沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池后，上清液循环利用，沉淀池沉淀物外售。 产品渗沥水、场地冲洗废水及初期雨水经排水沟流入厂区最低处收集池（50m3），经过水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池。 洗车废水经洗车池收集沉淀澄清后，循环使用，不外排。; 污泥、噪声; 新建. 洗车平台; 厂区进出口设置了一个洗车平台，平台四周设置排水沟，洗车平台下方设置一个（2.5m长×2m宽×1m深）的沉淀池，有效容积为5m3; 废水; 新建. 废气; 厂区道路粉尘; 原料堆场、成品堆场，采取半封闭（三面围挡，顶部加盖）+雾炮机进行降尘。 生产采用湿法作业，在给料、破碎、筛分工序采用喷雾降尘，并对鄂式破碎机、圆锤破碎机、筛分机进行封闭。 输送带采用挡板密闭，同时设置喷雾降尘装置。 场地道路地面硬化，定时清扫洒水; /; 废气; 新建. 物料输送粉尘; 新建. 石料和机砂加工粉尘; 新建. 堆场粉尘; 新建. 装卸粉尘; 新建. 固废; 泥饼; 泥饼暂存到一般固废间（30m2，三面围挡，顶部加盖），收集后定期交砖厂作为制砖原料；; /; 恶臭; 新建. 生活垃圾; 垃圾桶，定期交乡镇垃圾中转站清运; /; 恶臭; 新建. 废含油抹布、废机油桶等; 设置5m2危废暂存间，设置在一般固废间旁; /; /; 新建. 噪声; 生产区; 设备基础减震；维护保养；加强绿化；设封闭式厂房生产；运输车辆经村民区限速限载、禁鸣等; /; /; 新建. 4、产品方案 （1）产品方案 项目主要产品产量为100万t/a（主要产品为碎石、机制砂），本项目产品及规模详见下表。 表11项目产品方案一览表 产品名称; 型号/规格; 年产量. 机制砂石; 机制砂; 0~5mm; 40万t/a. 碎石; 5~10mm; 20万t/a. 10~20mm; 30万t/a. 20~30mm; 10万t/a. 合计; 100万t/a. 5、主要设备清单 项目设备主要包括加工设备及环保设备等，详见下表。 表12 主要生产设备清单 编号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量. 1; 振动给料机; /; 台; 2. 2; 颚式破碎机; 1060型; 台; 1. 3; 圆锥破碎机; 300型; 台; 1. 4; 制砂整形机; 12-63型; 台; 1. 5; 振动筛分机; /; 台; 2. 6; 叶轮洗砂机; MS－3; 台; 2. 7; 皮带输送机; B600; 条; 14. 8; 压滤机; /; 台; 2. 9; 铲车; /; 辆; 2. 10; 制砂机; /; 台; 1. 11; 脱水筛; /; 台; 1. 12; 水泵; /; 台; 2. 13; 板式压滤机; /; 台; 2. 14; 雾炮机; /; 台; 5. 6、原辅材料消耗情况 本项目主要生产原辅材料、能耗及其年消耗情况详见下表。 表13 本项目原辅材料、能耗表 序号; 名称; 年消耗量; 来源. 单位; 数量. 1; 石料; t/a; 80万; 建筑垃圾废弃煤矸石、矿山边角 料、山体滑坡矿石. 2; 砂; t/a; 23.0003万; 外购机砂. 3; 新鲜用水量; m3/a; 42076; 井水. 4; 电; kw·h/a; 3万; 当地供电系统. 5; 机油; t/a; 0.5; 外购. 6; PAM; t/a; 8.264; 外购. 注：石料和砂原料的量依据市场情况而变化。 （1）机油 机油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是机油的主要成分，决定着机油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是机油的重要组成部分。 （2）PAM 聚丙烯酰胺是一种线型高分子聚合物（附件6）。聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.32g/c㎥(23度），玻璃化温度为188°，软化温度近于210度，按其平均分子量可分为低分子量(<100万)、中分子量(200~400万)和高分子量(>700万)三类。聚丙烯酰胺的主链上带有大量的酰胺基，化学活性很高，可以改性制取许多聚丙烯酰胺的衍生物，产品已广泛应用于造纸、选矿、采油、冶金、建材、污水处理等行业。聚丙烯酰胺作为润滑剂、悬浮剂、粘土稳定剂、驱油剂、降失水剂和增稠剂，在钻井、酸化、压裂、堵水、固井及二次采油、三次采油中得到了广泛应用，是一种极为重要的油田化学品。聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力。 - 物料平衡 本项目生产工艺简单，所用原辅料的品种单一，主要是碎石和机砂加工，故生产过程中物料流失甚少。本项目物料平衡见下表： 表14 物料平衡表 投入; 产出. 原料; 投入量（t/a）; 名称; 产出量（t/a）. 碎石; 800228; 机制砂0~5mm; 400000. 机砂; 201021.97; 碎石5~10mm; 200000. /; /; 碎石10~20mm; 300000. /; /; 碎石20~30mm; 100000. /; /; 装卸粉尘; 2.29. /; /; 石料和机砂加工粉尘; 10.36. /; /; 皮带输送粉尘; 0.1. /; /; 堆场粉尘; 0.85. /; /; 厂区道路粉尘; 0.36. /; /; 干泥; 1236. 合计; 1001249.97; 合计; 1001249.97. 图 6 项目物料平衡图 单位：t/a 8、劳动定员及工作制度 职工人数：本项目劳动定员为12人。 工作制度：本项目工作时间为8小时，单班制，年生产300天。 9、项目总平面布置 本项目按生产功能、运输要求，结合场地地形，顺时针方向依次为办公区、仓库、石料加工区、沉淀罐沉淀池清水池、洗车平台、成品堆场、危废间和一般固废间、原料堆场。加工区位于厂区靠北一侧，原料区在加工区北侧，污水处理区位于加工区西侧；进厂道路位于项目生产区西侧，连接当地公路。各个分区之间界限清晰、相对隔离，场区设置主次干道与环道结合的道路系统，连通各功能区，满足生产运输、交通联系和消防、安全要求。项目总平面布置图见附图3。 10、公用工程 （1）给水 1）生活用水 本项目用水为职工生活用水、生产用水，生活用水取自地下井水，生产用水来源于周边溪水，可满足生产生活需要。 本项目劳动定员12人，年工作天数为300天，均在厂内住宿，项目地属于农村地区，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），项目生活用水按120L/人·d计算，年工作日按300天，则用水量为1.44m3/d，432m3/a。生活污水经化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。 2）筛分、洗砂用水 为保证全厂产品质量，需对本项目生产的机制砂（石）进行清洗，在洗砂（石）时需用水对机制砂（石）表面进行冲洗，机制砂（石）用水量约1m3/t产品。本项目机制砂（石）生产量100万t/a，其中60万t/a的碎石在振动筛分过程中进行了洗石，加工机制砂为40万t/a，故机制砂（石）加工用水量为1000000t/a，5333.3t/d。洗砂废水主要污染物是泥沙、石粉，悬浮物粒径较大，易于沉淀。项目洗砂废水经沉淀池沉淀后，再由水泵抽至洗砂工序循环使用。洗砂过程生产用水可循环使用，废水产生量约占90%，每天只需补充10%的新鲜用水，因此本项目生产所需补充的新鲜水约为533.4m3/d，160000m3/a。 3）洒水降尘用水 项目主要对厂区各生产线、道路、原料区、成品区等产尘区域采用安装喷淋设备和雾炮机进行降尘。项目在破碎区总共设置2套喷淋设备，每套喷淋设备上配有8个喷头，每个喷头用水量为25L/h，则每套喷淋设备用水量为200L/h，喷洒时间约为8h/d，年工作300天，则项目洒水降尘用水量为3.2m3/d，960m3/a。 4）皮带运输抑尘用水 物料采用皮带运输，设置喷雾降尘装置，类比同类项目，按照0.2m³/h，每天工作8小时，全年工作日约300天，则皮带喷雾降尘用水量为1.6m3/d（600m3 /a），该部分水全部通过产品夹带、蒸发等方式损耗，无废水产生。通过产品夹带、蒸发等方式损耗，无废水产生。 5）洗车平台用水 在厂区进出口新建一个洗车平台，平台四周设置排水沟，洗车平台下方设置一个（2.5m长×2m宽×1m深）的沉淀池，有效容积为5m3，进出场车辆经洗车平台时，人工使用高压水枪对进出车辆的轮胎进行高压冲洗，可去除车辆轮胎上的泥沙，冲洗废水通过自然沉降进入沉淀池，通过沉降后的上清液可循环使用，不外排。 高压水枪用水量为300L/h，平均冲洗时间约为2h/d，年工作300天，洗车平台用水量为0.6m3/d，180m3/a。该部分用水可循环使用，每次车辆进出消耗、自然蒸发等损耗约为20%，因此需要定期补水，则项目洗车平台新鲜补充用水量为0.12t/d，36t/a。 - 场地冲洗用水和产品渗沥水 堆场产品堆放过程中会产生渗滤水，产生量较小且通过冲洗场地后与场地冲洗用水混在一起。本次环评将该部分水计入地面冲洗废水中。本项目厂区地面及道路需定期冲洗，约1周冲洗一次，冲洗面积约为2000m2，其冲洗水量按0.005m3/m2·d计算，则该部分用水量为10m3/次（357m3/a，1.2m3/d），排放系数按0.8计算，则废水排放量为8m3/次（285.6m3/a，0.95m3/d）。 （2）排水 本项目排水管网采用雨、污分流系统。场区内设有雨水导排水沟。 1）生活污水 生活污水排放系数按0.85计算，其废水产生量为1.224t/d，367.2t/a。生活污水经厂区10m3化粪池收集处理后用于周边农田和林地施肥，不外排。 2）洗砂、筛分废水 厂区内拟建的沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池储存并沉淀澄清，清液用于补充水使用，生产过程水循环使用，废水闭路循环不外排。 3）洒水降尘废水 洒水降尘废水通过蒸发等方式损耗，无废水产生。 4）皮带运输废水 该部分水全部通过产品夹带、蒸发等方式损耗，无废水产生。通过产品夹带、蒸发等方式损耗，无废水产生。 5）洗车平台废水 该部分用水通过沉淀可循环使用，不外排。 6）场地初期雨水 项目厂区内由于雨水的冲刷，使初期雨水中含有一定量的SS和石油类污染物。初期雨水每次量根据以下公式计算：初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟，本项目生产区汇水面积按6000m2计，该区内暴雨平均强度按29.2mm/h计，特大暴雨降雨通常历时按15min计算，SS浓度约为500～1500mg/L，按照每年10次暴雨估算，计算得到本项目初期雨水每次量为45m3，3285m3/a（平均5天下雨一次）。初期雨水经排水沟流入厂区最低处收集池（50m3），经过水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，不外排。 7）场地冲洗用水和产品渗沥水 项目产生的场地冲洗用水和产品渗沥水，产品渗沥水、场地冲洗废水经排水沟流入厂区最低处收集池，经过水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，不外排。 具体给排水情况见下表。 表15 本项目给排水情况一览表 项目; 用水标准; 数量; 用水总量（t/a）; 新鲜用水量（t/a）; 循环用水量（t/a）; 损耗量（蒸发、进入物料等）（t/a）; 排放量（t/a）; 备注. 生产加工; 道路洒水抑尘用水; 400L/h; 8h/d; 960; 960; 0; 960; 0; 蒸发消耗. 皮带运输抑尘用水; 0.2m³/h; 8h/d; 480; 480; 0; 480; 0; 蒸发消耗. 洗砂、筛分用水; 1m3 /t; 100万t/a; 1000000; 159615; 840385; 160000; 0; 新鲜水补充 159615t/a. 车辆冲洗用水; 300L/h; 2h/d; 180; 36; 144; 36; 0; 新鲜水补充 36t/a. 场地冲洗用水、产品渗沥水; 10m3/次; 1.2m3/d; 357; 71; 286; 71; 0; 新鲜水补充71t/a. 初期雨水; 9; 365d; 385; /; 385; /; 0; 补充用水385t/a. 小计; /; /; 1002362; 161162; 841200; 161547; 0; /. 生活用水; 120L/人·d; 12人; 432; 432; 0; 432; 0; 农肥432t/a. 合计; /; /; 1002794; 161594; 841200; 161979; 0; /. 图 7 项目水平衡图 单位：m3/d （3）供电 供电电源就近接入当地供电线路，厂区设1台变压器供应全场用电，通过10kV高压线架空接入配电室。低压配电系统为380V/220V三相四线制中性点结零系统，引至用电设备。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工程分析 - 施工期工艺流程和产排污环节 施工期工艺流程及产污环节分析 本项目将拆除原有所有厂房、生产线、设备： - 原有废气脱硫装置，停用并拆除； - 原有布袋除尘器及排气筒，停用并拆除； - 原有脱硫废水循环池，停用并拆除； - 原危废间（7m2），停用并拆除； - 原有煤矸石生产线，停用并拆除； - 原有原料堆场和成品堆场，停用并拆除； 本项目位于四川省达州市大竹县欧家镇三溪村一组，施工期间的拆除工程，基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等施工活动将产生噪声、扬尘、废气、固体废物和少量污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。本次改建，拆除的建筑垃圾运至城市建设部门指定的地点堆放。废气脱硫装置、脱硫废水循环池、危废间等由第三方有资质单位拆除。拆除的废气脱硫装置及脱硫废水循环池做报废处理，危废间残余危废交由有资质单位处理，现有脱硫废水循环池拆除前，脱硫废水循环池内的液体被全部抽干分类暂存于废液桶中交由具有相应资质单位进行安全处置，并组织实施清池作业处理，废旧池体交由具有相应资质单位进行安全处置，脱硫废水循环池拆除过程中不会有化学品泄漏，对土壤和地下水环境污染风险较小。施工期工艺流程如下图所示。 图8本项目施工工艺流程及产污图 - 营运期工程分析 - 生产工艺流程简述： 振动给料：石料通过汽车运输入厂区后暂存于原料堆场，生产时通过给料机铲装送入料斗。 该工序主要污染物为噪声、粉尘G。 破碎（颚破）：即颚式破碎，废石块原料经料斗送入鄂破机内进行初步破碎，颚式破碎机工作原理即是电动机驱动皮带和皮带轮，从而推动动鄂板向固定鄂板接近，与其同时砂石被压碎，达到破碎的目的。 该工序主要污染物为噪声、粉尘G。 破碎（锤破）：即锤式破碎，上述石料至圆锤破碎机进行破碎。圆锤破碎机主要是靠冲击能来完成破碎物料作业的。圆锤破碎机工作时，电机带动转子作高速旋转，物料均匀的进入破碎机腔中，高速回转的锤头冲击、剪切撕裂物料致物料被破碎，同时，物料自身的重力作用使物料从高速旋转的锤头冲向架体内挡板、筛条，大于筛孔尺寸的物料阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨，直到破碎至所需出料粒度最后通过筛板排出机外。根据该项目产品需要，出料粒度在0~30mm。 该工序主要污染物为噪声、粉尘G。 筛分：经破碎后粒径大于30mm的物料由皮带输送机转运至圆锤破碎机继续破碎，振动筛分机设置三种不同粒径的筛条，可将破碎后的碎石分选成不同粒径的碎石、砂料。粒径5~10mm、10~20mm、20~30mm的碎石进入出料堆场；粒径小于5mm的物料通过皮带输送机进入洗砂工序。 该工序主要污染物为噪声、粉尘G。 振动给料：机砂通过汽车运输入厂区后暂存于原料堆场，生产时通过给料机铲装送入料斗。 该工序主要污染物为噪声、粉尘G。 洗砂：为了保证成品砂泥粉含量不超标，需要在生产过程中对粒径小于5mm的物料成品和机砂利用叶轮洗砂机进行清洗，确保品质，并利用沉淀罐及板式压滤机对物料进行脱水处理，形成成品机制砂，利用皮带传送机存于成品堆场。 该工序主要污染物为废水W、噪声。 成品存放：本项目产品规格包括＜0.5cm的机制砂和粒径5~10mm、10~20mm、20~30mm的碎石，分区堆存于成品堆场，定期外售。 9 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 本项目占用大竹县鑫泰建材厂场地进行建设，占地面积为7364.5m2，环保手续核查见下表。 表16 环保手续履行情况一览表 序号; 时间; 内容. 1; 2009年8月10日; 大竹县环境保护局出具了《关于对《大竹县利民矸石砖厂建设项目环境影响报告表》的批复》（竹环函[2009]154号）. 2; 2018年7月30日; 取得大竹县利民矸石砖厂竣工环境保护验收意见. 2、现有项目概况 现有项目年产标砖3000万匹/年。 本项目将拆除原有所有厂房、生产线、设备：原有废气脱硫装置，停用并拆除；原有布袋除尘器及排气筒，停用并拆除；原有脱硫废水循环池，停用并拆除；原危废间（7m2），停用并拆除；原有煤矸石生产线，停用并拆除；原有原料堆场和成品堆场，停用并拆除。详见章节—工艺流程和产排污环节—施工期工程分析和第四章—施工期拆除原工程产污环节分析。 拆除的建渣和废液均得到妥善处置，无环境遗留问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状调查与评价 - 1.项目所在区域达标判断 本项目位于达州市大竹县，为了解区域环境空气质量现状，本次环评引用达州市生态环境局2024年1月18日公布的《达州市2023年环境空气质量状况》中相关数据和结论。 2023年达州市大竹县环境空气质量达标率为88.5%，同比下降3.6%，达标天数全年323天，其中空气质量优173天，良150天，轻度污染27天，中度污染9天，重度污染6天。 2023年大竹县 NO2浓度同比上升，上升幅度为 25.0%。大竹县PM2.5和PM10浓度同比上升。2023年大竹县各污染物浓度情况见下表。 表17 区域空气质量年平均浓度(单位：CO mg/m3，其他μg/m3) 污染物; 年平均指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均; 57; 70; 81.43; 达标. SO2; 年平均; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均; 25; 40; 62.50; 达标. PM2.5; 年平均; 36; 35; 102.86; 不达标. O3; 日最大8h平均; 112; 160; 70.00; 达标. CO; 24小时平均; 1.3; 4mg/m3; 32.5; 达标. 根据上表结果，2023年达州市大竹县SO2、NO2、PM10、CO、O3浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5超过标准限制，故大竹县属于不达标区域。 2.达州市大气环境质量限期达标规划 根据《达州市“十四五”环境空气质量达标规划》相关内容可知：（六）环境空气质量达标战略。总体战略：以环境空气质量持续改善为核心，以PM2.5作为重点控制对象，协同控制O3污染，实施空气质量全面达标战略。通过升级产业结构、优化空间布局、调整能源结构、推行清洁生产、引导绿色生活，加强大气污染源头控制。深化工业源、移动源、面源治理，推进多污染源综合防治。针对SO2、NOx、PM10、PM2.5、VOCs等主要大气污染物，强化多污染物协同控制和区域协同治理，推进大气氨的排放控制 “十四五”（2021—2025年）达标战略：调整结构促转型，实现环境空气质量全面达标。在不断巩固和深化“十三五”大气污染防治工作成效的基础上，全面落实更为深入、更具针对性的大气污染防治措施，推动环境空气质量持续改善。具体包括：逐步调整产业结构和布局、调整能源结构、优化城市功能和空间布局、强化清洁生产和循环经济、强化源头控制、强化VOCs污染防治。不断完善城市轨道交通体系，优化货运结构，大力推广新能源汽车，控制汽油车增长量，增加绿色出行比例，机动车污染物排放得到大幅度削减；加强非道路移动机械污染控制，全面深化面源污染防治措施。以空间格局及产业布局优化为切入点，通过严格环境准入、企业搬迁、落后产能淘汰等差别化管理倒逼能源结构和产业结构优化升级，引导经济健康持续发展。 结构升级、布局优化。树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，形成绿色发展方式和生活方式，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，以资源环境承载能力为先决条件，优化空间开发利用格局，大力推进产业、能源、运输结构优化调整，提升工业、运输等领域清洁低碳水平，促进产业高端高效绿色发展。科学评估、精准施策。重点针对影响达州市空气质量达标的PM2.5，对大气污染成因进行科学化、定量化分析评估，综合运用大气污染物源排放清单、数值模拟、污染来源解析等技术手段，对不同污染源、不同污染物、不同季节制定差异化污染防控措施，精准施策，提升大气环境管理的精细化水平。秋冬季聚焦PM2.5和重污染天气、夏季聚焦O3、全年紧抓柴油货车攻坚。完善应对机制，精准有效应对重污染天气。系统治理、协同控制。坚持系统治理、源头治理、综合治理突出精准治污、科学治污、依法治污，深化工业源、移动源、面源治理，统筹大气污染防治和温室气体减排，促进减污降碳协同增效。聚焦PM2.5和O3协同控制，强化多污染物协同减排。加强区域协同治理、联防联控。多元共治、压实责任。明确政府各部门（单位）、企事业单位、社会公众的大气污染防治责任和义务，建立部门（单位）协调与区域联动机制，构建政府主导、企业主体、公众参与的多元共治的环境治理体系。开展联合执法，形成治污合力。加强帮扶指导，严格监督考核，推动大气污染治理责任落实落地。（三）规划范围。规划范围为达州市行政区域，包括通川区、达川区、万源市、宣汉县、大竹县、渠县、开江县、达州高新区、达州东部经开区。（四）规划期限。以2021年为基准年，规划实施期限为2021—2025年。（五）规划目标。到2025年，PM2.5年均浓度下降到35微克/立方米，空气质量优良天数比例大于90%，全市实现空气质量全面达标，基本消除重污染天气。 - 地表水环境质量现状调查与评价 根据达州市生态环境局官方网站2024年5月8日发布的《2024年4月达州市地表水水质月报》，2024年4月全市37个河流断面中，优（Ⅰ~Ⅱ类）良（Ⅲ类）水质断面 34 个，占比91.9%；轻度污染（Ⅳ类）水质断面3个，占比8.1%。 表18 2024年4月达州市河流水质评价结果表 序号; 河流; 断面名称; 交界情况; 断面性质; 上年同期; 上月类别; 本月类别; 本月主要污染指标（类别）. 1; 御临河干流; 双河口大 桥; 市界 (达州市→广安市); 国考; IV; II; Ⅲ; /. 御临河干流位于本项目南侧10km，相关地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求，项目区域环境地表水质量较好。 - 声环境质量现状调查与评价 本项目厂界外50m范围内为企业和公路，无声环境保护目标，故无需监测声环境质量现状及评价达标情况。 - 生态环境 项目区内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位。因此，区域生态系统敏感程度低。 经现状调查和资料收集，本项目及附近区域以城市生态系统为主，无濒危动植物、无自然环境保护区和文物古迹。 - 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 - 地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水环境保护目标，且项目运营期采取分区防渗措施不会对地下水环境造成污染，因此本次评价不针对地下水环境质量监测。 - 土壤环境 项目厂界周边无土壤环境保护目标，且项目运营期采取相应治理措施不会对土壤环境造成污染，因此本次评价不针对土壤环境质量监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目建设所处地理位置和当地的自然环境、社会环境功能以及本区域环境污染特征，其主要环境保护目标为（列出名单及保护级别）： - 项目所在地环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。 表19 大气环境保护目标 保护对象; 与本项目距离m; 方位; 规模; 环境功能区. 三溪村民委员会; 60; 西侧; 约3户，9人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 散户; 200; 西侧; 约10户，30人. 散户; 302; 西侧; 约45户，135人. 散户; 305; 北侧; 约5户，15人. 散户; 315; 东侧; 约10户，30人. 散户; 402; 南侧; 约8户，24人. 散户; 420; 西南侧; 约6户，18人. （2）项目所在地区域环境噪声质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，项目50米范围内无声环境敏感目标。 （3）项目所在地区域地表水无名小溪满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中III类标准。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排；生产污水利用厂区内拟建的沉淀罐沉淀池清水池储存并沉淀澄清，上清液用于补充水使用，生产过程水循环使用，废水闭路循环不外排。 2、废气 施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）。 表20 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020） 污染物; 区域; 施工阶段; 排放限值 （ug/m³）. 总悬浮颗粒物（TSP）; 成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600. 其他工程阶段; 250. 项目运营期产生的废气主要为加工过程产生的粉尘，故粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准限值。 表21 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点，1.0mg/m3. 3、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准； 表22 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 项目采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | - 水型污染物总量控制指标 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田和林地施肥，不外排；生产废水经处理后全部回用于生产，不外排。故本评价无水污染物排放总量控制指标值。 - 大气污染物总量控制指标 本项目大气污染物主要为扬尘，其年产生及年排放量不大，无组织排放，不属于国家总量控制指标，因此本项目不设大气总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期环境保护措施 施工期拆除原工程产污环节分析 本项目涉及原有废气脱硫装置、脱硫废水循环池、危废间等拆除，施工步骤为：脱硫废水循环池液体清理→断开池体与电机的连接管道→池体拆除→电机拆除→埋地管线拆除。 施工人员必须经过相关技术培训，了解施工作业概况，熟悉操作流程；施工前检查现场是否符合施工条件；施工区域须隔离并设安全警示，现场设专人监督施工；保证作业现场用电正常，如电气线路绝缘是否良好、电气设备是否接地可靠等；作业前检测设备是否合格，是否符合防火防爆要求；施工现场严禁明火，施工人员须统一着装劳保用品。 （1）脱硫废水循环池液体由第三方有资质单位进行清理。拆除施工前，先行用手摇泵抽出池体内残余液体，由专用车辆运送处理；管道内残留的液体，通过专用材料进行清除。 （2）断开池体与电机的连接管道拆除工程分为池体拆除、电机拆除及埋地管线拆除，施工前需断开池体与电机的连接管道，进行分开拆除。断开连接操作过程中，严格按照操作规范，一旦发生液体泄漏应立即用河沙吸附，作为危险废物处理。 （3）池体拆除过程会产生少量的池体清洗液（由资质单位清运），还可能产生少量废泥沙（按危废处理）。 ①施工前进行池体清洗，清洗废液暂存废液桶内，定期由交有资质单位收集处理。 ②池体清洗后，清理结束后，用酸碱气体检测仪检测原池体内的有毒有害气体浓度。检查符合要求后，方可进行下一步动火拆除作业。 ③清理出池体污泥后，在池体铺沙，防止拆除池体过程中池基可能渗透的危险化学品液体，污染后的泥沙作为危险废物处理。 ④人工拆除顶面现浇板，再拆除池体底下支脚，用吊车吊送池体。 ⑤清理现场。 （4）电机拆除将与电机连接的管线、动力电源电缆、IC卡等仪表电缆、静电接地线等全部断开；电机拆除时，可采用铜锤敲打，禁止使用铁锤，防止产生火花；轻抬轻放，尽量不损坏电机，防止电机与发油管口、地面碰撞产生火花。拆除过程中，严格按照操作规范，一旦发生脱硫废水泄漏立即用河沙吸附，作为危险废物处理。 （5）埋地管线拆除切割机与挖掘机配合，破除车间内的砼路面，并人工挖出埋地管道；对管道进行切割，长度为6米左右，以便于运输。 新建工程施工期产污环节分析 环评要求，企业应推行施工环境监理制度；采取合同约束机制，将有关环保措施纳入生产质量管理体系及各阶段验收指标体系中；尤其是控制水土流失、扬尘、噪声污染，关键地点应有专人监管；宣传环境保护法律、法规。并做好隐蔽工程的防渗记录。 （1）主要污染工序 项目施工期将主要涉及对场地平整，修建道路，各类建筑物、配套设施的建设、装修以及场地绿化、景观配置等内容。其主要基本工序为：施工区场地的平整，基础及建筑施工、道路施工，构筑物的装饰、装修，场地绿化、清理、验收，最后交付使用。各污染物产生的主要工序分析如下： 1）基础工程施工 包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础工程等施工。基坑开挖会产生基坑废水；挖掘机、装载机等运行时将主要产生噪声，同时产生扬尘。 噪声：产生自装载机、推土机、夯实机、压路机等施工机械作业 扬尘：挖填土石方作业及运输车辆行驶形成 弃土：挖填土石方形成的余弃量 污水：施工废水、施工人员产生的生活污水 生态：项目占地使绿化面积减少 2）主体工程及附属工程施工 本项目主体工程主要采用商品砼，因而施工过程将产生混凝土输送泵等施工机械的运行噪声；在挖土、堆场和运输过程中产生扬尘等环境问题。 噪声：由切割机、弯曲机、电焊机等钢筋加工机械，卷扬机、起重机、升降机等轻重吊装机械以及水泥车、运土车、材料运送车等车辆行驶造成 扬尘：地基开挖与回填施工 固废：土建工程施工废弃物、工地生活垃圾、建筑废料 污水：施工废水、施工人员工地生活污水 废气：施工燃油机械、车辆排放的尾气 3）装饰工程施工 在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等）钻机、电锤、切割机等产生噪声；油漆、喷涂、建筑及装饰材料等产生废气、废弃物料及极少量的洗涤污水。 噪声：刨平机、灰浆泵、喷枪机等装饰作业造成 扬尘：喷、涂、磨、刨、钻、砂等装饰机械作业引起 固废：主要是在室内装修产生的废弃物料、废油漆桶 废气：主要为使用了某些含有有害物质的装饰材料而形成 从上述污染工序可知，施工期主要环境污染问题是：施工扬尘、施工弃土、施工噪声、施工人员生活污水、施工人员生活垃圾、废弃建筑物料、生态环境等。这些污染贯穿于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工时段污染强度不同。施工期产生的环境影响是暂时性的，待施工结束后可消除。 （2）污染物排放及治理措施 1)施工期污染物产生及排放情况 A.施工废气 施工期的大气污染源主要来自于施工扬尘、施工机械燃油废气、有机废气。 扬尘 施工扬尘可分为施工场地扬尘和交通运输扬尘。 施工场地扬尘 施工扬尘包括施工场地扬尘和交通运输扬尘。施工场地上的植被破坏、地表开挖，如遇干燥大风天气，会产生施工扬尘；另外，水泥、砂石等建筑材料如装卸、堆放方式不当，也会产生扬尘污染。 据有关资料介绍，能产生扬尘的颗粒物粒径分布为：＜5μm的占8%，5～20μm的占24%，＞20μm的占68%。据相似条件施工现场监测结果，施工产生扬尘的浓度与距离变化关系见下表。 表23 施工现场扬尘（TSP）随距离变化的浓度分布单位：mg/m3 防尘措施; 工地下风向距离; 工地上风向（对照点）. 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m. 无; 1.303; 0.722; 0.402; 0.311; 0.270; 0.210; 0.204. 有围挡措施; 0.824; 0.426; 0.235; 0.221; 0.215; 0.206. 由上表可知，扬尘（TSP）浓度随距离的增加而衰减，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，项目施工过程中施工现场产生的扬尘对主导风向下风向100m范围内的区域影响较大。 交通运输扬尘 建筑材料和土石方的运输使车流量增加，加之路面洒落的建筑材料、土壤等，会产生交通运输扬尘。 据有关调查显示，运输车辆行驶产生的扬尘，与道路路面及车辆行驶速度有关。在完全干燥的情况下，可按经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km*辆； V—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，km/m3。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，在不同表面清洁程度与行驶速度情况下产生的扬尘量，如下表所示。 表 24 不同车速和地面清洁成都时的汽车扬尘单位：kg/km*辆 车速（km/h）; P（kg/m2）. 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 由上表可见，在同样路面情况下，车速越快，扬尘量越大：在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。一般情况下，施工交通道路在自然风作用下产生的扬尘影响的范围在100m以内。 废气 施工机械废气：施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。 油漆废气：油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放。由于住宅各不同单元居民对装修的油漆耗量和选用的油漆品牌也不一样，装修时间也有先后差异，因此，对周围环境的影响较难预测。本次评价只对该此类废气作定性的分析。 由于油漆废气的排放时间和部位不能十分明确，尤其是各住宅装修阶段随机性大，时间跨度很长。装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应采取佩戴防毒面罩和口罩等措施，并保证装修空间的通风良好性；减少对装修人员的影响。油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业或居住。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以居住或营业后也要注意室内空气的流畅。 施工装修期，在采用已取得国家环境标志认可委员会批准，并被授予环境标志的建筑材料和产品，施工时加强空气流通等情况下，室内各项污染指标可达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》、卫生部2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，不会对室内的环境造成污染。项目在装修完毕后，不能急于投入使用，应先找有资质的室内环境检测部门进行检测，如发现有污染超标处，须进行治理达标后方可投入使用。在采取以上大气污染物防治措施后，加上项目所在场地扩散条件较好，因此本项目施工阶段产生的废气可达标排放。 废水 B.施工期产生的污水主要有施工废水和施工人员生活废水。 施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。根据类比资料，废水产生量约20t/d，废水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在1000mg/L左右），另有少量油污（浓度在20mg/L左右），基本无有机污染物，施工现场设置简易隔油和沉淀池进行处理后处理后回用于建筑或施工场地洒水。 施工人员生活废水 根据《给排水设计手册》，用水量按50L/人·d测算，需用水5m3/d，生活污水产生量按日用水量的80%计，施工期生活污水最大排放量为4m3/d。生活污水中的主要污染物为COD、SS和氨氮，生活污水经周边农户化粪池处理后做农肥不外排。施工期生活废水排放情况见下表。 表 25 施工期民工生活废水排放情况 废水性质; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 处理前; 浓度（mg/L）; 5（m3/d）; 500; 300; 200; 30. 产生量（kg/d）; 2.5; 1.5; 1; 0.15. 处理后; 浓度（mg/L）; 5（m3/d）; 300; 150; 40; 25. 产生量（kg/d）; 1.5; 0.75; 0.2; 0.125. 处理去除率（%）; 40; 50; 80; 16.67. A.施工期噪声 施工期噪声主要分为各种机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。本项目施工期噪声源主要有挖土机、搅拌机、升降机和各种运输车辆等，其运行噪声值一般在75~110dB(A)，最高瞬时值约110dB(A)。由于各施工阶段均有大量设备交互间歇性作用，因此产生的设备噪声也是间歇性和短暂性的。 项目施工会对周围环境造成一定影响，为了降低施工噪声的影响，环评要求施工单位应采取如下措施： 施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级，设备用完后或不用时应立即关闭。 对施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障措施最好敷以吸声材料，以更好达到降噪效果。 施工单位在施工过程中应合理进行施工总平面图布置。根据项目外环境关系，将主要高噪声作业点置于场地内中部位置，充分利用施工场地的距离衰减作用缓解噪声影响，部分建筑阻挡隔声来缓解噪声污染；避免在同一地点安排大量动力机构设备，以避免局部声级过高。确保施工噪声场界处理实现达标排放 合理安排施工时间，将打桩、倾倒建材石料等强噪声施工作业尽量安排在白天施工，夜间22：00~06:00严禁施工，严格杜绝出现夜间施工噪声污染影响。如夜间因施工工艺要求必须连续作业的强噪声施工，建设单位应首先征得项目所在地环保、建委、城管等主管部门同意。 合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。 最大限度地降低人为噪声，搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入厂区应减速、并控制汽车鸣笛。 项目施工噪声在进行以上防治措施后，可确保施工期间场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求，实现场界达标排放，严禁出现施工噪声扰民现象。 B.施工期固废 施工期固废主要包括土地平整产生的大量弃土，施工工程产生的建筑废料以及施工场人员产生的生活垃圾、废油漆桶等。 弃土 该工程总开挖土石方量不大，工程土石方经综合利用后，基本无弃土产生。 建筑垃圾 在工程施工过程中，会产生建筑施工材料的废边角料等，参照《环境统计手册》，单位面积施工固体废物的产生系数为144kg/m2，本项目总建筑面积为12800m2，则建筑垃圾产生量为1843.2t，运至专门的建筑垃圾堆放场。 生活垃圾 施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，施工人员100人，则每天产生生活垃圾50kg，经袋装收集后由环卫部门统一清运，不可就地填埋，以避免影响项目周边环境。 废油漆桶 装修期外墙粉刷和室内装修使用大量的涂料和油漆，将会产生大约10个油漆（涂料）桶，该类固废属于危险废物，不能与建筑垃圾或生活垃圾混合收集和处理，需要交由有危险废物处理资质的单位进行妥善处置。 - C.水土流失 项目在基础工程开挖区内，因破坏原有植被，改变表土结构，挖出的土石方因结构松散，如开挖期间遇暴雨，水土流失量较有所增大；在施工区域内，会因机具车辆碾压、施工人员的践踏和土石的堆放等因素使土地原有植被破坏，土地裸露，极易被雨水冲刷，造成一定的水土流失。 环评要求施工单位采取以下防治措施： 在项目周边建立临时围墙，及时清运弃土，避免长时间堆放； 减少堆存坡度，及时夯实回填土，临时土石堆场应以毡布覆盖，裸露地面进行硬化和绿化； 在施工场地建排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设置沉淀池，使雨水澄清后再排入雨水管网； 当基坑开挖深度超过场地地下水位埋深时，采取井点降水的办法，以避免出现基坑淹没等问题。委托专业技术队伍进行降水工程施工。 综上所述，施工单位项目须做好水土保持工作，则土石方阶段水土流失量很小，对生态环境不会产生明显影响。 - 1）废气治理措施 要求对运输车辆、施工机械，加强保养，使其保持良好工作状态，工序安排合理，并且要选取优质燃料，禁止运输车辆超载行驶。 本项目施工期废气主要为设备安装过程产生的扬尘。 为了有效减少施工扬尘对周边大气环境敏感点及大气环境造成的危害，环评要求施工单位在施工过程中应采取以下污染控制措施: ①针对施工任务和施工场地环境状况，制定合理的施工计划，减少施工现场的工作面，减轻施工扬尘对环境的影响； ②在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1~2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数； ③对建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境； ④施工单位应严格按照《成都市建设施工现场管理条例》（2016年6月28日）中的相关要求加强施工场地扬尘的控制，全面督查建筑工地现场管理“六必须”、“六不准”的执行情况，督促建设单位落实降尘、压尘和抑尘等有关施工扬尘防治规定要求执行，施工时应采取建材室内暂存堆放，堆放点相对集中、放置规范，并采取一定的遮盖、洒水除尘等防尘措施，抑制扬尘量。 施工期废气污染源主要为设备安装、厂房隔断等产生的扬尘污染以及运输车辆产生的尾气等。由于本项目施工量不大，厂区外环境敏感目标较少，施工期产生的短期施工废气对环境影响不大。 - 2）水污染物治理措施 施工期废水主要是施工人员的生活污水。本项目施工人员生活污水依托现有化粪池收集后做农肥不外排，对环境影响很小。 - 3）噪声治理措施 施工期噪声主要为设备安装噪声，其噪声为典型的间歇式噪声。针对施工期设备产生的噪声情况，本环评做出如下要求： ①施工时采取降噪作业方式。 ②合理安排施工工序，尽量缩短施工周期。 ③合理安排施工时间，尽量在昼间进行。 本项目仅涉及设备安装调试，工程量较小，通过采取以上噪声防治措施后可最大限度减轻施工期噪声对周围环境的影响。 建设期噪声主要来自施工作业噪声和运输车辆噪声。本项目施工工程量较小，且仅在昼间进行施工，因此施工期对声环境影响较小。 - 1）固废治理措施 本项目施工期不涉及土建工程，施工期固废主要包括设备安装调试过程产生生活垃圾、包装材料。 生活垃圾：项目施工期间施工人员约10人，生活垃圾按0.5kg/人.d计，则生活垃圾产生量约5kg/d。装修期间产生的生活垃圾及时清理，集中收集后，由市政环卫部门统一清运。 包装材料：机械设备的包装材料产生量不大，约为0.02t/a，均由环卫部门统一清运。 施工期间施工人员生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；施工期间仅进行厂房内部隔断及设备安装工程。建筑垃圾、废包装材料全部外售，生活垃圾由环卫部门统一清运至指定地点处理。对环境影响较小。 综上，本项目施工期固体废弃物去向明确，不会造成二次污染，对周边环境影响较小。项目施工期对环境产生的“三废”及噪声影响，均为可逆的、短期的，项目建成后影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中切实落好对施工产生的扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，使用施工期的负面环境影响得到有效控制。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目主要进行砂石的机械物理加工，运营期产生的废气主要为装卸扬尘、石料和机砂加工粉尘、物料输送粉尘、装卸粉尘、堆场粉尘、厂区道路扬尘。 （1）装卸扬尘 产生情况：本项目原材料和成品装卸均采用车辆进行，原料堆场卸料、成品堆场装料均会产生粉尘。本项目产品经输送带送至成品堆场，成品碎石和机制砂湿度较大，成品堆场的成品装卸过程不易产生扬尘。本项目装卸扬尘主要为原料堆场卸料扬尘、成品堆场装料扬尘。 源强核算过程：参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）粒料加工厂逸散尘的排放因子中砂和砾石卸料（卡车）颗粒物产排系数为：0.01kg/t（卸料）、出料颗粒物产排系数为：0.00115kg/t（装料）。本项目预计卸石料和机砂103万t/a，预计卸料作业时间为2400h，则原料堆场卸料扬尘产生量约为4.3kg/h，10.3t/a。出料产品100万t/a，预计出料作业时间为2400h，则成品堆场出料扬尘产生量约为 0.48kg/h，1.15t/a。 污染物种类：颗粒物。 排放形式(有组织、无组织)：无组织。 治理措施：原料堆场、成品堆场，采取半封闭（三面围挡，顶部加盖）+雾炮机进行降尘。 排放情况:参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》-303砖瓦石材等建筑材料制造行业系数手册可知，喷雾降尘技术的平均去除率约为80%，项目年工作300天，每天原料卸料时间8h(年工作2400h)、产品装料时间8h(年工作2400h)则经过处理后原料堆场卸料扬尘排放量为:10.3x(1-80%)=2.06t/a，粉尘排放速率为:2.06/2400x1000=0.86kg/h，以无组织形式排放；成品堆场产品出料扬尘排放量为:1.15x(1-80%)=0.23t/a，粉尘排放速率为：0.23/2400x1000=0.1kg/h，以无组织形式排放。本项目装卸扬尘排放量为2.29t/a(0.95kg/h)。 （2）石料和机砂加工粉尘 产生情况：本项目给料、破碎、筛分等工序将产生粉尘。本项目生产采用湿法加工，在给料机、鄂式破碎机、圆锤破碎机、筛分机等设备上方安装喷雾装置，通过在生产的同时进行喷雾降尘；对给料机、鄂式破碎机、圆锤破碎机、筛分机进行封闭，产生的少量粉尘无组织排放。 源强核算过程：给料、破碎及筛分粉尘产生量参考《逸散性工业粉尘控制技术》中砂和砾石一级破碎和筛选、二级破碎和筛选、送料上堆的逸散尘排放因子，即一级破碎和筛选、二级破碎和筛选产生的粉尘均按0.05kg/t（破碎料）计；给料产生的粉尘按0.0006kg/t（进料）计。本项目原料总用量（石料和砂石具体用量根据市场情况而定，本环评按污染最大进行估算，全部原料都为石料约为103万t/a，则生产过程中给料、破碎（2次破碎）及筛分粉尘产生量约为：103万t/a×（0.05kg/t+0.05kg/t+0.0006kg/t）=103.6t/a。 污染物种类：颗粒物。 排放形式（有组织、无组织）：无组织。 治理措施：生产采用湿法作业，在给料、破碎、筛分工序采用喷雾降尘，并对鄂式破碎机、圆锤破碎机、筛分机进行封闭。 排放情况：参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工控制技术参数，本项目采用封闭+喷雾降尘措施逸散尘控制效率应不低于90%（本环评按照90%计）。项目年工作300天，每天工作8h（年工作2400h），则经过处理后砂石加工粉尘排放量为：103.6t/a×（1-90%）=10.36t/a，粉尘排放速率为：10.36÷2400h×1000=4.32kg/h。 （3）物料输送粉尘 产生情况：项目石料和机砂加工生产线上原料通过传输带进行传输，由于输送速度较慢（一般小于0.1m/s），且采取湿法作业，故不考虑外界风力的影响。但由于输送机头部和堆场之间存在落差（最大落差通常为 1~2m），在物料运输过程中仍会产生一定的粉尘。 源强核算过程：根据类比分析，输送过程中粉尘产生量按物料输送量的0.001kg/t计，项目石料和机砂原料为103万t/a，则物料输送粉尘产生量约1.03t/a。 污染物种类：颗粒物。 排放形式（有组织、无组织）：无组织。 治理措施：输送带采用挡板密闭，同时设置喷雾降尘装置。 排放情况：参考《逸散性工业粉尘控制技术》第十八章粒料加工控制技术参数，废气去除效率按90%计，因此本项目物料输送粉尘排放量为0.1t/a，0.043kg/h（按工作时间300d/a，8h/d计）。 - 堆场粉尘 产生情况：本项目原料堆放于原料堆场、成品堆放于成品堆场。根据相关研究资料分析，碎石在堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的石粉、碎石在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。本项目堆场扬尘考虑原料堆场、成品堆场产生的扬尘。 源强核算过程：本项目堆场起尘核算采用清华大学在霍州电厂现场实验的模式中的堆场起尘经验公式： Q=11.7 U2.45×S0.345×e-0.5w×e-0.55（W-0.07） 式中：Q—起尘浓度，mg/s； U—地面平均风速，m/s； S—表面积，m2（表面积：1/3×底×高，以堆置高度为5m估算）； w—空气相对湿度，%：取60%。 W—物料含水率，取6%。 经调查，评价区常年平均风速为1.7m/s，本项目原料堆场占地面1000m2，成品堆场占地面积1000m2。计算得到堆场粉尘起尘浓度为394.12mg/s，1.42kg/h，扬尘量为4.26t/a。 污染物种类：颗粒物。 排放形式（有组织、无组织）：无组织。 治理措施：原料堆场及成品堆场采用防尘网覆盖，同时设置雾炮机降尘装置。 排放情况：原料堆场及成品堆场采用防尘网覆盖，本环评要求产品堆场搭建料棚及围挡，产品等必须入棚，安装雾炮机降尘装置。产生的粉尘可减少80%，排放量为0.85t/a（0.097kg/h，按365d，24h计），无组织排放。 （5）厂区道路扬尘 产生情况：车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶过程中的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2； 本项目车辆在厂区行驶距离按50m计，一年发空车、重载各50000辆·次（年100万t成品÷20t/辆=50000辆·次/年），每天约170辆；空车约重10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘见下表。 表26 车辆行驶扬尘量 单位：kg/km·辆 路 况; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 0.6（kg/m2）. 空车; 0.204; 0.343; 0.466; 0.578; 0.683; 0.783. 重车; 0.520; 0.874; 1.184; 1.470; 1.737; 1.992. 合计; 0.724; 1.217; 1.650; 2.048; 2.420; 2.775. 根据本项目的情况，要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。本环评对厂内运输道路路况以0.1kg/m2计，则经计算，干燥路况下项目汽车动力扬尘产生为1.81t/a，0.75kg/h（8h，300d）。 污染物种类：颗粒物。 排放形式（有组织、无组织）：无组织。 治理措施：环评要求场地道路地面进行硬化，对厂区道路地面进行定时清扫洒水。项目运输过程应加强管理，装车严禁高于车顶部，且必须加盖篷布，从而有效降低运输扬尘对环境的影响。 排放情况：通过雾炮机洒水降尘的消减量为80%，则排放量为0.36t/a，0.15kg/h，该粉尘以无组织形式排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准。 本项目运营期粉尘产生及排放情况见下表。 表27 本项目运营期粉尘产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生量t/a; 处理效率%; 排放形式; 排放量t/a; 产生时间h/a. 装卸扬尘; 颗粒物; 11.45; 80; 无组织; 2.06; 2400. 石料和机砂加工粉尘; 103.62; 90; 无组织; 10.36; 2400. 物料输送粉尘; 1.03; 90; 无组织; 0.10; 2400. 堆场粉尘; 4.26; 80; 无组织; 0.85; 8760. 厂区道路粉尘; 1.81; 80; 无组织; 0.36; 2400. 合计; 13.74; /. 综上所述，本项目颗粒物无组织排放量为13.74t/a（5.74kg/h）。本项目颗粒物产排污节点、污染物种类及污染防治设施见下表。 28 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染治理设施. 污染治理设施工艺; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 依据来源. 装卸扬尘; 颗粒物; 无组织; 半密闭+雾炮机降尘; 80%; 是; 参考《第二次全国污染源普查工业污染源》中3039其他建筑材料制造行业中袋式除尘、喷雾除尘. 石料和砂石加工粉尘; 采用湿法作业，设备密闭+喷雾降尘; 90%; 是. 物料输送粉尘; 输送带挡板封闭+喷雾降尘装置; 90%; 是. 堆场粉尘; 防尘网覆盖，同时设置雾炮机降尘装置; 80%; 是. 厂区道路扬尘; 地面硬化+定期洒水喷淋抑尘; 80%; 是. （6）营运期废气产排情况 综上所述，本项目营运期废气产排情况汇总见下表： 表29 营运期废气产排情况汇总一览表 序号; 污染源; 产尘量（t/a）; 环保措施; 排放形式; 去除率; 排放量（t/a）. 1; 装卸扬尘; 11.45; 半密闭+雾炮机降尘; 无组织; 80%; 2.29. 2; 石料和机砂加工粉尘; 103.62; 采用湿法作业，设备密闭+喷雾降尘; 无组织; 90%; 10.36. 3; 物料输送粉尘; 1.03; 输送带挡板封闭+喷雾降尘装置; 无组织; 90%; 0.10. 4; 堆场粉尘; 4.26; 防尘网覆盖，同时设置雾炮机降尘装置; 无组织; 80%; 0.85. 5; 厂区道路粉尘; 1.81; 地面硬化+定期洒水喷淋抑尘; 无组织; 80%; 0.36. 合计; 122.17; /; /; /; 13.97. （7）非正常工况下污染物的排放情况 非正常排放指生产过程中开停产、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。根据本项目的情况，结合同类企业运营情况，确定项目非正常排放情况为污染治理设施发生故障、运转异常（如喷淋设施故障等），或维护不到位导致废气治理措施效率降低等非正常工况，情形如下： 本评价按最不利情况考虑，即废气治理设施故障（如喷淋装置破损、雾炮机损坏等），未及时维修，废气处理效率降低为0%的情况下污染物排放对周边环境的影响。由于生产过程中废气事故排放效果不显著，短时间内难以发现，非正常工况持续时间按1h计，发生频率按1~2次/年。项目非正常工况下废气排放源强核算结果见下表。 表30 废气非正常排放源强一览表 非正常排放原因; 污染物种类; 单次 持续时间 /min; 排放速率/ （kg/h）; 年最大发生频次; 应对措施. 废气治理设施故障，无处理效率; 颗粒物; 60; 50.9; 1~2次/年; 平时加强检查和维护，如发 现环保设施故障时，立即停机检查. 针对以上非正常排放情形，本评价建议建设单位在生产运营期间采取以下控制措施以避免或减少项目废气非正常排放。 ①规范生产操作，避免因员工操作不当导致工艺设备、环保设施故障引发废气事故排放。 ②定期对生产设施及废气处理设施进行检查维护，杜绝非正常工况发生，避免非正常排放出现后才采取维护措施。 综上，项目在采取上述非正常排放防范措施后，非正常排放发生频率较低，非正常排放下污染物排放量较少，非正常工况可及时得到处理，对周边大气环境影响较小。 （8）大气环境影响分析 本项目所在区域为不达标区，环境质量有待提高。本项目周边500m范围内主要为散户，项目正常运行状态下，建设单位采取评价要求措施治理后，污染物排放满足相关排放标准，不影响周边居民的正常生活。根据现场勘查，本项目生产区域位于项目南侧，远离居民点，对周边居民影响不大。 综上，本项目大气环境影响可以接受，不会对区域大气环境产生明显的不良影响，不会改变其现有环境质量功能和级别。 （9）防护距离 本项目产生的所有废气污染物在厂界外短期贡献浓度及附近区域环境质量均能达到相应评价标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），无需进行进一步预测，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 （10）监测要求 本项目主要生产碎石和机制砂，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目归入“二十五、非金属矿物制品业64砖瓦、石材等建筑材料制造303（其他建筑材料制造3039）”，属于简化管理类。综上，本次改建项目实行排污许可简化管理。 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)和《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018），本项目的监测计划建议如下：根据和本项目情况，对本项目废气的日常监测要求见下表： 表31 废气监测要求 监测项目; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 无组织粉尘; 厂界（上、下风向各设1个监测点）; 颗粒物; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 废水 （1）废水产排污环节核算 根据水量平衡分析，运营期厂区降尘用水经蒸发损耗，废水主要为洗砂废水、车辆冲洗废水和生活污水。 ①洗砂、筛分废水： 为保证全厂产品质量，需对本项目生产的机制砂（石）进行清洗，在洗砂（石）时需用水对机制砂（石）表面进行冲洗，机制砂（石）用水量约1m3/t产品。本项目机制砂（石）生产量100万t/a，其中60万t/a的碎石在振动筛分过程中进行了洗石，加工机制砂为40万t/a，故机制砂（石）加工用水量为1000000t/a，5333.3t/d。洗砂废水主要污染物是泥沙、石粉，悬浮物粒径较大，易于沉淀。项目洗砂废水经沉淀池沉淀后，再由水泵抽至洗砂工序循环使用。洗砂过程生产用水可循环使用，废水产生量约占90%，每天只需补充10%的新鲜用水，因此本项目生产所需补充的新鲜水约为533.4m3/d，160000m3/a。洗砂、筛分废水主要污染物是泥沙、石粉，悬浮物粒径较大，易于沉淀。项目洗砂废水经沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池后，再由水泵抽至洗砂工序循环使用。 ②生活废水：本项目劳动定员12人，年工作天数为300天，均在厂内住宿，项目地属于农村地区，根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），项目生活用水按120L/人·d计算，年工作日按300天，则用水量为1.44m3/d，432m3/a。 根据第二次全国污染源普查《生活污染源产排污系数手册》（试用版），本项目生活用水量低于150m3/d，因此参考排污系数手册，本项目污染因子产生浓度为：COD：260mg/L、BOD：117mg/L、氨氮：20.6mg/L、悬浮物：200mg/L，动植物油：20mg/L，产污系数为0.85，则生活污水产生量为1.224t/d，367.2t/a。 项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田和林地施肥，不外排。 项目具体水污染产生情况见下表： 32期生活污水产生情况一览表 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油; 废水量. 产生浓度（mg/L）; 260; 117; 200; 20.6; 20; 367.2m3/a，项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田和林地施肥，不外排。. 产生量（t/a）; 0.095; 0.043; 0.073; 0.008; 0.007. ③场地初期雨水 项目厂区内由于雨水的冲刷，使初期雨水中含有一定量的SS和石油类污染物。初期雨水每次量根据以下公式计算：初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟，本项目生产区汇水面积按6000m2计，该区内暴雨平均强度按29.2mm/h计，特大暴雨降雨通常历时按15min计算，SS浓度约为500～1500mg/L，按照每年10次暴雨估算，计算得到本项目初期雨水每次量为45m3，3285m3/a（平均5天下雨一次）。 ④场地冲洗用水和产品渗沥水 堆场产品堆放过程中会产生渗滤水，产生量较小且通过冲洗场地后与场地冲洗用水混在一起。本次环评将该部分水计入地面冲洗废水中。本项目厂区地面及道路需定期冲洗，约1周冲洗一次，冲洗面积约为2000m2，其冲洗水量按0.005m3/m2·d计算，则该部分用水量为10m3/次（357m3/a，1.2m3/d），排放系数按0.8计算，则废水排放量为8m3/次（285.6m3/a，0.95m3/d）。 场地冲洗用水、产品渗沥水和场地初期雨水治理措施：项目产生的场地冲洗用水、产品渗沥水、场地初期雨水，经排水沟流入厂区最低处收集池，经过水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，回用于生产，不外排。本项目厂区周边设置截排水沟，排水沟系统需覆盖生产区、原料堆场、沉淀处理系统、厂区地坪等区域。针对本项目的场地冲洗用水、产品渗沥水、初期雨水采用设置收集池（厂区最低处，容积50m3），厂区场地冲洗用水、产品渗沥水、初期雨水经排水沟流入厂区最低处收集池，经过水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，回用于生产，不外排，并在收集池前设置分流阀门，使初期雨水（降雨初期15分钟）全部流入收集池，不外排。雨季暴雨天气，设置篷布覆盖收集池，避免雨水过多溢出，造成地表水环境污染。 （2）废水处理可行性分析 ①生产废水处理工艺可行性分析 本项目生产废水主要为洗砂、筛分废水，处理后回用，为了便于废水的处理和回收利用，沉淀罐、沉淀池、压滤机、清水池等污水处理设施均布置于洗砂机附近，洗砂、筛分废水进入沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池处理后回用。 根据前文工程分析可知，洗砂、筛分废水主要污染物为SS，项目不涉及其他有机物料的使用，故废水中污染物单一，且SS本身容易沉淀处理。建设单位考虑废水中SS浓度较高，在沉淀罐中添加PAM，促进废水中SS絮凝沉淀。沉淀后的污泥和泥浆进入压滤机内压滤干化，其中压滤水仍有利用价值，返回至沉淀罐中循环使用，压滤的污泥滤饼则暂存泥饼堆场中，定期外运用作制砖等综合利用。经压滤机脱水后，污泥含水率低于5%。 沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池可行性分析：洗砂、筛分废水、场地冲洗用水、产品渗沥水、初期雨水沉淀工序为：洗砂废水→沉淀罐（1h）→沉淀池（2h）→清水池。由于洗砂、破碎工序对水质要求不高，水力停留时间按2h，上清液即可满足本项目回用水质要求，且采用PAM絮凝沉淀，还可加快沉淀速率。项目设置1个沉淀罐，容积为700m3＞667m3/h，沉淀池1个，容积为1400m3＞1334m3/2h，清水池1个，容积为400m3。本项目洗砂、筛分废水、场地冲洗用水、产品渗沥水和初期雨水经收集后再排入絮凝沉淀罐，在絮凝沉淀罐内与PAM等药剂反应沉淀，能确保洗砂、筛分废水、场地冲洗用水、产品渗沥水、初期雨水得到充分沉淀，上清液进入清水池回用于洗砂、破碎工序。目前，采用絮凝沉淀罐设备用于人工砂石废水处理较为成功，由于项目生产废水（洗砂、筛分废水、场地冲洗用水、产品渗沥水）和初期雨水主要污染物为细砂尘、泥尘，比重较大，易沉淀，使用压滤机设备可大大提高生产废水和初期雨水中的泥尘的沉淀去除效率且自动化程度也有明显提高，出水完全可以满足制砂加工的要求，项目废水可实现闭路循环，做到生产废水零排放。 综上分析，本项目废水处理从工艺上是可行的。 ②生活污水用于农灌可行性分析 本项目周边多为林地、农田，农户主要种植蔬菜、粮食等，产生的生活污水经化粪池处理后，用于周边农作物施肥，对周边环境影响较小。本项目产生的生活污水量为367.2m3/a，NH3-N浓度以30mg/L计，用于施肥的氨氮量12.96kg/a。根据农业部发布2016年春季主要农作物科学施肥技术指导意见可知，施肥建议氮肥（N）用量10-12公斤/亩，经计算得出，最大仅需要1.3亩土地就可完全消纳，项目周边农田远大于1.3亩。因此，生活污水可以完全消纳。 （3）废水不外排的保障可行性分析 综上分析可知，场地冲洗用水、产品渗沥水、初期雨水经排水沟流入厂区最低处收集池，经过水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，回用于生产，不外排；洗砂、筛分废水采用沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池处理后的污水回用至工艺中可行，其一是沉淀罐+沉淀池的处理规模为5600m3/d，废水量约为5333.3m3/d，有充足的容量富余；其二就算突发的水力负荷导致沉淀罐容纳不了5333.3m3/d时，或沉淀罐故障不能有效处理，可通过污水泵打入1400m3沉淀池中进行暂存和预处理，待设备检修完毕和水力负荷恢复正常后再进行生产。 本项目收集池主要收集和处理厂区内的初期雨水，雨水中SS浓度较低，因此对雨水处理效果好。参考《水污染控制工程》（高等教育出版社高廷耀版）中，单级沉沙池对于1.3~2.7t/m3的沉沙处理效率在70%以上，同时在池中添加PAM，促进废水中SS加速絮凝沉淀。洗砂、破碎工序对回用水要求不高，因此在沉淀罐故障情况下，经沉淀池处理的洗砂废水仍能满足回用要求，且仍在沉淀池处理范围内，能保障沉淀处理系统设备故障等突发状况下的废水不外排。 表33 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 型号; 废水类别; 污染物种 类; 污染防治设施; 排放去向; 排放方式; 排放口名称; 排放口类 型. 污染防治设施名称; 污染防治设施工艺; 是否为可行技术. 1; 生活污水; 化学需氧量、 五日生化需氧量、 氨氮、悬浮物、动植物油; 化粪池; 厌氧发酵; 是; 用于周边农田和林地施肥，不外排; 不外排; /; /. 2; 生产污水; SS; 沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池; 沉淀、压滤; 是; 回用于与生产; 不外排; /; /. 3; 场地冲洗用水、产品渗沥水和初期雨水; SS; 厂区最低处的收集池，由水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池; 沉淀、压滤; 是; 回用于与生产; 不外排; /; /. （4）监测计划 由于本项目营运期无废水外排，故不需拟定废水监测计划。 （5）对地表水环境影响 本项目生产废水经沉淀处理系统处理后，全部回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后，定期清掏作农肥使用，不外排。因此，本项目无外排废水，对地表水环境影响较小。 三、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目营运期的噪声主要来源场地内设备（颚式破碎机、圆锤破碎机、振动筛、洗砂机、压滤机等）噪声和运输车辆噪声。噪声级在 65~90dB（A）之间，均布置在远离在居民的厂区内，各类噪声源强见下表。 表34 主要噪声设备及采取措施后噪声情况：dB 确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，环评要求项目在生产过程中采取如下减缓措施： 序号; 声源设备; 声级 （dB）; 数量（台/辆）; 降噪措施及降噪效果; 措施后噪声级. 1; 给料机; 85; 2; 隔声、减震; 70. 2; 颚式破碎机; 95; 1; 密闭、隔声、减震; 80. 3; 圆锥破碎机; 95; 1; 密闭、隔声、减震; 80. 4; 振动筛分机; 80; 2; 密闭、隔声、减震; 70. 5; 叶轮洗砂机; 85; 2; 密闭、隔声、减震; 70. 6; 铲车; 85; 2; 减速、禁鸣，加强保养; 75. 7; 压滤机; 85; 2; 密闭、隔声、减震; 70. 8; 皮带输送机; 75; 14; 隔声、减震; 70. 9; 制砂机; 85; 1; 密闭、隔声、减震; 70. 10; 脱水筛; 80; 1; 隔声、减震; 70. 11; 水泵; 85; 2; 隔声、减震; 70. ①厂界设置钢材围挡，对鄂式破碎机、圆锤破碎机、筛分机进行封闭隔声； ②机械设备设置台基及减震垫等减震设施；皮带输送机等设备定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生； ③运营过程中加强设备保养、维修，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。 ④项目场区内道路全部硬化，减少路面坡度降低运输车辆噪声；加强对运输车辆的管理，加强车辆驾驶员的环保意识，尽可能减少鸣笛次数，物料运输时间段控制在6：00-12：00，14：00-22：00，确保物料运输不影响周围居民休息。 ⑤合理安排运输班次，选择合适的运输路线，在运输过程中应注意绕开居民集中区。 ⑥加强管理，设备做到定期维护和保养。同时加强生产管理，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产，夜间不生产，以减轻对周边敏感点的影响。 （2）预测结果及分析 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 多个设备同时作业的总等效连续声级： 式中：Leq（T）——总等效连续声级； ti——第 i 个设备在预测点的噪声作用时间（在 T 时间内）； LPi——第 i 个设备在预测点产生的 A 声级； T——计算等效声级的时间。 将表30项目各生产设备等效叠加后的源强输入上公式，得出车间内多台设备同时作业的总等效连续A声级约为昼间92.03dB（A）（夜间不生产）。 运营期噪声主要来自机械设备运转时候产生的噪声，多为点声源，最大源强为90dB（A）。总等效连续声级约为昼间92.03dB（A）。 导则推荐的预测模式进行影响预测： 式中：L1、L2——r1、r2 处的噪声值，dB（A）； r1、r2——距噪声源的距离，m； ②预测结果 项目生产设备均放置于生产区域内，厂房门窗密闭，综合隔声量可达25dB（A）以上，项目厂界噪声评价标准采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），项目周边200m范围内无声环境敏感目标。采用上述的预测模式计算得出项目厂界噪声强度分布情况，项目主要噪声源对厂界四周声环境的影响见下表。 表35 项目生产区厂界噪声排放预测表 单位 ：dB（A） 预测点; 昼间噪声源强; 与声源距离 （m）; 建筑隔声量 dB（A）; 昼间噪声贡献值; 昼间标准; 评价. 厂界东面; 89.03; 30; 25; 40.49; 60; 达标. 厂界南面; 91.51; 10; 25; 46.03; 60; 达标. 厂界西面; 90.15; 40; 25; 42.99; 60; 达标. 厂界北面; 92.47; 10; 25; 47.03; 60; 达标. 经预测结果可知，营运期生产区厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目周边50m范围内无声环境保护目标；本评价仅计算贡献值，无法叠加背景值开展达标分析，则当项目切实落实降噪措施确保厂界噪声达标排放的情况下，本项目运营过程中产生的设备噪声对周边环境影响极小并且不会造成明显不良影响。 ③监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ819-2017）和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表36 噪声监测要求 监测项目; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声监测; Leq; 东南西北厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 四、固体废物 （1）固体废物产生情况及去向 本项目固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 ①生活垃圾 本项目劳动定员共12人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，产生量为6kg/d，合计1.8t/a，生活垃圾由垃圾桶统一收集，定期送至乡村垃圾中转站处理。 ②一般工业固体废物 压滤机泥饼：项目生产废水、洗车清水废水经过压滤机处理后会产生一定量的泥饼，含水率约为60%。根据建设单位提供资料，项目原料含泥量约为5%，经过破碎和水洗筛分后，成品砂石料的含泥量可降至3%以下。则本项目压滤机压滤后泥饼产生量约为3090t/a（含水率60%，干泥量约为1236t/a）。产生的泥饼堆放到泥饼堆场，定期外售作为制砖、制作建筑材料的原料。 本环评要求在压滤机旁设置一处约30m2的一般固废暂存间用于暂存泥饼，堆高不超过2m，可至少储存约60m3一般工业固废，本项目要求压滤出的泥饼至少七天一清，本项目泥饼日产生量为10.3t/d，7天产生量约为72.1t，按照泥饼的密度1.8t/立方，60立方的一般固废暂存间可至少储存108吨泥饼，因此本项目设置的20m2的一般固废暂存间满足暂存要求。 （3）危险废物 ①废含油抹布 本项目机械设备的日常维护过程中会产生少量的废含油抹布，产生量约0.01t/a，废含油抹布属于危废，由危废间暂存后定期交由有资质单位处置。 ②废机油桶 本项目机械设备的日常维护过程中会使用少量的机油，因此则会产生约0.030t/a的废机油桶，废机油桶属于危废，由危废间暂存后定期交由有资质单位处置。 废含油抹布、废机油桶等属于危废，本环评要求建设单位设置一个5m2的危废暂存间，暂存厂内产生的危险废物，定期交由有资质单位处置。 本项目机械设备维修是委托设备商上门服务的，主要机修固废为维修过程中废含油抹布等，此过程产生的机修废物由设备商带走处置，不在厂内暂存。 （2）固体废物贮存和处置情况 本项目固体废物排放及治理情况见表。 表37 建设项目固体废物排放及治理一览表 污染物名称; 产生量t/a; 属性; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 处理方法. 生活垃圾; 1.8; 生活垃圾; /; 生活垃圾; /; 垃圾桶收集，运至乡村垃圾中转站. 压滤机产生的泥饼; 3090; 一般固废; /; 泥饼; /; 收集后暂存在一般固废暂存间，定期外售. 废含油抹布; 0.010; 危险废物; /; 含油抹布; HW49:900-041-49; 危废暂存间，暂存厂内产生的危险废物，定期交由有资质单位处置. 废机油桶; 0.030; 危险废物; /; 废机油桶; HW08:900-249-08. （3）环境管理要求 贮存仓库的设置要求 一般工业固废暂存间：本项目设置一个30m2的一般固废暂存间（三面围挡，顶部加盖），设置在厂区北侧，用于暂存厂内产生的压滤机产生的泥饼、沉淀池污泥和沉淀池沉渣。 一般工业固废暂存间的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。具体为： - 贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集； - 贮存区按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》(GB 15562.2-1995)的要求设置环保图形标志； - 指定专人进行日常管理。 管理要求： ①生活垃圾管理要求 垃圾桶应定期消毒、清洗，并委托专人对生活垃圾进行垃圾清运，生活垃圾做到日产日清，禁止随意丢弃和焚烧。 ②泥饼管理要求 泥饼均暂存于一般固废暂存间内。环评要求建设单位应按《中华人民共和国固体污染防治法》要求进行妥善处置，不得形成二次污染，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求：设置封闭式压滤间，仅泥饼转运时开放；设置一般工业固体废物贮存场所警示标识标牌；地面采用混凝土防渗；设置围堰和引流管道将渗滤液导流进入絮凝沉淀处理设施中处理；产生的废弃物分类存放于标识的容器内或存放区，不得在厂区内乱扔、乱堆；同时建立相关管理台账等。 危险废物暂存间：本项目设置一个5m2的危废暂存间，设置在厂区北侧，用于暂存厂内产生的废含油抹布和废机油桶。 对于项目产生的危险废物，其临时贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求设置该危险废物的临时贮存场所，要求为： 1、在厂区建设危废暂存间； 2、危废暂存间地面必须进行防渗处理，防渗措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2013年修订）6.3.1防渗要求，防渗要求：6.3.1 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； 3、暂存间应密闭，以防风、防雨、防晒，防渗，外围应设计建造径流疏导系统，以防止降雨形成的地面径流的进入； 4、危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志； 5、建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。 6、危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留5年； 7、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 在严格执行上述措施后，项目产生的固体废物都得到合理处置，不会对外环境产生明显影响。 采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、土壤、地下水影响分析 本项目位于达州市大竹县欧家镇三溪村，项目地周边不涉及地下水保护目标、无地下水取水水源，地下水不敏感。项目的生产污水经沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池处理后回用于生产，不外排；场地冲洗用水、产品渗沥水、初期雨水经排水沟流入厂区最低处收集池，经过水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，回用于生产，不外排。生活污水，产生量很小，经过化粪池处理后用于周边农田和林地施肥，不外排。项目固体废物的临时堆放场按有关标准进行建设，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，项目产生固废得到妥善处置，因此对土壤环境的影响很小，可避免对土壤造成污染。 综上所述，采取分区防护措施，各环节得到良好控制的情况下，本项目不会对土壤和地下水造成明显影响。 六、环境风险 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和本节物质危险性识别结果进行重大危险源识别，本项目涉及危险化学品主要为机油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中关于物质临界量计算Q值。 当存在多种危险物质时，按下列式子计算物质总量与其临界量比值Q。 Q>q5Q5⋅q6Q6⋅⋯⋅qnQn∞5 式中：q 1、q 2、….q n ——每种危险物质的最大存在总量，t； Q 1、Q 2、….Q n ——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表38 项目涉及的危险物质最大储存量及临界量 序号; 功能单元; 危险化学品; 最大储存量（t）; 临界量（t）; q/Q; 是否最大危险源. 1; 机油仓库; 机油; 0.500; 2500; 0.0002; 否. 总计（Σqn/Qn）; 0.0002. 根据上表结果计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0002＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，当Q小于1时，该项目环境风险潜势为I。因此，建设项目环境风险潜势为I。因此，本项目未构成重大风险源。 （2）环境风险分析及相关防范措施 本项目机油暂存在机油仓库，最大储存量为0.5t，储存量很小，且储存区域已做地面硬化处理，即使发生泄露，只需要用抹布吸附处理即可，对周边环境影响很小。虽然本项目不构成重大风险源，但是还存在引发火灾甚至爆炸事故的可能性，因此必须加强厂区风险管理，并制定严格的应急预案。相关防范措施如下： ① 生产作业人员应接受职业安全技术培训后方可上岗。 ② 加强车间内通风设备的日常检修，必须在通风设备正常运转的情况下进行生产，一旦通风设备故障，必须停车修复后方可恢复生产。 ③ 生产车间应有明显的禁止烟火安全标志。设备在停产检修时，如需要采用电焊等明火作业，应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。 ④ 定期检修线路，防止线路老化引起火花进而引发事故。 ⑤ 车间内应配备足够数量的灭火器，应有火灾报警装置。 ⑥ 定期对职工进行消防安全培训，确保每位职工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 （3）污水处理系统失效风险事故 本项目生产废水处理系统失效，导致废水外溢，对周边地表水的水质造成污染。因此要求建设单位做到以下几点： 为避免企业生产废水处理系统事故排放，本环评建议对生产废水处理回用系统进行科学设计，适当扩大污水处理设施的处理容量，确保其污水处理能力留有余量。 对压滤机采用双台安装，一开一备，各污水处理设备应备足配件，一旦设备发生故障及时更换维修。定期对清水池进行泥砂清理，保证足够的容积空间。 对清理出的泥沙应及时干化外运处置，以防止雨天的雨水、地表径流冲刷，造成泥沙的流失污染。 （4）事故应急预案 建设项目在厂区内部设置运营期事故应急小组，负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急对策书面化，并且周期性的进行模拟演习。事故应急小组下设有救援组、紧急措施组、消防救灾队，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。 （5）分析结论 表39 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 大竹县鑫泰建材厂固体废物加工项目. 建设地点; 四川省达州市大竹县欧家镇三溪村一组. 地理坐标; 107度4分9.786秒，30度30分59.674秒. 主要危险物质及分布; 机油仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 意外火灾则会造成二次环境污染。. 风险防范措施要求; 各项环境风险防控和应急措施要求；常见事故防范措施及应急处理。按照“环境风险分析及相关防范措施”执行；并做好危废间的防渗处理。. 项目相关信息及评价说明：大竹县鑫泰建材厂固体废物加工项目位于四川省达州市大竹县欧家镇三溪村，涉及风险物质为机油，风险评价等级为“简单分析”。. 综上所述，建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 七、环保投资估算 本项目环保总投资估算为86万元，占项目总投资1000万元的8.6%，针对该项目的污染特点，本报告提出了相应的治理措施，各项措施实施所需经费详见下表。 表40 工程环保投资一览表（单位：万元） 序号; 治理项目; 措施内容; 投资; 备注. 1; 噪声治理; 设备减振降噪、隔声; 3; 新建. 设全封闭厂房，厂房隔声; 5; 新建. 2; 废水治理; 生产废水; 700m3沉淀罐，1400m3沉淀池，400m3清水池，购置压滤机。项目废水处理工艺为沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池; 25; 新建. 场地冲洗用水、产品渗沥水、初期雨水; 经排水沟流入厂区最低处收集池（50m3），再由水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池; 5; 新建. 洗车平台废水; 洗车平台，5m3沉淀池; 3; 新建. 生活污水; 1个10m3化粪池; /; 利旧. 3; 固体废物; 设置垃圾桶; 0.5; 新建. 30m2一般固废暂存间，三面围挡，顶部加盖，周边设置导流沟; 2; 新建. 5m2危废暂存间; 2; 新建. 4; 废气治理; 原料堆场、成品堆场，采取半封闭（三面围挡，顶部加盖）+雾炮机进行降尘。; 5; 新建. 生产采用湿法作业，在给料、破碎、筛分工序采用喷雾降尘，并对鄂式破碎机、圆锤破碎机、筛分机进行封闭。; 10; 新建. 输送带采用挡板密闭，同时设置喷雾降尘装置。; 5; 新建. 场地道路地面硬化，定时清扫洒水; 5; 新建. 6; 其他; 生态修复：首先对地块进行平整，有利于植被恢复，平整后场地应覆盖一层20-30cm厚度的熟土，平整、覆土工作完成后，结合实际情况，对地块采取土地复垦措施，栽种树木200棵，林间撒播草籽，撒播密度50kg/公顷。; 10; 新建. 合计; /; /; 86; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 装卸扬尘 | 粉尘 | 半密闭+雾炮机降尘 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准 |
|  | 石料和机砂加工粉尘 | 粉尘 | 采用湿法作业，设备密闭+喷雾降尘 |  |
|  | 物料输送粉尘 | 粉尘 | 输送带挡板封闭+喷雾降尘装置 |  |
|  | 堆场粉尘 | 粉尘 | 防尘网覆盖，同时设置雾炮机降尘装置 |  |
|  | 厂区道路粉尘 | 粉尘 | 地面硬化+定期洒水喷淋抑尘 |  |
| 水环境 | 生活废水 | COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 | 经化粪池收集处理后，用于周边农田农田和林地施肥 | 不外排 |
|  | 场地冲洗用水、产品渗沥水、初期雨水 | SS | 经排水沟流入厂区最低处收集池，经过水泵抽至沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，回用于生产。 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 沉淀池+沉淀罐+压滤机+清水池，澄清，上清液用于补充水使用，生产过程水循环使用，废水闭路循环。 | 不外排 |
| 声环境 | 破碎机、筛分机等 | 等效 A 声级 | 合理设置厂房和设备的位置，采取隔声减震措施，生产厂房密闭 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：生活垃圾设置垃圾桶收集，运至乡村垃圾中转站； 一般工业固体废物：压滤机泥饼收集后可外售；设置一个30m2的一般固废暂存间，三面围挡，顶部加盖，周边设置导流沟； 危险废物：废含油抹布、废机油桶属于危险废物，由5m2危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产区地面进行水泥硬化，危废暂存间按有关标准进行建设，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家现行产业政策，选址符合当地规划，外环境对本项目无明显制约因素，项目采取的污染防治措施有效可行；产生的废水、废气、噪声能够达标排放，固体废物得到合理有效处置；项目符合清洁生产原则，重点污染物排放符合总量控制要求，环境风险可以接受。项目在有效落实本环评所提出的各项环保对策、措施的基础上，并充分考虑环评提出的建议后，可使项目对环境的影响降到最低程度，因此，从环境角度出发，本项目在四川省达州市大竹县欧家镇三溪村一组区域建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量(固体废物产生量)① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量(固体废物产生量)③ | 本项目排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量(新建项目不填)⑤ | 本项目建成后全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 13.74 | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0 | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 压滤机泥饼 | / | / | / | 3090 | / | / | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.8 | / | / | / |
| 危险废物 | 废含油抹布 | / | / | / | 0.01 | / | / | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1 | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①