建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：大竹东达顺建筑公司年产4万立方砂石加工项目

建设单位（盖章）：大竹东达顺建筑工程有限责任公司

编 制 日 期 ：            二〇二三年十一月

中华人民共和国生态环境部制

大竹东达顺建筑公司年产4万立方砂石加工项目

环境影响报告表   专家评审意见修改清单

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实原材料种类、数量，据此校核物料平衡；核实产品种类、规模；补充项目最大破碎制砂能力，据此核算用水量，校核水平衡图，从环保可行性的角度完善平面布局合理性分析；完善项目组成表，补充辅助工程内容，规范环保工程内容；结合产品方案，完善工艺流程图及工艺介绍。 | P26已核实原材料种类、数量，P31据此已校核物料平衡；P24已核实产品种类、规模；P29已补充项目最大破碎制砂能力，P29-P30已据此核算用水量，P31已校核水平衡图，P31-P32已从环保可行性的角度完善平面布局合理性分析；P24-P26已完善项目组成表，P25已补充辅助工程内容，P25-P26已规范环保工程内容；已结合产品方案，P34-P35完善工艺流程图及工艺介绍。 |
| 2 | 核实大气特征因子引用数据的针对性，核实噪声现状监测数据，校核噪声现状评价，完善大气污染物排放标准。 | P39-P40已核实大气特征因子引用数据的针对性，P40-P41已核实噪声现状监测数据，校核噪声现状评价，P43已完善大气污染物排放标准。 |
| 3 | - 校核原料堆场、装卸粉尘控制措施，完善原材料及产品堆场围挡覆盖、生产作业区封闭围挡、进出场口硬化及设置冲洗平台等扬尘控制。校核原材料给料、破碎、（整形）制砂、筛分等工序废气源强，完善原材料给料、破碎作业围挡及喷雾降尘措施，完善制砂、筛分湿法控制措施分析。结合生产周期废水产生量、处理工艺、收集设施规模，完善废水闭路循环分析，完善产品堆场渗沥水、冲洗废水及初期雨水收集处理措施，确保废水不外排。强化板框压滤泥饼“三防”措施，校核固体废物种类、数量及管控措施。校核环境监测计划内容。校核噪声源强，按照导则要求，规范噪声预测，完善噪声影响分析。 | P48-P50已校核原料堆场、装卸粉尘控制措施，P49已完善原材料及产品堆场围挡覆盖、生产作业区封闭围挡、进出场口硬化及设置冲洗平台等扬尘控制。P50-P51已校核原材料给料、破碎、（整形）制砂、筛分等工序废气源强，完善原材料给料、破碎作业围挡及喷雾降尘措施，P50已完善制砂、筛分湿法控制措施分析。已结合生产周期废水产生量、处理工艺、收集设施规模，P55、P58-P59已完善废水闭路循环分析，P55-P57已完善产品堆场渗沥水、冲洗废水及初期雨水收集处理措施，确保废水不外排。P64已强化板框压滤泥饼“三防”措施，P64-P65已校核固体废物种类、数量及管控措施。P54已校核环境监测计划内容。P59已校核噪声源强，已按照导则要求，规范噪声预测，P59-P63完善噪声影响分析。 |
| 4 | 校核环境保护监督检查清单，规范附图，完善附件，校核文本。 | P70-P72已校核环境保护监督检查清单，规范附图，完善附件，校核文本。 |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	23

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	39

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	70

六、结论	73

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系图

附图3  项目平面布置图、分区防渗图及环保设施分布图

附图4-1  项目噪声监测布点图

附图4-2  项目引用大气监测布点图

附图5  项目水系图

附图6  项目与饮用水保护区的位置关系

附图7  项目现场照片图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  项目立项备案文件

附件3  项目营业执照

附件4  项目土地租赁协议

附件5  项目用地证明

附件6  项目用地图

附件7  项目监测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大竹东达顺建筑公司年产4万立方砂石加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-511724-04-01-906028 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周迎东 | 联系方式 | 18384889222 |
| 建设地点 | 达州市大竹县高明镇双龙村13组 |  |  |
| 地理坐标 | （107度21分3.515秒，30度31分17.6015秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42中的含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 大竹县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备〔2309-511724-04-01-906028〕FGQB-0290号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资 （万元） | 56 |
| 环保投资占比（%） | 11.2% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地 （面积m2） | 1293m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
|  | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019 修改版），本项目属于“C4220非金属废料和碎屑加工处理”。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）（2021 修正本）》，本项目不属于该目录中鼓励类、限制类及淘汰类建设项目，属于允许类建设项目，符合相关产业政策。且本项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列。 同时，本项目已在大竹县发展和改革局予以备案，备案号：川投资备〔2309-511724-04-01-906028〕FGQB-0290号。 因此，本项目符合国家和地方现行产业政策。 2、规划符合性分析 本项目租用位于大竹县高明镇双龙村13组的用地，租赁协议详见附件 4。根据达州汇益欣信息技术服务有限公司出具的用地图和大竹县周家国土资源所出具了证明可知，项目属于工矿用地性质，符合土地利用规划。同时明确租用土地不占用基本农田，不在大竹县高明镇双龙村基本农田范围。 因此，本项目用地符合相关规划。 3、与污染防治相关法律法规符合性分析 本项目与污染防治相关法律法规符合性分析见下表。 表1-1 项目与其他相关规划、法律、法规符合性分析 法规政策、规划; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《四川省〈中华人 民共和国大气污染防治法〉 实施办 法》（2018 年修正）; 第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严 密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。; 项目原料堆场地面进行硬化，三面封闭，顶部设置防雨顶棚，仅留车辆进出通道，利用喷雾设施以及雾炮机进行抑尘。成品含水率较高，成品堆场地面硬化，采取“三防”措施。; 符合. 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）; 排放工业废水的企业应当采取有效措施,收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; - 项目生产废水经废水处理设施处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。; 符合. 《四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案》（川府发〔2019〕4号）; 调整产业结构，深化工业污染治理。强化“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。; 项目符合“三线一单”要求，本项目不属于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。; 符合. 工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。建设工业企业堆场数据库，并组织安装工业堆场视频监控设施，实现工业企业堆场扬尘动态管理。加强砂石厂扬尘管控。; 项目原料堆场地面进行硬化，三面封闭，顶部设置防雨顶棚，仅留车辆进出通道，利用喷雾设施以及雾炮机进行抑尘。成品含水率较高，成品堆场地面硬化，采取“三防”措施；项目筛分、破碎、制砂在生产车间内进行，并设置喷雾设施；厂区出入口设置车轮冲洗池，冲洗废水经沉淀后回用；厂区内运输道路硬化，及时清扫地面，定期洒水降尘；运输车使用篷布遮盖，收集清理堆场外道路洒落的物料。; 符合. 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气[2023]1号）; （八）严格工业噪声管理 11.树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。; - 项目选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施后，厂界值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。; 符合. 《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起实施）; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; - 本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，不在长江干支流一公里范围内，不属于化工、尾矿库项目。; 符合. 《大气污 染防治行 动计划》 （国发〔2013〕37 号）; （二）深化面源污染治理。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。; 项目原料堆场地面进行硬化，三面封闭，顶部设置防雨顶棚，仅留车辆进出通道，利用喷雾设施以及雾炮机进行抑尘。成品含水率较高，成品堆场地面硬化，采取“三防”措施。; 符合. 《四川省“十四五”土壤污染防治规划》; 2.加强建设用地风险管控 加强土地空间管控。落实“三线一单”分区管控要求，加强规划区和建设项目布局论证，根据土壤环境承载能力和区域特点，合理确定区域功能定位、空间布局。禁止在居民区、学校、医院、疗养院和养老院等单位周边新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目。结合新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等要求，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业，推进城市建成区环境风险高的大中型重点行业企业搬迁改造。; 本项目符合“三线一单”分区管控要求，本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，项目用地为工矿用地。项目不位于居民区、学校、医院、疗养院和养老院等敏感区，本项目采取分区防渗，不会对土壤造成严重污染。本项目符合产业政策。; 符合. 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》以及《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 表1-5 与相关符合性分析 规划或文件; 主要内容; 项目情况; 结论. 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 2禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于高明镇双龙村用地，用地性质为工矿用地，不涉及自然保护区及其河段范围。; 符合. 3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 项目位于高明镇双龙村用地，不涉及集中式饮用水源保护区，不属于网箱养殖、畜禽养殖和旅游等项目。; 符合. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021 修正本）》和备案证明可知，项目属于“允许类”，不属于落后产能，不属于两高项目。; 符合. 《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》; 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目不属于化工园区和化工项目。; 符合. 嘉陵江流域县级以上地方人民政府水行政主管部门应当会同交通运输等有关部门，落实河道采砂许可制度，依法划定禁止采砂区和禁止采砂期。在禁止采砂区和禁止采砂期禁止从事采砂活动。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。嘉陵江流域县级以上地方人民政府水行政主管部门应当加强河道采砂的现场监督管理，会同有关部门开展河道非法采砂联合执法工作。从事河道采砂的单位或者个人应当遵循河道采砂许可证规定的范围、作业方式等要求，不得在河道管理范围内设置砂石堆场、加工场，河道采砂作业结束后，按照规定对作业现场进行清理、平整，并负责限期恢复废弃作业场所的地貌和植被。; 本项目不涉及采砂。; 符合. 嘉陵江流域县级以上地方人民政府农业农村主管部门应当加强流域农业面源污染防治，加大科技投入，推广使用安全、高效、低毒和低残留农药以及生物可降解农用薄膜，指导农民科学、合理施用化肥和农药，推进沼渣、沼液、菌渣等有机废弃物的科学还田利用。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 本项目固废均可做到合理处置，不涉及向农用地排放。; 符合. 嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当建立水环境风险防范体系，制定突发生态环境事件应急预案，加强对流域船舶、运输车辆、输油管道、港口、矿山、化工厂、尾矿库等发生的突发生态环境事件的应急管理。水环境受到严重污染，发生或者可能发生危害人体健康和安全的紧急情况的，事故发生地县级以上地方人民政府应当立即启动应急预案，必要时可以责令有关企业事业单位和其他生产经营者采取限制生产、停产等临时性应急措施; 本项目不涉及废水外排，在严格落实环评要求的情况下，不会对区域水环境造成污染。; 符合. 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）（川长江办〔2022〕17号）; 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照本实施细则核心区和缓冲区的规定管控。; 项目位于高明镇双龙村用地，用地性质为工矿用地，不涉及自然保护区。; 符合. 第八条 禁止违反风景名胜区规划﹐在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于高明镇双龙村用地，用地性质为工矿用地，不涉及自然保护区。; 符合. 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 项目位于高明镇双龙村用地，用地性质工矿用地，不涉及集中式饮用水源保护区，项目不设置入河排污口。; 符合. 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除应遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事采石（砂）、对水体有污染的水产养殖等活动。; 项目位于高明镇双龙村用地，不涉及集中式饮用水源保护区，项目为非金属废料和碎屑加工处理，不属于水产养殖。; 符合. 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目为非金属废料和碎屑加工处理，不属于化工项目。; 符合. 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目为非金属废料和碎屑加工处理，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等。; 符合. 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目为非金属废料和碎屑加工处理，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目为非金属废料和碎屑加工处理，属于“允许类”项目，不属于淘汰类、限制类和禁止类项目。; 符合. 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 项目为非金属废料和碎屑加工处理，不属于过剩产能行业。; 符合. 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于高耗能、高排放和低水平项目。; 符合. 综上，本项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》以及《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）（川长江办〔2022〕17号）文件要求。 5、“三线一单”符合性分析 根据四川省生态环境厅办公室发布《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函[2021]469号），本次评价结合四川省“三线一单”符合性分析系统、《四川省达州市“三线一单”优化完善工作成果》（2021.5）及《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发[2021]17号），提出了“三线一单”符合性分析技术要求，本项目位于达州市大竹县高明镇双龙村13组，不在规划的工业园区内，应分析其环境管控单元及生态环境准入清单符合性分析。具体如下： 根据达州市人民政府于 2021 年 6 月 29 日发布的《达州市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（达市府发〔2021〕17 号），达州市层面确定优先保护、重点管控、一般管控单元的总体生态环境管控要求如下： 优先保护单元：优先保护单元中，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低。 重点管控单元：重点管控单元中，应针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险突出等问题，制定差别化的生态环境准入要求；对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求；对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。 一般管控单元：一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。 大竹县总体生态环境管控要求如下表： 表1-2 大竹县总体生态环境管控要求 行政区划; 大竹县总体生态环境管理要求; 符合性. 大竹县; 1．优化中心城区产业布局，严控城市主导风向的上风向引入大气污染物排放量大的企业； 2．加强污水处理等基础设施建设，推进东柳河、铜钵河、黄滩河、东河等水污染防治、水生态修复、水安全保障、湿地资源保护等流域综合治理； 3．完善城镇生活污水源头减量，严格管控农业面源污染，加强规模以上畜禽养殖污染治理，鼓励工业企业开展尾水回收利用； 4．加强矿山矿企的环境治理和生态修复，大力查处非法开采和破坏矿山地质环境行为。; 本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目。生产、生活无废水外排，不属于禁止、限制开发建设活动；满足参照的达州要素重点管控单元总体准入要求. ①项目所涉及的环境管控单元 经在四川省生态环境厅“三线一单”符合性分析平台（https://tftb.sczwfw.gov.cn:8085/hos-server/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000）查询，共涉及4个环境管控单元。查询情况见下图，涉及到的管控单元见图1-1。 表1-3 项目涉及的环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. ZH51172420003; 大竹县要素重点管控单元; 达州市; 大竹县; 环境管控单元; 环境综合管控单元要素重点管控单元. YS5117243210002; 大洪河大竹县岗架大桥控制单元; 达州市; 大竹县; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. YS5117242330003; 大竹县大气环境弱扩散重点管控区; 达州市; 大竹县; 大气环境管控分区; 大气环境弱扩散重点管控区. YS5117241410005; 大竹县土壤优先保护区; 达州市; 大竹县; 土壤污染风险管控分区; 农用地优先保护区. 本项目所在地 图1-4 本项目在达州市生态保护红线中的位置关系图 本项目所在地 图1-5 本项目在达州市环境管控单元中的位置关系图 图1-6 本项目在达州市环境综合管控单元中的位置关系图 - ②生态环境准入清单符合性分析 - 结合《长江经济带战略环境评价四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》（2021.5），本项目所在位置属于“要素重点管控单元”，本次评价从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等四个维度对空间符合性分析、生态环境准入清单进行符合性分析，具体如下表： |

表1-4   项目与生态环境分区管控准入符合性分析一览表

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
| ZH51172420003 大竹县要素重点管控单元 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 限制开发建设活动的要求 -水环境城镇污染、工业污染、农业污染重点管控区内，应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区；严格项目引入政策，严控新建造纸、屠宰、用排水量大的农副产品加工企业等以水污染为主的企业。 -大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。 -按照相关要求严控水泥新增产能。 -严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -现有工业企业不得新增污染物排放。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 不符合空间布局要求活动的退出要求 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 -现有工业企业限期有序退城入园。 不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。 2025年全面完成全域内“散乱污”企业整治工作。 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采乱挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治。对责任主体灭失的露天矿山，加强修复绿化、减尘抑尘。加强矸石山治理。关闭不合理开发的小矿山。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 允许开发建设活动的要求：在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。 除保护区外开展林下种养殖业。 | 项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，不属于禁止开发建设活动；不属于限制开发建设活动的要求、不属于不符合空间布局要求活动的退出要求，不属于其他空间布局约束要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 -在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值.-火电、水泥、钢铁等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 -砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代.污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 -大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。-到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。-到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 2025年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为98%；城镇建成区无黑臭水体。 2035年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城乡无黑臭水体。 -以州河、铜钵河、明月江、东柳河、双龙河、魏家河（洞耳河）、平滩河（观音河）、石桥河、任市河等农业面源污染较突出的流域为重点，深入推进化肥、农药零增长行动，推广测土配方施肥技术，开展化肥减量增效示范和果菜茶有机肥代替化肥试点，提升科学施肥水平。 --至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -大气污染防治重点区域执行大气污染物执行特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 | 项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，位于达标区域，不属于现有乡镇污水处理设施项目，不属于畜禽养殖。项目不属于砖瓦行业、火电、水泥等行业。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防止合作 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和总磷排放控制；从严控制新、改、扩建涉磷项目建设。落实涉磷堆场防渗、防风、防洪措施。 对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 | 项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，项目对厂区进行了分区防渗，提出了切合实际的环境风险防范措施，可有效防范环境风险事故。项目各项固废均得到合理处置，项目污水处理设施产生的污泥，经板框压滤机压滤后，泥饼用于大竹县周边砖厂制砖或运至工业弃渣场，严禁污泥进入耕地。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 -禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求 暂无 | 项目不涉及农业节水、城镇公共供水管网改造及农田灌溉；项目不涉及燃煤锅炉、秸秆燃烧以及其他燃料燃放。 | 符合 |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 执行达州市要素重点管控单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求 执行达州市要素重点管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出其它同要素重点总体准入要求 其他空间布局约束要求 | 项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，不涉及煤炭等资源开采；不属于水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂；项目具有合法的手续。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 新增源等量或倍量替代 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他污染物排放管控要求 | 项目符合达州市普适清单要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防 | 严格管控类农用地管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 安全利用类农用地管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 污染地块管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 园区环境风险防控要求 企业环境风险防控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求 | 项目符合达州市普适清单要求。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用效率要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 地下水开采要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 能源利用效率要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市要素重点总体准入要求 | 项目符合达州市普适清单要求。 | 符合 |
| YS5117243210002大洪河大竹县岗架大桥控制单元 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 项目符合达州市普适清单要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 项目符合达州市普适清单要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率 | / | / | / |
| YS5117242330003大竹县大气环境一般管控区 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 | 项目符合达州市普适清单要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率 | / | / | / |
| YS5117241410005大竹县土壤优先保护区 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 项目符合达州市普适清单要求。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率 | / | / | / |

| 其他符合性分析 | 6、选址合理性分析 （1）外环境关系及相容性分析 本项目建设地点位于达州市大竹县高明镇双龙村13组，项目所在区域供水系统、供电、通讯、道路等公用设施和服务系统均能满足本项目建设的配套需要，项目所在地的环境空气质量、声环境现状较好，外环境对项目无重大制约因素。根据现场实地踏勘，本项目北侧出入口与通村道路相连接。项目厂界东侧15m为废弃砖厂；东北侧160m为散户居民（3户，9人）；项目厂界西北侧145m为散户居民（2户，6人）；项目厂界西侧40m为散户居民（3户，9人）；项目厂界西南侧410m为双龙村居民（5户，15人）。 由上述分析可知，本项目周边不涉及风景名胜区、自然保护区等敏感区域，不存在需要特别防护的如食品、粮食储备库等对环境卫生有特别要求的企业，主要分布为当地少量的村民，不存在对项目形成明显制约的环境因素。 （2）项目对外环境的影响 本项目营运期产生的主要污染物为废水、废气、噪声及固体废物。 废水：职工生活污水经化粪池收集处理用作农肥，不外排；洗砂废水、场地冲洗废水和成品堆场滤液经洗砂废水处理系统处理后回用于洗砂，不外排。车辆轮胎冲洗废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。 废气：通过对原料堆存粉尘；物料装卸、投料粉尘；破碎粉尘和汽车运输扬尘等安装喷雾设施降尘。车辆运输粉尘通过对进出车辆冲洗轮胎，减少扬尘。在采取上述废气治理措施后对外环境影响小。 噪声：项目筛分机、制砂机、颚式破碎机四周设置彩钢板夹海绵进行围挡隔声处理，所有加工设备设置基础减震，安装橡胶垫，合理安排作业时间，加强巡查管理，加强厂界绿化等措施后，噪声对环境影响较小。 固废：生活垃圾暂存于生活垃圾桶，定期外运交由环卫清运处置；洗砂废水处理系统泥饼暂存泥饼暂存间，定期外运大竹县砖厂制砖或工业固废弃渣场。 综上所述，本项目选址合理，能与当地环境相容，无制约因子存在。同时，项目周边配套设施较为完善，交通便利；本项目营运期在严格执行本环评提出措施的情况下，对区域环境影响程度极小，与外环境基本相容，选址合理。 6、与水源保护区的位置关系 根据《达州市人民政府关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中饮用水水源保护区的批复》（达市府函[2020]124号），项目所在地最近的饮用水水源为大竹县天城镇李子沟斜起坪集中式饮用水水源地、大竹县八渡乡猫儿沟麦家河坝集中式饮用水源，项目与饮用水源保护区的关系见下表。 表1-5 项目与集中式生活饮用水保护区关系表 水源地名称; 取水点位置; 一级保护区; 二级保护区; 本项目与取水点位置关系; 是否涉及保护区. 水域范围; 陆域范围; 水域范围; 陆域范围. 大竹县天城镇李子沟斜起坪集中式饮用水水源地; E107°21′30.9″；N30°29′56.9″; 取水口下游100米至上游1150米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围。; 与一级保护区水域长度一致，水域边界两岸纵深50米，但不超过流域分水岭的陆域范围; 除一级保护区外，取水口坝址以上汇水范围内的全部水域范围。; 除一级保护区外，一二级保护区水域边界两岸纵深1000米，但不超过流域分水岭的陆域范围; 本项目距离饮用水保护区2.1km处; 否. 大竹县八渡乡猫儿沟麦家河坝集中式饮用水水源地; E107°25′18″；N30°34′17″; 坝址至取水口上游1000米，多年平均水位对应的高程线下的水域范围; 与一级保护区水域长度一致，水域边界两岸纵深50米但不超过流域分水岭的陆域范围; 除一级保护区外，取水口坝址以上汇水范围内的全部水域范围; 除一级保护区外，一二级保护区水域边界两岸纵深1000米，但不超过流域分水岭的陆域范围; 本项目距离饮用水保护区4.6km处; 否. 本项目距离大竹县天城镇李子沟斜起坪集中式饮用水水源地2.1km、大竹县八渡乡猫儿沟麦家河坝集中式饮用水水4.6km，不在其划定的一级、二级保护区范围内（详见附图）。因此，项目的运营不会对饮用水水源保护区造成影响。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目组成 （1）项目由来 为盘活市场经济，助力基础设施建设，大竹东达顺建筑工程有限责任公司租用达州市大竹县高明镇双龙村13组用地，占地面积1293m2，建设“大竹东达顺建筑公司年产4万立方砂石加工项目”。项目主要建设1条碎石来料加工生产线，项目原料主要为河道清理产生的鹅卵石、建筑废料和煤矸石，来源主要为高明镇及大竹其他乡镇河道清理的鹅卵石、建筑工地的建筑废料以及周边煤矿产生的煤矸石。项目购置给料机、颚式破碎机、整形制砂机、振动筛分机、洗砂机、脱水筛、尾砂回收机和污水处理系统等，年产砂石4万立方米。 （2）项目基本概况 项目名称：大竹东达顺建筑公司年产4万立方砂石加工项目 ； 建设单位：大竹东达顺建筑工程有限责任公司； 建设性质：新建； 建设地点：达州市大竹县高明镇双龙村13组； 投资总额：500万元； 劳动定员：项目营运期劳动定员8人；项目厂区内不设置食堂及住宿； 工作制度：年工作日300天，实行一班制，每班8小时，夜间不生产、不运输。 （3）项目建设规模及内容 建设内容：项目租用达州市大竹县高明镇双龙村13组用地，占地面积1293m2，建设生产车间、原料堆场、成品堆场以及相关附属设施。购置给料机1台、颚式破碎机1台、整形制砂机1台、振动筛分机1台、洗砂机1台、脱水筛1台、尾砂回收机1台、传送皮带7条等。建设1条碎石来料加工生产线，年产砂石4万立方米。 （4）产品方案、产能及执行标准 本项目不进行矿山开采，项目原料主要外购于高明镇及周边乡镇河道清理产生的鹅卵石、各施工场地建筑废料和煤矿煤矸石，采用汽车运输至原料堆场暂存后，再进行破碎、筛分、制砂和洗砂，得到项目所需的成品砂石。项目主要产品方案如下所示。 # 表2-1项目主要产品方案 产品名称; 规格型号（mm）; 年产量; 用途. 细砂; ≤5mm; 4万立方米（约4.5万吨）; 外售当地用作基建建材. 碎石; 5-20mm; 1万立方米（约1.5万吨）. 合计; 4万立方米（约6万吨）; /. 本项目砂石执行《建筑用砂》（GB/T14684-2022）标准，具体见下表。 - 表2-2建筑用砂技术要求 试验项目; 质量技术指标. 表观密度（g/cm3）; >2.50. 堆积密度（g/cm3）; >1.5. 云母含量（%）; <2. 含泥量（%）; <3. 有机物含量（%）; 远浅于标准色. SO3含量（%）; <1. 轻物质含量（%）; <1. -F均粒径（mm）; 0.29～0.43. 细度模数; 2.0～3.0. 碱活性; 不具有潜在危害性反应. 2、项目组成 （1）项目组成 项目组成及主要环境问题见下表。 表2-3 项目组成及主要环境问题 工程组成; 建设内容及规模; 主要环境问题. 施工期; 营运期. 主体工程; 生产车间; 占地面积450m2，地面硬化，钢架封闭结构，内置1条水洗砂石生产线，包括给料机1台、颚式破碎机1台、整形制砂机1台、振动筛1台、洗砂机1台、脱水筛1台、尾砂回收机和洗砂废水处理系统等，主要对碎石进行破碎、制砂、筛分、水洗工序。; 施工废水、生活污水、施工扬尘、汽车尾气、施工噪声、 生活垃圾、水土流失; 噪声、粉尘、固废. 储运工程; 道路; 厂区道路80m，宽3.5m。采用水泥硬化。; /. 原料堆场; 位于项目西南侧。占地面积约300m2。地面硬化，彩钢顶棚加三面围挡，仅留车辆进出口，用于原料的堆放。; 粉尘. 成品料仓; 位于项目东北侧，占地面积约400m2。地面硬化，彩钢顶棚，用于成品的堆放。; /. 辅助工程; 地磅; 进场大门处设置1个地磅。; /. 配电室; 位于厂房西侧，内设1台250KVA变压器; /. 公用工程; 给水; 用水取于附近山泉水。; /. 排水; 生产废水循环使用，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边农肥。; /. 供电; 引自当地供电电网。; /. 办公及生活设施; 办公室; 位于项目西南侧，占地面积40m2，用于日常办公。; 生活污水、生活垃圾. 环保工程; 废气; ①原料堆存、物料装卸、投料粉尘：原料堆场进行地面硬化，同时设置顶棚及高于料堆的三面围挡加顶棚，仅留车辆进出口；原料堆场上方安装喷雾设施降尘，同时利用雾炮机，定期喷水；成品堆场地面进行硬化，设置顶棚。运输车辆进出厂前对轮胎进行冲洗。原料装卸均在原料堆场内进行，装载机上料口应在封闭的空间内部进行。投料口三面进行围挡，设置喷水除尘装置。 ②破碎粉尘：将生产车间设置为封闭车间，地面进行硬化。车间四周安装喷雾抑尘装置除尘；破碎产尘点安装喷雾抑尘装置，破碎机入口设置软性挡帘，四周设置彩钢板夹海绵进行封闭围挡。 ③车辆运输粉尘厂区道路进行硬化，同时在进出厂门口处设置1个车辆轮胎冲洗平台，对进出场车辆轮胎进行冲洗。 ④车辆尾气：加强管理，场内空旷，通过大气扩散。; /. 废水; ①洗砂废水、成品堆场滤液、地面冲洗废水：洗砂废水直接由设备配备的管道流至低位集水池进行收集，项目洗砂废水经收集后进入一套处理能力为40m3/h的洗砂废水处理系统处理后回用于生产，不外排。 成品堆场地面硬化，装卸面处设置截排水沟导流；厂区地面进行硬化，四周设置截排水沟。成品堆场滤液以及厂区地面冲洗废水经收集后与洗砂废水一同进入洗砂废水处理系统处理后回用于生产，不外排。 ②车辆冲洗废水：项目在出入口设置车辆冲洗平台，车辆洗废水经冲洗平台四周设排水沟，废水经旁设置的1个2 m3沉淀池沉淀后回用，不外排。 ③厂内初期雨水：项目厂区四周均设置排雨水沟，厂区围挡外设置导流沟。根据地形，项目在厂区低洼处（项目南侧）设置1个有效容积15m3雨水收集沉淀池，用于收集处理初期雨水，经过沉淀处理后回用于生产，不外排。 ④职工生活污水：项目西南侧设置化粪池（容积3m3）进行收集后由附近村民清运用作周围农田施肥，不外排。; 沉渣. 噪声; 将生产车间进行封闭，通过厂房墙体进行隔声；筛分机、制砂机、颚式破碎机采用彩钢板夹海绵进行封闭围挡隔声处理。采取柔性连接、减震措施，加强设备的维修、保养和管理。合理安排生产时间等措施降噪。; /. 固废; ①生活垃圾：职工生活垃圾通过暂存于生活垃圾桶，定期外运交由环卫清运处置。 ②洗砂废水处理系统泥饼：泥饼定期外运至大竹县周边砖厂制砖或工业固废弃渣场。泥饼暂存间顶部设置挡雨设施，除泥饼装卸料口外，其余三面采用彩钢瓦板围挡，为防止雨水径流进入暂存间，在暂存间门口设置截排水沟，导流至低位集水池。; /. 地下水及土壤; 一般防渗区：一体化洗砂废水处理罐、低位集水池、清水池、雨水池、车辆轮胎冲洗废水沉淀池、泥饼暂存间、板框压滤机区域。污泥沉淀塔、沉淀池池壁以及地面采用C25，P6防渗等级混凝土结构处理，渗透系数不小1.0×10-7cm/s；; /. 3、主要原辅材料及能源消耗 项目不配置柴油发电机，当区域停电时，项目不运营。项目运营期主要原辅材料消耗一览表详见下表。 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 年耗量; 来源; 成分; 规格包装形式; 使用工序. 原辅 材料; 鹅卵石; 约3万吨; 外购高明镇及周边场镇; CaCO3、SiO2; 汽车装载运输; 原料加工. 建筑废料; 约2万吨. 煤矸石; 约1万吨. 聚合氯化铝（PAC）; 1 吨; 外购; 聚合氯化铝; 袋装，25kg; 废水处理. 聚丙烯酰胺（PAM）; 0.2 吨; 外购; 聚丙烯酰胺; 袋装，25kg; 废水处理. 润滑油; 0.2 吨; 外购; 复杂烷烃类; 桶装，15L; 设备润滑. 能源; 用水; 13704吨; 山泉水; H2O; /; 生产、生活. 电能; 33万kW·h; 市政电网; /; /; 生产设备、环保、设备用电. 备注：项目原料主要外购于高明镇及周边乡镇河道清理产生的鹅卵石、各施工场地建筑废料和煤矿煤矸石，采用汽车运输至原料堆场进一步进行破碎、筛分和洗砂利用。. 原辅材料性质： 聚合氯化铝（PAC）：别名聚铝、聚合铝、碱式氯化铝等，它是一种新型高效无机高分子絮凝剂。为无色、淡黄色、灰绿色或棕褐色晶粒或粉末。容易潮解、易溶于水，水解过程伴随着电化学、凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程。有效强的架桥吸附性能，净水效果远优于传统的低分子净水剂硫酸铝、三氯化铁、硫酸亚铁和明矾等。水溶液是介于三氯化铝和氢氧化铝直接的水解产物，带有胶体电荷，故对水中的悬浮物有极强的吸附性。 聚丙烯酰胺：聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物，分子量71.07，易溶于水，几乎不溶于苯，乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂，其水溶液几近透明的粘稠液体，属非危险品，无毒、无腐蚀性。大鼠经口LD50：3530mg/kg，大鼠吸入LC50：>30gm/m3/1H。 润滑油：润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。 4、营运期主要生产设备 项目运营期主要生产设备见下表。 表2-5 项目营运期主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 位置; 用途. 1; 装载机; /; 1台; 厂区内; 原料及成品装载. 2; 给料机; /; 1台; 砂石加工厂房; 给料. 3; 颚式破碎机; 69型; 1台; 砂石加工厂房; 破碎. 4; 整形制砂机; 1414型; 1台; 砂石加工厂房; 整形制砂. 5; 振动筛分机; /; 1台; 砂石加工厂房; 筛分. 6; 洗砂机; /; 1台; 砂石加工车间; 洗砂. 7; 脱水筛; 1台; 砂石加工车间; 脱水. 8; 尾砂回收机; /; 1台; 砂石加工车间; 回收尾砂. 9; 传送皮带; /; 7条; 砂石加工厂房; 物料输送. 10; 雾化喷淋设施; /; 多套; 砂石加工厂房、成品堆场; 喷淋降尘. 11; 雾炮机; /; 2台; 厂区; 喷雾降尘. 12; 车辆轮胎冲洗废水沉淀池; 2m3（钢筋砼结构）; 1个; 车辆冲洗平台旁; 车辆轮胎冲洗废水沉淀. 13; 1套处理能力为40 m3/h的洗砂废水处理系统; 低位集水池; 100m3（钢筋砼结构）; 1个; 砂石加工区西南侧; 各类废水收集、预沉淀. 废水提升泵; 30 t/h; 2台; 低位集水池内; 废水提升. 一体化洗砂废水处理罐; 40m3（碳钢结构）含混凝区、絮凝区和沉淀区; 1套; 筛分机旁; 废水处理. 板框压滤机; 6m×1.5m型; 1套; 一体化洗砂废水处理罐旁; 压滤泥砂. PAC溶解加药罐; 自带搅拌溶解装置，计量泵; 1套; 一体化洗砂废水处理罐旁; 絮凝沉淀. PAM溶解加药罐; 自带搅拌溶解装置，计量泵; 1套; 一体化洗砂废水处理罐旁; 絮凝沉淀. 清水池; 100m3（砖混结构）; 1个; 一体化洗砂废水处理罐旁; 处理后的清水暂存. 清水提升泵; 30 t/h; 2台; 清水池内; 清水回用提升. 14; 化粪池; 3m3; 1个; 厂区西南侧; 生活污水预处理. 15; 厂内初期雨水池; 15m3; 1个; 厂区南侧; 处理初期雨水. 5、项目公用工程介绍 （1）给排水 给水：项目用水包括生产用水、生活用水和控尘用水以及车辆冲洗用水；项目用水水源为周边山泉水。 排水：项目厂区严格实行雨污分流，项目厂区地面为一般水泥硬化。生活污水经过化粪池处理后用作农田农肥，不外排。洗砂废水、成品堆场滤液、地面冲洗废水经管道或截排水沟收集至一套处理能力为40m3/h的洗砂废水处理系统处理后回用于生产，不外排。车辆洗废水经冲洗平台四周设排水沟，废水经旁设置的1个2 m3沉淀池沉淀后回用，不外排。 （2）供配电 项目供电引自当地电网。 （3）供电 项目用电由区域市政电网提供，每年耗电量33万kWh。 （4）消防系统 根据“以防为主，防消结合”的消防工作方针，结合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求对本项目进行消防设计。 6、水平衡 （1）生活用水 本项目设置职工8人，均不在厂区食宿，根据《四川省用水定额》（2021版）以及《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中各项用水定额，生活用水量为60L/人·d计算，则用水量为0.48m3/d，144m3/a。产污系数取0.8，则排放量为0.38m3/d，115.2m3/a。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。 （2）生产用水 ①洗砂用水 项目原料经给料机送料进入颚式破碎机、制砂机和振动筛进行粗破、制砂和筛分，加水进行制砂、筛分后的细料进行洗砂和尾砂回收，以去除泥砂，提高砂石产品质量。根据业主提供的资料及产品说明书，洗砂机最大生产规模情况下用水量约1.0 m3（水）/t（产品）。项目最大破碎制砂能力为200t/d，故洗砂用水量（循环水及补充的新鲜水）为200m3/d（6万m3/a）。由于洗砂过程产品带走及泥渣脱水产生的泥饼带走的水量约占总用水量的20%，为40m3/d，12000m3/a，根据水平衡可知洗砂补充新鲜水用水量为39.76m3/d（11928m3/a）。项目洗砂废水全部进入一套处理能力为40m3/h的洗砂废水处理系统（能够满足高峰期时洗砂废水的处理）处理后回用于洗砂，不外排。 ②厂区地面冲洗用水 项目厂内地面定期冲洗过程将产生地面冲洗废水，扣除原料堆场、成品堆场、设备区域、构筑物区域等，面积共约400 m2，地面清洗频次约为3天/次。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）和《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），地面冲洗用水取3L/m2·次，则地面冲洗用水约0.6m3/次，平均0.4m3/d，120m3/a。地面冲洗废水部分蒸发损耗，产污系数以0.6计算，则地面冲洗废水产生量约为0.24m3/d，72m3/a。通过在厂内设置截排水沟，收集至一套处理能力为40m3/h的洗砂废水处理系统处理后回用于洗砂，不外排。 ③车辆轮胎冲洗用水 项目厂区出入口处设置有一个车辆冲洗平台，车辆进出厂区时仅对轮胎进行喷淋冲洗，避免带泥上路，减少扬尘产生。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），车辆冲洗用水按0.06m3/辆•次计，项目原料和成品砂年运输量约12万吨，约需运输6000辆次，每次均需清洗，则全年合计360m3/a，1.2 m3/d。考虑到废水蒸发，废水排放系数按0.9计，运输车辆清洗废水产生量为324 m3/a，1.08m3/d。车辆轮胎冲洗废水经冲洗平台旁1个2 m3沉淀池沉淀后回用，不外排。 ④厂内控尘用水 本项目营运期厂内控尘用水主要来自厂区各产尘节点（原料堆场装卸、厂区道路、投料、破碎环节等）设置的雾化喷淋装置及雾炮机控尘用水，具体控尘用水情况如下所示： - 表2-6 项目控尘用水情况表 序号; 产尘点; 喷水方式; 喷水计量; 规模或时间; 喷水量（m3/d）. 1; 原料堆场; 雾化喷淋头; 15L/h·个; 10个，8h; 1.2. 2; 投料、颚式破碎环节; 雾化喷淋头; 15L/h·个; 21个，8h; 2.52. 3; 厂区物料装载、厂区道路; 雾化喷淋头; 15L/h·个; 10个，8h; 1.2. 合计; 4.92. 由上表可见，项目厂内控尘用水总量为4.92 m3/d，此部分用水全部蒸发损耗。项目用水情况表如下所示： - 表2-7 项目用水情况表 项目; 用水定额; 规模; 用水量（m3/d）; 排放量（m3/d）. 生活用水; 60L/人·d; 8人; 0.48; 0.38. 洗砂用水; /; /; 39.76; 循环使用，不外排. 地面冲洗用水; 3L/m2·次; 3天/次，200m2; 0.4. 车辆冲洗用水; /; /; 0.12. 厂内控尘用水; ——; ——; 4.92; 全部蒸发损耗. 合计; ——; 45.68; 0.38. 项目水平衡如下： 图2-1 项目水平衡图 单位m3/d 7、项目物料平衡分析 本项目原料为高明镇及周边乡镇河道清理产生的鹅卵石、各施工场地建筑废料和煤矿煤矸石，产品为细砂、碎石。 表2-8 项目物料平衡一览表 投入; 产出. 原料; 投入量（t/a）; 产品; 产出量（t/a）. 鹅卵石; 64500.923; 细砂; 45000. 建筑废料; 碎石; 15000. 煤矸石; 粉尘; 2.123. 絮凝剂; 1.2; 泥饼; 4500. 合计; 64502.123; 合计; 64502.123. 8、厂区平面布置 1）总平面布局合理性分析 本项目出入口设置于项目东北侧，出入口紧邻厂外村道，方便成品的运输。项目生产车间位于中部，共设置1条生产线，从西侧至东侧按照工艺流程依次布置了给料机、颚式破碎机、整形制砂机、振动筛、洗砂机、脱水筛、尾砂回收机。该布局确保了最短的物料运输途径，形成各区域良好的协作关系，可最大限度提高项目的生产效率。项目办公区位于项目西南侧，远离加工区，以减少项目生产对办公区的影响。 运输路线：项目出入口与村道相连接。项目原料和成品运输主要通过该公路。根据现场勘探，运输路线沿线主要为农田、植被和农户，路线较短，通过对运输车辆采取出厂清洗轮胎和对运输材料进行密闭遮盖后，对沿线农户影响较小。 2）环保设施的布局合理性分析 ①污水处理设施 项目化粪池位于项目西南侧（有效容积3m3），项目车辆冲洗池位于项目东北侧（有效容积2m3），项目洗砂废水处理设施位于项目东南侧（处理能力40m3/h），远离项目生产车间，同时也在地势较低处。避免车间内原辅料的生产加工过程中对其产生的破坏，避免了事故性废水排放的情况。 ②原料堆场、成品料仓 本项目原辅材料采用铲车、汽车在场内转运，原材料由装载机运至项目原料堆场，物料经皮带输送至给料机，原料堆场距离生产车间较近，减少物料运距，方便生产。项目成品砂石料堆存至项目南侧内设置的成品堆场。项目原料堆场设置三面密闭彩钢棚，有效减少粉尘的产生。 ③初期雨水收集池 项目在厂区南侧设置1座初期雨水收集池，该初期雨水收集池为厂区地势最低处，该布局有利于全厂雨水汇集最低处后进行收集。 ④生产设施 本项目给料机、振动筛、制砂机、颚式破碎机等生产设备均置于生产车间内，生产车间内为封闭结构。项目生产设备尽可能靠近东侧，远离西侧居民，在厂界东侧厂界处栽植高大乔木，利用绿植吸附隔挡噪声。根据高差分析，西侧山体对西侧居民有一定的阻隔作用。 本项目平面布置总体布局基本合理，功能分区明确，生产工艺合理和物流顺畅，满足项目生产的环境要求，及环保、消防、安全、卫生等有关规范的要求。 综上，本项目总平面布置布局合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节分析 本项目位于达州市大竹县高明镇双龙村13组，本项目施工期主要包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等。项目施工期会产生扬尘、噪声、固体废弃物和废水等污染物，其排放量施工期和施工强度不同而有所改变。项目施工期工艺流程及产污如图2-2所示。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污图 2、施工期主要污染工序 废水：生活污水、施工废水。 废气：施工扬尘、汽车及施工机械尾气、装饰废气。 噪声：各类机械设备和物料运输的车辆噪声。 固废：建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 二、运营期工艺流程及产排污环节 1、运营期工艺流程 图2-3 项目运营期工艺流程图 工艺流程简述： 原料暂存：外购的原料（鹅卵石、建筑废料和煤矸石等）由载重汽车卸料暂存于原料堆场。该过程污染工序主要为粉尘、噪声。 给料：暂存于原料堆场的原材料利用装载机转运至振动给料机口上料。该过程污染工序主要为粉尘、噪声。 破碎：原料经给料机均匀送入颚式破碎机内进行一次破碎，颚式破碎机主要目的是将大粒径原料进行破碎。鄂式破碎机工作原理即是电动机驱动皮带和皮带轮，从而推动动鄂板向固定鄂板接近，与其同时原料被压碎，达到破碎的目的。该过程污染工序主要为粉尘、噪声。 制砂：破碎后的原料进入制砂工序，制砂过程中加水的同时将半成品原料破碎至较小粒径的砂石。该过程污染工序主要为噪声。 振动筛分：经破碎、制砂后的半成品原料进入振动筛进行振动筛分，筛分过程中加水，将粒径大于20mm半成品返回至颚式破碎进行再次破碎；粒径在20-5mm的作为碎石成品进入成品堆场；小于5mm的半成品进入下一步进行洗砂。该过程污染工序主要为噪声。 洗砂：制砂、筛分完成的砂石料由输送带送至洗砂机进行清洗，洗砂机为轮式洗砂机，轮式洗砂机主要依靠转动的叶轮对砂石料进行清洗，在叶轮的带动下，清洗槽中的砂石料发生翻滚，同时发生相互研磨的现象，通过翻滚、研磨的运动，砂石料表面的杂质被去除，完成洗砂工序。该工序污染物主要为噪声。 脱水：洗砂完成后的砂石料通过叶轮转入振动脱水筛，由振动脱水筛脱水后落入输送带，由输送到进入成品料仓。该工序污染物主要为噪声和洗砂废水。 尾砂回收：经螺旋制砂机分离出来的粒径小于0.15mm以下的砂石、泥沙混合物再进入尾砂回收机进一步回收尾砂，尾砂回收机由电机、渣浆泵、旋流器直线振动筛、清洗槽、返料箱等组成。渣浆泵将砂泥混合物输送至旋流器，离心分级浓缩的细砂经沉砂嘴提供给振动筛，经振动筛脱水后，细砂与水分离，少量细砂、泥等经返料箱再回到清洗槽，清洗槽液面过高时，经出料口排出。调节细度模数可通过改变泵转速、调节溢流水量、更换出砂嘴来实现，从而完成清洗、脱水和分级三种功能。该过程污染工序主要为噪声、泥饼等。 成品暂存：项目产品主要为20-5mm的碎石以及＜5mm的细砂，全部暂存于成品堆场，作为建筑原材料。成品堆场区域顶部设置挡雨板，另外一面地势较低，设置截排水沟连接至洗砂废水处理系统，成品堆存过程产生的滤液经装卸面低处的截排水沟引入洗砂废水处理系统处理后，回用于生产，不外排。由于成品含有大量水分，基本不产生粉尘。 洗砂废水处理系统工艺流程 项目设置一套处理能力为40m3/h的洗砂废水处理系统，用于收集处理项目产生的洗砂废水、厂区地面冲洗废水和成品堆场滤液，其主要由“1个100 m3低位集水池+提升泵+1个40 m3一体化洗砂废水处理罐（含絮凝反应区和沉淀区）+1个板框压滤机+1个100 m3清水池”组成，该处理系统具体组成情况如下表所示。 - 表2-9 项目洗砂废水处理系统组成一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 功能. 1; 低位集水池; 100m3（钢筋砼结构）; 1个; 各类废水收集、预沉淀. 2; 废水提升泵; 30 t/h; 2台; 废水提升. 3; 一体化洗砂废水处理罐; 40m3（碳钢结构）含混凝区、絮凝区和沉淀区; 1套; 废水处理. 4; 板框压滤机; 6m×1.5m型; 1套; 压滤泥砂. 5; PAC溶解加药罐; 自带搅拌溶解装置，计量泵; 1套; 絮凝沉淀. 6; PAM溶解加药罐; 自带搅拌溶解装置，计量泵; 1套; 絮凝沉淀. 7; 清水池; 100m3（砖混结构）; 1个; 处理后的清水暂存. 8; 清水提升泵; 30 t/h; 2台; 清水回用提升. 洗砂废水处理系统工作原理： 各类废水首先经管道或截排水沟收集至100 m3低位集水池进行预沉淀，再由提升泵提升至1个40m3一体化洗砂废水处理罐中，经过混凝区投加PAC（聚合氯化铝）进行混凝反应，再进入絮凝区投加PAM（聚丙烯酰胺）加快矾花成为高密度矾花，上清液排入100 m3清水池暂存，回用于各生产环节使用。沉淀区底部沉淀的泥砂经螺杆泵泵至板框压滤机压滤脱水，脱离的水排入清水池，板框压滤机脱离产生的泥饼卸料后暂存于下方泥饼暂存间，待干化后外运至大竹县砖厂制砖或运至工业弃渣场。生产过程产生的生产废水经洗砂废水处理系统处理后全部回用于生产，形成闭路循环，做到废水不外排，项目洗砂废水处理系统处理工艺如下所示： 滤液 图2-4 洗砂废水处理系统工艺流程图 2、运营期主要污染工序 根据项目工程分析，确定本项目在运营期产生的污染因素如下： - 表2-10 营运期项目主要产排污环节及产污类型 污染类型; 产污环节; 污染物类型; 主要污染因子或废物类别. 大气污染物; 原料堆场; 堆存粉尘; 颗粒物. 物料装卸、投料; 装卸、投料粉尘; 颗粒物. 破碎; 破碎粉尘; 颗粒物. 原料运输; 物料运输粉尘; 颗粒物. 运输; 汽车尾气; CO、NO2、THC等. 水污染物; 螺旋洗砂、尾砂回收; 洗砂废水; SS. 成品堆存过程; 成品堆场滤液; SS. 地面冲洗; 地面冲洗废水; SS. 汽车轮胎冲洗; 汽车轮胎冲洗废水; SS. 降雨初期; 厂内初期雨水; SS. 职工生活; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP. 噪声; 设备生产过程、车辆运输; 机械噪声和交通噪声; 噪声. 固体废物; 生活办公; 生活垃圾; 一般固废. 车辆冲洗废水沉淀池泥砂、洗砂废水泥浆; 压滤机泥饼; 一般固废. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目位于达州市大竹县高明镇双龙村13组，根据现场调查，项目所在区域场地为空地，原为废弃砖厂闲置用地，不存在原有污染情况，不存在环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状监测及评价 （1）基本污染物环境质量现状 本项目所在地环境空气功能区为二类，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。基本污染物引用达州市生态环境局公布的达州市2022年环境空气质量状况，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中评价基准年数据要求。 根据达州市2022年环境空气质量状况中的“四、达州市 5 个县级城市环境空气质量状况”，2022年SO2浓度大竹县最高，为7μg/m3，开江县最低，为4μg/m3；NO2浓度万源市最高，为24μg/m3，宣汉县和渠县并列最低，均为19μg/m3；CO浓度渠县最高，为1.4mg/m3，开江县最低，为0.9mg/m3；O3浓度大竹县和渠县并列最高，均为119μg/m3，宣汉县最低，为99μg/m3；PM2.5浓度开江县和大竹县并列最高，均为33μg/m3，万源市最低，为21μg/m3；PM10浓度大竹县最高，为52μg/m3，万源市最低，为38μg/m3。2022年，大竹县环境空气质量具体数据见表3-1。 表3-1 大竹县环境空气质量统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m3; 标准值ug/m3; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 达标. CO; 24h平均第95百分位数质量浓度; 1300; 4000; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数质量浓度; 119; 160; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 33; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 21; 35; 达标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，本项目位于达州市大竹县高明镇双龙村13组，因此，本项目所在区域为达标区。 （2）特征因子环境质量现状 本项目特征因子TSP引用位于本项目西南侧约3.5km“大竹来利旺沙厂年产4万立方砂石加工”于2022年10月19-22日的监测报告中TSP监测数据进行评价。引用监测的监测点位位于本项目周边5 千米范围内，引用监测时间为3年内，因此引用的监测数据符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的引用要求。引用监测的监测点位与本项目的位置关系见附图。 ①监测因子、监测点位及监测频率 引用项目监测因子、点位以及频率见下表： 表3-2 引用污染物监测点位设置 编号; 监测项目; 监测频次; 点位名称; 执行标准; 备注. 1#; TSP; 1次/天，监测3天; 大竹来利旺沙厂西侧100m处; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求; 引用. ②评价方法 采用占标率法评价环境空气质量现状，计算公式为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出第i个污染物的最大地面浓度（mg/m3）； Coi——第i个污染物的执行标准（mg/m3）。 ③评价结果 采用占标率法对特征污染物进行评价，监测及评价结果详见表3-3。 表3-3 环境空气质量现状监测评价结果 监测点位; 监测因子; 评价标准 （ug/m3）; 监测浓度范围（ug/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 1#; TSP; 0.3; 126-134; 45; 0; 达标. 由上表可知，引用项目特征污染物TSP现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域环境空气质量较好。 二、地表水环境质量现状监测及评价 本次地表水环境质量现状评价数据引用达州市生态环境局公布的2023 年9月达州市地表水水质月报（http://sthjj.dazhou.gov.cn/news-list-hjjc.html）。具体如下表： 表3-4 2023年9月达州市水质评价结果表 序号; 河流; 断面名称; 交界情况; 断面属性; 上年同期; 上月类别; 本月类别. 1; 大洪河; 岗架大桥; 市界 （达州市→广安市）; 国考; III; III; III. 注：1. 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22 号）。 2. 21 项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。 3. 超过III 类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。. 本项目最近地表水体为东河，属于大洪河上级支流，根据大洪河近期例行监测数据表明：项目区域地表水大洪河的岗架大桥监测断面的水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 三、声环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“3.声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”根据环评现场调查，本次环评委托检测单位对项目厂界外临近50m处声环境敏感点目标处声环境质量进行了监测。 （1）监测布点 为了解项目所在地噪声环境质量现状，委托达州恒福环境监测服务有限公司于2023年9月8日对周围敏感点进行噪声监测。 共设1个噪声监测点位，监测点位见表。 表3-5 噪声监测点位 编号; 监测点名称; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 1#; 项目厂界西侧40m散户处; 等效连续A声级（Leq(A)）; 监测1天，昼间1次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 2、监测结果及分析 噪声监测结果见下表。 表3-6 噪声监测结果统计及分析 单位：dB（A） - 编号; 监测结果; 标准值; 达标情况. - 9月8日. - 昼间; - 昼间; - 昼间. - 1#; - 58; - 60; - 达标. 由监测结果可知，本项目敏感点监测点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类的标准限值。 四、地下水、土壤环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目对废水收集系统、污泥堆场、车辆冲洗沉淀池等做一般防渗，不存在土壤、地下水环境污染途径。故不对地下水和土壤环境进行现状调查。 五、生态环境质量现状 本项目属于农村地区，周围主要为山坡及农地，主要农作物为红薯、土豆等；山上主要为林地，荒地，主要植物为松树、柏树和其他低矮树木、灌木丛、杂草等。生物多样性较低，土壤类型主要是棕壤土、水稻土。动物主要为燕子、麻雀、蛇、鼠等。区域内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境：厂界外500m范围内保护目标如下表所示： 表3-7 项目环境空气保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 500m范围内; 规模; 保护等级. 环境空气; 散户居民; 东北侧; 160m-180m; 3户，约9人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 散户居民; 西北侧; 145m-150m; 2户，约6人. 散户居民; 西侧; 40m-45m; 3户，约9人. 双龙村居民; 西南侧; 410m-440m; 5户，15人. 声环境：项目四周厂界外50米范围内声环境保护目标如下表所示。 表3-8 项目声环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离范围; 规模; 保护等级. 噪声; 散户居民; 西侧; 40m; 3户，约9人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 地表水环境：项目区域地表水体为东河，最近方位、距离为西侧1.1km。 表3-9 项目地表水环境保护目标 环境要素; 保护目标; 坐标/m; 保护内容; 环境功能. 经度; 纬度. 地表水; 东河（西侧1.1km）; 107.355233; 30.5207811; 地表水环境质量; Ⅲ类. 地下水环境：厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期废气执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51-2682-2020）中表1中的排放限值。 表3-10 项目施工期大气污染物排放标准值表 项目; 无组织排放监控浓度; 标准来源. TSP; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 其他工程阶段; 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51-2682-2020）中表1中的排放限值. 600ug/m3; 250ug/m3. 项目营运期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，见下表。 表3-11 大气污染物综合排放标准限值（摘录） 单位:mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、水污染物排放标准 项目无生产废水外排，项目生活污水经化粪池收集处理后，交由周边农户用作农肥，不外排。 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见下表。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期废水防治措施 施工期的废水主要来源为施工期产生的施工废水；施工人员产生的生活污水。 1、施工废水 施工废水包括运输车辆及机械设备冲洗水等。施工期设置临时沉淀池（4m3），施工废水经沉淀池收集处理后回用或施工期间洒水抑尘，禁止未经处理直接排放。 2、生活污水 施工区不设置食堂，施工高峰期施工人数10人。施工人员最大生活用水量为1.2m3/d，产污系数以0.85计算，最大排放量为1.02m3/d。施工生活污水依托周边已建化粪池处理后用作农肥，不外排。 - 施工期废气防治措施 项目施工期产生的废气主要为施工扬尘，运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气，项目装修、装饰过程中产生的废气。 1、施工扬尘 施工扬尘主要来源于材料装卸、土石方挖掘堆放、交通运输扬尘、水泥拌和等。 1）施工现场架设2.5m～3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。 2）根据《四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）》：建筑工地施工要严格落实“六个百分百”要求，包括：物料堆放覆盖、工地湿法作业及渣土车辆密闭运输等。 3）在施工场地对施工车辆实施限速行驶，同时施工现场对主要运输道路尽量采用硬化路面并进行洒水抑尘；在施工场地出口放置防尘垫，对运输车辆现场设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；未清洗的带泥车辆不得出场。 4）禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时回填。 5）风力大于四级易产生扬尘时，施工单位应暂时停止土方开挖，并采取有效措施，防止扬尘飞散； 2、运输车辆和施工机械运行过程中排放的尾气 施工阶段，频繁使用机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾的过程中会排放汽车尾气，主要污染物是THC、CO、NOX，其特点是产生量较小，属间歇式、分散式排放。加强施工设备维护、保养，各类施工设备保持良好的运行状态。 3、装修、装饰过程中的废气 油漆废气主要来自于办公区装修阶段，装修污染物主要为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于装修时间较长，一般可持续2-4个月，排放属无组织排放。加强室内通风，使用无苯环保型稀释剂、环保型油漆，减少污染物排放。 - 施工噪声防治措施 施工期噪声是由多种施工机械设备和运输车辆发出的，而且一般设备的运作都是间歇性的。因此，施工过程产生的噪声有间歇性和短暂性的特点。 防治措施主要为： A、选用低噪设备，定期对施工设备进行检修，维持设备良好的运行状态。高噪声设备尽可能布置在远离周围敏感点的位置，并采取有效的隔声减振措施。 B合理布置施工平面，将产生高噪声的作业点布置在施工场地中央，以有效利用施工场地的距离衰减作用，降低对周围环境的影响。 C科学管理，文明施工。装卸、搬运木材、模具、钢材等严禁抛掷，材料运输车辆进场要专人指挥，场内运输车辆实施限速、禁止鸣笛。 D、合理安排施工时间。高噪声施工禁止在夜间（22:00~06:00）施工。合理优化组织各施工工序，确保施工过程中噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)标准。 - 施工固废防治措施 施工期固体废物主要包括基础开挖产生的土石方、施工人员生活垃圾以及建筑垃圾。 项目土石方可以实现场内平衡，最终无挖方弃土外运；产生的生活垃圾集中收集后，定期外运至最近垃圾收集点，由环卫部门统一收集处理；项目在施工现场设置建筑废弃物临时堆场并进行防雨、防风处理。项目废钢材、废钢板、砂石、碎砖、废木料及钢筋和建材包装等建筑垃圾。将施工过程产生的废料进行分类，能回收利用的（如：废钢材、废钢板、钢筋、木材等），交废物收购站回收处理；不能回收利用的（如：砂石、碎砖、破碎的混凝土块等）用于厂区铺路。 - 生态防治措施 项目施工中，场地开挖、回填等施工作业活动将使土地被侵占，地表裸露，从而使项目周边局部生态结构发生一定变化，裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，进而降低土壤的肥力，影响局部水文条件和陆生生态系统的稳定性。施工过程中产生新的水土流失，可能导致附近水体的沉积物淤积和河水混浊。 项目施工期间的生态环境影响主要表现为水土流失，应采取以下措施予以防治： ①施工场地有条件采用硬化路面；对运送车辆用蓬布遮盖，以防物料洒落和防止起尘。 ②基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行，做好施工现场的防尘和水土保持措施，减轻施工活动对区域环境的影响程度，防止形成二次水土流失。 ③施工期间，对废弃土石临时堆放地下垫面在条件许可的情况下，应采用硬化地面、在废弃土石堆上部覆盖塑料薄膜等防风、防雨措施，避免水土流失。 ④禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时回填。 ⑤优化施工工序，缩短材料堆放及施工时间。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气污染物的治理及影响分析 （一）废气污染物排放源及治理措施 项目成品细砂、碎石制砂、筛分过程中经加水水洗，制砂、筛分、成品堆存过程不产生粉尘。营运期产生的废气主要包括：原料堆存粉尘；物料装卸以及投料粉尘；破碎粉尘；物料运输粉尘和汽车尾气。 1、原料堆存粉尘以及物料装卸、投料粉尘 本项目原料（鹅卵石、建筑废料、煤矸石等）堆放过程中，其表面附着的细小颗粒物由于风力作用，将产生一定量的扬尘。原料由载重汽车运输至原料堆场内卸料和装载机铲装投料环节均会产生粉尘（成品砂石均经过水洗，成品堆存过程不产生堆存粉尘）。 根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）中“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“颗粒物产生量核算”，项目装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下所示： P=ZCy+FCy=Nc×D×(ab)+2×Ef×S×10−3 式中：P—指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy—指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy—指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc—指年物料运载车次（单位：车）； D—指单车平均运载量（单位：吨/车）； a/b—指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，b—指物料含水率概化系数 Ef—指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米） S—指堆场占地面积（单位平方米），300m2（仅包含原料堆场，成品堆场经水洗，含水率高，不起尘） 根据“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中附录，公式中各参数取值如下： - 表4-1参数取值一览表 参数; Nc（车）; D（t/车）; a（千克/吨）; b; Ef; S（m2）. 取值; 3000; 20; 0.0006; 0.0001; 8.5848; 300. 根据上式计算，项目营运期原料堆存粉尘和物料装卸粉尘产生量为0.37t/a，0.051kg/h（堆存时间按24小时/天计算）。 治理措施： 本环评要求原料堆场进行地面硬化，原料堆场设置顶棚及高于料堆的三面围挡加顶棚，仅留车辆进出口；原料堆场上方安装喷雾设施降尘，同时利用雾炮机，定期喷水，保持堆放的原料表面湿润，保证喷雾装置不留死角，覆盖原料库内的全部原料堆场。运输车辆进出厂前对轮胎进行冲洗。 项目装卸均在原料堆场内进行，装载机上料口应在封闭的空间内部进行，并对投料口三面进行围挡，设置喷水除尘装置，减少装卸、投料粉尘。 成品经水洗后含水率较高，基本不产生粉尘。成品堆场地面进行硬化，成品堆场设置顶棚。运输车辆进出厂前对轮胎进行冲洗。 排放情况： 采取上述措施后，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）中“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中“颗粒物排放量核算”，固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： UC=P×(1−Cm)×(1−Tm) 式中：P——颗粒物产生量（单位：吨） Uc——颗粒物排放量（单位：吨） Cm——颗粒物控制措施控制效率（单位：%） Tm——堆场类型控制效率（单位：%） 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）中“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”中附录4、5，控制效率和控制效率取值如下： - 表4-2粉尘控制措施控制效率 序号; 控制措施; 控制效率. 1; 洒水; 74%. 2; 围挡; 60%. 3; 化学剂; 88%. 4; 编织覆盖; 86%. 5; 出入车辆冲洗; 78%. - 表4-3堆场类型控制效率 序号; 堆场类型; 控制措施. 1; 敞开式; 0%. 2; 密闭式; 99%. 3; 半敞开式; 60%. 本项目原料堆场设置于半封闭式的砂石加工厂房内，属于半敞开式堆场，堆场类型控制效率取60%；项目粉尘控制措施为围挡，因此粉尘控制措施取高值60%，因此原料堆存粉尘和物料装卸、投料粉尘排放量为0.06t/a，0.025kg/h。 2、破碎粉尘 本项目营运期原料需进行破碎、制砂、筛分加工过程中废气主要为破碎粉尘。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年 第24号）中“3039 其他建筑材料制造行业”中产污系数，岩石、矿石等原料破碎、筛分等工序颗粒物产生系数具体见下表所示。 表4-4 其他建筑材料制造行业产排污系数表 工段; 产品名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模等级; 污染物指标; 系数 单位; 产污系数; 末端治理技术; 治理效率. /; 砂石骨料; 岩石、矿石、建筑固体废弃物、尾矿等; 破碎、筛分; 所有规模; 颗粒物; 千克/吨-产品; 1.89; 袋式除尘; 99%. 湿式除尘; 90%. 其他; 80%. /; 0. 本项目年产砂石6万吨，则破碎粉尘产生量约为113.4t/a，产生速率为47.25kg/h（企业年作业300天，日工作8小时）。 治理措施： 将生产车间设置为封闭车间，地面进行硬化。车间四周安装喷雾抑尘装置除尘，使破碎工序均在生产车间内进行。破碎机产尘点安装喷雾抑尘装置，全过程喷雾降尘。破碎机入口设置软性挡帘，四周设置彩钢板夹海绵进行封闭围挡，可以起到阻挡粉尘和隔档噪声的目的。 排放情况： 根据《排污系数手册》，湿式除尘的处理效率为90%，其他除尘处理效率80%。项目净化系统处理效率按1-（1-90%）×（1-80%）=98.2%计，则本项目破碎粉尘无组织排放总量为2.041t/a，0.85kg/h。 3、车辆运输粉尘 项目厂区道路运输扬尘产生量计算公式如下： 式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt——运输途中起尘量，kg/a； V ——车辆行驶速度，km/h；空车20km/h，载重后10km/h； P ——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2；本次评价取值0.2kg/m2； M ——车辆载重，t/辆。空车自重10t，载重后总重30t； L ——运输距离，km，仅考虑厂内运输距离，约80m； Q ——运输量，t/a。 本项目汽车运输主要为原料输入和成品砂石的外运输出，项目原料输入和成品砂石输出量总量约12万吨。据现场勘查项目区域运输道路长约0.02km，考虑汽车往返，经计算，本项目交通运输扬尘的产生量约为0.11t/a，产生速率0.046 kg/h（企业年作业300天，日工作8小时）。 治理措施： 将厂区进出道路进行硬化，通过安排专人定期清扫路面，保持地面洁净，洒水抑尘。同时在进出厂门口处设置1个车辆轮胎冲洗平台，对进出场车辆轮胎进行冲洗。车辆输送过程禁止冒顶输送，加盖篷布，车辆在厂区减速慢行，减少运输扬尘产排量。 排放情况： 采取以上措施后，道路扬尘去除效率约80%，则道路扬尘排放量约为0.022 t/a，0.009kg/h（企业年作业300天，日工作8小时）。 4、车辆尾气 项目营运期将有一定量的车辆进出于场内，车辆排放尾气污染物主要有SO2、CO、NOX等。 治理措施：车辆尾气属于无组织排放方式，具有间歇性和流动性等特点，且场内空旷，通过大气扩散后，不会对周边环境造成明显的影响。 综上，通过采取以上措施后，废气可以得到大量削减。项目营运期废气产生治理及排放情况表如下： 表4-5 项目废气产生治理及排放情况 产污 工序; 污染 因子; 产生情况; 治理措施; 治理效率; 排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 原料堆存、装卸、投料粉尘; 颗粒物; 0.37; 0.051; 原料堆场进行地面硬化，设置顶棚及高于料堆的三面围挡加顶棚，仅留车辆进出口；原料堆场上方安装雾化喷淋设施喷雾降尘；成品堆场地面进行硬化，设置顶棚。原料装卸均在原料堆场内进行卸料、投料口设置喷水除尘装置。; 堆场类型控制效率60%，粉尘控制措施60%; 0.06; 0.025; 厂界无组织小于1.0. 破碎粉尘; 颗粒物; 113.4; 47.25; 设置为封闭车间，厂房安装喷雾抑尘装置；设备产尘点安装喷雾装置，设备四周加装彩钢瓦夹海绵挡板进行围挡。; 湿法+其他90%，80%; 2.041; 0.85; 厂界无组织小于1.0. 汽车运输扬尘; 颗粒物; 0.11; 0.046; 水泥硬化路面，进出场门口设置车辆轮胎冲洗平台，定期清扫路面，洒水抑尘，车辆遮盖，减速慢行; 80%; 0.022; 0.009; 厂界无组织小于1.0. 汽车尾气; CO、NOX; 少量; 少量; 采取选用尾气排放达到国家标准的装载机及运输车辆，并加强车辆的管理和维护等措施。; /; 少量; 少量; /. 备注：无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求，即：厂界无组织小于1.0 mg/m3。. （二）废气治理措施可行性分析 《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）适用于陶瓷工业、砖瓦工业排污单位排放的大气污染物和水污染物的排污许可管理；也适用于防水建筑材料工业、隔热和隔音材料工业以及建筑用石加工工业等排污单位排放的大气污染物和水污染物的排污许可管理。参照HJ 954-2018中“6.2.1 可行技术”可知，其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术如下： - 表4-6 其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术 排放口; 主要污染物; 主要污染物; 可行技术. 生产过程; 生产过程中破碎机、搅拌机、成型机、其他废气收集装置等对应排放口; 颗粒物; 湿法作业或采用袋式除尘等技术. 本项目通过对投料口设置抑尘装置、破碎工序设置喷雾抑尘装置；原料堆存粉尘通过设置雾化喷淋设施喷雾降尘，均属于上述可行性技术中“湿法作业”的范畴，因此项目采取的废气治理措施属于可行性技术。 （三）废气例行监测计划 项目建设单位可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的检（监）机构代其开展自行监测。根据《排污单位自行监测技术规范 总则》（HJ 819-2017）并参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018），项目营运期大气自行监测计划见下表所示： 表4-7 项目营运期大气自行监测方案一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 厂界下风向2~50m范围内2个监控点; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求. - 二、水污染物排放及治理措施 本项目营运期废水主要为洗砂废水；成品堆存滤液；厂区地面冲洗废水；汽车轮胎冲洗废水；厂内初期雨水；职工生活污水。 1、洗砂废水 根据业主提供的资料及产品说明书，洗砂机最大生产规模情况下用水量约1.0 m3（水）/t（产品）。项目最大破碎制砂能力为200t/d，故洗砂用水量（循环水及补充的新鲜水）为200m3/d（6万m3/a）。由于洗砂过程产品带走及泥渣脱水产生的泥饼带走的水量约占总用水量的20%，为40m3/d，12000m3/a，根据水平衡可知洗砂补充新鲜水用水量为39.76m3/d（11928m3/a）。洗砂废水主要污染物为SS。 2、成品堆场滤液 本项目所有产品经设备水洗以去除泥土等杂质，成品含有较多水分，经传送带输送至成品堆场堆存过程将会产生一定量的成品堆场滤液，产生量约为2 m3/d，主要污染物为SS。 - 3、地面冲洗废水 - 项目厂内地面定期冲洗过程将产生地面冲洗废水，扣除原料堆场、成品堆场、设备区域、构筑物区域等，面积共约400 m2，地面清洗频次约为3天/次。参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）和《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），地面冲洗用水取3L/m2·次，则地面冲洗用水约0.6m3/次，平均0.4m3/d，120m3/a。地面冲洗废水部分蒸发损耗，产污系数以0.6计算，则地面冲洗废水产生量约为0.24m3/d，72m3/a，主要污染物为SS。 治理措施：洗砂废水直接由设备配备的管道流至低位集水池进行收集，项目洗砂废水经收集后进入一套处理能力为40m3/h的洗砂废水处理系统处理后回用于生产，不外排。 成品堆场地面硬化，装卸面处设置截排水沟导流；厂区地面进行硬化，四周设置截排水沟。项目成品堆场滤液以及厂区地面冲洗废水经收集后与洗砂废水一同进入一套处理能力为40m3/h的洗砂废水处理系统处理后回用于生产，不外排。 各类废水首先经管道或截排水沟收集至100 m3低位集水池进行预沉淀，再由提升泵提升至1个40m3一体化洗砂废水处理罐中，经过混凝区投加PAC（聚合氯化铝）进行混凝反应，再进入絮凝区投加PAM（聚丙烯酰胺）加快矾花成为高密度矾花，上清液排入100 m3清水池暂存，回用于各生产环节使用。沉淀区底部沉淀的泥砂经螺杆泵泵至板框压滤机压滤脱水，脱离的水排入清水池，板框压滤机脱离产生的泥饼卸料后暂存于下方泥饼暂存间，外运至大竹县周边砖厂制砖或运至工业弃渣场。生产过程产生的生产废水经洗砂废水处理系统处理后全部回用于生产，形成闭路循环，做到废水不外排 4、车辆冲洗废水 根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），车辆冲洗用水按0.06m3/辆•次计，项目原料和成品砂年运输量约12万吨，约需运输6000辆次，每次均需清洗，则全年合计300 m3/a，1.2m3/d。考虑到废水蒸发，废水排放系数按0.9计，运输车辆清洗废水产生量为324 m3/a，1.08m3/d。 治理措施：项目在出入口设置车辆冲洗平台，车辆洗废水经冲洗平台四周设排水沟，废水经旁设置的1个2 m3沉淀池沉淀后回用，不外排。 5、厂内初期雨水 由于项目砂石加工区为半封闭结构，在下雨时，项目加工场地会产生初期雨水，初期雨水携带较多SS，需进行收集，如果直接外排会对地表水水质造成较大影响。项目实行“雨污分流”。初期雨水主要产生在砂石加工场地内，汇水面积约为0.05hm2。产生量按照暴雨强度和雨水流量计算公式计算，结果如下： 暴雨强度是描述暴雨雨量的重要指标，强度越大，雨越猛烈。同时暴雨强度也是决定雨水设计流量的重要参数之一。暴雨强度公式是暴雨强度q、降雨历时t与重现期P之间关系的数字表达式，是设计雨水管渠的依据。 雨水流量计算公式如下： Q=Ψ·q·F·t 式中： Ψ—径流系数；取0.4； q—设计暴雨强度（L/s·hm2）； F—汇水面积hm2（取0.1hm2）； t—降雨时间，一般取15min； 其中，暴雨强度是在各地自己雨量记录分析整理的基础上，按数理统计法推算而得出，据《达州市中心城区暴雨强度公式》，达州的暴雨强度公式如下 q=928.799×(1+0.818lgP)(t+5.788)0.565 式中： q—暴雨强度（L/s·h2） P—设计重现期，取3年 t—降雨历时（min）；取15min。 计算结果Q=11.2m3，根据《安徽农业科学》2011年20期发表的《雨水中污染物浓度分布规律研究》可知雨水中主要污染物是SS，其浓度在降雨初期时约245mg/L，根据本项目所处地理位置，确定降雨初期SS浓度为400mg/L。 治理措施：项目厂区四周均设置排雨水沟，厂区围挡外设置导流沟。根据地形，项目在厂区低洼处（项目南侧）设置1个有效容积15m3雨水收集沉淀池，用于收集处理初期雨水，经过沉淀处理后回用于生产，不外排。 6、职工生活污水 本项目设置职工8人，本项目职工生活污水产生量约为0.38m3/d，115.2m3/a，其污染物成分主要为：CODcr、BOD5、NH3-N和SS。 治理措施：项目通过化粪池（容积3m3）进行收集后由附近村民清运用作周围农田施肥，不外排。 （二）废水污染物可行性及达标性分析 1、生产废水可行性分析 ①废水处理工艺介绍： 各类废水首先经管道或截排水沟收集至100 m3低位集水池进行预沉淀，再由提升泵提升至1个40m3一体化洗砂废水处理罐中，经过混凝区投加PAC（聚合氯化铝）进行混凝反应，再进入絮凝区投加PAM（聚丙烯酰胺）加快矾花成为高密度矾花，上清液排入100 m3清水池暂存，回用于各生产环节使用。沉淀区底部沉淀的泥砂经螺杆泵泵至板框压滤机压滤脱水，脱离的水排入清水池，板框压滤机脱离产生的泥饼卸料后暂存于下方泥饼暂存间，外运至大竹县砖厂制砖或工业弃渣场。生产过程产生的生产废水经洗砂废水处理系统处理后全部回用于生产，形成闭路循环，做到废水不外排，项目洗砂废水处理系统处理工艺如下所示： 图4-1 洗砂废水处理系统工艺流程图 ②废水处理设施处理能力分析 项目废水处理设施总容积应大于每天废水产生量。由于项目废水中的主要污染物为微粉、杂质等，比重较大，按照上述处理工艺后，能够使其迅速沉淀。废水经处理后对泥沙的去除率可达到98%，则处理后的废水浓度约为100mg/L，该水质能够满足项目生产要求。为确保废水有足够的到沉淀时间，保证达到处理效果，建设单位应该及时对各废水处理设施底部的泥沙进行清理，保证沉淀池有足够的容积。如果出现废水中泥沙含量增加，处理效果降低，不能满足生产需要时，建设单位应适当减少生产量，减少废水产生量；或者增加絮凝剂的投加量，增加废水停留时间，保证废水达到回用要求等措施；或者停止生产，及时清理沉淀泥沙，清理后才恢复生产，杜绝废水因处理效果不佳不能回用而直接外排。 本项目生产废水通过设洗砂废水罐中全部收集处理后回用，各级沉淀池均采取了防渗漏措施，不会存在废水泄漏的事故排放。同时，项目的生产废水是随生产进行而产生的。只要废水沉淀池内的回用水及时回用生产，给后续产生的废水留有足够的容积，就不会造成废水事故排放的情况发生。 2、废水闭路循环可行性分析 A、车辆冲洗废水闭路循环可行性分析 项目车辆冲洗利用现有车辆冲洗平台进行，车辆冲洗平台周围设置排水沟，排水后沟能够较好使车辆冲洗废水进入冲洗沉淀池，防止冲洗废水四溢。由于洗砂用水对水质要求不高，车辆冲洗废水经冲洗沉淀池沉淀回用于生产中，不外排，可行，能够确保车辆冲洗废水闭路循环。 B、洗砂废水闭路循环可行性分析 项目营运生产时，每天先抽用清水池的水，保证清水池有足够的容量容纳每天处理后的废水，以确保项目废水不外排。项目废水的产生量小于每日生产用水的需求量，处理后的废水能够实现全部回用不外排。 为保证沉淀池有足够用的容积，应根据生产情况产生情况，及时对沉淀池泥沙进行清理，压滤干化处理后及时外运综合利用，不得随意堆放避免造成二次污染。 C、地面冲洗废水闭路循环可行性分析 项目厂区内冲洗地面周围设置导流沟，导流沟根据地势设置，能够确保地面冲洗废水收集至地面冲洗沉淀池。由于洗砂用水对水质要求不高，经沉淀后回用于生产，不外排，可行。 D、初期雨水闭路循环可行性分析 项目在厂区四周设置雨水边沟，同时在厂区地势最低处设置雨水收集池。排水沟能够收集厂区内道路、地坪、房屋等集雨区的初期雨水，确保厂区内的初期雨水均收集至雨水收集池，不溢流至厂区外，初期雨水经沉淀后回用于生产，能够实现闭路循环，初期雨水不外排，不会对厂区外地表水产生影响。 综上所述，通过建设单位采取的上述控制措施，项目生产废水经处理后全部回用至生产环节，生活污水用于周边农肥，对周围地表水环境影响较小，处理措施经济合理、技术可行。 三、噪声污染物治理及影响分析 （一）噪声污染物排放及治理措施 本项目营运期噪声主要为设备运行噪声和运输车辆噪声，产噪设备主要为：给料机、颚式破碎机、整形制砂机、振动筛、洗砂机、板框压滤机、输送机、运输车辆、装载机等，其噪声源强在60~90dB（A）之间。本项目主要噪声源强及治理情况见下表： - 表4-8 项目主要噪声源及降噪措施一览表 序号; 声源名称; 位置; 数量台; 源强dB（A）; 特性及持续时间; 治理措施; 治理后噪声值dB（A）. 1; 给料机; 砂石加工厂房; 1; 80~85; 连续，昼间; 选用低噪声设备，设备位置合理布局，尽量将高噪声设备布设在车间中部，设备底座安装减振装置，厂房墙体隔声、加强设备日常维护等; ≤70. 2; 颚式破碎机; 1; 90~95; ≤80. 3; 整形制砂机; 1; 80~85; ≤70. 4; 振动筛分机; 1; 80~85; ≤75. 5; 洗砂机; 1; 70~75; ≤60. 脱水筛; 1; 80~85; ≤60. 6; 尾砂回收机; 1; 70~75; ≤60. 7; 板框压滤机; 2; 75~80; ≤65. 8; 输送皮带; 7; 70~75; ≤60. 9; 运输车辆; 4; 85~90; 间断，昼间; 出入厂区车辆加强管理，控制车速、限制鸣笛，规范厂内行车秩序等; ≤75. 10; 装载机; 1; 85~90; ≤75. 治理措施： ①设备选型上选择结构性能好、摩擦阻力小、防震效果好的设备 ②将生产车间进行封闭，通过厂房墙体进行隔声。将主要生产设备尽量布置于东侧，远离西侧居民，最大程度利用距离衰减噪声。 ③筛分机、整形制砂机、破碎机四周采用彩钢板夹海绵进行封闭围挡隔声处理。 ④厂区内禁鸣喇叭，减少机动车频繁启运和怠速，规范进入项目内车辆的停车秩序等措施。 ⑤合理安排运输车次和运输时间，避免道路拥挤，在敏感路段设置限速和禁鸣路牌； ⑥加强对运输汽车驾驶员的管理，汽车临近沿途村镇路段时要减速行驶、禁止鸣高音喇叭，将运输时间控制在08:00~20:00时范围。 ⑦日常应加强设备的巡检和维护，确保各生产设备均处于良好的运转状态，防止设备异常运转造成的噪声污染，同时，定时加注润滑油，防止因机械摩擦产生噪音等。 ⑧在厂界西侧厂界处栽植高大乔木，利用绿植吸附隔挡噪声。根据高差分析，西侧山体对西侧居民有一定的阻隔作用。 - 噪声污染物影响分析 本次环评根据设备噪声强度，评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式—工业噪声预测计算模式进行预测。 ①室内声源等效为室外声源的计算 a、首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中： LDA001——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； LW——某个声源的倍频带声功率级，dB； r——某个声源靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2； α 为平均吸声系数； Q——指向性因子，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； b、计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：LDA001i（T）——靠近围护结构处N个室内声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； LDA001ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数； c、计算出室外靠近维护结构处的声压级 式中：LP2i（T）——靠近围护结构处N个室外声源产生的i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——维护结构 i 倍频带的隔声量，dB； d、将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 式中：S——透声面积，m2。 ②单个室外点声源在预测点产生的A声级的计算 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)；LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB(A)；Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； ③声源在预测点处噪声贡献值的计算 设第i个声源在预测点处产生的A声级为LAi，在Ｔ时间内该声源工作时间为ti，则预测点的总声级为： 式中：T为计算等效声级的时间，N为声级的个数。 ④参数的确定 a、声波几何发散引起的A声级衰减量(工业噪声源 )：Adiv＝20Lg(r/r0) b、空气吸收引起的衰减量Aatm 本工程噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次评价预测时忽略不计。 c、地面效应引起的衰减量Agr 本项目地面为水泥硬化地面，地面效应引起的衰减量很小，本次评价预测值忽略不计。 d、屏障引起的衰减Abar 噪声在向外传播过程中将受到建筑或其他物体的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。 e、其他多方面原因引起的衰减量Amisc。 ⑤噪声预测结果 厂界值预测： 根据噪声衰减公式对各设备声源在不同距离的衰减量进行计算得出工程噪声厂界贡献值。项目夜间不生产，本次仅对昼间厂界预测值作为评价量。噪声计算源强见下表。 表4-9 各噪声源叠加对厂界的噪声贡献值 单位：dB[A] 根据项目噪声预测结果可知，通过对基础减震隔声、加强管理以及距离衰减等措施后，本项目昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 项目; 预测位置; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 厂界噪声贡献叠加dB(A); 57.4; 54.8; 51.5; 49.2. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 60; 60; 60; 60. 评价结果; 昼间; 达标; 达标; 达标; 达标. 敏感点预测： 由于本项目50m范围内涉及1处敏感点，故对厂区敏感点处声环境质量进行监测，叠加背景值后，敏感点噪声预测情况如下： 表4-10 敏感点噪声预测结果 单位dB(A) 预测点位; 与厂界的距离; 时段; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准限值; 预测结果评价. 厂界西侧40m居民点处; 40m; 昼间; 58; 51.5; 58.9; 60; 达标. 经预测，敏感点处噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （三）噪声例行监测 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），本项目营运期厂界环境噪声监测计划见下表所示。 表4-11 环境监测机构定期计划建议 类别; 监测位置; 监测点数; 监测项目; 监测频率; 技术要求. 噪声; 厂界外1m; 4个; 厂界噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. - 固废污染物治理及影响分析 （一）固废污染物排放及治理措施 本项目不设置机修间，机械维修外委，项目营运期固体废物主要为包括：职工生活垃圾；洗砂废水处理系统压滤泥饼。 ①职工生活垃圾 本项目劳动定员8人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.2t/a。 治理措施：职工生活垃圾通过暂存于生活垃圾桶，定期外运交由环卫清运处置。 ②废水处理系统泥饼 项目洗砂废水悬浮物浓度一般高达35000 mg/L以上，每天进入洗砂废水处理系统处理的洗砂废水量为200 m3/d，经处理后回用于洗砂的废水悬浮物浓度约500 mg/L。则经板框压滤机悬浮物固体成分量为（35000-500）mg/L*200 m3/d*300 d*10-6=1800 t/a（含水率为0%）。板框压滤泥饼含水率为60%，则泥饼年产生量为4500t/a。 治理措施：洗砂废水处理系统板框压滤机处理将产生泥饼，定期外运至大竹县周边砖厂制砖或工业弃渣场。泥饼暂存间顶部设置挡雨设施，除泥饼装卸料口外，其余三面采用彩钢瓦板围挡，为防止雨水径流进入暂存间，在暂存间门口设置截排水沟，导流至低位集水池。压滤后的泥饼及时外运处置，防止其干裂起尘。 本项目固体废物产生及处置情况见下表所示。 - 表4-12 固体废物产生量与处置情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量（t/a）; 固废治理措施. 1; 职工生活垃圾; 0.45; 暂存于厂内生活垃圾桶，定期外运交由环卫清运处置. 2; 洗砂废水处理系统泥饼; 4500; 暂存泥饼暂存间，定期外运至开梁高速指定弃渣场堆存. （二）治理措施可行性分析 ①生活垃圾处理可行性 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。本项目生活垃圾收集、贮存、运输、处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则。采取上述措施后，本工程生活垃圾可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 ②一般工业固废处置措施 一般工业固废包括洗砂废水处理系统泥饼。泥沙经压滤机挤压后，暂存泥饼暂存间，外运定期外运大竹县砖厂制砖或工业弃渣场。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB15899-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，固废临时贮存场应满足如下要求： A、地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 B、要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 C、按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 ③固废管控措施： A、制定洗砂废水处理系统产生泥饼的处理、处置方案，建立登记制度，明确外运时间及去向，严禁随意倾倒。 B、将垃圾在源头分成三类，可直接回收的垃圾、不可直接回收的垃圾和特殊垃圾，分别装入三种不同颜色的垃圾桶回收。 C、在固体废物的收集、运输过程中应做到集装化、封闭化，采用密闭式的垃圾收集储存设备，运输采用专用封闭式垃圾运输车进行清运，清运频次要根据不同季节进行调整防止生活垃圾发酵产生恶臭和渗漏液污染。 五、地下水、土壤污染防治措施及影响分析 1、污染途径 项目运营期对地下水污染途径主要为废水处理等设施破损或泄漏造成生产废水进入地下水造成环境污染现象。 2、防治措施 ①源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；对工艺、设备采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ②分区防治措施 根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为一般防渗区、简单防渗区，并采取对应的措施，详见下表： - 表4-15 项目分区防渗一览表 序号; 防渗分区; 具体范围; 防渗措施. 1; 一般防渗区; 一体化洗砂废水处理罐、低位集水池、清水池、雨水池、车辆轮胎冲洗废水沉淀池、泥饼暂存间、板框压滤机区域; 污泥沉淀塔、沉淀池池壁以及地面采用C25，P6防渗等级混凝土结构处理，渗透系数不小1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。. 2; 简单防渗区; 除上述区域外其他区域; 一般地面硬化. 七、环境风险分析 1、风险源分布及可能产生的事故 本项目运营过程中不涉及环境风险物质。项目环境风险识别见表4-16所示。 表4-16 建设项目环境风险识别表 危险单元; 生产系统; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 废水沉淀塔、沉淀池、清水池; 废水处理设施; 废水; 泄漏、溢流、破损等; 地表水流散、垂直入渗; 周边地下水、土壤等. 喷雾除尘装置; 废气处理设施; 废气; 发生故障; 大气环境; 大气. 废水：主要为废水沉淀塔、沉淀池、清水池等垮塌泄漏、破损泄漏、外溢泄漏等导致废水事故性排放。 废气：各类喷雾降尘设施发生故障，导致粉尘出现超标排放，污染大气环境 2、风险防范措施 废水收集装置：项目生产废水收集池池体、池底采用砖混修建，并做好一般防渗；收集池和废水沉淀塔均采取防雨淋措施，避免暴雨季节雨水冲刷。沉淀泥沙清掏作业尽量安排专人进行指导，避免误操作损坏池体，发生事故排放。 根据项目设计资料，洗砂废水沉淀池，总容积约240m3 （集水池、处理罐、清水池），初期雨水收集池15m3。即使偶然发生事故外排，也可将废水及时引入其余沉淀池、初期雨水收集池；加强废水处理设施的检查与维护，减少事故性排放。 除尘装置： ①严把各类喷淋设施施工质量，制定并严格执行喷雾降尘操作规程，安排专人负责喷雾降尘装置的巡检、管理维护，做好运行记录；定期巡查喷雾除尘关键设施，如喷雾头、喷雾水泵和水管等，确保其正常运行，减少非正常排放； ②喷雾除尘设施一旦发生故障或异常，应立即组织专业技术人员对其检修，确保粉尘不影响厂内外环境。 建设单位制定完善事故应急预案，发生泄漏事故时，应及时处置，使事故灾害损失降低到最小。 3、结论 建设单位能够认真执行本报告中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能够保证环境风险管理措施有效、可靠，降低本项目的环境风险，使本项目的环境风险达到可接受的水平。 八、环保投资 - 项目总投资500万元，其中环保投资56万元，占总投资的11.2%，项目环保投资一览表详见表4-17。 - 表4-17 项目环保投资一览表（万元） 项目; 污染物; 环保治理措施; 投资. 施工期; 废气; 施工场地采用湿式作业，对施工场地及施工道路定期洒水；运输车辆封闭运输，不得超高超载。; 0.5. 废水; 临时排水沟、沉淀池（1个，容积不低于4m3）。; 0.3. 噪声; 优选低噪声设备、合理布局。; 0.3. 固废; 能回收利用的，交废物收购站回收处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运。; 0.4. 运营期; 废气; 原料堆存、装卸、投料粉尘; 原料堆场进行地面硬化，设置顶棚及高于料堆的三面围挡加顶棚，仅留车辆进出口；原料堆场上方安装雾化喷淋设施喷雾降尘；成品堆场地面进行硬化，设置顶棚。原料装卸均在原料堆场内进行卸料、投料口设置喷水除尘装置。; 5.0. 破碎粉尘; 设置为封闭车间，厂房安装喷雾抑尘装置；破碎机产尘点安装喷雾装置，破碎机四周加装彩钢瓦夹海绵挡板进行围挡。; 8.5. 汽车运输扬尘; 厂区路面全部进行硬化处理，安排专人清扫厂区路面，保持路面清洁；进出厂前门口设置车辆轮胎冲洗平池，对物料运输车辆轮胎进行冲洗。; 1.0. 车辆尾气; 采取选用尾气排放达到国家标准的装载机及运输车辆，并加强车辆的管理和维护等措施。; /. 废水; 职工生活污水; 通过化粪池（容积3m3）进行收集后由附近村民清运用作周围农田施肥，不外排。; 0.5. 洗砂废水、厂区地面冲洗废水和成品堆场滤液; 经管网或截排水沟导入1套处理能力为40m3/h的洗砂废水处理系统（由“1个100 m3低位集水池+提升泵+1个40m3一体化洗砂废水处理罐+1个板框压滤机+1个100 m3清水池”组成）处理后回用于生产; 25.0. 车辆轮胎冲洗废水; 设置1个洗车平台，平台旁设置1个2m3沉淀池沉淀后回用，不外排; 1.5. 厂内初期雨水; 厂区内四周设置雨水边沟，项目在厂区低洼处（项目南侧）设置1个有效容积15m3雨水收集沉淀池，用于收集处理初期雨水，经过沉淀处理后回用于生产，不外排。; 2.0. 固废; 职工生活垃圾; 暂存于生活垃圾桶，定期外运交由环卫清运处置; 0.5. 洗砂废水处理系统泥饼; 暂存泥饼暂存间，定期外运至大竹县砖厂制砖或工业弃渣场; 2.0. 噪声; 设备噪声; 将生产车间进行封闭，通过厂房墙体进行隔声，振动筛、制砂机、破碎机采用彩钢瓦夹海绵进行围挡，加强厂界四周绿化，合理布局，选用低噪声设备，加强设备维护管理; 3.0. 运输车辆噪声; 出入厂区车辆加强管理，控制车速、限制鸣笛，规范厂内行车秩序等; 0.5. 地下水及土壤污染防治; 一般防渗区：一体化洗砂废水处理罐、低位集水池、清水池、雨水池、车辆轮胎冲洗废水沉淀池、泥饼暂存间、板框压滤机区域 简单防渗区：除重点、一般防渗区以外的其他区域; 3.0. 环境风险; 严格落实本评价报告提出的各项风险防范措施，编制环境风险应急预案; 1.5. 环境管理; 加强厂区环境管理，杜绝“跑冒漏滴”现象；设置环保标识标牌，制定环保管理制度，落实各项污染防治措施，风险应急预案上墙等; 1.0. 合计; 55. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 原料堆存、装卸、投料粉尘 | 颗粒物 | 原料堆场进行地面硬化，设置顶棚及高于料堆的三面围挡加顶棚，仅留车辆进出口；原料堆场上方安装雾化喷淋设施喷雾降尘；成品堆场地面进行硬化，设置顶棚。原料装卸均在原料堆场内进行卸料、投料口设置喷水除尘装置。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求 |
|  | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 设置为封闭车间，厂房安装喷雾抑尘装置；设备产尘点安装喷雾装置，设备四周加装彩钢瓦夹海绵挡板进行围挡。 |  |
|  | 汽车运输扬尘 | 颗粒物 | 厂区路面全部进行硬化处理，安排专人清扫厂区路面，保持路面清洁；进出厂前门口设置车辆轮胎冲洗平池，对物料运输车辆轮胎进行冲洗。 |  |
|  | 车辆尾气 | NO、SO2、CO | 采取选用尾气排放达到国家标准的装载机及运输车辆，并加强车辆的管理和维护等措施。 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS等 | 通过化粪池（容积3m3）进行收集后由附近村民清运用作周围农田施肥，不外排。 |  |
|  | 洗砂废水、厂区地面冲洗废水、成品堆场滤液 | SS | 经管网或截排水沟导入1套处理能力为40 m3/h的洗砂废水处理系统（处理后回用于生产） |  |
|  | 车辆轮胎冲洗废水 | SS | 设置1个洗车平台，平台旁设置1个2m3沉淀池沉淀后回用，不外排。 |  |
|  | 厂内初期雨水 | SS | 厂区内四周设置雨水边沟，项目在厂区低洼处（项目南侧）设置1个有效容积15m3雨水收集沉淀池，用于收集处理初期雨水，经过沉淀处理后回用于生产，不外排。 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 将生产车间进行封闭，通过厂房墙体进行隔声，振动筛、制砂机、破碎机采用彩钢瓦夹海绵进行围挡，加强厂界四周绿化，合理布局，选用低噪声设备，加强设备维护管理。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值要求 |
|  | 运输车辆 | 运行噪声 | 出入厂区车辆加强管理，控制车速、限制鸣笛，规范厂内行车秩序等。 |  |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 项目职工生活垃圾暂存于生活垃圾桶，定期外运交由环卫清运处置；洗砂废水处理系统泥饼暂存泥饼暂存间，定期外运至砖厂制砖或工业弃渣场。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般防渗区：一体化洗砂废水处理罐、低位集水池、清水池、雨水池、车辆轮胎冲洗废水沉淀池、泥饼暂存间、板框压滤机区域 简单防渗区：除上述区域外其他区域 |  |  |  |
| 生态保护措施 | ①施工场地有条件采用硬化路面；对运送车辆用蓬布遮盖，以防物料洒落和防止起尘。 ②基础开挖、回填尽量避免在多雨季节进行，做好施工现场的防尘和水土保持措施，减轻施工活动对区域环境的影响程度，防止形成二次水土流失。 ③施工期间，对废弃土石临时堆放地下垫面在条件许可的情况下，应采用硬化地面、在废弃土石堆上部覆盖塑料薄膜等防风、防雨措施，避免水土流失。 ④禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点相对集中，临时废弃土石堆场及时清运，并对堆场必须以毡布覆盖，不得有裸土，并且裸露地面进行硬化和绿化，减少建材的露天堆放时间；开挖出的土石方应加强围栏，表面用毡布覆盖，并及时回填。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①项目生产废水收集池池体、池底采用砖混修建，并做好一般防渗；收集池和废水沉淀塔均采取防雨淋措施，避免暴雨季节雨水冲刷。沉淀泥沙清掏作业尽量安排专人进行指导，避免误操作损坏池体，发生事故排放。 ②严把各类喷淋设施施工质量，制定并严格执行喷雾降尘操作规程，安排专人负责喷雾降尘装置的巡检、管理维护，做好运行记录；定期巡查喷雾除尘关键设施，如喷雾头、喷雾水泵和水管等，确保其正常运行，减少非正常排放；喷雾除尘设施一旦发生故障或异常，应立即组织专业技术人员对其检修，确保粉尘不影响厂内外环境。 ③建设单位制定完善事故应急预案，发生泄漏事故时，应及时处置，使事故灾害损失降低到最小。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①必须认真落实本评价报告提出的各项污染防治措施，并确保有足够的环保资金，使各项污染治理措施得以落实。 ②本项目建成后，应及时开展竣工环境保护验收。 ③企业应认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员。 ④企业安排专人负责环保设施的运行和维护，以保证各环保设施的正常运行，进而确保各污染物稳定达标排放，并接受当地生态环境主管部门的监督和管理。 ⑤在当地生态环境主管部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案。 ⑥做好厂区绿化工作，减轻废气和噪声等对周围环境的影响。 |  |  |  |

- 六、结论

大竹东达顺建筑公司年产4万立方砂石加工项目的建设符合国家产业政策，符合“三线一单”、符合当地相关规划，平面布局合理。该项目建成运营期将产生一定的噪声、废水、废气和固废等，采用适当的环保治理手段，可控制环境污染。项目在全面落实环评报告中提出的各项环保措施的基础上，确保项目污染物达标排放，从环保角度来看，该项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料堆存、装卸、投料粉尘 |  |  |  | 0.06t/a |  |  | +0.06t/a |
|  | 破碎粉尘 |  |  |  | 2.041t/a |  |  | +2.041t/a |
|  | 汽车运输扬尘 |  |  |  | 0.022t/a |  |  | +0.022t/a |
| 废水 | 生活污水 |  |  |  | 115.2t/a |  |  | +115.2t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.45t/a |  |  | +0.45t/a |
|  | 泥饼 |  |  |  | 4500t/a |  |  | +4500t/a |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①