- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

| 项目名称： | 大竹县坤茂商贸有限公司洗选石头项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章): | 大竹坤茂商贸有限公司 |
| 编制日期： | 二〇二五年七月 |

中华人民共和国生态环境部  制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 大竹县坤茂商贸有限公司洗选石头项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | “2207-511724-04-01-570819” |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈贵云 | 联系方式 | 13990785991 |
| 建设地点 |  | 四川 省 达州市 大竹 县 中华 镇 九盘村4组 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 107 度 5 分 16.434 秒， 30 度 46 分 37.599 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业56 砖瓦、石材等建筑材料制造303； |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 ☐扩建 ☐技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 ☐不予批准后再次申报项目 ☐超五年重新审核项目 ☐重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 大竹县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 川投资备【2207-511724-04-01-570819】FGQB-0404号 |
| 总投资（万元） |  | 140.00 | 环保投资（万元） | 41.00 |
| 环保投资占比（%） |  | 29.28 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R 否 £ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1750 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项目专项评价对照情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 设置 情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 项目营运期废气污染物因子为颗粒物，不属于有毒有害污染物等，不需设置大气专项评价。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目不新增工业废水直排，生产废水全部回用、生活污水设化粪池处理后定期清掏做农肥，无需开展地表水专项评价。; 不设置. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质，无需开展环境风险专项评价。; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目生产用水来自收集的降雨和循环回用水，不涉及河道取水。故无需开展生态专项评价。; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目不属于海洋工程建设项目，故无需开展海洋专项评价。; 不设置. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故无需开展地下水专项评价。; 不设置. 注:1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HT169)附录 B、附录 C. |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为砂石加工建设项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019 修改版），项目属于“C3039 其他建筑材料制造”。根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，本项目不属于鼓励类、限制类或禁止类。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发［2005］40号，本项目应属于允许类项目。项目生产过程中不使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备和工艺。建设单位已在全国投资项目在线审批监管平台填报了《四川省固定资产投资项目备案表》，完成了备案，备案号：川投资备【2207-511724-04-01-570819】FGQB-0404号。 因此，本项目符合现行相关产业政策。 2、生态环境分区管控的符合性分析 （1）与达州市生态环境分区管控的符合性 根据《达州市2023年生态环境分区管控成果动态更新情况说明》，达州市生态空间管控区分区数量共计85个。其中生态保护红线管控区分区数量34个，生态保护红线面积1202.83km2，占达州市国土面积比例的7.26%；一般生态空间管控区分区数量51个，一般生态空间面积3125.7km2，占达州市国土面积比例的18.87%。 达州市生态保护红线分布情况如下。 项目区位置 图1-1：达州市生态保护红线图 根据上图分析，本项目位于大竹县中华镇九盘村4组，占地不属于达州市生态保护红线范围。 （2）项目所属环境管控单元 根据达州市人民政府《关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），达州市共划定47个综合环境管控单元，其中优先保护单元18个，单元面积4334.97km2，占国土面积的26.15%；城镇重点管控单元7个(包括达川区中心城区、通川区中心城区宣汉县中心城区、大竹县中心城区、开江县中心城区、渠县中心城区、万源市中心城区)，单元面积429.53km2，占国土面积的2.58%；工业重点管控单元12个，单元面积116.92km2，占国土面积的0.71%；要素重点管控单元3个，单元面积2829.45km2，占国土面积的17.06%；一般管控单元7个，单元面积8867.6km2，占国土面积的53.49%。 优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元18个，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等。 重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元22个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（工业集聚区）等。 一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市共划分一般管控单元7个。 项目区位置 图1-2：达州市生态环境管控单元分布图 本项目位于大竹县中华镇九盘村4组，查询四川政务服务网—四川省生态环境厅“生态环境分区管控”应用平台，“大竹县坤茂商贸有限公司洗选石头项目”位于大竹县要素重点管控单元（环境管控单元名称：大竹县要素重点管控单元、环境管控单元编码：ZH51172420003）。 图1-3：项目“三线一单”应用平台分析截图 表1-2 项目涉及的环境管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5117242230001; 东柳河-大竹县-墩子河-控制单元; 达州市; 大竹县; 水环境管控分区; 水环境农业污染重点管控区. YS5117242320001; 大竹县大气环境布局敏感重点管控区; 达州市; 大竹县; 大气环境管控分区; 大气环境布局敏感重点管控区. ZH51172420003; 大竹县要素重点管控单元; 达州市; 大竹县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元要素重点管控单元. 项目与管控单元相对位置如下图所示。 图1-4：项目与环境综合管控单元的位置关系图 项目所在地 根据上图分析，项目区属于达州市环境管控单元中的要素重点管控单元。 （3）与《川环办函〔2021〕469号》的符合性分析 根据四川省生态环境厅办公室《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)>的通知》（川环办函〔2021〕469号），本项目属于位于园区外的污染影响类建设项目，“三线一单”分析重点为空间符合性分析和管控要求符合性分析。 （4）生态环境准入清单符合性分析 本项目位于“要素重点管控单元”，本次评价从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等四个维度对空间符合性分析、生态环境准入清单进行符合性分析，具体如下表： |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 表1-3 项目与生态环境准入清单的符合性分析 生态环境准入清单的具体要求; 本项目情况; 符合性. 类别; 对应管控要求. ZH51172420003、大竹县要素重点管控单元、环境综合管控单元要素重点管控单元; 达州市普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 限制开发建设活动的要求 -水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。（3）严格项目引入政策，严控新建造纸、屠宰、用排水量大的农副产品加工企业等以水污染为主的企业。 -大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 -大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业； -布局敏感区、弱扩散区严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。 -按照相关要求严控水泥新增产能。 -严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -现有工业企业不得新增污染物排放。 不符合空间布局要求活动的退出要求 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 -现有工业企业限期有序退城入园。 不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。 2025年全面完成全域内“散乱污”企业整治工作。针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治。对责任主体灭失的露天矿山，加强修复绿化、减尘抑尘。加强矸石山治理。关闭不合理开发的小矿山。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 允许开发建设活动的要求：在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。 除保护区外开展林下种养殖业。 新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。; 1、本项目为砂石加工项目，不属于矿山开采项目。 2、本项目位于山区环境。项目西面有季节性山水沟，汇入西北面小河沟后，再汇入渠县的易家河，易家河再汇入渠江。本项目距离易家河渠江汇入口9.44km，不属于长江重要支流岸线一公里范围，本项目也不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等项目。 3、经大竹县自然资源局核实本项目占地属于规划的工矿用地。因此，本项目不占用永久基本农田。 4、本项目不属于倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物；也不属于在长江流域河湖管理范围内。 5、项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目，也不在永久基本农田集中区域或其他需要特别保护的区域。 6、项目位于水环境农业污染重点管控区；项目少量生活污水作为农肥使用不外排。项目为砂石加工项目，生产废水循环回用不外排，不属于造纸、屠宰、用排水量大的农副产品加工企业等以水污染为主的企业。 7、项目区位于大气环境布局敏感重点管控区。项目不属于钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等严禁新增的产能。本项目为新建砂石加工厂，不属于高耗能、高排放、低水平项目。 8、项目不属于严控新建的水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。 9、项目周边地表水体为东面的季节性溪沟，不属于长江及主要支流岸线1公里范围。本项目也不属于石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 10、本项目属于新建工业企业，项目区占地区域原企业为大竹县恒源矿业有限责任公司陈氏矿业。该企业的碎石生产项目已于2018年停产。通过工程分析，本项目实施后较建设区域的原有项目，可降低约13.929吨/年的颗粒物排放量，不会新增污染物排放，对保护和提升区域环境质量具有正效益。 11、本项目不属于畜禽养殖场，不属于化工企业，不属于“散乱污”企业。 12、本项目不属于化工企业。 13、本项目符合产业政策，已取得《四川省固定资产项目投资备案表》，项目占地属于规划的工矿用地，符合国土空间规划，因此本项目不属于“散乱污”企业。; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求/ 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 -在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值.-火电、水泥、钢铁等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 -砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 -大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 2025年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为98%；城镇建成区无黑臭水体。 2035年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城乡无黑臭水体。 -以州河、铜钵河、明月江、东柳河、双龙河、魏家河（洞耳河）、平滩河（观音河）、石桥河、任市河等农业面源污染较突出的流域为重点，深入推进化肥、农药零增长行动，推广测土配方施肥技术，开展化肥减量增效示范和果菜茶有机肥代替化肥试点，提升科学施肥水平。 --至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -大气污染防治重点区域执行大气污染物执行特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 -非金属矿行业绿色矿山建设要求：固体废物妥善处置率应达到100%；选矿废水重复利用率一般达到85%以上。; 1、本项目生产废水全部处理后循环回用，不涉及生产废水排放；生活污水设化粪池收集处理后，由附近农户清掏做农肥使用，不涉及直接排放。 2、本项目属于大气环境重点管控区的布局敏感重点管控区，本项目实施后能够削减区域颗粒物排放量约13.929t/a，不会新增大气污染物排放，不需要实施总量削减替代。本项项目施工期不涉及大型土建或开挖施工，通过采取喷雾降尘措施，能够控制施工期扬尘污染，对区域污染影响较小。; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和总磷排放控制；从严控制新、改、扩建涉磷项目建设。落实涉磷堆场防渗、防风、防洪措施。 对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。禁止处理不达标的污泥进入耕地。 禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。; 本项目营运期环境风险主要为废水事故外排，通过采取相应的风险防控措施，能够将环境风险降至最低，属于可接受水平。项目建成后，将按照要求办理突发环境事件应急预案手续，落实了相应的环境风险防控措施。; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 -禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求△; 1、本项目生产用水来自附近堰塘以及自建的水塔收集的降雨以及循环回用水，不涉及取水。 2、项目营运期能源消耗主要为电能，不涉及使用高污染燃料。; 符合. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 执行达州市要素重点管控单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求 执行达州市要素重点管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求/ 不符合空间布局要求活动的退出要求 位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出其它同要素重点总体准入要求 其他空间布局约束要求/; - 参考上述分析，本项目满足达州市要素重点管控单元总体准入要求，不属于禁止和限制开发建设的活动。 本项目属于位于城镇空间外的工业园区外工业企业，不属于严控新增的水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等企业，用地性质为工矿用地，符合国土空间规划。项目属于不具备合法手续的现有企业，根据四川省生态环境厅“关于‘生态环境分区管控准入要求’条款的解读”的咨询答复：对于城镇空间外、工业园区外的不具备合法手续的现有企业，应当补办环保等相关手续实现合法生产。 本项目通过本次环评落实相应的整改措施，能够实现污染物达标排放、环境风险可控和合法生产；本项目实施后，能够削减区域颗粒物排放量约13.929t/a，对保护和提升区域环境质量具有正效益影响。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 新增源等量或倍量替代 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他污染物排放管控要求/; 本项目位于大竹县辖区内，营运期废气污染物为颗粒物，不属于总量控制指标；项目营运期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），无特别排放限值要求。; 符合. 环境风险防控; 严格管控类农用地管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 安全利用类农用地管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 污染地块管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 园区环境风险防控要求/ 企业环境风险防控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求/; 参考上述分析，本项目满足达州市要素重点管控单元总体准入要求。; 符合. 资源开发效率要求; 水资源利用效率要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 地下水开采要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 能源利用效率要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市要素重点总体准入要求; 参考上述分析，本项目满足达州市要素重点管控单元总体准入要求。; 符合. YS5117242230001、东柳河-大竹县-墩子河-控制单元、水环境城镇生活污染重点管控区; 达州市普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求:暂无 限制开发建设活动的要求:暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求:暂无 其他空间布局约束要求:暂无; /; /. 污染物排放管控; 允许排放量要求:暂无 现有源提标升级改造:暂无 其他污染物排放管控要求:暂无; /; /. 环境风险防控; 联防联控要求:暂无 其他环境风险防控要求:暂无; /; /. 资源开发效率要求; 水资源利用总量要求：暂无 地下水开采要求：暂无 能源利用总量及效率要求：暂无 禁燃区要求：暂无 其他资源利用效率要求：暂无; /; /. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 参考上述分析，本项目满足达州市要素重点管控单元总体准入要求。; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 1、推进流域聚居点生活污水处理设施建设。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理。稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散；农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求；大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式；严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、大力推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控；强化水产养殖污染治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施，推进养殖尾水节水减排。到2025年，水产健康养殖示范比重达到68%以上。3、推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范；不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。到2025年，畜禽粪污综合利用率 达到80%以上，规模以上养殖场粪污处理设施装备配套率保持100%。到2035年，畜禽粪污基本实现资源化利用，综合利用率达到95%以上。4、深入推进化肥减量增效，鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥；逐步推进农田径流拦截及治理。5、按照《四川省推进农村黑臭水体治理工作方案（2021-2025年）》要求，持续开展农村黑臭水体排查，实现农村黑臭水体“动态”清零。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求; 1、本项目生活污水设化粪池收集处理后，由附近农户定期清掏做农肥使用。生活垃圾袋装收集后送至附近场镇生活垃圾收集点。 2、项目生产废水能够实现全部循环回用不外排。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 落实生态流量保障，强化流域内水库、水电站下泄生态流量监管。强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。; 本项目不涉及从区域流域内的水库取水，不会影响区域生态流量。; 符合. YS5117242320001、大竹县大气环境布局敏感重点管控区、大气环境受体敏感重点管控区; 达州市普适性清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求:暂无 限制开发建设活动的要求:暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求:暂无 其他空间布局约束要求:暂无; /; /. 污染物排放管控; 允许排放量要求:暂无 现有源提标升级改造:暂无 其他污染物排放管控要求:暂无; /; /. 环境风险防控; 联防联控要求:暂无 其他环境风险防控要求:暂无; /; /. 资源开发效率要求; 水资源利用总量要求：暂无 地下水开采要求：暂无 能源利用总量及效率要求：暂无 禁燃区要求：暂无 其他资源利用效率要求：暂无; /; /. 单元级清单管控要求; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求 1、坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目 2、严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能 限制开发建设活动的要求/ 允许开发建设活动的要求/ 不符合空间布局要求活动的退出要求/ 其他空间布局约束要求/; 项目不属于钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等严禁新增的产能。本项目为新建砂石加工项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目，能够实现污染物排放减量。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求/ 燃煤和其他能源大气污染控制要求/ 工业废气污染控制要求/ 机动车船大气污染控制要求/ 扬尘污染控制要求/ 农业生产经营活动大气污染控制要求/ 重点行业企业专项治理要求/ 其他大气污染物排放管控要求/; 本项目建设区域环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。本项目营运期大气污染物主要为颗粒物，通过采取相应的治理措施，能够实现达标排放。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 本项目的建设符合生态环境分区管控准入要求，项目建设可行。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 3、与长江流域相关法律及条例的符合性分析 （1）与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 自2021年3月1日起施行的《中华人民共和国长江保护法》，是为了加强长江流域生态环境保护和修复，促进资源合理高效利用，保障生态安全，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展制定的法律。 本项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析见下表。 表1-4 项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析 序号; 原文内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第二十一条 长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单; 应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。 项目区西面有季节性山水沟，汇入西北面小河沟后，再汇入渠县的易家河。本项目不属于划定的水功能区。项目生产废水全部回用不外排；生活污水做农肥使用不外排，不会对区域水环境造成污染影响。; 符合. 2; 第二十二条 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 项目所在地不属于长江流域重点生态功能区，对生态系统不会造成严重影响，也不属于重污染项目。; 符合. 3; 第二十六条 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目或尾矿库项目，占地区域也不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内。; 符合. 4; 第三十八条 加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 本项目不属于高耗水项目。; 符合. （2）与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 2021年11月25日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一会议通过了《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》。项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析见下表。 表1-5 项目与“四川省嘉陵江流域生态环境保护条例”符合性分析 序号; 四川省嘉陵江流域生态环境保护条例内容; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目为砂石加工项目，不属于化工园区和化工项目; 符合. 2; 按照国家规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法向设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证，按照排污许可证的规定排放污染物，禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 项目环评批复后将按照要求办理排污许可证; 符合. 3; 企业事业单位和其他生产经营者向嘉陵江流域排放污水的，应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。重点排污单位应当安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。; 本项目生产废水收集处理后能够全部循环回用不外排；生活污水设化粪池收集处理后清掏做农肥使用。; 符合. 4; 禁止在嘉陵江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。确因国家发展战略和国计民生需要建设的，应当经科学论证，并依法办理审批手续。; 本项目占地不属于嘉陵江流域水土流失严重、生态脆弱的区域；本项目不涉及大型土建施工，不涉及开展可能造成水土流失的生产建设活动。; 符合. 5; 排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。; 项目生产废水收集处理后能够全部循环回用不外排；生活污水设化粪池收集处理后清掏做农肥使用。; 符合. 6; 化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等运营、管理单位，应当采取防渗漏、防垮塌等措施，并建设地下水水质监测井进行监测，防止地下水污染。; 项目为砂石加工项目，不属于化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等。; 符合. 7; 嘉陵江流域产业结构和布局应当与流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在嘉陵江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向嘉陵江流域转移。; 项目不属于重污染项目; 符合. 8; 限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。; 项目不涉及生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备; 符合. 9; 鼓励企业事业单位和其他生产经营者配套建设工业用水回收利用设施和中水回用管网设施，采取循环用水、综合利用以及废水处理回用等措施，提高水的重复利用率。; 项目生产废水收集处理后全部循环回用不外排；生活污水设化粪池收集处理后清掏做农肥使用。; 符合. 由上表分析可知，本项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中相关要求。 （3）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版）》的符合性分析 四川省推动长江经济带发展领导小组办公室、重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月25日，发布了《关于印发<四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版）>的通知》（川长江办〔2022〕17号）。本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则(试行，2022年版）》的符合性分析见下表。 表1-5 项目与“川长江办〔2022〕17号”的符合性分析 序号; 《负面清单》原文内容; 本项目情况; 符合性. 1; 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目位于大竹县中华镇九盘村，建设区域不属于自然保护区等生态敏感区。; 符合. 2; 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 西面的季节性山水沟，向西北流经300m后汇入小河沟，小河沟再向西北流经9.75km后在渠县双龙村附近汇入渠县的易家河（易家河流经5.76km后最终在渠县天星街道汇入渠江）。根据调查，项目建设区域不属于饮用水源保护区范围; 符合. 3; 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 项目不属于化工项目; 符合. 4; 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目为砂石加工项目，不涉及建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等; 符合. 5; 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 符合. 6; 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资;限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 项目符合国家现行产业政策，已取得投资备案手续。; 符合. 7; 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。; 项目为砂石加工项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 符合. 8; 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 根据《关于印发〈四川省“两高”项目管理目录（试行）〉的通知》（川发改环资函〔2024〕259号），本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 4、用地规划符合性分析 根据建设单位提供的资料，本项目总占地面积约1750m2，占地属通过租用方式取得土地使用权。根据建设单位提供的测绘资料，经大竹县自然资源局核对，本项目占地属于《达州市大竹县产城融合片区乡镇级国土空间总体规划（2021-2035年）》规划的工矿用地。根据《中华人民共和国土地管理法》，工矿用地属于建设用地范畴。 根据四川省自然资源厅《关于切实做好城镇开发边界实施管理的通知（试行）》（川自然资发〔2024〕31号）“在满足环保、安全和相应的规划设计规范的前提下，结合城乡融合、区域一体化发展和旅游开发等合理需要，可规划布局有特定选址要求的零星城镇建设用地”中“5.依托本地资源建设或用于危险品加工、易燃易爆物品储存、粮食储备等零星工矿、物流仓储、储备库等用地。”本项目为砂石加工项目，不占用城镇开发边界，属于依托本地矿山开采的矿石资源做原料建设的砂石加工项目，且项目占地也属于工矿用地，选址符合上述文件要求。 因此，本项目用地符合用地规划要求。 5、与污染防治相关法律法规符合性分析 本项目与污染防治相关法律法规符合性分析见下表。 表1-7 项目与其他相关规划、法律、法规符合性分析 法规政策、规划; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（2018年修订）; 第七十二条 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。; 项目原料为外购的块状矿石料，含尘量少不易产尘，生产的砂石产品因水洗工艺的原因，具有一定的含水率不易起尘。项目原料堆场设置围挡防流失措施和防尘网覆盖，并采取喷雾降尘措施；产品堆存在封闭式料仓内，能有效防止扬尘污染。; 符合. 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）; 排放工业废水的企业应当采取有效措施,收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; - 项目生产废水经废水处理设施处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后清掏做农肥不外排。; 符合. 四川省人民政府《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号; 调整产业结构，深化工业污染治理。强化“三线一单”（生态保护红线、环境质; 底线、资源利用上线、生态环境准入清单）约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，优化产业布局和资源配置。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环境影响评价要求。 根据前文分析，项目符合“三线一单”要求，本项目不属于禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。; 符合. 工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造条件的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，遇重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业。物料装卸配备喷淋等防尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送。厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落的物料。加强砂石厂扬尘管控。; 项目原料为外购的块状矿石料，含尘量少不易产尘，生产的砂石产品因水洗工艺的原因，具有一定的含水率不易起尘。项目原料堆场设置围挡防流失措施和防尘网覆盖，并采取喷雾降尘措施；产品堆存在封闭式料仓内，能有效防止扬尘污染。厂区出入口设置车轮冲洗池，冲洗废水经沉淀后回用；厂区内运输道路硬化，及时清扫地面，定期洒水降尘；运输车辆使用篷布遮盖。; 符合. 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）; （八）严格工业噪声管理 11.树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。; - 项目采取优选低噪声设备、基础减振、优化布局、建筑隔声等措施后，厂界值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。; 符合. 《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起实施）; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; - 本项目为砂石加工项目，不在长江干支流一公里范围内，也不属于化工、尾矿库项目。; 符合. 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37 号）; （二）深化面源污染治理。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。; 项目产品堆存在封闭式料仓内，原料为矿石块料堆场设有防流失围挡和防尘网覆盖，并采取喷雾降尘措施，能有效防止堆体扬尘污染。; 符合. 《四川省“十四五”土壤污染防治规划》; 2.加强建设用地风险管控 加强土地空间管控。落实“三线一单”分区管控要求，加强规划区和建设项目布局论证，根据土壤环境承载能力和区域特点，合理确定区域功能定位、空间布局。禁止在居民区、学校、医院、疗养院和养老院等单位周边新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目。结合新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等要求，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业，推进城市建成区环境风险高的大中型重点行业企业搬迁改造。; 本项目符合“三线一单”分区管控要求。项目不位于居民区、学校、医院、疗养院和养老院等敏感区。; 符合. 6、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）的符合性 表1-8 与关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见的符合性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; - （二）拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。; - 本项目主要生产砂石产品，主要以矿山开采的块状矿石为原料。; 符合. 2; - （五）严格质量管控。依据原料品质实施分级利用，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。对成品料分类或分仓储存。加强对原料的品质监测和控制能力，严格控制有害杂质含量。; - 本项目原料为矿山开采的块状矿石料，采用破碎、筛分工艺，生产出砂石产品。产品在料仓内分类储存，提高利用率; 符合. 3; - （十）发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。; - 本项目砂石生产线采取湿法生产工艺，且布置在封闭式生产车间内，产品也储存在封闭式料仓内，能够满足粉尘无组织达标排放等环保要求。本项目生产废水经自建设施处理后能够实现循环回用不外排；干化泥饼定期外运置附近矿山用于采空区回填，或者附近砖厂或者建材厂综合利用不外排。; 符合. 7、与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）的符合性 表1-9 与机制砂石骨料工厂设计规范的符合性分析 序号; 相关要求; 项目情况; 符合性. 1; - 4.2厂址选择 - 1.厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区;2.厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带,并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段;3.厂址选择宜利用荒山地、山坡地,不占或少占农田、林地不宜动迁村庄;4.位于城镇周围的机制砂石骨料工厂,厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧;5.厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。4.2.2机制砂石骨料工厂严禁布置在矿山爆破危险区范围内。; - 本项目位于中华镇九盘村4组，属于农村环境，并远离了居民区，原料来自附近矿山开采场，通过汽车运输至厂区。 - 本项目距离周边的城镇较远，与东面的原城西乡相距约6.4km，与西南面的渠县卷硐乡相距约3.7km。项目区水电道路均有便利条件，利于项目建设。; 符合. 2; - 4.3总平面布置 - 4.3.1总平面布置宜采用集中布置方式,并应按功能合理设置分区。建(构)筑物应满足生产需要。4.3.3 产生高噪声的破碎、筛分车间,与相邻建(构)筑物的防噪声间距应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定。; - 本项目厂区按照相应功能分区布置，利于生产。高噪声设备均布置于车间内，采取噪声控制措施后，能够实现厂界噪声达标排放; 符合. 3; - 5.1一般规定 - 5.1.3 洗矿作业或湿式制砂作业的生产工艺设计,应利用回水。5.1.4 原矿含泥(土)量较高时,应采取除泥(土)工艺；5.1.5 生产工艺应遵循多筛少破的原则。; - 项目采用水洗砂石生产工艺，生产废水全部循环回用。原料为其他企业生产的碎石料产品或者矿山开采的块状矿石料，含泥较少，不需设置除泥工艺。生产线采用一级破碎一级筛分，能够满足生产需求。; 符合. 4; - 5.2工艺流程 - 5.2.1 难碎性矿石或中等可碎性矿石宜采用三段破碎闭路筛分流程,易碎性矿石宜采用两段或单段破碎闭路筛分流程。5.2.2 对产品粒形、粒径有明确要求的机制骨料加工设计应增加整形工艺。 - 5.2.3 制砂工艺流程设计应优先采用干法制砂工艺。干法制砂产品的含泥量、细度模数、颗粒级配应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T14684的有关规定,当不能满足时,宜采用湿法制砂工艺。; - 项目生产线设计有一级破碎和筛分工艺，能够满足生产需求。项目采用湿法制砂工艺，降低产品含泥量。; 符合. 5; - 8环境保护; - 8.0.3机制砂石骨料湿法生产线必须设置废水处理系统,并应循环用水。; - 项目设有废水收集处理设施，能够实现废水循环回用不外排。; 符合. 6; - 8.0.5粉尘污染防治应符合下列规定: - 1.机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施;2.机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置收尘装置,粉尘排放浓度应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定，并应满足厂区所在地区的环保要求;3.对于无组织排放的扬尘场所,应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。; - 项目破碎设备属于密闭型设备，输送环节位于封闭式车间内，筛分环节为湿法生产工艺，通过采取粉尘控制措施，能够实现达标排放。针对厂区无组织粉尘，拟采取喷雾降尘等控制措施。; 符合. 7; - 8.0.6固体废弃物污染防治应符合下列规定： - 1.收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施;2.脱泥和洗矿等排出的各种废渣应集中处置,不得排入自然水体或任意抛弃;3固体废弃物宜综合利用; - 项目生产过程的固体废弃物主要为干化泥饼。采取妥善收集及时转运至附近矿山回填采空区或砖厂建材厂做原料，实现综合利用。; 符合. 8; - 8.0.7废水污染防治应符合下列规定: - 1.生产排水、雨水和生活污水，应清污分流;2.设备冷却用水应采用循环水冷却系统;3.污水排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的有关规定;4.检验化验室排出的含酸、碱废水应进行集中收集,经中和处理后应达标排放;5.生产废水应经自然沉淀或机械脱水，固液分离后的清水应回用于生产系统; - 项目采取了雨污分流措施，生产废水或场地受污染的雨水，最终收集处理后为生产所用，不外排。厂界外雨水直接排入附近雨水沟，不会与厂区废水混合。; 符合. 9; - 8.0.8 噪声污染防治应符合下列规定: - 1.厂内各类地点噪声限值应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定;2.工厂厂界噪声限值应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定;3.设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传播的措施;4.高噪强振的设备,应采取消声、减振措施;5.高强噪声源车间,应采取隔声围护结构等措施。; - 项目生产线的设备均位于封闭式车间内，能够实现建筑隔声。同时通过采用低噪声设备、基础减振等措施，能够实现厂界噪声达标排放。; 符合. 8、外环境关系 项目位于大竹县中华镇九盘村4组，其外环境关系介绍如下：本项目一处山坡的西侧，区域属于丘陵山区。项目东面为318国道公路，与项目之间有村道公路连接。项目东南面相距约670m处有约10户散居住户。项目南面为山坡，西南面为原恒源公司陈氏矿业和大竹海银碎石厂的矿山开采区。项目西南面相距约710m处有6户散居住户（小地名：肖家湾）。项目北面为山体，再往北有318国道公路经过，再往北属于渠县兴达碎石厂的矿山开采区。 与项目有关的地表水体为项目西面有季节性山水沟，向西北汇入小河沟后，再向西北在渠县双龙村附近汇入渠县的易家河。最终，易家河在渠县天星街道汇入渠江。易家河位于项目西北面，与项目相距约6.04km；渠江位于本项目西北面，与项目相距约8.0km。 9、选址的合理性分析 本项目位于大竹县中华镇九盘村4组，其选址合理性分析如下： （1）查阅相关资料，项目用地区域及评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等，也不属于生态保护红线范围，永久基本农田范围等依法设立的各级各类保护区域。 （2）根据达州市人民政府《关于划定万源市、宣汉县和大竹县乡镇及以下集中式饮用水水源地保护区的批复》（达市府函〔2020〕124号），中华镇设置有朱家沟倒桥儿集中式饮用水水源地，取水点坐标E107°9'2.0",N30°49'35.0"，该取水点位于本项目东北面约8.1km处，与本项目分属山体的两侧，不属于同一流域。因此，本项目不在中华镇朱家沟倒桥儿集中式饮用水水源地保护区范围。 根据达州市人民政府《关于调整渠县部分乡镇集中式饮用水水源地保护区的批复》（达市府函〔2019〕152号），渠县卷硐镇设置有备用的集中式饮用水水源地，即马家水库，取水点坐标E107°3'27.19",N30°46'6.49"，该取水点位于本项目西南面约2.95km处，不属于同一流域。因此，本项目不在渠县卷硐镇的马家水库集中式饮用水水源地保护区范围。 （3）根据建设单位提供的资料，经大竹县自然资源局核对本项目占地属于《达州市大竹县产城融合片区乡镇级国土空间总体规划（2021-2035年）》规划的工矿用地，属于建设用地范畴。 本项目为砂石来料加工项目，选址在城镇开发边界以外主要是所用原料来自附近矿山开采企业，方便原料矿石的运输；同时也避免运输作业对城镇开发边界以内的生活空间造成污染影响。本项目用地也属于工矿用地。因此，本项目选址满足“依托本地资源建设或用于危险品加工、易燃易爆物品储存、粮食储备等零星工矿、物流仓储、储备库等用地”的要求，符合四川省自然资源厅《关于切实做好城镇开发边界管理的通知(试行)》（川自然资发〔2024〕31号）中“在城镇开发边界外可依法布局以下建设项目”的要求。 （4）根据本项目测绘图纸界址坐标与已关闭的大竹县恒源矿业有限责任公司（陈氏矿区）矿权范围叠图分析，本项目建设区不在原陈氏矿区范围内。根据《达州市国土空间生态修复规划（2021~2035年）》规划在大竹县设置有华蓥市森林质量提升项目，主要解决森林生态问题。但结合及大竹县自然资源局的叠图分析，本项目不在位于大竹县中华镇九盘村的生态修复区范围。 （5）本项目位于中华镇九盘村，项目周边2km范围内有大竹县恒源矿业有限责任公司的吉旺矿山、福达矿山和巨峰矿山，以及渠县卷硐兴达碎石厂的兴达矿山，有丰富的矿石资源做原料。 （6）项目区所处环境属于农村环境，项目周边500m范围内无散居住户，与周边距离最近的住户相距约670m。本项目营运期排放的污染物主要为粉尘和噪声，生产废水经处理后能够实现循环回用。通过采取水洗加工工艺、设置封闭式厂房、喷雾降尘以及建筑隔声等措施，能够有效降低对周围环境的污染影响，也不会造成扰民影响。同时，项目周边2km范围内多为矿山开采和加工企业。因此，本项目与周围环境相容。 项目建设区域附近有国道公路经过、交通便利；区域水电供应均有保障。因此，项目选址能够满足本项目生产、生活需要，利于本项目的建设。 综上分析，本项目选址合理可行。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着社会经济快速发展、国家城镇化发展规划的实施，增长了新城镇化、新农村道路建设等各项工程的投资，在有力促进大规模基础设施建设发展的同时，助推了各地铁路、高速公路、保障房等一系列重点建设项目的投。特别是疫情结束经济复苏后，各种基础设施及工业、民用建筑等建设工程快速增加，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动砂石行业快速发展。 大竹坤茂商贸有限公司成立于2019年11月7日，主要从事建材销售和建筑用石加工业务。2022年6月4日，该公司与大竹县鑫广辉商贸有限公司签订了《砂石厂转让合同》，出资收购了大竹县鑫广辉商贸有限公司位于大竹县中华镇九盘村4组的一个闲置砂石加工厂。随后，在2022年6月10日，大竹坤茂商贸有限公司又与大竹县恒源矿业有限责任公司签订了《场地转租协议》，租用了大竹县恒源矿业有限责任公司原陈氏矿业位于大竹县中华镇九盘村4组的闲置场地，面积共计8亩（实际项目占地约2.625亩）。 经调查，该闲置砂石厂由大竹县鑫广辉商贸有限公司于2021年动工建设，但因公司股东间经营理念不合以及新冠疫情的影响，于2022年6月4日经公司股东协商一致同意将砂石厂整体转让给大竹坤茂商贸有限公司。转让时该砂石厂仅建成一个封闭式车间，配备了料斗、振动筛及料仓等设施。 大竹坤茂商贸有限公司收购该闲置砂石厂后，因新冠疫情影响建筑行业对砂石产品的需求减缓，导致砂石行业整体不景气。此外，项目附近矿山开采企业也处于停工停产状态，无法保障充足的原料供应，使得该砂石厂一直闲置至今。 2025年5月27日，大竹坤茂商贸有限公司申请变更了《四川省固定资产投资项目备案表》，决定对该闲置砂石厂进行改造建设。项目计划在租用的闲置场地内改造建设一个砂石加工车间，安装料斗、破碎机、筛分机、螺旋搅砂机、压滤机、铲车等设备，采用“破碎+筛分”的水洗加工工艺。原料将采购自附近矿山的高品质矿石或碎石，预计年生产水洗砂石料产品约15万吨，并配套安装喷雾降尘、废水处理池等环保设施。 为做好本项目的环境保护工作，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的有关规定，该项目应当开展环境影响评价工作。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于制造业中的 “C3039 其他建筑材料制造”类别。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该项目属于“二十七、非金属矿物制品业”的“56 砖瓦、石材等建筑材料制造”，环评类别为编制环境影响报告表。 2、建设内容 本项目占地面积2.625亩（约1750m2），主要建设一个封闭式生产车间，建筑面积约500m2，车间内设砂石加工生产线一条和6个产品料仓，主要设备有料斗、破碎机、振动筛分机以及输送皮带等，设计年产砂石产品约15万吨。厂区配套设有原料临时堆场、废水处理设施以及清水水塔等。 项目组成和可能产生的环境问题见下表。 表2-1 项目组成及可能产生的主要环境问题 名称; 建设内容及规模; 可能产生的主要环境问题; 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 建设一个封闭式生产车间，占地约500m2，车间内设砂石水洗加工生产线1条和6个产品料仓。主要设备有料斗、破碎机、振动筛分机、输送皮带等，设计年产砂石料产品约15万吨; 粉尘、废水、噪声、固废; 部分设备已安装. 辅助 工程; 运输道路：依托附近村道公路以及国道公路开展运输作用; 噪声、扬尘; 依托. 机修间：本项目厂区不设置机修间。厂区内固定设备委托专业单位到厂维修；铲车可行驶至附近汽修店进行维护保养，废机油由汽修店收集后交给有资质的单位处置; /; /. 原料堆场：在生产车间北面设1个原料临时堆场，设置防流失围挡和防风抑尘网覆盖，占地约300m2，采取订单式生产，正常情况下不贮存原材料。; 噪声、粉尘; 整改. 产品料仓：布置在生产车间内，位于振动筛下方，为砖混结构，占地面积约150m2；料仓设6个分区，共2列每列3个；料仓依地势而建，顶部低于振动筛皮带落料口，底部高于厂区地平面。每个料仓底部设有放料阀门，每列料仓放料口设有一条输料皮带，可直接将产品经皮带输送装车。料仓放料口下部地面设有渗沥水收集沟，可直接收集至废水处理设施; 噪声、渗沥水; 已建. 地磅：租用项目东面其他企业的闲置地磅; /; 租用. 公用 工程; 供水设施：生产用水主要为循环回用水、清水水塔收集的降雨水，以及采用洒水车从附近堰塘转运过来的水。厂区不设职工生活设施，职工临时休息区依托项目附近闲置办公室，工作期间饮用采用桶装水; /; 已建. 供电设施：电源来自当地电网，厂区设400KVA变压器1个; 噪声; 已建. 排水设施：厂区实行雨污分流排水。生产线的生产废水收集处理后全部回用不外排。车间外厂区露天区域的散水以及产品渗沥水一起收集至废水池，处理后回用做生产补充水，不外排。厂区外围为天然斜坡带，部分区域有雨水沟，雨水会自行汇入附近山水沟。生活污水依托附近租用办公室的化粪池处理后，由附近农户清掏做农肥; 污泥、恶臭; 已建. 环保 工程; 废气 处理; 原料装卸、贮存粉尘：块状矿石或碎石原料堆放区设置防流失围挡和防风抑尘网覆盖，堆体高度应低于围挡高度。针对卸料作业采用雾炮机进行定点喷雾降尘。原料卸料完毕后采用防风抑尘网进行覆盖，生产时按需揭开防尘网，避免全部物料均处于裸露状态; /; 整改. 破碎筛分粉尘：将生产设备布置在封闭式车间内，利用建筑物阻隔粉尘逸散；采用湿法生产工艺，在破碎环节进行不间断的冲水，几乎不起尘；后续振动筛分环节的物料含水率也较高几乎不起尘; 生产废水; 新建. 皮带输送及入仓贮存粉尘：输送皮带以及料仓均位于封闭式车间内，利用厂房阻隔粉尘逸散；水洗加工的砂石料产品具有一定的含水率，输送和落料过程几乎不起尘; 渗沥水; 新建. 料仓放料输送及装车粉尘：物料本身有一定的湿度，采用皮带平稳输送至运输车辆过程产尘极少，在落料装车过程设置雾炮机喷雾降尘; 废水; 新建. 运输扬尘：对厂区地面进行水泥硬化处理，进出口设车辆冲洗设施，加强运输车辆防尘冲洗，车辆加盖篷布密闭运输；依托附近已硬化的道路进行运输; 废水; 新建. 废水 处理; 生产废水：设废水处理系统1套，包括污水池2个（总容积80m3）、沉淀池（容积300m3）和清水水塔（容积400m3），容积共780m3，配套加药管道及水泵等，采用“絮凝沉淀+板框压滤”工艺，处理后全部回用不外排; 干化泥饼; 利旧. 产品渗沥水：设导水沟接入污水池，处理后回用不外排; /; 新建. 车辆冲洗废水：设废水收集沟，将水引入污水池处理后回用不外排; /; 新建. 场地散水：主要为厂区露天区域受污染的初期雨水。厂区露天区域设置边沟，将露天区域的雨水收集至沉淀池，处理后回用不外排; /; 新建. 生活污水：设化粪池1个（容积20m3）收集处理后，由附近农户定期清掏做农肥使用; 恶臭; 依托. 噪声 治理; 选用环保型低噪声设备、安装时采取基础减振；设备布置在车间内建筑隔声；加强设备的维护保养；优化布局，尽量远离厂房边界；合理安排生产及运输作业时间; /; 新建. 固废 处置; 干化泥饼：在板框压滤机下方设置一个泥饼暂存池（容积约20m3），暂存池应采取地面硬化并设置三面围挡，确保防雨淋、防流失、防渗；在暂存池的敞口面设置截排水沟，避免场地散水进入暂存池，冲刷干化泥饼。定期拉运干化泥饼至附近砖厂或者建材厂做原料再利用; /; 新建. 废包装材料：统一收集后外售至废品回收站; /; 新建. 生活垃圾：袋装收集后运至附近场镇生活垃圾集中收集点，由环卫负责清运; /; 新建. 办公及生活; 本项目主要采取订单式生产，营运期员工减少，因此未在厂区设置办公室及职工生活设施。员工临时休息点位于项目东面相距约190m处的租用的闲置房屋; 生活垃圾、生活污水; 租用. 2、产品方案及产能 本项目不进行矿山开采，砂石生产所用原料主要外购于九盘山上矿山企业开采的块状砂石料或者未水洗的碎石料，采用汽车运输至原料堆场临时堆存后，再进行水洗加工得到项目所需的成品砂石料。 根据行业经验系数，1.0m3机砂的重量约1.2~1.6t，1.0m3碎石的重量约1.3~1.7t；本次环评机砂及碎石容重均按1.5t/m3计，则15万吨砂石产品约10万m3。项目建筑用砂执行《建设用砂》（GB/T14684-2011）；建筑用碎石执行《建筑用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）。 项目主要产品方案如下所示。 表2-2 主要产品规格及产能 序号; 产品名称; 粒径; 产能; 备注. 1; 碎石; 10~15mm、10~20mm、16~31.5mm; 10万t/a; /. 2; 米石; 5~10mm; 3万t/a; /. 3; 石粉; 0.075mm; 0.5万吨; /. 4; 机制砂; ＜5mm; 1.5万t/a; /. 3、主要生产单元及工艺 本项目主要生产单元为砂石加工生产线，工艺流程为：外购块状矿石或者碎石→卸料堆放→料斗→破碎机（冲水）→振动筛→入料仓→外运出售。 4、主要生产设施及参数 本项目所有设施设备全部为新购设备。 表2-3 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 用途. 1; 料斗; 4m3; 1台; 投料. 2; 颚式破碎机; PE900*1200; 1台; 破碎. 3; 振动筛分机; 4YZ2770; 1台; 筛分. 4; 输送皮带; /; 5条; 物料输送. 5; 板框压滤机; 250m2; 1台; 泥沙压滤. 6; 螺旋绞砂机; 1台; 回收尾砂. 7; 装载机; /; 1台; 原料装载. 8; 雾炮机; 2台; 降尘. 5、主要原辅材料种类及用量 项目主要原辅材料及能耗情况见下表。 表2-4 主要原辅材料及能耗情况表 类别; 名称; 年耗量; 来源; 成分; 规格包装形式; 使用工序. 原辅 材料; 块状矿石或碎石; 154640.154吨/年; 附近矿山; CaCO3、SiO2; 汽车装载运输; 原料加工. 聚合氯化铝（PAC）; 1.7吨/年; 外购; 聚合氯化铝; 袋装，25kg; 废水处理. 聚丙烯酰胺（PAM）; 3.5吨/年; 外购; 聚丙烯酰胺; 袋装，25kg; 废水处理. 能源; 用水; 15618吨; 降雨水; H2O; /; 生产生活. 电能; 30万kW·h; 市政电网; /; /; 生产生活. 6、物料平衡分析 营运期物料平衡见下表。 表2-5 营运期物料平衡表 ###### 投入; ###### 产出. ###### 原料; ###### 投入量（t/a）; ###### 产品; ###### 产出量（t/a）. ###### 碎石料及块状矿石料; ###### 154640.154; ###### 砂石料产品（干基）; ###### 150000. ###### 干化泥饼（干基）; ###### 4639.175. ###### 粉尘; ###### 0.979. ###### 合计; ###### 154640.154; ###### 合计; ###### 154640.154. 7、水平衡分析 根据工程分析，项目营运期用水环节包括生产线工艺用水、防尘用水、车辆进出冲洗用水以及员工生活用水。 运营期产生粉尘的环节主要有原料卸料和铲装上料、原料临时贮存、破碎筛分、皮带输送入仓、皮带输送装车、产品运输。本项目采用湿法生产工艺，在锤式破碎机处采取不间断冲水的方式，进行物料冲洗的同时能够抑制粉尘产生；产品为含水的湿物料本身不会起尘。 ①喷雾防尘用水 项目拟在厂区采取喷雾防尘措施。根据建设单位介绍，本项目建成后拟在生产车间内共设置20个防尘喷雾喷头，在原料临时堆场采用雾炮机降尘。通过查询资料，通常情况下防尘雾化喷头的流量为5L/h至50L/h不等。本项目喷雾喷头用水量约20L/h•个，日运行时间为8h，经计算项目喷雾防尘用水量为3.2m3/d。喷雾降尘水全部蒸发损耗，不会形成径流废水。 ②生产线用水 本项目生产线用水主要是锤破环节冲水，主要是为工艺上清洗物料需要。 项目原料为附近矿山企业生产好的碎石产品或者块状矿石原料，含泥量一般在3%左右，水洗加工的用水量与原料的含泥量、粒度以及洗砂机的种类等都有关。根据建设单位介绍，本项目生产过程水洗用水量约1.0m3/t-原料。根据项目工程分析，项目原料总量为154640.154 t/a（515.467t/d），则冲水用量约515.467m3/d。 产品带走及渗沥水： 项目水洗加工完成的碎石及砂等产品离开生产线时会带走一定的水分。根据工程分析，碎石产品离开生产线时含水率约10%，机制砂离开生产线时含水率约20%，本项目产品中碎石占比较多，机砂占地较少。因此，产品离开生产线时含水率综合考虑取15%。项目年产砂石产品15万吨，年工作300天，则日产砂石产品500吨。经计算，项目产品离开生产线时共带走水量75m3/d。 砂石料产品在堆场堆存过程会产生一定量的渗沥水。项目外售时含水率综合考虑取5%。因此，产品贮存过程产生的渗沥水约50m3/d。产品料仓下面设渗沥水导水沟，排入废水处理系统处理后回用。 因此，项目生产线工艺用水总量约515.467m3/d，产品离开生产线时带走水分75m3/d，堆存过程产生的渗沥水约50m3/d，收集后进入废水处理系统，产品外售时带走水分25m3/d，则进入废水处理系统的废水量490.467m3/d（约61.31m3/h）。 泥浆压滤水：生产废水进入废水处理系统时，会夹带一定量的泥沙（4639.175t/a）进入废水处理池并在池底沉淀（含水率取90%），通过污泥泵泵至板框压滤机压滤形成干化泥饼外运利用，含水率约60%。根据工程分析，本项目原料平均含泥量约3%，则原料总含泥约4639.175t/a。压滤后成为含水60%的干化泥饼量约11597.938t/a（约38.66t/d）。泥饼带走水分约6958.763m3/a（约23.20m3/d）。压滤水直接返回洗砂废水处理设施的清水池回用生产。 综上分析，项目生产线工艺用水总量515.467m3/d（约64.433m3/h）、废水量约467.267m3/d（约58.408m3/h），处理后最终进入清水池的循环回用水。 ③车辆冲洗用水 根据建设单位介绍，本项目原料和产品均依靠汽车运输，单车运载能力取30t，年生产300天，则运输车辆平均每天驶离项目区约34次。根据经验数据，车辆冲洗用水约60L/车·次，则车辆冲洗用水量为15m3/d，冲洗废水产生系数按80%计，产生量为2.04m3/d。车辆冲洗废水设沉淀池收集处理后回用。车辆冲洗补充水约1.63m3/d。 ④生活用水 项目建成后工作人员5人，厂区不设办公生活用房，仅在项目东面租用闲置房屋作为员工的临时休息点。根据四川省地方标准《用水定额》（川府函〔2021〕8号），本次环评考虑项目员工临时休息时的如厕、洗手等用水情况，生活用水取50L/人·d，则项目生活用水量约0.25m3/d，产污系数按0.9计，则生活污水产生量约0.23m3/d。生活用水主要为办公用水、冲厕用水。 52.06 生产车间 喷雾3.2 蒸发、损耗3.2 车辆冲洗 0.41 蒸发、损耗0.41 1.63 沉淀池 1.63 生活用水 0.25 0.23 化粪池 0.23 做农肥利用 蒸发、损耗0.02 冲水48.2 产品带走25 废水处理系统 生产线冲水 废水490.467 清水池 467.267 467.267 泥饼带走23.2 图2-1：项目厂区水平衡图（单位：m3/d） 8、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员5人。工作制度：项目投产后，实行8小时工作制，年工作日约300天，年工作约2400小时。 9、平面布置情况 根据项目占地地形条件及外环境情况，项目在平面布置时充分利用周边既有道路，将厂区进出大门布置在占地东侧，方便运输。 项目占地呈倾斜的长方形，地势北高南低。北面地势较高布置为原料临时堆场，堆场紧挨着生产线的料斗，方便生产过程铲车投料。生产车间顺应地势建设，位于整个厂区的中部；在车间内部将生产设备按照工艺流程从北向南布置，利用天然高差降低输送皮带的长度，使生产设备布局更加紧凑。本项目产品料仓全部设置在生产车间内，便于产品的贮存。车间的南面为地势较开阔的空坝，通过输送皮带可将产品输送出来在此装车外运；同时此处地势属于整个厂区最低处，在此布置废水处理设施有利于废水的重力自流收集处理，然后通过水泵泵至布置在原料堆场的清水水塔，在生产过程用水时便于清水从高位自流，减少水泵的使用确保生产用水的供应。 本项目不在厂区内设置办公生活设施，也不设置食堂和住宿。员工临时休息和办公设施位于项目东面租用的闲置房屋。 评价认为，项目平面布置合理紧凑，充分利用了周围自然地形、地势，生产场地功能分区明确，便于生产、运输和管理。评价认为，项目平面布置合理可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 （1）工艺流程 本项目为收购的闲置砂石加工厂进行改建，目前已建成有生产车间一个，安装有振动筛、输送皮带、料仓等设备。本次环评后施工期将建设原料堆场的围挡设施、生产设备的安装、废水处理设施、车辆冲洗设施、露天场地的边沟以及对破损的车间围挡进行改造等。 施工期的产污工艺流程及产污位置如下图。 设备安装 封闭车间的建设 围挡、水沟等建设 废气、废水、噪声、固废 废气、噪声、固废 废气、废水、噪声、固废 工程验收 图2-2：施工期工艺流程及产污环节图 （2）产污环节 ①施工扬尘与废气：主要来源于车辆运输、建筑材料堆放、装卸作业等过程；施工期使用机动车运输及施工机械运行会产生废气，废气中的主要污染物为CxHx、CO、NOx。 ②施工废水：主要来源于砼浇筑废水、各种设备的冲洗废水，施工过程降雨导致的场地径流，主要污染物为SS。另外，施工人员会产生少量生活污水。 ③施工噪声：主要来源于建筑施工阶段使用的各类机械设备的运行噪声，运输车辆的交通噪声等。 ④固体废物：主要来源于车间破损围挡拆除产生的废彩钢板、施工过程产生的建筑垃圾、设备安装产生的废弃包装材料、施工人员的生活垃圾。 2、营运期工艺流程简述 （1）项目工艺流程图如下： 图2-3：营运期生产工艺流程及产污环节图 （2）工艺流程简述： ①原料卸料 本项目原料主要来自附近矿山的块状矿石料或者干法工艺生产的碎石产品。外购原料经汽车运输至厂区原料堆场自卸车卸料堆放。此过程会产生运输扬尘、装卸扬尘及噪声。 ②投料 生产时由装载机将原料铲装后送至料斗，料斗下部的皮带直接将原料输送至锤破机投料。投料过程会产生粉尘和噪声。 ③破碎筛分 原料进入锤破机进行破碎。锤式破碎机主要是靠冲击能来完成破碎物料作业的。锤式破碎机工作时，电机带动转子作高速旋转，物料均匀的进入破碎机腔中，高速回转的锤头冲击、剪切撕裂物料致物料被破碎，同时，物料自身的重力作用使物料从高速旋转的锤头冲向架体内挡板、筛条，大于筛孔尺寸的物料阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨，直到破碎至所需出料粒度最后通过筛板排出机外。 在锤破机运行过程，配备有冲水设施对物料进行冲洗。破碎后物料和冲洗水经溜槽进入振动筛分机。本项目筛分机为多层筛，可根据订单需求调节筛孔大小，可分出3种规格的碎石、米石、石粉和机砂等产品种类。分离出的产品落入相应的料仓，冲洗物料的废水则经振动筛下部的收集后经管道排入废水收集池。 ④装车外售 产品贮存在料仓。当需外运出售时，通过打开料仓底部的阀门，放料至下面的输送皮带。皮带再将物料输送至运输车辆装车外运。 ⑤废水处理 生产线水洗工艺产生的废水先收集进入1#收集池。1#收集池设置有螺旋绞砂机，可以回收少量的细沙。废水通过溢流口进入2#收集池，加入絮凝剂加速悬浮物的沉淀，上清液则经管道排入沉淀池，沉淀污泥由污泥泵抽取泵至板框压滤机，压滤分离出泥饼，压滤后的清水再返2#收集池回去，最终一同排入沉淀池。沉淀池的废水经过自然沉淀后，上清液泵至清水水塔，作为生产用水回用。 （3）产污环节 废气：主要为生产过程的粉尘，产尘环节有：原料卸料、上料、破碎筛分、皮带送料及料仓落料、料仓贮存、皮带输送机装车落料以及产品运输。 废水：主要为生产线的生产废水、产品渗沥水、车辆冲洗废水、场地散水和生活污水。 噪声：主要为各类生产设备产生的噪声和运输车辆的交通噪声。 固体废物：主要为板框压滤产生的干化泥饼、废包装袋、生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。本项目为收购的闲置砂石加工厂进行改建，目前生产车间主体已建成，振动筛、输送皮带、沉淀池等部分设施已经建成。本次环评后施工期将建设原料堆场的围挡设施、生产设备的安装、废水处理设施、车辆冲洗设施、露天场地的边沟以及对破损的车间围挡进行改造等。从现场来看不存在遗留的环境问题。 根据环评调查，本项目占地区域为原大竹县恒源矿业有限责任公司陈氏矿业碎石生产项目的用地范围（属于该项目的矿石临时堆放场）。该项目因原陈氏矿业采证到期未延续采矿权已于2018年停产，其原有情况如下（为方便表述，本次评价将“大竹县坤茂商贸有限公司洗选石头项目”成为本项目，将“大竹县恒源矿业有限责任公司陈氏矿业碎石生产项目”成为该项目）。 1、基本情况 根据调查，大竹县恒源矿业有限责任公司陈氏矿业于2015年选址在原大竹县城西乡九盘村肖家湾建设了年产建筑石料（碎石）15万吨生产线项目。该项目主要依托原陈氏矿业开采的矿石料进行碎石加工，采用“给料+颚破+反击破+振动筛分”的干法生产工艺，主要产品为建筑用碎石及石粉等，该项目于2015年1月8日取得的环评批复文件（文号：竹环函〔2015〕7号）。后因原陈氏矿业采证到期未延续采矿权，于2018年7月停产。 该项目设有砂石料生产线1条，位于本项目南侧65m处。由于原陈氏矿业有两个采矿区，呈东北-西南方向分布，该项目生产线距离原陈氏矿业西南侧的采矿区较近，原料可直接运输至生产线；而东北侧的采矿区距离该项目生产线相对较远，因此设置有矿石临时堆放场，然后再采用汽车转运至生产线。 2、该项目环保措施及产排污情况 （1）废气 ①矿石临时堆放场扬尘 在矿石堆存过程若不采取任何措施，在起风天气因风蚀起尘易造成扬尘污染影响。 堆场起尘量计算公式（采用清华大学在霍州电厂现场试验的模式）： Qm=11.7U2.45·S0.345·e-0.55W 式中：Qm—堆场起尘量，mg/s； U—起尘风速，m/s；本项目位于大竹县，常年风速取1.2m/s。 S—堆场面积，2000m²； W—物料湿度，含水率取6%。 经计算，在不采取控制措施的情况下，原料堆存过程的起尘量约12.536mg/s，年起尘量0.325t/a（按300天/年，24小时/天）。 治理措施：该项目矿石临时堆放场未采取封闭堆存或覆盖措施，仅设有雾炮机喷雾降尘。仅采取雾炮机喷雾降尘未采取或者覆盖措施，参考同类项目该措施的抑尘效率取40%，堆场扬尘全部无组织排放量约0.195t/a。 ②产品堆场扬尘 在砂石料产品堆存过程若不采取任何措施，在起风天气因风蚀起尘易造成扬尘污染影响。堆场起尘量计算公式（采用清华大学在霍州电厂现场试验的模式）： Qm=11.7U2.45·S0.345·e-0.55W 式中：Qm—堆场起尘量，mg/s； U—起尘风速，m/s；本项目位于大竹县，常年风速取1.2m/s。 S—堆场面积，1200m²； W—物料湿度，含水率取6%。 经计算，在不采取控制措施的情况下，产品堆存过程的起尘量约10.51mg/s，年起尘量0.272t/a（按300天/年，24小时/天）。 治理措施：该项目砂石料产品堆场采取露天堆放，未采取封闭堆存或覆盖措施，仅设有雾炮机喷雾降尘。仅采取雾炮机喷雾降尘未采取或者覆盖措施，参考同类项目该措施的抑尘效率取40%，则产品堆场无组织粉尘排放量约0.163t/a。 ③破碎筛分粉尘 该项目采取两级破碎一级筛分的干法生产工艺，会产生大量的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），碎石一级破碎筛分粉尘的产污系数为0.25kg/t（仅破碎工艺的产污系数取0.1kg/t）、二级破碎筛分粉尘的产污系数为0.75kg/t。经计算，该项目破碎筛分环节的粉尘产生量约127.5t/a。 治理措施：该项目生产车间为封闭式车间，破碎筛分设备均布置在封闭式车间内，设备产尘点均采取喷雾降尘措施，设备之间的输送皮带也采取了封闭措施。参考同类项目，实行封闭式生产并采取喷雾降尘的湿法降尘措施，抑尘效率取90%，则破碎筛分环节的粉尘排放量约12.75t/a。 ④物料装卸粉尘 该项目生产过程存在多处物料装卸过程，装卸粉尘的产污系数参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），装卸粉尘产生系数一般取0.02kg/t，则原料装卸粉尘产生量约3.0t/a。 治理措施：该项目物料装卸大部分作业点位于矿石临时堆放场和露天的产品堆场内。由于堆场未采取封闭堆存或覆盖措施，仅设有雾炮机喷雾降尘。仅采取雾炮机喷雾降尘未采取或者覆盖措施，参考同类项目抑尘效率取40%，则装卸过程无组织粉尘排放量约1.8t/a。 综上，该项目营运生产过程粉尘排放量约14.908t/a。 （2）废水 根据调查，该项目因未采取水洗生产工艺无工艺废水，营运期废水主要为生活污水、露天场地初期雨水和进出车辆冲洗废水。 生活污水经化粪池收集处理后，定期清理做农肥使用；车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用不外排。露天场地的初期雨水经收集池沉淀池，作为降尘用水使用不外排。因此，该项目营运期无排放的废水。 （3）噪声 该项目营运期噪声主要为生产设备运行时的机械噪声以及交通运输噪声。通过选用先进的低噪声设备、设备基础减震、建筑隔声以及合理安排生产时间等措施，加以控制后，能够减轻噪声对区域声环境质量的影响。 （4）固体废物 该项目营运期在振动给料环节，有少了的泥土会从除泥筛中分离出来，通过及时收集并转运至矿山回填开采区，做到不外排。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状及评价 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），空气质量达标区判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，包括各评价因子的浓度、标准及达标判定结果等。 本次环境空气质量数据采用达州市生态环境局官方网站2025年1月24日发布的《达州市2024年环境空气质量》： 2024年，我市主城区SO2平均浓度为8μg/m3，NO2平均浓度为328μg/m3，CO浓度为1.2mg/m3，O3浓度为132μg/m3，PM2.5平均浓度为28μg/m3，PM10平均浓度为49μg/m3。2024年达州市主城区环境空气质量达标率为91.3%，同比上升1.2%，达标天数全年334天，同比增加5天。其中空气质量优170天、良164天、轻度污染26天、中度污染6天。 达州市5个县级城市：2024年SO2浓度宣汉县最高为7μg/m3，其他各县均最低为5μg/m3；NO2浓度大竹县最高为21μg/m3，渠县最低为14μg/m3；CO浓度大竹县最高为1.2mg/m3，开江县、渠县和万源市均最低为1.0mg/m3；O3浓度宣汉县和渠县并列最高为122μg/m3，开江县最低为111μg/m3；PM2.5浓度大竹县最高为34μg/m3，万源最低为21μg/m3；PM10浓度大竹县最高为52μg/m3，万源最低为35μg/m3。 本项目位于大竹县。2024年大竹县的环境空气质量评价表见下表。 表3-1 2024年大竹县环境空气污染物现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5μg/m3; 60μg/m3; 8.33%; 0; 达标. NO2; 21μg/m3; 40μg/m3; 52.50%; 0; 达标. PM10; 52μg/m3; 70μg/m3; 74.28%; 0; 达标. PM2.5; 34μg/m3; 35μg/m3; 97.14%; 0; 超标. CO; 日均浓度的第 95百分位数; 1.2 （mg/m3）; 4 （mg/m3）; 30.00%; 0; 达标. O3; 日最大 8h评价浓度的第 90百分位; 114μg/m3; 160μg/m3; 71.25%; 0; 达标. 根据《达州市2024年环境空气质量状况》，项目所在大竹县为环境空气质量达标区。 （2）特征因子补充监测评价 四川融华环境检测有限公司于2024年6月11日~6月13日对项目区的环境空气质量进行现状监测。监测因子：TSP。监测点位：项目区内下风向处。监测频次：连续检测3天，每天采样1次，取日均值。评价标准：采用《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的限值要求。 监测结果及评价结果如下表： 表3-2 环境空气（TSP）现状评价结果表 监测点位; 监测日期; 监测结果; 标准值; 占标率; 超标率（%）. 项目区内; 2024.6.11; 44ug/m3; 300ug/m3; 14.67%; 0. 2024.6.12; 44ug/m3; 300ug/m3; 14.67%; 0. 2024.6.13; 47ug/m3; 300ug/m3; 15.67%; 0. 由上表可见，项目区环境空气特征因子TSP评价指标的占标率均小于100%。评价结果表明，项目所在地环境空气质量（TSP）能够满足相关要求。 2、地表水环境质量现状及评价 项目西面有季节性山水沟，向西北汇入小河沟后，再向西北在渠县双龙村附近汇入渠县的易家河，最终易家河在渠县天星街道汇入渠江。因此本报告采用渠江的水质月报数据说明区域的水环境质量。 本次环评拟引用达州市生态环境局在其官方网站发布的《2025年5月达州市地表水水质月报》（https://sthjj.dazhou.gov.cn/news-show-23190.html）。2025年5月全市37个河流断面中，优（I~II类）、良（III类）水质断面34个，占比91.9%，明任市河联盟桥、袁驿河速建桥、平滩河碧山中学断面水质为IV类，轻度污染。 区域水质评价结果表如下。 表3-3 2025年5月渠江干流水质评价结果表 序号; 河流; 断面名称; 断面属性; 断面性质; 上年 同期; 上月 类别; 本月 类别; 主要污染指标（类别）. 1; 渠江干流; 团堡岭; 市界 （达州市—广安市）; 国考; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /. 本项目位于大竹县中华镇九盘村4组。根据《2025年5月达州市地表水水质月报》数据，渠江团堡岭断面监测数据能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状监测及评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“项目厂界外50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。” 本项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，本次评价可不开展声环境质量现状调查。 4、生态环境质量现状及评价 本项目位于大竹县中华镇九盘村4组。项目周边主要为山体，植被主要以乔木、低矮灌木、杂草为主；受人类活动影响，评价区域的动物多为一些常见的非保护性动物（如鼠、兔、蛇等），无大型野生动物，调查过程未见受保护的野生动物活动。项目占地范围内无植被分布。区域生态环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和人口较集中的区域等保护目标，500m范围内也无散居住户。 2、声环境 根据调查，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地表水 与项目有关的地表水体为西面的季节性山水沟，向西北流经300m后汇入小河沟，小河沟再向西北流经9.75km后在渠县双龙村附近汇入渠县的易家河（易家河流经5.76km后最终在渠县天星街道汇入渠江）。 根据工程分析，本项目不涉及废水外排。因此，本项目地表水环境保护目标确定为小河沟，确保其水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。 4、地下水环境 根据调查，项目厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 根据现场调查，项目区域内不涉及自然保护区、森林公园及风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护区域，区域内无国家保护的重点野生动植物，无名木古树及珍稀动植物等，无特殊文物保护单位。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物：施工期废气排放执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）。 表3-4 四川省施工场地扬尘排放限值 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值 （μg/m3）; 监测时间. 总悬浮颗粒物 （TSP）; 达州市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15 分钟. 其他工程阶段; 250. 营运期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值。 表3-5 项目大气污染物排放控制标准 污染类别; 标准名称及代号; 标准限值. 废气; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3. 2.生产废水经自建设施收集处理后全部循环回用，不外排。生活污水设化粪池收集后定期清掏做农肥使用。 3.噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523－2011)表1中的排放限值。 LAeq：昼间<70dB(A) 夜间<55dB(A) 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2类标准。环境噪声排放限值见下表。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4.固体废物：项目废包装材料、泥饼等的贮存要求参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 施工期废气主要包括施工扬尘和燃油机械运行产生的燃油废气。建设单位应采取如下控制措施： 施工期废气主要为扬尘和机械设备的燃油废气。建设单位应采取如下控制措施： ①要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在地面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，避免产生扬生对周边环境造成污染影响。 ②由于道路和扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度越快，扬尘量越大，因此在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶。在施工建设中严格按照施工扬尘管控要求，做到规范管理，文明施工。施工时应采取适时洒水除尘，及时清除建渣、垃圾，清扫施工场地等措施，以防止和减少施工扬尘对环境的影响。 ③严禁在项目区外堆放施工材料、建筑垃圾等。 ④加强运输车辆管理，建筑材料运输车辆采取篷布覆盖运输以及限制车速等方式；严禁沙、石及水泥运输车辆冒顶超载及洒漏。 ⑤施工现场车间的破损围挡拆除过程，应配备雾炮机采取喷雾降尘措施。进出口设置车辆冲洗台及沉淀池。 ⑥施工机械设备采用先进环保型设备和轻质燃油，加强对机械、车辆的维修保养。通过采取有效的环保措施后，施工废气不会对区域大气环境产生污染性影响。 2、废水 施工废水主要来源于各种设备的清洗废水，其主要污染物为SS和石油类。施工工人会产生少量的生活污水。建设单位应采取如下防治措施： ①在场界周围修建截排水沟，利用厂区现有沉淀池，施工废水排入沉砂池内，静置沉淀后全部回用，禁止废水无组织漫流，增大重复用水率，降低污水产生量。 ②建筑材料应远离厂区占地边缘地带堆放，并设置雨棚等措施遮盖，必要时放置在室内暂存，防止被雨水冲刷流入水体。 ③施工期生活污水利用厂区东面租用的闲置房屋的化粪池收集处理，定期清掏做农肥使用不外排。 通过采取以上措施后，能够避免施工废水对周围环境造成污染性影响。 3、噪声 施工机械噪声是项目施工建设中主要污染因子。建筑施工的机械作业一般位于露天，其噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性声源。本项目施工期常用的施工机械有：钻机、空压机、切割机等，产生的声源强度约为85～95dB(A）。另外，施工材料运输车辆也会产生一定的交通噪声。 本次环评采用衰减模式预测施工设备的噪声影响值，各设备声源在不同距离的衰减结果见下表。 表4-1 项目各声源在不同距离的噪声预测结果 单位：dB(A) 设备名称; 声级测值 距离声源; 距离（m）. 6; 10; 20; 40; 45; 60; 100; 200. 钻机; 85; 69.4; 65; 59.0; 52.9; 51.9; 49.4; 45; 39.0. 切割机; 95; 79.4; 75; 68.9; 63.9; 61.9; 59.4; 55; 49.0. 空压机; 90; 74.4; 70; 64.0; 57.9; 56.9; 54.4; 50; 44.0. 从上表中可看出，施工机械噪声在昼间影响较小，一般在距离噪声设备20m外，其设备噪声贡献值(约68.9dB(A))就可低于建筑施工场厂界昼间噪声限值(70 dB(A))。夜间要求较严，噪声要在距离机械设备100m以外才可低于55 dB(A) 的噪声控制值。 为降低噪声污染影响，在施工过程中应严格落实以下噪声控制措施： ①在满足工艺要求的前提下，首先选用先进的、噪声较低的环保型设备，严格按操作规程使用各类机械，使机器设备处于良好的运行状态。 ②合理安排工期，尽量缩短整个施工期；严格控制施工时间，禁止夜间（22:00-次日6：00）进行产生环境噪声污染的施工作业；应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 ③坚持文明施工，降低人为噪声，搬运应该轻拿轻放。 ④合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，尽量避免噪声设备布置在靠近厂界处。所有噪声设备均布置在厂房内部。 ⑤运输物料的车辆进入现场应减速行驶、并禁止鸣笛。合理安排运输路线，物料运输通道尽量避开居民区和环境噪声敏感区。 通过采取上述控制措施，能够起到较好的隔声降噪效果。根据类比分析，施工噪声隔声量取15dB(A)。项目在采取控制措施后，夜间不安排施工。因此，本次环评仅对项目昼间施工噪声进行预测。预测结果如下： 表4-2 项目厂界处的噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 叠加声源; 与声源距离; 贡献值; 背景值; 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 81.5; 6m; 65.9; /; /; 70; 55; 达标; 达标. 南厂界; 81.5; 5m; 67.5; /; /; 70; 55; 达标; 达标. 西厂界; 81.5; 12m; 59.9; /; /; 70; 55; 达标; 达标. 北厂界; 81.5; 16m; 57.4; /; /; 70; 55; 达标; 达标. 从上表预测结果可以看到，通过采取行之有效的噪声控制措施，项目施工期噪声能够实现厂界达标排放。 综上所述，只要采用适当的防振降噪措施，合理布置噪声设备位置和合理安排施工时间，施工机械设备噪声的影响可降至低水平，达到建筑施工场界噪声限值要求，能够确保周边声环境保护目标的声环境质量达到标准限值。施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并随着施工期的结束而消失。 4、固体废物 施工期固废主要有车间破损的围挡拆除时产生的建筑垃圾、轻钢结构厂房建设产生的建筑垃圾和废弃建材，设备安装产生的少量废弃包装材料以及施工人员的生活垃圾等。 建设单位应采取的处置措施如下： ①对于可回收利用的（如废金属材料、废包装材料等），应尽量收集外卖废品回收站回收。 ②生活垃圾在办生活区设垃圾桶收集，定期清运至场镇垃圾收集点，由环卫部门负责收集处理，严禁乱堆乱扔。 采取上述措施后，项目施工期的环境污染影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 营运期废气主要为粉尘，产尘环节有原料卸料和铲装上料、原料临时贮存、破碎筛分、皮带输送入仓、皮带输送装车、产品运输。 本项目采用湿法生产工艺，在锤式破碎机处采取不间断冲水的方式，进行物料冲洗的同时能够抑制粉尘产生；产品为含水的湿物料本身不会起尘。因此本次评价仅对其进行定性分析。 1.1污染源及治理措施 （1）原料卸料和铲装上料粉尘 本项目原料主要为其他企业生产的碎石料和矿山开采的块状矿石料，经汽车运输至厂区。在卸料过程因其含有少量的细颗粒物在自由下落过程，随风迁移飘散形成。生产时采用铲车铲装上料至料斗，因机械扰动铲装过程也会产生少量的粉尘。因此，在原料一装一卸过程都会产生少量的粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），装卸粉尘产生系数一般取0.02kg/t-原料量。项目原料总量154640.154t/a，则原料装卸粉尘产生量约3.093t/a。 治理措施：项目厂区设置有原料堆场，但未设置围挡也无喷雾降尘措施，不能满足环保要求。 整改措施：本项目所使用的原料属于其他企业生产的碎石料和矿山开采企业的块状矿石料，本身含泥量较少不易起尘。运至厂区装卸时通过采取喷雾降尘方式防止装卸过程的粉尘污染。采取上述治理措施，项目原料装卸粉尘抑尘率取70%，则装卸粉尘排放量约0.928t/a，排放方式为无组织排放。 （2）原料临时贮存粉尘 本项目原料为碎石料或者块状矿石料，在堆存过程若不采取任何措施，在起风天气因风蚀起尘易造成扬尘污染影响。 堆场起尘量计算公式（采用清华大学在霍州电厂现场试验的模式）： Qm=11.7U2.45·S0.345·e-0.55W 式中：Qm—堆场起尘量，mg/s； U—起尘风速，m/s；本项目位于达州高新区砼业园，常年风速取1.2m/s。 S—堆场面积，300m²； W—物料湿度，含水率取6%。 经计算，在不采取控制措施的情况下，原料堆存过程的起尘量约6.515mg/s，年起尘量0.169t/a（按300天/年，24小时/天）。 治理措施：项目厂区设置有原料堆场，但未设置围挡也无覆盖措施，不能满足环保要求。 整改措施：由于本项目外购的原材料为其他企业生产的碎石料和矿山开采企业的块状矿石料，本身含泥量较少不易起尘。平时生产主要采取订单式生产，原料临时堆存的概率较小。同时，在原料堆存时严格控制堆体高度，应低于围挡高度。原料卸料完毕后采用防风抑尘网进行覆盖，生产时按需揭开防尘网避免全部物料均处于裸露状态，最大限度降低粉尘的排放量。采取上述治理措施，项目原料贮存过程的粉尘抑尘率取70%，则粉尘排放量约0.051t/a，排放方式为无组织排放。 （3）破碎筛分粉尘 结合现场踏勘及工程分析来看，本项目生产设备均布置在封闭式车间内，生产过程采取水洗工艺生产砂石料产品，设计在锤破环节开始采取不间断冲水，既起到清洗物料的作用，同时也是极好的抑尘措施。参考行业同类型项目，采取湿法作业工艺的砂石加工环节，几乎无粉尘产生。同时，本项目破碎机和筛分机设备都布置在封闭式车间内，也能实现封闭式生产。本次环评不对破碎筛分环节的粉尘进行定量分析。 （4）皮带输送入仓贮存、输送装车 结合现场踏勘及工程分析来看，项目建成后生产车间为一个封闭式厂房，厂房内部设置喷雾装置降尘。所有产品料仓及输送皮带均布置在车间内部，能够避免风力扰动起尘。产品需外运出售时通过皮带从料仓底部卸料至皮带，再输送至运输车辆落料装车，装车过程通过采取雾炮机喷雾降尘。同时，项目产品本身具有一定的含水率，自身含水不易起尘。本次环评不对皮带输送环节的扬尘进行定性分析。 （5）产品运输 项目所用原料和生产的产品均利用汽车进行运输，主要依托附近公路。运输车辆车身及轮胎携带有少量粉尘，在行驶途中会产生少量的道路扬尘，会对道路沿线环境造成不利影响。 治理措施：根据现场调查，本项目已对厂区地面采取硬化措施。然后在厂区进出口新建一个车辆冲洗设施，安排专人负责进出车辆的冲洗。同时，在生产过程合理安排运输时间，避免大风天气运输；加强车辆运输管理，避免车速过快，加盖篷布，减小扬尘的产生。强化厂区内部卫生管理，安排专人适时对厂区地面进行洒水、清扫，保持清洁卫生。 通过采取上述扬尘防治措施，能够有效降低道路扬尘的污染影响。 1.2废气排放情况 表4-3 废气产生环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施表 序号; 污染物产生设施; 废气产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物治理设施名称; 排放口类型; 执行标准. 1; 原料临时堆场; 原料装卸; 颗粒物; 无组织; 喷雾降尘、堆场设置围挡，采用防尘网覆盖; /; GB16297-1996. 2; 原料临时堆场; 原料贮存; 颗粒物; 无组织; /. 3; 破碎机、筛分机; 破碎筛分; 颗粒物; 无组织; 车间封闭、喷雾降尘、采用湿法工艺; /. 4; 输送皮带、料仓; 皮带输送入仓贮存、输送装车; 颗粒物; 无组织; 布置在封闭式车间内、喷雾降尘; /. 5; 运输车辆; 运输作业; 颗粒物; 无组织; 地面硬化、车辆冲洗; /. 表4-4 大气污染物排放表 序号; 生产设施 编号; 生产设施名称; 污染物种类; 排放量（t/a）; 主要污染防治 措施; 国家或地方污染物排放标准; 其他信息. 名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; MF0001; 原料临时堆场; 颗粒物; 0.928; 喷雾降尘、堆场设置围挡，采用防尘网覆盖; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物≤1.0; /. 2; MF0002; 原料临时堆场; 颗粒物; 0.051; /. 3; MF0003; 破碎机、筛分机; 颗粒物; /; 车间封闭、喷雾降尘、采用湿法工艺; /. 4; MF0004; 输送皮带、料仓; 颗粒物; /; 布置在封闭式车间内、喷雾降尘; /. 5; MF0005; 运输车辆; 颗粒物; /; 地面硬化、车辆冲洗; /. 1.3废气治理措施可行性分析 《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）适用于陶瓷工业、砖瓦工业排污单位排放的大气污染物和水污染物的排污许可管理；也适用于防水建筑材料工业、隔热和隔音材料工业以及建筑用石加工工业等排污单位排放的大气污染物和水污染物的排污许可管理。参照HJ 954-2018中“6.2.1 可行技术”可知，其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术如下： 表4-5 其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术 排放口; 主要污染物; 主要污染物; 可行技术. 生产 车间; 生产过程中破碎机、搅拌机、成型机、其他废气收集装置等对应排放口; 颗粒物; 湿法作业或采用袋式除尘等技术. 本项目为湿法作业；同时项目通过设置封闭式厂房，将破碎机、振动筛、传送带等生产设备均布置在封闭式车间内，设置能够覆盖粉尘产生环节的喷雾抑尘装置，能够有效降低粉尘影响，同时采用水洗生产工艺，属于上述可行性技术中“湿法作业”的范畴，因此项目采取的废气治理措施属于可行性技术。 1.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）并参考《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ 954-2018）。结合本项目污染物的特点，制定营运期监测计划见下表。 表4-6 营运期废气监测计划 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 项目四周厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求. 1.5环境影响 本项目废气污染物主要为粉（扬）尘，通过采取湿法加工工艺、车间密闭、厂区地面硬化、进出厂区车辆冲洗等防治措施，能够有效降低废气污染物的排放量，对周围环境的污染影响较小，对所在区域大气环境影响程度为可以接受的影响程度。 2、废水 2.1产排污环节及产生量 根据工程分析，营运期废水主要有生产线水洗加工的废水、产品渗沥水、场地散排水、车辆冲洗废水以及少量生活污水。其中生产线的废水量约490.467m3/d。车辆冲洗废水产生量1.63m3/d，生活污水产生量0.23m3/d。产生渗沥水产生量约50m3/d。 散排废水：主要考虑项目露天场地的初期雨水，特别是原料临时堆场降雨冲刷贮存的物料，会产生受污染的雨水。初期雨水的产生量采用《达州市中心城区暴雨强度公式》计算。初期雨水取15min时长，径流系数取0.9，汇入面积取0.12hm2（不含封闭式车间），经计算项目厂区初期雨水量约20m3/次。 2.2治理措施及排放情况 （1）生产线的砂石水洗加工废水及产品渗滤水处理措施 砂石水洗加工废水及产品贮存的渗滤水主要污染物为悬浮物，但部分悬浮物颗粒较小自然沉降效果较差。 根据现场踏勘，目前项目已建设有生产废水处理设施，设计采用“絮凝沉淀+板框压滤”工艺，对废水进行处理后全部作为生产用水，循环回用不外排。 废水处理工艺流程如下： 图4-1：项目废水处理工艺流程图 污水池1# 沉淀池 废水 PAC、PAM 泵 清水池 上清液 板框压滤机 回用 压滤水 采空区回填、运至附近砖厂或者建材厂做原料 泥沙 螺旋绞砂 洗砂 污水池2# 泥饼 泵 溢流 废水首先进入污水收集池即1#池，由于废水携带了部分的细沙，逐渐沉淀后会侵占池体容积需要及时清理出来，并且细沙也是一种具有经济价值的产品，因此该1#池设置一台螺旋绞砂机回收池体内的细沙。1#池设有溢流口，池体上部相对较“清”的水溢流至2#池，此时废水中悬浮物浓度较大约3000~5000mg/L，仅靠自然沉淀效果不佳。通过加药设备向2#池加入絮凝剂，能有效提升悬浮物的沉淀速度。聚合氯化铝PAC有良好的絮凝性、无毒害且不会引入其他杂质（如铝等）, 聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力。在絮凝剂的作用下，废水中的悬浮物逐渐结合成团状，沉淀至池底成为淤泥。上清液通过泵进入沉淀池。此时悬浮物的浓度约为200~300mg/L，能够满足回用需求。废水在大沉淀池内再经过自然沉淀，更进一步提升了水质降低悬浮物的浓度。此时废水经“絮凝沉淀+板框压滤”处理后已经能够回用于生产了。 为了生产回用便利，需再通过水泵将上清液泵至地势较高的清水水塔，通过重力自流的方式，用于生产线冲水或者雾炮机降尘用水等。 淤泥主要存在于絮凝沉淀池中即2#池，定期由污泥泵抽取至板框压滤机压滤处理后，暂存在压滤机下方的泥饼池，定期拉运至附近矿山采空区回填，或附近砖厂建材厂做原料再利用。 根据设计，本项目废水处理系统由3个池（罐）体、水泵、污泥泵等组成，以及回用水暂存池（即清水池），池体总容积约780m3（含清水池400m3）。项目拟采用的废水处理工艺，技术成熟工艺可靠度高，废水在处理系统内的停留时间设计2小时，即可得到可回用的清水，则处理能力190m3/h（清水池仅为回用水暂存设施，容积不计入处理系统容积）。 本项目砂石生产系统废水产生量490.467m3/d（约61.308m3/h）。因此，项目废水处理设施设计处理能力大于废水产生量，废水停留时间最长可达到约3.1小时，能够满足废水处理需求。 项目废水处理主要设施见下表。 表4-7 废水处理系统建设要求 序号; 设施名称; 总容积; 数量; 备注. 1; 污水池1#; 40m3; 1个; 基地硬化处理、池体防渗. 2; 污水池2#; 40m3; 1个; 基地硬化处理、罐体防渗. 3; 沉淀池; 300m3; 1个; 基地硬化处理、池体防渗. 4; 清水池; 400m3; 1个; 基地硬化处理、池体防渗. 5; 加药设备; /; 1台; 配备药品PAC、PAM. 6; 水泵; /; 3台; 2用1备. 7; 污泥泵; /; 2台; 1用1备. （2）产品渗沥水处理措施 产品渗沥水产生于产品料仓。产品离开生产线时带走了部分水分，在经过一段时间的暂存后，水分会逐渐的渗沥出来，产生量为50m3/d。 根据设计，项目产品料仓位于封闭式建筑的二层，建筑底层即架空层有墙体围挡，可有效收集料仓的渗滤水，排入污水池进入废水处理系统处理后全部回用。 （3）场地初期雨水处理措施 项目区地势整体上北高南低、东高西低，整个区域的雨水向西面汇入山水沟。本项目原料临时堆场布置在占地北面，厂区南侧也留有空坝方便运输车辆装载产品。因此，为了防止雨季时大量降雨进入厂区冲刷物料，同时也避免厂区内受污染的雨水直接外排西面山水沟。建设单位拟在项目区四周修建雨水边沟，引导雨水向西面地势低洼处排泄，避免积水。同时在厂区内设置收集沟，将露天场地的初期雨水直接收集至沉淀池（容积约300m3），经过沉淀后及时泵至清水水塔贮存回用于生产。沉淀池设置有手动切换阀，遇大暴雨天气安排专人负责切换，避免沉淀池装满溢流。 （4）车辆冲洗废水处理措施 项目车辆冲洗废水产生量1.63m3/d。冲洗平台布置在厂区大门口，配套建设有废水收集沟，直接引入废水处理系统污水池，处理后回用不外排。 （5）生活污水处理措施 项目生活污水产生量0.23m3/d。本项目主要采取订单式生产，营运期员工减少，因此未在厂区设置办公室及职工生活设施。员工临时休息点位于项目东面相距约190m处的租用的闲置房屋。该房屋已建有化粪池（容积约20m3）收集生活污水处理后，由附近农户定期清掏做农肥使用，对周围环境影响较小。 2.3生产废水循环回用可行性论证 <1>废水处理工艺论证 由于生产废水中主要污染物为SS，污染物种类少且处理；同时本项目生产用水主要为防尘、砂石水洗加工用水等环节，对水质要求不高。因此，项目废水经沉淀后能够满足回用的要求，回用价值高。项目选用“絮凝沉淀+板框压滤”工艺处理生产废水，然后全部回用到生产过程中。 废水经污水池收集后，先经螺旋绞砂机回收废水中的细沙，可提升后续污水处理效率。废水溢流进入第二级污水池后，同时向池内加入絮凝剂在药剂的作用下，废水中的悬浮物加速沉淀。池内上清液通过水泵泵入沉淀池。经过自然沉淀后再泵入北面地势较高的清水水塔。生产期间水塔内的清水可依靠地势差有效回用到生产中的用水环节。由于项目废水中的主要污染物为泥砂，比重较大，沉淀速率较快，废水严格按照该工艺处理，按照同类项目的生产的实际经验，保守估计，废水处理系统对泥砂的去除率可达到90~95%，该水质能够满足项目生产要求。 <2>废水闭路循环的可靠性 项目砂石生产线每日用水量约515.467m3/d，生产线每天产生的废水490.467m3/d，处理后全部回用，回用水量小于用水量，产生的废水经处理后可全部进入废水处理系统处理。根据地势高低，项目废水经收集后能够全部进入废水处理设施处理，每天先抽用回用水，保证沉淀池有足够的容量处理、容纳每天产生的废水，以确保项目废水不外排，实现生产废水闭路循环。项目废水沉淀池总容积380m3，废水在沉淀池内通过添加絮凝剂能够使废水中的泥砂快速沉淀，达到回用的要求；同时利用容积400m3的清水水塔储存处理后的回用水，确保废水处理后不外排。生产过程中，废水在产生的同时也不断地被抽取回用，使废水处理系统的水量保持一个动态平衡。 按照一天为一个生产周期计算，每天工作制度为8小时，每天产生的废水约61.308m3/h。项目设计废水处理过程的停留时间2小时，则停止生产期间，最大需要约122.62m3的水池储存生产废水。项目废水处理设施总容积约380m3，即使在不生产期间厂区也有足够的容积储存昼间产生的所有废水。项目须配备循环水泵，生产期间不停地将清水池内的水抽至用水工序，以便为新产生的废水提供足够的停留时间，满足生产需求。沉淀罐底部均配备1台泥浆泵，池底淤泥由泥浆泵抽至板框压滤机内处理，压滤水回流至清水池。建设单位必须保证泥浆泵正常运行，及时抽走产生的泥砂，保证沉淀系统正常运行，确保项目废水全部处理后回用，杜绝生产废水外排。 因此，只要建设单位加强生产管理，将处理后的回用水切实回用于生产，从水质、水量等方面分析，废水实现闭路循环，达到零排放的要求是可行可靠的。 2.5污染物源强及治理设施信息 表4-8 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染 源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 （d/a）. 核算 方法; 产生量 (m3/a); 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 工艺; 效率 /%; 核算 方法; 排放量 (m3/a); 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 水洗 加工; 水洗废水; SS; 系数法; 140180.1; /; /; 絮凝 沉淀; 90%; /; /; /; /; /. 车辆 冲洗; 冲洗废水; SS; 系数法; 489; /; /; 絮凝 沉淀; 90%; /; /; /; /; /. 降雨; 初期雨水; SS; 系数法; 20m3/次; /; /; 沉淀; 90%; /; /; /; /; /. 办公 生活; 生活污水; COD; 系数法; 69; 350; 0.024; 生化; /; /; /; /; /; /. NH3-N; 35; 0.0024. 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否为可行技术. 生产 废水; 悬浮物; /; /; TW001; 沉淀池; 絮凝 沉淀; 是; /; /; /. 车辆冲洗废水; 悬浮物; /; /; TW001; 沉淀池; 絮凝 沉淀; 是; /; /; /. 初期 雨水; SS; TW001; 沉淀池; 自然 沉淀; 是. 生活 污水; COD、NH3-N; /; /; TW002; 化粪池; 生化; 是; /; /; /. 2.5影响分析 本项目营运期废水主要为砂石水洗加工的废水、产品渗沥水、车辆冲洗废水等。通过设置废水处理系统，采用“絮凝沉淀+板框压滤”工艺处理后，洗砂废水和产品渗沥水能够实现循环回用不外排，不会对区域地表水体造成污染影响。车辆冲洗废水沉淀处理后回用不外排。生活污水设化粪池处理后由附近农户定期清掏做农肥使用不外排。 本项目营运期不涉及废水外排，对区域地表水体影响较小。 3、噪声 3.1噪声源强 营运期噪声主要来源于装载机、锤破机、振动筛分机、螺旋绞砂机、板框压滤机、水泵等的设备运行的噪声，噪声源强为70～95dB(A)。另外，物料运输车辆会产生一定的交通噪声，噪声声压级约为75～85dB(A)。 表4-10 项目室内声源调查一览表 区域; 建筑物名称; 声源 名称; 声功 率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X，Y，Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 生产区; 生产车间; 锤破机; 95; 优选设备、基础减震; 32.7,35.54,5; 4; 83.0; 昼间8小时; 20; 57; 1. 振动筛; 95; 29.46,31.68,4; 6; 79.4; 20; 53.4; 1. 绞砂机; 70; 18.66,20.89,0.5; 2; 64.0; 20; 38; 1. 压滤机; 75; 22.41,17.31,0.3; 2; 69.0; 20; 43; 1. 沉淀池; 水泵; 70; 采用潜水泵，置于水池水面以下阻隔噪声; -2.01,11.94,0; 1; 70; 20; 44; 1. 说明：表中坐标以项目区占地第13#坐标点为原点（E107°05'31.5766",N30°46'28.4259",高程869m）为坐标原点，x代表横轴，y代表纵轴，z代表竖轴. 表4-11 项目室外声源调查一览表 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X，Y，Z. 1; 运输车辆; /; 85; 加强装卸作业管理、合理安排运输时间; 昼间. 为减轻生产过程对周围声环境质量的影响，评价建议采取的噪声防治措施如下： ①从声源上控制，在满足功能要求的前提下，选择低噪声且符合国家噪声标准的环保型设备。生产时，加强对各类机械设备的维护保养，把对环境的影响降到最低限度。 ②优化布局。在生产车间内尽量将各类生产设备布置在车间中部，远离厂房边界。 ③建筑隔声。将生产车间建设为封闭式厂房（采用彩钢板封闭），仅物料进出大门侧为敞开面。 ④基础减振。在各噪声设备安装时，通过加装减振垫等措施，降低噪声产生。 ⑤严格规定生产时间，仅在昼间生产不安排夜间生产（22:00-次日6：00）。产品及原料运输应安排在白天进行，在车辆经过道路两旁住户时，应尽量减少鸣笛次数；尽量不安排在夜间进行运输作业，避免噪声扰民。 3.2环境影响及达标分析 本项目厂界噪声预测，以生产车间各频发噪声源为源强，预测其到各厂界的贡献值的叠加值作为评价量，分析厂界噪声达标情况。本项目仅安排昼间生产，仅对昼间噪声影响进行预测。项目的噪声预测结果见下表。 表4-12 项目厂界处的噪声预测结果 单位：dB(A) 声环境保护目标名称; 噪声源与敏感目标的距离; 噪声背 景值; 噪声现状值; 噪声标准; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东界（47.6,23.06,6）; 60m; /; /; /; /; 60; 50; 44.88; /; /; /; /; /; 达标; /. 南界（12.46,4.66,）; 34m; /; /; /; /; 60; 50; 42.89; /; /; /; /; /; 达标; /. 西界（32.94,45.34,4）; 95m; /; /; /; /; 60; 50; 46.94; /; /; /; /; /; 达标; /. 北界（65.35,72.73,6）; 63m; /; /; /; /; 60; 50; 34.66; /; /; /; /; /; 达标; /. 噪声等值线图： 由上表预测结果可知，本项目在采取建筑隔声、基础减振、距离衰减等措施的情况下，项目厂界四周噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区的排放限值要求。 评价认为，项目建设不会改变区域声环境质量现状。 3.3交通噪声影响分析 项目进出厂区的运输车辆将产生交通噪声，噪声值在70～85dB(A)之间，交通噪声为流动噪声源，具有分散性、临时性、不持续性。通过严格规定生产时间，尽量不安排夜间（22:00-次日6:00）进行生产和运输作业。产品及原料运输应安排在白天进行，在车辆经过道路两旁住户时，应尽量减少鸣笛次数，避免噪声扰民。交通噪声对周围环境影响较小。 3.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）文件，并结合本项目污染物的特点，制定营运期监测计划见下表。 表4-13 营运期噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 噪声; 厂界四周; 噪声; 1天（每天昼间1次，夜间不生产）; 每季度1次. 4、固体废物 营运期固废主要为干化泥饼、废包装材料和办公生活产生的少量生活垃圾。 根据建设单位介绍，本项目厂区不设置机修间。厂区设备维护保养会产生危废的主要是铲车的液压系统，在其维护保养时会产生废液压油。由于本项目铲车设备每年的维护保养次数少，产生的废液压油极少，单独设置危废间反而增加了环境风险。因此，建设单位拟在营运过程，采取定期在附近汽修厂进行铲车的维护保养。根据现行相关法律法规，在汽修厂维修保养产生的危险废物应由汽修厂落实主体责任。因此，本项目不在厂区设置危废间。 4.1产生及处置情况 （1）干化泥饼 本项目废水处理系统采用“絮凝沉淀+板框压滤”工艺，处理废水的同时会产生一定量的干化泥饼，干化泥饼主要为原料中含有的泥沙。根据建设单位介绍，项目外购原料一般含泥量约在3%左右，经计算泥沙干基量为4639.175t/a（干基）。废水处理系统的泥沙，经板框压滤机压滤后泥饼含水率降至60%左右。经计算，项目干化泥饼的产生量为11597.938t/a（约38.66t/d），含水率60%。干化泥饼在压滤机下方的泥饼池暂存，定期拉运至附近矿山采空区回填，或者运至砖厂做制砖或建材厂做原料利用。评价要求，建设单位应营运期切实做好干化泥饼的合理处置，做好干化泥饼外运处置的台账记录。 （2）废包装材料 项目废水处理采用聚丙烯酰胺、聚合氯化铝做絮凝剂。使用后剩下的废包装材料，产生量约0.1t/a。统一收集后，由厂家回收利用。 （3）生活垃圾 项目员工人数为5人，生活垃圾产生量为0.5kg/d·人。经计算，项目生活垃圾产生量为0.75t/a。厂区设垃圾桶收集后，及时外运附近生活垃圾集中收集点，由环卫负责清运处置。 在采取上述固废处置措施后，本项目固体废物能够做到去向明确，能够得到妥善处置，不会产生二次污染。 表4-14 固体废物产生情况表 序号; 名称; 产生环节; 固废类别; 属性; 产生量; 性状; 主要成分; 贮存方式; 处置去向. 1; 干化泥饼 （含水60%）; 废水处理; 无机废水污泥; 一般固废; 11597.938t/a; 固态; 泥砂; 干化场; 送至砖厂做原料或当地政府指定的弃土场. 2; 废包装材料; 废水处理; 废塑料; 一般固废; 0.1t/a; 固态; 塑料; 厂区固废点; 送废品回收站. 3; 生活垃圾; 办公生活; /; /; 0.75t/a; 固态; 生活垃圾; 袋装收集; 运至附近场镇生活垃圾收集点. 5、地下水、土壤污染防治措施及影响分析 5.1污染途径 项目营运期对区域地下水和土壤环境的污染影响途径主要为废水处理设施发生废水渗漏，导致含泥废水垂直入渗污染地下水和土壤。 5.2防治措施 ①源头控制措施 项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏。同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；对工艺、设备、危废暂存间采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 ②分区防治措施 根据各生产单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为一般防渗区、简单防渗区，并采取对应的措施，详见下表： 表4-15 项目分区防渗一览表 序号; 防渗分区; 具体范围; 防渗措施. 1; 一般防渗区; 废水处理区及池体、车辆冲洗废水沉淀池; 沉淀池池壁以及地面采用C25，P6防渗等级混凝土结构处理，渗透系数不小1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。. 2; 简单防渗区; 生产车间、厂区露天区域; 一般地面硬化. 6、环境风险评价 6.1危险物质 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018）附录中B，本项目营运生产过程不涉及各类风险物质。 6.2风险源识别及影响途径 风险识别范围包括物质危险性识别和生产系统危险性识别。物质风险性识别包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物和爆炸伴生/次生物等。生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 ①物质风险性识别 本项目不涉及风险物质。 ②运输过程风险识别 项目主要开展一般物品的运输作业。运输过程中注意行车安全，防止物品遗撒。 ③存储风险识别 项目营运期主要贮存的物质为砂石料或矿石料，不涉及风险物质。 ④生产装置风险识别 项目废水沉淀池是属于生产装置风险源，应重点防范废水收集池破裂、泄漏。 综上，本项目风险源主要为废水沉淀池的水池，一旦发生泄漏主要会对区域地表水、土壤造成污染影响。 6.3风险防范措施 ①废水处理设施不应选址在边坡地带或易滑坡地段。 ②废水处理设施建设时，应首先确保基础稳固，尽量采用地下式建设或者建设为钢筋混凝土构筑物，降低池体破裂概率。 ③池体应按要求采取防渗措施，避免池体渗漏，污染环境。 ④运行过程应加强管理，严禁或避免采用挖机等工程机械清理池底泥沙，增加人为破坏池体的风险。 ⑤建设采用污泥泵等方式定期清理池体，确保废水处理设施正常运行。 ⑥按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、地方和相关部门的要求，制定符合项目实际需要的应急预案，并定期组织演练，一旦发生事故，迅速采取有效处理措施进行抢险修复，最大限度降低对周围环境和人民生命财产的危害。 6.4环境风险评价结论 本项目风险源主要为废水处理设施可能存在的池体破裂或渗漏。通过采取上述风险防范措施，环境风险是可控的。因此，从环境风险角度分析本项目建设可行。 7、区域污染物变化情况 本项目建设区域为大竹县恒源矿业有限责任公司陈氏矿业碎石生产项目的矿石临时堆放场。因原陈氏矿业采证到期未延续采矿权，该项目已于2018年停产。 该项目主要依托原陈氏矿业开采的矿石料进行碎石加工，采用“给料+颚破+反击破+振动筛分”的干法生产工艺，主要产品为建筑用碎石及石粉等，设计年产砂石料产品15万吨。该项目在采取相应的粉尘控制措施后，粉尘排放量约14.908t/a；营运期无废水和固体废物外排。 根据工程分析，本项目主要外购附近矿山品质较好的矿石或者碎石做原料，采用“给料+破碎+筛分”的水洗生产工艺，主要产品为水洗砂石料产品，生产规模约15万吨。在采取相应的粉尘控制措施后，粉尘排放量约0.979t/a；营运期也无废水和固体废物外排。 因此，从区域污染物减排角度分析，本项目实施后可降低区域颗粒物排放量约13.929t/a，能够极大地降低区域环境空气中颗粒物的浓度，对保护和提升区域环境质量具有显著的实际意义。 8、环保投资一览表 本项目总投资140万元，其中环保投资41.0万元，占总投资的29.28%。处理措施和处理效果从总体上看，能满足环保要求，可有效降低由于工程的建设所带来的环境污染和生态影响，经济合理、技术可行。本项目的环保投资估算见下表。 表4-16 环保投资估算一览表 项目; 内 容; 投资额 (万元); 备 注. 废气 处理; 原料装卸、贮存粉尘：块状矿石或碎石原料堆放区设置防流失围挡和防风抑尘网覆盖，堆体高度应低于围挡高度。针对卸料作业采用雾炮机进行定点喷雾降尘。原料卸料完毕后采用防风抑尘网进行覆盖，生产时按需揭开防尘网，避免全部物料均处于裸露状态; 5.0; 新建. 破碎筛分粉尘：将生产设备布置在封闭式车间内，利用建筑物阻隔粉尘逸散；采用湿法生产工艺，在破碎环节进行不间断的冲水，几乎不起尘；后续振动筛分环节的物料含水率也较高几乎不起尘; 2.0; 新建. 皮带输送及入仓贮存粉尘：输送皮带以及料仓均位于封闭式车间内，利用厂房阻隔粉尘逸散；水洗加工的砂石料产品具有一定的含水率，输送和落料过程几乎不起尘; /; 计入工程投资. 料仓放料输送及装车粉尘：物料本身有一定的湿度，采用皮带平稳输送至运输车辆过程产尘极少，在落料装车过程设置雾炮机喷雾降尘; 1.0; 新建. 运输扬尘：对厂区地面进行水泥硬化处理，进出口设车辆冲洗设施，加强运输车辆防尘冲洗，车辆加盖篷布密闭运输；依托附近已硬化的道路进行运输; 3.0; 新建. 废水 处理; 生产废水：设废水处理系统1套，包括污水池2个（总容积80m3）、沉淀池（容积300m3）和清水水塔（容积400m3），容积共780m3，配套加药管道及水泵等，采用“絮凝沉淀+板框压滤”工艺，处理后全部回用不外排; 20.0; 已建. 产品渗沥水：设导水沟接入污水池，处理后回用不外排; 0.5; 新建. 车辆冲洗废水：设废水收集沟，将水引入污水池处理后回用不外排; 0.5; 新建. 场地散水：主要为厂区露天区域受污染的初期雨水。厂区露天区域设置边沟，将露天区域的雨水收集池沉淀池，处理后回用不外排; 0.5; 新建. 生活污水：设化粪池1个（容积20m3）收集处理后，由附近农户定期清掏做农肥使用; /; 依托. 噪声 防治; 选用环保型低噪声设备、安装时采取基础减振；设备布置在车间内建筑隔声；加强设备的维护保养；优化布局，尽量远离厂房边界；合理安排生产及运输作业时间; 6.0; 新建. 固废 处置; 干化泥饼：在板框压滤机下方设置一个泥饼暂存池（容积约20m3），暂存池应采取地面硬化并设置三面围挡，确保防雨淋、防流失、防渗；在暂存池的敞口面设置截排水沟，避免场地散水进入暂存池，冲刷干化泥饼。定期拉运干化泥饼至附近砖厂或者建材厂做原料再利用; 2.0; 新建. 废包装材料：统一收集后外售至废品回收站; /; 计入运行费用. 生活垃圾：袋装收集后运至附近场镇生活垃圾集中收集点，由环卫负责清运; 0.5; 新建. 环境风险; 加强废水处理设施的施工建设和营运期管理措施，避免废水事故外排; /; 计入工程投资. 合 计; 41.00; 29.28%. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工现场 | 施工扬尘 | ①运输车辆冲洗、密闭运输；②物料覆盖堆放； | 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020） |
|  | 原料装卸、贮存 | 粉尘 | 块状矿石或碎石原料堆放区设置防流失围挡和防风抑尘网覆盖，堆体高度应低于围挡高度。针对卸料作业采用雾炮机进行定点喷雾降尘。原料卸料完毕后采用防风抑尘网进行覆盖，生产时按需揭开防尘网，避免全部物料均处于裸露状态 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 破碎筛分 | 粉尘 | 将生产设备布置在封闭式车间内，利用建筑物阻隔粉尘逸散；采用湿法生产工艺，在破碎环节进行不间断的冲水，几乎不起尘；后续振动筛分环节的物料含水率也较高几乎不起尘 |  |
|  | 皮带输送及入仓贮存 | 粉尘 | 输送皮带以及料仓均位于封闭式车间内，利用厂房阻隔粉尘逸散；水洗加工的砂石料产品具有一定的含水率，输送和落料过程几乎不起尘 |  |
|  | 料仓放料输送及装车 | 粉尘 | 物料本身有一定的湿度，采用皮带平稳输送至运输车辆过程产尘极少，在落料装车过程设置雾炮机喷雾降尘 |  |
|  | 物料运输 | 扬尘 | 对厂区地面进行水泥硬化处理，进出口设车辆冲洗设施，加强运输车辆防尘冲洗，车辆加盖篷布密闭运输；依托附近已硬化的道路进行运输 |  |
| 地表水环境 | 施工废水 | SS | 设临时沉砂池，收集处理后回用 | 不外排 |
|  | 施工人员 生活污水 | CODcr、BOD5等 | 设化粪池收集处理后，定期清掏做农肥使用 | 综合利用 |
|  | 生产废水 | SS | 设废水处理系统1套，包括污水池2个（总容积80m3）、沉淀池（容积300m3）和清水水塔（容积400m3），容积共780m3，配套加药管道及水泵等，采用“絮凝沉淀+板框压滤”工艺，处理后全部回用不外排 | 不外排 |
|  | 产品渗沥水 | SS | 设导水沟接入污水池，处理后回用不外排 | 不外排 |
|  | 场地散排水 | SS | 主要为厂区露天区域受污染的初期雨水。厂区露天区域设置边沟，将露天区域的雨水收集池沉淀池，处理后回用不外排 | 不外排 |
|  | 车辆冲洗 废水 | SS | 设废水收集沟，将水引入污水池处理后回用不外排 | 不外排 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5等 | 设化粪池1个（容积20m3）收集处理后，由附近农户定期清掏做农肥使用 | 综合利用 |
| 声环境 | 施工现场 | 机械设备噪声 | 尽量缩短工期、合理布局设备、文明施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） |
|  | 破碎机、振动筛、绞砂机、压滤机等 | 设备噪声 | 车间密闭、设备基础减振，加强维护管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
|  | 运输车辆 | 交通噪声 | 合理安排运输时间、控制车速 | / |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1、施工期 （1）少量土石方或建筑垃圾，可及时在施工场地内低洼处回填。 （2）部分可再利用的废建材、建筑垃圾和废弃包装材料，应尽量集中收集外售至废品回收站。 （3）生活垃圾袋装收集后运至附近场镇生活垃圾集中收集点，由环卫部门清运处置。 2、营运期 （1）废水处理设施产生的干化泥饼，通过在板框压滤机下方设置一个泥饼暂存池（容积约20m3），暂存池应采取地面硬化并设置三面围挡，确保防雨淋、防流失、防渗；在暂存池的敞口面设置截排水沟，避免场地散水进入暂存池，冲刷干化泥饼。定期拉运干化泥饼至附近矿山采空区回填，或则运至附近砖厂或者建材厂做原料再利用压滤产生的压滤水回流至清水池回用不外排。铁质废物收集后外售废品回收站。废包装材料：统一收集后外售至废品回收站。 （2）生活垃圾设置垃圾桶收集，定期外运至附近场镇的生活垃圾集中收集点，由环卫部门负责清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①废水处理设施不应选址在边坡地带或易滑坡地段。 ②废水处理设施建设时，应首先确保基础稳固，尽量采用地下式建设或者建设为钢筋混凝土构筑物，降低池体破裂概率。 ③池体应按要求采取防渗措施，避免池体渗漏，污染环境。 ④运行过程应加强管理，严禁或避免采用挖机等工程机械清理池底泥沙，增加人为破坏池体的风险。 ⑤建设采用污泥泵等方式定期清理池体，确保废水处理设施正常运行。 ⑥按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、地方和相关部门的要求，制定符合项目实际需要的应急预案，并定期组织演练，一旦发生事故，迅速采取有效处理措施进行抢险修复，最大限度降低对周围环境和人民生命财产的危害。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

大竹坤茂商贸有限公司“大竹县坤茂商贸有限公司洗选石头项目”符合国家产业政策，选址合理，周围无明显的环境制约因素，平面布置合理可行。本项目拟采取的各项污染防治措施可使污染物达综合利用或达标排放。建设单位只要严格落实本环境影响报告表提出的环保措施，能够最大限度地减轻项目建设对周围环境造成的影响。从环保角度论证，本项目在所选地址建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 |  |  |  | 0.979t/a |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀泥沙（含水60%） |  |  |  | 11597.938t/a |  |  |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.1t/a |  |  |  |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①