- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      鸿安永磁铁氧体加工项目

建设单位（盖章）：  达州市鸿安磁性材料有限公司

编制日期：               2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 鸿安永磁铁氧体加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2207-511724-04-01-666955 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 黄升 | 联系方式 | 13906797178 |
| 建设地点 |  | 大竹县经开大道8号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （107度14分23.011秒，30度44分9.932秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业，81、电子元件及电子专用材料制造 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 大竹县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备[2207-511724-04-01-666955]FGQB-0401号 |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 57 |
| 环保投资占比（%） |  | 19 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5150 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项目无需设置大气专项评价，对照情况见下表。 表1-1 专项评价设置原则对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目无有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等产生。故本项目无需开展大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经处理后经市政污水管网排入大竹工业园区污水处理厂。故本项目无需开展地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目危险物质储存量不超过临界量，故本项目无需开展环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水，故本项目无需开展生态专项评价。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于海洋工程建设项目，故本项目无需开展海洋专项评价。. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区; 本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故无需开展地下水专项评价。. |
| 规划情况 |  | 《四川省大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 文件名称：《四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》 审查机关及时间：达州市生态环境局，2024年12月30日 审查文件名称及文号：《达州市生态环境局关于印发〈四川大竹经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉审查意见的函》（达市环函〔2024〕308号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1规划及规划环境影响评价的符合性分析 1.1.1与园区规划符合性分析 根据《四川省大竹经济开发区总体规划（2021-2035年）》，园区规划范围为：西至竹凤大道，东至环城东路，南至东湖大道南侧，北至北城大道北侧，规划面积7.516km2。规划产业定位：以电子信息、建材、能源为主导，辅助发展轻纺鞋服、智能制造、现代服务业等产业，形成产业集群集聚发展。 本项目位于大竹县经开大道8号，为电子专用材料制造业，属于园区主导行业-电子信息业，符合园区规划。 1.1.2与园区规划环境影响评价及审查意见的符合性分析 （1）项目与经开区规划环评生态环境准入清单符合性分析，见表1.1-2。 表1.1-2 与经开区规划环评生态环境准入清单符合性分析表 类别; 准入要求主要内容; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 产业功能区; ①禁止引入不符合国家产业政策、规划和行业准入条件、国家和地方明令禁止、清洁生产水平不能达到二级或国内先进水平的项目。 ②禁止新建石化、化工（橡胶制品业除外，化工行业类别界定以行业主管部门要求或相关规定为准）、农药、有色和黑色金属冶炼、焦化、水泥、火电、平板玻璃、化学原料药制造、酿造、屠宰、制浆造纸、印染、制革、集成电路制造（含前工序的）、印制电路板制造、硅太阳能电池片制造（仅组装的 除外）、液晶显示器件制造、专业电镀项目。 ③禁止引入废水排放涉及重金属（汞、镉、铅、砷、铬）的项目，禁止引入不符合重金属管控要求的项目。 ④禁止与园区生活空间冲突或经环保论证与周边企业、规划用地等环境不相容或存在重大环境风险隐患且无法消除的项目。; 项目为电子专用材料制造业，符合国家产业政策、规划和政策准入条件，清洁水平能达到国内先进水平；项目不属于石化、化工、农药、有色等项目；不涉及重金属排放项目；项目位于经开区，与周边环境相容。; 符合. 资源开发利用管理; 工业用水重复利用率; 近期（2025年）＞94%、远期（2035年）＞95%。; 项目生产废水经处理后回用，不外排。; 符合. 再生水回用率; 近期（2025年）、远期（2035年）分别达25%、35%。; 项目不涉及再生水回用。; 符合. 污染物排放及总量控制; 水污染物排放管控要求; 园区废水依托大竹县工业园区污水处理厂集中处理；企业废水自建废水站预处理，出水须满足相关行业间接排放标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准、或满足国家及地方要求的协议标准。; 项目生活污水依托厂区生化池处理达标后排入大竹县工业园区污水处理厂集中处理。; 符合. 大气污染物排放管控要求; ①规划区使用天然气、电等清洁能源，禁止新引入使用燃煤等高污染燃料的 项目，现有燃煤锅炉应尽快实施“煤改气”；燃气锅炉应采用低氮燃烧技术； ②区内企业大气污染物排放应执行相应行业特别排放限值；VOCs排放须达到《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377-2017）要求； ③若上一年大气环境质量不达标，规划区新增相关大气污染物须按照总量控制相关要求进行倍量削减替代。; 项目使用天然气作为炉窑燃料，采用低氮燃烧技术；项目不涉及VOCs排放；项目SO2、NOx按照总量控制要求进行倍量削减替代，总量指标由生态环境主管部门核发后下达。; 符合. 危险废物安全处置要求; 危险废物安全处置率规划近期、远期均达100%。; 项目危险废物全部交有资质单位处理。; 符合. 重金属管控要求; 符合国家及省、市重金属污染防治规划要求。; 项目不涉及重金属排放。; 符合. 新污染物管控要求; ①禁止引入不符合《重点管控新污染物清单（2023年版）》的项目；②严格落实《四川省新污染物治理工作方案》《关于加强涉新污染物工业企业环境管理的通知》《达州市新污染物治理实施方案》提出的相关要求。; 项目不涉及新污染物排放。; 符合. 总量控制要求; 污染物排放须落实总量指标。; 项目落实总量指标。; 符合. 环境风险防控; 园区和各企业应加强风险措施防范，编制突发环境事件应急预案。加强应急演练，园区演练频率不得低于每年一次。建立园区三级防控体系，禁止园区事故废水外排。; 项目严格落实本次评价提出的环境风险防范措施后，环境风险可控。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合园区规划环评及审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | ### 1.2其他符合性分析 ### 1.2.1“三线一单”符合性分析 本次评价结合四川省“三线一单”符合性分析系统、《四川省达州市“三线一单”生态环境分区管控优化完善研究报告》（2021.5）及《达州市以人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），按川环办函〔2021〕469号要求对本项目“三线一单”符合性分析如下。 （1）项目涉及的环境管控单元 通过四川省政务服务网“三线一单”符合性分析系统进行比对分析，本项目涉及到环境管控单元5个，涉及的管控单元详见表1.2-1。 表1.2-1 本项目涉及环境管控单元情况一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5117242210001; 东柳河-大竹县-墩子河-控制单元; 达州市; 大竹县; 水环境管控分区; 水环境工业污染重点管控区. YS5117242310001; 四川大竹经济开发区; 达州市; 大竹县; 大气环境管控分区; 大气环境高排放重点管控区. YS5117242530001; 大竹县城镇开发边界; 达州市; 大竹县; 资源管控分区; 土地资源重点管控区. YS5117242550001; 大竹县自然资源重点管控区; 达州市; 大竹县; 资源管控分区; 自然资源重点管控区. ZH51172420002; 四川大竹经济开发区; 达州市; 大竹县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元工业重点管控单元. （2）项目与达州市生态环境管控单元、所在区域管控单元的位置关系 项目与达州市生态环境管控单元位置关系见1.1-1，与所在区域管控单元相对位置见图1.1-2。 图1.1-1 项目与达州市生态环境管控单元的位置关系 图例 项目位置 ▼ 图1.1-2 项目与所在区域管控单元相对位置图 （3）生态环境准入清单符合性分析 生态环境准入清单符合性分析，详见表1.1-2、表1.1-3。 表1.1-2 与达州市、大竹县生态环境总体管控符合性分析 行政区划; 管控要求; 项目相关情况; 符合性分析. 达州市; 1.长江干支流岸线1千米范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。 2.严控产业转移环境准入。 3.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 4.造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。 5.深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 6.钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。; 项目属于电子专用材料制造业，不属于化工、造纸、钢铁等行业；符合园区规划。; 符合. 大竹县; 1.优化中心城区产业布局，引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 2.加强污水处理等基础设施建设。 3.完善城镇生活污水源头减量，严格管控农业面源污染，加强规模以上畜禽养殖污染治理，鼓励工业企业开展尾水回收利用。 4.推进东柳河、铜钵河、黄滩河、东河等水污染防治、水生态修复、水安全保障、湿地资源保护等流域综合治理。加强矿山矿企的环境治理和生态修复，大力查处非法开采和破坏矿山地质环境行为。; 项目位于大竹工业园区，符合园区规划；项目生活污水排入大竹县工业园区污水处理厂处理。; 符合. |

表1.1-3  本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 达州市普适性清单 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5117242230001 | 东柳河-大竹县-墩子河-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求/ 限制开发建设活动的要求/ 允许开发建设活动的要求/ 不符合空间布局要求活动的退出要求/ 其他空间布局约束要求/ | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 1、推进流域聚居点生活污水处理设施建设。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理。稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散；农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求；大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式；严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、大力推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控；强化水产养殖污染治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施，推进养殖尾水节水减排。到2025年，水产健康养殖示范比重达到68%以上。3、推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范；不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模以上养殖场粪污处理设施装备配套率保持100%。到2035年，畜禽粪污基本实现资源化利用，综合利用率达到95%以上。4、深入推进化肥减量增效，鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥；逐步推进农田径流拦截及治理。5、按照《四川省推进农村黑臭水体治理工作方案（2021-2025年）》要求，持续开展农村黑臭水体排查，实现农村黑臭水体“动态”清零。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 项目位于工业园区，生活污水依托生化池收集处理后经市政污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂处理；生产废水处理后回用，不外排。 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 落实生态流量保障，强化流域内水库、水电站下泄生态流量监管。强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。 | 项目生产废水经处理后回用于生产，符合资源开发利用要求。 | 符合 |
| YS5117242310001 | 四川大竹经济开发区 |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求/ 限制开发建设活动的要求/ 允许开发建设活动的要求/ 不符合空间布局要求活动的退出要求/ 其他空间布局约束要求/ | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 区域大气污染物削减/替代要求/ 燃煤和其他能源大气污染控制要求/ 工业废气污染控制要求 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求/ 扬尘污染控制要求/ 农业生产经营活动大气污染控制要求/ 重点行业企业专项治理要求 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升 其他大气污染物排放管控要求/ | 项目炉窑采用清洁能源天然气，符合大气污染控制要求；项目不涉及VCOs排放。 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | / 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | / | / |
| YS5117242530001 | 大竹县城镇开发边界 |  | 空间布局约束 | 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批 | 项目位于工业园区，为工业用地，符合土地利用规划。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | / | / |
| YS5117242550001 | 大竹县自然资源重点管控区 |  | 空间布局约束 | / | / | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | / | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | / | / |
| ZH51172420002 | 四川大竹经济开发区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -禁止从事《长江经济带发展负面清单指南（试行）》禁止准入类事项。 -引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入及负面清单要求。 -禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的高污染项目。 -工业园区禁止新建高污染燃料锅炉。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 -严格控制污染物新增排放量，对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCS的项目实施现役源2倍削减量替代。 -严格实施环评制度，将细颗粒物达标情况纳入规划环评和相关项目环评内容，加快制定颗粒物、VOCS排放总量管理配套政策。 -严格控制新建、扩建燃煤发电项目。 -严控达州市主城区上游沿岸地区新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 -现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 -重点区域城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式。四川省达州钢铁集团有限责任公司处于四川省大气污染防治重点区域，属于“彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁”企业； -引导重污染产业退出或搬迁、企业分类退城入园，逐步打破近水靠城的历史工业布局。加大城市区域现有装备水平低、环保设施差的微小企业“关、停、并、转”实施力度，清理建成区上风向重点涉气项目。 -石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 其他空间布局约束要求/ | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1、北区和南区：禁止引入金属冶炼等可能对区域大气环境及周边环境敏感点造成严重影响的企业；禁止引入用水量大的企业，禁止引入天然气开发、石化、化工、电镀、酿造、印染、化学制浆造纸等废水排放量大且难于处理、污染严重的企业；原则上不准引进原煤作为主要能源的企业 2、东区：禁止引入对水环境可能造成较大风险的制造业如石油加工、造纸、印染（苎麻配套印染除外）、化学原料及化学制品制造业、医药原药制造业等其它同达州市工业重点管控单元要求； 3、大竹县柏林工业园区：禁止除竹(木)加工、竹浆造纸外的企业 限制开发建设活动的要求 1、园区西侧落地项目应充分论证大气、噪声环境影响，优化项目选址布局 2、园区周边涉及永久基本农田区域，布局项目应充分考虑涉气特征污染物（硫酸雾、硫化氢、氯化氢等）对基本农田的影响，适当优化布局优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐，定期开展土壤污染隐患排查与风险管控，防止对耕地造成污染；排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当采取有效措施，确保废水、废气排放和固体废物处理、处置符合国家有关规定要求，强化土壤环境污染治理及风险管控，防止对周边农用地土壤造成污染 3、东区： （1）在引进苎麻加工企业时要控制含脱胶企业的数量和规模，引进苎麻加工企业应以精干麻为原料的纯苎麻纺织项目为主，对新建的含脱胶的苎麻加工项目应限制入园（在东柳河水质达到III类标准以前，对苎麻脱胶企业限制引进）； （2）园区引进新建的含脱胶苎麻加工企业时，应以建设园区污水厂为前提 4、大竹县柏林工业园区：在场镇未搬迁前，园区西侧落地项目应充分论证大气、噪声环境影响，优化项目选址布局 其它同达州市工业重点管控单元总体要求 允许开发建设活动的要求/ 不符合空间布局要求活动的退出要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他空间布局约束要求/ | 项目属于电子专用材料制造，不属于园区禁止引入行业；项目位于园区内，用地性质为工业用地，用地符合规划；项目SO2、NOx和颗粒物实行倍量削减，总量指标由生态环境主管部门核发后下达。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控： 允许排放量要求 达州市2025年水污染物允许排放量COD4396.41t，氨氮418.7t，TP45.36t；达州市2025年大气污染物一次PM2.5 5805t、SO2 12773t、NOx11892t、VOCs 13969t 现有源提标升级改造 -污水收集处理率达100%； -到2025年底前，现有钢铁行业80%以上产能完成超低排放改造，烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米。 -有行业标准的工业炉窑，要求严格执行已有的行业排放标准，配套建设高效除尘脱硫脱硝设施，确保稳定达标排放。有排污许可证的，应严格执行许可要求。暂没有行业标准的，要求参照有关行业标准执行，其中，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 -完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 对新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘和VOCs的项目实施现役源倍量削减量替代。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换，防范过剩和落后产能跨地区转移。 污染物排放绩效水平准入要求:新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。 国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施;重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 钢铁行业新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛。 2030年，渠江流域用水总量控制在31.61亿立方米以内，渠江干流COD排放总量限制在4.89万t/a内、氨氮排放总量限制在0.54万t/a内。全面推进节水型社会建设，加强河湖（库）水域岸线保护及管理，加强入河排污口规范化建设，加强工业污染、农业农村污染、船舶港口污染防治。对流域内饮用水源地进行有效保护及规范化建设。 化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水排放综合标准》三级或相应的行业排放标准（麻纺企业须达《麻纺工业水污染物排放标准》（GB 28938-2012）间接排放标准）后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。 -含五类重点控制的重金属（汞、镉、铅、砷、铬）废水实现零排放。其他同达州市工业重点总体准入要求 新增源等量或倍量替代 大竹县柏林工业园区：东柳河执行水环境污染物允许排放量硬约束。 其他同达州市工业重点总体准入要求 新增源排放标准限值 大竹县柏林工业园区：1、造纸需满足《四川省造纸产业差别化环境准入指标体系》中提出的污染物排放约束性和建议性环境管控指标。 2、制浆锅炉执行超低排放限值，碱炉执行大气特别排放限值。 3、制浆造纸企业执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》表3水污染物特别排放限值要求 污染物排放绩效水平准入要求 同达州市工业重点总体准入要求 其他污染物排放管控要求/ | 项目生活污水依托生化池处理达标后排入市政污水管网，进大竹县工业园区污水处理厂深度处理；生产废水处理后回用，不外排；项目不涉及重金属排放；废水污染物总量已纳入园区污水处理厂统筹考虑。项目SO2、NOx和颗粒物实行倍量削减，总量指标由生态环境主管部门核发后下达。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。（根据《GB 8978-2002》中第一类污染物以及《优先控制化学品名录》《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》确定）。对钢铁、焦化平板玻璃、铜铅锌硅冶炼等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环评审批权限或降低审批要求。 园区环境风险防控要求:园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。杜绝危化品泄漏、事故排放等，确保环境安全。 用地环境风险防控要求:化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业及其他可能影响土壤环境质量的生产设施设备、构筑物和污染治理设施的拆除，按照有关规定制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 安全利用类农用地管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 污染地块管控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 园区环境风险防控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 企业环境风险防控要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 其他环境风险防控要求/ | 项目用地不占用永久基本农田、生态保护红线；项目不涉及重金属排放及土壤环境污染。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求；到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别下降30%和28%。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 -大力实施和推广以电代煤、以电代油工程，重点在城市交通、工商业等领域实施以电代油、以电代煤。 -增加天然气对煤炭和石油的替代，提高天然气民用、交通、发电、工业领域天然气消费比重。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代。 -鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治； -全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 -对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求/ | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 同达州市工业重点总体准入要求 地下水开采要求 执行达州市工业重点管控单元总体要求 能源利用效率要求 大竹县柏林工业园区：除制浆造纸项目外禁止使用燃煤等高污染燃料，其他项目以天然气、电等清洁能源为主。 其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市工业重点总体准入要求 | 项目生产废水处理后回用，生活污水经依托生化池处理后排入市政污水管网。 | 符合 |

综上所述，项目符合“三线一单”的相关要求。

|  | 1.1.2与国家产业政策符合性分析 本项目属于电子专用材料制造业。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，按照《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕号）第十三条规定，符合国家有关法律、法规和政策规定的，视为允许类。对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》等文件，项目不涉及高能耗及淘汰类设备。 因此，评价认为本项目符合国家产业政策。 ### 1.1.3与大气污染防治相关法律法规符合性分析 本项目与大气污染防治相关法律法规符合性分析见下表。 表1.1.4 与大气污染防治相关法律法规符合性分析 文件; 要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国大气污染防治法》; 第四十五条，产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。; 本项目原料采用包装完好的塑料袋包装储存，不会造成扬尘污染。; 符合. 《四川省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（川府发〔2024〕15号）; （十二）提升非道路移动源清洁化水平。严格执行非道路移动机械信息登记管理制度，加大日常监管制度。到2025年，基本消除非道路移动机械、船舶及重点区域铁路机车“冒黑烟”现象，基本淘汰国一及以下排放标准的非道路移动机械。; 项目使用柴油叉车，将严格执行非道路移动机械信息登记管理制度，使用符合国家排放标准的柴油铲车。; 符合. 由上表可知，本项目符合大气污染防治相关法律法规的要求。 ### 1.1.4与水污染防治相关法律法规符合性分析 本项目与大气污染防治相关法律法规符合性分析见下表。 表1.1.5 与大气污染防治相关法律法规符合性分析 文件; 要求; 本项目情况; 符合性. 《中华人民共和国水污染防治法》（2027年修正）; 第四十四条 国务院有关部门和县级以上地方人民政府应当合理规划工业布局，要求造成水污染的企业进行技术改造，采取综合防治措施，提高水的重复 利用率，减少废水和污染物排放量。 第四十五条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。; 本项目生产废水处理后回用；生活污水依托生化池处理后排入市政污水管网，进大竹县工业园区污水处理厂深度处理。; 符合. 《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）; 23.促进再生水利用。工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。; 本项目生产废水经处理后回用，不外排。; 符合. 由上表可知，本项目符合水污染防治相关法律法规的要求。 1.1.5与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析，见表1.1-6。 表1.1-6 项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析 序号; 相关要求; 本项目. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 项目不属于码头项目。. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展和改革委员会同意过长江通道线位调整的除外。; 项目不属于过长江通道项目。. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不属于风景名胜区范围。. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本项目不在划定的饮用水水源保护区的岸线和河段范围内。. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不属于水产种质资源保护区范围内。. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类沺游通道。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，且不属于上述项目。. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不占用长江流域河湖岸线。. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在水功能区划划定的河段及湖泊保护区。. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不设排污口。. 由上表可知，项目不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》负面清单中的项目。 ### 1.1.6与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 本项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中相关要求的符合性分析，详见表1.1-7。 表1.1-7 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 条例中相关要求; 项目情况; 符合性. 第二十一条、排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。按照国家规定试行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法向设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证，按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 本项目废水不外排，不超过国家和省污染物排放标准，不超过重点水污染物排放总量控制指标。; 符合. 第二十二条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府生态环境主管部门应当依法加强流域入河排污口的监督管理。企业实业单位和其他生产经营者向嘉陵江流域排放污水的，应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。; 本项目生产废水处理后回用，不外排；生活污水依托生化池处理后排入市政污水管网。; 符合. 第六十七条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当根据国土空间规划和本行政区域的资源环境承载能力与水环境质量改善目标等要求，合理规划工业布局，引导现有工业企业入驻工业集聚区。新建排放重点污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的工业集聚区。逐步减少在工业集聚区以外排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。; 本项目不属于钢铁、石化化工等高污染项目；生产废水处理后回用，不外排。; 符合. 第七十三条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的管控。禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目生活垃圾由环卫部门清运处理，一般固废综合利用，危险废物交有危废处理资质的单位处理。固体废物处置方式合理，去向明确。; 符合. 第八十条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当依法依规限期淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备。限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。; 本项目不涉及。; 符合. 第八十一条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强节水型城市和节水型园区建设，促进节水型行业产业和企业发展，并加快建设雨水自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市。鼓励企业事业单位和其他生产经营者配套建设工业用水回收利用设施和中水回用管网设施，采取循环用水、综合利用以及废水处理回用等措施，提高水的重复利用率。; 本项目生产废水处理后回用，不外排。; 符合. 由上表可知，本项目符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中的要求。 1.1.7与《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）的符合性分析 项目与《中华人民共和国长江保护法》（中华人民共和国主席令 第六十五号）的符合性分析见表1.1-8。 表1.1-8 与《中华人民共和国长江保护法》（摘录）符合性分析 序号; 相关要求; 本项目. 1; 第二十六条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改扩建外。; 本项目不涉及尾矿库。. 2; 第二十八条 国家建立长江流域河道采砂规划和许可制度。长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。; 本项目不涉及采砂，砂石原料来源于其他砂石加工企业。. 3; 第三十八条 国务院水行政主管部门会同国务院有关部门确定长江流域农业、工业用水效率目标，加强用水计量和监测设施建设；完善规划和建设项目水资源论证制度；加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 项目不属于高耗水项目，生产废水经处理后回用，减少水资源的浪费。. 4; 第四十九条 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 项目固体废物均得到妥善处置，满足环保要求。. 由上表可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》中的要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 |  | 2.1建设内容 2.1.1项目由来 达州市鸿安磁性材料有限公司是一家从事磁性材料生产、销售的企业，位于大竹县经开大道8号。项目地理位置见附图1。 根据市场发展需要，达州市鸿安磁性材料有限公司租用大竹县东兰管业有限公司位于大竹县经开大道8号的标准厂房建设鸿安永磁铁氧体加工项目（以下简称“本项目”）。项目租用标准化厂房面积4000m2，购置推板八孔窑、辊道窑、球磨机、液压机、充磁机等设备，并配套辅助设施，建成后年产13200t永磁铁氧体。项目总投资300万元，其中环保投资57万元，占比19%。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，本项目应进行环境影响评价。 本项目属于电子专用材料制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目须编制环境影响报告表。 受达州市鸿安磁性材料有限公司委托，重庆雅城环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。承接该项目环境影响评价工作后，我公司安排人员收集资料，对项目周围环境状况、项目建设情况进行了实地调查。在此基础上，结合相关法律法规及导则编制完成了《达州市鸿安磁性材料有限公司鸿安永磁铁氧体加工项目环境影响报告表》。现呈报生态环境主管部门审批。 2.1.2项目概况 （1）项目名称：鸿安永磁铁氧体加工项目。 （2）建设单位：达州市鸿安磁性材料有限公司。 （3）项目性质：新建。 （4）项目地点：大竹县经开大道8号。 （5）占地面积：4000m2。 （6）项目投资：300万元。 （7）建设内容及规模：项目购置推板八孔窑、辊道窑、球磨机、液压机、充磁机等设备，并配套辅助设施，建成后年产13200t永磁铁氧体。厂区不设置食堂和住宿。 （8）劳动定员：项目劳动定员50人。 （9）工作制度：年工作日330天，8h/班。窑炉生产线24h工作，3班制；液压成型采用2班制；球磨、充磁等其他工序采用1班制。 2.1.3主要建设内容及项目组成 项目建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程组成，详见表2.1-1。 表2.1-1 项目组成一览表 组成; 类别; 建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 施工期; 运营期. 主体 工程; 生产车间; 租用厂房面积约4000m2，长80m、宽50m、高约8m，四周墙体采用钢结构+玻璃窗结构，顶部为彩钢棚。 生产车间内自南向北依次布置原料区、球磨区、打磨充磁区、液压成型区、烧结区、成型半成品区、成品区、办公区、检验区。; 施工废水、扬尘、噪声、固体废物等; 噪声、生产废水、粉尘、固废; 新建. 辅助 工程; 设备维修保养; 定期对生产设备维修、保养。; 废含油棉纱手套、废润滑油、废包装桶; 新建. 检验区; 位于生产车间内西北侧，面积约30m2。用于检验成品的规格、磁性。; 不合格品; 新建. 油品存放区; 位于液压成型区南侧，面积10m2，存放乳化液、柴油等油品。地面做好防渗漏、防腐等措施，储存桶下设置托盘。; /; 新建. 原料区; 位于生产车间内南侧，面积约300m2，用于铁氧体、二氧化硅、氧化铝等原料的堆放。; /; 新建. 成型半成品区; 位于液压成型区东侧，面积约60m2，用于堆放经液压成型后的半成品。; /; 新建. 成品区; 位于生产车间内东北侧，面积约60m2，用于堆放成品永磁铁氧体。; /; 新建. 办公设施; 办公区; 位于生产车间内北侧，面积约50m2。主要为员工办公场所。; 生活污水、生活垃圾; 新建. 储运 工程; 运输; 内部运输：车间内采用叉车转运。 外部运输：依托厂区及厂外运输道路。; 废油、废气; 新建+依托. 公用工程; 供水; 市政供水，依托厂区已建供水管网。; /; 依托. 排水; 雨污分流制。雨水依托厂区雨水管网排入市政雨水管网，污水依托厂区生化池处理后排入市政污水管网。; /; 新建. 压缩空气; 设置2台空压机，25m3/min，为液压成型提供压缩空气。; 废空压机油; 新建. 供电; 依托厂区现有供电系统，供电来源为当地供电所。; /; 依托. 环保工程; 废水处理; 生产废水; 生产废水经沉淀处理后回用于生产工序，不外排。; /; 新建. 生活污水; 生活污水依托厂区生化池（处理规模约100m3）处理后经市政污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂。; 恶臭; 依托. 废气处理; 投料粉尘; 投料粉尘经集气罩收集后经一套布袋除尘器处理，然后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。; 收尘灰; 新建. 窑炉天然气燃烧废气; 推板八孔窑天然气燃烧废气收集后经1根15m高排气筒（DA002）排放。 辊道窑天然气燃烧废气收集后经1根15m高排气筒（DA003）排放。; /; 新建. 固体废物; 危险废物; 在办公用房旁设置1间危险废物贮存点（面积5m2），并采取“防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐”六防措施，设置警示标志等。暂存废润滑油、废空压机油、废包装桶等。; 环境风险; 新建. 一般固废; 在. 生活垃圾; 办公区设垃圾收集桶，由环卫部门清运处理。; 恶臭; 新建. 生产噪声; 选用低噪声设备、基础减振、优化布局、厂房隔声、加强管理等措施。; /; 新建. 2.1.4产品方案及规模 本项目产品方案及规模详见表2.1-3。 表2.1-3 产品方案及规模一览表 序号; 产品名称; 规格; 产能（t/a）. 1; 永磁铁氧体; 圆饼状，Φ8cm×2cm，约450g/个; 13200. 2.1.6主要生产单元、主要工艺及生产设施 本项目主要生产单元、主要工艺及生产设施详见表2.1-4。 表2.1-4 主要生产单元、主要工艺及生产设施一览表 主要生产单元; 主要工艺; 主要生产设备或生产设施名称; 设施参数; 数量. 永磁氧体生产线; 球磨; 球磨机; 5t; 10台. 脱水; 料筒; 5t; 10个. 料筒（废料）; 5t; 2个. 液压; 液压成型机; 315t; 7台. 160t; 10台. 烧结; 推板八孔窑; 生产规模25t/批次; 1条. 辊道窑; 生产规模15t/d; 1条. 磨加工; 磨床; /; 2台. 充磁; 充磁机; /; 6台. 公用工程; 转运; 叉车; /; 1辆. 废水处理; 生产废水处理设施; 采用“隔油+多级沉淀”工艺，处理规模50m3/d; 1个. 水泵; /; 2台. 产品吸水; 真空泵; /; 1台. 压缩空气; 空压机; 螺杆式，25m3/min; 2台. 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》等文件，项目不涉及高能耗及淘汰类设备，符合国家和地方现行政策要求。 2.1.7主要原辅材料及能源 （1）原辅料用料 项目主要原辅料及能源见表2.1-5。 表2.1-5 项目主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年消耗量; 储存方式/规格; 储存位置; 最大储存量; 备注. 一、原料. 1; 永磁铁氧体料粉; 13151.378t/a; 袋装，型号YF30，500kg/袋; 原料区; 100袋，50t; 外购，预烧料. 二、辅料. 1; 二氧化硅; 26.658t/a; 袋装，25kg/袋; 原料区; 10袋，0.25t; 外购. 2; 氧化铝; 59.979t/a; 袋装，25kg/袋; 10袋，0.25t; 外购. 3; 碳酸钙; 93.302t/a; 袋装，50kg/袋; 10袋，0.25t; 外购. 4; 柴油; 1.8t/a; /; /; /; 厂区不存放，到加油站加油. 5; 润滑油; 100kg/a; 桶装，20kg/桶; 油品存放区; 2桶，0.04t; 外购. 6; 空压机油; 200kg/a; 桶装，20kg/桶; 2桶，0.04t; 外购. 7; 乳化液; 1.5t/a; 桶装，170kg/桶; 3桶，0.51t; 外购，用于脱模. 三、能源消耗. 1; 新鲜水; 3504.86m3; /; /; /; 市政供水. 2; 电; 3万度; /; /; /; 市政供电. 3; 天然气; 82.368万m3; /; /; /; 市政供气. 主要原辅材料理化性质及毒理性，见表2.1-6。 表2.1-6 主要原辅材料理化性质及毒理毒性 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性. 永磁铁氧体料粉; 是一种烧结异性永磁铁氧体料粉，以SrO或BaO及Fe2O3为原料制造而成的永磁磁铁，具有铁磁性的金属氧化物。粉料含水率≤0.5%，磁体密度4.7~5.1g/cm3。; /; /. 二氧化硅; 化学式：SiO2，分子量：60.08，是一种酸性氧化物，对应水化物为硅酸（H2SiO3）：熔点：1650(±50)℃；沸点：2230℃；溶解度：0.012g/100ml(水中)。二氧化硅是硅最重要的化合物之一。; /; /. 氧化铝; 化学式Al2O3，分子量101.96。是一种高硬度的化合物，密度3.5-3.9g/cm3，熔点为2054℃，沸点为2980℃，在高温下可电离的离子晶体，常用于制造耐火材料。; /; /. 碳酸钙; CaCO3；分子量：100.088；白色微细结晶粉末，无臭无味，能吸收臭气。密度（g/cm3，25/4℃）：2.6-2.7（2.710-2.930，重质碳酸钙）；相对蒸汽密度（g/cm3，空气=1）：2.5~2.7；熔点（ºC）：1339℃825-896.6（分解，轻质碳酸钙）；折射率：1.49；闪点（ºF）：138；溶解性：可溶于乙酸、盐酸等稀酸，难溶于稀硫酸，几乎不溶于水和乙醇。比热容（J/（kg·℃））：0.836～0.8951（0～100℃）；线性热膨胀系数（℃）：11.7×10-6（15～100℃）。; /; /. 乳化液; 主要化学成分包括：水、基础油、表面活性剂、防锈添加剂（环烷酸锌、石油磺酸钠、石油磺酸钡、苯并三唑等）、极压添加剂、摩擦改进剂、抗氧化剂。密度0.89kg/L，pH7.2~7.6。; /; /. 2.1.8给排水及水平衡 项目用水包括生产用水、生活用水。 （1）生活用水：项目劳动定员50人，厂区不提供食宿。参考《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），生活用水量按50L/人·d计，则生活用水量共2.5m3/d，825m3/a。排污系数取0.9，则生活污水产生量为2.25m3/d，742.5m3/a。生活污水依托厂区已建生化处理设施处理后排入市政污水管网。 （2）生产用水 ①球磨用水 根据建设单位提供资料，项目球磨过程原料与水按照1:1配比，项目原料用量共13328.803t/a，则球磨用水量为13328.803m3/a，平均每天用水量40.39m3/d。脱水后物料与水比例约1:0.4，脱水过程产生的废水约24.23m3/d、7997.28m3/a。其余水随物料一起进入液压成型工序，经液压成型压滤后物料与水比例约1:0.2，压滤出的废水约8.08m3/d、2665.76m3/a。即球磨废水包括脱水工序产生的废水和液压成型压滤出的废水，产生量为32.31m3/d、10663.04m3/a。球磨废水和液压成型废水、打磨废水一起经生产废水处理设施处理后回用于球磨，不外排。 ②液压成型用水 项目液压成型过程中将乳化液和水按1:50配比后注入液压机内，用于脱模。项目乳化液用量1.5t/a，则液压成型用水量为75m3/a，平均每天用水量0.23m3/d，采用新鲜水。产污系数取0.9，则产生液压成型废水0.21m3/d、67.5m3/a。 ③打磨用水 根据建设单位提供资料，项目对半成品采用湿式打磨，打磨用水量约0.2m3/d、66m3/a。产污系数取0.9，则产生磨加工废水0.18m3/d、59.4m3/a。 球磨废水、液压成型废水和打磨废水均收集至生产废水处理设施，经“隔油+多级沉淀”工艺处理后回用于球磨工序，不外排。 项目水平衡见表2.1-8、图2.1-1。 2.1-8 项目水平衡表 类别; 指标; 用水规模; 新鲜用水量; 重复用水; 排水量; 备注. (m3/d); (t/a); (m3/d); (t/a); (m3/d); (t/a). 生活用水; 50人; 50L/ (人·d); 2.5; 825; 0; 0; 2.25; 742.5; 依托厂区生化池处理. 球磨用水; 水与料按1:1配比，平均40.39m3/d。其中新鲜水7.69m3/d，重复水32.7m3/d。; 7.69; 2538.86; 32.7; 10789.94; 0; 0; 经生产废水处理设施处理后回用于球磨工序. 液压成型用水; 乳化液与水按1:50配比，平均0.23m3/d; 0.23; 75; 0; 0; 0; 0. 打磨用水; 0.2m3/d; 0.2; 66; 0; 0; 0; 0. 合计; /; 10.62; 3504.86; 32.7; 10789.94; 2.25; 742.5; /. 图2.1-1 本项目水平衡示意图 m3/d 2.1.9物料平衡 项目运营期物料平衡见表2.1-9。 表2.1-9 项目运营期物料平衡表 投入; 产出. 名称; 年用量（t）; 名称; 年用量（t）. 永磁铁氧体料粉; 13151.378; 永磁铁氧体; 13200. 二氧化硅; 26.658; 不合格品; 132. 氧化铝; 59.979; 投料粉尘; 有组织排放; 0.043. 碳酸钙; 93.301; 无组织排放; 0.533. 乳化液; 1.5; 处理量; 回用（计入原料）. 乳化液; 隔油处理; 0.24. 进入产品; 计入产品. 合计; 13332.816; 合计; 13332.816. 2.1.10总平面布置及布局合理性分析 总平面布置情况：项目租用大竹县东兰管业有限公司位于大竹县经开大道8号的标准厂房作为生产车间，厂房为1层地上建筑，进厂大门位于厂房东侧。生产车间自南向北依次布置原料区、球磨区、打磨充磁区、液压成型区、烧结区、成型半成品区、成品区、办公区和检验区。 环保设施布置情况：生产废水处理设施位于车间中部，液压成型区与球磨区之间，地下构筑物；一般固废暂存间和危险废物贮存点位于车间西南角；投料粉尘收集后经布袋除尘器处理，引至厂房楼顶15m高排气筒（DA001）排放。；推板八孔窑和辊道窑的天然气燃烧废气分别经从窑顶引至厂房楼顶外15m高排气筒（DA002、DA003）排放。 项目总体布局将办公区域与生产区域分开，各功能区布局流畅，能够满足生产需求。项目总平面布置见附图5。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 |  | 2.2工艺流程和产排污环节 2.2.1施工期工艺流程及产污环节 本项目租用标准化厂房，施工期主要在厂房内装修和设备安装。工程活动包括池体开挖、设备安装、装修工程和工程验收。施工期主要工艺流程及产污环节见图2.2-1。 图2.2-1 施工期工艺流程及产污环节图 施工期产污环节 废气：主要为施工作业产生的扬尘、运输车辆排放的汽车尾气、装修过程产生的装修废气。 废水：主要为施工人员的生活污水。 噪声：主要为施工过程产生的施工噪声、物料运输车辆的交通噪声等。 固体废物：池体开挖产生的少量弃土弃渣、少量废包装材料以及施工人员的生活垃圾等。 2.2.2运营期工艺流程及产污环节 项目生产工艺流程及产污环节见图2.2-2。 图2.2-2 项目工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 球磨：在球磨机顶部设置有投料平台，由人工将物料转运至投料平台。原料永磁铁氧体料粉、二氧化硅、氧化铝、碳酸钙按照一定比例（二氧化硅占比2‰、氧化铝占比4.5‰、碳酸钙占比7‰、其余为永磁铁氧体料粉）配好后，投料进入球磨机。同时添加水，在球磨机中进行湿磨（在水介质中进行，添加的水与料比例为1:1，浓度为50%左右）。此过程产生噪声N和投料粉尘G1。 脱水：研磨均匀后的料浆进入球磨机配套料筒内进行静置沉淀，沉淀完全后下层粉料（料与水比例约1:0.4，浓度约71.4%）进入下道液压成型工序，上层液（即球磨废水W1）汇入车间生产废水处理设施处理。 液压成型：料筒下层粉料经过液压机进行液压成型。液压成型过程需使用乳化液对产品在模具内进行润滑脱模，成型时将乳化液与水按1:50配比后通过喷口喷在模具下半部分内表面，然后通过管道注入粉料，最后合模并进行抽真空成型。模具内乳化液大部分残留在产品内进入烧结工序，少部分挥发或随成型废水一起定期流入生产废水处理设施处理。 烧结：将成型后的半成品通过推板八孔窑和辊道窑进行烧结（天然气加热），在1300℃的高温下，磁铁氧体中颗粒能够更好结合在一起，形成致密的微观结构，从而提高材料的致密度和机械强度；同时磁铁氧体中磁性粒子更好地排列和定向，从而优化磁学性能。窑炉分为升温区、高温区、降温区三段，送入窑炉中的常温半成品先进行升温，然后在高温区烧结，再进入降温区逐步降温。高温区的最高温度在1320℃左右，烧结后产品出窑温度在40℃左右。 烧结过程中产生烧结废气G2，包括烧结过程产生的颗粒物以及天然气燃烧废气。工作过程中产生噪声N，炉窑检修过程中产生废耐火材料S1。 项目共设置有2条窑炉线，分别为推板八孔窑和辊道窑，辊道窑属于企业引进的更先进的技术。二者区别主要为： 推板八孔窑是一种间歇式窑炉，适用于批次生产，优点是温度控制精确，烧制出的产品质量更高；缺点是结构复杂，容易发生堵塞，操作和维修成本较高，生产效率相对较低。 辊道窑是一种连续式窑炉，适用于大规模生产。优点是自动化较高，生产效率高，能耗低，占地面积小；缺点是对温度和气氛控制要求较高，投资成本较大。 磨加工：烧成后的半成品送入磨床流水线，对半成品两端打磨，使其平整光滑。此过程产生打磨废水W3和噪声N，打磨废水排入生产废水处理设施处理。 充磁：将磨好的半成品进行人工分拣，并采用充磁机进行充磁。 检验：人工对产品尺寸等参数进行检验。此过程产生不合格品S2。 包装入库：检验合格后的产品包装入库。 其他： 压缩空气：空压机使用过程中产生噪声N、废空压机油S3。 真空泵：使用过程中产生噪声N。 生产废水处理设施：生产废水处理设施采用“隔油+多级沉淀”工艺，废水处理后回用于球磨工序，产生的沉渣回用于生产，隔油过程产生废油泥S4，水泵产生噪声N。 布袋除尘器：布袋除尘器收集的粉尘回用于生产。 原料区：包装拆解产生废包装材料S5。 油品存放区及维修保养：产生废包装桶S6、废润滑油S7、废含油棉纱手套S8。 员工办公生活：产生生活垃圾S9、生活污水W4。 - 本项目产污环节见表2.2-2。 表2.2-2 本项目产污环节汇总表 项目; 编号; 产污环节; 主要污染源; 主要污染因子. 废气; G1; 球磨; 投料粉尘; 颗粒物. G2; 烧结; 烧结废气; 颗粒物、NOX、SO2. 废水; W1; 脱水; 球磨废水; COD、SS、石油类. W2; 液压成型; 液压成型废水; COD、SS、石油类. W3; 磨加工; 打磨废水; COD、SS、石油类. W4; 办公生活; 生活污水; COD、SS、NH3-N、BOD5、TP. 固废; S1; 烧结; 废耐火材料; 一般固体废物. S2; 检验; 不合格品; 一般固体废物. S3; 压缩空气; 废空压机油; 危险废物. S4; 生产废水处理设施; 废油泥; 危险废物. S5; 原料包装; 废包装材料; 一般固体废物. S6; 油品存放、维修保养; 废包装桶; 危险废物. S7; 废润滑油; 危险废物. S8; 废含油棉纱手套; 危险废物. S9; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; N; 生产设备; 设备噪声; 等效连续A声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租用大竹县东兰管业有限公司位于大竹县经开大道8号的标准厂房进行生产。大竹县东兰管业有限公司将厂房修建完成后，将厂房对外进行出租。 根据现场调查，租用厂房为空置状态，现场无与本项目有关的原有环境污染问题。 |  |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 （1）基本污染物 本项目位于大竹县，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据来源的规定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因此，本次评价根据达州市生态环境局发布的《达州市2023年环境空气质量状况》对大竹县空气质量现状进行评价，详见表3.1-1。 表3.1-1 区域空气质量现状评价表 评价区域; 污染物; 评价时间; 平均浓度; 年评价指标; 执行标准; 占标率（%）; 达标情况. 大竹县; SO2; 2023年; 7μg/m3; 年平均值; 60μg/m3; 11.67; 达标. NO2; 25μg/m3; 年平均值; 40μg/m3; 62.5; 达标. CO; 1.3mg/m3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 112μg/m3; 24小时平均第95百分位数; 160μg/m3; 70; 达标. PM2.5; 36μg/m3; 年平均值; 35μg/m3; 102.86; 不达标. PM10; 57μg/m3; 年平均值; 70μg/m3; 81.43; 达标. 根据上述判断，大竹县PM10、O3、SO2、NO2和CO均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，PM2.5超标，为环境空气质量不达标区。 目前，达州市人民政府已发布了《达州市“十四五”环境空气质量达标规划》（达市府办发〔2024〕3号），本次评价引用《达州市“十四五”环境空气质量达标规划》中提出的环境空气质量改善措施，具体如下： ①优化城市空间布局与产业结构，统筹环境资源 统筹绿色发展空间布局，落实大气环境空气管控；调整优化产业结构，加快产业绿色转型升级；严格环境准入，强化源头管理；推动供给侧结构性改革，实施产业绿色升级改造。 ②优化能源结构，推动资源能源高效清洁利用 优化能源供给结构；实施煤炭消费总量控制；扩大高污染燃料禁燃区范围；加快燃煤锅炉改造升级；深化煤炭清洁利用。 ③深化工业园污染治理，实施多污染物协同控制 持续实施固定污染源排污许可制度；实施工业污染源全面达标排放及总量控制；持续推进钢铁企业超低排放改造；强化电力行业排放治理；实施焦化行业超低排放改造；实施水泥行业超低排放改造；深化砖瓦行业污染治理；强化“散乱污”工业企业综合整治；推进重污染天气绩效分级。 ④深化挥发性有机物（VOCs）综合整治 动态更新VOCs排放清单；建立健全VOCs管理制度和管理政策；深化重点行业VOCs综合整治。 ⑤强化机动车污染防治，严格移动污染源管控 构建绿色交通体系；加强机动车环保管理；加强油品市场监管；推进非道路移动机械污染防治。 ⑥强化城市扬尘污染整治，提升精细化管控水平 强化施工扬尘监管；控制道路扬尘污染；强化堆场扬尘管控；加强城市绿色建设。 ⑦深化面源大气污染防控 加强餐饮业油烟污染治理；严格管控烟花爆竹燃放；推进农业源大气排放治理；强化污水处理系统废气排放治理。 ⑧加强重污染天气应对 完善重污染天气应急体系；修订完善重污染天气应急预案；加强重污染天气应急预案实施后评估；加强应急措施实施与动态决策管理。 ⑨强化污染协同控制和区域协同治理 强化多污染物协同控制；强化多源协同控制；强化区域大气污染协同治理。 ⑩加强环保能力建设，提升环境治理能力 加强环境监测能力；加强污染源监控能力建设；加强执法监管能力；提升环保科技支撑能力；加强环境信息化能力；建立网格化管理长效机制。 在执行相应的环境空气达标规划改善后，可改善区域环境质量情况。 （2）特征污染物 本次评价TSP引用“宝麟创新科技（四川）有限公司智能数字终端及光电视窗显示生产项目”中的监测数据，引用监测点位于本项目东北侧约1379m处，且监测时间在3年内，满足引用要求。 ①监测布点：G1-项目所在地下风向。 ②监测因子：TSP。 ③监测频次：连续监测3天，测日均值。 ④评价方法及标准 评价方法采用超标率、最大浓度占标率对环境空气质量进行现状评价。 最大浓度占标率： 式中：Ii-为i污染物的最大占标率，%； Ci-为i污染因子的最大实测浓度（mg/m3）； COi-为i污染物与监测浓度相适应的评价标准(mg/m3)。 ⑤监测结果分析 监测结果分析见表3.1-2。 表3.1-2 监测结果分析一览表 采样点及监测项目; 浓度范围 （mg/m3）; 标准限值 （mg/m3）; 超标率 （%）; 最大占标率%. 采样点; 监测项目; 备注. G1; TSP; 日均值; 118~123; 300; 0; 41. 监测期间，项目所在地环境空气质量TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求。 3.1.2地表水环境 本项目位于大竹县经开大道8号（大竹经济开发区），废水最终受纳水体为东柳河。东柳河属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。因此，本项目地表水质量现状评价引用达州市生态环境局在东柳河-墩子河设置的1个省控监测断面的监测数据。根据达州市生态环境局公布的2024年7月~2024年11月达州市地表水水质月报，结果如下： 表3.1-3 大竹县东柳河-墩子河监测断面水质评价结果 序号; 时间; 河流; 断面名称; 交界情况; 断面性质; 上年同期; 上月类别; 本月类别. 1; 2024年7月; 东柳河; 墩子河; 县界（大竹县→渠县）; 省控考核评价; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 2; 2024年8月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 3; 2024年9月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 4; 2024年10月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 5; 2024年11月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 上表例行监测数据表明：项目区域地表水东柳河的墩子河监测断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3.1.3声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，声环境质量现状应监测项目厂界外周边50m范围内的声环境保护目标。根据现场踏勘，本项目周边50m范围内无声环境保护目标。因此，本次评价不进行声环境质量现状监测与评价。 3.1.4生态环境 本项目位于大竹经济技术开发区，厂址所在地块属于工业用地，不开展生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 项目不涉及电磁辐射，故不开展电磁辐射环境现状调查。 3.1.6地下水环境、土壤 本项目位于大竹经济技术开发区，租用标准厂房进行生产，生产厂房及周边道路地面均进行硬化；本项目严格按照分区防渗要求设置，不会发生危险品泄漏污染地下水、土壤的情况。正常情况下不存在地下水、土壤污染途径，故本次评价不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 本项目位于大竹经济技术开发区，租用大竹东兰管业有限公司的厂房进行生产。根据现场踏勘，项目北侧约10m为大竹东兰管业有限公司的办公楼，约43m为经开大道，约85m为大竹县工业园区污水处理厂；东侧约10m为闲置的工业用地，约56m为大竹东兰管业有限公司的另一栋厂房（已闲置）；南侧为闲置的工业用地；西侧约20m为成功大道二段，约45m为西南富士电梯有限公司。 周边500m范围内无居民区、医院及学校等环境敏感点分布。项目所在地不属于生态敏感与脆弱区，区内无珍稀动植物、文物保护单位、饮用水源保护区、自然保护区等环境敏感点。确定环境保护目标见表3-3。 表3.2-1 环境保护目标 敏感要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 大气环境; 项目厂界外500m范围内均为建成的工业企业，无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。; 二类环境空气功能区; /; /. 声环境; 项目厂界50m范围内无居民点; 3类声功能区; /; /. 地表水; 东柳河，功能用途：小河、泄洪、灌溉、纳污; Ⅲ类水质; NE; 165. 地下水环境; 项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 项目位于达州市大竹县工业园区内，无产业园区外新增用地。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气污染物排放标准 本项目施工期扬尘污染物执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中限值要求。运营期炉窑天然气燃烧废气颗粒物、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中其他炉窑二级标准，SO2、NOx参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中标准限值要求；投料粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB167-1996）中相应限值要求。详见表3.3-1、表3.3-2。 表3.3-1 四川省施工场地扬尘排放标准 单位：μg/m3 监测项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值; 监测时间. 总悬浮颗粒物（TSP）; 达州市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 表3.3-2 运营期大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 厂界无组织排放浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 投料; 颗粒物; 120; 3.5; 15; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB167-1996）. 窑炉; 颗粒物; 200; /; 15; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）. 烟气黑度; 1（无量纲）; /; /. SO2; 50; /; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）. NOx; 200; /; /. 3.3.2废水 本项目生产废水经隔油、沉淀处理后回用，不外排；生活污水依托厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进大竹县工业园区污水处理厂深度处理达标后排入东柳河。 表3.3-3 污水综合排放标准 单位：mg/m3 标准名称; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; 45; 8. 3.3.3噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准见表3.3-3。 表3.3-3 噪声标准值 单位：dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 昼间; 夜间. 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.3.4固体废弃物 一般工业固体废物：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物：执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）、《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号）等相关要求，并结合项目污染物特征，评价确定本项目总量控制指标为废气的SO2、NOx和废水的COD和氨氮。 本项目废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后通过市政污水管网排入大竹县工业园区污水处理厂统一处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入东柳河。项目废水在经市政污水管网接入污水处理厂后本项目涉及的废水总量指标纳入污水处理厂统筹考虑，不再设置总量指标。 废气总量：SO2：0.164t/a；NOx：1.312t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1施工期废气污染防治措施 施工期大气污染主要来自项目施工作业产生的扬尘、运输车辆排放的汽车尾气和装修过程产生的装修废气。 废气污染物主要为挥发性有机物、粉尘、NOx、HC等，存在于施工期整个过程中，排放属无组织排放。通过加强室内通风，使用无苯环保型涂料，采用新能源车辆运输等方式，减少污染物排放。 因此，施工期对周围大气环境影响可接受。 4.1.2施工期废水污染防治措施 本项目施工高峰期人员及工地管理人员10人。场地不设住宿、食堂。施工期用水按20L/人·d计，产生量约0.2m3/d，以排放系数0.9计，排放量约0.18m3/d。生活污水中主要含有COD、NH3-N、SS等污染物，依托标准厂房已有生化处理设施处理。因此，施工期对周围地表水环境影响可接受。 4.1.3施工期噪声污染防治措施 施工期噪声源包括施工机械作业噪声，源强75~95dB（A）。施工期通过合理安排施工作业时间，优化施工工序。采取措施后，项目施工期噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求。 4.1.4固体废物污染防治措施 施工期固体废物包括池体开挖产生的弃土弃渣、生活垃圾和废包装材料。 弃土弃渣：池体开挖产生的弃土弃渣约264m3，运往政府部门指定的弃渣场处置。 生活垃圾：施工高峰期产生生活垃圾约5kg/d，生活垃圾分类收集后，交由当地环卫部门收运及处置。 废包装材料：施工过程材料拆解产生的废包装材料，产生量约1t，集中收集后交物资回收部门处理。 4.1.5结论 通过采取上述合理的措施后，施工过程基本不会对周边环境造成不良影响，且上述污染随着施工期的结束而消失，对周围环境影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1运营期大气环境影响和保护措施 1、污染物产排分析 项目运营期废气主要包括：投料粉尘、烧结废气。 （1）投料粉尘 项目原料由人工转移至投料平台后，拆袋由自身重力落入球磨机中，加料完成后料口关闭进行球磨，球磨过程中设备全密闭，且过程中加入与物料等比例的水，采用湿磨工艺。因此，在球磨过程无粉尘产生，粉尘主要产生在投料过程中。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中石灰厂的石灰卸料，投料粉尘产污系数取0.2kg/t-原料。投料时间约4h/d，年作业时间1320h。项目投入原料共13331.316t/a，则产生投料粉尘约2.666t/a。 废气收集方式及设计风量：项目在球磨区的球磨机顶部设有投料平台，拟在每台球磨机投料口上方设置集气罩，对投料粉尘进行收集。 参考《三废处理工程技术手册（废气卷）》中上部矩形排气罩公式： Q=1.4pHVx 式中：Q—风量，m3/h； p—罩口周长，0.5×0.5m； H—污染源至罩口距离，取0.3m； vx—吸入流速，m/s，一般取值0.5m/s。 考虑系统漏风率，风机风量取系统设计风量的1.2倍，经计算，投料粉尘集气罩设计总风量为18000m3/h。 处理措施：废气分别收集后经布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率取80%，布袋除尘器对颗粒物去除效率取98%。则投料粉尘有组织排放量0.043t/a、0.033kg/h，排放浓度1.8mg/m3；无组织排放量为0.533t/a、0.404kg/h。 （2）烧结废气 ①颗粒物 工件在高温条件下，其内含有的水分进行挥发、碳酸盐进行高温分解，会有水汽和CO2产生，产生量很少，同时项目采用湿法压制成型后烧结制造永磁铁氧体，烧结过程中产生的颗粒物极少，本次评价不定量分析。烧结过程中产生的极少量废气和天然气燃烧废气一起经排气筒排放。 ②天然气燃烧废气 项目窑炉均采用天然气作为热源，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”，天然气燃烧废气产污系数为：废气量107753m3/万m3-燃料、二氧化硫0.02Skg/万m3-燃料、氮氧化物15.87kg/万m3-燃料（低氮燃烧-国内一般）。烟尘排放系数参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）附录F中表F.3，取2.86kg/万m3-燃料。根据《天然气》（GB 17820-2018）中二类天然气标准，天然气含硫量（S）取100mg/m3。 根据建设单位提供资料，推板八孔窑和辊道窑天然气耗气量均按52m3/h计，窑炉年运行330d，每天24h运行。天然气采用低氮燃烧技术，其中推板八孔窑烧结废气经15m高排气筒（DA002）排放，辊道窑烧结废气经15m高排气筒（DA003）排放。 项目烧结废气及污染物产排情况见表4.2-1。 表4.2-1 烧结废气及污染物产排情况表 编号; 天然气用量(m3/a); 污染物; 产污系数; 污染物产生量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3). 推板八孔窑DA002; 41.184万; 废气量; 107753m3/万m3-燃料; 560m3/h; 560m3/h; /. 烟尘; 2.86kg/万m3; 0.118; 0.118; 26.6. SO2; 0.02Skg/万m3; 0.082; 0.082; 18.48. NOX; 15.87kg/万m3; 0.656; 0.656; 147.82. 辊道窑DA003; 41.184万; 废气量; 107753m3/万m3-燃料; 560m3/h; 560m3/h; /. 烟尘; 2.86kg/万m3; 0.118; 0.118; 26.6. SO2; 0.02Skg/万m3; 0.082; 0.082; 18.48. NOX; 15.87kg/万m3; 0.656; 0.656; 147.82. 本项目废气产生、排放情况汇总见表4.2-2。 |

表4.2-2  本项目废气产生、排放情况汇总表

| 工序 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  | 治理措施 |  |  | 污染物排放 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物 | 有组织 |  |  | 无组织 |  | 排放时间（h） |
|  |  |  | 风量(m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 收集效率(%） | 治理工艺 | 去除效率(%) |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |  |
| 投料粉尘 | 球磨机 | 颗粒物 | 18000 | 112.21 | 2.666 | 80 | 布袋除尘器 | 98 | 颗粒物 | 1.8 | 0.033 | 0.043 | 0.404 | 0.533 | 1320 |
| 烧结天然气燃烧 | 推板八孔窑 | 颗粒物 | 560 | 26.6 | 0.118 | 100 | / | 0 | 颗粒物 | 26.6 | 0.015 | 0.118 | / | / | 7920 |
|  |  | SO2 |  | 18.48 | 0.082 |  |  |  | SO2 | 18.48 | 0.010 | 0.082 | / | / |  |
|  |  | NOx |  | 147.82 | 0.656 |  |  |  | NOx | 147.82 | 0.083 | 0.656 | / | / |  |
|  | 辊道窑 | 颗粒物 | 560 | 26.6 | 0.118 | 100 | / | 0 | 颗粒物 | 26.6 | 0.015 | 0.118 | / | / | 7920 |
|  |  | SO2 |  | 18.48 | 0.082 |  |  |  | SO2 | 18.48 | 0.010 | 0.082 | / | / |  |
|  |  | NOx |  | 147.82 | 0.656 |  |  |  | NOx | 147.82 | 0.083 | 0.656 | / | / |  |

| 运营期环境影响及保护措施 | 本项目废气有组织排放口基本情况见表4.2-3。 表4.2-3 废气有组织排放口基本情况表 排气筒编号; 名称; 地理坐标; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 排气量(m3/h); 烟气流速（m/s）; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 投料粉尘排放口; 107°14′22.384″; 30°44′8.989″; 15; 0.65; 26; 18000; 15.08; 一般排放口. DA002; 推板八孔窑天然气燃烧废气排放口; 107°14′23.504″; 30°44′10.302″; 15; 0.12; 50; 560; 13.76; 一般排放口. DA003; 辊道窑天然气燃烧废气; 107°14′23.233″; 30°44′10.418″; 15; 0.12; 50; 560; 13.76; 一般排放口. 2、废气达标排放分析 （1）废气达标排放分析 本项目废气排放口达标排放情况（正常排放）详见表4.2-4。 表4.2-4 废气排放口达标排放情况表（正常排放） 废气排放口编号; 废气排放量（m3/h）; 排放情况; 排放标准; 达标情况. 污染 因子; 排放量(t/a); 排放速率（kg/h）; 排放浓度(mg/m3); 浓度 限值(mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 标准文号. DA001; 18000; 颗粒物; 0.043; 0.033; 1.8; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB167-1996）; 达标. DA002; 560; 颗粒物; 0.118; 0.015; 26.6; 200; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）; 达标. SO2; 0.082; 0.010; 18.48; 50; /; 达标. NOx; 0.656; 0.083; 147.82; 200; /; 达标. DA003; 560; 颗粒物; 0.118; 0.015; 26.6; 200; /; 达标. SO2; 0.082; 0.010; 18.48; 50; /; 达标. NOx; 0.656; 0.083; 147.82; 200; /; 达标. （2）非正常工况下污染物排放情况 本项目非正常工况指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。结合项目情况，非正常工况下，项目布袋除尘器处理效率按50%考虑。本项目大气污染物非正常排放参数详见表4.2-5。 表4.2-5 本项目污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放量（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. 1; DA001; 布袋除尘器不正常运行; 颗粒物; 45; 0.825; 1; 小概率; 停止生产，立即检修和更换. 由上表可知，本项目正常工况下污染物排放浓度较低，对周边环境影响小，发生非正常排放，污染物排放浓度虽然会达标，但排放浓度增加。因此，建设单位应加强管理，定期对废气处理设施维护保养，防止非正常排放情况发生。 3、污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算结果见表4.2-6。 表4.2-6 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 1.8; 0.033; 0.043. 2; DA002; 颗粒物; 26.6; 0.015; 0.118. 3; SO2; 18.48; 0.010; 0.082. 4; NOX; 147.82; 0.083; 0.656. 5; DA03; 颗粒物; 26.6; 0.015; 0.118. 6; SO2; 18.48; 0.010; 0.082. 7; NOX; 147.82; 0.083; 0.656. 有组织排放合计; 颗粒物; 0.279. SO2; 0.164. NOX; 1.312. （2）无组织排放量核算 项目大气污染物无组织排放量核算结果见表4.2-7。 表4.2-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; /; 投料; 颗粒物; 加强车间通风换气; 《大气污染物综合排放标准》（GB167-1996）; 1.0; 0.533. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.533. （3）项目大气污染物年排放量核算 项目大气污染物年排放量核算结果见表4.2-8。 表4.2-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.182. 2; SO2; 0.164. 3; NOX; 1.312. 4、大气环境影响分析 （1）环境质量现状 根据《达州市2023年环境空气质量状况》环境空气质量中基本污染物除了PM2.5外，其余污染物均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）（及2018年修改单）二级标准要求，区域属于不达标区，执行《达州市“十四五”环境空气质量达标规划》相应的改善措施后，可改善区域环境质量达标情况。特征因子TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的要求。 （2）自然环境概况及环境保护目标调查 项目位于四川大竹经济开发区，项目厂界外500m范围内以工业企业为主，五居民区、医院及学校等环境敏感点分布。 （3）环境保护措施及环境影响 本项目投料粉尘分别收集后经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB167-1996）中限值要求。推板八孔窑和辊道窑天然气燃烧废气分别经15m高排气筒（DA002、DA003）排放，颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中限值要求，SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中限值要求。 本项目严格按照评价提出的环保措施实施后，废气可实现达标排放，不会对区域环境空气质量产生明显影响，环境影响程度可接受。 5、废气污染防治措施可行性分析 （1）排气筒高度可行性分析 项目租用大竹县东兰管业有限公司位于大竹县经开大道8号的标准厂房，厂房层高约8m。本项目排气筒设置高度15m，高出厂房高度7m，高度设置合理。 （3）污染治理设施可行性分析 本项目属于电子专用材料制造。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031-2019），投料粉尘采用布袋除尘器处理，属于推荐的污染防治可行技术。 项目推板八孔窑和辊道窑采用天然气作为燃料加热，天然气属于清洁能源，天然气燃烧废气直接经15m高排气筒有组织排放，排放浓度满足排放标准要求。 本项目废气治理工艺见图4.2-1。 图4.2-1 项目废气治理工艺流程示意图 6、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 电子行业》（HJ 1253-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ 1121-2020），本项目废气监测计划见表4.2-9。 表4.2-9 项目废气环境监测计划一览表 类别; 监测点位; 名称; 监测因子; 监测频率; 标准. 废气; DA001; 投料粉尘排放口; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB167-1996）. DA002; 推板八孔窑天然气燃烧废气排放口; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）. DA003; 辊道窑天然气燃烧废气排放口; 颗粒物、SO2、NOx; 1次/年. 无组织; 厂界外上、下风向; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB167-1996）. 4.2.2运营期地表水环境影响和保护措施 项目废水主要为生活污水、球磨废水、液压成型废水和打磨废水。 1、废水产生种类、产生量及产生浓度 （1）生活污水 本项目生活污水量2.25m3/d，742.5m3/a。生活污水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N、TP。参考《第二次全国污染源普查 生活污染源产排污系数手册（试用版）》，污染物产污系数为COD：252~504mg/L、BOD5:110~220mg/L、NH3-N：25.3~50.7mg/L、TP：2.78~6.96mg/L。本次评价按最不利情况取值，COD：504mg/L、BOD5：220mg/L、NH3-N：50.7mg/L、TP：6.96mg/L，类比同类型企业，SS取值350mg/L。 （2）生产废水 球磨废水：项目球磨废水产生量24.23m3/d、7997.28m3/a。类比同类型企业，污染物主要为COD和SS，产生浓度分别为100mg/L、5000mg/L。 液压成型废水：项目液压成型废水产生量8.29m3/d、2733.26m3/a。类比同类型企业，污染物主要为COD、SS、石油类，产生浓度分别为200mg/L、100mg/L、100mg/L。 打磨废水：项目打磨废水产生量0.18m3/d、59.4m3/a。类比同类型企业，污染物主要为COD、SS，产生浓度分别为100mg/L、3000mg/L。 2、废水治理设施 本项目生活污水依托厂区生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入市政污水管网，经市政污水管网排入大竹工业园区污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入东柳河。 项目球磨废水、液压成型废水和打磨废水一起经生产废水处理设施处理后回用于球磨，不外排。 本项目废水污染物产生及排放情况见表4.2-10。 表4.2-10 项目废水污染物产排情况表 污染源; 废水量（m3/a）; 污染物; 产生情况; 生化池处理后; 污水处理厂处理后. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 生活污水; 742.5; COD; 504; 0.374; 400; 0.297; 50; 0.037. BOD5; 220; 0.163; 200; 0.149; 10; 0.007. SS; 350; 0.260; 200; 0.149; 10; 0.007. NH3-N; 50.7; 0.038; 50; 0.037; 5; 0.004. TP; 6.96; 0.005; 6.96; 0.005; 0.5; 0.0004. 3、废水处理措施可行性及达标性分析 （1）生产废水循环使用不外排的可行性 本项目生产废水处理设施采用“隔油+多级沉淀”处理工艺，处理规模为50m3/d。项目生产废水产生量为32.7m3/d。废水处理之后回用于球磨工序，隔油产生的油泥作为危险废物处置，定期打捞的沉渣可掺入原料中加工产品。 项目球磨工序对水质要求不高，经过隔油沉淀处理后的废水可满足生产需求，处理之后回用具有可行性。 （2）生活污水依托厂区生化池处理可行性分析 项目生活污水产生量为2.25m3/d，依托租用厂房已建生化池处理，生化池设计处理规模50m3/d，目前生化池实际量约5m3/d，富余处理量45m3/d，且运行稳定。项目生活污水依托生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后。排入市政污水管网，依托生化池处理可行。 （3）废水排入大竹县工业园区污水处理厂可行性分析 大竹县工业园区污水处理厂位于大竹县工业园区原升泰硅锰合金厂上游西南侧300m，污水处理厂设计处理规模2万m3/d，分为两期建设，目前一期工程已建成并投入运行，处理规模1万m3/d，目前实际处理规模约5000m3/d。采用“AAO+R型滤池”处理工艺。服务范围为西至竹凤大道，东至环城东路，南至凤山东路，北至青春路。污水处理厂接管标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据调查，大竹县工业园区污水处理厂现处于正常运行状态。 本项目位于大竹县工业园区，属于大竹县工业园区污水处理厂污水接纳范围内，区域污水管网已建好，项目污水能接入大竹县工业园区污水处理厂。项目污水量2.25m3/d，污水处理厂有足够剩余容量容纳本项目产生的废水。项目废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排入污水处理厂，满足污水处理厂进水水质要求，符合其接管水质标准。 因此，本项目废水排入大竹县工业园区污水处理厂不会对其正常运行产生不利影响。 综上所述，通过采取以上措施，项目产生的废水对区域地表水不会产生明显影响，环境影响可接受。 4、废水排放口基本情况 项目废水排放口基本情况见表4.2-11。 表4.2-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 107°14′35.226″; 30°44′2.193″; 0.07425; 大竹县工业园污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳; /; 大竹县工业园污水处理厂; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. TP; 0.5. NH3-N; 5（8）. 废水污染物排放执行标准 表4.2-12 废水污染物排放执行标准表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 排放标准及标准号; 浓度限值（mg/L）. DW001; 生活污水排放口; COD; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45. TP; 8. 5、废水污染物排放量 表4.2-13 废水污染物排放量 污染源; 污染物; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准. 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水742.5m3/a; COD; 500; 0.297; 50; 0.037. BOD5; 300; 0.149; 10; 0.007. SS; 400; 0.149; 10; 0.007. NH3-N; 45; 0.037; 5; 0.004. TP; 8; 0.005; 0.5; 0.0004. 4.2.3运营期噪声环境影响及防治措施 1、噪声源强分析 本项目噪声源主要有球磨机、磨床、真空泵、水泵、空压机、风机等生产设备噪声，源强75~90dB（A）。噪声源强核算结果及相关参数见表4.2-14。 表4.2-14 项目噪声源设备一览表（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强（距声源1m处的声压级）/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离m. X; Y; Z. 1; 球磨机1; 80; 选用低噪声设备、池体隔声等; -15; -30; 2; 5; 60; 昼间; 21; 39; 1. 2; 球磨机2; 80; -15; -27; 2; 5; 60; 21; 39; 1. 3; 球磨机3; 80; -15; -24; 2; 5; 60; 21; 39; 1. 4; 球磨机4; 80; -15; -20; 2; 5; 60; 21; 39; 1. 5; 球磨机5; 80; -15; -17; 2; 5; 60; 21; 39; 1. 6; 球磨机6; 80; -12; -30; 2; 8; 59; 21; 38; 1. 7; 球磨机7; 80; -12; -27; 2; 8; 59; 21; 38; 1. 8; 球磨机8; 80; -12; -24; 2; 8; 59; 21; 38; 1. 9; 球磨机9; 80; -12; -20; 2; 8; 59; 21; 38; 1. 10; 球磨机10; 80; -12; -17; 2; 8; 59; 21; 38; 1. 11; 磨床1; 80; 8; -22; 1; 12; 58; 21; 37; 1. 12; 磨床2; 80; 8; -20; 1; 12; 58; 21; 37; 1. 13; 水泵1; 90; -5; -8; -1; 20; 68; 昼夜间; 21; 47; 1. 14; 水泵2; 90; -5; -9; -1; 20; 68; 21; 47; 1. 15; 真空泵; 90; -10; 20; 1; 12; 68; 21; 47; 1. 16; 空压机1; 90; -10; 21; 1; 15; 68; 21; 47; 1. 17; 空压机2; 90; -11; 22; 1; 15; 68; 21; 47; 1. 18; 风机1; 90; -12; -25; 2; 18; 68; 21; 47; 1. 注：①以厂房中心为坐标原点（0,0,0）。 ②参考参照《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013），墙体及门窗平均隔声损失15dB（A）。. 2、噪声污染防治措施 为了减小项目运营期噪声对周边环境的影响，应当采取如下噪声防治措施： （1）选用低噪声设备。尽量选择低噪声且符合国家噪声标准的设备。 （2）隔声，通过厂房隔声降低噪声影响。 （3）优化布局。生产设备布置在厂区中部，尽量远离周边居民点。 （4）加强管理。机械设备加强维护保养，定期检查、维修，及时更换老化和性能降低的旧设备。 3、厂界达标情况分析 （1）预测思路 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本次评价将项目厂界作为评价点，预测本项目实施后噪声源对四周厂界的声级贡献值，说明项目噪声源对厂界声环境的影响。 （2）预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）噪声预测模型模式。 ①室内声源：项目所有设备均位于生产厂房内。室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 根据下式计算某一室内声源靠近围栏结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。项目为彩钢厂房，生产厂房内表面面积约10080m2，平均吸声系数取0.06。 r——声源到靠近围栏结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： Lpli（T）=10lg（j=1N100.1Lplij） 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i（T）=Lp1i（T）−（TLi+6） 式中：Lp2i（T——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： Lw=LP2（T）+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 然后按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②户外传播衰减计算： 面声源的几何发散衰减：当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：当r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg（r/r0）]；当r＞b/π，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20lg（r/r0）]。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其它多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点r处的A声级按下式计算： 影响预测的复合声压采用噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 （2）预测结果 项目夜间不生产。预测结果详见表4.2-15。 表4.2-15 噪声预测结果表 厂界; 厂界坐标; 噪声贡献值（dB（A））; 标准要求; 是否达标. X; Y; 昼间; 夜间. 西厂界; -25; 0; 58; 53; 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）; 达标. 南厂界; 0; -40; 59; 54; 达标. 东厂界; 25; 0; 58; 53; 达标. 北厂界; 0; 40; 57; 52; 达标. 根据预测结果可知，在采取相应的噪声防治措施，项目厂界噪声预测值昼间能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 综上所述，本项目营运期厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，建设不会改变区域声环境质量现状。 4、自行监测要求 项目的噪声监测点位、监测指标及监测频次见表4.2-16。 表4.2-16 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 标准要求. 厂界四周; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.2.4运营期固体废物环境影响及防治措施 1、固体废物产生及处置情况 本项目固体废物主要包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。布袋除尘器收集的粉尘，以及生产废水处理设施打捞的沉渣，可以直接掺和原料回用于生产，不作为固体废物管理。 （1）生活垃圾S10（900-001-SW60） 项目劳动定员50人，每人生活垃圾产生量以0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为0.025t/d，8.25t/a，集中收集后由环卫部门统一清运处理。 （2）一般固体废物 ①废耐火材料S1（900-002-S59） 项目烧结窑内耐火材料需每年定期更换。根据企业提供资料，项目废耐火材料产生量约10t/a，主要为耐火砖、保温棉等，收集后交有关单位综合利用。 ②不合格品S2（900-001-S17） 检验过程中产生的不合格品，根据建设单位提供资料，不合格品产生量约占产品的1%，即132t/a。收集后外售物资回收部门处理。 ③废包装材料S5（900-003-S17） 项目原料拆包使用及产品包装过程产生一定废塑料袋等包装材料，预计产生量约5t/a，收集后外售物资回收部门处理。 （3）危险废物 ①废空压机油S3（HW08,900-249-08） 空压机使用过程中产生的废空压机油，预计产生量约0.002t/a。 ②废油泥S4（HW08,900-210-08） 生产废水处理设施隔油产生的废油泥，预计产生量约0.24t/a。 ③废包装桶（HW08,900-249-08） 主要包括废润滑油桶、废乳化液桶和废空压机油桶，产生量约24个，废桶质量约0.5kg/个，则废油桶产生量约0.012t/a。 ④废润滑油S8（HW08,900-214-08） 设备维修保养过程产生的废润滑油，产生量约0.001t/a。 ⑤废含油棉纱手套S9（900-041-49）：产生量约0.001t/a。根据《危险废物名录（2021年版）》，对于未分类收集的废含油棉纱手套全过程不按危险废物管理。同时结合四川省生态环境厅领导信箱公开信件99号“900-041-49废弃的含油抹布、劳保产品豁免条件”（2021-06-08回复），废含油棉纱手套按照国家有关法律法规进行分类收集，不得直接混入生活垃圾中；对于已混入生活垃圾的废含油棉纱手套实施全过程豁免。 危险废物分类收集暂存于危险废物贮存点，定期交有危废处理资质的单位处置。 项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表4.2-17。 表4.2-17 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 产生源; 固体废物名称; 固废属性; 产生量（t/a）; 处理措施; 最终去向. 处理方式; 处置量（t/a）. 员工办公生活; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 8.25; 委托处置; 8.25; 环卫清运. 窑炉检修; 窑炉; 废耐火材料; 一般固体废物; 10; 委托处置; 10; 交有关单位综合利用. 检验; 产品检验; 不合格品; 132; 委托处置; 132; 外售物资回收部门. 原料拆解; 原料包装; 废包装材料; 5; 委托处置; 5. 维修保养; 设备保养; 废空压机油; 危险废物; 0.002; 委托处置; 0.002; 交有危废处理资质的单位处理. 废润滑油; 0.001; 委托处置; 0.001. 废含油棉纱手套; 0.001; 委托处置; 0.001. 油品使用; 油品包装; 废包装桶; 0.012; 委托处置; 0.012. 隔油; 生产废水处理设施; 废油泥; 0.24; 委托处置; 0.24. 项目危险废物详情见表4.2-18。 表4.2-18 危险废物统计表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生段及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废空压机油; HW08; 900-249-08; 0.002; 维修保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 3个月; T; 暂存于危险废物贮存点. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.001; 液态; 矿物油; 矿物油; 3个月; T. 3; 废含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 0.001; 固态; 矿物油; 矿物油; 3个月; T. 4; 废包装桶; HW08; 900-249-08; 0.012; 固态; 矿物油; 矿物油; 3个月; T. 5; 废油泥; HW08; 900-210-08; 0.24; 固态; 矿物油; 矿物油; 3个月; T. 2、固废处置措施 （1）生活垃圾设置垃圾桶收集，定期交由环卫部门统一清运处理。 （2）一般工业固体废物主要包括废包装材料、废耐火材料和不合格品。项目在厂区设置一般固废暂存间，面积约10m2，满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （3）危险废物贮存点要求 项目设置专门的危险废物贮存点，收集暂存废空压机油、废润滑油、废包装桶、废含油棉纱手套盒废油泥。危险废物贮存点面积约5m2，位于办公区旁。危险废物贮存点将按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18579-2023）等相关要求，做好“防风、防雨、防晒、防渗、防腐、防漏”六防措施，并设置单独隔离，贮存点及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。对危险废物进行分区暂存，委托有资质单位处理。 危险废物贮存点基本情况见表4.2-19。 表4.2-19 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险废物贮存点; 废空压机油; HW08; 900-249-08; 办公区旁; 5m2; 桶装; 3t; 3个月. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 桶装. 3; 废含油棉纱手套; HW49; 900-041-49; 桶装. 4; 废包装桶; HW08; 900-249-08; 桶装. 5; 废油泥; HW08; 900-210-08; 桶装. 项目产生的危险废物分类收集，定期交由有危废处理资质的单位收集处理。 危险废物贮存点其他防治措施： 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、解除危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的建材建造，表面无裂缝。 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；建设单位应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 在贮存区贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 综上所述，在落实本次评价提出的处置措施后，对环境影响小，满足环保要求。 4.2.5地下水环境、土壤环境影响分析 1、地下水环境、土壤环境影响途径 项目营运期对地下水及土壤污染途径主要为油品存放区、危险废物贮存点防渗层失效导致机油、空压机油、乳化液、废润滑油和废乳化液进入土壤和地下水环境。 2、污染防护措施 针对项目可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 分区防渗控制措施： 重点防渗区：油品存放区、危险废物贮存点、生产废水处理设施、液压成型区，基础防渗的防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 一般防渗区：一般固废暂存间、球磨区、磨床充磁区等生产区域，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除以上区域的其他区域，采取地面硬化处理。 项目区域按照上述要求进行重点防渗、一般防渗和简单防渗处理，项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径进行有效预防后，在确保各项防渗措施得以落实，并加强环境管理的前提下，可有效控制项目废水污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。因此，项目对区域地下水环境产生的影响较轻微。 4.2.6环境风险分析 1、环境风险识别 （1）物质危险性识别 本项目运营期涉及的环境风险物质主要为润滑油、乳化液、空压机油、危险废物（废空压机油、废润滑油），其临界量均为2500t，项目最大储存量分别为0.04t、0.04t、0.51t、0.003t，危险物质数量与临界值的比值Q=0.0002372＜1，项目环境风险潜势判定为Ⅰ，环境风险为简要分析。 （2）生产过程中的风险识别 沉淀池防渗层破损，导致废水渗入土壤、地下水，污染环境。 （3）储运风险识别 润滑油、乳化液、空压机油、危险废物（废润滑油、废空压机油）在储存过程中保管不严密，发生泄漏，造成环境污染、火灾。 2、环境风险分析 （1）油品泄漏 润滑油、危险废物（废油）的泄漏主要是由于操作不当、人为失误或者桶体本身出现破裂等引发的，若不加以管理，泄漏出的物料将外流，污染土壤、地表水及地下水，必须引起重视，加强防范。 （2）生产废水处理设施废水渗漏 同时，生产废水处理设施因池体防渗层破损，导致废水渗漏，污染土壤、地下水。 3、环境风险防范措施 （1）对油品存放区、危险废物贮存点进行规范建设，基础防渗的防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。油品存放区配备一定数量防渗漏托盘，油品置于托盘上，并配置一定数量的吸油毡、消防砂等应急物资。 （2）厂区配备一定数量的消防器材，预防火灾事故发生。认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安排专门的人员定期负责检查。 （3）设置专人看管，防止润滑油、危险废物流失进入外环境。油品存放区、危险废物贮存库设置警示标志，无关人员不得入内，建立危废台账，加强危险废物管理。临时暂存时间不得过长，暂存量不得超过规定要求，以防造成渗漏等二次污染或安全事故。 （4）企业应设置专人定期对生产废水处理设施进行检查，避免因池体防渗层破损，导致废水渗漏，污染土壤、地下水。 （5）建设单位制定完善事故应急预案，发生泄漏事故时，应及时处置，使事故灾害损失降低到最小。 4、结论 综上所述，项目的环境风险较小，在严格按照本次评价提出的风险防范措施要求下，环境风险可控。 表4.2-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 鸿安永磁铁氧体加工项目. 建设地点; （四川）省; （达州）市; （/）区; （大竹）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 107°14′23.011″; 纬度; 30°44′9.932″. 主要危险物质及分布; 油品存放区：润滑油、乳化液、空压机油；危险废物贮存点：废润滑油、废空压机油. 环境影响途径及危害后果; 土壤、地下水：泄漏，小范围影响。. 风险防范措施要求; 分区防渗，储存桶放置于托盘上等。. 填表说明：/. 4.2.7环保投资概算 本项目总投资300万元，其中环保投资57万元，占项目总投资的19%，具体环保投资汇总见表4.2-21。 表4.2-21 项目环保投资一览表 项目; 防治措施; 治理投资（万元）; 预期治理效果. 运营期; 废气防治; 投料粉尘; 投料粉尘经集气罩收集后经一套布袋除尘器处理，然后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。; 25; 达标排放. 烧结废气; 推板八孔窑和辊道窑天然气燃烧废气分别经15m高排气筒（DA002、DA003）排放。; 3; 达标排放. 废水防治; 生活污水; 依托厂区生化池处理达标后排入市政污水管网。; 0; 达标排放. 生产废水; 球磨废水、液压成型废水和打磨废水收集后经生产废水处理设施处理后回用。生产废水处理设施处理工艺为“隔油+多级沉淀”，处理规模为50m3/d。; 12; 废水不外排. 噪声防治; 选用低噪声设备、厂房隔声、优化布局、加强管理等措施。; 10; 达标排放. 固废防治; 生活垃圾收集后交环卫部门清运； 厂区设置一般固废暂存间，面积约10m2，废耐火材料收集后交有关单位综合利用，不合格品和废包装材料外售物资回收部门； 厂区设置危险废物贮存点，面积约5m2，废润滑油、废空压机油、废,包装桶、废油泥、废含油棉手套暂存于危险废物贮存点，定期交有危废处理资质的单位处理。; 5; 满足相关环保要求. 地下水; 危险废物贮存点、油品存放区和生产废水处理设施进行重点防渗；一般固废暂存间、球磨区、磨床充磁区等生产区域进行一般防渗；其他地区进行简单防渗。; 2; 满足相关环保要求. 合计; /; /; 57; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料粉尘 | 颗粒物 | 投料粉尘经集气罩收集后经一套布袋除尘器处理，然后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 烧结废气 | 颗粒物、SO2、NOx | 推板八孔窑和辊道窑天然气燃烧废气分别经15m高排气筒（DA002、DA003）排放。 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、BOD5、TP | 依托厂区生化池处理达标后排入市政污水管网。 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 |
|  | 生产废水 | SS、COD、石油类 | 球磨废水、液压成型废水和打磨废水收集后经生产废水处理设施处理后回用。生产废水处理设施处理工艺为“隔油+多级沉淀”，处理规模为50m3/d。 | 不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔声、优化布局、加强管理等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后交环卫部门清运； 厂区设置一般固废暂存间，面积约10m2，废耐火材料收集后交有关单位综合利用，不合格品和废包装材料外售物资回收部门； 厂区设置危险废物贮存点，面积约5m2，废润滑油、废空压机油、废,包装桶、废油泥、废含油棉手套暂存于危险废物贮存点，定期交有危废处理资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防渗要求： 重点防渗区：危险废物贮存点、油品存放区和生产废水处理设施，基础防渗的防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 一般防渗区：一般固废暂存间、球磨区、磨床充磁区等区域，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s。 简单防渗区：除以上区域的其他区域，采取地面硬化处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对油品存放区、危险废物贮存点进行规范建设，基础防渗的防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。油品存放区配备一定数量防渗漏托盘，油品置于托盘上，并配置一定数量的吸油毡、消防砂等应急物资。厂区配置一定数量消防器材，设置专人看管等。企业应设置专人定期对沉淀池进行检查，避免因池体防渗层破损，导致废水渗漏，污染土壤、地下水。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理：企业要制定环保责任制，企业领导为第一责任人，全面负责企业的环保失误。企业要指定专门人员负责环保事务，确保环保治理措施落实及环境监测工作。 （2）正式投产前在生态环境主管部门申请排污许可； （3）台账管理要求：建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录负责人，环境管理台账（包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息）按电子化储存和纸质储存两种方式同步管理。 |  |  |  |

- 六、结论

达州市鸿安磁性材料有限公司鸿安永磁铁氧体加工项目的建设符合国家相关产业政策，符合园区规划环评要求、符合相关准入政策规定，区域环境质量现状较好。项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施。其中，废气、噪声、生活污水能实现达标排放；生产废水处理后回用，不外排；固体废物去向明确，不会对环境造成污染。在全面落实各项污染防治措施、风险防范措施的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 项目全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.279 | / | 0.279 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.164 | / | 0.164 | / |
|  | NOx | / | / | / | 1.312 | / | 1.312 | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.037 | / | 0.037 | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.007 | / | 0.007 | / |
|  | SS | / | / | / | 0.007 | / | 0.007 | / |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.004 | / | 0.004 | / |
|  | TP | / | / | / | 0.0004 | / | 0.0004 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废耐火材料 | / | / | / | 10 | / | 10 | / |
|  | 不合格品 | / | / | / | 132 | / | 132 | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 5 | / | 5 | / |
| 危险废物 | 废空压机油 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
|  | 废含油棉纱手套 | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 0.012 | / | 0.012 | / |
|  | 废油泥 | / | / | / | 0.24 | / | 0.24 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系图

附图3  项目总平面布置及环保设施布置图

附图4  项目引用监测布点图

附图5  项目分区防渗图

附图6  园区规划图

- 附件

附件1  环境影响评价委托书

附件2  房屋租赁合同

附件3  引用监测报告

附件4  规划环评审查意见