- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

| 项目名称： | 四川省大竹县大洪河石子镇防洪治理工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 大竹县河长制工作管理中心 |
| 编制日期： | 2025年7月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 四川省大竹县大洪河石子镇防洪治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王星 | 联系方式 | 1782729520 |
| 建设地点 |  | 大竹县石子镇 |  |  |
| 地理坐标 |  | 河段; 起点; 终点. 石子镇大洪河干流段; E107°17′39.717″ N30°26′40.579″; E107°17′48.600″ N30°26′11.882″. |
| 建设项目 行业类别 |  | 五十一、水利，127、防洪除涝工程 | 用地面积（m2）/长度（km） | 永久占地：38100m2 临时占地：8347m2 治理总长度1.3km |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 大竹县水务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 竹水务函〔2024〕31号 |
| 总投资（万元） |  | 3559.83 | 环保投资（万元） | 45.25 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.27 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别; 涉及项目类别; 项目情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。; 项目为防洪除涝工程，涉及清淤，根据底泥监测报告，项目河道底泥不存在重金属污染。因此不开展地表水专项评价。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目属于防洪除涝，不需要开展地下水专项评价。. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 项目不涉及，因此不开展大气专项评价。. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 项目不涉及，因此不开展噪声专项评价。. 环境风险; 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 项目不涉及，因此不开展环境风险专项评价。. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 项目不涉及上述环境敏感区，因此不开展生态专项评价。. |
| 规划情况 |  | 《达州市“十四五”水安全保障规划》,审批机关:达州市人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1与《达州“十四五”水安全保障规划》符合性分析 根据《达州“十四五”水安全保障规划》可知，“第四节 围绕安全发展，构建高效应对水旱灾害的防御体系 (三)开展主要支流和中小河流防洪治理 加快实施渠江、州河、流江河、御临河等流域面积3000公里以上主要支流防洪治理，继续推进铜钵河、双龙河、新盛河等流域面积200-3000平方公里中小河流28个重点河段的防洪治理.......”。 本项目为大洪河石子镇防洪治理工程，属于28个重点河段的防洪治理，符合《达州“十四五”水安全保障规划》。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.2“三线一单”符合性分析 2021年12月27日，四川省生态环境厅办公室发布《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》的通知（川环办函〔2021〕469号）。本次评价结合四川省“生态环境分区管控符合性分析”系统、《达州市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（达市府办函〔2024〕31号），按川环办函〔2021〕469号要求对本项目“三线一单”符合性分析如下。 （1）项目涉及的环境管控单元 通过四川省政务服务网“生态环境分区管控符合性分析”系统进行比对分析，本项目涉及到环境管控单元3个，查询情况见图1.2-1，涉及的管控单元见表1.2-1。 图1.2-1 管控单元查询截图. 表1.2-1 本项目涉及环境管控单元情况一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5117242330001; 大竹县大气环境弱扩散重点管控区; 达州市; 大竹县; 大气环境管控分区; 大气环境弱扩散重点管控区. YS5117243210001; 大洪河-大竹县-岗架大桥-控制单元; 达州市; 大竹县; 水环境管控分区; 水环境一般管控区. ZH51172420003; 大竹县要素重点管控单元; 达州市; 大竹县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元要素重点管控单元. 项目与达州市生态环境管控单元位置关系见1.2-2，与所在区域管控单元相对位置见图1.2-3。 图1.2-2 项目与达州市生态环境管控单元的位置关系 石子镇治理河段 图1.2-3 项目与所在区域管控单元相对位置图 |

（3）生态环境准入清单符合性分析

生态环境准入清单符合性分析，详见表1.2-2、表1.2-3。

表1.2-2  与达州市、大竹县生态环境总体管控符合性分析

| 行政区划 | 管控要求 | 项目相关情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 达州市 | 1.长江干支流岸线1千米范围内，不得新建、扩建化工园区和化工项目。 2.严控产业转移环境准入。 3.引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 4.造纸等产业污染治理和环境管理应达到国内先进水平。优化制浆造纸产业布局，提升行业清洁生产水平，推动制浆造纸工业向节能、环保、绿色方向发展。 5.深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 6.钢铁行业项目新建应参考达州市“三线一单”生态环境分区管控中钢铁行业资源环境绩效准入门槛；达钢等高污染企业限期退城入园；普光气田开发污染防治和环境管理等方面要达国内先进水平。 | 本项目属于防洪除涝工程，不属于化工、造纸、钢铁等工业项目；施工期通过洒水降尘、围挡、混凝土拌合设置封闭工棚、进出车辆冲洗轮胎等措施降低施工粉尘影响。 | 符合 |
| 大竹县 | 1.优化中心城区产业布局，引进项目应符合园区规划环评和区域产业准入清单要求。 2.加强污水处理等基础设施建设。 3.完善城镇生活污水源头减量，严格管控农业面源污染，加强规模以上畜禽养殖污染治理，鼓励工业企业开展尾水回收利用。 4.推进东柳河、铜钵河、黄滩河、东河等水污染防治、水生态修复、水安全保障、湿地资源保护等流域综合治理。加强矿山矿企的环境治理和生态修复，大力查处非法开采和破坏矿山地质环境行为。 | 项目属于防洪除涝工程，为生态影响类项目，不属于园区污染类项目，不涉及畜禽养殖、矿山矿企；项目施工期废水不外排，且项目的建设有利于大洪河下游河道水质改善。 | 符合 |

表1.2-3  具体管控单元生态环境准入清单符合性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 达州市普适性清单 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5117243210001 | 大洪河-大竹县-岗架大桥-控制单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 项目不涉及磷矿开采 | / |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量 和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 | 项目属于防洪除涝工程，不涉及废水排放。 | 符合 |
|  |  |  | 环境风险防控 | 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。 | 项目施工期落实各项环境风险防范措施，环境风险可控。 | 符合 |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。 | 项目不涉及 | / |
| YS5117242330001 | 大竹县大气环境弱扩散重点管控区 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 污染物排放管控： 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 环境风险防控： 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求/ 限制开发建设活动的要求/ 允许开发建设活动的要求/ 不符合空间布局要求活动的退出要求 强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出 其他空间布局约束要求 支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局 | 项目属于防洪除涝工程，不属于禁止、限制开发建设项目，项目建成后有利于河道管理。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求/ 燃煤和其他能源大气污染控制要求/ 工业废气污染控制要求/ 机动车船大气污染控制要求/ 扬尘污染控制要求/ 农业生产经营活动大气污染控制要求/ 重点行业企业专项治理要求/ 其他大气污染物排放管控要求/ | / | / |
|  |  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 其他资源开发效率要求 | / | / |
| ZH51172420003 | 大竹县要素重点管控单元 | 空间布局约束： 禁止开发建设活动的要求 -禁止在法律法规规定的禁采区内新建矿山；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 -禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 -涉及永久基本农田的区域，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 -禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 -禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 限制开发建设活动的要求 -水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。（3）严格项目引入政策，严控新建造纸、屠宰、用排水量大的农副产品加工企业等以水污染为主的企业。 -大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 -大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业； -布局敏感区、弱扩散区严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。 -按照相关要求严控水泥新增产能。 -严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 -现有工业企业不得新增污染物排放。 不符合空间布局要求活动的退出要求 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 -现有工业企业限期有序退城入园。 不断优化长江经济带化工行业空间布局，有效控制化工污染。推进化工企业搬迁入园，加强化工园区基础设施建设。 2025年全面完成全域内“散乱污”企业整治工作。 针对现有水泥企业，强化污染治理和污染物减排，依法依规整治或搬迁。 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治。对责任主体灭失的露天矿山，加强修复绿化、减尘抑尘。加强矸石山治理。关闭不合理开发的小矿山。 在全市范围深入开展集中整治“散乱污”工业企业，对不符合产业政策和规划布局的，一律责令停产、限期搬迁或关停； 其他空间布局约束要求 允许开发建设活动的要求：在不损害生态系统功能的前提下，适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、生态农业、休闲农业等产业。 除保护区外开展林下种养殖业。 新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 执行达州市要素重点管控单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求 执行达州市要素重点管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求/ 不符合空间布局要求活动的退出要求 位于城镇空间外的工业园区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出其它同要素重点总体准入要求 其他空间布局约束要求/ | 项目属于防洪除涝工程，不属于禁止、限制开发建设项目。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控： 允许排放量要求/ 现有源提标升级改造 加快现有乡镇污水处理设施升级改造，按要求达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排放。 -在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重金属污染物排放特别限值.-火电、水泥、钢铁等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 -砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 其他污染物排放管控要求 新增源等量或倍量替代:上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代. 污染物排放绩效水平准入要求:屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。 -大气环境重点管控区内加强“高架源”污染治理，深化施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”管控要求，强化道路施工管控，提高道路清扫机械化和精细化作业水平。 -到2023年底，力争全市生活垃圾焚烧处理能力占比达60%以上，各县（市）生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。 -到2025年，农药包装废弃物回收率达80%；粮油绿色高质高效示范区、茶叶主产区和现代农业园区农药包装废弃物回收率100%。 -到2025年，全国主要农作物化肥、农药利用率达43%，测土配方施肥技术推广覆盖率保持在90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。 -到2025年，新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到95%以上，粪污综合利用率达到80%以上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 -到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 2025年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级县级集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为98%；城镇建成区无黑臭水体。 2035年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；32个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城乡无黑臭水体。 -以州河、铜钵河、明月江、东柳河、双龙河、魏家河（洞耳河）、平滩河（观音河）、石桥河、任市河等农业面源污染较突出的流域为重点，深入推进化肥、农药零增长行动，推广测土配方施肥技术，开展化肥减量增效示范和果菜茶有机肥代替化肥试点，提升科学施肥水平。 --至2022年底，基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到65%。 -大气污染防治重点区域执行大气污染物执行特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放。 -非金属矿行业绿色矿山建设要求：固体废物妥善处置率应达到100%；选矿废水重复利用率一般达到85%以上。 | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 新增源等量或倍量替代 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 新增源排放标准限值 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 污染物排放绩效水平准入要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他污染物排放管控要求/ | 项目属于防洪除涝工程，运营期无废气、废水污染物排放，不涉及总量管控。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控： 联防联控要求 强化区域联防联控，严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；定期召开区域大气环境形式分析会，强化信息共享和联动合作，实行环境规划，标准，环评，执法，信息公开“六统一”，协力推进大气污染源头防控，加强川东北区域大气污染防治合作。 其他环境风险防控要求 企业环境风险防控要求:工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。 加强“散乱污”企业环境风险防控。对工业循环用水大户和涉磷企业进行全面排查，建立总磷污染源数据库，实施循环水非磷配方药品替代改造，强化工业循环用水监管和总磷排放控制；从严控制新、改、扩建涉磷项目建设。落实涉磷堆场防渗、防风、防洪措施。 对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，以及由重度污染农用地转为的城镇建设用地，开展土壤环境状况调查评估。 用地环境风险防控要求:严禁将城镇生活垃圾、淤泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的淤泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用淤泥、疏浚底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。禁止处理不达标的淤泥进入耕地。 禁止在农用地排放、倾倒、使用淤泥、疏浚底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 到2030年，全市受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 安全利用类农用地管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 污染地块管控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 园区环境风险防控要求/ 企业环境风险防控要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他环境风险防控要求/ | 项目属于防洪除涝工程，不涉及重金属排放。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率要求： 水资源利用总量要求 -到2025年，农田灌溉水有效利用系数达到0.57以上。 地下水开采要求 以省市下发指标为准 能源利用总量及效率要求 -推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 -禁止焚烧秸秆和垃圾，到2025年底，秸秆综合利用率达到86%以上。 -实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行煤炭消耗减量倍量替代 禁燃区要求 -高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料为《高污染燃料目录》（2017）中III类（严格）燃料组合，包括：（一）煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；（三）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 -禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的设施和设备。 -禁燃区内已建成的高污染燃料燃用设施由辖区人民政府制定限期改造计划，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。 其他资源利用效率要求△ | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 地下水开采要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 能源利用效率要求 同达州市要素重点管控单元总体准入要求 其他资源利用效率要求 禁燃区要求：同达州市要素重点总体准入要求 | 项目属于防洪除涝工程，不涉及废水排放；不涉及燃煤等高污染燃料。 | 符合 |

综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求

|  | 1.3与产业政策符合性分析 本项目属于E4822河湖治理及防洪设施工程建设。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“鼓励类”行业“二、水利，3、防洪提升工程”。2024年2月，大竹县水务局以竹水务〔2024〕31号文对本项目初步设计报告进行批复（详见附件2）。因此，评价认为项目符合国家及地方现行的产业政策要求。 1.4与《中华人民共和国河道管理条例》符合性分析 项目与《中华人民共和国河道管理条例》的符合性分析，见表1.4-1。 表1.4-1 与《中华人民共和国河道管理条例》符合性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 第十一条 修建开发水利、防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线等建筑物及设施，建设单位必须按照河道管理权限，将工程建设方案报送河道主管机关审查同意。未经河道主管机关审查同意的，建设单位不得开工建设。建设项目经批准后，建设单位应当将施工安排告知河道主管机关。; 本项目为防洪除涝工程，大竹县水务局以竹水务函〔2024〕31号文对本项目予以批复。; 符合. 第二十四条 在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植高杆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防护林除外）；设置拦河渔具；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。; 本项目为防洪除涝工程，在施工过程中做好施工管理，严禁施工人员向河道内倾倒垃圾。; 符合. 第二十八条 加强河道滩地、堤防和河岸的水土保持工作，防止水土流失、河道淤积。; 本项目工程内容包括堤防工程、河道清淤等工程，可有效防止河道两岸水土流失、河道淤积等现象的发生。; 符合. 第三十五条在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体。禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。河道主管机关应当开展河道水质监测工作，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理; 本项目在施工过程中，严禁施工人员在河道清洗车辆及施工机械，严禁向河道排放施工废水。; 符合. 由上表可知，本项目符合《中华人民共和国河道管理条例》中的相关要求。 1.5项目与当地饮用水源地位置关系 本项目位于大竹县石子镇。根据踏勘，项目周边居民用水均由自来水厂供应。根据调查，石子镇自来水取自石子镇互助村菜地沟冒水园饮用水源地，该水源地为乡镇集中式饮用水源地、河流型，供水规模1000吨/天，划定有饮用水源一级、二级和准保护区。项目治理河段与该水源地的位置关系见图1.5-1。 图1.5-1 本项目治理河段与饮用水源地位置关系图 本项目治理河段距离石子镇互助村菜地沟冒水园饮用水源地直线距离约2394m，位于水源地下游，且不在水源地保护区范围内。因此，本项目建设不会对当地饮用水水源地造成不利影响。 1.6项目与《四川省水利厅转发<水利部办公厅关于进一步落实中小河流系统治理工作要求的通知>的通知》（川水函〔2024〕979号）符合性分析 项目与《四川省水利厅转发<水利部办公厅关于进一步落实中小河流系统治理工作要求的通知>的通知》（川水函〔2024〕979号）的符合性分析，见表1.6-1。 表1.6-1 与川水函〔2024〕979号符合性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 一、以县域为单元开展初步设计编制。 中小河流治理项目应纳入全国中小河流治理方案，初步设计原则上由项目所在县级水行政主管部门组织编制。; 本项目初步设计由大竹县水务局组织设计单位编制。; 符合. 二、分级加强初步设计审核。 中小河流治理项目原则上由项目所在县级水行政主管部门按照逐河流治理方案批复。其中：不跨市(州)的中小河流，其治理项目由市(州)水行政主管部门组织技术审查；跨市(州)和省管的中小河流，其治理项目由水利厅组织技术审查；跨省的中小河流，其治理项目由水利厅组织技术审查并报流域机构审核同意; 本项目治理河段位于石子镇，属于不跨市（州）的中小河流，初步设计经大竹县水务局批复。; 符合. 由上表可知，项目的建设符合《四川省水利厅转发<水利部办公厅关于进一步落实中小河流系统治理工作要求的通知>的通知》（川水函〔2024〕979号）中相关要求。 1.7与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析，见表1.7-1。 表1.7-1 项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析 序号; 相关要求; 本项目; 符合性. 1; 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 项目不属于码头项目。; 符合. 2; 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展和改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 项目不属于过长江通道项目。; 符合. 3; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 项目不涉及自然保护区。; 符合. 4; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目不涉及风景名胜区。; 符合. 5; 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 项目河段不涉及饮用水水源准保护区。; 符合. 6; 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 项目河段不涉及饮用水水源二级保护区。; 符合. 7; 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 项目不涉及饮用水源一级保护区。; 符合. 8; 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区。; 符合. 9; 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类沺游通道。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，且不属于上述项目。; 符合. 10; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 项目不占用长江流域河湖岸线。; 符合. 11; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在水功能区划划定的河段及湖泊保护区。; 符合. 12; 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不设排污口。; 符合. 由上表可知，项目不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》负面清单中的项目。 ### 1.8与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析 本项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中相关要求的符合性分析，详见表1.8-1。 表1.8-1 与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析 条例中相关要求; 项目情况; 符合性. 第二十一条、排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。按照国家规定试行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法向设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证，按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。; 本项目为防洪除涝工程。营运期不涉及污染物排放。; 符合. 第二十二条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府生态环境主管部门应当依法加强流域入河排污口的监督管理。企业实业单位和其他生产经营者向嘉陵江流域排放污水的，应当按照生态环境主管部门的规定建设规范化污染物排放口，并设置标志牌。; 项目为防洪除涝工程，不涉及污染物排放口。; 符合. 第六十七条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当根据国土空间规划和本行政区域的资源环境承载能力与水环境质量改善目标等要求，合理规划工业布局，引导现有工业企业入驻工业集聚区。新建排放重点污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的工业集聚区。逐步减少在工业集聚区以外排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。排污单位对污水进行预处理后向污水集中处理设施排放的，应当符合污水集中处理设施的接纳标准。; 本项目为防洪除涝工程，不属于上述项目。; 符合. 第七十三条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的管控。禁止在嘉陵江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。; 本项目施工期固体废物均得到妥善处置。固体废物处置方式合理，去向明确。; 符合. 第八十条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当依法依规限期淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备。限期禁止生产、销售、进口、使用、转让严重污染水环境的工艺和设备。; 本项目不涉及。; 符合. 第八十一条、嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当加强节水型城市和节水型园区建设，促进节水型行业产业和企业发展，并加快建设雨水自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市。鼓励企业事业单位和其他生产经营者配套建设工业用水回收利用设施和中水回用管网设施，采取循环用水、综合利用以及废水处理回用等措施，提高水的重复利用率。; 项目为防洪除涝工程，不涉及。; 符合. 由上表可知，本项目符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中的要求。 1.9与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析，见表1.9-1。 表1.9-1 与《中华人民共和国长江保护法》相符性一览表 序号; 保护法内容; 本项目; 符合性. 1; 第二十六条; 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林非和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划。严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为防洪除涝工程，属于非污染型生态类项目，可以有效改善水环境; 符合. 2; 第四十七条; 长江流域县级以上地方人民政府应当统筹长江流域城乡污水集中处理设施及配套管网建设，并保障其正常运行，提高城乡污水收集处理能力。 长江流域县级以上地方人民政府应当组织对本行政区域的江河、湖泊排污口开展排查整治，明确责任主体，实施分类管理。 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目施工废水经沉淀处理后回用，不单独设置污水排放口。; 符合. 3; 第四十九条; 禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控。; 本项目固废分类暂存并按要求处置。; 符合. 根据上表可知，本项目建设与《中华人民共和国长江保护法》相符合。 1.10与《中华人民共和国水污染防治法》的符合性分析 根据《中华人民共和国水污染防治法》第六十五条，“禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。”；第六十六条，“禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。”；第六十七条，“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。” 本项目属于防洪除涝工程。项目评价范围内无饮用水源分布。此外，项目施工期采取评价提出的污染防治措施后，可确保施工期污染物达标排放、固废合理处置。因此，本项目的建设符合《中华人民共和国水污染防治法》的要求。 1.11与《四川省人民政府关于印发<四川省空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》（川府发〔2024〕15号）符合性分析 本项目与川府发〔2024〕15号符合性分析，见表1.11-1。 表1.11-1 项目与川府发〔2024〕15号符合性分析 要求; 本项目; 符合性. (一)严格产业准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。从严控制高耗能项目节能审查，对年综合能耗5万吨标准煤以上的项目按要求开展能耗替代。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产，严禁违规新增钢铁产能。严格落实产能产量双控制度，推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序。达州钢铁集团有限责任公司、四川省煤焦化集团有限公司按时序完成退城搬迁。; 本项目为防洪除涝工程，属于水利类民生工程，不属于高耗能、高排放类项目。; 符合. (二)加快调整优化重点行业产能。严格执行《产业结构调整指导目录(2024年本)》制定实施年度推动落后产能退出工作方案。重点城市提高能耗、环保、质量、安全、技术等要求，支持限制类涉气行业工艺装备通过等量或减量置换退出。到2025年，推动一批烧结、高炉、转炉、焦炉等限制类装备退出或产品升级。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。推动砖瓦行业兼并重组减量置换，到2025年，重点城市力争烧结砖瓦生产线数量压减40%以上，广元市、巴中市力争压减20%以上。推进城市建成区的烧结砖瓦企业关停退出。持续推动水泥行业压减过剩产能和产能置换改造升级。; 本项目为防洪除涝工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。; 符合. (十)推动货物清洁运输。加快出川大通道建设和运能紧张铁路线路扩能改造，出台鼓励大宗货物运输“公转水”“公转铁”的配套政策。大宗货物运输优先采用铁路、水路、封闭式皮带廊道或新能源车船。将清洁运输作为钢铁、火电、有色冶炼、焦化、建材煤矿、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。推动重点城市采取公铁联运等“外集内配”生产生活物资物流方式。到2025年，全省铁路、水路货运量较2020年分别增长10%、12%左右，加快铁路专用线和联运转运衔接设施建设，新建及迁建大宗货物年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业和储煤基地，原则上接入铁路专用线或管道，到2025年，接入比例达85%以上。积极推广元港进港铁路、泸州石龙岩码头铁路专用线、江北重装码头铁路专用线项目。实施嘉陵江、金沙江等沿线大宗散货“散改集”引导煤炭、金属矿石、农药、化肥等大宗货物优先使用水路运输。强化用地、验收投运、运力调配、铁路运价等措施保障。; 本项目物料运输车辆密闭运输。; 符合. (十一)提升机动车清洁化水平。全面落实大规模消费品以旧换新、提振新能源汽车消费政策，加快淘汰老旧汽车和高排放燃气货车。到2025年，基本淘汰国三及以下排放标准营运类柴油货车，全省新能源汽车市场渗透率达到全国平均水平。; 本项目所用载重汽车不属于老旧汽车和高排放燃气货车。; 符合. (十四)深化扬尘污染综合治理。城市建成区范围内建设用地面积5000平方米及以上且施工周期6个月及以上的建筑工地安装视频监控并接入监管平台。重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将扬尘污染防治费用纳入工程造价。重点城市建立扬尘“以克论净”监测监管考核体系。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达40%：地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。各地对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目建筑工地安装视频监控并接入监管平台，项目采取分段施工。本项目将采取场地洒水降尘、材料堆放篷布遮盖、车辆密闭运输等措施对施工废气进行治理。; 符合. 由上表可知，本项目符合《四川省人民政府关于印发<四川省空气质量持续改善行动计划实施方案>的通知》（川府发〔2024〕15号）的相关要求。 1.12与《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）符合性分析 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）中规定：第四节 扬尘污染防治：建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。 本项目为防洪除涝工程。项目施工期间大气污染主要为扬尘。结合项目特点，本次评价提出了场地洒水降尘、材料堆放篷布遮盖、车辆密闭运输等措施降低施工扬尘影响，且项目带来的影响随着施工期的结束慢慢消失。因此，本项目符合《中华人民共和国大气污染防治法》中相关规定。 1.13与《水利建设项目（河湖整治和防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》符合性分析 本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》符合性分析，详见表1.13-1。 表1.13-1 与《水利建设项目（河湖整治和防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》相符性一览表 序号; 保护法内容; 本项目; 符合性. 1; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。; 本项目符合相关法律法规和政策要求，与功能区划相协调。; 符合. 2; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水源保护区的保护要求相协调。; 项目选址、施工布置不涉及自然保护区等环境敏感区。; 符合. 3; 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。; 项目实施不会改变水动力条件或水文，在实施过程中将实施环保措施。; 符合. 4; 项目对鱼类等水生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。; 项目不涉及鱼类等水生物洄游通道及“三场”等。; 符合. 5; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。 其中，涉水施工涉及饮用水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施：涉水施工对鱼类等水生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施。; 项目施工组织方案具有合理性，对施工工区提出了修复措施，对施工各类废水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。; 符合. 6; 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。; 项目不涉及移民安置；项目提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。; 符合. 7; 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 项目不存在河湖水质水污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险。; 符合. 由上表可知，本项目符合《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》。 1.14行洪论证与河势稳定评价 根据工程初步设计报告，本次工程建设中，新建防洪治理工程不影响河道泄洪，满足10年一遇防洪标准要求。根据水面线计算分析可知，工程建设后对工程河段的洪水位影响较小，水位变化较小，基本呈下降趋势；工程修建有堤防，稳定了岸坡，工程河段河势将更加稳定；且堤防满足设计洪水工况，故工程建设后不会增加两岸的淹没影响。本项目实施后工程河段的水位呈下降趋势，不会降低工程河段已有涉河建筑物的防洪标准。 综上，工程实施后，工程河段满足设计工况下的洪水标准，也不会对两岸增加淹没影响，不会对已有涉河建筑物产生不利影响。故本次工程的建设有利于河道行洪安全。 1.15项目用地符合性分析 本项目位于达州市大竹县石子镇，项目系河道治理工程，项目治理河道总厂1300m，总占地面积69.67亩。根据大竹县自然资源局出具的《大竹县大洪河石子镇防洪治理工程与永久基本农田位置示意图》，明确本项目工程范围不涉及永久基本农田空间。由于本项目实施范围内需使用耕地8.10亩，其中永久占地6.12亩，临时占地1.98亩，根据《四川省自然资源厅 四川省农业农村厅 四川省林业和草原局 关于严格耕地用途管制实行耕地年度进出平衡的通知》（川自然资发〔2022〕35号）文件规定，本次环评要求占用永久耕地进行“进出平衡”后再动工建设；占用临时耕地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低。 本项目工程建设占地包括工程永久占地和施工临时占地，其中工程永久占地为堤防及护岸工程。临时工程占地为临时施工场地、施工便道和临时堆土场。占地范围内均不涉及拆迁房屋和人口迁移，一级各类专项设施迁（改）建。根据国土资源部和国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制项目用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知（国土资发〔2012〕98号）”中相关规定，本项目选址用地不在其限制用地和禁止用地名录内。 同时，本项目为防洪除涝工程，根据大竹县农业农村局出具的《关于四川省大竹县柳城河石河镇二郎、福兴防洪治理工程等四个项目的情况说明》，本项目施工河段不涉及珍稀保护鱼类，也不涉及珍稀保护鱼类的产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道。 综上，本项目建设符合大竹县土地利用总体规划。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1地理位置 四川省大竹县大洪河石子镇防洪治理工程（以下简称“本项目”）位于达州市大竹县石子镇，地理位置详见附图1。 本项目防洪治理河段全长1300m，起于加油站处（K0+000），止于场镇道路与竹石路交汇处（K1+300）。项目新建堤防总长度223m，其中左岸新建堤防223m，右岸不涉及；新建护岸总长度2266m，其中左岸新建护岸1016m，右岸新建护岸1250m；清淤长度1300m；新建穿堤管涵8处，防汛物资集散中心1处；白蚁整治。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2项目由来 大竹县历史上山洪灾害比较频繁，种类和规模不一。大洪河多为天然岸坡，地势高低不平，局部河段冲刷严重，与10年一遇防洪标准比较，存在部分达标部分不达标情况，局部岸坡冲刷严重。 为了保护大洪河石子镇段行洪安全及场镇居民安全，确保河流岸坡稳定，大竹县河长制工作管理中心拟实施“四川省大竹县大洪河石子镇防洪治理工程”。 2024年1月，大竹县河长制工作管理中心委托精佳建设工程集团有限公司编制了《四川省大竹县大洪河石子镇防洪治理工程初步设计报告》。 2024年2月，大竹县水务以竹水务函〔2024〕31号《大竹县水务局关于大竹县大洪河石子镇防洪治理工程初步设计报告的批复》对该初步设计报告予以批复，详见附件2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保法律法规和条例的规定，本项目应开展环境影响评价。本项目属于防洪除涝工程。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目须编制环境影响报告表。 受大竹县河长制工作管理中心委托，重庆雅城环保科技有限公司承担本项目环境影响评价工作。承接该项目环境影响评价工作后，我公司立即组织了评价人员进行现场踏勘、调查、收集相关资料，结合项目的特点、性质、建设规模、建设内容和环境现状，按照环评相关导则及技术要求，编制完成了《四川省大竹县大洪河石子镇防洪治理工程环境影响报告表》，现呈报生态环境主管部门审批。 2.3项目组成及规模 2.3.1项目概况 项目名称：四川省大竹县大洪河石子镇防洪治理工程。 建设地点：大竹县石子镇。 建设单位：大竹县河长制工作管理中心。 项目投资：项目总投资3559.83万元，其中环保总投资45.25万元，占比1.27%。 建设性质：新建。 占地面积：共计46447m2（69.67亩），其中永久占地38100m2（57.15亩）、临时占地8347m2（12.52亩），不涉及基本农田及人口搬迁。 建设工期：12个月。 建设内容：项目防洪治理河段全长1300m，起于加油站处（K0+000），止于场镇道路与竹石路交汇处（K1+300）。项目新建堤防总长度223m，其中左岸新建堤防223m，右岸不涉及；新建护岸总长度2266m，其中左岸新建护岸1016m，右岸新建护岸1250m；清淤长度1300m；新建穿堤管涵8处，防汛物资集散中心1处；白蚁治理。 工程任务：提高河道防洪标准，增强河道行洪能力，稳固河道岸坡。 防护范围：大竹县石子镇。石子镇属于以场镇为主的防护区，防护区总人口约2.0万人，保护农田2.51万亩。 防洪、排涝标准：根据设计方案，本项目防洪标准为10年一遇洪水；保护区排涝标准为5年一遇。 工程及建筑物级别：根据设计方案，项目堤防工程等级为5级，堤防永久性水工建筑物级别为5级，临时性水工建筑物级别为5级。 2.3.2项目组成 本项目由主体工程、附属工程、临时工程和环保工程组成，详见表2.3-1。 表2.3-1 项目组成表 项目组成; 建设内容及规模; 可能产生的环境问题. 施工期; 运营期. 主体工程; 堤防及护岸工程; 堤防工程：项目新建堤防总长度223m，其中左岸新建堤防223m，右岸不涉及。 护岸工程：项目新建护岸总长度2266m，其中左岸新建护岸1016m，右岸新建护岸1250m。 护坡：采用C25砼面板/C25砼镇脚/C20砼挡墙+砼框格植草护坡/空心六棱块植草护坡。; 施工废水、施工扬尘、施工噪声、生活垃圾、建筑垃圾、植被破坏、水土流失、社会影响; /. 河道疏浚; 清淤疏浚长度1300m（桩号为K0+000～K1+300），疏浚量约5850m3。平均疏浚厚度0.5m，疏浚开挖坡率大于1:3.0。. 附属工程; 管涵及跨河建筑; 项目不涉及人行桥等跨河建筑。 穿堤管涵：8处。; /. 堤顶道路; 共计684m，宽3.0m。道路结构从上至下分别为5cm厚C20彩色砼路面+10cm厚C20砼（+15cm厚级配碎石垫层）；道路两侧布置C25砼路肩，背水侧布设排水沟，临水侧布设1.2m高青石栏杆防护。; /. 清水步道; 共计长1571m，宽2.0m；临水侧布设1.2m高装配式栏杆防；从上至下分别为5cm厚C20彩色砼路面，10cm厚C20砼，15cm厚级配碎石垫层。; /. 下河梯步; 在堤防段沿线每隔一定距离设置亲水台阶，共计22处；亲水台阶步道宽2m，采用C25砼浇筑，下设10cm厚碎石垫层。; /. 防汛物资集散中心; 在K0+510—K0+620右岸设置1处防汛物资集散中心。; /. 警示牌; 设置安全警示牌1块。; /. 白蚁整治; 对大洪河石子镇段范围进行白蚁整治。; /. 临时工程; 施工导流; 主河道施工导流采用单边围堰导流；各支流采用围堰截流、管道导流方式。待主河道两侧施工完成C25砼面板、C25砼镇脚和C20砼挡墙后，对纵向围堰进行拆除，利用河道进行导流。 上部护坡及堤顶等项目，利用下部河道已成型断面导流。; /. 汞; 施工便道; 新建3条临时道路，总计长655m，占地面积约4.52亩。其中，1#临时道路206m、2#临时道路134m、3#临时道路315m。 临时道路采用泥结石路面（厚30cm），路面宽度4.0m，路基宽4.6m。; /. /. /. 施工场地; 在K0+803处左岸设置1个施工场地，占地面积约3亩；布置施工人员办公用房、仓库、拌合站、原料堆放、停车场、钢木加工区等。营地不设置车辆维修、储油罐。机械设备到附近汽修厂维修。车辆加油依托附近加油站。; /. 临时堆土场; 在K0+070、K0+900左岸各设置1个临时堆土场，设置临时开挖土石方堆放区、表土堆放区、底泥干化区，占地约5亩。; /. 弃土场; 不设置弃土场。弃土回填于河道两岸地势低洼处。; /. 公用工程; 供水; 施工期生活用水使用附近村社的自来水，施工用水就近抽取河水使用。; /. 供电; 营地就近接10kV输电线至施工点。; /. 通讯; 工区通讯极为便利，场内采用手机、对讲机；对外采用手机。; /. 环保工程; 废水; 生活污水：施工人员的生活污水依托周边居民现有的生活污水处理设施处理。; /; /. 基坑排水：采用初期排水和经常性排水两种方式。项目在每段围堰下游设置1个集水井、1个沉淀池（处理规模均为5m3/d）。基坑排水井沉淀处理后排至河流。; 噪声、沉淀泥渣; /. 施工机械、运输车辆、拌合系统冲洗废水：施工场地设置临时排水沟，并在施工场地低洼处设置1个沉淀池（处理规模为10m3/d），施工机械、运输车辆、拌合系统冲洗废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。; 噪声、沉淀泥渣; /. 底泥干化区堆存余水：底泥干化区四周设置围挡，顶部设置雨棚，采用防尘网覆盖，并设置排水沟收集渗滤水，2个底泥干化区旁各设置1座沉淀池（处理规模均为6m3/d），与排水沟相连。堆存余水经沉淀处理后回用于洒水降尘。; 噪声、沉淀泥渣; /. 废气; 施工扬尘：施工场地及施工区采取围挡措施；堆料采取遮盖措施；运输车辆清洗干净后上路，密闭运输，限速、装载量适当等。; /; /. 混凝土拌合粉尘：混凝土拌合站设在封闭的工棚内，并在上料口附近设置喷雾降尘装置，减少无组织粉尘排放。; 噪声; /. 燃油机械和运输车辆尾气：选用先进的施工机械；加强施工设备维护、保养。; /; /. 疏浚底泥干化、堆存恶臭：避开高温天气和大风天气，选取温度较低的天气作业，同时临时堆场喷洒生物除臭剂、减少堆存时间、远离居民区等。; /; /. 噪声; 选用低噪声设备和工艺；基础减振；加强设备维修保养；运输车辆禁鸣限速，运输物料避开夜间及午休时间；合理布置施工机械，高噪声设备远离居民点；施工场地及施工区设置围挡，施工场地设置封闭工棚；分段施工，禁止夜间施工，合理安排施工工序，避免大量高噪声设备同时施工等。; /; /. 固废; 土石方弃渣：开挖的土石方尽可能做到“即挖即填”，项目弃渣全部用于河道沿岸堤后低洼处回填利用。; /; /. 建筑垃圾：分类收集、分别处置措施。其中，可回收利用收集后，外卖物资回收单位；不能回收利用部分，定期运至当地市政部门指定的弃渣场处置。; /; /. 废包装：白蚁防治产生的废包装袋收集后，送至当地农药包装废弃物回收站（点）回收。; /; /. 岸坡清理废物：岸坡清理废物中的生活垃圾交由环卫部门清运，建筑废渣运往市政部门指定的弃渣场。; /; /. 疏浚底泥：疏浚底泥在底泥干化区干化处理后，用作护坡填料及堤后低洼处回填利用。; /; /. 沉淀泥渣：和疏浚底泥一起干化处理后，用作护坡填料及堤后低洼处回填利用。; /; /. 生活垃圾：生活垃圾经袋装收集后，交由环卫部门统一清运处理。; /; /. 生态保护; 严格执行各项水土保持措施，减轻水土流失影响。主要对临时工程设置临时排水沟、临时沉淀池、施工围挡、表土临时覆盖等水保措施；在枯水期进行涉水施工。 施工完毕后，对临时工程占地进行土地复垦及复绿，对临时占地区域进行迹地生态恢复，种植树木，撒播植草、青苗补偿等。严格控制施工范围，禁止破坏项目占地外的植被。; /; /. 2.3.3项目主要工程量 本项目工程量见表2.3-2，临时工程量见表2.3-3。 表2.3-2 本项目工程量一览表 序号; 工程; 单位; 数量. 第一部分 建筑工程. 一; 护岸工程. 1; 表土剥离; m3; 9401. 2; 土方开挖; m3; 29858. 3; 石方开挖; m3; 12796. 4; 堤身土石碾压回填; m3; 26085. 5; 堤脚块石回填; m3; 3248. 6; 基础处理（块石换填）; m3; 1500. 7; C20砼挡墙; m3; 7530. 8; C25砼镇脚; m3; 1532. 9; 砂浆垫层（厚5cm）; m2; 710. 10; C25砼面板护坡（厚25cm）; m2; 2132. 11; C25钢筋砼异形格构梁; m2; 205. 12; 植生混凝土护坡（20cm厚）; m2; 4107. 13; C25砼框格; m3; 3044. 14; 草皮护坡; m3; 18670. 15; M7.5浆砌石挡墙; m; 288. 16; M7.5空心六棱块15cm; m2; 378. 17; 碎石垫层10cm; m2; 3130. 18; 5cm花岗岩贴面; m3; 280. 19; C20砼垫层; m3; 36. 20; C25砼压脚; m3; 385. 21; C25砼压顶; m3; 502. 22; 青石栏杆; m; 3870. 23; 道路碎石垫层（15cm厚）; m2; 6697. 24; C25砼路面（10cm厚）; m2; 6697. 25; 彩色路面沥青（5cm厚）; m2; 6697. 26; M7.5砂浆砌砖排水沟; m3; 179. 27; M10砂浆抹面; m2; 1530. 28; 钢筋制作及安装; t; 7.6. 29; 模板制作及安装; m2; 32688. 30; 聚乙烯泡沫板分缝 2cm厚; m2; 1942. 31; PVCØ50管; m; 1654. 32; 反滤包; m3; 97. 33; Φ600 II级钢筋砼管涵; m; 110. 二; 堤防工程. 1; 表土剥离; m3; 55. 2; 土方开挖; m3; 546. 3; 石方开挖; m3; 234. 4; 堤身土石碾压回填; m3; 454. 5; 堤脚块石回填; m2; 72. 6; 砂浆垫层（厚5cm）; m2; 34. 7; C25砼面板护坡（厚25cm）; m; 104. 8; C25钢筋砼异形格构梁砼; m; 5. 9; 植生混凝土护坡（20cm厚）; m3; 117. 10; C25砼框格梁; m2; 87. 11; 草皮护坡; m2; 530. 12; 碎石垫层10cm; m3; 88. 13; C25砼压脚; m3; 8. 14; C25砼压顶; m3; 12. 15; 青石栏杆; m; 110. 16; 道路碎石垫层（15cm厚）; m2; 130. 17; C25砼路面（10cm厚）; m2; 130. 18; 彩色路面沥青（5cm厚）; m2; 130. 19; M7.5砂浆砌砖排水沟; m3; 2. 20; M10砂浆抹面; m2; 15. 21; 钢筋制作及安装; t; 0.2. 22; 模板制安; m2; 594. 23; 聚乙烯泡沫板分缝 2cm厚; m2; 37. 24; PVCØ50管; m; 23. 25; 反滤包; m3; 1. 三; 河道疏浚. 1; 河道疏浚; m3; 5850. 四; 防汛物资集散中心. （一）; 铺装. 1; 50厚仿花岗石荔枝面芝麻灰混凝土透水砖600X300X50; m2; 351. 2; 边带：50厚仿花岗石荔枝面芝麻黑混凝土透水砖600X300X50; m2; 127. 3; 3cm机切面青石板300*150*30; m2; 82. 4; 栏杆; m; 52. 5; 台阶：50厚锈石黄荔枝面花岗石600*400*50; m2; 124. 6; 50厚锈石黄荔枝面花岗石600*300*50; m2; 29. 7; 碎拼：30厚彩青色天然板岩D200-350; m2; 546. 8; 50厚錾道面青石板1000*400*50; m2; 25. 9; 级配砂石基层; m3; 119. 10; C20透水混凝土基层; m3; 57. 11; C20混凝土基层; m3; 81. 12; 3cm中砂找平层; m3; 14. 13; 树池; 个; 5. 14; 花池; 个; 1. （二）; 绿化. 1; 金桂（胸径：12-14cm）; 棵; 10. 2; 银杏（胸径：8-10cm）; 棵; 13. 3; 香樟（胸径：15-17cm）; 棵; 22. 4; 垂柳（胸径：15-18cm）; 棵; 13. 5; 碧桃（胸径：6-8cm）; 棵; 4. 6; 红枫（胸径：8-10cm）; 棵; 10. 7; 紫薇（胸径：8-10cm）; 棵; 46. 8; 广玉兰（胸径：10-12cm）; 棵; 2. 9; 石榴（胸径：8-10cm）; 棵; 2. 10; 大叶黄杨（高度：35-40cm）; 株; 13475. 11; 毛杜鹃（高度：40-50cm）; 株; 2336. 12; 红花继木（高度：30-35cm）; 株; 2499. 13; 小叶女贞（高度：35-40cm）; 株; 5096. 14; 金叶假连翘（高度：35-40cm）; 株; 8820. 15; 红叶石楠（高度：35-40cm）; 株; 5096. 16; 细叶萼距花（高度：35-40cm）; 株; 784. 17; 黄金菊（高度：35-40cm）; 株; 4680. 18; 撒播草籽（四季青，20-25g/m2）; m2; 747. 19; 麦冬（高度：15-20cm）; m2; 12. 20; 迎春（L：80-100cm）; 株; 95. 21; 海桐球（高度：150-200cm）; 株; 13. 四; 白蚁整治. 1; 清理主巢; 巢; 18. 2; 清理副巢; 巢; 368. 3; 主巢杀药; 巢; 18. 4; 副巢杀药; 巢; 368. 5; 地表施药; m; 1999. 6; 诱杀包; 包; 200. 表2.3-3 本项目临时工程量一览表 序号; 工 程 名 称; 单位; 工程量. 一; 导流工程. (一); 土石方工程. 1; 渣料填筑(围堰利用开挖料); m2; 18753. 2; 渣料编织袋填筑(围堰利用开挖料); m2; 7382. 3; 围堰拆除(用于堤身回填); m2; 26135. 4; 复合土工膜(围堰); m2; 14156. 5; Φ600 II级钢筋砼管涵; m; 110. (二); 施工交通工程. 1; 临时施工道路（宽4.0m）; km; 0.655. (三); 施工场外供电工程. 1; 10KV及以下施工用电线路工程; km; 2.3. (四); 施工房屋建筑工程. 1; 施工场地; 亩; 3.0. 2; 施工营地（项目部）; m2; /. 2.3.4项目主要施工设备 本项目主要施工设备见表2.3-4。 表2.3-4 项目主要施工设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 一; 土石方机械. 1; 挖掘机; 1.0m3; 台; 2. 2; 挖掘机; 2.03m3; 台; 4. 3; 装载机; 2.0m3; 台; 4. 4; 推土机; 88kW; 台; 2. 5; 振动碾; 13t; 台; 4. 6; 斜坡碾; 8t; 台; 4. 7; 蛙式打夯机; 2.8kW; 台; 6. 二; 运输机械. 1; 自卸汽车; 8t; 辆; 6. 2; 自卸汽车; 10t; 辆; 4. 3; 卷扬机; 5t; 辆; 1. 4; 胶轮斗车; 辆; 12. 三; 拌和机械. 1; 砂浆拌和机; 0.25m3; 台; 2. 2; 振捣器; 2.2kW; 台; 8. 四; 其他机械. 1; 钢筋切断机; 台; 1. 2; 钢筋调直机; 台; 1. 3; 钢筋弯曲机; 台; 1. 4; 电焊机; 台; 2. 5; 排水泵; 12sh-13A; 台; 4. 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》等文件，项目不涉及高能耗及淘汰类设备，符合国家和地方现行政策要求。 2.3.5施工期主要原辅材料 本项目施工期主要原辅材料见表2.3-5。 表2.3-5 项目施工期主要原辅材料表 原料名称; 用量; 来源. 主（辅）料; 块石; 5275.64m3; 外购. 碎石; 4794.492m3; 外购. 砂; 9579.2209m3; 外购. 钢筋; 7.956t; 外购. 水泥; 6340.461t; 外购. 木材; 12.97m3; 外购. 能耗; 汽油; 28.3t; 外购，施工场地不储存. 柴油; 81.3t; 外购，施工场地不储存. 水; 4000m3; 市政供水、河水. 电; 15万kW·h; 市政供电. 2.3.6占地及拆迁 （1）占地 本项目占地不涉及永久基本农田。项目永久占地共57.15亩，临时占地共12.52亩。项目占地情况详见表2.3-6。 表2.3-6 本项目占地情况一览表 占地性质; 项目区; 占地类型及数量（亩）. 耕地; 林地; 草地; 内陆滩涂; 合计. 永久征地; 堤防及护岸工程区; 6.12; 5.14; 15.59; 30.30; 57.15. 临时占地; 施工便道区; 0.63; 1.38; 2.51; 0.00; 4.52. 施工场地区; 0.15; 0.00; 2.85; 0.00; 3.00. 临时堆土场区; 1.20; 0.00; 3.80; 0.00; 5.00. 小计; 1.98; 1.38; 9.16; 0.00; 12.52. 合计; 8.10; 6.52; 24.75; 30.30; 69.67. （2）拆迁安置 本项目不涉及拆迁安置。 2.3.7土石方平衡 本项目土石方开挖量约61040m3（含表土剥离11756m3），土石方回填量约32159m3（含表土回覆11756m3）。经土石方平衡后，剩余弃渣量23031m3（弃土弃渣），河道疏浚底泥约5850m3。 弃渣全部用于河道沿岸堤后低洼处回填利用，不另设弃渣场。河道疏浚底泥经干化后用作护坡填料及河道沿岸堤后低洼处回填利用。 表2.3-7 项目土石方平衡 单位：m3 工程部位; 分类; 挖方（自然方）; 土方回填（自然方）; 弃方（自然方）. 主体工程; 河道疏浚; 疏浚底泥; 5850; 0; 5850. 护岸; 表土剥离; 9401; 29333; 22722. 土方开挖; 29858. 石方开挖; 12796. 堤防; 表土剥离; 55; 526; 309. 土方开挖; 546. 石方开挖; 234. 临时工程; 施工便道; 表土剥离; 900; 900; 0. 施工场地; 表土剥离; 600; 600; 0. 临时堆土场; 表土剥离; 800; 800; 0. 合计; 61040; 32159; 28881. |
| 总平面及现场布置 | 2.4工程布置 2.4.1工程总布置 本项目位于大竹县石子镇，治理河段为大洪河石子镇段。河道综合治理总长度为1300m，起于加油站处（K0+000），止于场镇道路与竹石路交汇处（K1+300），新建堤防总长度223m，其中左岸新建堤防223m；新建护岸总长度2266m，其中左岸新建护岸1016m，右岸新建护岸1250m；项目防洪治理河段全段清淤疏浚，总长1300m。疏浚量约5850m3；新建穿堤管涵8处，防汛物资集散中心1处。本项目工程总布置见附图3。 2.4.2主要构筑物 （1）堤防及护岸工程 根据设计资料，项目新建堤防总长度223m，其中左岸新建堤防223m，右岸不涉及；新建护岸总长度2266m，其中左岸新建护岸1016m，右岸新建护岸1250m；采用C25砼面板/C25砼镇脚/C20砼挡墙+砼框格植草护坡/空心六棱块植草护坡。 项目堤型采用砼面板、砼镇脚、砼挡墙三种类型；护坡采用砼框格植草护坡/空心六棱块植草护坡，详见下表。 表2.4-1 项目堤型及护坡 类型; 岸别; 桩号; 长度（m）; 堤型及护坡型式. 起点; 终点; 堤型; 护坡型式. 护岸; 右岸; Y0+000; Y0+265; 265; 砼面板; 砼框格植草护坡. 右岸; Y0+265; Y0+445; 180; 砼镇脚; 砼框格植草护坡. 右岸; Y0+445; Y0+722; 277; 砼挡墙; 台地式空心六棱块植草护坡. 右岸; Y0+722; Y0+960; 238; 砼挡墙; 衡重式挡墙. 右岸; Z0+960; Z1+250; 290; 砼镇脚; 砼框格植草护坡. 堤防+护岸; 左岸; Z0+000; Z0+847; 847; 砼面板; 砼框格植草护坡. 护岸; 左岸; Z0+847; Z1+100; 253; 砼镇脚; 砼框格植草护坡. 左岸; Z1+100; Z1+187; 87; 砼面板; 砼框格植草护坡. 左岸; Z1+187; Z1+239; 52; 砼面板; 砼框格植草护坡. - 附属工程 ①管涵及跨河建筑 根据设计资料，项目不涉及人行桥等跨河建筑；项目设置穿堤管涵8处，详见下表。 表2.4-2 项目堤型及护坡 编号; 岸别; 桩号; 排涝流量（m³/s）; 规格; 长度（m）. 1#穿堤涵管; 左岸; Z0+309; 5.63; Φ600预制钢筋砼管; 15.1. 2#穿堤涵管; 左岸; Z0+377; Φ600预制钢筋砼管; 15.0. 3#穿堤涵管; 左岸; Z0+409; Φ600预制钢筋砼管; 15.6. 4#穿堤涵管; 左岸; Z0+459; Φ600预制钢筋砼管; 16.3. 5#穿堤涵管; 左岸; Z0+508; Φ600预制钢筋砼管; 16.3. 6#穿堤涵管; 右岸; Y0+609; 1.61; Φ600预制钢筋砼管; 15.8. 7#穿堤涵管; 右岸; Y0+857; 2.08; Φ600预制钢筋砼管; 3.2. 8#穿堤涵管; 左岸; Z1+100; 1.14; Φ600预制钢筋砼管; 21.9. ②堤顶道路 共计684m，宽3.0m。道路结构从上至下分别为5cm厚C20彩色砼路面+10cm厚C20砼（+15cm厚级配碎石垫层）；道路两侧布置C25砼路肩，背水侧布设排水沟，临水侧布设1.2m高青石栏杆防护。 ③亲水步道 为了便于周边居民休闲散步，居民集聚区合适位置新建2.0m宽的亲水步道长1571m；设计步道顶高程以现状水位+1.0mm的高程控制。步道结构层和栏杆同堤顶结构。结构层从上至下分别为5cm厚C20彩色砼路面，10cm厚C20砼，15cm厚级配碎石垫层。 ④下河梯步 根据设计资料，在堤防段沿线每隔一定距离设置亲水台阶，共设置下河梯步22处。亲水台阶步道宽2m，采用C25砼浇筑，下设10cm厚碎石垫层。 ⑤防汛物资集散中心 在K0+510—K0+620右岸设置1处防汛物资集散中心。 2.4.3施工总布置 （1）施工导流 根据设计资料，项目水下部分有C25砼面板、C25砼镇脚和C20砼挡墙。 一阶段施工控制高程高于12月～次年3月在5年一遇枯期洪水位相对高程。主河道施工导流采用单边围堰导流；各支流采用围堰截流、管道导流方式；待主河道两侧施工完成C25砼面板、C25砼镇脚和C20砼挡墙后，对纵向围堰进行拆除，利用河道进行导流。 二阶段施工主要为上部护坡及堤顶等项目。导流时段为4-5月，利用下部河道已成型断面导流。 ①导流构筑物及施工 根据设计资料，干流采用围堰导流，围堰高度1.0m~2.5m之间；支流利用围堰挡水加管道导流，导流流量为0.1m3/s。在基坑开挖时，利用开挖弃土填筑围堰。围堰迎水面坡比为1:1.5，背坡坡比为1:1，迎水面设防渗土工膜及50cm厚渣料编织袋进行防护。 围堰利用堤基开挖的土石料装编织袋填筑，利用8t自卸汽车运输，配合挖掘机转运，填至一定高度后，迎水面铺设防渗土工膜，再采用人工装填开挖料装编织袋进行防护，按顺序进行施工直至施工高度达到围堰设计标准防洪高程。根据施工进度计划安排，施工完成后及时拆除围堰；围堰的拆除采用挖掘机开挖，自卸汽车出渣。围堰拆除料用于堤后低洼处回填。 ②基坑排水 基坑水包括基坑渗水、降雨积水及施工废水。在基坑内设排水沟、集水坑，并在下游设置一个集水井，采用水泵抽排。经沉淀后排入河流。 （2）施工交通 ①场外交通 项目所在区域场外交通较便捷。物料运输依托现有道路。 ②场内交通 场内交通依托现有道路，并新建部分临时道路。根据设计资料，项目新建3条临时施工便道，合计655m。 （3）施工平面布置 根据施工内容及地形地势，项目布置有施工场地、临时堆土场及施工便道等。 ①施工场地 项目在K0+803处左岸设置1个施工场地，占地面积约3亩。施工场地布置施工人员办公用房、仓库、拌和站、原料堆放、停车场、钢木加工系统等。施工场地不设置车辆维修、储油罐。机械设施到附近汽修厂维修。车辆加油依托附近加油站。施工人员生活依托周边村镇现有设施。 ③临时堆土场 在K0+070、K0+900左岸各设置1个临时堆土场，用于临时开挖土石方、表土堆放、底泥干化区，占地约5亩。 ④施工便道 新建3条临时道路，总计长655m。其中，1#临时道路206m、2#临时道路134m、3#临时道路315m。施工便道采用泥结石路面（厚30cm），路面宽度4.0m，路基宽4.6m。施工结束后拆除，进行复垦复绿。 ⑤料场 本项目不设置料场。项目所需石料均在周边购买。 ⑥弃渣场 本项目不单独设弃渣场，经土石方平衡后产生的弃渣和河道疏浚底泥均用于堤后回填。 （4）劳动定员 项目施工高峰期施工人数约40人/d。施工人员大部分来自场镇周边。 2.4.4施工总布置合理性 项目施工总布置遵循因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、注重环境保护、减少水土流失、充分体现人与自然的和谐相处、经济合理的原则。 本项目施工占地不涉及基本农田、饮用水保护区等。临时堆土场及施工场地布置在便于施工，且尽可能远离场镇居民。从环保角度考虑，本项目施工总布置合理。 |
| 施工组织 | 2.5项目施工工艺流程 根据项目建设内容及施工时需安排，项目施工内容包括施工准备（施工便道、导流等）、主体工程施工、河道疏浚、施工结束（临时设施拆除及临时用地恢复等）。项目施工流程及产污环节见下图。 图2.6-1 施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： Ⅰ施工准备 （1）石料运输 项目所需石料及材料均在周边购买。物料在运输过程中有噪声和扬尘产生。石料等散状颗粒料在料场卸货过程中有粉尘产生。 （2）施工便道 施工便道施工流程及产污环节见下图。 图2.6-2 项目临时道路施工工艺流程及产污环节图 本项目处于石子镇，场内交通条件较好，现有公路基本能满足上、下游河段交通要求，疏浚河段无道路连接需要修建临时施工道路，临时道路采用泥结石路面（厚30cm），路面宽度4.0m，路基宽4.6m。 施工前先剥离施工道路区域的地表无用层，并保留表层清基料及无用表层土作为后期绿化覆土。之后进行路床修筑，确保表面无杂草、树根等。修筑之后进行土石方填筑，确保路面平整。压实之前检查施工道路土层宽度、厚度等，合格后将路面压实。压实后再次对路面填料进行压实度、平整度、厚度、宽度等指标进行检测、验收，确保临时道路路基施工的质量和安全性。 （3）施工导流及施工围堰 ①施工导流 根据设计资料，项目水下部分C25砼面板、C25砼镇脚和C20砼挡墙施工控制高程，高于12月～次年3月在5年一遇枯期洪水位相对高程。主河道施工导流采用单边围堰导流，支流采用围堰截流、管道导流方式。待主河道两侧施工完成C25砼面板、C25砼镇脚和C20砼挡墙后，对纵向围堰进行拆除，利用河道进行导流即可。 水上施工主要为上部护坡及堤顶等，导流时段为4-5月，利用下部河道已成型断面导流。 ②施工围堰 在基坑开挖时，利用开挖弃土填筑围堰。围堰迎水面坡比为1:1.5，背坡坡比为1:1，迎水面设防渗土工膜及50cm厚渣料编织袋进行防护。按顺序进行施工直至所需堰顶高度。施工完成后及时拆除围堰。 ③基坑排水 根据设计资料，基坑采用明沟排水系统。项目采用水泵分段抽排水。项目在基坑内设排水沟、集水坑，并在下游设置一个集水井，采用水泵抽排。 Ⅱ主体工程 项目主体工程施工包括土石方开挖、土方填筑、混凝土拌合、砼浇筑、涵管施工等。 （1）土石方开挖 土方开挖施工顺序为：施工测量放样→分坡段人工配合机械清理表层植被及松散砂砾石层→机械推、挖、装运挖至设计坡面以上20cm时人工开挖脚槽→人工开挖设计坡面以上20cm保护层、排水沟及导滤沟、机械配合出渣→坡面修整。堤防工程基础开挖主要由机械施工辅以人工修整。 堤身边坡开挖与现有道路挡墙之间预留1.0m安全保护距离，且开挖坡比不陡于1:2.0。 本项目土石方开挖不涉水施工。此过程将产生土石方弃渣、噪声、扬尘。 （2）土石方填筑 项目土方回填为局部堤后回填。现场摊铺采用人工配合挖机施工。振动碾碾压，手扶式振动碾辅助，分成碾压厚度50cm，相邻碾压面重叠20cm，局部碾压不到的部位采用打夯机振实。筑堤料的铺筑采用“综合法”，振动碾按“进退错距法”顺水流方向行走，速度控制在1.20km/h左右。对于小基槽回填，因不具备大型机械施工，采用电夯或人工分层夯实。 该过程有运输车辆及设备噪声、运输扬尘及施工粉尘。 （3）混凝土拌合 混凝土拌合工艺流程及产污环节见下图。 图2.6-3 项目混凝土拌和工艺流程及产污环节图 项目设2台砂浆拌合机，混凝土采用自拌混凝土。先将粗、细骨料、水泥和水按照设计比例放入砂浆拌合机中，然后进行混凝土拌和。混凝土的材料和拌制要求严格按照混凝土施工技术规范的规定执行。混凝土拌和好后，将其装入混凝土运输车中，运输车应具备良好的密封性，防止混凝土在运输过程中过于流动或脱水。到达施工场地后，按照需要进行卸料。 （4）砼浇筑 基础混凝土浇筑采用人力胶轮车运输转溜槽入仓，插入式振捣器振捣。面板混凝土采用滑模浇筑，人力胶轮车运输配溜槽入仓，表面式振捣器振捣。 施工包括模板安装和模板拆除。 项目养护采用洒水方式。养护用水量小，主要蒸发损耗。因此，本次评价不考虑养护废水。该工序主要有设备噪声、粉尘产生。 - 管涵 项目新建8座管涵。根据设计资料，项目新建堤防段穿堤管涵采用明挖法施工。施工工序包括：定位放线、基槽开挖、基础砂垫层施工、基础砼施工、管节安装、土方回填。 该工序有设备噪声、施工弃渣、闭水试验废水。 - 护坡 根据设计资料，项目护坡采用砼框格+草皮护坡。 护坡施工程序：护坡平整→砼框格施工→种植土覆盖→草皮护坡。 护坡平整：坡面根据图纸采用机械配合人工进行整形、平整。 砼框格施工：包括模板安装→钢筋安装→混凝土浇筑→拆模养护。养护采用洒水养护。 种植土覆盖：坡面土石回填完毕，将种植土均匀覆盖于坡面上。 草皮铺设：采用种植草法。按1:2的比例散铺即2m2的坡面铺设1m2的草皮。 - 物资集散中心 根据设计资料，项目物资集散中心施工程序：场地平整→硬化、铺设地砖、修建树池→种树及绿化。 Ⅲ河道清淤疏浚 项目河道清淤疏浚工艺流程及产污环节见下图。 表2.6-4 河道清淤疏浚工艺流程及产污环节图 根据设计资料，项目清淤疏浚总长1300m，清淤疏浚工程量为5850m3。项目采用机械配合水力冲挖，在机械能达到的空旷堤段修临机械通道，待疏浚完成后再恢复堤岸。首先，对河底进行清运，清理瓦砾、建筑垃圾等杂物，采用加宽履带的挖掘机收集装车；其次，再进行水力冲挖。此过程将产生疏浚底泥。疏浚底泥堆存于临时堆土场的底泥干化区，经干化后，用于河道沿岸地势低洼处回填。 Ⅳ白蚁整治 （1）人工清理主巢、副巢 根据白蚁活动留下的地表指征，并在其周围选择适宜开挖点，并先用锄头清理表皮植被，露出约1m2的土壤，开挖找到白蚁在土壤内修筑的蚁路，并判别追踪方向，直至主蚁路，清理主巢，捕捉蚁王蚁后，清理副巢。 （2）主、副巢杀药 清除完白蚁主巢、副巢后。采取对主、副巢巢腔进行杀药，主要以喷洒水剂专杀白蚁药物为佳（吡虫啉悬浮乳剂）。 （3）地表施药 对该段堤防迎水坡面水位线以上范围内，使用高效低毒的环保灭蚁药物覆盖喷洒（吡虫啉悬浮乳剂）。 （4）埋放诱杀包 根据白蚁的交哺习性，在堤防主体（视蚁害密集程度）投放或埋放堤坝白蚁诱杀包，引诱白蚁工蚁前来取食并带毒回巢，进行交哺传染。 Ⅴ施工结束 项目施工结束后，拆除施工场地、临时施工便道和围堰，并对临时用地进行生态恢复。 Ⅵ工程验收 项目竣工验收后投入使用。 施工期产污环节： （1）生态：施工期主要生态影响为项目占地及堤防等地面施工，将会扰动地表、破坏植被、影响动物生态环境；河道疏浚将会对水生生态环境产生影响。 （2）废气：扬尘（施工场地产生的扬尘、车辆运输扬尘、堆料场扬尘）、混凝土拌和粉尘、清淤污泥恶臭、施工机械与运输车辆产生的燃油废气（主要污染物SO2、CO、NOx以及烟尘等）。 （3）废水：施工机械和运输车辆冲洗废水、拌和系统冲洗废水、基坑排水、底泥干化区堆存余水、施工人员生活污水，主要污染因子为COD、石油类、氨氮、悬浮物等。 （4）噪声：主要来源于施工现场的各类机械设备噪声和运输车辆车辆噪声。 （5）固废：施工过程产生的土石方弃渣、施工过程产生的工程废料及建筑垃圾、清淤污泥；施工人员产生的生活垃圾等。施工机械不在工程区内进行维修，到附近村镇维修点进行，因此，施工机械产生的废机油不予考虑。 2.6施工时序 根据本项目的具体特点，施工分为四个时段：即工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期。 工程筹建期：2个月，即第一年9月~10月，主要由业主组织完成施工招投标工作，本阶段时间按规定不计入总工期。 工程准备期：1个月，即第一年11月。由施工单位完成场内交通、施工用电、临时设施等施工。 主体工程施工期：10个月，即第一年12月中旬至第二年9月底。具体如下： 第一年12月下旬至第二年3月中旬完成土石方开挖工作，历时3个月。 第二年1月～第二年3月底完成两岸C25砼面板、砼镇脚、挡墙、块（卵）石换填及其他下部结构，历时3个月。 第二年的4月～7月完成C25框格梁等护坡施工，历时4个月。 第二年8月～9月底完成堤顶及栏杆项目施工，主体工程施工期结束，历时2个月。 工程完建期：1个月，即第二年10月，主要完成工程的扫尾工作，拆除临时设施，清理施工场地、弃渣等处理工作，同时进行水土保持及绿化工程。 2.7建设周期 本项目施工期12个月。 2.8工程管理 本项目实行按流域水系和行政区划分级管理相结合。根据本项目的特点，大竹县河长制工作管理中心负责对本项目实施管理。结合河段实际情况，配置2名工程管理员。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1主体功能区规划 根据《四川省国土空间规划（2021-2035年）》，将四川省分为五大片区，分别为成都平原经济区、川南经济区、川东北经济区、川西北生态示范区和攀西经济区。成都平原经济区、川南经济区和川东北经济区以优化提升为重点，按照“优化布局、突出重点”的要求对各类空间进行统筹整合，为高质量发展提供空间载体。川西北生态示范区和攀西经济区以生态保育为重点，按照“面上保育、点上培育”的要求，走“守护+展示”的新型发展道路。 项目与《大竹县国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析如下： 本项目位于达州市大竹县，属于川东北经济区。根据《大竹县国土空间总体规划（2021-2035年）》，大竹县域构建“三山四库五廊、两槽三区多点、一核三副四轴”国土空间总体格局。严格保护“三山四库五廊”生态空间，加强保障“两槽三区多点”的农业空间，集约建设“一核三副四轴”的城镇空间。 “三山”：华蓥山、铜锣山、明月山生态屏障。 “四库”：乌木滩水库、龙潭水库、同心桥水库、土地滩水库。 “五廊”：东柳河、铜钵河、黄滩河、清水河、东河生态河流廊道。 “前槽”：都市特色农产品示范区、粮经果蔬复合农业发展区。 “后槽”：优质粮油农产品主产区。 “多点”：以畜禽养殖、特色水产、粮油种植、果树种植等形成的特色农业园区布局。 “一核”：以竹阳、白塔、东柳三个街道为核心的中心城区，推动产城一体化发展，打造县域经济主引擎。 “三副”：以石河镇、庙坝镇、周家镇为县域副中心。 “四轴”：依托达渝高速、南大梁高速、城宣渝高速、大垫高速建设经济发展轴。 本项目为防洪除涝工程，治理河段为石子镇大洪河（东河）干流段。项目建成后，可提高大洪河的河道防洪能力，有利于保护大洪河河道水质；同时，根据大竹县自然资源局提供的永久基本农田对比情况图，项目不涉及永久基本农田。因此，评价认为项目的建设有利于大洪河生态河流廊道的构建，符合《大竹县国土空间总体规划（2021-2035年）》主体功能规划相符。 3.2生态功能区划 根据《四川省生态功能区划》，四川省生态功能区划分为3个等级。先从宏观上按照自然气候、地理特点划分一级区，即自然生态区，共4个；再根据生态系统类型与生态系统服务功能类型划分二级区，即生态亚区，共13个；最后根据生态服务功能重要性、生态环境敏感性与生态环境问题划分三级区，即生态功能区，共36个。 本项目位于达州市大竹县，属于I2-1盆北深丘农林与土壤保持生态功能区。该区主要生态环境问题：水土流失较严重，易发生滑坡，生物多样性及森林资源保护有待加强。 根据调查，项目河段多数岸坡为天然土质岸坡，河段洪水流速较快，致使河道岸坡水土流失严重，洪水期岸坡垮塌现象也时有发生，严重危及到两岸居民的安全和河道自身的行洪。本项目通过疏浚及堤防工程的实施，提高河道行洪能力，同时也有效的减少河岸水土流失，保证岸线的稳定。 因此，评价认为项目的建设，可以有效的项目所在区域的生态环境问题。项目的建设符合《四川省生态功能区划》要求。 3.3区域生态环境现状调查 3.3.1生态敏感区调查 本项目位于大竹县石子镇。项目所在区域属于人为活动密切的农业生态系统。根据现场调查，项目评价范围内分布有场镇居民、耕地，草地等，无国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等生态保护区域；无重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等重要生境分布。 3.3.2评价区土地利用现状 项目永久占地共57.15亩，临时占地共12.52亩。项目占地植被类型详见表2.3-6。根据调查，项目永久占地及临时占地均不涉及基本农田、自然保护区等。 3.3.3陆生植被调查 根据《中国植被》，四川省达州市大竹县在中国植物区系分区上属于中国-日本森林植物亚区的华中地区，是中国-日本森林植物区系的核心部分。在我国植被区划中，项目位于亚热带常绿阔叶林区域，东部湿润常绿阔叶林亚区域，中亚热带常绿阔叶林地带，北部亚地带，四川盆地、栽培植被、润楠、青冈林区，川东平行岭谷小叶栲、马尾松、柏木林、中稻-小麦、油桐栽培植被小区。地带性植被应为典型的常绿阔叶林。 根据现场调查，项目所在区域为场镇区域，原生植被已不复存在，现主要为人工种植农作物、经济作物、次生灌草。 人工种植农作物：各类蔬菜、红薯、土豆、水稻、玉米、豆类等。 经济作物：主要分布在工程所在地房屋前后，主要为茶树、柑橘等。 次生灌草：主要分布在河堤道路两侧的荒地间，成条状和块状分布，以茅草等禾草类为优势种，夹杂一些零星的灌木树种，高度在1m以下，主要为人类干扰衍生的植被。 现状调查期间，评价范围内未发现国家和四川省重点保护野生植物。 3.3.4陆生动物资源调查 由于评价区域人类活动较频繁，区域对土地资源的利用已达到很高的程度，大型野生动物已经绝迹。受到人类长期活动的影响，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类较少见，而以盗食谷物的鼠类和鸟类居多，生活于耕地区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物有蛙、田鼠、蝙蝠、蛇等。 现状调查期间，评价范围内未发现国家和省级重点保护野生动物及栖息地分布。 3.3.5水生生态调查 （1）浮游植物 本项目涉及的地表水为大洪河（东河）。评价河段浮游植物主要为浮游藻类。浮游藻类是水体初级生产力最主要的组成部分，是食物链和营养结构的基础环节；也是鱼苗和部分成鱼的天然饵料，其密度、生物量、种类组成和多样性也能反映出水体的营养水平。 （2）浮游动物 根据资料查询，评价河段浮游动物包括轮虫类、枝角类和桡足类动物。常见轮虫类有壶状臂尾轮虫、花箧臂尾轮虫、长三肢轮虫等；常见枝角类长额象鼻溞、直额弯尾溞、圆形盘肠溞等；常见桡足类有叶片剑水蚤、常见近剑水蚤等。 （3）底栖动物 底栖动物是第三营养级的主要组成，是水生生物中生物量较大的类群，为江河中多数鱼类的饵料。通过查阅相关资料和调查，区域底栖动物有蜉蝣目、毛翅目、双翅目、软体动物等，以双翅幼虫为最多。常见种类有摇蚊、扁蜉、纹石娥、田螺、涡虫、线虫、水蜘蛛和蛭类等。 （4）鱼类资源 根据现场走访调查，同时结合《四川鱼类志》等文献记载，评价河段鱼类种类主要为当地常见鱼类，如草鱼、鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、黄鳝、泥鳅等。 本项目施工段不涉及珍稀保护鱼类，也不涉及珍稀保护鱼类的产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道，大竹县农业农村局提供的说明见附件4。 3.3.6水文调查 （1）流域概况 大洪河（东河）属御临河左岸一级支流，处于明月山与铜锣山之间，发源于四川省大竹县八渡乡华星寨南侧，南流经大竹县的高明镇、童家镇、天城镇、石子镇、四合镇后入邻水县境，与大洪河汇合后入御临河，经重庆市渝北区汇入长江。 大洪河流域大竹县境内，河流平均宽度15m～85m之间。东河流域多年平均流量为10.5m3/s，多年平均径流总量3.31亿m3。流域为深山区，植被较好，两岸山高坡陡，相对高差在300～600m以上，分水岭地带海拔高在930m左右。左右岸呈不对称分布，右岸山高，左岸略低，右岸集水面积较大，支流较长，左岸集水面积较小，支流较短，域内水系发育，支流密布，流域呈树状分布，形状为长条形。大洪河流域大竹县境内主要支流有八渡河、高滩河、上白水河、中白水河、下白水河。 项目位于大洪河石子镇河段。现场踏勘，大洪河石子镇河段现状河岸处于无堤防的自然河岸状态，抗冲击能力差，场镇段尚有大量农田及居民地未得到保护。 （2）水文测站分布及资料情况 大洪河下游的御临河干流设有坛同（合流）水文站，御临河支流大洪河上设有复盛（石滓滩）水文站。坛同（合流）水文站是御临河控制站，复盛（石滓滩）水文站是大洪河水库入库站。大洪河及周边主要水文测站分布及资料观测情况如下表3.3-1。 表3.3-1 大洪河及周边主要水文测站分布及资料情况表 站名; 集水面积 （km2）; 设站日期; 观测项目及起迄时间. 水位; 流量; 降雨. 石滓滩; 736; 1958年6月; 1958.6～1966.12; 1958.6～1966.12; 1958.6～1966.12. 复盛; 932; 1967年1月; 1967.1～今; 1967.1～今; 1967.1～今. 合流; 930; 1958年6月; 1958.7～61.12; 1958.7～1961.6; 1958.9～1961. 坛同; 1203; 1962年1月; 1962.1～1989.7; 1964.1～1989.7; 1964.1～1989.7. ①坛同（合流）水文站 御临河（西河）上1958年6月设立合流水文站进行水文观测，由于受下游1.5km处电站拦河堰回水影响，1962年1月下迁14.3km设立坛同水文站。坛同站控制流域面积1203km2，1962年1月开始水位观测，1964年1月开始进行水位流量等测验，1980年1月停止测流，仅对水位等观测，至1989年7月13日后撤销。 坛同站测验河段顺直长200m，单式断面，两岸多为页岩和粘土，高水时有少量下塌和冲刷；河床为沙砾组成，夹有煤渣，有冲淤变化。基本断面下游400m有白果河和坛同河汇入，再下游200m有石拱桥，基本断面下游1200m处为一弯道，控制良好。1972年8月26日在其湾道处修建一座6m高的拦河堰，使测站水位受其回水顶托影响。 坛同站水位流量关系除受涨落率影响外，还受下游支流汇入及电站蓄放水影响；1964年～1972年低水用连时序（或临时曲线）定线，高水用单一曲线推流，1973年～1979年高水用连时序定线，低水用单一曲线（或临时曲线）推流，各年曲线趋势一致，基本无高低水外延。 合流站1958年7月～1961年6月水位观测精度较高，资料可靠，1961年7月～12月受下游回水顶托，影响水位观测精度未予刊布。合流水站测验河段顺直，石质河床，断面稳定，流速测验中、低水用流速仪法，高水用浮标法，水位与流量关系点据呈带状分布，用单一曲线推流，资料整编方法正确、合理。 合流站1958年7月～1961年6月水文基本资料可靠，精度较高，可用于设计；1961年7月～12月由于受下游回水影响，资料精度欠差，基本可用。 坛同站1962年～1972年水文测验精度较高，资料可靠，1973年～1978年资料较可靠，1979年～1989年枯水受电站蓄放水影响，资料精度受到影响。总的来看坛同站水文基本资料基本上可以满足水文分析计算要求。 ②复盛（石滓滩）水文站 御临河主要支流大洪河上的石滓滩水文站于1958年6月设立，控制流域面积736km2，1966年下迁约2.9km设立复盛水文站，控制流域面积932km2，是大洪河水库的入库站。 石滓滩站测验河段顺直长度约1500m，河槽宽浅，河床由细沙组成，冲淤变化很小，坡降平缓，为河槽控制，水位与流量关系均呈绳套，除个别年份外，一般测流次数较多，多用流速仪二、三点法测流，测验精度能满足定线要求。 复盛站测验河段顺直，河床为岩石，两岸为泥沙，坡降较石滓滩站大，断面基本稳定不变，1989年7月特大洪水时发生严重淤积，以后逐渐冲刷，至1991年6月恢复到现状。测流断面下游220m有石桥，再下有急滩，低水时可起控制作用。桥下左岸15m有水磨，堆石壅高水位，对低水位有一定影响，中高水时桥墩桥面起阻水作用，还受水库回水影响，使本站大洪水年份水位与流量关系呈大小不等的反时针绳套。水位与流量观测均按规范进行。该站多数年份资料精度较高，几个丰水年、大洪水年测流次数都多，为水位与流量关系定线推流提供了可靠依据。尽管“文革”期间及其后部分年份测流次数较少，由于断面稳定，参考相邻年份水位与流量关系定线推流，精度仍较好。 1991年12月四川省华阳勘察设计总所成勘院分所在“大洪河水电站水文复核专题报告”中，已对石滓滩和复盛两站水文基本资料进行过全面复核。报告认为“石、复两站1958～1990年连续33年水文整汇编成果，总的说来精度是比较高的，既包括有丰、中、枯水年，又包括大、中、小洪水年，具有较好的代表性，为此次水文复核奠定了良好基础。在水文基本资料复核中，发现少数年份水位流量关系低水部分测点较少，定线存在有任意性，年末年初流量不衔接以及个别时序定线不合理等问题，不致对径流、洪水复核产生影响。”这些评价是符合这两站实际的，其水文基本资料的精度完全可以满足参证站的要求。 （3）洪水 ①暴雨洪水特性 项目所在流域属四川盆地中亚热带湿润气候区，夏季来自太平洋的水汽受地形抬升和对流作用的影响，常有大雨或暴雨发生。御临河流域降雨分布不均，根据大竹气象站实测资料统计，降雨集中在5~9月，占年总量的67.9%。最大一日暴雨多发生在4~9月，尤以6、7两月居多，流域内暴雨频繁且量级较大，24h暴雨量大于100mm的暴雨19次，占统计年份的45%，实测最大24h暴雨量184.1mm（1989年7月10日），一次暴雨过程持续时间1～2天。 工程河段所属河流为山区河流，洪水由暴雨形成，雨洪关系密切，洪水过程具有山区性河流陡涨陡落、峰型尖瘦的特点。根据邻域铜钵河复盛水文站实测洪水资料分析，年最大流量多集中在4～9月，尤以6、7月居多，洪水过程多为单峰，历时约1～3天，最大洪量主要集中在24h内。 ②历史洪水 根据历史文献资料记载的洪水灾情调查了解分析和县志记载，从民国元年到现在100年中，大的洪灾58次，特别大的有5次。据资料记载，历史上发生的较大洪水主要为1933年、1937年洪水。近年来发生的较大洪水主要为2020年7月16日洪灾。 根据设计资料，2020年洪水重现期为20年一遇，历史洪水调查统计见表3.3-2。 表3.3-2 历史洪水调查统计表 位置; 洪痕高程（m）; 发生时间; 洪峰流量（m3/s）; 重现期; 可靠程度. 石子镇河岸处桥; 334.84; 2020/7/16; 846; 50年一遇; 较可靠. （4）河流泥沙 项目评价范围内泥沙来源主要为岩石风化和地表侵蚀。出露的基岩经风化形成的残坡积物，一遇暴雨便随坡面汇流进入河槽，形成泥沙的主要来源。根据现场调查，工程流域枯期来水较小，来沙量较小，汛期一遇大雨或暴雨则河水浑浊，泥沙主要来源于汛期，流域上游山高坡陡，河流比降大，推移质泥沙所占比重较大。 3.4区域环境质量现状 3.4.1环境空气质量现状 本项目位于大竹县石子镇。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据来源的规定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。因此，本次评价根据达州市生态环境局发布的《达州市2024年环境空气质量状况》对大竹县空气质量现状进行评价，详见表3.4-1。 表3.4-1 区域空气质量现状评价表 评价区域; 污染物; 评价时间; 平均浓度; 年评价指标; 执行标准; 占标率（%）; 达标情况. 大竹县; SO2; 2023年; 5μg/m3; 年平均值; 60μg/m3; 8.33; 达标. NO2; 21μg/m3; 年平均值; 40μg/m3; 52.5; 达标. CO; 1.2mg/m3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 4mg/m3; 30; 达标. O3; 114μg/m3; 24小时平均第95百分位数; 160μg/m3; 71.25; 达标. PM2.5; 34μg/m3; 年平均值; 35μg/m3; 97.14; 达标. PM10; 52μg/m3; 年平均值; 70μg/m3; 74.29; 达标. 由表3.4-1可知，大竹县PM10、PM2.5、O3、SO2、NO2和CO均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，为环境空气质量达标区。 3.4.2地表水环境质量现状 本项目治理河段为大洪河干流段。本次评价引用达州市生态环境局在大洪河-岗架大桥设置的1个国考断面的监测数据，详见表3.4-2。 表3.4-2 大竹县大洪河-岗架大桥监测断面水质评价结果 序号; 时间; 河流; 断面名称; 交界情况; 断面性质; 上年同期; 上月类别; 本月类别. 1; 2025年2月; 大洪河; 岗架大桥; 世界（达州市→广安市）; 国考; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ. 2; 2025年3月; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ. 3; 2025年4月; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ. 4; 2025年5月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 5; 2025年6月; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 由表3.4-2可知，项目区域地表水大洪河的岗架大桥监测断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3.4.3底泥现状调查 本项目河段涉及河道清淤疏浚。为了解河段底泥现状，本次评价委托达州恒福环境监测服务有限公司对河段进行了底泥现状监测，具体监测情况见表3.4-3。 （1）监测布点：设1个监测点，位于北支流清淤段下游，详见附图。 （2）监测项目：pH、镉、汞、铅、总铬、砷、镍、锌、铜。 （3）监测时间及频次：2025年2月21日，监测1次。 （4）评价方法：评价采用单项污染指数法进行现状评价，计算公式为： Pi=Ci/Si 式中：Pi——单项污染指数（无量纲）； Ci——i污染物在采样点的实测浓度（mg/kg）； Si——i污染物的环境质量标准（mg/kg）； （5）监测结果及分析 底泥监测及评价结果见表3.4-3。 表3.4-3 底泥监测及评价结果统计表 单位：mg/kg（pH无量纲） 监测点位; 监测时间; 监测因子; 测量值; 风险筛选值; Pi. S1，石子镇治理河段清淤段中游; 2025.2.21; pH（无量纲）; 6.84; 6.5＜pH≤7.5; /. 砷; 6.24; 30; 0.21. 镉; 0.15; 0.3; 0.50. 铜; 24; 100; 0.24. 铅; 108; 120; 0.90. 汞; 0.215; 2.4; 0.09. 镍; 36; 100; 0.36. 铬; 61; 200; 0.31. 锌; 86; 250; 0.34. 由表3.4-3可知，项目河道底泥中铬、镍、锌、铜、铅、镉、汞、砷等指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》(GB/15618-2018)表1农用地土壤污染风险筛选值要求。 3.4.4声环境质量现状 本项目位于大竹县石子镇。声环境质量现状执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 ①评价数据 本次评价委托达州恒福环境监测服务有限公司于2025年2月21日对项目河段沿线代表性居民点周边昼、夜间等效声级进行了环境质量现状监测。 ②监测项目、布点设置及检测频次见表3.4-4。 表3.4-4 声环境检测项目、测点布置及检测频次一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 1; N1，石子镇治理河段起点西南侧居民点; 等效连续A声级; 监测1天，昼、夜各一次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 2; N2，石子镇治理河段终点西侧居民点. ③评价方法 噪声现状评价采用与标准值比较评述法。 ④监测结果 噪声现状评价结果见表3.4-5。 表3.4-5 噪声现状评价结果表 单位：Leq：dB（A） 监测点位; 监测时间; 所在 功能区; 监测结果（dB(A)); 主要声源. 昼间; 夜间. N1，石子镇治理河段起点西南侧居民点; 2025.2.21; 2类; 55; 48; 环境噪声. N2，石子镇治理河段终点西侧居民点; 2025.2.21; 58; 48. 噪声标准; 2类：环境噪声昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；. 监测结果表明，监测点所在区域昼间环境噪声均未超标，监测点位环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3.4.5土壤环境 本项目属于防洪除涝工程。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于附录A中Ⅲ类项目。根据项目工程特点，本项目不会产生盐化、酸化和碱化等生态影响，不会产生土壤污染影响。因此，本次评价不开展土壤环境影响评价。 3.4.6地下水环境 本项目属于防洪除涝工程。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 3.5与项目有关的原有环境问题和生态破坏问题 根据现场踏勘，治理河段河岸处于无堤防的自然河岸状态，现状部分河道两侧高程较低，现状防洪标准较低；大部分河段受洪水的长期淘刷，岸坡面临崩岸风险；沿岸局部有零散生活垃圾残留。项目工程河段现状及两岸岸线情况见表3.5-1。 表3.5-1 项目工程河段现状及两岸岸线情况表 桩号; 长度（m）; 岸坡类型; 工程河段现状两岸岸线情况; 稳定性评价. 起点; 终点. Y0+000; Y0+733; 733; 土质岸坡; 自然土质岸坡，岸线较为顺直，沿线主要为斜坡；沿线主要覆盖层为第四系粉质黏土，厚度1.7~7.3m，根据现场调查偶见岸坡局部存在冲刷严重垮塌部位。终点为公路桥，现状基础稳定，未见两侧边坡有不良地质现象。; 稳定性差. Y0+733; Y0+971; 238; 土质岸坡; 自然土质岸坡，岸线较为顺直，沿线主要为耕地、农田；沿线主要覆盖层为第四系粉质黏土，厚度1.7~3.8m，根据现场调查偶见岸坡局部存在冲刷严重垮塌部位。整体现状基础稳定，未见两侧边坡有不良地质现象。; 稳定性差. Y0+971; Y1+256; 285; 土质岸坡; 沿线主要为斜坡；全段为城镇段。沿线主要覆盖层为第四系粉质黏土、卵石土层、砾砂层，厚度1.5~3.8m，根据现场调查现状基本稳定，但在洪水期间，该段岸坡存在冲刷、淘蚀，局部可见塌岸。; 稳定性较差. Z0+000; Z0+409; 402; 土质岸坡; 自然土质岸坡，岸线较为顺直，沿线主要为耕地、农田；沿线主要覆盖层为第四系粉质黏土，厚度5.8~6.5m，根据现场调查偶见岸坡局部存在冲刷严重垮塌部位。整体现状基础稳定，未见两侧边坡有不良地质现象。; 稳定性差. Z0+409; Z0+728; 319; 土质岸坡; 沿线主要为斜坡；全段为城镇段。沿线主要覆盖层为第四系粉质黏土，厚度2.5~6.5m，根据现场调查该段岸坡存在冲刷、淘蚀，局部可见塌岸。; 稳定性差. Z0+728; Z0+852; 124; 岩土质岸坡; 沿线主要为斜坡；岸线较顺直。沿线主要覆盖层为第四系粉质黏土、卵石土层，局部出露砂岩。土层厚度0~5.5m，根据现场调查该段岸坡存在冲刷、淘蚀，局部可见塌岸。; 稳定性差. Z0+852; Z1+137; 285; 土质岸坡; 自然土质岸坡，岸线较为顺直，沿线主要为较平坦荒地；沿线主要覆盖层为第四系粉质黏土、砾砂层，厚度1.5~3.1m，根据现场调查偶见岸坡局部存在冲刷严重垮塌部位。整体现状基础稳定，未见两侧边坡有不良地质现象。; 稳定性差. |
| 生态环境保护目标 | 3.6.1项目与饮用水源保护区的位置关系 项目位于大竹县石子镇。根据踏勘，项目周边居民用水均由自来水厂供应。根据调查，石子镇自来水取自石子镇互助村菜地沟冒水园饮用水源地。项目治理河段距离石子镇互助村菜地沟冒水园饮用水源地直线距离约2394m，位于水源地下游，且不在水源地保护区范围内。因此，本项目建设不会对当地饮用水水源地造成不利影响。 3.6.2项目与水质监测断面的位置关系 项目评价范围内无水质监测断面。大洪河岗架大桥水质监测断面位于本项目治理河段下游，距离项目治理河段终点约7.6km。 3.6.3环境保护目标 （1）评价范围 本项目评价范围详见下表。 表3.6-1 本项目评价范围一览表 环境要素; 评价范围. 生态环境; 项目工程河段中心线两侧各300m范围. 声环境; 项目河道沿线及周围50m以内区域. 环境空气; 项目周边500m范围内的环境敏感点. 地表水环境; 项目河段上游200m，下游3000m. （2）生态环境保护目标 根据现场调查及查阅资料，项目不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；不涉及国家及省级保护的珍稀濒危野生动植物、珍稀保护鱼类；不涉及珍稀保护鱼类的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感区。项目生态环境保护目标见下表。 表3.6-2 项目生态环境保护目标一览表 序号; 环境保护名称; 与项目位置关系; 功能分区. 1; 水生生态环境; 工程所在河流上游500m，下游1500m区域水生动植物; 不降低现有生态功能. 2; 陆生生态环境; 工程占地及周边一定区域的陆生动植物. 3; 水土保持; 项目占地范围内; 不增加水土流失强度. （3）地表水环境保护目标 大洪河评价段为地表水Ⅲ类水域。根据现场调查情况，项目评价范围内无饮用水源保护区、珍稀保护鱼类的“三场”及洄游通道等生态敏感区分布。项目地表水环境保护目标见下表。 表3.6-3 项目地表水环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标名称; 与项目位置关系; 主要保护对象; 影响时段; 可能得影响因素. 生态环境; 大洪河; 治理河段; Ⅲ类水域; 施工期; 水文情势变化、水环境质量变差等. （4）声环境、大气环境保护目标 根据现场调查，本项目周边大气及声环境保护目标主要为工程沿线的居民点，影响时段为施工期。本次评价大气环境及声环境调查分别为500m、50m，详见下表。 表3.6-4 项目声环境、大气环境保护目标统计表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能; 相对方位; 与场界最近距离/m. X; Y. 大气环境; 李家湾; -96; 0; 散户居民; 35户，约120人; 二类环境空气功能区; W; 13~465. 潘家沟; 0; 66; 散户居民; 30户，约105人; N; 44~383. 潘家湾; 186; -142; 散户居民; 20户，约70人; SE; 14~346. 石子场镇; 0; -487; 散户居民; 约4000人; S; 41~451. 唐家坝; 660; -197; 散户居民; 15户，约55人; SE; 173~500. 声环境; 李家湾; -96; 0; 散户居民; 8户，约27人; 2类声功能区; W; 13~50. 潘家沟; 0; 66; 散户居民; 4户，约15人; N; 44~50. 潘家湾; 186; -142; 散户居民; 11户，约35人; SE; 14~50. 石子场镇; 0; -487; 散户居民; 约100人; S; 19~50. 备：以治理河段起点为坐标原点（0,0）。. |
| 评价标准 | 3.7评价标准 3.7.1环境质量标准 （1）环境空气质量标准 本项目位于环境空气质量二类功能区，SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见表3.7-1。 表3.7-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 项目; 浓度限值; 依据. 小时平均值; 8小时平均值; 日均值; 年均值. SO2; 0.5; /; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 0.2; /; 0.08; 0.04. PM10; /; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; /; 0.075; 0.035. CO; 10; /; 4; /. O3; 0.2; 0.16; /; /. （2）地表水环境 项目治理河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，详见表3.7-2。 表3.7-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物; 标准限值. 1; pH; 6~9. 2; COD; 40. 3; BOD5; 10. 4; 氨氮; 2.0. 5; 总磷; 0.4. 6; 石油类; 0.05. （3）声环境 - 本项目治理河段位于大竹县石子镇。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见表3.7-3。 表3.7-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 评价标准; 标准级别; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 2类功能区; ≤60; ≤50. （4）底泥 本项目底泥参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1风险筛选值要求，详见表3.7-4。 表3.7-4 土壤风险筛选值 单位：mg/kg pH值; 镉; 汞; 铅; 砷; 铜; 镍; 锌; 铬. 6.5＜pH≤7.5; ≤0.3; ≤2.4; ≤120; ≤30; ≤100; ≤100; ≤250; ≤200. 3.6.2污染物排放标准 项目运营期不涉及污染物排放，施工期污染物排放标准执行要求如下。 （1）大气污染物排放标准 项目施工期施工扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB 51/2682-2020）表1规定的浓度限值；疏浚底泥恶臭执行《恶臭污染物排放标标准》（GB 14554-93）。具体见表3.7-5~3.7-6。 表3.7-5 施工期大气污染物排放标准 单位：mg/m3 标准名称; 污染物项目; 区域; 施工阶段; 监测点排放限值; 备注. 《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB 51/2682-2020）; 总悬浮颗粒物（TSP）; 达州市; 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段; 600; 自监测起持续15分钟. 其他工程阶段; 250. 表3.7-6 恶臭污染物排放标准 控制项目; 单位; 标准值. 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.08. 臭气浓度; 无量纲; 20. （2）水污染物排放标准 施工人员的生活污水依托租用民房现有生活污水处理设施处理。施工机械和运输车辆的冲洗废水、拌合系统冲洗废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。 （3）噪声排放标准 施工期：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表3.7-7。 表3.7-7 项目噪声排放标准单位：dB（A） 昼间; 夜间; 标准. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. （4）固体废物 一般工业固体废物在施工场地采用库房或包装工具贮存，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 其他 | 3.8总量控制指标 本项目属于防洪除涝工程，属以生态影响为主的建设项目，运营期无“三废”污染物产生。因此，本次评价不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期的环境影响主要包括生态环境、地表水环境、大气环境、声环境等方面。施工期影响随施工结束而消失。 4.1施工期生态环境影响分析 本项目是以生态影响为主的建设项目。施工期对生态环境的影响主要表现在施工占地、土石方开挖、修建堤防等对陆生植被的破坏，进而对陆生动物及其生境的影响；涉水施工对水生生物、河水水质的影响。 4.1.1项目占地对土地利用的影响 根据设计资料，项目占地69.67亩，其中永久占地57.15亩，临时占地12.52亩。现场调查，项目占地类型现状主要为耕地、林地、草地、内陆滩地，不涉及基本农田。 （1）永久占地影响 项目堤防及护岸工程均在原河道和防护堤范围内进行，项目属于河道治理项目，永久占地面积相对较小，项目的实施很大程度上减少了河水对河道两岸的冲蚀，减少了水土流失，避免河水在无防护的情况下对河道两岸耕地、林地、草地冲蚀，避免了此部分生物量大面积毁灭性的损失。项目的实施对河道内及河道两岸生态环境具有长远的正效应。河岸占地形式的改变对景观生态系统起到明显的改善作用。 （2）临时占地影响 项目临时占地包括施工场地、施工便道和临时堆土场等。临时占地将破坏地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。 临时占地在施工结束后，将拆除临时建筑物，建筑垃圾统一清运，清理平整后 ，进行景观绿化建设，因此这类占地对环境的影响是短暂的。建设单位和施工单位在施工期重视临时用地在工程结束前的清理和植被恢复工作，可减少临时占地对生态的影响。 4.1.2对陆生生态系统影响 （1）对生态系统完整性的影响 项目建设过程中建筑物永久占地及临时设施等，都将改变项目区植被、土壤和土地的利用方式，从而对评价区生态环境体系的完整性和稳定性产生一定的不利影响。 ①对生物生产力的影响 项目施工开挖及临时占地，将破坏原有植被，使评价区内的生物生产力有所降低。相对区域生态环境来说，项目永久性占地面积较小。项目通过护坡采用草皮护坡，且对临时用地进行生态恢复等措施，可将项目的对区域生物生产力的影响降至最低，评价区生态系统是可以承受的。 ②对生态系统稳定性的影响 项目评价区属于农业生态系统，人类活动频繁。项目施工期短，对区域生态系统影响短暂。施工结束后，通过项目采取减缓措施及生态系统自我修复，区域生态系统可得到恢复。结合区域生态类型，及项目施工特点，评价认为项目建设对区域生态系统稳定性影响小，生态环境可接受。 （2）对陆生植物的影响 根据现场调查，评价区域为人类活动频繁区域，主要为人工种植的农作物、经济作物、次生灌草，植物种类少；无珍稀濒危保护植物分布。施工虽然造成少部分植被的破坏，但均为人工种植作物，及常见植被。施工结束后，通过采取当地植被对临时用地进行生态恢复后，可基本恢复区域生态系统。因此，项目建设对评价区陆生植被影响极小。 （3）对陆生动物的影响 根据现场调查，评价区人类活动干扰强度大，未发现国家和省级重点保护野生动物及栖息地分布。评价区动物主要为鸟类、鼠类、两栖类、爬行类，均为常见物种。 施工占地将对其生境带来一定的干扰和破坏，迫使对惊扰胁迫敏感的动物远离施工区，迁徙到比较幽深的周边环境生活。项目所在区域类似生境分布较广，且分布连续，野生动物通过近距离迁徙即可找到生存之地，其种群和数量基本不会出现消亡或减少。且随着施工结束，影响将消失。 综上，项目施工期短，评价区域属于人类活动频繁的城镇生态系统，且区内未发现珍稀保护动植物，均为当地常见植物及动物。通过临时用地生态恢复措施的落实，及生态系统的自我修复，区内陆生生态系统将逐渐恢复。评价认为，项目施工对区内陆生生态环境产生的不利影响属于短期可逆生态影响。 4.1.2对水域生态的影响 （1）对河道水环境的影响 ①对河流水文情势影响 项目施工导流采用单边围堰导流，分段布置围堰，安排在枯水期进行，大部分河堤堤基均位于枯水期水位以上。因此，施工导流期间仅导致局部河段变窄，河水能通过剩余河道正常流动，不会影响下游河段的流量过程，施工中不会使下游河道形成脱水段，满足河道生态流量的需要，对下游水文情势基本无影响。此外，项目河道经过疏浚后，可提高河道行洪能力，对河道水文情势呈正影响。 ②河流泥沙变化情势影响 项目现状河岸边坡为天然岸坡，抗冲能力交叉，同时工程河段内人类活动频繁，两岸植被受人类开发活动影响普遍较差，表土在雨季坡面汇流的侵蚀作用下，成为河流泥沙的主要来源。本项目修建堤防和护岸工程，对河道清淤疏浚，对河道行洪壅水段、顶冲段的过水断面和岸坡做了稳定安全治理，使得洪水宣泄更加顺畅，有效降低和减缓了原河道汛期洪水的水位和流速，减轻了洪水对两岸河道的冲刷力，一些中小颗粒的泥沙仍会被洪水冲刷带走，而上游进入项目区河段的推移质泥沙在洪水冲击作用下，则缓慢向下游移动，总体上会减少河流泥沙入河量。 ③对河流水质的影响 项目基础开挖、施工导流的围堰建设及拆除等涉水施工时会导致水体悬浮物的暂时增加，引起水体浑浊。项目施工为机械扰动堤岸的过程，悬浮物污染按施工挖掘的频率连续顺水流方向扩散。项目施工选择在枯水期，河流流量小，采用围堰导流后，对河道的扰动范围较小，施工扰动扩散程度和扰动范围相对较小，不会对河道整体造成影响，仅对局部施工段水质影响明显，悬浮物会随着河水运动的同时沉降在河底，影响范围有限，会随着工程施工结束而消失。此外，施工期降水、堤防施工区地面径流会将对河流水质造成影响。 河道疏浚可清除河道底部腐殖质及累积的污染物。短期将对局部水质产生短暂影响。但在水体自净能力的作用下，水质将逐步改善，直至恢复。从长远角度考虑，河道疏浚将改善区域水质。 项目评价范围内无水质监测断面。项目所在河流考核断面为大洪河岗架大桥水质监测断面，位于本项目治理河段下游，距离项目治理河段终点约7.6km。本项目涉水施工控制在枯水期，且涉水施工时间较短；加强施工管理，采用合理的施工方式进行围堰施工，减少施工泥沙的扰动；项目通过在围堰下游设置沉淀池，收集堤防施工区废水及地面径流，沉淀处理后，排入下游。通过采取各种有效的保护措施后，项目的建设会下游河道水质的影响较小，对距离较远的大洪河岗架大桥水质监测断面及河长制考核断面基本不产生影响。 因此，评价认为项目施工对评价河段水质的短期不利影响小，从上远看是有利于水质改善的。 （2）对项目河段水生生态系统的影响 ①对浮游生物的影响 浮游生物作为河流生态系统的生产者。浮游生物的产量决定着植食性浮游动物的产量，而两者又共同决定以浮游动植物为食的鱼类产量。 项目施工导流围堰施工及疏浚，将会导致评价河段内浮游生物种类和数量减少，将使以浮游植物为食的浮游动物数量减少。其次，涉水施工将导致评价河段内部悬浮物增多，一些碎屑和无机固体物质妨碍浮游动物对食物的摄取，或者稀释肠中的内容物从而减少对食物的吸收。 浮游生物具有极强的群落恢复能力。项目施工对评价河段浮游动植物的影响是暂时的、局部的、可逆的。施工的结束，影响随即消除。通过浮游生物的自我恢复，评价河段浮游生物将逐渐恢复。因此，评价认为项目对评价河段浮游生物的影响属于短期可逆影响。 ②对底栖动物的影响 影响底栖动物群落结构的环境因子众多，比如河岸植被、水质、河床地质等。施工期对底栖动物的影响主要为河道清淤疏浚导致河床底质被破坏，底栖动物数量有一定损失。 ③ 对鱼类的影响 项目堤防工程及河道清淤疏浚工程施工时将对施工段的鱼类有驱赶作用，使鱼类远离施工现场，鱼类将向河道上下游游去，河道上下游较长，生境相似，对鱼类生存环境影响较小。 工程河段鱼类简单，主要有草鱼、鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、黄鳝、泥鳅等常见鱼类，无国家及四川省保护的珍稀濒危鱼类分布，工程河段也无珍稀保护鱼类的自然产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道，河道生境恢复后，鱼类将逐渐增多，对鱼类的影响可以在短时间内消失。 综上所述，项目对评价河段水生生态系统的影响属于短期可逆影响。施工结束，施工期带来的不利影响因素消失，通过水生生态系统的自我修复，评价河段水生生态系统逐步恢复。因此，评价认为项目对评价河段内的水生态影响小，在可接受范围内。 4.1.3水土流失 项目水土流失主要发生在施工期。在工程的建设过程中，土石方开挖、临时堆存及填筑等，使裸露面表层结构输送，植被覆盖度降低，区域内土壤侵蚀能力降低，水土流失加剧。堤防基础开挖、填筑，临时堆场的堆放，毁坏地表植被，使原土壤抗冲性、抗蚀性迅速降低，形成加速侵蚀，进一步加剧了侵蚀区水土流失。同时，堤防的开挖，造成临时空面积加大，临时侵蚀基准后退，坡度加大，破坏了原河道稳定性，为崩塌、滑坡等重力侵蚀的发生创造了条件。施工开挖的大量弃土、弃石，为水土流失的形成提供了丰富的松散物质源，极易被暴雨洪水搬运进入河道，形成大规模输沙。因此工程建设期是水土流失最严重的时期，也是水土流失防治的重点时期。 根据项目设计资料，项目可能造成的水土流失总量为504t，其中背景流失量221t，新增水土流失量283t。 工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素在逐渐消失，地表扰动停止，随着时间的推移，施工区域水土流失达到新的平衡，但植被恢复是一个缓慢的过程，自然恢复期仍有一定量的水土流失。因此，根据施工中不同阶段的自然环境特点和工程特点，对工程建设施工期以及植被恢复期可能产生的水土流失总量和危害性进行预测和分析，采取工程与植物措施结合的手段控制整个工程过程中的水土流失。 4.2施工期污染影响分析 4.2.1施工废气 施工期废气包括扬尘（施工场地产生的扬尘、车辆运输扬尘、堆料场扬尘）、混凝土拌合粉尘、施工机械与运输车辆产生的燃油废气、焊接烟尘、疏浚底泥干化及堆存恶臭。 （1）扬尘 施工期场地施工、车辆运输、土石方工程及临时堆料，将分别产生的施工扬尘、车辆运输扬尘、堆料场扬尘。工程建设产生的粉尘、扬尘将使施工区周边空气质量下降。工程废气的排放特性为间歇性、流动性排放，每天的排放量较小，在排放的同时就得以不断稀释。扬尘则属于较容易沉降的污染物，其影响在扩散的过程当中就已经开始消减，无法形成积累，且扬尘主要源于部分施工区域和工程运输道路附近，影响范围较有限。 抑制扬尘的一个简捷有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表4.2-1 施工场地洒水抑尘试验结果单位：mg/m3 距离; 5m; 20m; 50m; 100m. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 3.19; 1.35; 0.86. 洒水; 3.01; 2.60; 0.87; 0.60. 为了将产生的影响减小到最小，施工中应严格按照有关规定执行，采取切实有效的措施做到： ①施工场地及施工区采取围挡措施。 ②露天堆放易产生扬尘的材料，采取遮盖措施，以减少扬尘对环境空气的影响。 ③施工中尽量减少建筑材料运输过程中的洒漏，运输车辆装截量适当、限制进场车辆的行驶速度，尽量降低物料输运过程中的落差，适当洒水降尘，及时清除路面渣土。 ④清理运输车辆轮胎。 ⑤材料运输车辆和弃渣运输车辆密闭运输。 采取以上扬尘治理措施后，其浓度可得到有效控制，能够实现达标排放，对区域大气环境影响不大。 （2）混凝土拌合粉尘 根据设计资料，本项目采用站拌的方式，站拌引起的粉尘污染则集中在拌合站周围，对拌合站附近影响表现为量大而面广，其影响范围可达下风向150m。 本项目在施工场地设有混凝土拌合站，均为湿式拌合，影响时段为拌合站上料环节，特别是水泥、石粉投放期间，产生的粉尘较多易扩散，环境影响较大。拌合、出料期间基本无粉尘产生。拌合站布置在专用工棚内，并在上料口附近设置喷雾降尘装置，在开启喷雾降尘装置后，方可进行水泥、石粉投加，投放时降低投放高度。采取以上措施后，拌和粉尘对外界环境的影响将有所减轻。 （3）施工机械和运输车辆尾气 施工区燃油设备及运输车辆，在作业时将有燃油废气产生，主要污染物为SO2、CO、NOx以及烟尘等。项目施工期将采取使用符合国家相关标准的燃油施工机械和运输车辆，加强设备及运输车辆的维护保养等措施，可将燃油废气对环境的影响降至最低。 （4）焊接烟尘 项目在施工过程中会进行间断性、少量的钢筋焊接工作，会产生少量焊接烟尘，其重要成分为TSP、SO2、NOX等。项目施工场地开阔，且焊接烟尘产生量较少，通过大气扩散以及周边绿色植物吸收后无组织排放，对周围环境影响较小。 （5）疏浚底泥干化、堆存恶臭 本项目底泥主要为河道清淤产生的污泥，以砂石为主。由于清淤河段位于场镇区域，河道内含有少部分有机物腐殖质的底泥，在厌氧环境下经过厌氧微生物发酵就会产生臭味，在受到扰动和临时堆置于地面上，其中含有的恶臭物质（氨、硫化氢等）将呈无组织状态释放，从而对周围环境产生较为不利的影响。 为减少清淤过程中产生的恶臭，拟采取的污染防治措施有：避开高温天气和大风天气，选取温度较低的天气作业，从而减少臭气的产生。同时喷洒生物除臭剂，减少临时堆存的时间、远离居民区等措施。 清淤阶段的恶臭影响是短暂的，随着清淤工程的结束而消失。通过采取上述措施后，很大程度上减轻恶臭气体对周围环境的影响，不会改变建设项目所在地周围空气质量现状。 综上，项目采取各项废气防治措施后，施工期废气可得到有效控制。此外，项目施工期短，废气影响是短期的。施工结束，区域环境空气质量将得以恢复。因此，评价认为项目在落实评价提出的施工废气防治措施后，项目施工期对环境小，环境可接受。 4.2.2施工期废水 本项目不设置机修区，车辆在附近汽修厂维修保养。施工期废水主要为员工的生活污水、施工废水。施工废水主要来自于基坑排水、施工机械和运输车辆冲洗废水、拌合系统冲洗废水、底泥干化余水，主要污染物为SS。生活污水主要为施工人员产生的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。 （1）生活污水 项目施工高峰期，施工人员约40人。本项目施工人员大部来自于当地，食宿均依托当地现有设施，采用社会化就餐方式。 根据《四川省用水定额》（2021年），施工期工作人员生活用水标准按50L/人·d计算，产生的污水系数按0.9计，则施工期生活用废水量最高为1.8m3/d，污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、SS。施工人员生活废水，依托附近居民现有的生活污水处理设施处理。 （2）施工废水 ①基坑排水 本项目涉水施工安排在枯水期。项目采取围堰导流措施。项目基坑废水包括土石方开挖产生的废水和施工导流围堰内产生的施工废水。基坑废水主要污染物为SS，浓度在200~2000mg/L。 项目在每段围堰下游各设置1个集水井、1个沉淀池，每个集水井选用排水泵1台，基坑排水经集水井收集，之后由排水泵抽排至沉淀池（处理规模均为5m3/d），经沉淀处理后排至河流。 ②施工机械和运输车辆冲洗废水 燃油机械及运输车辆是施工作业的主要工具，在车辆冲洗时，将产生一定量的冲洗废水。类比同类工程，项目施工场地产生的车辆冲洗废水约8m3/d，主要污染物为SS，浓度在500~3000mg/L。通过在施工场地设置临时排水沟，并在施工场地低洼处设置1个处理规模为10m3/d的沉淀池，在车辆、机械进出口对车辆、机械进行冲洗，冲洗废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。 ③拌和系统冲洗废水 项目拌合站每天施工结束后进行1次清洗。根据施工经验，拌合机冲洗水约占单机工作容量的一半。项目布置2台0.25m3拌和机。经核算，拌和机冲洗废水约0.25m3/d。拌和系统冲洗废水染物主要为SS，其浓度约3000mg/L。废水经排水沟收集，与施工场地的车辆冲洗废水一起经沉淀池处理后回用于洒水降尘，不外排。 ④底泥干化区堆存余水 根据设计资料，项目疏浚底泥量产生量约5850m3。项目底泥采用自然干化。底泥干化过程有渗滤水产生，收集后经沉淀处理后回用于洒水降尘。 底泥初始含水率为85%~95%，按平均值90%考虑。根据同类工程经验，经自然干化处理后含水率一般可达60~70%，按70%考虑，底泥密度约1.22t/m3；干化除去的水分有60%挥发掉，40%余水渗滤出。本项目疏浚底泥处理周期为5个月。经核算，项目底泥渗水量约1560m3（10.4m3/d），干化后底泥量1020t。 项目设置2个底泥干化区，底泥干化区四周设置围挡，顶部设置雨棚，防止雨水进入；顶部采用防尘网覆盖，并设置排水沟收集渗滤水，堆存中间布置隔板，增加余水的水力停留时间，确保余水可以静置8h以上排放。项目在2个底泥干化区旁各设置1座沉淀池（处理规模均为6m3/d），堆存余水经沉淀处理后回用于洒水降尘。 4.2.3噪声 （1）噪声污染源 施工期噪声源主要为施工机械噪声和施工车辆噪声，源强在80~100dB（A）之间。详见表4.3-2。 表4.2-2 施工期主要噪声源 单位：dB（A） 序号; 施工机械设备; （1m处）声压级; 备注. 1; 挖掘机; 90; 移动声源、施工区. 2; 装载机; 96; 移动声源、施工区. 3; 推土机; 85; 移动声源、施工区. 4; 振动碾; 80; 移动声源、施工区. 5; 斜坡碾; 90; 移动声源、施工区. 6; 蛙式打夯机; 90; 移动声源、施工区. 7; 自卸汽车; 90; 移动声源、施工区. 8; 振捣器; 100; 移动声源、施工区. 9; 排水泵; 85; 移动声源、施工区. 10; 砂浆拌和机; 96; 固定声源、施工场地. 11; 钢筋切断机; 90; 固定声源、施工场地. 12; 钢筋调直机; 85; 固定声源、施工场地. 13; 钢筋弯曲机; 80; 固定声源、施工场地. 14; 电焊机; 85; 固定声源、施工场地. （2）噪声影响分析 项目施工噪声源主要包括：场地清理和工程开挖等使用施工机械的固定声源及施工运输车辆的移动声源。施工过程中产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。 ①移动声源噪声影响分析 项目分段施工，施工区内设备声源位置不断变化。结合实际情况，本次评价将施工期移动声源视为点声源。采用点声源几何衰减模式，来对移动声源的噪声衰减情况进行预测。 声源的距离衰减值，其衰减模式为： 式中：LA（r）——距声源r米处的声级值，dB（A）； LA（ro）——距声源r0米处的声级值，dB（A）； r——距声源的距离，m。 经预测，项目移动声源设备源强随距离衰减的情况详见下表。 表4.2-3 项目移动声源噪声随距离的衰减关系表 设备; 噪声预测值dB（A）. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 70; 64; 60; 58; 56; 50; 46; 44. 装载机; 76; 70; 66; 64; 62; 56; 52; 50. 推土机; 65; 59; 55; 53; 51; 45; 41; 39. 振动碾; 60; 54; 50; 48; 46; 40; 36; 34. 自卸汽车; 70; 64; 60; 58; 56; 50; 46; 44. 斜坡碾; 70; 64; 60; 58; 56; 50; 46; 44. 蛙式打夯机; 70; 64; 60; 58; 56; 50; 46; 44. 振捣器; 80; 74; 70; 68; 66; 60; 56; 54. 排水泵; 65; 59; 55; 53; 51; 45; 41; 39. 由上表可知，移动声源噪声昼间在距声源30m以外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求；夜间的达标距离则在200m处。由此可见，施工噪声昼间对场界附近的声环境影响不大，但夜间施工噪声会对施工区200m范围内居民产生影响。 根据现场调查，项目施工河段沿线30m范围内有李家湾、潘家湾居民，故项目施工噪声对沿线居民将产生一定影响。因此，本次评价提出以下噪声防治措施： a.项目采取分段施工；严禁夜间施工。施工前，向周边居民提前做好沟通工作。 b.合理布置施工机械，高噪声设备尽量布置在远离居民一侧。 c.施工场界设置围挡，采取封闭施工，围挡高度不低于2.5m。 d.高噪声设备作业时，在施工区边界设置移动式声屏障。 e.加强施工管理和施工组织，合理安排施工时间及施工时序；尽可能避免大量高噪声设备同时施工。 f.在施工区和施工场地，设置限速禁鸣标志；运输车辆经过沿线居民，采取禁鸣限速措施；合理安排物料运输时段，避开夜间及午休时间。 本项目施工工期较短，施工作业强度较小。采取措施后，项目施工移动声源对周边声环境敏感点的影响可控，不会出现扰民现象，且施工期噪声影响会随着施工的结束而结束。 ②固定声源噪声影响分析 为了分析项目固定声源对周边声环境的影响，本次评价以施工场地边界作为评价点，预测项目固定声源对施工场界的声级贡献值，说明项目固定声源对场界声环境的影响。 本评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）噪声预测模型模式。 无指向性点声源几何发散衰减： 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB； r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离。 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其它多方面效应（Amisc）引起的衰减。距声源点r处的A声级按下式计算： 影响预测的复合声压采用噪声叠加公式： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 为了减少项目施工场地设备噪声对周边环境的影响，应当采取以下噪声防治措施： a.选用低噪声设备。尽量选择低噪声且符合国家噪声标准的设备。 b.基础减振。产噪设备安装减振垫。 c.加强管理。机械设备加强维护保养，定期检查、维修，及时更换老化和性能降低的旧设备。 d.拌合站和钢筋加工场均设置在封闭的工棚内。 采取上述措施后，可以降低噪声量10~15dB（A）。 本项目夜间不进行施工，仅预测昼间噪声。项目固定声源场界噪声影响预测结果见下表。 表4.2-4 固定声源场界噪声影响预测结果及达标分析表 单位：dB（A） 预测区域; 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值; 标准限值; 达标情况. 施工场地; 东侧; 14; -15; 1.2; 昼间; 64; 70; 达标. 南侧; -13; 21; 1.2; 59; 达标. 西侧; -15; 14; 1.2; 60; 达标. 北侧; 17; 18; 1.2; 61; 达标. 注：表中坐标以施工场地中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 由上表可知，项目施工场地场界噪声昼间贡献值能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 综上所述，项目施工工期较短，施工作业强度较小，采取相关环保措施后，项目施工对周边声环境保护目标的影响较小，不会出现扰民现象，且施工期噪声影响随着施工的结束而结束。 4.2.4固体废物 （1）土石方弃渣 根据土石方平衡后，项目弃渣量23031m3。项目不单独设置弃渣场，经土石方平衡后的弃渣，全部用于河道沿岸堤后低洼处回填利用。 （2）疏浚底泥 根据设计资料，项目河道疏浚底泥量约5850m3、含水率在75~90%之间，经干化后底泥量1020t。疏浚底泥经干化处理后，用作护坡填料及堤后低洼处回填利用。 （3）建筑垃圾 本项目施工和临时建筑的拆除等过程，将产生建筑垃圾，主要包括砂石、石块、废钢筋、施工废料、废包装袋、沉淀池污泥等。 项目拟采取分类收集措施。其中，废木、废钢筋等可回收利用收集后，外卖物资回收单位；不能回收利用部分，定期运至当地市政部门指定的弃渣场处置。严禁施工单位将建筑垃圾乱放、乱倒、随意堆弃；杜绝超高、超载装运建筑垃圾，运输过程中保持有效遮盖，不得撒漏。 （4）岸坡清理废物 岸坡清理废物中的生活垃圾交由环卫部门清运，建筑废渣运往市政部门指定的弃渣场。 （5）废包装 防治白蚁过程中，采用白蚁防治药品进行防治，属于农药。使用后将产生废弃包装瓶及药粉包装袋。 将产生废弃包装瓶及药粉包装袋。废弃包装属于危险废物，根据《国家危险废物名录》废物类别HW04农药废物，废物代码为900-003-04。 本项目选用的防治白蚁的药剂在土壤中具有很高的亲合作用，且其水溶性又低，因此，风险情况下，药剂对水环境的影响较小，故实际影响可接受，因此，本项目药剂选用合理。 根据《国家危险废物名录》（2025年版）附录中“危险废物豁免管理清单”中豁免条款：“第6条，代码900-003-04：农药使用后被废弃的与农药直接接触或者含有农药残余物的包装物”可以豁免，豁免条件：①依据《农药包装废弃物回收处理管理办法》收集农药包装废弃物并转移到所设定的集中贮存点，收集过程不按危险废物管理；②运输：满足《农药包装废弃物回收处理管理办法》中的运输要求，不按危险废物进行运输。 根据《农药包装废弃物回收处理管理办法》，评价要求建设单位及施工单位，对废弃的农药包装进行收集，并送至农药包装废弃物回收站（点）。严禁任意丢弃，防止污染环境。 （6）施工人员生活垃圾 按施工高峰期施工总人员40人计，每人每天产生0.5kg生活垃圾，则施工期生活垃圾产生量约0.02t/d。在施工场地设置垃圾桶，收集后交当地环卫部门统一清运处理。 （7）沉淀泥渣 各沉淀池中打捞的泥渣，运往底泥干化区，和疏浚底泥一起干化处理后，用作护坡填料及堤后低洼处回填利用。 |
| --- | --- |
| 运营 期生态环境影响分析 | 4.3运营期生态环境影响分析 本项目属于河道防洪治理工程。营运期，项目自身无污染物产生。通过施工期实施的生态减缓措施，在生态系统自我修复作用下，运营期内生态系统将逐步恢复。 4.3.1对陆生生态的影响 （1）对陆生植物的影响分析 工程运行期可有效提高区域堤防防洪能力，减少了洪水泛滥对陆生生境和植被的影响，有利于区域植被群落的相对稳定。 同时，工程结束后，对施工期占压的临时占地进行复垦复绿，将提高区域植被覆盖率，河道两岸陆生生态系统将逐渐得以恢复。因此运营期间不会对陆生植物产生明显影响。 （2）对陆生动物的影响分析 施工结束后，被施工破坏的各种生境得到恢复，动物重新回到原有栖息场所，人类活动对绿地中动物产生的影响较建设前无太多变化。 4.3.2对水生生态的影响 （1）对水生生态的影响 项目施工中将对河道局部产生一定的扰动，进而对底栖动物、水生维管束植物的栖息生境有局部改变，产生一定的局部不利影响。项目建成后，可减少河道沿岸水土流失，改善水质，有利于河道底栖动物、水生维管束植物的自我恢复及水生生态系统构建。工程建成后，使工程区原来的河床底质结构发生变化，影响底栖动物、水生维管束植物的栖息生境。项目采取的护坡、护岸形式均为生态护坡、护岸，减少了河道沿岸面源污染，改善了河道水质。 （2）对鱼类的影响 项目评价段内主要为草鱼、鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、黄鳝、泥鳅等，不涉及珍稀保护鱼类及其产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。 工程建成运行后，区域防洪能力增强，有利于河势稳定，防止了冲刷对河流生境的影响。在河流生境得到改善的同时，间接有利于水体渔业产量提高，从而促进渔业资源的发展。 项目施工期短，对各工程河段底质、流速、流量、水温及透明度等一系列的水文因素影响较小。施工结束后，影响随之消失。 （3）对区域景观影响 河道施工段所在区域属于农村人居生态环境。目前河道沿岸损坏严重、河道淤积，杂草丛生，现有河道景观与区域人居环境不协调。项目实施后，在满足防洪要求下，同时改善了河道护岸护坡的自然景观，与区域人居环境协调。 因此，评价认为项目实施后，对区域景观呈正影响。 4.3.3运营期对水文情势的影响 （1）对河岸稳定和行洪的影响 根据工程初步设计报告资料，本次工程建设中，新建防洪治理工程不影响河道泄洪，满足10年一遇防洪标准要求。根据水面线计算分析可知，工程建设后对工程河段的洪水位影响较小，水位变化较小，基本呈下降趋势；工程修建有堤防，稳定了岸坡，工程河段河势将更加稳定；且堤防满足设计洪水工况，故工程建设后不会增加两岸的淹没影响。本项目实施后工程河段的水位呈下降趋势，不会降低工程河段已有涉河建筑物的防洪标准。 （2）对水位的影响 本项目对河道占用面积较小，对河道水位的影响不大，且本项目设计水位高于常年水位，非汛期对水位几乎无影响。洪水期间由于河道疏浚后河道断面面积增加，且主河槽深度加深，水流阻力减少，过流能力增加，对洪水水位有一定的降低作用，但由于流域洪水期水面宽广，河道疏浚后过流面积影响有限，其作用对洪水水位影响较小。 总体而言，本项目对河道水位影响在可控范围内。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.4选址、选线合理性分析 项目属于河道防洪治理项目。项目堤防建设沿现有河道建设，治理河段线路具有唯一性，不存在线路比选。因此，本次评价不对项目选线进行评价，仅对施工场地、临时堆料场的选址进行合理性分析。 4.4.1施工场地选址合理性分析 ①外环境关系 本项目在K0+803处左岸设置1个施工场地，临时占地面积约3亩（2000m2）。施工场地西侧为临时便道，东侧和西北侧为居民点，距离最近的居民点在西北侧约25m处。 ②合理性分析 项目施工场地主要用于布置办公用房、仓库、拌合站、原料堆放、停车场、钢木加工区等。占地类型主要为耕地和草地，不涉及永久基本农田。施工场地临近道路，交通方便。施工场地周边较空旷，选择在地势平坦的空地上，避开了植被良好区，符合环境保护和水土保持的要求。施工场地周边存在有散户居民，在采取合理的降噪措施后，可将项目对声环境保护目标的影响降至最小。 施工期间挖掘机、推土机、自卸汽车等机械车辆仅在早、晚期间进出施工机械停车场，产生的扬尘、噪声影响时段较短；通过洒水降尘、合理安排施工时间，禁止夜间施工等措施降低施工机械在施工场地对周边居民、大气环境及声环境的影响；施工人员产生的生活污水依托周边居民已建的生活污水处理设施处理，施工场地的施工废水经设置的沉淀池处理后回用于场地洒水降尘；施工场地产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 在采取严格的环保措施后，施工场地的运行对周围居民、大气环境、声环境和地表水环境影响较小。因此，评价认为项目施工场地选址合理。 4.4.2临时堆土场选址合理性分析 ①外环境关系 结合项目施工特点，工程分别在K0+070、K0+900左岸各设置1个临时堆土场，临时占地面积约5亩。临时堆土场分别设置临时开挖土石方、表土堆放、底泥干化区。占地类型为耕地和草地，不涉及永久基本农田。临时堆料场靠近道路布置，距离最近的居民点在2#临时堆土场东侧约45m处。 ②合理性分析 项目临时堆土场周边存在少量居民，施工期间对堆存的土石方、表土采取篷布遮盖的措施，以减少对周边居民的影响。 项目疏浚的底泥堆存于底泥干化区，采用自然干化，依靠下渗和蒸发降低底泥的含水量。项目2个底泥干化区周边需设置围挡，顶部需设置雨棚，防止雨水进入。项目底泥干化区周边存在少量居民，为减少对居民的影响，项目在干化场设置1个5m3/d的沉淀池，底泥干化产生的余水经沉淀处理后回用于洒水降尘。同时对于底泥干化区局部散发恶臭异味区域采用蓬布覆盖、通过喷洒除臭剂除臭、选取温度较低天气作业、减少堆存时间、远离居民区等措施，降低对周边居民的影响。 综上，在采取严格的环保措施后临时表土堆场对周围影响较小，故选址合理。 4.4.3临时施工便道选址合理性分析 施工场地内需要修建施工便道，将施工作业面、施工场地、临时堆土场等连接起来，在施工场内布置了3条临时道路，总长655m，占地面积约4.52亩。临时道路紧邻施工河道布置，有效的连接施工区，方便施工。临时道路占地类型为耕地、林地和草地，不涉及永久基本农田。项目施工期间采取针对性的措施后，可将项目对敏感点影响降至最小。 因此，评价认为临时施工便道选址合理。 施工总布置应贯彻合理利用土地的方针，遵循因地制宜、因时制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、注重环境保护、减少水土流失、充分体现人与自然的和谐相处、经济合理的原则。遵循上述原则，结合工程地形地质条件和枢纽布置情况，同时满足施工总进度和施工强度要求进行施工总布置。 综上所述，临时工程的布置在环境上是合理的。且工程建设对环境的负面影响是暂时的、局部的，随着施工的结束，对环境的负面影响将消失。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期生态环境保护措施 5.1.1陆域生态保护措施 （1）陆生植物保护措施 为最大限度降低施工期间对评价区陆生植物生态环境影响，项目施工期拟采取以下生态保护措施： ① 生态影响的避让措施 a.对临时占地进行优化布局和选址，以减少占用面积；并优先选择未开垦土地，采用“永久性与临时性相结合”的方法，以最小化对植被的占用和干扰，限制水土流失的影响范围。 b.施工交通路线应尽可能利用现有道路，新建临时道路应尽量减少占用土地面积，并优化施工布局与交通规划。 c.应当详细规划土石方平衡，实现资源的充分利用，同时集中进行取土和弃土作业，以便于后续的植被恢复工作。 ② 生态影响的减缓措施 施工前，施工单位需划定施工区域，禁止超出界限施工或破坏耕地，以尽量减少施工占地对耕地及堤外草丛造成的损害。 为防止施工占地表层土壤的流失，要求对施工开挖区域表面30厘米厚的表层土壤进行剥离并妥善保存。堆放区域应选择相对低洼、周围地形平缓的地点，并设置截排水沟。对于小范围的堆放地，应使用草袋、塑料薄膜或其他覆盖材料，以防止雨水冲刷导致的土壤流失。 施工前，对占地范围内树木进行移栽，作为后期临时占地生态恢复树种。 ③生态影响的修复和补偿措施 项目应实行分段施工、分段防护，每段工程施工结束后及时进行土地整治，根据原有土地属性进行复垦或生态恢复。 对进行植被恢复的，应采用乡土物种，补偿量不得少于破坏量。并注意植被类型多样化，为动物的生存和繁衍提供多种栖息生境。 ④对重点保护植物的保护措施 根据生态环境现状调查，项目评价范围内未发现国家和四川省重点保护野生植物。施工中如发现重点保护植物，应立即联系当地林业管理部门，做好标记，设置围栏和警示牌。施工无法避让重点保护植物应进行合理保护或移栽。 （2）陆生动物保护措施 ①生态影响的避让与减缓措施 a.根据生态环境现状调查，项目评价范围内未发现国家和四川省重点保护野生动物及栖息地分布。 施工前，应对施工单位开展宣传、教育活动，增强施工人员的保护意识。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，施工过程中若发现野生动物，严禁捕猎、捕杀；一旦发现野生动物受伤，应及时联系林业部门，开展野生动物救助。 b.合理布置施工设备、合理安排施工时间，防止噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午产生噪声影响等。 c.由于水体中涉禽及两栖爬行类活动，因此要加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），施工废水应经过处理达标后回用于施工或绿化，禁止将生活污水、施工废水排入河流，施工材料的堆放要远离水体。 d.修筑生态型岸坡，对岸坡的处理，护岸是水陆生态系统内部及相互之间生态流流动的通道。因此，修筑生态型岸坡，增加植被覆盖率，对一些野生动物生存是有利的。 ②生态影响的恢复与补偿措施 工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尤其是临时占地处，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。 ③生态管理等措施 施工期间，加强施工管理与监理，规范施工行为，尽量减少施工占地及施工活动造成的植被损失，减少对野生动物栖息地的破坏，尤其应加强对可能有鸟类栖息、觅食的堤外边滩和林地的保护。 在工程建设和运营过程中应加强野生动物管理、保护和监测，在堤防工程管理机构中设置相应的环境保护管理机构，配备专业管理人员，确保工程施工期和运营期中各项野生动物保护政策法规的贯彻以及环保措施落实，负责组织、落实、监督本项目的野生动物保护措施；组织施工期环境监测，以确保工程环境保护目标的实现，野生动物的生存不受到威胁。 ④加强宣传教育 施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，增强其环境保护意识；禁止施工人员猎捕蛙类、蛇类、兽类、鸟类等野生动物和从事其他有碍生态环境保护的活动。根据施工期安排，施工人员进场前、施工高峰期、施工结束退场前各重点宣传1次，共计3次。 5.1.2水域生态保护措施 为了进一步减小施工期对施工河段水域生态的影响，评价提出以下保护措施： （1）生态影响避让措施 ①工程施工前若发现河道有鱼类分布，应采取驱鱼措施，最大限度地保护鱼类资源不受工程的破坏。 ②合理安排施工期和优化施工方案，施工期主要安排在枯水期，以减少水体扰动，减轻工程对水生生物的影响。 （2）水生生物保护措施 根据生态环境现场调查，项目治理河段主要水生生物有草鱼、鲫鱼、鲤鱼、鲢鱼、黄鳝、泥鳅等鱼类，浮游藻类，壶状臂尾轮虫、花箧臂尾轮虫、长三肢轮虫、老年低额溞、长额象鼻溞、直额弯尾溞、圆形盘肠溞、叶片剑水蚤、常见近剑水蚤等浮游动物，摇蚊、扁蜉、纹石娥、田螺、涡虫、线虫、水蜘蛛和蛭类等底栖动物。无国家、四川省珍稀保护鱼类分布，无珍稀保护鱼类的自然产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道。为了尽可能减小对水生生物影响，评价提出采取以下措施： ①严格按照施工进度施工，在枯水期施工。同时，提高作业效率，缩短施工作业时间。 ②严格按照前期设计的施工导流方案做好导流措施。 ③严禁施工废渣、废水倾倒入河。 ④施工后对河道内导流围堰等临时工程拆除，恢复河床。 ⑤加强对施工人员教育和管理，禁止捕捞鱼类等各种水生生物。 （3）加强施工期环境监控和管理 加强宣传，强调合理有序施工，优化施工组织，同一施工段实行同向逐步推进施工，相邻施工段错开施工高峰期，避免同一堤段出现大规模的会战施工。施工期间，加强施工管理，禁止施工人员捕鱼或伤害其它水生野生动物。 在进场施工前，对施工人员进行保护水生动物的科普宣传工作，使施工人员了解保护水生态环境的意义，增强施工人员保护水环境意识。施工期禁止施工人员进行捕捞活动。 （4）项目施工对大洪河水质影响及减缓措施 项目作为防洪治理工程，其对大洪河水质影响主要集中在施工期。施工过程中产生的废水、弃渣及水土流失处理不当，将会对河道水质产生负面影响。本次评价从工程布置、环保措施及环保应急措施等要求方面对项目的实施提出相应要求，具体如下： ①工程布置 项目施工期在施工场地、临时堆土场设置有围挡、排水沟、沉淀池等措施，可以在很大程度上杜绝施工场地、临时堆土场的废水、废渣以及可能的水土流失造成河水水质的负面影响。 ②环保措施 a.施工期废水对大洪河水质的影响及减缓措施 根据分析，项目施工期基坑渗水经集水井收集后由排水泵抽排至沉淀池，处理后排入河流；项目施工期废水须经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。另外，项目施工期生活污水依托项目周边居民已建的生活污水处理设施处理。通过采取上述措施后，施工期产生的废水对大洪河水质产生的影响较小。 除此之外，对于项目施工围堰的建设和拆除过程以及河道疏浚中会短时间内引起工程河段的悬浮物浓度增高，涉水施工应安排在枯水期，施工围堰的建设和拆除须尽快完成，缩短工期，且根据项目特点，其对水质产生影响具有阶段性。施工结束后，水体中SS会逐渐恢复原有水平，不致引起水体大面积浑浊，属短期影响，施工结束后即消失。 2）施工固废对地表水水质的影响及减缓措施 项目开挖的土石方、表土须堆放在指定的临时堆土场并及时回填，禁止随意堆放在河道，避免弃渣散落进入河水。拆除过程产生的建筑垃圾应及时清理，不得将建筑垃圾乱放、乱倒、随意堆弃。 综合上述，施工期间通过采取上述措施后，项目施工对地表水水质的负面影响有限，加之项目属于防洪治理工程，其建设关乎到沿河两岸群众的生命财产安全，具有必要性，只要施工单位严格按照环评中提出的相关要求执行，可把影响降至最低，且这些影响是暂时的、可恢复的。 （5）施工期对水质监测断面保护措施 项目治理河段内无水质监测断面。项目所在河流考核断面为大洪河岗架大桥水质监测断面，位于本项目治理河段下游，距离项目治理河段终点约7.6km。本项目距离水质监测断面的距离较远；治理段内也不涉及河长制考核断面，项目对下游河道水质的影响小。 5.1.3水土流失防治措施 根据设计资料，项目分区防治，采取植物措施、工程措施及临时措施相结合方式。 1、堤防工程防治区 （1）工程措施 ①表土剥离：在土石方开挖之前，先剥离表层熟土，并集中堆放，后期用于绿化覆土。 ②绿化覆土：堤防护坡采用草皮护坡，铺草之前对边坡采用种植土铺填，厚度为25cm。 （2）植物措施 草皮护坡：堤防护坡采用的砼框格草皮护坡。 （3）临时措施 ①临时覆盖 在河道堤防开挖、回填施工过程中，将产生大量的临时堆土及形成大量裸露地表，对裸露的开挖及回填面进行临时覆盖。 2、施工场地防治区 （1）工程措施 ①表土剥离：施工前应将施工场地防治区内的旱地表层熟土按需剥离，剥离深度耕地为30cm厚；表土统一堆放至表土堆放区内。 ②土地整治及绿化覆土：施工结束后，对施工场地防治区立即进行土地整治，利用人工或机械清除区域内的弃土、弃渣及工程废弃物，填平坑凹，局部地面平整，压实土松翻及覆土等，覆土厚30cm等。 （2）植物措施 施工场地防治区占地类型为耕地和草地，后期土地整治覆土后进行原地貌恢复。 （3）临时措施 ①排水沉淀措施 降雨形成的径流含沙量较大，在降雨条件下会产生面蚀和沟蚀等水土流失现象。为减少径流泥沙的输出量，为了快速排走区内的雨水，应在施工上游侧设置临时排水沟，并在转弯处设置沉淀池，最后汇入河道中。 ②临时覆盖 该区域包含机械及材料临时堆放。在施工过程中，如遇大暴雨，需对机械和材料采用塑料防雨布进行遮盖。 3、临时堆土场防治区 （1）工程措施 ①表土剥离：施工前，将临时堆土防治区内的旱地表层熟土按需剥离，剥离深度耕地为30cm厚；表土统一堆放至表土堆放区内。 ②土地整治及绿化覆土：施工结束后对临时堆土区立即进行土地整治，利用人工或机械清除区域内的弃土、弃渣及工程废弃物，填平坑凹，局部地面平整，压实土松翻及覆土等，覆土厚30cm等。 （2）植物措施 临时堆土区占地类型为耕地和草地，后期土地整治覆土后进行原地貌恢复。 （3）临时措施 该区开挖的土石方、表土及疏浚底泥临时堆放，在施工过程中，如遇大暴雨，需对裸露松散的土石方采用塑料防雨布进行遮盖。 4、施工便道防治区 （1）工程措施 ①表土剥离：施工前，将施工便道防治区内的耕地及林草地表层熟土按需剥离，剥离深度为30cm厚；表土集中堆放于表土堆放区。 ②土地整治：施工结束后，对施工便道区域立即进行土地整治，利用人工或机械清除区域内的弃土、弃渣及工程废弃物等。 ③绿化覆土：施工结束后，对施工便道临时占用土地进行原地貌恢复（复耕或撒播草籽）处理，植被恢复需覆盖表土，覆土方式采用人工覆土，覆土平均深度为30cm。 （2）植物措施 施工结束后，对施工便道临时占用土地进行复耕或撒播草籽处理。 （3）临时措施 该区域局部包含较大的开挖边坡，在施工过程中，如遇大暴雨，需对边坡采用塑料防雨布进行遮盖，减少水流冲刷边坡造成大的水土流失。 5.1.4临时工程恢复措施 项目临时工程主要包括导流围堰、施工场地、临时堆土场、施工便道。施工结束后与项目建设无关的临时设施需全面拆除和封闭，根据各处原有植被状况和植物立地条件等具体情况予以及时恢复。植被恢复应采用乡土物种，补偿量不得少于破坏量。并注意植被类型多样化，为动物的生存和繁衍提供多种栖息生境。 施工区域在施工准备前，需对区域表土进行剥离，剥离的表土堆放于不影响施工活动的表土堆放区内，并做好临时覆盖工作。施工结束后，将表土作为施工迹地恢复回填使用，回填结束后，进行复垦或撒播草籽进行迹地恢复，并做好管理工作，在达到生态恢复要求后，与主体工程一并验收交付。 5.1.5生态再生及补偿措施 在项目施工建设期间，为减轻工程施工对周围造成不利影响，在施工完成后应利用当地适宣植被，对施工区的植被进行恢复。 - 陆生生态修复 本项目存在永久占地和临时占地。永久占地已改变原有土地性质和地表生态，临时占地主要为施工期侵占动植物生境。区域陆生动物均有较强扩散能力，项目的施工将使它们迁移到别处，工程完工后周边陆生生物会会随着生态环境的改善而迁回。为保护当地生物多样性，施工期主要采取以下措施： ①尽量减少施工对植被的破坏，保证施工后植被的恢复。 ②保护区域水禽、鸟类及所有野生动物，禁止施工人员捕食。 ③保持水土，禁止排污，促进河道周边和其他植物群落的发展，保障附近陆生生物转移栖息地得到保护。 ④施工占地内的原有大型乔木均进行迁移种植，不得随意砍伐。 在落实上述措施后，不会造成该区域物种数的减少和种群结构的变化，不会破坏周围生态系统的完整性。同时，绿化工程对损失的生物量具有一定的恢复和补偿作用，对周围自然生态环境的影响程度较轻。 - 水生生态修复 本项目的建设会改变附近河道边缘水生生态环境，主要是减少河边底栖生物、浮游生物、原有水生植物的生物量。本项目建成后，水生生态环境会逐步稳定，区域水生生物得到一定的恢复。为了更好地保护区域水生生态环境，改善本次施工带来的不利影响，施工期结束后主要采取了以下措施： ①近岸带浅水区可考虑种植水植物，如莒蒲、鸢尾、美人蕉、再力花等，宽度1m左右； ②适宜区域种植沉水植物，品种主要考虑狐尾藻、黑藻、苦草等。 由于项目流域河流流速适宜，水中溶解氧水平适当，可满足上述生态补偿措施的实施，通过增加堤防两岸水生植物分布后，附近底栖生物、浮游生物都能够得到更快的恢复。本项目涉水施工会影响河道边缘部分的生物量，但不会导致某一种类灭绝、消失。 本项目施工完成后，河道水生生态会逐渐恢复。 5.2施工期污染防治措施 5.2.1施工期废气防治措施 （1）扬尘 1）施工围挡 ①施工场地及施工区采取围挡措施。施工营地裸露地面硬化。施工区采用移动围挡，并在围挡上方设置喷雾装置。距离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡，其0.8m以上部分应采用通透性围挡，并应采取交通疏导和警示措施。 ②施工现场应优先选用装配式彩钢围挡，不得使用彩色编织布、竹笆或安全网等易变形材料。 ③围挡颜色应和周边建筑、道路等风格相统一。外侧如设置公益广告或工程信息公示栏应做到整体布局协调、整洁美观，落尘应定期清洗。 ④围挡底部应当密封，不得有泥浆外漏。 ⑤禁止倚靠围挡墙堆放物料、器具等。 ⑥围挡顶端应设置喷雾装置和警示顶灯，喷雾喷头水平间隔不大于5m，喷射水雾方向应向工地内部倾斜。 ⑦施工单位应同建设、监理单位对围挡进行验收，验收合格后方可使用，并定期巡查，恶劣天气条件下必须进行重点检查。 ⑧工程结束前，不得拆除施工现场围挡。做好围挡维护工作，出现破损及时更换。 ⑨临时堆料场设置雾泡。临时堆料采取遮盖霍洒水抑尘措施。表土堆临时堆放过程中，撒播草籽临时防护。 2）车辆冲洗设施 ①施工场地车辆出入口应设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、挡水带、排水沟、沉淀池。 ②出场车辆、材料运输车辆应冲洗干净，车身外部、车轮、底盘处目视不得沾有污物和泥土，严禁带泥出场。 ③设专人负责对出场车辆清洗和登记，定期清理排水沟、沉淀池，确保场区无积水，防止污水外溢污染道路。 ④冲洗设施应从工程开工之日起设置，并保留至工程竣工，对损坏的设备要及时进行维修，保证正常使用。 3）湿法作业 ①施工现场作业采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施。 ②土方开挖时，应在基坑四周设置雾状固定喷淋装置，喷头水平间距不大于5m，设置于临时防护架上。对于基坑周边固定喷淋装置无法覆盖的中心区域和其他场平工程，应增设移动式雾炮。 ③施工现场进行清理、钻孔、铣刨、拆除、切割、开挖等作业时，应在密闭空间进行或采取洒水喷淋等湿法作业法进行施工，防止微尘、碎屑、纤维飘散。 4）车辆密闭运输 ①施工单位应当建立物料运输扬尘污染防治管理制度和相关措施，使用合规车辆，加强对运输车辆、人员管理； ②施工现场表土运输车辆必须采取覆盖措施，宜采用密闭式运输车辆，装载不得冒出车辆栏板，防止道路遗撒。 ③运输单位应安排专人对其运输车辆及运输沿线进行巡视，确保车辆按核准的线路、时间行驶，并运送到核准的处置地点，不得随意变更、随处倾倒。 ④施工道路作为社会道路通行机动车的，施工单位应每天派专人进行清扫，随时洒水降尘。 通过采取上述措施后，施工场地扬尘排放能达到《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1规定的浓度限值。 - 混凝土拌合粉尘 混凝土拌合站设在工棚内，上料口设置喷雾降尘装置，减少无组织粉尘排放。 - 施工机械尾气 项目在施工中，为减少项目施工机械尾气产生及对周边的影响，本环评要求采取以下措施： ①选用符合国家有关机械、机动车标准的施工机械和运输工具，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国六标准，鼓励使用新能源车辆进行运输。 ②对于燃柴油的大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量均较燃汽油车辆高，需安装尾气净化器，保证尾气达标排放。 ③加强燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态；对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，及时更新。 ④在施工招标时，将车辆使用标准、燃油和燃料使用标准，纳入招标文件予以明确。施工期环境监理单位应将施工单位施工车辆、燃油、燃料的使用情况纳入环境监理工作中。 （4）焊接烟尘 焊接烟尘产生量很少，项目施工场地开阔，且焊接烟尘产生量较少，通过大气扩散以及周边绿色植物吸收后无组织排放，对周围环境影响较小。 （5）底泥干化、堆存恶臭 底泥干化、堆存恶臭通过避开高温天气和大风天气，选取温度较低的天气作业，减少恶臭气体的产生。同时喷洒生物除臭剂，减少临时堆存的时间、远离居民区等措施。 5.2.2施工期废水防治措施 （1）生活污水 本项目施工人员大部来自于当地，食宿均依托当地现有设施，采用社会化就餐方式。施工人员生活废水，依托周边居民现有生活污水处理设施处理。 （2）基坑排水 基坑排水采用初期排水和经常性排水两种方式。项目在每段围堰下游各设置1个集水井、1个沉淀池，基坑废水经集水井收集，之后抽至沉淀池，经沉淀处理后排至河流，对地表水影响较小。 （3）施工机械、运输车辆、拌合系统冲洗废水 项目施工场地设置一座处理规模为10m3/d沉淀池，处理施工机械、运输车辆冲洗废水和拌合系统冲洗废水。废水经沉淀处理后，回用作洒水降尘，不外排。 此外，施工单位需加强对运输车辆的安全运输管理和机械养护监督，杜绝事故隐患和燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象，防止燃油、机油等污染水质对治理河段水质产生不利影响；严禁施工机械直接向水体排放含油污水。 （4）底泥干化区堆存余水 在底泥干化区四周设置排水沟进行收集，堆存中间布置隔板，增加余水的水力停留时间，确保余水可以静置8h以上排放。项目在2个底泥干化区旁分别设置1座沉淀池（处理规模均为6m3/d），堆存余水经沉淀处理后回用于洒水降尘。 为做底泥干化区堆存余水的防渗工作，同时采取以下措施： ①围挡及雨棚：为防止外部雨水径流对底泥干化区冲刷，在底泥干化区四周设置围挡；顶部设置雨棚，防止雨水进入。 ②排水沟：在底泥干化区围挡外侧布设排水沟，收集的渗滤水排入沉淀池。 ③沉淀池：排水沟与沉淀池连接段采用水泥砂浆抹面。堆存余水经沉淀处理后回用于洒水降尘。 综上所述，本项目施工期废水在采取相应的防治措施后，不会对项目所在区域地表水环境产生不利影响。 5.2.3施工期声环境保护措施 （1）噪声源控制措施 ①选用低噪声的设备和工艺，对振动大的机械设备使用减振机座或减振垫，从根本上降低噪声源强。 ②加强机械设备的维修和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。 ③钢筋加工等产噪设备采取基础减振措施。 ④合理布置施工机械。将高噪声设备布置在远离居民一侧。 （2）声传播途径控制 施工场地设置围挡；拌合站和钢筋加工场均设置在封闭的工棚内。 施工区设置围挡，采取封闭施工，并配备移动式声屏障备用。 （3）施工管理 ①分段施工；合理安排施工时间，禁止夜间施工；在居民集中的施工段，在人们睡眠休息时间午间12：00～14：00避免施工；合理安排施工工序，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，避免增加噪声贡献值。 ②施工单位应加强对施工队伍的管理，倡导文明施工；同时，在施工作业区和施工场地，设置限速禁鸣标志。 ③加强施工期噪声监测。对于噪声超标的区域，及时反馈建设单位，督促施工单位加以规范，确保敏感点声环境功能区达标。 ④因工程施工工艺，需要夜间施工或多种大型机械设备同时施工，建设单位应向当地生态环境主管部门申请，并在可能受影响的区域张贴公告，经生态环境主管部门批准后方可施工。 （4）受体保护措施 交通运行噪声影响居民点保护措施：运输车辆经过村庄及集中居民点时，采取禁鸣限速等措施；合理安排物料运输时段，避开夜间及午休时间。 采取上述措施后，可将施工噪声影响降至最低，在环境可接受范围内。 5.2.4施工期固废防治措施 （1）土石方弃渣 项目弃渣全部用于河道沿岸堤后低洼处回填利用。评价要求：临时堆场四周设置围挡、截水沟；同时施工期间加强管理，严禁将施工弃土、建筑垃圾倾倒至河沟中。 （2）疏浚底泥 项目疏浚底泥在底泥干化区干化处理后，用作护坡填料及堤后低洼处回填利用。 （3）建筑垃圾 本项目建筑垃圾主要包括砂石、石块、废钢筋、施工废料、沉淀池污泥等。项目拟采取分类收集、分别处置措施。其中，废木、废钢筋、废包装袋等可回收利用收集后，外卖物资回收单位；不能回收利用部分，定期运至当地市政部门指定的弃渣场处置。施工单位不能将建筑垃圾乱放、乱倒、随意堆弃；杜绝超高、超载装运建筑垃圾，运输过程中保持有效遮盖，不得撒漏。 （4）岸坡清理废物 岸坡清理废物中的生活垃圾交由环卫部门清运，建筑废渣运往市政部门指定的弃渣场。 （5）废包装 白蚁防治产生的农药废包装收集后，送至农药包装废弃物回收站（点）回收。 （6）施工人员生活垃圾 项目在施工场地设置垃圾桶，收集后交当地环卫部门统一清运处理。 （7）沉淀泥渣 和疏浚底泥一起干化处理后，用作护坡填料及堤后低洼处回填利用。 综上，施工期各类固体废弃物均可得到合理处理，不会对环境造成二次污染，对区域环境影响不大。 5.2.5环境风险管理 项目施工营地不设置储油设施。施工机械在附近加油站加油。施工期环境风险主要为施工期机械设备跑、冒、滴、漏的油污，被雨水冲刷进入河道，对地表水造成污染。 评价要求，施工前对施工机械进行检查，确认无误后再作业。施工场地及施工区配置沙土或吸油棉等应急物资。若施工车辆油料泄漏，应及时组织人员将该部分沙土铲除并收集至专用容器中交有资质单位处置，如油料泄漏点位于周边道路，则用沙土或吸油棉覆盖其表面，待其充分被吸收后再用专用容器收集交资质单位处置，从而避免泄漏的油料随雨水等带入周边水体。 为降低环境风险，评价要求项目施工期严格落实环境保护措施，加强管理。通过采取上述措施后，环境风险可控。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为防洪工程，属于生态影响类建设项目。运营期项目本身不产生废水、废气、噪声、固废等污染物，对环境无不利影响。 运营期应制定河道堤防工程管理的有关规章制度；加强河道巡视；组织堤防护岸工程维护检修，消除隐患，维护工程完好，确保工程安全；汛期应严格按防汛要求进行河堤安全监管；当堤防工程发生重大险情和重大事故时，及时向上级主管部门请示报告和抢险。 |
| 其他 | 7.1环境管理计划 建设单位安排专人或兼职负责项目施工环境管理，主要职责： （1）贯彻执行国家、省、市的有关环保法规、标准和政策。 （2）负责制定本项目的环境保护监督管理工作制度，制定环境保护条例、条规和工作计划。 （3）负责组织、实施施工期的环境管理，及时向生态环境主管部门报告工程施工期的环境管理工作开展情况。 （4）协调各有关部门之间的环保工作和处理出现的环保问题。 施工期环境管理计划见表7.1-1。 表7.1-1 施工期环境管理计划 影响因素; 减缓措施; 实施机构. 生态、水土流失; 陆生生态：严格划定施工范围施工，严禁越界施工，施工期间做好临时截排水、临时沉淀池、裸露开挖地表及临时堆料的临时遮盖等水土保持措施；施工完后拆除陆域内临时设施，并对临时占地范围内进行植被恢复或复垦，植被恢复时，应优选乡土物种；严禁捕猎、捕杀野生动物；做好施工方式和时间的计划，避免施工噪声对野生动物惊扰。 水生生态：合理安排施工期和优化施工方案，严格按照前期设计的施工导流方案做好围堰导流措施，基坑排水经沉淀处理后排入河流；严禁施工废渣、废水倾倒入河；施工后对河道内围堰等进行拆除，并对河道内基坑填平，恢复河床。; 建设单位. 水污染; 施工人员生活污水依托周边居民现有的生活污水处理设施处理；基坑排水经沉淀处理后排入河流；施工机械、运输车辆冲洗废水、拌合系统冲洗废水经沉淀后回用洒水降尘。底泥干化区堆存余水经沉淀处理后回用于洒水降尘。. 大气污染; 施工现场设置封闭围挡；施工现场车辆进行冲洗，车辆密闭运输物料；施工现场易产尘的施工活动，采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施；混凝土拌合站设在封闭工棚，并设喷雾降尘装置；施工机械、运输车辆不得使用劣质燃料；底泥干化堆存喷洒生物除臭、减少堆存时间、远离居民区等。. 噪声污染; 合理安排工期，设置围挡；加强施工管理，尽量选用低噪声设备；注重对施工器械的保养维护；合理布局高噪声施工设备；合理安排施工时间，严禁夜间施工；运输车辆限速、禁鸣。. 固体废物; 开挖土石方经平衡后产生的弃渣全部用于河道沿岸堤后低洼处回填利用；疏浚底泥和沉淀泥渣经干化处理后，用作护坡填料及堤后低洼处回填利用；施工建筑垃圾分类收集，可回收的建筑垃圾外卖物资回收单位，不能回收利用的建筑垃圾，定时清运至当地市政部门指定弃渣场处置；岸坡清理废物中生活垃圾交环卫部门清运，建筑废渣运往市政部门指定的弃渣场；白蚁防治产生的废包装袋收集后，送至当地农药包装废弃物回收站（点）回收；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。. 环境风险; 施工现场严禁设置储油罐；加强对机械设备的维护和管理，防止发生漏油现象。. |
| 环保投资 | 本项目总投资3559.83万元，其中环保总投资45.25万元，占比1.27%。项目施工期环保投资详见下表。 表7.4-2 施工期环保措施及投资估算一览表 项目; 环保措施; 环保投资 （万元）. 施工期; 废水 治理措施; 生活污水; 施工人员生活污水依托周边居民现有的生活污水处理设施处理。; 10.25. 基坑排水; 基坑排水采用初期排水和经常性排水两种方式。项目在每段围堰下游设置1个集水井、1个沉淀池（处理规模均为5m3/d），基坑排水经沉淀处理后排至河流。. 施工机械、运输车辆、拌合系统冲洗废水; 施工场地设置临时排水沟，并在施工场地低洼处设置1沉淀池（处理规模为10m3/d），施工机械、运输车辆、拌合系统冲洗废水经沉淀处理后回用于洒水降尘，不外排。. 底泥干化区堆存余水; 底泥干化区四周设置围挡，顶部设置雨棚，采用防尘网覆盖，并设置排水沟收集渗滤水，2个底泥干化区旁各设置1座沉淀池（处理规模均为6m3/d），与排水沟相连。堆存余水经沉淀处理后回用于洒水降尘。. 大气治理措施; 施工扬尘; 施工场地及施工区采取围挡措施；堆料采取遮盖措施；运输车辆清洗干净后上路，密闭运输，限速、装载量适当等。; 14. 混凝土拌合粉尘; 混凝土拌合站设在封闭的工棚内，并在上料口附近设置喷雾降尘装置，减少无组织粉尘排放。. 施工机械和运输车辆尾气; 选用先进的施工机械；加强对机械、车辆的维修保养。. 疏浚底泥干化、堆存恶臭; 避开高温天气和大风天气，选取温度较低的天气作业，从而减少臭气的产生。同时喷洒生物除臭剂，减少临时堆存的时间、远离居民区等措施。. 噪声防治; 选用低噪声设备和工艺；基础减振；加强设备维修保养；运输车辆禁鸣限速，运输物料避开夜间及午休时间；合理布置施工机械，高噪声设备远离居民点；施工场地及施工区设置围挡，施工场地设置封闭工棚；分段施工，禁止夜间施工，合理安排施工工序，避免大量高噪声设备同时施工等。; 5. 固废治理; 土石方弃渣; 开挖的土石方尽可能做到“即挖即填”，项目弃渣全部用于河道沿岸堤后低洼处回填利用。; 8. 建筑垃圾; 分类收集、分别处置措施。其中，可回收利用收集后，外卖物资回收单位；不能回收利用部分，定期运至当地市政部门指定的弃渣场处置。. 废包装; 白蚁防治产生的废包装袋收集后，送至当地农药包装废弃物回收站（点）回收。. 岸坡清理废物; 岸坡清理废物中的生活垃圾交由环卫部门清运，建筑废渣运往市政部门指定的弃渣场。. 疏浚底泥; 疏浚底泥在底泥干化区干化处理后，用作护坡填料及堤后低洼处回填利用。. 沉淀泥渣; 和疏浚底泥一起干化处理后，用作护坡填料及堤后低洼处回填利用。. 生活垃圾; 生活垃圾经袋装收集后，交由环卫部门统一清运处理。. 生态环境; 严格执行各项水土保持措施，减轻水土流失影响。主要对临时工程设置临时排水沟、临时沉淀池、施工围挡、表土临时覆盖等水保措施；在枯水期进行涉水施工。 施工完毕后，对临时工程占地进行土地复垦及复绿，对临时占地区域进行迹地生态恢复，种植树木，撒播植草、青苗补偿等。严格控制施工范围，禁止破坏项目占地外的植被。; 计入项目投资. 环境管理; 施工期环境监理，施工期环境监测、施工人员环保宣传教育。; 8. 总计; /; 45.25. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 严格划定施工范围施工，严禁越界施工，施工期做好临时截排水沟、临时沉淀池、裸露开挖地表及临时堆料的临时遮盖等水土保持措施；施工完后拆除陆域内临时设施，并对临时占地范围内进行植被恢复或复垦，植被恢复时，应选用乡土物种。 | 施工结束后拆除围挡、沉淀池；施工结束后施工作业带、施工场地迹地恢复；施工区未发生明显水土流失现象。 | 对植草护坡、临时占地范围内种植的植被定期进行管护 | 植被长势较好，满足生态景观要求 |
| 水生生态 | 合理安排施工期和优化施工方案，严格按照前期设计的施工导流方案做好围堰导流措施，基坑排水经沉淀处理后排入河流；严禁施工废渣、废水倾倒入河；施工后对河道内围堰等进行拆除，并对河道内基坑填平，恢复河床。 | 施工结束水体扰动停止，水生生态得到恢复。 | / | / |
| 大气环境 | 施工现场设置封闭围挡；施工现场车辆进行冲洗，车辆密闭运输物料；施工现场易产尘的施工活动，采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施；混凝土拌合站设在封闭工棚，并设喷雾降尘装置；施工机械、运输车辆不得使用劣质燃料；底泥干化堆存喷洒生物除臭剂、减少堆存时间、远离居民区等。 | 施工场地扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1规定的浓度限值。 | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员生活污水依托周边居民现有的生活污水处理设施处理；基坑排水经沉淀处理后排入河流；施工机械、运输车辆冲洗废水、拌合系统冲洗废水经沉淀后回用洒水降尘。底泥干化区堆存余水经沉淀处理后回用于洒水降尘。 | 施工期污、废水按要求得到妥善处置，未发生地表水污染事故，未收到关于施工废水乱排的环保投诉；临时设施已拆除，并恢复用地原状。 | / | / |
| 声环境 | 合理安排工期，设置围挡；加强施工管理，尽量选用低噪声设备；注重对施工器械的保养维护；合理布局高噪声施工设备；合理安排施工时间，严禁夜间施工；运输车辆限速、禁鸣。 | 施工期声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关限值，确保噪声不扰民。 | / | / |
| 固体废物 | 开挖土石方经平衡后产生的弃渣全部用于河道沿岸堤后低洼处回填利用；疏浚底泥和沉淀泥渣经干化处理后，用作护坡填料及堤后低洼处回填利用；施工建筑垃圾分类收集，可回收的建筑垃圾外卖物资回收单位，不能回收利用的建筑垃圾，定时清运至当地市政部门指定弃渣场处置；岸坡清理废物中生活垃圾交环卫部门清运，建筑废渣运往市政部门制定的弃渣场；白蚁防治产生的废包装袋收集后，送至当地农药包装废弃物回收站（点）回收；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。 | 合理处置，不造成二次污染。 | / | / |
| 环境风险 | 施工现场严禁设置储油罐；加强对机械设备的维护和管理，防止发生漏油现象。 | 未发生环境风险事故。 | / | / |
| 其他 | 建立并完善环境管理机构，明确职责，环保手续齐全。 |  |  |  |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策和相关规划，符合“三线一单”要求，选址选线合理。本项目属于生态影响类建设项目。项目建设对环境的不利影响主要体现在施工期。营运期，项目对环境的影响呈正影响。通过采取环评提出的各项生态环境保护措施后，项目对环境的不利环境影响可以得到减缓或有效消除。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附图

附图1  项目地理位置图

附图2  大竹县水系图

附图3  项目总平面布置图

附图4  项目施工总体平面布置图

附图5  项目区域土地利用现状图

附图6  项目区域植被类型图

附图7  典型工程结构设计及措施图

附图8  项目监测布点图

附图9  项目主要环境保护目标图

附图10  现场照片

- 附件

附件1  环境影响评价委托书

附件2  项目初步设计报告批复

附件3  监测报告

附件4  与基本农田位置示意图

附件5  不涉及三场一通道说明