附件1

达州市“揭榜招标”研制苎麻收剥一体化机械

主要工艺流程和技术参数

一、工艺流程

苎麻机械全程打剥是指使用机械将耕地种植的苎麻鲜茎收割，然后在机械内自动化去叶、去骨、去壳，留下苎麻韧皮纤维的过程。

二、技术要求

（一）主要技术指标。原麻洁净度≥94.5%，即麻骨残留率≤0.5%，麻壳残留率≤5%；鲜茎出麻率≥5％。

（二）机械适用性要求。既要适应坡地、又要适应平地使用；既要考虑大块地，也考虑小块地的使用。机器前进后退自如，能越过落差1米左右的障碍。

（三）环保节能要求。首选使用电力驱动可分散性动力系统的小型、中型农机产品，电池方便拆卸、运输和组装使用；其次选用其它动力系统。

（四）设备智能轻便。设备操作方便、性能良好、适用性强。（可设计增加项：机载电脑和传感器，实现远程遥控操作）。

（五）安全保障条件。符合GB16151-2008《农业机械运行安全技术条件》。

三、最优目标机型

一体化智能化苎麻联合收剥机。机械可实现一次性收割并剥出符合技术指标要求的原麻。（见下样表）

一体化智能化苎麻联合收剥机参数参考样表

| 结构形式 |  | 履带自走式 |
| --- | --- | --- |
| 主要技术指标 | 原麻洁净度 | ≥94.5%（即麻骨残留率≤0.5%， 麻壳残留率≤5%） |
|  | 鲜茎出麻率 | ≥5％ |
| 作业效率 |  | 2亩/小时 |
| 整机尺寸 | 全长（mm） | 2000 |
|  | 全宽（mm） | 1500 |
|  | 全高（mm） | 2000 |
|  | 重量（kg） | 1000 |
| 发动机 | 形式 | 首选模块电池驱动；其次为柴油/汽油驱动 |
|  | 功率（kW） | 36.8 |
|  | 变速箱类型 | 液压无极变速 |
| 行走部分 |  | 履带式 |
|  | 轨距（mm） | 1200 |
|  | 工作最大坡度 | 不小于30° |
|  | 离地最小间隙（mm） | 240 |
| 收割部分 | 割幅（mm） | 1000 |
|  | 割台升降方式 | 液压 |

注：以上参数供设计参考，可调整，以高效适用为主。

四、次优目标机型

若“一体化智能化联合收剥机”无人揭榜，则研发“割杆、打剥分离型收割机械”。

苎麻割秆、打剥分离型收获机械主要性能参数

| 结构形式 | 直喂式 |  | 反拉式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业效率 | 割秆机 | 打剥机 | 割秆机 | 打剥机 |
|  | 2亩/小时 | 0.25亩/小时 | 2亩/小时 | 0.15亩/小时 |
| 主要技术指标 | 原麻洁净度 |  | ≥94.5%，即麻骨残留率≤0.5%， 麻壳残留率≤5% |  |
|  | 鲜茎出麻率 |  | ≥5％ |  |
| 整机尺寸 | 全长（mm） |  | 1200 |  |
|  | 全宽（mm） |  | 800 |  |
|  | 全高（mm） |  | 1000 |  |
|  | 重量（kg） |  | 200 |  |
| 发动机 | 形式 |  | 首选模块电池驱动；其次为单缸汽油机/柴油机 |  |
|  | 功率（kW） |  | 7.35 |  |

注：以上参数供设计参考，可调整，以高效适用为主。